MEMORIU DE PREZENTARE

pentru  proiectul

“Exploatare agregate minerale cu redarea terenului in circuitul agricol”,

propus a fi amplasat in sat Petresti, comuna Petresti, judetul Dambovita

Titular: S.C. GEOSEB CONSTRUCT AGREGATE S.R.L.

Elaborare documentatie: S.C. APOMAR CONSULTING 2005  S.R.L.

August  2023

| Cuprins | Pag. |
| --- | --- |
| I. Denumirea proiectului | 3 |
| II. Titular | 3 |
| III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect | 4 |
| a ) Rezumat al proiectului | 4 |
| b ) Justificarea necesitatii proiectului | 4 |
| c) Valoarea investitiei | 4 |
| d) Perioada de implementare propusa | 5 |
| e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) | 5 |
| f) Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele) | 5 |
| IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare | 12 |
| V. Descrierea amplasarii proiectului | 12 |
| VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului | 14 |
| A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu | 14 |
| a) Protectia calitatii apelor | 14 |
| b) Protectia aerului | 20 |
| c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor | 22 |
| d) Protectia impotriva radiatiilor | 24 |
| e) Protectia solului si a subsolului | 24 |
| f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice | 30 |
| g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public | 32 |
| h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea | 34 |
| i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase | 37 |
| B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii | 38 |
| VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect | 38 |
| VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu | 41 |
| IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare | 42 |
| A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene | 42 |
| B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul | 43 |
| X. Lucrari necesare organizarii de santier | 43 |
| XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei | 46 |
| XII. Anexe - piese desenate | 48 |

Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului

,,Exploatare agregate minerale cu redarea terenului in circuitul agricol”,

propus a fi amplasat in sat Petresti, comuna Petresti, judetul Dambovita

Memoriul de prezentare este intocmit conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 5 E la procedura prevazuta in Legea nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

- Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr. 2, pct. 2, lit. a) cariere, exploatari miniere de suprafata si de extractie a turbei, altele decat cele prevazute in anexa nr.1;

- Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si competari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. Titular

- numele: S.C.GEOSEB CONSTRUCT AGREGATE S.R.L.

J3/909/2020,  C.U.I.  RO42697397

- adresa: sat Valea Mare- Podgoria, oras Stefanesti, str. Coasta Campului, nr.176, camera 3, judetul Arges;

-  telefon:  0726314130

- reprezentant: Enachescu Sebastian

- peroana de contact: Linta Victor

- tel:  0733030311, e-mail: victor.linta@gmail.com

Conform Certificatului de inregistrare seria B, nr. 4088989, din 30.06.2020, eliberat de ORC de pe langa Tribunalul Arges, activitatea principala a societatii este,,Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului” – cod CAEN 0812.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

- Rezumat al proiectului

Titularul proiectului, S.C. GEOSEB CONSTRUCT AGREGATE S.R.L., doreste valorificarea agregatelor minerale, pe un teren agricol cu suprafata totala de 39436.0 mp, situat in extravilanul comunei Petresti,  judetul Dambovita.

Exploatarea agregatelor naturale are ca scop valorificarea agregatelor minerale pe suprafata exploatabila de 28742.0 mp, iar diferenta pana la suprafata totala de 39436.0 mp,  fiind formata din pilieri de protectie in suprafata de 10694.0 mp (pilier   de minim 5.0 m fata de terenurile invecinate  S=4280.0 mp si pilier de 50.0 m fata de malul stang al paraului Neajlovel S= 6414.0 mp).

Exploatarea agregatelor minerale presupune lucrari  de excavatii pe o adancime minima de 2.29 m si pe o adancime maxima de 4.29 m, la 1.0 m deasupra nivelului hidrostatic.

Cu materialul rezultat din decoperta, dupa finalizarea exploatarii, se va umple suprafata exploatata pe o inaltime de circa 0.5 m, pana la cota 194.20 mdMN, iar suprafata totala supusa exploatarii  va putea fi amenjata cu culturi specifice si redata circuitului agricol.

Agregatele minerale extrase vor fi transportate in statia de sortare a S.C. PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L., amplasata la 1.51 km SV de  perimetrul de exploatare.

Situatia juridica a terenului

Terenul in suprafata de 39436.0 este proprietatea  S.C. PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L. dat cu drept de folosinta societatii  GEOSEB CONSTRUCT AGREGATE S.R.L., in baza Conventiei de constituire drept de superficie  cu  încheiere de autentificare nr. 5774/01.11.2022,  BNP Neagu Victor, Petrești (NC 72971,T13, P 182/4).

b) Justificarea necesitatii proiectului

Realizarea acestor lucrari vizeaza ridicarea eficientei economice a zonei analizate si crearea de noi locuri de munca pentru forta excedentara existenta pe plan local.

Utilitatea proiectului:

- Valorificarea terenului, ca urmare a exploatarii agregatelor minerale;

- Utilizarea pietrisului si nisipului ca materii prime in constructii (drumuri, poduri, cladiri, pozarea conductelor subterane de transport apa, gaze naturale, energie electrica, etc.)

Importanta si oportunitatea proiectului:

- Sursa de materii prime pentru infrastructura rutiera;

- Aparitia unor noi locuri de munca.

c) Valoarea investitiei

30 mii lei.

d) Perioada de implementare propusa

Agregatele minerale se vor exploata pe o perioada de 1 an.

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Plan de incadrare in zona si plan de situatie anexate la prezentul memoriu.

f) Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)

Scopul principal il constituie exploatarea agregatelor minerale si valorificarea acestora.

Pilieri de siguranta

Pilierii de siguranta sunt in conformitate cu legislatia aferenta:

- pilier de minim 50.0 m fata de paraul Neajlovel, S=6414.0 mp;

- pilier de minim 5.0 m fata terenurile invecinate si drumul de exploatare de pe latura nordica, S=4280.0 mp.

Clasa si categoria de importanta

Conform STAS 4273/1983 lucrarile care constituie obiectul prezentei documentatii se incadreaza in clasa a – V –a de importanta din punct de vedere al apararii impotriva inundatiilor. Conform STAS 4068/2-87 lucrarile de aparare pentru clasa a V-a de importanta se dimensioneaza la debitul de calcul cu probabilitatea de depasire de 10%. După rolul functional al lor sunt lucrari secundare, neavand repercursiuni asupra zonelor limitrofe.

Organizarea de santier

Organizarea de santier presupune amplasarea unei baraci de organizare de santier,  pentru depozitarea echipamentelor necesare realizarii investitiei si va fi functionala pana la finalizarea investitiei, precum si a unui  grup sanitar ecologic si a unei platforme pentru depozitarea tranzitorie a materialelor care vor fi folosite pe santier si a deseurilor menajere.

Lucrarile organizarii de santier nu vor avea impact negativ asupra mediului, lucrarile nefiind generatoare de deseuri toxice, deseuri petroliere sau combustibili, care sa polueze factorii de mediu implicati.

Descrierea lucrarilor aferente proiectului

Lucrarile proiectate constau in exploatarea agregatelor naturale din terasa mal stang a paraului Neajlovel si valorificarea acestora.

Realizarea acestor lucrari vizeaza ridicarea eficientei economice a zonei analizate si crearea de noi locuri de munca pentru forta excedentara existenta pe plan local.

Lucrari de cercetare, deschidere si pregatire

In vederea inceperii exploatarii din perimetrul exploatabil, sunt necesare lucrari de pregatire a zonei care constau in delimitarea zonei de excavat si stabilirea cotelor de excavare, conform profilelor transversale.

Lucrari proiectate

Exploatarea agregatelor naturale are ca scop valorificarea agregatelor minerale pe suprafata exploatabila de 28742.0 mp, diferenta pana la suprafata totala de 39436.0 mp, in suprafata de 10694.0 mp, fiind formata din pilieri de protectie  de minim 5.0 m fata de terenurile invecinate (4280.0 mp) si pilier 50.0 m fata de malul stang al paraului Neajlovel (6414.0 mp).

Exploatarea agregatelor minerale presupune lucrari de excavatii  pe o adancime minima de 2.29 m si pe o adancime maxima de 4.29 m, la 1.0 m deasupra nivelului hidrostatic.

Cu materialul rezultat din decoperta respectiv steril, dupa finalizarea exploatarii, se va umple suprafata exploatata pe o inaltime de circa 0.5 m, zona urmand a fi redata circuitului agricol. Cota finala a terenului refacut va fi 194.20 mdMN.

Elemente constructive ale viitoarei exploatari de agregate minerale

- Suprafata totala:39436.0 mp, din care:

> Suprafata exploatabila:28742.0 mp

> suprafata pilieri: 10694.0 mp, din care:

- 4280.0 mp - pilier 5.0 m fata de terenurile invecinate si drumul de exploatare de pe latura de nord;

- 6414.0 mp-  pilier 50.0 m fata de malul stang al paraului Neajlovel

- cote teren natural suprafata totala: 195.47 mdMN – 197.99 mdMN

- cote teren natural in zona exploatabila: 195.99 mdMN – 197.99 mdMN

- cota exploatabila: 193.70 mdMN

- nivel hidrostatic: 192.70 mdMN

- adancime nivel hidrostatic fata de cotele terenului natural in amplasament: 2.77 m – 5.29 m

- adancime nivel hidrostatic fata de cotele terenului in zona de exploatare: 3.29 m – 5.29 m

- adancime sapatura: + 1.0 m deasupra Nhs

- adancime minima de excavare de la cotele terenului natural 2.29

- adancime maxima de excavare de la cotele terenului natural: 4.29 m

- cota finala refacere zona: 194.20 mdMN

- taluze: m = 1:2

- volum total exploatabil: 106047.7 mc, din care:

> volum coperta 0.4 m: 11684.4 mc

> volum util: 94393.3 mc.

Lucrarile proiectate constau in exploatarea agregatelor naturale din terasa mal stang a paraului Neajlovel si valorificarea acestora.

Dupa exploatarea agregatelor minerale, decoperta rezultata va fi depusa in zona exploatata, zona urmand a fi redata circuitului agricol.

Plan de situatie al perimetrului de exploatare

Metoda de exploatare

Avand in vedere: caracteristicile calitative ale substantei minerale utile inmagazinate in depozitele naturale si antropogene ce urmeaza sa fie exploatate, conditiile geo-miniere de zacamant si anume depozite heterogene constituite din nisip fin grosier, in amestec cu pietrisuri si bolovanisuri in alternanta cu pamanturi nisipoase sau prafoase, dotarea tehnico-materiala si performantele utilajelor, s-a impus o metoda de exploatare adecvata care se va face cu respectarea cotelor din piesele desenate, fara excavarea sub cota proiectata (193.70 mdMN). Lungimea medie de excavare este de 356.5 m si latimea medie de excavare este de 78.2 m.

Aceasta metoda de exploatare asigura:

- evitarea degradarii resurselor din perimetrul de exploatare temporara si din afara acestuia;

- extragerea maximala a resurselor, cu respectarea parametrilor de calitate stabiliti;

- realizarea unor niveluri de dilutie si pierderi inferioare;

- prevenirea surparilor sau alunecarilor de teren;

- o eficienta economica superioara;

- un grad de recuperare a resurselor exploatate foarte bun, pierderile de exploatare nedepasind 5%.

Exploatarea se va face pana la adancimea proiectata, dupa care se va umple zona excavata pe o inaltime de 0.5 m la cota de refacere a terenului.

Tehnologia de exploatare

Tehnologia de exploatare se refera la metoda de exploatare optima ce trebuie aplicata, precum si la lucrarile premergatoare exploatarii propriu-zise, respectiv la lucrarile de deschidere si de pregatire.

Lucrari de deschidere nu sunt necesare, accesul in perimetru fiind asigurat de un drum existent. Lucrarile de pregatire constau in decopertarea suprafetei perimetrului.

Decopertarea(0.4 m) se realizeaza cu buldozerul, rezultand un volum total de strat vegetal si steril de 11684.4 mc, material ce va fi depus in locuri special amenajate (in pilieri) si in frontul de lucru si folosit la nivelarea zonei exploatate pentru redarea in circuitul agricol.

Exploatarea agregatelor minerale se va face in perimetrul detinut,  interzicandu-se lucrari de excavatii in zona pilierilor.

Pentru inceperea exploatarii sunt necesare lucrari de pregatire ce constau in decopertare, executata esalonat cu ajutorul buldozerului si a incarcatorului frontal.

Materialul decopertat se va transporta in zona pilierului de protectie perimetral.

Exploatarea perimetrului  se va face in fasii longitudinale avand lungimea de 50-100 m si latime 10.0 m paralele cu laturile perimetrului, dinspre SV spre NE, cu taluzarea permanenta a malului si respectarea adancimii de excavare.

Lucrarile de excavare se vor face cu respectarea pilierilor de siguranta.

Fasiile au latime conditionata de lungimea bratului excavatorului. La directionarea fasiilor se au in vedere elementele de ordin tehnico-economic, care conditioneaza exploatarea rationala a agregatelor. In acest scop, la extractie se urmareste excavarea cat mai completa a agregatelor, respectarea elementelor de proiectare si pilierii de protectie. Excavatiile se vor realiza pana la cota 193.70 mdMN, deasupra nivelului hidrostatic, cu panta taluzelor de 1:2.

Modul de urmarire a extractiei

In toate etapele de exploatare se va tine seama de precizarile metodologice cuprinse in documentatia de fata si in permisul de exploatare eliberat de ANRM.

Exploatarea va fi urmarita de personal de specialitate, care pe parcursul excavatiei va dirija personalul de lucru, tinandu-se cont de urmatoarele:

- marcarea fasiilor de exploatare;

- exploatarea cat mai completa a substantei minerale utile;

- evidentierea in scripte si grafice a volumelor extrase;

- mentinerea in stare de folosire a cailor de acces, etc.

Transport tehnologic, destinatie material excavat

Agregatele brute extrase vor fi transportate in statia de sortare a societatii S.C. PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L., aflata la 1.51 km SV de perimetrul de exploatare. Transportul se va realiza in bene cat mai bine inchise pentru reducerea la minim a pierderilor de transport pe drumurile tehnologice existente.

Dotarea tehnica

Utilajele aflate in dotarea  societatii sunt:

-un excavator hidraulic de 1.2 mc, care va excava materialul deasupra nivelul hidrostatic;

- doua incarcatoare frontale tip Wolla cu cupele de 3.0 mc si 4.0 mc utilizate pentru incarcarea materialului excavat in mijloacele de transport;

- un buldozer pentru decopertare si pentru haldarea materialului steril;

- autobasculante cu capacitatea de 9 mc – 18 mc.

Alte utilaje necesare vor fi inchiriate de beneficiar pe perioada lucrarilor, in functie de stadiul executiei lucararilor.

Personalul si programul de lucru

Programul de lucru pentru exploatarea agregatelor minerale va fi de 11 luni/an, 26 zile/luna, 10 ore/zi. Personalul care va deservi balastiera va fi format din 6 angajati.

Utilitati

Alimentarea cu apa potabila

Alimentarea cu apa potabila a personalului care va efectua lucrarile de exploatare, paza si intretinere se va face cu apa imbuteliata din comert.

Alimentarea cu apa tehnologica

In cadrul procesului tehnologic de excavare nu este necesar consumul de apa.

Evacuarea apelor uzate

Nu se produc evacuari de ape uzate.  La nivelul exploatarii vor fi folosite grupurile sanitare din statia de sortare a societatii  PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L. in baza conventiei civile de prestari servicii nr. 123 din 12.04.2023. Grupurile sanitare de pe platforma statiei de sortare vor fi vidanjate periodic de S.C. GIC SI GOG SERV S.R.L. conform contractului de vidanjare nr. 98 din 26.01.2023.

Apele meteorice se vor scurge liber la sol.

Gunoiul menajer

Gunoiul menajer va fi depozitat in containere ecologice si va fi transportat pe platforma statiei de sortare a societatii  PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L. in baza conventiei civile de prestari servicii nr. 123 din 12.04.2023.Deseurile vor fi preluate de pe platforma statiei de sortare de S.C. SUPERCOM S.A.,conform contractului de salubritate nr. 13 din 01.02.2022.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

In perimetrul analizat, pentru realizarea proiectului nu este necesara racordarea la retelele utilitare.

Lucrari de  refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Dupa finalizarea exploatarii, se va umple suprafata exploatata cu materialul rezultat din decoperta, pe o inaltime de circa  0.5 m, zona urmand a fi redata circuitului agricol. Cota finala a terenului refacut va fi 223.00 mdMN.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Conform planurilor de situatie anexate, accesul in zona se va face din DJ 702J, sat Morteni, pe un drum de exploatare in lungime de 1.5 km.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare - Volume de lucrari

Rezervele totale din perimetrul care se va exploata, sunt de 106047.7 mc., din care 94393.3 mc material util (in interiorul pilierilor de siguranta) si 11684.4 mc coperta strat vegetal 0.4 m care va fi folosit la reconstructia zonei.

Volume totale de exploatat

| Profil | Dist. aplic. | Sect.prof. | Sect.med. | Vol.med. | Vol.cum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB P1 P2 CD | 12.0 57.1 9.1 | 1479.16 1479.16 1223.58 1223.58 | 1479.16 1351.37 1223.58 | 17749.9 77163.2 11134.6 | 0.0 17749.9 94913.1 106047.7 |

Volume utile de exploatat

| Profil | Dist. aplic. | Sect.prof. | Sect.med. | Vol.med. | Vol.cum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB P1 P2 CD | 12.0 57.1 9.1 | 1319.28 1319.28 1085.42 1085.42 | 1319.28 1202.35 1085.42 | 15831.4 68654.6 9877.3 | 0.0 15831.4 |

Esalonare lucrari de executat

Cantitatea totala de 106047.7 mc se va exploata pe o perioada de 1 an.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Perimetrul de exploatare se afla in vencinatatea proiectelor existente la o distanta de:

- 1.58 km NE de  perimetrul in curs de exploatare al societatii;

-1.5 km NE de statia de sortare a societatii S.C. PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Alternativele relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: alternativa „zero” (nerealizarea proiectului) si alternativa realizarii proiectului.

Alternativa „0” (nerealizarea proiectului)

S-a analizat si varianta evolutiei mediului in cazul neimplementarii planului, situatie nedorita de proprietarul amplasamentului, care doreste valorificarea acestuia.

Prin nerealizarea proiectului propus (exploatare agregate minerale, cu redare teren in circuitul agricol), zona analizata va contiua sa fie o zona nevalorificata la potential maxim.

Principalele forme de impact asociate adoptarii alternativei "zero" sunt:

- pierderea oportunitatilor privind valorificarea economica a resursei minerale existente pe amplasament;

- pierderea unui numar important de locuri de munca pe plan local;

- pierderea unor investitii importante in sprijinul economiei locale.

Alternativa „1” (realizarea proiectului)

Un astfel de proiect poate produce un pronuntat impact potential pozitiv asupra domeniului socio-economic al unitatii administrativ-teritoriale, in care urmeaza sa se implementeze, exprimat sintetic prin crearea cadrului favorabil dezvoltarii sociale a comunitatii locale, sub forma crearii noilor locuri de munca si a valorificarii economice a resursei minerale existente.

Trebuie mentionata si nota generala favorabila, conferita de un asemenea proiect prin contributiile financiare directe si indirecte la bugetul local.

Alternativele realizarii proiectului, relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: de amplasament si de proiect.

Alternative de alegere a amplasamentului

Selectarea amplasamentului balastierei a fost realizata pe considerente tehnico-economice, care includ:

- existenta unui teren liber de constructii;

- tectonica zonei este calma;

- lipsa zonelor rezidentiale in imediata apropiere.

Avand in vedere considerentele mentionate anterior, precum si factorul socio-economic (zona nelocuita), se poate considera ca acest amplasament reprezinta o solutie optima pentru amplasarea balastierei, atat pentru populatia din zona analizata, cat si din punct de vedere economic.

Alternative de alegere a proiectului

S-a impus o metoda de exploatare adecvata, care se va face cu respectarea cotelor din piesele desenate, fara excavarea sub cota proiectata (193.70 mdMN). Lungimea medie de excavare este de 356.5 m si latimea medie de excavare este de 78.2 m.

Exploatarea perimetrului  se va face in fasii longitudinale avand lungimea de 50-100 m si latime 10.0 m paralele cu laturile perimetrului, dinspre SV spre NE, cu taluzarea permanenta a malului si respectarea adancimii de excavare.

Lucrarile de excavare se vor face cu respectarea pilierilor de siguranta.

Fasiile au latime conditionata de lungimea bratului excavatorului. La directionarea fasiilor se au in vedere elementele de ordin tehnico-economic, care conditioneaza exploatarea rationala a agregatelor. In acest scop, la extractie se urmareste excavarea cat mai completa a agregatelor, respectarea elementelor de proiectare si pilierii de protectie. Excavatiile se vor realiza pana la cota 193.70 mdMN, deasupra nivelului hidrostatic, cu panta taluzelor de 1:2.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Dupa finalizarea exploatarii, se va umple suprafata exploatata pe o inaltime de circa 0.5 m, terenul  urmand a fi redat circuitului agricol.

Alte autorizatii cerute pentru proiect

- Certificatul de urbanism nr. 46 din 28.03.2023, eliberat de Consiliul Judetean Dambovita, pentru “Exploatare agregate minerale, cu redarea terenului in circuitul agricol, sat Petresti, comuna Petresti, judetul Dambovita”;

- Decizia etapei de evaluare initiala nr. 388 din 16.08.2023, emisa de APM Dambovita, pentru proiectul “Exploatare agregate minerale cu redarea terenului in circuitul agricol”, propus a fi amplasat in sat Petresti, comuna Petresti, judetul Dambovita.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasarii proiectului

Distanta fata de granite

Proiectul nu se supune prevederilor mentionate in Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului, in context transfrontalier, adoptata la ESPOO in data de 25 februarie 1991, ratificata prin Legea 22/2001.

Amplasamentul proiectului se afla o distanta de cca. 118 km fata de cea mai apropiata granita cu Bulgaria.

Localizarea amplasamentului

Viitoarea exploatare de agregate minerale va fi amplasata in bazinul hidrografic al raului Arges, in terasa mal stang a paraului Neajlovel (la 50 m de malul stang a paraului Neajlovel), la o distanta de:

- 1.5 km NE de intravilanul localitatii Morteni;

- 1.5 km E  de intravilanul localitatii Mavrodolu;

- 0.53 km SV de Autostrada A1(Bucuresti-Pitesti);

-1.58 km NE  de perimetrul in curs de exploatare al societatii;

-1.5 km NE de statia de sortare a societatii S.C. PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L.;

- 1.27 km N de raul Neajlov.

Balastiera va fi amplasata in extravilanul comunei Petresti, judetul Dambovita, pe un teren agricol, in suprafata totala de 39436.0 mp, din care suprafata exploatabila 28742.0 mp si suprafata pilieri 10694.0 mp.

S.C. GEOSEB CONSTRUCT AGREGATE S.R.L. va executa lucrarile pe un teren cu suprafata totala de 39436.0 mp (28742.0 mp exploatabil), urmand ca dupa finalizarea exploatarii sa il redea in circuitul agricol.

Terenul in suprafata totala de 39436.0 mp are o forma poligonala, cu denivelari, o lungime medie de 464.5 m, o latime medie de 88.2 m si cote ale terenului ce variaza intre 195.47 mdMN si 197.99 mdMN.

Terenul exploatabil in suprafata totala de 28742.0 mp are o forma poligonala, cu denivelari, o lungime medie de 356.5 m, o latime medie de 78.2 m si cote ale terenului ce variaza intre 195.99 mdMN si 197.99 mdMN.

Plan de incadrare in zona al perimetrului de exploatare

Coordonatele in sistem  STEREO’70, suprafata totala a terenului, S = 39436.0 mp

| Pt | X(N) | Y(E) | Pt | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 354354.770 | 519380.482 | 198 | 354326.807 | 519303.125 |
| 192 | 354354.930 | 519372.470 | 199 | 354330.846 | 519297.619 |
| 193 | 354352.623 | 519362.043 | 200 | 354341.598 | 519285.719 |
| 194 | 354348.600 | 519354.145 | 2 | 354356.980 | 519268.651 |
| 195 | 354332.408 | 519327.388 | 3 | 354708.330 | 519553.757 |
| 196 | 354330.590 | 519323.532 | 4 | 354668.681 | 519635.209 |
| 197 | 354327.344 | 519313.566 |  |  |  |

Coordonatele in sistem  STEREO’70 MN, suprafata zona exploatabila, S = 28742.0 mp

| Pt | X(N) | Y(E) | Pt | X(N) | Y(E) | Pt | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 354392.39 | 519303.83 | D | 354400.59 | 519411.25 | F | 354396.85 | 519340.15 |
| B | 354700.67 | 519554.02 | E | 354405.81 | 519367.55 | G | 354382.70 | 519314.24 |
| C | 354665.90 | 519626.57 |  |  |  |  |  |  |

Accesul in zona

Accesul in zona viitoarei exploatari se va face din DJ 702J, sat Morteni, pe un drum de exploatare in lungime de 1.5 km.

Arealele sensibile

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari  ulterioare, acesta nu este amplasat in sit Natura 2000 si nici in arii naturale protejate de interes national.

Terenul pe care se va realiza exploatarea de agregate minerale este amplasat  la cca. 3.7 km SV de sit-urile Natura 2000  ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argesului si ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argesului.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

a) Protectia calitatii apelor

Realizarea investitiei se va desfasura in zona:

Bazinul hidrografic: Arges

Cursuri de apa: - raul Neajlov, cod cadastral X.1.003.00.00.00.0

- paraul Neajlovel, cod cadastral X.1.003.23.1.

Hidrografia

Principalul curs de apa care strabate amplasamentul la sud-vest, este paraul Neajlovel, caracterizat printr-un curs meandrat, o latime medie de 9.5 m si adancime medie de 1.4 m.

Date hidrogeologice

Pentru stabilirea profilului hidrogeologic al amplasamentului, au fost analizate forajele existente in apropierea zonei analizate, hartile hidrogeologice pentru zona de interes, excavatii de prospectiune executate in zona, studiul geotehnic intocmit de S.C. ROCKWARE UTILITIES S.R.L. in iulie 2023

In cele patru foraje geotehnice nivelul hidrostatic a fost interceptat la adancimi cuprinse intre 3.30 m si 4.90 m de la suprafata terenului natural, la cote cuprinse intre 192.47 mdMN si 193.06 mdMN, la o cota medie de 192.70 mdMN.

Acviferul freatic este cantonat in depozite de argila nisipoasa, nisip si pietris, stratul acvifer are caracter liber si este in directa legatura cu nivelul apei de pe paraul Neajlovel. Directia principala a curentului subteran este NNV-SSE, iar gradientul hidraulic este 2-3.5‰.

Conductivitatea hidraulica (permeabilitatea stratului acvifer-k) este de 45-75 m/zi.

Caracteristicile hidrogeologice ale stratului acvifer freatic

Apele subterane din regiune se încadrează în:

- acviferele freatice – acvifere cu nivel liber cantonate în formaţiunile poros – permeabile ale depozitelor de luncă şi terasă;

- acvifere de adâncime – acvifere cantonate în strate poros – permeabile încadrate de nivele impermeabile, sub presiune, cu nivel ascensional, uneori arteziene.

Acviferul freatic, cu nivel liber este cantonat in depozitele poros - permeabile de la baza loessului, fiind delimitat in baza de un orizont argilos impermeabil, iar la partea superioara de suprafaţa piezometrica. Debitele reduse si scaderea nivelului apei in perioadele secetoase fac ca acest orizont sa nu prezinte interes din punct de vedere al exploatarii lui prin captare. Nivelul hidrostatic se afla cuprins intre 3.0 m si 6.0 m adancime. Calitatea apei nu este corespunzatoare in buna parte.

Stratul acvifer freatic este alimentat exclusiv din precipitaţiile care cad pe aria sa de dezvoltare, din care cauza suprafaţa piezometrica suporta fluctuaţii insemnate in timpul anului in funcţie de cantitatea si repartiţia acestora.

Directia de scurgere a apelor subterane urmeaza pantele vailor si interfluviilor, iar nivelul hidrostatic al stratelor freatice, urmareste in general relieful, aceasta fiind orientata NNV-SSE.

Coeficientul de filtratie este de 40-45 m/zi.

Panta de scurgere  in zona are valori cuprinse intre 2 - 4‰ cu un drenaj mai accentuat in zona vaii Neajlovului, respectiv a paraului Neajlovel.

Aceasta  este influentata si de directia si inclinarea stratelor argiloase, iar panta hidraulica are valori mici de circa 0,5 - 1‰.

Acviferele de adâncime, cantonate in Stratele de Frăţeşti si Cândeşti, au fost captate prin foraje săpate la adâncimi cuprinse intre 75 - 240 m, amplasate in lunca paraului Dambovnic (sat Barlogu) si pe câmpul inalt (satele Negrasi si Barlogu) si prezinta o buna capacitate de debitare, rezultatele obtinute din timpul pomparilor experimentale fiind de 6 – 11 l/s cu un debit specific de 2,133 – 3,265 l/s/1 m denivelare.

Stratele acvifere de adâncime sunt alimentate prin infiltrarea precipitaţiilor in zonele de aflorare si prin drenarea apelor de suprafaţa sau freatice, acolo unde vin in contact direct, conferindu-le un caracter permanent, cu fluctuaţii foarte mici ale nivelurilor piezometrice. Structura monoclinala a stratelor geologice face ca Stratele acvifere de adâncime sa aibă caracter ascensional pana la artezian, ca urmare a presiunii de strat.

Stratele acvifere sub presiune cuprinse in complexul “de Fratesti”, cu caracter liber si ascensional pana la artezian, constituie formatiunea acvifera interceptata de forajele executate in prezent in zona. Litologic sunt orizonturi reprezentand formatiuni de origine mixta, fluvio-lacustra si sunt alcatuite din pietrisuri marunte in masa de nisipuri medii si grosiere. Grosimea lor totala in cadrul complexului variaza intre 7 – 18 m. Din punct de vedere al chimismului, apa continuta in “stratele de Fratesti” corespunde conditiilor de potabilitate impuse de STAS 1342/1991.

Hidrogeologia zonei

Terenul pe care se propune exploatarea de agregate minerale, este situat in bazinul raului Neajlov, care are o orientare NNV-SSE si o panta hidraulica medie de 2,8 ‰. Lucrarile de prospectiune hidrogeologica executate anterior au pus in evidenta un complex acvifer cantonat in nisipurile si pietrisurile Pleistocene, cu grosimi de 4-7 m.

In cele patru foraje geotehnice nivelul hidrostatic a fost interceptat la adancimi cuprinse intre 3.30 m si 4.90 m de la suprafata terenului natural, la cote cuprinse intre 192.47 mdMN si 193.06 mdMN, la o cota medie de 192.70 mdMN.

Capacitatea de debitare a stratului poros-permeabil este de 2-5 l/s.

Stratul acvifer freatic este alimentat in principal din precipitatii, directia de drenare fiind spre rau, iar in perioadele de ape exceptionale se constata o inversare a directiei de drenare, raul alimentand acviferul freatic.

Stratul acvifer poate fi divizat in doua strate acvifere si anume: stratul superior  si stratul inferior.

Aciviferul cantonat in depozitele nisipoase se considera cu nivel liber.

Conductivitatea hidraulica (permeabilitatea stratului acvifer-“k” ) este de 40-45 m/zi.

Suprafaţa piezometrică a acviferului freatic prezintă variaţii importante în timpul anului determinate de regimul precipitaţiilor şi al nivelurilor hidrologice ale râului.

Astfel, în perioadele cu precipitaţii abundente şi de lungă durată, nivelul hidrostatic al acviferului freatic se ridică cu circa 1.5 m, iar în perioadele de secetă prelungită cu deficit însemnat de apă în sol, acesta coboară cu pana la 2.0 m.

Corpuri de apa de suprafata

Corpul principal de apa de suprafata este raul Neajlov, sector confluenta Neajlovel II – Vadu Lat, categoria RW, tipologie RO10, cod RORW10.1.23_B2

Corpuri de apa subterana

Amplasamentul se incadreaza in corpurile de apa subterana:

a) Corpul de apa subterana ROAG08- Pitesti

b) Corpul de apa subterana ROAG12- Estul Depresiunii Valahe

a) Corpul de apa subterana ROAG08- Pitesti

Corpul de apă subterană este de tip poros permeabil, cantonat în nisipurile care se dezvoltă la vest de râul Argeş şi include aproape în întregime spaţiul ocupat de Câmpia Vlăsiei şi parţial Câmpia Găvanu-Burdea.

Această unitate hidrogeologică cu aspect de câmpie este slab fragmentată, fiind segmentată în interfluvii largi de către văile adâncite care prezintă terase localizate pe partea stângă a acestora.

Complexul de marne situat deasupra conferă acviferului o bună protecţie împotriva poluării de la suprafaţă.

Infiltraţia eficace este cuprinsă între 50-60 mm/m2/ an.

Mineralizaţia totală a apelor variază între 100 mg/l şi 1000 mg/l ajungând uneori până la 3000 mg/l, iar apele sunt de tipul bicarbonatat calcice şi magneziene slab mineralizate.

Variaţia chimismului apelor este relativ scăzută, diagramele Piper şi Schoeller  reliefând o variaţie a concentraţiei în calciu şi magneziu, în prezenţa concentraţiei relativ mică a sulfaţilor.

Caracteristicile corpului de apa ROAG08

| Cod/nume | Supraf. (kmp) | Caracterizare geologic/ Hidrogeologica |  |  | Utiliz. apei | Sursa de poluare | Grad Protectie globala | Stare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Sub presiune | Strate acoperitoare |  |  |  | Cantitativa | Chimica |
| ROAG08/ Pitesti | 2786 | P | Nu | 15.0-20.0 | I, PO, Z,IR | A | PVG | B | S |

Tip predominant: P-poros

Sub presiune: Nu

Strate acoperitoare: grosimea în metri a pachetului acoperitor.

Utilizarea apei: PO- alimentări cu apă populaţie; I - Industrie: Z - zootehnie.

Surse de poluare: A - Agricol

Gradul de protecţie globală: PVG – foarte buna;

Stare calitativă şi cantitativă: Buna(B); Slaba (S)

Interdependenta intre corpul de apa subterana ROAG08 si corpurile de apa de suprafata

| Cod corp de apă subterană | Denumire corp | Cod corp apă de suprafaţă | Nume corp apă de suprafaţă |
| --- | --- | --- | --- |
| ROAG08 | Pitesti | RORW 10-1 B4 -A | Arges |
|  |  | RORW 10-1 B5 -A | Arges |
|  |  | RORW9-10-1-23-9-B1 | Ilfovat |

Conform Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, aprobat prin HG 859/2016, obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana ROAG08 sunt:

Starea corpului de apa ROAG08

| Spaţiul/ bazinul hidrogra fic | Denumire corp de apă subterană | Cod corp de apă subterană | Obiectiv de mediu |  | Starea cantitativă actuală | Starea chimică actuală | Termenul de atingere a obiectivului de mediu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitativă | Stare calitativă |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Bună/ Slabă) | (Bună/ Slabă) | Starea cantitativă | Starea chimică |
| B.H.Arges-Vedea | Pitesti | ROAG08 | Buna | Buna | Buna | Slaba | 2015 | 2027 |

b) Corpul de apa subterana ROAG12- Estul Depresiunii Valahe

Acviferul de adancime(ROAG12) este localizat in depozitele Formatiunii de Candesti (bolovanisuri, pietrisuri, nisipuri, cu intercalatii de argile si argile nisipoase) argiloase si ale Formatiunii de Fratesti (nisipuri, pietrisuri cu intercalatii de argile si argilenisipoase), fiind cunoscut prin foraje hidrogeologice de cercetare sau de exploatare.

Corpul de apa subterana de adancime este cantonat in Formatiunile de Fratesti si Candesti, de varsta romanian medie – pleistocen inferioara.

La est de raul Arges, pana in partea de sud a Platformei Moldovenesti si Dunare, subunitatea morfo-structurala a Depresiunii Valahe, care mai poate fi recunoscuta ca Domeniul Oriental, este constituita din trei subzone hidrogeologice orientate V-E.

Conform Planului national de management actualizat aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa in teritoriul Romaniei, aprobat prin HG 859/2016, obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana ROAG12 sunt:

Starea corpului de apa ROAG12

| Spatiul/ bazinul hidrogra fic | Denumire corp de apa subterana | Cod corp de apa subterana | Obiectiv de mediu |  | Starea cantitativa actuala | Starea chimica actuala | Termenul de atingere a obiectivului de mediu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitativa | Stare calitativa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Buna/ Slaba) | (Buna/ Slaba) | Starea cantitativa | Starea chimica |
| B.H. Arges-Vedea | Estul Depresiunii Valahe | ROAG12 | Buna | Buna | Buna | Buna | 2015 | 2015 |

Inundabilitate

Nu este cazul, amplasamentul zonei de exploatare  nu este inundabil.

Conform hartilor de hazard ciclul 2, de pe site-ul inundatii.ro, amplasamentul nu este inundat de paraul Neajlovel la debitul cu probabilitatea de depasire Q1%.

Harta inundabilitate 1%

Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Surse posibile de poluanţi pentru apele freatice şi de suprafaţă sunt următoarele:

  - scurgerile de carburanti si lubrefianti din cauza unor cauze accidentale normale (spargeri de conducte de alimentare a motoarelor mijloacelor de transport, excavatorului) sau catastrofice (viituri de apa, alunecari de teren);

  - schimburile de ulei pentru utilaje stationate se vor realiza de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat  pentru reutilizare; este indicat ca schimburile de ulei sa se faca in locuri special amenajate, in afara perimetrului sau in unitati specializate;

  - cresterea cantitatii sedimentelor in suspensie pe perioada executarii extractiei este de scurta durata, de mica intensitate si cu totul locala, in contextul prezentei ploilor torentiale. In acest sens consideram ca activitatea de extractie nu va afecta semnificativ factorul de mediu apa pluviala.

Prognozarea impactului

Lucrarile proiectate constau in exploatarea de agregate minerale in vederea valorificarii acestora, din terasa mal stang al paraului Neajlovel.

Amplasamentul lucrarilor propuse nu se suprapune peste cel al lucrarilor prevazute in schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic.

Lucrarile proiectate nu vor influenta in mod esential regimul actual al apelor de suprafata. Se apreciaza ca realizarea lucrarilor nu va influenta negativ regimul apelor subterane, excavatiile facandu-se deasupra nivelului hidrostatic.

Masuri de protectie a apelor de suprafata si subterane

Pentru evitarea influentelor negative asupra apelor de suprafata si subterane, se vor lua urmatoarele masuri:

- alimentarea si reparatiile utilajelor se vor face in locuri special amenajate si ateliere;

-  activitatea nu se va realiza sub nivelul acviferului freatic cantonat in terasa paraului Neajlovel;

- nu se vor face depozitari de deseuri menajere in excavatia realizata pe durata exploatarii sau dupa aceea;

- excavatia se va realiza conform proiectului avizat, evitandu-se astfel orice implicatii nefavorabile asupra apei;

- respectarea tehnologiei de exploatare;

-  mentinerea in buna stare a drumurilor de acces la zona investitiei;

- mentinerea unui stoc de material absorbante pentru produse petroliere la fata locului;

- eliminarea deseurilor prin colectare in europubele sau containere pentru colectare selectiva;

- instruirea angajatilor care deservesc utilajele implicate in vederea exploatarii corecte a acestora si de actiune in cazul aparitiei de poluari accidentale;

- instruirea angajatilor in vederea raportarii imediate a oricarei defectiuni aparute la utilajele folosite.

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Nu este cazul.

b) Protectia aerului

Din punct de vedere topoclimatic, perimetrul analizat se incadreaza in zona temperat-continentala, caracterizata de variatii mari de temperatura  între vara si iarna. Temperatura minima inregistrata in zona este de -21° C, iar cea maxima de 34,4°C. Cantitatile medii lunare de precipitatii prezinta un minim in lunile ianuarie — februarie cu o medie de 32,4 mm si un alt minim in lunile septembrie —octombrie când se inregistreaza 32,3 mm si respectiv 34,2 mm. Maximul de precipitatii se inregistreaza in lunile mai si iunie cu o medie de 101 mm. Numarul anual al zilelor cu cer acoperit este de 120.

Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

Sursele de impurificare a atmosferei, sunt urmatoarele:

    - emisiile de gaze rezultate din combustia carburantilor folositi de catre utilaje;

    - emisiile de praf rezultate din activitatea de extractie si transport.

Toate sursele de poluare potentiala enumerate anterior sunt surse de joasa inaltime.

Avand in vedere dispunerea geografica si umiditatea zonei, atmosfera se poate caracteriza ca o atmosfera cu agresivitate minima.

Surse de  mirosuri

Disconfortul olfactiv se defineste ca efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra starii de sanatate a populatiei si a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifica obiectiv conform standardelor nationale, europene si internationale in vigoare (conform  Legii nr. 123/10 iulie 2020).

Proiectul propus a se implementa nu presupune generare de mirosuri.

Prognozarea impactului

Surselor deschise, necontrolate nu le pot fi asociate valori ale concentratiilor de emisie. Emisia de particule pe perioada excavarii pamantului (decopertei), aceasta este direct proportionala cu continutul de particule de dimensiuni mici (<75 μm), invers proportionala cu umiditatea solului.

Pulberile rezultate ca urmare a activitatii de manipulare materiale excavate (sursa la sol) se vor sedimenta in imediata apropiere a sursei, fara a se crea premisele inregistrarii unui impact negativ semnificativ asupra mediului in afara zonei de exploatare.

- Avand in vedere calitatea utilajelor si a mijloacelor de transport, utilajele sunt dotate cu instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera, care se incadreaza in directivele Uniunii Europene (acestea fiind de fabricatie recenta, cu catalizatori si implicit dotarea acestora cu motoare performante, de ultima generatie, cu grad de poluare foarte redus), se poate afirma ca impactul emisiei gazelor de esapament asupra atmosferei din zona este mic, aceasta fiind in conformitate cu legislatia aflata in vigoare – nesemnificativ, cu actiune limitata in timp si spatiu.

Valoarea concentratiilor de poluanti evacuati in atmosfera nu va trebui sa depaseasca valorile limita prevazute in Legea 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator.

Masuri de protectie a calitatii aerului

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, sunt caracteristice lucrarilor de excavare si anume:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor;

- intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;

- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

- utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se evite pe cat posibil disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru;

- depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre santier si zonele locuite.

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

- Pentru activitatea de exploatare a agregatelor minerale, beneficiarul va folosi doar utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare EURO V – VI, pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

Trebuie mentionat ca, prin natura lor, sursele asociate acestor activitati nu pot fi prevazute cu sisteme de captare si evacuare dirijata a poluantilor.

c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sunetul se defineste prin vibratiile mecanice ale mediului care se transmit la aparatul auditiv. Zgomotul este sunetul puternic, necoordonat. Unitatea de masura a intensitatii sunetelor este decibelul (dB). Este o unitate de masura relativa, avand ca baza logaritmul raportului dintre intensitatea zgomotului dat si intensitatea de referinta, stabilita conventional ca fiind presiunea vibratiilor sonore de 0,0002 dyne/cmp si care a fost considerata ca limita de jos a sunetelor audibile de catre om. Tinand seama de scara logaritmica, inseamna ca sunetele cu intensitatea de 10, 20, 30 dB reprezinta depasirea de 10, 100, 1000 ori a pragului inferior al intensitatii.

Zgomotul se caracterizeaza prin doua elemente esentiale: frecventa si intensitatea.

Frecventa reprezinta numarul de oscilatii pe unitatea de timp si se masoara in Hertzi. Din punct de vedere fiziologic, frecventa determina tonalitatea unui zgomot. Intensitatea corespunde cantitatii de energie purtata sau transportata de un fenomen de vibratil. Se masoara in ergi sau bari. Sub aspect fiziologic, intensitatea determina sonoritatea. Zgomotul, prin prezenta sa in mediul ambiant, defineste poluarea sonora

Nocivitatea unui zgomot este determinata de frecventa si durata sa. Este greu de decis daca un zgomot este suportabil sau nu, acest lucru depinzand pana la urma de fiecare individ in parte. De asemenea se stie ca este mai usor de suportat un zgomot scurt decat unul continuu sau repetat la intevale mici, ca si faptul ca un zgomot de intensitate ridicata este mai neplacut decat un zgomot de joasa frecventa.

Propagarea zgomotului depinde de urmatorii factori:

-natura amplasarii topografice, vegetatie, constructii existente in apropiere;

-conditii climatice – vanturi dominante;

-structura traficului rutier (vehicule usoare sau grele);

-conditii de circulatie (numar vehicule/ora, viteza de circulatie);

-caracteristici tehnice ale traseului.

Sursele de zgomot si de vibratii

Sursele potentiale de zgomot, in activitatea de exploatare a agregatelor minerale, sunt reprezentate de:

    - utilajele terasiere,  cu un regim de functionare intermitenta;

    - mijloacele de transport care vor afecta nivelul pragului de zgomot din zona numai pe durata stationarii si efectuarii manevrelor pe raza perimetrului.

Au fost identificate ca surse de zgomot urmatoarele utilaje avand o emisie sonora mai mare de 50 db(A):

-un excavator hidraulic de 1.2 mc, care va  excava materialul deasupra nivelul hidrostatic;

- doua incarcatoare frontale tip Wolla cu cupele de 3.0 mc si 4.0 mc utilizate pentru incarcarea materialului excavat in mijloacele de transport;

- un buldozer pentru decopertare si pentru haldarea materialului steril;

- autobasculante cu capacitatea de 9 mc – 18 mc.

Impactul prognozat

In timpul lucrarilor de exploatare  agregate minerale pot sa apara surse cumulative de zgomot din cauza operatiilor specifice de extractie balast si manipulare-transport material extras.

Zgomotul suplimentar se va inregistra in timpul zilei, pe timpul noptii neinregistrandu-se modificari fata de situatia prezenta.

Dat fiind ca terenul aferent zonei de exploatare agregate se afla la cca. 1.50 km de cele mai apropiate locuinte din localitatile Morteni si Mavrodolu, precum si faptul ca pe teritoriul balastierei se realizeaza dispersia surselor, se preconizeaza ca impactul zgomotului produs de utilaje se va resimti atat in zona exploatarii, cat si diminuat in zona locuita (in functie de distanta fata de locuinte si de directia vantului).

Masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor

Pentru reducerea zgomotului si vibratiilor, se recomanda urmatoarele masuri de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor:

- echiparea personalului ce deserveste exploatarea cu echipamente care sa limiteze efectele expunerii la zgomot;

- stabilirea unui program de mentenanta a echipamentelor si utilajelor, astfel incat functionarea acestora sa fie in limita perametrilor stabiliti de producatori;

- reducerea vitezei de circulatie si a capacitatii de incarcare a autovehiculelor atat in incinta exploatarii, cat si pe drumurile publice;

- stabilirea unui program de lucru adecvat tipului de activitate, astfel incat expunerea la zgomot a personalului ce deserveste exploatarea sa fie alternate cu pauze de odihna.

Nivelul de zgomot echivalent se va incadra in limitele SR 10009/2017 – Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 - Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social - culturale si OM nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, respectiv:

- 65 dB - la limita spatiului functional* al amplasamentului;

- 60 dB - limita admisa pentru nivelul de zgomot exterior la limita proprietatii in cazul cladirilor cu teren imprejmuit (curte) si cu destinatie rezidentiala cu regim de doua niveluri sau mai putin;

- 55 dB - in timpul zilei (in intervalul orar 07:00 – 23:00) / 45 dB noaptea (intre orele 23:00 – 7:00) – la exteriorul cladirilor invecinate incadrabile in categoria ”teritorii protejate”**, pentru orice cladire rezidentiala care se afla pozitionata intr-un teritoriu protejat instituit ca urmare a punerii in aplicare a Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, aprobate de autoritatea publica centrala pentru sanatate.

*Limita spatiului functional reprezentat de incinte industriale si spatii cu activitati asimilate activitatilor industriale se considera limita proprietatii acestui spatiu conform planului cadastral, inclusiv teren (SR 10009/2017, tabel 1, Nota 3).

**Prin teritorii protejate se intelege: zonele de locuit, parcurile, zonele de odihna si recreere, institutiile social-culturale si medicale, precum si unitatile economice ale caror procese tehnologice necesita factori de mediu lipsiti de impuritati.

Toate echipamentele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare si vor fi utilizate in spatiile autorizate, in conditii care sa permita incadrarea nivelului de zgomot echivalent in limitele admise in mediu si in zonele protejate.

d) Protectia impotriva radiatiilor

Prin specificul activitatii analizate, la operatiile de extractie a agregatelor minerale nu sunt utilizate materii prime sau materiale radioactive.

- Protectia solului si a subsolului

Solul

Solurile din zona studiata sunt  grupate in doua mari complexe, care reprezinta in acelasi timp si importante unitati agropedologice: complexul solurilor cernoziomice si complexul solurilor argilo-iluviale, la care trebuie adaugate solurile negre, solurile brune argiloase compacte slab humifere si apoi solurile de lunca, care ocupa intinderile de pe fundul vailor.

Invelisul de sol din cadrul teritoriului comunei este reprezentat de urmatoarele tipuri de sol:

- clasa argilovisolurilor: sol brun roscat erodat, soluri brun roscat luvice, soluri brun roscat luvice planice vertice, soluri brune luvice pseudogleice;

- clasa cambisoluri: soluri brune acide;

- clasa vertisoluri: vertisoluri tipice, vertisoluri erodate, vertisoluri pseudogleizate.

Caracterizarea geomorfologica

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul face parte din Campia Inalta a Piteştilor, in cuprinsul careia se intalnesc cele mai mari cote din intreaga câmpie Româna.

Geneza Câmpiei Pitesti este aluvio-proluviala, aceasta fiind de fapt o prelungire morfologica si structurala a Piemontului Getic, cladita din aluviunile carate de cursurile de apa din zonele inalte din nord, subunitatea Gavanu - Burdea.

Relieful reprezinta, in general, aspect plan, monoton, cu altitudini cuprinse intre 170 mdMN si 200 mdMN si cu inclinare generala vest - est, cu o panta de 2.0 %. Formele principale de relief sunt reprezentate de campia propriu - zisa alcatuita dintr-o succesiune de campuri si de vaile cursurilor de apa, dintre care cel mai important este raul Neajlov.

Zona de amplasament se inscrie in unitatea structurala a platformei Moesice, denumita dupa ridicarea Bals-Optasi-Bucuresti. Din formatiunile de cuvertura se cunosc cele apartinand ciclurilor de sedimentare Perm-Triasic, Jurasic-mediu-Barromian, Albian-Senonian, Tortonian-Cuartenar. Sedimentarea la nivelul Cuaternarului incepe cu depozite ale Pleistocenului inferior, reprezentat prin cei doi termeni ai sai, Vilalafranchianul si St.Prestian.

Villafranchianul imbraca un facies argilo-nisipos si se gaseste la adancimi ce depasesc 240 m. Prestianul este reprezentat prin stratele de Fratesti, care cuprind in partea lor superioara nisipuri marunte si fine, uneori grosiere, spre baza domina pietrisurile constituite din cuartit, micasisturi, calcare, silexuri si tufuri calcaroase. In continuitate de sedimentare s-au depus o serie de marne in alternanta cu argile si nisipuri, constituind asa numitul “complex marnos” cu grosimi de cca. 8m, apartinand Pleistocenului mediu.

Urmeaza o succesiune de argile, argile nisipoase si nisipuri cu intercalatii de pietrisuri marunte, cu grosimi mai mari de 40 m. Pleistocenul superior este reprezentat prin depozite cu caracter loessoid, alcatuite din prafuri argiloase si argile nisipoase cafeniu roscate, sau galbui cu multe concretiuni calcaroase si marnoase si cu rare elemente de nisip grosier si pietris marunt. Aceste depozite au grosimi de 5-12 m si au fost raportate nivelului inalt al Pleistocenului superior.

Geologie

Formatiunile geologice de la suprafata apartin Cuaternarului prezent cu cele doua serii ale sale: Pleistocen si Holocen.

Pleistocenul inferior este prezent cu cei doi termeni ai sai: Villafranchian si Saint - Prestian.

Villafranchianul constituie partea bazala a Pleistocenului inferior, alcatuind Stratele de Candesti, ale caror depozite sunt reprezentate prin nisipuri, nisipuri argiloase si argile cu intercalatii si pietrisuri. Grosimea acestor depozite este de peste 100 m.

Saint - Prestianul este reprezentat prin Stratele de Fratesti, care alcatuiesc partea superioara a Pleistocenului inferior.

Pleistocenul mediu - Stratele de Candesti sunt acoperite de argile nisipoase rosii de tip loessoid, care la partea superioara trec la depozite loessoide prafoase galbui. Grosimea acestor depozite este de 5-20 m si se intalnesc in campurile din cuprinsul terasei medii.

Pleistocenul superior - acestui etaj ii apartin depozitele aluvionare ale terasei inferioare peste care repauseaza depozite loessoide. Aluviunile grosiere ale acestei terase sunt alcatuite din pietrisuri si nisipuri, iar depozitele loessoide din argile prafoase si argile nisipoase. Grosimea totala a sedimentelor este de 10-25 cm.

Holocenul inferior - depozitele aluvionare din terasa joasa au fost atribuite Holocenului inferior, avand o mare extensiune in cuprinsul perimetrului. Acestea sunt alcatuite din pietrisuri si nisipuri, avand o grosime de 10-25 m. Tot acestui etaj i-au fost reportate si depozitele loessoide apartinand terasei inferioare.

Holocenul superior – pietrisurile, nisipurile si argilele apartinand sesului aluvial au fost repartizate partii superioare a Holocenului, grosimea depozitelor fiind de 10-25 cm.

Situata in partea centrala a depresiunii Getice, zona  face parte din marea unitate structurala Avantfosa Carpatilor Meridionali. Depresiunea Getica s-a format in urma miscarilor laramice de la sfarsitul Cretacicului si inceputul Paleogenului, ca urmare a ridicarii zonei cristalino–mezozoice, respective masivele muntuase din Carpatii Meridionali, cand in fata acestora s-a format o depresiune premontana cu rol de avantfosa, care a functionat in Paleogen si Neogen.

Formatiunile sedimentare ale Depresiunii Getice corespund astfel intervalului Paleogen cuaternar, au un fundament mixt (de origine carpatica in jumatatea nordica si de tip platforma in jumatatea sudica), au grosimi mari de mii de metrii si includ depozite foarte eterogene: conglomerate, gresii, nisipuri, argile, marne, etc.

Fundamentul geologic al Depresiunii Getice in zona municipiului Pitesti apartine Platformei Valahe si este cunoscut in foraje la sud de falia pericarpatica (Brazi – N Gaiesti- N Optasi- Drobeta Turnu Severin). Zona cercetata se situeaza in partea de vest a unitatii de vorland denumita platforma Moesica.

In ceea ce priveste structura profunda a zonei se distinge ca un element major ridicarea Bals-Optasi cu o alcatuire complexa. Fundamentul cristalin al platformei ocupa o pozitie relativ inalta sub o cuvertura paleozoica de grosime redusa. Aceasta cuvertura care se ingroasa rapid spre sud comporta, ca formatiune particulara, o masa importanta de porfire, in parte cuartifere, local cu intercalatii de roci bazice, depasind 100 m grosime.

Printre caracterele particulare ale cuverturii mezozoice sunt de remarcat:

-   marea dezvoltare a depozitelor jurasicului mediu;

- grosimea comparativ redusa a jurasicului superior care este caracterizat prin faciesuri alpine eupelagice;

-  faciesul eupelagic al neocomianului;

-  dezvoltarea considerabila a depozitelor Albian-Senoniene.

In ceea ce priveste cuvertura tertiara sunt de remarcat:

- dezvoltarea sporadica si cu o grosime redusa a tortonianului superior in facies marnos;

-   prezenta Eocenului superior in facies marnos si calcaros;

- pozitia general transgresiva a sarmatianului, care impreuna cu pliocenul si pleistocenul inferior constituie o succesiune neintrerupta, deosebit de groasa, in sectorul de afundare a platformei sub avanfosa Carpatilor. In aria cercetata, formatiunile paleozoice au fost interceptate de numeroase foraje, aceste formatiuni apartinand Ordovicianului, Silurianului, Carboniferului inferior si mediu, Permianului.

Amplasamentul apartine halocenului superior(qh2), conform hartii geologice a Romaniei.

Caracterizarea geologica si litologica

Pentru stabilirea litologiei terenului si a nivelului hidrostatic, a fost intocmit studiul geotehnic in luna iulie 2023 de S.C. ROCKWARE UTILITIES S.R.L., prin executia a patru foraje geotehnice cu adancimea de 6.0 m fiecare, rezultand urmatoarele litologii:

| Foraj | x(N) | y(E) | z(mdMN) | Nhs(m) | Nhs(mdMN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 354661.46 | 519571.72 | 197.37 | -4.90 | 192.47 |

0.00 — 0.50 m Pamant vegetal;

0.50 — 1.20 m Argila neagra, plastic vartoasa;

1.20 — 2.20 m Argila nisipoasa cafeniu cenusiu galbui, cu rar calcar fin diseminat, plastic vartoasa;

2.20 — 3.00 m Nisip argilos cafeniu galbui, cu rar pietris mic, plastic vartos;

3.00 — 6.00 m Pietris cu nisip prafos cafeniu deschis.

| Foraj | x(N) | y(E) | z(mdMN) | Nhs(m) | Nhs(mdMN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 | 354572.26 | 519499.66 | 197.86 | -4.80 | 193.06 |

0.00 — 0.50 m Pamant vegetal;

0.50 — 1.20 m Argila neagra, plastic vartoasa;

1.20 — 2.00 m Argila nisipoasa cafeniu cenusiu, cu rar calcar fin diseminat, plastic vartoasa;

2.00 — 2.40 m Nisip argilos cafeniu cenusiu galbui, cu rar pietris mic, plastic vartos;

2.40 — 3.20 m Nisip argilos cafeniu galbui, cu pietris, plastic vartos;

3.20 — 6.00 m Pietris cu nisip prafos cafeniu galbui.

| Foraj | x(N) | y(E) | z(mdMN) | Nhs(m) | Nhs(mdMN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F3 | 354468.29 | 519412.45 | 197.31 | -4.50 | 192.81 |

0.00 – 0.50 m Sol vegetal

0.50 — 1.40 m Argila cafeniu inchis - cafeniu, plastic vartoasa;

1.40 — 2.20 m Nisip argilos cafeniu cenusiu, cu calcar fin diseminat, plastic vartos;

2.20 — 3.00 m Nisip argilos galbui, cu rar pietris, plastic vartos;

3.00 — 6.00 m Pietris cu nisip prsfos - nisip argilos cafeniu deschis.

| Foraj | x(N) | y(E) | z(mdMN) | Nhs(m) | Nhs(mdMN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F4 | 354375.14 | 519331.84 | 195.90 | -3.30 | 192.60 |

0.00 — 0.30 m Pamant vegetal;

0.30 — 1.40 m Nisip argilos cafeniu, plastic vartos;

1.40 — 2.00 m Nisip argilos cafeniu roscat, cu rar pietris mic, plastic vartos;

2.00 — 3.30 m Pietris cu nisip argilos cenusiu galbui, plastic moale, saturat;

3.30 — 2.00 m Pietris cu nisip prafos cenusiu galbui, saturat.

In cele patru foraje geotehnice nivelul hidrostatic a fost interceptat la adancimi cuprinse intre 3.30 m si 4.90 m de la suprafata terenului natural, la cote cuprinse intre 192.47 mdMN si 193.06 mdMN, la o cota medie de 192.70 mdMN.

La nivelul intregii suprafete de 39436.0 mp, nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi de 2.77 m – 5.29 m fata de cotele terenului natural(195.47 mdMN – 197.99 mdMN).

La nivelul zonei exploatabile de 28742.0 mp, nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi de 3.29 m – 5.29 m de la suprafeta terenului(195.99 mdMN – 197.99 mdMN). Grosimea copertei  este de 0.4 m

- Adancimea de inghet

- Conform STAS 6054 – 87” Teren de fundare – Adancimi maxime de inghet – Zonarea teritoriului Romaniei”, adancimea maxima de inghet in zona lucrarilor proiectate este de 80 – 90 cm. In conformitate cu harta de zonare climatica a teritoriului Romaniei, pentru perioada de iarna, amplasamentul este situat in zona II, cu temperatura exterioara conventionala de calcul Te = - 15°C.

Seismicitate

Conform normativului P100 – 2013, in zona studiata valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0,24 g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, iar perioada de control (colt) Tc=1.0 sec.

Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

Principalele surse de poluare directa a solului pot fi constituite din:

- scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse materiale sau de la utilajele, echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolata a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe sol in spatii neamenajate corespunzator;

- depunerea de pulberi transportate de vant.

Prognozarea impactului

Sursa principala de degradare a terenului este activitatea de indepartare a stratului de sol vegetal si se va manifesta in toata zona de exploatare agregate. Acest tip de impact este un impact direct, va dura pe toata perioada de functionare a exploatarii, urmand ca, pe termen lung, prin lucrarile de ecologizare sa se natureze zona, deci sa se imprime un caracter reversibil al impactului identificat.

De asemenea, se va inregistra impact negativ pe termen mediu, urmare a fenomenelor de tasare in zona platformei organizarii de santier, a platformelor de depozitare si pe suprafata aferenta amenajarii drumurilor tehnologice.

Volumul de sol vegetal este proportional cu grosimea medie a stratului de sol vegetal si a gradului de recuperare.

Se pot inregistra modificari calitative ale solului sub influenta poluantilor prezenti in aer. Masurile propuse pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu aer vor avea efect pozitiv si rol in reducerea riscului poluarii solului, in special cu pulberi sedimentabile. Totusi, pulberile antrenate urmare a circulatiei autovehiculelor pe drumurile balastierei, cat si a utilajelor agricole pe terenurile din jur au aceeasi structura fizico-chimica ca solul din care provin, reprezentand un factor de poluare mai accentuat pentru aer decat pentru sol.

Cantitatile de hidrocarburi si uleiuri minerale care pot ajunge in mod accidental in sol provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse, astfel incat nu vor provoca impurificari semnificative ale factorului de mediu sol.

Vehicularea utilajelor de incarcare si transport poate afecta solul prin tasare in cazul nerespectarii circulatiei pe drumurile de acces sau prin pierderi de uleiuri ori carburanti in cazul unei intretineri deficiente.

Masuri de protectie a solului si subsolului

Se vor lua urmatoarele masuri de protectie a solului si subsolului:

• interzicerea spalarii, efectuarii de reparatii a mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor folosite in incinta perimetrului, cu exceptia situatiilor de urgenta (imobilizarea utilajului pe amplasament);

• stationarea mijloacelor de transport in incinta perimetrului sa se faca numai in spatiu special amenajat, unde eventualele scurgeri accidentale de produse petroliere pot fi imediat indepartate cu material absorbant;

• depozitarea controlata, numai in spatii special amenajate, a deseurilor pana la valorificarea acestora sau eliminarea finala;

• evacuarea periodica a deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor si evitarea formarii de stocuri de deseuri pe amplasament;

• minimizarea suprafetelor tasate la cele strict necesare pentru desfasurarea optima a activitatii;

• implementarea masurilor necesare pentru reducerea cantitatii de pulberi emise in atmosfera in vederea minimizarii depunerilor de praf pe terenurile adiacente zonei de exploatare;

• respectarea programului de lucrari stabilit prin Proiectul tehnic de refacere a mediului.

Pentru limitarea afectarii factorilor de mediu se va avea in vedere instruirea personalului care desfasoara activitatea in cadrul perimetrului, in ceea ce priveste impactul pe care-l poate avea activitatea asupra mediului si sarcinile ce le revin in acest sens.

Protectia si refacerea zacamantului

Activitatile care vor fi desfasurate in perioada de exploatare a agregatelor minerale nu vor reprezenta surse de poluare a subsolului, insa exploatarea agregatelor minerale va avea impact asupra subsolului, datorita activitatii de extractie a agregatelor.

Pentru extragerea agregatelor minerale  va fi utilizata o suprafata de 39436.0 mp, din care suprafata de 28742.0 mp va fi valorificabila.

Dupa finalizarea exploatarii, cu materialul rezultat din decoperta respectiv steril se va umple suprafata exploatata pe o inaltime de circa 0.5 m, zona urmand a fi redata circuitului agricol. Cota finala a terenului refacut va fi 194.20 mdMN

Masuri necesare pentru protectia zacamantului

Principalele masuri obligatorii ce se impun pentru protectie sunt:

- nedepasirea limitei de adancime admisa la extractia agregatelor minerale, cu pastrarea adancimii de exploatare;

- interzicerea depozitarii materialului excavat pe suprafata de teren destinata activitatii extractive;

- sa se execute masuratorile topografice ce se impun la extractie si mentinerea evidentei rezervelor extrase si a pierderilor inregistrate;

- sa nu se foloseasca un alt teren pentru exploatare inainte de a se obtine titlul legal de detinere;

- modificarea limitelor perimetrului de exploatare sau a restrictiilor care opereaza in interiorul acestuia se va face cu acordul organelor care l-au avizat si aprobat;

- pastrarea pilierilor de siguranta;

- evitarea poluarii zonei la executia lucrarilor de excavare.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Terenul pe care se va realiza exploatarea de agregate minerale are categoria de folosinta arabil si se afla in extravilanul comunei Petresti, judetul Dambovita.

Activitatile economice de baza pentru locuitori sunt reprezentate de practicarea agriculturii si pasunatul, ce influenteaza direct si indirect compozitia fitodiversitatii in aceste zone. Astfel, procesul de antropizare se reflecta la nivelul compozitiei floristice, agroecosistemele si comunitatile de plante ruderale fiind caracteristice zonei analizate. Zona este o zona agricola, cultivata cu paioase, vegetatie spontana de tip mezofila.

Flora in zona de studiu este reprezentata de  specii de plante ierboase pe langa acestea au fost intalnite sporadic si specii lemnoase la limita drumurilor de exploatare ce delimiteaza amplasamentul obiectivului analizat.

Fotografie  amplasament

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari  ulterioare, acesta nu este amplasat in sit Natura 2000 si nici in arii naturale protejate de interes national.

Terenul pe care se va realiza exploatarea de agregate minerale este amplasat  la cca. 3.7 km SV de sit-urile Natura 2000  ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argesului si ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argesului.

Amplasarea proiectului fata de ariile protejate

Prognozarea impactului

Habitatele de pe amplasament si din vecinatate nu vor fi afectate de realizarea proiectului, date fiind:

-sensibilitatea redusa a comunitatilor vegetale instalate (si valoarea conservativa redusa a acestora);

-caracteristicile locale de mediu;

- zona cu impact antropic ridicat.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Nu sunt prevazute programe sau masuri speciale pentru protectia ecosistemelor, a biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii.

Prin finalizarea investitiei, peisajul nu va suferi modificari semnificative. Pentru a restrange efectul asupra peisajului, prin graficele de lucrari se va prevedea o esalonare a executiei, astfel incat o portiune inceputa sa fie terminata integral si redata zonei intr-o perioada cat mai scurta de lucru.

Masuri  de protectie a biodiversitatii

Pentru diminuarea impactului asupra florei si faunei din zona, titularul activitatii va avea in vedere urmatoarele:

- activitatea se va desfasura  numai in perimetrul aprobat;

- folosirea utilajelor in limita timpilor de functionare necesari pentru activitatea propriu-zisa;

- respectarea graficului de lucrari, in sensul limitarii traseelor si programului de lucru, pentru a limita impactul asupra florei si faunei specifice amplasamentului;

- realizarea unui program de colectare a deseurilor provenite din activitatea desfasurata;

- la finalizarea lucrarilor se recomanda curatarea zonelor adiacente terenului, astfel incat sa nu ramana resturi de materiale de constructii care sa degradeze ecosistemele naturale existente in zona.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele

Terenul pe care se va realiza exploatarea de agregate minerale se afla in extravilanul comunei Petresti, judetul Dambovita, la o distanta de cca. 1.5 km NE fata de cea mai apropiata locuinta din localitatea  Morteni si la cca. 1.5 km E fata de cea mai apropiata locuinta din localitatea Mavrodolu, motiv pentru care se poate lua in considerare situatia de neafectare a acestora.

Amplasarea perimetrului de exploatare fata de zona locuita

Prognozarea impactului

Asezarile umane din zona pot fi afectate in etapa de exploatare agregate minerale prin:

• Poluarea accidentala a solului, subsolului si a apei subterane – poluanti care sa afecteze apa subterana folosita de localnici prin fantani;

• Aer – prin praf;

• Zgomot – al utilajelor ce deservesc obiectivul si al autobasculantelor.

Aşa după cum s-a arătat  anterior, concentraţiile compuşilor chimici nocivi, rezultaţi în urma arderii combustibililor în motoare Diesel, nu au valori mari, datorită dispersiei pe o arie mare, de catre curenţii de aer.

Activitatea propusă nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale populaţiei locale, nu va determina schimbări de populaţie în zonă.

Va exista un impact pozitiv pe termen mediu, atât din punct de vedere social, prin crearea de locuri de muncă, cât şi din punct de vedere economic, prin taxele şi impozitele achitate către administraţia publică locală.

Este necesară informarea de urgenţă a populaţiei din zonă în cazul producerii unor evenimente sau accidente cu impact asupra mediului.

Până la data elaborarii prezentei lucrări nu au fost primite reclamaţii de la public cu privire la existenţa proiectului analizat.

Pe amplasament sau in imediata vecinatate nu sunt monumente istorice specificate in Lista monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile si completarile ulterioare sau in Repertoriul arheologic national prevazut de O.U.G. nr. 43/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care in timpul executarii lucrarilor proiectate se vor descoperi cu totul intamplator valori culturale sau istorice, titularul proiectului/ antreprenorul lucrarilor, are obligatia respectarii prevederilor Legii nr. 422/2001 Republicata, privind protejarea monumentelor istorice.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Pentru asigurarea confortului rezidentilor din zona se propun si urmatoarele masuri:

- utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si astfel disconfort minim vecinatatilor lucrarii;

- toate masurile propuse pentru factor de mediu aer se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane (calitatea aerului in zonele invecinate).

In ceea ce priveste personalul ce deserveste activitatea de pe amplasament, este necesara dotarea corespunzatoare cu echipament de protectie, pastrarea stricta a regulilor de igiena si protectie a muncii la locul de munca.

Datorita masurilor luate de titularul de activitate, nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor accidente cu impact major asupra populatiei si a mediului inconjurator.

Este necesara informarea de urgenta a populatiei din zona in cazul producerii unor evenimente sau accidente cu impact asupra mediului.

Pana la data elaborarii prezentei lucrari nu au fost primite reclamatii de la public cu privire la existenta proiectului analizat.

Nu sunt necesare masuri suplimentare fata de cele prevazute deja prin proiect.

h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

Gestionarea deseurilor generate se face cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 92 din 19 august 2021 privind Regimul Deseurilor, aprobata prin Legea nr. 17 din 6 ianuarie 2023.

Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului:

a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Toate deseurile vor fi colectate selectiv si depozitate temporar, cu respectarea prevederilor legale privind managementul deseurilor (HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor), apoi vor fi predate firmelor specializate in colectarea deseurilor.

Pe platforma balastierei, vor rezulta:

- deseuri menajere, rezultate de la angajatii societatii, din activitati administrative;

- deseuri de pamant excavat (coperta), rezultate din activitatea de exploatare a agregatelor minerale.

Deseuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantitati, mod de depozitare)

| Nr.crt. | Cod deseu | Denumire deseu | Stare fizica | Instalatie/ sectie | Cantitate previzionata | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | solida | Activitati administrative | 0,85 t/an | Europubela amplasata in spatiul amenajat |
| 2. | 17 05 04 | Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | solida | Exploatare agregate | 11684.4 mc/an | Spatiu special amenajat (in pilieri) |

Deseuri colectate, stocate temporar (tipuri, cantitati, mod de depozitare) comercializate la agenti economici autorizat

| Nr.crt. | Cod deseu | Denumire deseu | Stare fizica | Instalatie/ sectie | Cantitate previzionata | Preluare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | solida | Activitati administrative | 0,85 t/an | Agent economic autorizat pentru colectare/transport deseuri |
| 2. | 17 05 04 | Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | solida | Exploatare agregate | 11684.4 mc/an | Refolosit la nivelarea zonei exploatate pentru redarea in circuitul agricol. |

Managementul deseurilor

Deseurile generate se vor colecta selectiv, se vor stoca temporar in containere  marcate corespunzator pentru colectarea selectiva a deseurilor si se vor preda la operatori autorizati pentru colectarea si transportul in vederea valorificarii/ eliminarii finale. Colectarea deseurilor menajere se va realiza astfel incat sa fie evitat, pe cat posibil, orice risc de disconfort creat de mirosuri, insecte, rozatoare, etc.

Amplasarea containerelor se va realiza astfel incat accesul la ele sa fie rapid si usor, iar sistemul de acoperire sa fie usor de manevrat si sa asigure etanseitatea acestora. Recipientele vor fi mentinute in stare buna de functionare si vor fi inlocuite imediat la primele semne de pierdere a etanseitatii.

Deseurile menajere, rezultate din activitatea personalului, vor fi colectate selectiv, in europubele amplasate in spatiul amenajat, de unde vor fi transportate pe platforma statiei de sortare a societatii  PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L. in baza conventiei civile de prestari servicii nr. 123 din 12.04.2023.Deseurile vor fi preluate de pe platforma statiei de sortare de S.C. SUPERCOM S.A.,conform contractului de salubritate nr. 13 din 01.02.2022.

Deseurile rezultate din activitatea de extractie agregate minerale (cod deseu 17 05 04 – Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03) vor fi depuse in zona pilierului de siguranta, pentru a fi folosite la  umplerea suprafetei exploatata pe o inaltime de circa 0.5 m, terenul  urmand a fi redat  in circuitul agricol.

Reparatiile ocazionale, de intretinere a utilajelor, schimbarea acumulatorilor uzați, a anvelopelor se vor realiza in unitați autorizate, cu predarea acestora la schimb; ca urmare, nu vor rezulta deseuri de acest tip.

Operatiuni de valorificare/eliminare a deseurilor

(conform Anexelor 3 si 7 din OUG nr. 92/2021)

| Nr. crt. | Sursa | Codul | Cantitate anuala estimata | Eliminare | Valorificare | Codul operatiunii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | 0,85 tone | X |  | D14 |
| 2. | Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | 17 05 04 | 11684.4 mc |  | X | R12 |

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Conform definitiei privind gestionarea deseurilor, prevenirea reprezinta toate masurile ce trebuie sa fie luate inainte ca o substanta/material/produs sa devina deseu, in vederea reducerii:

- cantitatii de deseuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora;

- impactului negativ al deseurilor generate asupra mediului si sanatatii populatiei.

In lista privind ierarhia deseurilor, prevenirea producerii deseurilor este prioritara. Prevenirea are drept scop incurajarea gestionarii deseurilor in vederea reducerii efectelor negative ale acestora asupra mediului.

Reducerea cantitatilor de deseuri rezultate in urma finalizarii investitiei, se realizeaza prin:

- cresterea gradului de colectare selectiva a deseurilor reciclabile in vederea refolosirii prin reutilizarea directa in activitati de constructii sau indirecta tot ca materiale de constructie, sau valorificare prin reciclare/ valorificare energetica;

- reutilizarea si reciclarea deseurilor rezultate se reduce cantitatea de deseuri depozitate si implicit spatiul destinat depozitelor si se realizeaza o economie a materiilor prime si a materialelor utilizate in constructii;

- mentenanta instalatiilor de incarcare/descarcare si transport deseuri.

- monitorizarea fluxului de deseuri rezultate.

- instruirea angajatilor.

i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

In activitatea de exploatare a agregatelor minerale se vor utiliza substante toxice si periculoase, necesare functionarii utilajelor si mijloacelor auto, precum: uleiuri, combustibili, baterii si acumulatori.

- alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport se va face se va face dintr-un rezervor amplasat in perimetrul statiei de sortare a societatii Pyramid Agregate Company S.R.L pentru a se evita eventualele scurgeri de carburanti care ar putea afecta solul si apele;

- lucrarile de reparatii si intretinere a utilajelor si autovehiculelor se vor realiza numai in cadrul unitatilor autorizate.

Substantele periculoase utilizate pe amplasament sunt:

• Motorina pentru autobasculante si utilajele terasiere - 0,48 tone/zi lucratoare x 286 zile lucratoare = 137,28 tone/an.

• Uleiuri minerale folosite ca lubrifianti pentru mijloacele auto si pentru utilaje – 150 l/an.

Motorina este un produs petrolier constituit din diferite fractii medii de distilare in compozitia careia intra hidrocarburi parafinice, naftanice, aromatice si mixte.

Motorina, conform Fisei Tehnice de Securitate prezinta risc de inflamare, se aprinde usor in contact cu suprafetele incalzite, in contact cu scantei sau flacari deschise.

Formeaza amestecuri explozibile cu aerul, limitele de explozie fiind:

- inferioara, % vol. - 6,0;

- superioara, % vol. - 13,5.

Normele Generale Romane de Protectia Muncii (ed. 2002) indica valori limita de expunere profesionala de 700 mg/m3 pentru 8 ore, si de 1000 mg/m3 pentru 15 minute. Este nociva prin inhalare, literatura de specialitate indicand riscul ca motorina sa favorizeze aparitia cancerului de piele.

Alimentarea cu carburanti (motorina) a utilajelor se va face  dintr-un rezervor amplasat in perimetrul statiei de sortare a societatii Pyramid Agregate Company S.R.L la statiile peco din zona.

Mentionam ca pe amplasament nu se fac reparatii, schimburi de filtre, ulei, piese schimb, etc, aceste operatiuni fiind desfasurate in unitati specializate si, ca urmare, nu rezulta deseuri de acest tip.

Pe amplasamentul proiectului supus analizei nu vor fi stocati carburanti si lubrifianti, in nici un fel de recipient.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Suprafete

Suprafata perimetru  = 39436.0 mp

Suprafata exploatabila = 28742.0 mp

Suprafata pilieri de protectie = 10694.0 mp

Volume exploatabile

Volumul total propus pentru exploatare este de  106047.7 mc, din care:

> volum util: 94393.3 mc

> volum coperta 0.4 m: 11684.4 mc.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii

Starea de sanatate a populatiei este parte integranta a conceptului de dezvoltare durabila. Sanatatea populatiei poate fi mentinuta prin reducerea nivelului de poluare imbunatatind astfel calitatea vietii. Actiunea mediului poluat asupra organismului uman este foarte variata si complexa si poate merge de la aparitia unui simplu disconfort pana la perturbari importante ale starii de sanatate.

Principalele forme de impact asupra sanatatii populatiei constau in:

- disconfort provocat populatiei din cauza prafului produs in punctele de lucru, emisiilor generate de vehiculele care asigura transportul materiilor prime si a deseurilor. Functie de intensitatea emisiilor si perioada de actionare, pot duce la stare de jena in respiratie, probleme oftalmologice, stres;

- disconfort datorat zgomotului generat de echipamentele, utilajele pentru constructii, peste limitele legale si o perioada de timp indelungata care pot duce la probleme de sanatate, care se manifeste pe perioada disconfortului.

Dat fiind specificul activitatilor, nu exista posibilitatea contaminarii mediului cu germeni patogeni sau aparitia vreunui impact de aceasta natura.

Responsabilitatea titularului de proiect este sa identifice si sa evite sau sa minimizeze riscurile si impactul negativ asupra sanatatii, sigurantei si securitatii comunitatii locale, care pot aparea pe durata ciclului de viata a proiectului, datorata atat circumstantelor existente cat si celor neobisnuite. Datorita masurilor luate de titularul de activitate, nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor accidente cu impact major asupra populatiei si a mediului inconjurator.

Prin zona de amplasare si prin masurile care sunt luate, activitatile care se vor desfasura in cadrul perimetrului nu vor avea impact negativ major asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot).

Deoarece amplasamentul pe care urmeaza a se realiza investitia se afla intr-un mediu fara specii protejate sau valoroase, la realizarea investitiei propuse nu prognozam un impact negativ asupra ecosistemelor terestre sau acvatice din zona.

Impactul cumulativ

Efectele cumulative pot aparea in situatii in care mai multe activitati au efecte individuale nesemnificative, dar impreuna pot genera un impact semnificativ sau atunci cand mai multe efecte individuale ale planului genereaza un efect combinat.

Prin impactul cumulativ se au in vedere acei factori cumulativi care pot sa isi cumuleze efectul in spatiu si timp si care pot conduce la efecte cumulative asupra populatiei, florei, faunei si in general asupra biodiversitatii.

Proiectele existente sau planificate, aflate in vecinatatea viitoarei exploatari de agregate minerale sunt:

- 1.58 km NE de  perimetru in curs de exploatare al societatii;

-1.5 km NE de statia de sortare a societatii S.C. PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L.

Proiecte existente in apropierea viitoarei exploatari de agregate minerale

Efectul cumulativ al acestei activitati poate produce un impact negativ (senzatie de disconfort) asupra angajatilor si asupra locuitorilor din zona, prin:

- poluarea atmosferei (pulberi sedimentabile rezultate in urma circulatiei mijloacelor auto si de la functionarea statiei de sortare si a motoarelor cu ardere interna ale utilajelor si mijloacelor de transport);

- poluarea fonica (zgomotele si vibratiile, produse in timpul functionarii utilajelor si statiilor de sortare).

Activitatile desfasurate in zona (exploatarea si sortarea agregatelor minerale) se vor desfasura numai in timpul zilei, propagarea zgomotelor din zona fiind diminuata in acest fel si practic nula pe perioada noptii si in zilele de sarbatori legale.

Se are de asemenea in vedere ca toate utilajele, precum si masinile de transport agregate minerale sa fie de generatie noua, cu motorizari Euro V–VI si cu emisii mici de noxe in atmosfera, lucru care face ca impactul cumulativ al functionarii simultane sa fie mult diminuat.

Apreciem ca impactul cumulativ al tuturor activitatilor desfasurate in zona asupra factorilor de mediu, se afla in limita valorilor admise prin legislatia in vigoare, acest lucru fiind ajutat si de pozitia amplasamentului fata de zonele rezidentiale.

Avand in vedere cele prezentate, consideram ca impactul cumulat al functionarii statiei de sortare si al lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale nu se constituie in surse de impact major asupra aerului, apelor de suprafata si subterane, vegetatiei si faunei terestre, solului si subsolului si nici asupra asezarilor umane sau a altor obiective din zona, cu conditia indeplinirii recomandarilor si masurilor prevazute in studiul de impact asupra mediului si detaliate anterior.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Impact relativ redus si local in perioada executiei proiectului.

Magnitudinea impactului este redusa, fiind in stransa corelatie cu complexitatea si marimea proiectului.

Nu va exista un impact semnificativ asupra componentelor mediului inconjurator in conditii normale de functionare.

Probabilitatea impactului

Impactul investitiei asupra mediului are loc in timpul activitatii de exploatare a agregatelor minerale si este limitat la aceasta perioada (un an), va exercita impact negativ asupra aerului, in special prin emisii de pulberi cu continut variat si prin emisii de vibratii si zgomot.

Efectele au caracter temporar si actioneaza in special asupra personalului muncitor, din cauza expunerii mai indelungate.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impact cu durata, frecventa si reversibilitate reduse datorita naturii proiectului si masurilor prevazute de acesta.

Impactul rezidual asupra factorilor de mediu este negativ nesemnificativ si se manifesta prin:

- cresterea emisiilor de gaze de esapament in atmosfera;

- antrenarea de pulberi in atmosfera.

Prin masurile care se vor adopta pentru evitarea, prevenirea si reducerea oricaror efecte semnificative asupra factorilor de mediu este de asteptat o reducerea a valorilor impacturilor apreciate a se produce.

Efectele care raman dupa implementarea masurilor de evitare si reducere sunt exprimate sub forma impactului rezidual, care in cazul proiectului analizat este nesemnificativ, atat in perioada de exploatare agregate minerale cat si in cea de operare.

Dupa incetarea activitatii de exploatare a agregatelor minerale, calitatea aerului va reveni la cea dinainte de exploatare.

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Impact relativ redus si local in perioada executiei proiectului.

Natura transfrontaliera a impactului

Dat fiind distantele mari pana fata de granitele tarii, si specificul activitatii proiectului, atat in periaoda de constructie dar si de functionare,  nu va exista un impact transfrontiera.

Impactul cumulativ transfrontier

Nu se va manifesta un impact cumulativ transfrontier prin natura activitatilor desfasurate  in etapa de executie cat si datorita distantei fata de granite.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Monitorizarea mediului reprezinta un ansamblu de operatiuni privind supravegherea, evaluarea, prognozarea si avertizarea, in scopul interventiei operative pentru mentinerea starii de echilibru a mediului.

Program de monitorizare a resurselor de apa inainte, in timpul si dupa executia lucrarilor prevazute prin proiect

Nu este cazul monitorizarii resurselor de apa, exploatarea facandu-se la 1.0 m deasupra Nhs, iar dupa finalizare, zona exploatata se va reface cu umplutura pana la cota 194.20 mdMN.

Influenta exploatarii de balast asupra apei subterane este neglijabila, in conditiile exploatarii la 1.0 m deasupra nivelului hidrostatic.

De asemenea, influenta exploatarii asupra paraului Neajlovel este neglijabila, tinandu-se cont ca exploatarea se va face fara luciu de apa, la 1.0 m deasupra nivelului hidrostatic. 	Va fi urmarit in permanenta procesul de extractie, astfel incat sa nu apara defectiuni si scurgeri de carburanti de la utilajele terasiere.

Monitorizarea se va face la solicitarea emitentului avizului de gospodarire a apelor.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Masurile de protectie a apelor de suprafata si subterane, in perioada de exploatare a agregatelor minerale, sunt urmatoarele:

-	pe amplasament nu se vor depozita carburanti;

-	alimentarea si reparatiile utilajelor se vor face in locuri special amenajate si ateliere;

-	deseurile menajere sau de orice alta natura se vor depozita numai in locuri special amenajate.

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, sunt caracteristice lucrarilor de excavare si anume:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor;

- intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;

- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

- utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se evite pe cat posibil disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru;

- depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre santier si zonele locuite.

Protectia si refacerea zacamantului

Activitatile care vor fi desfasurate in perioada de exploatare a agregatelor minerale nu vor reprezenta surse de poluare a subsolului, insa exploatarea agregatelor minerale va avea impact asupra subsolului datorita activitatii de extractie a agregatelor.

Pentru extragerea agregatelor minerale va fi utilizata o suprafata de 39436.0 mp, din care suprafata de 28742.0 mp va fi valorificabila.

Dupa finalizarea exploatarii, cu materialul rezultat din decoperta, se va umple suprafata exploatata pe o inaltime de circa 0.5 m, pana la cota 194.20 mdMN, iar suprafata totala supusa exploatarii  va putea fi amenjata cu culturi specifice si redata circuitului agricol.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A.  Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene

Activitatea propusa prin prezentul proiect nu intra sub incidenta prevederilor urmatoarelor directive:

Directiva 96/82/CE privind controlul accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase (Directiva SEVESO).

Directiva se aplica obiectivelor in care sunt prezente substante periculoase in cantitati suficiente ca sa existe pericolul producerii unui accident major.

Scopul acestei directive este de a preveni accidentele majore in care sunt implicate substante periculoase si de a limita consecintele pentru populatie si mediu.

Directiva 1999/13/CE  privind reducerea emisiilor de compusi organici volatili (COV), datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, modificata de Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/42/CE.

Scopul directive este de a preveni sau a reduce efectele directe sau indirecte ale emisiilor de compusi organici volatili in mediu, in principal in aer, si potentialele lor riscuri pentru sanatatea publica, prin masuri si proceduri care sa fie puse in aplicare in activitatile industriale definite in anexa I din cuprinsul directivei.

Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor in aer de poluanti provenind de la instalatiile mari de ardere.

Directiva se aplica instalatiilor de ardere, a caror putere termica instalata este mai mare sau egala cu 50 MW, indiferent de tipul de combustibil utilizat (solid, lichid sau gazos).

### Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale (2012/795/UE), transpusa in legislatia romana prin Legea nr 278 - 2013 privind Emisiile Industriale.

Activitatea propusa intra sub incidenta prevederilor:

Directiva Cadru privind Apa (2000/60/EC), transpusa in legislatia romana prin Legea nr. 107/1996 din 25 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obiectul directivei este de a stabili un cadru pentru protectia apelor interioare de suprafata, a apelor de tranzitie, a apelor de coasta si a apelor subterane.

Directiva nr.2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, transpusa in legislatia romana prin  Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE, privind deseurile, transpusa in legislatia romana prin Ordonanta de Urgenta  Nr. 92/2021 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor.

- Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Organizarea de santier presupune amplasarea unei baraci de organizare de santier,  pentru depozitarea echipamentelor necesare realizarii investitiei, ce va fi functionala pana la finalizarea investitiei, precum si amplasarea unui grup sanitar ecologic, a unei platforme pentru depozitarea tranzitorie a materialelor care vor fi folosite pe santier si a unei platforme pentru depozitarea temporara a deseurilor menajere.

Localizarea organizarii de santier

Balastiera va fi amplasata in extravilanul comunei Petresti, judetul Dambovita, pe un teren agricol, in suprafata totala de 39436.0 mp, din care suprafata exploatabila 28742.0 mp si suprafata pilieri 10694.0 mp.

Viitoarea exploatare de agregate minerale va fi amplasata in bazinul hidrografic al raului Arges, in terasa mal stang a paraului Neajlovel (la 50 m de malul stang a paraului Neajlovel), la o distanta de:

- 1.5 km NE de intravilanul localitatii Morteni;

- 1.5 km E  de intravilanul localitatii Mavrodolu;

- 0.53 km SV de Autostrada A1(Bucuresti-Pitesti);

-1.58 km NE  de perimetrul in curs de exploatare al societatii;

-1.5 km NE de statia de sortare a societatii S.C. PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L.;

- 1.27 km N de raul Neajlov.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Lucrarile organizarii de santier necesare realizarii obiectivului nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra mediului, lucrarile nefiind generatoare de deseuri toxice, deseuri petroliere, combustibili, care sa polueze raul, solul, apele subterane sau aerul.

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de excavarea propriu-zisa si de functionarea autovehiculelor si utilajelor.

Pentru evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, se vor lua urmatoarele masuri:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Desi se apreciaza un impact nesemnificativ asupra calitatii aerului, este recomandat ca pentru termenii de referinta sa fie specificate o serie de masuri de reducere a emisiilor pentru minimizarea disconfortului creat:

- intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si echipamentelor in conformitate cu un program de reparatii/revizii periodice;

- asigurarea unui management corect al deseurilor;

- curatarea zilnica a cailor de acces;

- pentru limitarea disconfortului ce apare in perioada de constructie se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine. Transportul acestor materiale se va face pe cat posibil acoperit;

- se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf pe durata constructiilor;

- materialele de constructii pulverulente se vor depozita si manipula in asa maniera incat sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;

- procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamant, vor fi reduse in perioade cu vant puternic sau se va realiza o umectare mai intensa a suprafetelor.

Masuri de protectie a vecinatatilor prin pastrarea distantelor impuse

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

Masuri de securitate si sanatate in munca

Normele de securitate si sanatate in munca stabilite prin legile specifice reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca.

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat se face cu indeplinirea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca:

- Legea 319/2006 „Legea securitatii si sanatatii in munca”

- HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

1. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din executie.

2. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza:

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare;

3. Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de securitate si sanatate in munca a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in «Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari».

Masuri de prevenire a accidentelor in faza de executie

Acest tip de masuri trebuie luate de catre antreprenorul general si de eventualii subcontractanti, cu respectarea legislatiei romanesti privind securitatea si sanatatea in munca, paza contra incendiilor, paza si protectia civila,  registrul deseurilor si altele. De asemenea, se vor respecta prevederile proiectelor de executie, a caietelor de sarcini, a legilor si normativelor privind calitatea in constructii.

Succint, masurile se vor referi la:

- controlul strict al personalului angajat privind disciplina in santier, instructajul periodic, portul echipamentului de protectie, prezenta numai la locul de munca unde este alocat;

- verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor, echipamentelor, mecanismelor si uneltelor pentru a constata integritatea si buna functionare a acestora;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, placute indicatoare cu insemne de pericol;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari, pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santiere;

- intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii, furtuni). Planul va prevedea in special masurile de alertare, informare, punere la adapost a bunurilor materiale pentru interventia in astfel de situatii.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Lucrarile pentru refacerea si reabilitarea ecologica a mediului vor fi efectuate de executant si constau in:

- colectarea si evacuarea de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de executie;

- drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora;

- demolarea si evacuarea dotarilor temporare ale constructiilor (baracamente, depozite ale organizarii de santier sau amenajate la fronturile de lucru);

- demolarea cailor de acces, amenajate pe perioada de executie;

- nivelarea terenului, inierbarea si amenajarea peisagistica a suprafetelor de teren ocupate temporar in perioada de executie;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

- verificarea respectarii parametrilor avizati de exploatare.

Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Pentru prevenirea poluarilor accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

- la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate deseurile;

- drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora.

In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de colectare si prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltrarea in adancime, spre apa subterana.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

Activitatea de dezafectare a organizarii de santier va consta in retragerea utilajelor, ecologizarea terenului ocupat, predarea deseurilor societatilor autorizate specializate.

La incetarea activitatii de exploatare a agregatelor minerale, dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face dupa un program si o tehnologie specifica, ce cuprinde:

a. dezafectarea utilajelor (izolarea, scoaterea de sub tensiune, transportarea in sectiile specializate pentru inspectie din punct de vedere electric si mecanic; in functie de gradul de uzura constatat se va hotari destinatia utilajelor, respectiv reutilizarea in alta locatie, repararea utilajelor si apoi refolosirea pe o noua locatie);

b. aducerea terenului ocupat cu organizarea de santier la starea initiala (se recolteaza probe de sol si subsol din incinta dezafectata si din amonte de aceasta si se compara rezultatele obtinute cu valorile de referinta la punerea in functiune a obiectivului; in cazul contaminarii solului si subsolului se fac lucrari de decontaminare, in functie de poluantul depistat).

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta in:

- valorificarea sau eliminarea materialelor de constructie, care, in momentul respectiv, vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile;

- redresarea mediului natural – revegetari, replantari, etc.

Dupa finalizarea exploatarii, cu materialul rezultat din decoperta, se va umple suprafata exploatata pe o inaltime de circa 0.5 m, pana la cota 194.20 mdMN, iar suprafata totala supusa exploatarii  va putea fi amenjata cu culturi specifice si redata circuitului agricol.

XII. Anexe - piese desenate

- plan de incadrare in zona;

- plan de situatie.

Intocmit,

APOMAR  CONSULTING