MEMORIU DE PREZENTARE

pentru  proiectul

“Exploatare agregate minerale, cu redare teren in circuitul agricol”, propus a fi amplasat in sat Podu Rizii, comuna Salcioara, judetul Dambovita

Titular: S.C. MATGRUP AGREGATE  S.R.L.

Elaborare documentatie: S.C. APOMAR CONSULTING 2005  S.R.L.

mai  2024

| Cuprins | Pag. |
| --- | --- |
| I. Denumirea proiectului | 4 |
| II. Titular | 4 |
| III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect | 5 |
| a ) Rezumat al proiectului | 5 |
| b ) Justificarea necesitatii proiectului | 5 |
| c) Valoarea investitiei | 5 |
| d) Perioada de implementare propusa | 5 |
| e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) | 6 |
| f) Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele) | 6 |
| IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare | 16 |
| V. Descrierea amplasarii proiectului | 16 |
| VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului | 19 |
| A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu | 19 |
| a) Protectia calitatii apelor | 19 |
| b) Protectia aerului | 26 |
| c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor | 27 |
| d) Protectia impotriva radiatiilor | 30 |
| e) Protectia solului si a subsolului | 30 |
| f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice | 34 |
| g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public | 37 |
| h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea | 39 |
| i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase | 41 |
| B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii | 42 |
| VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect | 42 |
| VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu | 46 |
| IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare | 47 |
| A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene | 47 |
| B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul | 48 |
| X. Lucrari necesare organizarii de santier | 48 |
| XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei | 52 |
| XII. Anexe - piese desenate | 53 |
| 1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente); | 53 |
| 2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare; | 53 |
| 3. Schema-flux a gestionarii deseurilor | 54 |
| 4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului | 54 |
| XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare | 54 |
| XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate | 54 |
| 1. Localizarea proiectului | 54 |
| 2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa | 54 |
| 3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz | 55 |

Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului

“Exploatare agregate minerale, cu redare teren in circuitul agricol”, propus a fi amplasat in sat Podu Rizii, comuna Salcioara, judetul Dambovita

Memoriul de prezentare este intocmit conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 5 E la procedura prevazuta in Legea nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

- Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr. 2, la pct. 2, lit. a) cariere, exploatari miniere de suprafata si de extractie a turbei, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;

- Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. Titular

- numele: S.C. MATGRUP AGREGATE S.R.L.

J23/441/1019, CUI RO40545058

- adresa: sat Olteni, comuna Clinceni, str. Aleea Nucilor, nr.1, tarlaua 16,

parcela 85, 89, Corp C3,  judetul Ilfov

- reprezentant: Cristian Matei– administrator,  tel: 0745115552

- e-mail: matgrupagregate@gmail.com

Conform Certificatului de inregistrare seria B, nr. 3426839 din 01.02.2019, eliberat de ORC de pe langa Tribunalul Ilfov, societatea are ca obiect principal de activitate „Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale” – cod CAEN 4120.

Conform Certificatului constatator nr.31931 din 24.04.2024, la sediul secundar din comuna Salcioara, societatea are ca obeict de activitate si  „Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului” – cod CAEN 0812.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

- Rezumat al proiectului

Balastiera va fi amplasata in extravilanul comunei Salcioara, sat Podu Rizii, judetul Dambovita, pe un teren agricol, in suprafata totala de 55900.0 mp, din care suprafata exploatabila va fi de 36490.0 mp si suprafata pilierilor de protectie va fi de 19410.0 mp.

Terenul in suprafata de 55900.0 mp are o forma poligonala, cu o lungime medie de 327.0 m si o latime medie de 186.0 m.

Perimetrul exploatabil, in suprafata de 36490.0 mp are o forma poligonala, cu o lungime medie de 200.0 m si  o latime medie de 172.0 m.

Dupa finalizarea exploatarii, terenul va fi redat in circuitul agricol.

Situatia juridica a terenului

Terenul in suprafata totala de 55900.0 mp (nr. cadastral 78040) este proprietatea  societatii MATGRUP AGREGATE conform Act de alipire cu incheiere de autentificare nr. 1212/28.03.2024 si Extras de Carte Funciara 78040 Salcioara.

b) Justificarea necesitatii proiectului

Dupa exploatarea agregatelor minerale, terenul va fi redat in circuitul agricol, iar agregatele minerale vor fi valorificate in domeniul constructiilor.

Necesitatea investitiei deriva si din nevoia de a dezvolta o activitate economica, cu impact pozitiv asupra zonei,  iar  realizarea acestor lucrari vizeaza ridicarea eficientei economice a zonei analizate si crearea de noi locuri de munca pentru forta excedentara existenta pe plan local.

Utilitatea proiectului:

- Valorificarea terenului, ca urmare a exploatarii agregatelor minerale;

- Utilizarea pietrisului si nisipului ca materii prime in constructii (drumuri, poduri, cladiri, pozarea conductelor subterane de transport apa, gaze naturale, energie electrica, etc.)

Importanta si oportunitatea proiectului:

- Sursa de materii prime pentru infrastructura rutiera;

- Aparitia unor noi locuri de munca.

c) Valoarea investitiei

250 mii lei.

d) Perioada de implementare propusa

Exploatarea se va face la 1.0 m deasupra nivelului hidrostatic, fara luciu de apa, pe o perioada de 5 ani.

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

- Plan de încadrare în zonă 1 : 25000;

- Plan de situatie 1 : 1000;

Planurile se regasesc anexate  prezentului memoriu.

f) Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)

Terenul este destinat extragerii agregatelor minerale in vederea valorificarii. Exploatarea se va face deasupra nivelului hidrostatic, fara luciu de apa.

Pilieri de siguranta

Pilierii de siguranta sunt in conformitate cu legislatia aferenta: minim 7.0 m fata de terenurile invecinate si drumurile de exploatare (DE 312/1 Vest, NC 73914 si DE312/1 Est, NC 73899), pilier 24.0 m linie electrica LEA 20 kV de pe coltul Sud-Vestic si 50.0 m fata de limita padurii de pe latura Estica (NC 73913).

- Pilier minim 7.0 m, terenuri proprietati (S = 2704.0 mp)

- Pilier 7.0 m fata de DE 312/1 NC 73914 (S = 1183.0 mp)

- Pilier 12.0 x 2 m, LEA 24 kV (S = 1479.5 mp)

- Pilier 50.0 m fata de padure, NC 73913 (S = 13740.5 mp).

> Conform Normei tehnice din 20.11.2019 privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice avand ca emitent Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata prin Ordinul nr. 239/2019:

* Capitolul II Culoare de trecere (de funcționare), zone de protecție și siguranță pentru LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV

2.5. Lățimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit, sunt următoarele:● 24 m, pentru LEA cu tensiuni între 1 și 36 kV;● 37 m, pentru LEA cu tensiuni de 110 kV;● 55 m, pentru LEA cu tensiuni de 220 kV;● 75 m, pentru LEA cu tensiuni de 400 kV;● 81 m, pentru LEA cu tensiuni de 750 kV.

Clasa si categoria de importanta

Conform STAS 4273/1983 lucrarile care constituie obiectul prezentei documentatii se incadreaza in clasa a – V –a de importanta din punct de vedere al apararii impotriva inundatiilor. Conform STAS 4068/2-87 lucrarile de aparare pentru clasa a V-a de importanta se dimensioneaza la debitul de calcul cu probabilitatea de depasire de 10%. După rolul functional al lor sunt lucrari secundare, neavand repercursiuni asupra zonelor limitrofe.

Organizarea de santier

Organizarea de santier in cadrul perimetrului de exploatare va fi amplasata pe latura de SE a amplasamentului, spre drumul de exploatare. Accesul la aceasta va fi asigurat prin intermediul drumului de exploatare existent.

Organizarea de santier va ocupa o suprafata de 125.8 mp in cadrul terenului, din care 55.8 mp constructii provizorii.

Terenul destinat organizarii de santier va fi acoperit cu un strat de piatra sparta de minim 30 cm, care va fi intretinut de-a lungul perioadei de functionare a obiectivului. In cadrul organizarii de santier se vor delimita spatiile de parcare.

Activitatea desfasurata in cadrul perimetrului presupune amplasarea temporara a unor module prefabricate si nu presupune construirea de cladiri si anexe tehnologice.

Organizarea de santier va fi dezafectata la finalul lucrarilor de exploatare, spatiul ocupat de aceasta in cadrul suprafetei de teren urmand a fi redat circuitului natural.

Organizarea de santier se va structura sub forma unei platforme pietruite pe care se va aseza urmatoarea zona administrativ-gospodareasca:

1. Modul containerizat 1, regim inaltime parter

Modulul containerizat va avea trei incaperi, cu functiunea de:

- birou de receptie;

- birou (sef de cariera / santier);

- spatiu de depozitare si vestiar.

Suprafata construita a modulului este de 30,50 mp, iar suprafata utila a acestuia este de 27,48 mp.

2. Modul containerizat 2, regim inaltime parter

Modulul containerizat va avea o singra incapere, cu functiunea de sala de mese.

Suprafata construita a modulului este de 15,25 mp, iar suprafata utila a acestuia este de 13,34 mp.

Cele doua module vor fi amplasate interconectat. Ambele module vor fi constructii prefabricate metalice, realizate in conformitate cu standardele si specificatiile tenice in vigoare. Dispunerea modulelor pe locatia stabilita se va face conform specificatiilor tehnice primite de la furnizor.

Structura de rezistenta a unui modul este formata dintr-un schelet metalic, realizat din profile laminate si profile din tabla de otel indoita la rece, asamblate prin sudura.

Inchiderile perimetrale si tavanul sunt realizate din panouri “sandwich”  (tabla de otel cu grosimea de 0,5mm, vopsita electrostatic pe ambele fete, avand injectat la interior poliuretan cu grosime standard de 100mm). Acoperisul este realizat din tabla decapata de otel cu grosime de 1,25 mm, protejata anticoroziv. Protectia anticoroziva a structurii metalice este asigurata prin sablare, grunduire si vopsire.

Tamplaria exterioara si interioara a cabinei este prevazuta din profile PVC, cu geam termoizolant, partial vitrata.

Podeaua este realizata din tabla cutata si prevazuta cu hidroizolatie. Aceasta este termoizolata cu un strat de polistiren extrudat de 50 mm, iar suprafata de calcare este realizata din cherestea de rasinoase, placata cu tego, acoperita cu linoleum.

Modulele vor fi dotate cu sistem de iluminat si sistem de incalzire/ventilare, asigurat prin racordul la postul de transformare amplasat in cadrul platformei/respectiv la reteaua electrica existenta. Ventilatia spatiului se va realiza de asemenea si natural, prin intermediul tamplariei mobile.

Cota ± 0,00 a constructiei propuse se va stabili la o inaltime de cel putin 25 cm fata de cota terenului amenajat.

3. Grup sanitar mobil, regim inaltime parter, suprafata construita la sol: 2.25 mp

Grupul sanitar mobil va fi furnizat si intretinut periodic de o firma de specialitate pe baza unui contract cu titularul activitatii.

4. Platforma gunoi, suprafata construita la sol: 5,8 mp

Deseurile sunt prezente sub forma de deseuri menajere.  Acestea se vor depozita in europubele ce vor fi ridicate periodic de o firma de specialitate pe baza unui contract incheiat cu titularul activitatii.

Europubelele vor fi pozitionate pe o platforma pietruita, avand o suprafata de 5,8 mp. Cota ± 0,00 a platformei propuse se va stabili la o inaltime de cel putin 25 cm fata de cota terenului amenajat.

5. Pichet PSI, regim inaltime parter, suprafata construita la sol: 2.0 mp

Pichetul PSI – va fi amplasat in imediata vecinatate a modulului prefabricat principal, adosat unei laturi a acestuia. Pichetul PSI va fi dotat corespunzator si va avea o pozitiei accesibila, retras fata de circulatiile incintei, pentru a nu fi blocate de autoturisme, sau de materiale depozitate temporar.

6. Parcare auto (2 auto), suprafata construita la sol: 70.0 mp

Parcarea autovehiculelor va fi amenajata in proximitatea drumului de incinta, pentru a putea fi usor acesibila si va cuprinde atat locuri de parcare pentru autoturisme, cat si pentru autoutilitare.

7. Suprafata drum acces: 83.1 mp

Platforma pietruita: 277.4 mp.

Bilant suprafete

- Suprafata totala = 55900.0 mp

- Suprafata  exploatare = 36490.0 mp

- Suprafata neexploatabila = 19410.0 mp

> Suprafata zona verde = 19049.5 mp

> suprafata construita la sol organizare santier = 55.8 mp

> suprafata parcari = 70.0 mp

> suprafata drum acces = 83.1 mp

> suprafata platforma pietruita = 277.4 mp

Indicatori urbanistici globali organizare santier

- Suprafata totala = 55900.0 mp

- Suprafata construita la sol propusa = 55.8 mp

POT propus = 0.1 %

CUT propus = 0.001.

Descrierea lucrarilor aferente proiectului

Lucrarile proiectate constau in exploatarea agregatelor naturale din terasa mal drept a raului Dambovita si valorificarea acestora pe suprafata exploatabila de 36490.0 mp, diferenta de 19410.0 mp, pana la suprafata  totala de 55900.0 mp, fiind formata din pilieri de protectie fata de proprietatile particulare de pe laturile de Nord si Sud, fata de drumurile de exploatare, fata de LEA 20 kV din coltul Sud-Vestic si 50.0 fata de limita padurii.

Lucrari de cercetare, deschidere si pregatire

In vederea inceperii exploatarii agregatelor minerale din perimetrul propus, sunt necesare lucrari de pregatire a zonei, care constau in decopertarea perimetrului si depunerea stratului vegetal pe laturile perimetrului si bornarea zonei exploatabile.

Lucrari proiectate

Exploatarea agregatelor minerale presupune lucrari de excavatii pe o adancime minima de 3.96 m si pe o adancime maxima de 4.54 m, la 1.0 m deasupra nivelului hidrostatic, pe o suprafata efectiva de 36490.0 mp (in interiorul pilierilor).

Cu materialul rezultat din decoperta (0.5 m), dupa finalizarea exploatarii, se va umple suprafata exploatata pe o inaltime de maxim 0.5 m (functie de gradul de infoiere al tererenului), zona urmand a fi redata circuitului agricol. Cota finala a terenului refacut va fi 173.20 mdMN.

Agregatele brute extrase vor fi transportate cu autobasculantele din dotare la statia de sortare a societatii.

Elemente constructive ale viitoarei exploatari de agregate minerale

Datele tehnice ale perimetrului care se va exploata:

- Suprafata totala:55900.0 mp, din care:

> Suprafata exploatabila: 36490.0 mp

> suprafata pilieri: 19410.0 mp

- cot teren suprafata totala: 176.63 mdMN – 177.39 mdMN

- cote teren natural in zona exploatabila: 176.66 mdMN – 177.24 mdMN

- cota exploatabila: 172.70 mdMN

- nivel hidrostatic: 171.70 mdMN

- adancime nivel hidrostatic fata de cotele terenului natural (exploatabil): 4.96m – 5.54 m

- adancime sapatura: + 1.0 m deasupra Nhs

- adancime minima de excavare de la cotele terenului: 3.96 m

- adancime maxima de excavare de la cotele terenului natural: 4.54 m

- cota finala refacere zona: 173.20 mdMN

- volum total exploatabil: 141420.0 mc, din care:

> volum util: 123422.5 mc

> volum coperta 0.5 m: 17997.5 mc

- taluze exploatare: 1:2.

Plan de situatie al perimetrului de exploatare

Stratul vegetal si sterilul, in gosime de 0.5 m rezultat in urma exploatarii va fi depus in zona pilierului de siguranta. Dupa finalizarea exploatarii, coperta va fi folosita la redarea in circuitul agricol a intregii suprafete exploatate.

Metoda de exploatare

Avand in vedere: caracteristicile calitative ale substantei minerale utile inmagazinate in depozitele naturale si antropogene ce urmeaza sa fie exploatate, conditiile geo-miniere de zacamant si anume depozitele heterogene constituite din nisip fin grosier, in amestec cu pietrisuri si bolovanisuri, in alternanta cu pamanturi nisipoase sau prafoase, dotarea tehnico-materiala si performantele utilajelor, s-a impus o metoda de exploatare adecvata care se va face cu respectarea cotelor din piesele desenate, fara excavarea sub cota proiectata (172.70 mdMN). Lungimea medie de excavare este de 327.0 m si latimea medie de excavare este de 186.0 m.

Aceasta metoda de exploatare asigura:

- evitarea degradarii resurselor din perimetrul de exploatare temporara si din afara acestuia;

- extragerea maximala  a resurselor, cu respectarea parametrilor de calitate stabiliti;

- realizarea unor niveluri de dilutie si pierderi inferioare;

- prevenirea surparilor sau alunecarilor de teren;

- o eficienta economica superioara;

- un grad de recuperare a resurselor exploatate foarte bun, pierderile de exploatare nedepasind 5%.

Exploatarea se va face pana la adancimea proiectata, dupa care se va umple zona excavata pe o inaltime de 0.5 m la cota de refacere a terenului.

Tehnologia de exploatare

Tehnologia de exploatare se refera la metoda de exploatare optima ce trebuie aplicata, precum si la lucrarile premergatoare exploatarii propriu-zise, respectiv la lucrarile de deschidere si de pregatire.

Lucrari de deschidere nu sunt necesare, accesul in perimetru fiind asigurat de un drum existent.

Lucrarile de pregatire constau in decopertarea suprafetei perimetrului.

Decopertarea (0.5 m) se realizeaza cu buldozerul, rezultand un volum total de strat vegetal de 17997.5 mc, material ce va fi depus in locuri special amenajate (in pilieri) si in frontul de lucru si folosit la nivelarea zonei exploatate pentru redarea in circuitul agricol.

Exploatarea agregatelor minerale se va face in perimetrul detinut, interzicandu-se lucrari de excavatii in zona pilierilor.

Pentru inceperea exploatarii sunt necesare lucrari de pregatire ce constau in decopertare, executata esalonat cu ajutorul buldozerului si a incarcatorului frontal.

Materialul decopertat se va transporta in zona pilierului de protectie perimetral. Exploatarea perimetrului  se va face in fasii longitudinale avand lungimea de 50-100 m si latime 15-20 m paralele cu latura perimetrului dinspre sud-est spre nord-vest, cu taluzarea permanenta a malului si respectarea adancimii de excavare.

Fasiile au latime conditionata de lungimea bratului excavatorului (15-20m). La directionarea fasiilor se au in vedere elementele de ordin tehnico-economic, care conditioneaza exploatarea rationala a agregatelor. In acest scop, la extractie se urmareste excavarea cat mai completa a agregatelor, respectarea elementelor de proiectare si pilierii de protectie. Excavatiile se vor realiza pana la cota 172.70 mdMN, cu 1.0 m deasupra nivelului hidrostatic (Nhs 171.70 mdMN), cu panta taluzelor de 1:2.

Modul de urmarire a extractiei

In toate fazele de exploatare se va tine seama de precizarile metodologice cuprinse in documentatia de fata si in permisul de exploatare eliberat de ANRM.

Exploatarea va fi urmarita de personal de specialitate, care, pe parcursul excavatiei, va dirija personalul de lucru, tinandu-se cont de urmatoarele:

- marcarea fasiilor de exploatare;

- exploatarea cat mai completa a substantei minerale utile;

- evidentierea in scripte si grafice a volumelor extrase;

- mentinerea in stare de folosire a cailor de acces, etc.

Transport tehnologic

Agregatele brute extrase vor fi transportate cu autobasculantele din dotare la statia de sortare a societatii.

Transportul se va realiza in bene cat mai bine inchise pentru reducerea la minim a pierderilor de transport pe drumurile tehnologice existente.

Dotarea tehnica

Utilajele folosite in procesul de excavare: un excavator hidraulic de 1.2 mc, care va  excava materialul deasupra nivelul hidrostatic, doua incarcatoare frontale tip Wolla cu cupele de 3.0 mc si 4.0 mc utilizate pentru incarcarea materialului excavat in mijloacele de transport, un buldozer pentru decopertare si pentru haldarea materialului steril si autobasculante cu capacitatea de 16 t pentru transportul agregatelor in statia de sortare.

Personalul si programul de lucru

Programul de lucru pentru pentru exploatarea agregatelor va fi de 12 luni/an, 20 zile/luna, 10 ore/zi, iar pentru de paza, programul va fi de 12 ore/zi. Personalul care va deservi balastiera va fi format din 7 angajati.

Utilitati

Alimentarea cu apa potabila

Alimentarea cu apa potabila a personalului care va efectua lucrarile de exploatare, paza si intretinere se va face cu apa imbuteliata din comert.

Alimentarea cu apa tehnologica

In cadrul procesului tehnologic de excavare nu este necesar consumul de apa.

Alimentarea cu carburanti

Alimentarea cu carburanti (motorina) a utilajelor se va face de la statiile de distributie  din zona.

Evacuarea apelor uzate

Nu se produc evacuari de ape uzate.

La nivelul exploatarii, va fi prevazut un grup sanitar ecologic, intretinut si vidanjat periodic de societatea abilitata de la care va fi inchiriat/achizitionat.

Apele meteorice se vor scurge liber la sol.

Gestionarea deseurilor

Deseurile menajere vor fi depozitate in containere ecologice si vor fi preluate de catre o firma de salubritate, pe baza de contract.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Proiectul propus nu  necesita racordarea la retelele utilitare.

Lucrari de  refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Dupa finalizarea exploatarii, cu materialul rezultat din decoperta, respectiv sterilul, se va umple suprafata exploatata pe o inaltime de circa 0.5 m, zona urmand a fi redata circuitului agricol. Cota finala a terenului refacut va fi de 173.20 mdMN.

Se recomanda transportarea/comercializarea tuturor agregatelor minerale de pe amplasament, evacuarea conform legislatiei in vigoare a deseurilor generate in etapa de construire a exploatatiei agregatelor minerale, transportul echipamentelor si a utilajelor la bazele de productie apartinatoare, respectiv inierbarea functionarii obiectivului.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Conform planului de situatie anexat, accesul in zona viitoarei exploatari se va face  din DC 59 pe drumul de exploatare DE 312/1 de pe latura sud-vestica.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Suprafete de exploatat

Exploatarea agregatelor naturale se va face pe o suprafata de 36490.0 mp, din suprafata totala administrata de 55900.0 mp iar diferenta de 19410.0 mp, fiind formata din pilierii de protectie.

Volume exploatabile

Rezervele totale din perimetrul care se va exploata, sunt de 141420.0 mc, din care, 123422.5 mc material util (in interiorul pilierilor de siguranta) si 17997.5 mc strat vegetal (0.5 m) care va fi folosit la reamenajarea zonei excavate.

Volume totale propuse pentru exploatare

| Profil | Dist. aplic. | Sect.prof.(mp) util/total | Sect.med.(mp) util/total | Vol.med.(mc) util/total | Vol.cum.(mc) util/total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 GJ | 7.3 46.0 43.5 41.9 42.3 44.0 36.2 42.4 34.5 | 529.73 529.73 689.59 672.62 605.14 424.61 245.03 164.62 102.26 102.26 | 529.73 609.66 681.11 638.88 514.87 334.82 204.82 133.44 102.26 | 3867.0 28044.3 29628.0 26769.0 21779.2 14732.0 7414.6 5657.9 3528.0 | 0.0 3867.0 31911.3 61539.3 88308.3 110087.5 124819.5 132234.1 137892.0 141420.0 |

Volume utile propuse pentru  exploatare

| Profil | Dist. aplic. | Sect.prof.(mp) util/total | Sect.med.(mp) util/total | Vol.med.(mc) util/total | Vol.cum.(mc) util/total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 GJ | 7.3 46.0 43.5 41.9 42.3 44.0 36.2 42.4 34.5 | 463.52 463.52 604.15 589.63 529.62 369.74 213.02 141.56 86.33 86.33 | 463.52 533.83 596.89 559.62 449.68 291.38 177.29 113.94 86.33 | 3383.7 24556.4 25964.7 23448.2 19021.5 12820.7 6417.9 4831.1 2978.3 | 0.0 3383.7 27940.1 53904.8 77353.0 96374.5 109195.2 115613.1 120444.2 123422.5 |

Esalonare lucrari

Cantitatea totala de 141420.0 mc se va exploata pe o perioada de 5 ani.

| An | Vtotal (mc) | Vutil (mc) | Vcoperta (mc) |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 141420.0 | 123422.5 | 17997.5 |
| An 1 | 28284.0 | 24684.5 | 3599.5 |
| An 2 | 28284.0 | 24684.5 | 3599.5 |
| An 3 | 28284.0 | 24684.5 | 3599.5 |
| An 4 | 28284.0 | 24684.5 | 3599.5 |
| An 5 | 28284.0 | 24684.5 | 3599.5 |

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Terenul exploatabil in suprafata de 36490.0 m este situat la:

- 0.95 km Sud-est de lacul de agrement in curs de executie  si statia de sortare care apartin  societatii  S.C. STONE BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L.

- 1.36 km Nord de statia de sortare a societatii S.C. GES AGREGATE CONSTRUCT S.R.L.

- 1.51 km Nord de bazin piscicol in curs de executie apartinand societatii S.C. GES AGREGATE CONSTRUCT S.R.L.

- 1.77 km Nord de folosinta piscicola apartinand societatii S.C. GES AGREGATE CONSTRUCT S.R.L.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Alternativele relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: alternativa „zero” (nerealizarea proiectului) si alternativa realizarii proiectului.

Alternativa „0” (nerealizarea proiectului)

S-a analizat si varianta evolutiei mediului in cazul neimplementarii planului, situatie nedorita de proprietarul amplasamentului, care doreste valorificarea acestuia.

Prin nerealizarea proiectului propus (exploatarea agregatelor minerale cu redarea terenului in circuitul agricol) zona analizata va contiua sa fie o zona nevalorificata la potential maxim.

Principalele forme de impact asociate adoptarii alternativei "zero" sunt:

- pierderea oportunitatilor privind valorificarea economica a resursei minerale existente pe amplasament;

- pierderea unui numar important de locuri de munca pe plan local;

- pierderea unor investitii importante in sprijinul economiei locale.

Alternativa „1” (realizarea proiectului)

Un astfel de proiect poate produce un pronuntat impact potential pozitiv asupra domeniului socio-economic al unitatii administrativ-teritoriale, in care urmeaza sa se implementeze, exprimat sintetic prin crearea cadrului favorabil dezvoltarii sociale a comunitatii locale, sub forma crearii noilor locuri de munca.

Trebuie mentionata si nota generala favorabila, conferita de un asemenea proiect,  prin contributiile financiare directe si indirecte la bugetul local.

Alternativele realizarii proiectului, relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: de amplasament si de proiect.

Alternative de alegere a amplasamentului

Selectarea amplasamentului exploatarii agregatelor minerale a fost realizata pe considerente tehnico-economice, care includ:

- existenta unui teren liber de constructii;

- tectonica zonei este calma;

- lipsa zonelor rezidentiale in imediata apropiere.

Exploatarea agregatelor minerale, cu redarea terenului in circuitul agricol, se va realiza in  comuna Salcioara, sat Podu Rizii, judetul Dambovita.

Avand in vedere considerentele mentionate anterior, precum si factorul socio-economic (distanta fata de zona locuita), se poate considera ca acest amplasament reprezinta o solutie optima pentru exploatarea agregatelor minerale, atat pentru populatia din zona analizata, cat si din punct de vedere economic.

Alternative de alegere a proiectului

S-a impus o metoda de exploatare adecvata, care se va face cu respectarea cotelor din piesele desenate, fara excavarea sub cota proiectata (172.70 mdMN). Lungimea medie de excavare este de 327.0 m si latimea medie de excavare este de 186.0 m.

Exploatarea perimetrului se va face in fasii longitudinale avand lungimea de 50-100 m si latime 15-20 m paralele cu latura perimetrului dinspre sud-est spre nord-vest, cu taluzarea permanenta a malului si respectarea adancimii de excavare:

- lucrarile de excavare se vor face cu respectarea pilierilor de siguranta;

- lucrarile de excavare se vor face cu utilaje specifice: doua incarcatoare frontale tip Wolla cu cupele de 3.0 mc. si 4.0 mc, un excavator cu cupa de 1.2 mc.;

- materialul excavat va fi incarcat in autobasculante si va fi transportat la statia de sortare a societatii.

Excavatiile se vor realiza pana la cota 172.70 mdMN, cu 1.0 m deasupra nivelului hidrostatic (Nhs 171.70 mdMN), cu panta taluzelor de 1:2.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Cu materialul rezultat din decoperta, dupa finalizarea exploatarii, se va umple suprafata exploatata pe o inaltime de maxim 0.5 m(functie de gradul de infoiere al tererenului), zona urmand a fi redata circuitului agricol. Cota finala a terenului refacut va fi 173.20 mdMN.

Alte autorizatii cerute pentru proiect

- Certificatul de urbanism  nr.55 din 29.04.2024 emis de Consiliul Judetean Dambovita;

-  Decizia etapei de evaluare initiala emisa de APM Dambovita, pentru proiectul “ Exploatare agregate minerale cu redare teren in circuitul agricol”, propus a fi amplasat in sat Podu Rizii, comuna Salcioara, judetul Dambovita.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasarii proiectului

Distanta fata de granite

Proiectul nu se supune prevederilor mentionate in Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului, in context transfrontalier, adoptata la ESPOO in data de 25 februarie 1991, ratificata prin Legea 22/2001.

Amplasamentul proiectului se afla o distanta de cca. 115 km fata de cea mai apropiata granita cu Bulgaria.

Localizarea amplasamentului

Exploatarea agregatelor minerale se va realiza pe terenul cu suprafata totala de 55900.0 mp (teren cu folosinta agricola), situat in extravilanul comunei Salcioara, sat Podu Rizii, judetul Dambovita.

Viitoarea exploatare de agregate minerale va fi amplasata in bazinul hidrografic al raului Arges, in terasa mal drept al raului Dambovita.

Terenul in suprafata  totala de 55900.0 m este situat la:

- 1.01 km aval pod CF Bucuresti – Targoviste;

- 0.38 km Est CF Bucuresti Titu si DC 59;

- 0.32 km/0.17 km Est de malul drept al raului Dambovita;

- 1.6 km Nord-Vest de zona locuita a localitatii Podu Rizi;

- 1.19 km Est de zona locuita a localitatii Salcioara

si la:

- 0.95 km Sud-est de lacul de agrement in curs de executie  si statia de sortare care apartin societatii  S.C. STONE BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L.

- 1.36 km Nord de statia de sortare a societatii S.C. GES AGREGATE CONSTRUCT S.R.L.

- 1.51 km Nord de bazin piscicol in curs de executie apartinand societatii S.C. GES AGREGATE CONSTRUCT S.R.L.

- 1.77 km Nord de folosinta piscicola apartinand societatii S.C. GES AGREGATE CONSTRUCT S.R.L.

Terenul exploatabil in suprafata de 36490.0 m este situat la:

- 1.05 km aval pod CF Bucuresti – Targoviste;

- 0.39 km Est CF Bucuresti Titu si DC 59;

- 0.35 km/0.22 km Est de malul drept al raului Dambovita;

-1.61 km Nord-Vest de zona locuita a localitatii Podu Rizii;

- 1.24 km Est de zona locuita a localitatii Salcioara

si la:

- 0.95 km Sud-est de lacul de agrement in curs de executie  si statia de sortare care apartin societatii  S.C. STONE BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L.

- 1.36 km Nord de statia de sortare a societatii S.C. GES AGREGATE CONSTRUCT S.R.L.

- 1.51 km Nord de bazin piscicol in curs de executie apartinand societatii S.C. GES AGREGATE CONSTRUCT S.R.L.

- 1.77 km Nord de folosinta piscicola apartinand societatii S.C. GES AGREGATE CONSTRUCT S.R.L.

Cotele terenului in zona exploatabila variaza intre 176.66 mdMN si 177.24 mdMN.

Fata de albia minora a raului Dambovita se  va pastra pilier de minim 100.0 m (320.0 m).

Coordonatele in sistem STEREO’70,  teren administrat, S= 55900.0 mp

| P | X(N) | Y(E) | P | X(N) | Y(E) | P | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 358239.13 | 544600.60 | 6 | 358185.12 | 544961.11 | 11 | 358111.25 | 545012.22 |
| 2 | 358262.38 | 544788.28 | 7 | 358178.92 | 544979.62 | 12 | 358052.71 | 544621.83 |
| 3 | 358201.26 | 544858.92 | 8 | 358154.51 | 545003.93 | 13 | 358130.77 | 544615.93 |
| 4 | 358191.49 | 544881.60 | 9 | 358126.26 | 545016.86 | 14 | 358170.67 | 544613.00 |
| 5 | 358184.90 | 544915.28 | 10 | 358115.86 | 545014.94 |  |  |  |

Coordonatele in sistem STEREO’70, zona exploatabila, S= 36490.0 mp

| P | X(N) | Y(E) | P | X(N) | Y(E) | P | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 358233.41 | 544611.80 | F | 358139.13 | 544931.12 | J | 358110.96 | 544963.05 |
| B | 358243.70 | 544694.58 | G | 358144.49 | 544948.87 | K | 358065.91 | 544662.70 |
| C | 358229.58 | 544766.81 | H | 358133.39 | 544964.31 | L | 358114.65 | 544627.19 |
| D | 358178.64 | 544816.97 | I | 358121.29 | 544970.31 | M | 358171.91 | 544622.86 |
| E | 358151.73 | 544860.41 |  |  |  |  |  |  |

Plan de incadrare in zona al perimetrului de exploatare

Accesul in zona

Accesul in zona viitoarei exploatari se va face din DC 59 pe drumul de exploatare DE 312/1 de pe latura sud-vestica. Accesul in zona de exploatare se va face din drumul de exploatare de pe latura de Sud-Vest.

Arealele sensibile

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari  ulterioare.

Perimetrul de exploatare se afla la cca. 9.8 km Sud de sit-ul  ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului si la cca. 12.1 km Nord-Vest de ROSAC0106 (ROSCI0106) si respectivROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argesului.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

a) Protectia calitatii apelor

Exploatarea agregatelor minerale se va realiza pe un teren amplasat in:

Bazinul hidrografic: Arges

Cursuri de apa:  raul Dambovita, cod cadastral: X.1.025.00.00.00.0

Corpul de apa de suprafata

Corpul de apa de suprafata este raul Dambovita, sector aval acumularea Vacaresti – amonte NH Brezoaiele, categoria RW, tipologie RO10, cod RORW10.1.25_B5.

Corpuri de apa subterana

Amplasamentul se incadreaza in corpurile de apa subterana:

a) Corpul de apa subterana ROAG02 – Campia Titu

b) Corpul de apa subterana ROAG12- Estul Depresiunii Valahe

a) Corpul de apă subterană ROAG02 – Campia Titu

Corpul de apă subterană freatică de tip poros permeabil, de vârstă cuaternară se dezvoltă în zona nord- estică a râului Argeş.

Situată între râul Argeş şi râul Sabar, câmpia de divagare are aspectul unui vast ţinut depresionar care însoţeşte marginea externă a câmpiei piemontane de nord-est. Aici mişcările de subsidenţă de la sfârşitul Cuaternarului au determinat înnecarea luncilor şi teraselor sub aluviunile recente ale râurilor.

Sub aspect litologic depozitele aluvionare sunt constituite din toată gama de materiale aluvionare, mergând de la nisipuri fine cu intercalaţii argiloase la pietrişuri şi bolovănişuri (spre zona de dealuri).

Acviferul freatic cantonat în nisipurile şi pietrişurile se găseşte situat, în general, la adâncimi reduse.

Ca urmare a situării nivelului hidrostatic aproape de suprafaţă, în timpul precipitaţiilor abundente şi în timpul creşterii nivelului apei din râuri, nivelul apelor freatice creşte şi el, producând înmlăştinirea terenurilor.

Datorită naturii argiloase a terenurilor de la suprafaţă precum şi pantei reduse, fenomenele de băltire la suprafaţă sunt foarte frecvente şi de lungă durată (de 2-3 luni).

Stratele acvifere au aspect lenticular, fapt ce determină apariţia în această zonă pe anumite sectoare a unui strat acvifer sezonier, situat în general la adâncimi reduse de până la 1-1,5 m.

Granulometria stratului acvifer sezonier fiind mai fină (silturi nisipoase argiloase) determină o circulaţie foarte lentă pe orizontală, care totodată favorizează procesele de evapotranspiraţie.

Acviferul freatic este alimentat în cea mai mare parte din afluxul subteran provenit din câmpia piemontană sau din izvoarele ce apar la contactul cu această zonă.

Alimentarea din precipitaţii este foarte redusă acolo unde stratul acvifer este acoperit de loessuri argiloase şi mai intensă în zonele în care depozitele stratului acvifer apar la suprafaţă, situaţii foarte frecvente în această zonă.

Mineralizaţia apelor din această unitate hidrogeologică este în general ridicată.

Analizele chimice efectuate pe apa prelevată din unele foraje de observaţie pun în evidenţă o variaţie relativ restrânsă a chimismului. Apa este de tip bicarbonat calcică cu o mineralizaţie scăzută.

Conform Planului national de management actualizat aferent portiunii din bazinul hidrografic Arges - Vedea 2022-2027, aprobat prin HG 392/2023,  obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana ROAG02 sunt:

| Spaţiul/ bazinul hidrografic | Denumire corp de apă subterană | Cod corp de apă subterană | Obiectiv de mediu |  | Starea cantitativă actuală | Starea chimică actuală | Termenul de atingere a obiectivului de mediu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitativă | Stare calitativă |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Bună/ Slabă) | (Bună/ Slabă) | Starea cantitativă | Starea chimică |
| Arges-Vedea | Campia Titu | ROAG02 | Buna | Buna | Buna | Buna | 2020 | 2020 |

b) Corpul de apa subterana ROAG12- Estul Depresiunii Valahe

Corpul de apa subterana de adancime este cantonat in Formatiunile de Fratesti si Candesti, de varsta romanian medie – pleistocen inferioara.

Formatiunea de Fratesti din domeniul oriental cuprinde un teritoriu care se extinde de la lunca Dunarii pana in campia dintre Arges-Ialomita-Siret.

Depozitele poros-permeabile sunt alcatuite dintr-o succesiune de nisipuri si pietrisuri depuse peste depozite pliocene si acoperite de depozite pleistocen mediu superioare.

Puternicele lentile de pietrisuri care se dezvolta in nivelele pemeabile ale acestui complex acvifer asigura capacitatea de debitare, iar debitele captate oscileaza in jurul a 5-12 l/s foraj.

Apele de adancime din aceasta unitate hidrogeologica a domeniului oriental al depresiunii Valahe au o mineralizatie redusa, iar tipul dominant de apa este bicarbonatat-sodica.

Alimentarea acviferului se face in principal din precipitatii, in zona colinara de la nord-est de Buzau, acolo unde aceste formatiuni afloreaza. Este posibila si o alimentare din depozitele conului aluvionar al raului Buzau, acolo unde aceste depozite nu sunt separate prin intercalatii argiloase.

Directia generala de curgere a apei subterane este NV – SE.

Conform Planului national de management actualizat aferent portiunii din bazinul hidrografic Arges - Vedea 2022-2027, aprobat prin HG 392/2023,  obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana ROAG12 sunt:

| Spatiul/ bazinul hidrogra fic | Denumire corp de apa subterana | Cod corp de apa subterana | Obiectiv de mediu |  | Starea cantitativa actuala | Starea chimica actuala | Termenul de atingere a obiectivului de mediu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitativa | Stare calitativa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Buna/ Slaba) | (Buna/ Slaba) | Starea cantitativa | Starea chimica |
| B.H. Arges-Vedea | Estul Depresiunii Valahe | ROAG12 | Buna | Buna | Buna | Buna | 2020 | 2020 |

Hidrografia

Hidrografic terenul apartine bazinului hidrografic al râului Arges prin râul Dâmbovita care colecteaza din zona cercetata pârâul Ilfov si râul Colentina. Pârâul Ilfov prezinta un curs amenajat prin baraje cu lacuri de acumulare.

Viitoarea exploatare de agregate minerale va fi amplasata in bazinul hidrografic al raului Arges, pe terasa mal drept al raului Dambovita,, la 0.35 km/0.22 km Est de malul drept al raului Dambovita.

Analiza hidrogeologica

Pentru stabilirea profilului hidrogeologic al amplasamentului, au fost analizate forajele existente in apropierea zonei analizate, nivelurile apei de la folosintele piscicole, hartile hidrogeologice pentru zona de interes si Studiul geotehnic intocmit de S.C. GEOVISIONS S.R.L. in luna aprilie 2024 in zona de exploatare.

Pentru stabilirea litologie terenului si a nivelului hidrostatic, a fost intocmit studiu geotehnic in aprilie 2024  de S.C. GEOVISION S.R.L. prin executia a doua foraje cu adancimea de 15.0 m firecare.

| FORAJ | Xm | Ym | Z m | Cota NHm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 (17 m) | 358242.14 | 544650.24 | 177.26 | -5.40(171.86) |
| F2 (15 m) | 358116.15 | 545005.10 | 176.69 | -5.00(171.69) |

Nivelul hidrostatic interceptat in forajele geotehnice  se situeaza la adâncimi de 5.40/-5.00 fata de cotele forajelor geotehnice (177.26 mdMN/176.69 mdMN) la cote ce variaza intre 171.86 mdMN in forajul F1 si 171.69 mdMN in forajul F2 si prezinta variatii sezoniere.

La nivelul amplasamentului, nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi de 4.93 m/5.69 m fata de cotele terenului natural(176.63 mdMN/177.39 mdMN), la cota medie 171.70 mdMN.

La nivelul zonei exploatabile, nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi de 4.96 m/5.54 m fata de cotele terenului natural(176.66 mdMN/177.24 mdMN), la cota medie 171.70 mdMN.

Aciviferul cantonat in depozitele nisipoase se considera cu nivel liber si are o directie de durgere NV-SE.

Conductivitatea hidraulica (permeabilitatea stratului acvifer-k) este de 45-75 m/zi.

Caracteristicile hidrogeologice ale stratului acvifer freatic

Acumularile aluvionare constituite din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri, a caror grosime este 5–10 m, inmagazineaza rezerve importante de ape subterane de tip freatic, care au fost interceptate in forajele de alimentare cu apa a diverselor  gospodarii taranesti, in excavatiile efectuate pentru extractia de agregate minerale din zone apropiate si din forajele executate de noi in cuprinsul amplasamentului studiat.

Hidrogeologie

În zona localităţii, formaţiunile poros-permeabile, cu importanţă hidrogeologică sunt cele de vârstă Pleistocen inferior (Stratele de Frăteşti), Pleistocen superior (Nisipurile de Mostiştea) şi nivelul superior al Pleistocenului superior (Pietrişurile de Colentina).

Orizontul acvifer freatic se afla la 2-7 m. Puturile din zona au adancimea de 5-7 m si un debit de 4-5 l/sec/put.

Pentru zona studiata s-a considerat acvifer freatic, primul orizont acvifer permanent întâlnit pana la adâncimea de 3-7 m, indiferent de formaţiunea litologica şi de gradul de permeabilitate al rocilor din acoperiş. Acviferul freatic se afla pretutindeni sub directa influenta a regimului de precipitaţii din zonă, chiar daca în anumite zone aceasta influenta este mai redusa datorita grosimii mari depozitelor acoperitoare cu permeabilităţi mai reduse.

Se considera ca zona studiata acviferul freatic este cantonat în depozite aluvio deluviale psefitopsamitice, cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea de „Pietrişurile de Colentina”.

Apele freatice din aceasta zona au un regim hidrodinamic activ şi conductivitati hidraulice mari. Alimentarea acviferului freatic se face atât prin aport din precipitaţii precum şi prin procese de drenanţă verticală cu reţeaua hidrografica existentă în zonă.

Din punct de vedere litologic, stratul acviferul freatic este alcătuit dintr-un complex de pietrişuri cu nisip mediu – grosier, având grosimi ce variază intre 5 – 15m, fiind situat la adâncimi de aproximativ 3– 10 m.

Nivelul hidrostatic se afla în general la adâncimi mici (pana in 7.0 m) iar adâncimea culcuşului variază intre 5 şi 25 m. Direcţia generala şi sensul fluxului subteran urmăreşte direcţia şi sensul curgerii în reţeaua hidrografica (NV – SE). Viteza de curgere, determinata de panta hidraulica şi de conductivitate, este mai mare în partea nordica, ea scăzând spre sud-est.

Apele freatice – se acumuleazǎ în primul orizont de materiale permeabile, se alimenteazǎ din precipitaţii iar stratul acvifer este permanent şi continuu. În câmpia Titu, din bazinul Dâmboviţei, grosimea stratului acvifer freatic este de 5-10 m, chiar 17 m.  Mineralizarea nu depășește 1g/l, apele fiind potabile. La nord de Titu, nivelul freatic se afla la 70-85 cm, iar în zonele mlăştinoase se aflǎ la 40-50 cm. Apele freatice din lunci sunt folosite pentru alimentarea populaţiei, în activitățile industriale şi agricole.

Apele freatice se află cantonate în pietrişuri, bolovănişuri şi nisipuri acvifere iar adâncimea lor medie variază între 2-7 m iar uneori, în lunci, sub 2 m. Adâncimea redusă la care se află pânza freatică în corelaţie cu râurile care străbat câmpia la suprafaţă, a condus la apariţia a numeroase izvoare şi înmlăştiniri pe care s-a fixat o vegetaţie higrofilă adaptată acestor condiţii.

Acviferul freatic cantonat în depozitele aluvionare de vârsta Pleistocen superior – Holocen inferior poate fi caracterizat din punct de vedere hidrogeologic astfel:

• Structura litologica diferenţiata sub aspect granulometric (nisip fin mediu intr-un orizont superior şi nisip cu pietriş în baza acestuia) cu o dezvoltare relativ continua pe orizontala şi grosimi variabile;

• Caracterul uşor ascensional al nivelului freatic, situat la adâncimi medii de 5 – 10m şi oscilant funcţie de regimul de precipitaţii, de drenajul din reţea hidrografică şi de pierderile din reţelele hidroedilitare din zonă;

• Gradientul hidraulic general al curentului subteran este în medie de 1,6%;

• Conductivitatea hidraulica a acviferului variază în limite foarte largi, intre 50 – 200m/zi, cu o frecventa mai mare a valorilor de 100m/zi;

• Potenţialul calitativ variabil al apei freatice, aceasta fiind nepotabilă sub aspect chimic.

Acest lucru se datorează vulnerabilităţii mari la poluare a acviferului freatic, determinata de caracteristicile sale (adâncimea mica a nivelului hidrostatic, conductivităţii ridicate, lipsa unui strat impermeabil sau slab permeabil în acoperiş). S-au constatat de-a lungul timpului concentraţii ridicate de fosfaţi, amoniu, azotaţi, duritate totala şi materii organice.

Apele de adâncime – au caracter ascensional şi artezian, fiind bicarbonatate, bicarbonatat- sulfatice, carbonat-clorurate, bicarbonate-sulfatice.

Inundabilitatea

Conform hartilor de hazard de pe site-ul inundatii.ro, amplasamentul nu este inundat de raul Dambovita la debitul cu probabilitatea de depasire Q1%.

Harta inundabilitate 1%

Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Sursele posibile de poluanti pentru apele freatice si de suprafata sunt urmatoarele:

  - scurgerile de carburanti si lubrefianti din cauza unor cauze accidentale normale (spargeri de conducte de alimentare a motoarelor mijloacelor de transport, excavatorului) sau catastrofice (viituri de apa, alunecari de teren);

  - schimburile de ulei pentru utilaje stationate se vor realiza de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat  pentru reutilizare; este indicat ca schimburile de ulei sa se faca in locuri special amenajate, in afara perimetrului sau in unitati specializate;

  - cresterea cantitatii sedimentelor in suspensie pe perioada executarii extractiei este de scurta durata, de mica intensitate si cu totul locala, in contextul prezentei ploilor torentiale. In acest sens consideram ca activitatea de extractie nu va afecta semnificativ factorul de mediu apa pluviala.

Prognozarea impactului

Analiza din punct de vedere al gospodaririi apelor

Lucrarile proiectate constau in exploatarera nisipurilor si pietrisurilor, din terasa mal drept a raului Dambovita, in vederea valorificarii acestora, cu redarea zonei exploatate in circuitul agricol.

Amplasamentul lucrarilor propuse nu se suprapune peste cel al lucrarilor prevazute in schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic.

Lucrarile proiectate nu vor influenta in mod esential regimul actual al apelor de suprafata. Se apreciaza ca realizarea lucrarilor nu va influenta negativ regimul apelor subterane, excavatiile facandu-se la 1.0 m deasupra nivelului hidrostatic si cu respectarea conditiilor din proiect.

Impactul cantitativ al balastierei cu exploatarea de nisipuri si pietrisuri asupra regimului apelor subterane din zona

In timpul exploatarii, se creaza in zona balastierei o depresionare a nivelului apei subterane, cauzata de extractia fractiilor solide din constitutia acviferului.

Aceasta depresionare poatre atrage nesemnificativ resursele de apa din vecinatatea exploatarii.

Impactul calitativ al balastierei cu exploatarea de nisipuri si pietrisuri asupra regimului apelor subterane din zona

Principalul proces de transport al poluantilor care trebuie luat in considerare este transportul convectiv, in care deplasarea poluantului se face cu viteza medie de curgere a apei, deoarece in aceste conditii viteza de transport este maxima.

Indiferent de tipul de poluant potential din zona, efectul cel mai periculos se poate datora compusilor solubili din substanta poluatoare, deoarece acestia sunt capabili sa parcurga distante mari sub actiunea apei subterane si au consecinte de durata lunga.

In exploatarea agregatelor minerale, riscul de poluare consta in principal in riscul de aparitie a unor accidente cu deversari de substante poluante (combustibili de exemplu).

Influenta lucrarilor proiectate asupra regimului apelor subterane din zona

Ca urmare a lucrarilor de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul de exploatare va ramane o excavatie care va fi amenajata si va fi redata in circuitul agricol.

Directia de curgere a apei subterane este din NV spre SE.

Masuri de protectie a apelor de suprafata si subterane

Pentru evitarea influentelor negative asupra apelor de suprafata si subterane, se vor lua urmatoarele masuri:

- alimentarea si reparatiile utilajelor se vor face in locuri special amenajate si ateliere;

-  activitatea nu se va realiza sub nivelul acviferului freatic cantonat in terasa raului Dambovita;

- nu se vor face depozitari de deseuri menajere in excavatia realizata pe durata exploatarii sau dupa aceea;

- excavatia se va realiza conform proiectului avizat, evitandu-se astfel orice implicatii nefavorabile asupra apei;

- respectarea tehnologiei de exploatare;

-  mentinerea in buna stare a drumurilor de acces la zona investitiei;

- mentinerea unui stoc de material absorbante pentru produse petroliere la fata locului;

- eliminarea deseurilor prin colectare in europubele sau containere pentru colectare selectiva;

- instruirea angajatilor care deservesc utilajele implicate in vederea exploatarii corecte a acestora si de actiune in cazul aparitiei de poluari accidentale;

- instruirea angajatilor in vederea raportarii imediate a oricarei defectiuni aparute la utilajele folosite.

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Nu este cazul.

b) Protectia aerului

Teritoriul comunei Salcioara se integreaza in specificul sectorului cu clima continentala.

In aceasta regiune temperaturile medii anuale depasesc 10°C.

Precipitatiile medii anuale totalizeaza in jur de 500 mm.

Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

Sursele de impurificare a atmosferei, in activitatea de exploatare agregate minerale, sunt urmatoarele:

    - emisiile de gaze rezultate din combustia carburantilor folositi de utilaje;

    - emisiile de praf rezultate din activitatea de extractie si transport.

Toate sursele de poluare potentiala enumerate anterior sunt surse de joasa inaltime.

Avand in vedere dispunerea geografica si umiditatea zonei, atmosfera se poate caracteriza ca o atmosfera cu agresivitate minima.

Surse de  mirosuri

Disconfortul olfactiv se defineste ca efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra starii de sanatate a populatiei si a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifica obiectiv conform standardelor nationale, europene si internationale in vigoare (conform  Legii nr. 123/10 iulie 2020).

Proiectul propus a se implementa nu presupune generare de mirosuri.

Prognozarea impactului

Surselor deschise, necontrolate nu le pot fi asociate valori ale concentratiilor de emisie. Emisia de particule pe perioada excavarii pamantului (decopertei), aceasta este direct proportionala cu continutul de particule de dimensiuni mici (<75μm), invers proportionala cu umiditatea solului.

Pulberile rezultate ca urmare a activitatii de manipulare materiale excavate (sursa la sol) se vor sedimenta in imediata apropiere a sursei, fara a se crea premisele inregistrarii unui impact negativ semnificativ asupra mediului in afara zonei de exploatare.

- Avand in vedere calitatea utilajelor si a mijloacelor de transport, utilajele  care vor fi achizitionate vor fi dotate cu instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera, care se incadreaza in directivele Uniunii Europene (acestea fiind de fabricatie recenta, cu catalizatori si implicit dotarea acestora cu motoare performante, de ultima generatie, cu grad de poluare foarte redus), se poate afirma ca impactul emisiei gazelor de esapament asupra atmosferei din zona este mic, aceasta fiind in conformitate cu legislatia aflata in vigoare – nesemnificativ, cu actiune limitata in timp si spatiu.

Valoarea concentratiilor de poluanti evacuati in atmosfera nu va trebui sa depaseasca valorile limita prevazute in Legea 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator.

Masuri de protectie a calitatii aerului

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, sunt caracteristice lucrarilor de excavare si anume:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor;

- intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;

- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

- utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se evite pe cat posibil disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru;

- depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre santier si zonele locuite.

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

- Pentru activitatea de exploatare a agregatelor minerale, titularul va achizitiona doar utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare EURO V – VI, pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

Referitor la functionarea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite, trebuie mentionat ca, prin natura lor, sursele asociate acestor activitati nu pot fi prevazute cu sisteme de captare si evacuare dirijata a poluantilor.

c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Zgomotul constituie unul dintre factorii perturbatori ai mediului, care influenţează ambianţa în care se desfăşoară activitatea şi viaţa omului. Este produs din surse naturale, dar mai ales antropice: mijloace de transport, utilaje, oameni etc.

Zgomotul se caracterizeaza prin doua elemente esentiale: frecventa si intensitatea.

Nivelul de zgomot variaza functie de tipul si intensitatea operatiilor, tipul utilajelor in functiune, regim de lucru, suprapunerea numarului de surse si dispunerea pe suprafata orizontala si/sau verticala, prezenta obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.

Nocivitatea unui zgomot este determinata de frecventa si durata sa. Este greu de decis daca un zgomot este suportabil sau nu, acest lucru depinzand pana la urma de fiecare individ in parte. De asemenea se stie ca este mai usor de suportat un zgomot scurt decat unul continuu sau repetat la intevale mici, ca si faptul ca un zgomot de intensitate ridicata este mai neplacut decat un zgomot de joasa frecventa.

Propagarea zgomotului depinde de urmatorii factori:

-natura amplasarii topografice, vegetatie, constructii existente in apropiere;

-conditii climatice – vanturi dominante;

-structura traficului rutier (vehicule usoare sau grele);

-conditii de circulatie (numar vehicule/ora, viteza de circulatie);

-caracteristici tehnice ale traseului.

Sursele de zgomot si de vibratii

Sursele potentiale de zgomot, in activitatea de exploatare agregate minerale, sunt reprezentate de:

    - utilajele terasiere,  cu un regim de functionare intermitenta;

    - mijloacele de transport care vor afecta nivelul pragului de zgomot din zona numai pe durata stationarii si efectuarii manevrelor pe raza perimetrului.

Au fost identificate ca surse de zgomot urmatoarele utilaje avand o emisie sonora mai mare de 50 db(A):

- doua incarcatoare frontale (61 db);

- un excavator hidraulic (85-90 db);

- un buldozer (110 db);

- autobasculante (95-110 db).

Impactul prognozat

In timpul lucrarilor de exploatare  agregate minerale pot sa apara surse cumulative de zgomot din cauza operatiilor specifice de extractie balast si manipulare-transport material extras.

Dat fiind ca terenul aferent exploatarii de agregate se afla la  1.61 km Nord-Vest de zona locuita a satului Podu Rizii si la 1.24 km Est de zona locuita a satului Salcioara, precum si faptul ca pe teritoriul balastierei se realizeaza dispersia surselor, se preconizeaza ca impactul zgomotului produs de utilaje se va resimti atat in zona exploatarii, provocand disconfort  angajatilor proprii  cat si diminuat in zona locuita (in functie de distanta fata de locuinte si de directia vantului).

Zgomotul suplimentar se va inregistra in timpul zilei, pe timpul noptii neinregistrandu-se modificari fata de situatia prezenta.

Extragerea agregatelor minerale nu se realizeaza prin derocare, deci nu se vor emite vibratii din procesul de extractie.

Masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor

Pe toata perioada de exploatare a agregatelor minerale se recomanda:

- echiparea personalului ce deserveste exploatarea cu echipamente care sa limiteze efectele expunerii la zgomot;

- stabilirea unui program de mentenanta a echipamentelor si utilajelor, astfel incat functionarea acestora sa fie in limita perametrilor stabiliti de producatori;

- reducerea vitezei de circulatie si a capacitatii de incarcare a autovehiculelor atat in incinta exploatarii, cat si pe drumurile publice;

- stabilirea unui program de lucru adecvat tipului de activitate, astfel incat expunerea la zgomot a personalului ce deserveste exploatarea sa fie alternate cu pauze de odihna.

Nivelul de zgomot echivalent se va incadra in limitele SR 10009/2017 – Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 - Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social - culturale si OM nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, respectiv:

- 65 dB - la limita spatiului functional* al amplasamentului;

- 60 dB - limita admisa pentru nivelul de zgomot exterior la limita proprietatii in cazul cladirilor cu teren imprejmuit (curte) si cu destinatie rezidentiala cu regim de doua niveluri sau mai putin;

- 55 dB - in timpul zilei (in intervalul orar 07:00 – 23:00) / 45 dB noaptea (intre orele 23:00 – 7:00) – la exteriorul cladirilor invecinate incadrabile in categoria ”teritorii protejate”**, pentru orice cladire rezidentiala care se afla pozitionata intr-un teritoriu protejat instituit ca urmare a punerii in aplicare a Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, aprobate de autoritatea publica centrala pentru sanatate.

*Limita spatiului functional reprezentat de incinte industriale si spatii cu activitati asimilate activitatilor industriale se considera limita proprietatii acestui spatiu conform planului cadastral, inclusiv teren (SR 10009/2017, tabel 1, Nota 3).

**Prin teritorii protejate se intelege: zonele de locuit, parcurile, zonele de odihna si recreere, institutiile social-culturale si medicale, precum si unitatile economice ale caror procese tehnologice necesita factori de mediu lipsiti de impuritati.

Toate echipamentele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare si vor fi utilizate in spatiile autorizate, in conditii care sa permita incadrarea nivelului de zgomot echivalent in limitele admise in mediu si in zonele protejate.

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Toate utilajele ce urmeaza a fi folosite vor fi echipate pentru diminuarea la maxim a zgomotelor si vibratiilor cu cauciucuri antiabrazive pentru absorbirea zgomotelor produse de catre agregatele naturale in cadere sau rotire.

Se vor avea in vedere implementarea urmatoarelor masuri:

-mentinerea caracteristicilor tuturor utilajelor din perimetru la parametrii cat mai apropiati de cei indicati de firmele constructoare;

- toate utilajele vor fi capotate si cu tubulatura de evacuare a gazelor de ardere in stare

tehnica corespunzatoare;

-reducerea la minimum a timpilor de functionare ai utilajelor care deservesc activitatea de excavare.

d) Protectia impotriva radiatiilor

Prin specificul activitatii analizate, la operatiile de extractie a agregatelor minerale nu sunt utilizate materii prime sau materiale radioactive.

- Protectia solului si a subsolului

Solurile

Pe cuprinsul teritoriului predomina soluri negre si cu un continut bogat de humus.

De-a lungul raurilor solurile sunt de lunca. Din forajele existente se constata prezenta unei cuverturi de pietrisuri de grosimi variabile peste care stau depozite loeosoide sau de lunca.

Ca o caracteristica generala a zonei geografice respective, grosimea solului vegetal este de 0.50 m, calitatea acestuia fiind relativ buna, acesta fiind fixat de vegetatia ierboasa de stepa.

Nu sunt semnalate zone cu alunecari de teren sau erodari de suprafata. Pe amplasament sunt prezente depozite aluvionare constituite din nisipuri cu pietris si bolovanis in alternanta cu argile nisipoase si prafuri argiloase.

Geologia

Câmpia de subsidenţǎ Titu este situatǎ din punct de vedere geologic, în partea nordică a Platformei Moesice, în apropierea avanfosei carpatice. Acest sector este poziționat între regiunea subcarpaticǎ care a fost supusă unor mişcări de înălțare şi platforma epihercinică valahă.

Geologic, putem vorbi de existenţa unui fundament şi a unei cuverturi sedimentare. Fundamentul include unități foarte vechi, mai vechi poate și decât unele zone din Carpați şi este fragmentat în horsturi şi grabene situate la adâncimi diferite. Cea mai importantǎ linie tectonicǎ a fundamentului este “marea flexurǎ longitudinalǎ” prin care Platforma Moesică, se înfățișează în fața Carpaţilor şi prin care se delimitează “avanfosa carpaticǎ”.

În raport cu varietatea formaţiunilor geologice, regiunea analizatǎ nu dispune de o mare diversitate de resurse de subsol. Amplasarea resurselor de subsol este legatǎ de litologie, structurǎ şi tectonicǎ, iar natura acestora depinde de condiţiile care au existat în perioada de formare. Dintre resursele existente putem menţiona: petrol exploatat la Titu şi Lunguleţu, gaze naturale exploatate la Bilciureşti, importante rezerve de ape subterane folosite în alimentarea populației și a unităților industriale, lemn prelucrat la Rǎcari, gresiile si nisipurile necesare în lucrǎrile de construcţii.

Obiectivul analizat în lucrarea de fata, apartine în întregime Campiei Romane si a rezultat în urma proceselor de acumulare pe un fundament cretacic apartinand Platformei Moesice. Acumularea acestor depozite, ce pot atinge grosimi de mii de metri, s-a realizat în mai multe cicluri de sedimentare:

• Ciclul Cambrian mediu – Carbonifer superior

• Ciclul Permian terminal – Triasic

• Ciclul Jurasic mediu – Cretacic

• Ciclul Badenian - Pleistocen.

Din punct de vedere geologic depozitele de suprafata apartin holocenului superior la

limita cu Pleistocenului superior.

Holocen superior (qh2). Depozitele loessoide care acopera terasa joasa a vailor din regiune si aluviunile grosiere ale luncilor, au fost raportate Holocenului superior.

Depozitele loessoide ale terasei joase au un caracter nisipos – argilos si prezinta o grosime de 2-6m.

Aluviunile grosiere ale luncilor sunt alcatuite din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri. Grosimea aluviunilor luncii variaza intre 2 si 8m.

Peste aluviunile grosiere ale luncii se asterne un material prafos-argilos-nisipos, de culoare cenusiu roscata, uneori cu caracter loessoid, avand o grosime de 1-5m.

Conform hartii geologice a Romaniei, amplasamentul se afla in holocen superior (qh2).

Pentru stabilirea litologie terenului si a nivelului hidrostatic, in aprilie 2024, a fost intocmit studiu geotehnic de S.C. GEOVISION S.R.L. si au fost facute 2 foraje geotehnice cu adancimile de 15.0 m fiecare.

Stratificatia interceptata in forajele geotehnice este corelabila, cu stratificatia interceptata de forajele geotehnice executate anterior in zonele adiacente.

Descrierea stratificatiei  interceptata de forajele  geotehnice executate este prezentata in continuare:

| FORAJ | Xm | Ym | Z m | Cota NHm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 (15 m) | 358242.14 | 544650.24 | 177.26 | -5.40(171.86) |
| 0.00 – 1.00 m | Sol vegetal |  |  |  |
| 1.00 – 2.00 | Nisip prafos galbui umed |  |  |  |
| 2.00 – 15.00 | Pietris cu rar bolovanis si nisip saturat |  |  |  |

| FORAJ | Xm | Ym | Z m | Cota NHm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 (15 m) | 358116.15 | 545005.10 | 176.69 | -5.00(171.69) |
| 0.00 – 3.80 | Pietris cu bolovanis si nisip galbui umed |  |  |  |
| 3.80 – 4.20 | Argila nisipoasa galbuie, plastic consistenta, cu pietris |  |  |  |
| 4.20 – 6.00 | Pietris cu rar bolovanis si nisip galbui umed, saturat |  |  |  |
| 6.00 – 7.00 | Argila nisipoasa, galbuie, plastic consistenta |  |  |  |
| 7.00 – 11.00 | Pietris cu bolovanis si nisip saturat |  |  |  |
| 11.00 – 12.30 | Argila nisipoasa galbuie, plastic consistenta |  |  |  |
| 12.30 – 15.00 | Pietris cu bolovanis si nisip saturat |  |  |  |

La nivelul amplasamentului, nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi de 4.93 m/5.69 m fata de cotele terenului natural (176.63 mdMN/177.39 mdMN), la cota medie 171.70 mdMN.

La nivelul zonei exploatabile, nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi de 4.96 m/5.54 m fata de cotele terenului natural (176.66 mdMN/177.24 mdMN), la cota medie 171.70 mdMN.

Adancimea de inghet

- Conform STAS 6054 – 87 ”Teren de fundare – Adancimi maxime de inghet – Zonarea teritoriului Romaniei”, adancimea maxima de inghet in zona lucrarilor proiectate este de 80-90 cm. In conformitate cu harta de zonare climatica a teritoriului Romaniei, pentru perioada de iarna, amplasamentul este situat in zona II, cu temperatura exterioara conventionala de calcul Te = - 15°C.

Seismicitate

Conform normativului P100 – 2013, in zona studiata valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,30 g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, iar perioada de control (colt) Tc=1.0 sec.

Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

Principalele surse de poluare directa a solului pot fi constituite din:

- scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse materiale sau de la utilajele, echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolata a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe sol in spatii neamenajate corespunzator;

- depunerea de pulberi transportate de vant.

Prognozarea impactului

Sursa principala de degradare a terenului este activitatea de indepartare a stratului de sol vegetal si se va manifesta in toata zona de exploatare agregate. Acest tip de impact este un impact direct, va dura pe toata perioada de functionare a exploatarii, urmand ca, pe termen lung, prin lucrarile de ecologizare sa se natureze zona, deci sa se imprime un caracter reversibil al impactului identificat.

De asemenea, se va inregistra impact negativ pe termen mediu, urmare a fenomenelor de tasare in zona platformei organizarii de santier, a platformelor de depozitare si pe suprafata aferenta amenajarii drumurilor tehnologice.

Se pot inregistra modificari calitative ale solului sub influenta poluantilor prezenti in aer. Masurile propuse pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu aer vor avea efect pozitiv si rol in reducerea riscului poluarii solului, in special cu pulberi sedimentabile. Totusi, pulberile antrenate urmare a circulatiei autovehiculelor pe drumurile balastierei, cat si a utilajelor agricole pe terenurile din jur au aceeasi structura fizico-chimica ca solul din care provin, reprezentand un factor de poluare mai accentuat pentru aer decat pentru sol.

Cantitatile de hidrocarburi si uleiuri minerale care pot ajunge in mod accidental in sol provenind de la utilajele de pe amplasament sunt reduse, astfel incat nu vor provoca impurificari semnificative ale factorului de mediu sol.

Vehicularea utilajelor de incarcare si transport poate afecta solul prin tasare in cazul nerespectarii circulatiei pe drumurile de acces sau prin pierderi de uleiuri ori carburanti in cazul unei intretineri deficiente.

Masuri de protectie a solului si subsolului

Pentru protectia solului si subsolului, se vor lua urmatoarele masuri de protectie a solului si subsolului:

• interzicerea spalarii, efectuarii de reparatii a mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor folosite in incinta obiectivului, cu exceptia situatiilor de urgenta (imobilizarea utilajului pe amplasament);

• stationarea mijloacelor de transport in incinta obiectivului sa se faca numai in spatiu special amenajat, unde eventualele scurgeri accidentale de produse petroliere pot fi imediat indepartate cu material absorbant;

• depozitarea controlata, numai in spatii special amenajate, a deseurilor pana la valorificarea acestora sau eliminarea finala;

• evacuarea periodica a deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor si evitarea formarii de stocuri de deseuri pe amplasament;

• minimizarea suprafetelor tasate la cele strict necesare pentru desfasurarea optima a activitatii;

• implementarea masurilor necesare pentru reducerea cantitatii de pulberi emise in atmosfera in vederea minimizarii depunerilor de praf pe terenurile adiacente zonei de exploatare;

• respectarea programului de lucrari stabilit prin Proiectul tehnic de refacere a mediului.

Pentru limitarea afectarii factorilor de mediu se va avea in vedere instruirea personalului care desfasoara activitatea in cadrul obiectivului, in ceea ce priveste impactul pe care-l poate avea activitatea asupra mediului si sarcinile ce le revin in acest sens.

Protectia si refacerea zacamantului

Activitatile care vor fi desfasurate in perioada de exploatare a agregatelor minerale nu vor reprezenta surse de poluare a subsolului, insa exploatarea agregatelor minerale va avea impact asupra subsolului, datorita activitatii de extractie a agregatelor.

Din suprafata totala de 55900.0 mp, exploatarea se va face pe o suprafata de 36490.0 mp, iar diferenta de 19410.0 mp reprezinta pilierii de siguranta fata de terenurile invecinate.

Dupa finalizarea exploatarii agregatelor minerale, zona excavata va fi redata in circuitul agricol.

Masuri necesare pentru protectia zacamantului

Principalele masuri obligatorii ce se impun pentru protectie sunt:

- nedepasirea limitei de adancime admisa la extractia rocii utile de zacamant, cu pastrarea adancimii de exploatare

- interzicerea depozitarii materialului excavat pe suprafata de teren destinata activitatii extractive

- sa se execute masuratorile topografice ce se impun la extractie si mentinerea evidentei rezervelor extrase si a pierderilor inregistrate

- sa nu se foloseasca un alt teren pentru exploatare inainte de a se obtine titlul legal de detinere

- modificarea limitelor perimetrului de exploatare sau a restrictiilor care opereaza in interiorul acestuia se va face cu acordul organelor care l-au avizat si aprobat

- pastrarea pilierilor de siguranta

- evitarea poluarii zonei la executia lucrarilor de excavare.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Terenul pe care se va realiza exploatarea de agregate are categoria de folosinta arabil si se afla in extravilanul comunei Salcioara, sat Podu Rizii, judetul  Dambovita.

Amplasamentul este puternic antropizat si nu se constituie in zona de cuibarire pentru speciile de fauna terestra si avifauna, astfel incat afectarea speciilor in situatia realizarii investitiei se rezuma eventual la indepartarea temporara a acestora din zona amplasamentului, reorientarea in vederea hranirii catre zonele invecinate. Nu vor fi afectate populatii ale speciilor de interes comunitar sau habitate de interes comunitar, acestea nefiind identificate la nivelul amplasamentului.

Imagini ale amplasamentului viitorului perimetru de exploatare

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari  ulterioare.

Perimetrul de exploatare agregate minerale se afla la cca. 9.8 km Sud de sit-ul  ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului si la cca. 12.1 km Nord-Vest de ROSAC0106

( ROSCI0106) si ROSPA0161 Lunca Mijlocie a Argesului.

Amplasarea perimetrului de exploatare fata de ariile protejate

Prognozarea impactului

In ceea ce priveste compozitia floristica de pe amplasament ce poate fi afectata de implementarea  proiectului, mentionam ca nu au fost identificate specii de interes comunitar, precum si faptul ca zona analizata nu este inclusa intr-un Sit de Importanta Comunitara (SCI).

Habitatele de pe amplasament si din vecinatate nu vor fi afectate de realizarea proiectului, date fiind:

- sensibilitatea redusa a comunitatilor vegetale instalate (si valoarea conservativa redusa a acestora);

- caracteristicile locale de mediu;

- zona cu impact antropic ridicat.

Poluantii care ar putea afecta in mod direct vegetatia si fauna terestra sunt reprezentati de noxele emise din activitatile de decopertat si sapaturi. Avand in vedere valorile foarte mici ale concentratiilor in aerul ambiental ale poluantilor fitotoxici emisi, activitatile care se vor desfasura vor avea un impact neglijabil asupra biodiversitatii.

Pe duratade executie, lucrarile vor avea un impact redus asupra vegetatiei si faunei terestre, manifestat prin ocuparea temporara a unor suprafete cu amenajarea organizarii de santier. Acest tip de impact este greu de cuantificat.

Impactul realizarii proiectului va fi strict local, in jurul amplasamentului. Indepartarea vegetatiei ierboase, fragmentarea habitatelor naturale(fara valoare conservativa), izolarea suprafetei de sol din arealul analizat si pierderea calitatii de suprafata de contact, la nivelul careia se realizeaza multe schimburi in cadrul circuitelor biogeochimice locale, va avea de asemenea un impact strict local.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Nu sunt prevazute programe sau masuri speciale pentru protectia ecosistemelor, a biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii.

Prin finalizarea investitiei, peisajul nu va suferi modificari semnificative. Pentru a restrange efectul asupra peisajului, prin graficele de lucrari se va prevedea o esalonare a executiei, astfel incat o portiune inceputa sa fie terminata integral si redata zonei intr-o perioada cat mai scurta de lucru.

Masuri  de protectie a biodiversitatii

Pentru diminuarea impactului asupra florei si faunei din zona, titularul activitatii va avea in vedere urmatoarele:

- activitatea se va desfasura doar in perimetrul aprobat;

- folosirea utilajelor in limita timpilor de functionare necesari pentru activitatea propriu-zisa;

- respectarea graficului de lucrari, in sensul limitarii traseelor si programului de lucru, pentru a limita impactul asupra florei si faunei specifice amplasamentului;

- realizarea unui program de colectare a deseurilor provenite din activitatea desfasurata;

- la finalizarea lucrarilor se recomanda curatarea zonelor adiacente terenului, astfel incat sa nu ramana resturi de materiale de constructii care sa degradeze ecosistemele naturale existente in zona.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele

Terenul pe care se va realiza exploatarea de agregate se afla la  1.61 km Nord-Vest de zona locuita a satului Podu Rizii si la 1.24 km Est de zona locuita a satului Salcioara.

Amplasarea perimetrului de exploatare fata de zona locuita

Prognozarea impactului

Asezarile umane din zona pot fi afectate in etapa de exploatare agregate minerale prin:

• Poluarea accidentala a solului, subsolului si a apei subterane – poluanti care sa afecteze apa subterana folosita de localnici prin fantani;

• Aer – prin praf;

• Zgomot – al utilajelor ce deservesc obiectivul si al autobasculantelor.

Concentratiile compusilor chimici nocivi, rezultati in urma arderii combustibililor in motoare Diesel, nu au valori mari, datorita dispersiei pe o arie mare, de curentii de aer.

Se estimeaza ca zona cu caracter rezidential nu este afectata, datorita folosirii utilajelor in limita timpilor de functionare necesari pentru activitatea propriu-zisa. Este necesara informarea de urgenta a populatiei din zona, in cazul producerii unor evenimente sau accidente cu impact asupra mediului.

Activitatea propusa nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale populatiei locale, nu va determina schimbari de populatie in zona. Va exista un impact pozitiv pe termen mediu, atat din punct de vedere social, prin crearea de locuri de munca, cat si din punct de vedere economic, prin taxele si impozitele achitate catre administratia publica locala.

Pe amplasament sau in imediata vecinatate nu sunt monumente istorice specificate in Lista monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile si completarile ulterioare sau in Repertoriul arheologic national prevazut de O.U.G. nr. 43/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care in timpul executarii lucrarilor proiectate se vor descoperi cu totul intamplator valori culturale sau istorice, titularul proiectului/ antreprenorul lucrarilor, are obligatia respectarii prevederilor Legii nr. 422/2001 Republicata, privind protejarea monumentelor istorice.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Pentru asigurarea confortului rezidentilor din zona se propun urmatoarele masuri:

- utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si astfel disconfort minim vecinatatilor lucrarii;

- toate masurile propuse pentru factor de mediu aer se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane (calitatea aerului in zonele invecinate).

In ceea ce priveste personalul ce deserveste activitatea de pe amplasament, este necesara dotarea corespunzatoare cu echipament de protectie, pastrarea stricta a regulilor de igiena si protectie a muncii la locul de munca.

Datorita masurilor luate de titularul de activitate, nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor accidente cu impact major asupra populatiei si a mediului inconjurator.

Este necesara informarea de urgenta a populatiei din zona in cazul producerii unor evenimente sau accidente cu impact asupra mediului.

Pana la data elaborarii prezentei lucrari nu au fost primite reclamatii de la public cu privire la existenta proiectului analizat.

Nu sunt necesare masuri suplimentare fata de cele prevazute deja prin proiect.

h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

Gestionarea deseurilor generate se face cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 92 din 19 august 2021 privind Regimul Deseurilor, aprobata prin Legea nr. 17 din 6 ianuarie 2023.

Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului:

a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Toate deseurile vor fi colectate selectiv si depozitate temporar, cu respectarea prevederilor legale privind managementul deseurilor (HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor), apoi vor fi predate firmelor specializate in colectarea deseurilor.

Pe platforma balastierei, vor rezulta:

- deseuri menajere, rezultate de la angajatii societatii, din activitati administrative;

- deseuri de pamant excavat (coperta), rezultate din activitatea de exploatare a agregatelor minerale.

Deseuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantitati, mod de depozitare)

| Nr.crt. | Cod deseu | Denumire deseu | Stare fizica | Instalatie/ sectie | Cantitate previzionata | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | solida | Activitati administrative | 0,84 t/an | Europubela amplasata in spatiul amenajat |
| 2. | 17 05 04 | Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | solida | Exploatare agregate | 3599.5 mc/an | Spatiu special amenajat (in pilieri) |

Deseuri colectate, stocate temporar (tipuri, cantitati, mod de depozitare) comercializate la agenti economici autorizat

| Nr.crt. | Cod deseu | Denumire deseu | Stare fizica | Instalatie/ sectie | Cantitate previzionata | Preluare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | solida | Activitati administrative | 0,84 t/an | Agent economic autorizat pentru colectare/transport deseuri |
| 2. | 17 05 04 | Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | solida | Exploatare agregate | 3599.5 mc/an | Refolosit la nivelarea zonei exploatate pentru redarea in circuitul agricol. |

Managementul deseurilor

Deseurile generate se vor colecta selectiv, se vor stoca temporar in containere  marcate corespunzator pentru colectarea selectiva a deseurilor si se vor preda la operatori autorizati pentru colectarea si transportul in vederea valorificarii/ eliminarii finale. Colectarea deseurilor menajere se va realiza astfel incat sa fie evitat, pe cat posibil, orice risc de disconfort creat de mirosuri, insecte, rozatoare, etc.

Amplasarea containerelor se va realiza astfel incat accesul la ele sa fie rapid si usor, iar sistemul de acoperire sa fie usor de manevrat si sa asigure etanseitatea acestora. Recipientele vor fi mentinute in stare buna de functionare si vor fi inlocuite imediat la primele semne de pierdere a etanseitatii.

Deseurile menajere, rezultate din activitatea personalului, vor fi colectate selectiv, in europubele amplasate in spatiul special amenajat, apoi vor fi transportate in statia de sortare, de unde vor fi preluate de firma de salubritate, pe baza de contract.

Deseurile rezultate din activitatea de extractie agregate minerale (cod deseu 17 05 04 – Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03) vor fi depuse in zona pilierului de siguranta, pentru a fi folosite la  umplerea suprafetei exploatata pe o inaltime de circa 0.5 m, terenul  urmand a fi redat  in circuitul agricol.

Reparatiile ocazionale, de intretinere a utilajelor, schimbarea acumulatorilor uzati, a anvelopelor, se vor realiza in unitati autorizate, cu predarea acestora la schimb; ca urmare, nu vor rezulta deseuri de acest tip.

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Conform definitiei privind gestionarea deseurilor, prevenirea reprezinta toate masurile ce trebuie sa fie luate inainte ca o substanta/material/produs sa devina deseu, in vederea reducerii:

- cantitatii de deseuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora;

- impactului negativ al deseurilor generate asupra mediului si sanatatii populatiei.

In lista privind ierarhia deseurilor, prevenirea producerii deseurilor este prioritara. Prevenirea are drept scop incurajarea gestionarii deseurilor in vederea reducerii efectelor negative ale acestora asupra mediului.

Reducerea cantitatilor de deseuri rezultate in urma finalizarii investitiei, se realizeaza prin:

- cresterea gradului de colectare selectiva a deseurilor reciclabile in vederea refolosirii prin reutilizarea directa in activitati de constructii sau indirecta tot ca materiale de constructie, sau valorificare prin reciclare/ valorificare energetica;

- reutilizarea si reciclarea deseurilor rezultate se reduce cantitatea de deseuri depozitate si implicit spatiul destinat depozitelor si se realizeaza o economie a materiilor prime si a materialelor utilizate in constructii;

- mentenanta instalatiilor de incarcare/descarcare si transport deseuri.

- monitorizarea fluxului de deseuri rezultate.

- instruirea angajatilor.

i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

In procesul tehnologic de exploatare a agregatelor minerale se vor utiliza substante toxice si periculoase, necesare functionarii utilajelor si mijloacelor auto, precum: uleiuri, combustibili, baterii si acumulatori.

- alimentarea cu combustibili a utilajelor se va face de la statiile de distributie carburanti din zona;

- lucrarile de reparatii si intretinere a utilajelor si autovehiculelor se vor realiza numai in cadrul unitatilor autorizate.

Substantele periculoase care vor fi  utilizate pe amplasament sunt:

• Motorina pentru autobasculante si utilajele terasiere - 0,48 tone/zi lucratoare x 240 zile lucratoare = 115,2 tone/an.

• Uleiuri minerale folosite ca lubrifianti pentru mijloacele auto si pentru utilaje – 200 l/an.

Motorina este un produs petrolier constituit din diferite fractii medii de distilare in compozitia careia intra hidrocarburi parafinice, naftanice, aromatice si mixte.

Motorina, conform Fisei Tehnice de Securitate prezinta risc de inflamare, se aprinde usor in contact cu suprafetele incalzite, in contact cu scantei sau flacari deschise.

Formeaza amestecuri explozibile cu aerul, limitele de explozie fiind:

- inferioara, % vol. - 6,0;

- superioara, % vol. - 13,5.

Normele Generale Romane de Protectia Muncii (ed. 2002) indica valori limita de expunere profesionala de 700 mg/m3 pentru 8 ore, si de 1000 mg/m3 pentru 15 minute. Este nociva prin inhalare, literatura de specialitate indicand riscul ca motorina sa favorizeze aparitia cancerului de piele.

Alimentarea cu combustibili a utilajelor si mijloacelor auto se va face de la statiile de distributie din zona.

Mentionam ca pe amplasament nu se fac reparatii, schimburi de filtre, ulei, piese schimb, etc, aceste operatiuni fiind desfasurate in unitati specializate si, ca urmare, nu rezulta deseuri de acest tip.

Pe amplasamentul proiectului supus analizei nu vor fi stocati lubrifianti, in nici un fel de recipient.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Suprafete de exploatat

Din suprafata totala de 55900.0 mp, exploatarea se va face pe o suprafata de 36490.0 mp, iar diferenta de 19410.0 mp va reprezenta pilierii de siguranta fata de terenurile invecinate.

Volume exploatabile

Rezervele totale din perimetrul care se va exploata, sunt de 141420.0 mc, din care, 123422.5 mc material util (in interiorul pilierilor de siguranta) si 17997.5 mc strat vegetal (0.5 m) care va fi folosit la reamenajarea zonei excavate.

Bilant suprafete

- Suprafata totala = 55900.0 mp

- Suprafata  exploatare = 36490.0 mp

- Suprafata neexploatabila = 19410.0 mp

> Suprafata zona verde = 19049.5 mp

> suprafata construita la sol organizare santier = 55.8 mp

> suprafata parcari = 70.0 mp

> suprafata drum acces = 83.1 mp

> suprafata platforma pietruita = 277.4 mp

Indicatori urbanistici globali organizare santier

- Suprafata totala = 55900.0 mp

- Suprafata, construita la sol, propusa = 55.8 mp

POT propus = 0.1 %

CUT propus = 0.001.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii

Starea de sanatate a populatiei este parte integranta a conceptului de dezvoltare durabila. Sanatatea populatiei poate fi mentinuta prin reducerea nivelului de poluare imbunatatind astfel calitatea vietii. Actiunea mediului poluat asupra organismului uman este foarte variata si complexa si poate merge de la aparitia unui simplu disconfort pana la perturbari importante ale starii de sanatate.

Principalele forme de impact asupra sanatatii populatiei constau in:

- disconfort provocat populatiei din cauza prafului produs in punctele de lucru, emisiilor generate de vehiculele care asigura transportul materiilor prime si a deseurilor. Functie de intensitatea emisiilor si perioada de actionare, pot duce la stare de jena in respiratie, probleme oftalmologice, stres;

- disconfort datorat zgomotului generat de echipamentele, utilajele pentru constructii, peste limitele legale si o perioada de timp indelungata care pot duce la probleme de sanatate, care se manifeste pe perioada disconfortului.

Dat fiind specificul activitatilor, nu exista posibilitatea contaminarii mediului cu germeni patogeni sau aparitia vreunui impact de aceasta natura.

Responsabilitatea titularului de proiect este sa identifice si sa evite sau sa minimizeze riscurile si impactul negativ asupra sanatatii, sigurantei si securitatii comunitatii locale, care pot aparea pe durata ciclului de viata a proiectului, datorata atat circumstantelor existente cat si celor neobisnuite. Datorita masurilor luate de titularul de activitate, nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor accidente cu impact major asupra populatiei si a mediului inconjurator.

Prin zona de amplasare si prin masurile care sunt luate, activitatile care se vor desfasura in cadrul obiectivului nu vor avea impact negativ major asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot).

Deoarece amplasamentul pe care urmeaza a se realiza investitia se afla intr-un mediu fara specii protejate sau valoroase, la realizarea investitiei propuse nu prognozam un impact negativ asupra ecosistemelor terestre sau acvatice din zona.

Impactul cumulativ

Efectele cumulative pot aparea in situatii in care mai multe activitati au efecte individuale nesemnificative dar impreuna pot genera un impact semnificativ sau atunci cand mai multe efecte individuale ale planului genereaza un efect combinat.

Terenul exploatabil in suprafata de 36490.0 m este situat la:

- 0.95 km Sud-est de lacul de agrement in curs de executie  si statia de sortare care apartin  societatii  S.C. STONE BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L.

- 1.36 km Nord de statia de sortare a societatii S.C. GES AGREGATE CONSTRUCT S.R.L.

- 1.51 km Nord de bazin piscicol in curs de executie apartinand societatii S.C. GES AGREGATE CONSTRUCT S.R.L.

- 1.77 km Nord de folosinta piscicola apartinand societatii S.C. GES AGREGATE CONSTRUCT S.R.L.

Activitatile care pot duce la un impact cumulativ sunt:

- exploatarea agregatelor minerale;

- sortarea agregatelor minerale;

- functionarea utilajelor si autovehiculelor care vor extrage, sorta si transporta agregatele minerale.

Plan de situatie impact cumulativ

Astfel se va inregistra un impact cumulat datorat intensificarii activitatii de transport materiale si personal din zonele vizate, activitate care nu are un caracter regulat ci este pe o perioada limitata de timp dar si activitatilor poluatoare (exploatarea si sortarea agregatelor minerale).

Efectul cumulativ al acestor activitati poate produce un impact negativ (senzatie de disconfort) asupra angajatilor si asupra locuitorilor din zona, prin:

- poluarea atmosferei (pulberi sedimentabile rezultate in urma circulatiei mijloacelor auto si de la functionarea motoarelor cu ardere interna ale utilajelor si mijloacelor de transport);

- poluarea fonica (zgomotele si vibratiile, produse in timpul functionarii utilajelor si mijloacelor auto).

Activitatile desfasurate in zona (exploatarea si sortarea agregatelor minerale) se vor realiza numai in timpul zilei, propagarea zgomotelor din zona fiind diminuata in acest fel si va fi practic nula pe perioada noptii si in zilele de sarbatori legale.

Se are de asemenea in vedere ca toate utilajele, precum si masinile de transport agregate minerale sunt de generatie noua, cu motorizari Euro V–VI si cu emisii mici de noxe in atmosfera, lucru care face ca impactul cumulativ al functionarii simultane sa fie mult diminuat.

Apreciem ca impactul cumulativ al tuturor activitatilor desfasurate in zona asupra factorilor de mediu, se afla in limita valorilor admise prin legislatia in vigoare, acest lucru fiind ajutat si de pozitia amplasamentului fata de zonele rezidentiale.

Avand in vedere cele prezentate, consideram ca impactul cumulat al lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale nu se constituie in surse de impact major asupra aerului, apelor de suprafata si subterane, vegetatiei si faunei terestre, solului si subsolului si nici asupra asezarilor umane sau a altor obiective din zona, cu conditia indeplinirii recomandarilor si masurilor prevazute in studiul de impact asupra mediului si detaliate anterior.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Impact relativ redus si local in perioada executiei proiectului.

Magnitudinea impactului este redusa, fiind in stransa corelatie cu complexitatea si marimea proiectului.

Nu va exista un impact semnificativ asupra componentelor mediului inconjurator in conditii normale de functionare.

Probabilitatea impactului

Impactul investitiei asupra mediului are loc in timpul activitatii de exploatare a agregatelor minerale si este limitat la aceasta perioada (5 ani), va exercita impact negativ asupra aerului, in special prin emisii de pulberi cu continut variat si prin emisii de vibratii si zgomot.

Efectele au caracter temporar si actioneaza in special asupra personalului muncitor, din cauza expunerii mai indelungate.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impact cu durata, frecventa si reversibilitate reduse datorita naturii proiectului si masurilor prevazute de acesta.

Impactul rezidual asupra factorilor de mediu este negativ nesemnificativ si se manifesta prin:

- cresterea emisiilor de gaze de esapament in atmosfera;

- antrenarea de pulberi in atmosfera.

Prin masurile care se vor adopta pentru evitarea, prevenirea si reducerea oricaror efecte semnificative asupra factorilor de mediu este de asteptat o reducerea a valorilor impacturilor apreciate a se produce.

Efectele care raman dupa implementarea masurilor de evitare si reducere sunt exprimate sub forma impactului rezidual, care in cazul proiectului analizat este nesemnificativ.

Dupa incetarea activitatii de exploatare a agregatelor minerale, calitatea aerului va reveni la cea dinainte de exploatare.

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Impact relativ redus si local in perioada executiei proiectului.

Natura transfrontaliera a impactului

Date fiind distantele mari  fata de granitele tarii, si specificul activitatii proiectului,  in etapa de executie, nu va exista un impact transfrontiera.

Impactul cumulativ transfrontier

Nu se va manifesta un impact cumulativ transfrontier prin natura activitatilor desfasurate  in etapa de executie si datorita distantei fata de granite.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Monitorizarea mediului reprezinta un ansamblu de operatiuni privind supravegherea, evaluarea, prognozarea si avertizarea, in scopul interventiei operative pentru mentinerea starii de echilibru a mediului.

Program de monitorizare a resurselor de apa inainte, in timpul si dupa executia lucrarilor prevazute prin proiect

Nu este cazul, exploatarea facandu-se la 1.0 m deasupra Nhs, iar dupa finalizare, zona exploatata se va reface cu umplutura pana la cota 173.20 mdMN.

Influenta exploatarii de balast asupra apei subterane este neglijabila, in conditiile exploatarii la 1.0 m deasupra nivelului hidrostatic.

De asemenea, influenta exploatarii asupra raului Dambovita este neglijabila tinandu-se cont ca exploatarea se va face fara luciu de apa, la 1.0 m deasupra nivelului hidrostatic.

Va fi urmarit in permanenta procesul de extractie, astfel incat sa nu apara defectiuni si scurgeri de carburanti de la utilajele terasiere.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Masurile de protectie a apelor de suprafata si subterane, in perioada de exploatare a agregatelor minerale, sunt urmatoarele:

-	pe amplasament nu se vor depozita carburanti;

-	alimentarea si reparatiile utilajelor se vor face in locuri special amenajate si ateliere;

-	deseurile menajere sau de orice alta natura se vor depozita numai in locuri special amenajate.

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, sunt caracteristice lucrarilor de excavare si anume:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor;

- intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;

- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

- utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se evite pe cat posibil disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru;

- depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre santier si zonele locuite.

Protectia si refacerea zacamantului

Activitatile care vor fi desfasurate in perioada de exploatare a agregatelor minerale nu vor reprezenta surse de poluare a subsolului, insa vor avea impact asupra subsolului datorita activitatii de extractie a agregatelor.

Pentru extragerea   agregatelor minerale va fi utilizata o suprafata de 55900.0 mp, din care 36490.0 mp valorificabila.

Dupa finalizarea exploatarii agregatelor minerale, zona excavata va fi redata in circuitul agricol.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A.  Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene

Activitatea propusa prin prezentul proiect nu intra sub incidenta prevederilor urmatoarelor directive:

Directiva 96/82/CE privind controlul accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase (Directiva SEVESO).

Directiva se aplica obiectivelor in care sunt prezente substante periculoase in cantitati suficiente ca sa existe pericolul producerii unui accident major.

Scopul acestei directive este de a preveni accidentele majore in care sunt implicate substante periculoase si de a limita consecintele pentru populatie si mediu.

Directiva 1999/13/CE  privind reducerea emisiilor de compusi organici volatili (COV), datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, modificata de Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/42/CE.

Scopul directive este de a preveni sau a reduce efectele directe sau indirecte ale emisiilor de compusi organici volatili in mediu, in principal in aer, si potentialele lor riscuri pentru sanatatea publica, prin masuri si proceduri care sa fie puse in aplicare in activitatile industriale definite in anexa I din cuprinsul directivei.

Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor in aer de poluanti provenind de la instalatiile mari de ardere.

Directiva se aplica instalatiilor de ardere, a caror putere termica instalata este mai mare sau egala cu 50 MW, indiferent de tipul de combustibil utilizat (solid, lichid sau gazos).

### Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale (2012/795/UE), transpusa in legislatia romana prin Legea nr 278 - 2013 privind Emisiile Industriale.

Activitatea propusa intra sub incidenta prevederilor:

Directiva Cadru privind Apa (2000/60/EC), transpusa in legislatia romana prin Legea nr. 107/1996 din 25 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obiectul directivei este de a stabili un cadru pentru protectia apelor interioare de suprafata, a apelor de tranzitie, a apelor de coasta si a apelor subterane.

Directiva nr.2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, transpusa in legislatia romana prin  Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE, privind deseurile, transpusa in legislatia romana prin Ordonanta de Urgenta  Nr. 92/2021 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor.

- Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Organizarea de santier in cadrul perimetrului de exploatare va fi amplasata pe latura de SE a amplasamentului, spre drumul de exploatare. Accesul la aceasta va fi asigurat prin intermediul drumului de exploatare existent.

Organizarea de santier va ocupa o suprafata de 125.8 mp in cadrul terenului, din care 55.8 mp constructii provizorii.

Terenul destinat organizarii de santier va fi acoperit cu un strat de piatra sparta de minim 30 cm, care va fi intretinut de-a lungul perioadei de functionare a obiectivului. In cadrul organizarii de santier se vor delimita spatiile de parcare.

Activitatea desfasurata in cadrul perimetrului presupune amplasarea temporara a unor module prefabricate si nu presupune construirea de cladiri si anexe tehnologice.

Organizarea de santier va fi dezafectata la finalul lucrarilor de exploatare, spatiul ocupat de aceasta in cadrul suprafetei de teren urmand a fi redat circuitului natural.

Organizarea de santier se va structura sub forma unei platforme pietruite pe care se va aseza urmatoarea zona administrativ-gospodareasca:

1. Modul containerizat 1, regim inaltime parter

Suprafata construita a modulului este de 30,50 mp, iar suprafata utila a acestuia este de 27,48 mp.

2. Modul containerizat 2, regim inaltime parter

Suprafata construita a modulului este de 15,25 mp, iar suprafata utila a acestuia este de 13,34 mp.

3. Grup sanitar mobil, regim inaltime parter, suprafata construita la sol: 2.25 mp

4. Platforma gunoi, suprafata construita la sol: 5,8 mp

5. Pichet PSI, regim inaltime parter, suprafata construita la sol: 2.0 mp

6. Parcare auto (2 auto), suprafata construita la sol: 70.0 mp

7. Suprafata drum acces: 83.1 mp

Platforma pietruita: 277.4 mp.

Localizarea organizarii de santier

Viitoarea exploatare de agregate minerale in suprafata totala de 55900.0 mp (36490.0 mp exploatabila), va fi amplasata in bazinul hidrografic al raului Arges, pe terasa mal drept al raului Dambovita, pe un teren cu folosinta agricola, in extravilanul comunei  Salcioara, sat Podu Rizii, judetul Dambovita.

Organizarea de santier, in cadrul perimetrului de exploatare, va fi amplasata pe latura de SE a amplasamentului, spre drumul de exploatare. Accesul la aceasta va fi asigurat prin intermediul drumului de exploatare existent.

Organizarea de santier va ocupa o suprafata de 125.8 mp in cadrul terenului, din care 55.8 mp constructii provizorii.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Lucrarile organizarii de santier necesare realizarii obiectivului nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra mediului, lucrarile nefiind generatoare de deseuri toxice, deseuri petroliere, combustibili, care sa polueze raul, solul, apele subterane sau aerul.

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de excavarea propriu-zisa si de functionarea autovehiculelor si utilajelor.

Pentru evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, se vor lua urmatoarele masuri:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Desi se apreciaza un impact nesemnificativ asupra calitatii aerului, este recomandat ca pentru termenii de referinta sa fie specificate o serie de masuri de reducere a emisiilor pentru minimizarea disconfortului creat:

- intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si echipamentelor in conformitate cu un program de reparatii/revizii periodice;

- asigurarea unui management corect al deseurilor;

- curatarea zilnica a cailor de acces;

- pentru limitarea disconfortului ce apare in perioada de constructie se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine. Transportul acestor materiale se va face pe cat posibil acoperit;

- se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf pe durata constructiilor;

- materialele de constructii pulverulente se vor depozita si manipula in asa maniera incat sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;

- procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamant, vor fi reduse in perioade cu vant puternic sau se va realiza o umectare mai intensa a suprafetelor.

Masuri de protectie a vecinatatilor prin pastrarea distantelor impuse

Pilierii de siguranta sunt in conformitate cu legislatia aferenta: minim 7.0 m fata de terenurile invecinate si drumurile de exploatare (DE 312/1 Vest, NC 73914 si DE312/1 Est, NC 73899), pilier 24.0 m linie electrica LEA 20 kV de pe coltul Sud-Vestic si 50.0 m fata de limita padurii de pe latura Estica (NC 73913).

- Pilier minim 7.0 m, terenuri proprietati (S = 2704.0 mp)

- Pilier 7.0 m fata de DE 312/1 NC 73914 (S = 1183.0 mp)

- Pilier 12.0 x 2 m, LEA 24 kV (S = 1479.5 mp)

- Pilier 50.0 m fata de padure, NC 73913 (S = 13740.5 mp).

Fata de albia minora a raului Dambovita se pastreaza pilierul minim de minim 100.0 m (320.0 m).

> Conform Normei tehnice din 20.11.2019 privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice avand ca emitent Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata prin Ordinul nr. 239/2019:

* Capitolul II Culoare de trecere (de funcționare), zone de protecție și siguranță pentru LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV

2.5. Lățimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit, sunt următoarele:● 24 m, pentru LEA cu tensiuni între 1 și 36 kV;● 37 m, pentru LEA cu tensiuni de 110 kV;● 55 m, pentru LEA cu tensiuni de 220 kV;● 75 m, pentru LEA cu tensiuni de 400 kV;● 81 m, pentru LEA cu tensiuni de 750 kV.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

Masuri de securitate si sanatate in munca

Normele de securitate si sanatate in munca stabilite prin legile specifice reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca.

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat se face cu indeplinirea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca:

- Legea 319/2006 „Legea securitatii si sanatatii in munca”

- HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

1. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din executie.

2. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza:

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare;

3. Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de securitate si sanatate in munca a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in «Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari».

Masuri de prevenire a accidentelor in faza de executie

Acest tip de masuri trebuie luate de catre antreprenorul general si de eventualii subcontractanti, cu respectarea legislatiei romanesti privind securitatea si sanatatea in munca, paza contra incendiilor, paza si protectia civila,  registrul deseurilor si altele. De asemenea, se vor respecta prevederile proiectelor de executie, a caietelor de sarcini, a legilor si normativelor privind calitatea in constructii.

Succint, masurile se vor referi la:

- controlul strict al personalului angajat privind disciplina in santier, instructajul periodic, portul echipamentului de protectie, prezenta numai la locul de munca unde este alocat;

- verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor, echipamentelor, mecanismelor si uneltelor pentru a constata integritatea si buna functionare a acestora;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, placute indicatoare cu insemne de pericol;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari, pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santiere;

- intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii, furtuni). Planul va prevedea in special masurile de alertare, informare, punere la adapost a bunurilor materiale pentru interventia in astfel de situatii.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Lucrarile pentru refacerea si reabilitarea ecologica a mediului vor fi efectuate de executant si constau in:

- colectarea si evacuarea de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de executie;

- drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora;

- demolarea si evacuarea dotarilor temporare ale constructiilor (baracamente, depozite ale organizarii de santier sau amenajate la fronturile de lucru);

- demolarea cailor de acces, amenajate pe perioada de executie;

- nivelarea terenului, inierbarea si amenajarea peisagistica a suprafetelor de teren ocupate temporar in perioada de executie;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

- verificarea respectarii parametrilor avizati de exploatare.

Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Pentru prevenirea poluarilor accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

- la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate deseurile;

- drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora.

In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de colectare si prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltrarea in adancime, spre apa subterana.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

Activitatea de dezafectare a organizarii de santier va consta in retragerea utilajelor, ecologizarea terenului ocupat, predarea deseurilor societatilor autorizate specializate.

La incetarea activitatii de exploatare a agregatelor minerale, dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face dupa un program si o tehnologie specifica, ce cuprinde:

a. dezafectarea utilajelor (izolarea, scoaterea de sub tensiune, transportarea in sectiile specializate pentru inspectie din punct de vedere electric si mecanic; in functie de gradul de uzura constatat se va hotari destinatia utilajelor, respectiv reutilizarea in alta locatie, repararea utilajelor si apoi refolosirea pe o noua locatie);

b. aducerea terenului ocupat cu organizarea de santier la starea initiala (se recolteaza probe de sol si subsol din incinta dezafectata si din amonte de aceasta si se compara rezultatele obtinute cu valorile de referinta la punerea in functiune a obiectivului; in cazul contaminarii solului si subsolului se fac lucrari de decontaminare, in functie de poluantul depistat).

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Se recomanda transportarea/comercializarea tuturor agregatelor minerale de pe amplasament, evacuarea conform legislatiei in vigoare a deseurilor generate in etapa de construire a exploatatiei agregatelor minerale, transportul echipamentelor si a utilajelor la bazele de productie apartinatoare, respectiv inierbarea functionarii obiectivului.

Dupa finalizarea exploatarii agregatelor minerale, zona excavata se va reda in circuitul agricol. Cota finala a terenului reamenajat va fi 173.20 mdMN.

XII. Anexe - piese desenate

1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

- Plan de încadrare în zonă 1 : 25000;

- Plan de situatie 1 : 1000;

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare:

Decopertarea stratului vegetal

Haldarea stratului vegetal

Exploatarea agregatelor minerale

Transportul Agregatelor minerale

Redarea terenului in circuitul agricol

3. Schema-flux a gestionarii deseurilor:

Generare deseuri

Colectare temporara deseuri

Eliminare deseuri (contract)

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului:

Nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate

1. Localizarea proiectului

Bazinul hidrografic: Arges

Cursuri de apa (denumire si cod cadastral): raul Dambovita, cod cadastral X.1.025.00.00.00.0

Corpul de apa de suprafata principal: raul Dambovita, sector aval acumularea Vacaresti – amonte NH Brezoaiele, categoria RW, tipologie RO10, cod RORW10.1.25_B5

Corpuri de apa subterana:

- Corpul de apa subterana ROAG02- Campia Titu

- Corpul de apa subterana ROAG12- Estul Depresiunii Valahe

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa

| Nr. crt. | Cod/nume corp de apa suprafata | Clasa de stare ecologica / potential ecologic | Confidenta evaluarii starii ecologice / potentialului ecologic |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | RORW10.1.25_B5/ Dambovita: aval acumularea Vacaresti – amonte NH Brezoaiele | 3 | 3 |

| Nr. crt. | Cod/nume corp de apa subterana | Starea cantitativa | Starea chimica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ROAG02/Campia Titu | Buna | Buna |
| 2. | ROAG12/Estul Depresiunii Valahe | Buna | Buna |

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz

Obiectivele de mediu ale corpului de apa de suprafata

| Bazinul hidrografic | Numele CA | Codul CA | Obiectiv de mediu |  | Starea ecologica | Starea chimica actuala | Atingerea obiectivului de mediu – starea ecologica / potential ecologic | Atingerea obiectivului de mediu – starea chimica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare ecologica | Stare chimica |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022-2027 |  |
| Arges | Dambovita: aval acumularea Vacaresti–amonte NHBrezoaiele | RORW10.1.25_B5 | buna | buna | 3 | 2 |  |  |

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apa subterana

| Spatiul/ Bazinul hidrografic | Denumire corp de apa subterana | Cod corp de apa subterana | Obiectiv de mediu |  | Starea cantitativa actuala | Starea chimica actuala | Termenul de atingere a obiectivului de mediu |  | Tip exceptie | Justificare aplicare exceptii* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitativa | Starea chimica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Starea cantitativa | Starea chimica |  |  |
| Arges - Vedea | Campia Titu | ROAG02 | buna | buna | buna | B | 2020 | 2020 |  |  |
|  | Estul Depresiunii Valahe | ROAG12 | buna | buna | buna | B | 2020 | 2020 |  |  |

Intocmit,

APOMAR  CONSULTING