MEMORIU DE PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI:

„ MODERNIZARE DRUMURI CATRE EXPLOATATIILE AGRICOLE DIN COMUNA BREZOAELE, JUDETUL DAMBOVITA ”

II.TITULARUL PROIECTULUI :

COMUNA BREZOAELE

- Adresa: Comuna Brezoaele, cod postal 137060, jud. Dambovita

- tel/fax: 0245/715601

- e- mail: ...................................................................

- pagina  de internet...................................................................

- persoana de contact: PRIMAR  TUDORACHE  NICOLAE

- responsabil pentru protectia mediului:......................................

III.DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

a)  Un rezumat al proiectului

Brezoaele este o comuna în judetul Dâmbovita, formata din satele Brezoaele (resedinta) si Brezoaia.

Comuna este strabatuta de soseaua judeteana DJ601A, care o leaga spre nord de Slobozia Moara (unde se termina în DN7) si spre sud în judetul Giurgiu de Cosoba si Joita. Din acest drum, la Brezoaia se ramifica soseaua judeteana DJ404, care duce spre sud-vest în judetul Giurgiu la Ulmi si Floresti-Stoenesti.

Prezenta documentatie trateaza drumurile catre exploatatiile agricole ce apartin comunei Brezoaele, judetul Dambovita, si presupune modernizarea lor, astfel incat traficul rutier sa se desfasoare in conditii normale de siguranta si confort.

Drumurile de exploatare propuse spre modernizare se afla in intravilanul si extravilanul comunei Brezoaele, regasindu-se in Inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Brezoaele, judetul Dambovita.

In prezent drumurile sunt din pamant compactat, si pe alocuri prezinta umpluturi de materiale granulare provenite din demolari sau dezafectari.

Partea carosabila nu este concret definita si nu respecta prevederile STAS 863-85 – Elemente geometrice ale traseelor.

In lung, drumurile de exploatare urmaresc morfologia terenului natural, fara imbunatatiri, cu zone unde apele pluviale stagneaza sau zone lipsite de vizibilitate.

Elementele de siguranta rutiera lipsesc, iar intersectiile cu drumurile laterale nu sunt amenajate.

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR - SITUATIA PROPUSA:

Drumurile de exploatare propuse spre modernizare urmaresc traseul existent, se incadreaza in limitele cartilor funciare iar modernizarea acestora nu presupune demolari, exproprieri, scoateri din circuitul agricol sau silvic.

Drumurile propuse spre modernizare au fost organizate in 3 variante de traseu / rute si sunt urmatoarele:

| Nr. Crt. | Ruta | Denumire | Lungime | Latime | Suprafata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | DE 150 | 705 | 4.0 | 2820 |
| 2 | 2 | DE 212 | 1075 | 4.0 | 4300 |
| 3 |  | DE 222 | 1265 | 4.0 | 5060 |
| 4 |  | DE 227 | 550 | 4.0 | 2200 |
| 5 | 3 | DE 96/1 | 1960 | 4.0 | 7840 |
| 6 |  | DE 134 | 1008 | 4.0 | 4032 |
| 7 |  | DE 293 | 2222 | 4.0 | 8888 |
| TOTAL |  |  | 8784 |  | 35140 |

Lungimea totala a drumurilor propuse spre moderniare este de 8784.

Suprafata permanenta ocupata de lucrarile de modernizare este de aproximatov 35140 mp, cuprinzand partea carosabila si acostamentele.

PLANUL DE SITUATIE:

Proiectarea planului de situatie s-a facut tinand seama de prevederile STAS 863-85 – Elemente geometrice ale traseelor.

In plan, drumuri de exploatare modernizate urmaresc traseul existent al drumurilor, fara sa fie nevoie de exproprieri, de molari, scoateri din circuitul agricol sau silvic.

PROFILUL LONGITUDINAL:

Proiectarea profilului longitudinal s-a facut tinand seama de prevederile STAS 863-85 – Elemente geometrice ale traseelor.

Tronsoanele de inceput si de sfarsit ale drumurilor de exploatare au fost proiectate astfel incat sa se poata racorda cu drumurile cu care din care se desprind, sau cu care se interesecteaza.

Linia rosie a fost proiectata, in medie, la 30 cm peste nivelul actual al drumurilor, astfel incat calea de rulare sa fie mai sus fara de terenul natural.

Acolo unde situatia a permis, s-au imbunatatit elementele geometrice.

PROFILUL TRANSVERSAL TIP:

Proiectare profilului transversal tip s-a facut tinand seama de prevederile STAS 2900 – latimi de drumuri.

Drumurile propuse pentru modernizare au fost amenajate cu parte carosabila si acostamente in latime totala de 4.0m.

STRUCTURA RUTIERA:

Au fost propuse 2 structuri rutiere, aplicate diferentiat, in functie de amplasamentul drumurilor de exploatare / rutelor, si anume:

Ruta 1 si Ruta 2, drumuri de exploatare ce se afla in imediata apropiere a locuintelor, ce pot deservi si alte obiective decat exploatatiile agricole, sau pot constitui rute ocolitoare ale drumuriloc clasificate din zona:

Structura rutiera se aplica pe DE 150 si DE 227:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul. 50/70, conf. AND 605/2016; SR EN 13108;

- 5 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22,4 conf. AND 605/2016; SR EN 13108;

- 15 cm strat de baza din piatra sparta, conf. STAS 6400/84; SR EN 13242+A1;

- 20 cm strat de fundate din balast, conf. STAS 6400/84; SR EN 13242+A1;

Ruta 3, drumuri de exploatare ce deservesc exploatatiile agricole.

Structura rutiera se aplica pe, DE 212, DE 222, DE 96/1, DE 134 si de 293:

- 15 cm strat de baza din piatra sparta, conf. STAS 6400/84; SR EN 13242+A1;

- 20 cm strat de fundate din balast, conf. STAS 6400/84; SR EN 13242+A1;

SCURGEREA APELOR:

Drumurile de exploatare au fost proiectate, in medie, la 30 cm deasupra nivelului actual al drumurilor, pentru a facilita scurgerea apelor de pe partea carosabila.

La intersectiile cu drumurile din care acestea se desprind au fost montate podete tubulare d.n 500 in lungime de 7.50m.

De asemenea, au fost prevazute podete tubulare d.n. 500 in punctele de minim, pentru a facilita subtraversarea apelor pluviale si evacuarea acestora.

| Nr. Crt. | Ruta | Denumire | Podete |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | DE 150 | 2 |
| 2 | 2 | DE 212 | 3 |
| 3 |  | DE 222 | 1 |
| 4 |  | DE 227 | 1 |
| 5 | 3 | DE 96/1 | 1 |
| 6 |  | DE 134 | 2 |
| 7 |  | DE 293 | 2 |
| TOTAL |  |  | 12 |

DRUMURILE LATERALE:

Drumurile laterale au fost amenajate pe o lungime de 10 m si o latime de 3.0 m, cu un strat de balast in grosime de 15 cm si un strat de balast in grosime de 20 cm.

SIGURANTA CIRCULATIEI:

Drumurile propuse spre modernizare se intersecteaza sau se desprind din alte drumuri clasificate, sau tot de exploatare.

Intersectiile drumurilor au fost amenajate cu raze simple, in masura posibilitatilor, pentru a nu depasi limitele cadastrale.

Au fost prevazute indicatoare rutiere B2- OPRIRE la intersectiile de drumuri.

Indicatoarele rutiere se vor amplasa conform SR 1848 – 1 -2011.

| Nr. Crt. | Ruta | Denumire Drum | Indicatoare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | DE 150 | 3 |
| 2 | 2 | DE 212 | 6 |
| 3 |  | DE 222 | 2 |
| 4 |  | DE 227 | 1 |
| 5 | 3 | DE 96/1 | 2 |
| 6 |  | DE 134 | 7 |
| 7 |  | DE 293 | 11 |
| TOTAL |  |  | 32 |

b)  Justificarea necesitatii proiectului :

Prezenta documentatie trateaza drumurile catre exploatatiile agricole din comuna Brezoaele, judetul Dambovita, si presupune modernizarea acestora, astfel incat traficul rutier sa se desfasoare in conditii normale de siguranta si confort.

Rolul principal al reţelei de drumuri agricole consta în asigurarea accesului la toate obiectivele şi terenurile agricole, pentru efectuarea transporturilor de materiale şi produse, deplasarea uneltelor, utilajelor şi tractoarelor, pentru executarea lucrărilor de orice natura prevăzute în tehnologiile pe culturi.

- Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

- accesul direct al tractoarelor, maşinilor agricole şi al mijloacelor de transport la fiecare tarla, sola sau parcela;- prevenirea şi combaterea eroziunii sau a alunecarilor de teren;

- asigurarea exploatării şi a întreţinerii sistemelor de irigaţii şi desecări pentru folosirea agregatelor şi echipamentelor de udare;- scurtarea distantelor de transport pentru reducerea cheltuielilor aferente;

- operativitate în transportul personalului activ la executarea lucrărilor tehnologice, transportul materialelor şi al producţiei vegetale obţinute

c) Valoarea investitiei

|  | Lei (fara TVA) | Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- |
| Valoarea totală (INV) | 4.924.297,944 | 5.849.928,487 |
| Din care Constructii-montaj(C+M): | 4.323.476,778 | 5.144.937,366 |

d) Perioada de implementare propusa

Durata de execuţie a proiectului  este de 12 luni iar durata de implementare este de 6 luni.

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului,inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie, amplasamente):

Drumurile de exploatare propuse spre modernizare se afla in intravilanul si extravilanul comunei Brezoaele, regasindu-se in Inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Brezoaele, judetul Dambovita.

Drumurile de exploatare urmaresc traseul existent, iar modernizarea acestora nu presupune demolari, exproprieri, scoateri din circuitul agricol sau silvic.

Planuri de situatie: Plan 01- Plan 26

Situatia ocuparilor definitive de teren.

Lungimea totala a drumurilor propuse spre modernizare este de 8784 m.

Suprafata permanenta ocupata de lucrarile de modernizare este de aproximativ 35140 mp, cuprinzand partea carosabila si acostamentele.

f) Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului. (Planuri,cladiri,alte structuri,materiale de costructie)

Au fost propuse 2 structuri rutiere, aplicate diferentiat, in functie de amplasamentul drumurilor de exploatare / rutelor, si anume:

Ruta 1 si Ruta 2, drumuri de exploatare ce se afla in imediata apropiere a locuintelor, ce pot deservi si alte obiective decat exploatatiile agricole, sau pot constitui rute ocolitoare ale drumuriloc clasificate din zona:

Structura rutiera se aplica pe DE 150 si DE 227:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul. 50/70, conf. AND 605/2016; SR EN 13108;

- 5 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22,4 conf. AND 605/2016; SR EN 13108;

- 15 cm strat de baza din piatra sparta, conf. STAS 6400/84; SR EN 13242+A1;

- 20 cm strat de fundate din balast, conf. STAS 6400/84; SR EN 13242+A1;

Ruta 3, drumuri de exploatare ce deservesc exploatatiile agricole.

Structura rutiera se aplica pe, DE 212, DE 222, DE 96/1, DE 134 si de 293:

- 15 cm strat de baza din piatra sparta, conf. STAS 6400/84; SR EN 13242+A1;

- 20 cm strat de fundate din balast, conf. STAS 6400/84; SR EN 13242+A1;

Profilul si capacitatile de productie - Nu este cazul

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament:Nu este cazul

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus,in functie de specificul investitiei, produse si  si materiile prime, marimea si capacitate:

Solutia tehnica presupune urmatoarele operatiuni:

-Sapatura pentru atingerea cotei de fundare pentru structura rutiera prevazuta

-Reprofilarea, nivelarea si compactarea patului drumului;

-Asternerea straturilor de fundatie si de baza din materiale granulare;

-Executia podetelor;

-Asternerea imbracamintilor bituminoase;

-Realizarea sistemului de semnalizare si marcaje.

Materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime:

Materiale de constructie:

Ruta 1 si Ruta 2

Structura rutiera se aplica pe DE 150 si DE 227:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul. 50/70, conf. AND 605/2016; SR EN 13108;

- 5 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22,4 conf. AND 605/2016; SR EN 13108;

- 15 cm strat de baza din piatra sparta, conf. STAS 6400/84; SR EN 13242+A1;

- 20 cm strat de fundate din balast, conf. STAS 6400/84; SR EN 13242+A1;

Ruta 3

Structura rutiera se aplica pe, DE 212, DE 222, DE 96/1, DE 134 si de 293:

- 15 cm strat de baza din piatra sparta, conf. STAS 6400/84; SR EN 13242+A1;

- 20 cm strat de fundate din balast, conf. STAS 6400/84; SR EN 13242+A1;

Combustibili utilizati: carburanti motorina .

Modul de asigurare:

- agregate naturale,balast,nisip,pietris, de la statiile de sortare din zona,pe baza de contract;

- utilajele si mijloacele de transport necesare activitatii vor fi alimentate cu combustibili de la statiile de combustibili din zona.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona;

-  alimentare cu apa - nu este cazul;

-  canalizare - Drumurile de exploatare au fost proiectate, in medie, la 30 cm deasupra nivelului actual al drumurilor, pentru a facilita scurgerea apelor de pe partea carosabila.

La intersectiile cu drumurile din care acestea se desprind au fost montate podete tubulare d.n 500 in lungime de 7.50m.

De asemenea, au fost prevazute podete tubulare d.n. 500 in punctele de minim, pentru a facilita subtraversarea apelor pluviale si evacuarea acestora.

-  alimentare cu energie electrica- nu este cazul

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia  investitiei:

După executarea lucrărilor proiectate vor apărea influenţe favorabile asupra factorilor de mediu cât şi din punct de vedere economico social, în strânsa legătură cu efectele pozitive ce rezultă din îmbunătăţirea condiţiilor de trafic ce apar în urma realizării lucrărilor de modernizare.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apărea unele influenţe favorabile asupra factorilor de mediu, cât şi din punct de vedere economic şi social:

- accesul direct al tractoarelor, maşinilor agricole şi al mijloacelor de transport la fiecare tarla, sola sau parcela;- prevenirea şi combaterea eroziunii sau a alunecarilor de teren;

- asigurarea exploatării şi a întreţinerii sistemelor de irigaţii şi desecări pentru folosirea agregatelor şi echipamentelor de udare;- scurtarea distantelor de transport pentru reducerea cheltuielilor aferente;

- diminuarea poluării prin preluarea si transmiterea apelor pluviale;

- reducerea consumului de combustibil.

Lucrarile de refacere a mediului inconjurator:

-    restaurarea vegetatiei de-a lungul aliniamentului

- limitarea la minimul necesar a suprafetei ocupate

- refacerea zonei dupa terminarea lucrarilor,

- refacerea terenurilor ocupate temporar pe durata lucrarilor si redarea acestora utilizarilor initiale).

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente: Nu este cazul

Resursele naturale folosite in constructie si functionare:

Resurse neregenerabile folosite in constructie:

-   minerale: balast, nisip,pietris ;

-   combustibili: motorina folosita pentru functionarea utilajelor la executarea terasamentelor.

Resurse regenerabile folosite in constructie :

- apa

Metode folosite in constructie:

Se vor folosi materiale de constructie naturale,locale alaturi de cele care se utilizeaza in mod obisnuit in astfel de lucrari.

Solutiile tehnice propuse in proiect tin cont de :

- conditiile meteorologice,

- posibilitate reutilizarii materialelor excavate,

- utilitatea tehnica, functionala si securitatea dezvoltarii propuse,

- dotarile, caracteristicele functionale, geologice, hidrogeologice, institutionale ale zonei,

- vecinatatile existente

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara:                 Grafic de realizare a investiţiei

|  |  |  |  |  |  |  | ANUL I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANUL II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | LUNI LEI- cu TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LUNI LEI- cu TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  |  | Obtinerea terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  | Amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  |  | Studii de teren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  |  |  | Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Expertiza tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  |  |  | Proiectare si engineering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1. |  |  |  | studiu fezabilitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.2 |  |  |  | Proiect tehnic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.4 |  |  |  | Verificare proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 |  |  |  | Organizarea procedurilor de achizitie publica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 |  |  |  | Consultanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9 |  |  |  | Asistenta tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  |  |  | Constructii si instalatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 |  |  |  | Montaj utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 |  |  |  | Utilaje , echipamente tehnologice si functionale cu montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 |  |  |  | Utilaje , fara montaj si echipamente de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5 |  |  |  | Dotari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  |  |  | Organizare de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 |  |  |  | Comision , taxe , cote legale , costul creditului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 |  |  |  | Cheltuieli diverse si neprevazute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate: Nu este cazul

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Pentru realizarea drumurilor de exploatare se considera solutia optima varianta aleasa din proiect , aceasta fiind cea care va raspunde cerintelor actuale si de perspectiva ale comunei Brezoaele.

Scenariul recomandat cu precadere este cel prezent in varianta din proiect, deoarece asigura implicatii tehnologice scazute, perioada de executie mai scazuta, costuri mai mici si posibilitatea de reparatie foarte usoara in cazul unor avarii ce pot aparea datorita traficului intens sau agabaritic in campaniile de recoltare.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului:

- extragerea agregatelor - nu;

- asigurarea unor noi surse de apa - nu;

- surse sau linii de transport a energiei - nu;

- cresterea numarului de locuinte - nu;

Avize si acorduri cerute pentru proiect:

-  Protectia mediului Dambovita

-  D.T.A.C

-  D.T.O.E

-  Salubritate

- Aviz administrator drum UAT Brezoaele CJD  DT (DJ601A)

- Aviz ANIF

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare – Nu este cazul

V.  Descrierea amplasarii proiectului:

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare:

Nu este cazul

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

In zona studiata nu exista monumente istorice sau situri arheologice.

-  Harti, fotografii ale amplasamentului:

-   Plan de incadrare in zona - DZ 01

-   Planuri de situatie - 01-26

-   Profil transversal - 01

-   Profil transversal - 02

-   Schema-flux  pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii,

-   Schema-flux a gestionării deşeurilor

Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia:

Drumurile de exploatare propuse spre modernizare se afla in intravilanul si extravilanul comunei Brezoaele, judetul Dambovita.

Drumurile de exploatare propuse spre modernizare urmaresc traseul existent, iar modernizarea acestora nu presupune demolari, exproprieri, scoateri din circuitul agricol sau silvic.

Folosinta actuala si planificata a terenului: drum de exploatare agricola/ zona cai de comunicatii

Politici de zonare si folosire a terenului: Se prevede mentinerea regimului economic existent conform Certificatului de Urbanism.

Arealele sensibile: Nu este cazul

Infrastructura rutiera propusa va ocupa urmatoarele suprafete de teren:

Lungimea totala a drumurilor propuse spre modernizare este de 8784 m.

Suprafata permanenta ocupata de lucrarile de modernizare este de aproximativ 35140 mp, cuprinzand partea carosabila si acostamentele.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Inventar coordonate STEREO 70

DE 150

| Pct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 341253.892 | 560839.677 |
| 2 | 340711.662 | 561437.213 |

DE 212

| Pct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 341053.897 | 562573.084 |
| 2 | 340268.342 | 563029.721 |

DE 222

| Pct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 340162.356 | 562940.524 |
| 2 | 339325.992 | 563836.864 |

DE 227

| Pct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 339309.015 | 563838.113 |
| 2 | 338946.992 | 563522.905 |

DE 96/1

| Pct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 340981.370 | 559246.038 |
| 2 | 339666.967 | 558246.122 |

DE 134

| Pct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 338902.697 | 558848.022 |
| 2 | 339606.700 | 558239.265 |

DE 293

| Pct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 339992.513 | 560366.433 |
| 2 | 338882.688 | 558884.622 |

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu au fost luate in considerare mai multe variante de amplasament.

VI.  Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) Protecția calității apelor

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

In timpul executiei,posibilele surse de poluare a apelor sunt uleiurile si carburantii,care se pot scurge in panza freatica,de la autovehiculele sau utilajele implicate in executia obiectivului.

Utilajele folosite pentru executia lucrarilor vor fi corespunzator intretinute pentru a nu se produce pierderi de ulei si carburanti.

Drumurile de exploatare au fost proiectate, in medie, la 30 cm deasupra nivelului actual al drumurilor, pentru a facilita scurgerea apelor de pe partea carosabila.

La intersectiile cu drumurile din care acestea se desprind au fost montate podete tubulare d.n 500 in lungime de 7.50m.

De asemenea, au fost prevazute podete tubulare d.n. 500 in punctele de minim, pentru a facilita subtraversarea apelor pluviale si evacuarea acestora.

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Nu este cazul;

b) Protecția aerului:

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

Sursele de poluare pentru aer se manifestă numai pe perioada execuţiei lucrărilor şi pot fi:

Utilajele şi echipamentele prin funcţionarea lor în zona frontului de lucru. Poluarea specifică activităţii utilajelor şi echipamentelor se apreciază după consumul de carburant caracteristic arderii în motoarele vehiculelor, care generează poluanţi ca: Nox, Sox, CO, pulberi, metale grele, etc.

Regimul emisiilor acestor poluanți este dependent de nivelul activității zilnice, prezentând o variabilă substanțială de la o zi la alta, de la o fază la alta a procesului de construcție.

De asemenea, operațiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor ( beton, bitum, agregate), pot genera o creștere a concentrațiilor de pulberi, în suspensie sau sedimentabile, după caz, în zona afectată de lucrări. In perioada de construcţie impactul poluant asupra atmosferei va fi minim şi perioada de expunere va fi redusă.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se desfăşoară în faza de execuţie sunt surse libere, deschise şi au cu totul alte particularităţi decât sursele aferente activităţilor industriale, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare – epurare – evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale.

Se recomandă următoarele măsuri:

- se recomanda folosirea in timpul executiei a utilajelor si a mijloacelor de transport cu o buna reglare a motoarelor si evitarea pe cat posibil a functionarii motoarelor in timpul stationarilor in vederea diminuarii emisiilor de pulberi.

- verificarea periodică a utilajelor în ceea ce priveşte nivelul de emisii de CO şi alte gaze de eşapament.

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Sursele de zgomot şi vibraţii:

Utilajele de constructie,datorita deplasarii si activitatii desfasurate, constituie surse de vibratii.

A doua sursa de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Masuri:

In perioada de constructie:

- lucrarile de executie se vor realiza pe timp de zi

- se vor utiliza de echipamente si tehnologii conforme cu standardele de zgomot si vibratii,

- pentru transportul materialelor (pamant, balast, beton etc.) se presupune ca vor fi folosite basculante / autovehicule grele, cu sarcina cuprinsa intre cateva tone si 40 tone.

d) Protecția împotriva radiațiilor: Nu este cazul

e) Protecția solului și a subsolului:

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime:

In perioada de executie, pe amplasament, sursele  sursele de poluare a solului si subsolului pot fi:

- scurgerile accidentale pe sol( carburani, uleiuri) cauzate de functionarea defectuoasa a utilajelor.

In perioada de operare pe amplasamentul proiectului, sursele de poluare a solului si subsolului pot fi:

- emisiile de poluanti ca urmare a desfasurarii traficului rutier;

Lucrări şi dotări pentru protecţia solului și a subsolului:

- in faza de executie, utilajele folosite in proiect, vor fi corespunzator intretinute pentru  a nu se produce poluari ale solului si a apei cu pierderi de ulei si combustibili.

- depozitarea deseurilor  in pubele, amplasate in locuri accesibile, de unde vor fi preluate de serviciile de salubritate din zona

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice: Nu este cazul

g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele:

In zona amplasamentului proiectului nu exista obiective de interes public.

Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcţiunile prevăzute în Certificatul de urbanism şi nu sunt afectate obiective de interes public.

Implementarea proiectului va conduce la imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei si va avea un impact pozitiv.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public:

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecţie a locuitorilor din apropierea/vecinătatea frontului de lucru:

- în zonele de lucru amplasate în vecinătatea zonelor locuite,activităţile specifice organizării de şantier se vor desfăşura numai în perioada de zi;

- realizarea lucrărilor pe tronsoane, pe bază de grafic de lucrări, pentru scurtarea perioadei de execuţie, pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra populaţiei;

- utilizarea mijloacelor tehnologice şi utilajelor silenţioase;

- sunt prevazute indicatoare rutiere la intersecţia cu drumurile din zonă

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Tipuri, coduri si cantitati de deseuri in timpul executiei :

| Denumirea deșeului | Codul deșeului | Sursa | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | De la activitatea de intretinere a drumurilor in perioada implementarii proiectului | 1,2 t/an |
| Deseuri din lemn | 17 02 01 | Lucrari de constructie ( cofraje) | 1 mc/an |
| Asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01 | 17 03 02 | Lucrari de constructie | 1,5 t/an |

Deșeurile menajere se vor colecta în pubele acoperite și periodic vor fi predate la firme autorizate. In acest sens este obligatorie incheierea de contracte cu firmele specializate si autorizate.

Pentru depozitarea deșeurilor de orice natură se vor amenaja spații de depozitare, deșeurile vor fi depozitate selectiv, temporar, urmând ca acestea să fie valorificate pe categorii la unități specializate, sau depozitate definitiv la depozitele de deșeuri special amenajate și autorizate.     Materialele rezultate din desfaceri se vor sorta refolosindu-se cele ce corespund calitativ.

Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

Este important să se urmarească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

Pentru prevenirea si reducerea a cantitatilor de deseuri generate se vor respecta

urmatoarele:

- reducerea la minimum a cantitatilor de deseuri din activitatile existente

- colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii sau eliminarii definitive

- luarea masurilor necesare astfel incat eliminarea deseurilor sa se faca in conditiile de respectare a reglementarilor privind protectia populatiei si a mediului

Planul de gestionare a deșeurilor;

Deșeurile menajere se vor colecta în pubele acoperite și periodic vor fi predate la firme autorizate. In acest sens este obligatorie încheierea de contracte cu firmele specializate si autorizate. Pentru depozitarea deșeurilor de orice natură se vor amenaja spații de depozitare, deșeurile vor fi depozitate selectiv, temporar, urmând ca acestea să fie valorificate pe categorii la unități specializate, sau depozitate definitiv la depozitele de deșeuri special amenajate și autorizate.

i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Din categoria substantelor toxice si periculoase care pot fi utilizate in mijloacele de transport rutier, utilajele tehnologice si echipamentele necesare desfasurarii proceselor tehnologice fac parte:

- carburanti, lubrefianti, lichid de frana, acumulatori care intra in componenta autovehiculelor;

Mod de gospodarire:

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport si utilaje se va realiza de la statiile de carburanti din zona:

- schimbarea lubrefiantilor, a lichidului de frana, a acumulatorilor se va realiza de catre constructor in punctele de lucru

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Populatia si sanatatea umana :

Solutia propusa va avea o influenta directa,pozitiva, deoarece implementarea acesteia va determina conditii ameliorate de circulatie rutiera ,un nivel de zgomot mai redus si o calitate imbunatatita a aerului.

Magnitudinea impactului este mică şi de complexitate redusă manifestându-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, în zonele vizate de proiect.

Constructorul are obligatia pe timpul executiei lucrarilor, de a mentine sectoarele de drum cuprinse in proiect in conditii de circulatie in deplina siguranta si confort.

Sunt prevazute indicatoare rutiere la intersecţia cu drumurile din zonă.

Lucrarile de siguranta circulatiei rutiere au drept scop asigurarea desfasurarii traficului in conditii de reducere la maximum a posibilitatilor de producere a accidentelor, precum si orientarea cat mai buna a celor care participa la trafic.

Factorul de mediu Biodiversitate: Nu este cazul

Implementarea proiectului nu va afecta mediul inconjurator si nu vor exista actiuni care sa afecteze biodiversitatea, avand in vedere si faptul ca amplasamentul pe care se va desfasura lucrarea nu este inclus pe lista siturilor protejate.

Factorul de mediu sol:

Poluarea solului se va realiza indirect,prin ceilalti factori de mediu:apa si aer.

Impactul manifestat de traficul desfasurat de la bazele de productie la fronturile de lucru are un caracter temporar si se exercita ca urmare a antrenarii de catre apele pluviale a poluantilor rezultati din arderea combustibilului.Aceste ape se infiltreaza in straturile superioare ale solului.

Impactul determinat de pierderile de carburanti sau ulei de la functionarea defectuasa a utilajelor poate fi apreciabil.El se manifesta,de asemenea pe arii restranse.

Bunuri materiale:

Lucrarile din proiect nu vor avea influenta negativa asupra bunurilor materiale.

Factorul de mediu apa:

In perioada de executie a lucrarilor proiectate,au fost identificate urmatoarele posibile surse de poluare;executia apropriu zisa a lucrarilor.

Executia lucrarilor:

Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie. De asemenea, ploile care spala suprafata santierului pot antrena depunerile si astfel ,indirect,acestea pot ajunge in cursurile de apa,dar si in stratul freatic.

Manevra defectuasa,a autovehiculelor  care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor reprezinta surse potentiale de poluare ca urmare a unor deversari accidentale de materiale,combustibili,uleiuri.

Magnitudinea impactului este mică şi de complexitate redusă manifestându-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, în zonele vizate de proiect.

Factorul de mediu aer:

Executia lucrarilor constituie,pe de o parte,o sursa de emisii de praf,iar pe de alta parte,sursa de emisie a poluntilor specifici arderii combustibililor fosili(produse petroliere distilate) atat a motoarelor utilajelor,cat si a mijloacelor de transport folosite.

Activitatea de constructie poate avea, temporar(pe durata realizarii proiectului),un impact local apreciabil asupra calitatii aerului, insa el  se manifesta intr-o perioada limitata,relativ scurta.

Magnitudinea impactului este mică şi de complexitate redusă.

Clima:

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare faţă de situaţia existentă asupra solului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei , faunei, peisajului, sau din punct de vedere artistic, deci nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

Factorul de mediu zgomot si vibratii:

În faza de execuţie se va respecta tehnologia de execuţie şi se vor utiliza utilaje în perfectă stare de funcţionare.

Lucrările prevăzute prin proiect nu vor genera la nivel local şi/sau regional, impact negativ cumulat privind  zgomotele şi vibraţiile , impactul fiind apreciat ca fiind nesemnificativ şi se va limita în zona în care este amplasat proiectul.

Magnitudinea impactului este mică şi de complexitate redusă manifestându-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, în zonele vizate de proiect. Se vor lua măsuri pentru evitarea, reducerea sau ameliorarea impactului semnificativ asupra mediului.

Peisajul si mediu vizual:

Necesitatea unui asemenea proiect este oportună, deoarece implementarea în condiţii normale poate conduce la beneficii generale pentru mediul social şi economic din zonă.

Patrimoniul istoric si cultural:

Lucrarile din proiectul propus nu vor avea influenta negativa asupra patrimoniului istoric, cultural si arheologic.

Extinderea impactului-prezenta  si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona adiacenta a  PP: nu este cazul.

Impactul social si economic pozitiv se va extinde asupra intregii zone.

Magnitudinea si complexitatea impactului-proiectul nu are impact semnificativ asupra mediului.

Prin executarea lucrărilor , vor aparea unele influenţe favorabile asupra factorilor de mediu.

Probabilitatea impactului:

Impactul asupra mediului produs de obiectivul din proiectul propus se va manifesta ,,pozitiv”.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Durata de execuţie a proiectului  este de 12 luni iar durata de implementare este de 6 luni.

Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra mediului:

Pentru factorul de mediu sol:

Adoptarea unei solutii de proiectare care sa atinga  urmatoarele obiective:

- sa ocupe definitiv o suprafata de teren optima in conditiile asigurarii unui trafic fluent de autovehicule,

- prevederea lucrarilor de evacuare a apelor superficiale .

- impactul determinat de pierderile de carburanti si ulei este nesemnificativ, avand in vedere ca se recomanda sa se utilizeze utilaje si mijloace de transport de ultima generatie.

Pentru factorul de mediu aer:

Folosirea in timpul executiei a utilajelor si a mijloacelor de transport cu o buna reglare a motoarelor si evitarea pe cat posibil a functionarii motoarelor in timpul stationarilor in vederea diminuarii emisiilor de pulberi.

Circulatia fluenta, cu viteza constanta va conduce la reducerea emisiilor si a concentratiilor de poluanti in aer si implicit a celor antrenati de apele pluviale de pe platforma drumului.

Pentru factorul de mediu apa:

Drumurile de exploatare au fost proiectate, in medie, la 30 cm deasupra nivelului actual al drumurilor, pentru a facilita scurgerea apelor de pe partea carosabila.

La intersectiile cu drumurile din care acestea se desprind au fosr montate podete tubulare d.n 500 in lungime de 7.50m.

De asemenea, au fost prevazute podete tubulare d.n. 500 in punctele de minim, pentru a facilita subtraversarea apelor pluviale si evacuarea acestora.

Prin solutiile prevazute in proiect apele pluviale vor fi evacuate rapid de pe suprafata partii carosabile.

Pentru factorul de mediu zgomot:

In perioada de constructie:

- lucrarile de executie se vor realiza pe timp de zi

- utilizarea de echipamente si tehnologii conforme cu standardele de zgomot si vibratii,

- timpul de realizare a lucrarilor de constructii-montaj sa fie minim.

Pentru factorul de mediu biodiversitate: nu este cazul

Pentru factorul uman/peisaj/patrimoniu cultural si monumente istorice:

Pentru siguranta circulatiei:

- sunt prevazute indicatoare rutiere la intersecţia cu drumurile principale din zonă.

La semnalizarea rutieră se va ţine seama de STAS 1848 / 2011.

-  lucrarile de siguranta circulatiei rutiere au drept scop asigurarea desfasurarii traficului in conditii de reducere la maximum a posibilitatilor de producere a accidentelor, precum si orientarea cat mai buna a celor care participa la trafic.

Natura transfrontiera a impactului - nu este cazul.

VIII.  Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Prin executarea lucrarilor propuse prin proiect, vor aparea influente favorabile, din punct de vedere economic si social cat si din punct de vedere al protectiei  mediului.

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare faţă de situaţia existentă asupra solului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei, peisajului, sau din punct de vedere artistic, deci nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

Prin modernizarea drumurilor , se preconizeaza atingerea urmatoarelor obiective:

-  traficul se va desfasura in conditii normale de siguranta si confort;

-  nu vor mai exista stagnari de ape adiacente partilor carosabile;

-  timpul de parcurgere a zonelor tranzitate se va scurta.

-  se reduce consumul de carburanţi şi scad costurile lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale parcului auto;

- se reduce gradul de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe şi reducerea volumului de praf.

Pe termen mediu si lung, amenajarea drumurilor de exploatare va avea un impact major in dezvoltarea socio-economica a zonei, prin sporirea gradului de atractivitate pentru potential investitori, cresterea sigurantei traficului rutier in raport cu situatia actuala.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Nu este cazul.

B. Investitia propusa spre finantare este din bugetul local sau din alte fonduri legal constituite.

X.  Lucrari necesare organizarii de santier:

Organizarea de santier va fi amplasata in limitele terenului administrat de beneficiar.

Constructorul ce va contracta lucrarea va folosii baza proprie. Lucrarile ce se vor executa pentru modernizarea drumurilor, vor fi semnalizate corespunzator pentru a fi ocolite si a nu se produce accidente.  Se vor amplasa bariere fizice imprejurul organizarii de santier, pentru a nu afecta si alte suprafete decat cele necesare proiectului si pentru a proteja vegetatia din zona.

La terminarea lucrarilor, terenurile folosite provizoriu pentru executia lucrarilor, se vor preda in starea  in care au fost luate in primire.

Iluminarea, semnalizarea si paza

Atunci cand vizibilitatea este redusa, punctele de lucru vor fi iluminate in intregime in scopul de a se evita accidente de circulatie.

Utilajele si materialele ramase la punctul de lucru peste noapte, vor fi pazite si semnalizate corespunzator.

La semnalizarea lucrarilor ce se vor executa, se va tine seama de STAS 1848/2011.

Materialele rezultate din lucrarile de reabilitare a drumurilor

Materialele refolosite, rezultate, vor fi transportate la locurile indicate prin procese verbale incheiate intre constructor si beneficiar.

Materialele rezultate se vor sorta, refolosindu-se cele ce corespund calitativ.

Se interzice instrainarea materialelor refolosibile rezultate. Acestea se vor introduce in executia altor drumuri sau se vor preda pe baza de acte, beneficiarului.

Suprafetele de teren ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

Localizarea organizării de şantier:

Organizarea de santier va fi amplasata in limitele terenului administrat de beneficiar.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

Soluţiile tehnice adoptate şi modalitatea de execuţie a lucrărilor de organizare de șantier, prevăzute prin proiect nu prezintă risc asupra populaţiei şi sănătății umane.

Lucrările prevăzute prin proiect nu vor genera la nivel local, impact negativ cumulat privind  zgomotele şi vibraţiile, impactul fiind apreciat ca fiind nesemnificativ şi se va limita în zona în care este amplasată organizarea de șantier.

Santierul va cauza perturbari ale traficului prin vehicule (betoniere, transportoare de utilaje si materiale, vehicule personale ale muncitorilor etc.) care vor utiliza reteaua de strazi locale pentru a ajunge la amplasamentul lucrarii.

Pentru atenuarea acestor incoveniente accesele la santiere vor fi amplasate cât mai eficient cu putinta.

Solutiile constructive adoptate se incadreaza in specificul natural fara a afecta organizarea existenta a teritoriului.

Prin lucrările executate nu există riscul de a afecta folosinţele şi bunurile materiale din vecinătate şi nu există risc de extindere a impactului.

Emisiile poluante ale vehiculelor se limitează preventiv prin condiţiile tehnice prevăzute de omologarea pentru circulaţie, cât şi prin condiţiile tehnice prevăzute la inspecţia tehnică.

Nu există riscul de a afecta calitatea aerului şi climei , cu atât mai mult nu există riscul extinderii impactului.

Atât în perioada de execuţie a organizării de șantier, cât şi în perioada de exploatare a lucrărilor aferente proiectului nu se vor evacua în mediu ape cu încărcătură poluantă, astfel nemanifestându-se un impact negativ asupra calităţii apei.

După finalizarea lucrărilor, impactul generat va fi unul pozitiv, prin readucerea zonei la starea inițială.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: Nu este cazul

Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se desfăşoară în faza de execuţie sunt surse libere, deschise şi au cu totul alte particularităţi decât sursele aferente activităţilor industriale, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare – epurare – evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale în zona organizării de șantier.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Se recomandă următoarele măsuri:

- manipularea cu atenţie a utilajelor;

- utilizarea unor mijloace corespunzătoare din punct de vedere tehnic;

- utilizarea în exploatare de echipamente cu nivel scăzut de zgomot şi vibraţii.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei,in caz de accidente

si /sau la incetarea activitatii:

La finalizarea investitiei, cadrul natural va fi refacut iar zona va fii adusa la starea initiala.

Lucrarile de refacere a mediului inconjurator:

-     restaurarea vegetatiei de-a lungul aliniamentului

- limitarea la minimul necesar a suprafetei ocupate

- refacerea zonei dupa terminarea lucrarilor,

- refacerea terenurilor ocupate temporar pe durata lucrarilor si redarea acestora utilizarilor initiale).

Solutiile constructive adoptate se incadreaza in specificul natural fara a afecta organizarea existenta a teritoriului.

Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; Nu este cazul

Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Constructorul are obligatia de a reface terenul afectat, aducandu-l la forma initiala pe

care a avut-o anterior executiei lucrarilor. Astfel terenul pe care s-a executat lucrarea va fi

refacut conform categoriei de folosinta initiala.

XII. Anexe:

-  Planuri de incadrare in zona - DZ 01

-  Planuri de situatie - 01-26

-  Profil transversal - 01

-  Profil transversal - 02

-  Schema- flux  pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii,

-  Schema- flux a gestionării deşeurilor

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare:

- Schema-flux  pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, este anexata la proiect.

Instalatii de depoluare – Nu este cazul.

Nu exista surse fixe de poluare si in acest context nu se impune existenta instalatiilor de depoluare. Mijloacele auto utilizate reprezinta o potentiala sursa de poluare si ca masura de preventie, autovehiculele sunt conform Normativ PD177/2001.

3. Schema-flux a gestionării deşeurilor:

- Anexata la proiect.

XIII.  Nu este cazul. Proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

XIV. Nu este cazul. Proiectul nu se realizeaza pe ape si nici nu are legatura cu apele.

XV. Nu este cazul

Proiectant,

SC MODUL PROIECT SA

ALEXANDRIA

Director general,                                                                            Intocmit,

ec.Craciun Petrut	       Anghelovici Irina

Titular proiect,

COMUNA BREZOAELE, JUDETUL DAMBOVITA