MEMORIU DE PREZENTARE

Anexa nr. 5E la procedură, conform Legii nr. 292 din 2018

- Denumirea proiectului:

„CREȘTEREA NIVELULUI DE INDEPENDENȚĂ ENERGETICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE PRIN CREAREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC”

- Titular:

- numele: MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

- adresa poştală: strada Revoluției, nr. 1-3, Municipiul Târgoviște, jud. Dâmbovița

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet

Telefon: 0040-245-611222, fax:  0040-245-217951, primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro

http://www.pmtgv.ro/

- numele persoanelor de contact: DANIEL-CRISTIAN STAN

- director/manager/administrator:

- responsabil pentru protecţia mediului: -

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Prin acest proiect se propune construirea unei centrale fotovoltaice cu o putere instalata de 3MW.

În vederea realizării puterii electrice s-au amplasat pe planul de situație panourile fotovoltaice, ținând cont de reglementările specifice din Certificatul de Urbanism și de limitele de siguranță față de cursul râului Ialomița, conform adresei primite de la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița.

Accesul, atât pietonal, cât și auto, este asigurat din drumul existent în Complexul Turistic de Natație Târgoviște, care face legătura cu Calea Ialomiței.

b) justificarea necesităţii proiectului;

Având în vedere criza energetică de la nivel mondial, creșterea alarmantă a costurilor de producție a energiei prin metode tradiționale, costuri care se reflectă major atât în economie, cât și în nivelul de trai al populației, necesitatea dezvoltării proiectelor de investiție în producerea energiilor curate, regenerabile, reprezintă o prioritate la nivel național și internațional.

Tranziția energétică catre surse regenerabile reprezintă o oportunitate de îmbunătățire a efectelor crizei climatice și reprezintă o gestionare durabilă a terenurilor si protejarea biodiversității. Energiile curate reprezintă viitorul.

Primăria Municipiului Târgoviște s-a angajat, prin planurile de dezvoltare întocmite, să investească în independența energetică a orașului, pentru a proteja mediul, cât și din considerente de ordin economic, prin realizarea și implementarea unor proiecte, finanțate atât de la bugetul local/de stat, cât și prin atragerea fondurilor nerambursabile, prin care să-și atingă obiectivele legate de aceasta. Totodată, având în vedere prețul utilităților publice care a crescut semnificativ în ultima perioadă, Municipiul Târgoviște a întâmpinat dificultăți în ceea ce privește finanțarea activităților curente și în gestionarea prețului utilităților publice, creșterea nivelului de independență energetică în acest moment fiind esențială, cu un impact pozitiv asupra gestionării bugetare.

c) valoarea investiţiei;

Valoarea investitiei este de 16.250.525 lei (fara TVA). Investiția se propune a se realiza prin finanțare din Fondul de Modernizare, prin programul Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice, proiectul fiind depus în platforma dedicată apelului de proiect anterior menționat.

d) perioada de implementare propusă;

Durata totala de implementare a proiectului este de 14 luni, din care execuția propriu-zisă este de 7 luni.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Se anexează:

A-01 – PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ,

A-02 – PLAN DE SITUAȚIE,

Terenul este situat în intravilanul municipiului Târgovişte conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 9/1998, prelungit conform O.U.G. nr. 51/21.06.2018 prin HCL nr. 239/29.06.2018.

Forma de proprietate: teren ce aparține domeniului public al Municipiului Târgoviște în suprafață de 50.000 mp, NC 88843 conform Actului de dezmembrare autentificat sub nr. 82/17.01.2024.

Imobilul nu este monument istoric și nu se află în raza de protecție a acestora.

Amplasarea si vecinatățile sunt conform planului de încadrare A-01, planului de situație A-02, respectiv planului de ridicare topografică.

În vecinătate există terenuri agricole, terenuri cu vegetație densă, râul Ialomița, terenuri și construcții ale Complexului Turistic de Natație, iar zona de locuințe se afla la peste 400m față de teren.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Prin acest proiect se propune construirea unei centrale fotovoltaice cu o putere instalată de 3MW.

Terenul se va împrejmui cu stâlpi metalici înglobați în betonul de fundare și panouri de plasă bordurată care se vor fixa pe stâlpii metalici, iar la partea superioară se va monta sârmă ghimpată. Înălțimea gardului este de 2.1m.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie

Se realizeaza o centrală fotovoltaică cu o putere instalata de 3MW, energia electrică produsă este pentru autoconsum, ea se va injecta în rețeaua națională de energie electrică, locul de consum fiind constituit din clădirile aflate în administrarea Municipiului Târgoviște și iluminatul public din oraș. Producția de energie electrică se va consuma în totalitate de către beneficiar, aceasta acoperind mare parte din energie electrică consumată în acest moment la nivel local.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

Terenul este liber de construcții, liber în ceea ce privește rețele de instalații electrice și de gaze, conform avizelor obținute de la avizatori. Pe amplasament există o conductă de ape pluviale pentru care se vor avea în vedere măsurile și condițiile descrise în cadrul avizului nr. 5538/06.02.2024 emis de Compania de Apă Târgoviște.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

Sistemul fotoelectric va fi alcătuit dintr-un număr de 5.180 module PV bifaciale, fiecare dintre ele fiind formate dintr-un număr de 144 de celule (tip Monocristaline), cu o dimensiune medie de 2278x1134x35mm și o greutate de 32 kg.

Puterea modulelor PV va fi de 580W, monocristaline, cu un randament nominal de minimum 23.2% în Condiții Standard de Testare (STC), cu o rată de degradare care să asigure o performanță minimă de 84,8% față de nominal după 25 de ani de funcționare.

Sistemul va fi prevăzut cu invertoare trifazate de tip string/șir un invertor cu o putere instalată de 250 kW, conforme cu prevederile Ordinelor ANRE nr. 228/2018 și nr. 132/2020, cu un randament minim de 98,6% STC, cu următoarele caracteristici:

| Putere nominala invertor | 250 | kW |
| --- | --- | --- |
| Tensiunea nominală la ieșire | 800 | V |
| Gama de tensiune pe MPPT | 500-1080 | V |
| Intensitatea curentului electric la intrare | 238,2 | A |
| Număr de intrări | 4/5/5/4/5/5 | buc. |
| Număr de trakere MPPT | 6 | buc. |

Posturile de transformare, prin care energia electrică produsă de sistemul de panouri fotovoltaice este transferată în sistemul de distribuție al energiei electrice existent (care transforma energia de JT în MT) sunt construcții prefabricate, care se vor amplasa pe straturi de nisip și de balast compactat, ridicarea anvelopelor prefabricate realizându-se cu o macara corespunzătoare greutății acestora, cu respectarea instrucțiunilor de ridicare ale producătorului.

Se propune un tip de structură cu 2 panouri așezat în „portrait”, realizată din oțel galvanizat prevăzut cu sistem tracker cu o singură axă de orientare având un capacitate de urmărire de 60°. Suplimentar structura metalică permite și montarea invertoarelor pe ea, protejându-le astfel de intemperii, respectiv oferă posibilitatea integrării cablurilor în construcția acestuia. Structura metalică de susținere a panourilor se realizează conform specificațiilor tehnice ale producătorului. Elementele verticale de susținere sunt fixate în pământ, prin batere.

Terenul se va împrejmui cu stâlpi metalici înglobați în betonul de fundare și panouri de plasă bordurată care se vor fixa pe stâlpii metalici, iar la partea superioară se va monta sârmă ghimpată. Înălțimea gardului este de 2.1m. Se vor prevedea porți de acces auto și pietonale.

Drumul existent se va reabilita și, suplimentar, se va realiza un drum de incintă cu profilul transversal prezentând următoarele elemente:

- Parte carosabilă cu lățime de 2.75 m cu panta transversala 4% ;

- Acostament cu lățime de 2 x 0.375m si panta transversala 4%.

Structura rutieră proiectată pentru drumul de incinta este următoarea:

- 20 cm strat de piatra sparta, conf. STAS 6400 - 1984;

- 25 cm strat de balast, conf. STAS 6400 – 1984.

Se va asigura iluminat perimetral și în zona posturilor de transformare. Stâlpii metalici de iluminat vor fi prevăzuți cu firide/cutii de racord montate în interiorul stâlpului, echipate cu protecții la scurtcircuit și suprasarcină. Stâlpii se vor monta pe fundații din beton armat cu buloane încastrate pentru fixare. Protecția împotriva electrocutării se realizează prin legare la nulul de protecție și la pământ a fiecărui stalp și a firidelor din interior. Legarea la pământ a stălpilor de iluminat perimetral se va realiza cu cu banda OL40x4 mm2, zincată, conectată la priza de pământ a parcului fotovoltaic. Comanda iluminatului exterior se va face centralizat.

Cablul de joasă tesiune pentru alimentarea instalației de iluminat va fi cu izolație PVC, pozat în acelasi profil cu priza de pamant, se va proteja in tub PVC la trecerea prin fundatia stâlpului.

Se va monta un sistem de securitate prevăzut cu instalație de monitorizare video și sistem antiefracție.

Pentru circuitele de curent continuu se propun cabluri solare de 6 mm2/10 mm2 rezistente UV care se vor poza pe structura metalică pe care se fixează panourile fotovoltaice, în tuburi riflate și canale de cabluri speciale pentru protecția de cabluri electrice.

Pentru circuitele de curent alternativ se propun cabluri Cu sau Al, armate, care se vor poza în canale de cabluri.

Pentru circuitele de comunicații se propun cabluri de tip ethernet, STP.

Instalația exterioară de protecție împotriva trăsnetului (IPT) este realizata cu un dispozitiv de captare cu amorsare tip PDA instalat pe un stalp de 10 metri, care ofera o rază de protecție de 108 m și suporți de fixare a dispozitivelor de captare, separări galvanice, conductori de coborâre, contor de trăsnete, piese de separație și prize de pământ artificiale. De la PDA s-au prevazut cate două coborâri cu conductor din oțel zincat RD 8-FT 50mm2 legate la priza de pamant pământ comuna a parcului fotovoltaic cu rezistența de dispersie Rd<1 Ω prin intermediul pieselor de separație montate la H=2m. Legăturile de la piesele de separație pana la priza de pământ se va realiza cu bandă de oțel zincat 40x4mm protejată în țeavă metalică.

Instalația interioară de protecție împotriva trăsnetului: Protecția la supratensiunile de comutație și trăsnet pentru echipamentele aferente instalației solare fotovoltaice proiectate se va asigura prin instalarea descărcătoarelor modulare de protecție la supratensiuni de comutație și trăsnet montate în cutia de joncțiune a panourilor fotovoltaice și în interiorul invertorului de putere. Descărcătoarele modulare tip 2 vor asigura protecția pentru supratensiunile de comutație și trăsnet din rețeaua de tensiune continuă si din rețeaua de tensiune alternativă.

Soluția tehnică se va detalia la faza PT+DE a proiectului. Toate cablurile vor respecta cerințele normelor tehnice în vigoare.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

Pentru realizarea proiectului materiile prime, auxiliare si combustibilii utilizati sunt reprezentate de: structuri și piese metalice, echipamente și materiale speciale de instalatii, vopsea si aditivi, combustibili si lubrifianti necesari functionarii utilajelor si mijloacelor de transport.

Antreprenorul va alege sursele de unde vor fi procurate aceste materiale de construcție, precum și tehnologiile care vor fi folosite la execuția lucrărilor. Se recomandă ca aprovizionarea cu materiale să se realizeze treptat, pe etape de construire, evitându-se astfel stocarea de materii prime pe termen lung.

Vopselurile și aditivii vor fi aduse în recipienți etanși. Recipientele goale vor fi restituite producătorului sau distribuitorului, după caz.

Alimentarea cu combustibili a utilajelor tehnologice se va realiza la unitățile specializate.

Service-ul și reparația utilajelor se va face în cadrul unităților specializate.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

In perioada de constructie:

Accesul la utilitățile necesare asigurării funcționării organizării de șantier se va rezolva prin grija Constructorului. Astfel, se va realiza un branșament temporar la rețeaua electrică din zona proiectului, iar  pentru asigurarea necesarului de apă pentru organizarea de șantier, se va asigura o rezervă de apă/un rezervor de apa. Nu sunt necesare alte branșamente.

In perioada de funcționare:

Panourile fotovoltaice se vor spala natural, prin precipității.

Energía eléctrică produsă de parcul fotovoltaic se va transporta catre Sistemul Energetic Național, pe toată durata de viață a Centralei Electrice Fotovoltaice, printr-un racord electric.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Deșeurile rezultate vor fi ținute strict sub control printr-o depozitare corespunzătoare. Se vor evita potențialele efecte negative asupra factorului de mediu sol. Deșeurile se vor colecta selectiv, deșeurile menajere din perioada de construire se vor colecta în pubele și vor fi evacuate periodic, prin intermediul operatorului de salubrizare din zonă.

După finalizarea lucrărilor de construcţie, zonele ocupate temporar de proiect vor fi curăţate şi nivelate, iar terenul adus la starea iniţială, prin acoperirea cu pământ vegetal şi plantarea de vegetaţie.

Toate lucrările vor fi executate sub stricta supraveghere a diriginților de șantier, iar după terminarea lucrărilor de construcție se vor executa lucrări pentru dezafectarea organizărilor de șantier și a bazelor de producție și refacerea zonei și redarea în circuitul natural, cum ar fi:

- demontarea construcțiilor și structurilor specifice organizărilor de șantier;

- după caz, construcțiile și instalațiile temporare vor fi demontate și evacuate, iar amplasamentul va fi amenajat;

- deșeurile de produse petroliere rezultate din pierderi accidentale vor fi eliminate prin intermediul firmelor abilitate;

- retragerea de pe amplasament a utilajelor de construcții și transport se va face controlat și eșalonat pentru un impact minim asupra mediului;

- colectarea si transportul de pe amplasament a deșeurilor rezultate din activitatea de construcție și cele conexe se va face prin intermediul firmelor specializate;

Refacerea amplasamentului se va realiza prin operații de nivelare, tasare şi redepunerea stratului fertil distrus în timpul lucrărilor, cu scopul aducerii terenului cât mai aproape de starea iniţială a acestuia.

Pentru realizarea proiectului, prin tehnologia de execuţie adoptată se va interveni cu lucrări minime, astfel încât amplasamentul nu va suferi un impact semnificativ.

După realizarea lucrărilor de construcții, se prevede refacerea amplasamentului, astfel încât să arate ca înainte de realizarea proiectului.

La realizarea investiţiei se va interveni asupra solului, prin lucrările de execuţie (baterea elementelor verticale in pamant), respectiv deplasări de utilaje, însă impactul va fi local (doar în zonele de lucru) şi temporar, pe perioada de execuţie a proiectului.

Pe perioada executării lucrării, pentru a asigura protecţia solului şi subsolului, executantul are obligaţia:

- să prevină deteriorarea calităţii mediului geologic;

- să asigure luarea măsurilor de salubrizare/curăţare a terenului;

- să sesizeze autoritățile competente despre accidente, activităţi care afectează solul sau în cazul unor eliminări accidentale de poluanţi în mediu;

- în cazul producerii unei poluări accidentale, să efectueze toate lucrările necesare pentru înlăturarea cauzei producerii poluării şi pentru refacerea zonelor afectate de poluarea produsă, pe propria cheltuială;

- să depoziteze materialele necesare realizării investiţiei numai în locuri special amenajate, marcate, astfel încat influenţele asupra mediului să fie minime, iar la terminarea lucrărilor terenul se va curaţa şi amenaja corespunzător;

- pentru diminuarea impactului asupra vegetaţiei, în general se recomandă efectuarea lucrărilor pe suprafeţe minime necesare, inclusiv pentru tranzitul şi instalarea utilajelor grele şi respectarea cu stricteţe a limitei depozitului, pentru a nu afecta zonele din imediata vecinătate a zonei de lucru.

Condiţiile de contractare cu firma de construcţii vor trebui să cuprindă măsuri specifice pentru managementul deşeurilor produse în amplasamentele aflate în lucru, pentru a evita poluarea solului, prin transportul şi depozitarea temporară separată şi depozitarea definitivă corespunzătoare a deşeurilor rezultate din construcţii, evitându-se astfel pierderile pe traseu şi posibilitatea de impact asupra solului.

Monitorizarea tuturor lucrărilor de construcţie va asigura adoptarea în timp util a tuturor măsurilor care se impun pentru protecţia solului şi subsolului.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul, atât pietonal, cât și auto, este asigurat din drumul existent în Complexul Turistic de Natație Târgoviște, care face legătura cu Calea Ialomiței.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Resursele naturale pentru realizarea proiectului sunt materiale reciclabile (oțel pentru structura metalică; sticlă, metal, componente de siliciu, plastic pentru panourile fotovoltaice; DEEE-uri cu un grad mare de reciclare-reutilizare).

Constructorul are deplina libertate de a-si prevedea în oferta de achiziție a lucrării propriile consumuri și tehnologii de execuţie, precum şi sursele de aprovizionare pe care le agreează, cu respectarea însă a exigenţelor calitative şi cantitative prevăzute în proiectul tehnic, în caietele de sarcini, în actele normative în vigoare şi în avizele şi acordurile obţinute pentru realizarea investiţiei conform legii. Calitatea lucrărilor executate va fi asigurata prin respectarea prevederilor legale.

Decizia finală privind provenienţa acestora va aparţine constructorului care va selecta materialele folosite şi de unde transportul asociat se va putea efectua cu un minim al impactului economic şi de mediu.

In perioada de functionare a obiectivului nu sunt necesare consumuri de resurse naturale în afara lucrărilor de reparații periodice sau întreținere.

- metode folosite în construcţie/demolare;

Pentru realizarea lucrărilor prevăzute în proiect se vor executa:

- Lucrări de terasamente, drum incintă;

- Săpături, așternere pat de pozare, umpluturi pentru traseele electrice;

- Lucrări de construcții:

- Realizare împrejmuire cu stâlpi metalici și plasă bordurată

- Realizarea structură metalică la nivelul solului (elemente verticale cu fixare în pământ prin batere)

- Realizare instalații

- Amenajare teren pentru aducarea la starea inițială

La execuția lucrărilor, soluțiile propuse prin proiect sunt soluții care vor avea un impact minim asupra mediului. Lucrările propuse se referă la utilizarea metalului, la echipamente care pot fi valorificate prin reciclare, materiale care, corect reciclate, au un impact minim asupra mediului fiind realizate din materiale naturale în proporție mare.

Dupa finalizarea lucrărilor, construcțiile și instalațiile existente în cadrul organizării de șantier vor fi demontate și evacuate, iar spațiile ocupate temporar de organizarea de șantier vor fi aduse la forma inițială.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Executia se va realiza cu firme specializate respectand normativele si tehnologiile.

Implementarea proiectului se va desfăşura in 6 faze distincte:

A. Lucrări pregătitoare. Acces.

• Sistematizarea drumurilor de acces

• Pregătirea logisticii in depozite

• Stabilirea măsurilor de protecţia muncii

• Realizarea împrejmuirii

B. Sistematizare. Lucrări civile.

• Trasare topometrică, lucrări de pregătire, curățare ale terenului

• Nivelare

• Trasarea poziţiilor elementelor verticale ale structurii de sustinere si fixarea acestora în pământ, prin batere.

• Săpătura şanţurilor pentru cabluri

C. Instalarea structurilor metalice

• Instalarea structurii de susţinere a panourilor

D. Instalarea echipamentelor electrice

• Instalarea panourilor fotovoltaice

• Instalarea invertoarelor

• Instalarea tabloului de conexiuni

• Instalarea cablurilor de c.c. si a.c.

• Instalarea postulurilor de transformare, inclusiv a săpăturilor și umpluturilor din balast, nisip, conform specificații furnizor

• Instalarea sistemului de monitorizare a producţiei de energie

E. Instalarea sistemelor de securitate si verificarea acestora.

F. Racordarea la reţea; punerea în funcţiune.

G. Recepţia finală

Organizarea de șantier se va face în incinta proprietății. Împrejmuirea șantierului va fi asigurată de antreprenor prin închideri temporare  punctuale ce vor asigura confortul și siguranța persoanelor și a bunurilor aflate în proximitate. Antreprenorul are obligația de a realiza propriul plan de organizare de șantier, pe baza proiectului de principiu furnizat de proiectant. Aceasta documentație necesită aprobarea beneficiarului.

Suprafața terenului asigură suficient spațiu pentru desfășurarea în condiții optime  a activității pe șantier.

Accesul în santier, atât pentru aprovizionarea cu materiale, cât și pentru  debarasarea molozului, se va face din drumul adiacent proprietății.

Antreprenorul are obligația de a materializa pe santier limitele obiectelor, în funcție de elementele de constructie existente si planurile puse la dispozitie de        proiectant. În cazul observării unor neconcordanțe intre piesele desenate puse la dipozitie de catre proiectant si situatia existenta la fata locului, antreprenorul are obligatia  de a instiinta proiectantul si de a solicita solutii la problemele aparute.

Pe toata durata santierului, incinta acestuia, constructiile de organizare, cat si acelea care fac parte din contract, vor fi tinute în permanenta in stare de curatenie. Antreprenorul este obligat sa respecte toate reglementarile in vigoare ale organelor sanitare, ale politiei si ale municipalității, în scopul asigurării unui climat de ordine în        desfășurarea lucrărilor.

La terminarea lucrarilor, antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de construcții, surplusul de materiale, ambalaje, deșeurile și lucrările provizorii.

Protecția muncii

Contractantul va respecta toate normele de protecția muncii în vigoare privind siguranța persoanelor, a santierului sau a altor persoane publice.

1.  Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative privind protecția muncii în construcții:

- Legea 319/2006  privind protecția muncii, actualizata;

- Ord. MMPS  578/1996 privind norme generale de protecția muncii;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protecția și igena muncii în construcții -ed. 1995;

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuală;

- Normativele generale de prevenirea și stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.775/22.07.1998;

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

- alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrărilor.

2.   Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice elaborate de tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii. Se va verifica însuşirea fişelor tehnologice de către întreg personalul din execuţie.

3.   Dintre măsurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se menţionează :

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje şi inscripţii;

- se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeţi, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare ;

- asigurarea cu forţă de muncă calificată şi care să cunoască măsurile de protecţie a muncii în vigoare din “ Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii “ ediţia 1993 cap. 1-41.

Se atrage atenţia asupra faptului că măsurile de protecţie a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul având obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute şi în «Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrări»).

Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon,etc ptr. lucrari provizorii

Lucrătorii trebuie sa aibă la dispoziție pe șantier un grup sanitar ecologic.

Pe perioada desfășurării lucrărilor, pentru alimentarea cu energie electrica a organizării de șantier, se va realiza un racord. Alimentarea se face din rețeaua existenta in zona.

Materialele de construcție care necesita protecție contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuției lucrărilor de construcție in interiorul unei barăci.

Pentru a preveni declanșarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. Când se folosesc utilaje cu acționare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de protecție in acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolație necorespunzătoare si a unor impamantari necorespunzătoare.

Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu vizeaza in principal stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor, masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii lucrarilor.

Protectia contra socurilor electrice prin atingere indirecta va fi realizata prin legarea tuturor partilor metalice ale instalatiilor electrice care nu sunt sub tensiune, dar care accidental ar putea fi puse sub tensiune la conductorul de nul de protectie. Conductorul de nul de protectie va fi legat la priza de pamant in tabloul general.

Toate carcasele echipamentelor, cutiile, usile si ramele tablourilor de distributie, aplicele metalice, etc. vor fi legate la aceasta instalatie de protectie.

Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din santier

Responsabilitatea protejării lucrărilor executate și depozitarii materialelor pe santier pâna la punerea în funcțiunea a obiectivului revine executantului.

Materialele de construcţie cum sunt nisipul, pietrisul, se vor putea depozita şi în incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie.

Depozitarea subansamblelor şi a materialelor se va face în raport cu comportarea la foc a acestora şi cu condiţia de a nu bloca căile de acces la apă şi la mijloacele de stingere şi spaţiile de siguranţă.

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier se realizeaza astfel:

- materialele pentru executarea lucrarilor sunt transportate de la sediul santierului la locul de punere în opera numai în momentul cand trasarea este executata si sunt îndeplinite toate conditiile pentru punerea lor în opera;

- zonele de lucru sunt semnalizate corespunzător, pentru a fi evitat orice tip de accident;

- se recomandă execuția lucrărilor numai în momentul cand executantul este în posesia tuturor materialelor necesare executării, astfel încat circulația în zonele respective sa fie întrerupte pe o perioada cat mai scurtă;

- materialele necesare lucrarilor din prezentul proiect vor fi depozitate pe santier, astfel încat sa fie protejate de deteriorări accidentale, conform normativelor în vigoare;

Lucrarile proiectate si nepuse în functiune vor fi protejate de indicatoare, ce semnalizeaza zona de lucru.

Masuri generale de organizare a santierului

Organizarea de şantier va avea în vedere următoarele:

-    amplasarea organizării de şantier în conformitate cu proiectul şi avizele autorităţilor;

-    asigurarea căilor de acces;

-    delimitarea fizică a organizării de şantier;

-   realizarea zonelor de depozitare temporara a materialelor;

-  asigurarea unui iluminat general cu un nivel de iluminare conform cu normele aplicabile;

-   dotarea cu mijloace PSI;

-   prezentarea informaţiilor privitoare la şantier prin:

•    montarea panoului general de şantier (în conformitate cu cerinţele legale)

•  montarea unui panou ce indică lucrările specifice din şantierul de construcţii şi EIP necesar (Echipament individual de protecție)

• afişarea de instrucţiuni generale cu privire la “Disciplina în şantierul de construcţii” (Regulament de ordine interioară)

•    afişarea unui Plan de acţiune în situaţii de urgenţă (incendiu, calamităţi naturale);

•    afişarea Graficului de execuţie a lucrărilor şi actualizarea acestuia ori de câte ori este necesar.

-   materialele, echipamentele și în general, orice elemente care, la o deplasare oarecare, pot afecta securitatea și sănătatea lucrătorilor trebuie fixate pe mijlocul de transport într-un mod adecvat și sigur;

-   așezarea materialelor în stivă sau vrac se va face în așa fel încât să nu prezinte pericol de surpare, dărâmare peste lucrători. Este interzis a se executa în imediata apropiere a stivelor sau depozitelor mari în vrac;

-   Instalațiile de distribuire a energiei electrice trebuie să țină seama de puterea energiei distribuite, de condițiile de influența externe și de competența persoanelor care au acces la părți ale instalației iar persoanele să fie protejate corespunzător contra riscurilor de electrocutare prin contact direct sau indirect;

-   Accesul pe orice suprafață de material care nu are o rezistență suficientă este interzis;

- Căile si ieșirile de urgenta trebuie sa fie libere si sa conducă in modul cel mai direct intr-o zona de securitate;

- În caz de pericol toate posturile de lucru trebuie să poată fi evacuate rapid în condiții de maximă siguranță pentru lucrători;

- Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de siguranta, precum si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte;

- Locurile de muncă unde există pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de
stingerea incendiului conform normelor în vigoare prin grija executanțiilor. Mijloacele de stins incendiu vor fi întreținute și verificate regulat prin grija deținătorului;

- Acordarea primului ajutor se face prin grija executantului, în zona șantierului trebuind să existe cel puțin un post de prim ajutor echipat corespunzător;

-   Căile de circulație, inclusiv cheiurile și rampele de încărcare trebuie să fie calculate, amplasate, amenajate și făcute accesibile astfel încât să poată fi utilizate ușor, în deplină securitate și în conformitate cu destinația lor, iar lucrătorii aflați în vecinătatea lor să nu fie amenințați de nici un pericol;

-  Pardoselile locurilor de muncă trebuie sa fie lipsite de proeminențe, de găuri sau de planuri înclinate periculoase, ele trebuie sa fie fixe, stabile și nealunecoase;

- Lucrătorii trebuie sa aibă la dispoziție pe șantier apă potabilă și, eventual, altă băutură corespunzătoare și nealcoolică;

-   Lucrătorii trebuie să dispună de facilități pentru a lua masa în condiții satisfăcătoare;

-   Locurile de muncă se vor menține în ordine și într-o stare de curățenie corespunzătoare;

- Utilajele, instalațiile și dispozitivele folosite trebuie ținute în permanentă stare de
funcționare, executându-se asupra lor lucrările de întreținere prevăzute de norme, controlul înainte de punerea în funcțiune și controlul periodic în vederea eliminării defectelor care ar putea să afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor. La terminarea programului utilajele vor fi oprite astfel încât să nu împiedice circulația și vor fi asigurate împotriva folosirii neautorizate de alte persoane (încuiate, decuplate de la tensiune, etc.);

- Stocarea, eliminarea sau evacuarea deșeurilor rezultate în timpul lucrului se va face numai în locurile special destinate pentru acestea.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc.

Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Proiectul elaborat nu a luat în considerare alte scenarii, deoarece proiectul presupune construirea unei centrale fotovoltaice.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Energia electrica produsă de parcul fotovoltaic se va transporta catre Sistemul Energetic Național, pe toată durata de viață a Centralei Electrice Fotovoltaice, printr-un racord electric.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

S-au mai solicitat avize de amplasament pentru energie electrică, gaze, apă-canal, aviz ISU, aviz Statul Major și s-a depus cererea de racordare în vederea obținerii avizului tehnic de racordare la SEN.

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

În cazul prezentului proiect nu sunt prevăzute lucrări de demolare, terenul fiind liber de construcții.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Refacerea amplasamentului se refera la finalizarea lucrarilor de construire a parcului fotovoltaic si pregatirea terenului ce cuprinde:

- retragerea utilajelor specifice activității;

- verificarea conformității lucrărilor realizate cu prevederile proiectului;

- predarea catre beneficiar a amplasamentului in vederea utilizării acestuia.

Refacerea amplasamentului se va realiza prin operații de nivelare, tasare, depunere strat fertil și vegetație.

În timpul lucrărilor se vor respecta normele de securitate și sănătate în munca (SSM) în vigoare.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Ca urmare a executării lucrărilor descrise nu se vor realiza căi de acces noi.

- metode folosite în demolare;

In cazul prezentului proiect nu sunt prevazute lucrari de demolare, terenul fiind liber de constructii.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Proiectul elaborat nu a luat în considerare alte scenarii de intervenție, în cadrul obiectului de investiție.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

Nu este cazul.

- Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Proiectul studiat nu cade sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context de transfrontieră, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr.22/2001.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

lmobilul nu se află în Lista Monumentelor lstorice 2015, redactată de lnstitutul Național al Monumentelor lstorice al Ministerului Culturii și Cultelor și nu se află în zona de protecție a acestora.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

Terenul pe care se va realiza obiectivului de investiții propus este amplasat în str. Calea Ialomiței, Cvartal 10, parcela 1, Municipiul Târgoviște, judetul Dâmbovița, este înscris în C.F. nr. 88843, numărul cadastral 88843.

Fig 1 – Plan de încadrare în zona

Fig 2 – Distanța până la așezările umane

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Folosința actuală a terenului este curți construcții.

Folosința planificată: „zona unități industriale nepoluante – producție de energie electrică din surse neconvenționale”.

• politici de zonare şi de folosire a terenului;

Zonarea şi folosirea terenului corespunde destinaţiei stabilite prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului (v. C.U. anexat).

• arealele sensibile;

Proiectul nu se afla in arii protejate.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Se anexează planul de situație ce a fost realizat pe suport cadastral, în sistem de proiecție Stereo 1970.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Proiectul elaborat nu a luat în considerare alte variante de amplasament.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se estimează un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

Se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor, astfel toate utilajele vor fi verificate periodic. Se vor evita pierderile de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane.

Nu se vor stoca combustibili in şantier.

În timpul lucrărilor de executie, conform legislatiei naţionale privind protecţia mediului nu vor fi deversate ape uzate, reziduuri sau deşeuri de orice fel în apele de suprafata sau subterane, pe sol sau în subsol.

Necesarul de apa potabila pentru baut și pentru spalat personal paza se asigură cu recipienți de apa din comert, respectiv rezervor de apa. Toaleta personalului de paza va fi ecológică.

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

În perioada de construcţie a lucrărilor, activităţile din şantier pot avea un impact asupra calităţii atmosferei din zonele de lucru şi din zonele adiacente acestora.

Pe toată perioada de desfăşurare a lucrărilor de execuţie propuse, utilajele folosite vor reprezenta un factor de poluare a aerului, prin noxele rezultate din arderea carburanţilor.

În plus, aprovizionarea cu materiale de constructie necesare a fi puse în opera implica utilizarea de autovehicule pentru transport care, la rândul lor, genereaza poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna.

Regimul emisiilor acestor poluanți este, ca si în cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activității și de operatiile specifice, prezentând o variabilitate substanțiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului de execuție.

Sursele principale de poluare a aerului specifice execuţiei lucrării pot fi grupate după cum urmează:

- activitatea utilajelor pentru punerea in opera a lucrarilor;

- punerea efectiva in opera a lucrarilor (sapaturi, excavatii , daca este cazul)

- transportul materialelor, prefabricatelor, personalului;

- manipularea materialelor;

Poluarea specifică activităţii utilajelor şi circulaţiei vehiculelor se poate estima după:

- consumul de carburanţi (substanţe poluante: NOx, CO2, CO, compuşi organici volatili non metanici, metale grele, particule materiale din arderea motorinei etc.);

- aria pe care se desfăşoară aceste activităţi (substanţe poluante – particule materiale în suspensie şi sedimentabile);

- distanţele parcurse (substanţe poluante - particule materiale ridicate în aer de pe suprafaţa drumurilor).

Se apreciază că poluarea specifică activităţilor de alimentare cu carburanţi, întreţinere şi reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport este redusă şi poate fi neglijată, aceste activitati desfășurându-se la operatorii economici autorizati.

Nu se iau în considerare emisiile de particule rezultate prin eroziunea vântului din depozitele de agregate, din circulaţia mijloacelor de transport şi activitatea utilajelor, aceste emisii fiind apreciate global în cadrul activitatii utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport.

Se apreciază că emisiile în aer pe perioada de construire sunt reduse şi afectează arii reduse.

Aceste arii pot face obiectul monitorizării în timpul execuţiei.

Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor.

Deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţii vor fi colectate / stocate temporar în containere metalice acoperite sau pe platforme de depozitare temporară și transportate la o platformă de deşeuri autorizată; transportul acestor tipuri de deşeuri se va face de către o societate specializată autorizată cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Deşeurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrărilor de construcţii  (metalice, hârtie - carton, plastic – PET etc.) vor fi colectate/stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificării prin societati autorizate specializate.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se vor desfăşura în faza de execuţie sunt surse libere, mobile, deschise şi au cu totul alte particularităţi decât sursele aferente unor activităţi industriale sau asemănătoare, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat şi a gazelor reziduale.

Lucrările de organizare a şantierului trebuie să fie corect concepute şi executate, cu dotări moderne care să reducă emisia de noxe în aer, apă şi pe sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefică, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlată şi corectă. De asemenea, se recomandă constructorului următoarele măsuri pentru perioada de execuţie:

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor şi deşeurilor;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face în staţii de alimentare centralizate special agrementate in acest sens;

- activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafeţelor;

- dotarea pentru perioada de iarnă a parcurilor de utilaje şi mijloace de transport cu dispozitive electrice de pornire, pentru a se evita evacuarea de gaze de eşapament pe timpul unor demarări lungi sau dificile. Asemenea instalaţii se vor prevedea şi la punctele de lucru;

- verificarea periodică a utilajelor şi mijloacelor de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon şi a altor gaze de eşapament. Utilajele vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni. În acest sens, unităţile de construcţii vor trebui să se doteze cu aparatură de testare necesară şi să efectueze reviziile la utilajele şi mijloacele de transport.

- este utilă monitorizarea calităţii aerului in cadrul santierului, în principal a poluării cu pulberi

pentru materialele inerte, stropirea cu apă reprezintă o soluţie de reducere a antrenării de vânt a particulelor fine.

- folosirea prelatelor este indicată pentru protecţia temporară a unor depozite de materiale la acţiunea vântului.

Emisiile de poluanti în atmosfera au o durata egala cu durata zilnica a programului de lucru (în principiu 8-10 ore/zi), putând prezenta unele variatii de la o ora la alta si de la o zi la alta.

Se recomandă folosirea utilajelor şi mijloacelor de transport dotate cu motoare Diesel, care nu produc emisii de Pb şi emit cantităţi reduse de CO.

În perioada de exploatare

Data fiind funcțiunea, nu sunt generate în aer decat gaze de ardere provenite din traficul auto, sporadic, pentru întreținerea centralei fotovoltaice. Nivelul estimat al emisiilor în aceasta fază nu produce un impact defavorabil al factorului de mediu aer, încadrându-se în legislatia în vigoare.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

In condiţii de activitate normală, nivelul de zgomot în zona lucrarilor şi la limita acestora este mai mic decât nivelul de zgomot admisibil.

Procesele tehnologice de execuţie a lucrarilor implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcţii adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă surse de zgomot şi vibraţii. Pentru perioada de construire, zgomotul la sursa si cel de camp apropiat au caracteristici acustice corespunzatoare naturii si dispunerii utilajelor.

În perioada de execuţie, sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează:

- în fronturile de lucru, zgomotul este produs de funcţionarea utilajelor de construcţii specifice lucrărilor (curăţiri în amplasament, excavări, umpluturi, compactari etc.) la care se adaugă aprovizionarea cu materiale.

- pe traseele din şantier şi din afara lui, zgomotul este produs de circulaţia autovehiculelor care transportă materiale necesare pentru execuţia lucrărilor.

Estimările privind nivelurile de zgomot şi distanţele la care se înregistrează acestea, pornesc de la valorile de putere acustică înregistrate pentru diverse echipamente utilizate la construcţie şi de numărul acestora. O listă a tipurilor de echipamente utilizate şi valorile acustice asociate acestora este prezentată în cele ce urmează:

- buldozer: 			Lw ~ 115 dB(A);

- încărcătoare:		Lw ~ 112 dB(A);

- excavator:			Lw ~ 117 dB(A);

- compactoare:		Lw ~ 105 dB(A);

- screpere:	                        Lw ~ 110 dB(A);

- basculante   		Lw ~ 107 dB(A);

Referitor la vibratii, acestea sunt generate de echipamentele de mare tonaj.

În perioada de exploatare singura sursă de zgomot si vibratii este reprezentata de surse mobile - traficul rutier sporadic catre amplasament al unor masini de mic tonaj, determinat de operatiunile de mentenanta a instalatiilor. Impactul din acest punct de vedere este redus sau practic nesemnificativ.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul provenite din surse din perioada de executie a proiectului vor fi reduse prin utilizarea de utilaje si echipamente adecvate.

Se vor respecta prevederile si limitele SR 10009 / 2017 privind acustica – limite admisibile ale nivelului de zgomot in mediul ambiant.

Avand in vedere faptul ca cele mai apropiate locuinte se regasesc la o distanta de peste 500m, impactul este nesemnificativ.

Se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor în timpul execuţiei lucrărilor:

- limitarea traseelor ce străbat zonele sensibile de către utilajele şi autovehiculele cu mase mari şi emisii sonore importante, limitandu-se viteza maxima a mijloacelor de transport;

- organizarea de şantier va fi amplasata în incinta proprietății;

- amplasarea unor constructii ale santierului (ex. depozitele de materii prime), să se facă astfel încât acestea sa reprezinte ecrane între santier și zonele locuite;

- intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de constructie, precum si verificarea periodica a starii de functionare a acestora, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor;

- se recomandă lucrul numai în perioada de zi, respectându-se perioada de odihnă a localnicilor;

Se vor respectata limitele admisibile privind nivelurile de zgomot prevăzute în STAS 10009/1988 şi STAS 6156/1986.

Alte măsuri aplicabile pentru reducerea nivelului de zgomot pentru potențiali receptori afectați sunt:

- Reducerea vitezei vehiculelor.

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Investiția nu reprezintă o sursă de radiații, nici în faza de execuție, nici în faza de funcționare, de aceea nu se impun măsuri speciale de dotări pentru protecție împotriva radiațiilor.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul.

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

În timpul execuţiei lucrărilor se vor lua următoarele măsuri în vederea diminuării poluării apelor subterane prin mâl, noroi, pierderi de lubrifianţi sau combustibili:

- Evitarea pierderilor de produse petroliere (motorină, ulei) de la utilaje care prin precipitații sau spălări pot să ajungă în pânza freatică;

- Depozitarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate din lucrările de construcții pentru preîntâmpina antrenarea acestora de precipitații în aple de suprafață sau freatice;

-          Menţinerea camioanelor şi utilajelor de lucru curate în timp ce lucrează;

-          Curăţarea (spălarea) camioanelor înainte de ieşirea din zonele de încărcare/descărcare;

-          Reprimarea oricărei pierderi din camioane în timpul transportului, prin acoperire;

-          Curăţarea amplasamentului la sfârşitul zilei de lucru;

-          Deplasarea şi ecologizarea solurilor afectate, utilizând materiale absorbante în eventualitatea poluării apelor subterane şi a solului cu scurgeri de ulei.

Pentru protecția solului, în timpul realizării investiției se vor lua următoarele măsuri:

- Stocarea materialelor pe suprafețe betonate;

- Depozitarea în spații acoperite a materialelor ce sunt degradate de intemperii;

- Gestionarea deșeurilor în conformitate cu natura lor fără a fi depozitate temporar pe teren;

- Executarea lucrărilor cu personal calificat pentru a reduce pierderile datorită lipsei de profesionalism;

- Circulația se va face obligatoriu pe drumul existent pentru a se evita degradarea inutilă a terenului;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Utilajele folosite la realizarea lucrării vor rămâne pe teren până la realizarea investiției. Se vor lua măsuri pentru evitarea scurgerilor  accidentale de combustibili, lubrifianți și alte substante. Suprafața ocupată de organizarea de șantier se va impermeabiliza în prealabil. Se vor folosi utilaje verificate periodic din punct de vedere tehnic, de generație recentă, dotate cu sisteme catalitice de reducere a poluanților și amortizoare de zgomot precum și respectarea tonajului adecvat tipului de drum de acces. Pentru realizarea investiției se vor utiliza doar căile de acces existente, iar transportul materialelor se va face pe trasee optime.

Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare şi amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru proiectarea lucrărilor de construcţii.

La execuţia terasamentelor nu se folosesc materiale cu risc ecologic imediat sau în timp.

Nu rezultă reziduuri care se depozitează la sol. Nu se fac lucrări care să modifice planimetria solului în amplasamentul lucrării. Pământul excedentar se va transporta în locuri ce necesită umpluturi. Pământul vegetal va fi depozitat separat.

În timpul execuţiei lucrărilor se vor lua următoarele măsuri în vederea diminuării poluării solului şi a apelor subterane prin mâl, noroi, pierderi de lubrifianţi sau combustibili:

-menţinerea camioanelor şi utilajelor de lucru curate în timp ce lucrează;

-curăţirea (spălarea) camioanelor înainte de ieşirea din zonele de încărcare/descărcare;

-reprimarea oricărei pierderi din camioane în timpul transportului, prin acoperire;

-curăţarea amplasamentului la sfârşitul zilei de lucru;

-deplasarea şi ecologizarea solurilor afectate, utilizând materiale absorbante în eventualitatea poluării apelor subterane şi a solului cu scurgeri de ulei.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasamentul nu se afla în zonă protejată.

Nici în faza de execuție, nici în cea de funcționare nu rezultă poluanți care să afecteze ecosistemele acvatice și terestre.

S-a avut în vedere retragerea structurilor panourilor fotovoltaice cu 20m față de cursul de apă al Ialomiței, în conformitate cu lățimea zonei de protecție stabilită de SGA Dâmbovița (conform adresa nr. 314 din 06.02.2024).

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional şi altele;

Investitia nu se realizeaza intr-o zona protejata. Zona de lucru este situata într-o zonă mixtă, existând atât terenuri agricole, parc zona Complex Turistic Natație, cât și așezări umane. Distanța până la acestea este de circa 400m.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

În perioada de construire/amenajare se vor lua următoarele măsuri:

- Limitarea perioadei de execuție propriu-zisă a lucrărilor la 7 luni;

- Respectarea intervalelor orare de liniște pentru populație;

- Limitarea traseelor pentru utilaje și autovehicule cu mase mari și emisii sonore importante ce străbat zonele adiacente.

În perioada de funcționare nu vor fi afectate așezările umane, obiectivele de interese public, istoric sau cultural sau locuințele apropiate, deoarece funcțiunea și amploarea proiectului nu generează niciun fel de poluare sau disconfort, drept urmare nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecția mediului. Proiectul are ca scop producerea energiei verzi, vizând reducerea impactului asupra mediului și asupra vieții.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

Deșeurile estimate rezultate în urma activității de execuție a investiției sunt cele prezentate în tabelul de mai jos:

| Denumire deseu | Cod deseu | Eliminare /Valorificare deseu | Cantități |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de ambalaje de hartie si carton | 15.01.01 | Valorificate prin societăți specializate | cca 50 kg |
| Deșeuri de ambalaje din mase plastice | 15.01.02 | Valorificate prin societati specializate | cca 50 kg |
| Materiale plastice | 17.02.03 | Valorificate prin societati specializate | cca 50 kg |
| Lemn | 17 02 01 | Valorificate prin societati specializat | cca 3 mc |
| Pamant si pietre | 17.05.04 | Pamântul este utilizat în principal la sistematizarea amplasamentului. | cca 30 mc |
| Deseuri textile | 20.01.11 | Eliminare prin societati specializate | cca 2 kg |
| Deseuri menajere amestecate | 20 03 01 | Eliminare prin societati specializate | cca 5 mc |

Deșeurile estimate a fi generate pe amplasament în perioada de funcționare sunt:

| Denumire deșeu | Cod deșeu | Eliminare /Valorificare deșeu | Cantități |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de ambalaje de hârtie si carton | 15.01.01 | Valorificate prin societăți specializate | provenite de la ambalaje produselor utilizate – cca 0,5 mc /lună |
| Deșeuri de ambalaje din mase plastice | 15.01.02 | Valorificate prin societății specializate | provenite de la ambalaje produselor utilizate cca 0,3 mc/lună |
| Deșeuri de ambalaje din sticla | 15.01.02 | Valorificate prin societății specializate | provenite de la ambalaje produselor utilizate – cca 0,1 mc /lună |
| Deșeuri ambalaje metalice | 15 01 04 | Valorificate prin societății specializate | Circa 5 kg/an |
| Echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | 20 01 36 | Valorificate prin societății specializate. Se depozitează ȋn pubele ȋn spaţiu separat de celelalte deşeuri. | Circa 10 kg/an |

Modul de rezolvare a colectării, îndepărtării deseurilor:

Deșeurile vor fi colectate selectiv, vor fi depozitate în locuri special amenajate în vederea valorificării/eliminării.

Deșeurile de pământ si pietre (rezultate din activitatea de excavare) vor fi utilizate in lucrările de terasamente, pentru sistematizarea terenului, în umpluturi, cât și ca material inert, reprezentând o parte din necesarul de umplutură pentru sistematizări ale terenului.

Deseurile vor fi valorificate, eliminate/valorificate prin operatori autorizați.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Activitatea desfășurată trebuie să țină cont întotdeauna de o ierarhie a opțiunilor de gestionare a deșeurilor, după cum urmează:

- prevenire/ reducere;

- reutilizare;

- reciclare;

- valorificare energetică;

- eliminare/ depozitare.

- planul de gestionare a deşeurilor;

Pe perioada șantierului se vor lua următoarele măsuri:

- deșeurile rezultate din activitate vor fi colectate separat, pe fiecare tip de deșeu;

- Toate categoriile de deșeuri sunt depozitate astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător, în recipiente de plastic/ metal/ saci, etc. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incendiu, mirosuri, etc pentru vecinătăți.

- Locul de depozitare a deșeurilor reciclabile/ valorificabile va fi închis, pe platformă, ferit de intemperii.

- Deșeurile ce pot fi periculoase se vor stoca în recipiente metalice, rezistente la șoc mecanic și termic, închise etanș, spațiul de depozitare respectiv să fie prevăzut cu dotări pentru prevenirea și reducerea poluărilor accidentale.

- La predarea  deșeurilor se solicită și sunt păstrate conform legislației, formularele doveditoare privind trasabilitatea deșeurilor periculoase  sau nepericuloase.

- Se va evita formarea de stocuri care ar pute pune în pericol sănătatea umană și ar dăuna mediului înconjurător.

- Transportul deșeurilor se realizează numai de către operatori economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitățile de colectare/ stocare temporară/ tratare/ valorificare/ eliminare în baza HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

- La predarea deșeurilor se vor completa în 3 exemplare Formularele de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase (Anexa 3) sau Formular de expediție/ transport deșeuri periculoase (Anexa 2), după caz, pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu HG 1061/2018 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României. Acestea vor fi  semnate și ștampilate de către generator, transportator și colectorul/ valorificatorul/ eliminatorul final autorizat, un exemplar revenindu-i producătorului de deșeuri (generatorul, cel care predă aceste deșeuri). Acest exemplar poate fi trimis și prin fax sau poștă, cu confirmare de primire, către generator, care îl păstrează ca parte a evidenței gestiunii deșeurilor întocmită în conformitate cu HG 856/2002.

- Pentru asigurarea trasabilității deșeurilor generate, indiferent de categoria deșeului predat (nepericulos sau periculos) formularele de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase sau formularele de expediție/transport deșeuri periculoase trebuie completate în totalitate, să aibă număr și serie, datele fiecărui operator implicat, categoria de deșeu transportată, CODUL și CANTITATEA colectată, precum și destinația finală (valorificare/eliminare).

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

In timpul executiei lucrarilor vor fi utilizate unele substante care prin compozitie sau prin efectele potentiale asupra sanatatii angajatilor sunt incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase, in special produse petroliere si diluanti al caror regim de depozitare, manipulare si utilizare va trebui sa se conformeze prevederilor reglementarilor in vigoare.

Cele mai folosite substante sunt:

- combustibili pentru functionarea utilajelor si vehiculelor

- lubrifianti (uleiuri motor, vaselina etc)

- vopsele

Pentru a asigura utilizarea acestor produse in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea umana vor fi respectate toate normele si reglementarile specifice ale lucrarilor.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face in statii special amenajate in acest sens.

Utilajele si echipamentele folosite vor fi aduse in stare normala de functionare avand efectuate reviziile tehnice si schimburile de ulei in ateliere specializate.

Manipularea, depozitarea şi transportul acestor substanţe chimice se vor realiza numai cu respectarea prevederilor fişelor de securitate ale fiecărui produs utilizat şi a normelor de protecţia muncii.

Depozitarea substanţelor inflamabile sau explozive se va realiza cu respectarea strictă a normelor legale specifice.

Lubrifianţii se vor păstra în recipiente din plastic şi se vor depozita în spaţii special amenajate.

Vopselele, lacurile şi diluanţii se vor transporta cu mijloace care permit protejarea produsului împotriva  radiaţiilor solare şi intemperiilor şi care respectă reglementările în vigoare privind transportul produselor inflamabile. Se vor păstra în recipiente metalice, marcate cu semne avertizoare; se vor depozita în spaţii curate, aerisite, sigure, ferite de foc, de radiaţii solare şi de intemperii.

Deseurile rezultate, precum si ambalajele substantelor toxice si periculoase, vor fi depozitate in siguranta si predate unitatilor specializate pentru depozitarea definitiva, reciclare sau incinerare.

Antreprenorului ii revine sarcina depozitarii si folosirii in conditii de siguranta a acestor substante. De asemenea, Antreprenorul va trebui sa tina o evidenta stricta a acestor materiale.

In perioada de functionare, nu se produc substantele toxice si periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Nu se vor folosi alte resurse naturale decât cele folosite în mod obișnuit la realizarea unui astfel de proiect care vor fi aduse pe amplasament de către executant.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Proiectul propus nu reprezintă sursă de poluare, iar perioada de construcție a acestuia este limitată în timp și se desfașoară pe o suprafață strict delimitată, fără a afecta alte suprafețe decât cele prevăzute prin proiect, iar la sfarșitul lucrărilor este prevazută refacerea amplasamentului la condițiile inițiale.

Se apreciază ca impactul asupra mediului al proiectului se va resimți local la nivelul suprafeței amplasamentului si în imediata vecinătate a acestuia din cauza lucrărilor de construcție ce se vor efectua, care implica lucrari de excavări de material, lucrări de montaj echipamente și structuri propriu-zise. Se consideră ca fiind nesemnificativ potențialul impact al proiectului propus asupra factorilor de mediu apa, sol-subsol, aer, asupra caracteristicilor climatice, asupra patrimoniului cultural, arheologic, arhitectonic sau asupra sănătății umane.

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, folosintelor si bunurilor materiale

Impactul asupra asezarilor umane si a altor obiective de interes public, va fi unul minim in perioada de executie, iar dupa finalizarea lucrarilor acest impact va fi unul pozitiv prin producerea de energie regenerabila.

Trebuie mentionat faptul ca in perioada de executie a lucrarilor este recomandata semnalizarea corespunzatoare a zonei de lucru pentru a evita orice posibile accidente ale personalului angajat sau avarierea de autovehicule.

Impactul potential asupra populatiei, folosintelor, bunurilor materiale si a sanatatii umane, incluzand luarea in considerare a zgomotului si vibratiilor se manifesta numai pe perioada de executie a lucrarilor si este considerat nesemnificativ.

Exploatarea in conditii normale a obiectivului cu respectarea normelor care se impun pentru tipurile de lucrari propuse a se desfasura nu genereaza surse de poluare care sa afecteze populatia, folosintele, bunurile materiale si sanatatea umana.

Impactul asupra faunei si florei

Pe amplasamentul aferent proiectului de investiție nu sunt inventariate specii și/ sau obiective protejate.

Dat fiind faptul ca proiectul se realizeaza in afara siturilor Natura 2000, nu se vor fragmenta sau distruge habitate Natura 2000 si nu se vor produce modificari asupra dinamicii populatiilor speciilor care definesc structura si/sau functiile siturilor Natura 2000.

In perioada de functionare, nu va genera efecte negative asupra mediului mai mari decat cele existente.

Impactul asupra solului

Structura solului (respectiv stratul de suprafaţă) se va modifica prin apariţia noilor straturi realizate cu material de umplutură (unde e cazul), spatii verzi, etc.

In perioada de executie au loc o serie de modificari in calitatea si structura solului ca urmare a ocuparii unor suprafete cu organizarea de santier si a frontului de lucru. Formele de impact identificate in aceasta perioada pot fi:

- Poluari accidentale cu hidrocarburi sau alte substante scurse accidental direct pe sol;

- Depozitarea necontrolata a deseurilor, a materialelor de constructii, a deseurilor tehnologice.

Se vor lua masuri pentru evitarea acestora si, la incheierea lucrarilor, organizarea de santier va fi dezafectata, amplasamentul curatat, astfel ca terenul actual va fi redus la starea initiala.

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Impactul asupra calitatii apei este unul local manifestat in special in perioada de executie a lucrarilor necesare realizarii proiectului.

Punctul de lucru ale organizării de şantier nu va fi amplasat în imediata apropiere a apelor de suprafaţă, cu respectarea prevederilor legale.

În timpul lucrărilor de executie, conform legislatiei naţionale privind protecţia mediului nu vor fi deversate ape uzate, reziduuri sau deşeuri de orice fel în apele de suprafață sau subterane, pe sol sau în subsol.

Impactul asupra aerului si climei

Atmosfera poate fi afectată de o multitudine de substante solide, lichide sau gazoase. Indicatorii legaţi de mediul atmosferic sunt organizati pe trei nivele:

- indicatori de presiune (emisii de poluanţi),

- indicatori de stare (calitatea aerului),

- indicatori de raspuns (măsurile luate şi eficacitatea lor).

Printre sursele principale emitente de poluanţi sunt: circulaţia auto, şantierul de construcţie şi implicit utilajele.

Emisiile din timpul desfaşurarii perioadei execuţiei proiectului sunt asociate în principal  cu lucrarile de sapatura si terasamente, cu manevrarea materialelor şi construirea în sine a unor facilitaţi specifice.

Activitaţile care se constituie în surse de poluanţi atmosferici în etapa de realizare a proiectului sunt urmatoarele:

- Activitati desfasurate în amplasamentul lucrarilor

- Traficul aferent lucrarilor de construcţii.

Se mentioneaza ca emisiile de poluanţi atmosferici corespunzatoare activitaţilor aferente lucrarii sunt intermitente.

Realizarea lucrărilor de construcţie consta intr-o serie de operatii diferite, fiecare cu durata şi potentialul propriu de generare a prafului. Emisiile de pe amplasamentul unei construcţii au un început şi un sfârşit care pot fi bine definite, dar variază apreciabil de la o faza la alta a procesului de construcţie. Aceste particularităţi le diferentiază de marea majoritate a altor surse nedirijate de praf, ale caror emisii au fie un ciclu relativ stationar, fie un ciclu anual usor de evidentiat.

Alaturi de emisiile de particule vor aparea emisii de poluanţi specifici gazelor de esapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operatiile şi de la vehiculele pentru transportul materialelor. Poluanţii caracteristici motoarelor cu ardere interna de tip DIESEL, cu care sunt echipate utilajele şi autovehiculele pentru transport sunt: oxizi de azot (NOx), compusi organici nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bixoid de sulf (SO2).

Încadrarea valorilor ce se vor obtine VLE (valorilor limita la emisii) trebuie să se conformeze Ordinului nr. 462/1993 al MAPPM cu completarile si modificarile ulterioare şi Ordinului nr. 756/1997 al MAPPM cu modificarile si completarile ulterioare.

Concentraţiile emisiilor de poluanţi variază în functie de:

- tipul de motor - aprindere prin comprimare;

- regimul de functionare: mers incet, în ralanti, accelerare, decelerare.

Emisiile de poluanţi rezultate din traficul autovehiculelor sunt greu de controlat deoarece, în afara de factorii mentionati, mai intervin şi alti factori, ca:

- distanta parcursa pe amplasament;

- timpii de deplasare şi manevre;

- frecventa pe parcursul unei zile.

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 104/2011 privind protectia atmosferei actualizata si STAS 12574 / 1987, standardele pentru calitatea aerului din UE, transpuse in legislatia nationala, valorile ghid pentru calitatea aerului recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), valorile ghid recomandate de Uniunea Internationala a Organizatiilor de Cercetare a Padurilor (IUFRO) pentru protectia vegetatiei.

Prin realizarea proiectului, impactul asupra factorului aer va fi moderat în perioda de executie, iar în perioada de functionare se estimeaza un impact minim.

Impactul zgomotului si vibratiei

In condiţii de activitate normală, nivelul de zgomot în zona lucrarilor şi la limita acestora este mai mic decât nivelul de zgomot admisibil.

Tinand cont ca lucrarile proiectate se extind pe o suprafata redusa consideram ca efectele realizarii lucrarilor vor fi unele extrem de reduse. Se vor lua toate masurile de protectie a vecinatatilor impotriva transmiterii de vibratii si zgomote.

Procesele tehnologice de execuţie a lucrarilor implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcţii adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă surse de zgomot şi vibraţii. Pentru perioada de construire, zgomotul la sursa si cel de camp apropiat au caracteristici acustice corespunzatoare naturii si dispunerii utilajelor.

În perioada de execuţie, sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează:

-în fronturile de lucru, zgomotul este produs de funcţionarea utilajelor de construcţii specifice lucrărilor (curăţiri în amplasament, excavări, umpluturi, compactari, etc.) la care se adaugă aprovizionarea cu materiale.

-pe traseul din şantier şi din afara lui, zgomotul este produs de circulaţia autovehiculelor care transportă materiale necesare pentru execuţia lucrărilor.

In conditiile in care vor fi respectate masurile operationale de protectie, impactul va fi unul nesemnificativ.

Pe perioada de exploatare sursele de poluare sunt datorate traficului din zona.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Realizarea proiectului nu are un impact direct asupra peisajului, de fragmentare a unitaţilor teritoriale.

Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural – nu este cazul

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor / speciilor afectate)

Local, numai în zona de lucru, în perioada realizării lucrărilor de construire aferente proiectului de investiţie.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior impactul nu este unul major, ci in limite admisibile.

Magnitudinea impactului este diferita in functie de procesele tehnologice desfasurate, de conditiile atmosferice, de numarul de utilaje si echipamente aflate simultan in actiune.

Impactul cu caracter local, manifestat in special prin zgomot se va manifesta pe durata executarii proiectului, in zilele de lucratoare. Impactul va fi redus, temporar, cu caracter local, manifestandu-se in zona frontului de lucru si a organizarii de santier.

Probabilitatea impactului

Probabilitatea impactului asupra mediului este diferita pe fiecare factor de mediu in faza de constructie.

Se mentioneaza şi faptul că seturile de măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra mediului care se propun si care sunt obligatoriu de a fi respectate, vor contribui la scaderea probabilitatii aparitiei si/sau extinderii unor tipuri de impacturi.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Impactul direct, previzibil, este redus, fără efecte indirecte, fiind perceptibil pe termen scurt, pe perioada de execuție a proiectului de investiție. Impactul este reversibil – efectele încetează la finalizarea lucrărilor de construcții aferente realizării proiectului de investiție.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

In urma studiilor de pe teren efectuate in zona de interes, proiectul nu va produce daune florei si vegetatiei locale, proiectul nefiind in zona protejata.

De asemenea, la finalizarea lucrarilor, beneficiarul va avea in vedere refacerea zonelor afectate prin aducerea la starea initiala a terenului pentru a permite reinstalarea vegetatiei, iar in perioada de functionare, colectarea deseurilor se va face pe categorii.

Datorita starii de conservare neadecvata a vegetatiei din cadrul amplasamentului, precum si datorita apropierii de zonele locuite si activitatile antropice, impactul asupra biodiversitatii va fi neutru cu conditia respectarii condițiilor de realizare propuse in acest memoriu.

Decopertarea stratului de sol fertil (daca este cazul) se va face cu depozitarea si protejarea acestuia. Pentru a evita dezvoltarea speciilor invazive in zona, se va utiliza pentru recopertare solul fertil decopertat initial.

Pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf, materialul se va transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia etc. De asemena, manipularea materialelor ( nisip, ciment) se va face astfel incat pierderile in atmosfera sa fie minime. Pe perioada secetoasa se recomanda umectarea drumurilor de acces pentru limitarea antrenarii prafului in zonele invecinate. Se recomanda controlul starii tehnice a utilajelor care vor fi utilizate in proiect si alimentarea acestora cu carburanti care sa aiba un continut redus de sulf.

Pe amplasamentul analizat sunt interzise spalarea, efectuarea de reparatii, lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor folosite in incinta santierului.

Scurgerile de carburanti sau lubrifianti datorate unor cauze accidentale, vor fi diminuate prin utilizarea unui pat de nisip, dispus in zonele cele mai vulnerabile, care ulterior este colectat intr-un recipient metalic acoperit si valorificat de unitati specializate. Se va achizitiona material absorbant care poate fi utilizat in cazul unor poluari accidentale.

Recomandari

- Realizarea lucrarilor de construire doar pe amplasamentul stabilit prin proiect, fara a afecta suprafetele adiacente.

- Respectarea graficului de lucrari in sensul respectarii traseelor si programului de lucru pentru a limita impactul asupra avifaunei specifice zonei;

- Respectarea cailor de acces stabilite pe perimetrul obiectivului de investitie;

- Desfasurarea activitatilor din cadrul perimetrului pe suprafetele strict necesare pentru a nu perturba speciile de pasari;

- Reducerea emisiilor de zgomot si vibratii, emisii ce ar putea perturba speciile de avifauna, reducerea prin utilizarea echipamentelor de lucru conform CE, ce au efectuat la termen reviziile tehnice;

- Inspectarea periodica a amplasamentului in eventualitatea depistarii exemplarelor speciilor de pasari identificate in zona;

- Folosirea de tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate;

- Circulatia pe drumuri se va face cu viteza redusa in vederea limitarii emisiilor de praf;

- Colectarea deseurilor menajere prin inlaturarea acestora de pe amplasament pentru a nu atrage speciile de fauna, inclusiv efectivele de pasari aflate in zona;

Toate aceste recomandari contribuie direct la reducerea semnificativa a potentialului impact negativ exercitat de proiect, asigurand astfel o buna incadrare in peisaj, cu un impact minim asupra biodiversitatii, in conformitate cu principiile de baza ale dezvoltarii durabile.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Pe durata de realizare a investitie si de functionare a acesteia, nu vor exista emisii de poluanti in mediu, drept urmare, nu sunt necesare dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti.

Pe perioada executiei se vor respecta normele pentru protectia mediului.

Constructorul va asigura monitorizarea gestionarii deseurilor pe care o va raporta Agentiei pentru Protectia Mediului conform solicitarilor acesteia. Daca autoritatea competenta pentru protectia mediului considera necesar, in perioada constructiei poate solicita monitorizarea calitatii aerului si a nivelului de zgomot in zonele adiacente amplasamentului obiectivului. De asemenea, in cadrul organizarii de santier trebuie urmarita respectarea masurilor impuse cu privire la:

- depozitarea corecta a deseurilor;

-functionarea corecta a utilajelor si mijloacelor de transport aferente, si efectuarea verificarilor periodice a acestora astfel incat acestea sa fie in stare tehnica buna si sa nu emane noxe peste limitele admise;

- in cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, se va urmari ca acestea sa fie acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului;

-restul masurilor de protectie prezentate in cadrul prezentului Memoriu de prezentare.

In perioada de exploatare, se vor respecta normele pentru protectia mediului.

Obligaţii legale ale titularului de proiect

Pe lângă obligativitatea monitorizării implementării proiectului, titularul va avea urmatoarele obligatii:

- va include, în momentul elaborării documentaţiei de atribuire pentru lucrările de construcţie, în caietul de sarcini, prevederi privind răspunderea de mediu obligativitatea respectării şi a preluării acesteia de către constructorul care va fi selectat;

- va depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului copii după contractele încheiate cu firmele specializate pentru eliminarea deşeurilor de pe amplasament şi evidenţa deşeurilor conform prevederilor HG 856/2002;

- va asigura implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia de mediu;

- va obţine toate avizele precizate în certificatul de urbanism cu respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;

- va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de cîte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

- va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului începerea lucrărilor;

- va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

- Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

- Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente.

Principalele lucrări necesare organizării de şantier sunt:

- delimitarea si imprejmuirea incintei;

- amplasarea construcţiilor temporare modulare (containere) sau realizarea unor construcţii temporare de tipul magaziilor;

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor;

- activitatea se va organiza si desfasura controlat si supravegheat, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii;

- zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere/recipienti/pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care se impune acest lucru;

- lucrări pentru realizarea conectării la reţelele de utilităţi existente în zonă – energie electrica.

Pentru a asigura condiţii igienico-sanitare lucrătorilor la locul de muncă se vor lua următoarele măsuri:

- vor fi prevăzute toalete ecologice care se golesc periodic de către o societate autorizată;

- vor fi prevazute truse de prim ajutor  la toate punctele de lucru pe şantier;

- întreg personalul va fi instruit să asigure prim ajutor;

- serviciile de asistenţă pentru urgenţe medicale vor fi furnizate de unităţi medicale din zona.

Contractantul este obligat să respecte cerinţele Regulamentului privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, aprobat cu ordinul nr. 9/N/15.03.93 de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului (M.L.P.A.T.).

- localizarea organizării de şantier;

Din experienta similara, avand in vedere dimensiunile obiectivului analizat, se apreciaza ca va fi suficient un singur amplasament pentru a nu se ocupa suprafete de teren natural.

Amplasarea organizarii de santier se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine.

Dotari principale ale organizarii de santier:

- 2 module functionale, tip birou, cu S=15mp

- un container oficiu+punct prim ajutor, 15 mp.

- grup sanitar de tip ecologic care va fi vidanjat periodic, astfel incat apele uzate menajere nu vor avea un impact semnificativ asupra mediului;

- rezervor de apa cu capacitatea de 1000l

- grup electrogen

- platforma deseuri pentru pubele colectare selectiva deseuri

- pichet PSI si lada de nisip

- platforme depozitare materiale de constructie

- cabina poarta

- parcare autoturisme

- tablou electric  complet echipat

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Cuantificarea impactului activitatilor din cadrul organizarii de santier este dificil de făcut în aceasta faza de proiectare, elementele necesare evaluării impactului fiind dependente direct de antreprenor, de utilajele şi tehnologia folosite, de experienţa acestuia şi disciplina muncitorilor.

Organizarea de santier se va amenaja astfel incat sa nu aduca prejudicii mediului natural (factorilor de mediu) si uman. In timpul realizarii lucrarilor, constructorul va asigura protectia mediului si conditiile de securitatea muncii pentru muncitorii din santier:

-	amenajarea spatiilor pentru depozitarea temporara a materialelor;

-	amenajarea spatiilor pentru stationarea utilajelor si mijloacelor de transport;

-	acoperirea materialelor pulverulente sau udarea acestora;

-	stocarea temporara si colectarea deseurilor in containere etanse depozitate in locuri special amenajate.

Eliminarea acestora de pe amplasament se va realiza numai cu mijloace de transport adecvate, prin intermediul firmelor specializate.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Sursele de poluanţi în timpul organizării de şantier sunt reprezentate de:

- circulaţia autovehiculelor si utilajelor;

- activităţile desfăşurate în cadrul organizării de şantier

- apele meteorice cazute pe platformele de lucru ale organizarii de santier

Se vor prevedea toalete ecologice pentru colectarea apelor uzate. Pentru preluarea apelor uzate din cadrul amplasamentului se va apela la firme specializate in acest sens. Functie de numarul de persoane care vor utiliza apa in scop menajer se va adopta un sistem cu unul sau mai multe fose care se vor vidanja periodic.

Platforma organizarii de santier trebuie proiectata astfel incat apa meteorica sa fie si ea colectata printr-un sistem de santuri sau rigole pereate, unde sa se poata produce o sedimentare inainte de descarcare.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

În perioada de construcţie, respectarea prevederilor legale de protecţie a mediului în activitatea de construcţii se referă si la măsurile de eliminarea/diminuarea impactului organizarilor de santier. Aceste prevederi cuprind reglementări privind organizarea de şantier, gestiunea deşeurilor menajere şi de altă natură, stocarea carburanţilor şi alimentarea utilajelor, semnalizarea şi împrejmuirea organizarii de santier, instruirea personalului, etc.

- depozitarea substanţelor periculoase se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în spaţii cu acces restricţionat, acoperite, pe o suprafaţă impermeabilă, prevăzută cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale

- interzicerea depozitării de materiale de construcţii direct pe sol, fara impermeabilizari prealabile;

- verificări periodice ale utilajelor şi mijloacelor de transport în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament. Acestea vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

- controlul transportului de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se preveni în totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor şi aruncarea apei cu lapte de ciment în incinta şantierului sau pe drumurile publice;

- curăţarea zonelor accidental contaminate cu ape uzate fecaloid-menajere, evitându-se astfel apariţia unor situaţii de risc epidemiologic pentru sănătatea populaţiei;

- se vor utiliza pe cat posibil echipamente cu un nivel redus de zgomot;

- autovehiculele vor fi prevăzute cu catalizator si vor fi menţinute intr-o stare bună de funcţionare, având reviziile la zi;

- curăţarea săptămânală a fronturilor de lucru, cu eliminarea corespunzatoare a deşeurilor.

Nu se consideră a fi necesare dotări speciale pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

După finalizarea lucrărilor de construcţie, pentru dezafectarea organizarii de santier se va proceda la:

- Retragerea utilajelor grele din perimetrul organizarii de santier;

- Debransarea de la utilitati (energie electrica);

- Incarcarea modulelor container, anexelor, dotarilor diverse in autocamioane, autoremorci si transportul acestora la bazele constructorului;

- Scoaterea impermeabilizarilor, daca acestea s-au folosit, acoperirea cu pământ vegetal şi plantarea de vegetaţie daca organizarea de santier a fost amplasata pe un teren fara platforma betonata existenta;

- Zonele ocupate temporar de proiect vor fi curăţate şi nivelate, iar terenul readus la starea iniţială.

Din punct de vedere al terenului ocupat cu organizarea de santier, aceasta are un caracter temporar, functionand doar in perioada de executie a lucrarilor. Dupa finalizare lucrarilor, Constructorul va lua masuri pentru redarea in folosinta a terenului pe care a fost organizarea de santier.

La finalizarea lucrarilor, toate utilajele, deseurile si materialele de constructie vor fi indepartate de pe amplasamentul proiectului.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

In perioada de execuţie pot apărea o serie de incidente şi accidente în care pot fi implicate substanţe cu risc potenţial asupra sănătăţii populaţiei şi stării mediului înconjurător.

În perioada de execuţie accidentele (electrocutări, arsuri, inhalări de praf sau gaze, surpări sau prăbuşiri de tranşee etc.) sunt cauzate de obicei de indisciplină şi nerespectarea de către personalul angajat a regulilor şi normelor de protecţia muncii şi/sau de neutilizarea echipamentelor de protecţie.

Aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului înconjurător, având caracter limitat în timp şi spaţiu, dar pot produce invaliditate sau pierderi de vieţi omeneşti. De asemenea, ele pot avea şi efecte economice negative prin pierderi materiale şi întârzierea lucrărilor.

Un instrument important îl reprezintă Planul de prevenire a poluării accidentale, care constituie cadrul organizat în contextul căruia se poate acţiona eficient şi în scopul prevenirii, stopării, limitării şi neutralizării efectelor unor evenimente nedorite produse în urma unor avarii, accidente sau chiar celor datorate neglijenţei.

Planul de prevenire a poluării accidentale trebuie elaborat în scris şi trebuie să cuprindă obiectivele globale ale titularului activităţii şi principiile de acţiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major; aceasta trebuie să fie ajustat în funcţie de pericolele de accidente majore ale obiectivului.

Planul de prevenire trebuie să conţină şi să descrie:

- Scop, domeniu de aplicare, baza legală, memoriu tehnic (Amplasament, puncte critice, echipa de intervenţie, planurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, inventarul poluanţilor potenţiali).

Planurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pentru fiecare punct critic trebuie să conţină:

- Scurt memoriu tehnic de prezentare a instalaţiilor de unde pot proveni poluări accidentale

- Sistemul de alertă prezentat în procedura de alertare în caz de poluare accidentală

- Modul de acţiune a personalului cu atribuţii în prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale pentru:

  - eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală în scopul sistării acesteia;

  - limitarea ariei de răspândire;

  - îndepărtarea substanţelor poluante;

  - colectarea, transportul şi depozitarea intermediară în condiţii de securitate pentru mediu.

- Măsurile şi lucrările aferente pentru prevenirea poluărilor accidentale

- Plan de situaţie al zonei punctului critic

- Schiţă tehnologică cu detalierea punctului critic.

În cazul apariţiei unei poluări accidentale, persoana care observă fenomenul anunţă imediat şeful de şantier. Şeful de şantier dispune anunţarea colectivelor cu atribuţii prestabilite şi a echipelor de intervenţie în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor şi pentru diminuarea efectelor poluării accidentale şi se anunţă autorităţile competente cu privire la producerea poluării accidentale.

Colectivele şi echipele de intervenţie acţionează pentru:

- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală;

- limitarea şi reducerea ariei de răspândire a substanţelor poluante;

- îndepărtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanţelor poluante;

- colectarea, transportul şi depozitarea intermediară, în condiţii de securitate pentru mediu, în vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării sau distrugerii substanţelor poluante.

După eliminarea cauzelor poluării accidentale şi după îndepărtarea pericolului răspândirii poluanţilor în zone adiacente, şeful de şantier va informa autorităţile asupra sistării poluării. Astfel se vor anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Garda de Mediu pentru a constata finalizarea reabilitării zonelor poluate.

In perioada de exploatare pot aparea o serie de evenimente ce ar putea afecta atat integritatea mijloacelor de transport, incarcatura acestora precum si mediul incojurator si viata umana.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Lucrarile proiectului analizat nu presupun lucrari de demolare. Vor exista lucrari de construire a unui parc fotovoltaic.

- Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Se anexează.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionării deşeurilor;

Nu este cazul.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu au fost solicitate alte piese desenate.

- Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Nu este cazul.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

In urma investigatiilor de teren nu am identificat specii de plante sau habitate de interes comunitar care sa fie situate pe amplasamentul proiectului sau in imediata vecinatate a acestuia.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul.

- Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul.

- Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

Nu este cazul.

Intocmit,

Arh. Andreea PRUNACHE-MARIN