MEMORIU DE PREZENTARE

pentru  proiectul

"Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Podu Rizii,

in vederea realizarii unui Lac de agrement

comuna Salcioara,  sat Podu Rizii, judetul Dambovita”

- 2023 -

Beneficiar:    S.C. MATGRUP AGREGATE  S.R.L.

Clinceni, str. Aleea Nucilor nr. 1 –  judetul Ilfov

Executant:     SC MEGAN 2002 SRL BUCURESTI

0744 – 35 14 33

Bucuresti, Dristorului 91-95, Sector 3, Bl. C – sp.1011

CUI 142625328, J40/9045/2001, CF RO 14262532

martie  2023

| Cuprins | Pag. |
| --- | --- |
| I. Denumirea proiectului | 3 |
| II. Titular | 3 |
| III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect | 3 |
| a ) Rezumat al proiectului | 3 |
| b ) Justificarea necesitatii proiectului | 5 |
| c) Valoarea investiţiei | 5 |
| d) Perioada de implementare propusă | 5 |
| e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) | 5 |
| f) Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele) | 5 |
| IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare | 12 |
| V. Descrierea amplasării proiectului | 12 |
| VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului | 13 |
| A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | 13 |
| a) Protecţia calităţii apelor | 13 |
| b) Protecţia aerului | 18 |
| c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor | 19 |
| d) Protecţia împotriva radiaţiilor | 19 |
| e) Protecţia solului şi a subsolului | 20 |
| f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice | 22 |
| g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public | 22 |
| h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea | 23 |
| i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase | 24 |
| B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii | 24 |
| VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect | 24 |
| VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu | 28 |
| IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare | 28 |
| A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene | 28 |
| B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul | 28 |
| X. Lucrări necesare organizării de şantier | 28 |
| XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei | 30 |
| XII. Concluzii | 31 |
| XIII. Anexe - piese desenate | 31 |

Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului

Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Podu Rizii,

in vedea realizarii unui Lac de agrement   comuna Salcioara,

sat Podu Rizii, judetul Dambovita.

Memoriul de prezentare este intocmit conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 5E la procedura prevazuta in Legea nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

- Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr. 2, pct. 2, lit a): cariere, exploatari miniere de suprafata si de extractie a turbei, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;

- Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48, alin 1 lit b) "lucrări de folosire a apelor, cu construcțiile și instalațiile aferente: alimentări cu apă potabilă, industrială și pentru irigații, amenajări piscicole, centrale hidroelectrice, folosințe hidromecanice, amenajări pentru navigație, plutărit și flotaj, poduri plutitoare, amenajări balneare, turistice sau pentru agrement, alte lucrări de acest fel; alin 1 lit.f) "amenajări și instalații de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor și ale țărmului mării: balastiere, cariere etc.; si art. 54 alin 1) lit d "protecția sanitară a surselor de alimentare cu apă potabilă, a apelor minerale, a lacurilor și nămolurilor terapeutice;

- Legea apelor nr 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare  (Legea 243/2018), “amenajări şi instalaţii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor şi din terase: balastiere, cariere, etc”.

II. Titular

../../../../../Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00131181.HTM - #- numele companiei;

SC Matgrup Agregate SRL

../../../../../Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00131181.HTM - #- adresa poştală;

Sat Olteni, comuna Clinceni, strada Aleea Nucilor nr. 1, judet Ilfov

../../../../../Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00131181.HTM - #- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

telefon: 0746 - 177.500.

e-mail: liviuglaje@yahoo.com

../../../../../Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00131181.HTM - #- numele persoanelor de contact:

Liviu Glaje

../../../../../Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00131181.HTM - #- director/manager/administrator;

ing. Cristi Matei

../../../../../Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00131181.HTM - #- responsabil pentru protecţia mediului.

Liviu Glaje:  telefon mobil: 0746 - 177.500,

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

a) Rezumat al proiectului

Suprafata de teren (3,69 ha) ce se va constitui in perimetru temporar de exploatare agregate minerale este situata din punct de vedere administrativ-teritorial in extravilanul comunei Salcioara.

.

Perimetrul face parte din BH Arges - raul Dambovita (cod cadastral: X.1.025.00.00.00.0.) .

Lucrarile propuse au ca scop excavarea de balast si realizarea unui lac de agrement.

Extragerea agregatelor minerale - balast - se va face din terasa raului Dambovita, malul drept.

Perimetrul de exploatare cu suprafata totala de 36900 mp  cu dimensiunile L = 231 m, l = 194 m, este  delimitat de punctele de contur ale caror coordonate in sistemul de proiectie STEREO-70 sunt :

| Nr.pct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 357 837,905 | 544 941,491 |
| 2 | 357 766,332 | 544 887,706 |
| 3 | 357 683,633 | 544 943,649 |
| 4 | 357 663,048 | 544 957,574 |
| 5 | 357 588,771 | 545 013,139 |
| 6 | 357 769,296 | 545 118,199 |
| 7 | 357 834,382 | 545 113,200 |
| 8 | 357 845,091 | 545 095,386 |
| 9 | 357 860,977 | 545 079,639 |
| 10 | 357 861,779 | 545 079,098 |
| 11 | 357 837,905 | 544 941,491 |
| Suprafata = 36900,46 mp |  |  |

Coordonatele STEREO 70’ teren exploatare, cu suprafata de S = 31619 mp pe care se va realiza "Lacul de agrement" cu dimensiunile L = 202 m, l = 180 m, va fi   delimitat de punctele de contur ale caror coordonate in sistemul de proiectie STEREO-70 sunt:

| Nr.pct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1’ | 357 762,853 | 545 108,664 |
| 2’ | 357 828,470 | 545 103,625 |
| 3’ | 357 837,164 | 545 089,163 |
| 4’ | 357 855,327 | 545 071,159 |
| 5’ | 357 833,317 | 544 944,298 |
| 6’ | 357 770,407 | 544 897,023 |
| 7’ | 357 689,236 | 544 951,932 |
| 8’ | 357 668,848 | 544 965,724 |
| 9' | 357 602,510 | 545 015,350 |
| Suprafata = 31619,02 mp |  |  |

Din suprafata totala de 36.900 mp exploatarea se va face pe o suprafata de 31.619 mp, diferenta de 5.2801 mp reprezentand-o pilierii de siguranta fata de zonele inconjuratoare (5,0 m fata de terenurile proprietati particulare si 10,0 m fata de drumurile de exploatare).

Accesul se face din DJ 701 Titu - Dobra, DC 60 Podu Rizii si DE comunale.

In zona nu exista lucrari hidrotehnice, nu sunt zone de protectie sanitara si perimetre de protectie hidrogeologica ale resurselor de alimentare cu apa instituite conform prevederilor HG nr. 930/2005 si nici foraje de observatie din reteaua nationala.

Perimetrul se afla pe malul drept in terasa raului Dambovita intr-o zona neinudabila pentru debite cu probabilitatea de depasire de Q1% .

Conform Planului de Management Actualizat al Bazinului si Spatiului hidrografic Arges-Vedea amplasamentul investitiei este situat in corpul de  apa de suprafata:

- corpul de apa de suprafata:

RORW10.1.125_B5 Dambovita: Aval Ac. Vacaresti - amonte Nodul Hidrotehnic Brezoaiele, corp de apa natural, permanent incadrat in RO10, subunitatea RO04 cu L=53,736 km si corpurile de apa subterane:

- corpul de apa subteran : ROAG02 - Campia Titu si

- corpul de apa subteran : ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe.

Amplasamentul proiectului nu se afla situat in interiorul vreunei zone  de importanta comunitara ROSCI sau ROSPA

b) Justificarea necesităţii proiectului:

- extragerea de agregate minerale in vederea comercializarii, in stare bruta sau sortate si vanzarea acestora catre diversi beneficiari ;

- exploatarea potentialului de agrement, prin aparitia lacului .

Agregatele se vor sorta in statia de sortare apartinand SC Matgrup Agregate SRL, statie care este situata in comuna Salcioara la o distanta de cca. 500 m de perimetrul de exploatare.

Conform STAS 4273/1983, perimetrul de exploatare se incadreaza in clasa a IV-a de importanta, din punct de vedere al apararii impotriva inundatiilor, iar conform STAS 4068/2-87 aceasta va fi aparata impotriva inundatiilor pe raul Dambovita corespunzatoare debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 5%.

Raul Dambovita are un curs permanent iar debitele cu probabilitatile de depasire sunt urmatoarele: Q1% - 600 mc/s, Q5% - 340 mc/s si Q10% - 250 mc/s, o panta de 2,0‰ si un coeficient de rugozitate d= n de 0,040.

Balastiera si-n viitor Lacul de agrement ssunt pozitionate intr-o zona neinundabila.

c)Valoarea investiţiei

330.000 lei.

d)Perioada de implementare propusă

1÷ 2 ani.

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Anexate la Notificarea pentru obtinerea "Deciziei etapei de evaluare initiala" nr. 49 din 09.02.2023  APM Dambovita.

f) Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele)

Etapele realizarii proiectului

Scopul investitiei de baza este realizarea unui lac de agrement prin exploatarea agregatelor minerale.

Exploatarea se va realiza pana la epuizarea resursei de balast conturata cantitativ si calitativ in acest perimetru, esalonata pe o durata estimata de 2  ani .

Volumul de rezerva exploatabila este de 523,7 mii mc nisip si pietris iar  volumul de decoperta este de 38,7 mii mc (485,0 mii mc volumul de util).

Modul de realizare a investitiei

Lucrarile ce se prelimina a fi executate in cadrul realizarii lacului de agrement  propus  au ca obiectiv urmatoarele:

- extractia balastului;

- sortarea balastului;

- expeditia balastului;

- transportul tehnologic;

- amenajarea lacului de agrement la finalizarea lucrarilor de extractie a agregatelor minerale

Exploatarea agregatelor minerale in vederea realizarii lacului de agrement

(prima etapa a investitiei)

Lucrarile de exploatare vor consta in extractia rezervei geologice de pe o suprafata de 31.619 mp din cei 36.900 mp .

Suprafata zonei propuse pentru exploatarea agregatelor minerale in vederea realizarii unui lac de agrement este de 3,16 ha si are o forma neregulata (215 m si 187 m  lungimi maxime).

Din suprafata totala de 36.900 mp exploatarea se va face pe o suprafata de 31619 mp, diferenta de 5.281 mp reprezentand-o pilierii de siguranta fata de zonele inconjuratoare.

Caracteristicile lacului de agrement  Podu Rizii -  sunt:

Suprafata perimetru lac	    31.629 mp;

Suprafata luciu de apa	    27.740 mp;

Suprafata fund lac                                    20.800 mp

Cota superioara teren lac	    174,00 ÷-176,04 mdMN

Adancime totala lac	    10,78-15,45 m;

Adancime apa lac	    11,80 m;

Nivel apa	    172,50 mdMN;

Cota fund lac	    157,24 mdMN;

Volum apa lac	    245.500 mc;

Taluze bazin	    1:2÷1:3

Volum total excavatii	    523,70 mii mc

Util	    485,00 mii mc

Steril	      38,70 mii mc

Materialul din decoperta se va utiliza la taluzarea malurilor lacului si la digul perimetral de protectie a lacului de agrement.

Fata de terenurile particulare invecinate se va pastra un pilier de protectie de minim 5m iar fata de dumurile de exploatare un pilier de 10 m.

Metoda de exploatare

Avand in vedere :

- caracteristicile calitative ale substantei minerale utile inmagazinate in depozitele naturale si antropogene ce urmeaza sa fie exploatate ;

- conditiile geo-miniere de zacamant si anume depozite heterogene constituite din nisip fin grosier, in amestec cu pietrisuri si bolovanisuri in alternanta cu pamanturi nisipoase sau prafoase ;

- dotarea tehnico-materiala si performantele utilajelor

S-a impus o metoda de exploatare adecvata care se va face cu respectarea cotelor din piesele desenate, fara excavarea sub limita de excavare impusa de 157,24 mdMN.

Tehnologia de exploatare

Tehnologia de exploatare se referă la metoda de exploatare optimă ce trebuie aplicată, precum şi la lucrarile premergătoare exploatării propriu-zise, respectiv la lucrarile de deschidere şi de pregătire.

Lucrări de deschidere nu sunt necesare, accesul în perimetru fiind asigurat de un drum existent.

Întreţinerea acestui drum de acces revine societatii care exploateaza resursa minerala.

Lucrările de pregătire constau în decopertarea stratului de util în terasa raului Dambovita si haldarea acestuia .

Procesul tehnologic de extracţie a agregatelor în vederea valorificării, precum si lucrările conexe pentru realizarea si definitivarea balastierei, cuprinde următoarele faze:

Lucrari de deschidere

Conditiile de teren şi particularitatile morfologice ale acumulării de agregate asigură accesul la resursă până la nivelul unităţii de exploatare, astfel ca acumularea de agregate este aproape în totalitate acoperita cu strat vegetal fertil - sol .

Lucrari de pregatire

Pentru pregătirea resursei la nivelul fâşiei de exploatare sunt necesare lucrări de decopertare.

Tehnologia de decopertare presupune decaparea solului fertil şi a sterilului, depunerea (haldarea) si redistribuirea acestuia pe taluze, berme si la construirea digului perimetral al viitorului lac de agrement si  va ţine seama de:

- grosimea copertei (sol vegetal + steril) de 0,60 m;

- grosime medie util;

- exploatarea agregatelor minerale într-o singură treaptă, deasupra nivelului hidrostatic;

- exploatarea agregatelor minerale in trapta a II-a, sub nivelul hidrostatic;

- reconstrucţia ecologică care presupune redistribuirea materialului din copertă pe taluzele excavaţiei.

Tehnologia de decopertare constă în decaparea cu buldozerul, pe lăţimi de până la 50 m, pe directie est – vest sau nord – sud, în corelare cu sensul de exploatare a agregatelor.

Se vor crea astfel depozite (halde temporare), care vor rămâne in situ sau vor fi transportate la limita perimetrului, pentru  a asigura reconstructia ecologică.

Tehnologia de haldare a sterilului va ţine cont de limitele resurselor/rezervelor şi soluţia aleasă pentru reconstrucţia ecologică, materialul rezultat din decopertare urmând a fi depozitat în halde marginale exterioare (la limia zonelor de excavare).

Solutia aleasă pentru reconstrucţia ecologică a zonei a fost  conditionata în principal de alegerea metodei  şi dimensiunile exploatării.

Aceasta va fi mărginita de taluze pe care se va depune materialul steril rezultat din decopertă, atat pe taluz cat si-n vatra de exploatare.

Având în vedere ca ampriza (patul de haldare) este aproximativ orizontal, iar materialul din halda va fi periodic terasat cu utilaje specifice, este exclusă posibilitatea unor alunecări, care sa afecteze zonele învecinate (cuvetele excavate), prin diluţie cu steril.

Lucrari de excavare – geometria excavatiei

Metodologia de exploatare este cea a fâşiilor cu lungime de până la 50 m,  lăţimea de până la 10 m (functie de raza de acţiune a utilajului de extractie) şi adâncimea de până la  10,5 m – 15,5 m, stabilită prin profilele transversale.

Excavatiile se vor dezvolta în cadrul două trepte orizontale şi anume –  agregate aflate deasupra nivelului hidrostatic si cele situate sub nivelul hidrostatic.

Pentru suprafeţele aflate exclusiv deasupra nivelului hidrostatic, excavarea se va realiza cu excavatorul.

După decopertarea unei suprafeţe suficiente, pe o adâncime medie de 3,5 – 4,6 m, care să asigure accesul la complexul aluvionar (nisipurile şi pietrisurile de terasă) se va ataca treapta de adancime în util, până la cca. 1,0 m deasupra nivelului hidrostatic.

In etapa a II-a se va ataca utilul existent sub nivelul hidrostatic pana la cota vetrei de exploatare:

Cota vatra exploatare 157,24 mdMN.

Cota HNs = 172,18  mdMN.

Pentru a evita staţionarea utilajelor în apa şi poluarea cu combustibil şi lubrefianţi, precum şi pentru stabilitatea utilajului de excavare se va lasa un pat de rulare de cca. 1,00 m grosime deasupra acviferului, rezultând o adâncime de excavare în treapta a doua de circa 10,5-11,5 m.

Având în vedere caracteristicile calitative ale materialului ce va fi excavat, caracteristici determinate prin similitudine cu calitatea balastului rezultat din exploatarile mai vechi, cea mai mare parte a acestuia va fi valorificat în staţia de sortare – spălare si se vor obţine şi valorifica sorturile de balastieră sau va fi valorificat în stare brută.

Adâncimea medie de excavare proiectată este de 10,78 m – 15,43 m de la cota actuală a terenului până la fundul cuvetelor (H vatra exploatare = 157,24 mdMN, hapa = 11,80 m).

Tehnologia de excavare este următoarea:

- trasarea zonei de excavare, conform planului de situaţie şi materializarea lui pe teren prin bornare;

- decopertarea cu ajutorul excavatorului cu cupă inversă sau / şi buldozer.

- realizarea haldelor temporare de steril;

- excavarea propriu-zisă în cadrul fâşiilor longitudinale a agregatelor aflate deasupra nivelului hidrostatic, pe toată suprafaţa perimetrului, pe directie generală de avansare de la est la vest şi sud la nord.

- încărcarea agregatelor în autobasculante şi transportul la locul de punere în operă sau la staţia de sortare – spălare pe care titularul o deţine în zonă;

- excavarea agregatelor aflate sub nivelul hidrostatic, cu excavatorul sau draglina, prin retragere în sens invers.

Pentru realizarea unei extracţii  corecte şi în deplină siguranţă, berma de lucru a treptei în exploatare trebuie să aibă o lăţime corespunzătoare, care să permită:

- amplasarea şi deplasarea în siguranţă a utilajelor de extracţie, încărcare şi transport;

- depozitarea temporară (în vederea transportului) a materialului extras;

- circulaţia muncitorilor prin spaţii sigure, destinate acestui scop.

Pentru evitarea accidentelor şi avariilor din cauza transportului, pe berma de lucru şi transport, regulamentul de exploatare va limita viteza de transport şi va prevede diferite alte restricţii.

Pilieri de siguranţă - în cadrul perimetrului de exploatare au fost prevăzuţi  pilieri de lungă durată de minim 5 m -10 m lăţime faţă  de terenurile riverane.

Întrucât exploatarea se face la adâncimi de până la 15,0÷18,0 m (medie de 15 m) , se pune problema asigurării unor unghiuri de taluz corespunzătoare pentru excavaţiile care vor rezulta în urma exploatării.

Pentru prevenirea fenomenelor de prăbuşire s-a stabilit pentru excavaţii un taluz de 1/2÷1/3, respectiv un unghi de 250-350/ 35° - 45° la finele exploatării, zona urmând a se amenaja prin redistribuirea solului la partea superioară a taluzelor, până la oglinda apei si inierbarea taluzului.

Prin dimensiunile lacului de agrement şi prin natura obiectivului, realizarea investitiei nu este susceptibilă de a determina influenţe asupra altor obiective sau lucrări din zona de amplasament.

Transportul si expeditia

Lucrările de transport a materialului rezultat din excavaţii ce constituie materia prima pentru umpluturi, se vor realiza cu autobasculante.

Tot cu autobasculanta se va transporta balastul la statia de sortare – spalare ce se află în zonă.

Prelucrarea si valorificarea produselor

Balastul extras din perimetru este incarcat direct in autobasculante si comercializat in stare bruta la comanda diversilor clienti, persoane fizice sau juridice  sau   transportat in statia de sortare situata la cca.500 m de perimetrul de exploatare.

Personalul de deservire si programul de lucru

Pentru extractia agregatelor minerale SC Matgrup Agregate SRL dispune de urmatoarele  utilaje:

- 1 utilaj incarcator frontal JCB ;

- 2 buldozere pe senile Hitachi;

- 1 Draga

-  autobasculante 4 x 4  de 16 tone

Programul de lucru va fi in prima faza de 8 ore/zi, 5 zile pe saptamana, 260 zile/an, putand fi modificat in functie de solicitari.

Programul de protectie a zacamantului si de refacere a mediului

Masuri de protectie a zacamantului si a obiectivelor social-economice adiacente

In aceeasi directie, beneficiarului ii revin urmatoarele sarcini :

- sa respecte cu strictete documentatia tehnica de exploatare;

- sa exploateze integral rezervele geologice programate atat in plan orizontal cat si in adancime;

- sa respecte pilierii de protectie fata de terenurile limitrofe,

- sa exploateze substanta minerala utila pana la limita impusa de A.N. Apele Romane;

- sa tina o evidenta stricta a volumelor excavate , a pierderilor rezultate in procesul de extractie si a rezervelor imobilizate din diverse motive;

- sa comunice organelor de control geologic-minier si A.B.A. Arges-Vedea Pitesti eventualele modificari  survenite in tehnologia de exploatare;

- sa borneze incinta perimetrului de exploatare si sa marcheze cu semne vizibile pentru avertizarea unor eventuale pericole de accidente pentru oameni si animale ;

- sa taluzeze abrupturile marginale ale excavatiei la o panta de 1:2 sau 1:3, corespunzatoare pentru gropile de extractie in uscat a nisipurilor si  pietrisurilor, a caror adancime este < 4m;

- sa intretina drumurile de exploatare utilizate;

- sa nu depoziteze material steril sau util pe terenurile limitrofe;

Influenta lucrarilor de exploatare asupra factorilor de mediu

Activitatea ce se  desfasoara pentru exploatarea agregatelor minerale, prin specificul ei este nepoluanta.

Sursele potentiale de poluare sunt accidentale, acestea constand in:

- scurgeri de carburanti si  lubrifianti de la utilajele si mijloacele de transport;

- aruncarea de reziduuri menajere, bidoane de plastic, anvelope uzate;

- defectiuni tehnice ale utilajelor sau ale mijloacelor de transport.

Masuri  de protectie si refacere a conditiilor de mediu

- alimentarea cu carburanti si lubrefianti a utilajelor si mijloacelor de transport nu se va face in incinta perimetrului;

- depozitarea controlata a deseurilor rezultate in urma activitatilor administrative si de intretinere ;

- nivelarea si profilarea gropilor de exploatare;

- dezafectarea cailor de transport si a spatiului ocupat de incinta tehnica la incetarea activitatii si redarea acestuia in circuitul agricol local; intretinerea drumurilor de exploatare;

- sa nu se arunce sau sa se depoziteze pe maluri , in perimetrul de extractie si in zonele umede deseuri de orice fel sau substante periculoase;

- sistematizarea terenului, a cailor de intrare-iesire aferente amplasamentului si operatiilor productive, asa incat sa se realizeze un proces tehnologic cat mai fluent, fara timpi morti sau functionari in gol ale utilajelor;

- deseurile  menajere  sa  fie  depozitate  pe  o  platforma  special  amenajata in containere speciale si evacuate la nevoie catre centrele de colectare a materialelor reciclabile- etc.

Lucrarile de exploatare a agregatelor minerale se vor realiza conform documentatiei executate.

Perimetrul este delimitat de puncte cu inscrierea in coordonatele respective, materializate in planul de situatie anexat la prezenta documentatie.

Extractia se va face numai in cadrul acestui perimetru, respectandu-se conditiile impuse in documentatie, si anume:

- se va pastra panta de 1:2 sau 1:3 astfel incat sa se instaleze un taluz natural si sa se evite surparile;

- se va pastra pilierul de siguranta fata de terenurile riverane si nu se va exploata  in afara perimetrului avizat.

Utilitati

In  etapa de realizare a lucrarilor de exploatare

Alimentarea cu apa:

Necesarul de apa pentru baut va fi asigurat prin bidoane de plastic tip PET.

Alimentarea cu apa tehnologica:

In cadrul procesului tehnologic de excavare nu este necesar consumul de apa.

Alimentarea cu energie electrica:

In perimetrul exploatat nu se consuma energie electrica.

Gunoiul menajer:

La nivelul exploatarii prin exploatare nu se  genereaza  gunoi menajer.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Nu sunt necesare lucrari de  racordare la retelele utilitare.

Protectia si refacerea mediului

La realizarea excavatiilor se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie:

- evitarea contaminarii solului cu produse petroliere;

- atenuarea prin nivelare a accidentelor morfologice excesive (gropi de exemplu)

Excavatiile se vor face cu respectarea cotelor de excavare proiectate.

In zona de  excavare nu se vor depune gunoaie.

In timpul excavatiilor pentru realizarea exploatarii agregatelor se va acorda o mare atentie respectarii pilierilor de protectie si a limitei proprietatilor particulare.

Se vor avea in vedere urmatoarele:

- salubrizarea si igienizarea permanenta a perimetrului de exploatare;

- combaterea scurgerii de produse petroliere;

- depozitarea deseurilor in zone special amenajate;

- amenajarea drumurilor, zonelor verzi si taluzelor astfel incat sa limiteze la maximum eventualele surpari sau alunecari de teren;

Protectia si refacerea zacamantului

Activitatile care vor fi desfasurate in perioada de exploatare a agregatelor minerale nu vor reprezenta surse de poluare a subsolului, insa exploatarea agregatelor minerale va avea impact asupra subsolului datorita activitatii de extractie a agregatelor.

Avand in vedere impactul minor al activitatilor care se vor desfasura in perioada extragerii agregatelor minerale asupra biodiversitatii, se vor fi necesare masuri suplimentare de diminuare a impactului asupra acestei componente de mediu.

Pentru evitarea influentelor negative asupra ecositemelor din zona, in timpul procesului de extractie a balastului se vor lua urmatoarele masuri:

- in perimetru nu se vor depozita carburanti;

- alimentarea utilajelor se va face in locuri special amenajate;

- reparatiile la utilaje se vor efectua numai in ateliere de specialitate;

- nu se vor depozita deseuri menajere sau de orice alta natura in perimetrul de exploatare, ci numai in locuri special amenajate;

- utilajele nu vor stationa in zona de exploatare.

Pentru ca in perimetru se vor executa lucrari de exploatare agregte minerale, se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie:

- evitarea alimentarii cu carburanti sau ulei a utilajelor in perimetrul de exploatare, pentru a se preveni contaminarea solului cu produse petroliere;

- depozitarea copertei in locuri special amenajate, pentru a se evita contaminarea ei cu nisip, pietris;

- atenuarea prin nivelare a accidentelor morfologice excesive(gropi de exemplu) create de exploatarea balastierei.

Exploatarea se va face cu respectarea cotelor de excavare proiectate, conform planului de situatie si profilelor transversale.

In zona de exploatare nu se vor depune gunoaie.

Perimetrul de exploatare va fi bornat.

In timpul exploatarii se va acorda o mare atentie respectarii limitelor aprobate pentru zona de extragere a agregatelor.

Exploatarea depozitului se va face conform cu documentatia, organizat, numai din perimetrul autorizat, dupa obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor.

Lucrari de  refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Dupa realizarea exploatarii, vatra se va nivela.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesul se face din DJ 701 Titu - Dobra, DC 60 Podu Rizii si DE comunale.

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Suprafaţa totală a perimetrului – 3,69 ha din care:

- suprafaţa carieră – 3,16  ha;

- suprafata pilieri    – 0,528 ha;

Rezerva geologica – 523,75     mii mc  din care:

- util              – 485,0   mii mc;

- coperta      –    38,7  mii mc.

Lucrari de amenjare a lacului de agrement (etapa a II a investitiei )

Amenajarea zonei de agrement pentru practicarea sporturilor nautice ce urmeaza  a se realiza, va avea drept scop realizarea unei zone in care ulterior sa se dezvolte o baza de agrement care sa asigure populației un mod plăcut de petrecere a timpului liber, de realizare a unor concursuri si întrecere sportive nautice sau de pescuit sportiv.

La finalizarea lucrărilor de adâncire a lacului se va face amenajarea zonei prin refacerea mediului pe zonele înconjurătoare afectate de lucrări. Pe teritoriul studiat urmează sa fie amplasate dotări destinate în principal activității de agrement cu funcțiuni complementare de servicii.

Lucrarile  propuse au ca scop  tratarea unitară a zonei din punct de vedere urbanistic și peisagistic, amenajarea lacului pentru agrement nautic și realizarea dotărilor pentru petrecerea timpului liber în condiții meteorologice nefavorabile. Conformarea funcțională va ține cont de specificul sectoarelor delimitate, respectiv, cele destinate pentru agrement nautic si cele utilizate pentru funcțiuni complementare, delimitându-se următoarele zone specifice: zona parcare, grupuri sanitare ecologice , depozit echipamente nautice,zona activități nautice si pescuit sportiv.

La finalizarea lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale , vor fi realizate lucrari de amenjare a lacului  si a perimetrului adiacent in vederea desfasurarii unor activitati de agrement si pescuit sportiv :

- plantarea unei zone perimetrale, pe toata lungimea digului,cu arbusti ornamentali care vor asigura o protectie impotriva vantului a arealului si un aspect vizual placut;

- amenjarea unui numar de 12 pontoane din materiale naturale (piatra si lemn ) care sa asigure accesul facil al  pescarilor ;

- construirea a 3(trei) cabanuţe din lemn  pentru cazare;

- un punct de inchiriere a echipamentelor pentru activitatile de scufundari si pescuit si desfacere a bauturilor racoritoare pe timpul verii  ;

- dotarea cu barci pneumatice ;

- amenajarea unor foisoare pentru relaxare;

- amenajarea aleilor perimetrale cu materiale naturale (piatra, lemn) si a parcarii ;

- amplasarea unor toalete ecologice.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Alternativele relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: alternativa „zero” (nerealizarea proiectului) si alternativa realizarii proiectului.

Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului)

Prin nerealizarea proiectului propus,  zona analizata va contiua sa fie o zona cu potential nevalorificat.

Alternativa realizarii proiectului

Alternativele realizarii proiectului, relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: de amplasament si de proiect.

Alternative de alegere a amplasamentului

Selectarea amplasamentului pentru realizarea investitiei a fost facuta pe considerente tehnico-economice, care includ:

- existenta unui teren liber de constructii;

- tectonica zonei este calma;

- lipsa zonelor rezidentiale in imediata apropiere

- existenta unor rezerve consistente de agregate minerale .

Avand in vedere considerentele mentionate anterior, precum si factorul socio-economic (zona nelocuita), se poate considera ca acest amplasament reprezinta o solutie optima pentru realizarea lacului de agrement, atat pentru peisajul si populatia din zona analizata, cat si din punct de vedere economic.

Alternative de alegere a proiectului

Excavatiile se vor dezvolta în cadrul două trepte orizontale şi anume –  agregate aflate deasupra nivelului hidrostatic si cele situate sub nivelul hidrostatic.

Pentru suprafeţele aflate exclusiv deasupra nivelului hidrostatic, excavarea se va realiza cu excavatorul.

După decopertarea unei suprafeţe suficiente, pe o adâncime medie de 3,5 – 4,6 m, care să asigure accesul la complexul aluvionar (nisipurile şi pietrisurile de terasă) se va ataca treapta de adancâme în util, până la cca. 1,0 m deasupra nivelului hidrostatic.

Cota vatra exploatare 157,24 mdMN.

Cota HNs = 172,18  mdMN.

Pentru a evita staţionarea utilajelor în apa şi poluarea cu combustibil şi lubrefianţi, precum şi pentru stabilitatea utilajului de excavare se va lasa un pat de rulare de cca. 1,00 m grosime deasupra acviferului, rezultând o adâncime de excavare în treapta a doua de circa 10,5-11,5 m.

Adâncimea medie de excavare proiectată este de 10,78 m – 15,43 m de la cota actuală a terenului până la fundul cuvetelor (H vatra exploatare = 157,24 mdMN, hapa = 11,80 m

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Materialul excavat va fi incarcat direct in autobasculantele pentru transport si transportat in statia de sortare a societatii.

Alte autorizatii cerute pentru proiect

Certificatul de urbanism pentru suprafata de teren este emis  de Consiliul Judetean Dambovita.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului

Distanţa faţă de graniţe

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare.

Localizarea amplasamentului

Suprafata de teren (3,69 ha) ce se va constitui in perimetru temporar de exploatare agregate minerale este situata din punct de vedere administrativ-teritorial in extravilanul comunei Salcioara

Perimetrul face parte din BH Arges - raul Dambovita (cod cadastral: X.1.025.00.00.00.0.) .

Lucrarile propuse au ca sop excavarea de agregate minerale si realizarea unui lac de

agrement.

Extragerea agregatelor minerale - balast - se va face din terasa raului Dambovita, malul drept.

Arealele  sensibile

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu 	Perimetrul de exploatare cu suprafata totala de 36900 mp  cu dimensiunile L = 231 m, l = 194 m, este  delimitat de punctele de contur ale caror coordonate in sistemul de proiectie STEREO-70 sunt :

| Nr.pct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 357 837,905 | 544 941,491 |
| 2 | 357 766,332 | 544 887,706 |
| 3 | 357 683,633 | 544 943,649 |
| 4 | 357 663,048 | 544 957,574 |
| 5 | 357 588,771 | 545 013,139 |
| 6 | 357 769,296 | 545 118,199 |
| 7 | 357 834,382 | 545 113,200 |
| 8 | 357 845,091 | 545 095,386 |
| 9 | 357 860,977 | 545 079,639 |
| 10 | 357 861,779 | 545 079,098 |
| 11 | 357 837,905 | 544 941,491 |
| Suprafata = 36900,46 mp |  |  |

Perimetrul analizat nu se află în interiorul siturilor Natura 2000.

Siturile Natura 2000 aflate în vecinatate sunt:

Distantele fata de ariile protejate inconjuratoare sunt urmatoarele:

- S – 10 km fata de ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului;

- V – 32 km fata de ROSCI0224 Scrovistea;

- NE – 12,8 km fata de ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argesului;

- SSE – 19,8 km fata de ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

a) Protecţia calităţii apelor

Din punct de vedere hidrografic, zona investigata apartine bazinului hidrografic Arges

Zona analizata este tributara vaii raului Dambovita.

Din punct de vedere hidrologic, zona Salcioara apartine bazinului hidrografic al raului Dambovita,  care are in aceasta zona  o densitate a retelei cuprisa intre 0,3 si 0,4 km/kmp.

Raul Dambovita are un curs permanent iar debitele cu probabilitatile de depasire sunt urmatoarele: Q1% - 740 mc/s, Q5% - 418 mc/s si Q10% - 310 mc/s, o panta de 2,0‰ si un coeficient de rugozitate d= n de 0,040.

Conditii hidrogeologice

Apele subterane

Apele freatice – se acumuleazǎ în primul orizont de materiale permeabile, se alimenteazǎ din precipitaţii iar stratul acvifer este permanent şi continuu.

Apele freatice se află cantonate în pietrişuri, bolovănişuri şi nisipuri acvifere iar adâncimea lor medie variază între 2-5 m iar uneori, în lunci, sub 2 m. Adâncimea redusă la care se află pânza freatică în corelaţie cu râurile care străbat câmpia la suprafaţă, a condus la apariţia a numeroase izvoare şi înmlăştiniri pe care s-a fixat o vegetaţie higrofilă adaptată acestor condiţii.

Nivelul piezometric este in stransa legatura cu nivelul raului Dambovita, care dreneaza apele subterane din zona, influenta acestui factor fiind puternic resimtita mai ales in cazurile in care pentru alimentare, localnicii folosesc fantani care de regula deschid primul strat freatic.

Lucrarile de prospectiuni hidrogeologice executate anterior in zona au pus in evidenta un complex acvifer cantonat in nisipurile si pietrisurile pleistocene, cu grosimi de 7,5–15,0 m. Adancimea nivelului hidrostatic este de 6,0 m, iar cota medie a nivelului hidrostatic este de 68,0 m. Capacitatea de debitare a stratului poros - permeabil este de 6 – 7 l/s.

Stratul acvifer freatic este alimentat, in principal, din precipitatii, directia de drenare fiind spre rau, iar in perioadele de ape exceptionale, se constata o inversare a directiei de drenare, raul alimentand acviferul freatic.

Stratul acvifer poate fi divizat in doua strate acvifere si anume: stratul superior si stratul inferior.

Stratul acvifer superior – al luncii bazinului hidrografic al raului Dambovita este cantonat in complexul grosier (nisipuri si pietrisuri) ce apartine formatiunii de Colentina (Co), cu grosimi cuprinse intre 1,7 m si 9,0 m.

Acoperisul acestui complex este alcatuit din depozite argiloase – prafoase – nisipoase. 	Apa cantonata in acest strat este situata la adancimi de 2,5 m pana la 10,0 m fata de suprafata terenului.

In acest teritoriu, acviferul freatic, situat in depozitele aluvionare holocene,  a fost intalnit la adancimi de 3 – 6 m, fiind influentat de precipitatii si de  variatiile sezoniere ale nivelului apei din raul Dambovita.

In perioadele secetoase, se remarca drenarea apei din zona perimetrului spre raul Dambovita.

Stratul acvifer inferior, cantonat in complexul nisipurilor fine – mari uneori cu pietris, apartine formatiunii de terasa C3 si apare la adancimi de 16 – 50 m.

Apa cantonata in acest complex are un caracter refulant sub presiune, nivelul piezometric stabilizandu –se la acelasi nivel cu nivelul stratului acvifer.

Coeficientul de permeabilitate al nisipurilor refulante este de 13 mc/zi, directia principala a curentului subteran este NNV-SSE.

Perimetrul Podu Rizii, conform Planului de Management Actualizat al Bazinului si Spatiului hidrografic Arges-Vedea se gaseste in zona corpurilor de apa de:

- corpul de apa de suprafata:

RORW10.1.125_B5 Dambovita: Aval Ac. Vacaresti - amonte Nodul Hidrotehnic Brezoaiele, corp de apa natural, permanent incadrat in RO10, subunitatea RO04 cu L=53,736 km.

- corpul de apa subteran : ROAG02 - Campia Titu si

- corpul de apa subteran : ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe.

Corpul de apa subterana ROAG02 Campia Titu

Corpul de apa subterana freatica este de tip poros permebil si se dezvolta in depozitele de varsta cuaternara din lunca si terasele raului Arges.

Acviferul freatic din lunca si terasele raului Arges prezinta un grad ridicat de vulnerabilitate pe cursul superior al raului, nefiind protejat de un strat acoperitor impermeabil sau semipermeabil.

In cursul mediu si inferior sectoarele in care acviferul freatic este protejat alterneaza cu sectoare neprotejate in functie de conditiile morfo-hidrografice ale albiei raului si de panta lui de scurgere.

In aceste doua sectoare se poate considera ca acviferul este partial protejat impotriva poluarii, prin existenta unui strat de argile, silturi argiloase sau nisipuri siltice, care nu

depasesc 4-5 m grosime decat pe unele terase mai inalte.

Datorita lipsei unor orizonturi impermebile, sau a dezvoltarii discontinui a acestora la partea superioara a depozitelor, se constata un grad ridicat de vulnerabilitate la poluare.

Directia de curgere a acviferului freatic este dinspre nord-vest spre sud-est, fluxul subteran urmand, in general, directia de curgere a apelor de suprafata si panta reliefului.

In forajele executate la Falastoaca (est de localitatea Comana) s-au obtinut debite de la 2,18 l/s, la 10 l/s, pentru denivelari cuprinse intre 2,25 m, respectiv 1,50 m.

In unele zone stratul acvifer freatic se afla in contact direct cu acviferul de medie adancime, iar in alte zone cele doua strate sunt separate printr-un complex argilos.

Acviferul freatic si de medie adancime constituie surse de alimentare cu apa pentru localitatile si unele obiective economice din zona.

Caracteristicile corpului de apa subterana ROAG02

- cod/nume: ROAG02/Campia Titu

- suprafata: 990,406 kmp.

- caracterizare geologica/hidrogeologica:

> tip: “P” – poros

> sub presiune: nu

> grosime strate acoperitoare: 3.0-6.0 m

- utilizarea apei:

> “PO” – alimentarea cu apa a populatiei

> “I” - industrie

- surse de poluare: “A” – agricol

- grad de protectie globala: “PM” – medie

- stare calitativa(chimica): “B**” – Buna, local stare calitativa slaba

- stare cantitativa: “B” - buna

- transfrontalier: nu

Corpurile de ape subterane in interdependenta cu corpurile de apa de suprafata

| Nr. crt. | Codul corpului de apa subterana | Denumire corp | Interdependent cu raul |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ROAG02 | Campia Titu | Arges, Dambovita |

Corpurile de ape subterane in interdependenta cu ecosisteme terestre

| Codul corpului de apa subterana | Denumire corp |  | Ecositem terestru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROAG02 | Campia Titu | -zavoaie cu salcie si plop din lunca mijlocie a DAmbovitei; - zavoaie cu salcie si plop din padurea Podu Rizii - Salcioara; - paduri, zavoaie cu salcie si plop de la Comana. |

Corpul de apa subterana ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe

Corpul de apa subterana de adancime este cantonat in Formatiunile de Fratesti si Candesti, de varsta romanian medie – pleistocen inferioara.

La est de raul Arges, pana in partea de sud a Platformei Moldovenesti si Dunare, subunitatea morfo-structurala a Depresiunii Valahe, care mai poate fi recunoscuta ca Domeniul Oriental, este constituita din trei subzone hidrogeologice orientate vest-est.

a) prima subzona este aceea care corespunde dezvoltarii Formatiunii de Candesti de varsta romanian medie-pleistocen inferioara, situata in partea de nord a Depresiunii Valahe.

b) cea de-a doua subzona, este zona centrala care corespunde dezvoltarii formatiunilor romanian - pleistocen inferioare situate in domeniul de maxima subsidenta si maxima grosime (500 m) a depozitelor romanian-cuaternare constituite din strate nisipoase foarte fine argiloase si marnoase. In aceasta subzona, acviferele puse in evidenta pana la adancimea de circa 400 m au un potential de debitare redus si o mineralizare ridicata.

c) cea de-a treia subzona este cea a dezvoltarii Formatiunii de Fratesti, de varsta romanian superior - pleistocen inferioara, situata in partea de sud a domeniului considerat.

a) Formatiunea de Candesti se dezvolta in partea de nord a domeniului oriental, subzona a carei limita nordica poate fi trasata prin localitatile: Valea Marului-Poenari-Voinesti-Pucioasa-Campina-Apostolache-Viperesti-Dumitresti-Mera-Onesti-sud Bacau.

Limita nordica a Formatiunii de Candesti in sudul Podisului Moldovenesc este marcata de localitatile: Bacau-Vaslui-Lunca Banului (pe raul Prut).

Limita sudica a Formatiunii de Candesti nu poate fi trasata cu precizie decat intre Pitesti-Topoloveni-Gaesti-Titu, de unde incepe sa se dezvolte zona centrala de maxima subsidenta (mentionata la paragraful b), care are aspectul unei mari cuvete de sedimentare cu elemente fine si foarte fine (argile nisipoase, argile si marne).

Formatiunea de Fratesti din domeniul oriental cuprinde un teritoriu care se extinde de la lunca Dunarii pana in campia dintre Arges-Ialomita-Siret.

Depozitele poros-permeabile sunt alcatuite dintr-o succesiune de nisipuri si pietrisuri depuse peste depozite pliocene si acoperite de depozite pleistocen mediu superioare.

In zona de campie dunareana, Formatiunea de Fratesti este aproape orizontala (in Campia Burnasului) la adancimi ce nu depasesc 20-30 m.

Pe masura avansarii spre interiorul arcului dunarean acest orizont incepe sa se afunde sub campie si totodata sa se desparta treptat in doua si trei nivele de nisipuri cu pietrisuri, asa cum se prezinta in perimetrul municipiului Bucuresti, separate prin doua pachete argiloase marnoase si acoperite de un pachet gros de marne cu intercalatii argiloase-nisipoase (complexul marnos-pleistocen mediu).

Puternicele lentile de pietrisuri care se dezvolta in nivelele pemeabile ale acestui complex acvifer asigura capacitatea de debitare, iar debitele captate oscileaza in jurul a 5-12 l/s foraj.

Apele de adancime din aceasta unitate hidrogeologica a domeniului oriental al depresiunii Valahe au o mineralizatie redusa, iar tipul dominant de apa este bicarbonatat-sodica.

Existenta sistemului acvifer romanian-pleistocen inferior este posibila numai luand in considerare Formatiunea de Candesti, care asigura in Depresiunea Getica zona de alimentare a sistemului si, Formatiunea de Fratesti din Platforma Moesica, care in continuarea primelor asigura circulatia apei, a carei descarcare se produce in sistemul aluvionar al Dunarii si cursurilor inferioare ale unor rauri din sudul Platformei Moesice, ceea ce face necesara precizarea caracteristicilor stratigrafice ale celor doua complexe litologice, in vederea stabilirii legaturii dintre ele .

Pe baza datelor provenite din forajele hidrogeologice existente in interfluviul Arges-Ialomita s-a apreciat ca grosimea minima a Formatiunii de Candesti este de circa 40 m, iar cea maxima depaseste 500 m.

Deasupra sistemului acvifer Romanian – Pleistocen inferior, se dezvolta un sistem acvifer cantonat in formatiuni de varsta pleistocen medie.

Din punct de vedere litologic, aceste formatiuni sunt alcatuite dintr-o alternanta de nisipuri, de la fine pana la grosiere, local argiloase, pietrisuri, mai rar bolovanisuri, cu argile si marne, local nisipoase sau cu concretiuni calcaroase.

Directia generala de curgere a apei subterane este NV – SE.

In cazul corpului de apa subterana ROAG12 datorita faptului ca este un corp de apa de adancime, cu o buna protectie de suprafata, nu s-a constatat existenta surselor de poluare, care sa influenteze starea calitativa a acestor corpuri de apa subterana.

Caracteristicile fizico-chimice si bacteriologice ale apelor subterane freatice din      amplasament

Analizele efectuate pe probe prelevate din lucrarile de foraj  din zona, indica un chimism corespunzator al apelor subterane, incadrandu-se in parametrii necesari pentru fabricarea mortarelor si betoanelor.

Inundabilitate

Amplasamentul sectorului nu este inundat la debitul cu probabilitatea de depasire Q5% si Q10%.

Analiza din punct de vedere al gospodaririi apelor

Lucrarile proiectate constau in exploatarera nisipurilor si pietrisurilor .

Amplasamentul lucrarilor propuse nu se suprapune peste cel al lucrarilor prevazute in schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic.

Lucrarile proiectate nu vor influenta in mod esential regimul actual al apelor de suprafata.

Se apreciaza ca realizarea lucrarilor nu va influenta negativ regimul apelor subterane.

Managementul apelor (colectare, drenare, epurare, deversare)

Nu se produc evacuari de ape uzate.

Pentru necesitati igienico-sanitare vor fi folosite grupurile sanitare din statia de sortare.

Corpuri de apa subterana

Conform „Planului de management al Spațiului Hidrografic Argeș – Vedea” întocmit de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), amplasamentul proiectului se încadrează în zona corpului de apă subterană ROAG02 – Campia Titu si corp de apa de adancime ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe.

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Surse posibile de poluanţi pentru apele freatice şi de suprafaţă sunt următoarele:

  - scurgerile de carburanţi şi lubrefianţi din cauze accidentale normale (spargeri de conducte de alimentare a motoarelor mijloacelor de transport, excavatorului) sau catastrofice (viituri de apă, alunecări de teren);

  - schimburile de ulei pentru utilaje staţionate se vor realiza de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat  pentru reutilizare; este indicat ca schimburile de ulei să se facă în locuri special amenajate, în afara perimetrului sau in unitati specializate;

  - creşterea cantităţii sedimentelor în suspensie pe perioada executării extracţiei este de scurtă durată, de mică intensitate şi cu totul locală, în contextul prezenţei ploilor torenţiale. În acest sens considerăm că activitatea de extracţie nu va afecta semnificativ factorul de mediu apă pluvială.

Corpuri de apa de suprafata

Conform „Planului de management al Spațiului Hidrografic Argeș – Vedea” întocmit de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), amplasamentul proiectului se încadrează în zona corpului de apă de suptafată RORW10.1.125_B5 Dambovita: Aval Ac. Vacaresti - amonte Nodul Hidrotehnic Brezoaiele, corp de apa natural, permanent incadrat in RO10, subunitatea RO04 cu L=53,736 km.

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

În zonă nu sunt necesare stații și instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate, se vor folosi toalete ecologice pe amplasament si grupurile sanitare de la statia de sortare.

b) Protecţia aerului

Dispunerea in trepte a reliefului conduce la aparitia urmatoarelor tipuri de clima: climatul de munte, climatul de deal, climatul de campie.

Climatul de campie este influentat de pozitia in cadrul sectorului inferior al raului Dambovita, caracterizandu-se prin temperaturi medii anuale mai ridicate (10°C-11°C) si precipitatii mai scazute decat in zona deluroasa (600-650 mm).

Climatic, perimetrul luat in studiu se caracterizeaza prin urmatorii parametri:

- precipitatii medii anuale P = 650 mm/m2

- temperatura medie anuala T = 10.5°C-11.00C

- evapotranspiratia E = 438 mm

- scurgerea de suprafata S= 94,6 mm

- Clima temperat-continentala-moderata

Din ecuatia de bilant hidric global rezulta o valoare a infiltratiei eficace de 67.6 mm/m2, adica 2,1 l/s.km2.

Aceasta valoare semnifica contributia retelei hidrografice in principal, si secundar a precipitatiilor in realimentarea cu apa a subteranului.

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

Prin natura procesului de producţie desfăşurat în cadrul exploatarii de agregate minerale  din perimetrul Podu Rizii -  se consideră că sursele potenţiale de poluare a atmosferei sunt următoarele:

    - emisiile de gaze rezultate din combustia carburanţilor folosiţi de către utilaje;

    - emisiile de praf rezultate din activitatea de extracţie şi transport.

Toate sursele de poluare potenţială enumerate anterior sunt surse de joasă înălţime.

Având în vedere dispunerea geografică şi umiditatea zonei, atmosfera se poate caracteriza ca o atmosferă cu agresivitate minimă.

Analiza  proceselor tehnologice ce urmeaza a se desfasura în perimetrul Podu Rizii - Salcioara, releva urmatoarele surse de emisii în atmosfera :

 Gazele de ardere  rezultate la functionarea motoarelor cu ardere interna (excavator, buldozer, autobasculante, principalii poluanti fiind : NOx ,COV, Co, Pb, particule, SOx ;

Gazele evacuate la alimentarea utilajelor cu motorina; principalii poluanti sunt COV;

 Suspensiile solide emise de mijloacele de transport  pe drumurile de exploatare externe perimetrului de exploatare.

 Gazele de eşapament rezultate în timpul functionarii utilajelor de extractie si transport sunt functie de consumul de motorina al acestor utilaje.

La productia  programata a se realiza (523,75 mii m3 agregate naturale utile) consumul anual de motorina pentru utilajele din dotarea balastierei va fi de cca. 15.000 l.

 În ceea ce priveste circulaţia mijloacelor de transport auto la expeditia produselor finite, acestea  reprezinta surse de poluare a aerului prin doua  mecanisme:

- prin functionarea motoarelor;

- prin circulatia  autovehiculelor,ceea ce conduce la emisia de particule in atmosfera prin antrenarea acestora de pe drumurile neasfaltate.

Pentru calculul emisiilor de particule datorita circulatiei vehiculelor pe drumuri neasfaltate, AP-42/98  recomanda formula empirica:

E= 1,7∗s12∗S48∗W2,70,7∗w40,5∗365−p365 in kgkmvehiculîn care:

s- continutul în praf al materialului suprafetei drumului

S- viteza medie a vehiculelor

W- greutatea medie a vehiculelor

w – numarul mediu de roti

- numarul zilelor cu precipitate peste 0,25 l/m2

Valorile factorului k sunt:

| <30 mm | >30 mm |  | <15 mm |  | >10mm | >5 mm | >2,5 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 0,8 | 0,5 |  | 0,36 |  | 0,20 | 0,095 |

Tînind cont de intensitatea traficului mijloacelor de transport, rezulta urmatoarele  emisii de particule în suspensie în cazul  unui nivel maxim de  activitate ( 3 curse/30 min):

E= 1,7704 kghKm = 0,491 g/sec/KmPentru combaterea emisiilor de pulberi sedimentabile în urma activitatilor de transport, se impune stropirea spatiilor tehnologice si a  cailor de acces nemodernizate, în perioadele secetoase pe toata durata activitatii zilnice.

În perimetrul Podu Rizii - Salcioara, nu s-au prevazut masuri si dispozitive destinate protectiei aerului, nefiind necesare.

Utilajele, prin constructia  lor,  au prevazute galeriile de evacuare a noxelor din ardere cu asemenea dispozitive conform cu standardele de functionare a astfel de utilaje/vehicule.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

- Având în vedere calitatea utilajelor şi a mijloacelor de transport, utilajele sunt dotate cu instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera, care se încadrează în directivele Uniunii Europene (acestea fiind de fabricaţie recentă cu catalizatori şi implicit dotarea acestora cu motoare performante, de ultimă generaţie, cu grad de poluare foarte redus), se poate afirma că impactul emisiei gazelor de eşapament asupra atmosferei din zonă este mic, aceasta fiind în conformitate cu legislaţia aflată în vigoare - nesemnificativ.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Propagarea zgomotului depinde de urmatorii factori:

-natura amplasarii topografice, vegetatie, constructii existente in apropiere;

-conditii climatice – vanturi dominante;

-structura traficului rutier (vehicule usoare sau grele);

-conditii de circulatie (numar vehicule/ora, viteza de circulatie);

-caracteristici tehnice ale traseului.

Sursele de zgomot şi de vibraţii

Sursele potenţiale de zgomot în activitatea analizată, sunt reprezentate de:

    - utilajele terasiere,  cu un regim de funcţionare intermitentă;

    - mijloacele de transport, care vor afecta nivelul pragului de zgomot din zonă numai pe durata staţionării şi efectuării manevrelor pe raza perimetrului.

În procesul de exploatare a agregatelor minerale în perimetrul Podu Rizii - Salcioara,zgomotele se produc prin:

- activitatea utilajelor de excavare - încarcare;

- activitatea de transport a agregatelor naturale;

- Zgomotul în perimetrul Podu Rizii - Salcioara, grupează  un ansamblu de emisii acustice de origini diferite, corespunzătoare diverselor vehiculelor de descarcare, incarcare si transport.

- În functie de distributia spatiala a utilajelor pe teritoriul balastierei, harta zgomotului va avea diferite aspecte. Se estimeaza ca pentru un program de lucru de 8 ore (8-16), nivelul echivalent de zgomot se reduce la 50 dB(A) pentru distante mai mari de 75 m fata de cel mai apropiat utilaj.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Toate utilajele ce urmează a fi folosite vor fi echipate pentru diminuarea la maxim a zgomotelor şi vibraţiilor cu cauciucuri antiabrazive pentru absorbirea zgomotelor produse de către agregatele naturale în cădere sau rotire.

Vibraţiile care însoţesc uneori zgomotul constituie un alt factor cu efect negativ asupra sănătăţii personalului. Cele produse de către sursele de suprafaţă au o influenţă strict locală, fără impact semnificativ asupra zonelor neprotejate.

Celelalte surse de zgomot şi vibraţii nu se înregistrează cu depăşiri ale limitei admise.

Nivelul de zgomot produs de motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport se încadrează în limita admisibilă de 60 dB pe perioada existenței organizării execuției.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor

Prin specificul activităţii analizate, la operaţiile de extracţie a agregatelor minerale nu sunt utilizate materii prime sau materiale radioactive.

- Protecţia solului şi a subsolului

Sol

Coperta depozitelor aluvionare este nereprezentativa.

Coloana litologica identificata de sondaje a pus in evidenta existenta unei stratificatii omogene privind alcatuirea litologica, uniforma privind succesiunea stratelor si grosimea lor si formata dintr-un orizont detritic clastic (psefito-psamitic).

Zacamantul de nisip si pietris  din perimetrul studiat este o acumulare aluvionara cu dezvoltare continua in toata lunca raului Dambovita, peste care se dispune un strat de depozite loessoide alcatuite din prafuri/nisipuri argiloase si/sau argile prafoase/nisipoase, cu grosimi reduse de 0,30 – 0.50 m, care constituie coperta zacamantului.

Agregatul este format din: cuartite (80-85%), gnaise (12-16%), micasisturi, sisturi clorito-snictioase, sisturi cuartice (3-4%).

Elementele detritice au contur izometric (10%), subizometric (50%), subaplatizat (30%), aplatizat (10%).

Acumularile de agregate sunt reprezentate printr-un complex aluvionar format din nisipuri si pietrisuri constituite din fragmente detritice, alohtone, poligene, de natura predominant sedimentara si metamorfica, provenite din formatiuni carpatice.

Constitutia litologica este data in principal de nisipuri mediu granulare la grosiere si pietrisuri cu lentile de bolovanisuri.

Compozitia granulometrica este reprezentata prin: nisip (60-70%), pietris (40-30%), 	Compozitia granulometrica medie, reprezentativa pentru intregul areal este:

-	sort 0-3 mm – 18,5 % ;

-	sort 3-7 mm- 16,5%;

-	sort 7-16 mm – 16 %;

-	16-31 mm – 12,9%;

-	>31 mm – 36,1%.

Geologie

Din punct de vedere geologic – structural, zona studiata apartine partii sud-estice a Campiei Romane, fiind situata pe terasa malului drept al raului Dambovita.

Din punct de vedere geologic zona face parte din Unitatea Platformei Valahe si anume formatiunilor Holocene aluvionare, dispuse peste un fundament Pleistocen.

Trecerea de la pliocen la Cuaternar a fost influientata de glaciatiunea cuaternara a carei amprenta s-a pus pe mari suprafete.

Miscarile tectonice si eustatice ce au avut loc in aceasta perioada colaborate cu miscarile externe ale scoartei terestre au fost influentate pregnant de trecerea de la conditiile calde subtropicale la cele glaciare si periglaciare.

In cadrul acestei etape se disting doua faze:

- faza villafranchiana;

- faza modelarii pleistocene si holocene.

Faza villafranchiana corespunde pleistocenului inferior cuprinzand din punct de vedere cronologic, intregul interval dintre fazele glaciare Donan si Gunz-Mindel. Caracterul lacustru al depozitelor de nisipuri si pietrisuri, blocuri mari de conglomerate, acoperite de nisipuri, argile nisipoase si nisipuri argiloase, cu stratificatie inclinata si orizontala (stratificatie deltaica propriu-zisa), este evidentiat de lentilele subtiri de calcare lacustre si gresii vizibile in deschiderile de la Hotarele si Izvoarele.

Faza modelarii pleistocene-holocene caracterizata prin represiunea continua a nivelului lacului pontic ce a conditional o coborare ritmica a nivelului de baza al retetei hidrografice, o alungire a raurilor, o intensa eroziune liniara si laterala, ce a determinat fragmentarea Campiei Romane intr-o serie de inlerfluvii (campuri) despartite prin culoare de vai (un astfel de interfluviu este zona localitatii Salcioara).

Depozitele aluvionare din perimetrul de exploatare apartin cuverturii sedimentare a Platformei Moesice care repauzeaza pe un fundament cutat, constituit probabil din sisturi cristaline.

Depozitele cuaternare superficiale sunt alcatuite din:

- Depozitele leossoide ce sunt din punct de vedere genetic formatiuni periglaciare de natura eoliana, constituite din prafuri nisipoase, argiloase, calcaroase.

Grosimea depozitelor de leoss variaza intre 10 - 20 m grosime, fiind influentate de directia si intensitatea vanturilor, de procesele de siroire si de denudatie, precum si a proceselor gravitationale (de exemplu dinspre Dambovita).

In lunca Dambovitei intalnim depozite de maluri sau nisipuri argiloase ce poarta numele de leoss aluvial.

- Depozitele fluviatile din lunci, la zi, sunt specifice Dambovitei, alcatuite din bolovanisuri, nisipuri grosiere, pietrisuri, maluri (la partea superioara) cu o evidenta stratificatie fluviatila, cvasiorizontala si grosimi de 10 – 30 metri.

Seismicitate

Perimetrul este amplasat in zona sudica a Romaniei si prezinta urmatoarele caracteristici, conform STAS  SR 111oo-1:1993, Normativ P100-1/2006:

- intensitate seisima		71/2 scara MSK

- perioada de colt		1,5 sec.

- acceleratia Ks		0.76 g

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

Accidental, solul poate fi afectat prin scurgeri de carburanţi şi/sau lubrifianţi  de la utilajele terasiere şi de la mijloacele de transport.

Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală, generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, beneficiarul are obligaţia să aibă în dotare materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe autorităţile cu competenţe în domeniul resurselor minerale, apelor şi protecţiei mediului.

În timpul operaţiilor de exploatare se pot identifica ca surse care să determine poluarea solului pe amplasament utilajele care transportă agregate.

Acestea pot provoca poluări accidentale prin scurgeri de carburanţi şi/sau uleiuri minerale.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

    - activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto folosite pe amplasamentul analizat vor fi executate de către operatori economici specializaţi;

    - personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;

    - utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;

    - pe amplasament nu vor fi stocaţi carburanţi, lubrifianţi sau deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);

    - nu vor fi amplasate depozite de nisipuri sau agregate minerale pe terenurile adiacente şi care nu fac obiectul prezentului proiect;

    - gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

In arealul in care urmeaza sa se realizeze lacul de agrement, speciile  avi-  faunistice au posibilitatea de a se refugia in zonele apropiate, unde exista un habitat similar cu cel original.

Efectul asupra faunei se aproximeaza ca va fi minor si limitat la perioada de activitate, existand posibilitatea ca unele specii avi-faunistice sa se stabileasca la distante mai mari fata de locurile actuale de cuibarire.

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Terenul care face obiectul prezentei documentatii nu este inclus in reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000.

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform “Hartii ariilor protejate” anexate, invetitia nu se gaseste in zona vreunei rezervatii  ca arie protejata.

Asa cum se poate observa din “Planul de incadrare in zona” investitia se gaseste pe valea raului Dambovita, intr-o zona  in care functiunea principala a terenului este “teren agricol”.

Facem memtiunea ca lucrarea care se va derula se gaseste in arealul “Zonelor vulnerabile la nitrati”– vezi fig. 5.3 din Planul de Management al bazinului / spatiului hidrografic Arges-Vedea publicat in Monitorul oficial al romaniei nr. 265 Bis din 14.04.2011.

Distantele fata de ariile protejate inconjuratoare sunt urmatoarele:

- S – 10 km fata de ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului;

- V – 32 km fata de ROSCI0224 Scrovistea;

- NE – 12,8 km fata de ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argesului;

- SSE – 19,8 km fata de ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti.

Facem precizarea ca perimetrul in care se vor desfasura activitatile de exploatare a resurselor de nisip si pietris,  nu se suprapune peste nicio zona in care a fost instituit Sit-urile de Importanta Comunitara mentionate  .

Luând în considerare faptul ca speciile protejate nu se regasesc în arealul perimetrului de exploatare si ca acesta se afla la o disanta de mai mare de 10 km, putem concluziona ca activitatea desfasurata în perimetrul Podu Rizii - Salcioara nu influenteaza în nici un fel fauna din zonele protejate .

În aceste conditii se accepta ca mediul este afectat în limite admise.

Lungimea/suprafaţa corpurilor de apă de suprafaţă potenţial a fi afectate de implementarea proiectului:

| Nr.crt. | Denumire corp de apa | Categoria corpului de apa | Lungime [km] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RORW10.1.125_B5 - Dambovita: Aval Ac. Vacaresti - amonte Nodul Hidrotehnic Brezoaiele | RW | 53,736 |

Suprafaţa corpului de apă subterane freatice potenţial a fi afectat de implementarea proiectului:

| Cod / nume | Suprafata [km2] |
| --- | --- |
| ROAG02 - Campia Titu | 990,406 |

Suprafaţa corpului de apă subterane de aadancime potenţial a fi afectat de implementarea proiectului:

| Cod / nume | Suprafata [km2] |
| --- | --- |
| ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe | 42.492,638 |

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Nu sunt prevăzute programe sau măsuri speciale pentru protecţia ecosistemelor, a biodiversităţii şi pentru ocrotirea naturii.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele

Terenul pe care se va realiza exploatarea se afla  in terasa malului drept a raului Dambovita.

Lacul de agrement se va afla la:

- 1,2 km vest de satul Salcuta;

- 1,5 km nord-vest de Podu Rizii;

- 4,3 km est de Brosteni si

- 1,6 km sud de Banesti.

Prin respectarea măsurilor impuse a se lua cu privire la poluarea factorilor de mediu aer, apă şi sol, se reduc substanţial riscurile de poluare a aşezărilor umane.

În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone şi obiective de interes tradiţional, public sau istoric.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Nu sunt necesare masuri suplimentare fata de cele prevazute deja prin proiect.

h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate

Deşeurile produse , colectate , stocate temporar (tipuri, compoziţia, cantitatea):

Deşeuri nepericuloase

| Nr. crt. | Cod deșeu Conf. H.G. 856/2002 | Denumire deșeu conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE | Instalaţie/ secţie | Cantitate estimată/an | Stare fizică | Depozitare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 09 04 | pamant excavat - (decoperta) | Exploatare agregate | 1 mc/luna | solida | Zona de depozitare temporara |

Deşeuri valorificate/eliminate (tipuri, destinaţie):

| Nr. Crt. | Cod deșeu Conf. H.G. 856/2002 | Denumire deșeu conform Deciziei Comisiei 2014/955/ UE | Instalaţie/ secţie | Starea fizică | Cantitate estimată/an | Mod de valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 09 04 | pamant excavat - (decoperta) | Exploatare agregate | 1 mc/luna | solida | Se va utiliza ca umplutura |

Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

Nu este cazul.

Planul de gestionare a deşeurilor

Deseurile menajere si alte resturi de materiale, rezultate din activitatea de pe amplasament, vor fi preluate conform  contractului de prestari servicii incheiat cu o firma de specialitate.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Resursa minerală care prezintă interes pentru exploatare şi valorificare este reprezentată  de  nisip  şi  pietris.

Volumul total care se va exploata din perimetrul exploatabil  conform cotelor si dimensiunilor proiectate este de  523,7 mii mc, din care utilu - 485,0 mii mc si coperta - solul - 38,70 mii mc.

Balastul (nisipul si pietrisul - 485,0 mii mc se va folosi in statia de sortare - spalare iat coperta - solul - 38,70 mii mc se va folosi la taluzarea malurilor lacului de agrement si la digul imprejmuitor al lacului, care va fi inierbat.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii

Activitatea care se va desfăşura pe amplasamentul studiat nu va avea impact negativ asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

Deoarece amplasamentul pe care urmează a se realiza investiţia se află într-un mediu fără specii protejate sau valoroase, la realizarea investiţiei propuse nu prognozăm un impact negativ asupra ecosistemelor terestre sau acvatice din zonă.

Prin activităţile ce se vor desfăşura pe amplasament nu se vor produce modificări ale suprafeţelor de păduri, mlaştini, zone umede, corpuri de apă, deci impactul potenţial asupra mediului natural va fi minim.

Populatia poate fi afectata de lucrari neterminate sau nesemnalizate corespunzator. De obicei, victimele sunt copiii, mai curiosi si mai putin avizati, atrasi de caracterul de noutate al santierului, iar perioada cea mai nefasta este a zilelor cand nu se lucreaza si controlul accesului la punctele de lucru este diminuat. Avand in vedere nivelul relativ redus al lucrarilor proiectate, se apreciaza ca acest tip de risc este minor.

Ecologie acvatica

Modificarile debitului si albiei râului Dambovita, precum si celelalte influente antropice, au avut efecte negative asupra structurii si functiilor biocenozelor acvatice, cu precadere asupra faunei de nevertebrate bentonice si a celei de pesti.

In literatura de specialitate, exista doua lucrari în care sunt enumerate speciile de nevertebrate bentonice existente în Dambovita înainte de amenajarea râului.

N. Stoica, în 1967, a identificat 22 specii din principalele ordine, între care efemeroptere – Rhithrogena semicolorata, Ecdyonurus venosus, Epeorus sp., Ephemerella ignita, Baëtis carpathicus, Baëtis pumilus, plecoptere - Perla maxima, Chloroperla sp., Protonemura sp., Leuctra sp., Isogenus sp., trichoptere – Sericostoma personatum, S. timidum, Halesus sp., Brachycentrus montanus, Rhyacophila septentrionis, Rh. Nubila, Microsema minima, Stenophylax stellatus, Agraylea sp., Silovaripilos sp., Drusus sp.; dintre diptere sunt mentionate Blepharocera fasciata, Odagonia monticola, Prosimulium hirtipes,

Victoria Tatole (1993) face o raportare a situatiei dupa construirea lacului de baraj, în amonte de localitatea Persinari (Vacaresti), în care se evidentiaza prezenta, într-un numar foarte mare, a exemplarelor de Rhithrogena semicolorata , dintre efemeroptere, specie importanta data fiind ponderea foarte mare a acesteia în hrana pestilor (54,4%), în sectorul amonte de lac, si practic disparitia acesteia în aval, la Persinari, unde se înregistra o fauna foarte saraca.

Spectrul grupelor mari a ramas constant, dar se constata ca multe specii litofile au fost înlocuite cu altele al caror spectru ecologic este pelofil sau detritofil, însa fauna bentonica de insecte reofile este bogata, fiind afectata doar într-o masura mai mica de factorii antropici si având o capacitate mare de refacere, în comparatie cu cea piscicola.

Înainte de 1967, ihtiofauna râului Dambovita era reprezentata de 18 specii de pesti, apartinând la 13 genuri si 5 familii (Eudontomyzon mariae, dintre ciclostomi, Salmo trutta fario, Barbus peloponnesius petenyi, Cottus gobio, Phoxinus phoxinus, Orthrias barbatulus, Sabanejewia romanica, Alburnoides bipunctatus, Romanichthys valsanicola, Gobio uranoscopus, Leuciscus cephalus, dintre pesti cu habitat permanent în sectorul de interes, precum si câteva specii cu habitatul în cursul mijlociu si inferior, dar care patrund ocazional si în sectorul Salcioara - Alburnus alburnus, Chondrostoma nasus, Gobio kessleri, Gobio gobio).

Comparativ cu aceste date preluate din literatura de specialitate, în cercetarile din teren, în prezent, au mai fost identificate doar 8 specii din 7 genuri si 5 familii. Dintre speciile disparute sau care apar doar ocazional în acest sector, trebuie amintite Eudontomyzon mariae, Chondrostoma nasus, Gobio kessleri, Alburnoides bipunctatus. Specia dominanta, în prezent, este Barbus petenyi, alaturi de care s-au pescuit frecvent Orthrias barbatulus, Leuciscus cephalus, Sabanejewia romanic si Cottus gobio.

Schimbarea conditiilor hidrologice în urma barariii râului Dambovita a determinat perturbari în echilibrul ecologic al ecosistemului, precum si modificari structurale si functionale ale biocenozelor.

Fauna bentonica a fost afectata într-o masura mai mica, data fiind si capacitatea ridicata a acesteia de refacere.

Efectele cele mai grave se resimt la nivelul ihtiofaunei, prin disparitia unor specii, precum si prin diminuarea efectivelor sau restrângerea arealului altora, mai ales asupra aspretelui.

Mentionam ca perimetrul in care se vor executa lucrarile de exploatare  nu este situat in albia raului Dambovita, respectiv a ecosistemelor de dezvoltare a speciilor acvatice.

Natura impactului

Factorul uman

- Perioada de executie: Impact pozitiv: crearea de locuri de munca;

- Perioada de exploatare: impactul va fi pozitiv, ca urmare a dezvoltarii locale si regionale, imbunatatirii calitatii factorilor de mediu si a starii de sanatate a populatiei din zonele învecinate, reducerii timpului de parcurgere a distantelor, economiei de carburanti în scopul procurării produsului pește proaspăt, care va rezulta după punerea în funcțiune a investiției.

▪  sanatatea umana: pierderea proprietatii duce la depresii si la un disconfort pe care nu-l intelegi decat atunci cand l-ai trait pe propria piele si te-a afectat direct;

▪ bunurilor materiale: pierderea unei suprafete de teren fara posibilitatea de a-l recupera conteaza– impact direct pe termen lung, permanent;

Impactul asupra solului, florei si faunei

- Perioada de executie: solul si vegetatia pot fi afectate ca urmare a operatiilor de amenajare a iazului, depunerilor de substante poluante pe sol si pe plante.

- Perioada de exploatare: impact nesemnificativ.

Fauna si flora: fara impact pentru fauna si flora – impact secundar pe termen scurt si temporar.

Impactul asupra folosințelor

Impactul asupra folosinței terenurilor adiacente lacului de agrement pe perioada execuței amenajării și amplasării dotărilor, impact nesemificativ.

▪ sol: impact negativ asupra solului prin diminuarea suprafetelor agricole – impact direct pe termen lung, permanent;

▪calitatii si regimului cantitativ al apei: calitatea apei depreciata din cauza incarcarii cu turbiditate mai ales in perioadele de excavat. Atunci cat lacul  este realizat– impact direct pe termen lung, nepermanent;

Impactul cantitativ al balastierei cu exploatarea de nisipuri si pietrisuri asupra regimului apelor subterane din zona

In timpul exploatarii nu se creeaza in zona o depresionare a nivelului apei subterane, cauzata de extractia fractiilor solide din constitutia acviferului.

Aceasta repozitionare a acviferului atrage nesemnificativ resursele de apa din vecinatatea sectorului perimetral.

Impactul calitativ al balastierei cu exploatarea de nisipuri si pietrisuri asupra regimului apelor subterane din zona

# Principalul proces de transport al poluantilor care trebuie luat in considerare este transportul convectiv, in care deplasarea poluantului se face cu viteza medie de curgere a apei, deoarece in aceste conditii viteza de transport este maxima.

# Indiferent de tipul de poluant potential din zona, efectul cel mai periculos se poate datora compusilor solubili din substanta poluatoare, deoarece acestia sunt capabili sa parcurga distante mari sub actiunea apei subterane si au consecinte de durata lunga.

# In exploatarea balastului, riscul de poluare consta in principal in riscul de aparitie a unor accidente cu deversari de substante poluante (combustibili de exemplu)

Influenta lucrarilor proiectate asupra regimului apelor subterane din zona

Lucrarile proiectate nu vor influenta in mod esential regimul actual al apelor subterane.

Se apreciaza ca realizarea lucrarilor nu va influenta negativ regimul apelor subterane.

Impactul asupra calității aerului

Sursele de poluanti pentru aer sunt substantele poluante ce insotesc emisiile generate de funcționarea motoarelor care acționează utilajele grele folosite la realizarea proiectului de decolmatare.

Impactul asupra zgomotului și vibrațiilor

Impact nesemnificativ (utilaje silențioase în limitele reglementărilor).

Impactul asupra peisajului și mediului vizual

Impactul asupra peisajului și mediului vizual este pozitiv, lucrarea îmbunătățind din punct de vedere peisagistic arealul care se realizează.

Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural și interacțiunea dintre aceste elemente

Nu sunt cunoscute in sit piese de patrimoniu istoric sau cultural care pot fi afectate de lucrarea inițiată.

Impactul cumulativ

Prin  impactul  cumulativ  se  au  in vedere acei factori cumulativi care pot sa isi cumuleze efectul in spatiu si timp si care pot conduce la efecte cumulative asupra populatiei, florei, faunei si in general asupra biodiversitatii.

Perimetrul de exploatare agregate minerale avand ca scop realizarea unui balastiere si a unui lac de agrement in  comuna Salcioara, judetul Dambovita, nu are in vecinatate, pe o raza de cca 2 km nici un alt proiect de investitie in derulare si ca atare nu se pune problema unui impact cumulativ al activitatii propuse a se desfasura prin proiect cu alte activitati invecinate.

La finalizarea lucrarilor, amplasamentul studiat devine “lac de agrement”.

Efectul asupra faunei va fi minor si limitat la perioada de activitate, deoarece exploatarea rezervelor de nisip si pietris va fi limitata de epuizarea rezervelor si atingerea obiectivului.

Activitatile de exploatare desfasurate în perimetru pot afecta vegetatia atât prin noxele degajate de utilaje, cât si prin praful rezultat prin excavare, încarcare si transport.

Având în vedere ca valorile concentratiilor de efluenti gazosi în atmosfera se încadreaza în prevederile STAS 12574/87 putem concluziona ca flora din perimetru va fi putin afectata, iar efectul va fi limitat la perioada de activitate.

Se estimeaza ca fauna, destul de modest reprezentata, va fi relativ putin deranjata de zgomotele produse de utilajele si instalatiile ce vor actiona în perimetru.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Nu este cazul.

Probabilitatea impactului

## Impactul investitiei asupra mediului are loc in timpul implementarii proiectului si este limitat la perioada de executie, va exercita impact negativ asupra aerului, in special prin emisii de pulberi cu continut variat si prin emisii de vibratii si zgomot.

Efectele au caracter temporar si actioneaza in special asupra personalului muncitor, datorita expunerii mai indelungate.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Nu este cazul.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Se estimeaza incadrarea cantitativa in valorile admise prevazute de legislatia in vigoare.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pentru evitarea influentelor negative asupra apelor de suprafata si subterane, in perioada de exploatare a agregatelor se vor lua urmatoarele masuri:

-	pe amplasament nu se vor depozita carburanti;

-	alimentarea si reparatiile utilajelor se vor face in locuri special amenajate si ateliere;

-	deseurile menajere sau de orice alta natura se vor depozita numai in locuri special amenajate.

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, sunt caracteristice lucrarilor de excavare si anume:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor.

Definirea domeniului de aplicare. Analiza impactului proiectului asupra corpului de apă şi zonelor protejate şi analiza impactului cumulat

Metodologia avută în vedere pentru analiza proiectului propune o diferenţiere între conceptul de „efect” si cel de „impact”.

Evaluare ecologică a stării apelor a fost realizat în conformitate cu PLANUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AFERENT PORŢIUNII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC INTERNAŢIONAL AL FLUVIULUI DUNĂREA CARE ESTE CUPRINSĂ ÎN TERITORIUL ROMÂNIEI (PNMB) aprobat prin HG. nr. 80/2011 de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti şi colaboratorii, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” - Constanţa (pentru apele tranzitorii şi costiere).

Efectele se refera la modificările cauzate mediului bio-fizic ca o consecinţa directa a cauzelor (intervenţiilor) generate de proiect (atat in etapa de execuţie cat si in cea de operare).

Impacturile includ modificări la nivelul receptorilor sensibili.

Identificarea efectelor a presupus parcurgerea următorilor pasi:

- Analiza intervenţiilor propuse in cadrul proiectului;

- Identificarea activitatilor ce rezulta din execuţia si operarea componentelor proiectului;

- Identificarea modificărilor (efectelor) ce au loc in mediul fizic ca urmare a realizarii si operării componentelor proiectului.

Interes pentru evaluare prezintă in principal acele efecte care pot fi cuantificate si care conduc cu certitudine la apariţia unei forme de impact.

Magnitudinea impactului este o combinaţie a tuturor elementelor de caracterizare a unui impact (natura, tipul, reversibilitatea, extinderea, durata, intensitatea) făcută pe baza experienţei evaluatorului. Criteriile de determinare a magnitudinii impactului diferă pentru factorii de mediu fizici, biologici şi sociali.

Criteriile de evaluare a stării corpurilor de apă de suprafaţă în conformitate cu Directiva Cadru Apă sunt:

Elemente biologice

- Râuri: fitoplancton, fitobentos, nevertebrate bentice şi fauna piscicolă.

- Lacuri naturale: fitoplancton, fitobentos, nevertebrate bentice.

- Ape tranzitorii.

- Ape costiere.

Domeniu de aplicare

Algele fitoplanctonice, algele fitobentonice, pot fi folosite pentru evaluarea stării ecologice a corpurilor de apa aflate pe cursurile de apa din zonele de câmpie sau din zonele unde curgerea apei este lentă, acolo unde pot fi de origine autohtonă.

De asemenea, algele fitoplanctonice nu sunt reprezentative pentru cursurile de apă nepermanente, din cauza prezentei temporare a apei care nu permite formarea unei comunitati algale in masa apei.

Fitobentosul (reprezentat de comunităţile de diatomee) este afectat de următoarele tipuri de factori perturbatori: eutrofizare, poluare organică, degradare hidromorfologică, degradare generală (presiuni nespecifice), alterarea habitatului de mal etc.

Fiind sensibil la mai mulţi factori stresori, fitobentosul devine important pentru evaluarea stării ecologice pentru cursurile de apă naturale.

Metoda de evaluare pe baza comunităţilor de alge fitoplanctonice, bentonice descrisa se foloseste exclusiv pentru cursurile naturale de apa si răspunde cerinţelor Directivei Cadru a Apei.

In descrierea metodei s-a tinut cont de principalele presiuni la care răspund comunitatile de alge fitoplanctonice din cursurile de apa.

Fitoplanctonul este sensibil la următoarele presiuni: aport de nutrienţi, poluare organică, degradare generală. Au fost descrise si valorile ghid de referinţa pentru fiecare categorie tipologica si pentru fiecare dintre indicatorii selecţionaţi. Evaluarea se face la nivel de corp de apă.

Evaluarea stării din punct de vedere a elementelor biologice - se calculează indicii individuali si indicii multimetrici pentru fiecare dintre acestea, aplicând metodologiile descrise în Anexele PNMB. si se evaluează stările aferente acestora pentru fiecare element luat în calcul (râuri: nevertebrate bentice, fitoplancton, fitobentos şi faună piscicolă; lacuri naturale: fitoplancton, fitobentos, nevertebrate bentice, ape tranzitorii: fitoplancton, nevertebrate bentice, faună piscicolă; ape costiere: fitoplancton, nevertebrate bentice, macroalge/angiosperme, după cum urmează:

- stare foarte bună;

- stare bună;

- stare moderată;

- stare slabă;

- stare proastă.

In cazul elementelor biologice, au fost utilizate următoarele criterii pentru selectarea secţiunilor de referinţă:

- suprafaţa/acoperirea terenului în regim natural/ în stare naturală apropiată de 100%;

- fără culturi extensive în apropiere;

- fară urbanizare şi fară deversări de apă uzată;

- fară alte activităţi umane /alte presiuni antropice semnificative;

- fară modificări sau alterări importante ale malurilor;

- prezenţa speciilor potenţial invazive- neconfirmată.

Nu au fost stabilite condiţii de referinţă pentru elementele fizico-chimice. în stabilirea valorilor pentru starea foarte bună s-a utilizat analiza statistică a datelor din secţiunile de referinţă, pentru fiecare tip.

Elemente hidromorfologice

- Râuri.

- Lacuri.

- Ape tranzitorii.

- Ape costiere.

Metodologia de determinare a indicatorilor hidromorfologici pentru cursurile de apă din România este în conformitate cu cerinţele Directivei Cadru a Apei si propune o evaluare la nivel de corp de apă, cu menţiunea că în cazul copurilor de apă cu lungimi mari se recomandă evaluarea pe sectoare de râu cu lungimi mai mici (abordare întâlnită la majoritatea metodelor internaţionale de evaluare a caracteristicilor hidromorfologice).

Metodologia românescă propune şi indicatori pentru conectivitatea râului cu corpurile de apă subterană, variaţia lăţimii medii a albiei, variaţia adâncimii medii a albiei şi intervale de valori pentru lăţimea medie a zonei ripariene pentru fiecare tipologie de curs de apă, ceea ce reprezintă elemente de noutate faţă de celelalte metodologii europene.

Caracterizarea hidrologică şi morfologică a cursurilor de apa se bazează pe luarea în considerare a trei grupe de indicatori:

- Regimul hidrologic

  - Debit

    - Debit mediu consumat

    - Debit maxim captat

  - Conectivitatea râului cu corpurile de apă subterană

- Continuitatea râului

  - Conectivitatea longitudinală a albiei cursului de apă

2.2 Conectivitatea laterală a cursului de apă cu zona ripariană/inundabilă

(capacitatea zonei inundabile de a prelua inundaţii)

- Conectivitatea laterală a cursului de apă cu zona ripariană/inundabilă în funcţie de lungimea lucrărilor de amenajare a cursurilor de apă

- Conectivitatea laterală a cursului de apă cu zona ripariană/inundabilă în funcţie de reducerea lăţimii zonei inundabile

3.Condiţiile morfologice

3.1.Adâncimea medie corespunzătoare debitului mediu multianual

3.2.Laţimea medie corespunzătoare debitului mediu multianual

3.3.Compoziţia granulometrică a patului albiei

3.4.Morfologia albiei minore şi mobilitatea laterală a acesteia

3.5. Zona ripariană

Unii dintre indicatori se determină prin calcul, pe baza unor valori măsurate, iar alţii prin utilizarea unor criterii care reflectă severitatea presiunilor antropice.

Evaluarea stării din punct de vedere al elementelor hidromorfologice - se aplică metodologia prezentată în Anexele - PNMB stabilindu-se următoarele clase:

- stare foarte bună;

- stare bună;

- stare moderată;

- stare slabă;

- stare proastă.

Elementele hidromorfologice se iau în considerare doar în cazul în care starea ecologică foarte bună este atinsă de elementele biologice şi fizico-chimice şi în acest caz se verifică dacă starea hidromorfologică este foarte bună. Aceste condiţii fiind îndeplinite, corpul poate fi încadrat în stare ecologică foarte bună.

In cadrul fiecărui grup de elemente (biologice, fizico-chimice (generale şi poluanţi specifici), hidromorfologice] se consideră definitorie starea cea mai defavorabilă.

Starea ecologică (pe baza elementelor biologice şi a elementelor suport hidromorfologice şi fizico-chimice) se determină prin aplicarea principiului celei mai defavorabile situaţii.

Elemente fizico-chimice

- Râuri: elemente fizico-chimice generale,

- Râuri.

- Lacuri natural.

- Ape tranzitorii şi costiere.

Evaluarea stării chimice a unui corp de apă se face având în vedere substanţele prioritare prin aplicarea prevederilor Directivei privind standardele de calitate ale mediului în domeniul apei (Directiva 2008/105/EC).

In cazul stării chimice clasificarea se face astfel:

- stare chimica bună;

- altă stare decât bună (stare proastă).

La evaluarea stării chimice s-a avut în vedere conformarea cu valorile standard de calitate pentru mediu (SCM) pentru substanţele prioritare definite în Directiva 2008/105/EC, atât pentru valoarea mediei aritmetice, cât şi pentru valoarea concentraţiei maxime admisibile.

Starea chimică va fi determinată de cea mai defavorabilă situaţie (orice depăşire a SCM conduce la neconformare şi încadrarea în starea chimica proastă) şi se procedează aplicând paşii descrişi în Anexele - PNMB.

După evaluarea stării ecologice şi a stării chimice, starea finală a corpului de apă va fî dată de cea mai defavorabilă dintre cele două stări.

Pentru a avea o vedere de ansamblu a acestor criterii, PNMB a definit pentru fiecare criteriu un set de elemente pentru analiza si precum si tinte ce trebuie atinse, folosind Metoda PRAGA

Metoda PRAGA, prin măsurile de atenuare, conduce la o estimare a claselor de potenţial a elementelor biologice, fiind utilizată în actualul Plan de Management pentru corelarea cu clasele de potenţial ecologic derivate pe baza metodei bazate exclusiv pe valori ale elementelor biologice (metoda A).

Comparativ cu metoda originară (metoda A), în care valorile elementelor biologice la GEP (potenţial ecologic bun) derivă din cele definite pentru MEP (potenţial ecologic maxim), prin metoda PRAGA, potenţialul ecologic maxim se poate determina prin estimarea îmbunătăţirii elementelor biologice de calitate care poate fi obţinută dacă toate măsurile de atenuare (ale efectelor presiunilor hidromorfologice) identificate au fost luate.

Metoda PRAGA este o metodă alternativă a metodei de definire a potenţialului ecologic pe baza valorilor elementelor biologice relevante, a cărei abordare şi principii au fost dezvoltate şi aplicate de către statele europene datorită dificultăţilor si complexităţii de derivare a unor metode bazate exclusiv pe valori ale elementelor biologice.

Metoda PRAGA foloseşte ca şi criterii 5 clase de evaluare, conform anexei 6.1.4.H din PNBM.

Stabilirea potenţialului ecologic bun

- Se evaluează efectul (pozitiv) al fiecărei măsuri de atenuare care intră în stabilirea potenţialului ecologic bun. Evaluarea eficienţei măsurilor de atenuare reprezintă o evaluare calitativă a efectelor pozitive (sau neutre) ale măsurilor asupra elementelor biologice/ comunităţilor acvatice.

- Se selectează acele măsuri de atenuare a căror eficienţă ecologică este foarte ridicată şi ridicată, respectiv cele cu ++++, +++, eliminându-se cele care au eficienţă scăzută şi moderată, respectiv cele cu + şi ++, obţinându-se astfel potenţialul ecologic bun.

| Clasificarea efectului masurilor de atenuare (eficientei masurilor) asupra elementelor biologice |  |
| --- | --- |
| 0 | Neutru |
| + | Reducerea / compensarea scazuta a impactului = eficienta scazuta |
| ++ | Reducerea / compensarea medie a impactului = eficienta moderata |
| +++ | Reducerea / compensarea importanta (semnificativa) a impactului = eficienta ridicata |
| ++++ | Reducerea / compensarea totala a impactului = eficienta foarte ridicata |

Catalogul de masuri de atenuare aferente alterarilor hidromorfologice - PNMB - specifica.

| Folosinţa | Presiuni aferente | Masuri restaurare (prinse in Testele de Desemnare | Masuri de atenuare | Nr. masura | Ihtiofauna | Macrozoo bentos | Fitobe ntos | Macrofi te | Fitoplan Cton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări hidrotehnice pentru agricultura (canale de desecări, canale de irigaţii, aductiuni, derivaţii pentru irigaţii, piscicultura | Derivaţii, canale | Indepartarea barierelor transversale / structurilor pentru irigaţii desecare (Indepartare a barierelor transversale si refacerea conectivitatii longitudinale a cursului de apa) | Restaurarea zonelor umede | 1 | +(+++) | +(++) | 0 | +++(+) | ++++ |
|  |  |  | Stabilirea regimului hidrologic care sa asigure cerinţele ecologice | 2 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
|  |  |  | Diversificarea structurii malului | 3 | +(+) | +(+) | 0 | ++(+) | 0 |
|  |  |  | Diversificarea structurii malului, a albiei si a habitatelor din lunca inundabila | 4 | ++(+) | ++(+) | +(+) | ++(+) | ++ |
|  |  |  | Decolmatare canale derivaţii in vederea eficientizarii curgerii | 5 | ++ | ++ | 0+ | 0 | + |

Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Monitorizarea mediului reprezinta un ansamblu de operatiuni privind supravegherea, evaluarea, prognozarea si avertizarea, in scopul interventiei operative pentru mentinerea starii de echilibru a mediului.

In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitatii, propunem numirea unei persoane de specialitate, care sa aiba ca misiune monitorizarea lunara a protectiei mediului, respectiv conformarea cu normele impuse prin legislatia actuala.

Monitorizarea calitatii apelor subterane

Pentru monitorizarea principalilor indicatori fizico-chimici ai apei subterane, au fost prevăzute 2 foraje (H=22 m respectiv H = 22,5 m), pe direcţia de curgere a apei subterane(NV-SE), foraje executate pentru stabilirea caracteristicilor geologice din amplasament.

Forajele pot fi utilizate atat pentru monitorizarea nivelurilor piezometrice, cat si pentru monitorizarea calitatii apei subterane.

Măsurătorile de nivel si prelevările de probe pentru analiza calitatatii apei trebuie sa se faca periodic, cu o frecventa de 2 pe an.

Prelevarea probelor de apa din lac se va face din mai multe puncte, situate in zonele amonte si aval fata de direcţia de curgere a apelor subterane, cu aceeaşi frecventa ca si in cazul forajelor de monitorizare.

Rezultatele măsurătorilor de niveluri si rezultatele analizelor chimice trebuie transmise organelor competente de gospodărire a apelor, astfel incat situatia in zona sa fie permanent cunoscuta de acestea.

Influenta lacului de agrement asupra apei subterane si a cursurilor de apa este neglijabila in cazul  exploatarii investitiei in conditii ecologice.

Coordonatele STERO'70 ale forajelor de monitorizare:

| Pct. | X[N] | Y[E] | Z (mdMN) | H (m) | Dn (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 357 833,58 | 544 941,30 | 176,58 | 22,0 | 160 |
| F2 | 357 723,94 | 545 089,07 | 175,84 | 22,5 | 160 |

Parametrii fizico-chimici şi factorii microbiologici vor fi stabiliţi şi analizaţi în conformitate cu limitele prevăzute de Legea privind calitatea apei potabile nr. 458/2002, modificată şi completată ulterior cu legile nr. 311/2004 şi OG 11/2010.

Va fi urmarit in permanenta procesul de extractie, astfel incat sa nu apara defectiuni si scurgeri de carburanti de la utilajele terasiere.

Pentru monitorizarea principalilor indicatori fizico-chimici ai apei subterane, au fost prevăzute 2 foraje (H= 22,0 m si 22,5 m), pe direcţia de curgere a apei subterane(NV-SE), foraje executate pentru stabilirea caracteristicilor geologice din amplasament.

Forajele pot fi utilizate atat pentru monitorizarea nivelurilor piezometrice, cat si pentru monitorizarea calitatii apei subterane.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A.  Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa.

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele.

- Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu e cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

In vederea inceperii exploatarii de agregate minerale, sunt necesare lucrari de pregatire a zonei care constau in:

- pregatirea in vederea exploatarii prin alegerea drumurilor de exploatare

- bornarea perimetrului.

Localizarea organizării de şantier

Organizarea de santier va fi folosita cea de la statia de sortare siruata in apropiere.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Lucrarile organizarii de santier necesare realizarii proiectului nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra mediului, lucrarile nefiind generatoare de deseuri toxice, deseuri petroliere, combustibili, care sa polueze raul, solul, apele subterane sau aerul.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de excavarea propriu-zisa si de functionarea autovehiculelor si utilajelor.

Pentru evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, se vor lua urmatoarele masuri:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Desi se apreciaza un impact nesemnificativ asupra calitatii aerului, este recomandat ca pentru termenii de referinta sa fie specificate o serie de masuri de reducere a emisiilor pentru minimizarea disconfortului creat:

- intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si echipamentelor in conformitate cu un program de reparatii/revizii periodice;

- asigurarea unui management corect al deseurilor;

- curatarea zilnica a cailor de acces;

- pentru limitarea disconfortului ce apare în perioada de constructie se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructie ce pot elibera în atmosfera particule fine.

Transportul acestor materiale se va face pe cât posibil acoperit;

- se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf pe durata constructiilor;

- materialele de constructii pulverulente se vor depozita si manipula în asa maniera încât sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;

- procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamânt, vor fi reduse în perioade cu vânt puternic sau se va realiza o umectare mai intensa a suprafetelor.

Masuri de protectie a vecinatatilor prin pastrarea distantelor impuse

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

Masuri de securitate si sanatate in munca

Normele de securitate si sanatate in munca stabilite prin legile specifice reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca.

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat se face cu indeplinirea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca

- Legea 319/2006 „Legea securitatii si sanatatii in munca”

- HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

1. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din executie.

2. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza:

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare;

3. Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de securitate si sanatate in munca a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in "Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari".

Masuri de prevenire a accidentelor in faza de executie

Acest tip de masuri trebuie luate de catre antreprenorul general si de eventualii subcontractanti, cu respectarea legislatiei romanesti privind securitatea si sanatatea in munca, paza contra incendiilor, paza si protectia civila,  registrul deseurilor si altele. De asemenea, se vor respecta prevederile proiectelor de executie, a caietelor de sarcini, a legilor si normativelor privind calitatea in constructii.

Succint, masurile se vor referi la:

- controlul strict al personalului angajat privind disciplina in santier, instructajul periodic, portul echipamentului de protectie, prezenta numai la locul de munca unde este alocat;

- verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor, echipamentelor, mecanismelor si uneltelor pentru a constata integritatea si buna functionare a acestora;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, placute indicatoare cu insemne de pericol;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari, pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santiere;

- intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii, furtuni). Planul va prevedea in special masurile de alertare, informare, punere la adapost a bunurilor materiale pentru interventia in astfel de situatii.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Lucrarile pentru refacerea si reabilitarea ecologica a mediului vor fi efectuate de Matgrup Agregate si constau in:

- colectarea si evacuarea de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de executie;

- drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora;

- demolarea cailor de acces, amenajate pe perioada de executie;

- nivelarea terenului, inierbarea si amenajarea peisagistica a suprafetelor de teren ocupate temporar in perioada de executie;

- verificarea respectarii parametrilor avizati de exploatare.

Dupa trecerea fenomenelor hidro - meteorologice periculoase, in vederea restabilirii situatiei normale, se va avea in vedere:

- asanarea perimetrelor care au fost afectate de apele de ploaie, prin saparea de canale de scurgere in digul de protectie a perimetrului de exploatare si evacuarea acestora;

- refacerea cailor de comunicatie si a drumului de acces.

Se redau folosintei initiale toate suprafetele ocupate temporar pe timpul executiei.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Pentru prevenirea poluarilor accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

- la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate deseurile;

- drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora.

In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de colectare si prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltrarea in adancime, spre apa subterana.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Activitatea de dezafectare a organizarii de santier va consta in retragerea utilajelor, ecologizarea terenului ocupat, predarea deseurilor societatilor autorizate specializate.

La incetarea lucrarilor de decolmatare si de aparare, dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face dupa un program si o tehnologie specifica, ce cuprinde:

a. dezafectarea utilajelor (izolarea, scoaterea de sub tensiune, transportarea in sectiile specializate pentru inspectie din punct de vedere electric si mecanic; in functie de gradul de uzura constatat se va hotara destinatia utilajelor, respectiv reutilizarea in alta locatie, repararea utilajelor si apoi refolosirea pe o noua locatie);

b. aducerea terenului ocupat cu organizarea de santier la starea initiala (se recolteaza probe de sol si subsol din incinta dezafectata si din amonte de aceasta si se compara rezultatele obtinute cu valorile de referinta la punerea in functiune a obiectivului; in cazul contaminarii solului si subsolului se fac lucrari de decontaminare, in functie de poluantul depistat).

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta in:

- valorificarea sau eliminarea materialelor de constructie, care, in momentul respectiv, vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile;

- redresarea mediului natural – revegetari, replantari, etc.

- Dupa realizarea exploatarii, stratul vegetal se va depune in digurile perimetrale, pe maluri si taluzuri, iar luciul de apa  se va reda circuitului de agrement.

XII. Concluzii

Perimetrul in care se vor desfasura activitatile de exploatare a resurselor de nisip si pietris, prin exploatarea agregatelor minerale, nu se suprapune peste zonele  in care au fost instituite Situri de Importanta Comunitara si se gasesc la o distanta de minim 10,0 km.

Luând în considerare faptul ca speciile protejate nu se regasesc în arealul perimetrului de exploatare, putem concluziona ca activitatea desfasurata în perimetrul Podu Rizii - Salcioara nu influenteaza în nici un fel fauna din aceasta zona.

XII. Anexe - piese desenate

- plan de incadrare in zona

- plan de situatie

- profile transversale

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. a florei si faunei salbatice. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi comnpletat cu urmatoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele STEREO 70’ teren exploatare, cu suprafata de S = 31619 mp pe care se va realiza "Lacul de agrement"Podu Rizii - Salcioara cu dimensiunile L = 202 m, l = 180 m, va fi   delimitat de punctele de contur ale caror coordonate in sistemul de proiectie STEREO-70 sunt:

| Nr.pct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1’ | 357 762,853 | 545 108,664 |
| 2’ | 357 828,470 | 545 103,625 |
| 3’ | 357 837,164 | 545 089,163 |
| 4’ | 357 855,327 | 545 071,159 |
| 5’ | 357 833,317 | 544 944,298 |
| 6’ | 357 770,407 | 544 897,023 |
| 7’ | 357 689,236 | 544 951,932 |
| 8’ | 357 668,848 | 544 965,724 |
| 9' | 357 602,510 | 545 015,350 |
| Suprafata = 31619,02 mp |  |  |

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Amplasamentul proiectului nu se afla situat in interiorul vreunei zone  de importanta comunitara ROSCI sau ROSPA.

Siturile Natura 2000 aflate în vecinatate sunt:

Distantele fata de ariile protejate inconjuratoare sunt urmatoarele:

- S – 10 km fata de ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului;

- V – 32 km fata de ROSCI0224 Scrovistea;

- NE – 12,8 km fata de ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argesului;

- SSE – 19,8 km fata de ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care  se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate

1. Localizarea proiectului:– bazinul hidrografic;– cursul de apă: denumirea și codul cadastral;– corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Suprafata de teren ce se va constitui in perimetru temporar de exploatare agregate minerale este situata din punct de vedere administrativ-teritorial in extravilanul comunei Salcioara.

.

Perimetrul face parte din BH Arges - raul Dambovita (cod cadastral:  X.1.025.00.00.00.0.) .

Perimetrul se afla pe malul drept in terasa raului Dambovita intr-o zona neinudabila pentru debite cu probabilitatea de depasire de Q1% .

Conform Planului de Management Actualizat al Bazinului si Spatiului hidrografic Arges-Vedea amplasamentul investitiei este situat in corpul de  apa de suprafata:

- corpul de apa de suprafata:

RORW10.1.125_B5 Dambovita: Aval Ac. Vacaresti - amonte Nodul Hidrotehnic Brezoaiele, corp de apa natural, permanent incadrat in RO10, subunitatea RO04 cu L=53,736 km si corpurile de apa subterane:

- corpul de apa subteran : ROAG02 - Campia Titu si

- corpul de apa subteran : ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Corpurile de apă de suprafaţă identificate, potenţial a fi afectate de implementarea proiectului sunt:

Corpul de apa de suprafata :

RORW10.1.125_B5 - Dambovita: Aval Ac. Vacaresti - amonte Nodul Hidrotehnic Brezoaiele

Corpurile de apă subterane freatice identificate, potenţial a fi afectate de implementarea proiectului sunt :

- Corpul de apa subteran: ROAG02 - Campia Titu si.

- Corpul de apa subteran: ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe.

Lungimea/suprafaţa corpurilor de apă de suprafaţă potenţial a fi afectate de implementarea proiectului:

| Nr.crt. | Denumire corp de apa | Categoria corpului de apa | Lungime [km] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RORW10.1.125_B5 - Dambovita: Aval Ac. Vacaresti - amonte Nodul Hidrotehnic Brezoaiele | RW | 53,736 |

Suprafaţa corpului de apă subterane freatice potenţial a fi afectat de implementarea proiectului:

| Cod / nume | Suprafata [km2] |
| --- | --- |
| ROAG02 - Campia Titu | 990,406 |

Suprafaţa corpului de apă subterane de adancime potenţial a fi afectat de implementarea proiectului:

| Cod / nume | Suprafata [km2] |
| --- | --- |
| ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe | 42.492,638 |

Caracteristicile corpurilor de apa subterana din prezenta investitie

| Cod / nume | Suprafata [km2] | Caracterizarea geologica / hidrogeologica |  |  | Utilizarea apei | Surse de poluare | Grad de protectie globala | Transfrontalier / tara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Sub presiune | Grosime strate acoperitoare (m) |  |  |  |  |
| ROAG02 - Campia Titu | 990,406 | P | Nu | 15 - 20 | PO,I | A | PVG | Nu |
| ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe | 42.492,638 | P | Da | 80,0 - 200 | PO,I,Z |  | PVG | Nu |

Conform datelor din Planul de Management actualizat al Bazinului hidrografic si Spaţiului Hidrografic Argeş-Vedea, corpurile de apă subterane ROAG02 şi ROAG12 sunt în stare calitativă şi cantitativă bună.

Caracteristicile corpurilor de apa de suprafata  din prezenta investitie

| Denumire corp de apa | Categoria corpului de apa | Tipologie corp de apa | Codul corpului de apa de suprafata | Stare/ Potential (S/P) | Starea ecologica / potentialul ecologic | Stare chimica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dambovita: Aval Ac. Vacaresti - amonte Nodul Hidrotehnic Brezoaiele | RW | RO10 | RORW10.1.125_B5 | S | Stare ecologica buna | Stare chimica buna |

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apa de suprafata si exceptiile (dupa 2011) de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apa din BH Arges-Vedea aferente prezentei investitii (conform PMB Arges-Vedea)

| N/C | B.h | Cursul de apa | Numele CA | Codul CA | Categoria corpului de apa * | Tipologia corpului de apa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Arges | Dambovita | Aval Ac. Vacaresti - amonte Nodul Hidrotehnic Brezoaiele | RORW10.1.125_B5 | RW | RO10 |

| N/C | Zone protejate |  | Obiectiv de mediu |  | Starea ecologica / potential ecologic | Stare chimica | Atingerea obiectivului de mediu - starea ecologica / potential ecologic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Tipul | Obiectivul | Stare ecologica | Stare chimica | PM II |  | 2015 |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  | Stare ecologica buna | Stare chimica buna | 3 | 2 | Nu |
| 2 |  |  | Stare ecologica buna | Stare chimica buna | 3 | 2 | Nu |

Nota:

- Legea Apelor 107/1996 cu modificările si completările ulterioare;

- HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protective sanitara si hidrogeologica;

- HG 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţa care necesita protectie si ameliorare in scopul susţinerii vieţii piscicole, cu modificările si completările u ulterioare;

- HG 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte, cu modificările si completările ulterioare;

- OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările si completările ulterioare;

- HG 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere, cu modificările si completările ulterioare.

- In procesul Implementării Directivelor Nitrati si Nutrienti, pentru intreg teritoriul României se aplica masuri specifice pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute in legislaţia in domeniu, respective HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările si completările ulterioare si Hg 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare.

Legendă:

RW - râu;

2 - stare ecologică bună / potenţial ecologic bun;

2- stare chimică buna

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apa subterane  si exceptii de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apa subterana  aferente prezentei investitii (conform PMB Arges-Vedea).

| Bazinul hidrografic / Spatiul | Denumire corp de apa subterana | Corp de apa subterana | Obiectiv de mediu |  | Stare cantitativa actuala | Stare chimica actuala | Termenul de atingere al obiectivului de mediu |  | Tip exceptie * | Justificare aplicare exceptii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitativa | Stare calitativa |  |  |  |  |  |  |
| Arges-Vedea | Campia Titu | ROAG02 | Buna | Buna | Buna | Slaba | 2015 | 2027 | Art.4 (4)** |  |
| Arges-Vedea | Estul Depresiunii Valahe | ROAG12 | Buna | Buna | Buna | Buna | 2015 | 2015 |  |  |

** Art.4 (4) - fezabilitate tehnica - realizare sisteme de colectare si epurare in aglomerarile umane si aplicarea 				     masurilor pentru sursele de poluare difuze din agricultura.

Cadrul legal european în domeniul apelor are la bază Directiva Cadru Apă (2000/60/CE) şi Directiva privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii (2007/60/CE).

Directiva Cadru Apă (Directiva 2000/60/CE - DCA) reprezintă prevederea legală europeană fundamentală pentru domeniul apelor, care promovează conceptul gestionării ecosistemice, introducând obiective noi pentru protejarea ecosistemelor acvatice, element ce asigură utilizarea sustenabilă a resurselor de apă pe termen lung pentru oameni, economie şi mediu.

DCA încorporează principiile fundamentale de gestionare integrată a bazinelor hidrografice care reuneşte aspectele ecologice şi economice în activitatea de gestionare a resurselor de apă.

DCA introduce o serie de principii cheie pentru gestionarea şi protecţia resurselor de apă:

- Procesul de planificare la scara bazinelor hidrografice, de la caracterizare la stabilirea măsurilor pentru atingerea obiectivelor de mediu aferente corpurilor de apă.

- O evaluare cuprinzătoare a presiunilor antropice, a impactului acestora şi a stării mediului acvatic, inclusiv din perspectivă ecologică.

- Analiza economică a măsurilor stabilite şi utilizarea instrumentelor economice.

- Implementarea măsurilor ce vizează atât atingerea obiectivelor de mediu, cât si obiectivele domeniilor conexe.

- Participarea şi implicarea activă a publicului în gestionarea resurselor de

DCA stabileşte un program şi un calendar în funcţie de care statele membre elaborează planuri de management ale bazinelor hidrografice (PMBH) până în 2009 (primul ciclu de planificare), care apoi sunt actualizate la fiecare 6 ani.

Planurile de Management trebuie să identifice toate acţiunile care trebuie întreprinse în districtele hidrografice pentru îndeplinirea obiectivelor DCA.

Scopul principal al DCA este atingerea unei stări ecologice bune pentru toate corpurile de apă până în 2015.

Acest obiectiv global înglobează obiectivele de stare ecologică şi chimică bună a apelor de suprafaţă, respectiv potenţial ecologic bun şi stare chimică bună pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale şi obiectivele de stare chimică şi cantitativă bună

a apelor subterane.

Principalul instrument pentru punerea în aplicare a DCA este PMBH, în special prin programul de măsuri (PM) - parte componentă a PMBH.

Procesul de planificare a început cu transpunerea şi cu demersurile administrative (identificarea districtelor, respectiv a bazinelor hidrografice şi a autorităţilor competente), această etapă fiind urmată de caracterizarea districtelor hidrografice (articolul 5), monitorizarea apelor (articolul 8), evaluarea stării, stabilirea obiectivelor, precum şi de stabilire a programului de măsuri şi implementarea acestora. Monitorizarea şi evaluarea eficienţei măsurilor furnizează informaţii vitale care fac legătura între un ciclu de planificare şi următorul.

La nivel naţional, DCA a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea Apelor 107/1996 cu completările şi modificările ulterioare.

Potrivit Legii Apelor, Schema Directoare de Amenajare şi Management este instrumentul principal de planificare, dezvoltare şi gestionare a resurselor de apă la nivelul districtului de bazin hidrografic şi este alcatuită din planul de amenajare a bazinului / spaţiului hidrografic Argeş-Vedea (PABH) - componentă de gospodărire cantitativă şi planul de management al bazinului / spaţiului hidrografic Argeş-Vedea (PMBH) - componenta de gospodărire calitativă.

Din punct de vedere legal, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.258/2006 aprobă Metodologia şi Instrucţiunile tehnice de elaborare a Schemelor Directoare de Amenajare şi Management ale Bazinelor Hidrografice.

Măsurile de bază stabilite în Planul de Management actualizat al Bazinelor / Spaţiului Hidrografic Argeş-Vedea pentru corpurile de apa de suprafaţă RORW10.1.125_B5 - Dambovita: Aval Ac. Vacaresti - amonte Nodul Hidrotehnic Brezoaiele, sunt:

- măsuri de bază pentru implementarea Directivei 80/778/EEC privind apa potabilă, amendată de Directiva 98/83/EC;

- măsuri de bază pentru implementarea Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificată prin Directiva 98/15/CE;

- măsuri de bază privind implementarea Directivei 91/676/EEC privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Pentru zonele vulnerabile la nitraţi şi zonele sensibile la nutrienţi se aplică măsuri specifice pentru întreg teritoriul României, în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în legislaţia din domeniu.

Pentru corpul de apa de suprafata RORW10.1.125_B5 - Dambovita: Aval Ac. Vacaresti - amonte Nodul Hidrotehnic Brezoaiele,  nu sunt stabilite excepţii pentru 2027, fiind atinse / sunt atinse obiectivele de mediu din 2015 pentru Dambovita.

Analiza se realizează pentru toate corpurile de apă, potenţial a fi afectate de implementarea proiectului.

Completarea tabelelor va avea în vedere atât perioada de execuţie a balastierei (exploatare agregate minerale), cât şi cea de funcţionare a acestuia (exploatare teren agricol).

Perioada de execuţie (exploatare agregate minerale)

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz

Apele de suprafata

| Elementele de calitate si indicatorii (parametrii) de calitate * | Exista un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra corpurilor de apa de suprafara RORW10.1.125_B5 - Dambovita (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra corpurilor de apa RORW10.1.125_B5 - Dambovita | Exista un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra corpurilor de apa de suprafata RORW10.1.125_B5 - Dambovita | Justificare pentru un efect indirect asupra corpurilor de apa de suprafata RORW10.1.125_B5 - Dambovita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |
| Regim hidrologic: Cantitatea si dinamica debitului | NU | Prin lucrarile de excavare din perimetru (extragerea materialului /agregatelor minerale) nu se produc modificari directe ale regimului hidrologic al raului si a dinamicii debitului corpurilor de apa | NU | Prin lucrarile de excavare din perimetru (extragerea materialului /agregatelor minerale) nu se produc modificari directe ale regimului hidrologic al raului si a dinamicii debitului corpurilor de apa |
| Regim hidrologic: conectivitatea cu apele subterane | NU | Nu sunt prevăzute lucrări în albia majora care să influenţeze conectivitatea cu apele subterane | NU | Lucrările de exploatare a agregatelor minerale nu influenţează conectivitatea cu apele subterane |
| Continuitatea longitudinală a râului | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze continuitatea longitudinală a râului Dambovita | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze continuitatea longitudinală a râului |
| Continuitatea laterală a râului | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze continuitatea laterală a râului Dambovita | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze continuitatea laterală a râului Dambovita |
| Condiţii morfologice: adâncime şi lăţimea râului / paraului | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze adâncimea şi lăţimea râului Dambovita | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze adâncimea şi lăţimea râului Dambovita |
| Condiţii morfologice: structura şi substratul patului albiei | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze structura şi substartul patului albiei râului Dambovita | NU | Dambovita |
| Condiţii morfologice: structura zonei ripariene | NU | In zona de amplasarea a balastierei se află pe valea raului Dambovita (albia minoră şi majoră) unde este prezintă o vegetaţie azonală caracteristica luncilor, în principal mezofilă. Calitatea apelor nu va fi influenţată în perioada de execuţie a balastierei (exploatarea agregatelor minerale) | NU | Calitatea apelor nu va fi influenţată în perioada de execuţie a bastierei (exploatarea agregatelor minerale). |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |
| Conditiile termice | NU | Nu există zone cu deversări de ape cu diferenţe de temperature faţă de corpurile de apă analizate | NU | Nu există zone cu deversări de ape cu diferenţe de temperature faţă de corpurile de apă analizate |
| Conditiile de oxigenare | NU | Nu se executa lucrări care să influenţeze condiţiile de oxigenare ale corpurilor de apă analizate | NU | Nu se executa lucrări care să influenţeze condiţiile de oxigenare ale corpurilor de apă analizate |
| Salinitate | NU | Nu se executa lucrări care să influenţeze condiţiile de salinitate ale corpurilor de apă analizate | NU | Nu se executa lucrări care să influenţeze condiţiile de salinitate ale corpurilor de apă analizate |
| Acidifiere | NU | Nu se executa lucrări care să influenţeze acidifierea naturala ale corpurilor de apă analizate | NU | Nu se executa lucrări care să influenţeze acidifierea naturala ale corpurilor de apă analizate |
| Condiţiile nutrienţilor | NU | Nu se executa lucrări care să influenţeze calitatea nutrientilor naturali ai corpurilor de apă analizate | NU | Nu se executa lucrări care să influenţeze calitatea nutrientilor naturali ai corpurilor de apă analizate |
| Poluanti specifici sintetici-micropoluanti organici | NU | Pe timpul execuţiei nu se utilizează poluanţi organici (Cu,Zn,As,Cr,PCB (suma de 7), sileni, tolueni, fenoli, detergenti sintetici, si cianuri totale). | NU | La nivelul perimetrului pot să apară numai poluări accidentale ale factorului de mediu apa ca urmare a activitatii de extragere a agregatelor minerale prin descarcari accidentale ale uleiurilor minerale sau si / sau hidrocarburi datorate defectarilor utilajelor folosite in perioada de exploatare |
| Poluanţi specifici nesintetici - metale | NU | Nu se utilizeaza poluanti specifici nesintetici | NU | Nu se utilizeaza poluanti specifici nesintetici |
| Elemente biologice de calitate 4 |  |  |  |  |
| Fitoplanton | NU | Lucrarile de excavare se executa lao distanta de cca 100 m fata de raul Dambovita (limita albiei minore). Nu vor fi afectate direct elementele biologice (fitoplanton, fitobentos, macrofite. fauna nevertebrata, fauna piscicola). | NU | Lucrarile de excavare se executa lao distanta de cca 100 m fata de raul Dambovita (limita albiei minore). Nu vor fi afectate direct elementele biologice (fitoplanton, fitobentos, macrofite. fauna nevertebrata, fauna piscicola). |
| Fitobentos | NU |  | NU |  |
| Macrofite | NU |  | NU |  |
| Fauna nevertebrata bentica | NU |  | NU |  |
| Fauna piscicola | NU |  | NU |  |
| Starea chimica |  |  |  |  |
| Substante prioritare (vezi Tabelul 5) | NU | Implementarea proiectului nu implica utilizarea de substante prioritare | NU | Implementarea proiectului nu implica utilizarea de substante prioritare |
| Substante prioritare (Tabelul 5) | NU | Implementarea proiectului nu implica utilizarea de substante prioritare periculoase | NU | Implementarea proiectului nu implica utilizarea de substante prioritare periculoase |
| Zone protejate (vezi Anexa nr.1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |
| Perimetrul analizat nu se afla in interiorul siturilor Natura 2000. Siturile Natura 2000 aflate in vecinatate sunt: - S – 10 km fata de ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului; - V – 32 km fata de ROSCI0224 Scrovistea; - NE – 12,8 km fata de ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argesului; - SSE – 19,8 km fata de ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti | NU | Investitia propusa nu se afla in vecinatatea siturilor Natura 2000. Lucrarile prevazute in proiect nu vor genera niciun impact asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000. | NU | Investitia propusa nu se afla in vecinatatea siturilor Natura 2000. Lucrarile prevazute in proiect nu vor genera niciun impact asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000. |

Ape subterane - ROAG02 - Campia Titu

| Parametrii conform Legii Apelor | Exista un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra corpului de apa subteran (DA/NU) | Justificare pentru un efect direct asupra ROAG08 - Pitesti | Exista un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra corpului de apa subteran ROAG02 - Campia Titu (DA/NU) | Justificare pentru un efect indirect asupra corpului de apa subteran ROAG02 - Campia Titu ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametrii cantitativi |  |  |  |  |
| Nivelul apei subterane | NU | Exploatarea agregatelor minerale se face sub nivelul hidrostatic la -14,86 m, astfel incat coperisul nivelului hidrostatic este pus la zi. | NU |  |
| Parametrii calitativi |  |  |  |  |
| Cloruri | NU | Patrunderea in acvifer o data cu apa meteorica incarcata cu cloruri | NU |  |
| Sulfati | NU | Patrunderea in acvifer o data cu apa meteorica incarcata cu sulfati | NU |  |
| Oxigen dizolvat | NU | Scaderea presiunii atmosferice inainte de ploi poate duce la degajarea oxigenului in atmosfera. | NU |  |
| pH | NU | Variatii datorate aciditatii ploilor care patrund direct in acviferul freatic | NU |  |
| Nitrati | NU |  | NU |  |
| Amoniu | NU | Patrunderea in acvifer o data cu apa meteorica incarcata cu amoniu | NU |  |
| Pesticide (individual si total)* | NU |  | NU |  |
| Poluantii si indicatorii de poluare ai apelor subterane** | NU | Cresterea concentratiei prin patrunderea in acvifer in cazul unor defectiuni la utilajele de exploatare sau mijloacele de transport | NU |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr.1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |
| Perimetrul analizat nu se afla in interiorul siturilor Natura 2000 aflate in vecinatate si care sunt: - S – 10 km fata de ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului; - V – 32 km fata de ROSCI0224 Scrovistea; - NE – 12,8 km fata de ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argesului; - SSE – 19,8 km fata de ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti | NU |  | NU |  |

Ape subterane - ROAG12 - Estul Depresinii Valahe

| Parametrii conform Legii Apelor | Exista un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra corpului de apa subteran (DA/NU) | Justificare pentru un efect direct asupra ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe ? | Exista un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra corpului de apa subteran (DA/NU) | Justificare pentru un efect indirect asupra corpului de apa subteran ROAG12 ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametrii cantitativi |  |  |  |  |
| Nivelul apei subterane | NU | Acviferul subteran de adancime este cantonat la adancimi mult mai mari fata de cota de exploatare a balastierei. | NU |  |
| Parametrii calitativi |  |  |  |  |
| Cloruri | NU | Acviferul subteran de adancime este cantonat la adancimi mult mai mari fata de cota de exploatare a balastierei. | NU |  |
| Sulfati | NU |  | NU |  |
| Oxigen dizolvat | NU |  | NU |  |
| pH | NU |  | NU |  |
| Nitrati | NU |  | NU |  |
| Amoniu | NU |  | NU |  |
| Pesticide (individual si total)* | NU |  | NU |  |
| Poluantii si indicatorii de poluare ai apelor subterane** | NU |  | NU |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr.1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |
| Perimetrul analizat nu se afla in interiorul siturilor Natura 2000 aflate in vecinatate si care sunt: - S – 10 km fata de ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului; - V – 32 km fata de ROSCI0224 Scrovistea; - NE – 12,8 km fata de ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argesului; - SSE – 19,8 km fata de ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti | NU |  | NU |  |

Perioada de functionare (max. 2 ani)

Mecanisme cauză — efect de evaluare a respectării cerinţelor Legii Apelor (Râuri)

| Elementele de calitate si indicatorii (parametrii) de calitate * | Exista un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra corpurilor de apa de suprafara RORW10.1.125_B5 Dambovita (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra corpurilor de apa RORW10.1.125_B5 Dambovita | Exista un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra corpurilor de apa de suprafata RORW10.1.125_B5 Dambovita | Justificare pentru un efect indirect asupra corpurilor de apa de suprafata RORW10.1.125_B5 Dambovita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |
| Regim hidrologic: Cantitatea si dinamica debitului | NU | Nu se preleveaza debite din rau . Nu exista efluenti emisi din aria balastierei. | NU | Prin lucrarile de excavare din perimetru (extragerea materialului /agregatelor minerale) nu se produc modificari directe ale regimului hidrologic al raului si a dinamicii debitului corpurilor de apa |
| Regim hidrologic: conectivitatea cu apele subterane | NU | Nu sunt prevăzute lucrări în albia majora care să influenţeze conectivitatea cu apele subterane | NU | Lucrările de exploatare a agregatelor minerale nu influenţează conectivitatea cu apele subterane |
| Continuitatea longitudinală a râului | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze continuitatea longitudinală a râului Dambovita. | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze continuitatea longitudinală a râului Dambovita. |
| Continuitatea laterală a râului | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze continuitatea laterală a râului Dambovita. | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze continuitatea laterală a râului Dambovita. |
| Condiţii morfologice: adâncime şi lăţimea râului / paraului | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze adâncimea şi lăţimea râului Dambovita. | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze adâncimea şi lăţimea râului Dambovita. |
| Condiţii morfologice: structura şi substratul patului albiei | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze structura şi substartul patului albiei râului Dambovita. | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze structura şi substartul patului albiei râului Dambovita. |
| Condiţii morfologice: structura zonei ripariene | NU | In zona de amplasarea a balastierei care se se află pe valea raului Dambovita (albia minoră şi majoră), este prezintă o vegetaţie azonală caracteristica luncilor, în principal mezofilă. Calitatea apelor nu va fi influenţată în perioada de execuţie a balastierei (exploatarea agregatelor minerale) | NU | Calitatea apelor nu va fi influenţată în perioada de execuţie a bastierei (exploatarea agregatelor minerale). |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |
| Conditiile termice | NU | Nu există zone cu deversări de ape cu diferenţe de temperature faţă de corpurile de apă analizate | NU | Nu există zone cu deversări de ape cu diferenţe de temperature faţă de corpurile de apă analizate |
| Conditiile de oxigenare | NU | Nu se executa lucrări care să influenţeze condiţiile de oxigenare ale corpurilor de apă analizate | NU | Nu se executa lucrări care să influenţeze condiţiile de oxigenare ale corpurilor de apă analizate |
| Salinitate | NU | Nu se executa lucrări care să influenţeze condiţiile de salinitate ale corpurilor de apă analizate | NU | Nu se executa lucrări care să influenţeze condiţiile de salinitate ale corpurilor de apă analizate |
| Acidifiere | NU | Nu se executa lucrări care să influenţeze acidifierea naturala ale corpurilor de apă analizate | NU | Nu se executa lucrări care să influenţeze acidifierea naturala ale corpurilor de apă analizate |
| Condiţiile nutrienţilor | NU | Nu se executa lucrări care să influenţeze calitatea nutrientilor naturali ai corpurilor de apă analizate | NU | Nu se executa lucrări care să influenţeze calitatea nutrientilor naturali ai corpurilor de apă analizate |
| Poluanti specifici sintetici-micropoluanti organici | NU | Pe timpul execuţiei nu se utilizează poluanţi organici (Cu,Zn,As,Cr,PCB (suma de 7), sileni, tolueni, fenoli, detergenti sintetici, si cianuri totale). | NU | La nivelul perimetrului pot să apară numai poluări accidentale ale factorului de mediu apa ca urmare a activitatii de extragere a agregatelor minerale prin descarcari accidentale ale uleiurilor minerale sau si / sau hidrocarburi datorate defectarilor utilajelor folosite in perioada de exploatare. Nu exista efuenti emisi din perimetrul balastierei |
| Poluanţi specifici nesintetici - metale | NU | Nu se utilizeaza poluanti specifici nesintetici | NU | Nu se utilizeaza poluanti specifici nesintetici |
| Elemente biologice de calitate 4 |  |  |  |  |
| Fitoplanton | NU | Lucrarile de excavare se executa lao distanta de cca 100 m fata de raul Dambovita (limita albiei minore). Nu vor fi afectate direct elementele biologice (fitoplanton, fitobentos, macrofite. fauna nevertebrata, fauna piscicola). | NU | Lucrarile de excavare se executa la o distanta de cca 100 m fata de raul Dambovita (limita albiei minore). Nu vor fi afectate direct elementele biologice (fitoplanton, fitobentos, macrofite. fauna nevertebrata, fauna piscicola). |
| Fitobentos | NU |  | NU |  |
| Macrofite | NU |  | NU |  |
| Fauna nevertebrata bentica | NU |  | NU |  |
| Fauna piscicola | NU |  | NU |  |
| Starea chimica |  |  |  |  |
| Substante prioritare (vezi Tabelul 5) | NU | Implementarea proiectului nu implica utilizarea de substante prioritare | NU | Implementarea proiectului nu implica utilizarea de substante prioritare |
| Substante prioritare (Tabelul 5) | NU | Implementarea proiectului nu implica utilizarea de substante prioritare periculoase | NU | Implementarea proiectului nu implica utilizarea de substante prioritare periculoase |
| Zone protejate (vezi Anexa nr.1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |
| Perimetrul analizat nu se afla in interiorul siturilor Natura 2000. Siturile Natura 2000 aflate in vecinatate sunt: - S – 10 km fata de ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului; - V – 32 km fata de ROSCI0224 Scrovistea; - NE – 12,8 km fata de ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argesului; - SSE – 19,8 km fata de ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti. | NU | Investitia propusa nu se afla in vecinatatea siturilor Natura 2000. Lucrarile prevazute in proiect nu vor genera niciun impact asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000. | NU | Investitia propusa nu se afla in vecinatatea siturilor Natura 2000. Lucrarile prevazute in proiect nu vor genera niciun impact asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000. |

Evaluarea respectării cerinţelor Legii Apelor (Ape subterane) - ROAG02 - Campia Titu

| Parametrii conform Legii Apelor | Exista un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra corpului de apa subteran (DA/NU) | Justificare pentru un efect direct asupra ROAG02 - Campia Titu ? | Exista un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra corpului de apa subteran ROAG02 - Campia Titu (DA/NU) | Justificare pentru un efect indirect asupra corpului de apa subteran ROAG02 - Campia Titu ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametrii cantitativi |  |  |  |  |
| Nivelul apei subterane | NU | Exploatarea agregatelor minerale se face sub nivelul hidrostatic la -14,86 m, astfel incat coperisul nivelului hidrostatic este influentat si pus la zi. | NU |  |
| Parametrii calitativi |  |  |  |  |
| Cloruri | NU | Patrunderea in acvifer o data cu apa meteorica incarcata cu cloruri | NU |  |
| Sulfati | NU | Patrunderea in acvifer o data cu apa meteorica incarcata cu sulfati | NU |  |
| Oxigen dizolvat | NU | Scaderea presiunii atmosferice inainte de ploi poate duce la degajarea oxigenului in atmosfera. | NU |  |
| pH | NU | Variatii datorate aciditatii ploilor care patrund direct in acviferul freatic | NU |  |
| Nitrati | NU |  | NU |  |
| Amoniu | NU | Patrunderea in acvifer o data cu apa meteorica incarcata cu amoniu | NU |  |
| Pesticide (individual si total)* | NU |  | NU |  |
| Poluantii si indicatorii de poluare ai apelor subterane** | NU | Cresterea concentratiei prin patrunderea in acvifer in cazul unor defectiuni la utilajele de exploatare sau mijloacele de transport | NU |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr.1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |
| Perimetrul analizat nu se afla in interiorul siturilor Natura 2000 aflate in vecinatate si care sunt: - S – 10 km fata de ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului; - V – 32 km fata de ROSCI0224 Scrovistea; - NE – 12,8 km fata de ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argesului; - SSE – 19,8 km fata de ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti | NU |  | NU |  |

Evaluarea respectării cerinţelor Legii Apelor (Ape subterane) - ROAG12 - Estul Depresinii Valahe

| Parametrii conform Legii Apelor | Exista un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra corpului de apa subteran (DA/NU) | Justificare pentru un efect direct asupra ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe ? | Exista un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra corpului de apa subteran (DA/NU) | Justificare pentru un efect indirect asupra corpului de apa subteran ROAG12 ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametrii cantitativi |  |  |  |  |
| Nivelul apei subterane | NU | Acviferul subteran de adancime este cantonat la adancimi mult mai mari fata de cota de exploatare a balastierei. | NU |  |
| Parametrii calitativi |  |  |  |  |
| Cloruri | NU | Acviferul subteran de adancime este cantonat la adancimi mult mai mari fata de cota de exploatare a balastierei. | NU |  |
| Sulfati | NU |  | NU |  |
| Oxigen dizolvat | NU |  | NU |  |
| pH | NU |  | NU |  |
| Nitrati | NU |  | NU |  |
| Amoniu | NU |  | NU |  |
| Pesticide (individual si total)* | NU |  | NU |  |
| Poluantii si indicatorii de poluare ai apelor subterane** | NU |  | NU |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr.1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |
| Perimetrul analizat nu se afla in interiorul siturilor Natura 2000 aflate in vecinatate si care sunt: - S – 10 km fata de ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului; - V – 32 km fata de ROSCI0224 Scrovistea; - NE – 12,8 km fata de ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argesului; - SSE – 19,8 km fata de ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti. | NU |  | NU |  |

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV

Evaluarea respectării cerinţelor Legii Apelor  - proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare / planificare pe corpurile de apa identificate

| Elementele de calitate si indicatorii (parametrii) de calitate * |  | Exista un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra corpurilor de apa de suprafara RORW10.1.125_B5 Dambovita (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra corpurilor de apa RORW10.1.125_B5 Dambovita |  |  | Exista un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra corpurilor de apa de suprafata RORW10.1.125_B5 Dambovita | Justificare pentru un efect indirect asupra corpurilor de apa de suprafata RORW10.1.125_B5 Dambovita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |  |  |  |  |  |  |  |
| Regim hidrologic: Cantitatea si dinamica debitului |  | NU | In vecinatatea amplasamentului balastierei pe o raza de cca. 2.0 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect direct |  |  | NU | In vecinatatea amplasamentului balastierei pe o raza de cca. 2.0 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect direct |
| Regim hidrologic: conectivitatea cu apele subterane |  | NU |  |  |  | NU |  |
| Continuitatea longitudinală a râului |  | NU |  |  |  | NU |  |
| Continuitatea laterală a râului |  | NU |  |  |  | NU |  |
| Condiţii morfologice: adâncime şi lăţimea râului / paraului |  | NU |  |  |  | NU |  |
| Condiţii morfologice: structura şi substratul patului albiei |  | NU |  |  |  | NU |  |
| Condiţii morfologice: structura zonei ripariene |  | NU |  |  |  | NU |  |
| Elemente fizico – chimice |  |  |  |  |  |  |  |
| Conditiile termice |  | NU | In vecinatatea amplasamentului balastierei pe o raza de cca. 2.0 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect direct |  |  | NU | In vecinatatea amplasamentului balastierei pe o raza de cca. 2.0 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect direct |
| Conditiile de oxigenare |  | NU |  |  |  | NU |  |
| Salinitate |  | NU |  |  |  | NU |  |
| Acidifiere |  | NU |  |  |  | NU |  |
| Condiţiile nutrienţilor |  | NU |  |  |  | NU |  |
| Poluanti specifici sintetici-micropoluanti organici |  | NU |  |  |  | NU |  |
| Poluanţi specifici nesintetici - metale |  | NU |  |  |  | NU |  |
| Elemente biologice de calitate 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fitoplanton |  | NU | In vecinatatea amplasamentului balastierei pe o raza de cca. 2.0 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect direct |  |  | NU | In vecinatatea amplasamentului balastierei pe o raza de cca. 2.0 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect direct |
| Fitobentos |  | NU |  |  |  | NU |  |
| Macrofite |  | NU |  |  |  | NU |  |
| Fauna nevertebrata bentica |  | NU |  |  |  | NU |  |
| Fauna piscicola |  | NU |  |  |  | NU |  |
| Starea chimica |  |  |  |  |  |  |  |
| Substante prioritare (vezi Tabelul 5) |  | NU | In vecinatatea amplasamentului balastierei pe o raza de cca. 2.0 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect direct |  |  | NU | In vecinatatea amplasamentului balastierei pe o raza de cca. 2.0 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect direct |
| Substante prioritare (Tabelul 5) |  | NU |  |  |  | NU |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr.1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |  |  |  |
| Perimetrul analizat nu se afla in interiorul siturilor Natura 2000 aflate in vecinatate si care sunt: - S – 10 km fata de ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului; - V – 32 km fata de ROSCI0224 Scrovistea; - NE – 12,8 km fata de ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argesului; - SSE – 19,8 km fata de ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti | NU |  |  |  | NU |  |  |

Evaluarea respectării cerinţelor Legii Apelor  - proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare / planificare pe corpurile de apa identificate (Ape subterane) - ROAG02 - Campia Titu

| Parametrii conform Legii Apelor | Exista un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra corpului de apa subteran (DA/NU) | Justificare pentru un efect direct asupra ROAG08 - Pitesti ? | Exista un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra corpului de apa subteran ROAG02 - Campia Titu (DA/NU) | Justificare pentru un efect indirect asupra corpului de apa subteran ROAG02 - Campia Titu ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametrii cantitativi |  |  |  |  |
| Nivelul apei subterane | NU | In vecinatatea amplasamentului balastierei pe o raza de cca. 2.0 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect direct | NU | In vecinatatea amplasamentului balastierei pe o raza de cca. 2.0 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect direct |
| Parametrii calitativi |  |  |  |  |
| Cloruri | NU | In vecinatatea amplasamentului balastierei pe o raza de cca. 2.0 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect direct | NU | In vecinatatea amplasamentului balastierei pe o raza de cca. 2.0 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect direct |
| Sulfati | NU |  | NU |  |
| Oxigen dizolvat | NU |  | NU |  |
| pH | NU |  | NU |  |
| Nitrati |  |  |  |  |
| Amoniu | NU |  | NU |  |
| Pesticide (individual si total)* | NU |  | NU |  |
| Poluantii si indicatorii de poluare ai apelor subterane** | NU |  | NU |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr.1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |
| Perimetrul analizat nu se afla in interiorul siturilor Natura 2000 aflate in vecinatate si care sunt: - S – 10 km fata de ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului; - V – 32 km fata de ROSCI0224 Scrovistea; - NE – 12,8 km fata de ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argesului; - SSE – 19,8 km fata de ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti. | NU |  | NU |  |

Evaluarea respectării cerinţelor Legii Apelor  - proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare / planificare pe corpurile de apa identificate (Ape subterane) - ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe

| Parametrii conform Legii Apelor | Exista un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra corpului de apa subteran (DA/NU) | Justificare pentru un efect direct asupra ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe ? | Exista un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra corpului de apa subteran (DA/NU) | Justificare pentru un efect indirect asupra corpului de apa subteran ROAG12 ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametrii cantitativi |  |  |  |  |
| Nivelul apei subterane | NU | In vecinatatea amplasamentului balastierei pe o raza de cca. 2.0 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect direct | NU | In vecinatatea amplasamentului balastierei pe o raza de cca. 2.0 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect direct |
| Parametrii calitativi |  |  |  |  |
| Cloruri | NU | In vecinatatea amplasamentului balastierei pe o raza de cca. 2.0 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect direct | NU | In vecinatatea amplasamentului balastierei pe o raza de cca. 2.0 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect direct |
| Sulfati | NU |  | NU |  |
| Oxigen dizolvat | NU |  | NU |  |
| pH | NU |  | NU |  |
| Nitrati | NU |  | NU |  |
| Amoniu | NU |  | NU |  |
| Pesticide (individual si total)* | NU |  | NU |  |
| Poluantii si indicatorii de poluare ai apelor subterane** | NU |  | NU |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr.1^2 din Legea Apelor) |  |  |  |  |
| Perimetrul analizat nu se afla in interiorul siturilor Natura 2000 aflate in vecinatate si care sunt: - S – 10 km fata de ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului; - V – 32 km fata de ROSCI0224 Scrovistea; - NE – 12,8 km fata de ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argesului; - SSE – 19,8 km fata de ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti. | NU |  | NU |  |

Analiza impactului proiectului asupra corpului de apă şi zonelor protejate şi analiza impactului cumulat

Metodologia avută în vedere pentru analiza proiectului propune o diferenţiere între conceptul de „efect” si cel de „impact”.

Evaluare ecologică a stării apelor a fost realizat în conformitate cu PLANUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AFERENT PORŢIUNII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC INTERNAŢIONAL AL FLUVIULUI DUNĂREA CARE ESTE CUPRINSĂ ÎN TERITORIUL ROMÂNIEI (PNMB) aprobat prin HG. nr. 80/2011 de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti şi colaboratorii, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” - Constanţa (pentru apele tranzitorii şi costiere).

Efectele se refera la modificările cauzate mediului bio-fizic ca o consecinţa directa a cauzelor (intervenţiilor) generate de proiect (atat in etapa de execuţie cat si in cea de operare).

Impacturile includ modificări la nivelul receptorilor sensibili.

Identificarea efectelor a presupus parcurgerea următorilor pasi:

- Analiza intervenţiilor propuse in cadrul proiectului;

- Identificarea activitatilor ce rezulta din execuţia si operarea componentelor proiectului;

- Identificarea modificărilor (efectelor) ce au loc in mediul fizic ca urmare a realizarii si operării componentelor proiectului.

Interes pentru evaluare prezintă in principal acele efecte care pot fi cuantificate si care conduc cu certitudine la apariţia unei forme de impact.

Magnitudinea impactului este o combinaţie a tuturor elementelor de caracterizare a unui impact (natura, tipul, reversibilitatea, extinderea, durata, intensitatea) făcută pe baza experienţei evaluatorului. Criteriile de determinare a magnitudinii impactului diferă pentru factorii de mediu fizici, biologici şi sociali.

Criteriile de evaluare a stării corpurilor de apă de suprafaţă în conformitate cu Directiva Cadru Apă sunt:

Elemente biologice

- Râuri: fitoplancton, fitobentos, nevertebrate bentice şi fauna piscicolă.

- Lacuri naturale: fitoplancton, fitobentos, nevertebrate bentice.

- Ape tranzitorii.

- Ape costiere.

Domeniu de aplicare

Algele fitoplanctonice, algele fitobentonice, pot fi folosite pentru evaluarea stării ecologice a corpurilor de apa aflate pe cursurile de apa din zonele de câmpie sau din zonele unde curgerea apei este lentă, acolo unde pot fi de origine autohtonă.

De asemenea, algele fitoplanctonice nu sunt reprezentative pentru cursurile de apă nepermanente, din cauza prezentei temporare a apei care nu permite formarea unei comunitati algale in masa apei.

Fitobentosul (reprezentat de comunităţile de diatomee) este afectat de următoarele tipuri de factori perturbatori: eutrofizare, poluare organică, degradare hidromorfologică, degradare generală (presiuni nespecifice), alterarea habitatului de mal etc.

Fiind sensibil la mai mulţi factori stresori, fitobentosul devine important pentru evaluarea stării ecologice pentru cursurile de apă naturale.

Metoda de evaluare pe baza comunităţilor de alge fitoplanctonice, bentonice descrisa se foloseste exclusiv pentru cursurile naturale de apa si răspunde cerinţelor Directivei Cadru a Apei.

In descrierea metodei s-a tinut cont de principalele presiuni la care răspund comunitatile de alge fitoplanctonice din cursurile de apa.

Fitoplanctonul este sensibil la următoarele presiuni: aport de nutrienţi, poluare organică, degradare generală. Au fost descrise si valorile ghid de referinţa pentru fiecare categorie tipologica si pentru fiecare dintre indicatorii selecţionaţi. Evaluarea se face la nivel de corp de apă.

Evaluarea stării din punct de vedere a elementelor biologice - se calculează indicii individuali si indicii multimetrici pentru fiecare dintre acestea, aplicând metodologiile descrise în Anexele PNMB. si se evaluează stările aferente acestora pentru fiecare element luat în calcul (râuri: nevertebrate bentice, fitoplancton, fitobentos şi faună piscicolă; lacuri naturale: fitoplancton, fitobentos, nevertebrate bentice, ape tranzitorii: fitoplancton, nevertebrate bentice, faună piscicolă; ape costiere: fitoplancton, nevertebrate bentice, macroalge/angiosperme, după cum urmează:

- stare foarte bună;

- stare bună;

- stare moderată;

- stare slabă;

- stare proastă.

In cazul elementelor biologice, au fost utilizate următoarele criterii pentru selectarea secţiunilor de referinţă:

- suprafaţa/acoperirea terenului în regim natural/ în stare naturală apropiată de 100%;

- fără culturi extensive în apropiere;

- fară urbanizare şi fară deversări de apă uzată;

- fară alte activităţi umane /alte presiuni antropice semnificative;

- fară modificări sau alterări importante ale malurilor;

- prezenţa speciilor potenţial invazive- neconfirmată.

Nu au fost stabilite condiţii de referinţă pentru elementele fizico-chimice. în stabilirea valorilor pentru starea foarte bună s-a utilizat analiza statistică a datelor din secţiunile de referinţă, pentru fiecare tip.

Elemente hidromorfologice

- Râuri.

- Lacuri.

- Ape tranzitorii.

- Ape costiere.

Metodologia de determinare a indicatorilor hidromorfologici pentru cursurile de apă din România este în conformitate cu cerinţele Directivei Cadru a Apei si propune o evaluare la nivel de corp de apă, cu menţiunea că în cazul copurilor de apă cu lungimi mari se recomandă evaluarea pe sectoare de râu cu lungimi mai mici (abordare întâlnită la majoritatea metodelor internaţionale de evaluare a caracteristicilor hidromorfologice).

Metodologia românescă propune şi indicatori pentru conectivitatea râului cu corpurile de apă subterană, variaţia lăţimii medii a albiei, variaţia adâncimii medii a albiei şi intervale de valori pentru lăţimea medie a zonei ripariene pentru fiecare tipologie de curs de apă, ceea ce reprezintă elemente de noutate faţă de celelalte metodologii europene.

Caracterizarea hidrologică şi morfologică a cursurilor de apa se bazează pe luarea în considerare a trei grupe de indicatori:

- Regimul hidrologic

  - Debit

    - Debit mediu consumat

    - Debit maxim captat

  - Conectivitatea râului cu corpurile de apă subterană

- Continuitatea râului

  - Conectivitatea longitudinală a albiei cursului de apă

2.2 Conectivitatea laterală a cursului de apă cu zona ripariană/inundabilă

(capacitatea zonei inundabile de a prelua inundaţii)

- Conectivitatea laterală a cursului de apă cu zona ripariană/inundabilă în funcţie de lungimea lucrărilor de amenajare a cursurilor de apă

- Conectivitatea laterală a cursului de apă cu zona ripariană/inundabilă în funcţie de reducerea lăţimii zonei inundabile

3.Condiţiile morfologice

3.1.Adâncimea medie corespunzătoare debitului mediu multianual

3.2.Laţimea medie corespunzătoare debitului mediu multianual

3.3.Compoziţia granulometrică a patului albiei

3.4.Morfologia albiei minore şi mobilitatea laterală a acesteia

3.5. Zona ripariană

Unii dintre indicatori se determină prin calcul, pe baza unor valori măsurate, iar alţii prin utilizarea unor criterii care reflectă severitatea presiunilor antropice.

Evaluarea stării din punct de vedere al elementelor hidromorfologice - se aplică metodologia prezentată în Anexele - PNMB stabilindu-se următoarele clase:

- stare foarte bună;

- stare bună;

- stare moderată;

- stare slabă;

- stare proastă.

Elementele hidromorfologice se iau în considerare doar în cazul în care starea ecologică foarte bună este atinsă de elementele biologice şi fizico-chimice şi în acest caz se verifică dacă starea hidromorfologică este foarte bună. Aceste condiţii fiind îndeplinite, corpul poate fi încadrat în stare ecologică foarte bună.

In cadrul fiecărui grup de elemente (biologice, fizico-chimice (generale şi poluanţi specifici), hidromorfologice] se consideră definitorie starea cea mai defavorabilă.

Starea ecologică (pe baza elementelor biologice şi a elementelor suport hidromorfologice şi fizico-chimice) se determină prin aplicarea principiului celei mai defavorabile situaţii.

Elemente fizico-chimice

- Râuri: elemente fizico-chimice generale,

- Râuri.

- Lacuri natural.

- Ape tranzitorii şi costiere.

Evaluarea stării chimice a unui corp de apă se face având în vedere substanţele prioritare prin aplicarea prevederilor Directivei privind standardele de calitate ale mediului în domeniul apei (Directiva 2008/105/EC).

In cazul stării chimice clasificarea se face astfel:

- stare chimica bună;

- altă stare decât bună (stare proastă).

La evaluarea stării chimice s-a avut în vedere conformarea cu valorile standard de calitate pentru mediu (SCM) pentru substanţele prioritare definite în Directiva 2008/105/EC, atât pentru valoarea mediei aritmetice, cât şi pentru valoarea concentraţiei maxime admisibile.

Starea chimică va fi determinată de cea mai defavorabilă situaţie (orice depăşire a SCM conduce la neconformare şi încadrarea în starea chimica proastă) şi se procedează aplicând paşii descrişi în Anexele - PNMB.

După evaluarea stării ecologice şi a stării chimice, starea finală a corpului de apă va fî dată de cea mai defavorabilă dintre cele două stări.

Pentru a avea o vedere de ansamblu a acestor criterii, PNMB a definit pentru fiecare criteriu un set de elemente pentru analiza si precum si tinte ce trebuie atinse, folosind Metoda PRAGA

Metoda PRAGA, prin măsurile de atenuare, conduce la o estimare a claselor de potenţial a elementelor biologice, fiind utilizată în actualul Plan de Management pentru corelarea cu clasele de potenţial ecologic derivate pe baza metodei bazate exclusiv pe valori ale elementelor biologice (metoda A).

Comparativ cu metoda originară (metoda A), în care valorile elementelor biologice la GEP (potenţial ecologic bun) derivă din cele definite pentru MEP (potenţial ecologic maxim), prin metoda PRAGA, potenţialul ecologic maxim se poate determina prin estimarea îmbunătăţirii elementelor biologice de calitate care poate fi obţinută dacă toate măsurile de atenuare (ale efectelor presiunilor hidromorfologice) identificate au fost luate.

Metoda PRAGA este o metodă alternativă a metodei de definire a potenţialului ecologic pe baza valorilor elementelor biologice relevante, a cărei abordare şi principii au fost dezvoltate şi aplicate de către statele europene datorită dificultăţilor si complexităţii de derivare a unor metode bazate exclusiv pe valori ale elementelor biologice.

Metoda PRAGA foloseşte ca şi criterii 5 clase de evaluare, conform anexei 6.1.4.H din PNBM.

Stabilirea potenţialului ecologic bun

- Se evaluează efectul (pozitiv) al fiecărei măsuri de atenuare care intră în stabilirea potenţialului ecologic bun. Evaluarea eficienţei măsurilor de atenuare reprezintă o evaluare calitativă a efectelor pozitive (sau neutre) ale măsurilor asupra elementelor biologice/ comunităţilor acvatice.

- Se selectează acele măsuri de atenuare a căror eficienţă ecologică este foarte ridicată şi ridicată, respectiv cele cu ++++, +++, eliminându-se cele care au eficienţă scăzută şi moderată, respectiv cele cu + şi ++, obţinându-se astfel potenţialul ecologic bun.

| Clasificarea efectului masurilor de atenuare (eficientei masurilor) asupra elementelor biologice |  |
| --- | --- |
| 0 | Neutru |
| + | Reducerea / compensarea scazuta a impactului = eficienta scazuta |
| ++ | Reducerea / compensarea medie a impactului = eficienta moderata |
| +++ | Reducerea / compensarea importanta (semnificativa) a impactului = eficienta ridicata |
| ++++ | Reducerea / compensarea totala a impactului = eficienta foarte ridicata |

Conform PNMB - Referitor la relaţia dintre potenţialul ecologic şi starea ecologică, prin aplicarea metodei A, potenţialul ecologic bun al corpurilor de apă puternic modificate-râuri a fost stabilit ca fiind cu o clasă inferioară stării bune în cazul metricilor componenţi ai indicelui multimetric, pentru nevertebratele bentice şi fitoplancton.

Perioada de execuţie a lacului de agrement (exploatare agregate minerale)

Tabelul 3e. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerinţelor Legii Apelor (Ape subteranei - RQAG02 - Câmpia Titu)

| Identificarea parametrului care ar putea fi afectat de proiect | Efectul va fi temporar ? Da / Nu / Incert | Justificare | Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apa ? | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |  |  |  |  |
| Nivelul apei subterane | NU | Scăderea nivelului hidrostatic prin creşterea evaporării în urma deschiderii acviferului freatic / creşterea nivelului hidrostatic prin alimentarea directă a acviferului freatic, în perioadele cu precipitaţii abundente | Da | Variatiile nivelului apei subterane in perioadele secetoase / cu ploi abundente, ca urmare a realizarii lacului de agrement vor fi nesemnificative |
| Parametrii calitativi |  |  |  |  |
| Cloruri | NU | Concentraţia în cloruri a apelor meteorice ce vor cădea pe suprafaţa Iacului de agrement este foarte mică aceasta fiind compensată prin diluare datorită aportului suplimentar de apă fără cloruri în urma circulaţiei apei subterane | DA | Creşterea concentraţiei clorurilor va fi nesemnificativă, deoarece suprafaţa viitorului lac de agrement este de 37,53 ha, iar suprafaţa corpului de apă este de 990,406 km |
| Sulfati | NU | Concentraţia în sulfaţi a apelor meteorice ce vor cădea pe suprafaţa Iacului de agrement este foarte mică aceasta fiind compensată prin diluare datorită aportului suplimentar de apă iară cloruri în urma circulaţiei apei subterane | DA | Creşterea concentraţiei in sulfati va fi nesemnificativă, deoarece suprafaţa viitorului lac de agrement este de 3,16 ha, iar suprafaţa corpului de apă este de 990,406 km |
| Oxigen dizolvat | NU | Scaderea concentratiei oxigenului datorita evaporarii in perioadele dinaintea ploilor va fi compensata prin aportul suplimentar datorita miscarii apelor subterane | DA | Scaderea concentratiei oxigenului dizolvat va fi nesemnificativa, deoarece suprafata viitorului lac de agrement este de 3,16 ha, iar suprafaţa corpului de apă este de 990,406 kmNitrati |
| pH | NU | Reglarea valorii pH-ului ploilor acide cazute pe suprafata lacului de agrement se va realiza prin aportul suplimentar de apa prin miscarea apei subterane | DA | Modificarea pH-ului va fi nesemnificativa, deoarece suprafata viitorului lac de agrement este de 3,16 ha, iar suprafaţa corpului de apă este de 990,406 km |
| Nitrati | NU |  | DA |  |
| Amoniu | NU | Concentraţia în amoniu a apelor meteorice ce vor cădea pe suprafaţa lacului de agrement este foarte mică aceasta fiind compensată prin diluare datorită aportului suplimentar de apă fară cloruri în urma circulaţiei apei subterane | DA | Creşterea concentraţiei de amoniu va fi nesemnificativă, deoarece suprafaţa viitorului lac de agrement este de 3,16 ha, iar suprafaţa corpului de apă este de 990,406 km |
| Pesticide (individual si total) | NU |  | DA |  |
| Poluanti si indicatorii de poluare ai apelor subterane | NU | Creşterea concentraţiei prin pătrunderea în acvifer în cazul unor defecţiuni la utilajele terasiere sau mijloacele de transport | DA | Creşterea concentraţiei poluantilor va fi nesemnificativă, deoarece suprafaţa viitorului lac de agrement este de 3,16 ha, iar suprafaţa corpului de apă este de 990,406 km |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor |  | Ar putea fi compromisa starea zonelor ? Da / Nu / Incert |  |  |
| Perimetrul analizat nu se afla in zona siturilor Natura 2000 | Nu este cazul | NU Investitia propusa se afla la distanta fata de siturile Natura 2000 Lucrarile prevazute in proiect nu vor genera niciun impact asupra obiectivelor de conservare a sitului Natura 2000 |  |  |

Perioada de funcţionare a lacului de aarement (exploatare luciu de apă)

Domeniul de aplicare a evaluării respectării cerinţelor Legii Apelor (Ape subteranei - RQAG02 - Câmpia Titu)

| Identificarea parametrului care ar putea fi afectat de proiect | Efectul va fi temporar ? Da / Nu / Incert | Justificare | Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apa ? | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |  |  |  |  |
| Nivelul apei subterane | NU | Scăderea nivelului hidrostatic prin creşterea evaporării în urma deschiderii acviferului freatic / creşterea nivelului hidrostatic prin alimentarea directă a acviferului freatic, în perioadele cu precipitaţii abundente | Da | Variatiile nivelului apei subterane in perioadele secetoase / cu ploi abundente, ca urmare a realizarii lacului de agrement vor fi nesemnificative |
| Parametrii calitativi |  |  |  |  |
| Cloruri | NU | Concentraţia în cloruri a apelor meteorice ce vor cădea pe suprafaţa Iacului de agrement este foarte mică aceasta fiind compensată prin diluare datorită aportului suplimentar de apă fără cloruri în urma circulaţiei apei subterane | DA | Creşterea concentraţiei clorurilor va fi nesemnificativă, deoarece suprafaţa viitorului lac de agrement este de 37,53 ha, iar suprafaţa corpului de apă este de 990,406 km |
| Sulfati | NU | Concentraţia în sulfaţi a apelor meteorice ce vor cădea pe suprafaţa Iacului de agrement este foarte mică aceasta fiind compensată prin diluare datorită aportului suplimentar de apă iară cloruri în urma circulaţiei apei subterane | DA | Creşterea concentraţiei in sulfati va fi nesemnificativă, deoarece suprafaţa viitorului lac de agrement este de 3,16 ha, iar suprafaţa corpului de apă este de 990,406 km |
| Oxigen dizolvat | NU | Scaderea concentratiei oxigenului datorita evaporarii in perioadele dinaintea ploilor va fi compensata prin aportul suplimentar datorita miscarii apelor subterane | DA | Scaderea concentratiei oxigenului dizolvat va fi nesemnificativa, deoarece suprafata viitorului lac de agrement este de 3,16 ha, iar suprafaţa corpului de apă este de 990,406 kmNitrati |
| pH | NU | Reglarea valorii pH-ului ploilor acide cazute pe suprafata lacului de agrement se va realiza prin aportul suplimentar de apa prin miscarea apei subterane | DA | Modificarea pH-ului va fi nesemnificativa, deoarece suprafata viitorului lac de agrement este de 3,16 ha, iar suprafaţa corpului de apă este de 990,406 km |
| Nitrati | NU |  | DA |  |
| Amoniu | NU | Concentraţia în amoniu a apelor meteorice ce vor cădea pe suprafaţa lacului de agrement este foarte mică aceasta fiind compensată prin diluare datorită aportului suplimentar de apă fară cloruri în urma circulaţiei apei subterane | DA | Creşterea concentraţiei de amoniu va fi nesemnificativă, deoarece suprafaţa viitorului lac de agrement este de 3,16 ha, iar suprafaţa corpului de apă este de 990,406 km |
| Pesticide (individual si total) | NU |  | DA |  |
| Poluanti si indicatorii de poluare ai apelor subterane | NU | Creşterea concentraţiei prin pătrunderea în acvifer în cazul unor defecţiuni la utilajele terasiere sau mijloacele de transport | DA | Creşterea concentraţiei poluantilor va fi nesemnificativă, deoarece suprafaţa viitorului lac de agrement este de 3,16 ha, iar suprafaţa corpului de apă este de 990,406 km |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor |  | Ar putea fi compromisa starea zonelor ? Da / Nu / Incert |  |  |
| Perimetrul analizat nu se afla in zona siturilor Natura 2000 | Nu este cazul | NU Investitia propusa se afla la distanta fata de siturile Natura 2000 Lucrarile prevazute in proiect nu vor genera niciun impact asupra obiectivelor de conservare a sitului Natura 2000 |  |  |

Evaluarea impactului proiectului asupra corpului de apă şi zonelor protejate

Alimentarea cu apa potabila a personalului de execuţie a lucrărilor, a personalului de paza, a personalului de intretinere amenajare zona agrement si a vizitatorilor zonei de agrement, se va face din comerţ, cu apa imbuteliata.

Pe prioadele de execuţie bazin agrement cat si in perioada de funcţionare a bazei de agrement, la ora actuala, se propune achiziţionarea mai multor grupuri sanitare ecologice, funcţie de activitatea de exploatare si funcţie de spatiile de cazare si alimentatie publica. 	Pentru grupurile sanitare ecologice, atat pe perioda execuţiei bazinului de agrement cat si perioada de funcţionare a bazei de agrement sportiv, in soluţii proprii adaptate la fiecare obiectiv care se va construi dupa finalizarea investitiei, se vor folosi serviciile unei societati acreditate si autorizate.

Bazinul de agrement se va alimenta natural din acviferul freatic.

In cazul de fata, exploatarea bazinului de agrement se va face fara poluarea acestuia si tinand cont de faptul ca acviferul din terasa este in echilibru hidrodinamic cu debitul vehiculat de râul Dambovita, pierderile din evapotranspiratie, evaporatie si infiltratie, vor fi compensate natural.

Alimentare cu apa bazin agrement

Adancimea maxima a apei este de 15,0m. Aceasta dinamica locala este capabila  sa satisfaca nevoile beneficiarului pentru scufundări si alte sporturi nautice.

Debitul de apa intrat in bazin prin curgerea subterana, este direct proporţional cu viteza de infiltrare sau viteza aparenta si secţiunea reala Ar (adica suprafaţa golurilor din secţiunea de scurgere: Q=Ar x v

Conform STAS 1343/5-86, volumul de apa necesar pentru primenire, compensare si umplere este de 80.000 mc/ha/an.

Datorita permisivitatii ridicate a aluviunilor (nisip si pietris - circa 3-5l/m/zi) va exista in permanenta un curent consecvent cu gradientul hidraulic al acviferului (1,5‰) la care se adauga curentii verticali datorati diferentelor de temperatura in profunzimea volumului de apa acumulat in lacul de agrement.

Adancimea apei va fi de 15 m. Aceasta dinamica locala este in masura sa contribuie la realizarea habitatului necesar dezvoltarii faunei piscicole si florei.

Debitul de apa intrat in bazin prin curgerea subterana, este direct proportional cu viteza de infiltrare sau viteza aparenta si sectiunea reala-Ar (adica suprafata golurilor din sectiunea de scurgere):  Q=Ar x v

Viteza aparenta in nisipuri variaza intre 0,5 si 3,0 m/zi, pentru o porozitate medie de 0,3, iar viteza reala este cuprinsa intre 1,6 si 10 m/zi, in regim de curgere laminar.

Debitul de apa ce va intra in lacul de agrement este :

Q= 2,0 m/zi x 150 mp = 300 mc/zi = 109.500. mc/an, unde Ar= 150mp  mp (sectiunea totala de curgere pe directia NNV-SSE).

Conform STAS 1343/5-86, volumul de apa necesar primenirii este de 40 000 mc/ha/an.

Pentru suprafata luciului apei de 27.740 mp , rezulta un necesar de  apa de: Vnec=2,774 ha x 40.000 mc/ha/an= 110.960 mc/an

Valoarea precipitatiilor la nivelul unui an in zona lacului de agrement (precipitatii medii anuale de 0,6 mc/mp) este de:

Qp= (27.740mp x 0.65 mc/an) = 18.031 mc/an

Qp= 18.031 mc

Nivelul de apa pierduta prin evaporatie este:

Vevap=0,5 mc/mp,an x 27.740 mp= 13.870 mc/an

Rezulta ca variatia volumului de apa la nivelul unui an de zile in lacul de agrement  este:

V= 109.500 mc +18.031 mc - 13.870 mc= 113.661 mc

Din analiza calculelor efectuate rezulta ca primenirea se face 2,16 ori/an.

Evacuarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare ecologice propuse pentru perioada de realizare a investitiei cat si pentru perioada de funcţionare a zonei de agrement, se va face prin vidanjare de către o societate cu care se va incheia  contract de prestari servicii. (intretinere, alimentare apa menajera, vidanjare, igienizare).

Apele meteorice se vor scurge liber la sol.

Prin activitatea desfăşurată în cadrul lacului de agrement proiectat, pe amplasamentului analizat, pe lângă materiile organice naturale obişnuite din cadrul acumulării, mai apar excreţiile de la peşti.

Şi acestea reprezintă materii organice ce se depun pe toată suprafaţa fundului acumulării.

Tipic pentru metabolismul apelor este faptul că procesele de creare şi cele de distrugere a materiei organice se succed în permanenţă, aşa încât materiile organice depuse pe fundul acumulării sunt descompuse de bacterii şi reduse la forma de substanţe nutritive primare, consumate de flora şi fauna acvatică, fără a se crea depozite pe fundul acumulării.

Rezultă că excreţiile peştilor nu reprezintă materii poluante. De asemenea, nici produşii rezultaţi din descompunerea acestora nu reprezintă substanţe poluante pentru apa acumulării. Acestea îmbogăţesc mediul acvatic şi ridică productivitatea apei acumulării.

Substanţele primare, aflate sub forma celor mai variate combinaţii chimice, sunt utilizate de plantele acvatice.

In concluzie, realizarea lacului de agrement, în care hrănirea peştilor se face doar cu furaje naturale (spărturi de cereale) şi în cantitate optimă, nu conduce la eliminarea în apă şi pânza freatică de substanţe poluante.

In timpul excavatiilor se creaza in zona balastierei o depresionare a nivelului apei subterane, cauzata de extractia fracţiilor solide din constitutia acviferului.

Aceasta depresionare atrage nesemnificativ resursele de apa din vecinatatea balastierei.

Considerăm că în timpul lucrărilor de extracţie a agregatelor minerale şi al funcţionării lacului de agrement, nivelul apei subterane (considerat ca luciu de apă al lacului) va avea o variaţie nesemnificativă datorată fenomenului de evapotranspiraţie.

Această variaţie a nivelului apei subterane este compensată de afluxul subteran cu directie de curgere catrea raul Dambovita.

Realizarea lacului de agrement va putea avea şi influenţe calitative asupra apei freatice, care se referă la o posibilă poluare pe timpul exploatării agregatelor naturale cât şi ulterior datorită activităţii omeneşti, deoarece viitorul luciu de apă constitue o cale directă de pătrundere a unor posibile substanţe poluante în acviferul freatic.

Principalul proces de transport al poluanţilor care trebuie luat in considerare este transportul convectiv, in care deplasarea poluantului se face cu viteza medie de curgere a apei, deoarece in aceste condiţii viteza de transport este maxima.

Indiferent de tipul de poluant potential din zona, efectul cel mai periculos se poate datora compuşilor solubili din substanta poluatoare, deoarece aceştia sunt capabili sa parcurga distante mari sub acţiunea apei subterane si au consecinţe de durata lunga.

In exploatarea balastului, riscul de poluare consta in principal in riscul de apariţie a unor accidente cu deversări de substante poluante (combustibili, deşeuri).

Aceste posibile pericole pot fi evitate prin:

- evitarea unor accidente nedorite în timpul exploatării, cum ar fi scurgerea produselor petroliere;

- neamplasarea în zona iazului proiectat a unor depozite cu substanţe poluante.

In literatura de specialitate se specifică că o baltă funcţionează ca un biofiltru natural, iar produsele rezultate din activitatea biologică a faunei şi florei lacustre suferă rapid un proces de mineralizare, care favorizează filtrarea apei pe verticală şi orizontală.

Prin urmare evitarea poluării se va face prin respectarea prevederilor legale privind procesul de exploatare al agregatelor minerale şi amenajarea viitorului lac de agrement cât mai aproape de una naturală, cu respectarea regulilor ecologice, iar fauna se va hrăni cu vegetaţia lacustră pe cale naturală, şi cu furaje naturale (spărturi de cereale).

O eventuală poluare ar dăuna zonei, astfel proprietarii sunt primii interesaţi să asigure securitatea şi protecţia acestuia.

Avantajele amenajării unui lac de agrement în comuna Sălcioara - Podu Rizii, ar fi diversificarea mediului natural prin crearea unui microclimat favorabil habitatelor vegetale şi umane prin diminuarea efectelor perioadelor de caniculă.

Investiţia va conduce şi la ridicarea nivelului de dezvoltare a zonei, implicit şi a localităţii, prin generarea de locuri de muncă, precum şi venituri suplimentare la bugetul local.

Este important ca destinaţia ulterioară a lacului, rezultat în urma exploatării agregatelor minerale, să rămână un lac ecologic, adică cât mai apropiată de modul cum funcţionează o baltă naturală, astfel acviferul freatic nu se va polua, iar biofiltrul natural va filtra apa.

Nu se va recolta peştele decât prin pescuit sportiv, cu undiţe.

Pentru monitorizarea principalilor indicatori fizico-chimici ai apei subterane, au fost prevăzute 2 foraje (H= 22,0 m si 22,5 m), pe direcţia de curgere a apei subterane(NV-SE), foraje executate pentru stabilirea caracteristicilor geologice din amplasament.

Forajele pot fi utilizate atat pentru monitorizarea nivelurilor piezometrice, cat si pentru monitorizarea calitatii apei subterane.

Măsurătorile de nivel si prelevările de probe pentru analiza calitatatii apei trebuie sa se faca periodic, cu o frecventa de 2 ori pe an.

Prelevarea probelor de apa din lac se va face din mai multe puncte situate amonte si aval fata de directia de curgere a apelor subterane, cu aceeasi frecventa ca si in cazul forajelor de monitorizare.

Rezultatele măsurătorilor de niveluri si rezultatele analizelor chimice trebuie transmise organelor competente de gospodărire a apelor, astfel incat situatia in zona sa fie permanent cunoscuta de acestea.

Influenta lacului de agrement asupra apei subterane si a cursurilor de apa este neglijabila, in condiţiile exploatarii in condiţii ecologice.

Pentru modelarea matematica a influentei lacului de agrement au fost efectuate masuratori ale suprafetei libere a apei atat in raul Dambovita, amonte si aval, cat si-n doua lacuri apartinand altor perimetre in care sunt exploatate agregatele minerale si aflate la mai putin de 1,0 km de perimetrul viitorului lac de agrement.

Evaluarea respectării cerintelor Legii Apelor - Impact cumulat (Ape subterane)

| Identificarea parametrului care ar putea fi afectat de proiect | Efectul va fi temporar ? Da / Nu / Incert | Justificare | Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apa ? | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |  |  |  |  |
| Nivelul apei subterane | NU | In vecinatatea amplasamentului analizat, pe o raza de 2 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect temporar. | DA | In vecinatatea amplasamentului analizat, pe o raza de 2 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect nesemnificativ. |
| Parametrii calitativi |  |  |  |  |
| Cloruri | NU | In vecinatatea amplasamentului analizat, pe o raza de 2 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect temporar. | DA | In vecinatatea amplasamentului analizat, pe o raza de 2 km nu sunt proiecte autorizate / in curs de autorizare / avizare / in curs de avizare sau planificate pe corpul de apa, cu care prezentul proiect sa genereze un efect nesemnificativ. |
| Sulfati | NU |  | DA |  |
| Oxigen dizolvat | NU |  | DA |  |
| pH | NU |  | DA |  |
| Nitrati | NU |  | DA |  |
| Amoniu | NU |  | DA |  |
| Pesticide (individual si total) | NU |  | DA |  |
| Poluantii si indicatorii de poluare ai apelor subterane | NU |  | DA |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor |  | Ar putea fi compromisa starea zonelor ? Da / Nu / Incert |  |  |
| Perimetrul analizat nu se afla in zona siturilor Natura 2000. Siturile Natura 200 aflate in vecinatate sunt: - S – 10 km fata de ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului; - V – 32 km fata de ROSCI0224 Scrovistea; - NE – 12,8 km fata de ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argesului; - SSE – 19,8 km fata de ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemont | Nu este cazul | NU Investitia propusa se afla la distanta fata de siturile Natura 2000 Lucrarile prevazute in proiect nu vor genera niciun impact asupra obiectivelor de conservare a sitului Natura 2000 |  |  |

Evaluarea impactului cumulat al proiectului propus cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate asupra corpurilor de apă identificate

In zonă nu există alte proiecte care împreună, cu implementarea planului, ar contribui la apariţia unui impact cumulativ în zonă.

Proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului.

Realizarea acestui proiect nu va avea efect asupra apelor de suprafaţă şi subterane din perimetrul cercetat.

Concluzii

Investiţia propusă se află la distanta mare fata de siturile Natura 2000. Lucrările prevăzute în proiect nu vor genera nici un impact asupra obiectivelor de conservare a sitului Natura 2000.

Proiectul nu prezintă riscul apariţiei de efecte negative, respectiv riscul deteriorării stării corpului de apă identificat la punctul C.1. la nivel de element de calitate.

Proiectul nu prezintă riscul apariţiei de efecte, respectiv nu poate împedica îmbunătăţirea stării corpului de apă identificat la punctul C.1.

In zonă nu există alte proiecte care împreună, cu implementarea planului, ar contribui la apariţia unui impact cumulativ în zonă.

Analiza impactului investiţiei asupra zonelor protejate:

- Realizarea proiectului nu va avea impact semnificativ direct asupra  speciilor/habitatelor de interes conservativ;

- Pentru eliminarea oricăror impacte accidentale posibil să apară în perioada de execuţie, respectiv operare a lacului de agrement se impune respectarea măsurilor identificate.

Măsuri de diminuare a impactului asupra speciilor posibil a fi afectate în perioada de operare, construcţie, respectiv de utilizare:

- beneficiarul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale;

- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), in scopul minimizarii impactului de orice natura asupra habitatelor / speciilor;

- se interzice depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor in afara perimetrului organizarii de santier;

- interzicerea efectuarii de reparatii la utilajele si mijloacele de transport in locurile neamenajate in acest scop;

- constructorul este obligat sa foloseasca utilaje verificate tehnic, silentioase;

- masuri de protectie impotriva poluarii resurselor de apa cu substante solide sedimentabile.

In perioada de realizare a investiţiei (de construire a lacului prin lucrări de excavare):

- utilajele utilizate la lucrările de excavare, la transportul materialelor vor fi performante şi vor respecta normele europene privind emisiile de poluanţi, pentru a evita generarea de particule poluante în atmosferă, care pot ajuge în apa subterană prin intermediul procesului de infiltrare în subsol a precipitaţiilor care cad pe zonele protejate;

- în fiecare zi, la începerea lucrului, utilajele şi mijloacele de transport auto vor fi verificate pentru a se identifica scurgerile de combustibili, uleiuri şi unsori. Dacă se constată defecţiuni, acestea vor fi retrase din zona de lucru şi trimise la ateliere specializate în vederea remedierii deficienţelor constatate;

- alimentarea cu combustibil a utilajelor şi mijloacelor de transport se va face la staţiile de carburanţi din zonă pentru a se evita eventualele scurgeri de carburanţi care ar putea afecta apa subterană;

- lucrările de reparaţii şi întreţinere a utilajelor şi autovehiculelor se vor realiza în cadrul unităţilor autorizate sau în zone special amenajate;

- la începerea lucrărilor şi pe parcursul realizării acestora se va asigura instruirea personalului implicat în acestea cu privire la următoarele aspecte:

- condiţiile generale de protecţia mediului;

- gestionarea deşeurilor;

- modul de acţiune în caz de poluare accidentalii;

- întreţinerea utilajelor;

- curăţenia la punctul de lucru;

- la punctul de lucru este obligatorie existenţa, pe toată durata de realizare a lucrărilor de construire a lacului, a unui stoc dc materiale absorbante şi de neutralizare a produselor petroliere; în cazul în care are loc împrăştierea acestora, stocul trebuie reînnoit imediat;

- în perimetru vor fi amplasate WC-uri ecologice; pentru întreţinerea periodică

a acestora se va încheia un contract cu o firmă autorizată;

- deşeurile menajere rezultate de la personalul muncitor vor fi colectate în europubelc amplasate pe o platformă special amenajată şi vor fi transportate în depozite de deşeuri conforme imediat după producerea acestora

Constructorul va întocmi Planul de prevenire a poluării accidentale; în caz de poluare accidentală se vor lua măsuri corespunzătoare care să conducă la:

- prevenirea extinderii poluării;

- limitarea răspândirii;

- colectarea şi neutralizarea poluanţilor;

- restabilirea situaţiei normale şi refacerea echilibrului ecologic.

In perioada de funcţionare a lacului de agrement:

- deşeurile menajere vor fi colectate în europubele amplasate pe o platformă special amenajată;

- nu se vor utiliza substanţe din familia şi grupele de substanţe periculoase din Lista I şi lista îl şi a substanţelor prioritare/prioritar periculoase, conform H.G. nr. 351/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi nici îngrăşăminte chimice sau pesticide;

- se vor executa două foraje de monitorizare a calităţii apei din acviferul freatic, unul amonte de lac şi unul aval de lacul de agrement, pe direcţia de curgere a acviferului freatic. Se recomandă recoltarea periodică a probelor de apă din lacul de agrement şi din cele şase foraje, probe care vor fi analizate intr-un laborator acreditat.

Tabel sintetic

| Indicator (parametru) de calitate care ar putea fi afectat de proiect | Masura suplimentara propusa |
| --- | --- |
| Calitatea apei prin scurgeri accidentale de hidrocarburi | Verificarea periodica a starii utilajelor folosite. Depozitarea pe amplasamentul exploatarii a unor materiale absorbante (nisip, rumegus) pentru prevenirea poluarii in caz de defectiuni la utilaje. |

Analiza aplicarii articolului 2A7 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare

Obiectivele prevăzute la art.21 alin.(l) si (2) din Legea Apelor vor fi îndeplinite, deci nu se vor aplica prevederile articolului 27 care sunt implicit îndeplinite.

Concluzie finala

Considerăm că proiectul prezentat nu va produce un impact negativ asupra corpului de apă de suprafaţă şi corpurilor subterane şi nici asupra speciilor protejate din siturile Natura 2000, aflate în vecinătate la distanţe mai mari de 10 km - amonte de perimetrul analizat.

Investiţia propusă se află la distanta mare fata de  siturile  Natura 2000.

Lucrările prevăzute în proiect nu vor genera nici un impact asupra obiectivelor de conservare a sitului Natura 2000

În consecința, considerăm că investiția analizată poate fi realizată deoarece aceasta nu va afecta integritatea corpurilor de apa - atat de suprafata cat si subterane.

Semnătura și ștampila titularului
..................................

-diametrul Stokes