- ANEXA NR. 5E -

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

„CONSTRUIRE HALE PRODUCTIE, DEPOZITARE SI COMERT, REAMPLASARE FOISOR SI IMPREJMUIRE TEREN”

II. Titular

- numele: S.C IMALUC COM S.R.L.

- adresa poştală: intravilanul Jud. Dambovita, Com. Aninoasa, Sat Viforata, Str. Aleea Sinaia, nr. 3

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

Telefon 0755909987, email: aniela@caspolsiasociatii.ro

- numele persoanelor de contact:

Arh. Aniela Piron prin CASPOL DESIGN CONCEPT S.R.L.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Pe amplasament se propune amplasarea unei hale de producție (C6 – regim de înălțime Parter înalt),  și a unui  showroom / patiserie (C5 – regim de înălțime Parter), reamplasare foisor si imprejmuire teren.

b) justificarea necesităţii proiectului;

Hale productie, depozitare si comert:

C5 – Showroom / patiserie (clădire comerț) – magazin desfacere produse alimentare, producere si vânzare produse panificație, regim de înălțime Parter, cu sistem constructiv cu structura metalica - inchideri cu panouri de tip sandwich placand cu alucobond si tamplarie de aluminiu/PVC , invelitoare din panouri de tip sandwich si fundatii izolate de beton.

C6 – Hală de producție – regim de inaltime Parter Inalt care sa poata deservi tuturor activitailor aferente , cu sistem constructiv cu structura metalica - inchideri cu panouri de tip sandwich si tamplarie de aluminiu/PVC , invelitoare din panouri de tip sandwich si fundatii izolate de beton.

C4 - Foișor (reamplasare)- Se propune relocarea foisorului existent, foisor realizat din structura usoara pentru recreere cu acoperis tip sarpanta in partea de Nord a terenului adiacent halei C6.

Imprejmuire teren- Prezentul proiect tratează construcția unei imprejmuiri pe 4 laturi, a suprafetei de teren propusa spre amenajare, respectiv imprejmuire cu gard din plasa bordurata cu inaltimea de 1.80m, cu stalpi metalici si fundatii izolate din beton, conform planului de situație.

Din punct de vedere tehnologic avînd în vedere creșterea principalilor parametri de performanță (creșterea productivității, eficientizarea consumului de energie electrică, scăderea consumului de combustibil necesar pentru fabricașia produselor, etc) se dorește utilarea halei de producție cu utilaje de ultimă generație.

c) valoarea investiției;

972 000,0 lei

d) perioada de implementare propusă;

24 de luni

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Plansele ce descriu  limita terenului de interventie  sunt anexate acestei documentatii.

A01 – Plan de incadrare in zona

A02 – Plan de situatie

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Situatie existenta:

- Suprafață teren:	10 283 m2

- Ac:			C1- 2,00 m2; C2- 305,00 m2, C3- 45,00 m2,  C4- 38,00 m2

- Adc:			C1- 2,00 m2; C2- 305,00 m2, C3- 45,00 m2,  C4- 38,00 m2

- Număr de niveluri imobil:		parter

- POT existent:				3,79 %

- CUT existent:			            0,03

Situatie propusa:

- Suprafață teren:		10 283 m2

- Ac:			C1- 2,00 m2; C2- 305,00 m2, C3- 45,00 m2,  C4- 38,00 m2, C5- 377,00 m2, C6- 595,00 m2,

- Ac terasa acoperita:			C5- 87,27 m2, C6- 56,00 m2

- Adc:			C1- 2,00 m2; C2- 305,00 m2, C3- 45,00 m2,  C4- 38,00 m2, C5- 377,00 m2, C6- 595,00 m2

- Adc terasa acoperita:			C5- 87,27 m2, C6- 56,00 m2

- Număr de niveluri imobil:		parter

- POT propus:	 			14,63 %

- CUT propus: 				0,14

Lista spatiilor interioare:

C5- Showroom patiserie:

| Nr. Crt. | Destinatie | Suprafata (m2) |
| --- | --- | --- |
| P01 | Spatiu comercial | 59,01 |
| P02 | Vestiar | 11,82 |
| P03 | WC public | 10,10 |
| P04 | Patiserie | 77,83 |
| P05 | Depozit | 33,37 |
| P06 | Vestiar | 10,10 |
| P07 | Spatiu comercial | 84,35 |
| P08 | Depozit | 74,92 |

C6- Hala productie si depozitare:

| Nr. Crt. | Destinatie | Suprafata (m2) |
| --- | --- | --- |
| P01 | Spalatorie | 44,00 |
| P02 | Deozit rebuturi | 44,00 |
| P03 | Camera gestiune | 10,90 |
| P04 | Camera racire | 30,52 |
| P05 | Camera livrare | 19,07 |
| P06 | Uscatorie | 27,30 |
| P07 | Brutarie | 165,20 |
| P08 | Vestiar femei | 19,63 |
| P09 | Vestiar baieti | 19,63 |
| P10 | Depozit Faina | 193,26 |

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Constructia C5- cladire showroom

Descriere fluxuri tehnologice pentru zona de patiserie:

- Recepția și depozitarea făinii ;

- Recepția și depozitarea materialelor necesare procesului de fabricație ;

- Pregătirea făinii si a materialelor necesare procesului de fabricație ;

- Prepararea și procesare aluat (prepararea și procesarea pâinii, a produselor de panificație, frămîntarea aluatului, procesarea aluatului) ;

- Coacerea produselor ;

- Răcire și ambalare produse ;

- Depozitarea și livrarea produselor finite.

Beneficiarul urmează să realizeze investiția pe baza unui proiect care va cuprinde în totalitate lucrările necesare pentru ca noua unitate să funcționeze în conformitate cu legislația internă și cu normele Uniunii Europene, atât din punct de vedere sanitar, sanitar – veterinar cât și din punct de vedere al producției mediului înconjurător.

Descrierea fluxurilor tehnologice pentru Hala C6-

- Recepția și depozitarea făinii ;

- Recepția și depozitarea materialelor necesare procesului de fabricație ;

- Pregătirea făinii si a materialelor necesare procesului de fabricație ;

- Prepararea și procesare aluat (prepararea și procesarea pâinii, a produselor de panificație, frămîntarea aluatului, procesarea aluatului) ;

- Coacerea produselor ;

- Răcire și ambalare produse ;

- Depozitarea și livrarea produselor finite.

Beneficiarul urmează să realizeze investiția pe baza unui proiect care va cuprinde în totalitate lucrările necesare pentru ca noua unitate să funcționeze în conformitate cu legislația internă și cu normele Uniunii Europene, atât din punct de vedere sanitar, sanitar – veterinar cât și din punct de vedere al producției mediului înconjurător.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Descrierea fluxurilor tehnologice pentru Hala C6 si zona de patiserie din constructia C5-

A) Aprovizionare materii prime

Materiile prime folosite la obţinerea painii sunt făina, apa, sarea şi drojdia. Inainte de a fi prelucrate ele sunt supuse unor analize, pentru a le determina anumite proprietăţi (recepţie calitativă).

Pentru obtinerea unor produse specifice de panificatie sau patisserie, solicitantul utilizeaza si alte materii prime secundare (cascaval, susan, amelioratori, amestecuri de cereale, etc.).

Recepţia cantitativă a materiilor prime se face prin cantărire.

B) Depozitare materii prime

Principala materie prima folosita la fabricarea painii, faina, este livrata la saci,depozitarea avand loc in depozitul special prevazut in proiect.

C) Pregatirea pentru framantare

In cadrul etapei de pregătire a materiilor prime au loc următoarele operaţii: cernerea şi amestecarea făinii, incălzirea apei, dizolvarea sării in apă şi pregătirea suspensiei de drojdie. In cadrul aceleiaşi etape are loc pregătirea materiilor prime auxiliare.

D) Preparare aluat

Materiile prime şi auxiliare ce se folosesc la prepararea aluatului se dozează avand scopul de a obţinere un aluat cu proprietăţi fizico-chimice optime, si respectarea reţetelor de fabricaţie specifice fiecărui produs. Dozarea se, face in funcţie de volumul cuvei malaxorului.

Maiaua este un amestec de apă, făină (in cantitate mică) şi drojdie, folosită pentru a creşte puterea de fermentare a drojdiei. Maiaua e lăsată la fermentat, după frămantare,intre 1,5 şi 3,5 ore.

Frămantarea aluatului este operaţia de amestecare a materiilor prime şi auxiliare(inclusiv maiaua) insoţită de o serie de procese coloidale şi fizico-chimice complexe, ce

duc la obţinerea unei mese complexe de aluat.

Fermentarea aluatului e operaţia tehnologică pe parcursul căreia, in anumite condiţii de temperatură şi umiditate, au loc o serie de procese complexe ce duc la afanarea şi

maturarea aluatului inainte de prelucrare.

In urma fermentării se obţin produse afanate, cu digesibilitate ridicată şi cu gust şi aromaplăcute.

E) Prelucrare aluat

Divizarea aluatului se face in bucăţi de masă egală, prestabilită. Prin modelarea aluatului, bucăţile de aluat capătă forma specifică sortimentului dorit.

Dospirea finală constituie etapa finală de fermentaţie a aluatului, cand se definitivează structura porozităţii produsului final.

F) Operatii premergatoare coacerii

Aceste operatii au scopul de a da forma finala produsului finit, inainte de coacere, etapafiind necesara pentru obtinerea unui aspect placut al produselor de panificatie si, daca este cazul, de patiserie.

G) Coacere

La coacerea painii au loc procese importante, precum incălzirea aluatului, formarea culorii cojii, a gustului şi a aromei. Temperatura de coacere poate fi constantă (220-260 grade)sau poate varia, distingandu-se astfel 3 faze. Timpul de coacere variază intre 30 şi 70 minute. Controlul operaţiei de coacere are scopul de a asigura produselor proprietăţile senzoriale (gust, aroma, culoare) dorite de consumatori, precum şi insuşirile fizico-chimice corespunzătoare conform normelor de calitate.

H) Racire

Painea e considerata optimă pentru consum la temperaturi ale miezului sub 300C. De

aceea painea trebuie lăsată să se răcească.

I). Feliere si ambalare

Unele sortimente de panificatie si patisserie necesita procesele de feliere si ambalare, ingeneral in pungi de material plastic sau, mai rar, in pungi de hartie.

J). Depozitare si livrare

Depozitarea se face in functie de tipicul produsului. Painea intreaga se depoziteaza in rasteluri metalice returnabile, pentru livrare, produsele ambalate sunt depozitate temporar in ladite metalice sau din PVC. Livrarea se face, in general, cu mijloacele de transport aflate in dotarea solicitantului, in unele cazuri fiind necesara angajarea de servicii externe de transport

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Nu este cazul. Combustibilii se vor utiliza doar pentru alimentarea utilajelor in procesul de executie.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă; curent electric, apa/canal.

Alimentarea cu apa

Se realizeaza din reteaua cu apa a Localitatii Aninoasa, in baza contractului cu, Compania de Apa si canalizare.

Evacuarea apelor uzate

In reteaua de canalizare a Localitatii Aninoasa, in baza contractului cu Compania de Apa si canalizare.

Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul

Se realizeaza din reteaua cu apa a Localitatii Aninoasa, in baza contractului cu, Compania de Apa si canalizare.

Asigurarea agentului termic

Instalatii de climatizare tip HVAC.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în  zona afectată de execuţia investiţiei;

Lucrarile de executie ale proiectului se vor desfășura pe amplasamentul titularului. La

finalizarea lucrărilor se vor îndepărta toate resturile de materiale rămase în urma lucrărilor de execuție.

Vor fi retrase de pe amplasament toate utilajele care au participat la realizarea proiectului si se va proceda la valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate, cu respectarea prevederilor Legii nr 211/2011 privind regimul deşeurilor, prin colaborarea cu

firme specializate de colectare şi valorificare deşeuri. Solul eliberat va fi reamenajat pentru aducerea la starea initiala.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Realizarea accesului principal pe parcela, cu toate amenajarile aferente, executarea unor lucrari de sistematizare verticala, amenajari pentru scurgerea apelor pluviale, realizarea infrastructurii edilitare pe parcela (alimentare cu apa, alimentare cu gaze, canalizare, alimentare cu energie electrica din reteaua publica a localitatii) – se va realiza din fondurile proprii ale beneficiarilor.

Se propune realizarea unui nou acces auto si de aprovizionare din Aleea Sinaia, utilizând calea de circulatie existenta pe latura din nord-vest a incintei.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Se vor folosi în timpul execuției ca resursă naturală: apă și lemn (resurse regenerabile).

- metode folosite în construcţie/demolare;

Vor fi utilizate metode convenționale pentru construcții de tip obișnuit.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Planul de executie, incluzand toate etapele derularii investitiei cat si un grafic elaborat pentru succesiunea lucrarilor, va intocmit de catre antreprenorul lucrarilor.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate.

Constructia C6 va fi amplasata la peste 10 m de constructiile C2,C3,C5.

Distantele de la constructie propusa C5:

- pana la constructia existenta C2 = 4,03 m si 3.05m pana la scara exterioara corp C2

- pana la constructia existenta C3 = 2,47 m

Avand in vederea ca distantele dintre constructie nou propusa  C5 si cladirile existente C2 si C3, nu respecta distantele de siguranta - conform Tabel 2.2.2 din P118/99, s-au dispus urmatoarele  masuri de protectie compensatorie, conform art 2.4.15 din P118/99:

- la fatada Sud (dinspre corpurile C2 ,C3) a corpului C5 si fatada lateral sud -vest pe o distanta de 4m de la C3: perete exterior antifoc C0 (CA1) EI 180’ - conform plansa A02 Plan de situatie

- invelitoarea corpulului C5,  pe o distanta de minim 6 de la atic fatada Sud: C0 (CA1)  EI 60’- conform plansa A02 Plan de situatie

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu este cazul, realizarea proiectului nu creează activități suplimentare.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Avizele si acordurile aferente proiectului au fost solicitate prin certificatul de urbanism nr. 512/15.,11.2021 de catre Primaria Aninoasa.

- Autorizatie de construire

- Alimentare cu apa

- Canalizare

- Alimentare cu energie electrica

- Gaze naturale

- Securitate la incendiu

- Sanatatea Populatiei

- Aviz CNAIR

- Aviz OMV PETROM

- Aviz gospodarirea apelor

- Studiu geotehnic

- Intocmire PUZ

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

Nu e cazul;

V. Descrierea amplasării proiectului :

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Proiectul propus nu intra sub incidenta Legii 292/2018 privind eveluarea impactului asupra anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr. 2, la pct. 13a);

Proiectul propus nu intra sub incidenta art 28. din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, nefiind amplasat pe teritoriul vreunei arii naturale protejate;

Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

Nu este cazul. Niciuna din activităţile din lista anexată Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului nu se intersectează cu lucrările prevăzute în proiect.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Amplasamentul nu se afla in zona istorica protejata si este situat la distante considerabile de monumentele istorice ale localitatii.

Având în vedere cele prezentate mai sus putem considera faptul că realizarea proiectului nu va afecta în niciun fel patrimoniul cultural din zonă.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

Județul Dâmbovița are o suprafață de (1,7 % din suprafața țării). Este situat în partea central-sudică a țării, suprapunându-se bazinelor hidrografice ale râurilor Ialomița și Dâmbovița.

Județele vecine sunt:

*Brașov la nord;

*Prahova la est;

*Ilfov la sud-est;

*Giurgiu la sud;

*Teleorman la sud-vest;

*Argeș la vest

Relief Dâmbovița

Teritoriul este dispus în trei trepte de relief, ce se succed de la nord spre sud pe o diferență de nivel de cca. 2400 m; acestea sunt alcătuite din munți (9 %), dealuri (41 %) și câmpii (50 %).

Etajat de la câmpia joasă până la cele mai înalte piscuri ale Munților Bucegi, relieful județului Dâmbovița prezintă o mare diversitate peisagistică. Succesiunea treptelor de relief poartă atât amprenta factorilor geologici, cât și a celor fiziogeografici, care au participat activ la formarea și evoluția lor.

Cea mai veche și mai înaltă unitate de relief, situată în partea de nord a județului, este formată de munții Leaota și Bucegi. Primul masiv,fiind alcătuit din șisturi cristaline, se deosebește ca morfologie de Munții Bucegi, în a căror alcătuire predomină calcarele, gresiile și conglomeratele.

Subcarpații alcătuiesc cea de-a doua treaptă de relief și ocupă 23% din suprafața județului. Din punct de vedere geologic sunt alcătuiți din depozite paleogene la nord și neogene la sud. Aproape toată gama formațiunilor este cutată într-o succesiune latitudinală de sinclinale și anticlinale puternic faliate. Nota dominantă a reliefului o dau fenomenele de alunecare și de eroziune torențială, care scot din circuitul agricol suprafețe apreciabile de teren.

Piemontul Cândești constituie o treaptă de relief care se deosebește prin alcătuirea geologică, tectonică și morfologică atât de Subcarpați, cât și de zona de câmpie. Interfluviile sunt netede, împădurite, ușor înclinate spre sud și fragmentate de văi mult mai adâncite în cuvertura de pietrișuri.

Câmpiile, care ocupă peste 50% din suprafața județului, alcătuiesc cea mai joasă și cea mai tânără treaptă de relief. Orientarea generală a interfluviilor, nord-vest -- sud-est, panta mică a acestora, lățimea și gradul slab de fragmentare dau nota dominantă a acestei unități. Din forajele existente se constată prezența unei cuverturi de pietrișuri de grosimi variabile peste care stau depozite loessoide sau de luncă. În condiții specifice de climă și vegetație, pe aceste depozite s-au format cele mai fertile soluri din județ.

Clima:

Teritoriul județului Dâmbovița aparține în proporție de cca. 80 % sectorului cu climă continentală (50% ținutului climatic al Câmpiei Române și 30 % ținutului climatic al Subcarpaților) și în proporție de cca. 20 % sectorului cu climă continental-moderetă (ținuturilor climatice ale munților mijlocii și înalți).

Comuna Aninoasa beneficiazǎ de un  climat plăcut, determinat de aşezarea geografică şi de relief, unul dintre cele mai favorabile din ţară fiind situată într-o zonă cu climă temperat – continentală. Apărarea naturală împotriva vânturilor dominante, asigurată de dealurile subcarpaţilor, determină un microclimat specific cu ierni blânde și veri răcoroase, caracterizat printr-o temperatură medie anuală de + 9,7 0C. Din cercetările efectuate s-a constatat că amplitudinea termică anuală este diminuată de amplasarea satelor în zona intracolinară. Amplitudinea termică este de 250 C, comuna fiind încadrată de izotermele anuale de 90C-100C. Vânturile dominante în această zonă sunt cele din Nord-Vest, NE și Est.

In general, intensitatea vânturilor este redusă, aerul fiind în cea mai mare parte a anului calm. Precipitaţiile se încadrează tipului continental, caracterizat prin maximum în  lunile mai-iunie si minimum în februarie, cu un regim deosebit de variat ca și al vânturilor atingǎnd valori cuprinse între 640-780 l/m2  anual, deşi s-au înregistrat şi valori extreme in anul 2005 de 1268,2 l/m2 cu un maxim lunar de 268 l/m2 înregistrat  în luna august.

Fauna:

Fauna este bogată în specii şi diversă, elementele predominante fiind cele de pădure, reprezentate prin urşi, cerbi, mistreţi, jderi, râşi (ocrotiţi de lege), căpriori (colonizaţi în subcarpaţi şi în Piem. Cândeşti), fazani colonizaţi, cocoşi de munte (ocrotiţi de lege), veveriţe etc. Fauna alpină are ca element dominant şi caracteristic capra neagră (Rupicapra rupicapra), declarată monument al naturii şi ocrotită de lege. În zona de câmpie trăiesc diverse rozătoare (popândău, hârciog, şoarece de câmp, iepurele ş.a.), păsări (ciocârlia, prepeliţa, potârnichea, uliul etc.), reptile (şopârla, guşterul, şarpele), insecte etc. Apele râurilor de munte, de deal şi de câmpie sunt bogate în păstrăv, scobar, clean, mreană, crap, ştiucă etc.

 folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Folosinta actuala a terenului este teren arabil si curti constructii.

Vecinatatile amplasamentului conform planului de amplasament si delimitare:

- la nord –Nr. cad. 70019

- la est   - Nr. cad. 1614

- la sud  - Nr. cad. 73864, Nr. cad. 2392, Nr. cad. 469

- la vest  - Str. Aleea Sinaia- DN 71

 politici de zonare şi de folosire a terenului;

- Categoria de importanță.  Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat cu Hotărârea Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.352 din 10 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu metodologia specifică aprobată cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.31/N/02.10.1995, clădirea se încadrează în categoria de importanță „C” - construcții de importanță normala.

B. Conform codului de proiectare seismică – Partea I – „Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P 100 – 1/2006, clădirea se încadrează în clasa III de importanță.

 arealele sensibile;

Nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

Tabelul de coordonate:

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informatiilor disponibile

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

	In faza de construire a amenajărilor propuse

Apa necesară în perioada de construcție va fi asigurată din rețeaua existnta in incinta Pe perioada de realizare a proiectului pe amplasament  se vor instala toalete ecologice cu rezervor propriu, care se vor vidanja prin grija constructorului. Din procesul de construire nu vor rezulta substanțe care să modifice calitatea apei, astfel că se estimează un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apă.

	In faza de funcționare

Debitul de apă necesar funcționării obiectivului va fi asigurat prin racordarea la rețeaua existenta in incinta.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitaţional la reţeaua de canalizare ce va fi executată în incintă. Apele colectate în rețeaua de canalizare de incintă se vor evacua în canalizarea existenta in incinta.

Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul clădirii sunt colectate prin jgheaburi și burlane și dirijate în rețeaua de canalizare exterioară de incintă dedicată.

Apele pluviale de pe suprafaţa parcajelor supraterane vor fi colectate cu ajutorul gurilor de scurgere și direcționate spre separatorul de hidrocarburi și apoi deversate în reteua publica de canalizare.

Impactul activității desfășurate în cadrul obiectivului asupra apelor de suprafață și a pânzei freatice din zonă în condițiile respectării instrucțiunilor de lucru, este nesemnificativ asupra factorului de mediu apă.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Nu este cazul.

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

În perioada lucrărilor de construire, principalele surse de poluare a aerului le reprezintă utilajele din sistemul operaţional participant (buldozere, remorci, excavatoare, săpătoare de şanţ, macarale, autocamioane de transport), echipate cu motoare termice omologate, care în urma arderii combustibilului lichid, evacuează gaze de ardere specifice (gaze cu conţinut de monoxid de carbon, oxizi de azot, şi sulf, particule în suspensie şi compuşi organici volatili metalici) în limitele admise de normele în vigoare.

În condiţiile de funcţionare normală şi de respectare a instrucţiunilor de proiectare, realizarea lucrărilor pentru construire, transport, manipulare, depozitare materiale, va afecta factorul de mediu aer temporar şi nesemnificativ.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu e cazul.

Ca masuri pentru prevenirea poluării aerului in perioada de executie a lucrarilor prevazute in proiect sunt urmatoarele:

În perioada de construcţie

 Verificarea periodică a utilajelor şi mijloacelor de transport, în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon, concentraţiile de emisii în gazele de eşapament; utilizarea acestora se va face numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

 Se recomandă folosirea numai a utilajelor şi mijloacelor de transport performante;

 Se interzice folosirea "în gol" a utilajelor, în scopul micşorării consumului de combustibil şi a reducerii emisiilor de poluanţi;

Pentru limitarea creşterii concentraţiilor de pulberi din aer construcţiile vor fi stropite cu apă în timpul lucrărilor de executie.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

In faza de construire a amenajărilor propuse

Procesele tehnologice de execuţie a lucrărilor respectiv: săpături, umpluturi, compactări  fundaţii, realizare infrastructură și suprastructură, finisaje, săpături și umpluturi pentru realizarea rețelelor exterioare apă - canal,  drumuri, platforme în incintă , împrejmuiri,  deplasarea mijloacelor de transport, utilajele în funcțiune, aprovizionarea cu materiale de construcție etc.,  implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcţii adecvate. Aceste utilaje în lucru precum și procesele în sine reprezintă tot atâtea surse de zgomot.

În perioada de execuție a lucrărilor  sursele de zgomot sunt grupate dupa cum urmează:

În fronturile de lucru zgomotul este produs în faza de execuție de funcționarea utilajelor de construcții specifice lucrărilor (excavatoare, buldoexcavatoare, autopompe hidraulice de beton etc), la care se adaugă aprovizionarea cu materiale.

Circulația autobasculantelor, autobetonierelor și autocamioanelor care transportă materiale necesare execuției lucrării.

Suplimentar impactului acustic, utilajele de construcţie, cu mase proprii mari, prin deplasările lor sau prin activitatea în punctul de lucru, constituie surse de vibraţii.

Conform prevederilor HG nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, valoarea limită de expunere la zgomot este de 87dB. Pentru a nu fi depăşite valorile limită la expunere a angajaţilor la zgomot se recomandă: alegerea unor echipamente de muncă adecvate, care să emită, ţinând seama de natura activităţii desfăşurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil, inclusiv posibilitatea de a pune la dispoziţia lucrătorilor echipamente care respectă cerinţele legale al căror obiectiv sau efect este de a limita expunerea la zgomot; informarea şi formarea adecvată a lucrătorilor privind utilizarea corectă a echipamentelor de muncă, în scopul reducerii la minimum a expunerii acestora la zgomot; programe adecvate de întreţinere a echipamentelor de muncă, a locului de muncă şi a sistemelor de la locul de muncă; organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei şi intensităţii expunerii şi stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru.

Traficul mijoacelor de transport  prin localitati de asemenea trebuie sa respecte valorile impuse prin STAS 10144/1-80, si anume mai putin de 65dB. Pentru a nu fi depasita aceasta valoare se impune evitarea pe cat posibil a traficului mijloacelor de transport prin localităţi, precum si eşalonarea numărului trecerilor acestor mijloace de transport.

In faza de funcționare a constructiilor:

Măsuri luate prin proiectul tehnic pentru asigurarea izolării acustice a spațiilor și vecinătăților la zgomot aerian :

Clădirea este proiectată astfel încât prin funcționare să nu genereze zgomote sau vibrații susceptibile de a afecta sănătatea sau liniștea vecinătăților. Pentru aceasta au fost alese echipamentele și instalațiile cele mai puțin zgomotoase.

În interiorul incintei  se interzice folosirea claxoanelor de pe autovehicule.

Se apreciază că prin proiectul tehnic au fost luate măsuri asiguratoare de reducere a poluării sonore, conform „Normativului privind acustica în construcţii şi zone urbane”, indicativ C125-2012.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

În procesul tehnologic de realizare al lucrărilor nu se folosesc substanţe radioactive şi nu se emit radiaţii, deci nu există un pericol din punct de vedere al radiaţiilor.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

In faza de construire a amenajărilor propuse

Caracteristicile constructive precum și metoda de exploatare a obiectivului sunt alese astfel încât efectul lucrărilor asupra solului sa fie diminuat la maxim.

Impactul asupra solului într-o primă etapă nu poate fi considerat decât ca fiind un impact mecanic prin extragere rădăcini, plante, săpături, colectare si transport, redus la suprafața  frontului de lucru.

O altă sursă potenţială de poluare dispersă a solului și subsolului este reprezentată de activitatea utilajelor în fronturile de lucru. Utilajele, din cauza defecţiunilor tehnice, pot pierde carburant și ulei. Neobservate și neremediate, aceste pierderi reprezintă surse de poluare a solului și subsolului.

În sinteză, principalii poluanţi ai solului proveniţi din activităţile ce se vor realiza pe amplasament  sunt grupaţi după cum urmează:

Poluanţi direcţi, reprezentaţi în special de pierderile de produse petroliere care apar  în timpul alimentării cu carburanţi, a reparaţiilor, a funcţionării defectuoase a utilajelor, etc.

La acestea se adaugă pulberile rezultate în procesele de excavare, spargere, demontare,  încărcare, transport, descărcare a deșeurilor de construcții rezultate din demolarea construcțiilor existente și eliminarea resturilor vegetale.

Poluanţi ai solului prin intermediul mediilor de dispersie, în special prin sedimentarea poluanţilor din aer, proveniţi din circulaţia mijloacelor de transport, funcţionarea utilajelor de construcţii, etc.

Poluanţii accidentali, rezultaţi in urma unor deversări accidentale la nivelul zonelor de lucru sau căilor de acces.

Poluanţi sinergici, in  special asocierea SO2 cu particule de praf.

Substanţele poluante prezente în emisii și susceptibile de a produce un impact sesizabil la nivelul solului sunt SO2, NOx și metalele grele.

Activităţile din şantier implică manipularea unor cantități  importante de substanţe potenţial poluatoare pentru sol și subsol. În categoria acestor substanţe trebuie incluşi carburanţii, combustibilii, vopselele, etc. Aprovizionarea, depozitarea și alimentarea utilajelor cu motorină reprezintă activități potenţial poluatoare pentru sol și subsol, în cazul pierderilor de carburant și infiltrarea în teren a acestuia.

Poluanţii emişi în timpul perioadei de execuţie se regăsesc  în  marea lor majoritate în solurile din vecinătatea fronturilor de lucru și a zonelor în care se desfăşoară activităţi în perioada de execuţie.

Trebuie menţionat și faptul că lucrările de terasamente și excavaţii deşi nu sunt poluante, conduc la degradarea solului și induc modificări structurale în profilul de sol.

Lucrările și dotările pentru protecţia solului și subsolului

Pentru a evita poluarea accidentală a solului şi subsolului din zona evaluată toate lucrările vor fi efectuate cu respectarea strictă a normelor în vigoare. Astfel, va fi acordată o mare atenție  respectării normelor legale privind depozitarea și/sau eliminarea deșeurilor din construcții, depozitarea, schimbul şi transportul produselor petroliere (combustibili şi uleiuri), precum şi a vopselurilor şi a materialelor utilizate la finisarea clădirilor.

Uleiurile uzate şi celelalte deşeuri provenite în timpul lucrărilor vor trebui stocate corespunzător şi transportate la depozitele specializate din zonă. Aceleaşi măsuri stricte trebuie aplicate şi în legătură cu stocarea şi transportul deşeurilor menajere.

Organizarea  de şantier va fi  dotată cu toalete  ecologice mobile.

Prin urmare se va asigura:

-un bun management al deșeurilor în perioada de demolare și  dezafectare a clădirilor existente

-reducerea emisiilor de praf care se pot depune pe sol prin utilizarea apei în procesele de spargere, tăiere etc a elementelor de construcții existente.

-respectarea locurilor de depozitare a deșeurilor, modului de sortare și transport/ eliminare a acestora către gropa de gunoi autorizată de autoritatea locală.

-respectarea căilor de acces pentru utilaje;

-respectarea locului de parcare și de reparaţii pentru utilajele terasiere și de transport;

-deşeurile menajere generate de activitatea  umană din incintă se vor depozita în containere sau pubele speciale,  amplasate în incinta şantierului, exclus terenurile învecinate;

-manipularea volumelor de pamânt excavat și a agregatelor  se va face numai în spaţiul destinat lucrărilor;

-un bun management al materialelor și a deșeurilor în timpul lucrărilor de execuţie.

In faza de funcționare

Asupra factorului de mediu ,,sol" se răsfrâng direct sau indirect efectele poluării celorlalţi factori de mediu, modificându-i compoziţia și proprietăţile bio-fizico-chimice iniţiale, îngreunând ritmul de regenerare a acestuia.

Aceste efecte pot fi determinate de:

-    acţiunea apelor rezultate din igienizarea incintelor;

-    acţiunea deşeurilor menajere depozitate necorespunzător;

-   scurgeri accidentale de produse petroliere, în urma unor defecţiuni ale autovehiculelor care vor tranzita obiectivul și antrenarea acestora de către apele pluviale;

- acţiunea poluanţilor atmosferici, prezenţi în aer, care pot fi antrenaţi de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitaţională pe sol;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Se vor avea in vedere o serie de masuri preventive pentru protectia solului si subsolului care diminueaza impactul, cum ar fi:

 Depozitarea materialelor de construcţie numai în locuri special amenajate şi nu direct pe sol;

 Nu se vor realiza reparaţii ale utilajelor şi autovehiculelor, pe amplasament pentru a

preveni poluarea solului cu produse petroliere;

 Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de

staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibil a utilajelor şi

mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

 Este obligatorie refacerea solului (reconstrucţie ecologică) în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje în scopul readucerii la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

Apele pluviale ce provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul clădirii sunt colectate prin jgheaburi și burlane și dirijate în rețeaua de canalizare exterioară din incintă. Apele pluviale colectate cu ajutorul gurilor de scurgere de pe suprafaţa parcajelor vor fi direcționate spre un separator de hidrocarburi, prevăzut cu decantor de aluviuni și apoi direcționate catre reteaua publica de canalizare.

Deșeurile menajere vor fi amplasate în europubele, pe o platformă special amenajată. Apa rezultată din spălarea platformei pentru pubele se colectează la o gura de scurgere legată la rețeaua de canalizare exterioară a incintei racordată la separatorul de hidrocarburi.

Clădirea va fi dotată și cu o presă de gunoi, iar în magazin, in apropierea accesului principal, va fi montat un aparat de reciclare plastic, aluminiu și sticlă.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu este cazul.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Perioada de execuţie

Principalele surse de impact asupra faunei și florei terestre în perioada de execuție a

lucrărilor sunt:

- emisii atmosferice, inclusiv substanţe volatile rezultate din funcţionarea utilajelor și a

mijloacelor de transport, etc.;

- zgomot şi vibraţii produse de utilajele si mijloacele de transport implicate

Poluantul gazos care poate afecta vegetaţia şi fauna terestră este format in principal din Nox si provine de la combustia carburanţilor (M.A.C.).

Pană la o anumită concentraţie oxizii de azot au un efect benefic asupra plantelor contribuind la creşterea acestora. Peste pragul toxic, oxizii de azot au acţiune fitotoxică foarte clară, producand pagube. Mărimea pagubelor suferite de plante este in funcţie de concentraţia poluantului, timpul de expunere, varsta plantei etc.

Ca valori ghid de protecţie la acţiunea oxizilor de azot se recomandă 0,095 mg/mc pe intervale de expunere de 4 ore, şi maxim 0,03 mg/mc (ca medie anuală) in prezenţa unor nivele maxime de 0,03 mg/mc SO2 (efectul sinergic).

Avand in vedere că valorile concentraţiilor medii de lungă durată prognozate pentru NOx, sunt de 0,007 mg/m3, concluzionăm că sunt respectate prevederile STAS 12574/87.

Impactul oxizilor de azot datorat emisiilor de gaze de eşapament va fi un impact neglijabil, pentru vegetaţia din zonele limitrofe amplasamentului.

Pe amplasamentul analizat nu exista monumente ale naturii si arii protejate.

Se vor adopta măsuri privind managementul corespunzător al deșeurilor.

Perioada de exploatare

La finalizarea lucrărilor de execuție se va avea în vedere realizarea de lucrări de ecologizare a suprafețelor asupra carora s-a intervenit și aducerea acestora la starea inițiala.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

Amplasamentul se afla la distante considerabile de asezarile umane, fiind situate intr-o zona predominanta de servicii.

Prin natura şi structura fluxurilor tehnologice de producţie desfăşurate in cadrul

amplasamentului, nu se intrevăd efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei. De

asemenea, in timpul proceselor tehnologice nu sunt manipulate substanţe toxice sau

periculoase.

Instalaţiile din dotare nu prezintă vreun risc semnificativ de producere de accidente majore sa avarii în exploatare. In zona nu exista monumente istorice si de arhitectura sau alte zone

asupra carora exista instituit un regim de restrictie sau zone de interes traditional.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Amplasamentul se afla la distante considerabile de asezarile umane, fiind situate intr-o zona predominanta de servicii.

În perioada executării lucrărilor sursele de disconfort pot fi zgomotul şi vibraţiile utilajelor

terasiere și a mijloacelor de transport. Zgomotul și vibrațiile vor fi intermitente pe toată perioada de execuție a forajului.

Se apreciază că propietatile invecinate nu vor fi afectate prin expunerea la atmosfera

generată de lucrările de execuție a forajului, în condițiile adoptării măsurilor pentru protecția mediului (activitatea de executie va fi desfasurata doar in timpul zilei, cca. 8 ore/zi, utilizarea utilajelor si echipamentelor in stare tehnica buna).

Perioada de exploatare

În perioada de exploatare nu se va manifesta impact asupra asezarilor umane.

8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Tipurile si cantitatile estimate de deseuri rezultate in urma demolarii si desfiintarii constructiilor sunt:

a) Deşeuri extractive generate conform HG 856/2002, actualizată (sol vegetal):

Pământ rezultat din săpătură, acolo unde este cazul (cod deşeu - 01 01 02) se va depozita, urmând a fi utilizat la reconstrucţia şi ecologizarea terenului după terminarea lucrărilor – 1000mc;

b) Deşeuri ne-extractive:

- deşeuri de ambalaje;

butoaie metalice care se reutilizează; - ambalaje din hârtie şi carton care se colectează şi se predau la unităţile de colectare autorizate; - ambalaje din materiale plastice, rezultate de la diverse băuturi răcoritoare sau nu, de la diverse alimente preparate, semipreparate, nepreparate, fructe etc.; - ambalaje de sticlă rezultate de la diverse conserve sau băuturi. Pentru gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să nu introducă bariere în calea comerţului.

Ambalajele, în care au fost stocate diverse materiale (saci de pânză, butoaie metalice şi de plastic), vor fi depozitate în locul special amenajat, de unde vor fi trimise la societatea furnizoare, cu care compania constructoare şi executantă a lucrărilor are contract de achiziţii, pentru a fi reutilizate.

Ambalaje metalice  -  cod deseu conform DC 2014/955/UE: 15 01 04

Ambalaje hartie si carton -  cod deseu conform DC 2014/955/UE: 15 01 01

Ambalaje materiale plastice  -  cod deseu conform DC 2014/955/UE: 15 01 02

Ambalaje sticla -  cod deseu conform DC 2014/955/UE: 15 01 07

- uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere;

Uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere ( cod deşeu – 13 02 05*- uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere – conform DC 2014/955/UE) – sunt colectate în butoaie marcate cu etichete. Colectarea acestora se va face în funcţie de tipul uleiului. Butoaiele cu uleiuri uzate vor fi transportate de către firme autorizate la centrele de colectare.

- deşeuri menajere

Deşeuri menajere (cod deşeu - 20 03 01– deşeuri municipale amestecate – conform DC 2014/955/UE) Acestea vor fi precolectate în containere (pubele) amplasate pe terenul amenajat. Eliminarea deşeurilor menajere se face printr-un operator economic autorizat.

În faza de construire:

Deșeurile generate în faza de construcție sunt specifice organizărilor de șantier și sunt reprezentate prin deșeuri rezultate din activitatea de construcție și deșeuri menajere. Deșeurile rezultate vor fi în cantități reduse și pentru a evita orice impact asupra mediului vor fi colectate în recipiente și transportate în spații special amenajate, iar ulterior la depozitul de deșeuri autorizat.

Deșeurile generate în faza de construcție a obiectivului în special pământul excavat va fi reutilizat ca umplutură, pentru sistematizarea terenului iar deșeurile de materiale de construcție (cele inerte fără conținut de substanțe periculoase) pot fi utilizate la amenajarea căilor de acces și a platformelor.

Tipurile de deșeuri generate în timpul lucrărilor (conform HG 856/2002) sunt:

•	pământ excavat –cod deșeu  17 05 04

•	amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice – cod deșeu 17 01 07

•	materiale plastice – cod deșeu 17 02 03;

•	lemn - cod deșeu 17 02 02;

•	fier și oțel – cod deșeu 17 04 05;

•	cabluri – cod deșeu 17 04 11;

•	amestecuri bituminoase – cod 17 03;

•	materiale de construcție pe bază de gips – cod deșeu 17 08 02;

•	alte deșeuri de la construcții și demolări – cod deșeu 17 09 04;

•	vopsele, adezivi și rășini – cod deșeu 20 01 28;

•	deșeuri din ambalaje și deșeuri asimilabile din comerț: hârtie și carton de ambalaje, lemn de la ambalaje, mase plastice de la ambalaje, alte tipuri de deșeuri în cantități nesemnificative – cod 15 01, 15 02 și cod 20;

•	deșeuri menajere – cod deșeu 20 03 01.

În urma executării lucrărilor de construcție materialele care nu se pot valorifica sau recupera, se vor preda la agenți autorizați și se vor transporta la un depozit de deșeuri autorizat.

În faza de funcționare:

Deșeurile vor fi colectate selectiv și exclusiv în punctele special amenajate. Se va încheia, cu un operator autorizat, contractul de ridicare periodică a deșeurilor.

În cadrul incintei se propune amplasarea unui aparat de reciclare pentru publicul larg. Propunerea acestei unități de reciclare vine în sprijinul Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului. Se colectează următoarele tipuri de deșeuri reciclabile: plastic, aluminiu, sticlă. Aparatul este sub formă de container complet tehnologizat și are o capacitate mare de procesare a ambalajelor. Clienții pot introduce recipientele într-o ordine aleatorie în aparat, iar acesta le identifică, le sortează automat și le direcționează în pubelă alocată fiecărui tip de material. Aparatul este dotat cu senzori de măsurare a gradului de umplere, senzori de mișcare, camere de supraveghere și linie de sortare. Periodic, în baza unui contract, acestea vor fi colectate de către firme de specialitate.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este cazul, deseurile generate sunt limitate la perioada de exploatare relativ scurta (~1 saptamana). Nu se vor genera alte deseuri dupa eliberarea amplasamentului.

- planul de gestionare a deșeurilor

Deşeurile rezultate în perioada de executie vor fi evacuate de pe amplasament prin grija firmei contractate de beneficiar în vederea procesării sau predării la centre speciale de colectare, reciclare, eliminare.

Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele şi evacuate la rampa ecologică de gunoi care deserveşte zona prin grija beneficiarului.

Substanţele reziduale - fecaloide - rezultate din toaletele ecologice vor  fi vidanjate şi transportate la staţia de epurare care deserveşte zona.

Evidenţa gestiunii deşeurilor este ţinută de către personalul de la punctul de lucru şi monitorizată de către departamentul HSEQ al Beneficiarului.

În vederea eliminării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii umane se va ţine cont de următoarele:

- se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse şi a operaţiunilor cu deşeuri conform prevederilor HG 856/2002, actualizată şi Legii 211/2011;

- este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;

- toate tipurile de deşeuri rezultate vor fi eliminate de pe amplasament şi depozitate pe baza contractelor încheiate cu firme autorizate.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

În cadrul activitătilor de executie se va utiliza drept combustibil motorina necesară funcţionării utilajelor/echipamentelor şi autovehiculele utilizate.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Utilajele vor fi in perfectă stare de funcţionare, având reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi.

Nu se vor amenaja depozite de combustibili.

În cazul unei poluări accidentale (scurgeri de carburanți, lubrifianți) în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângerea în saci și evacuarea de pe amplasament, prin firme specializate.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Solul vegetal de pe amplasament, se va depozita şi va fi utilizat în cadrul operaţiunii de refacere a amplasamentului.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane

Nu e cazul, investitia este situata la distante semnificative de zona locuita a orasului.

Nu va exista un impact negativ având în vedere distanţa faţa de amplasament, faptul ca în cursul procesului de productie nu se emit noxe importante. Nu rezulta impact remanent.

- impactul asupra biodiversitatii Nu e cazul

- impactul asupra ariilor protejate, parcuri naturale Nu e cazul

- impactul asupra florei si faunei Nu e cazul

- Impactul asupra solului și folosinţei terenului Nu e cazul

- Impactul asupra bunurilor materiale Nu e cazul

- Impactul asupra apelor Nu e cazul

- Impact asupra calității aerului şi climei Nu e cazul

- Impactul asupra peisajului și mediului vizual Nu e cazul

- Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural Nu e cazul

- Impactul asupra interacţiunilor dintre componentele de mediuNu e cazul

- Natura impactului Nu e cazul

- Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor / speciilor afectate);

În perioada de execuție impactul se manifestă local în special în zona frontului de lucru. Pe perioada de realizare a proiectului impactul asupra componentelor de mediu va fi local. În

perioada de funcționare se apreciază că impactul va fi nesemnificativ în condițiile exploatării și mentenanței.

- Magnitudinea și complexitatea impactului

Prin analiza impactului asupra factorilor de mediu se apreciază că impactul asupra mediului

este redus.

- Probabilitatea impactului

Prin respectarea proiectului de executie si a masurilor prevazute pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care sa amplifice presiunea asupra factorilor de mediu.

- Durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Nu este cazul;

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- Protectia calitatii apelor

În vederea prevenirii impactului accidental şi pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţa, vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporară, pe categorii a deşeurilor. Stocarea deşeurilor se va face în recipienţi adecvaţi tipului de deşeu.

Întreaga activitate se va desfăşura sub supravegherea atentă a coordonatorilor activităţii şi sancţionarea drastică a oricăror abateri disciplinare de la normele, regulamentele şi cerinţele proiectului şi de execuţie a lucrărilor şi a celor conexe acestora.

Pentru a asigura în timpul activității măsurile de protecţie a apelor de suprafață, este

necesar să fie respectate următoarele:

- în cazul poluării accidentale datorate scurgerilor de carburanți și/sau lubrifianți de la

mijloace de transport și/sau utilaje defecte se va interveni imediat cu substanțe absorbante, iar defecțiunile utilajelor vor fi remediate în unități de service specializate;

- în incinta amplasamentului NU se vor organiza depozite de combustibili;

- întreținerea utilajelor (efectuarea de reparații, schimburile de piese, de uleiuri, etc.) se va face numai la societăți (ateliere) specializate și autorizate

- Aer - Calitatea aerului şi efectele poluării aerului

Pe perioada lucrărilor de realizare se propun următoarele măsuri pentru

diminuarea impactului:

 Pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare;

 Verificarea tehnică riguroasă a motoarelor autovehiculelor si utilajelor necesare realizării proiectului;

- Zgomot și vibrații

Pe perioada lucrărilor de realizare a amenajarilor se propun următoarele măsuri pentru protecția zgomotului şi vibraţiilor:

- lucrările se vor desfășura etapizat în timp și spaţiu, conform graficului de lucrări,

astfel încât nivelul de zgomot să fie situat sub limitele maxime admisibile;

- se vor folosi utilaje cu capacități de producţie adaptate la volumele de lucrări necesar

a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot, precum şi utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, etc.);

- se va evita utilizarea mai multor utilaje simultan astfel încât nivelul de zgomot să fie

situat sub limitele maxime admisibile;

- instruirea personalului privind oprirea motoarelor utilajelor în perioadele de

inactivitate, precum şi oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în

care se realizează descărcarea materialelor/deșeurilor;

- utilizarea de echipament corespunzător pentru protecția personalului angajat;

- în scopul atenuării zgomotului produs de utilaje se recomandă să se folosească

panouri acustice mobile; acestea se vor monta în imediata vecinătate a activității

generatoare de zgomot, în vederea protejării locuintelor limitrofe

- Interzicerea lucrărilor pe timp de noapte (intervalul orar 20.00-07.00)

În perioada de operare nu sunt necesare măsuri de diminuare, forajul de alimentare cu

apa, nefiind sursa generatoare de zgomot.

- protecția împotriva radiațiilor

În activitatea desfășurată în timpul execuției și după darea în exploatare nu se vor produce substanțe radioactive și nici nu vor aparea surse artificiale de radiație.

- Solul si subsolul

Pe perioada de execuţie se recomandă respectarea programului de control pe faze de

execuţie precum şi depozitarea corespunzătoare a stratului de sol vegetal în vederea refacerii

calităţii terenului.

În perioada execuţiei lucrărilor, in vederea evitării poluării solului se vor lua următoarele

măsuri:

- după finalizarea lucrărilor, suprafața terenurilor ocupate temporar se va aduce la

starea inițială;

- gestionarea selectiva a deşeurilor si valorificarea/eliminarea acestora,

- materialele de construcţii necesare pentru execuţia lucrarilor vor fi aduse în

amplasamentul lucrării și puse direct în operă; se va evita astfel depozitarea

temporară a materialelor în amplasamentul lucrării;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea pierderilor accidentale de materiale;

- întreţinerea şi reparaţia utilajelor se va executa doar de către societăți autorizate

RAR, în punctele de lucru autorizate;

- nu se vor stoca combustibili pe amplasament

- alimentarea cu carburant a utilajelor se va face în locuri prestabilite

- în cazul apariţiei unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu

material absorbant;

- Se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor,

Pe perioada execuţiei forajului sunt prevăzute pentru protecţia solului/subsolului următoarele lucrări:

 stratul vegetal va fi depozitat separat în vederea utilizǎrii lui la refacerea terenului la terminarea lucrărilor;

 după pozarea conductei, umplutura sanţului se va compacta corespunzător pentru a evita infiltrarea apelor de precipitaţii, prin roca nisipoasă in sanţul conductei.

- Fauna şi flora

Având în vedere impactul potențial asupra florei, se propun următoarele măsuri de

reducere a impactului:

 Amplasarea instalațiilor de suprafață pe cât posibil în zone care și-au pierdut funcțiile

ecologice;

 Asigurarea limitelor impuse de lege în ceea ce privesc emisiile de zgomot ale utilajelor

și întreținerea corectă a utilajelor;

 suprafetele temporar afectate vor fi aduse la starea initiala la finalizarea lucrarilor.

 Se vor adopta măsuri privind managementul corespunzător al deșeurilor

În perioada de exploatare a lucrării, nu sunt necesare măsuri de protecție a habitatelor

naturale, a florei și faunei.

- Peisajul

Toate măsurile prevăzute în proiect, ce se vor aplica în practică privind buna funcţionare a

instalaţiilor, sunt menite să protejeze şi componentele peisajului.

Pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului nu au fost prevăzute zone în scop

recreativ.

Impactul potential prognozat asupra peisajului poate fi caracterizat astfel:

 Negativ, redus, pe termen scurt;

 Efect limitat (restrâns) ca arie de manifestare;

 Efecte reversibile.

- Mediul social şi economic

Pentru limitarea preventivă a zgomotului, vibraţiilor şi a emisiilor poluante din gaze de

eşapament produse de autovehicole grele, sunt luate următoarele măsuri:

 locurile de muncă trebuie menţinute curate, iar deşeurile ţinute sub supraveghere pentru

a nu pune în pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

 lucrătorii trebuie să beneficieze de informare, instruire şi pregătire necesare pentru

asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lor;

 pentru fiecare loc de muncă vor fi elaborate instrucţiuni scrise care să cuprindă reguli ce

trebuie respectate în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi al siguranţei

utilajelor;

 utilajele şi instalaţiile mecanice vor fi prevăzute cu protecţie adecvate şi sisteme de

securitate în caz de avarii;

 lucrătorii vor fi dotaţi cu echipamente de protecţie corespunzătoare;

 locurile de muncă trebuie să fie amenajate astfel încât lucrătorii să fie protejaţi împotriva

influenţelor atmosferice, să nu fie expuşi la niveluri sonore nocive, nici la influenţe

exterioare nocive, în caz de pericol, să poată părăsi rapid locul de muncă;

 locurile de muncă vor fi prevăzute cu dispozitive adecvate pentru prevenirea declanşării

şi propagării incendiilor;

 respectarea distanţelor de siguranţă între instalaţiile din şantierele de lucru;

- Populatia si sanatatea umana

Având în vedere impactul potențial asupra populației și sănătății umane, se propun

următoarele măsuri de reducere a impactului:

 Reducerea la minimul necesar al timpilor de funcționare al utilajelor;

 Utilizarea de utilaje și echipamente al căror nivel de zgomot și vibrații se încadrează în limitele admise,

 Interzicerea lucrărilor pe timp de noapte (intervalul orar 20.00-07.00), amplasamentul fiind în intravilanul localitatii

- natura transfrontieră a impactului.

Proiectul NU are un impact transfrontier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile BAT aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Monitorizarea mediului in perioada de execuţie a lucrarilor

În această etapă este foarte important să se respecte locaţiile prevăzute pentru depozitarea

deşeurilor rezultate.

Toate operaţiile se execută cu măsuri stricte de control, cu respectarea normelor în vigoare

şi a condiţiilor tehnico — economice.

Realizarea proiectului este monitorizată de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare

a parametrilor şi a reglementărilor privind protecţia mediului.

Monitorizarea mediului se realizează prin:

- urmărirea realizării transportului de deşeuri la locurile stabilite. Transportul se va executa cu mijloace auto adecvate, pentru a se elimina posibilitatea deversării deşeurilor pe timpul

transportului. Documentele care vor însoţi transportul vor avea menţionate în principal:

natura deşeurilor, cantitatea, locul de eliminare. La intoarcerea din cursă, se va prezenta

confirmarea că deşeul a fost transportat la locul stabilit;

- verificarea periodică a stării tehnice şi a parametrilor de funcţionare a utilajelor şi

echipamentelor de execuţie a lucrărilor şi asigurarea funcţionării în permanenţă a dotărilor cu rol de protecţie a mediului;

- instruirea periodică a personalului în vederea respectării prevederilor din acordul de mediu emis pentru acest obiectiv;

- informarea imediată a autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului cu privire la modificările faţă de acordul de mediu, sau orice incident care poate avea loc;

- desfăşurarea operaţiilor pe bază de programe întocmite şi avizate cu asigurarea unei

asistenţe corespunzătoare.

Pentru ca impactul asupra cadrului natural în zona din vecinătatea zonei să fie minim

constructorul are obligativitatea respectării termenelor de execuţie şi control pe faze de execuţie, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic.

Monitorizare în perioada de execuție

Controlul emisiilor de poluanţi în mediu se va face astfel:

| Factori de mediu | Frecventa | Responsabilitate |
| --- | --- | --- |
| Zgomot | Zilnic, nivelul de zgomot emis de utilaje | Antreprenor general |
| Aer | Zilnic, monitorizarea vizuala a functionarii utilajelor si autovehiculelor de transport | Antreprenor general |
| Deseuri | Zilnic, cantitati generate | Antreprenor general |
| Flora si fauna | Gradul de acoperire cu vegetație în primul an dupa redarea terenului in circuit | Beneficiar |

Monitorizare în perioada de exploatare a lucrării

Urmarirea Comportarii in timp a construcţiilor - control preventiv / inspecţii periodice

privind siguranţa construcţiilor si instalaţiilor in funcţionare. Urmărirea comportării în timp a construcţiilor se realizează pe toată durata de exploatare a acestora prin supravegheri curente a stării tehnice a acestor construcţii.

Urmărirea curenta se efectuează prin examinare vizuala directa, anual.

Rezultatele urmăririi curente se introduce sub forma de proces verbal in Jurnalul

evenimentelor din Cartea Tehnica a construcţiei conform prevederilor normelor din HGR

73/1994.

Evidenţa comportării în timp a construcţiilor au ca scop:

 menţinerea fondului construit la nivelul cerinţelor;

 asigurarea funcţiunilor construcţiei privind alimentarea cu apa

Conform Normativului privind comportarea în timp a construcţiilor, urmărirea curentă se

realizează prin:

 verificări periodice (la intervale de timp pentru fiecare tip de construcţie);

 verificări operative în urma unor evenimente deosebite (inundaţii, seism) sau la

sesizarea apariţiei unor avarii.

In timpul execuţiei şi la exploatarea instalaţiilor se vor respecta urmatoarele reglementari

aplicabile referitoare la protectia mediului:

A. Reglementari generale

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobata cu modificări prin Legea nr.

265/2006, cu modificările și completările ulterioare

- LEGE Nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

B. Factor de mediu aer

- Ordin nr. 462/1993 privind protecţia atmosferei, si normele metodologice privind

determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produsi de surse staționare, cu modificările și completările ulterioare.

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurator, cu modificările și completările ulterioare

- STAS 12574/87 condiții de calitate aer din zonele protejate

C. Factor de mediu apa

- Lege nr. 107 / 1996 Legea apelor cu modificările și completările ulterioare

- Lege nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare

- HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în

mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare

D. Factor de mediu sol

- Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului (valori de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol).

E. Protecţia contra zgomotului şi vibraţiilor

- HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de

echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

- STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- STAS 6156-86 Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale.

Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică

F. Deșeuri

- Legea nr.211/2011 (republicată 2014) privind regimul deșeurilor, cu modificările și

completările ulterioare

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia lucrării sau în exploatare apar

probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi beneficiarul vor stabili masuri care să respecte legislaţia in vigoare şi să preintâmpine poluarea.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IED, SEVESO, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru deşeuri etc.)

Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:

Ordonanţa  de Urgenţă  a  Guvernului  nr.  195/2005  privind  protecţia  mediului aprobată cu modificări prin Legea 265/2006.

Legii 426/2001 pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor  cu modificările şi completările ulterioare;

HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic al apelor uzate modificata si completata prin HG 352/2005;

Ordinul 756/1997 . Ordin al MAPPM pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului;

Legea 249/2015 privind gestiunea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje şi a Ordinului 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri din ambalaje;

HG 856/2002 privind evidenţa  gestiunii  deşeurilor  şi  pentru  aprobarea  listei cuprinzând  deşeurile,  inclusiv deşeurile  periculoase,  cu  modificãrile  şi completările ulterioare;

HG 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor  mobile  nerutiere  si  stabilirea  masurilor  de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea;

Ordinul 462/1993 pentru aprobarea condiţiilor  tehnice  privind  protecţia atmosferică şi normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, astfel încât să fie respectate prevederile Ord. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag, a criteriilor şi  metodelor  de  evaluare  a  dioxidului  de  sulf, dioxidului de azot şi  oxizilor  de  azot,  pulberilor  în  suspensie,  plumbului,benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător

Legea 655/2001 de aprobare a OUG 243/2000 privind protecţia atmosferei cu modificările şi completările ulterioare;

HG 944/2016 . privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental cu modificările şi completările ulterioare;

HG 662/2002 privind gestionarea uleiurilor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

B. se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu e cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

- localizarea organizării de şantier;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Organizarea de șantier se va realiza în incintă proprie. Lucrările de demolare a cosntrucțiilor existente nu vor afecta construcțiile învecinate. Lucrările de execuţie se vor desfăşura numai în limitele incintei deţinute de titular. Accesul muncitorilor sau depozitarea de materiale în afara acestui perimetru este strict interzisă.

Evacuarea pământului, molozului, deșeurilor, etc. rezultate în urma demolării și construirii se va face fie prin serviciul abilitat al Primăriei, fie printr-o societate specializată.

În incinta șantierului, vor fi organizate minimum următoarele:

-     zonă descărcare și depozitare marfă;

-     baracă (birou) utilată cu telefon, fax, masă de scris, dulapuri unde vor fi păstrate desenele de execuție, caietele de observație, dispozițiile de șantier, etc;

-     baracă depozitare echipament și vestiar muncitori;

-    1 closet chimic;

-    1 container gunoi (ambalaje, materiale de construcții) și 1 pubelă închisă pentru resturi alimentare și gunoi menajer;

-    zonă amenajată pentru masa muncitorilor;

-    zonă delimitată clar pentru fumat.

-    rampă de spălare auto.

-    întreținerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producție autorizate;

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizarii în exteriorul cladirilor;

Organizarea de șantier nu prespune risc pentru mediu și/sau impact major.

Nu vor exista emisii sau poluanți de natură să pericliteze mediul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Nu e cazul

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu e cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu e cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Beneficiarul are obligaţia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o

anterior execuţiei lucrărilor.

XII. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă

2. Plan de situatie

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un

tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informaţii prevăzute în legislatie in vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic

- cursul de apă: denumire şi codul cadastral

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire şi cod

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu e cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau in considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în

considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Caracteristicile proiectului

Caracteristicile proiectului trebuie examinate, în special, în ceea ce priveşte:

a) dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Principalele faze de realizare a obiectivului de investiţie, sunt:

- trasare pozitie constyructii propuse;

- realizare structura;

- echipare cu instalatii;

- amenajare teren;

b) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate

Pentru moment nu există alte proiecte cu care să aibă o relaţie.

În concluzie lucrările ce vor avea loc nu vor produce impact nici direct, nici indirect şi nici

cumulativ asupra celorlalte activităţi existente în zonă şi va respecta toate obiectivele privitoare la protecţia mediului (apă, aer, sol, subsol, sănatate publică, biodiversitate etc).

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii;

Pentru implementarea proiectului se vor utiliza ca resurse naturale:

- apa

- balast – procurat de la cea mai apropiată balastieră acreditată.

- pământ vegetal – provenit din operațiunile de săpare si demolare.

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate;

Estimarea cantităţilor de deşeuri se regăseste in cap. VI.

Deseurile menajere vor fi colectate in pubele si evacuate la rampa ecologice de gunoi care

deserveste zona prin grija beneficiarului. Substantele reziduale - fecaloide - rezultate din toaletele ecologice amplasate in incinta vor fi vidanjate si transportate la statia de epurare care deserveste zona.

Deseurile menajere vor fi colectate in pubele si evacuate la rampa ecologice de gunoi care deserveste zona prin grija beneficiarului. Substantele reziduale - fecaloide - rezultate din toaletele ecologice amplasate in incinta vor fi vidanjate si transportate la statia de epurare care deserveste zona. Deseurile metalice, beton, caramizi rezultate sunt colectate, sortate si predate spre valorificare, pe baza de contract, unei firme de profil. Deseurile de fractii de beton contaminate cu substante periculoase vor fi transportate de catre o firma specializata in acest domeniu. Deseurile rezultate de la elementele de beton prefabricate sunt evacuate de pe amplasament prin grija firmelor specializate care executa lucrarile respective la conducte

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru si

monitorizate de catre departamentul HSEQ al Beneficiarului.

Semnătura şi ştampila titularului

Arh. Aniela Piron