MEMORIU DE PREZENTARE

ANEXA nr.5.E

In conformitate cu prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a cerintelor mentionate in Certificatul de Urbanism nr. 24/ 12.02.2021  emis de Primaria Comunei BALENI va aducem la cunostinta intentia de  a construi obiectivul cu titlul “ CONSTRUIRE DEPOZITE CU BIROURI, SPATIU COMERCIAL,DEMISOL+ PARTER +ETAJ, PARCARE AUTO, SPATII VERZI,TOTEM PUBLICITAR, IMPREJMUIRE TEREN CU ACCES AUTO DIN DJ 711” in vederea evaluarii  initiale si emiterea Avizului de Mediu va inaintam  prezenta documentatie:

- DENUMIREA PROIECTULUI DE INVESTITII :

“ CONSTRUIRE DEPOZITE CU BIROURI, SPATIU COMERCIAL,DEMISOL+ PARTER +ETAJ, PARCARE AUTO, SPATII VERZI,TOTEM PUBLICITAR, IMPREJMUIRE TEREN CU ACCES AUTO DIN DJ 711”

II. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI :

- Numele beneficiarului : SC NU ORICUM SERV SRL

Adresa postala: Comuna Baleni, Satul Băleni Sârbi, str. București-Târgoviște, nr. 278,

- Numarul de telefon, fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet : Tel: 0722 821 171

- Numele persoanelor de contact :      DUMITRU Hristea

- Director / Manager / Administrator :  DUMITRU Hristea

posesor a CI seria DD, nr.783921 , eliberat de SPCLEP Targoviste la data 12.08.2015 cu  CNP 1630905151805

- Responsabil pentru protectia mediului :  SC NU ORICUM SERV SRL

inmatriculata la registrul comertului cu nr J15 /1139 avand codul fiscal CUI nr 17017376/08.12.2004

- având ca obiect de activitate  (cod CAEN):  4778  (-fara arme si munitii)

- structura funcţională:: Comert cu amanuntul al  altor bunuri noi, in magazine specializate

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

- Rezumat al proiectului :

Terenul este încadrat în intravilanul comunei Băleni, sat Băleni – Romani, str. Soseaua  București-Târgoviște, tarla 246, parcela 24 – pe domeniul privat al SC NU ORICUM SERV SRL – proprietate cf. contract de vânzare-cumpărare nr. 756/05.05.2020, NC 73790: CF 73790

Categoria de folosinta a terenului:

Terenul se afla în teritoriul intravilanului  al Comunei BALENI, în partea de Sud  a judetului Dambovita la cca 21 km fata de municipiul Targoviste resedinta de judet si este dezvoltata de a lungul drumului DJ 711 Bucuresti- Targoviste.

Accesul actual in incinta se face din strada situata in partea de est a imobilului drum asfaltat ce face legatura DJ 711 (Comunele Comisani,  Baleni Sarbi si comuna Dobra)

La solicitarea beneficiarului a fost intocmita documentatia pentru obtinerea autorizatiei de constructie a obiectivului de investitii“ CONSTRUIRE DEPOZITE CU BIROURI, SPATIU COMERCIAL,DEMISOL+ PARTER +ETAJ, PARCARE AUTO, SPATII VERZI,TOTEM PUBLICITAR, IMPREJMUIRE TEREN CU ACCES AUTO DIN DJ 711” din Judetul  Dambovita, Comuna Baleni,satul Baleni Romani, str.Soseaua Bucuresti -Targoviste.

CONDIȚII DE AMPLASARE

- aliniamentul propus – la minim 12 m de axul drumului județean (DJ711)

Notă:

Cladirea Ob nr 3 va fi in regime D+P+1 cu inaltimea maxima de 10.00m

Amplasamentul SPAȚIULUI COMERCIAL D+P+1 se face la 2,0 m față de limita de proprietate spre stradă – DJ711 -și la 4 m față de colțul din dreapta al proprietății spre NORD.

Cladirea Ob nr 2 va fi in regime P inalt  cu inaltimea maxima de 8.00m

Amplasamentul DEPOZITELOR CU BIROURI (P înalt) se face în incinta terenului la 3,0m de limita terenului spre DE (SUD, VEST, NORD) conform planului de situație anexat.

DESCRIEREA FUNCȚIONALA sau DENUMIREA SPATIILOR INTERIOARE

- Funcțiunile DEPOZITELOR cu BIROURI (P înalt)  Sc = Sd = 1018,77 mp.

- Spațiu depozitare hala mare	  Su = 766,19 mp

- Spațiu depozitare hala mică	  Su = 195,92 mp

- Grup sanitar cu duș și vestiar  Su =   8,06 mp

- Birou				        Su =  15,86 mp

Total	  Su = 985,03 mp

VOLUMUL ȘI SUPRAFEȚELE DEPOZITELOR CU BIROURI

- Suprafața construită 	= 1018,77 mp

- Suprafața desfășurată	= 1018,77 mp

- Suprafața utilă		=  985,03 mp

- Volum depozit 1 – mare	= 2857,00 mc

- Volum depozit 2 – mic	= 1173,22 mc

Funcțiunile SPAȚIULUI COMERCIAL D + P + 1

DEMISOL - Sc = 239.00mp

- Depozit		   Su = 133.98 mp

- Grup sanitar 	   Su =   8,30 mp

- Spatiu tehnic      Su =   20.88mp

- Scara +rampa  la Curte de lumina1

Su =   24.86 mp

- Curte de  lumina 2  Su=    4.54mp

- CASA SCARII DEMISOL  SU=13.17MP

Total Su = 205.73 mp

PARTER - Sc = 232,24 mp

- Acces intrare terasa	Su = 18.08 mp

- Magazin 	            Su = 69.15 mp

- Birou 1			Su = 21.61mp

- Birou 2			Su = 21.61mp

- Depozit 			Su =   8.23mp

- Grup sanitar personal 	Su =   4.08 mp

- SAS                    Su =   2.49 mp

- Gr sanit pers cu dizab.Su =   5,16 mp

- Grup sanitar	       Su =   7,94 mp

- Casa scării parter     Su = 13,263mp                                                                Total 	             Su =171.58 mp

ETAJ 1 - Sc = 204,97 mp

- Hol așteptare			Su = 53,26 mp

- Cabinet / birou 1 		Su = 18,75 mp

- WC - cabinet 1 			Su =   2,22 mp

- Sas                         Su =   4.00 mp

- Cabinet / birou 2 		Su = 21,29 mp

- Cabinet / birou 3 		Su = 13,49 mp

- WC - cabinet 2 și 3 		Su =   2,90 mp

- Sas                         Su =   4.27 mp

- Cabinet / birou 4 		Su = 13,49 mp

- Cabinet / birou 5 		Su = 12,66 mp

- WC - cabinet 4 și 5 		Su =   2,64 mp

- Hol comun grup sanitare f+b 	Su =   2,58 mp

- Grup sanitar bărbați 		Su =   6,94 mp

- Grup sanitar femei 		Su =   5,81 mp

- Casa scării 	etaj		Su = 12,85 mp

Total	Su = 177,15 mp

VOLUMUL ȘI SUPRAFEȚELE – SPAȚIU COMERCIAL

- Suprafața construită 	= 223,24 mp

- Suprafața desfășurată	= 667.21 mp

- Suprafața utilă		= 554,46 mp

- Volum			= 2340,0 mc

ÎNĂLȚIMEA SPAȚIILOR INTERIOARE/CIRCULAȚII

- pentru DEPOZITE CU BIROURI

- hală depozit 1 – mare	- H interior 	= 6,89m

- hală depozit 2 – mic	- H interior	= 5,62m

Circulația pe verticală – nu este cazul!

Notă:

Accesul în hala de depozitare cu birouri se face cu mici rampe la intrări, ce preiau diferența de cca 15 cm între platforma drumurilor și cota +- 0,00 a depozitelor.

- pentru SPAȚUL COMERCIAL D+P+1

- înălțimea liberă a demisolului = 2,30m

- înălțimea liberă a parterului si a etajului  = 3,00m

Circulația pe verticală ce face legătura între demisol și parter/etaj se face prin intermediul unei scări din b.a. cu 2 rampe de 1,20m și un podest de 1,20m cu un ochi de scara de 15cm. Treptele au lățime de 30 cm și înălțime de 17,5cm. Scara ajunge până în podul construcției.

Notă:

Persoanele cu handicap locomotor sunt transferate la nivelele superioare cu un scaun – lift rabatabil monta la parter pe terasa de la intrare în spațiu de magazine, iar accesul acestora până la cota +-000 a parterului de la cota terenului amenajat/parcare auto se face cu o rampă pentru persoane cu dizabilități cu panta de max 8%, cu lățimea de 1,1m și cu mană curentă la H=1,0m și intermediară la 0,70cm. Rampa este din b.a. și finisata cu gresie antiderapantă.

Alti parametrii caracteristici functiunii constructiei :

Nu este cazul.

Parcela este amplasata in cadrul planului urbanistic conform PUG  este  situat in UTR  ,  zona IS –zona pentru institutii si servicii de interes general conform Certificatului de Urbanism nr. 24 din 12.02.2021

Forma de proprietate: teren domeniul privat  al SC NU ORICUM SERV SRL

cu suprafata totala de 7500 mp, identificat  ca avand numar cadastral al bunului imobil 73790 , extras de carte funciara

- Parcela este amplasata in cadrul planului urbanistic conform PUG  Categoria de folosinta: teren arabil  intravilan.

- Functiunea dominanta a zonei: IS (Institutii si servicii) -zona cu cladiri P, P+1, P+2 (pana la 10.00 m) , cu functiunea dominanta a zonei M1 zona cu functiunea mixta pentru locuire si servicii conform Certificatului de Urbanism

Terenul are o forma aproximativ dreptunghiulara in plan, de aprox.152,21 latura sud  x aprox. 40,33 m la strada este liber de orice sarcina, perfect plan, fara denivelari si obstacole topografice.

Nu exista inscrieri cu privire la sarcini.

Particularitati topografice : -

Geomorfologic, arealul studiat aparține Câmpiei piemontane a Târgoviștei, subunitate de pe limita nordica a Câmpiei Române, care face trecerea spre regiunea subcarpatica de la nord

Comuna Băleni ocupă extremitatea estică a Câmpiei piemontane a Târgoviștei, pe malul drept al râului Ialomița.

Constructii existente pe teren : 0.

Constructii ce se demoleaza : 0.

Constructii viitoare : 1 etapa I( ob 1 restaurant)

Constructii propuse : 2(ob 2 si ob 3)etc (totem, Imprejmuire)

- Justificarea necesitatii proiectului :

Beneficiarul SC NU ORICUM SERV SRL, prim administrator, DUMITRU HRISTEA, dorește să amplaseze doua constructii care cf. Certificat de Urbanism nr. 24 din 12.02.2021 are titlul – “ CONSTRUIRE DEPOZITE CU BIROURI, SPATIU COMERCIAL,DEMISOL+ PARTER+ETAJ, PARCARE AUTO, SPATII VERZI,TOTEM PUBLICITAR, IMPREJMUIRE TEREN CU ACCES AUTO DIN DJ” si sa realizeze pe terenul proprietate pe care il detine cu respectarea PUZ-ului   aprobat(Containere tip pentru organizare santier, constructii ingropate fosa vidanjabila, bazin de  retentie ape pluviale si platforma pubele)

Functiunea: Construire DEPOZITE CU BIROURI (Ob. 2),

SPAȚIU COMERCIAL D+P+1 (Ob.3),

PARCARE AUTO, SPAȚII VERZI, TOTEM PUBLICITAR, ÎMPREJMUIRE TEREN

Situatia ocuparii definitive pe teren :

Suprafata parcela              =   7500,00 mp

Suprafata lac existent         =  548.30mp

Suprafata constructii   = (ob 2 -1018.77mp+ob 3- 232.24mp)=1251.01

Suprafata desfasurata   = (ob 2 -1018.77mp+ob 3- 667.21mp)=1685.98mp

Suprafata constructii  etapa 1 = (ob 1 -449.76mp)

Suprafata desfasurata  etapa 1 = (ob 1 -809.74mp)

Suprafata alei betonate         =    3219.43 mp

Suprafata spatiu verde          =    2040.50 mp

POT propus 		       1694.77x100

/7500	= 22.55%

CUT propus		       2495.72/7500	= 0.33

- Valoarea investitiei :

Cost obiectiv de investitie proiect:

- Valoare totala: cca 7 412 288.40  lei cu TVA

- Valoare C + M:  cca 8 000 000.00  lei cu TVA

- Perioada de implementare propusa :

Lucrarile prevazute in cadrul proiectului sunt estimate a se desfasura pe o perioada de 24 luni.

- Planse reprezentand limitele amplsamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) :

Plansele mai sus mentionate sunt anexate documentatiei initiale.

- Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie) :

Nu este cazul- Plansele au fost anexate documentatiei la anexa 1.

1. Se prezinta elemente specifice caracteristice proiectului propus :

- Profilul si capacitatile de productie :

Profilul constructiei este:

Capacitati de productie: nu este cazul.

Numarul total de angajati va fi de  10 persoane.

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz) :

In apropierea obiectivului studiat exista retele de energie electrica de inalta tensiune,  si telefonie.

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea :

Pe terenul studiat se vor edifica conform  actualului proiect  una  constructie

Nu vor exista procese de productie.

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Pentru buna functionare a obiectivului se propune:

- ce folosesc materiale de constructive (beton, caramida, lemn, metal etc)

- Racordarea la retelele existente in zona:

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Cladirea va fi racordata la reteaua existenta de energie electrica prin rețeaua stradală aflată pe DJ711.

Se prevede realizarea urmatoarelor instalatii:

- instalatii de iluminat si prize;

instalatii de iluminat exterior;

Sistemul de iluminat se va realiza cu lampi fluorescente si lampi fluorocompacte. Corpurile de iluminat se echipeaza cu lampi performante energetic pentru diminuarea cheltuielilor de intretinere si exploatare. Instalatia electrica se executa cu conductoare de cupru montate in tuburi de protectie montate ingropat.

La instalatiile elctrice ale constructiei se va realiza o instalatie de impamantare.

Obiectivul va fi dotat cu instalații de semnalizare/avertizare la foc, dar și de instalații de curenți slabi (TV,  antenă, telefonie).

Din punct de vedere al calitatii corespunzatoare vor fi respectate normativele in vigoare, de care s-a tinut cont in intregul proces de proiectare, punct de plecare fiind NC 001 – 1999 “Normativ Cadru Privind Detalierea Continutului Cerintelor Stabilite prin L 10/1995”.

ALIMENTARE CU APA

Se va realiza prin soluție locală (puț forat și gospodărie de apă) după realizarea rețelei publice în sistem centralizat de alimentare cu apa, rețea aflată în execuție, obiectivul va fi racordat la această rețea publică;

EVACUAREA APELOR UZATE

Canalizarea apelor uzate se face  printr-un sistem de conducte si camine ce conduc apele uzate la reteaua de canalizare din incinta

Apele pluviale de pe sarpanta sunt preluate de jgheaburi si burlane, apoi sunt deversate si preluate de cota terenului natural.

Apele uzate menajere de la obiectele sanitare montate in interiorul obiectivului vor fi preluate de camine de canalizare exterioare, ce se vor executa din tuburi de beton STAS 2448, si de o retea de canalizare din tuburi din PVC-U Dn 200mm ce vor deversa apele uzate menajere la fosa septica vidanjabila

Bazinul vidanjabil este  îngropat (cuvă etanșă) amplasat conform plan de situație anexat cu dimensiunile de 3mx3mx3m (cca 25mc); după realizarea rețelei publice de canalizare aflată în execuție, obiectivele se vor racorda la rețeaua publică.

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

In zona amplasamentului obiectivului exista conducta de gaze naturale prin rețeaua stradală aflată pe DJ711 in regim de presiune redusa.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a masinii  de gatit (aragaz) si a centralei termice se propune a se executa un bransament avand Dn 1”, de presiune redusa, sau polietilena Dn 32 mm, la capatul caruia se va monta postul de reglare-masurare, amplasat intr-o firida, de la care pleaca conducta de utilizare gaze naturale de joasa presiune.

In executie  se vor respecta Normele generale de protectia muncii si se vor lua masuri pentru evitarea incendiilor prin respectarea Normelor PSI.

ASIGURAREA AGENTULUI TERMIC

- pentru HALE/DEPOZIE cu BIROURI

Halele nu sunt încălzire, iar spațiile interioare ce adăpostesc biroul și vestiare/grupuri sanitare sunt încălzite cu radiatoare electrice. Apa caldă este preparată în boiler de 100l – electric.

- pentru SPAȚIUL COMERCIAL

Încălzirea se va face printr-o instalație cu calorifere iar agentul termic se va prepara într-o CT / gaze.

Apa caldă menajeră se prepară prin intermediul unui boiler de 100l amplasat în spațiul tehnic.

- Nota !

Detaliile instalatiilor aferente obiectivului sunt specificate in memoriile de specialitate.

Obiectivele vor fi dotat cu instalații de semnalizare/avertizare la foc, dar și de instalații de curenți slabi (TV,  antenă, telefonie).

Iluminatul public al incintei si în zona depozitelor și spațiului comercial se va face pe întreaga incintă cu stâlpi metalici ornament cu h max 4 m (rețea subterană).

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei:

Executia investitiei nu va afecta amplasamentul, intrucat nu va fi nevoie de lucrari de refacere a amplasamentului, deoarece in cadrul investitei terenul in curs va fi integral amenajat cu platforme betonate si alei pietonale si carosabile, dar si cu spati verzi,conform planului de situatie.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente :

Pe terenul de amplasament cf. CU nr. 24 din 12.02.2021 se vor amenaja PARCĂRI AUTO și SPAȚII VERZI ale incintei ce vor deservii toate funcțiunile și vor realiza împreună indicatorii urbanistici aprobați prin PUZ

Nota :Numar locuri de parcare =    16 locuri

În apropierea spațiului comercial sunt amenajate 4 locuri de parcare din care unul este rezervat persoanelor cu dizabilități.

În apropierea HALEI DE DEPOZITARE cu BIROURI sunt amenajate 8 locuri de parcare automobile și 3 locuri pentru autocamioane de transport marfă. Aceste parcări au fost calculate pentru fiecare funcțiune cf. HG 525/1996 – anexa 5. Necesarul de parcări a fost dimensionat și, conform prevederilor NORMATIVULUI P 132-93, funcție de categoria localității de amplasare a obiectivului, dar și a funcțiunilor celor 2 obiective.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare :

Structura de rezistență a clădirii corespunde normelor de rezistentă și stabilitate în vigoare.

Structura pentru HALE / DEPOZIT și BIROURI -  fundații izolate din b.a. cu grinzi de fundație de b.a., suprastructura din metal (stâlpi, grinzi, pane, ferme, etc), șarpanta metalica cu ferme metalice

Structura pentru SPAȚIUL COMERCIAL - fundații izolate sub stâlpii din b.a. și grinzi de fundație din b.a., suprastructura – cadre din b.a. (stâlpi, grinzi), planșee din b.a., șarpanta din lemn

FINISAJE INTERIOARE

- pentru HALE / DEPOZIT și BIROURI

- fundații izolate din b.a. cu grinzi de fundație de b.a.

- suprastructura din metal (stâlpi, grinzi, pane, ferme, etc)

- șarpanta metalica cu ferme metalice

- pentru SPAȚIUL COMERCIAL

- fundații izolate sub stâlpii din b.a. și grinzi de fundație din b.a.

- suprastructura – cadre din b.a. (stâlpi, grinzi)

- planșee din b.a.

- șarpanta din lemn

FINISAJE INTERIOARE

- pentru HALE / DEPOZIT și BIROURI

- pardoseli din beton elicopterizat în hala mică și hala mare

- pardoseli din gresie in grupul sanitar / vestiar

- pardoseli din parchet lamelar în birou

- faianță la pereți pe h=1,50m în vestiare și grup sanitar

- zugrăveli în culori lavabile (alb) pe pereții din rigips gletuiți

- platforme casetate din rigips la grupul sanitar / vestiar și birou

- tâmplăria interioară la birouri și grup sanitar/vestiar (uși/ferestre) sunt din PVC cu geam termopan.

Notă.

Halele de depozitare nu au plafoane, fiind vizibilă structura metalică a șarpantei.

- pentru SPAȚIUL COMERCIAL

- pardoseli din gresie antiderapantă în spațiile umede, magazinul propriu-zis, scara (trepte+contratrepte), casa scării, depozite, curte de lumina și scară acces curte de lumina (trepte și contratrepte) și spațiile de acces ale parterului (terasă)

- pardoseli parchet lamelar în birouri și cabinete

- beton elicopterizat în depozitul subsolului

- tencuieli gletuite la pereții și tavanele complexului

- zugrăveli în culori lavabile (alb)

- podul va fi termoizolat cu saltele din vată minerală sau bca 30cm, peste care se va turna o sapa de protecție din beton slab armată

- tâmplăria interioara va fi din uși din MDF pline pe căptușeli  cu 1/3 geam mat la băi sau 2/3 geam tras mat la birouri și cabinete.

FINISAJE EXTERIOARE

- pentru HALE / DEPOZIT și BIROURI

soclu halei de cca 20cm este tencuit și zugrăvit cu lapte de ciment

pereții de închidere ai halei sunt din panouri sandwich de 6-8cm

învelitoare este din tablă cutată și panouri sandwich

- pentru SPAȚIUL COMERCIAL

- soclu din b.a. va fi din piatră naturală finisat cu marmaroc (culoare maro)

- pereții din zidărie sunt placați cu termosistem 10cm din panouri rigide polistiren (extrudat), tencuit și finisat cu tencuieli structurate alb

- în zona vitrinei holului cabinetelor se va placa elemente din beton și zidărie a casetei cu piatră naturală cioplită

- balustrada și mana curentă pentru rampa pentru persoanele cu dizabilități și a terasei, vor fi din metal  (inox sau fier forjat);

- tâmplăria exterioara se va realiza din Al/PVC cu geam termopan;

- pe frontonul corpului scării se va monta un ceas electric;

- învelitoarea va fi din tablă tip Lindab (culoare grena)

Nu vor fi folosite resurse naturale.

- Metode folosite in constructie:

Se vor folosi metode clasice de constructie. Nu se vor folosi tehnici si substante poluante care ar putea sa dauneze mediul inconjurator.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara:

Beneficiarul va anunta autoritatilor data inceperii si data finalizarii santierului, precum si fazele determinante la care reprezentantii inspectiei de stat in constructii vor fi convocati, conform programului de control furnizat de catre proiectant.

Organizarea de santier se va face in incinta obiectivului .

Beneficiarul si constructorul angajat de catre acesta vor asigura respectarea stricta a regulilor de protectia muncii pentru toate lucrarile intreprinse.

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linistii locale, traficului in zona sau terenurilor invecinate.

Nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.    Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate :

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare :

Nu au fost luate in considerare alte alternative.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) :

Activitati ce apar ca urmare a proiectului propus :

- se va asigura un racord electric la reteaua furnizorului local.

- eliminarea deseurilor se va face intr-un spatiu destinat exclusiv depozitarii temporare a acestora si se vor evacua conform contractului de preluare a deseurilor cu o societate specializata.

- eliminarea apelor uzate se face printr- o fosa septica vidanjabila

Numarul de constructii existente pe sit - 0;

numarul de constructii propuse viitoare pe sit   - 1.

numarul de constructii propuse pe sit   - 2.

- Alte autorizatii cerute pentru proiect :

Conform certificatului de urbanism se impun urmatoarele autorizatii avize , referate si studii :

- Dovada  O.A.R

- Verificare Legea 10/1990

- Aviz Mediu-APM D-ta

- Aviz Gospodaria apelor romane

- Aviz Electrica

- Aviz Distrigaz

- Aviz DSV- Directia de Sanatate Veterinara D-ta

- Aviz DSP- Directia de Sanatate Publica D-ta

- Aviz Directia de drumuri DGIL

- Aviz ISU- institutie stare  de urgenta

- Studiu Geo-verificat la cerinta Af

- Studiu situatie vizat  OCPI D-ta

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

- Planul de executie e lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului :

Terenul studiat este liber de constructii. Nu exista obiective care necesita demolare.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului :

Dupa construirea obiectelor de arhitectura, se va reface amplasamentul prin plantare de material dendrologic (arbori si arbusti), gazonare si amenajare alei,plartforme de acces si parcari.

- Cai noi de access au schimbari a celor existente,dupa caz :

Accesul la imobil se face din latura de EST- DJ711 (soseaua Bucuresti- Targoviste).

Pe terenul de amplasament cf. CU nr. 24 din 12.02.2021 se vor mai amplasa: TOTEM PUBLICITAR (la stradă), se vor amenaja PARCĂRI AUTO și SPAȚII VERZI ale incintei ce vor deservii toate funcțiunile și vor realiza împreună indicatorii urbanistici aprobați prin PUZ și se va proiecta ÎMPREJMUIRE TERENULUI PE TOATE LATURILE LUI(!)

In zona exista retele de energie electrica, retele de gaze anturale.

- Metode folosite in demolare :

Terenul studiat este liber de constructii. Nu exista obiective care necesita demolare.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare :

Nu au fost luate in considerare alte alternative.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, elimiarea deseurilor) :

Terenul studiat este liber de constructii. Nu exista obiective care necesita demolare.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr.22/2001 :

Nu este cazul.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimonial cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului archeologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului archeologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :

Nu este cazul. Amplasamentul studiat nu se afla in zona sau in raza de protectie a unui monument istoric sau a unui sit arheologic.

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind : folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiecente acestuia / politici de zonare si de folosire a terenului / arealele sensibile :

Prezentei documentatii vor fi anexate plan de incadrare in zona si plan de situatie. Categoria de folosinta actuala a terenului este arabil.Terenul se afla situata in Comunei Baleni, judetul Dambovita

Terenul are forma neregulata in plan si are dimensiunile prezentate in planul de situatie si in schita cadastrala vizata OCPI-Dambovita.

- Coordonatele geografice ale amplsamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 :

Coordonatele X, Y, Z ale punctelor ridicate pe teren au fost determinate in timp real in sistem de proiectie Stereografic 1970 si sistem de cote Marea Neagra 1975. Planurile pe suport analogic s-au intocmit la sc.1:500.

Coordonate ( 108-120)de la pct 1-4

Descriere imobil cu dimensiunile maxime si vecinatati avand :

Nord- D.E. (T.A.P. Băleni) - hotar pe distanță de 134.67 m;pct 1-2

Est-Șoseaua București-Târgoviște (NC7271 -hotar pe distanță de 40.33m;pct 2-3

Sud- Nicolescu Toader (NC 73791)- hotar pe distanță de 152.21m;pct 3-4

Vest	- D.E. (T.A.P. Băleni)	- hotar pe distanță de 61.06m.pct 4-1

Se anexeaza Studiul topografic prezentei documentatii.

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare :

Nu au fost luate in considerare alte alternative.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE:

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

- Protectia calitatii apelor

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul :

In vederea protejarii si imbunatatirii calitatii mediului, pe parcursul etapei de constructii-montaj se va respecta Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, care urmareste conservarea, dezvoltarea si protectia resurselor de apa, precum si protectia impotriva oricarei forme de poluare si de modificare a caracteristicilor apelor de suprafata si subterane.

- Statiile si instalatiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute :

Nu este cazul.

Apa pluviala de pe învelitoarea clădirii va fi preluata printr-un sistem de jgheaburi si burlane si deversata la rețeaua de canalizare pluviala existenta a incintei, iar apa va fi deversată în canalul adiacent. Apele uzate menajere vor fi deversate prin tubulatură la canalizarea din incintă spre fosa vidanjabilă propusa.

Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, incusiv surse de mirosuri :

Surse :

In etapa de construire :

In perioada de executie a lucrarilor manevrarea pamantului si manipularea utilajelor se va face respectand tehnologia de executie.

Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie, cat si prin conditiile tehnice prevazute la inspectia tehnica care se efectueaza periodic pe toata perioada utilizarii autovehiculelor rutiere inmatriculate in Romania.

Extinderea impactului :

Nu exista riscul de a afecta calitatea aerului si climei, cu atat mai mult nu exista riscul de extindere a impactului.

Magnitudmea si complexitatea impactului :

Magnitudinea impactului este mica si de complexitate redusa.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Utilajele care vor functiona in perioada de executie vor respecta normele de poluare impuse.

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera :

Nu este cazul,Utilajele nu emit poluanti in atmosfera.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Sursele de zgomot si de vibratii :

Zgomotul produs in timpul executarii lucrarilor nu va depasi limitele admise.

Realizarea obiectivului nu va constitui o sursa de vibratii in perioada de executie si se considera ca nivelul de zgomot produs nu va avea impact asupra zonelor din vecinatate.

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linistii locale.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :

Nu este cazul.

- Protectia impotriva radiatiilor

- Sursele de radiatii :

Nu este cazul.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor :

Nu este cazul.

- Protectia solului si a subsolului

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice si de adancime:

In faza de executie, impactul asupra solului poate fi diminuat prin:

- Realizarea unei organizari de santier corespunzatoare din punct de vedere al facilitatilor;

- Evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentului si a vegetatiei existente din perimetrul adiacent santierului, prin stationarea utilajelor, efectuarea de reparatii, etc.;

- Colectarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de construire, eventual compartimnetate astfel incat odata cu aceasta colectare sa se realizeze si sortarea deseurilor pe categorii; se va urmari cu rigurozitate gestiunea tuturor deseurilor rezultate;

- Evitarea pierderilor de carburanti la stationarea utilajelor de constructii; in acest sens toate utilajele de constructii si transport folosite, vor fi mai intai atent verificate.

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului :

Pentru asigurarea si chiar diminuarea impactului asupra solului si subsolului se recomanda depozitarea controlata a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate in incinta amplasamentului. Ca urmare atat a solutiilor tehnice si masurilor descrise mai sus, cat si profilului de activitate ce se va desfasura pe amplasamentul analizat in perioada de exploatare, se apreciaza ca nu vor exista poluari ale factorului de mediu sol.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect :

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e)recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public :

Nu este cazul.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice de arhitectuta, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional, etc.

Obiectivul va fi construit in intravilanul comunei Baleni distanta minima fata de orice alta constructii fiind de cca Linia de cota de la constructia  studiata  la linia de hotar masurata perpendicular , de la punctul cel mai apropiat al constructiei existente de linia de hotar (conf. art. 612 din codul civil)  Constructia cea mai apropiata terenului  ce face obiectul DTAC se afla la nord si se afla la cota 10.15 ml (anexa) .

Nu exista monumente de arhitectura sau zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie in zona studiata.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public :

Nu este cazul. Nu sunt necesare lucrari, dotari si masuri pentru protectia asezarilor umane. lmpactul general asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este considerat nesemnificativ si raportat Ia situatia existenta, va fi un impact pozitiv.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplsamanet in timpul realizarii 	proiectului/ intimpul exploatarii, inclusive eliminarea

- Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privid deseurile), cantitati de deseuri generate :

Deseuri rezultate in perioada de executie a obiectivului:

Prin HG nr. 856/2002 pentru „Evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” se stabileste obligativitatea pentru agentii economici si pentru orice alti generatori de deseuri, perosane fizice sau juridice de a tine evidenta gestiunii deseurilor. 	Evidenta gestiunii deseurilor se va tine pe baza „Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” prezentata in anexa 2 a HG 856/2002.

Conform listei mentionate, deseurile din constructii se clasifica dupa cum urmeaza:

- Deseuri inerte si deseuri acceptate in depozitele de deseuri nepericuloase:

- 17.05.04	Pamant si pietre fara continut de substante periculoase;

- 17.05.08	Resturi de balast;

- 15.01.01	Ambalaje de hartie si carton;

- 15.01.02	Ambalaje de materiale plastice;

- 15.01.03	Ambalaje de lemn;

- 16.01.03	Anvelope scoase din uz;

- 16.01.19	Materiale plastice;

- 17.04.11	Cabluri;

- 20.01.01	Hartie si carton.

Conform HG 856/2002 mentionata mai sus, se va tine evidenta lunara a producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.

Pentru executia salii de sport -multifunctionale, tipurile de deseuri rezultate din activitatea de constructii se incadreaza in prevederile cuprinse in HG 856/2002.

Pentru ridicarea, transportul si depozitarea deseurilor provenite de la organizarea de santier si fronturile de lucru se va incheia un contract de prestari servicii cu o firma de salubritate.

Deseuri rezultate in perioada de exploatare a obiectivului:

Deseurile generate in perioada de exploatare a obiectivului se incadreaza in categoria:

- Deseuri inerte si deseuri acceptate in depozitele de deseuri nepericuloase, clasificate dupa cum urmeaza:

- 15.01.07	Ambalaje de sticla;

- 20.01.01	Hartie si carton;

- 20.01.39	Materiale plastice;

- 20.03.01	Deseuri municipale amestecate.

Deseurile rezultate in urma activitatilor sunt deseuri menajere care nu prezinta potential nociv pentru zona.

- Deseuri animaliere si deseuri provenite din unitatile veterinare:

Nu este cazul

- 02.01.06	Materii fecale,urina,inclusiv resturi de paie;nu este cazul

- 02.02.02	Deseuri de tesuturi animale (deseuri de origine animala rezultate din pierderi naturale, eutanasiere); nu este cazul

- 18.02	Deseuri din unitatile veterinare de cercetare, diagnotic, tratament si prevenire a bolilor. nu este cazul

- Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri rezultate :

In perioada lucrarilor de santier nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.

Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.

- Planul de gestionare a deseurilor :

In perioada lucrarilor de santier nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.

Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.

Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spatii se vor depozita temporar intr-un spatiu special amenajat in incinta si vor fi preluate de o societate agrementata cu care beneficiarul va incheia contract.

Deseurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate in incinta si ridicate periodic de catre o unitate specializata, in baza unui contract cu primaria.

Se vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase :

- Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse :

Nu este cazul.

- Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei :

Nu este cazul.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii:

Nu este cazul.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

- Impactul asupra populatiei, a sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor material, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu effect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului visual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulate, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ) :

Lucrarile de proiectare si executie nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

- Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Pe amplasamentul investiţiei nu s-au identificat habitate și specii de floră şi faună pentru care au fost decretate ariile naturale de interes comunitar.

De asemenea pe amplasament nu au fost identificate cuiburi de pasari sau animale.

Proiectul nu afectează în mod negativ integritatea ariilor naturale protejate.

Distanta fata de arii protejate :

Cea mai apropiata arie naturala protejata este la o distanta de aproximativ 6,30 km in partea de Vest a judetului Dambovita

Numele sitului: „Lacurile de pe Valea Ilfovului”;

Cod sit: ROSPA 0124

- Magnitudinea si complexitatea impactului :

Nu este cazul.

- Probabilitatea impactului :

Nu exista.

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului :

Nu este cazul.

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului :

Nu este cazul.

- Natura transfrontiera a impactului :

Nu este cazul.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI :

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusive pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negative calitatea aerului in zona :

Nu este cazul.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE :

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale 	care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului 	European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile indstriale (prevenirea si 	controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a 	Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica 	substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a 	Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 	octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, 	Directiva-cadru aer 2008/50?CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 	2008 privind calitatea aerului inconjurator se un aer mai curat pentru Europa, Directiva 	2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 	deseurile si de abrogare a anumitor obiective, si altele:

Nu este cazul.

- Se va mentiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat:

Nu este cazul. Edificarea obiectivului se va face pe cheltuiala beneficiarului si din sponzorizari. Nu se va aplica pentru programe de finantare.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER :

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier :

Beneficiarul si constructorul angajat de catre acesta vor asigura respectarea stricta a regulilor de protectia muncii pentru toate lucrarile intreprinse.

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linistii locale, traficului in zona sau terenurilor invecinate.

Organizarea de santier se va face in incinta obiectivului .

Nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare. Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.

Beneficiarul va anunta autoritatilor data inceperii si data finalizarii santierului, precum si fazele determinante la care reprezentantii inspectiei de stat in constructii vor fi convocati, conform programului de control furnizat de catre proiectant.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:

- Legea 90/1996 privind protectia muncii;

- Norme generale de protectia muncii;

- Regulament MLPAT 9/N/15.03.1993 – privind protectia si igiena muncii in constructii – ed. 1995;

- Ord. MMPS 235/1995 - privind normele specifice de securitate a muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 225/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;

- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor:

  - C 300/1994

  - Ordinul MAI 63/2007

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul va fi supus verificarii tehnice.

Pentru buna desfasurare a lucrarii,  constructorul va intocmi un grafic de executie esalonat pe luni, decade, zile, grafic pe care va fi nevoit sa-l respecte intocmai .

Modificari la programul de executie al lucrarilor precum si programul de receptie pe tipuri de lucrari, se pot face numai daca exista conditii obiective din ambele parti contractante (beneficiar sau constructor).

In stransa legatura cu buna desfasurare a lucrarilor la obiectivul descris si in conformitate cu Normele si Normativele in vigoare, se vor intocmi programe de control in timpul executiei si programe de comportare ale constructiei.

Programele de control in timpul executiei sunt obligatorii si implica participarea la actiunile cuprinse, a organismelor interesate pentru buna desfasurare a activitatii de constructie.

Toate lucrarile vor fi supravegheate de un responsabil cu executia, atestat M.L.P.A.T. si diriginte de santier atestat de  I.S.C.

- Localizarea organizarii de santier :

Organizarea de santier se face in limita proprietatii beneficiarului.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier :

Organizarea de santier nu va avea impact negativ asupra mediului.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier :

Nu este cazul.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu :

Nu este cazul.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILIE

- Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii :

Dupa finalizarea lucrarilor, surplusul de terasamente rezultat din sapaturile pentru fundatii va fi utilizat la sistematizarea terenului pe amplasament. Intregul amplasament „deranjat” cu ocazia efectuarii lucrarilor de constructii in perimetrul afectat va fi readus la starea initiala.

- Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Constructorul este obligat sa refaca amplasamentul in cazul unei poluari accidentale.

- Aspecte referitoare la inchiderea / dezafectarea / demolarea instalatiei :

Nu este cazul.

- Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Nu este cazul.

XII. ANEXE – PIESE DESENATE

- Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

Plansele mai sus mentionate sunt anexate documentatiei.

Nu este cazul.

- Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare:

Nu este cazul.

- Schema-flux a gestionarii deseurilor:

Nu este cazul.

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului

Se vor furniza la cerere.

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE. APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE :

- Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X,Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Nu este cazul. Amplasamentul studiat nu intra sub incidenta ariilor naturale protejate. Descrierea proiectului s-a facut la capitolul III – rezumat al proiectului.

- Numele si codul ariei protejate de interes comunitar ;

Nu este cazul.

- Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului ;

Nu este cazul.

- Se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar ;

Proiectul nu are legatura directa cu si nu este necesar pentru managementul conservarii ariilor naturale protejate de interes comunitar.

- Se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar

Nu este cazul.

- Alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata

Pe amplasamentul investiţiei nu s-au identificat habitate și specii de floră şi faună pentru care au fost decretate ariile naturale de interes comunitar.

De asemenea pe amplasament nu au fost identificate cuiburi de pasari sau animale.

Proiectul nu afectează în mod negativ integritatea ariilor naturale protejate.

Semnatura si stampila

Arh. Matei  Barbu