- ANEXA Nr. 5.E 
la procedură

- Conținutul-cadru al memoriului de prezentare

- Denumirea  proiectului :

CONSTRUIRE STAȚIE MIXTĂ DISTRIBUȚIE CARBURANȚI (3POMPE) SI SKID GPL, TOTEM PUBLICITAR, IMPREJMUIRE PARȚIALĂ, DEPENDINȚE, PUT FORAT ȘI UTILITATI

II. Titular :

- Numele: S.C. TSV GRAND MARKETING  SRL

- Adresa poştală: Jud. Dambovita, Comuna Crevedia, sat Crevedia , T56, P423/69, P423/65, P423/66, lot 2,  N.C. 88366

- Numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

- 0747080410 (reprezentant beneficiar);

- 0726202166 (proiectant);

- razvan.paun@tsvpetroliere.ro (reprezentant  beneficiar),

- office@arhitectilfov.ro(proiectant)

- Numele persoanelor de contact:

- Nae Cristian (proeictant),

- Razvan Paun (reprezentant beneficiar)

- director/manager/administrator: S.C. TSV GRAND MARKETING  SRL

- responsabil pentru protecția mediului. Nae Cristian

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului :

Tema program emisa de beneficiar solicita proiectantului elaborarea documentatiei necesare pentru construire statie mixta distributie carburanti-gpl, dependinte, totem publicitar, imprejmuire partiala teren, bransamente si utilitati

Organizarea statiei  pe zone s-a realizat in conformitate cu prevederile  NP 004/2003 pe zone distincte si pe activitati,  cu respectarea distantelor de siguranta intre obiectele din statie, asigurand acces usor, direct din  D.N.1 A  BUCURESTI-TARGOVISTE, cu un flux coerent si fara obstacole pentru accesul si iesirea autovehicule in incinta atat la pompele de benzina/ motorina  cat si la SKID-ul de GPL auto.

In incinta statie sunt delimitate urmatoarele zone:

1. CABINA STATIE CU SPATIU DE VANZARE 129.15MP

2. O COPERTINA METALICA CU SUPRAFATA 184.00MP

3. POMPE DISTRIBUTIE CARBURANTI-2 BUC.

4. POMPA CU DEBIT MARIT

5. SKID ALIMENTARE CU GPL LA AUTOVEHICULE- cu un recipient de stocare GPL cilindric, orizontal, suprateran cu capacitatea de 4850 l volum de apa

6.REZERVOR SUBTERAN CU PERETI DUBLI PENTRU CARBURANTI-1 BUC;

100MC; 3 COMPARTIMENTE

7.CAMIN GURI DESCARCARE

8.BLOC AERISIRI REZERVOR

9. SEPARATOR PRODUSE PETROLIERE (Separator uleiuri si hidrocarburi-ECO DEO 7 in conformitate cu standardul: SR EN 858-1:2005; SR EN 858/A1:2006)- Qdebit-5.83 litri/sec, volum 1500litri

10.BAZIN VIDANJABIL ETANS DIN BETON ARMAT -40mc

11.BAZIN DE RETENTIE APE PLUVIALE -40mc

12.PUT FORAT

13. PARCARE AUTO

14.TOTEM AFISAJ CU LED

15.SKID AdBlue- rezervor de  AdBlue inte 3 si 5,5 mc si o pompa de alimentare echipata cu furtun si pistol de alimentare furnizata compact de furnizor

16.CAMIN BRANSAMENT APA

17. LOC DE STATIONARE CISTERNA GPL AUTO

b) justificarea necesitatii proiect:

Motivele care au stat la demararea acestei investitii sunt considerente de ordin tehnic si economic.

Diversificarea serviciilor oferite in cadrul comunei Crevedia

Imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din comuna Crevedia si din localitatile invecinate, datorită crearii unor noi locuri de muncă;

c) valoarea investitiei: 150000 euro

d) perioada de implementare propusă;

Durata lucarilor estimata este pana la 12 de luni;

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

Planul de situatie si planul de incadrare in zona sunt anexate memoriului.

Terenul proprietate particulara este situat in comuna Crevedia, Jud. Dambovita  si are o suprafata de 2200mp in conformitate cu planul de situatie scara 1:1000, 1:200.  Terenul este  liber de constructie.

Vecinatati

•	La nord-est, pe o latura de 43.21ml-lot 1

•	La nord-vest, pe o latura de 56.09ml- proprietate privata NC 88085,

•	La sud-est, pe o latura de 16.76ml+29.50ml, cu NC 77966

•	La sud-vest, pe o latura de 4079ml, cu NC 87755

LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI LA VECINATATI

Prin proiectul tehnic evaluat sunt respectate distantele minime de siguranta intre obiectele din componenta statiei de distributie carburanti si constructiile invecinate, conform tab. 4.5 din Normativul pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule, indicativ NP 004-2003.

| Categoria constructiei, instalatii si amenajari | Rezervor cu pereti dubli sub carosabil cu capac etans | Pompe de distributie | Chesoul gurilor de descarcare | Instalatie GPL monobloc tip SKID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Distanta normata (m)/Distanta proiectata(m) | Distanta normata (m)/Distanta proiectata(m) | Distanta normata (m)/Distanta proiectata(m) | Distanta normata (m)/Distanta proiectata(m) |
| Drum national | N/29.70 ml; | 5.00m/28.70ml | 8.00m/35.40 ml; | 8.00m/35.00 ml; |
| Constructii cu procese tehnologice si depozite categoria D sau E | N/17.10 ml; | 5.00m/30.00ml; | 8.00m/20.70ml; | 15.00m/48.70ml; |

Nota:  N= distante nenormate, dupa caz cu respectarea reglementarilor specifice.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Proiectul de arhitectura pentru o statie de carburanti cu dependintele necesare functionarii acesteia de pe D.N.1 A   Bucuresti-Targoviste, T56, P423/69, P423/65, P423/66, lot 2,  N.C. 88366 , comuna Crevedia sunt anexate memoriului.

Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, dar tinand cont de particularitatile terenului din punct de vedere al vecinatatilor, al orientarii fata de punctele cardinale, al insoririi si iluminarii, al conditiilor stabilite prin documentatiile de urbanism in ceea ce priveste regimul de aliniere si de inaltime, al asigurarii numarului de locuri necesare pentru parcari, al posibilitatii de racord la utilitatile publice, al conditiilor impuse prin certificatul de urbanism si nu in ultimul rand din punct de vedere al volumelor, al aspectului arhitectural si al finisajelor propuse.

Tema prevede studiera amplasarii pe teren a unei statii de carburanti cu regim de inaltime parter.

CARACTERISTICI TEHNICE

Suprafata teren 								St=2200.00mp

Regim de inaltime								Parter

Suprafata construita C1							Sc=129.15mp

Suprafata construita copertina statie						Sc=188.10mp

Suprafata construita C2- insula pompa cu debit marit+skid AdBlue  	Sc=8.00mp

Suprafata construita C3-insula distribuitor carburant				Sc=6.0mp

Suprafata construita C4-insula distribuitor carburant				Sc=6.0mp

Suprafata construita C5-insula skid GPL					Sc=10.5mp

Suprafata construita totala 							Sc=347.75mp

Suprafata desfasurata 								Sd=347.75mp

P.O.T.propus=15.80%

C.U.T.propus=0.16

Suprafata spatii verzi (20%)							Sv=440.00mp

Suprafata amenajata								Sa=1412.25mp

MAGAZIN - Hmax atic =4.35m (de la cota ±0.0)

ZONA ACOPERITA POMPE –  Hmax = 5.80m

Constructia proiectata (magazinul) se încadrează la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA (importanta normala), CLASA”III ” DE IMPORTANTA (conform Normativului P 100-1/2013). Pe întreaga staţiede distributie carburanti, categoria de pericol de incendiu este „A”- risc de incendiu foarte mare, conform HGR nr.766/1997.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

-profilul si capacitatile de productie: stație distribuție carburanți, iar programul de lucru al obiectivului este 24 de ore din 24.

Activitatea pricipala desfasurata in cadrul statiei de distributie este alimentarea cu carburanti( benzine, motorine si GPL) a autovehiculelor.

-descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz):

Capacitatea de depozitare si livrare a carburantilor:

Staţia de distribuţie carburanti are o capacitate totală de depozitare functionala de ~100 mc, asigurată de un rezervor cilindric, orizontal, montat subteran, cvadri-compartimentat, utilizat astfel:

| Pozitie rezervor | Capacitate | Caracteristici | Produs depozitat |
| --- | --- | --- | --- |
| R1/1 | 60mc | Rezervor cilindric, orizontal, pereti dubli, tri-compartimentat, montat subteran | Motorina Efix 51 |
| R1/2 | 30mc |  | Benzina Efix 95 |
| R1/3 | 10mc |  | Motorina Efix 55 |

Gurile de aerisire pentru cele trei compartimente de depozitare carburanţi se vor executa din ţeavă metalică, cu inaltimea de H=4,50m, de la nivelul terenului nivelat.

Fiecare compartiment de depozitare carburanti va fi prevazut cu indicator de nivel manual 1 ½’ (tija de masurare), precum si indicator de nivel automat 3”, conectat la sistemul automatizat de gestiune al statiei.

Teava de masurare manuala a nivelului pentru fiecare compartiment al rezervorului de carburanti va fi prevazuta cu ghidaj metalic, antiscantei, cu sistem de inchidere rapida si capac etans, DN40.

Sistemul de recuperare vapori etapa I – C.O.V. (la umplerea rezervoarelor de depozitare carburanti)

Sistemul de recuperare a vaporilor etapa I – C.O.V. -Compusi Organici Volatili- prevazut prin Proiect asigura echilibrarea presiunii vaporilor între rezervoarele de benzina ale statiei si cisterna auto care le aprovizioneaza. Vaporii saturati dislocati la umplerea rezervoarelor de benzina sunt returnati în compartimentul golit al Autocisternei.

Instalatia de recuperare a vaporilor etapa I – C.O.V. ce va fi montata la rezervoare va consta

din urmatoarele echipamente:

-3 Cuple Rapide, din bronz, cu capac etans DN 100, tip Ridart sau echivalent, pentru descarcarea carburantilor.

-1 Cupla rapida, din bronz, cu capac etans si valva uscata, DN 50, tip Ridart sau echivalent, pentru

Recuperarea vaporilor de COV de la compartimentul de benzina R1/2.

-1 supapa de respiratie cu opritor de flacari DN 50, tip Ridart sau echivalent, H = 4,5 m de la nivelul solului, pentru aerisirea compartimentului de benzina R1/2;

-1 opritor de flacari Dn 50, tip RIDART sau echivalent, H = 4,5 m de la nivelul solului, pentru aerisirea compartimentelor de motorina R1/1 si R1/3;

-3 ghidaje DN 40, cu capace etanse din alama, pe conductele de masurarea manuala a nivelului carburantilor in fiecare rezervor, pentru limitarea emisiilor COV;

-alte echipamente si dispozitive specifice, conform Fiselor Tehnice de echipamente tehnologice anexate la prezenta Documentatie (conform Normativului NP 004-03 MODIFICAT CU ORDINUL MTCT NR. 1395/2006)

Capacitatea de livrare- Pompe de distributie carburanti.

Livrarea benzinei si a motorinei se realizeaza prin intermediul a doua pompe  multiprodus de distributie, cu urmatoarele caracteristici:

Pompa P1&P2: 2x1 furtun – motorina Efix 51 cu debit marit

Pompa P3&P4: 2x3 furtunuri - 2x benzina Efix 95, 2x motorina Efix 51, 2x motorina Efix 55,

Pompa P5&P6: 2x3 furtunuri - 2x benzina Efix 95, 2x motorina Efix 51, 2x motorina Efix 55,

Pentru recuperarea vaporilor degajati in timpul operatiei de livrare benzina ( etapa II – C.O.V.) s-au prevazut urmatoarele echipamente :

• pompa de livrare benzina este prevazuta cu un compresor de gaze cu turatie variabila. Turatia compresorului este reglata automat in functie de debitul de livrare al pompei, asigurand un debit de aspiratie gaze proportional cu debitul de alimentare cu benzina al autovehiculului. Sistemul utilizat nu necesita o etansare speciala a pistolului la gura rezervorului autovehiculului.

• conducte pentru recuperarea si transportul gazelor aspirate/vaporilor de COV recuperati de compresorul pompei de benzina;

• plasarea unui racord/stut special montat pe capacul de vizitare al rezervorului/compartimentului de stocare a benzinei fara plumb 95, pentru returnarea vaporilor de C.O.V. returnati de la pompa de benzina.

Distribuitoarele de carburanti si rezervoarele de depozitare carburanti vor fi conectate la sistemul computerizat de gestiune ( sistem managerial), conform normelor specifice in vigoare.

Instalatia monobloc tip SKID cu un recipient de stocare GPL cilindric, orizontal, suprateran cu capacitatea de 4850 l volum de apa, echipat cu racorduri, aparatura de masura si control si armaturi de siguranta cu urmatoarele racorduri:

- racord pentru conducta de aspiratie a pompei centrifuge;

- racord pentru supapa de siguranta;

- racord pentru indicatorul de nivel;

- racord pentru returul fazei lichide si fazei gazoase in recipient;

- racord pentru manometru;

- racord pentru incarcare GPL din autocisterna.

Recipientul se protejeaza impotriva suprapresiunilor interne cu o supapa de siguranta cu arc, reglata sa se deschida in atmosfera la 17,65 bar supapa de siguranta este prevazuta cu un element de inchidere subvalva (mentinuta in pozitia deschis pe timpul functionarii), care asigura inchiderea circuitului in cazul demontarii supapei pentru verificare sau inlocuire. Precum si cu uaparate de indicare si masura:  un manometru, un indicator de nivel cu indicare permanenta.

Volumul de stocare de GPL care este maxim admis in recipient este de 3880 l (80% din capacitatea recipientului).

Pentru vehicularea fazei lichide dinspre recipient spre  distribuitorul de GPL la autovehicule, s-a prevazut o pompa centrifuga actionata de un motor electric in constructie adecvata mediului de degajari de vapori (constructie antiex). Pompa centrifuga are prevazute ventile manuale de izolare.

Actionarea si comanda pompei centrifuge se realizeaza prin butoane de pornire si oprire.

Livrarea de GPL la autovehicule se asigura cu un distribuitor echipat cu un furtun flexibil, un pistol de alimentare, ventile, armaturi, aparatura de masura, indicare si control, afisare si inregistrare electronica. Distribuitorul  este prevazuta cu:

- ventile electromagnetice pe faza lichida respectiv pe faza gazoasa;

- filtru pe traseul de intrare faza lichida;

- contor volumetric;

- separator de faze;

- afisaj electronic al cantitatii de GPL livrate si al pretului;

- supape si valve diferentiale pe faza lichida si gazoasa;

- aparatura de masura si control;

- furtun flexibil prevazut cu pistol de alimentare si cuplaj de inchidere automata a circuitului in cazul smulgerii accidentale a furtunului

•Distanta dintre cabina statie  si drum national-47.20ml;

•Distanta dintre cabina statie  si constructii cu procese tehnologice si depozite categoria D sau E-34.80ml.

•Distanta intre teren si hidrant stradal existent-33.80ml

•Distanta intre put forat si bazin vidanjabil etans-31.70ml

Instalatia SKID AdBlue

Avand in vedere necesitatea reducerii noxelor, in statiile de distributie carburanti in care au acces vehicule grele Diesel am decis montarea de containere care au un rezervor de  AdBlue inte 3 si 5,5 mc si o pompa de alimentare echipata cu furtun si pistol de alimentare furnizata compact de furnizor

Intrucat alimentarea camioanelor se asigura de la pompe montate pe peroane independente pentru camioane fiind pompe speciale de alimentare cu debit marit, amplasarea sistemului compact AdBlue trebuie realizat in zona acestor peroane astfel incat pe timpul stationarii si finalizarea alimentarii cu motorina sa se poata alimenta si cu Ad Blue fara a schimba pozitia vehiculului la o distanță aproximativă de 0,50-1,00 m  ( functie de lungimea furtunului de la container ).

Avand in vedere ca amplasarea sistemului compact Ad Blue nu implica o  extindere a zonei Ex aferenta pompei de motorina si faptul ca  echipamentele sunt adecvate mediului in care se degaja vapori pe timpul alimentarii (protectie Ex), consideram ca nu exista nici un impact negativ și nu se mărește pericolul de incendiu din zona pompei de motorina si nici in stația de distributie carburanti.

De asemenea se asigura interventia autospecialelor de stins incendiu pe 2 laturi   nefiind stânjenită intervenția în caz de incendiu.

Sistemul compact de distributie  AdBlue pentru autocamioane este un echipament montat in container cu dimensiunile exterioare de 4,0m x 1,2 m x 2,4 m, de tip modular, care nu are nevoie de fundatii, fiind fixat pe platforma betonata prin suruburi Conexpan.

In container sunt amplasate:  un rezervor  cu solutie de uree 32,5%   si o pompa cu  distribuitor , pentru livrare la autovehicule.

Caracteristicile sistemului compact de distribuție AdBlue sunt:

1 – Container

2 – Rezervor de 3-5,5, mc

3 – Conducta Refulare φ32

4 – By-pass

5 – Teu Ramificatie

6 – Racord Olandez

7 – Conducta aspiratie φ32

8 – Pompa Submersibila

9 – Conducta descarcare φ40

10 – Cot φ 32

11 – Cot φ 40

12 – Distribuitor

13 – Robinet 40/1 ¼ “

14 – Cot inox 1 ¼ “

15 – Cupla Rapida 2”

16 – Filtru distribuitor

17 – Sasiu container

Avand in vedere cerintele din Normele europene antipoluare pentru autoturisme si vehicule grele , majoritatea producatorilor de  vehicule cauta solutii pentru reducerea noxelor indeosebi de la motoarele  Diesel. Una dintre solutii producatorilor de vehicule incepand cu sfarsitul anului 2014 o reprezinta instalarea sistemelor SCR care utilizeaza  solutie AdBlue ( Aqueous Urea Solution).

In prezent se doreste o implementare mai ampla a normei Euro 6 care in principal are drept scop reducerea emisiilor de NOx.

Cu ajutorul sistemelor SCR, solutia AdBlue® transforma 85% din NOx (oxizii de azot rezultati din gazele de evacuare ale vehiculului Diesel) in azot inofensiv si in apa, sub forma de vapori. Prin urmare, emisiile NOx, o sursa majora de poluare atmosferica, sunt reduse drastic.

AdBlue® este o solutie utilizata la vehiculele echipate cu sisteme de depoluare de tip SCR (reducere catalitica selectiva), precum camioanele, autobuzele, si mai nou, pentru anumite autoturisme Diesel.

Consumul AdBlue® la vehiculele grele cu motoare Diesel va ajunge la 3-4% din consumul de motorina.

AdBlue® este o solutie apoasa compusa din 32,5% uree de inalta puritate* si 67,5% apa deionizata, formulata respectand norma ISO22241, produsa sintetic din amoniac si CO2 (dioxid de carbon).

AdBlue® este un produs biodegradabil, solubil in apa si incolor, care cristalizeaza la -11°C si se descompune in amoniac de la 80°C (lasand urme incepand de la 30°C).

AdBlue® nu este inflamabil, este nonexploziv si inofensiv pentru mediul inconjurator. Este considerat un fluid transportabil cu risc minim.

Descrierea procesului tehnologic

Tehnologia adoptata prin prezenta Documentatie este la nivelul celor mai noi realizări tehnice în domeniu, raspunde normelor de protectia mediului, fiind in concordanta cu toate cerintele de Sanatate si Securitate a muncii, Securitate la incendiu, deoarece prin proiect s-au prevazut:

-Rezervoare cu pereti dubli, echipate cu sistem automat de control al eventualelor neetanseitati;

-Echipamente de limitare a umplerii rezervoarelor;

-Flansele gurilor de vizitare ale compartimentelor rezervorului au fost prevazute cu garniture adecvate produselor depozitate si vor fi fixate, conform normelor tehnice in vigoare prin toate cele

24 de suruburi cu piulite, pentru asigurarea unei etansietati perfecte;

-Masurarea automata a nivelului si temperaturii produselor din rezervoare;

-Pompe pentru distributia benzinei cu sistem de recuperare C.O.V;

-Dispozitive antiamestec pentru racordurile de aerisire ale Rezervoarelor si pentru conducta de recuperare C.O.V.;

-Opritoare de flacari si respectiv opritoare de flacari cu supapa de respiratie pentru aerisirea rezervoarelor;

-Gestiune computerizata (Sistem managerial).

Proiectul Benzinariei din punct de vedere al limitarii emisiilor C.O.V. consta in realizarea unui sistem de recuperare si colectare a vaporilor de hidrocarburi degajati in timpul incarcarii rezervoarelor de depozitare ale statiei si a rezervoarelor autovehiculelor, prin montarea unor echipamente performante, care respecta prevederile legislatiei in vigoare in Romania la data elaborarii prezentei documentatii, asa cum rezulta din Schema Tehnologica de Montaj si din Fisele tehnice.

Sistemul de recuperare şi colectare a vaporilor reduce poluarea mediului înconjurător şi rezolvă în mare parte problema pierderilor prin evaporare în timpul descărcării, depozitării şi livrării benzina si/ sau motorina in statie, apreciate la aprox. 1/1000 din cantitatea livrată.

În Schema Tehnologica de Montaj, se prezintă sistemul de conducte tehnologic care fac legatura între rezervoare şi pompele de distribuţie carburanţi, precum şi sistemul de recuperare vapori COV, sistemul gurilor de descarcare a carburantilor si de aerisire, etc., toate dimensionate in conformitate cu normele si normativele specific in vigoare si tinand cont de configuratia viitoearei benzinarii.

2.3 Încărcarea rezervoarelor de stocare carburanţi

Cisternele auto ce vor aproviziona Staţia cu benzina si motorina parchează în dreptul gurii de descarcare/chesonului fiecarui compartiment de rezervor, unde are loc descărcarea carburantilor si unde sunt montate gurile de descărcare şi cele de colectare vapori, proiectate conform normelor specifice in vigoare.

Se opreşte circulaţia în zona de parcare si siguranţă a autocisternei, conform normativelor in vigoare.

Cisterna va fi astfel parcată pentru descărcare, încat să permită o evacuare liberă a autocisternei spre înainte, în eventualitatea unui accident si/sau in situatii neprevazute.

Se opreşte livrarea produselor din rezervorul ce se aprovizionează cu benzina/motorina, se verifica nivelul produsului din rezervorul in care urmeaza a se descarca benzina/motorina, stabilindu-se volumul gol al rezervorului şi dacă acesta este suficient pentru a primi intreaga cantitate de carburant aprovizionată.

Măsurarea nivelului din rezervor se face manual numai in cazuri accidentale, cand nu functioneaza sistemul de masurare automata a nivelului de combustibil al rezervoarelor, si numai dupa ce Beneficiarul s-a asigurat că nu apar degajări de gaze, urmărindu-se ca ţeava de măsurare manuala a nivelului să rămană deschisă un timp minim posibil.

Descărcarea autocisternei va fi gravitaţională, asigurandu-se şi contorizarea cantităţii încărcate în rezervor.

Rezervoarele de stocare sunt cu pereţi dubli, montate subteran şi dotate cu sisteme de detecţie a eventualelor scurgeri de benzina/motorina intre peretii rezervorului, iar la exterior rezervoarele sunt protejate împotriva coroziunii.

Livrarea benzinei si motorinei prin distribuitoarele de carburanti

Livrarea carburanţilor se realizează prin intermediul unor pompe, prevazute cu toate dotarile si dispozitivele de siguranta necesare. Pompele multiprodus sunt prevazute cu sistem de recuperare a vaporilor C.O.V. pentru toate furtunurile de distributie a benzinei, vapori ce se degaja la alimentarea autovehiculelor. Pompele de distributie a benzinei trebuie sa aiba un randament de recuperare a vaporilor C.O.V., de minimum 85%, conform prevederilor Legii 264/2017.

Pornirea pompei de distributie a carburantilor se face la ridicarea capătului de livrare a produsului (pistolului pompei).

Pe panoul local al pompei de distributie a carburantilor sunt afişate produsul, cantitatea livrată, preţul de cost şi valoarea totala a produsului livrat.

-descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Nu este cazul

-Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

- In perioada de constructie a imobilului se utilizeaza materii prime pentru:

-Realizarea fundatiilor

-Lucrari de inchideri pe fatade cu casete metalice

-Inchideri cu ferestre si usi

- Alimentarea cu energie electrica a platformei pe care va fi amplasata organizarea de santier a constructorului se va face printr-un racord la reteaua electrica existenta

- Totodata se utilizeaza motorina pentru vehicule si pentru utilajele folosite la lucrari de constructii si montaj

- In perioada de exploatare a imobilului nu se utilizeaza materii prime.

-Racordarea la retelele utilitare existente in zona:

Pentru alimentarea cu apa se va realiza un bransamnet la reteaua comunei  Crevedia

In cadrul incintei se va realiza un put forat care se va folosi doar pentru udatul spatiilor verzi.

Alimentarea cu apa calda se va face prin intermediul centralei termice electrice.

Apele uzate se vor directiona catre bazinul vidanjabil etans si din bazin se va pompa in  reteaua de canalizare a comunei Crevedia. Beneficiarul a optat pentru aceasta solutie pentru evitarea infundariea canalizarii.

Instalatiile de canalizare menajera

Apele uzate menajere se vor colecta si deversa atat intr-un  bazin vidanjabil etans din beton armat de 40mc si apoi pompate catre reteaua  de canalizare a comunei Crevedia.

Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare.

Apele pluviale colectate de pe platforme cu V=40mc (zona pompe de alimentare si gura de descarcare) vor fi preluate de rigole, trecute printr-un separator de hidrocarburi propus ((Separator uleiuri si hidrocarburi-ECO DEO 7 in conformitate cu standardul: SR EN 858-1:2005; SR EN 858/A1:2006)- Qdebit-5.83 litri/sec, volum 1500litri), iar apoi vor fi colectate intr-un bazin de retentie propus cu V=40mc, etans,de unde vor fi folosite la stropitul spatiilor verzi. Apele pluviale utilizate la intretinerea spatiilor verzi vor respecta limitele maxime admise de catre NTPA 001/2005, conf. HG 352/2005.

Apele pluviale de pe acoperişul clădirii vor fi colectate prin sistem de jgheaburi si burlane prevazute in proiectul de arhitectura, si se vor deversa la teren, iar cele colectate de pe platforma betonata vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi si deversate in bazinul de retentie pentru ape pluviale. Apele din bazinul de retentie vor fi folosite la udarea spatiilor verzi.

Alimentarea cu energie electrică:

Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la firida de bransament amplasata la limita de proprietate, conform solutiei din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica la solicitarea beneficiarului.

Receptoarele de energie electrica constau in: iluminat artificial interior/exterior, aparate de climatizare, aparatura de birou, consumatori de forta ai bucatariei etc.

-Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

La finalul perioadei de constructie vehiculele si utilajele vor fi retrase de pe amplasament

- Terenul va fi amenajat pentru folosirea cladirii: se vor amenaja intrari pietonale si auto in cladire (scari), se vor amenaja parcari la nivelul cotei amenajate si spatii verzi.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

- Pe perioada executiei si a exploatarii constructiei se vor folosi caile de acces existente.

- Resursele naturale folosite in constructie si functionare;

- In perioada de constructie se vor folosi materiale precum betonul, inchideri laterale din panouri metalice de fatada, lemnul pentru cofraje, tamplariile, etc.

-Metode folosite in constructie/ demolare;

- Tehnologia de realizare a imobilului va cuprinde: lucrari de excavare pentru realizarea fundarii; confectionarea armaturilor si turnarea betonului in fundatii, placari cu polistiren; lucrari de hidroizolatii si protectii pentru aceastea; montaje tamplarii exterioare si interioare; tencuieli; panouri metalice de fatada.

- Excavarile sunt limitate la suprafata construita a imobilului.

- Betonul este transportat la amplasament si turnat folosind utilaje obisnuite pe santierele de constructii.

- Lucrarile de refacere a terenului ocupat temporar in interiorul limitei terenului cuprind:

- curatarea terenului de materiale, deseuri, reziduri;

- transportul resturilor de materiale si al deseurilor in afara amplasamentului, la locurile de depozitare stabilite;

-Nivelarea terenului si amenajarea acestuia.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

- Lucrarile de realizare a imobilului va cuprinde:

- Pregatirea organizarii de santier

- Amenajarea accesului in interiorul terenului necesar utilajelor

- Realizarea fundatiilor imobilului

- Intervalul de timp de la inceperea constructiei si pana la darea in exploatare includ durata necesara pentru intarirea betonului;

- Durata lucarilor estimata este pana la 12 de luni;

Lucrările de execuţie (inclusiv cele pentru împrejmuire) se vor desfăşura numai în limitele amplasamentului deţinut de beneficiar;

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta actele normative privind protecţia muncii în construcţii.

-Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

- Statia urmeaza a se constui in comuna Crevedia, judetul Dambovita. In prezent in vecinatatea amplasamentului nu se efectueaza alte constructii si lucrari de amenajare a strazilor si aleilor pietonale.

-Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

- In vederea realizarii proiectului, beneficiarul a luat in considerare alternative de amplasament comparand restirictiile urbanistice si caracteristicile solului. In acest sens s-au efectuat studii geologice si s-au analizat conformatiile structurii si ale arhitecturii viitorului imobil.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

- Ca urmare a realizarii imobilului propus va creste numarul de locuri de munca in zona.

- Alte autorizatii cerute pentru proiect: Nu este cazul

Certificat de urbanism nr.194 din 03.05.2023 emis de Primaria Crevedia

Localizarea proiectului: Nu este cazul.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; Nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; Nu este cazul

- metode folosite în demolare; Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; Nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor). Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

-Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;

Amplasamentul proiectului se afla in intravilanul comunei Crevedia .

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

- Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Suprafata de teren pe care se va face constructia este situata in intravilanul comunei Crevedia, judetul Dambovita.

- Politici de zonare si de folosire a terenului;

Se va respecta prevederile Certificatului de urbanism nr.194 din 03.05.2023 emis de Primaria Crevedia.

- Arealele sensibile;

Nu sunt

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

| Parcela NC 88366 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | X[m] | Y [m] |
| 1 | 573653.431 | 343774.742 |
| 2 | 573666.305 | 343785.471 |
| 3 | 573688.796 | 343804.56 |
| 4 | 573660.832 | 343837.506 |
| 5 | 573618.293 | 343800.947 |
| 6 | 573620.767 | 343799.179 |
| 7 | 573653.431 | 343774.742 |

-Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Au fost considerate variante de amplasament acestea fiind analizate din punct de vedere al restrictiilor urbanistice, al investitiei economice din partea beneficiarului si al conformarii arhitecturale si structurale.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu;

a)Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

a) În perioada de construcţie

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

- pe perioada execuţiei proiectului se vor utiliza toalete ecologice;

b) În perioada de funcţionare

Din activitatea statiei de distributie carburanti rezulta urmatoarele ape reziduale:

a)apele menajere rezultate de la grupurile sanitare si alte activitati comerciale;

b)apele pluviale (conventional curate) provenind de pe acoperisul cabinei statiei, ale copertinei

precum si apele colectate de pe carosabilul incintei;

c)ape impurificate cu produse petroliere, in mod accidental.

La descărcarea cisternelor cu carburanţi în rezervoarele de stocare şi/sau la livrarea carburanţilor la autovehicule, din neatenţie, se pot produce scurgeri de carburanţi pe platformă. Aceste scurgeri se pot produce numai în anumite zone ce sunt înconjurate de canale de preluare a scurgerilor.

Toate aceste canale preiau şi apele de la spălarea zonelor impurificate, precum şi apele pluviale colectate în aceste zone, printr-un sistem de conducte separat de canalizarea pluviala si menajera.

Apele impurificate cu produse petroliere sunt preluate printr-un sistem de conducte separat si sunt dirijate la Separatorul de produse petroliere (Separator uleiuri si hidrocarburi-ECO DEO 7) în vederea preepurarii şi ulterior într-un bazin de retentie ape pluaviale cu  un V=40mc; Apa stocata in bazinul de retentie se va folosi la udatul spatiilor verzi.

-  realizarea și respectarea regulamentelor de exploatare atât pentru sistemul de alimentare cu apă cât și pentru cel de colectare și evacuare al apelor uzate;

-  asigurarea etanșeitații instalațiilor, prin controale periodice și remedierea operativă a defecțiunilor;

-  indicatorii de calitate ai apelor se vor încadra în limitele prevazute prin Normativul NTPA - 002/2002, din H.G. 188/2002, modificată şi completată prin H.G.R .nr.352/2005;

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

SEPARATOR PRODUSE PETROLIERE (Separator uleiuri si hidrocarburi-ECO DEO 7 in conformitate cu standardul: SR EN 858-1:2005; SR EN 858/A1:2006)- Qdebit-5.83 litri/sec, volum 1500litri

b) Protecţia aerului:

-sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

a) În perioada de construcţie

-transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;

- materialele de construcţie se vor depozita în locuri închise şi ferite de acţiunea vântului, pentru evitarea dispersiei particulelor de praf, ciment, var etc.;

- materialele de construcţie pulverulente se vor manipula în aşa fel încât să se reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

- emisiile de poluanţi rezultaţi de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului, verificaţi prin inspecţia tehnică periodică; cantităţile anuale de poluanţi emişi din activitatea de transport se calculează folosind metodologia specifică.

- concentraţiile noxelor emise de la motoarele termice care funcţionează pe motorină nu vor depăşi limitele maxime admise

- în perioadele secetoase şi ori de câte ori este nevoie  se vor umecta căile de acces pentru evitarea poluării cu praf;

b) În perioada de funcţionare

Noxele- rezultate din exploatarea Statiei de distributie carburanti sunt:

a)compusii organici volatili rezultati din operatiile de incarcare-descarcare, depozitare si distributie a carburantilor in Statie si sunt reprezentate, in principal, de vaporii de carburanţi ce se evacuează în atmosferă prin gurile de aerisire ale rezervoarelor, la livrarea carburanţilor şi la descărcarea autocisternelor.

b)gazele de ardere produse de autovehiculele care circula prin Statie pentru alimentarea cu carburanti sau pentru asigurarea aprovizionarii Statiei cu produse petroliere, alimente si alte produse.

-titularul are obligaţia ca la doi ani să realizeze cu firme autorizate inspecţia tehnică în exploatare a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încarcare descărcare şi distribuţie a benzinei ;

-emisiile totale anuale de compuși organici volatili rezultați în cursul operaţiunii de încărcare a benzinei în instalaţiile de depozitare nu vor depăși valoarea de referinţă de 0,01% (în greutate) din cantitatea totală anuală de benzină tranzitată, conform prevederilor H.G.R. 568/2001, art.6, alin.1, republicată, modificată și completată cu H.G.R. 958/2012;

-instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

AVIZ TEHNIC C.O.V. DE PROIECT NR. DIE 027064-00-A.T.P. din 29.05.2023

Sistemul de recuperare vapori etapa I – C.O.V. (la umplerea rezervoarelor de depozitare carburanti)

Sistemul de recuperare a vaporilor etapa I – C.O.V. -Compusi Organici Volatili- prevazut prin Proiect asigura echilibrarea presiunii vaporilor între rezervoarele de benzina ale statiei si cisterna auto care le aprovizioneaza. Vaporii saturati dislocati la umplerea rezervoarelor de benzina sunt returnati în compartimentul golit al Autocisternei.

Instalatia de recuperare a vaporilor etapa I – C.O.V. ce va fi montata la rezervoare va consta dinurmatoarele echipamente:

-3 Cuple Rapide, din bronz, cu capac etans DN 100, tip Ridart sau echivalent, pentru descarcarea carburantilor.

-1 Cupla rapida, din bronz, cu capac etans si valva uscata, DN 50, tip Ridart sau echivalent, pentru Recuperarea vaporilor de COV de la compartimentul de benzina R1/2.

-1 supapa de respiratie cu opritor de flacari DN 50, tip Ridart sau echivalent, H = 4,5 m de la nivelul solului, pentru aerisirea compartimentului de benzina R1/2;

-1 opritor de flacari Dn 50, tip RIDART sau echivalent, H = 4,5 m de la nivelul solului, pentru aerisirea compartimentelor de motorina R1/1 si R1/3;

-3 ghidaje DN 40, cu capace etanse din alama, pe conductele de masurarea manuala a nivelului carburantilor in fiecare rezervor, pentru limitarea emisiilor COV;

-alte echipamente si dispozitive specifice, conform Fiselor Tehnice de echipamente tehnologice anexate la prezenta Documentatie (conform Normativului NP 004-03 MODIFICAT CU ORDINUL MTCT NR. 1395/2006)

- Sistemul de recuperare vapori etapa II – C.O.V. (la alimentarea autovehiculelor)

Pentru recuperarea vaporilor degajati in timpul operatiei de livrare benzina ( etapa II – C.O.V.) s-au prevazut urmatoarele echipamente :

• pompa de livrare benzina este prevazuta cu un compresor de gaze cu turatie variabila. Turatia compresorului este reglata automat in functie de debitul de livrare al pompei, asigurand un debit de aspiratie gaze proportional cu debitul de alimentare cu benzina al autovehiculului. Sistemul utilizat nu necesita o etansare speciala a pistolului la gura rezervorului autovehiculului.

• conducte pentru recuperarea si transportul gazelor aspirate/vaporilor de COV recuperati de compresorul pompei de benzina;

• plasarea unui racord/stut special montat pe capacul de vizitare al rezervorului/compartimentului de stocare a benzinei fara plumb 95, pentru returnarea vaporilor de C.O.V. recuperati de la pompa de benzina.

Distribuitoarele de carburanti si rezervoarele de depozitare carburanti vor fi conectate la sistemul computerizat de gestiune ( sistem managerial), conform normelor specifice in vigoare.

Sistemul de recuperare vapori etapa a II-a – C.O.V. propus, asa cum este descris mai sus si utilizeaza o pompa de vid pentru a trage vaporii de benzina degajati in timpul alimentari autovehiculelor cu benzina, în rezervorul statiei printr-un sistem de conducte si armaturi, în linie dimensionat conform normativelor in vigoare. Vaporii de benzină degajati in timpul alimentari autovehiculelor sunt pompati in masa de lichid a compartimentului de benzina R1/2.

Punctele de emisie a vaporilor de benzina in timpul functionarii sistemului de recuperare vapori etapa a II-a – C.O.V. sunt prezentate in Figura 1.

Sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a – C.O.V. ce se va instala trebuie să asigure o eficienţă de captare a vaporilor de benzină mai mare sau egală cu 85%, potrivit prevederilor legale specifice in vigoare.

Elementele cheie ale sistemului de recuperare vapori etapa a II-a – C.O.V. sunt:

• Sistemul de control al fluxului de vapori, care regleaza cantitatea de vapori aspirata in rezervorul de depozitare al statiei (R1/2), proportional cu cantitatea de benzina livrata (SUPAPA DE REGLAJ). Volumul vaporilor returnati in rezervorul R1/2 raportat la volumul benzinei livrate in rezervorul autovehiculului, trebuie sa se incadreze in prevederile legale in vigoare;

• Pompa de vapori, care aspira vaporii din rezervorul autovehiculului si-i trimite in rezervorul de depozitare R1/2, printr-un furtun coaxial;

• Pistolul de alimentare a rezervorului autovehiculului cu benzina, care trebuie sa fie echipat si cu stutul de preluare a vaporilor. Pentru fiecare pistol de alimentare cu benzina, trebuie sa existe o supapa de reglaj, care asigura conformitatea raportului vapori/lichid.

Sistemul de recuperare vapori etapa a II-a – C.O.V. are un impact si asupra sistemului de aerisire al rezervorului de benzina din care se alimenteaza autovehiculul, pe masura ce acest rezervor se goleste.

Pompa de vapori colecteaza un volum fix de vapori, care sunt returnati in Spatiul liber al rezervorului de benzina.

Aerisirea rezervorului de depozitare benzina este echipata cu supapa de respiratie cu opritor de flacara, care împiedică evacuarea în atmosferă a vaporilor COV din rezervor. Aceasta supapa este calibrata/reglata sa se deschida numai in cazuri accidentale cand presiunea in sistem depaseste valoarea de 36 mbari sau cand exista in sistem o depresiune mai mica sau egala cu 3 mbari.

Raportul vapori/benzina pentru sistemul de recuperare vapori etapa a II-a, cu pompa de aspiratie, trebuie sa se situeze, in general, intre 0,95-1,05. Raportul dintre vaporii returnati in rezervor si benzina livrata reprezinta un factor de operare important al sistemului de recuperare vapori etapa a II-a – C.O.V., care se refera la raportul dintre cantitatea de vapori+aer returnata in spatiul gol al rezervorului de depozitare benzina si cantitatea de benzina pompata in rezervorul autovehiculului alimentat.

Eficienţa de captare a vaporilor de benzină emişi în timpul funcţionării sistemului de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a va fi testata de Beneficiar cel puţin o dată pe an, conform prevederilor legislatiei specifice in vigoare.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

-sursele de zgomot şi de vibraţii:

-	în timpul execuţiei proiectului și funcționării Nivelul de zgomot echivalent se va încadra în limitele SR 10009 / 2017 – Acustica  - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant şi OM 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sanatate publica  privind mediul de viaţă al populaţiei modificat prin Ordinul 1257/2023, respectiv:

-	65 dB - la limita spatiului funcţional al amplasamentului

-	50 dB  – la faţada clădirii rezidentiale care este cea mai expusa actiunii unei surse de zgomod exterioare

-amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor din incinta terenurlui este nesemnificativ şi nu va afecta negativ populaţia;

- nu se impun amenajări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

d) Protecţia împotriva radiaţiilor:

-sursele de radiaţii: Nu este cazul;

-amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: Nu este cazul.

e) Protecţia solului şi a subsolului:

-sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice și de adâncime:

a) În perioada de construcţie

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţie  mediului;

- vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente in zonă;

- se vor amenaja spaţii amenajate corepunzător pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor generate;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

b) În perioada de funcţionare

Sursele de poluanti pentru sol si subsol in zona Statiei de distributie carburanti sunt reprezentate in special de scurgerile accidentale de produse petroliere.

Pentru diminuarea si eliminarea scurgerilor de produse petroliere, prin proiect s-au luat urmatoarele masuri:

-pe conductele de incarcare a rezervoarelor s-au prevazut limitatoare de umplere, care opresc

incarcarea la atingerea a 95% din capacitatea totala a rezervorului;

-prevederea de cuple rapide cu capace etanse pe conductele de incarcare a rezervoarelor, respectiv prevederea de cuple rapide cu capace etanse si valva uscata pe conductele de recuperare C.O.V.;

-pompele de alimentare cu carburanti ale autovehiculelor sunt prevazute cu dispozitive speciale care opresc automat alimentarea cu carburanti atunci cand rezervorul autovehiculului s-a umplut.

Pentru colectarea si evacuarea eventualelor scurgeri de produse petroliere, prin proiect s-au prevazut:

-betonarea tuturor zonelor unde pot exista scurgeri accidentale;

-imprejmuirea platformelor auto cu o bordura de 15 cm inaltime;

-sisteme de conducte si armaturi din materiale fiabile, cu durata mare de exploatare.

Pentru evitarea contaminarii solului si a panzei de apa freatica ca urmare a spargerii accidentale a rezervorului sau a conductelor tehnologice, prin proiect au fost luate urmatoarele masuri:

-masurarea in mod continuu a nivelului de carburanti in rezervoare;

-montarea de rezervoare cu pereti dubli, dotate cu sistem automat de control al eventualelor

scurgeri;

-conducte pentru transportul benzinei si al motorinei din materiale fiabile, specifice industriei

petroliere.

-lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

La descărcarea cisternelor cu carburanţi în rezervoarele de stocare şi/sau la livrarea carburanţilor la autovehicule, din neatenţie, se pot produce scurgeri de carburanţi pe platformă. Aceste scurgeri se pot produce numai în anumite zone ce sunt înconjurate de canale de preluare a scurgerilor.

Toate aceste canale preiau şi apele de la spălarea zonelor impurificate, precum şi apele pluviale colectate în aceste zone, printr-un sistem de conducte separat de canalizarea pluviala si menajera.

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

-identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Nu este cazul.

-lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

Nu este cazul.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

-identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional și altele;

-cea mai apropiata locuinta se afla la o distanta de 38.50m(fata de gura de descarcare); la o distanta de 39.50ml (fata de cabina statiei).

-lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public:

Pe latura de S-E  a terenului, statia se invecineaza cu un drum de servitute.  In dreptul rezervorului subteran cu pereti dubli pentru carburanti- se propune un parapet beton armat antifoc Hp=90cm

Obiectele in incinta au fost amplasate respectand distantele de siguranta prevazute in NP004/2003.

La amplasara SKID-ului s-a tinut cont de distantele fata de obiectele din incinta conform NP 037/1999

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Atât în perioada de construire cât și în cea de funționare titularul are obligația respectării prevederilor Legii 17/2023 pentru aprobarea OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor

a) În perioada de construcţie

- deşeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construcţii  se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;

- deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda către firme specializate;

- deseuri menajere, clasificate in:

-deseuri municipale amestecate (Cod: 20.03.01),

-deseuri din hartie si carton (ambalaje marfuri)(Cod:15.01.01);

-deseuri din mase plastice (Cod: 15.01.03)

-deseuri din sticla (Cod. 15.01.07).

Gestionarea deseurilor se va face in conformitate cu prevederile legii nr. 426/2001.

Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizări proiectului;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;

- la încetarea activităţii se vor demonta instalaţiile existente şi se va readuce amplasamentul la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a acestuia

b) În perioada de funcţionare

- preluarea ritmică a deşeurilor rezultate pe amplasament, evitarea depozitării necontrolate a acestora;

- deșeurile generate vor fi eliminate sau valorificate numai prin operatori autorizati pe bază de contract;

- este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipul deşeurilor, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea;

Deseurile si reziduurile, in cadrul Statiei de distributie carburanti, sunt:

a)deseuri menajere, clasificate in:

-deseuri municipale amestecate (Cod: 20.03.01),

-deseuri din hartie si carton (ambalaje marfuri)(Cod:15.01.01);

-deseuri din mase plastice (Cod: 15.01.03)

-deseuri din sticla (Cod. 15.01.07).

Gestionarea deseurilor se va face in conformitate cu prevederile legii nr. 426/2001. Aceste deseuri vor fi colectate, selectionat, in europubele, de 240 litri, fiind preluate prin grija si pe raspunderea Beneficiarului de firme pentru prestarii servicii autorizate, conform legii.

b) deseuri tehnologice, constand in:

- slamuri constituite din depuneri lichide sau semisolide (Cod: 19.08.13) – estimativ cca: 50 dmc./5 ani;

- slamuri constituite din depuneri solide imbibate cu carburanti (Cod: 05.01.03) –estimativ cca: 50 dmc./5 ani.

Cantitatile totale de deseuri tehnologice se vor determina si raporta de catre Beneficiar in fiecare

an.

Deseurile tehnologice se vor preda, in vederea neutralizarii,exclusiv la firme specializate.

Igiena evacuarii gunoaielor implica solutionarea optima a colectarii si depozitarii deseurilor menajere, astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea oamenilor.

Asigurarea capacitatii de colectare a deseurilor menajere: contract cu firma de salubritate.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Prevenirea producerii deşeurilor – un factor cheie în cazul oricărei strategii de gestionare. Dacă poate fi redusă cantitatea de deşeuri produsă şi gradul de periculozitate a acestora, atunci valorificarea şi eliminarea devin operaţii mult mai simple;

Valorificarea deşeurilor (reciclare, reutilizare) – în cazul în care cantitatea de deşeuri produsă nu poate fi redusă, cât mai multe din materiale trebuie recuperate, de preferinţă prin reciclare;

Îmbunătăţirea tehnicilor de eliminare finală şi monitorizarea eliminării finale – în cazul în care deşeurile generate nu pot fi reciclate, ar trebui incinerate, eliminarea prin depozitare reprezentând ultima soluţie

- planul de gestionare a deșeurilor;

Gunoiul se va depozita in pubele cu capace etanse (tip Europubele), astfel incat sa se  impiedice:

- emisia de mirosuri  dezagreabile

- prezenta insectelor si animalelor

- poluarea apei sau solului

- crearea focarelor de infecţie

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

-substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor vor fi supravegheate:

-	respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate execuţiei lucrărilor;

-	buna funcţionare a utilajelor;

-	modul de depozitare a materialelor de construcţie;

-  modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor catre operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor;

-   respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

-   nivelul de zgomot – în cazul apariţiei sesizărilor din partea populaţiei datorate depăşirii limitelor admisibile, se vor lua măsuri organizatorice şi/sau tehnice corespunzătoare de atenuare a impactului;

-  se va urmări menţinerea unui nivel redus al emisiilor în aerul atmosferic datorate operaţiilor de transport materiale prin utilizarea de mijloace de transport conforme, luarea măsurilor necesare în situaţia în care se constată depăşirea standardului de calitate a aerului ambiental datorită execuţiei proiectului;

În perioada de funcţionare:

- monitorizarea cantităţilor  benzină și motorină,  livrate şi a instalaţiilor de control al etanşeităţii instalaţiilor de distribuţie, vehiculare lichide;

- monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate din activitate, valorificate şi eliminate;

- periodic se va face evaluarea emisiilor de COV în vederea verificării încadrării în limitele impuse de legislația în vigoare;

-modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei:

Monitorizare statie pe perioada de implementare si functionare.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Lucrarile de constructie nu presupun un impact major asupra populatiei, deoarece lucrarile se deruleaza pe o perioada scurta de timp (12 de luni).

Specificul lucrarilor de constructie presupune ocuparea temporara a solului cu utilaje si constructii standardizate si nu va avea un impact negativ asupra solului.

In eventuala perioada de parcare a utilajelor, zgomotul este produs de organizarea de santier, functionarea utilajelor pentru transport, dar zgomotul se produce local si temporar.

In procesul tehnologic de construire toate deseurile rezultate vor fi colectate in pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din zona.

Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita faptului ca lucrarile de sistematizare verticala si de amenajare vor imbunatatii starea actuala a terenului ( teren viran liber de constructii).

- Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

- Finalizarea lucrarilor de construire nu au un impact negativ asupra populatiei si nici a mediului inconjurator, intrucat este o lucrare cu caracter temporar.

- Magnitudinea şi complexitatea impactului;

Caracteristicile impactului potential decurg doar din activitatile de constructie.

Se poate considera ca impactul pe perioada de constuctie este pe termen scurt.

- Probabilitatea impactului;

Impact direct asupra locuitorilor din zona poate aparea numai in caz de accident in timpul transportului sau manevrarii utilajelor si materialelor de constructie.

Totodata poate aparea impact direct cauzat de caderea unor componente daca are loc un cutremur puternic.

Pentru reducerea efectelor negative asupra populatiei si sanatatii umane lucratorii vor fi informati si instruiti cu privire la respectarea regulior privind protectia calitatii apelor si prevenirea accidentelor.

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul va fi pe termen scurt, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Terenul se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.

Functionarea utilajelor si vehiculelor utilizate pentru activitati de transport si constructie va genera o serie de poluanti specifici arderii motorinei. Se vor lua masuri de prevenire si reducere a poluarii aerului, masuri ce vor fi respectate pe intraga perioada de constructive.

In perioada de exploatare, imobilul nu produce emisii de poluanti in aer.

Zgomotul din perioada de construcţie poate avea un impact pe termen scurt. Zgomotul emis de utilajele si vehiculele folosite pe santier pentru activitati de constructie se diminueaza pe masura cresterii distantei fata de sursa.

- Natura transfrontieră a impactului.

- Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de şantier

-descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau in imprejmuirea terenului aferent proprietatii printr-un gard. Accesul in incinta se va face prin doua porti, una pentru personal si cealalta pentru masini. Se vor amenaja o magazie pentru depozitarea materialelor si un vestiar pentru muncitori si scule si se va asigura alimentarea cu apa potabila si amenajarea unui grup sanitar. Materialele de constructie, precum nisipul, se vor putea depozita si in incinta proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Se va asigura existenta unui tablou electric, punct PSI – in apropierea imediata a unei surse de apa, un platou de depozitare a materialelor.

-localizarea organizării de şantier: jud. Dambovita, Comuna Crevedia, sat Crevedia , T56, P423/69, P423/65, P423/66, lot 2,  N.C. 88366.

-descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

Din punct de vedere a protectiei mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizarii constructiei:

-evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toată durata executiei;

-managementul deseurilor rezultate din lucrarile de constructii va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi atat in responsabilitatea titularului de proiect, cat și a constructorului ce realizeaza lucrarile;

-se vor amenaja spatii ce au ca destinație depozitarea temporară a deseurilor rezultate în timpul realizarii constructiilor, in conformitate cu OUG 78/2000 privind regimul deseurilor; acestea vor fi transportate si depozitate pe baza de contract cu unitatile si în amplasamentul stabilit de Primaria Crevediai;

-nu se vor depozita materii prime, materiale sau deseuri in afara perimetrului amenajat al obiectivului;

La executarea lucrarilor se vor respecta normele in vigoare sanitare, PSI, de protectie a muncii si de gospodarire a apelor si deseurilor.

Nu se vor realiza lucrari de intretinere si reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investitii; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

  - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:

Nu este cazul.

  - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii:

In functie de starea terenului la finalizarea proiectului, se va realiza replantarea, iar acolo unde este cazul, se va realiza acoperirea completă cu vegetație în etapa de functionare, cu specii autohtone, in scopul refacerii comunitatilor de plante.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

Nu este cazul de poluări accidentale.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei:

Nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

Nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

2. Scheme- flux pentru:

-procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare. Memoriu plus scheme flux.

3. schema-flux a gestionării deșeurilor; Nu este cazul.

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Nu este cazul.

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului: comuna Crevedia

- bazinul hidrografic

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral; raul

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.  Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz. Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV. Nu este cazul.

|  | Semnătura și ștampila titularului . . . . . . . . . . |
| --- | --- |