|  | MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ “MARIN DRĂCEA” #### CIF: RO 34638446, J23/1947/2015 STAŢIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE ŞI EXPERIMENTARE - PRODUCŢIE PITEŞTI Str. Trivale, Nr. 82 bis, 110058 Piteşti, jud.Argeş Tel./Fax: 0248-220397, 0248-223077 http://www.icas.ro; icas.pitesti@ yahoo.com |  |
| --- | --- | --- |

STUDIU ADIŢIONAL PENTRU MODIFICARE A PREVEDERILOR AMENAJAMENTULUI OCOLULUI SILVIC RĂCARI U.P. III BOLOVANI

Exemplarul ...

2019

STUDIU ADIŢIONAL PENTRU MODIFICARE A PREVEDERILOR AMENAJAMENTULUI OCOLULUI SILVIC RĂCARI U.P. III BOLOVANI

DIRECTOR TEHNIC                       Ing. Florin ACHIM

ŞEF PROIECT                                  Ing. Radu BRĂTESCU

CUPRINS

1. Necesitatea elaborării studiului adiţional.................................................8

2. Metoda de lucru adoptată........................................................................	8

3. Fișa indicatorilor de caracterizare a fondului forestier............................9

4. Suprafața fondului forestier...................................................................	11

5. Prevederile studiului adiţional...............................................................	12

6. Lucrări de regenerare.............................................................................	20

7. Evidențe privind mărimea și structura fondului forestier......................	21

8. Descrierile parcelare pentru unitățile amenajistice noi și la care

au intervenit modificări........................................................................	29

9. Anexe.....................................................................................................38

Se aprobă,

Director Tehnic

ing.Florin ACHIM

PROCES VERBAL C.T.E. NR. 481/ 04.12.2018

A.Obiectul avizarii: STUDIU ADIŢIONAL pentru modificarea prevederilor amenajamentului U.P. III Bolovani din cadrul O.S. RĂCARI

B. Participanţi:

Expert C.T.A.P., director stațiune:	ing. Silviu Păunescu.......…………..

Şef proiect, șef secție:          	          ing. Radu Brătescu   ........……….....

C. Constatări - concluzii:

Din analiza documentaţiei şi în urma discuţiilor purtate au rezultat următoarele:

La solicitările Direcției silvice Dâmbovița, prin  Regia Națională a Pădurilor Romsilva, privind aprobarea întocmirii unor studii adiționale de modificare a prevederilor amenajamentului U.P. III Bolovani, O.S. Răcari, D.S.Dâmbovița, motivat de necesitatea includerii unor suprafețe achiziționate cu acte legale în amenajamentul U.P. III Bolovani, precum și a revizuirii soluțiilor de regenerare și de gospodărire din trupurile Bolovani și Boteni, U.P. III Bolovani, Comisia Tehnică de Avizare pentru Silvicultură – CTAS, din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, în ședințele din: 25 octombrie, 15 noiembrie 2017 și 7 - 8 februarie 2018, a avizat favorabil întocmirea studiilor adiționale solicitat. Aprobările au fost transmise Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva prin adresele Ministerului Apelor și Pădurilor, nr. 207423/ IȘ/ 28.12.2017 și1514/ SSP / 19.02.2018.

Studiul adițional care cumulează cele trei aprobări, deoarece este afectată o singură unitate de producție, U.P. III Bolovani, au ca obiect următoarele:

1) includerea în amenajament a suprafeței de 111,42 ha, achizitionate prin:

C.V.C. 1318/24.12.2013, C.V.C. 2291/24.12.2013, C.V.C. 2292/24.12.2013, C.V.C. 2290/24.12.2013;

2) includerea în amenajament a suprafeței de 44,5 ha, achiziționate prin C.V.C. 2410/18.12.2017;

3) revizuirea soluțiilor de regenerare și de gospodărire din trupurile Bolovani și Boteni ;

Pentru arboretele de la punctul nr.1, studiul prevede următoarele:

a)Amenajamentele anterioare, pentru suprafața de 111,40 ha  au avut aplicabilitatea în perioada 10.05.2007-10.05.2017 (92,71 ha) și 1993-2002 (18,71 ha).

b)Suprafața fondului forestier este de 111,42 ha și este inclusă in contractele de vânzare-cumpărare și corespunde cu documentațiile cadastrale.

c)Repartiția pe categorii de folosință: - terenuri acoperite cu pădure: 111,42  ha;

d)Zonarea funcțională: întreaga suprafață a fost încadrată în grupa I funcțională, cu următoarele categorii funcțional:

-1.3G-trupuri de pădure, dispersate,cu suprafața sub 100 ha, situate în zona de câmpie (TIII)-18,71 ha;

-1.4J-paduri de interes cinegetic deosebit (TIV)-92,71 ha;

În suprafața studiată nu sunt arii naturale protejate;

e)Subunități de gospodărire :

S.U.P. V- păduri cu funcții de recreare prin vânătoare-111,42 ha;

f) Baze de amenajare:

- regim: codru

- compoziția țel: la exploatabilitate, pentru arboretele neexploatabile și de regenerare pentru cele exploatabile

- tratamente: nu sunt arborete exploatabile în perioada de aplicabilitate;

- exploatabilitatea: de protecție

- ciclul: 120 ani:

g) Lucrări propuse în perioada de aplicabilitate

Nu sunt arborete exploatabile în perioada de aplicabilitate.

În perioada de aplicabilitate au fost prevăzute:

- rărituri, pe 9,52 ha, cu un volum de 208mc.

- curățiri, pe 53,09 ha, cu un volum de 215mc

- cu tăieri de igienă se va parcurge anual o suprafață de 48,81, de pe care se va extrage un volum de 389mc.

Pentru arboretele de la punctul nr.2, studiul prevede următoarele:

a)Amenajamentele anterioare, pentru suprafața de 44,50 ha  au avut aplicabilitatea în perioada 01.01.2003- 31.12.2012.

b)  Suprafața fondului forestier, de 44,50 ha, este inclusă in contractul de vânzare-cumpărare și corespunde cu documentațiile cadastrale.

c)  Repartiția pe categorii de folosință: - terenuri acoperite cu pădure: 44,00  ha;

- terenuri neproductive: 0,50 ha;

d)Zonarea funcțională: întreaga suprafață a fost încadrată în grupa I funcțională, cu următoarele categorii funcționale:

-1.1D- benzile de pădure constituite dintr-un rând de parcele de-a lungul râurilor neîndiguite, în măsura în care nu reduc secțiunile de scurgere a apelor sub limita necesară (TIV)- 44,00 ha;

În suprafața studiată nu sunt arii naturale protejate;

e)Subunități de gospodărire :

S.U.P. X – zăvoaie de plopi și sălcii – 44,00 ha;

f) Baze de amenajare:

-regim: crâng

-compoziția țel: la exploatabilitate, pentru arboretele neexploatabile și de regenerare pentru cele exploatabile

-tratamente: tăieri rase și tăieri în crâng;

-exploatabilitatea: de protecție

-ciclul: 30 ani:

g) Posibilitatea adoptată pentru perioada de aplicabilitate

Posibilitatea de produse principale este de 355 mc/an și se va recolta din următoarele unități amenajistice 31A, 31 C, 31 L, 32 D, 32 E.

Cu tăieri de igienă se va parcurge anual o suprafață de 36,31 ha, de pe care se va extrage un volum de 24 mc.

Pentru arboretele de la punctul nr.3, studiul prevede următoarele:

a)Arboretele din u.a. 1, 2, 3A care în amenajamentul în vigoare au fost prevăzute cu tăieri de igienă, în studiul adițional sunt prevăzute cu lucrări de conservare. Tăierile de conservare vor avea procente de extras între 7 % și 10 %. Din aceste arborete, volumul maxim de extras prin tăieri de conservare, pe perioada de aplicare a studiului adițional este de 3635 mc de pe 73,89 ha;

b) În arboretele din u.a.: 325, 326, 327, 328B, pe lângă lucrările prevăzute în amenajament s-au propus împăduriri după tăieri de regenerare, compoziția de regenerare fiind: 4ST 2TE 2FR 2DT.

În u.a. 329, compoziția de regenerare este 4ST 3FR 1TE 2DT.

Arboretul din u.a. 330A va fi parcurs cu tratamentul tăierilor progresive de racordare, urmate de împăduriri, compoziția de regenerare fiind 4ST 3FR 1TE 2DT.

Arboretul din u.a. 330B va fi parcurs cu tratamentul tăierilor progresive de punere în lumină, urmate împăduriri, compoziția de regenerare fiind 4ST 3FR 1TE 2DT.

Posibilitatea de produse principale pentru SUP V – codru regulat, păduri cu funcții de recreare prin vânătoare, pentru cei patru ani de aplicabilitate a studiului, se încadrează în posibilitatea adoptată prin amenajamentul în vigoare, respectiv 21400 mc, în perioada 2013-2018, volumul recoltat, conform datelor transmise de ocolul silvic, fiind de  8891 mc.

Actualul studiu adițional va avea aplicabilitatea de 4 ani, de la 01.01.2019 la 31.12.2022.

C.T.E. avizează favorabil documentația în forma prezentată

Studiul adiţional pentru modificarea prevederilor

Amenajamentului Ocolului silvic Răcari

U.P. III Bolovani

1. Necesitatea elaborării studiului adiţional

Elaborarea studiului adițional a fost necesară având în vedere următoarele:

1) includerea în amenajament a suprafeței de 111,42 ha, achizitionate prin:

C.V.C. 1318/24.12.2013, C.V.C. 2291/24.12.2013, C.V.C. 2292/24.12.2013, C.V.C. 2290/24.12.2013;

2) includerea în amenajament a suprafeței de 44,5 ha, achiziționate prin C.V.C. 2410/18.12.2017;

3) revizuirea soluțiilor de regenerare și de gospodărire din trupurile Bolovani și Boteni ;

La solicitările Direcției silvice Dâmbovița, prin  Regia Națională a Pădurilor Romsilva, privind aprobarea întocmirii unor studii adiționale de modificare a prevederilor amenajamentului U.P. III Bolovani, O.S. Răcari, D.S.Dâmbovița, motivat de necesitatea includerii unor suprafețe achiziționate cu acte legale în amenajamentul U.P. III Bolovani, precum și a revizuirii soluțiilor de regenerare și de gospodărire din trupurile Bolovani și Boteni, U.P. III Bolovani, Comisia Tehnică de Avizare pentru Silvicultură – CTAS, din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, în ședințele din: 25 octombrie, 15 noiembrie 2017 și 7 - 8 februarie 2018, a avizat favorabil întocmirea studiilor adiționale solicitat. Aprobările au fost transmise Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva prin adresele Ministerului Apelor și Pădurilor, nr. 207423/ IȘ/ 28.12.2017 și1514/ SSP / 19.02.2018.

Studiul adițional care cumulează cele trei aprobări, deoarece este afectată o singură unitate de producție, U.P. III Bolovani.

2. Metoda de lucru adoptată

In urma analizei documentelor de proprietate și a celor cadastrale, prezentate de Ocolul silvic Răcari și Direcția silvică Dâmbovița, s-au cules datele de teren pentru arboretele care fac obiectul studiului, s-au prelucrat și s-au întocmit situațiile necesare aferente studiului adițional.

3. Fișa indicatorilor de caracterizare a fondului forestier

3.1. Fișa indicatorilor de caracterizare a fondului forestier la nivel de ocol

| FOLOSINTE |  | Suprafata (ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grupa I | Grupa.II | Total |
| A | PĂDURI ŞI TERENURI DETINATE ÎMPĂDURIRII SAU REÎMPĂDURIRII | 2251,19 | 1319,03 | 3570,22 |
| A1 | PĂDURI ŞI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII PENTRU CARE SE REGLEMENTEAZĂ RECOLTAREA DE PRODUSE PRINCIPALE (Total rând A11+A17- din care: | 1910,28 | 1319,03 | 3229,31 |
| A1.1. A1.3. | Păduri, plantaţii cu reuşită definitivă, regenerari pe cale artificială sau naturală cu reuşită partială | 1906,41 | 1312,10 | 3218,51 |
| A1.4. | Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor cauze | 2,23 | 5,77 | 8,00 |
| A1.5. | Poieni sau goluri destinate împăduririi | 1,64 | 1,16 | 2,80 |
| A1.6. | Terenuri degradate prevăzute a se împăduri | - | - | - |
| A1.7 | Răchitării naturale sau create prin culturi | - | - | - |
| A2 | PĂDURI ŞI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII PENTRU CARE NU SE REGLEMENTEAZĂ RECOLTAREA DE PRODUSE PRINCIPALE (Total rând A2.1-A2.5) din care: | 340,91 | - | 340,91 |
| A2.1. A2.2. | Păduri, plantaţii cu reuşită definitivă, terenuri împădurite pe cale naturală sau artificială cu reuşită parţială | 349,91 | - | 340,91 |
| A2.3. | Terenuri de împădurit în urma doborâturilor de vânt sau altor cauze | - | - | - |
| A2.4. | Poieni sau goluri destinate împăduririi | - | - | - |
| A2.5. | Terenuri degradate destinate împăduririi | - | - | - |
| B | TERENURI AFECTATE GOSPODĂRIRII SILVICE | - | - | 50,31 |
| C | TERENURI NEPRODUCTIVE (stâncarii, nisipuri) | - | - | 70,32 |
| D | TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER | - | - | 24,83 |
| D1 | Transmise prin acte normative | - | - | 0,57 |
| D2 | Ocupaţii şi litigii | - | - | 24,26 |
| TOTAL OCOL |  |  |  | 3715,68 |
| Enclave |  |  |  | 5,80 |

| REPARTIŢIA SUPRAFEŢELOR DIN GRUPA I PE CATEGORII FUNCŢIONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1D | 2E | 2I | 3G | 4B | 4J | 4K | 5H | 5I | 5J | 5L | TOTAL |
| 673,42 | 149,31 | 6,48 | 142,65 | 88,84 | 491,16 | 75,32 | 38,49 | 6,50 | 64,81 | 514,21 | 2251,19 |

| UNITĂŢI DE GOSPODĂRIRE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subunitatea | ”A” | ”V” | ”Q” | ”X” | ”M” | ”K” | TOTAL |
| Suprafaţa (ha) | 1460,13 | 558,42 | 559,12 | 640,84 | 302,42 | 38,49 | 3559,42 |
| Ciclul | 110-120 | 120 | 25 | 30 | - | - | - |

| DENSITATEA REŢELELOR DE DRUMURI |  |  |  |  | ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Publice şi de exploatare | Forestiere |  |  | Total | La inceputul deceniului |  | La sfârşitul deceniului | In perspectivă |
| m/ha |  |  |  |  | % |  |  |  |
| 0,99 |  | 1,40 | 2,39 |  |  | 75 | 75 | 100 |

O.S.Răcari

Studiu adițional 2019

| ## INDICATORUL |  |  | SPECII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | ST |  | SC |  |  | PLN |  | PLA | FR |  | TE |  | CE |  |  | DR |  | DT |  | DM |
| Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (ha) |  | Grupa I | 1906,41 | 337,89 |  | 507,23 |  |  | 250,88 |  | 252,41 | 94,69 |  | 60,22 |  | 67,81 |  |  | 1,36 |  | 202,76 |  | 131,16 |
|  |  | Grupa II | 1313,70 | 620,08 |  | 32,23 |  |  | 9,01 |  | 10,94 | 160,86 |  | 170,53 |  | 159,06 |  |  | 26,18 |  | 114,29 |  | 10,52 |
| Total A1(gr.I+gr.II) (ha) |  |  | 3220,11 | 957,97 |  | 539,46 |  |  | 259,89 |  | 263,35 | 255,55 |  | 230,75 |  | 226,87 |  |  | 27,54 |  | 317,05 |  | 141,68 |
| Total U.P. (A1+A2) (ha) |  |  | 3559,42 | 1106,25 |  | 590,86 |  |  | 314,21 |  | 290,16 | 259,94 |  | 240,03 |  | 226,87 |  |  | 27,54 |  | 344,80 |  | 158,76 |
| Proporţia speciilor (%) |  | A.1. | 100 | 30 |  | 17 |  |  | 8 |  | 8 | 8 |  | 7 |  | 7 |  |  | 1 |  | 10 |  | 4 |
|  |  | O.S. | 100 | 31 |  | 17 |  |  | 9 |  | 8 | 7 |  | 7 |  | 6 |  |  | 1 |  | 10 |  | 4 |
| Clasa de producţie medie |  | A.1. | II5 | II3 |  | III2 |  |  | II3 |  | II3 | II2 |  | I9 |  | II6 |  |  | III9 |  | II8 |  | II3 |
|  |  | O.S. | II6 | II3 |  | III3 |  |  | II6 |  | II4 | II2 |  | I9 |  | II6 |  |  | III9 |  | II8 |  | II4 |
| Consistenţa medie |  | A.1. | 0,76 | 0,75 |  | 0,80 |  |  | 0,65 |  | 0,72 | 0,80 |  | 0,79 |  | 0,82 |  |  | 0,80 |  | 0,83 |  | 0,74 |
|  |  | O.S. | 0,75 | 0,75 |  | 0,78 |  |  | 0,61 |  | 0,70 | 0,79 |  | 0,79 |  | 0,82 |  |  | 0,80 |  | 0,82 |  | 0,72 |
| Vârsta medie (ani) |  | A.1. | 49 | 85 |  | 11 |  |  | 26 |  | 22 | 53 |  | 64 |  | 54 |  |  | 40 |  | 43 |  | 21 |
|  |  | O.S. | 51 | 90 |  | 12 |  |  | 26 |  | 22 | 53 |  | 65 |  | 54 |  |  | 40 |  | 46 |  | 21 |
| Fond lemnos total (m³) |  | A.1. | 668732 | 298164 |  | 25353 |  |  | 46577 |  | 44135 | 66401 |  | 72118 |  | 41979 |  |  | 3592 |  | 45600 |  | 24813 |
|  |  | O.S. | 759178 | 370643 |  | 26677 |  |  | 50045 |  | 45798 | 66797 |  | 75720 |  | 41979 |  |  | 3592 |  | 51281 |  | 26646 |
| Volum mediu la ha (m3/ha) |  | A1. | 208 | 311 |  | 47 |  |  | 179 |  | 168 | 260 |  | 313 |  | 185 |  |  | 130 |  | 144 |  | 175 |
|  |  | O.S. | 213 | 335 |  | 45 |  |  | 159 |  | 158 | 257 |  | 315 |  | 185 |  |  | 130 |  | 149 |  | 168 |
| Indice de creştere curenta (m³/an/ha) |  | A.1. | 6,3 | 5,2 |  | 6,0 |  |  | 7,8 |  | 7,7 | 7,0 |  | 8,1 |  | 6,4 |  |  | 5,2 |  | 5,3 |  | 8,8 |
|  |  | O.S. | 6,1 | 5,1 |  | 5,7 |  |  | 7,0 |  | 7,4 | 6,9 |  | 8,0 |  | 6,4 |  |  | 5,2 |  | 5,1 |  | 8,6 |
| Posibilitatea anuală din produse principale (m³/an) |  |  | 15628 | 5203 |  | 1412 |  |  | 3862 |  | 2497 | 784 |  | 568 |  | 361 |  |  | - |  | 361 |  | 580 |
| Posibilitatea anuală din produse secundare (m³/an) din care : |  |  | 1486 | 444 |  | 44 |  |  | 12 |  | 32 | 258 |  | 212 |  | 243 |  |  | 2 |  | 196 |  | 43 |
| Rărituri m3/an |  |  | 1392 | 423 |  | 24 |  |  | 11 |  | 29 | 248 |  | 206 |  | 238 |  |  | 2 |  | 196 |  | 43 |
| Volum de recoltare prin TC (m3/an) |  |  | 1385 | 1021 |  | 9 |  |  | 113 |  | 68 | 10 |  | 5 |  | - |  |  | - |  | 136 |  | 23 |
| Volum total posibil de extras (m3/an) |  |  | 18499 | 6668 |  | 1465 |  |  | 3987 |  | 2597 | 1052 |  | 785 |  | 604 |  |  | 2 |  | 693 |  | 646 |
| Indici de recoltare (m³/an/ha) |  |  | Principale |  |  |  |  | Secundare |  |  |  |  | Tăieri de conservare |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |
| Lucrări de îngrijire şi recoltare | Lucrarea |  | Degajări |  | Curăţiri |  |  |  |  | Rărituri |  |  |  |  | Igienă |  |  |  |  | Tăieri de conservare |  |  |  |
|  |  |  | ha |  | ha |  | m³ |  |  | ha |  | m³ |  |  | ha |  | m³ |  |  | ha |  | m³ |  |
|  | Total |  | 6,41 |  | 103,28 |  | 375 |  |  | 224,94 |  | 5569 |  |  | 1770,38 |  | 5419 |  |  | 104,33 |  | 5540 |  |
|  | Anual |  | 1,60 |  | 25,82 |  | 94 |  |  | 56,23 |  | 1392 |  |  | 1770,38 |  | 1355 |  |  | 26,08 |  | 1385 |  |

4. Suprafața fondului forestier

- Tabelul 1E

- EVIDENŢA MIŞCĂRILOR DE SUPRAFAŢĂ DIN FONDUL FORESTIER

Tabelul  4.1.

| Nr. crt. | Documentul de aprobare |  |  | Scopul modificării efectuate, denumirea unităţilor implicate în schimb. Modificări de altă natură | Uni-tăţi ame-na-jistice | Modificări în suprafața fondului forestier |  |  | Ocupări temporare |  |  | Defri-şări fără scoatere din fondul forestier (ha) | Sem-nătura şefului de ocol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Felul documen-tului | Nr. | Data |  |  | Definitive |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Intrări (ha) | Ieşiri (ha) | Sold (ha) | Suprafaţa (ha) | Termen | Data reprimirii |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Suprafata O.S.Răcari la amenajarea din anul 2003 |  |  |  |  |  |  |  | - 7932,6 |  |  |  |  |  |
| - legea 18 /1991 |  |  |  |  |  |  | - 4,40 |  |  |  |  |  |  |
| - legea 1 /2000 |  |  |  |  |  |  | - 160,12 |  |  |  |  |  |  |
| - legea 247 /2005 |  |  |  |  |  |  | - 4296,61 |  |  |  |  |  |  |
| - Total legile fondului funciar |  |  |  |  |  |  | - 4461,13 | - 3471,47 |  |  |  |  |  |
| - eroziuni maluri |  |  |  |  |  |  | - 45,71 | - 3425,76 |  |  |  |  |  |
| - depuneri aluviuni |  |  |  |  |  | - 35,18 |  | - 3460,94 |  |  |  |  |  |
| - diferenţe datorate determinării suprafeţelor pe cale analitică |  |  |  |  |  | - 122,76 | - 133,80 | - 3449,90 |  |  |  |  |  |
| - intrari cu acte legale |  |  |  |  |  | - 82,97 |  | - 3532,87 |  |  |  |  |  |
| - iesiri cu acte legale |  |  |  |  |  |  | - 0,10 | - 3532,77 |  |  |  |  |  |
| - Suprafata O.S.Răcari la amenajarea din anul 2013 |  |  |  |  |  |  |  | - 3532,77 |  |  |  |  |  |
| - C.V.C 2291/24.12.2013- achiziție terenuri forestiere |  |  |  |  | - 331 - (31) | - 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - C.V.C 2292/24.12.2013- achiziție terenuri forestiere |  |  |  |  | - 332A - (32) | - 7,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 333 - (33) | - 0,2915 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Suprafata O.S.Răcari-anul 2014 - (studiu adițional 2014) |  |  |  |  |  | - 26,99 |  | - 3559,76 |  |  |  |  |  |
| - C.V.C 1318/24.12.2013- achiziție terenuri forestiere |  |  |  |  | - 318 - 333 - 342 - 347 | - 65,6505 |  |  |  |  |  |  |  |
| - C.V.C 2290/24.12.2013- achiziție terenuri forestiere |  |  |  |  | - 305 | - 18,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| - C.V.C 2291/24.12.2013- achiziție terenuri forestiere |  |  |  |  | - 355 - 356 | - 27,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| - C.V.C 2292/24.12.2013- achiziție terenuri forestiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - C.V.C 2410/18.12.2017- achiziție terenuri forestiere |  |  |  |  | - 31 - 32 | - 44,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Suprafata O.S.Răcari-anul 2018 - (studiu adițional 2018) |  |  |  |  |  | - 155,92 |  | - 3715,68 |  |  |  |  |  |

5. Prevederile studiului adiţional

Pentru arboretele de la punctul nr.1.1, studiul prevede următoarele:

a) Amenajamentele anterioare, pentru suprafața de 111,40 ha  au avut aplicabilitatea în perioada 10.05.2007-10.05.2017 (92,71 ha) și 1993-2002 (18,71 ha).

b) Suprafața fondului forestier este de 111,42 ha și este inclusă in contractele de vânzare-cumpărare și corespunde cu documentațiile cadastrale.

c) Repartiția pe categorii de folosință: - terenuri acoperite cu pădure:         111,42  ha;

d) Zonarea funcțională: întreaga suprafață a fost încadrată în grupa I funcțională, cu următoarele categorii funcțional:

- 1.3G - trupuri de pădure, dispersate,cu suprafața sub 100 ha, situate în zona de câmpie (TIII) - 18,71 ha;

- 1.4J - paduri de interes cinegetic deosebit (TIV)-92,71 ha;

În suprafața studiată nu sunt arii naturale protejate;

e) Subunități de gospodărire :

S.U.P. V- păduri cu funcții de recreare prin vânătoare-111,42 ha;

f) Baze de amenajare:

- regim: codru

- compoziția țel: la exploatabilitate, pentru arboretele neexploatabile și de regenerare pentru cele exploatabile

- tratamente: nu sunt arborete exploatabile în perioada de aplicabilitate;

- exploatabilitatea: de protecție

- ciclul: 120 ani:

g) Lucrări propuse în perioada de aplicabilitate

Nu sunt arborete exploatabile în perioada de aplicabilitate.

În perioada de aplicabilitate au fost prevăzute:

- rărituri, pe 9,52 ha, cu un volum de 208mc.

- curățiri, pe 53,09 ha, cu un volum de 215mc

- cu tăieri de igienă se va parcurge anual o suprafață de 48,81, de pe care se va extrage un volum de 389mc.

h) Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor

Pentru arboretele de la punctul nr.1.2, studiul prevede următoarele:

a) Amenajamentele anterioare, pentru suprafața de 44,50 ha  au avut aplicabilitatea în perioada 01.01.2003- 31.12.2012.

b) Suprafața fondului forestier, de 44,50 ha, este inclusă in contractul de vânzare-cumpărare și corespunde cu documentațiile cadastrale.

c)  Repartiția pe categorii de folosință: - terenuri acoperite cu pădure: 44,00  ha;

- terenuri neproductive: 0,50 ha;

d) Zonarea funcțională: întreaga suprafață a fost încadrată în grupa I funcțională, cu următoarele categorii funcționale:

- 1.1D - benzile de pădure constituite dintr-un rând de parcele de-a lungul râurilor neîndiguite, în măsura în care nu reduc secțiunile de scurgere a apelor sub limita necesară (TIV)- 44,00 ha;

În suprafața studiată nu sunt arii naturale protejate;

e) Subunități de gospodărire :

S.U.P. X – zăvoaie de plopi și sălcii – 44,00 ha;

f) Baze de amenajare:

- regim: crâng

- compoziția țel: la exploatabilitate, pentru arboretele neexploatabile și de regenerare pentru cele exploatabile

- tratamente: tăieri rase și tăieri în crâng;

- exploatabilitatea: de protecție

- ciclul: 30 ani:

g) Posibilitatea adoptată pentru perioada de aplicabilitate

Posibilitatea de produse principale este de 355 mc/an și se va recolta din următoarele unități amenajistice 31A, 31 C, 31 L, 32 D, 32 E, cu suprafața de 7,69 ha. Suprafața normală pentru 5 ani este de 7,33 ha.

Cu tăieri de igienă se va parcurge anual o suprafață de 36,31 ha, de pe care se va extrage un volum de 24 mc.

h) Planul de recoltare a produselor principale : S.U.P. X - Zăvoaie de plopi și sălcii

| UA | Supra-fata | Specii |  |  | CNS | Vars-sta | Tulp. nes. | Crs. anuala |  | Vol. actual |  | Volum+ 2.5XCR | Lucrari propuse in cincinal | Vol. med. de rec. in cincinal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Elm. | PRP | CP |  |  |  | Mc/ Ha | Elm. | Mc/ Ha | Mc/ Ha |  |  |  |
| Etapa 2n = 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PLZ | 10 | 4 |  |  |  | 1.5 | 5 | 65 | 202 | 240 | T.RASE,IMPADURIRI |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRIJIREA CULTURILOR |  |
| 31 A | 3.10 |  |  |  | 0.2 | 30 |  | 1.5 | 5 | 65 | 202 | 240 |  | 240 |
| Compozitie tel 10PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PLZ | 10 | 2 |  |  |  | 11.6 | 27 | 351 | 807 | 1010 | T.RASE,IMPADURIRI |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRIJIREA CULTURILOR |  |
| 31 C | 2.30 |  |  |  | 0.8 | 30 |  | 11.6 | 27 | 351 | 807 | 1010 |  | 1010 |
| Compozitie tel 10PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PLN | 9 | 4 |  |  |  | 3.1 | 3 | 140 | 154 | 177 | T.CRING,IMPADURIRI |  |
|  |  | ANN | 1 | 4 |  |  |  | 0.2 |  | 14 | 15 | 15 | AJUTORAREA REG NAT. |  |
| 31 L | 1.10 |  |  |  | 0.4 | 25 |  | 3.3 | 3 | 154 | 169 | 192 |  | 192 |
| Compozitie tel 9PLN 1ANN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PLN | 10 | 3 |  |  |  | 3.0 | 2 | 289 | 179 | 194 | T.CRING,IMPADURIRI |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AJUTORAREA REG NAT. |  |
| 32 D | 0.62 |  |  |  | 0.5 | 45 |  | 3.0 | 2 | 289 | 179 | 194 |  | 194 |
| Compozitie tel 10PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PLN | 8 | 4 |  |  |  | 1.0 | 1 | 178 | 101 | 109 | T.CRING,IMPADURIRI |  |
|  |  | PLA | 2 | 4 |  |  |  | 0.2 |  | 45 | 26 | 26 | AJUTORAREA REG NAT. |  |
| 32 E | 0.57 |  |  |  | 0.3 | 45 |  | 1.2 | 1 | 223 | 127 | 135 |  | 135 |
| Compozitie tel 8PLN 2PLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 7.69 | Etapa 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1484 | 1771 |  | 1771 |
| Total | 7.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1484 | 1771 |  | 1771 |

i) Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor

Pentru arboretele de la punctul nr. 1.3, studiul prevede următoarele:

a)Arboretele din u.a. 1, 2, 3A care în amenajamentul în vigoare au fost prevăzute cu tăieri de igienă, în studiul adițional sunt prevăzute cu lucrări de conservare. Tăierile de conservare vor avea procente de extras între 7 % și 10 %. Din aceste arborete, volumul maxim de extras prin tăieri de conservare, pe perioada de aplicare a studiului adițional este de 3635 mc de pe 73,89 ha;

b) În arboretele din u.a.: 325, 326, 327, 328B, pe lângă lucrările prevăzute în amenajament s-au propus împăduriri după tăieri de regenerare, compoziția de regenerare fiind: 4ST 2TE 2FR 2DT.

În u.a. 329, compoziția de regenerare este 4ST 3FR 1TE 2DT.

Arboretul din u.a. 330A va fi parcurs cu tratamentul tăierilor progresive de racordare, urmate de împăduriri, compoziția de regenerare fiind 4ST 3FR 1TE 2DT.

Arboretul din u.a. 330B va fi parcurs cu tratamentul tăierilor progresive de punere în lumină, urmate împăduriri, compoziția de regenerare fiind 4ST 3FR 1TE 2DT.

Posibilitatea de produse principale pentru SUP V – codru regulat, păduri cu funcții de recreare prin vânătoare, pentru cei patru ani de aplicabilitate a studiului, se încadrează în posibilitatea adoptată prin amenajamentul în vigoare, respectiv 21400 mc, în perioada 2013-2018, volumul recoltat, conform datelor transmise de ocolul silvic, fiind de  8891 mc.

c) Planul de recoltare a produselor principale : S.U.P. V – Codru regulat, păduri cu funcții de recreare prin vânătoare

Pentru a avea o reuşită a regenerării arboretelor din parcelele 329 şi 330, Direcţia silvică Dâmboviţa a împrejmuit această suprafaţă şi a scos vânatul din  incintă.

Arboretul din u.a. 329 a fost prevăzut în amenajament cu tratamentul tăierilor progresive de punere în lumină şi racordare, urmat de împăduriri. Studiul  menţine tratamentul, însă modifică, compoziţia de regenerare, 4ST 3FR 1TE   2DT, împăduririle urmând să se execute numai cu stejar.

Arboretul din u.a. 330 a fost prevăzut în amenajament cu tratamentul tăierilor  progresive de punere în lumină.

La momentul actual, o parte din suprafaţă,  respectiv 7,64 ha, are consistenţă 0,5 şi regenerare naturală pe 20%, constituită, în principal din diverse tari. Pentru acest arboret, constituit în subparcelă nouă (330B), studiul menţine tratamentul, însă prevede împăduriri după tăieri de  regenerare şi o compoziţie de regenerare 4ST 3FR 1TE 2DT .

Pentru restul suprafeţei s-a constituit subparcela 330A, cu o suprafaţă de 19,02 ha. Arboretul  din u.a. 330A va fi parcurs cu tratamentul tăierilor progresive de racordare,   urmate de împăduriri, compoziţia de regenerare fiind 4ST 3FR 1TE 2DT, deoarece are consistenţă 0,4, regenerare naturală pe 40%, răspândită în grupe şi constituită, în principal, din diverse tari şi frasin, în stadii de seminţiş-prăjiniş.

Împăduririle se  vor efectua cu stejar.

Soluţiile prevăzute, pentru aceste arborete sunt susţinute şi de faptul că solul este bătătorit din cauza vânatului şi are caracteristici de gleizare-pseudogleizare,iar fructificaţia stejarului nu este corespunzătoare.

d) Planul lucrărilor de conservare

RECAPITULAȚII LA NIVEL DE OCOL

Recapitulația posibilității de produse principale

Posibilitățile totale și anuale, pentru U.P.I, II, IV și U.P. III-S.U.P. Q au fost calculate prin înmulțirea valorilor din amenajamentul, ediția 2013, cu coeficientul 4/10, corespunzător celor patru ani de aplicare rămași. Pentru U.P. III- S.U.P. X, la valoarea obținută după procedeul menționat anterior, s-au adăugat valorile din planul, pe patru ani, de recoltare a produselor principale prezentat anterior. Pentru U.P. III – S.U.P. V, posibilitățile totale și anuale, s-au obținut din planul pe patru ani, prezentat anterior.

Posibilitatea totală de produse principale, pentru perioada de aplicabilitate, respectiv 4 ani, pe subunităţi de producţie şi specii este dată în tabelul următor:

| S.U.P. | UP | Suprafaţa de parcurs (ha) |  | Volumul de extras (m3) |  | Volum de extras pe specii (m3/an) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | ST | SC | PLN | PLA | FR | TE | CE | DT | DM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| “A” | I | 33,16 | 8,29 | 6320 | 1580 | 1045 | - | - | - | 113 | 327 | 24 | 67 | 4 |
|  | II | 54,04 | 13,51 | 8000 | 2000 | 968 | - | - | - | 489 | 231 | 246 | 66 | - |
|  | IV | 24,36 | 6,09 | 3840 | 960 | 800 | 35 | - | - | - | 10 | 91 | 24 | - |
|  | Total | 111,56 | 27,89 | 18160 | 4540 | 2813 | 35 | - | - | 602 | 568 | 361 | 157 | 4 |
| “V” | III | 72,50 | 18,12 | 10700 | 2675 | 2390 | - | - | - | 182 | - | - | 103 | - |
| “Q” | I | 9,08 | 2,27 | 1000 | 250 | - | 109 | 133 | 8 | - | - | - | - | - |
|  | II | 53,84 | 13,46 | 7280 | 1820 | - | 924 | 805 | 4 | - | - | - | 72 | 15 |
|  | III | 15,36 | 3,84 | 2360 | 590 | - | 178 | 317 | 84 | - | - | - | 3 | 8 |
|  | Total | 78,28 | 19,57 | 10640 | 2660 | - | 1211 | 1255 | 96 | - | - | - | 75 | 23 |
| “X” | I | 16,28 | 4,07 | 3760 | 940 | - | 7 | 501 | 398 | - | - | - | 6 | 28 |
|  | II | 20,96 | 5,24 | 5880 | 1470 | - | 58 | 793 | 486 | - | - | - | 17 | 116 |
|  | III | 49,67 | 12,42 | 13372 | 3343 | - | 101 | 1313 | 1517 | - | - | - | 3 | 409 |
|  | Total | 86,91 | 21,73 | 23012 | 5753 | - | 166 | 2607 | 2401 | - | - | - | 26 | 553 |
| TOTAL OCOL | I | 58,52 | 14,63 | 11080 | 2770 | 1045 | 116 | 634 | 406 | 113 | 327 | 24 | 73 | 32 |
|  | II | 128,84 | 32,21 | 21160 | 5290 | 968 | 982 | 1598 | 490 | 489 | 231 | 246 | 155 | 131 |
|  | III | 137,53 | 34,38 | 26432 | 6608 | 2390 | 279 | 1630 | 1601 | 182 | - | - | 109 | 417 |
|  | IV | 24,36 | 6,09 | 3840 | 960 | 800 | 35 |  |  |  | 10 | 91 | 24 |  |
|  | Total | 349,25 | 87,31 | 62512 | 15628 | 5203 | 1412 | 3862 | 2497 | 784 | 568 | 361 | 361 | 580 |

Recapitulația posibilității de produse secundare

Posibilitățile totale și anuale au fost calculate prin înmulțirea valorilor din amenajamentul, ediția 2013, cu coeficientul 4/10, corespunzător celor patru ani de aplicare rămași și s-au adăugat valorile corespunzătoare pentru terenurile achiziționate, inclusiv cele din studiul adițional din anul 2014.

| Denu-mirea lucrării | U.P | Suprafaţa (ha) |  | Volum (m3) |  | Volum de extras pe specii (m3/an) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | ST | SC | PLN | PLA | FR | TE | CE | DR | DT | DM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Dega- jări | II | 4,77 | 1,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | III | 1,64 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | OS | 6,41 | 1,60 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cură- ţiri | I | 2,88 | 0,72 | 12 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | II | 10,87 | 2,72 | 28 | 7 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
|  | III | 85,09 | 21,27 | 311 | 78 | 19 | 12 | - | 2 | 8 | 6 | 5 | - | 23 | 3 |
|  | IV | 4,44 | 1,11 | 24 | 6 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
|  | OS | 103,28 | 25,82 | 375 | 94 | 21 | 20 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | 25 | 3 |
| Rări- turi | I | 55,62 | 13,91 | 1552 | 388 | 115 | - | 6 | 22 | 66 | 114 | - | 2 | 63 | - |
|  | II | 45,28 | 11,32 | 992 | 248 | 53 | 5 | 4 | 2 | 35 | 27 | 66 | - | 33 | 23 |
|  | III | 69,67 | 17,42 | 1809 | 452 | 197 | 10 | 1 | 5 | 105 | 60 | 24 | - | 40 | 10 |
|  | IV | 54,37 | 13,59 | 1216 | 304 | 58 | 9 | - | - | 42 | 5 | 148 | - | 35 | 7 |
|  | OS | 224,94 | 56,24 | 5569 | 1392 | 423 | 24 | 11 | 29 | 248 | 206 | 238 | 2 | 171 | 40 |
| TOTAL | OS | 328,22 | 82,06 | 5944 | 1486 | 444 | 44 | 12 | 32 | 258 | 212 | 243 | 2 | 196 | 43 |
| Igienă | OS | 1770,38 | 1770,38 | 5419 | 1355 | 507 | 253 | 94 | 95 | 73 | 84 | 58 | 19 | 115 | 57 |

Recapitulația lucrărilor de conservare

Valorile totale și anuale au fost calculate prin înmulțirea valorilor din amenajamentul, ediția 2013, cu coeficientul 4/10, corespunzător celor patru ani de aplicare rămași și s-au adăugat valorile corespunzătoare pentru arboretele din U.P. III Bolovani, u.a. 1, 2, 3A.

| U P | Suprafaţa de parcurs cu tăieri de conservare (ha) |  | Volum de extras (m3) |  | Volum de extras pe specii (m3/an) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Total | Anual | ST | SC | PLN | PLA | FR | TE | DT | DM |
| I | 5,00 | 1,25 | 648 | 162 | - | - | 95 | 62 | 5 | - | - | - |
| II | 4,00 | 1,00 | 228 | 57 | - | 9 | 18 | 6 | - | - | 1 | 23 |
| III | 76,49 | 19,12 | 3804 | 951 | 837 | - | - | - | 5 | 5 | 104 | - |
| IV | 18,84 | 4,71 | 860 | 215 | 184 | - | - | - | - | - | 31 | - |
| O.S. | 104,33 | 26,08 | 5540 | 1385 | 1021 | 9 | 113 | 68 | 10 | 5 | 136 | 23 |

6. Lucrări de regenerare

Valorile totale și anuale au fost calculate prin înmulțirea valorilor din amenajamentul, ediția 2013, cu coeficientul 4/10, corespunzător celor patru ani de aplicare rămași și s-au adăugat valorile corespunzătoare prevăzute în studiul adițional.

| Speci- ficari | Specii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ST | FR | TE | PLA | PLN | SC | GA |  | DM |  |  | DT |  |  |
| Hectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,51 |
| A2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,23 |
| TOTAL A – Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,74 |
| D1. Îngrijirea culturilor tinere existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | 4,58 |
| D2. Îngrijirea culturilor tinere nou create |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | 83,73 |
| TOTAL D – Îngrijirea culturilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - | 88,31 |
|  |  |  | ÎMPĂDURIRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE IMPĂDURIT amenajament 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22,81 | 14,34 | 5,91 | 12,54 | 12,73 | 24,79 |  | 1,04 |  |  | 3,80 |  | 3,47 | 101,43 |
| Prevederi studiu adițional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31A |  |  |  |  | 3,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,10 |
| 31C |  |  |  |  | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,30 |
| 31L |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |
| 32D |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
| 32E |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |
| 328B | 4,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 |
| 330A | 7,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,61 |
| 330B | 2,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,29 |
| Total | 14,62 |  |  |  | 6,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,39 |
| Total gene-ral | 37,43 | 14,34 | 5,91 | 12,54 | 51,33 | 24,79 |  | 1,04 |  |  | 3,80 |  | 3,47 | 122,82 |
| Nr .de puieţi la ha (buc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 1250 |  |  | 5000 | - |

7. Evidențe privind mărimea și structura fondului forestier

7.1. Evidențe privind mărimea și structura fondului forestier pe total ocol

Repartiţia suprafeţelor pe categorii de folosinţă forestieră şi grupe funcţionale

| C A T E G O R I E D E F O L O S I N T A | Suprafata (Ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRF. I | GRF. II | Total |
| A - Paduri si terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi | 2251,19 | 1319,03 | 3570.22 |
| A1 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care se reglementeaza | 1910.28 | 1319,03 | 3230.91 |
| recoltarea de produse principale |  |  |  |
| A11 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva | 1865.62 | 1300,21 | 3165,83 |
| A12 - Regenerari pe cale artificiala cu reusita partiala | 14.19 | 4.99 | 19.18 |
| A13 - Regenerari pe cale naturala cu reusita partiala | 26.60 | 6.90 | 33.50 |
| A14 - Terenuri de reimpadurit in urma taierilor rase, a doboriturilor de vint | 2.23 | 5.77 | 8.00 |
| sau a altor cauze |  |  |  |
| A15 - Poieni sau goluri destinate impaduririi | 1.64 | 1.16 | 2.80 |
| A16 - Terenuri degradate prevazute a se impadurii |  |  |  |
| A17 - Rachitarii naturale ori create prin culturi |  |  |  |
| A2 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care nu se reglementeaza | 340,91 |  | 340,91 |
| recoltarea de produse principale |  |  |  |
| A21 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva | 340,91 |  | 340,91 |
| A22 - Terenuri impadurite pe cale naturala sau artificiala |  |  |  |
| cu reusita partiala |  |  |  |
| A23 - Terenuri de reimpadurit in urma doboriturilor de vint sau a altor cauze |  |  |  |
| A24 - Poieni sau goluri destinate impaduririi |  |  |  |
| A25 - Terenuri degradate destinate impaduririi |  |  |  |
| B - Terenuri afectate gospodaririi silvice |  |  | 50.31 |
| B1 - Linii parcelare principale |  |  |  |
| B2 - Linii de vinatoare si terenuri pentru hrana vinatului |  |  | 25.09 |
| B3 - Instalatii de transport forestier: drumuri, cai ferate |  |  | 6.37 |
| si funiculare permanente |  |  |  |
| B4 - Cladiri, curti si depozite permanente |  |  | 6.84 |
| B5 - Pepiniere si plantatii seminciere |  |  | 0.53 |
| B6 - Culturi de arbusti fructiferi, de plante medicinale si melifere, etc |  |  |  |
| B7 - Terenuri cultivate pentru nevoile administratiei |  |  | 8.34 |
| B8 - Terenuri cu fazanerii, pastravarii, centre de prelucrare a |  |  | 0.25 |
| fructelor de padure, uscatorii de seminte, etc. |  |  |  |
| B9 - Ape care fac parte din fondul forestier |  |  | 0.35 |
| B10 - Culoare pentru linii de inalta tensiune |  |  | 2.54 |
| B11- Fasii de frontiera si instalatii aferente (G) |  |  |  |
| C - Terenuri neproductive: stincarii, saraturi, mlastini, ravene, etc. |  |  | 70.32 |
| D - Terenuri ocupate temporar din fondul forestier |  |  | 24.83 |
| D1 - Transmise prin acte normative in folosinta temporare a unor organizatii pt. |  |  | 0.57 |
| instalatii electrice,petroliere sau hidrotehnice,pentru cariere,depozite, etc. |  |  |  |
| D2 - Detinute de persoane fizice sau juridice fara aprobarile legale |  |  | 24.26 |
| necesare, ocupatii si litigii |  |  |  |
| TOTAL : A + B + C + D | 2251,19 | 1319,03 | 3715.68 |

Repartiţia suprafeţelor pe categorii funcţionale

Tabelul 5.1.2.1.

| Grupa, subgrupa şi categoria funcţională |  | U.P. |  |  |  |  | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumire | I | II | III | IV |  | ha | % |
| Grupa I – păduri cu funcţii speciale de protecţie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Păduri cu funcţii de protecţie a apelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1D | Benzile de pădure constituite dintr-un rând de parcele de-a lungul râurilor neîndiguite, în măsura în care nu reduc secţiunile de scurgere a apelor sub limita necesară (T.IV). | 155,78 | - | 519,64 | - | 673,42 |  | 19 |
|  | Total subgrupă | 155,78 |  | 519,64 |  | 673,42 |  | 19 |
| 2 | Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor şi solurilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 2E | Plantaţiile forestiere şi vegetaţie forestieră spontană de pe terenuri degradate (T.II). | 22,25 | 121,36 | 5,70 | - | 149,31 |  | 4 |
| 2I | Pădurile situate pe terenurile cu înmlăştinare permanentă, de pe terase şi lunci interioare(TII). | 4,69 | 1,79 | - | - | 6,48 |  |  |
|  | Total subgrupă | 26,94 | 123,15 | 5,70 | - | 155,79 |  | 4 |
| 3 | Păduri cu funcţii de protecţie contra factorilor climatici şi industriali dăunători |  |  |  |  |  |  |  |
| 3G | Pădurile din trupuri dispersate, cu suprafaţa sub 100 ha, situate în zona de câmpie (T.III) | - | 74,96 | 67,69 | - | 142,65 |  | 4 |
|  | Total subgrupă | - | 74,96 | 67,69 | - | 142,65 |  | 4 |
| 4 | # Păduri cu funcţii de recreere |  |  |  |  |  |  |  |
| 4B | # Pădurile din jurul comunelor si cele situate in perimetrul construibil al acestora (T III) | 5,41 | 24,52 | - | 58,91 | 88,84 |  | 3 |
| 4J | # Pădurile de interes cinegetic deosebit (TV) | - | - | 491,16 | - | 491,16 |  | 11 |
| 4K | # Pădurile care protejează obiective speciale (TII) | - | - | 75,32 | - | 75,32 |  | 2 |
|  | Total subgrupă | 5,41 | 24,52 | 566,48 | 58,91 | 655,32 |  | 16 |
| 5 | # Păduri de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier |  |  |  |  |  |  |  |
| 5H | Pădurile stabilite ca rezervaţii pentru producerea de seminţe forestiere şi destinate conservării genofondului forestier (T.II) | - | - | - | 38,49 | 38,49 |  | 1 |
| 5I | Pădurile destinate ocrotirii maternităţilor pentru porcii mistreţi (TII) | - | - | 6,50 | - | 6,50 |  |  |
| 5J | Pădurile seculare cu valoare deosebita (T II ) | - | - | - | 64,81 | 64,81 |  | 2 |
| 5L | Pădurile constituite în zone de protecţie a siturilor de importanţă comunitară “Natura 2000 – RO SCI 0106 – “Lunca Mijlocie a Argeşului” (TIII). | - | 514,21 | - | - | 514,21 |  | 15 |
|  | Total subgrupă |  | 514,21 | 6,50 | 103,30 | 624,01 |  | 18 |
|  | Total grupa I | 186,13 | 736,84 | 1166,01 | 162,21 | 2251,19 |  | 61 |
| Grupa a II-a – păduri cu funcţii de producţie şi protecţie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.B. | Pădurile destinate să producă, în principal arbori groşi de calitate superioară pentru cherestea (T.VI) | 454,61 | 449,68 | - | 382,38 | 1286,67 |  | 38 |
| 1.C | Pădurile destinate să producă, în principal, arbori mijlocii şi subţiri pentru celuloză, construcţii rurale şi alte utilizări (T.VI) | 14,57 | 4,89 | - | 12,90 | 32,36 |  | 1 |
|  | Total grupa a-II-a | 469,18 | 454,57 |  | 395,28 | 1319,03 |  | 39 |
|  | # TOTAL GENERAL | 655,31 | 1191,41 | 983,60 | 557,49 | 3570,22 |  | 100 |

Structura şi mărimea fondului forestier pe specii

7.2. Evidențe privind mărimea și structura fondului forestier pentru suprafețele achiziționate

Repartitia suprafetelor pe categorii de folosinta forestiera si grupe functionale

| C A T E G O R I E D E F O L O S I N T A | Suprafata (Ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRF. I | GRF. II | Total |
| A - Paduri si terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi | 26,99 |  | 26,99 |
| A1 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care se reglementeaza | 26,99 |  | 26,99 |
| recoltarea de produse principale |  |  |  |
| A11 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva | 26,99 |  | 26,99 |
| 331 332 A 333 |  |  |  |
| A12 - Regenerari pe cale artificiala cu reusita partiala |  |  |  |
| A13 - Regenerari pe cale naturala cu reusita partiala |  |  |  |
| A14 - Terenuri de reimpadurit in urma taierilor rase, a doboriturilor de vint |  |  |  |
| sau a altor cauze |  |  |  |
| A15 - Poieni sau goluri destinate impaduririi |  |  |  |
| A16 - Terenuri degradate prevazute a se impadurii |  |  |  |
| A17 - Rachitarii naturale ori create prin culturi |  |  |  |
| A2 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care nu se reglementeaza |  |  |  |
| recoltarea de produse principale |  |  |  |
| A21 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva |  |  |  |
| A22 - Terenuri impadurite pe cale naturala sau artificiala |  |  |  |
| cu reusita partiala |  |  |  |
| A23 - Terenuri de reimpadurit in urma doboriturilor de vint sau a altor cauze |  |  |  |
| A24 - Poieni sau goluri destinate impaduririi |  |  |  |
| A25 - Terenuri degradate destinate impaduririi |  |  |  |
| B - Terenuri afectate gospodaririi silvice |  |  |  |
| B1 - Linii parcelare principale |  |  |  |
| B2 - Linii de vinatoare si terenuri pentru hrana vinatului |  |  |  |
| B3 - Instalatii de transport forestier: drumuri, cai ferate |  |  |  |
| si funiculare permanente |  |  |  |
| B4 - Cladiri, curti si depozite permanente |  |  |  |
| B5 - Pepiniere si plantatii seminciere |  |  |  |
| B6 - Culturi de arbusti fructiferi, de plante medicinale si melifere, etc |  |  |  |
| B7 - Terenuri cultivate pentru nevoile administratiei |  |  |  |
| B8 - Terenuri cu fazanerii, pastravarii, centre de prelucrare a |  |  |  |
| fructelor de padure, uscatorii de seminte, etc. |  |  |  |
| B9 - Ape care fac parte din fondul forestier |  |  |  |
| B10 - Culoare pentru linii de inalta tensiune |  |  |  |
| B11- Fasii de frontiera si instalatii aferente (G) |  |  |  |
| C - Terenuri neproductive: stincarii, saraturi, mlastini, ravene, etc. |  |  |  |
| D - Terenuri ocupate temporar din fondul forestier |  |  |  |
| D1 - Transmise prin acte normative in folosinta temporare a unor organizatii pt. |  |  |  |
| instalatii electrice,petroliere sau hidrotehnice,pentru cariere,depozite, etc. |  |  |  |
| D2 - Detinute de persoane fizice sau juridice fara aprobarile legale |  |  |  |
| necesare, ocupatii si litigii |  |  |  |
| TOTAL : A + B + C + D | 26,99 |  | 26,99 |

Repartitia suprafetelor pe categorii functionale

Structura   si   marimea   fondului   forestier   pe   specii

Repartiţia suprafeţelor pe categorii de folosinţă forestieră şi grupe funcţionale

| C A T E G O R I E D E F O L O S I N T A | Suprafata (Ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRF. I | GRF. II | Total |
| A - Paduri si terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi | 44.00 |  | 44.00 |
| A1 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care se reglementeaza | 44.00 |  | 44.00 |
| recoltarea de produse principale |  |  |  |
| A11 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva | 44.00 |  | 44.00 |
| 31 A 31 C 31 D 31 E 31 F 31 G 31 H 31 J 31 K 31 L 31 M 32 A 32 B 32 C 32 D 32 E |  |  |  |
| A12 - Regenerari pe cale artificiala cu reusita partiala |  |  |  |
| A13 - Regenerari pe cale naturala cu reusita partiala |  |  |  |
| A14 - Terenuri de reimpadurit in urma taierilor rase, a doboriturilor de vint |  |  |  |
| sau a altor cauze |  |  |  |
| A15 - Poieni sau goluri destinate impaduririi |  |  |  |
| A16 - Terenuri degradate prevazute a se impadurii |  |  |  |
| A17 - Rachitarii naturale ori create prin culturi |  |  |  |
| A2 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care nu se reglementeaza |  |  |  |
| recoltarea de produse principale |  |  |  |
| A21 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva |  |  |  |
| A22 - Terenuri impadurite pe cale naturala sau artificiala cu reusita partiala |  |  |  |
| A23 - Terenuri de reimpadurit in urma doboriturilor de vint sau a altor cauze |  |  |  |
| A24 - Poieni sau goluri destinate impaduririi |  |  |  |
| A25 - Terenuri degradate destinate impaduririi |  |  |  |
| B - Terenuri afectate gospodaririi silvice |  |  |  |
| B1 - Linii parcelare principale |  |  |  |
| B2 - Linii de vinatoare si terenuri pentru hrana vinatului |  |  |  |
| B3 - Instalatii de transport forestier: drumuri, cai ferate |  |  |  |
| si funiculare permanente |  |  |  |
| B4 - Cladiri, curti si depozite permanente |  |  |  |
| B5 - Pepiniere si plantatii seminciere |  |  |  |
| B6 - Culturi de arbusti fructiferi, de plante medicinale si melifere, etc |  |  |  |
| B7 - Terenuri cultivate pentru nevoile administratiei |  |  |  |
| B8 - Terenuri cu fazanerii, pastravarii, centre de prelucrare a |  |  |  |
| fructelor de padure, uscatorii de seminte, etc. |  |  |  |
| B9 - Ape care fac parte din fondul forestier |  |  |  |
| B10 - Culoare pentru linii de inalta tensiune |  |  |  |
| B11- Fasii de frontiera si instalatii aferente (G) |  |  |  |
| C - Terenuri neproductive: stincarii, saraturi, mlastini, ravene, etc. |  |  | 0.50 |
| 31N |  |  |  |
| D - Terenuri ocupate temporar din fondul forestier |  |  |  |
| D1 - Transmise prin acte normative in folosinta temporare a unor organizatii pt. |  |  |  |
| instalatii electrice,petroliere sau hidrotehnice,pentru cariere,depozite, etc. |  |  |  |
| D2 - Detinute de persoane fizice sau juridice fara aprobarile legale necesare, ocupatii si litigii |  |  |  |
| TOTAL : A + B + C + D | 44.00 |  | 44.50 |

Repartiţia suprafeţelor pe categorii funcţionale

Structura şi mărimea fondului forestier pe specii

Repartitia suprafetelor pe categorii de folosinta forestiera si grupe functionale

| C A T E G O R I E D E F O L O S I N T A | Suprafata (Ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRF. I | GRF. II | Total |
| A - Paduri si terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi | 111,42 |  | 111,42 |
| A1 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care se reglementeaza | 111,42 |  | 111,42 |
| recoltarea de produse principale |  |  |  |
| A11 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva | 111,42 |  | 111,42 |
| 305 318 333 342 347 355 A 355 B 355 C 356 A 356 B |  |  |  |
| A12 - Regenerari pe cale artificiala cu reusita partiala |  |  |  |
| A13 - Regenerari pe cale naturala cu reusita partiala |  |  |  |
| A14 - Terenuri de reimpadurit in urma taierilor rase, a doboriturilor de vint |  |  |  |
| sau a altor cauze |  |  |  |
| A15 - Poieni sau goluri destinate impaduririi |  |  |  |
| A16 - Terenuri degradate prevazute a se impadurii |  |  |  |
| A17 - Rachitarii naturale ori create prin culturi |  |  |  |
| A2 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care nu se reglementeaza |  |  |  |
| recoltarea de produse principale |  |  |  |
| A21 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva |  |  |  |
| A22 - Terenuri impadurite pe cale naturala sau artificiala |  |  |  |
| cu reusita partiala |  |  |  |
| A23 - Terenuri de reimpadurit in urma doboriturilor de vint sau a altor cauze |  |  |  |
| A24 - Poieni sau goluri destinate impaduririi |  |  |  |
| A25 - Terenuri degradate destinate impaduririi |  |  |  |
| B - Terenuri afectate gospodaririi silvice |  |  |  |
| B1 - Linii parcelare principale |  |  |  |
| B2 - Linii de vinatoare si terenuri pentru hrana vinatului |  |  |  |
| B3 - Instalatii de transport forestier: drumuri, cai ferate |  |  |  |
| si funiculare permanente |  |  |  |
| B4 - Cladiri, curti si depozite permanente |  |  |  |
| B5 - Pepiniere si plantatii seminciere |  |  |  |
| B6 - Culturi de arbusti fructiferi, de plante medicinale si melifere, etc |  |  |  |
| B7 - Terenuri cultivate pentru nevoile administratiei |  |  |  |
| B8 - Terenuri cu fazanerii, pastravarii, centre de prelucrare a |  |  |  |
| fructelor de padure, uscatorii de seminte, etc. |  |  |  |
| B9 - Ape care fac parte din fondul forestier |  |  |  |
| B10 - Culoare pentru linii de inalta tensiune |  |  |  |
| B11- Fasii de frontiera si instalatii aferente (G) |  |  |  |
| C - Terenuri neproductive: stincarii, saraturi, mlastini, ravene, etc. |  |  |  |
| D - Terenuri ocupate temporar din fondul forestier |  |  |  |
| D1 - Transmise prin acte normative in folosinta temporare a unor organizatii pt. |  |  |  |
| instalatii electrice,petroliere sau hidrotehnice,pentru cariere,depozite, etc. |  |  |  |
| D2 - Detinute de persoane fizice sau juridice fara aprobarile legale |  |  |  |
| necesare, ocupatii si litigii |  |  |  |
| TOTAL : A + B + C + D | 111,42 |  | 111,42 |

Repartitia suprafetelor pe categorii functionale

Structura   si   marimea   fondului   forestier   pe   specii

8. Descrierile parcelare pentru unitățile amenajistice noi și la care au

intervenit modificări

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 A 3.10 HA GF: 1 - 1D SUP: X TS: 8524 TP: 9311 SOL: 0403 Lunca inalta plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 197 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Artificial de prod. inf. echien COMP.ACTUALA: 10 PLN COMP.TEL: 10PLN SORT: PLN Mijlociu si subtire VARSTA EXPL.: 20 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Pad. /0.3 PE 0.6S pilcuri mari DATE COMPL.: Uscare slaba POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.RASE,IMPADURIRI INGRIJIREA CULTURILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | PLZ | 10 | P | 30 | 36 | 22 | 4 |  | .6 | NEC | N | 0.20 | 65 | 202 | 1.5 |
|  | T O T A L |  |  | 30 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0.2 | 65 | 202 | 1.5 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 31 C 2.30 HA GF: 1 - 1D SUP: X TS: 8524 TP: 9311 SOL: 0403 Lunca inalta plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 197 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Artificial de prod. sup. echien COMP.ACTUALA: 10 PLN COMP.TEL: 10PLN SORT: PLN Mijlociu si gros,constructii VARSTA EXPL.: 25 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Pad. Sing /0.3 PE 0.8S mixt DATE COMPL.: Uscare slaba POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.RASE,IMPADURIRI INGRIJIREA CULTURILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | PLZ | 10 | P | 30 | 42 | 30 | 2 |  | .6 | NEC | N | 0.80 | 351 | 807 | 11.6 |
|  | T O T A L |  |  | 30 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.8 | 351 | 807 | 11.6 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 31 D 2.70 HA GF: 1 - 1D SUP: X TS: 8524 TP: 9311 SOL: 0403 Lunca inalta plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 192 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Artificial de prod. mij. echien COMP.ACTUALA: 9 GL 1 SC COMP.TEL: 9GL 1 SC SORT: GL Mijlociu,constructii VARSTA EXPL.: 40 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | GL SC | 9 1 | P P | 17 17 | 6 8 | 5 6 | 3 3 | M | .3 .3 | NEC NEC | N S | 0.72 0.08 | 14 2 | 38 5 | 8.4 0.9 |
|  | T O T A L |  |  | 17 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.8 | 16 | 43 | 9.3 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 31 E 4.20 HA GF: 1 - 1D SUP: X TS: 8524 TP: 9311 SOL: 0403 Lunca inalta plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 192 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Natural fundamental prod. mij. echien COMP.ACTUALA: 4 PLA 2 PLN 2 SC 2 DT COMP.TEL: 4PLA 2 PLN 2 SC 2 DT SORT: PLA Mijlociu si gros,constructii VARSTA EXPL.: 30 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Pad. /0.1 PE 0.2S buchete DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | PLA PLN SC DT | 4 2 2 2 | IN IN IN IN | 12 12 12 12 | 16 16 12 10 | 13 13 10 8 | 3 3 3 3 | M M M | .3 .3 .3 .3 | RN RN NEC RN | N N N N | 0.32 0.16 0.16 0.16 | 35 18 10 10 | 147 76 42 42 | 4.2 2.1 1.7 0.9 |
|  | T O T A L |  |  | 12 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.8 | 73 | 307 | 8.9 |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 F 3.90 HA GF: 1 - 1D SUP: X TS: 8524 TP: 9311 SOL: 0403 Lunca inalta plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 197 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Natural fundamental prod. mij. echien COMP.ACTUALA: 5 PLA 3 SC 1 ANN 1 DT COMP.TEL: 5PLA 3 SC 1 ANN 1 DT SORT: PLA Mijlociu si gros,constructii VARSTA EXPL.: 30 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Pad. /0.1 PE 0.2S buchete DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | PLA SC ANN DT | 5 3 1 1 | LD LT LD IN | 14 14 14 14 | 14 10 10 8 | 12 8 8 7 | 3 3 3 3 | M M M | .2 .2 .2 .2 | RN NEC RN RN | N N N N | 0.40 0.24 0.08 0.08 | 38 9 9 4 | 148 35 35 16 | 5.3 2.4 0.7 0.5 |
|  | T O T A L |  |  | 14 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.8 | 60 | 234 | 8.9 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 31 G 0.50 HA GF: 1 - 1D SUP: X TS: 8524 TP: 9311 SOL: 0403 Lunca inalta plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 192 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Natural fundamental prod. mij. echien COMP.ACTUALA: 6 PLA 2 PLN 2 SC COMP.TEL: 6PLA 2 PLN 2 SC SORT: PLA Mijlociu si gros,constructii VARSTA EXPL.: 30 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Pad. /0.1 PE 0.2S buchete DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | PLA PLN SC | 6 2 2 | LT LT LT | 12 12 12 | 12 12 8 | 10 10 7 | 3 3 3 | M M | .3 .3 .3 | RN RN NEC | N N N | 0.48 0.16 0.16 | 34 11 5 | 17 6 3 | 6.3 2.1 1.6 |
|  | T O T A L |  |  | 12 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.8 | 50 | 26 | 10.0 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 31 H 1.50 HA GF: 1 - 1D SUP: X TS: 8524 TP: 9311 SOL: 0403 Lunca inalta plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 197 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Natural fundamental prod. mij. echien COMP.ACTUALA: 6 SC 4 DT COMP.TEL: 6SC 4 DT SORT: SCS VARSTA EXPL.: 25 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Pad. /0.3 PE 0.6S pilcuri mari DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | SC DT | 6 4 | P IN | 25 25 | 10 20 | 12 12 | 3 3 | M | .3 .2 | NEC RN | N N | 0.42 0.28 | 35 33 | 53 50 | 5.2 2.5 |
|  | T O T A L |  |  | 25 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.7 | 68 | 103 | 7.7 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 31 J 5.60 HA GF: 1 - 1D SUP: X TS: 8524 TP: 9311 SOL: 0403 Lunca inalta plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 192 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Natural fundamental prod. mij. echien COMP.ACTUALA: 9 PLN 1 DT COMP.TEL: 9PLN 1 DT SORT: PLN Mijlociu si gros,constructii VARSTA EXPL.: 30 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Pad. Ln.c /0.3 PE 0.6S pilcuri mari DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | PLN DT | 9 1 | LT LT | 40 40 | 42 16 | 29 15 | 3 3 | M | .3 .3 | RN RN | N N | 0.63 0.07 | 220 11 | 1232 62 | 4.5 0.6 |
|  | T O T A L |  |  | 40 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.7 | 231 | 1294 | 5.1 |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 K 6.80 HA GF: 1 - 1D SUP: X TS: 8524 TP: 9311 SOL: 0403 Lunca inalta plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 192 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Natural fundamental prod. inf. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 2 PLN 2 SC 6 DM COMP.TEL: 10PLZ SORT: PLN Mijlociu si subtire VARSTA EXPL.: 20 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Pad. Ln.c /0.1 PE 0.5S buchete DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | PLN SC DM | 2 2 6 | IN LT LT | 20 5 5 | 42 4 2 | 17 5 3 | 4 4 4 | I I | .4 | RN NEC RN | N N N | 0.14 0.14 0.42 | 25 3 4 | 170 20 27 | 1.3 0.7 1.8 |
|  | T O T A L |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0.7 | 32 | 217 | 3.8 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 31 L 1.10 HA GF: 1 - 1D SUP: X TS: 8524 TP: 9311 SOL: 0403 Lunca inalta plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 180 M LITIERA: lipsa TIP FLORA: Natural fundamental prod. inf. echien COMP.ACTUALA: 9 PLN 1 ANN COMP.TEL: 9PLN 1 ANN SORT: PLN Mijlociu si subtire VARSTA EXPL.: 25 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Pad. /0.1 PE 0.3S intim DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.CRING,IMPADURIRI AJUTORAREA REG NATURALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | PLN ANN | 9 1 | IN IN | 25 25 | 38 20 | 27 16 | 4 4 | M | .4 .4 | RN RN | N N | 0.36 0.04 | 140 14 | 154 15 | 3.1 0.2 |
|  | T O T A L |  |  | 25 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0.4 | 154 | 169 | 3.3 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 31 M 0.50 HA GF: 1 - 1D SUP: X TS: 8524 TP: 9311 SOL: 0403 Lunca inalta plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 192 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Natural fundamental prod. mij. echien COMP.ACTUALA: 8 DD 2 SC COMP.TEL: 8DD 2 SC SORT: DD Mijlociu si subtire VARSTA EXPL.: 40 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | DD SC | 8 2 | IN P | 10 10 | 12 10 | 10 8 | 3 3 | M | .2 .2 | RN NEC | N N | 0.64 0.16 | 56 7 | 28 4 | 3.1 1.6 |
|  | T O T A L |  |  | 10 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.8 | 63 | 32 | 4.7 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 31N 0.50 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: framintat EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 180 M LITIERA: continua-groasa TIP FLORA: COMP.ACTUALA: COMP.TEL: SORT: DD Mijlociu si subtire VARSTA EXPL.: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | T O T A L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 A 5.41 HA GF: 1 - 1D SUP: X TS: 8524 TP: 9311 SOL: 0403 Lunca inalta plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 192 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Natural fundamental prod. mij. echien COMP.ACTUALA: 3 PLA 3 PLN 2 SC 1 ANN 1 SA COMP.TEL: 3PLA 3 PLN 2 SC 1 ANN 1 SA SORT: PLA Mijlociu si gros,constructii VARSTA EXPL.: 30 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Pad. /0.1 PE 0.3S intim DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | PLA PLN SC ANN SA | 3 3 2 1 1 | LT LT LT LT LT | 12 12 12 12 12 | 14 14 10 12 12 | 10 10 8 9 9 | 3 3 3 3 3 | M M M M M | .2 .2 .2 .2 .2 | RN RN NEC RN RN | N N N N N | 0.24 0.24 0.16 0.08 0.08 | 17 17 6 10 5 | 92 92 32 54 27 | 3.1 3.1 1.6 0.7 1.5 |
|  | T O T A L |  |  | 12 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.8 | 55 | 297 | 10.0 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 32 B 3.10 HA GF: 1 - 1D SUP: X TS: 8524 TP: 9311 SOL: 0403 Lunca inalta plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 192 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Natural fundamental prod. mij. echien COMP.ACTUALA: 9 PLN 1 SC COMP.TEL: 9PLN 1 SC SORT: PLN Mijlociu si gros,constructii VARSTA EXPL.: 30 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Pad. /0.2 PE 0.6S intim DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | PLN SC | 9 1 | LT LT | 45 45 | 32 18 | 24 12 | 3 3 | M | .3 .3 | RN NEC | N N | 0.72 0.08 | 232 11 | 719 34 | 4.3 0.5 |
|  | T O T A L |  |  | 45 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.8 | 243 | 753 | 4.8 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 32 C 2.10 HA GF: 1 - 1D SUP: X TS: 8524 TP: 9311 SOL: 0403 Lunca inalta plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 192 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Natural fundamental prod. inf. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 2 PLN 6 SC 2 DM COMP.TEL: 8PLN 2 ANN SORT: PLN Mijlociu si subtire VARSTA EXPL.: 30 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Pad. Ln.c Ct.a /0.1 PE 0.7S intim DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | PLN SC DM | 2 6 2 | LT LT LT | 30 5 5 | 16 4 2 | 12 5 3 | 4 4 4 | I I | .3 | RN NEC RN | N N N | 0.14 0.42 0.14 | 13 8 1 | 27 17 2 | 1.1 2.0 0.6 |
|  | T O T A L |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0.7 | 22 | 46 | 3.7 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 32 D 0.62 HA GF: 1 - 1D SUP: X TS: 8524 TP: 9311 SOL: 0403 Lunca inalta plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 192 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Natural fundamental prod. mij. echien COMP.ACTUALA: 10 PLN COMP.TEL: 10PLN SORT: PLN Mijlociu si gros,constructii VARSTA EXPL.: 30 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Pad. /0.1 PE 0.8S grupe DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.CRING,IMPADURIRI AJUTORAREA REG NATURALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | PLN | 10 | LT | 45 | 42 | 27 | 3 |  | .3 | RN | N | 0.50 | 289 | 179 | 3.0 |
|  | T O T A L |  |  | 45 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.5 | 289 | 179 | 3.0 |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 E 0.57 HA GF: 1 - 1D SUP: X TS: 8524 TP: 9311 SOL: 0403 Lunca inalta plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 192 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Natural fundamental prod. inf. echien COMP.ACTUALA: 8 PLN 2 PLA COMP.TEL: 8PLN 2 PLA SORT: PLN Mijlociu si subtire VARSTA EXPL.: 30 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Pad. /0.1 PE 0.7S intim DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.CRING,IMPADURIRI AJUTORAREA REG NATURALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | PLN PLA | 8 2 | IN IN | 45 45 | 40 46 | 27 27 | 4 4 | M | .3 .2 | RN RN | N N | 0.24 0.06 | 178 45 | 101 26 | 1.0 0.2 |
|  | T O T A L |  |  | 45 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0.3 | 223 | 127 | 1.2 |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 305 18.71 HA GF: 1 - 3G 4J SUP: V TS: 8336 TP: 6221 SOL: 2201 Cimpie medie plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 170 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Arum-Pulmonaria Partial derivat echien COMP.ACTUALA: 2 ST 4 ULC 3 JU 1 DT COMP.TEL: 4ST 2 ULC 2 JU 2 DT SORT: STS Gros si mijlociu,cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Alun Mcs. Corn Pad. /0.6 PE 0.6S intim DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: CURATIRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | ST ULC JU DT | 2 4 3 1 | IN LT LT LT | 15 15 15 15 | 8 8 6 6 | 6 6 5 5 | 3 3 3 3 | M M M M | .2 .3 .3 .3 | RN RN RN RN | N N N N | 0.20 0.40 0.30 0.10 | 12 20 13 3 | 225 374 243 56 | 0.9 2.3 0.9 0.7 |
|  | T O T A L |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1.0 | 48 | 898 | 4.8 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 318 13.80 HA GF: 1 - 4J SUP: V TS: 8333 TP: 6223 SOL: 2212 Cimpie medie plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 170 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Partial derivat echien COMP.ACTUALA: 2 ST 2 JU 2 TE 2 CA 2 ULC COMP.TEL: 4ST 2 JU 2 TE 1 CA 1 ULC SORT: STS Gros si mijlociu,cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Mcs. Pad. Corn Alun /0.3 PE 0.3S intim DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: CURATIRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | ST JU TE CA ULC | 2 2 2 2 2 | IN IN LT LT IN | 15 15 15 15 15 | 4 4 6 4 4 | 4 4 5 3 4 | 3 3 3 3 3 | M M M M M | .2 .3 .3 .3 .3 | RN RN RN RN RN | N N N N N | 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 | 6 6 9 2 5 | 83 83 124 28 69 | 0.9 0.6 1.2 1.4 1.2 |
|  | T O T A L |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1.0 | 28 | 387 | 5.3 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 333 20.58 HA GF: 1 - 4J SUP: V TS: 8336 TP: 6221 SOL: 2201 Cimpie medie plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 170 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Arum-Pulmonaria Partial derivat echien COMP.ACTUALA: 3 ST 2 CA 3 FR 2 JU COMP.TEL: 5ST 3 FR 2 JU SORT: STS Gros si mijlociu,cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Mcs. Pad. Corn /0.3 PE 0.3S intim DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: CURATIRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | ST CA FR JU | 3 2 3 2 | IN IN IN IN | 15 15 15 15 | 4 2 4 4 | 3 2 3 3 | 3 3 3 3 | M M M B | .2 .2 .2 .2 | RN RN RN RN | N N N N | 0.30 0.20 0.30 0.20 | 5 1 3 3 | 103 21 62 62 | 1.4 1.4 2.2 0.6 |
|  | T O T A L |  |  | 15 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1.0 | 12 | 248 | 5.6 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 342 9.52 HA GF: 1 - 4J SUP: V TS: 8336 TP: 6221 SOL: 2201 Cimpie medie plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 170 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Arum-Pulmonaria Natural fundamental prod. mij. echien COMP.ACTUALA: 5 ST 3 FR 2 CA COMP.TEL: 6ST 3 FR 1 CA SORT: STS Gros si mijlociu,cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Pad. Mcs. /0.2 PE 0.2S intim DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | ST FR CA | 5 3 2 | IN LT LT | 60 60 60 | 26 24 22 | 21 20 17 | 3 3 3 | M M | .5 .5 .5 | RN RN RN | N N N | 0.45 0.27 0.18 | 154 82 36 | 1466 781 343 | 4.6 2.1 1.3 |
|  | T O T A L |  |  | 60 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.9 | 272 | 2590 | 8.0 |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347 21.75 HA GF: 1 - 4J SUP: V TS: 8336 TP: 6221 SOL: 2201 Cimpie medie plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 170 M LITIERA: lipsa TIP FLORA: Arum-Pulmonaria Natural fundamental prod. sup. echien COMP.ACTUALA: 8 ST 1 FR 1 JU COMP.TEL: 8ST 1 FR 1 JU SORT: STL Gros,si mijlociu,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Pad. Mcs. /0.5 PE 0.5S intim DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | ST FR JU | 8 1 1 | LT IN IN | 75 75 75 | 36 32 22 | 22 21 19 | 2 2 3 | M M | .5 .5 .5 | RN RN RN | N N N | 0.56 0.07 0.07 | 198 23 17 | 4307 500 370 | 3.6 0.5 0.1 |
|  | T O T A L |  |  | 75 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.7 | 238 | 5177 | 4.2 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 355 A 14.00 HA GF: 1 - 4J SUP: V TS: 8336 TP: 6221 SOL: 2201 Cimpie medie plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 170 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Arum-Pulmonaria Natural fundamental prod. sup. relativ-echien COMP.ACTUALA: 8 ST 1 FR 1 DT COMP.TEL: 8ST 1 FR 1 DT SORT: STL Gros,si mijlociu,cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Mcs. Pad. /0.5 PE 0.5S intim DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | ST ST FR DT | 2 6 1 1 | LT LT IN IN | 95 75 75 75 | 44 32 40 30 | 25 24 24 22 | 2 2 2 3 | M M M | .5 .5 .5 .5 | RN RN RN RN | N N N N | 0.14 0.42 0.07 0.07 | 62 173 29 20 | 868 2422 406 280 | 0.5 2.7 0.5 0.4 |
|  | T O T A L |  |  | 75 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.7 | 284 | 3976 | 4.1 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 355 B 0.35 HA GF: 1 - 4J SUP: V TS: 8336 TP: 6221 SOL: 2201 Cimpie medie plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 170 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Arum-Pulmonaria Artificial de prod. mij. echien COMP.ACTUALA: 10 ST COMP.TEL: 10ST SORT: STS Gros si mijlociu,cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | ST | 10 | P | 60 | 30 | 19 | 3 |  | .5 | NEC | N | 0.70 | 201 | 70 | 7.2 |
|  | T O T A L |  |  | 60 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.7 | 201 | 70 | 7.2 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 355 C 0.24 HA GF: 1 - 4J SUP: V TS: 8336 TP: 6221 SOL: 2201 Cimpie medie plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 110 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Carex-Poa pratensis Artificial de prod. mij. echien COMP.ACTUALA: 10 FR COMP.TEL: 10FR SORT: FR Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | FR | 10 | P | 60 | 28 | 23 | 3 |  | .7 | NEC | N | 0.80 | 307 | 74 | 6.2 |
|  | T O T A L |  |  | 60 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.8 | 307 | 74 | 6.2 |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356 A 12.17 HA GF: 1 - 4J SUP: V TS: 8336 TP: 6221 SOL: 2201 Cimpie medie plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 170 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Arum-Pulmonaria Natural fundamental prod. sup. relativ-echien COMP.ACTUALA: 9 ST 1 FR COMP.TEL: 9ST 1 FR SORT: STL Gros,si mijlociu,cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Pad. Mcs. Corn /0.6 PE 0.6S intim DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | ST ST FR | 2 7 1 | LT LT IN | 90 70 70 | 40 32 30 | 24 22 22 | 2 2 2 | M B | .6 .6 .6 | RN RN RN | N N N | 0.14 0.49 0.07 | 58 173 25 | 706 2105 304 | 0.6 3.4 0.6 |
|  | T O T A L |  |  | 70 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.7 | 256 | 3115 | 4.6 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 356 B 0.30 HA GF: 1 - 4J SUP: V TS: 8336 TP: 6221 SOL: 2201 Cimpie medie plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 170 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Carex-Poa pratensis Artificial de prod. mij. echien COMP.ACTUALA: 8 ST 2 FR COMP.TEL: 8ST 2 FR SORT: STS Gros si mijlociu,cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | ST FR | 8 2 | P P | 60 60 | 28 26 | 17 18 | 3 3 | I | .6 .6 | NEC NEC | N N | 0.64 0.16 | 152 41 | 46 12 | 6.6 1.2 |
|  | T O T A L |  |  | 60 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.8 | 193 | 58 | 7.8 |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328 B 23.62 HA GF: 1 - 4J SUP: V TS: 8333 TP: 6223 SOL: 2212 Cimpie medie plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 170 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Arum-Pulmonaria Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 9 ST 1 FR COMP.TEL: 4ST 2 FR 2 TE 2 DT SORT: STS Gros si mijlociu,cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani SEM.UTIL: 6ST 3 FR 1 DT 2 ani 0.5S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2004-T.progresive(punere lumina) 2013-T.progresive(punere lumina) LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(punere lumina) IMPADURIRI(dupa T. de reg) INGRIJIREA CULTURILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | ST ST FR | 7 2 1 | IN IN IN | 170 110 90 | 70 44 36 | 28 28 28 | 3 3 2 | I I | .6 .6 .6 | RN RN RN | N N N | 0.42 0.12 0.06 | 210 60 32 | 4960 1417 756 | 0.7 0.6 0.3 |
|  | T O T A L |  |  | 170 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.6 | 302 | 7133 | 1.6 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 329 22.22 HA GF: 1 - 4J SUP: V TS: 8336 TP: 6221 SOL: 2201 Cimpie medie plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 170 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Arum-Pulmonaria Natural fundamental prod. sup. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 9 ST 1 FR COMP.TEL: 4ST 3 FR 1 TE 2 DT SORT: STS F gros,cherestea,furnire VARSTA EXPL.: 130 ani SEM.UTIL: 1ST 2 FR 7 DT 10 ani 0.4S grupe SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2005-T.progresive(punere lumina) 2013-T.progresive(punere lumina) LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(p lum.,rac)IMPAD AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | ST ST FR | 6 3 1 | IN IN IN | 170 120 90 | 68 48 38 | 32 29 29 | 2 2 2 | I I | .6 .6 .6 | RN RN RN | N N N | 0.30 0.15 0.05 | 144 75 26 | 3200 1667 578 | 0.6 0.7 0.3 |
|  | T O T A L |  |  | 170 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.5 | 245 | 5445 | 1.6 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 330 A 19.02 HA GF: 1 - 4J SUP: V TS: 8336 TP: 6221 SOL: 2201 Cimpie medie plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 170 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Arum-Pulmonaria Natural fundamental prod. sup. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 9 ST 1 DT COMP.TEL: 4ST 3 FR 1 TE 2 DT SORT: STS F gros,cherestea,furnire VARSTA EXPL.: 130 ani SEM.UTIL: 1ST 2 FR 7 DT 10 ani 0.4S grupe SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2004-T.progresive(punere lumina) 2008-T.progresive(punere lumina) LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA CULTURILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | ST ST DT | 7 2 1 | IN IN LT | 170 110 90 | 68 46 34 | 32 29 22 | 2 2 3 | I I | .6 .6 .6 | RN RN RN | N N N | 0.28 0.08 0.04 | 127 36 18 | 2416 685 342 | 0.5 0.5 0.2 |
|  | T O T A L |  |  | 170 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.4 | 181 | 3443 | 1.2 |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | ELM ARB | P R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | V O L U M |  | CRES |
| 330 B 7.64 HA GF: 1 - 4J SUP: V TS: 8336 TP: 6221 SOL: 2201 Cimpie medie plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 170 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Arum-Pulmonaria Natural fundamental prod. sup. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 9 ST 1 DT COMP.TEL: 4ST 3 FR 1 TE 2 DT SORT: STS F gros,cherestea,furnire VARSTA EXPL.: 130 ani SEM.UTIL: 1ST 2 FR 7 DT 5 ani 0.2S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2004-T.progresive(punere lumina) 2008-T.progresive(punere lumina) LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(punere lumina) IMPADURIRI(dupa T. de reg) INGRIJIREA SEMINTISULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA |
|  | ST ST DT | 7 2 1 | IN IN LT | 170 110 90 | 68 46 34 | 32 29 22 | 2 2 3 | I I | .6 .6 .6 | RN RN RN | N N N | 0.35 0.10 0.05 | 160 30 40 | 1222 229 306 | 0.7 0.6 0.2 |
|  | T O T A L |  |  | 170 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.5 | 230 | 1757 | 1.5 |

9. Anexe