AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

PROIECT

Operator:   S.C. ROECOLOGIC COMBUSTIBIL ALTERNATIV S.R.L.

Adresa:Sediu – judetul Ialomita, Municipiul Slobozia, tarlaua 327/4, parcela 11, parter, sediul administrativ P+1+M,camera 7

Adresa Punct de Lucru: oraş Fieni, str.Industriilor, nr.18, judeţul Dâmboviţa

Categorii de activitate conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

Activitatea 1 - Colectarea si tratarea deseurilor nepericuloase in vederea obtinerii combustibililor alternativi (deseu combustibil solid)

5. Gestionarea deşeurilor

5.3.

b. Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi:

(ii) pretratarea deşeurilor pentru incinerare sau coincinerare;

Activitatea 2 - Colectarea si depozitarea temporară a deşeurilor industriale periculoase în scopul transportului şi eliminării finale către alţi procesatori (ex.: incineratoare, depozite de deşeuri  industriale, staţii de tratare)

5.5. Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării.

Codurile CAEN ale activitatilor principale desfasurate pe amplasamentul unitatii SC RO ECOLOGIC COMBUSTIBIL ALTERNATIV SRL FIENI sunt:

cod CAEN rev.2-3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase

cod CAEN rev.2-3812 - Colectarea deşeurilor periculoase

cod CAEN rev.2- 3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

cod CAEN rev.2 - 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

cod  CAEN 4676 - comert cu ridicata al altor produse intermediare

cod CAEN rev.2 - 4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

cod CAEN REV.2- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

Emisă de: SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII

Data emiterii:@@@@@@@@

Data expirării: @@@@@@@

Cuprins

1.	DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI INSTALAŢIEI	4

2.	TEMEIUL LEGAL	4

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE	7

4.	DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE	7

5.	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII	8

5.1.	Conştientizare şi instruire	9

5.2.	Responsabilităţi	9

5.3.	Acţiuni de control	10

5.4.	Raportări	11

5.5.	Notificarea autorităţilor	11

6.	MATERII PRIME ŞI AUXILIARE	12

6.1.	Prevederi generale privind materiile prime şi auxiliare	12

7.	RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE	12

7.1.	Alimentarea cu apă	12

7.2.	Alimentarea de energie electrică	12

7.3.	Alimentarea cu gaze naturale (gaz metan), respectiv combustibil lemnos

7.4.	Obligatii ale operatorului instalației pentru utilizarea eficientă a resurselor:	12

8.	DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE DE PE AMPLASAMENT	13

8.1.	Descrierea amplasamentului	13

8.2.	Descrierea principalelor activităţi şi procese	13

8.3.	Tipurile de deșeuri utilizate pentru prepararea combustibilului alternativ	20

8.4.	Utilizarea substanţelor chimice pe amplasament	20

8.5.	Tipurile de deșeuri produse	20

9.	INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1.	Emisii  în atmosferă	20

9.2.	Instalaţii de colectare, tratare şi evacuarea apelor uzate	21

9.3.	Măsuri obligatorii	22

9.4.	Emisii în sol	22

10.	CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1.	Aer

10.2.	Apă

10.3.	Sol

10.4.	Zgomotul – limite admise

11.	GESTIUNEA DEŞEURILOR

11.1.	Deşeuri colectate, stocate temporar, produse

11.2.	Deşeuri reutilizate

11.3.	Deşeuri livrate/comercializate

11.4.	Deşeuri eliminate

11.5.	Transportul deşeurilor

12.	INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

13.	MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1.	Prevederi generale privind monitorizarea

13.2.	Automonitorizarea tehnologică

14.	RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA  MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1.	Cerinte generale

14.2.	Sesizări şi reclamaţii privind poluarea de impact,

14.3.	Raportări privind gestiunea deșeurilor

15.	OBLIGAŢIILE TITULARULUI

16.	MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII  INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

17.	GLOSAR DE TERMENI

ANEXA nr. 1 Lista cuprinzând deșeurile acceptate la procesare pentru obţinerea combustibililor alternativi:

ANEXA nr. 2  Lista cuprinzând deșeurile acceptate la stocare temporară pe amplasament în vederea valorificării către operatori economici autorizați

ANEXA nr. 3  Lista deseurilor nepericuloase  stocate temporar in vederea predarii catre agenti economici autorizati………………………………………………………………

# DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI  INSTALAŢIEI

S.C. ROECOLOGIC COMBUSTIBIL ALTERNATIV S.R.L.,

cu sediul în:

– judetul Ialomita, Municipiul Slobozia, tarlaua 327/4, parcela 11, parter, sediul administrativ P+1+M,camera 7

Tel.: 0245/744606

Fax: 0245/744606

e-mail office@roecologic.ro

AMPLASAREA ACTIVITATII

Adresa punct de lucru: oras Fieni, str. Industriilor, nr. 18, jud. Dambovita

# TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. ROECOLOGIC COMBUSTIBIL ALTERNATIV S.R.L. , cu punctul de lucru în localitatea Fieni,  str.Industriilor, nr.18, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului cu nr.@@ din @@@@@@@@@,

- în urma asumării obligaţiilor de mediu de către titularul punctului de lucru,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a cererii de emitere a autorizației integrate de mediu,

- în baza comentariilor şi punctelor de vedere înregistrate în timpul consultărilor cu autorităţile membre ale Comisiei de Analiză Tehnică,

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

- în baza O.M. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat şi completat prin O.M. 1158/2005, O.M. 3970/2012,

- în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012  privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- Ordinul MAPAM nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea  Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei;

- STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea nr. 311/2004;

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- O.M. 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările ulterioare;

- Ordinul comun MMGA/MAI 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Ordinul MMP nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- H.G. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul mediului cu azbest, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000,

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008;

- în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene,

- ţinând seama de recomandările documentelor de referinţă BREF:

-Document de referinţă privind domeniul tratării deșeurilor, august 2006 (IPPC Reference Document on Waste Treatments Industries, August  2006),

se emite: AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU Nr. @@@@@@ pentru:

- INSTALATIE PENTRU  PROCESAREA DESEURILOR NEPERICULOASE IN VEDEREA OBTINERII COMBUSTIBILILOR ALTERNATIVI

-COLECTAREA SI DEPOZITAREA TEMPORARA A DESEURILOR INDUSTRIALE NEPERICULOASE si PERICULOASE IN SCOPUL TRANSPORTULUI SI ELIMINARII FINALE CATRE ALTI PROCESATORI

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

a) sunt luate toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării;

b) se aplică cele mai bune tehnici disponibile;

c) nu se generează nicio poluare semnificativă;

d) se previne generarea deşeurilor, potrivit prevederilor <LLNK 12011   211 10 201   0 18>Legii nr. 211/2011, ale <LLNK 12005   195180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12006   265 10 201   0 18>Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale <LLNK 12004  1470 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a  Planului naţional de gestionare a deşeurilor,  ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor, cu modificările ulterioare;

e) în situaţia în care se generează deşeuri, în ordinea priorităţii şi potrivit prevederilor <LLNK 12011   211 10 201   0 18>Legii nr. 211/2011, ale <LLNK 12005   195180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12006   265 10 201   0 18>Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale <LLNK 12004  1470 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2004, ale <LLNK 12007   235 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 235/2007, ale <LLNK 12008  1061 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008, ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului integrării europene nr. <LLNK 12006  1364 50EU01   0  5>1.364/<LLNK 12006  1499 50EQ01   0 10>1.499/2006, cu modificările ulterioare, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;

f) se utilizează eficient energia;

g) sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor;

h) sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activităţii, să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare, potrivit prevederilor art. 22 (Legea 278/2013 privind emisiile industriale)

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc şi specifică metodologia şi frecvenţa de măsurare, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de acesta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestiunea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul său, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale în domeniu, la care România este parte.

Conform prevederilor Legii nr. 278/2013 autoritatea competentă reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului;

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

Conform O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr.265/2006 art.17, alin.(3) şi (4) nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfaşurarea activităţii este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

Denumirea instalaţiei:

- INSTALATIE PENTRU PROCESAREA DESEURILOR NEPERICULOASE IN VEDEREA OBTINERII COMBUSTIBILILOR ALTERNATIVI

-COLECTAREA SI DEPOZITAREA TEMPORARA A DESEURILOR INDUSTRIALE NEPERICULOASE SI PERICULOASE IN SCOPUL TRANSPORTULUI SI ELIMINARII FINALE CATRE ALTI PROCESATORI

Categorii de activitate conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

5.3.b. Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi:

(ii) pretratarea deşeurilor pentru incinerare sau coincinerare;

Activitatea 2 - Colectarea si depozitarea temporară a deşeurilor industriale periculoase în scopul transportului şi eliminării finale către alţi procesatori (ex.: incineratoare, depozite de deşeuri  industriale, staţii de tratare)

5.5. Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării.

Programul de funcţionare: Permanent

# DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

Documentaţia înaintată de SC ROECOLOGIC COMBUSTIBIL ALTERNATIV  SRL pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu

- Raport de amplasament – INCD ECOIND BUCURESTI – SUCURSALA TIMISOARA

# MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Politica de mediu include angajamentul managementului de vârf pentru respectarea reglementărilor de mediu, îmbunătăţirea continuă a activității, prevenirea poluării. Este un suport – cadru al obiectivelor şi ţintelor de mediu, adecvată naturii şi dimensiunilor impactului ambiental al activităţilor, produselor şi serviciilor.

Politica de mediu este documentată, publicată şi disponibilă pentru public.

Managementul de mediu constă din structurarea proceselor şi activităţilor societăţii în direcţia îmbunătăţirii eficienţei acestora şi a profitabilităţii firmei în timp, concomitent cu minimizarea cantităţii de deşeuri evacuate în mediu.

Sistemul de management de mediu este acea componentă a sistemului de management global ce cuprinde categorii de activităţi (organizare, responsabilităţi, planificare, resurse, proceduri, practici, procese), care se concretizează în politica de mediu.

## Conştientizare şi instruire

5.1.1. Operatorul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.1.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.1.3. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele PSI şi de protecţie a muncii în vigoare.

Toate activităţile de administrare a halei și platformelor de deşeuri se execută în baza prevederilor legale referitoare la protecţia muncii şi prevenirea incendiilor.

Persoanele care desfăşoară o activitate trebuie să fie instruite corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:

- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă;

- cerinţele de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor;

- echipamentul de protecţie necesar;

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

- măsurile de prim-ajutor;

- alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă (utilaje, cântar).

5.1.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

## Responsabilităţi

5.2.1. Titularul instalației trebuie să asigure cu decizie o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului (art. 94, lit. e, f, g), aprobată prin Legea nr. 265/2006, SC ROECOLOGIC COMBUSTIBIL ALTERNATIV SRL , prin persoana cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Operatorul instalaţiei are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.2.2. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (PRTR) va fi completata in sistemul electronic SIM si depusă pe format de hartie la autoritatea competenta la termenul stabilit de aceasta precum şi ca parte a RAM. Poluanţii care trebuie incluşi în raportul către autoritatea competentă pentru protecţia mediului vor fi cei menţionaţi în Ghidul pentru Implementarea PRTR la nivel european.

5.2.3. Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul instalaţiei suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile iniţiale producerii prejudiciului, conform principiului „poluatorul plăteşte”. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul producerii unui prejudiciu, definit conform OUG nr. 68/2007, operatorul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului, A.P.M. Dâmboviţa şi Comisariatul Judeţean Dâmboviţa al Gărzii Naţionale de Mediu despre:

a) date de identificare ale operatorului;

b) momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului;

c) caracteristicile prejudiciului asupra mediului;

d) cauzele care au generat prejudiciul;

e) elementele de mediu afectate;

f) măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului;

g) alte informaţii considerate relevante de operator.

În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, definită conform OUG 68/2007, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare, şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze A.P.M. Dâmboviţa şi Comisariatul Judeţean Dâmboviţa al Gărzii Naţionale de Mediu.

Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţă autorităţilor se referă la:

a) date de identificare ale operatorului;

b) momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente;

c) elementele de mediu posibil a fi afectate;

d) măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;

e) alte informaţii considerate relevante de operator.

În termen de 1 oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor adoptate, operatorul informează, în termen de 6 ore de la momentul la care s-a constat ineficienţa măsurilor luate, APM Dâmboviţa şi Comisariatul Judeţean Dâmboviţa al Gărzii Naţionale de Mediu despre:

a) măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului;

b) evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive;

c) alte măsuri, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

## Acţiuni de control

5.3.1. Operatorul instalației are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

5.3.2. Operatorul instalației va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.3.3. Operatorul instalației va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.3.4. Operatorul instalației trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.3.5. Operatorul instalației trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei (SMA) pentru îndeplinirea cerinţelor prezentei autorizaţii. Acest sistem va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, a unei producţii mai curate, precum şi pentru evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

## Raportări

5.4.1. Operatorul instalației trebuie să înregistreze şi să păstreze toate analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie.

5.4.2. Informatiile vor fi puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

5.4.3. Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite autorităţii competente pentru protecţia mediului raportările solicitate la datele stabilite, conform prevederilor capitolului 14 al prezentei autorizaţii.

5.4.4. Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate, prin acceptul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

## Notificarea autorităţilor

5.5.1. Operatorul instalației are obligaţia anunţării A.P.M. Dambovita, G.N.M. – Comisariatul Judeţean si Administraţia Naţională „Apele Române” – Direcţia Apelor în termen de 24 ore  din momentul producerii:

- oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

Notificările vor cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

5.5.2. Operatorul instalației trebuie să înregistreze orice incident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea incidentului, titularul trebuie să depună la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus ca parte a RAM.

5.5.3. În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. 21/2004, aprobată prin Legea nr. 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

5.5.4. În cazul oricărei situaţii de mai jos, operatorul instalației va trimite o notificare scrisă către A.P.M. Dambovita şi G.N.M. – Comisariatul Judeţean în termen de 15 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire;

- schimbarea titularului activităţii/operatorului instalaţiei;

- revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor.

5.5.5. Solicitarea stabilirii obligaţiilor de mediu de către autoritatea competentă pentru protecția mediului este obligatorie în cazul în care titularii de activităţi cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii. În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris către A.P.M. Dambovita si  G.N.M. – Comisariatul Judeţean Dambovita obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

5.5.6. Titularul/operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fară a avea autorizaţie integrată de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

# MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

## Prevederi generale privind materiile prime şi auxiliare

Operatorul instalației va folosi materiile prime descrise în documentaţie, conform cu cele mai bune tehnici disponibile.

6.1.1. Operatorul va ţine evidenţa lunară a materiilor prime, materialelor şi substanţelor/preparatelor chimice utilizate.

# RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

## Alimentarea cu apă

- Apa potabila pentru personalul ce deserveste instalatia se asigura pe baza de contract  prin bransament la reteaua oraseneasca.

- Necesarul de apa igienico-sanitara se asigura din reteaua oraseneasca in baza Contractului incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita, si este estimat la 7,2 mc/zi. Consumul de apa este debitmetrat.

- Apa de incendiu provine de la reteaua de apa cu care este echipata hala.

Nu se utilizeaza apa in scop tehnologic

  - Alimentarea de energie electric

Energia electrică este asigurată din rețeaua SC ELECTRICA SA (conform contractului încheiat cu SC ELECTRICA SA) și este utilizată pentru iluminatul interior, exterior şi pentru functionarea utilajelor/mașinilor,

## Obligatii ale operatorului instalației pentru utilizarea eficientă a resurselor:

- 	operatorul instalației trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip;

- 	operatorul instalației va menţine şi utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică;

- 	operatorul instalației va înregistra anual consumul total pentru energie (electricitate) şi ape utilizate pe amplasament. Se vor raporta ca parte a Raportului Anual de Mediu.

# DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE DE PE AMPLASAMENT

## Descrierea amplasamentului

Punctul de lucru Fieni a fost  infiintat  in anul 2009. Prin instalaţiile societăţii amplasate în zona industriala a oraşului Fieni, într-o hală aparţinând Heidelberg Cement Romania, în suprafaţă utilă de 11 362 mp are loc procesarea deşeurilor în vederea valorificării acestora prin coincinerare în cuptorul de ciment al fabricii Fieni (Heidelberg Cement Romania).

## Descrierea principalelor activităţi şi procese

Tipurile de activităţi ce se desfasoară în cadrul Instalației de procesare combustibili alternativi sunt încadrate astfel:

- Stocarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea valorificării către operatorii economici autorizaţi.

- Stocarea temporară a deșeurilor periculoase și nepericuloase în vederea producerii de combustibili alternativi

8.2.1.Activitatea de colectare si procesare a deseurilor nepericuloase in vederea obtinerii combustibililor alternativi

Pentru asigurarea calitatii, amestecul omogen trebuie sa aiba anumite caracteristici impuse de utilizatorul final si verificate printr-un laborator de specialitate  SC RECYFUEL SRL, laborator de combustibili alternativi.

- Putere calorica: min. 15 GJ/tona;

- Continut de apa: max. 15%;

- Densitatea mixturii omogene: max. 0,4 to/m3;

- Continut de materii volatile: min. 65%;

- Cenusa: < 15% in masa;

- Halogeni (F si Cl): < 1% în masă;

- Sulf, S: < 1% în masă;

- PCP: < 1% în masă;

- PCB: < 50 ppm în masă;

- Metale Gr. I: (Cd & Tl): < 20 ppm în masă;

- Metale Gr. II: (Hg) < 3 ppm în masă;

- Metale Gr. III (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) < 4000 ppm în masă.

Produsul final nu trebuie să conţină bucăţi metalice sau alte impurităţi (ex.: pietre, nisip sau diferite cenuşi), întrucât instalaţiile se pot deteriora iar procesul de ardere şi calitatea clincherului vor fi influenţate negativ.

In procesul tehnologic de obtinere a combustibilului alternativ se introduc doar deseuri ca materii prime si rezulta produsele finite (PROFUEL), deseuri solide inerte (metale, pamant, pietre), deseuri reciclabile (hartie/carton, mase plastice si textile) si emisii de pulberi.

Capacitatea maximă proiectată de producţie a instalaţiei de 9 t/h.

Producţia este de maxim 20 000 tone/an, calculata dupa cantitatile intrate de deseuri

In procesul tehnologic de obtinere a combustibilului alternativ se introduc doar deseuri ca materii prime si rezulta produsele finite (deseu combustibil solid PROFUEL), deseuri solide inerte (metale, pamant, pietre), deseuri reciclabile (hartie/carton, mase plastice/cauciuc, textile) si emisii de pulberi.

- Zona recepţie deşeuri: S = 300 m2;

- Zonă depozitare refuzuri (deşeuri nepericuloase rezultate din procesul de tratare: metale, pietre etc.): S = 324 m2;

- Zonă compartimentată buncare pentru depozitarea deşeurilor mărunţite, pe categorii, în vederea realizării unei dozări optime a amestecului final de Profuel: S = 180 m2;

- Zona pentru amplasarea utilajelor (instalatia de maruntire a deşeurilor solide; instalatia de omogenizare; buncar stocare produs finit): S= 2000 m2.

- Zona depozitare deseuri sortate manual, nepericuloase in vederea procesarii: S = 60 m2

- Zona depozitare deseuri solide nepericuloase in vederea procesarii: S = 6399 m2

- Zona de depozitare deseuri reciclabile rezultate de la instalatia de tratare deseuri nepericuloase – faza de sortare manuala: 200 mp.

Ca urmare bilantul de materiale este urmatorul:

Intrari

- deşeuri solide, deşeuri lichide şi/sau păstoase – 9 t/h.

- Ieşiri

- deşeuri solide mărunţite într-un amestec omogen – 8,26 t/h (PROFUEL)

- metale: 0,13 t/h;

- praf: 0,03 t/h;

- materiale inerte (pământ+pietre): 0,14 t/h

- hartie/carton reciclabile: 0,108 t/h;

- materiale plastice/cauciuc reciclabile: 0,108 t/h;

- materiale textile: 0,225 t/h;

Tipurile de deşeuri  care vor fi procesate în vederea coincinerării (pe linia tehnologică LINDER) sunt prezentate anexat (Lista 1)

8.2.2. Depozitarea temporară a deşeurilor industriale periculoase în scopul transportului şi eliminării finale către alţi procesatori (ex.: incineratoare, depozite de deşeuri  industriale, staţii de tratare)

- Zonă depozitare temporară a deşeurilor industriale care nu se pretează la co-incinerare: S = 564 m2;

8.2.3. Depozitarea temporară a deşeurilor industriale nepericuloase în scopul transportului şi eliminării finale către alţi procesatori (ex.: incineratoare, depozite de deşeuri  industriale, staţii de tratare)

- Zonă depozitare temporară a deşeurilor industriale care nu se pretează la co-incinerare: S = 564 m2;

Zona de depozitare temporara de 564 mp este separata in doua compartimente pentru cele doua categorii de deseuri (periculoase si nepericuloase)

Ca regulă generală privind utilizarea spaţiilor de stocare, nu este permisă sub nici o formă amestecarea deșeurilor periculoase cu cele nepericuloase. Fiecare spaţiu este destinat stocării  exclusive a unui singur tip de deșeu (cod de 6 cifre), incluzând aici și cele două tipuri de combustibil alternativ produse).

## Tipurile de deșeuri utilizate pentru prepararea combustibilului alternativ

Deșeurile utilizate pentru prepararea combustibilului alternativ  sunt prezentate în Anexa 1 - Lista cuprinzând deșeurile acceptate la procesare pentru obţinerea combustibililor alternativi.

## Utilizarea substanţelor chimice pe amplasament

Prin natura proceselor tehnologice desfășurate, pe amplasament nu se utilizează substanţe și preparate chimice.

## Tipurile de deșeuri produse

Deşeuri generate din activitatea proprie, stocate temporar:

- Deşeuri rezultate din activităţile de tratare deşeuri nepericuloase:

- deşeuri rezultate din activitatea de tratare deşeuri nepericuloase (preparare combustibil alternativ) cod  19 12 12

- deşeuri de la presortarea şi sortarea fazei  de mărunţire (deşeuri metalice)  – cod 19 12 02

- materiale absorbante (de la scurgeri accidentale la depozitarea temporară a deşeurilor periculoase) – cod 15 02 02*

- deşeuri rezultate din întreţinerea echipamentelor de control al poluării

- ambalaje contaminate (în caz de deteriorare, pentru deşeuri periculoase) – cod 15 01 10*

- deşeuri inerte - pământ şi pietre (de la sortarea manuală şi pneumatică) – cod 19 12 09,

- ulei uzat (de la instalaţia de procesare) – cod 13 01 10*,

- anvelope (de la utilaje) – cod 16 01 03,

- filtre auto (de la utilaje) – cod 16 01 07*,

- praf electrofiltru (separare pneumatică fracţie grea - instalaţie filtrare aer) – cod 19 12 12,

- hârtie/carton (sortare deşeuri care intră la procesare) –cod 19 12 01,

- materiale plastice (sortare deşeuri care intră la procesare)  – cod 19 12 04,

- materiale textile (sortare deşeuri care intră la procesare)  – cod 19 12 08.

- Deşeuri rezultate din activitatea de birou/administrativ

- deşeuri de hârtie şi carton – cod 15 01 01, recomandăm şi cod 20 01 01;

- deşeuri de material plastic – cod 15 01 02, recomandăm şi cod 20 01 39;

- echipament individual de protecţie şi lavete contaminate – recomandăm şi cod 15 02 03;

- tonere (activităţi administrative) – cod 08 03 18

- DEEE – monitoare (activitatea de birou) – cod 20 01 36

- deşeuri electrice - tuburi neon(activităţi administrative) – cod 20 01 21*

- deşeuri menajere – cod 20 03 01.

Deşeurile menajere şi asimilabile, rezultate din activităţile proprii de birou sunt colectate şi stocate temporar pe platformă betonată şi preluate de operatorul de salubritate autorizat cu  care s-a încheiat contract.

# INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

## Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii în aer şi măsuri de reducere

In cadrul unitatii SC RO ECOLOGIC COMBUSTIBIL ALTERNATIV SRL FIENI  exista urmatoarele categorii de emisii in aer:

- emisii din sursa fixa;

- emisii difuze

Singura sursa fixa de emisii de pe amplasament o constituie camera ce capteaza, filtreaza si evacueaza aerul de la utilajul de separare a fractiilor grele care functioneaza pe principiul „perna de aer”.

Emisiile difuze, mobile si fugitive provin din urmatoarele surse:

- emisii de la operatiile de tratare, manipulare si depozitare a deseurilor solide nepericuloase (alimentarea instalatiei de tratare, transportul pe benzile transportoare ale instalatiei, utilajul de maruntire primara, separarea fractiilor grele, utilajul de maruntire secundara, amestecarea finala, descarcarea in utilajul de transport)  – emisii difuze de pulberi, COV si miros

- emisii de la sistemele de eşapare ale autovehiculelor si utilajelor – emisii mobile ale gazelor de ardere (NOx, SO2, CO) şi pulberi

Masuri de reducere a poluarii in atmosfera

Pentru reducerea emisiilor de pulberi operatorul aplica urmatoarele masuri si tehnici:

- sistem de retinere a pulberilor la utilajul care constituie sursa principala de emisii (separatorul pentru fracţii grele) – separator gravitational. Sistemul de captare, filtrare si evacuare a aerului constă în: - ventilator cu o capacitate de 10.500 m3/h; - sistem de conducte prin care aerul ventilat este transportat din camera de captare pana la filtre; - sistem de filtre tip sac; - compresor cu o capacitate de 12,6 Nm3/h care poate asigura o presiune de 7 bari; - amortizor - Depozitarea temporara a deseurilor solide se face in sistem acoperit, protejând zona industrială şi împrejurimile de poluarea cu pulberi.

- Se urmareste minimizarea timpului de depozitare a deseurilor netratate; - Se utilizeaza stropirea cu apa atunci cand este cazul - Exista si se aplica un program de curatenie a amplasamentului

9.1.2. Mirosuri

Surse, categorii, măsuri de prevenire şi control

Surse de mirosuri – emisii dirijate sau fugitive generate din următoarele operaţii:

- instalaţiile tehnologice;

- zona de depozitare materiale şi deșeuri;

Operatorul se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament să fie realizate în aşa fel încât mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Se va urmări prevenirea generării mirosurilor la sursă prin luarea măsurilor necesare pentru reducerea  emisiilor fugitive generatoare de miros.

## Instalaţii de colectare, tratare şi evacuarea apelor uzate

9.2.1. Evacuarea apelor uzate menajere, şi a celor pluviale

Pe amplasamentul SC RO ECOLOGIC COMBUSTIBIL ALTERNATIV SRL  rezulta urmatoarele tipuri de ape uzate:

- ape uzate menajere – se colecteaza într-un bazin etans vidanjabil cu V 10 mc , aflat in imediata vecinatate a halei de productie,

- apele pluviale si cele rezultate din spalarea suprafetei betonate sunt conduse  intr-un bazin de retentie  si apoi in separator de hidrocarburi , cu V 10 mc fiecare.

-bazinele unde sunt colectate apele uzate menajere , bazinul de retentive si separatorul de hidrocarburi sunt vidanjate ori de cate ori e nevoie pe baza de comanda cu S.C. EUROGAS PRESCOM S.R.L.

In procesul tehnologic de preparare a combustibilului alternativ nu se utilizeaza apa.

Reglementarea exploatarii instalatiilor care alcatuiesc gospodaria de apa pe amplasament este asigurata prin Punctul de vedere nr.4273/DB/04.10.2016.emisa de  Sistemul de Gospodarire a Apelor Dambovita.

## Măsuri obligatorii

9.3.1.1. Operatorul are obligaţia de a exploata construcţiile, instalaţiile de folosire și evacuarea apelor uzate, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare.

9.3.1.2. Întreținerea construcţiilor, instalaţiilor de folosire și evacuarea apelor uzate, condiții tehnice corespunzătoare, în scopul minimizării pierderilor de apă.

9.3.1.3. Operatorul este obligat să determine prin măsurători datele tehnice privind serviciile de gospodărire a apelor efectuate , să organizeze și să țină evidența acestora şi să le transmită datele respective autorităților de gospodărire a apelor, conform prevederilor legale.

9.3.1.4. Să  finalizeze sau după caz să reactualizeze planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale; să dețină mijloacele și materialele necesare în caz de poluări accidentale și să acționeze conform planului menționat mai sus.

9.3.1.5. În caz de modificare a proceselor tehnologice, de restrângere sau de încetare provizorie sau definitivă a activității, să anunțe APM si GNM

9.3.1.6. Operatorul va ține o evidență strictă a cantităților de deșeuri periculoase (pentru fiecare categorie în parte), depozitate/predate pentru valorificare/eliminare finală către firma specializată. Datele vor fi prezentate în Raportul Anual de Mediu.

9.3.1.7. Transportul deșeurilor se va face în condiții de siguranță, conform normelor de securitate în vigoare.

9.3.1.9. Depozitarea deșeurilor doar în spații amenajate, cu platformă betonată și echipate corespunzător.

## Emisii în sol

9.4.1. Surse posibile de poluare a solului

Principalele cauze care pot conduce la prezenţa poluanţilor în sol şi subsol sunt:

-   depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor;

- fisurări accidentale ale  rigolelor sau bazinelor de colectare şi evacuare scurgeri accidentale şi ape pluviale potențial impurificate, de pe platformele de stocare deșeuri;

-   scurgeri de uleiuri şi carburanţi din motoarele autovehiculelor.

9.4.2. Controlul emisiilor pe sol

9.4.2.1. Se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul, respectând măsuri adecvate (mod de stocare, mod de transport, ambalaje adecvate). În cazul în care se produc, se impune restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor accidentale, prin îndepartarea urmărilor acestora.

9.4.2.2. Încărcările şi descărcările de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri sau dispersii de pulberi sau mirosuri. În cazul în care în zona depozitelor de materii prime/produse finite există riscul contaminării solului, se impune refacerea zonelor betonate sau betonarea anumitor suprafeţe cu risc.

9.4.2.3. Operatorul are obligaţia să deţină în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante, potrivită pentru controlul oricărei deversări accidentale de materiale.

9.4.2.5. Operatorul are obligaţia să asigure paza şi controlul permanent în zonele de depozitare.

# CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

## Aer

10.1.1.-Emisii

Emisiile în aer rezultate în urma desfașurării procesului tehnologic nu vor depăși
valorile limită de emisie ale poluanților specifici stabilite în tabelul urmator:

Emisii la instalația de desprafuire de la hala de preparare combustibil alternativ

| Indicator | Perioada de referinta | Valoare limita de emisie |
| --- | --- | --- |
| Pulberi totale |  | 50 mg /m3 |

10.1.2.Imisii

Valori limita pentru calitatea aerului. Nivelul concentraţiei poluanților specifici în atmosferă  în zona de impact  trebuie să se încadreze în concentrațiile maxime admise prevăzute de STAS 12574 / 1987 (Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate) si Legea 104 / 2011 privind protecţia atmosferei, pentru indicatorii de calitate reprezentativi pentru poluarea de impact,  respectiv:

| Indicator de calitate | Valoarea limită (VL) / Concentrație maxima admisă (CMA) | U.M. | Timp de mediere |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 50 | µg/m.c. | 24 h |
| Pulberi sedimentabile | 17 | g/mp/luna | 30 de zile |

Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu  excepţia celor acceptate legal.

10.1.3. Operatorul instalaţiei are obligaţia reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodărire şi control privind: manipularea şi depozitarea materialelor, controlul proceselor, întreţinerea echipamentelor de depoluare, întreţinerea în stare de curăţenie a căilor de acces.

10.1.4. Operatorul instalaţiei are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă.

10.1.5. Toate echipamentele de reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, conform  standardelor în vigoare şi a regulamentelor interne.

10.1.6. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

10.1.7. Operatorul instalaţiei are următoarele responsabilităţi:

- aplică şi respectă dispoziţiile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- monitorizează emisiile de poluanţi în aerul înconjurător şi transmite rezultatele autorităţilor competente pentru protecţia mediului conform cap. 13 din prezenta autorizaţie;

- transmite autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului toate informaţiile solicitate în vederea realizării inventarelor de emisii, în conformitate cu metodologia recomandată de Comisia Europeană şi de Agenţia Europeană de Mediu;

- asigură puncte de prelevare şi control al emisiilor de poluanţi în aer, în conformitate cu prevederile prezentei autorizaţii;

- informează autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului în cazul înregistrării depăşirii valorilor-limită de emisie impuse prin actele de reglementare.

10.1.9. În cazul depăşirii valorilor-limită de emisie pentru unul sau mai mulţi poluanţi, autoritatea competentă decide să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea cauzelor şi consecinţelor asupra calităţii aerului înconjurător ale acestor depăşiri, inclusiv întreruperea temporară a activităţii instalaţiei care a generat această situaţie.

10.1.10.  ROECOLOGIC COMBUSTIBIL ALTERNATIV SRL  va exploata instalaţiile ţinând seama de condiţiile de dispersie a poluanţilor în atmosferă, astfel încât emisiile din instalaţie să asigure respectarea valorilor limită ale poluanţilor specifici în aerul înconjurător conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi dispoziţiile STAS 12574/87.

10.1.11. Managementul mirosului

Surse de mirosuri – emisii dirijate sau fugitive generate din următoarele operaţii:

- instalaţiile tehnologice;

- zona de depozitare materiale şi deșeuri;

Operatorul se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament să fie realizate în aşa fel încât mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Se va urmări prevenirea generării mirosurilor la sursă prin luarea măsurilor necesare pentru reducerea  emisiilor fugitive generatoare de miros.

## Apă

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate prin vidanjare din cele doua bazine vidanjabile, nu vor depăși limitele stabilite prin NTPA-002 din 28 februarie 2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare din HG 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.

| Categoria apei | Indicator | Valori maxime admise |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere colectate în bazin etanş vidanjabil Ape pluviale si ape din spalarea suprafetei halei colectate in bazin de retentie | pH | 6,5-8,5 unităţi |
|  | Materii în suspensie | 350 mg/dm3 |
|  | CBO5 | 300 mgO2/dm3 |
|  | CCO-Cr | 500 mgO2/dm3 |
|  | Azot amoniacal | 30 mg/dm3 |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | 30 mg/dm3 |
|  | Detergenţi sintetici biodegradabili | 25 mg/dm3 |

10.2.2. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanţi în apă. Se  interzic deversările neautorizate a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

10.2.3. Operatorul are obligaţia să deţina planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

Masuri de prevenire a poluarii apelor de suprafata

- Nici o emisie in apa nu va depasi valorile limita de emisie mentionate in tabelele anterioare;

- Nu trebuie sa existe alte emisii de poluanti in ape, semnificative pentru mediu;

- Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni si minimiza emisiile de poluanti in apa. Sunt interzise deversarile neautorizate si accidentale a oricaror substante poluante pe sol, in apele de suprafata sau freatice;

- Titularul activitatii are obligatia sa asigure functionarea la parametrii proiectati  ai instalatiilor de preepurare a apelor uzate;

- Titularul activitatii are obligatia sa ia masuri de siguranta la transportul, manipularea, depozitarea si utilizarea reactivilor folositi cu respectarea legislatiei in vigoare;

- Titularul activitatii are obligatia sa intretina malurile si albia emisarului in zonele de evacuare a apelor;

- Titularul activitatii are obligatia sa exploateze constructiile si instalatiile de utilizare, preepurare si evacuare a apelor uzate pentru asigurarea randamentelor maxime conform regulamentelor aprobate;

- In situatia in care analizele apelor uzate evacuate ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea cu poluanti, titularul autorizatiei va actiona astfel:

- va face investigatiile necesare si va izola sursa;

## Sol

Limitele admise în sol, pentru poluanţi specifici, nu vor depăși valorile de referinţă stabilite prin Ord. MAPPM nr. 756/1997, pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului, pentru terenuri cu folosinţă mai puţin sensibilă.

Titularul are obligaţia sǎ deţinǎ, pe amplasamentul unității, o cantitate corespunzǎtoare de substanţe adsorbante, adecvate pentru controlul oricǎrei deversǎri accidentale de produse.

## Zgomotul – limite admise

Receptori: faţă de receptori externi (case locuite);

Surse generatoare de zgomot:

- Transportul deşeurilor la/de la amplasament

- Funcţionarea utilajelor care lucrează la tratarea deşeurilor

10.4.1. Valoarea admisă a zgomotului echivalent la limita incintei industriale nu va depăși nivelul de zgomot echivalent de 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB conform STAS 10009/88.

10.4.2. Măsurătorile şi calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se va face respectând prevederile STAS 6161/1-89, Stas 6156-86 şi STAS 6161/3-82.

10.4.3. Activităţile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote care depăşesc limitele de presiune acustică (Leq), prevăzute de STAS 10009/88, de 65 dB (A), Cz 60.

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

Se vor respecta prevederile legale în vigoare pentru optimizarea gestiunii deșeurilor și pentru reducerea poluării

## Deşeuri colectate, stocate temporar, produse

Se vor gestiona deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

-	fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

-	fără a crea disconfort din cauza zgomotului;

-	fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

### Deşeuri colectate pentru obţinerea combustibililor alternativi

În această categorie se regăsesc deşeurile nepericuloase/periculoase colectare în vederea procesării/tratării în instalaţii proprii pentru obţinerea combustibilului alternativ, conform activităţilor descrise la Cap. 8, subcap. « 8.3 Tipuri de deseuri utilizate pentru prepararea combustibilului alternativ »

Deşeurile utilizate pentru prepararea combustibilului alternativ sunt prezentate în Anexa nr. 1 - Lista cuprinzând deşeurile acceptate la procesare pentru obţinerea combustibililor alternativi.

Deşeurile specificate în Anexa nr. 1 - Lista cuprinzând deşeurile acceptate la procesare pentru obţinerea combustibililor alternativi se vor stoca temporar, conform legislaţiei în vigoare; se vor stoca deşeuri doar în limita spaţiilor de stocare temporară.

Stocarea deşeurilor sensibile la lumină sau căldură se face astfel încât să nu fie posibilă o încălzire a acestora (departe de radiaţiile surselor de iluminat sau corpuri de încălzit). De asemenea, stocarea deşeurilor este interzisă pe căile de acces şi de evacuare în caz de incendiu.

Deşeurile colectate care nu se pretează pentru prepararea combustibililor alternativi, din motive care ţin de compoziţie, stare de agregare şi proprietaţi fizico-chimice, vor fi stocate temporar în limita spaţiilor cu această destinaţie în vederea valorificării/ eliminarii către firme autorizate.

### Deşeuri stocate temporar în vederea valorificării către operatori economici autorizaţi

În această categorie se regăsesc deşeurile care nu se pretează procesării în vederea obţinerii combustilililor alternativi. Tipurile de deşeuri specificate în Lista deseurilor periculoase stocate temporar in vederea predarii catre agenti economici autorizati care face obiectul ANEXEI 2, sunt transportate către operatorii economici autorizaţi pentru valorificarea, eliminarea acestora (ex.: incineratoare, depozite de deşeuri  industriale, staţii de tratare).

Tipurile de deşeuri specificate în lista sus menţionată vor fi stocate temporar fără a fi amestecate.

Ca regulă generală, perioada de stocare temporară a deşeurilor periculoase şi nepericuloase nu trebuie să depăşească 1 an pentru deşeurile care urmează să fie eliminate şi 3 ani în cazul deşeurilor care urmează să fie valorificate.

Deşeurile vor fi stocate temporar, separat, pe categorii de deşeuri, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeu în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului înconjurator şi sănătăţii populaţiei

### Deşeuri produse

Deşeurile colectate pe amplasament şi care sunt specificate în ANEXA 1 - Lista deseurilor nepericuloase acceptate la procesare, din care se obtine combustibil alternativ de tip Profuel, vor fi tratate în vederea preparării combustibilului alternativ PROFUEL care va fi valorificat energetic prin coincinerare în fabricile de producţie ciment, în baza contractelor încheiate.

Având în vedere că la prepararea combustibilului alternativ PROFUEL se folosesc numai deşeuri nepericuloase rezultând tot un deşeu, este necesar ca acesta să fie încadrat şi să i se  atribuie unui cod corespunzător, respectând prevederile Deciziei 2000/532 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase.

Deşeurile generate din activitatea proprie (activităţile de tratare deşeuri nepericuloase, activitatea de birou/administrativ şi activităţi de întreţinerea echipamentelor de control al poluării,) şi  care recomandăm să se regăsească la Cap. 8 Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologie existente pe amplasament – Tipuri de deseuri utilizate pentru prepararea combustibilului alternativ Profuel, se vor stoca temporar înaintea colectării, la locul de generare, conform legislaţiei în vigoare, urmând a fi valorificate/eliminate către firme autorizate sau tratate în cadrul instalaţiilor proprii.

Deşeuri generate din activitatea proprie, stocate temporar:

- Deşeuri rezultate din activităţile de tratare deşeuri nepericuloase:

- deşeuri rezultate din activitatea de tratare deşeuri nepericuloase (preparare combustibil alternativ cod  19 12 12

- deşeuri de la presortarea şi sortarea fazei  de mărunţire (deşeuri metalice)  – cod 19 12 02,

- materiale absorbante (de la scurgeri accidentale la depozitarea temporară a deşeurilor periculoase) – cod 15 02 02*

- deşeuri rezultate din întreţinerea echipamentelor de control al poluării

- ambalaje contaminate (în caz de deteriorare, pentru deşeuri periculoase) – cod 15 01 10*

- deşeuri inerte - pământ şi pietre (de la sortarea manuală şi pneumatică) – cod 19 12 09,

- ulei uzat (de la instalaţia de procesare) – cod 13 01 10*,

- anvelope (de la utilaje) – cod 16 01 03,

- filtre auto (de la utilaje) – cod 16 01 07*,

- praf electrofiltru (separare pneumatică fracţie grea - instalaţie filtrare aer) – cod 19 12 12,

- hârtie/carton (sortare deşeuri care intră la procesare) –cod 19 12 01,

- materiale plastice (sortare deşeuri care intră la procesare)  – cod 19 12 04,

- materiale textile (sortare deşeuri care intră la procesare)  – cod 19 12 08.

- Deşeuri rezultate din activitatea de birou/administrativ

- deşeuri de hârtie şi carton – cod 15 01 01, recomandăm şi cod 20 01 01;

- deşeuri de material plastic – cod 15 01 02, recomandăm şi cod 20 01 39;

- echipament individual de protecţie şi lavete contaminate – recomandăm şi cod 15 02 03;

- tonere (activităţi administrative) – cod 08 03 18

- DEEE – monitoare (activitatea de birou) – cod 20 01 36

- deşeuri electrice - tuburi neon(activităţi administrative) – cod 20 01 21*

- deşeuri menajere – cod 20 03 01.

Deşeurile menajere şi asimilabile, rezultate din activităţile proprii de birou sunt colectate şi stocate temporar pe platformă betonată şi preluate de operatorul de salubritate autorizat cu  care s-a încheiat contract.

- 4.Deşeuri reutilizate

Deşeurile rezultate din întreţinerea echipamentelor de control al poluării vor fi recuperate şi reintroduse în fluxul de preparare PROFUEL, în măsura în care fluxul o permite.

- Deşeuri livrate/comercializate

Combustibilul alternativ PROFUEL (obţinut prin procesarea deşeurilor nepericuloase – cod 19 12 12  va fi valorificat energetic prin coincinerare în fabricile de producţie ciment, în baza contractelor încheiate.

La livrarea combustibilului alternativ PROFUEL se va aplica o schema de eşantionare în vederea caracterizării proprietăţilor.

În baza rezultatelor probelor compozite se eliberează un raport de încercare pentru deşeul combustibil (PROFUEL), în conformitate cu cerinţele/ specificaţiile tehnice ale utilizatorilor finali, conform BAT.

- Deşeuri valorificate

Deşeurile specificate în Lista deseurilor periculoase stocate temporar in vederea predarii catre agenti economici autorizati care face obiectul ANEXEI 2, vor fi transportate către operatorii economici autorizaţi pentru valorificarea acestora, în baza contractelor încheiate.

Deşeurile rezultate din activităţile de tratare deşeuri nepericuloase si care nu se pretează procesării în vederea obţinerii combustibilului alternativ PROFUEL (ex. deşeuri metalice – cod 19 12 02), vor fi predate pe bază de contract către operatori economici autorizaţi în vederea valorificării.

- Deşeuri eliminate

În cazul în care deşeurile rezultate în urma tratării, pentru obţinerea combustibililor alternativi PROFUEL, pe amplasamentul propriu nu se încadrează în limitele impuse de legislaţie pentru a fi valorificate, acestea vor fi predate pe bază de contract către operatori economici autorizaţi în vederea eliminării finale.

Deşeurile menajere şi asimilabile, rezultate din activităţile proprii de birou sunt colectate şi stocate temporar pe platformă betonată şi preluate de operatorul de salubritate autorizat cu  care s-a încheiat contract, în vederea eliminării.

- Transportul deşeurilor

Transportul deşeurilor rezultate în urma tratării în instalaţiile proprii (combustibili PROFUEL), a deşeurilor stocate temporar în vederea valorificării către firme autorizate, precum şi a altor deşeuri  generate din activitatea proprie pe amplasament va fi efectuat de către agenţi economici autorizaţi, în baza contractelor încheiate.

Transportul deşeurilor se va face cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, cu mijloace de transport adecvate, care să respecte normele ADR;

Se vor utiliza numai mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, care să nu permită împrăştierea deşeurilor şi emanaţii de noxe în timpul transportului, astfel încat să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător;

Se va asigura instruirea personalului pentru încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor în condiţii de siguranţă si pentru intervenţie în cazul unor defecţiuni sau accidente;

Fiecare transport de deşeuri periculoase colectate de la generatorii/deţinătorii care au generat anual sau deţin o cantitate mai mare de 1 tonă, va fi însoţit de Anexa nr. 1 - Formularul pentru aprobarea transportului de deşeuri periculoase, semnat şi stampilat de către expeditor şi destinatar şi aprobat de APM-ul pe raza căruia se află destinatarul deşeurilor periculoase şi de Anexa nr. 2 - Formular expediţie/transport deşeuri periculoase;

Fiecare transport de deşeuri periculoase colectate de la generatorii/deţinătorii care au generat anual sau deţin o cantitate mai mică de 1 tonă, va fi însoţit de Anexa nr. 2 - Formular expediţie/transport deşeuri periculoase;

Fiecare transport de deşeuri nepericuloase va fi însoţit de Anexa 3 – Formular încărcare/descărcare deşeuri nepericuloase, completat de către expeditor, conform prevederilor H.G. nr. 1061/2008;

Deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate şi etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase. Gestionarea ambalajelor cade în sarcina destinatarului, cu excepţia cazurilor în care o altă parte îşi asumă răspunderea, în scris, pentru gestionarea acestora. Ambalajele deşeurilor periculoase reprezintă, de asemenea, deşeuri periculoase care intră sub incidenţa hotărârii mai sus menţionate.

# INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

- Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că există o procedură de intervenţie rapidă, care să trateze orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament. Această procedură trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

# MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

## Prevederi generale privind monitorizarea

Titularul autorizaţiei este obligat să informeze anual autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin R.A.M, despre rezultatul monitorizării emisiilor din instalaţie.

13.1.1 Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

- automonitoring;

13.1.2 Automonitoringul este obligaţia societăţii şi are următoarele componente:

- monitoringul emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitoringul tehnologic/monitoringul variabilelor de proces;

- monitoringul post – închidere.

13.1.3 Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.4 Titularul autorizaţiei este obligat să informeze cu regularitate autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre rezultatul monitorizării emisiilor din instalaţie o dată pe an prin RAM şi imediat despre orice incident sau accident, care afectează semnificativ mediul (Art. 7/Legea nr. 278/2013), respectiv informarea potrivit OUG nr. 68/2007 (pct. 5.2.3/A.I.M.).

13.1.5. Operatorul trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, întreţinerile   prevăzute în prezenta autorizaţie.

13.1.6 Operatorul trebuie să ofere accesul în siguranţă şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

- locurile de desfășurare a operațiilor/proceselor de tratare;

- zone de depozitare a deşeurilor pe amplasament;

- accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

## Automonitorizarea tehnologică

Monitoringul tehnologic este o acţiune distinctă şi are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionării amenajărilor din unitate, în vederea reducerii riscurilor unor accidente prin incendii şi explozii, scurgeri de deșeuri, precum și desfășurarea proceselor tehnologice în concordanță cu procedurile tehnice implementate, inclusiv cele de tip BAT.

13.2.1. Verificarea regulată  a :

- respectării procedurilor în desfășurarea preluării, stabilirii zonei de stocare, etichetării deșeurilor colectate)

- stocării deșeurilor (ambalare corespunzătoare, îndeplinirea cerințelor speciale în cazul deșeurilor inflamabile, a marcării corespunzătoare a deșeurilor periculoase, accesului facil pentru manipulare a deșeului stocat),

- procedurilor stabilite în procesele de tratare ale deșeurilor (existența trasabilității datelor, înregistrările cum ar fi în baze de date care să reflecte intrările de deșeuri care pot fi tratate în instalațiile din dotare (Waste IN), tratarea on-site desfășurată, destinația produsului rezultat; analize și teste aplicate; întocmirea caracterizării deșeurilor periculoase generate)

### 13.1.6. Monitorizarea parametrilor de calitate a aerului

EMISII

| Nr. cos | Punct de monitorizare | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cos instalatie desprafuire | pulberi totale in suspensie | trimestriala | . |

IMISII

| Nr. cos | Punct de monitorizare | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | poarta principala | Pulberi în suspensie | anual |  |

| Indicator de calitate | Puncte monitorizare |  | Frecventa |  | Metoda analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 1.Limita amplasamentului dinspre raul Ialomita 2.Limita amplasamentului dinspre strada Industriilor |  | trimestriala |  |  |
| Pulberi sedimentabile |  |  |  |  |  |

### 13.1.7. Măsuri în situatii anormale de functionare

13.2. Monitorizarea emisiilor în apa

Frecvenţa de monitorizare a emisiilor în apă şi standardele aplicate vor fi cele prevăzute în tabelul următor:

| indicator | Frecvenţă monitorizare | Metoda de analiza | Punct de recoltare |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Inainte de fiecare vidanjare | SR ISO 10523/1997 | Bazine vidanjabile |
| Materii în suspensie |  | STAS 6953/81 |  |
| CBO5 |  | SR EN 1899 2/2002 |  |
| CCO-Cr |  | SR ISO 6060/96 |  |
| Azot amoniacal |  | SR ISO 7150-1/2001 |  |
| Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  | SR 7587-96 |  |
| Detergenţi sintetici biodegradabili |  | SR ISO 17875:1996 SR EN 903:2003 |  |

Rezultatul măsurătorilor va fi inclus în RAM.

# RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA  MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

## Cerinte generale

14.1.1. Frecvenţa  şi scopul raportǎrilor prevǎzute în autorizaţie pot fi schimbate, amendate printr-un accept scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dambovita.

14.1.2. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate accidentele/incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra sursei de emisie in mediu, asupra calitatii mediului şi pentru evitarea reapariţiei. După notificarea incidentului, titularul trebuie să depună la sediile: Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dambovita, Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Dambovita, raportul privind incidentul.

## Sesizări şi reclamaţii privind poluarea de impact,

Titularul activităţii va informa Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa în termen de 5 zile de la primirea sesizării şi va realiza în cel mai scurt timp verificarea conformităţii şi stabilirea măsurilor necesare şi a condiţiilor optime de funcţionare astfel încât să se realizeze conformarea cu cerinţele legale privind nivelul emisiilor în mediu şi calitatea mediului în zona de impact.

14.2.1. In situaţia in care se constată existenţa sau iminenţa unei poluări accidentale sau a depăşirii limitelor prevăzute pentru descărcarea poluanţilor în mediu, titularul autorizaţiei va notifica incidentul autorităţilor de mediu, în cel mai scurt timp posibil de la producere, în următorul format:

FORMULAR DE RAPORTARE A ACCIDENTELOR/INCIDENTELOR DE MEDIU Titular de activitate. Nr.autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu. Data şi ora apariţiei incidentului. Localizarea exactă a poluării accidentale. Cauza producerii poluării accidentale. Cantitate şi tip de poluant. Factorii de mediu afectaţi :sol,apa,aer,alti subiecti. Modul de manifestare a fenomenului ( inclusiv rezultatele analizelor –daca s-au efectuat, specificând :cine a recoltat, condiţii de recoltare). Tendinţa evoluţiei (creştere, staţionare sau descreştere). Suprafaţa afectată sau lungimea tronsonului de apă de suprafaţă. Tipul de proprietate (publică sau privată). Date de identificare ale proprietarului / administratorului afectat. Destinaţia terenului afectat. Măsuri luate la sursă. Măsuri luate de reducere şi/sau eliminare a efectelor. Acţiuni planificate (preventive şi reparatorii). Mod de gestionare a poluanţilor (modul în care se realizează managementul poluanţilor; de exemplu: gestionarea fluidului vidanjat – depozitare temporară, în ce locaţie, mod de decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioară). Mod de gestionare a zonei contaminate ( de exemplu, managementul aplicat solului contaminat: decopertare, loc de depozitare temporară, mod de decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioară) *. Cine completează raportul de informare (nume şi prenume, funcţia, nr.de telefon). * informaţiile din aceasta rubrică pot fi comunicate ulterior transmiterii acestui formular, după identificarea proprietarului, respectiv după aplicarea măsurilor reparatorii

În cazul poluărilor accidentale soldate cu impunerea de măsuri pentru refacerea mediului, titularul activităţii va informa Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa despre implementarea măsurilor propuse în termen de trei zile de la finalizarea acestor demersuri şi va pune la dispoziţie, după caz,  rapoarte de încercare edificatoare privind calitatea mediului.

14.2.2. Anual, titularul activității are obligația de a transmite  autorităţii  publice  teritoriale  pentru  protecţia  mediului  toate  informaţiile  solicitate  în vederea realizării inventarelor de emisii de poluanți în atmosferă, în conformitate cu cerințele Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător – art.10(lit.g), art.24 (lit.g) și prevederile ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3299 / 2012, prin modalitățile și la termenele comunicate de către autoritatea competentă (Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița).

Rezultatele monitorizării se înregistrează, se prelucrează şi se prezintă într-o formă adecvată, stabilită de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Raportarea către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa a rezultatelor activităţii de monitorizare a emisiilor în mediu şi a nivelului de poluare de impact  se va face conform frecventelor mentionate , în următorul format:

Nume titular activitate: Date de contact (adresa, telefon, fax, e-mail) Activitate / amplasament pentru care s-a efectuat monitorizarea: Perioada de raportare (luna, anul, semestrul, trimestrul): Factor de mediu sau tip de proba: (apa uzata, apa suprafaţa, foraj, sol, calitate aer, emisie in atmosfera, nivel de zgomot etc.) Emisie / Imisie Indicator de analiza; Punct de prelevare/ măsurare; Perioada de mediere**; U.M; Valoare medie sau valoare înregistrată; Valoare Maxima*; Valoare Minima*; Nr. măsurări; Nr. depășiri CMA sau VL; CMA /VL conform autorizației de mediu; Metoda de analiză. CMA - concentrație maxima admisa sau VL – valoare limita U.M. - unitate de măsura * - se completează numai in situația efectuării mai multor măsurări într-o sesiune de măsurare sau în perioada de raportare **- se precizează în cazul măsurărilor de calitate a aerului si de emisie în atmosferă Data: Semnătura reprezentant legal, ştampila unității Persoana de contact pentru datele înscrise in formular (nume, funcție, telefon, e-mail)

Raportul in formatul centralizat va fi însoţit de rapoartele de încercare aferente măsurărilor efectuate (cu excepția măsurărilor continue).

Rapoartele de încercare trebuie sa fie întocmite in conformitate cu recomandările standardelor in vigoare. Pentru fiecare măsurare vor fi disponibile cel puțin următoarele informații:

- tipul poluantului;

- felul măsurării: continua, momentana, timpul de mediere;

- metoda de măsurare utilizată – identificarea metodei; descriere conceptuală; aparatura de măsurare utilizată;

- condiţii de prelevare: locul prelevării, metoda de prelevare; etc.

- parametrii de funcționare / activitate la sursa / sursele de emisie a poluanților in mediu pentru aprecierea gradul de reprezentativitate a măsurării;

- modul de dispersie a poluanților in mediu, caracteristici constructive ale sistemului de dispersie;

- condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

- instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii; randament de depoluare/ poluant caracteristic

- rezultatul măsurilor: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu VL și pragul de alertă, acolo unde este definit.

- parametrii efluentului (temperatura, presiune, viteză, debit volumetric, debit masic), în cazul emisiilor în atmosferă.

Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele HG.140/2008 - privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului CE nr. 166/2006 - privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati.

## Raportări privind gestiunea deșeurilor

Raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002, cu completările ulterioare şi ale Legii 211/2011 (cap.32) şi se va raporta Agenţiei pentru Protecţia Mediului, anual sau la solicitarea acesteia până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic. Se va păstra evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

Raportarea datelor privind ambalajele intră sub incidenţa Ordinul MMP nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, astfel datele de raportare se transmit în format electronic ".xls" protejat împotriva modificării datelor şi pe suport hârtie, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea.

Se vor raporta semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului competente informaţiile privind uleiul proaspăt consumat, precum şi cantitatea, calitatea, provenienţa, localizarea şi înregistrarea stocării şi predării uleiurilor uzate.

Se va asigura evidenţa transporturilor deşeurilor periculoase şi se va transmite trimestrial Anexa nr. 2 - Formular expediţie/transport deşeuri periculoase, pentru Anexele nr. 1 - Formularele pentru aprobarea transportului de deşeuri periculoase, aprobate.

Se va transmite Raportul anual privind starea factorilor de mediu pe amplasament, pentru anul precedent.

Se va pune la dispoziţia A.P.M. Dâmboviţa, la cererea acesteia, în formatul şi la data stabilite, orice informaţie legată de gestionarea deşeurilor.

Se va desemna o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau se va delega această obligaţie unei terţe persoane;

| Alte raportări |  |
| --- | --- |
| Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament | martie anul urmator raportarii |
| Poluanţii care intra sub incidenta HG nr.140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului CE nr.166/2006 privind înfiinţarea “Registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi” (EPRTR),IPPC | anual pentru anul precedent la solicitarea autorității competente pentru protecția mediului |
| Raportarea situației gestiunii deșeurilor conform H.G. 856/2002/Anexa 1 | anual sau la solicitarea autorității competente pentru protecția mediului |

Se va pastra evidenta gestiunii deseurilor cel puţin 3 ani si se va pune la dispozitia A.P.M. Dambovita, la cererea acesteia, în formatul si la data stabilita orice informatie legata de gestionarea deseurilor.

Se va pastra evidenta gestiunii deseurilor cel puţin 3 ani si se va pune la dispozitia A.P.M. Dambovita, la cererea acesteia, în formatul si la data stabilita orice informatie legata de gestionarea deseurilor.

# OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului.

15.2. Operatorul instalației are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalaţiei.

15.3. Conform H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informaţia privind mediul, în scopul diseminării active a informaţiei privind mediul, titularul are obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului.

15.4. Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de delimitare a instalaţiei şi pe Planul de încadrare în zonă, anexe la solicitare.

15.5. Operatorul va respecta condiţiile din autorizaţia integrată de mediu privind modul de exploatare a instalaţiei.

15.6. Operatorul asigură reprezentanţilor autorităţii competente pentru protecţia mediului întreaga asistenţă necesară pentru a le permite să desfăşoare orice inspectie a instalaţiei, prelevare de probe, culegerea oricăror informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

15.7. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului va fi înştiinţată în scris în termen de 14 zile, despre orice revizuire a autorizaţiei de gospodărire a apelor.

15.8. Operatorul instalației are obligaţia furnizării de informaţii, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului în vederea întocmirii la nivel local a programelor de reducere a emisiilor.

15.9. Prezenta autorizaţie este emisă în scopul autorizării integrate privind protecţia mediului şi nimic din autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

# MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII  INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. La încetarea activităţilor cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, este obligatorie solicitarea şi obţinerea  avizului  de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu , potrivit art. 10 din Ordonanţa de urgenţă  nr. 195/2005. În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public (OUG nr. 195/2005 art. 10 alin. 1,2,3).

16.2.	În cazul încetării definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul instalației trebuie să dezvolte un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi să obţină avizul de închidere emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dambovita.

Se vor lua toate măsurile pentru evitarea accidentelor specifice tehnologiilor respective, ţinând seama de următoarele :

- oprirea în condiţii de siguranţă a procesului tehnologic şi a funcţionării instalaţiilor ;

- spălarea/curăţarea instalaţiilor tehnologice şi de stocare ;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor existente pe amplasament ;

- investigaţii iniţiale privind calitatea solului şi subsolului pe amplasament ;

- dezafectarea şi demolarea construcţiilor şi reţelelor existente, cu refacerea amplasamentului.

16.3. Operatorul are obligaţia să identifice resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a operatorului instalaţiei.

16.4. Operatorul instalaţiei are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite următoarele acţiuni:

- demolarea construcţiilor, colectarea separată a deşeurilor din construcţii, valorificarea lor

- refacerea analizelor pentru sol în vederea stabilirii condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii.

# GLOSAR DE TERMENI

| 1. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului | Agenţia pentru Protecţia Mediului |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3. | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor #### B-dul Libertăţii, nr. 2, Sector 5, Bucureşti |
| 4 | Autoritatea cu atribuţii în domeniul gospodăririi apelor | #### Administraţia Naţională „Apele Române”S.A. – Administrația Bazinală de Apă |
| 5. | ###### CAT | Comisie de analiză tehnică |
| 6. | Operatorul instalaţiei | Orice persoana fizică sau juridică care operează ori deţine controlul total sau parţial instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională sau căreia i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| 7. | BAT | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globală a emisiilor şi a impactului asupra mediului, în întregul său. |
| 8. | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu. |
| 10. | Instalaţie | O unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr.1 din Legea nr. 278/2013, precum şi orice alte activităţi direct asociate, desfăşurate pe acelaşi amplasament, care au o conexiune tehnică cu activităţile prevăzute în anexă şi care pot genera emisii şi poluare. |
| 11. | R.A.M. | Raportul anual de mediu |
| 12. | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 12. | E.P.R.T.R. | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE |

ANEXA 1

Lista deseurilor nepericuloase acceptate la procesare, din care se obtine combustibil alternativ de tip Profuel

02 01 03 deseuri de tesuturi vegetale

02 01 04 deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor)

02 03 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 06 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 07 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

03 01 01 deseuri de scoarta si de pluta

03 01 05 rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decat specificate la 03 01 04

03 03 01 deseuri de lemn si de scoarta

03 03 07 deseuri mecanice de la fierberea hartiei si cartonului reciclate

03 03 08 deseuri de la sortarea hartiei si cartonului destinate reciclarii

04 01 08 deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de lustruit) cu continut de crom

04 02 09 deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10 materii organice din produse naturale (grasime, ceara) 04 02 21 deseuri de fibre textile neprocesate 04 02 22 deseuri de fibre textile procesate

05 01 17 bitum

05 01 99 alte deseuri nespecificate

05 06 99 alte deseuri nespecificate

06 13 03 negru de fum 07 02 13 deseuri de materiale plastice 07 05 14 deseuri solide , altele decat cele spacificate la 07 05 13

08 01 12 deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11

08 01 14 namoluri de la vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 13

08 01 16 namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 15

08 01 18 deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor, altele decat cele specificate la 08 01 17

08 01 20 suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 19 08 02 01 deseuri de pulberi de acoperire 08 03 08 deseuri lichide apoase cu continut de cerneluri 08 03 13 deseuri de cerneluri , altele decat cele specificate la 08 03 12 08 03 18 deseuri de tonere de imprimante , altele decat cele specificate la 08 03 17

08 04 10 deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 09

08 04 12 namoluri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 11

08 04 14 namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 13

08 04 16 deseuri lichide apoase cu continut de adezivi, cleiuri,altele decat specificate la 08 04 15

09 01 07 film sau hartie fotografica cu continut de argint sau compusi de argint

09 01 08 film sau hartie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint

10 01 25 deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregatirea carbunelui de ardere pentru instalatiile termice

10 08 14 resturi de anozi

10 09 06 miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 09 05

10 09 08 miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decat la 10 09 07

10 10 06 miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare, altele decat specificate la 10 10 05 10 10 08 miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decat la

12 01 05 pilitura si span de materiale plastice

15 01 01 ambalaje de hartie si carton

15 01 02 ambalaje de materiale plastice

15 01 03 ambalaje de lemn

15 01 05 ambalaje de materiale compozite

15 01 06 ambalaje amestecate

15 01 09 ambalaje din materiale textile

15 02 03 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si

imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02

16 01 03 anvelope scoase din uz

16 01 19 materiale plastice 16 03 04 deseuri anorganice , altele decat cele specificate la 16 03 03 16 03 06 deseuri organice , altele decat cele specificate la 16 03 05

17 02 01 lemn

17 02 03 materiale plastice

19 02 03 deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase

19 08 09 amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile

19 09 04 carbune activ epuizat

19 09 05 rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate

19 12 01 hartie si carton

19 12 04 materiale plastice si de cauciuc

19 12 07 lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06

19 12 08 materiale textile 19 12 10 deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili) 19 12 12 alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale ) de la tratarea mecanica , altele decat cele specificate la 19 12 11

20 01 01 hartie si carton

20 01 10 imbracaminte

20 01 11 textile

20 01 25 uleiuri si grasimi comestibile

20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decat cele specificate la 20 01 27 20 01 30 detergenti , altii decat cei specificati la 20 01 29

20 01 32 medicamente, altele decat cele mentionate la 20 01 31

20 01 38 lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37

20 01 39 materiale plastice

20 03 07 deseuri voluminoase

ANEXA 2

Lista deseurilor periculoase stocate temporar in vederea predarii catre agenti economici autorizati

01 03 05* alte reziduuri cu continut de substante periculoase

03 01 04*  rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir cu continut de substante periculoase

04 02 14* deseuri de la finisare cu continut de solventi organici

04 02 19*  namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de substante periculoase

05 01 03*  slamuri din rezervoare

05 01 05*  reziduuri uleioase

05 01 06*  namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor si echipamentelor

06 01 02*  acid clorhidric

06 01 06*  alti acizi

06 03 15* oxizi metalici cu continut de metale grele

06 04 05*  deseuri cu continut de alte metale grele

06 13 02*  carbune activ epuizat (cu exceptia 06 07 02)

07 01 01*  solutii apoase de spalare si solutii muma

07 01 04*  alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 02 01*  lichide apoase de spalare si solutii muma

07 02 04*  alti solventi organici, solutii de spalare si solutii muma

07 02 14*  deseuri de aditivi cu continut de substante periculoase

07 02 16*  deseuri cu continut de siliconi periculosi

07 04 01*  lichide apoase de spalare si solutii muma

07 05 03*  solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma

07 05 04*  alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 05 13*  deseuri solide cu continut de substante periculoase

07 06 01*  lichide apoase de spalare si solutii muma

07 07 04*  alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

08 01 11*  deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase

08 01 13*  namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante 	 	      periculoase

08 01 15*  namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante 	      periculoase

08 01 17*  deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau 	       alte substante periculoase

08 01 19*  suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante 	      periculoase

08 01 21*  deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor

08 03 12*  deseuri de cerneluri cu continut de substante periculoase

08 03 14*  namoluri de cerneluri cu continut de substante periculoase

08 03 16*  deseuri de solutii de gravare

08 03 17*  deseuri de tonere de imprimante cu continut de substante periculoase

08 04 09*  deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante 	 	      periculoase

08 04 11*  namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante 	 	      periculoase

08 04 13*  namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante 	      periculoase

08 04 15*  deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte 	   	      substante periculoase

09 01 01* developanti pe baza de apa si solutii de activare

09 01 03*  solutii de developare pe baza de solventi

11 01 08*  namoluri cu continut de fosfati

11 01 09*  namoluri si turte de filtrare cu continut de substante periculoase

11 01 11*  lichide apoase de clatire cu continut de substante periculoase

11 01 13*  deseuri de degresare cu continut de substante periculoase

11 01 16*  rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate

11 03 01*  deseuri cu continut de cianuri

12 01 09*  emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni

12 01 10*  uleiuri sintetice de ungere uzate

12 01 12*  ceruri si grasimi uzate

12 01 14*  namoluri de la masini-unelte cu continut de substante periculoase

12 01 16*  deseuri de materiale de sablare cu continut de substante periculoase

12 01 18*  namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu continut de ulei

12 01 19*  uleiuri de ungere usor biodegradabile

12 01 20*  piese de polizare uzate maruntite si materiale de polizare maruntite cu continut de substante periculoase

13 01 05*  emulsii neclorurate

13 01 10*  uleiuri minerale hidraulice neclorinate

13 01 11*  uleiuri hidraulice sintetice

13 01 13*  alte uleiuri hidraulice

13 02 05*  uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere

13 02 06*  uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere

13 02 07*  uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile

13 02 08*  alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere

13 03 07*  uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii

13 05 02*  namoluri de la separatoarele ulei/apa

13 05 07*  ape uleioase de la separatoarele ulei/apa

13 07 02*  benzina

13 07 03*  alti combustibili (inclusiv amestecuri)

13 08 02*  alte emulsii

13 08 99*  alte deseuri nespecificate

14 06 02*  alti solventi halogenati si amestecuri de solventi

14 06 03*  alti solventi si amestecuri de solventi

14 06 05*  namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi

115 01 10*  ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase

15 01 11*  ambalaje metalice care contin o matrita poroasa formata din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru

stocarea sub presiune

15 02 02* absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase

16 01 07*  filtre de ulei

16 01 10*  componente explozive (de ex. perne de protectie (air bags))

16 01 11*  placute de frana cu continut de azbest

16 01 13*  lichide de frana

16 01 14*  fluide antigel cu continut de substante periculoase

16 01 21*  componente periculoase, altele decat cele specificate de la 16 01 07

la 16 01 11 si 16 01 13 si 16 01 14

16 02 15*  componente periculoase demontate din echipamente casate

16 03 03*  deseuri anorganice cu continut de substante periculoase

16 03 05*  deseuri organice cu continut de substante periculoase

16 05 04*  butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu continut de substante periculoase

16 05 06*  substante chimice de laborator constand din sau continand substante periculoase inclusiv amestecurile de substante chimice de laborator

16 05 07*  substante chimice anorganice de laborator expirate constand din sau continand substante periculoase

16 06 01*  baterii cu plumb

16 06 06*  electroliti colectati separat din baterii si acumulatori

16 07 08*  deseuri cu continut de titei

16 10 01*  deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase

16 11 05*  materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice, cu continut de substante periculoase

17 02 04*  sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase

17 03 03*  gudron de huila si produse gudronate

17 05 03*  pamant si pietre cu continut de substante periculoase

17 06 01*  materiale izolante cu continut de azbest

17 06 03*  alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase

17 06 05*  materiale de constructie cu continut de azbest

19 02 04*  deseuri preamestecate continand cel putin un deseu periculos

19 02 05*  namoluri de la tratarea fizico-chimica cu continut de substante periculoase

19 08 06*  rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate

19 08 10*  amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decat cel specificat la 19 08 09

19 08 13*  namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale

19 12 11*  Alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor cu continut de substante periculoase

20 01 13*  solventi

20 01 17*  substante chimice fotografice

20 01 19*  pesticide

20 01 21*  tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur

20 01 26*  uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25

20 01 27*  vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continand substante periculoase

20 01 35*  echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componenti

Anexa 3

Lista deseurilor nepericuloase  stocate temporar in vederea predarii catre agenti economici autorizati

01 03 06   reziduuri, altele decat cele specificate la 01 03 04 si 01 03 05

01 03 08   deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 01 03 07

01 03 99   alte deseuri nespecificate

01 04         deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor nemetalifere

01 04 08   deseuri de pietris si sparturi de piatra, altele decat cele specificate la 01 04 07

01 04 09   deseuri de nisip si argila

01 04 10   deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 01 04 07

01 04 11   deseuri de la procesarea lesiei si rocilor, care contin saruri, altele decat cele specificate la 01 04 07

01 04 12   reziduuri si alte deseuri de la spalarea si purificarea minereurilor, altele decat cele specificate la 01 04 07 si 01 04 11

01 04 13   deseuri de la taierea si slefuirea pietrei, altele decat cele specificate la 01 04 07

01 04 99   alte deseuri nespecificate

01 05 07  noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele  decat cele specificate la  01 05 05 si 01 05 06

01 05 08  noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specificate la   01 05 05 si 01 05 06

01 05 99   alte deseuri nespecificate

02 01 01   namoluri de la spalare si curatare

02 01 09   deseuri agrochimice, altele decat cele specificate la 02 01 08

02 01 10   deseuri metalice

02 01 99   alte deseuri nespecificate

02 02 01   namoluri de la spalare si curatare

02 02 02   deseuri de tesuturi animale

02 02 03   materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 02 04   namoluri de la epurarea, efluentilor proprii

02 02 99   alte deseuri nespecificate

02 03 02   deseuri de agenti de conservare

02 03 05   namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 03 99   alte deseuri nespecificate

02 04 01   namoluri de la curatarea si spalarea sfeclei de zahar

02 04 02   deseuri de carbonat de calciu

02 04 99   alte deseuri nespecificate

02 05 01   materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 05 02   namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 05 99   alte deseuri nespecificate

02 06 02   deseuri de agenti de conservare

02 06 99   alte deseuri nespecificate

02 07 03   deseuri de la tratamente chimice

02 07 99   alte deseuri nespecificate

03 01 99   alte deseuri nespecificate

03 02 99   alti agenti de conservare pentru lemn, nespecificati

03 03 01   deseuri de lemn si de scoarta

03 03 02   namoluri de lesie verde (de la recuperarea solutiilor de fierbere)

03 03 05   namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hartiei

03 03 07   deseuri mecanice de la fierberea hartiei si cartonului reciclate

03 03 08   deseuri de la sortarea hartiei si cartonului destinate reciclarii

03 03 09   deseuri de namol de caustificare

03 03 99   alte deseuri nespecificate

04 01        deseuri din industriile pielariei si blanariei

04 01 01   deseuri de la seruire

04 01 02   deseuri de la cenusarire

04 01 04   flota de tabacire cu continut de crom

04 01 05   flota de tabacire fara continut de crom

04 01 06   namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de crom

04 01 09   deseuri de la apretare si finisare

04 01 99   alte deseuri nespecificate

04 02 15   deseuri de la finisare cu alt continut decat cel specificat la 04 02 14

04 02 17   coloranti si pigmenti, altii decat cei specificati la 04 02 16

04 02 20   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 04 02 19

04 02 99   alte deseuri nespecificate

05 01 13   namoluri de la cazanul apei de alimentare

05 01 14   deseuri de la coloanele de racire

05 01 16   deseuri cu continut de sulf de la desulfurarea petrolului

05 07 02   deseuri cu continut de sulf

05 07 99   alte deseuri nespecificate

06 01 99   alte deseuri nespecificate

06 02 99   alte deseuri nespecificate

06 03 14   saruri solide si solutii, altele decat cele specificate la 06 03 11 si 06 03 13

06 03 16   oxizi metalici, altii decat cei specificati la 06 03 15

06 03 99   alte deseuri nespecificate

06 04 99   alte deseuri nespecificate

06 05 03   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 06 05 02

06 06 03   deseuri cu continut de sulfuri, altele decat cele specificate la 06 06 02

06 06 99   alte deseuri nespecificate

06 07 99   alte deseuri nespecificate

06 08 99   alte deseuri nespecificate

06 09 04   deseuri pe baza de calciu, altele decat cele specificate la 06 09 03

06 09 99   alte deseuri nespecificate

06 10 99   alte deseuri nespecificate

06 11 01   deseuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan

06 11 99   alte deseuri nespecificate

06 13 99   alte deseuri nespecificate

07 01      deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) produsilor chimici 	   organici de baza

07 01 12   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 01 11

07 01 99   alte deseuri nespecificate

07 02 12   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 01 11

07 02 15    deseuri de aditivi, altele decat cele specificate la 07 02 14

07 02 17   deseuri cu continut de siliconi altele decat cele mentionate la 07 02 16*

07 02 99    alte deseuri nespecificate

07 03 12   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 03 11

07 03 99   alte deseuri nespecificate

07 04 12   namoluri de la tratarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 04 11

07 04 99   alte deseuri nespecificate

tante periculoase

07 05 12   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 05 11

07 05 14   deseuri solide, altele decat cele specificate la 07 05 13

07 05 99   alte deseuri nespecificate

07 06 12   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 06 11

07 06 99   alte deseuri nespecificate

07 07 12   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 07 11

07 07 99   alte deseuri nespecificate

08 01 99   alte deseuri nespecificate

08 02 02   namoluri apoase cu continut de materiale ceramice

08 02 03   suspensii apoase cu continut de materiale ceramice

08 02 99   alte deseuri nespecificate

08 03 07   namoluri apoase cu continut de cerneluri

08 03 08   deseuri lichide apoase cu continut de cerneluri

08 03 15   namoluri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 14

08 03 99   alte deseuri nespecificate

08 04 99   alte deseuri nespecificate

09 01 10   camere de unica folosinta fara baterii

09 01 12   camere de unica folosinta cu baterii, altele decat cele specificate la 09 01 11

09 01 99   alte deseuri nespecificate

10 01 01   cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exc. prafului de cazan specificat la 10 01 04)

10 01 02   cenusa zburatoare de la arderea carbunelui

10 01 03   cenusa zburatoare de la arderea turbei si lemnului netratat

combustibil

deseurilor cu continut de substante periculoase

10 01 15   cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea altor deseuri decat cele specificate la 10 01 14

10 01 17   cenusa zburatoare de la co-incinerare, alta decat cea specificata la 10 01 16

10 01 21   namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 10 01 20

10 01 23   namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decat cele specificate la 10 01 22

10 01 24   nisipuri de la paturile fluidizate

10 01 26   deseuri de la epurarea apelor de racire

10 01 99   alte deseuri nespecificate

10 02 01   deseuri de la procesarea zgurii

10 02 02   zgura neprocesata

10 02 08   deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 02 07

10 02 10   cruste de tunder

10 02 12   deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 02 11

periculoase

10 02 14    namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 10 02 13

10 02 15   alte namoluri si turte de filtrare

10 02 99   alte deseuri nespecificate

10 03 05   deseuri de alumina

10 03 16   cruste, altele decat cele specificate la 10 03 15

10 03 20    praf din gazele de ardere, altul decat cel specificat la 10 03 19

10 03 22   alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decat la 10 03 21

10 03 24   deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 03 23

10 03 26   namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decat la 10 03 25

10 03 28   deseuri de la epurarea, apelor de racire, altele decat la 10 03 27

10 03 30   deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre, altele decat la 10 03 29

10 03 99   alte deseuri nespecificate

10 04 10   deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 04 09

10 04 99   alte deseuri nespecificate

10 05 01   zguri de la topirea primara si secundara

10 05 04   alte particule si praf

10 05 09   deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 05 08

10 05 11   scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 05 10

10 05 99   alte deseuri nespecificate

10 06 01   zguri de la topirea primara si secundara

10 06 02   scorii si cruste de la topirea primara si secundara

10 06 04   alte particule si praf

10 06 10   deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 06 09

10 06 99   alte deseuri nespecificate

10 07 01   zguri de la topirea primara si secundara

10 07 02   scorii si cruste de la topirea primara si secundara

10 07 03   deseuri solide de la epurarea gazelor

10 07 04   alte particule si praf

10 07 05   namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 07 08    deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 07 07

10 07 99   alte deseuri nespecificate

10 08 04   particule si praf

10 08 09   alte zguri

10 08 11   scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 08 10

10 08 16    praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 08 15

10 08 18    namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decat la 10 08 17

10 08 20   deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele mentionate la 10 08 19

10 08 99   alte deseuri nespecificate

10 09 03   zgura de topitorie

10 09 10   praf din gazul de ardere, altul decat cele specificat la 10 09 09

10 09 12   alte particule decat cele specificate la 10 09 11

10 09 14   deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 09 13

10 09 16   deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decat cele specificate la 10 09 15

10 09 99   alte deseuri nespecificate

10 10 03   zgura de topitorie

10 10 10   praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 10 09

10 10 12   alte particule, decat cele specificate la 10 10 11

10 10 99   alte deseuri nespecificate

10 11 05   particule si praf

10 11 10   deseuri de la prepararea, amestecurilor, anterior procesarii termice, altele decat cele specificate la 10 11 09

10 11 12   deseuri de sticla, altele decat cele specificate la 10 11 11

10 11 14   namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei, altele decat cele specificate la 10 11 13

10 11 16   deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele specificate la 10 11 15

10 11 18   namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele specificate la 10 11 17

10 11 20   deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 10 11 19

10 11 99   alte deseuri nespecificate

10 12 01   deseuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice

10 12 03   particule si praf

10 12 05   namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 12 06   forme si mulaje uzate

10 12 08   deseuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de constructie (dupa procesarea termica)

10 12 10   deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 12 09

10 12 12   deseuri de la smaltuire, altele decat cele specificate la 10 12 11

10 12 13   namoluri de la epurarea efluentilor proprii

10 12 99   alte deseuri nespecificate

10 13      deseuri de la fabricarea cimentului, varului si gipsului, a

articolelor si produselor derivate din ele

10 13 01   deseuri de la prepararea amestecului, anterior procesarii termice

10 13 04   deseuri de la calcinarea si hidratarea varului

10 13 06   particule si praf (cu exceptia 10 13 12 si 10 13 13)

10 13 07   namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 13 10   deseuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decat cele specificate la 10 13 09

10 13 11   deseuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decat cele specificate la 10 13 09 si 10 13 10

10 13 13   deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 13 12

10 13 99   alte deseuri nespecificate

11 01 10  namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 11 01 09

11 01 12   lichide apoase de clatire, altele decat cele specificate la 11 01 11

11 01 99   alte deseuri nespecificate

11 02 03   deseuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza in solutie

11 02 06   deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decat cele specificate la 11 02 05

11 02 99   alte deseuri nespecificate

11 05 01   zinc dur

11 05 02   cenusa de zinc

11 05 99   alte deseuri nespecificate

12 01 01   pilitura si span feros

12 01 02   praf si suspensii de metale feroase

12 01 03   pilitura si span neferos

12 01 04   praf si particule de metale neferoase

12 01 13   deseuri de la sudura

12 01 15   namoluri de la masini-unelte, altele decat cele specificate la 12 01

14

12 01 17   deseuri de materiale de sablare, altele decat cele specificate la 12

01 16

12 01 21   piese uzate de polizare maruntite si materiale de polizare maruntite, altele decat cele specificate la 12 01 20

12 01 99   alte deseuri nespecificate

12 03      deseuri de la procesele de degresare cu apa sau abur (cu exceptia 11)

13 02      uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere

13 04      uleiuri de santina

13 05      deseuri de la separarea ulei/apa

13 07      deseuri de combustibili lichizi

15 01 04 ambalaje metalice

15 01 07   ambalaje de sticla

16 01      vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport in afara drumurilor) si deseuri de la dezmembrarea vehiculelor casate si intretinerea vehiculelor (cu

exceptia 13, 14, 16 06 si 16 08)

16 01 06   vehicule scoase din uz, care nu contin lichide sau alte componente periculoase

16 01 12   placute de frana, altele decat cele specificate la 16 01 11

16 01 15   fluide antigel, altele decat cele specificate la 16 01 14

16 01 16   rezervoare pentru gaz lichefiat

16 01 17   metale feroase

16 01 18   metale neferoase

16 01 20   sticla

16 01 22   componente fara alta specificatie

16 01 99   alte deseuri nespecificate

16 02      deseuri de la echipamente electrice si electronice

2 Componentele periculoase de la echipamentele electrice si electronice pot include acumulatorii si bateriile mentionate la 16 06 si marcate ca periculoase; comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice si alte tipuri de sticle activate.

16 02 14   echipamente casate, altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13

16 02 16   componente demontate din echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 15

16 03      grupe nespecificate si produse neobisnuite

16 05 05   butelii de gaze sub presiune cu continut de alte substante decat cele specificate la 16 05 04

16 05 09   substante chimice expirate, altele decat cele mentionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08

16 06      baterii si acumulatori

16 06 04   baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03)

16 06 05   alte baterii si acumulatori

16 07 99   alte deseuri nespecificate

16 08      catalizatori uzati

16 08 01   catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina (cu exceptia 16 08 07)

3 Pentru aceasta pozitie materialele tranzitionale sunt: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden si tantal. Aceste metale si compusii lor sunt periculosi daca sunt clasificati ca atare substante periculoase. Aceasta clasificare a substantelor periculoase poate determina in ce masura aceste metale tranzitionale si care dintre compusii lor reprezinta substante periculoase.

16 08 03   catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale sau compusi ai metalelor tranzitionale, fara alte specificatii

16 08 04   catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu exceptia 16 08 07)

16 10 02   deseuri lichide apoase, altele decat cele mentionate la 16 10 01

16 10 04   concentrate apoase, altele decat cele specificate la 16 10 03

16 11 02   materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 01

16 11 04   materiale de captusire si refractare din procesele  metalurgice, altele decat cele mentionate la 16 11 03

16 11 06   materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 05

17 04 07   amestecuri metalice

17 04 11   cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10

17 05 04   pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03

17 05 08   resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07

17 06 04   materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03

17 08 02   materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele

specificate la 17 08 01

17 09 04   amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03

19 01 02   materiale feroase din cenusile de ardere

19 01 12   cenusi de ardere si zguri, altele decat cele mentionate la 19 01 11

19 01 14   cenusi zburatoare, altele decat cele mentionate la 19 01 13

19 01 16   praf de cazan, altul decat cel mentionat la 19 01 15

19 01 18   deseuri de piroliza, altele decat cele mentionate la 19 01 17

19 01 19   nisipuri de la paturile fluidizate

19 01 99   alte deseuri nespecificate

19 02 03   deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase

19 02 06   namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decat cele specificate la 19 02 05

19 02 10   deseuri combustibile, altele decat cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09

19 02 99   alte deseuri nespecificate

4 Procesele de stabilizare modifica periculozitatea componentelor deseului si astfel transforma un deseu periculos intr-unul nepericulos. Procesele de solidificare schimba numai starea fizica a deseului (de exemplu, din lichid in solid) prin utilizarea de aditivi, fara a schimba proprietatile chimice ale deseului.

5 Un deseu este considerat partial stabilizat daca dupa procesul de

stabilizare, componentii periculosi care nu au fost transformati complet in unii nepericulosi pot fi eliberati in mediu pe termen scurt, mediu si lung.

19 03 05   deseuri stabilizate, altele decat cele specificate la 19 03 04

19 03 07   deseuri solidificate, altele decat cele specificate la 19 03 06

19 04 04   deseuri lichide apoase de la vitrificarea deseurilor

19 05 01   fractiunea necompostata din deseurile municipale si asimilabile

19 05 02   fractiunea necompostata din deseurile animaliere si vegetale

19 05 03   compost fara specificarea provenientei

19 05 99   alte deseuri nespecificate

19 06 03   faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale

19 06 04   faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale

19 06 05   faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale

19 06 06   faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale

19 06 99   alte deseuri nespecificate

19 07 03   levigate din depozite de deseuri, altele decat cele specificate la 19 07 02

19 08 01   deseuri retinute pe site

19 08 02   deseuri de la deznisipatoare

19 08 05   namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti

19 08 09   amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile

19 08 12   namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19 08 11

de epurare a apelor reziduale industriale

19 08 14   namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decat cele specificate la 19 08 13

19 08 99   alte deseuri nespecificate

19 09 01   deseuri solide de la filtrarea primara si separarea cu site

19 09 02   namoluri de la limpezirea apei

19 09 03   namoluri de la decarbonatare

19 09 06   solutii si namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni

19 09 99   alte deseuri nespecificate

19 10 01   deseuri de fier si otel

19 10 02   deseuri neferoase

19 10 04   fractii de span usor si praf, altele decat cele specificate la 19 10 03

19 10 06   alte fractii decat cele specificate la 19 10 05

19 11 06   namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 19 11 05

19 11 99   alte deseuri nespecificate

19 12 02   metale feroase

19 12 03   metale neferoase

19 12 05   sticla

19 12 09   minerale (de ex:  nisip, pietre)

19 13      deseuri de la lucrari de remediere a solului si apelor subterane

19 13 06   namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decat cele specificate la 19 13 05

20 01 02   sticla

20 01 08   deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine

20 01 30   detergenti, altii decat cei specificati la 20 01 29

20 01 34   baterii si acumulatori, altele decat cele specificate la 20 01 33

periculosi

20 01 36   echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35

20 01 40   metale

20 01 41   deseuri de la curatatul cosurilor

20 01 99   alte fractii, nespecificate

20 02 01   deseuri biodegradabile

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Intocmit,                                                                       Sef Serviciu Avize, Acorduri,

Autorizatii,

consilier  Elvira Dobra                                                                 Morcoase Maria