RAPORT DE AMPLASAMENT

SC VITALLSRL

ABATOR DE PASARI CREVEDIA

Activitate: INDUSTRIALIZAREA CARNII DE PASARE   -

ABATORIZARE PASARI SI PROCESARE CARNE

Amplasare: COMUNA CREVEDIA,  JUD. DAMBOVITA

ROMANIA

Data: Decembrie 2016

Raport de amplasament PENTRU  ABATOR DE PASARI CREVEDIA

APARTINAND SC VITALL SRL

Cuprins

| 1. INTRODUCERE |  |
| --- | --- |
| 1.1. Context |  |
| 1.2. Obiective |  |
| 1.3. Scop si abordare |  |
| 2. DESCRIEREA TERENULUI |  |
| 2.1. Localizarea terenului |  |
| 2.2. Proprietatea actuală |  |
| 2.3. Utilizarea terenului |  |
| 2.4. Detalii privind procesul tehnologic |  |
| 2.5. Folosirea de teren din imprejurimi |  |
| 2.6. Utilizarea chimica |  |
| 2.7. Topografie si scurgere |  |
| 2.8. Geologie si hidrologie |  |
| 2.9. Hidrologie |  |
| 2.10. Autorizatii curente |  |
| 2.11. Detalii de planificare |  |
| 2.12. Incidente legate de poluare |  |
| 2.13. Vecinatatea cu specii si habitate protejate sau zone sensibile |  |
| 2.14. Conditiile cladirilor |  |
| 3. Istoricul zonei |  |
| 4. Recunoasterea terenului |  |
| 4.1. Probleme identificate |  |
| 4.2. Probleme ridicate |  |
| 4.3. Depozitul chimic |  |
| 4.4. Instalatia de tratare a rezidurilor |  |
| 4.5. Aria interna de depozitare |  |
| 4.6. Sistemul de canalizare |  |
| 4.7. Alte depozite chimice si zone de folosire |  |
| 4.8. Alte posibile impuritati din folosinta anterioara a santierului |  |
| 5. Interpretari ale datelor si recomandari |  |
| 5.1. Consideratii privind poluarea factorilor de mediu |  |
| 5.2. Prezentarea rezultatelor analizelor efectuate asupra emisiilor in mediu |  |
| 5.3. Impactul activitatilor asupra mediului |  |
| 5.4. Recomandari pentru reducerea impactului |  |
| 5.5. Recomandari propuse la incetarea definitiva a activitatii |  |
| 6. STAREA ACTUALA A AMPLASAMENTULUI - BAZA DE REFERINTA FATA DE CARE SE VA COMPARA CALITATEA AMPLASAMENTULUI IN VIITOR |  |
| 6.1 Calitatea aerului in zona amplasamentului |  |
| 6.2. Calitatea apelor |  |
| 6.3. Calitatea solului |  |
| 6.4 Masuri pentru supravegherea emisiilor in mediu |  |

Raport de amplasament PENTRU  Abator de pasari CREVEDIA

APARTINAND SC VITALL SRL

- INTRODUCERE

1.1. Context

Lucrarea a fost intocmita de PFA VRACIU SEVASTITA, B-dul Camil Ressu, nr. 57, Bl. H 13, sc. F, ap 107, sect 3 Bucuresti, avand nr. de inregistrare 362/2016 in REGISTRUL NATIONAL AL ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, reprezentat de ing Sevastita Vraciu Tel. 0722674890.

Raportul de amplasament pentru  SC VITALL SRL –amplasamentul Abatorului de pasari CREVEDIA a fost intocmit ca parte a documentelor care constituie solicitarea de obtinere a Autorizatiei integrate de mediu, in conformitate cu cerintele OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

Profilul de activitate al obiectivului analizat consta in:

Activitatea principala:

Cod CAEN 1011 – Producţia şi conservarea cărnii

Alte coduri CAEN conform Certificatului Constatator:

-	prelucrarea si conservarea carnii de pasare, cod CAEN 1012;

-	fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare), cod CAEN 1013;

-	captarea, tratarea si distributia apei, cod CAEN 3600;

-	colectarea si epurarea apelor uzate, cod CAEN 3700;

1.2. Obiective

Principalul obiectiv al Raportului de amplasament este acela de a furniza informatii privind calitatea terenului pe care se afla amplasata o instalatie care intra sub incidenta legislatiei de prevenire, reducere si control al poluarii, constituind astfel un punct de referinta in comparatie cu care, la inchiderea activitatii se vor lua masurile de redare a amplasamentului intr-o stare care sa permita utilizarea sa viitoare.

In mod particular, aceasta parte a evaluarii are in vedere realizarea urmatoarelor obiective specifice:

- sa revada utilizarile anterioare si actuale ale terenului pentru a identifica daca exista zone cu potential de contaminare.

- sa colecteze informatiile cu privire la cadrul natural al terenului pentru a determina caile de propagare a potentialilor poluanti.

- sa permita elaborarea modelui conceptual privind interactiunea dintre activitatea desfasurata si componentele de mediu.

Raportul se refera la o zona care cuprinde amplasamentul ABATORUL DE PASARI CREVEDIA unde operatorul SC VITALL SRL doreste sa desfasoare activitatea de abatorizare pasari in instalatia ce apartine SC AGROLI GROUP SRL si vecinatatile acestuia care pot afecta sau pot fi afectate de activitatea desfasurata de acest obiectiv.

  - Scop si abordare

Acest raport a fost intocmit prin analizarea unor date existente privind starea anterioara si actuala a calitatii terenului si prin efectuarea de investigatii suplimentare in zona amplasamentului.

In cadrul studiului de baza al terenului a fost facuta o recunoastere a terenului. Detalii ale acestuia sunt prezentate in capitolul 4 si au fost folosite pentru a oferi o descriere amanuntita a terenului si pentru a identifica orice posibila sursa de contaminare.

Lucrarea ofera informatii relevante, de sprijin pentru solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

- DESCRIEREA TERENULUI

  - Localizarea terenului

| Titular | S.C. VITALLS.R.L. Numar de Ordine in Registrul Comertului: J16/574/2007, CUI: RO21412934 |
| --- | --- |
| Adresa titularului | Sediul social: comuna Cosoveni, Tarlaua 65, Parcela 650 (foata Ferma nr. 15 Avicola), judetul Dolj Punct de lucru: com Crevedia, jud. Dambovita |
| Reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare. | Administrator: Enescu Doina |

S.C. VITALLS.R.L., punctul de lucru Abator pasari, este amplasat in com Crevedia, jud Dambovita, in camp deschis, pe un teren plat.

Suprafata totala  a terenului ocupat de unitatea  Abator   este de 21.657 mp .

Constructiile industriale ce alcatuiesc Abatorul au urmatoarele caracteristici :

- Regim de inaltime P sau  P+1E;

- Structura constructii existente:  stilpi si grinzi din beton armat cu inchideri din panouri prefabricate din beton armat;

- Structura constructii noi (extindere) : stalpi si grinzi metalice si inchideri din panouri termoizolante,  agreate pentru industria alimentara;

- Aria construita, aria construita desfasurata, volumul construit:

| Element | Existent |
| --- | --- |
| Arie construita - Ac(mp) | 11326.74 |
| Arie construita desfasurata – Acd (mp) | 12486.77 |
| Volum (mc) | 37408 |

Utilizarea terenului pentru abatorizarea puilor:

Imobilul Abator de Pasari Crevedia situate in Sat Crevedia, Comuna Crevedia  , Calea Combinatului, nr. 482 A judetul Dambovita, numar cadastral 673, inscris in catea funciara 70284 (provenita din cartea funciara pe support de hartie 279) compus din teren intravilan in suprafata de 21647 mp si urmatoarele corpuri de cladire:

- Nord Lac de acumulare Crevedia

- Est – Lac acumulare Crevedia

- Vest – SC Select Nutricomb SRL

- Sud – DJ 701 B

Vecinatatile statiei de epurare:

- la Nord – domeniu de stat;

## - la Est - DE;

- la Sud – teren administrat de Primarie;

- la Vest – teren administrat de Primarie.

Cladirile aferente statiei de epurare sunt prezentate mai jos:

| Nr. Cadastral | Nr. Plan 834 | Denumirea constructiei (annul punerii in functiune a constructiei) | Caracteristicile constructiei Cartare | Dotari | Stare | Suprafata construita (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 4 | DECANTOR | A | E,A | Buna | 164 |
| C2 | 7 | SOPRON | M | E | Buna | 35 |
| C3 | 8 | STATIE POMPARE | B | E,A | Buna | 41 |
| C4 | 11 | SOPRON | M | E | Buna | 42 |
| C5 | 12 | BAZIN STABILIZATOR NAMOL | A | E,A | Buna | 722 |
| C6 | 13 | MAGAZIE METAL | M | E | Buna | 31 |
| C7 | 77 | BAZIN AERARE | A | - | Buna | 719 |
| C8 | 31 | PLATFORMA USCARE NOMOL | A | - | Buna | 403 |
| C9 | 31 | PLATFORMA USCARE NOMOL | A | - | Buna | 399 |
| C10 | 31 | PLATFORMA USCARE NOMOL | A | - | Buna | 402 |
| C11 | 32 | STATIE POMPARE | B | E,A | Buna | 16 |
| C12 | 35 | TABLOU ELECTRIC | M | E | Buna | 11 |
| C13 | 36 | BAZIN AERARE | A | - | Buna | 675 |
| C14 | 37 | PLATFORMA USCARE NOMOL | A | - | Buna | 452 |
| C15 | 37 | PLATFORMA USCARE NOMOL | A | - | Buna | 456 |
| C16 | 37 | PLATFORMA USCARE NOMOL | A | - | Buna | 454 |
| C17 | 38 | BAZIN | A | A | Buna | 17 |
| C18 | 39 | STATIE CLORURI | B | E,A | Buna | 22 |
| C19 | 42 | STATIE POMPE | B | E,A | Buna | 25 |
| C20 | 49 | BAZIN | A | - | Buna | 8 |
| C21 | 51 | STATIE POMPE | B | E,A | Buna | 7 |
| C22 | 50 | BAZIN OMOGENIZARE | A | E,A | Buna | 269 |
| C23 | 54 | STATIE SUFLANTE | M | E | Buna | 20 |
| C24 | 55 | STATIE POMPE | B | E | Buna | 14 |
| C25 | 63 | POST TRANSF | A | E | Buna | 42 |
| C26 | 61 | LABORATOR | M | E,A,G | Buna | 103 |
| C27 | 74 | DECANTOR SECUNDAR | A | - | Buna | 214 |
| C28 | 73 | STATIE POMPE | M | E,A | Buna | 13 |
| C29 | 75 | STATIE POMPE | B | E,A | Buna | 11 |
| C30 | 84 | CABINA ENRGETICA | M | E | Buna | 7 |
| C31 | 80 | CENTRALA TERMICA+GRUP SANITAR | A | E,A | Buna | 56 |
| C32 | 79 | SOPRON | M | E | Buna | 18 |
| C33 | 87 | STATIE INCUBATIE | B | E,A | Buna | 253 |
| C34 | 92 | ATELIER MECANIC | B | E,A,G | Buna | 44 |

Abatorul si statia de epurare sunt imprejmuite in totalitate cu gard plasa de sarma, iar aleile si toate caile de acces sunt din beton.

Sectorul anexe:

  - pavilion administrativ,

  - filtre sanitare,

  - instalatii de alimentare cu apa si canalizare, -

  - gospodaria de apa.

  - Statie de preepurare

  - Statie de epurare

Accesul in abator se realizeaza din Drumul Judetean 701 B care deriva din DN 1 A Bucuresti  - Ploiesti .

Terenul este situat intr-o zona limitrofa localitatii CREVEDIA. Subzona in care este amplasat obiectivul are caracter preponderent agroindustrial.

Cursuri de ape mai apropiate: Lacuri Crevedia.

  - Proprietatea actuală

Activitatea de productie ce urmeaza a se desfasura la punctul de lucru situat in Comuna Crevedia, Judetul Dambovita unde S.C. VITALL S.R.L a inchiriat de la SC AGROLI GROUP o suprafata de 21657  mp (conform contract de inchiriere atasat).

  - Utilizarea terenului

Abatorul a fost construit in perioada 1970-1980 si au fost modernizat incepand cu anul 2003 cand a fost schimbata tehnologia de procesare a pasarilor si echipamentele prevazute in abator. In perioada  2009-2013 abatorul a trecut printr un amplu proces de modernizare, extindere spatii si dotare cu utilaje de proces si utilitati care au permis cresterea capacitatii si eficientizarea energetica.

In septembrie 2016 vechiul operator a incetat activitatea urmand sa o reia la inceputul anului 2017 Vitall SRL .

Sistematizarea si amplasarea  unitatii este reglementata conform cerintelor igienice, tehnologice, de iluminat si de protectie contra incendiilor. Este reglementata distanta minima intre diferitele sectoare ale abatorului.

2.3.1. Detalii privind procesul tehnologic

Pentru activitatile declarate SC VITALLSRL  este incadrata in:

- Cod CAEN: Rev.2 . - 1011 – activitatea de prelucrare şi conservare a cărnii;

- activitatea principala: 6.6.(b)- OUG nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr.84/2006;

- Cod NOSE-P: 0406 - conform Ord. MAPM 1144/2002 privind

Registrul National al Poluantilor Emisii;

Personalul total angajat va fi de 300 persoane, din care:

|  | /Nr.crt | FUNCTIA/MESERIA | NUMAR DE PERSOANE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | DIRECTOR Abator | 1 |  |  |
|  | 2 | SEF PRODUCTIE | 1 |  |  |
|  | 3 | INGINER RAPOARTARE PRODUCTIE | 1 |  |  |
|  | 4 | INGINER SECTIE | 2 |  |  |
|  | 5 | SUPERVIZOR SDE | 1 |  |  |
|  | 6 | SUPERVIZOR GESTIUNE PRODUS FINIT | 1 |  |  |
|  | 7 | GESTIONARI | 3 |  |  |
|  | 8 | MANIPULANTI | 21 |  |  |
|  | 9 | OPERATORI AGATARE EVISCERARE | 34 |  |  |
|  | 10 | OPERATORI TRANSARE AMBALARE ETICHETARE | 91 |  |  |
|  | 11 | BUCATARI | 5 |  |  |
|  | 12 | GESTIONAR DEPOZIT AMBALAJE | 1 |  |  |
|  | 13 | MANIPULANT DEPOZIT AMBALAJE | 1 |  |  |
|  | 14 | MANAGER CALITATE | 1 |  |  |
|  | 15 | RESPONSABIL CALITATE | 2 |  |  |
|  | 16 | MEDIC SECTIE EVISCERARE | 1 |  |  |
|  | 17 | SUPERVIZOR IGENIZARE | 1 |  |  |
|  | 18 | OPERATORI IGENIZARE | 12 |  |  |
|  | 19 | ECHIPA MENTENANTA | 21 |  |  |
|  | 20 | INGINER ETICHETARE IT | 1 |  |  |

In prezent in unitate sunt 20 angajati din care 2 TESA.

Fluxul tehnologic din abator este separat in:

-zona murdara ce curpinde – receptie pasari vii, sacrificare, deplumare, eviscerare;

-zona curata  compusa din  racire carcase, transare carcase si dezosare, ambalare automata, congelare rapida, depozitare produse finite refrigerate si congelate, livrare produse finite.

Fiecare etapa din procesul tehnologic este organizat in conformitate cu cerintele legale si de siguranta alimentului.

- Receptie pasari vii

Transportul pasarilor de la ferme este realizat in camioane si containere speciale de transport care asigura protectia fata de conditii meteo nefavorabile (ploaie, vant, soare intens) si sa evite rănirea şi suferinţa animalelor .

Afluirea pasarilor se face in baza unui program de afluire care asigura 6000 cap/ora cu o densitate de max 62.5 kg/m2 in containerul de transport.

Zona de receptie este organizata intr-un spatiu care sa asigure conditiile de bunastare si microclimat  pentru a adapostii in conditii specifice respectiv iluminat de culoare albastra, ventilatie si temperatura pentru 15 000 cap. stationate.

In aceasta zona este un punct de control sanitar veterinar si HACCP in care se evalueaza lotul de pasari din punct de vedere al sanatatii si documentele ce insotesc transportul si care contin informatii despre tot lantul alimentar pana in momentul sacrificarii (ferma parinti, statie incubatie, fabrica furaje, medicamentatia de pe timpul cresterii, mortalitate ferma si pe timpul transportului.

- Sacrificarea si deplumarea pasarilor

Linia de sacrificare din aceasta zona este formata din utilaje STORK si LINCO , astfel:

- Conveer sacrificare dotat cu dispoziticv de autospalare

- Asomator electric

- Oparitor

- Deplumator

- Dispozitv de smuls capete

- Dispozitiv de sectionat picioare

- Sistem de colectare deseuri si zdrobitor tip Crusher

- Spalatoare de maini

- Satelit pentru igienizare

Etapele care concura la desfasurarea activitatii de sacrificarea si deplumarea pasarilor sunt:

Asomarea prin electronarcoza – Se foloseste un curent alternativ sinusoidal cu frecventa 400 Hz , tensiune  80-120 V si o intensitate de 120 mA pe pasare

- Pasarile agatate in conveer trec printr-un  sistem de umezire al picioarelor si cu capul printr-un bazin cu apa, racordat la curent electric la o tensiune astfel incat sa se realizeze pierderea cunostintei, cu scopul de a elimina suferintele datorate sacrificarii si sa ii asigure starea de inconstienta cel putin 30 sec.

- Asomarea corecta este realizata atunci cand puiul este inconstient si la iesirea din asomator prezinta doar contractii rapide de scurta durata.

Sacrificarea - are loc la 3 secunde dupa asomare si se face prin sectionarea manuala a arterei carotide si a venei jugulare la nivelul primelor doua vertebre cervicale pe o singura parte a gatului, evitand sectionarea traheei.

Sangerarea pasarilor - dureaza 152 sec. timp in care conveerul parcurge „jgheabul de sangerare” timp in care se realizeaza emisiunea sanguina; acesta este colectat urmand a fi transferat intr-un container in afara sectiei si  expediat pentru neutralizare.

Oparirea – se face cand pasarile nu mai prezinta semne de viata (lipsa contractiilor/reflexelor, respectiv contractii generale, contractii cloaca, reflex cornean) semn ca sangerarea a fost completa si pasarea este sigur moarta.

- In timpul oparirii apa din bazin este barbotata continuu, cu abur, improspatata constant si  mentinuta la nivel pentru a asigura o oparire uniforma.

- Temperaratura de oparire variaza in functie de specia si  varsta pasarilor intre 50-55°C. Functionarea in afara parametrilor se corecteaza prin reducerea/cresterea vitezei si/sau adaugarea de apa rece/calda pana la corectarea temperaturii.

- In timpul oparirii exista riscul deprecierii calitative a carcaselor prin oparire excesiva ce duce la distrugerea epidermei si contaminarea cu patogeni vehiculati prin apa (procese inflamatorii externe, pododermatita, fracturi, abcese).

Corectii si actiuni corrective:

- alimentarea continua cu apa a oparitorului pentru pastrarea temperaturii, nivelului constant si improspatare a apei

- Apa rezultata in urma oparirii este colectata printr-un sistem si dirijata in reteaua de ape menajere, trecute prin statia de preepurare pentru separarea de grosiere si grasimi iar ulterior la statia de epurare.

Oparitorul este incarcat cu apa potabila cu 1 ora inainte de intrarea in sarcina si incalzit pana la 50-520C. La pauza de masa apa din oparitor este schimbata si adusa la temperatura de lucru. Golirea oparitorului se face la pauza de masa si la final.

Deplumarea – in continuarea oparitorului este instalat sistemul de deplumare format dintr-un sistem de 3 deplumatoare corp comun, ce asigura deplumarea grosiera, deplumarea propriu-zisa si finisarea.

- Deplumatoarele prezinta tamburi orizontali, cu rotire in sensuri diferite, prevazute cu discuri pe care sunt montate „degete” de cauciuc care realizeaza deplumarea completa a pasarilor, sub dus continuu.

- Deplumatorul trebuie reglat astfel incat deplumarea sa fie completa si sa nu depaseasca mai mult de 10 % fracturi post morterm

- In timpul deplumarii carcasele sunt dusate cu apa calda (25-270C) pe toata lungimea deplumatorului in functie de calitatea deplumarii. Nu se accepta functionarea deplumatoarelor fara functionarea dusurilor si mai mult de 2% carcase cu urme de materii fecale

Penele – rezultate in urma deplumarii sunt colectate sub deplumator si cu ajutorul apei trasportate intr-un spatiu extern unde sunt separate de apa, stocate si transferate pentru neutralizare.

Controlul carcaselor – carcasele deplumate se apreciaza din punct de vedere calitativ, cele neconforme se remediaza iar cele improprii consumului se confisca pe baza procesului verbal de confiscare de catre medicul veterinar oficial.

- Pentru loturile care au mai mult de 5% afectiuni podale si 1% fracturi antemortem se anunta furnizorul pentru nerespectarea conditiilor de bunastare a animalelor si manipularea defectuoasa la incarcare. Picioarele cu afectiuni podale sunt confiscate si dirijate catre sectia de deseuri prin sistemul vacumatic.

Smulgerea capetelor se efectueaza cu ajutorul unui dispozitiv prin care capul este detasat de gat, Capete se transfera prin pompa Crusher catre sectia de colectare deseuri in vederea neutralizarii.

Taierea picioarelor – se face automat cu un cutit circular actionat electric care se poate regla in functie de marimea carcaselor. Taierea se face la 0,5-1 cm de articulatia tibio-tarso-metatarsiana iar carcasele cad pe un jgheab inclinat in sala de eviscerare. Picioarele sunt descarcate de pe conveer automat, sunt colectate si tocate intr-un sistem special „Crusher „ de unde sunt transferate vacummatic  catre sectia deseuri in vederea expedierii pentru neutralizare acestora sau pot fi colectate si spalate in vederea vanzarii ca produs finit sau pentru prelucrate.

- Eviscerarea carcaselor

Linia de eviscerare  este formata din utilaje STORK si LINCO , astfel:

- Conveer eviscerare

- Robot deschizator cloaca(1)

- Robot eviscerator (2)

- Pompe transfer hidaulic ficat, pipote si gaturi (3)

- Sistem de colectare si transfer vacumatic deseuri abator

- Combina procesare pipote

- Defatner pentru pipote

- Separator de bila

- Masa reagatare

- Spalatoare de maini

- Satelit pentru igienizare

Carcasele deplumate ajung in sectia de eviscerare printr-o fanta a peretelui pe un  topogan inclinat dupa taiere picioarelor pe o masa cu gratar si  sunt reagatate fara asteptare in conveerul de eviscerare de picioare cu gatul in jos si cu pieptul catre operator;

In vederea indepartarii gatului imediat dupa reagatare se executa o sectiune a pielii pe partea dorsala a gatului, apoi se desprinde aceasta de pe gat;

La trecerea prin robotul nr.1 se realizeaza mecanic extragerea cloacei prin sectioanarea acesteia cu un cutit circular perforator si deschiderea cavitatii abdominale prin sectionarea mecanica intre cloaca si apendicele xifoid,

Cloaca ramane extrasa pe o latura a carcasei. In cazul in care una dintre sectii nu functioneaza aceste operatii de deschidere a cavitatii si de extragere a cloacei se realizeaza manual;

In timpul trecerii prin robotul nr. 2, masa gastrointestinala este extrasa mecanic cu ajutorul unei pense si transferata integral pe conveerul de organe;

Dupa aceasta operatie este sectionat gatul, manual, printr-o sectiune la nivelul aripilor, apoi acesta este trimis prin pompa hidraulica in sectia de ambalare organe;

In urmatorul moment se efectueaza controlul eviscerarii mecanice, manual, se extrage trahea dupa care carcasele trec prin dusul final, unde sunt spalate in jet puternic de apa cu  un consum de 1.5 l pe carcasa, monitorizata;

Dupa trecerea prin dusul final carcasele sunt descarcate de pe conveer automat si sunt reagatate pe conveerul tunelului de racire rapida de picioare, cu spatele catre operator;

Pachetul de organe trece prin separatorul de bila (pe conveer) unde bila se extrage mecanic cu pompa de vid si sectionat pachetul de  intestine, dupa care  ficatul, inima sunt recoltate manual si lasate separat pe  topogan catre pompa hidraulica, ce transfera organele catre zona de ambalare;

Pipotele ajung in combina de prelucrat pipote unde mecanic sunt sectionate si curatate de continut intestinal si cuticula apoi prin pompa sunt transferate hidraulic in camera de ambalare organe;

Deseurile rezultate – respectiv intestine, cuticula, continut alimentar, pielea gatului, confiscatele sunt preluate in flux si trimise printr-un sistem vacuumatic de transport catre zona de colectare deseuri abatorizare in vederea transferului catre neutralizare;

Linia de eviscerare  este formata din utilaje STORK compusa din conveer racire si vaporizatoare

Spatiul de lucru prezinta toate suprafete lavabile netede, neabsorbante si inactive cu alimentele, detergentii si dezinfectantii.

Plafoanele sunt executate din panouri termoizolante cu imbinari etanse si scafe de racordare la pereti; Peretii sunt placati cu panouri termoizolante lavabili cu imbinari etanse si scafe de racordare, pardoselile sunt acoperite cu rasina epoxidica in strat continuu, racordate prin scafe usor de curatat, de intretinut si dezinfectat.

- Racire carcase inainte de transare - ambalare

Carcasele se reagata pe conveerul tunelului de racire in eviscerare si ajung in spatiul de racire unde parcurg un traseu sinuos, in atmosfera umeda, la o temperatura de -2... +40 C, timp de aproximativ 2.5 - 3 ore in functie de viteza conveerului, astfel incat temperatura carcaselor la iesirea din tunel este de max. 4°C in piept si max. 2°C pulpa (in profunzime);

Parametrii de lucru respectiv temperatura din spatiul de racire carcase, se monitorizeaza electronic din minut in minut si din ora in ora se inregistreaza de catre supervizorul ambalare/RC in formularul specific.

Temperatura in spatiu de racire trebuie sa fie cuprinsa intre -2…+4°C.

Carcasele dupa racire sunt descarcate in spatiul de transare ambalare unde sunt reagatate automat pe conveerul de calibrare cu ajutorul reagatatorului care asigura si calibrarea carcaselor ce permite sortarea acestora pe clase de greutate.

- Transare carcase si dezosare piese transate

Aceasta zona este dotata cu utilaje STORK

- Reagatator pentru transfer carcase de pe linia de racire pe linia de calibrare

- Conveer calibrare si sortare pe categorii de calitate

- Cuve descarcare carcase

- Masina de transare

- Masa conveer pulpe

- Masa conveer spinari

- Masa conveer aripi

- Masina de dezosare mecanica a pieptului(2)

- Masa conveer finisare piept dezosat

- Spalatoare de maini (4)

- Satelit pentru igienizare (4)

Carcasele selectate pentru transare din punct de vedere al greutatii sau descalificate de la ambalare carcasa intreaga sunt dirijate catre masina de transare mecanica. Transarea se face mecanic prin agatarea carcaselor pe conveerul de masinii de transare de picioare cu aripile in jos cu pieptul catre operator. Carcasele care dintr-un anumit motiv nu pot fi agatate se transeaza manual;

Linia de transat mecanic se regleaza in functie de marimea carcaselor si de tipul de transare solicitat;

In momentul transarii partile anatomice improprii consumului se detaseaza (manuala/mecanic) partile pentru confiscare sunt separate (pe conveerul de confiscari sau recipienti special destinati) si sunt colectate la sfarsit de linie unde prin pompa “Crusher” sunt transferate in zona de colectare deseuri;

Dupa operatia de transare partile anatomice rezultate – aripi, piept, pulpe si spinari se finiseaza si se dirijeaza pentru ambalarea in pungi inchise mecanic cu clipsuri metalice sau la tavite ambalate automat. In tavite aranjarea pieselor transate se face conform specificatiile tehnice de produs;

Dezosarea pieptului mecanic cu ajutorul a doua masini de dezosare actionate pneumatic, pielea pieptului este colectata separat si ambalata.

Oasele sunt colectate cu conveerul de deseuri si dirijate catre sistemul Crusher de tocare a deseurilor sau sunt colectate si ambalate in vederea comercializarii.

Dezosarea pulpelor superioare se efectueaza la masa de pulpe conveer in momentul in care pe linia transare se obtin pulpe superioare si inferioare. Operatia de dezosare pulpe superioare se face cu ajutorul unui cutit circular mecanic dupa ce a fost indepartata pielea, prin desprinderea din jurul femurului a masei musculare. Oasele sunt colectate comun cu celelate deseuri.

Aceasta zona este deservita de 2 anexe:

- zona depozitare si igienizare navete plastic din procesare si intoarse din piata impartita in 3 zone  depozitare navete murdare, spalare navete si depozitare navete curate.

- depozit tampon ambalaje  care asigura necesarul de ambalaje pentru ziua respectiva.

- Camera receptie si ambalare organe

Pentru soratrea si ambalarea organelor este amenajat o camera separata adiacenta sectiei de transare care respecta aceleasi conditii ca si sala de transare.

Organele transferate hidraulic din zona eviscerare sunt receptionate pe mese separat pentru pipote si inimi, ficat si gaturi.

Acestea sunt separate de apa de transport pe un topogan si colectate pe o masa unde sunt indepartate cele care prezinta modificari de culoare, marime, aspect; cele conforme sunt amblate la tavita sau  punga conform specificatiilor tehnice de produs.

- Ambalare - etichetare

In continuarea zonei de transare dezosare este organizata o zona de ambalare automata.

Astfel este posibil ambalarea intr-o varietate larga de sisteme de ambalare ce permite o disponibilitate si flexibilitate de  abordare a majoritatii segmentelor de piata, dupa cum urmeaza:

Ambalarea la tavita in sistem strech produsul asezat  in caserole/tavite din polistiren extrudat cu absorbant incorporat acoperite cu folie stretch de marimi corespunzatoare diferitelor greutati/brand  cu hartie absorbanta incorporata in structura tavitei sau separat de aceasta. Folia de acoperire este aplicata automat astfel incat sa acopere complet si ferm produsul  caruia sa îi confere un aspect comercial placut. Termosudarea foliei de acoperire se face la partea inferioara a tavitei.

Ambalarea la tavita in sistem SES in caserole/tavite din polistiren extrudat cu absorbant incorporat acoperite cu folie termocontractibila de marimi corespunzatoare  diferitelor greutati/brand cu hartie absorbanta incorporata in structura tavitei sau separat de aceasta.

Folia de acoperire este aplicata automat astfel incat sa acopere complet produsul  caruia sa îi confere un aspect comercial placut. Termosudarea foliei de acoperire se realizeaza printr-un  cordon de sudura la partea inferioara si capetele tavitei.

Ambalarea la tavita in atmosfera protectoare (ATM) in caserole/tavite de polietilena \ polipropilena   acoperite cu folie cu bariera pentru gaze. Folia permite mentinerea  unui amestec de oxigen, dioxid de carbon sau azot in diferite proportii ce asigura pastrarea caracterisitcilor  fizico chimice si microbiologice, Folia de acoperire este aplicata automat prin termosudare incat sa acopere  etans tavita.

Amabalarea in vacuum a carcaselor in pungi de polietilena, vacuumul asigura mentinerea pe o perioada mai lunga a carcateristicilor fizico-chimice si microbiologice.

Pe langa aceste sisteme de ambalare automata in continuare se pot ambala si produse tip consum colectiv in unitati de aprox. 10 kg.

Pot fi realizate  marci/branduri ale firmei cat si marci proprii ale clientului, daca acestea respecta cel putin aceleasi conditii/cerinte din  specificatiile tehnice ale firmei.

Sistemele de ambalare sunt concepute ca linii de amabalare-etichetare, astfel in momentul in care produsul iese din linia de ambalare este etichetat conform legislatiei, marcii sub care se comercializeaza si comenzii/cerintele clientului. Fiecare pachete primeste un numar de lot care asigura identificarea produsului pe intreg lantul alimentar.

Comenzile sunt transmise de departamentul vanzari catre operatori prin sistemul de management al comenzilor si productiei astfel incat ordinea de executie, cantitatea, brandul, tipul produsului sa fie controlat lucru ce asigura eficientizare maxima in managementul productiei.

Aceasta zona este dotata cu masini de ambalat automata  Ulma, Mondinii, si echipamente de cantarire etichetare Bizerba.

- Galaxy - pentru sistemul de ambalare  strech

- Furokava – pentru ambalare carcasa in vacuum

- Mondinii (4) pentru sistemul atmosfera protectoare

- Depozit produse finite refrigerate

Produsele ambalate individual destinate refrigerarii se introduc continuu pe masura producerii in depozitul de produse finite refrigerate unde sunt stocate temporar inaintea expeditiei produsele care se livreaza in stare termica refrigerata.

In acest depozit se depoziteaza produsul finit pe clienti si masini de distributie.

Depozitul de  refrigerare este  dotat cu instalatie frigorifica, setata la un interval de lucru intre -1. + 10 C.

Produsul finit refrigerat se aseaza pe clienti/masina, asa incat sa permita circulatia eficienta a curentilor de aer (carucioarele cu navete plastic / cutii carton se pun perpendicular pe axul scurt al camerei cu spatiu intre navete) pentru ca in timp de max.  4 ore temperatura produsului finit sa scada la minim 40 C. Temperatura in spatiu se monitorizeaza electronic continuu si verificate manual orar cu termometru sonda.

Depozitul de produse finite este comun pentru produselel abatorizate cat si pentru produsele preparate.

- Tunele de congelare rapida

Produsele ambalate individual destinate congelarii  se introduc continuu pe masura producerii pana la umplere.

Pornirea tunelului de racire rapida se face cand este plin cel putin 60 % din capacitate. Timpul de congelare, respectiv ca produsul sa ajunga la -18 0C in profunzime este cuprins intre 6-8 ore.

Sistemul de functionare a tunelelor este totul plin totul gol

- Depozitul de produse congelate

Este un depozit ce permite depozitarea produselor congelate in conditiile de temperatura de minim -18 0C.

Produsele congelate inainte de introducere in depozit se ambaleaza colectiv in cutii carton paletizate pe paleti de plastic/lemn sau containere plastic in zona de ambalare colectiva a produselor congelate.

Depozitul este dotat cu sistem de rafturi ce permite depozitarea pe o inaltime de aprox. 7 m

Temperatura este realizata cu o instalatie frigorifica pe amoniac ce asigura o temperatura de maxim -180C.

Stivuitorul electric care lucreaza in acest depozit are un sistem de incalzire al cabinei ce asigura conditii corespunzatoare de lucru driverului.

Asezarea marfii in depozit se face pe sistemul FIFO – primul intrat primul iesit.

Capacitatea depozitului este de aproximativ 350 t.

- Livrare produse finite

Spatiul de livrare produse finite este conectat cu  depozitul de produse finite refrigerate si depozitul produse finite congelate si este dotat cu 4 porti de livrare.

De asemenea spatiul de livrare este conectat la un depozit tampon de paleti.

Portile de livrare sunt dotate cu burduf care leaga masina de distributie la cladire respectiv spatiul de livrare si nu permite intrarea caldurii, prafului sau a insectelor in timpul incarcarii masinilor de distribuitie si sa creeze un spatiu comun.

Una din portile de livrare este dotata cu rampa de egalizare ce permite incarcatrea rapida cu stivuitorul a camioanelor de mare tonaj.

Zona de livrare este dotata cu cantar platforma pentru verificarea prin sondaj  a marfii inainte de expeditie pe care o face gestionarul inaintea incarcarii conform cu comanda clientului.

Masinile sunt verificate inainte de incarcare si acceptate  daca respecta cerintele de igiena si temperatura.

Temperatura  in profunzime inainte de livrare a produselor refrigerate trebuie sa fie cuprinsa intre 0 - 4ºC pentru carcase si piese transate si 0..3 0 C pentru organe iar pentru priodusele congelate -180C

- Zona colectare deseuri de abatorizare

Aceasta zona functioneaza in zona insalubra a incintei abatorlui loc in care sunt depozitate deseuri de abator respectiv intestine, oase, parti confiscate, organe confiscate,  colectate vacumatic din spatiile de productie, penele care sunt transferate hidraulic din zona de deplumare si separate printr-o presa de fulgi si sangele care este colectat intr-un rezervor de 3 t.

Depozitarea acestor deseuri se face in containere suspendate si este temporara, pana la sosirea masinilor specializate pentru transportul deseurilor cat. 3-a ale firmei contractate pentru neutralizarea acestora.

Capacitatea de stocare este de aproximativ 60 t in silozuri verticale de inox cu sistem propriu de racire si mentinere la o temperatura cuprinsa intre 4...60C. Aceste deseuri sunt destinate prelucrarii ulterioare in unitati specializate in furajate pentru animale de blana.

Pasarile moarte pe timpul transportului sunt colectate in containere si sunt preluate zilnic de firma contractata pentru neutralizare .

- Statie de spalare containere si camioane transport pasari vii

Aceasta statia de spalare este destinata igienizarii camioanelor si containerelor pentru transportul pasarilor vii si este dotata cu pompa de spalare sub presiune – 180 bari ce asigura indepartarea resturilor organice. Acest sistem este dotat si cu rezervor de 400 l in care se prepara solutia  dezinfectanta pentru etapa de dezinfectie

Statia are conceputa pentru doua zone (murdar/curat) atat pentru  containere cat si pentru camioane.

- Depozit central materiale ambalare

Este organizat in zona salubra a incintei si are capacitate de stocare pentru aproximativ 3 saptamani de activitate.

Depozitul are circuit unisens si este dotat cu rampa de receptie,  depozitare propriu zisa si livrare catre sectia de ambalare .

Depozitarea este efectuata pe rafturi din materiale rezistente la coroziune, gestionarea stocurilor se efectueaza pe principiul FIFO pe baza comenzilor primite din productie

- Centrala frig

In cadrul abatorului in functie de aplicatia tehnologica sunt 3 sisteme de racire care folosesc amoniac, freon si glicol.

Instalatia frigorifica amoniac asigura necesarul de frig pentru refrigerare, congelarea, depozitarea produselor.

Pentru conditionarea spatiilor de productie in conformitate cu cerintele de siguranta ale personalului sunt doua instalatii de producerea frigului una pe freon si una pe glicol ce asigura necesarul de frig pentru racirea spatiilor cat si pentru prepararea aerului proaspat introdus in spatiile de productie.

Instalatia de frig cu amoniac este compusa cu 4 compresoare cu surub tip SABROE, doua pe circuitul de -400C si doua pe circuitul de -130C, fiecare circuit este dotat cu acumulatori separatori, iar racirea amoniacului se face cu ajutorul a doua  condensatoare cu evaporare fortata  cu recuperare de caldura.

Turnuri de condesare cu evaporare fortata /Chiller pentru instalatia de conditionare spatii de productie.

Caracteristici compresoare tip SABROE:

- compresor tip SAB163H Rotatune, pentru circuitul de -13, 0C; agent refrigerant – R717 (amoniac); capacitatea totala de racire: 757,1 kW; capacitatea totala de incalzire: 979 kW;

- compresor tip SABROE233S male drive, pentru circuitul de -400C, agent refrigerant – amoniac; capacitatea totala de racire 298,2 kW; capacitatea totala de incalzire: 351 kW;

- compresor tip SABROE151 male drive, pentru circuitul de -13, 0C; agent refrigerant – R717 (amoniac); capacitatea totala de racire: 564,2 kW; capacitatea totala de incalzire: 723 kW;

- compresor tip SABROE151S male drive, pentru circuitul de -400C, agent refrigerant – amoniac; capacitatea totala de racire 176,1 kW; capacitatea totala de incalzire: 221 kW;

Compresoarele SABROE aduc o economie de energie cu aprox 30% comparativ cu compresoarele traditionale.

Caracteristici tuneluri de congelare – 6 buc – Helpman-ZLA 726-12R400; refrigerant – amoniac; capacitate 46,5 kW

Depozit refrigerate – 3 buc – Helpman – ZLA-535-12Q400; refrigerant amoniac; capacitate 48,2 kW.

- Centrala termica - Preparare apa calda

Abatorul are centrala termica proprie, ce asigura necesarul de apa calda tehnologica, apa calda menajera si incalzirea anexelor sociale.

Centrala termica este dotata cu 2 cazane complet automate  LOOSE de 3000 kW pentru preparare apa calda la 45-550C,  si apa calda de incalzire la 90 0C si doua cazane de 1500 kW pentru sistemul de climatizare spatii de productie. Aceste sisteme functioneaza  cu gaze naturale  in sistem automat  functie de necesar.

Apa calda menajera se aduce la temperatura dorita prin intermediul schimbatoarelor de caldura multitubulare montate in sistem.

- Sistem de canalizare

Abatorul are doua sisteme separate de colectare ape uzate – o canalizare tehnologica si una sanitara

- Statia de preepurare

Descriere flux statie de preepurare

Bazin colector 22 m3 cu rol de preluare ape uzate cu rol de a asigura fluxul de apa catre sita rotativa separatoare; in apa colectata in acest bazin se dozeaza prin intermediul unui biogenerator de bacterii active cu rol in degradarea materiei organice din apa uzata;

Produsul biologic activ deversat contine specii bacteriene ce se regasesc in mod normal in namolul activ al statiilor de epurare. Mecanismele lor de actiune biochimica  asupra materiei organice  au ca rezultat final transformarea materiei  organice din apa uzata   in produsi  mai  simpli, inovensivi pentru mediu inconjurator.

Statie pompare prevazuta cu electropompa 20-40 m3/h;

Filtru mecanic rotativ asigura o separare mecanica inainte de extragerea grasimilor, materialul filtrat este colectat intr un container de 1 m 3, de unde sunt trimise catre o unitate de colectare si neutralizare specializata.

Separator de grasimi dotat cu pompa de alimentare tip EPEG 4 kw, aerator ce sigura flotabilitatea grasimilor, colectate in bazinul nr. 2 , de unde prin intermediul plugului raclor grasimile separate sunt conduse intr un container de 1 m3, de unde sunt trimise catre o unitate de colectare si neutralizare specializata.

Dupa aceasta etapa de extragere grasimi, apa incarcata cu bacterii active este deversata prin supraplin intr un camin de 10m3  de unde gravitational ajunge in fosa colectoare centrala.

- Statia de epurare

Descriere flux statie de epurare

Apele uzate preepurate rezultate de la abator sunt pompate din bazinul central de colecatare prin intermediul unei canalizari de azbociment cu diametrul de 500 mm si o lungime de cca 750 m  ajung in statia de epurare:

- Filtru mecanic de separare cu filtre plane ce asigura  a doua filtrare a particulelor in suspensie cu dimensiuni mai mari de 0.5 mm, de pe sitele plane acest materialul colectat este condus prin racleti pe o platforma de beton;

- Apa filtrata ajunge in doua bazine de egalizare cu capacitatea de aprox 1150m3 fiecare, care in functie de debit sunt alimentate fie simultan fie separat .

- Din bazinele de egalizare apa ete transferata prin pompe EPEG de 4 kw catre decantorul primar conic unde se asigura sedimentarea magteriilor in susensie conduse cu ajutorul unui raclor catre baza decantorului de unde este pompat in bazinul de colectare namol.

- Pe conducta de aductiune apa uzate din bazinele de egalizare la decantorul primar se realizeaza o  injectare a unui  coagulant (clorura ferica 40%) cu rol atat in reducerea CCOCr, a materiilor in suspensie si a fosforuui total.

Astfel, utilizarea solutiilor de coagulanti reprezinta o  metoda eficienta de indepartare a fosforului in exces.

Mecansimul este acela al unei reactii de precipitare chimica.

Solutia de coagulant se va  doza automat cu ajutorul unei pompe peristaltice.

Pompa dozare coagulant va functiona in acelasi timp cu pompa de apa uzata (ce trimite apa din b.egalizare la decantorul primar).

Astfel, namolul separat chimic se va depune o data cu  suspensiile deja existente in apa, la baza decantorului de unde va fi extras periodic cu ajutorul  pompelor de namol actuale.

- Bazinul de aerare nr. 1 unde se realizeaza a doua tratare bilogica cu namol activ; volum bazin 1500m3 prevazut cu un sistem de aerare cu suflante tip FA 152 CXM /4 – 3 buc. si 3 mixere  P 5.5 kw .

- Trecerea din bazinul 1 in bazinul 2 se realizeaza printr un sistem de preaplin; Bazinul de aerare nr.  2 este identic ca dotare cu bazinul de aerare nr. 1.

- Namolul activ din decantorul final ete condus prin pompare in bazinul de aerare nr. 1.

- Decantor secundar conic volum cca 500m3 unde se asigura sedimentarea MTS prevazut cu raclor cu actionare la baza decantorului in vederea colecatrii acestuia.

- Din decantorul secundar apa este condusa prin conducte de azbociment cu diametru de 300 mm catre emisar. Namolulin exces este pompat in bazin colectare namol, apoi catre paturile de uscare namol.

- Paturile de uscare sunt organizate in doua trepte, respectiv trepta 1 de uscare primara, in nr. 3 cu o suprafata de 350 m2 si trepta a doua de uscare propriu zisa  organizata tot cu un  nr. de 3 platforme  cu o suprafata de 400 m2 fiecare.

### Parametrii cheie privind impactul potential generat de activitatea abatorului

In tabelul nr. 1 de mai jos sunt prezentati parametrii cheie care se au in vedere in legatura cu impactul asupra mediului care ar putea fi generat de activitatile abatorului prin consum de resurse si emisii poluante inclusiv miros si zgomot.

Tabelul nr. 1: Parametrii cheie legaţi de mediu pentru activităţi principale din abator

| Activitatile principale din abator | Parametrii cheie legaţi de mediu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Consum | Emisie potenţială |
| Abatorizare pasari | Energie Apa | Emisii în apa, zgomot |
| Preparare carne de pasare | Energie, apă | Zgomot, apă reziduală, |
| Producere de apa calda necesara pe fluxul tehnologic | Gaze naturale | Gaze de ardere NO2, CO2, pulberi totale |
| Racirea spatiilor de lucru si a depozitelor frigorifice | Energie | Zgomot, NH3 |
| Curatarea spatiilor echipamentelor si mijloacelor auto | Energie | Praf, apa uzata |
| Depozitarea deseurilor de abator | Energie, apa | Miros si apa uzata |
| Evacuarea apei de spalare | Energie, apa | Miros, accidental infiltratii în sol si in apa freatică |
| Prepurarea/epurarea apelor reziduale | Energie, apa | Miros, emisii în aer; reziduuri/namol, infiltratii in sol si in apa freatică |
| Depozitarea celorlalte tipuri de deseuri | Energie | Mirosuri, poluare sol si apa freatica |
| Izolare cadavre pasari (depozitare temporara carcase) | Energie | Miros |

2.3.2.Bilant de materiale

Abatorul de pasari are  intreg ciclu de productie, de la sacrificare -  la ambalare  automatizat si are o capacitate de productie de 6000 pasari/ora, cu o capacitate anuala de productie de 35.000 tone de carne.

Bilantul de materii prime abator:

-Pui adusi la abatorizare:

- 56000 cap/zi x 2,35 kg/cap= 131,6 t pui vii/zi

- 14.000.000 cap/an x 2,35 =32900 t pui vii/an

- Condimente- 1800 kg;

- Ambalaje – 225 t (10 g/kg pui finisat)

Productie realizata:

- Pui finisat: 96 t/zi – 24017 t/an

- Produs finit preparat si ambalat 1800 t/an

Apa:

Se estimeaza un volum necesar anual de 150000 mc/an =600 mc/zi= 25 mc/h:

- Volumul de apa pentru transport reziduuri si spalari tehnologice 270 m3/zi X 250 zile/an  = 67500 m3/an

- Volumul de apa de spalare pui si spatii de productie 300 m3/zi X 250 zile/an  = 75000m3/an

- Apa menajera: abatorul va functiona in productie cu un numar de 140 angajati si un consum specific de 60 l/angajat/zi; rezulta un necesar de apa cu caracter menajer anual de cca. 2100 m3/an =8,4 mc/zi.

- Apa pentru spalari masini si lazi 30 m3/zi X 250 zile/an  = 7500 m3/an

Ambalaje:

- caserole -120000 Kg/an,

-folie de plastic, pungi de plastic- 105000 kg/an;

-lazi de plastic - 10000buc

Etichete - 2500 kg/an

Paleti din lemn - 10000buc

Combustibil centrală termică (gaz metan) - 200000mc/an

- Energie electrica -500000 kWh/an

Alte materiale:

- detergenti si substanţe dezinfectante utilizate la abator conform tabelului de mai jos:

| Substante igienizare abator | Consum anual estimat |
| --- | --- |
| PASCAL (detergent acid pentru spalat sisteme cip = conducte) | 750 |
| SOFTCARE PLUS PURE (detergent dezinfectant maini), | 300 |
| DOMESTOS (dezinfectant toalete), | 400 |
| CLENEBRITE (detergent alcalin pentru spalat conducte), | 750 |
| TEGO 2000 (dezinfectant abator), | 2000 |
| DIVOSAN EXTRA (dezinfectant abator, spatii productie), | 1500 |
| SOFTCARE ALCOPLUS (dezinfectant maini ecluze trecere), | 500 |
| SUMA D9 (detrgent vase cantine), | 500 |
| CIF la 2 l (detergent bucatarie), | 28 |
| SUMA INOX (solutie de curata suprafete din inox) | 28 |
| DIVO CIP (detergent spalare navete), | 3000 |
| HYPOFOAM (detergent spatii productie), , | 5000 |
| ACIFOAM (detergent detartrant spatii productie), | 1250 |
| OSOFOAM (detergent spatii productie) | 5000 |
| SUMA RISE 5 (detergent masina automata spalat vase), | 1000 |
| SUMA SPECIAL (detergent masina de spalat vase), | 1000 |
| SUMA AUTO OVEN CLEAN (detergent spalare cuptor- spalare), | 20 |
| SUMA AUTO OVEN RISE (detergent spalare cuptor - clatire), | 20 |
| VIRAGRI PLUS (dezinfectant filtre auto si canalizare), | 1000 |
| ALCOSAN (dezinfectant maini), | 500 |
| ENDUROECO (detergent acid spatii productie grele), | 500 |
| ENDUROCHLOR (detergent dezinfectant maini spatii productie grele), | 500 |
| SECURGEL (detergent dezinfectant pentru vaporizatoare racire), | 20 |
| TM90 (detergent masina automata spalat pardoseli), | 600 |

Utilitati

Nu se modifica instalatiile de asigurare a utilitatilor (alimentare cu apa, evacuarea apelor uzate, alimentare cu combustibil necesar incalzirii, alimentarea cu energie electrica) si nici parametrii acestora.

Cantitatea de apa prelevata din subteran prin forajele proprii se estimeaza a fi 150.000 m3/an.

Pentru alimentarea cu energie electrică se folosesc posturi de transformare şi linii de transport aeriene sau subterane.

## ALTE RESURSE

Nu sunt necesare alte resurse.

- Intrari in proces

Intrari

| Materii prime si auxiliare | Cantitati utilizate la nivelul actual/capacitate maxim instalata |
| --- | --- |
| Pui la abatorizare | 14.000.000 capete/an |
| Condimente) | 1,8 t/an |
| Apa potabila | 150000 mc/an |
| Ambalaje | 225t/an |
| Lazi de plastic | 10.000 buc/an |
| Paleti din lemn | 10.000 buc/an |
| Dezinfectanti/detergenti | 26.166 kg/an |
| Energie electrica | 5.000 MW/an |
| Motorina si ulei transport auto | 2.500 l/an |
| Gaz metan | 200.000 mc/an |
| Baterii si acumulatori | 10 buc/an |
| Cauciucuri pentru mijloacele auto | 20 buc/an |

- Iesiri din proces

Iesiri:

| Iesiri | Cantitati la nivel actual/capacitate maxim instalata |
| --- | --- |
| Produse finite |  |
| Produse din carne pui finisat | 24.017 t/an |
| Produs finit preparat si ambalat | 18000 t/an |
| Deseuri abatorizare | 8250 t /an |
| Cadavre de pasari moarte la transport | 250 t/an |
| Ambalaje plastic (navete uzate, folii plastic) | 3 t/an |
| Deseuri din hartie si carton | 0,5 t/an |
| Ambalaje materiale dezinfectante | 3t |

Alte iesiri:

| Deseuri | Capacitate maxima instalata |
| --- | --- |
| Apa uzate | 120.000 m3 /an |
| Uleiuri uzate | 100 l/an |
| Deseuri metalice reparatii utilaje | 0,5t/an |
| Deseuri de constructie | - |
| Baterii si acumulatori uzati | 10buc./an |
| Deseuri specifice periculoase (lampi luminiscente/fluorescente de la medicamente) | Se vor cuantifica |
| Anvelope uzate | 20 buc/an |
| Deseuri menajere | 100 t/an |
| Namoluri/reziduuri de la statiile de preepurare/epurare | 3 mc/zi |

2.3.3 Deseuri rezultate din activitatea de productie

Principalele deseuri rezultate din activitatea de productie a S.C.  VITALL SRL si modul lor de gestionare sunt prezentate in tabelul urmator:

| Denumire deseu | Mod de colectare si stocare | Mod de valorificare |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseuri de la abator |  |  |  |
| Deseuri de carne /sange/oase rezultate de la abatorizare | Se colecteaza si depoziteaza in containere frigorifice fiind evacuate la beneficiarul acestora | Se elimina la societate specializata pe baza de contract in vederea procesarrii/neutralizarii |  |
| Cadavre | Se colecteaza in saci de plastic/lazi din plastic, se depoziteaza temporar in spatiul frigorific | Se elimina la societate specializata pe baza de contract in vederea neutralizarii |  |
| Ambalaje uzate de carton si hartie | Se stocheaza in container | Aceste deşeuri sunt valorificate prin intermediul firmelor specializate |  |
| Ambalaje de plastic (navete uzate, tavite, folii, etc.) | Se stocheaza in magazii | Aceste deşeuri sunt valorificate prin intermediul firmelor specializate |  |
| Deseuri de la detergent/dezinfectanti | Se colecteaza in containere speciale | Preluate de firmele furnizoare |  |
| Deseuri de la sector intretinere-reparatii |  |  |  |
| Uleiuri minerale uzate de la parc auto | Se colecteaza in recipienti metalici |  | Este preluat de firme specializate. |
| Anvelope uzate | Se predau la firmele care fac inlocuirea anvelopelor |  | Se predau la firmele care fac inlocuirea anvelopelor |
| Deseuri menajere | Se colecteaza in containere metalice acoperite | Se evacueaza, fiind preluate de firma locala de salubritate pe baza de contract |  |
| Deseuri metalice | Se colecteaza in incinta unitatii pe platforma nebetonata |  | Se valorifica la unitati de profil specializate |

Celelalte tipuri de deseuri sunt in general in cantitati nesemnificative si depind de activitatile conexe desfasurate in abator.

Inventarul deseurilor potentiale si managementul acestora

| Tip de deseu | Cantitate anuala | Cod/ categorie | Mod stocare temporara | Recuperare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri de la abatorizare (masa gastrointestinala capete, gheare, fulgi sange, oase, etc) | Estimat 8250 tone/an 33 t/zi | 02 01 02; subproduse de la animale, materii de categoria 3 conform OM 723/2003 al MAPAM | Stocare temporara in containre cu capacitatea de 60 t | Eliminare/valorificare la terti specializati in vederea neutralizarii/procesarii |
| Cadavre de pasari moarte pe timpul transportului | 200 tone | 02 01 02 subproduse de la animale, materii de categoria 2 conform OM 723/2003 al MAPAM | Stationeaza doar cateva ore in containere lavabile, sunt ridicate zilnic mijloce de transport auto specializate | Valorificate catre terti pentru neutralizare (cf. cu cerintele legislatiei sanitar-veterinare prevazute in OM 723/2003 al MAPAM si OUG 47/2005, aprobata cu modificari prin L 73/2006) |
| Mentenanta | 0.5 t/an | 160117 Deseuri metalice | In loc special amenajat pe platforma betonata | Valorificare pe baza de contract. |
| Ambalaje materiale dezinfectante/ detergenti | 3t (estimat) | 15 01 02 | In loc special amenajat | Se vor returna furnizorului |
| Ambalaje de plastic (pugi si caserole defecte, navete) | 2,5 t/an | 15.01.02 | In loc special amenajat | Valorificare prin societati specializate |
| Deseuri menajere | 100 t (estimat) | 20 03 01 | In containere plastic 1.1 mc in loc special amenajat | eliminare pe depozitul de deseuri municipale cf. Contract |
| Namoluri de la epurarea, efluentilor proprii | 3mc/zi | 0202 04 | In containere de 3 mc | Eliminare – dupa uscare sunt eliminate prin firma specializata |

2.3.4. Depozitele de materii prime si auxiliare

Pe platforma abatorului CREVEDIA materiile prime sunt stocate in spatii de depozitare astfel (a se vedea plan de situatie si compartimentare abator anexat):

  - Condimentele se depoziteaza in magazii specifice ale abatorului in suprafata de 49 mp

  - apa potabila este inmagazinata in rezervoare de inmagazinare proprii cu volumul de 750 m3 si 300 m3 amplasate in incinta societatii .

- ambalajele si etichetele in magazia cu suprafata de 330 mp.

- materialele dezinfectante si detergentii se depoziteaza in magazii specifice ale abatorului in suprafata de 16 mp.

2.3.5.Utilitati (apa, canalizare, energie)

- Alimentarea cu apa potabila

Alimentarea cu apa se va face din sursa proprie 4 puturi de  80 m adancime.

S.C. VITALL  S.R.L. – Abator de pasari Crevedia utilizeaza apa in scop potabil si tehnologic.

Abatorul de pasari este alimentat cu apa potabila din 4 (patru) puturi proprii amplasate pe terenul din apropierea abatorului.

Adancimea puturilor este de ~ 80 m. Puturile sunt existente si sunt conectate la bazinul de apa bruta prin intermediul unui colector aflata in statia de pompe. Legatura la colector se face prin intermediul conductelor de PEHD (polietilena de inalta densitate) montate in ultimi ani din fonduri de reparatii.

In fiecare put este montata o pompa submersibila , iar in caminul propriu pe conducta de racord sunt montate robinete de inchidere, clapede de retinere, contoare pentru monitorizarea cosumului de apa.

Debitul maxim pentru un put este de 15 m3/h. Doua puturi au o retea comuna, iar celalalte doua sunt retele indepedente. In cazul in care apa consumata in abator depaseste capacitatea puturilor se foloseste apa rece pompata printr-o conducta de legatura de la bazinul de apa al abatorului.

Cele 4 (patru) conducte sunt racordate la un colector comun din care se va face alimentarea rezervorului de apa bruta cu un volum de 700 m3. Pe fiecare conducta sunt montate contoare de tip “Woltman” cu transmisie de date catre tabloul electric si de automatizare.

Bazinul de apa bruta va asigura :

- rezerva intangibila de incendiu;

- varfurile de consum.

Din bazinul de apa bruta se vor alimenta urmatorii consumatori :

Consumatori de apa bruta netratata (spalarea spatiilor, spalatorie auto, hidranti interiori si hidranti exteriori);

Bazin de apa tratata.

Pe bazinul de apa bruta este montat un senzor de nivel legat electric la tabloul de automatizare al Statiei de pompe. In functie de nivelul de apa bruta din bazin, pompele din puturi vor fi pornite si oprite automat, prin comanda directa.

Instalatia exterioara si instalatia interioara pentru stingerea incendiilor sunt racordate la un distribuitor DN200, alimentat cu apa rece de un sistem de pompare format din 2 (doua) pompe pentru incendiu (una in functionare cu turatie variabila + una de rezerva), avand debitul de 55 m3/h.

In distributorul de apa rece pentru stingerea incendiilor este racordata si alimentarea cu apa rece a spalatoriei auto cu un debit nominal de 5 m3/h.

Pornirea pompelor de incendiu se va efectua cu comanda directa de la un senzor de presiune amplasat pe distribuitorul de apa incendiu, iar oprirea acestora se va face manual, conform NP 086-05.

Pentru protectia pompelor de incendiu este prevazuta o statie de hidrofor amplasata pe circuitul de incendiu ce are rolul de a prelua consumul mic de aba bruta al spalatoriei auto.

Apa tratata va fi stocata intr-un rezervor de apa tratata cu volumul de 300 m3.

Tratarea apei se face prin intermediul unei statii de filtrare si a unei statii de dedurizare apa, cu o capacitate de 60 m3/h.

Sistemul de filtrare a apei este by-passat pintr-o conduta de DN100  pentru alimentarea abatorului cu apa, in caz de revizie, reparatie a acestuia.

Alimentarea cu apa a statiilor de fitrare se face cu ajutorul a 2 (doua) pompe (una in functiune cu turatie variabila + una de rezerva) avand debitul maxim total de 60 m3/h.

Pe bazinul de apa tratata este montat un senzor de nivel legat electric la tabloul de automatizare al Statiei de pompe. Pornirea / oprirea pompelor de circulatie apa rece tratata se face in functie de nivelul de apa tratat din bazin, prin comanda directa de acest senzor de nivel.

Din bazinul de apa tratata se vor alimenta urmatorii consumatori:

- consumatori tehnologici de apa tratata

- consumatori de apa rece menajera

- instalatia frigorifica si instalatia termica

Alimentare abatorului cu apa tratata se face prin intermediul unui grup de pompare format din 3 (trei) pompe (doua in functiune + una de rezerva) avand debitul total de 80 m3/h.

Sistemul de conducte pentru distributia apei tratate este realizat din “teava sudata din otel inoxidabil”, marca X5CrNi18.10, conform SR EN ISO 1127:2002.

Toate armaturile aferente sistemului de distributie apa tratata sunt din otel inoxidabil.

Distributia apei tratate in abator se face in sistem inelar, fiecare consumator fiind racordat printr-un robinet de izolare. Consumatorii sunt racordati grupat sau individual in functie de necesitatile tehnologice.

Conductele de apa rece sunt izolate termic. Protectia termoizolatiei este realizata din tabla de aluminiu cu gros. 0,4 mm.

Debitele nominale de apa bruta sunt:

Apa bruta pentru tratare                                                                                              60 m3/h

Apa bruta pentru stingerea incendiilor				                     		55 m3/h

Apa bruta pentru spalatoria auto								5 m3/h

Debitele nominale de apa tratata sunt:

Apa rece consumatori abator 								60 m3/h

Apa rece pentru preparare apa calda					           	            20 m3/h

Apa rece tratata pentru statie frig si centrala termica	                                             10 m3/h

Consumurile de apa bruta si apa tratata sunt neuniforme, ele avand varfuri in functie de necesarul tehnologic din abator.

DESRIEREA PROCESULUI DE TRATARE APA BRUTA

Tratarea apei brute se face prin 2  procese, in ordinea urmatoare:

- Dezinfectie;

- Filtrare si Demanganizare

PROCESUL DE DEZINFECTIE

Metoda de dezinfectie se face prin adaugarea prin intermediul unei pompe de transfer a hipocloritului de sodiu pana la obtinerea unei concentratii de Cl  la o valoare cuprinsa intre 20 si 50mg/l.

PROCESUL DE FILTRARE SI DEMANGANIZARE

Filtrarea apei brute dezinfectate se face mecanic prin intermediul unei “Statii de filtrare” formata din 3 (trei) recipiente montate in paralel, cu un volum filtrant de 2000 litri / tub.

Filtrul granulator retine particule de granulatie fina > 5 μ, particule de argila, nisip, fier, mangan, etc.

In momentul umplerii filtrelor, un sensor de presiune sesizeaza o cadere de presiune Δp = 2,5 bar, anuntand faza de autocuratire. Spalarea filtrelor se face in contracurent timp de 10’.

Personalul de intretinere, exploatare si reparare a SITEMULUI DE TRATARE SI POMPARE APA este calificat conform normelor in vigoare si este format din electricieni, instalator si inginer responsabil intretinere.

DESCRIEREA PUNCTULUI TERMIC SI RETELELOR DE DISTRIBUTIE APA CALDA

Apa calda este impartita in 2 (doua) categorii in functie de utilizare:

apa calda cu t = +45 °C;

apa calda cu t = +55 °C.

- Consumatorul de apa calda cu t = +55 °C este “Oparitorul”.

- Consumatorii de apa calda cu t = +45 °C sunt:

    - consumatori menajeri;

    - consumatori tehnologici;

    - spalatorie camioane si containere.

Prepararea apei calde se face in 2 (doua) faze:

Faza 1: recuperarea caldurii de potential scazut a instalatiei frigorifice prin doua circuite distincte: un circuit intermediar intre doua schimbatoare de caldura in placi, unul amoniac / apa calda si al doilea apa calda / apa rece.

Faza 2: ridicarea temperaturii apei calde rezultate din faza 1 la parametrii de functionare ai consumatorilor de apa calda, realizandu-se prin intermediul unui schimbator de caldura tubular apa / abur.

Apa calda rezultata din faza 1 este stocata intr-un vas de acumulare cu V = 10 m3 realizat din tabla de otel inoxidabil marca X5CrNi18-10 (W1.4301), conform SR EN 10028-7:2005.

Traseele de conducte apa calda de consum aferente Punctului Termic sunt realizate din “teava sudata din otel inoxidabil”, marca X5CrNi18.10, conform SR EN ISO 1127:2002.

Alimentare cu apa rece tratata a sistemul de preparare apa calda se face direct in Vasul de acumulare. In cazul in care nu exista consum de apa calda, sistemul ramane sub presiunea de refulare a pompelor de circulatie apa rece tratata din Statia de pompe.

Distributia apei calde +45 °C se face in sistem inelar, fiecare consumator fiind racordat printr-un robinet de izolare. Consumatorii sunt racordati grupat sau individual in functie de necesitatile tehnologice.

Sistemul de conducte pentru distributia apei calde +45 °C si +55 °C este realizat din “teava sudata din otel inoxidabil”, marca X5CrNi18.10, conform SR EN ISO 1127:2002.

Toate armaturile aferente sistemului de distributie apa calda sunt din otel inoxidabil.

Sistemul de preparare apa calda este complet automatizat si monitorizat prin senzori de temperatura si senzori de presiune cu actionare asupra robinetilor de reglaj.

Conductele de apa calda sunt izolate termic. Protectia termoizolatiei este realizata din tabla de aluminiu cu gros. 0,4 mm.

Evacuare ape uzate

Toate utilajele de proces sunt conectate sa deverseze apele uzage in reteaua de canalizare tehnologica. Tot in aceasta retea se colecteaza si apa de spalare atat a spatiilor de prodcutie cat si a utilajelor.

Grupurile sanitare deverseaza intr o canalizare separata de cea tehnologica si acestea se unesc inainte de statia de preepurare intr un punc de vizitare si tratate la comun in urmataorele etape de preepurare si epurare propriu zisa.

Apele pluviale sunt dirijate spre spatiile verzi din incinta abatorului iar cele potential impurificate in canalizarea de ape uzate.

Calitatea apelor uzate evacuate in canalizarea

SC VITALLSRL evacueaza ape uzate preepurate in statia de epurare mecano-biologica proprie in Valea Crevedia.

Calitatea apelor uzate evacuate de la Abatorul CREVEDIA trebuie sa respecte limitele reglementate prin NTPA 001/2005.

- Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica : este asigurata de furnizori autorizati, prin postul trafo si reteaua existenta. Fiecare spatiu de productie este alimentat prin tabloul general, prevazut cu circuite separate pentru iluminat si pentru alimentare echipamente.

2.3.6. Emisii in mediu

2.3.6.1. Surse de poluare a aerului

Principalele emisii in aer sunt reprezentate de:

- NO2, CO si CO apar de la activitati asociate cum este procesul de ardere a combustibilului gazos - in centralele termice si de la arderea carburantilor in mijoacele de transport auto;

- NH3 pot sa apara  de la centrala frigorifica ce functioneaza cu NH3.

Emisiile din procesele de combustie sunt nesemnificative.

Traficul auto genereaza de asemenea emisii de NO2, CO si SO2 si pulberi dar si acestea sunt nesemnificative deoarece frecventa traficului este redusa, in plus, se vor utiliza numai mijloace auto cu noxe reduse care respecta limitele legale

Inventarul surselor de emisii punctiforme in aer

| Poluant | Sursa/Mod de generare |
| --- | --- |
| Amoniac (NH3) | Centralele frigorifice pe amoniac |
| Protoxid de azot (NO2) | Centrale termice |
| Oxizi de azot NOx | Centrale termice |
| Bioxid de carbon (CO2) | Energia utilizata pentru incalzire si transport, arderea deseurilor de provenienta vegetala de la intretinerea incintei |
| Funingine / CO | Arderea deseurilor de provenienta vegetala de la intretinerea incintei |
| Pulberi in suspensie | Centrale termice |

### Minimizarea emisiilor fugitive in aer

In general, in abatoarele de pasari, emisii fugitive pot aparea din  centrala frigorifica pe amoniac la scapari accidentale, depozitarea deseurilor de natura organica si din procesul de preepurare/epurare ape uzate.

Inventarul surselor de emisii punctiforme in aer

| Poluant | Sursa/Mod de generare |
| --- | --- |
| Miros (cum ar fi H2S) | Central frigorific ape amoniac |
| Miros | Depozitarea deseurilor de natura organica si din procesul de preepurare/epurare ape uzate. |

Cantitatile de ape uzate rezultate sunt conforme cu cerintele BAT si vor contine cantitati importante de materiale organice si poluanti specifici, care necesita atat preepurare locala pentru retinerea suspensiilor cat si epurare biologica in vederea evacuarii de efluenti in limitele reglementate in Autorizatia de Gospodarire a Apelor.

2.3.6.2. Surse de poluare a apelor

Unitatea analizata evacueaza ape epurate in emisar, deci poate genera impact asupra apelor de suprafata daca acestea nu corespund din punct de vedere calitativ.

Nu exista descarcari in ape de suprafata sau subterane.

Cantitatile de ape uzate menajere si tehnologice vor insuma cca. 120000 m3/ an reprezentand cca. 80% din consumul de apa potabila.

Apele meteorice sunt colectate partial in canalizarea de ape tehnologice; restul, care nu vin in contact cu suprafete potential impurificate, se infiltreaza direct in sol pe suprafetele de teren neacoperite de cladiri, alei sau drumuri.

Nu exista descarcari controlate in apele subterane.

Teoretic, exista posibilitatea infiltrarii in sol si de aici in panza freatica, a apelor uzate. Riscul asociat este mediu deoarece cantitatile de ape vehiculate sunt importante iar incarcarea acestora cu poluanti specifici este de asemenea importanta.

Conformarea cu cerintele BAT pentru prevenirea scurgerilor in ape subterane

| Activitatea in abator | Cerinte BAT |
| --- | --- |
| Bazine statiei de preepurare/epurare pentru colectarea apelor tehnologice de spalare si a apelor uzate menajere: constructii din beton armat. Retea de canalizare interioara si exterioara formata din tuburi de beton, aflata in stare buna. Vor fi necesare urmatoarele actiuni cu termen permanent: - Inspectarea periodica a retelei de canalizare interna; remedierea tronsoanelor deteriorate. - Intretinerea corespunzatoare a retelei de canalizare interna si externa si a bazinelor statiilor de preepurare si epurare | Conducte si alte constructii subterane: etanse si intretinute corespunzator pentru evitarea pierderilor. (BREF ILF Sectiunea 4.1.6 si 5.2.5) |

2.3.6.3. Surse de poluare a solului

Posibile surse de contaminare a solului sunt datorate:

- depozitarii necorespunzatoare a deseurilor in constructii neetanse;

- eventuale fisuri ale retelei de canalizare – cu posibile efecte asupra solului

- antrenarea in reteaua pluviala a poluantilor cazuti accidental pe platformele betonate (deseuri, uleiuri, motorina);

- scurgeri de uleiuri si motorina de la autovehiculele care asigura trafic auto in incinta amplasamentului.

- posibile evacuari necontrolate de ape uzate (exfiltratii, colmatari bazine de colectare sau inundatii).

2.3.6.4.Surse de zgomot

In cadrul unitatii sursele care pot genera poluare fonica sunt:

-     utilajele si echipamentele din abator;

-     mijloace auto, statii de pompare, ventilatoare, etc.

Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază  starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv, în exterior, sunt precizate în STAS 10 009-88 :

- in ceea ce priveşte amplasarea clădirilor de locuit, limita nu trebuie să depăşească valoarea maximă de 50 dB(A) pentru nivelul de zgomot exterior clădirii, măsurat la  3 m de fatada acesteia în conformitate cu STAS  6161/1-89.

La limita incintei unitatii valorile nivelurilor de zgomot se considera inferioare limitei de 50 dB(A)- nivel inferior limitelor maxim admisibile (STAS 10009 – 88 si Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997).

Traficul auto este mediu

Referenţialele folosite pentru analiza poluarii acustice sunt următoarele:

- SR ISO 1996: Caracterizarea şi măsurarea zgomotului din mediul înconjurător

Partea 1: Mărimi şi procedee de bază.

Partea 2: Obţinerea de date corespunzătoare pentru utilizarea terenurilor

Partea 3: Aplicaţii la limitele de zgomot

- STAS 10009-88: Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot

- (se referă la zgomotul exterior)

- STAS 6156 86: Acustica în construcţii. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii social - culturale. Limite admisibile şi parametrii de izolaţie acustică.

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536 din 3 iulie 1997

- STAS 10144/4-80: Caracteristici ale arterelor de circulaţie din localităţile rurale şi urbane

- STAS 6161/1-89: Măsurarea nivelului de zgomot în construcţii civile (Metode de masurare)

- STAS 6161/3-89: Măsurarea nivelului de zgomot în localităţile urbane (Metodă de determinare)

Se apreciaza ca nivelurile de zgomot nu sunt ridicate in exterior, deoarece instalatiile respective sunt amplasate in spatii inchise.

Nivelul de vibratii este redus, deoarece utilajele tehnologice sunt montate pe fundatii elastice care preiau vibratiile, neafectand structurile de rezistenta a cladirilor din jur.

Caracteristicile zgomotului asociat cu activitatea din abator

| Sursa de zgomot | Durata | Frecventa | Tip activitate | Nivelde zgomot [dB(A)] | Nivelul de zgomot continuu echivalent [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalatii tehnologice aferente abatorului | Continuu/ intermitent | Tot anul | Diurna si uneorii nocturna | 85 |  |
| Centrale frigorilice | Continuu | Tot anul |  | 80 |  |
| Descarcarea pasarilor | Continuu/ intermitent | Tot anul | Diurna si uneori nocturna |  | 57 - 60 |
| Manevrare deseuri de abator | Discontinuu | Tot anul | Diurna |  |  |
| ventilatoare | Discontinuu | Tot anul | diurna |  |  |

Zgomotul generat de sursele prezentate in col. 1 din tabelul urmator se manifesta intermitent, respectiv pe durata activitatii care il genereaza. Nivelul de zgomot exterior nu este semnificativ, datorita masurilor de control intreprinse pe amplasament si valorii reduse a zgomotului de fond.

Surse de zgomot si masuri pentru controlul acestuia

| Nr | Sursa potentiala de zgomot din abator Durata/ Frecventa | Prevederi si recomandari BREF |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | Activitatea de abatorizare/procesare carne | - Amplasarea utilajelor in cladire ce asigura izolare fonica nivelul de zgomot datorat abatorului poate creste cu 5dB fata de nivelul de fond al zonei (BREF ILF Sectiunea 4.1.36) |
| 2 | Statia de frig | Nivelul de zgomot poate creste cu 20 dB fata de zgomotul de fond (BREF ILF Sectiunea 4.1.39) |
| 3 | ventilatoare | Nivelul de zgomot poate creste cu 20 dB fata de zgomotul de fond (BREF ILF Sectiunea 4.1.37) |

2.3.7. Protectia factorilor de mediu

Pentru protectia factorilor de mediu,  unitatea are prevazute urmatoarele dotari:

- pentru protectia apelor :

- statie de preepurare locala si statie de epurare mecano-biologica finala.

- pentru protectia aerului

- Instalatii de ventilatie interioare

- Centrale termice pe gaz metan cu arzatoare performante si emisii de poluanti in limitele reglementate..Concentratiile maxime de poluanti admise sunt:

- CO =100mg/Nm3

- SO2 =35mg/Nm3

- H2S =350mg/Nm3

- pulberi =5mg/Nm3

- pentru protectia solului

  - program de revizii periodice a canalizarii si bazinelor statiilor de epurare, de interventie rapida in caz de avarii.

  - gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate.

  - Folosirea de teren din imprejurimi

Folosirea actuala de teren din imprejurimile societatii S.C VITALL  - CREVEDIA  consta in principal in activitati agricole. Terenurile din vecinatatea obiectivului sunt reprezentate de lac acumulare Crevedia la nord si est , la vest functioneaza SC Nutricomb SA ptr cresterea pasarilor de oua consum si la sud drum judetean 701B

Accesul în zona amplasamentului S.C VITALL SRL se face din DN 1A Bucuresti - Ploiesti prin DJ 701B .

Nu sunt prevazute amenajari viitoare care sa implice folosirea terenului din afara amplasamentului.

  - Utilizarea chimica

In  cadrul societatii sunt folosite ca substante chimice detergenti si dezinfectanti. Acestea sunt depozitate in incaperi special amenajate. Sunt repartizate in abator in functie de necesitati, in cantitatile necesare, accesul in incapere fiind interzis persoanelor straine. Tipurile de substante si cantitatile vehiculate (intrari, iesiri, stoc) sunt inregistrate intr-un registru special de substante chimice.

Toate produsele chimice folosite sunt achizitionate numai de la furnizori autorizati pentru care este tinuta o evidenta. Inofensivitatea chimica si documentele privind siguranta sunt obtinute de la fabricanti si tinute intr-un dosar de evidenta.

  - Topografie si scurgere

Din punct de vedere geomorfologic, zona aflata in studiu apartine Campiei Romane, ce se caracterizeaza printr-un relief relativ plan, cu o usoara panta catre sud.

  - Geologie si hidrogeologie

Din punct de vedere morfologic, zona studiata este situata in partea de sud-est a Campiei Romane, subunitatea Baraganului de sud, la limita dintre Campia Nana si Lunca Dambovita. teritoriu de campie cu suprafata relativ neteda, usor inclinata spre sud.

Pe suprafata Baraganului de sud, se intalneste cel mai tipic relief de crovuri (padine), de vai superficial bifurcate ce se termina cu limane fluviatile si dune de nisip care determina inaltarea pe zona Axintele – Hagieni de-a lungul Ialomitei. Zona sudica coboara in trepte – terase, prin intermediul carora se face trecerea la lunca Dunarii. Zona studiata este situate pe terasa superioara a Dunarii “terasa Coadele” avand cote cuprinse intre 38-40 m fata de nivelul Marii Negre.

- Zona Crevedia se află la contactul a două subzone geomorfologice şi anume: Câmpia Nana si Lunca Dambovita.

Geologic, in zona apar formatiuni loessoide, galbui, sensibile la umezire, argile, nisipuri si pietrisuri de varsta cuaternara.

Seismic, zona in care este situat amplasamentul este caracterizata printr-un coeficient seismic ag = 0,20 careia ii corespunde o perioada de colt Tc = 1,00 sec. conform Normativ P100.

Adancimea de inghet este de 0,7 – 0,8 m conform STAS 6054/77.

Fertilitatea ridicata a diferitelor tipuri de cernozioomuri, ca si a solurilor aluviale, care formeaza impreuna peste 97% din suprafata fondului funciar, explica larga folosire in agricultura a acestora, precum si caracterul predominant cerealier al agriculturii.

Potentialul seismic al zonei

Seismicitate - P100/2006 - valoarea de varf a acceleratiei terenului:

ag=0.20g, zona seismica D

Perioada de colt: Tc=1.5 sec.

2.8. Hidrologie

Apa subterana

Situatia hidrogeologica a stratelor acvifere zonale situate in Pleistocenul din tinutul de campie dintre Buzau si Dambovita este determinata de caracterul litologic al depozitelor cuaternar-inferioare, care in functie de permeabilitatea lor au facilitat acumularea unor ape subterane mai mult sau mai putin importante. Formatiunile cele mai vechi purtatoare de apa de la partea inferioara a Cuaternarului le constituie „pietrisurile de Candesti". Structura geologica a zonelor de extindere a contituit factorul care a creat regimuri diferite de circulatie a apelor subterane, fie sub nivel liber, fie cu nivel ascendent.

In tinutul de campie de platforma, „stratele de Fratesti", datorita adancimii reduse la care se afla, precum si unei extinderi continue in cuprinsul campiei de platforma, s-au dovedit a fi un important strat-magazin, ce permite exploatarea unor debite importante in conditii tehnice foarte avantajoase. Aceste ape de adancime circula cu o insemnata presiune de strat, avand un nivel ascendent.

Campia centrala externa prezinta un strat acvifer freatic ce se comporta in mod diferit in cele doua raioane deosebite din punct de vedere litologie In raionul nordic, stratul acvifer freatic se afla situat in nisipurile ce formeaza relieful de dune caracteristic acestui tinut. Nivelul hidrostatic al acestui strat acvifer are adancimi foarte variabile, datorita reliefului valurit, pe care-l urmeaza fidel, avand insa o alura mai atenuata. In raionul situat la sud de valea Lata, stratul acvifer se afla situat in baza depozitelor loessoide, unde acestea devin mai nisipoase. In aceasta zona, nivelul hidrostatic este situat in general intre 5-10 m, cu exceptia unor petece izolate in partile vadancimea nivelului hidrostatic este de 10-15 m; in vecinatatea sudica a vaii Lata se intalnesc adancimi de peste 20m.

In cuprinsul campiei de platforma, stratul acvifer freatic este situat in nisipuri sau in depozitele loessoide (in partile apropiate de raul lalomita). Datoritestice ale vailor afluente lalomitei unde

a reliefului mai ridicat al acestei campii, precum si actiunii de drenare executate de terasele Dunarii, lalomitei, vaii Strachina si Vaii Ciorii, apare o adancime mai mare a nivelului hidrostatic, in majoritae cuprins intre 10-15 m si in anumite zone chiar 15-20 m. Stratul acvifer freatic din depozitele loessoide si terasele inferioare situate la sud de raul lalomita, pe o fasie lata de 2-5 km, ce urmareste malul inalt al raului, si in toata regiunea situata la est de gara Ciulnita, inregistreaza adancimi mai mari de 20m ale stratului acvifer freatic. Zona de minima adancime, adica de 0-5 m, este axata in jurul unei linii orientate vest-est si trece prin comunele Movilita si Horia si se continua pe limita sudica a judetului pana in dreptul liniei c.f Ciulnita - Slobozia Veche. Aceasta zona de minima adancime coincide cu cumpana care separa apele subterane care curg spre nord, sub influenta drenanta a Ialomitei, de cele care curg spre sud, sub influenta drenanta a Dunarii.

Apa de suprafata

Teritoriul judeţului Dâmboviţa este inclus în două spaţii hidrografice (S.H.): Buzău – Ialomiţa şi Argeş – Vedea.

In zona abatorului se afla Valea Crevedia-Acumularea Crevedia VII.

2.9. Autorizatii curente

Alte avize , autorizatii si agremente tehnice obtinute pentru Abatorul de pasari CREVEDIA in cadrul bunei functionarii a  amplasamentului:

- Autorizatie sanitar veterinara de functionare  nr.50/11.11.2016

- Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 42-IF/DB din 10.09.2007 a fost anulata anterior preluarii, SC Vitall SRL actioneaza in vederea obtineri autorizatiei proprii de GA

  - Detalii de planificare

SC VITALL SRL are implementate si in curs de certificare sisteme de management al calitatii si sigurantei alimentare in conformitate cu standardele – IFS, BRC, ISO 22000, ISO14001 si OHSAS 18001 si certificare Larex.

In ceea ce priveste monitorizarea emisiilor exista o supraveghere efectuata de organele abilitate si cu atributii de control pentru urmarirea calitatii factorilor de mediu din zona prin intermediul laboratoarelor specializate pentru factorul de mediu apa.

Nu sunt prevazute lucrari de extindere/modernizare a abatorului.

  - Incidente legate de poluare

Activitatea ce se desfasoara pe acest amplasament nu constituie un factor de risc privind declansarea unor accidente care sa afecteze populatia din vecinatatea obiectivului.

In timpul desfasurarii activitatii nu au existat incidente care sa aiba ca urmari poluari accidentale. Pe amplasamentul studiat nu au fost semnalate poluari semnificative ale terenului.

Pentru a evita posibilitatile de aparitie a unor incidente SC VITALL SRL are intocmit un program ce cuprinde masuri privind monitorizarea factorilor de mediu precum si dotarea cu instalatii ce previn eventualele incidente privind poluarea terenului.

SC VITALL SRL are intocmit plan de interventie in caz de poluare accidentala. Procedurile privind aceste planuri sunt elaborate in conformitate cu cerintele prevederilor legislative in vigoare si se afla atasate prezentului document.

Pentru evitarea producerii unor poluari accidentale societatea trebuie sa realizeze un Program de monitorizare care sa cuprinda:

- Pentru apa

- monitorizarea apelor uzate rezultate din activitatile abatorului inainte de evacuarea in statia de epurare si efluentul final al acesteia, prin urmarirea parametrilor prevazuti in NTPA 002/2005 respectiv 001/2005: pH, materii in suspensie, CCO-Cr, CBO5, azot amoniacal, azot total, fosfor total, substante extractibile, detergenti.

- monitorizarea apelor potabile distribuite in amplasament Legea 458/2002: oxidabilitate, azotati, azotiti, azot amoniacal, ortofosfati, CCO-Mn.

- Pentru aer

- monitorizarea emisiilor de la cosul centralei termice (CO, SOx, NO2 si pulberi) si imisiilor de amoniac, CO, SOx, NO2 si pulberi la limita incintei spre zona locuita.

de pasari.

- Pentru sol

- Nu este cazul

Pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu S.C. VITALL SRL trebuie sa incheie contracte cu laboratore autorizate conform legislatiei in vigoare.

  - Evaluarea riscului si impactului asupra mediului

Sistemul de prevenire, reducere si control integrat al poluarii cere sa fie luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor, care pot avea consecinte asupra mediului si limitarea consecintelor acestora.

Pentru managementul accidentelor exista trei componente specifice:

• identificarea pericolelor posibile;

• evaluarea riscurilor (pericol x probabilitate) accidentelor si a consecintelor lor posibile;

• implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente si planuri pentru orice accidente care ar putea sa apara.

2.12.1.Identificarea pericolelor posibile

Pericolele posibile in cadrul S.C.  VITALL SRL – amplasamentul din CREVEDIA:

- scurgeri accidentale de ape uzate ca urmare a fisurilor sau avariilor la conductele de canalizare si bazinele statiilor de epurare si preepurare

- scurgeri accidentale de uleiuri sau carburanti pe suprafete betonate din incinta abatorului si  antrenare de poluanti, pe soluri prin intermediul apelor pluviale.

    - Evaluarea riscurilor

Activitatea desfasurata de SC VITALL SRL– amplasamentul din CREVEDIA poate constitui un factor de risc privind declansarea unor accidente care sa conduca la:

- poluarea solului din incinta unitatii:

  - prin infiltratii de ape uzate cu grad ridicat de impurificare, provenite de la reteaua de canalizare si bazinele cu ape uzate.

  - pierderi accidentale de deseuri pe platforma betonata din incinta, care ar putea fi antrenate de apele pluviale

- poluarea terenurilor agricole din vecinatate, prin:

  - scurgeri de ape pluviale provenite din incinta abatorului.

- poluarea locala a apelor freatice, prin:

  - infiltratii de ape uzate, provenite de la reteaua de canalizare si de la bazinele cu ape uzate.

- poluarea aerului, prin:

  - emisii de gaze de ardere de la centralele termice

  - emisii de gaze de fermentare din statii de epurare/preepurare

  - mirosuri, rezultate din activitatea de depozitare deseuri de abator.

Probabilitatea de producere a unor poluari accidentale este mica intrucat  nu se evacuaeaza ape uzate insuficient epurate in receptori naturali care sa cauzeze probleme serioase de poluare.

In ceea ce priveste poluarea solurilor si a apei freatice riscul este scazut.

Functionarea societatii poate genera impact local, in incinta amplasamentului si in jurul platformei de stocare deseuri, dar nesemnificativ pentru peisajul din vecinatate, in conditiile in care se realizeaza corect evacuarea corespunzatoare a deseurilor la utilizatori.

Riscul de poluare accidentala a aerului se poate datora:

  - centralelor termice;

  - centrala frig;

  - manipularea deseurilor.

Pentru a preveni sau reduce aceste riscuri unitatea are intocmit un Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, ce cuprind  o serie de masuri :

- mobilizarea colectivului responsabil cu atributii in combaterea poluarii

- anuntarea SGA si informarea periodica cu privire la activitatile de evitare si eliminare a poluarii, prin eliminarea cauzelor care au generat-o (reparatii la timp a avariilor, stoparea scurgerilor etc.)

  - Vecinatatea cu specii si habitate protejate sau zone sensibile

Flora şi faună din zona sunt caracteristice zonei de campie, fiind direct influenţate de starea factorilor de mediu din judeţ şi nu numai. La nivelul zonei, majoritatea vegetaţiei este reprezentată de culturi de plante tehnice şi cerealiere.

Vegetatia forestiera, care ocupa o mica parte din suprafata comunei.

Faună sălbatică a zonei este bogată în specii de interes cinegetic dintre care mentionam mistretul, capriorul, fazanul, iepurele, vulpea.

Pe balti si lacuri intalnim specii protejate prin lege dar si specii rare, periclitate  pe plan  mondial si protejate prin convenţiile internaţionale (Bonn, Berna, Rio) la care România a aderat. Acestea sunt cormoranul mic, gâsca cu gât roşu, gârliţa mică, raţa roşie, pelicanul creţ, egreta mică, etc. dar si specii de păsări de pasaj sedentare, care şi-au găsit aici condiţii de hrană, de odihnă şi reproducere.

Amplasamentul unitatii se afla la o distanta mai mare de 5 km de zonele protejate.

Pe amplasamentul unitatii si in imprejurimi nu exista specii de animale sau plante protejate prin reglementarile legale in vigoare.

Pe o raza de >5 km in jurul amplasamentului nu se afla monumente ale naturii si areale protejate si datorita distantei si topografiei amplasamentului nu se estimeaza impacturi negative asupra florei si faunei .

Flora si fauna

Luncile, baltile si campia de subsidenta, ca si albiile minore, sunt afectate de procese aluvionare, dar sub forme diverse, apoi innisipari si colmatari cu ajutorul vegetatiei, baltiri, eroziune de mal si procese antropice (excavari de nisipuri si pietrisuri, canalizari, indiguiri s.a.). Pe ansamblu, trebuie facuta deosebire intre procesele ce au loc la ape mici si medii si care sunt reduse ca intensitate si suprafata de actiune si procesele din timpul viiturilor, cand intensitatea si extinderea lor este maxima.

Ecosisteme acvatice

Zona de amplasament este relativ izolata, unitatile de productie  amplasate in vecinatate nu desfasoara activitati cu impact seminificativ asupra mediului, iar distanta de asezarile umane sunt la o distanta de peste 500 m .

In zona de activitate a abatorului  exploatate de S.C. VITALLS.R.L. nu exista zone protejate, de recreere, ecosisteme acvatice si terestre, monumente ale naturii.

  - Starea cladirilor

Clădirile din cadrul societatii sunt realizate din construcţii diverse (structuri de beton armat si zidărie), iar platformele si drumurile interioare sunt betonate.

Nu s-a efectuat un studiu de specialitate asupra starii de siguranta a  constructiilor intrucat acestea nu prezinta deteriorari vizibile sau avarii.

Majoritatea cladirilor au fost reabilitate si modernizate in perioada 2009-2013, spatiile de productie fiind extinse pentru toate fazele tehnologice.

Lucrările de cartare geotehnica stabilesc ca pe aria studiata, ca de altfel, in toata Câmpia, nu apar fenomene fizico-geologice de instabilitate a terenului, datorita caracterului sau tabular.

Prin cartarea geologica de suprafaţa, s-a constatat ca zona studiata este plana si stabila.

Terenul pe care au fost amplasate aceste hale este plan, stabil fara urme de degradare fizico geologice. Fundaţiile sunt din beton, cu armatura, si se prezintă bine, fara urme de degradare, exfoliere, fărâmiţare.

Cladirile nu necesita lucrări suplimentare, de consolidare (subfundari,camasfuiri ,etc).

Încadrarea construcţiei în grupe şi categorii şi stabilirea metodelor de investigare

Clădirile se încadrează în categoria de importanţă „D”, conform H.G.R. nr. 766/1977.

Metodele de investigare se stabilesc pe baza următoarelor criterii de încadrare:

- zona seismică de calcul: D

- perioada în care a fost executată construcţia existentă: anul 1974;

- numărul de niveluri al construcţiilor: P;

- categoria sistemului structural: cadre din beton armat prefabricat;

- clasa de importanţă a construcţiei: III, clădire de importanţă normală, cu

valoarea coeficientului δ=1,00;

- interacţiuni posibile cu vecinătăţile: nu este cazul;

În conformitate cu normativ P100-92, se adoptă utilizarea a metodei calitativă  E1.

- Istoricul zonei

Actualul Abator a fost infiintat in anii 1970-1980 si au fost modernizat incepand cu anul 2003 cand a fost schimbata tehnologia de crestere a pasarilor iar in perioada 2009-2013 aiu fost facute extinderi de spatii de productie si dotari pentru cresterea de capacitate pana la max 7000cap/ora.

In august 2016 vechiul operator a incetat activitatea urmand sa o reia la inceputul anului 2017 Vitall SRL.

Nu sunt avute in vedere dezvoltarile viitoare.

- Recunoasterea terenului

  - Probleme identificate

Nu au fost identiticate zone care sa necesite o investigatie mai detaliata.

  - Probleme ridicate

Din examinarea amplasamentului se considera ca nu exista depozite chimice. Alte zone de depozitare chimica sunt magaziile in care sunt stocate:

- materiale de dezinfectie si detergentii.

- Deseurile organice rezultate de la abatorizare

Riscul de mediu al fiecarei ariilor de depozitare este redus.

  - Depozitul chimic

Societate are organizat un depozit de susbstante de igienizare si dezinfectie special ptr aceste tipuri de sbstante.

  - Instalatia de tratare a deseurilor

Nu exista in amplasament o astfel de instalatie de tratare a deseurilor de abatorizare.

Abatorul dispune de statie de preepurare locala si statie de epurare finala pentru tratarea apelor uzate.

  - Aria interna de depozitare

Depozitarea deseurilor si a materiilor prime utilizate in activitatile de pe amplasament se realizeaza controlat, in locuri special amenajate, in functie de caracteristicile respective (cap.2.4.4.).

  - Sistemul de canalizare

Sistemul de canalizare este nemodificat.

  - Alte depozite chimice si zone de folosire

Toate depozitele existente pe amplasament au fost prezentate in subcapitolul 2.4.4.

  - Alte posibile impuritati din folosinta anterioara

Inainte de infiintarea Abatorului de pasari CREVEDIA, terenul de pe amplasamentul studiat era destinat agriculturii, drept urmare nu au existat poluari sau impurificari semnificative. Actualul amplasament exploatat de SC VITALLSRL fiind pe vechiul amplasament al abatorului de pasari a mostenit un grad de poluare acumulat de-a lungul timpului, pentru factorii de mediu sol si freatic.

Analiza situatiei dinamicii si calitatii apelor subterane din arealul analizat s-a facut urmarindu-se calitatea apelor din cele 4 foraje din amplasamentul abatorului.

Nu s-au inregistrat depasiri ale indicatorilor de calitate la nivelul anului 2016.

5. Interpretari ale datelor si recomandari

5.2.1.  Analiza calitatii solului

Prin Autorizatia Integrata de Mediu precedenta, nr 60/31.10.2007 nu s-a solicitat monitorizarea factorului de mediu sol in amplasamentul abatorului.

5.2.2.  Analiza calitatii apelor

A) Analiza panzei freatice/subterane

S-a analizat calitatea apei din forajele proprii folosite ca sursa de alimentare cu apa a unitatii. Rezultatele determinarilor sunt prezentate atasat.

Se evidentiaza faptul ca apele recoltate din apa subterana corespund limitelor reglemenetate prin legislatia in vigoare.

B) Ape uzate

Amplasamentul CREVEDIA ce urmeaza a fi exploatata de catre SC VITALL SRL nu are in prezent sursa de ape uzate de la abator. Dupa punerea in functioune si aducerea la parametrii optimi de functionare a abatorului, statiilor de preepurare/epurare se vor efectua periodic analize de ape uzate evacuate din abator si din statia de epurare finala

    - Analiza calitatii aerului

Amplasamentul CREVEDIA ce urmeaza a fi exploatat de catre SC VITALL SRL nu are in prezent sursa de poluare a aerului de la abator. Dupa punerea in functioune si aducerea la parametrii optimi de functionare a abatorului, se vor efectua periodic analize de emisii evacuate de la centrala termica din abator si imisii la limita amplasamentului.

5.2.4. Evaluarea poluarii acustice

Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv, în exterior, sunt precizate în STAS 10 009-88:

- in ceea ce priveşte amplasarea clădirilor de locuit (§2.5 din referenţial), limita nu trebuie să depăşească valoarea maximă de 50 dB(A) pentru nivelul de zgomot exterior clădirii, măsurat la  3 m de fatada acesteia în conformitate cu STAS 6161/1-89.

In cadrul amplasamentului CREVEDIA exploatat de SC VITALLSRL, nivelul de zgomot in interiorul abatorului poate depasii 75dB.

Nivelul de zgomot al fondului natural din vecinatatea abatorului este redus.

Traficul auto nu constituie sursa semnificativa de zgomot.

La limita incintei fiecarui obiectiv de pe amplasament valorile nivelurilor de zgomot sunt sub 50 dB(A), nivel inferior limitelor maxim admisibile (STAS 10009 – 88 si Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997).

Se apreciaza ca nivelurile de zgomot nu sunt ridicate in exterior, deoarece instalatiile respective sunt amplasate in spatii inchise.

5.2.5. Evaluarea mirosurilor

Mirosurile generate de obiectivele de pe amplasamentul CREVEDIA sunt specifice activitatii de crestere a pasarilor. Ele se pot aprecia dupa intensitate.

| Nr. | Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bazin de colectare dejectii | Miros sesizabil | Evacuare periodica |
| 2 | Statii de preepurare/epurare | Miros sesizabil | Plantari de copaci, arbusti si flori pentru realizarea perdelei vegetale de protectie care are ca scop si reducerea perceperii mirosurilor conf. HG162/2002, Anexa 2, pct. 2.10 |

Nivelul mirosurilor generate de amplasamentul CREVEDIA la nivelul abatorului pot fi semnificative in special in anotimpul calduros. Distanta pana la zonele locuite este >500 m si pot apare ocazional emisii mirositoare in perioada scoaterii dejectiilor din hala.

  - Impactul activitatilor asupra mediului

Impactul asupra emisarului

SC VITALL SRL – Abator de pasari nu are evacuare directa in emisar. Apele uzate sunt evacuate prin sistem de cancalizare dupa preepurare catre statia de epurare  mecano-biologica fiind epurate corespunzator inaintea evacuarii in receptorul natural.

Impactul asupra freaticului

Evaluarea impactului abatorului s-a efectuat prin raportarea calitatii apelor subterane de medie adancime prelevate din forajele de alimentare cu apa potabila a unitatii evidentiindu-se inscrierea in valorile limita din Legea 458(r1)/2002, privind calitatea apei potabile.

In reteaua de distributie, calitatea apei se inscrie in limitele de potabilitate (conform legii 458(r1)/2002).

Impactul asupra solului

Actiitatile desfasurate in abator nu presupun depozitarea pe sol a deseurilor de abatorizare ci in recipienti etansi si din acest motiv nu se considera ca exista o sursa de poluare a solurilor in amplasamentul abatorului

Impactul asupra aerului

Avand in vedere amplasamentul Abatorului de pui CREVEDIA se apreciaza ca nu se genereaza impact negativ asupra factorului de mediu aer.

Impactul asupra florei si faunei

## Impactul activitatii de abatorizare a pasarilor asupra ecosistemelor naturale sau antropizate, indiferent de conditiile sanitare de lucru, genereaza aparitia unui habitat propice dezvoltarii unei anumite categorii de microorganisme simbionte si parazitare. La sfarsitul ciclului de productie, evacuarea dirijata a deseurilor, contribuie la reducerea impactului acestora asupra biocenozelor locale.

## Amplasamentul analizat nu este localizat in vecinatatea unui traseu de migratie sezonier utilizat de pasari sau in cadrul unui parc national, rezervatie naturala sau alta zona  speciala cu fauna protejata.

Nu exista zone protejate pe o raza de 500m de amplasament si datorita distantei si topografiei amplasamentului, nu se estimeaza impacturi negative asupra asupra florei si faunei.

Impactul asupra factorului social

Mirosurile rezultate, specifice activitatea abatorului, pot determina un impact local semnificativ, in functie de conditiile climaterice. Activitatea amplasamentului analizat nu determina impact asupra factorului uman, deoarece zone locuite nu exista in vecinatatea unitatii.

De asemenea zgomotele ce provin de pe amplasament nu afecteaza populatia.

  - Recomandari pentru reducerea impactului asupra mediului

Activitatile  desfasurate in cadrul abatorului apartinand SC VITALL SRL nu constituie factori agresanti pentru perimetrele locuite, datorita amplasarii favorabile, la circa 500m distanta.

Pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu se recomanda:

- In ceea ce priveste protectia apei de suprafata:

- mentinerea tehnicilor BAT de curatare si spalare a echipamentelor si abatorului in vederea reducerii aportului de impurificare al apelor tehnologice evacuate din amplasament;

- monitorizari periodice a evacuarilor de ape uzate evacuate.

- In ceea ce priveste protectia apei subterane:

    - respectarea tehnologiei de depozitare a deseurilor rezultate in conditiile de protectie a mediului;

    - respectarea regulamentului de exploatare si intretinere a sistemului de canalizare/statii de epurare;

    - managementul corespunzator al deseurilor rezultate.

## Pentru protectia aerului :

- supravegherea sistemelor de ventilatie si a celor de incalzire;

- monitorizari periodice a emisiilor si imisiilor

## Pentru protectia solului si subsolului  se recomanda:

## pastrarea integritatii si impermeabilizarii sistemului de canalizare (retea de canalizare, bazine statii de epurare);

- managementul corespunzator al deseurilor fara depozitare pe sol

- mentinerea cureteniei incintelor pentru a preveni impurificarea apelor meteorice.

- Pentru protectia cadrului natural si vegetatiei se recomanda:

- evitarea afectarii biotopurilor invecinate prin plantarea/mentinerea unei perdele vegetale silvice

- periodic se vor contacta firme specializate pentru operatiile de deratizare si dezinsectie;

Se considera ca respectarea recomandarilor de mai sus, precum si o monitorizare adecvata a  factorilor de mediu vor conduce la pastrarea calitatii mediului, astfel incat amplasamentul analizat sa nu afecteze in viitor zonele adiacente.

5.5.Recomandari propuse la incetarea definitiva a activitatii

La incetarea activitatii, pentru evitarea oricaror riscuri de poluare si readucerea zonei de functionare la o stare satisfacatoare, se impune intocmirea unui proiect de inchidere a zonei pentru asigurarea securitatii factorilor de mediu, care sa cuprinda:

- plan al amplasamentului cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor, conductelor si canalelor subterane sau a altor structuri;

- identificarea pericolelor pe care demontarea unei structuri subterane sau supraterene le poate genera;

- masuri de golire completa si curatare/decontaminare a rezervoarelor si conductelor subterane existente, pentru scoaterea lor din functiune in conditii de siguranta;

- metode de demontare a constructiilor si a altor structuri avandu-se in vedere evitarea accidentelor, eliminarea tuturor factorilor potentiali poluatori, respectandu-se recomandarile din studiile de impact ce vor fi intocmite in acest sens,  care sa ofere indrumari pentru protectia aerului, solului si apelor subterane in zona amplasamentului;

- identificarea cursurilor de ape, canale catre cursurile de apa sau drenurile catre straturile acvifere;

- in scopul evitarii unor accidente si a protejarii mediului se vor respecta toate masurile de protectia muncii, masuri PSI, masurile organizatorice si de siguranta;

- inainte de realizarea demolarilor, se va efectua debransarea de la toate sursele de alimentare cu energie, gaz si aer comprimat;

- pentru prevenirea aruncarii de bucati de beton sub efectul exploziei, incarcaturile explozive se vor acoperi cu covor din banda de cauciuc si/ sau plasa de sarma sau alte materiale corespunzatoare;

- in urma dezafectarii instalatiilor, rezulta deseuri feroase ce vor fi valorificate prin comercializare de firme autorizate in acest sens;

- deseurile inerte rezultate in urma dezafectarii constructiei se vor depozita conform indicatiilor specificate in contractele incheiate in acest scop.

- se vor lua toate masurile ca deseurile rezultate sa fie recuperate sau depozitate fara a periclita sanatatea umana si fara a utiliza procese sau metode care pot dauna factorilor de mediu, cat si masuri de eliminare a efectelor adverse regiunilor invecinate sau locurilor de interes public.

Testarea solului in vederea inchiderii instalatiilor este utila atat pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitatea instalatiei, cat si pentru remedierea poluarilor, in vederea redarii zonei in circuitul natural intr-o stare apropiata de starea initiala.

In anexa  este prezentata propunerea de Plan de inchidere.

6. STAREA ACTUALA A AMPLASAMENTULUI-BAZA DE REFERINTA FATA DE

CARE SE VA COMPARA CALITATEA AMPLASAMENTULUI IN VIITOR

6.1. Calitatea aerului in zona amplasamentului

In present nu exista surse de poluare a aerului abatorul nefiind in functiune.

6.2 Calitatea apelor in zona amplasamentului

## Ape uzate

In incinta unitatii nu sunt activitati de abatorizare din care nu rezulta ape uzate tehnologice..

## Ape freatice

Apele preluate din foraje nu prezinta depasiri ale indicatorilor de calitate reglementati pentru apa potabila.

6.3. Calitatea solului

Nu s-a impus determinarea calitatii solului din amplasament nici prin AIM nici la incetarea activitatii in august 2016 neconsiderandu-se amplasamentul abatoruluica fiind poluant.

6.4. Poluarea  acustica

Conform prevederilor STAS 10009/1988 la incinte industriale limita este de 65dBA, iar in zona de locuit 50dBA.

Activitatea amplasamentului nu constituie sursa potentiala sonora. Nu afecteaza zonele locuite riverane.

6.5. Masuri pentru supravegherea emisiilor in mediu:

Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate si controlul emisiilor de noxe in atmosfera se vor realiza periodic prin intermediul laboratoarelor specializate.

- Pentru apa:

  - monitorizarea anuala a apelor uzate si analiza indicatorilor: pH, materii in suspensie, CCO-Cr, CBO5 , azot amoniacal, fosfor total, substante extractibile, detergenti.

  - monitorizarea apelor freatice (din forajele de alimentare cu apa potabila):pH, oxidabilitate, azotati, azotiti, azot amoniacal, ortofosfati.

- Pentru aer

- monitorizarea emisiilor de gaze de ardere la centrala termica: CO, COV, NOx, SOx, pulberi.

- Pentru sol -

Se considera ca respectarea  recomandarilor de mai sus si mentinerea tehnicilor BAT va conduce la reducerea impactului asupra factorilor de mediu sol si apa astfel incat sa nu fie afectate zonele adiacente si nici localitatile invecinate.

Raportul de amplasament a fost intocmit atat pentru a indeplini cerintele de prevenire, reducere si control al poluarii, cat si pentru evidentierea starii amplasamentului, inclusiv situatia poluarii, astfel incat sa ofere informatii relevante, de sprijin pentru solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

Plan de dezafectare in cazul incetarii activitatii

1. Domeniul de aplicare

Acest plan se aplica in cazul in care din motive obiective SC VITALL SRL - amplasamentul CREVEDIA-este nevoit să-şi inceteze activitatea.

Inchiderea amplasamentului se poate face pe baza unui plan de inchidere dar care trebuie să aibă la bază un proiect de dezafectare a unităţii si de reabilitare a factorilor de mediu.

Documentatia tehnica pentru demolare trebuie sa cuprinda :

- procedee de demolare pentru fiecare constructie

- in cazul demolarii cu ajutorul exploziilor, tehnologiile vor fi elaborate de un organ autorizat prin lege (INSEMEX PETROSANI sau MAPN)

- mijloacele tehnice necesare lucrarilor de demolare

- mijloacele de prelucrare a materialelor rezultate din demolari

- tehnologiile de demolare ale constructiilor metalice

- recuperarea, valorificarea sau reintegrarea in natura a materialelor

- realizarea organizarii de santier pentru executarea lucrarilor de demolare.

Se vor respecta :

- regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii/1993

- normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora C300/1994.

Se prezinta in continuare fazele planului de inchidere.

2.  Fazele planului de închidere

ATENTIE!   Inainte de dezafectarea structurilor subterane si supraterane se va proceda la decuplarea obiectivului de la reteaua de alimentare cu energie electrica si gaze naturale si pe toata durata dezafectarii acestora se va avea in vedere respectarea regulilor de protectie a muncii. Personalul care participa la aceasta activitate de  dezafectare va fi instruit in acest sens.

2.1 Dezafectarea structurilor subterane

Structurile subterane sunt reprezentate prin:

- 5 foraje de adancime pentru captare apa potabila;

- retea de alimentare cu apa ;

- retea canalizare apa uzata ;

Structuri semiingropate :

- bazinul de inmagazinare apa potabila

Dezafectarea acestor instalatii nu ridica probleme de poluare a solului si subsolului, deoarece odata cu incetarea activitatii acestea se vor goli.

Masuri pentru scoaterea din functiune a structurilor subterane si semiingropate:

- apele uzate din bazinele statiilor de epurare - sunt eliminate prin vidanjare si transportate la statia  de epurare oraseneasca;

- apele din retelele de canalizare –sunt eliminate prin vidanjare si transportate la statia de epurare oraseneasca;

- gazele din reteaua de alimentare se vor intrerupe (se va face deconectarea de la reteaua de alimentare)

- forajele vor fi inchise.

Deseurile rezultate din demolarea constructilor:

- fierul vechi rezultat este valorificat prin vanzare,

- tevile din beton si material plastic, folosite pentru transportul apei potabile si evacuarea apelor pluviale si uzate, sunt valorificate in vederea reutilizării;

- betonul armat este eliminat la groapa de gunoi.

2.2. Dezafectarea structurilor supraterane

Constructiile de pe sol, respectiv halele de productie, centralele termice vor fi dezafectate pornind cu:

- intreruperea utilitatilor;

- golirea instalatiilor;

- demontarea utilajelor ;

-    demolarea constructiilor;

-    evacuarea materialelor rezultate din demolare

Materiale rezultate din dezafectare:

- Halele de productie, utilajele aferente:

- utilajele se recupereaza in vederea valorificarii ;

- structura metalica este valorificata ca deseu metalic ;

- grinzile de beton din tavane pot fi valorificate in vederea reutilizarii acestora ;

- betonul armat si caramizile se elimina pe o platforma special amenajata

b)    Depozitele de materii prime si produs finit:

-    materiile prime se valorifica la terti ;

-    structura metalica se valorifica ca deseu metalic feros,

-    molozul rezultat din demolarea cladirilor se elimina pe o platforma special

amenajata de primarie

- Spatiul betonat pentru depozitare temporara a deseurilor solide, dupa demolare se evacueaza pe o platforma special amenajata de primaria orasului. La abator platforma fiind betonata se poate curata foarte usor, neexistand contact direct cu solul, iar impactul asupra mediului este minima.

- In baza contractului de colaborare cu o firma autorizata de Ministerul Protectiei Mediului si a Gospodaririi Apelor se vor efectua analize de calitate a solului din amplasamentul pentru a constata gradul de poluare a acestuia si masurile ce trebuiesc luate pentru refacerea acestuia si redarea lui in circuitul economic.

Intocmit:                                                                                  SC VITALL SRL

Sevastita Vraciu, 			     		    Director General,