RAPORT DE AMPLASAMENT

SC VITALLSRL

FERMELE AVICOLE NR. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 CREVEDIA

Activitate: CRESTERE PUILOR DE CARNE

Amplasare: COMUNA CREVEDIA, JUD. DAMBOVITA

ROMANIA

Data: decembrie 2016

Raport de amplasament PENTRU  FERMA DE CRESTERE PUI DE CARNE COSIMBESTI APARTINAND SC VITALLSRL

Cuprins

| 1. INTRODUCERE |  |
| --- | --- |
| 1.1. Context |  |
| 1.2. Obiective |  |
| 1.3. Scop si abordare |  |
| 2. DESCRIEREA TERENULUI |  |
| 2.1. Localizarea terenului |  |
| 2.2. Proprietatea actuală |  |
| 2.3. Utilizarea terenului |  |
| 2.4. Detalii privind procesul tehnologic |  |
| 2.5. Folosirea de teren din imprejurimi |  |
| 2.6. Utilizarea chimica |  |
| 2.7. Topografie si scurgere |  |
| 2.8. Geologie si hidrologie |  |
| 2.9. Hidrologie |  |
| 2.10. Autorizatii curente |  |
| 2.11. Detalii de planificare |  |
| 2.12. Incidente legate de poluare |  |
| 2.13. Vecinatatea cu specii si habitate protejate sau zone sensibile |  |
| 2.14. Conditiile cladirilor |  |
| 3. Istoricul zonei |  |
| 4. Recunoasterea terenului |  |
| 4.1. Probleme identificate |  |
| 4.2. Probleme ridicate |  |
| 4.3. Depozitul chimic |  |
| 4.4. Instalatia de tratare a rezidurilor |  |
| 4.5. Aria interna de depozitare |  |
| 4.6. Sistemul de canalizare |  |
| 4.7. Alte depozite chimice si zone de folosire |  |
| 4.8. Alte posibile impuritati din folosinta anterioara a santierului |  |
| 5. Interpretari ale datelor si recomandari |  |
| 5.1. Consideratii privind poluarea factorilor de mediu |  |
| 5.2. Prezentarea rezultatelor analizelor efectuate asupra emisiilor in mediu |  |
| 5.3. Impactul activitatilor asupra mediului |  |
| 5.4. Recomandari pentru reducerea impactului |  |
| 5.5. Recomandari propuse la incetarea definitiva a activitatii |  |
| 6. STAREA ACTUALA A AMPLASAMENTULUI - BAZA DE REFERINTA FATA DE CARE SE VA COMPARA CALITATEA AMPLASAMENTULUI IN VIITOR |  |
| 6.1 Calitatea aerului in zona amplasamentului |  |
| 6.2. Calitatea apelor |  |
| 6.3. Calitatea solului |  |
| 6.4 Masuri pentru supravegherea emisiilor in mediu |  |

Raport de amplasament PENTRU  FERMELE DE CRESTERE PUI DE CARNE CREVEDIA APARTINAND SC VITALL SRL

- INTRODUCERE

1.1. Context

Lucrarea a fost intocmita de  (S.C. VRAMED CONCEPT SRL ) I.C.P.E. Bistrita S.A., Str. Parcului, nr. 7, Bistrita, jud. Bistrita Nasaud, avand nr. de inregistrare 142/29.03.2010 in REGISTRUL NATIONAL AL ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, reprezentat de ing Sevastita Vraciu Tel. 0722674890.

Raportul de amplasament pentru  SC VITALLSRL –amplasamentul Femelor de crestere pui de carne CREVEDIA a fost intocmit ca parte a documentelor care constituie solicitarea de obtinere a Autorizatiei integrate de mediu, in conformitate cu cerintele OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

Profilul de activitate al obiectivului analizat consta in:

Activitatea principala:

- Cod CAEN 0147 – Cresterea pasarilor

1.2. Obiective

Principalul obiectiv al Raportului de amplasament este acela de a furniza informatii privind calitatea terenului pe care se afla amplasata o instalatie care intra sub incidenta legislatiei de prevenire, reducere si control al poluarii, constituind astfel un punct de referinta in comparatie cu care, la inchiderea activitatii se vor lua masurile de redare a amplasamentului intr-o stare care sa permita utilizarea sa viitoare.

In mod particular, aceasta parte a evaluarii are in vedere realizarea urmatoarelor obiective specifice:

- sa revada utilizarile anterioare si actuale ale terenului pentru a identifica daca exista zone cu potential de contaminare.

- sa colecteze informatiile cu privire la cadrul natural al terenului pentru a determina caile de propagare a potentialilor poluanti.

- sa permita elaborarea modelui conceptual privind interactiunea dintre activitatea desfasurata si componentele de mediu.

Raportul se refera la o zona care cuprinde amplasamentul CREVEDIA unde operatorul SC VITALL SRL doreste sa desfasoare activitatea de crestere a puilor de carne in fermele avicole apartinand SC AGROLI GROUP SRL si vecinatatile acestuia care pot afecta sau pot fi afectate de activitatea desfasurata de acest obiectiv.

  - Scop si abordare

Acest raport a fost intocmit prin analizarea unor date existente privind starea anterioara si actuala a calitatii terenului si prin efectuarea de investigatii suplimentare in zona amplasamentului.

In cadrul studiului de baza al terenului a fost facuta o recunoastere a terenului. Detalii ale acestuia sunt prezentate in capitolul 4 si au fost folosite pentru a oferi o descriere amanuntita a terenului si pentru a identifica orice posibila sursa de contaminare.

Lucrarea ofera informatii relevante, de sprijin pentru solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

Raportul de amplasament a fost elaborat pe baza urmatoarelor elemente:

- Determinari efectuate pe probe de apa si sol, prelevate in 2016.

- DESCRIEREA TERENULUI

  - Localizarea terenului

| Titular | S.C. VITALLS.R.L. Numar de Ordine in Registrul Comertului: J16/574/2007, CUI: RO21412934 |
| --- | --- |
| Adresa titularului | Sediul social: Localitatea Cosoveni, Tarlaua 65, Parcela 650, Judetul Dolj. |
| Reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare. | Administrator: Doina Enescu |

S.C. VITALLS.R.L., punctele de lucru ale Fermelor avicole CREVEDIA, sunt amplasate in com Crevedia, jud Dambovita, in camp deschis, pe un teren plat.

Fermele avicole din CREVEDIA sunt amplasate astfel:

Ferma nr. 1 (Darza)

- Nord – Ferma nr. 2; terenuri agricole.

- Est –zona cu functiune de locuire; drum de deservire locala – DC158-Darza

- Vest –teren agricol; zona cu functiune de locuire

Sud – Drumul national 1A; zona cu functiune de locuire

Ferma nr. 2

- Nord – terenuri agricole.

- Est –S.C. NIDEC ASI RO SRL (235b Darzei II St. - Crevedia, Jud. Dambovita); drum de deservire locala – DC158-Darza

- Vest –teren agricol; zona cu functiune de locuire

Sud – DC158-Darza; zona cu functiune de locuire

Ferma nr. 3

- Nord – terenuri agricole;

- Est – S.C. AVICOLA CREVEDIA S.A. – ferma 4;

- Vest –drum de deservire locala; fond forestier;

Sud – drum judetean-DJ701B; terenuri agricole.

Ferma nr. 5

- Nord - fermele 6 si 3; terenuri agricole;

- Est – ferma 4;

- Vest –drum de deservire locala; fond forestier;

Sud – drum judetean-DJ701B; terenuri agricole.

Ferma nr. 6

- Nord –  terenuri agricole;

- Est – terenuri agricole;

- Vest –drum de deservire locala; fond forestier;

Sud – ferma 5; terenuri agricole.

Ferma nr. 7

- Nord –  terenuri agricole;

- Est – ferma 8;

- Vest –drum de deservire locala; fond forestier;

Sud –terenuri agricole.

Ferma nr. 8

- Nord –  terenuri agricole;

- Est – ferma 9;

- Vest – ferma 7; drum de deservire locala; fond forestier;

Sud – terenuri agricole.

Ferma nr. 9

- Nord –  terenuri agricole;

- Est – terenuri agricole;

- Vest –– fermele 7 si 8; drum de deservire locala; fond forestier;

Sud – terenuri agricole.

Utilizarea terenurilor pentru obiectivele inchiriate de la S.C. AGROLI CREVEDIA S.A. de SC VITALL SRL

| Obiectiv | Suprafata cladirilor si anexelor, mp | Suprafata totala, mp |
| --- | --- | --- |
| Ferma 1 si 2 | 26.528 | 133.120 |
| Ferma 3 | 10.007 | 91.067 |
| Ferma 5 | 10.527 | 52.656 |
| Ferma 6 | 15.187 | 51.319 |
| Ferma 7 | 4.311 | 24.520 |
| Ferma 8 | 5.120 | 35.822 |
| Ferma 9 | 4.672 | 24.187 |
| TOTAL | 76.352 | 412.691 |

Activitatea de productie ce urmeaza a se desfasura la punctul de lucru situat in Comuna Crevedia, Judetul Dambovita unde S.C. VITALLS.R.L a inchiriat o suprafata de 412691  mp din care - suprafata construita existenta in amplasament =76352 mp, pe care sunt amplasate un numar de 8 ferme si 66 hale de crestere pui.

Fermele au fost imprejmuita in totalitate cu gard plasa de sarma, iar aleile si toate caile de acces sunt din beton.

Sectorul anexe:

  - pavilion administrativ,

  - filtre sanitare,

  - instalatii de alimentare cu apa si canalizare,

  - gospodaria de apa.

Amplasamentul (numar cadastral 673 carte funciara 70284) este situat pe teritoriul administrativ al comunei CREVEDIA, jud. Dambovita. Accesul in ferma se realizeaza prin drumuri care se DN 1 Bucuresti Ploiesti.

Terenul este situat intr-o zona limitrofa localitatii CREVEDIA. Subzona in care este amplasat obiectivul are caracter preponderent agroindustrial.

Cursuri de ape mai apropiate: Crevedia.

  - Proprietatea actuală

Activitatea de productie ce urmeaza a se desfasura la punctul de lucru situat in Comuna Crevedia, Judetul Dambovita unde S.C. VITALLS.R.L a inchiriat de la SC AGROLI GROUP o suprafata de 21657  mp (conform contract de inchiriere atasat).

  - Utilizarea terenului

Fermele avicole au fost construite in perioada 1970-1980 si au fost modernizate incepand cu anul 2003 cand a fost schimbata tehnologia de crestere a pasarilor si echipamentele prevazute in hale. In august 2016 si-au incetat activitatea urmand sa o reia la inceputul anului 2017.

Ferma nr. 1 si 2 situata in sat Manastirea, Comuna Crevedia, str Darzei II nr. 235, Judetul Dambovita, numar cadastral 668, imobil inscris in cartea funciara nr. 70408  (provenita din cartea funciara pe suport de hartie 279) compus din teren intravilann in suprafata de 133120 mp si urmatoarele corpuri de cladire:

| Denumire cladire | Suprafata mp | Destinatie |
| --- | --- | --- |
| corp C1 | 1244 | hala |
| corp C2 | 1249 | hala |
| corp C3 | 1048 | hala |
| corp C4 | 1057 | hala |
| corp C5 | 1052 | hala |
| corp C6 | 1052 | hala |
| corp C7 | 1051 | hala |
| corp C8 | 227 | atelier mecanic |
| corp C9 | 169 | centrala termica |
| corp C10 | 50 | grajd |
| corp C11 | 152 | grajd |
| corp C12 | 29 | anexa |
| corp C13 | 279 | post transformare |
| corp C14 | 22 | castel apa |
| corp C15 | 1044 | hala |
| corp C16 | 1050 | hala |
| corp C17 | 1053 | hala |
| corp C18 | 1050 | hala |
| corp C19 | 1179 | hala |
| corp C20 | 1245 | hala |
| corp C21 | 1244 | hala |
| corp C22 | 1244 | hala |
| corp C23 | 1249 | hala |
| corp C24 | 1052 | hala |
| corp C25 | 1052 | hala |
| corp C26 | 1048 | hala |
| corp C27 | 1047 | hala |
| corp C28 | 1054 | hala |
| corp C29 | 373 | filtru |
| corp C30 | 1615 | statie incubatie |
| corp C31 | 308 | bloc locuinte |
| corp C32 | 16 | magazie |

Frema nr. 3 situata in Sat Crevedia , Comuna Crevedia , Calea Combinatului nr.484B judetul r. 7041Dambovita, numarul cadastral 678 , iobil inscris in cartea funciara nr. 70410 (provenita din cartea funciara pe suport de hartie 279), compus din teren intraintravilan in suprafata de 91067 mp si urmatoarele corpuri de cladire:

| Denumire cladire conform Anexa 1 | Suprafata mp | Destinatie cf. mentiune contract | Destinatie actuala |
| --- | --- | --- | --- |
| Corp 1 | 1156 | hala | hala |
| Corp 2 | 17 | magazie | anexa |
| Corp 3 | 1048 | hala | hala |
| Corp 4 | 18 | magazie | anexa |
| Corp 5 | 1154 | hala | hala |
| Corp 6 | 18 | magazie | anexa |
| Corp 7 | 92 | rezervor semiingropat | rezervor |
| Corp 8 | 26 | magazie | demolat |
| Corp 9 | 189 | rezervor semiingropat | rezervor |
| Corp 10 | 57 | statie pompe | statie pompe |
| Corp 11 | 16 | magazie | demolat |
| Corp 12 | 63 | grajd | demolat |
| Corp 13 | 114 | magazie | magazie |
| Corp 14 | 13 | magazie | magazie |
| Corp 15 | 220 | cladier administrativa | filtru |
| Corp 16 | 21 | bazin de retentie | bazin retentie |
| Corp 17 | 19 | magazie | anexa |
| Corp 18 | 115 | hala | hala, suprafata 1154 mp - |
| Corp 19 | 16 | magazie | anexa |
| Corp 20 | 1040 | hala | hala |
| Corp 21 | 16 | magazie | anexa |
| Corp 22 | 19 | hala | hala, suprafata 1056 mp |
| Corp 23 | 17 | magazie | anexa |
| Corp 24 | 1162 | hala | hala |
| Corp 25 | 19 | magazie | anexa |
| Corp 26 | 1156 | hala | hala |

Ferma nr. 5, situata in sat Crevedia, Comuna Creveia, Calea Combinatului, nr. 484 B1, Judetul Dambovita, respectiv: imobil inscris in cartea funciara nr. 75491, numar cadastral 75491 compus din teren intravilan in suprafata de 9287 mp si urmatoarele  corpuri de cladire:

| Denumire cladire conform Anexa 1 | Suprafata mp | Destinatie cf. mentiune contract | Destinatie actuala |
| --- | --- | --- | --- |
| corp 5 | 506 | sopron | Asimilata halei |
| corp 6 | 1236 | suprafata construita destinata depozitarii dejectii | hala |
| corp 7 | 17 | magazie | Asimilata halei |
| corp 8 | 1153 | hala | hala |
| corp 9 | 17 | magazie | Asimilata halei |
| corp 10 | 1061 | hala | hala |
| corp 11 | 20 | magazie | Asimilata halei |
| corp 12 | 1161 | hala | hala |
| corp 13 | 19 | magazie | Asimilata halei |
| corp 14 | 1044 | hala | hala |
| corp 15 | 19 | magazie | Asimilata halei |
| corp 16 | 1150 | hala | hala |
| corp 17 | 20 | magazie | Asimilata halei |
| corp 18 | 1061 | hala | hala |
| corp 19 | 20 | magazie | Asimilata halei |
| Corp 1 | 160 | birou | filtru |
| Corp 2 | 430 | sopron | Nefunctional |
| Corp 3 | 492 | sopron | Nefunctional |
| Corp 4 | 525 | sopron | Nefunctional |
| Corp 20 | 145 | cotet | Nefunctional |
| Corp 21 | 72 | filtru | Nefunctional |
| Corp 22 | 199 | post transformare | Nefunctional |

Ferma nr. 6, situata in Sat Crevedia, Comuna Crevedia, Calea Combinatului, nr. 484 C, Judetul Dambovita, respectiv imobil inscris in cartea funciara nr. 75522, numar cadastral 75522 compus din teren intravilan in suprafata de 44584 mp si urmatoarle corpuri de cladire :

| Denumire cladire conform Anexa 1 | Suprafata mp | Destinatie cf. mentiune contract | Destinatie actuala |
| --- | --- | --- | --- |
| Corp 1 | 1175 | hala | hala |
| Corp 2 | 11 | depozit dejectii | asimilat halei |
| Corp 3 | 10 | depozit dejectii | asimilat halei |
| Corp 4 | 1176 | hala |  |
| Corp 5 | 1176 | hala |  |
| Corp 6 | 10 | depozit dejectii | asimilat halei |
| Corp 7 | 10 | depozit dejectii | asimilat halei |
| Corp 8 | 1177 | hala |  |
| Corp 9 | 1178 | hala |  |
| Corp 10 | 10 | depozit dejectii | asimilat halei |
| Corp 11 | 10 | depozit dejectii | asimilat halei |
| Corp 12 | 1176 | hala |  |
| Corp 13 | 1176 | hala |  |
| Corp 14 | 11 | depozit dejectii | asimilat halei |
| Corp 15 | 11 | depozit dejectii | asimilat halei |
| Corp 16 | 1176 | hala |  |
| Corp 17 | 85 | depozit dejectii | asimilat halei |
| Corp 18 | 1177 | hala |  |
| Corp 19 | 9 | depozit dejectii | asimilat halei |
| Corp 20 | 9 | depozit dejectii | asimilat halei |
| Corp 21 | 1177 | hala | hala |
| Corp 22 | 1177 | hala | hala |
| Corp 23 | 10 | depozit dejectii | asimilat halei |
| Corp 24 | 10 | depozit dejectii | asimilat halei |
| Corp 25 | 1177 | hala | hala |
| Corp 32 | 167 | birouri | filtru |
| corp 33 | 7 | cabina poarta |  |
| Corp 34 | 26 | grajd | sopron |
| Corp 26 | 152 | post trafo | post trafo |
| Corp 27 | 107 | magazie |  |
| Corp 28 | 29 | magazie |  |
| Corp 29 | 337 | birouri |  |
| Corp 30 | 28 | birouri |  |
| Corp 31 | 9 | statie pompa dejectii | Neutilizata |

Ferma nr. 7 situata in sat Crevedia, Comuna Crevedia, Calea Combinatului nr. 484D, Judetul Dambovita, respectiv imobil inscris in cartea funciara nr. 70413 (din cartea funciara pe suport de hartie 279) numar cadastral 679 compus din teren intravilan in suprafata de 24520mp si urmatoarele corpuri de cladire:

| Denumire cladire conform Anexa 1 | Suprafata mp | Destinatie cf. mentiune contract | Destinatie actuala |
| --- | --- | --- | --- |
| Corp 1 | 671 | hala | hala |
| Corp 2 | 10 | anexa depozit dejectii | asimilat hala |
| Corp 3 | 10 | anexa depozit dejectii | asimilat hala |
| Corp 4 | 42 | magazie | magazie |
| Corp 5 | 671 | hala | hala |
| Corp 6 | 672 | hala | hala |
| Corp 7 | 10 | anexa depozit dejectii | asimilat hala |
| Corp 8 | 10 | anexa depozit dejectii | asimilat hala |
| Corp 9 | 672 | hala | hala |
| Corp 10 | 672 | hala | hala |
| Corp 11 | 10 | anexa depozit dejectii | asimilat hala |
| Corp 12 | 10 | anexa depozit dejectii | asimilat hala |
| Corp 13 | 672 | hala | hala |
| Corp 14 | 173 | filtru | filtru |
| Corp 15 | 6 | suprafata destinata put | fosa ape uzate |

Ferma nr. 8 situata in sat Crevedia, Comuna Crevedia, Calea Combinatului nr. 484D1, Judetul Dambovita, respectiv imobil inscris in cartea funciara nr. 70418 (din cartea funciara pe suport de hartie 279) numar cadastral 675 compus din teren intravilan in suprafata de 24520mp si urmatoarele corpuri de cladire:

| Denumire cladire conform Anexa 1 | Suprafata mp | Destinatie cf. mentiune contract | Destinatie actuala |
| --- | --- | --- | --- |
| Corp 1 | 670 | hala | hala |
| Corp 2 | 10 | anexa depozit dejectii | asimilat hala |
| Corp 3 | 10 | anexa depozit dejectii | asimilat hala |
| Corp 4 | 673 | hala | hala |
| Corp 5 | 673 | hala | hala |
| Corp 6 | 10 | anexa depozit dejectii | asimilat hala |
| Corp 7 | 672 | hala | asimilat hala |
| Corp 8 | 673 | hala | hala |
| Corp 9 | 673 | hala | hala |
| Corp 10 | 10 | anexa depozit dejectii | asimilat hala |
| Corp 11 | 10 | anexa depozit dejectii | asimilat hala |
| Corp 12 | 673 | hala | hala |
| Corp 13 | 11 | magazie | asimilat hala |
| Corp 14 | 169 | filtru | filtru |
| Corp 15 | 65 | rezervor apa | rezervor apa |
| Corp 16 | 65 | rezervor apa | PT |

Ferma nr. 9 situata in sat Crevedia, Comuna Crevedia, Calea Combinatului nr. 484D2, Judetul Dambovita, respectiv imobil inscris in cartea funciara nr. 70419 (din cartea funciara pe suport de hartie 279) numar cadastral 674 compus din teren intravilan in suprafata de 24187mp si urmatoarele corpuri de cladire:

| Denumire cladire conform Anexa 1 | Suprafata mp | Destinatie cf. mentiune contract | Destinatie actuala |
| --- | --- | --- | --- |
| Corp C 1 | 285 | magazie | asimilat hala |
| Corp C 2 | 687 | hala pui | hala |
| Corp C 3 | 684 | hala pui | hala |
| Corp C 4 | 687 | hala pui | hala |
| Corp C 5 | 687 | hala pui | hala |
| Corp C 6 | 687 | hala pui | hala |
| Corp C 7 | 687 | hala pui | hala |
| Corp C 8 | 224 | filtru | filtru |
| Corp C 9 | 8 | depozit dejectii | asimilat hala |
| Corp C 10 | 8 | depozit dejectii | asimilat hala |
| Corp C 11 | 8 | depozit dejectii | asimilat hala |
| Corp C 12 | 8 | depozit dejectii | asimilat hala |
| Corp C 13 | 8 | depozit dejectii | asimilat hala |
| Corp C 14 | 8 | depozit dejectii | asimilat hala |

Sistematizarea si amplasarea  unitatii este reglementata conform cerintelor igienice, tehnologice, de iluminat si de protectie contra incendiilor. Este reglementata distanta minima intre diferitele sectoare ale aceleiasi ferme avicole, distanta minima intre adaposturi, distanta minima de la constructiile sanitar veterinare si de colectare si prelucrare a produselor de origine animala, pana la cladiri de locuit si ferma zoothnica.

2.3.1. Detalii privind procesul tehnologic

Pentru activitatile declarate SC VITALLSRL  este incadrata in:

- clasa CAEN 0147  - activitate de cresterea pasarilor;

- activitatea principala: 6.6.(a)- conform Anexa 3 a OUG 34/2002 aprobata prin Legea 645/2002;

- Cod SNAP: 1004 si 1005 - conform Ord. MAPM 1144/2002 privind

Registrul National al Poluantilor Emisii;

- Cod NOSE – P conform Anexa 1.1. din Ord. MAPM 860/2002:

    - 110.04 -  instalatii de cresterea pasarilor(> 40.000)

    - 110.05 –  Managementul dejectiilor animaliere

Personalul total angajat va fi de 72 persoane, din care:

| Nr.crt | FUNCTIA/MESERIA | NUMAR DE PERSOANE |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANAGER FERME | 1 |
| 2 | SEFI FERME | 3 |
| 3 | CRESCATORI PASARI CALIFICATI | 57 |
| 4 | OPERATORI LIVRARE PASARI VII+STIVUITORISTI | 10 |
| 5 | SEF ECHIPA IGENIZARE | 1 |
|  | TOTAL. | 72 |

In prezent in unitate sunt 8 angajati din care 2 TESA.

#### Sistemul de adapostire

Un adăpost corespunzător trebuie să îndeplinească două funcţii esenţiale:

-să permită puilor pentru carne să-şi exteorizeze la maximum potenţialul genetic, în condiţiile asigurării unui microclimat corespunzător;

-să permită crescătorului să-şi desfăşoare o activitate eficientă în bune condiţii.

Hala trebuie să asigure condiţii optime de creştere şi dezvoltare a puilor de carne: temperatură (de la 26oC la 20oC, funcţie de vârstă); umiditate (sub 60% când temperatura este ridicată şi peste 60% când temperatura este mai mică); vantilaţia (viteza curenţilor de aer nu trebuie să depăşească 0,1 m/s la temperatura de 15 – 20oC şi 0,2 m/s la 20 – 30oC); factori chimici ai microclimatului (concentraţia amoniacului nu trebuie să depăşească 0,2%; hidrogenul sulfurat este admis în concentraţie de 0,01%, bioxidul de carbon în concentraţie de 0,5 – 0,6%).

Pregătirea spaţiilor de creştere

La halele cu populare la sol: dupa curatenia mecanica si dezinfectie, pardosela se acoperă cu un aşternut de paie sau rumegus. Aşternutul nou  se termonebulizează şi se formolizează înainte de populare. Compoziţia aşternutului este din paie cerealiere (grâu, orz, secară), coji de seminţe de floarea-soarelui sau de bob de orez, rumegus. Capacitatea de absorbţie este deosebit de ridicată şi, prin impregnare, poate fi folosit ulterior ca îngrăşământ în agricultură. Grosimea optimă a aşternutului este de 5 cm vara şi până la 10 cm iarna, în perioade geroase. Se asigură astfel o bună izolare termică, capacitatea mare de absorbţie a dejecţiilor, aspectul curat al solului, prevenirea îmbolnăvirilor, reducerea efectului neplăcut al mirosurilor pentru personalul de serviciu. Din punct de vedere economic, acest tip de aşternut prezintă un cost redus, uşurinţă în procurare, greutate redusă.

Ca urmare a proceselor biochimice de descompunere a dejecţiilor, se degajă căldură, care are un efect benefic de biosterilizare, dar si un efect negativ prin degajarea de gaze şi mirosuri; aceste efecte negative sunt diminuate prin utilizarea  aşternutului.

La încheierea unui ciclu de creştere, materialele care compun aşternutul sunt evacuate cu ajutorul tractoarelor cu lamă şi se încarcă în mijloace auto ale scocietatii, cu care sunt transportate in platforma de dejectii sau dupa caz la producătorii agricoli, iar după o perioadă de sterilizare  de 3 luni sunt folosite ca îngrăşământ în agricultură. Îngrăşământul astfel obţinut este integrat în sol, se descompune şi este absorbit de plante si nu are efecte negative de poluare a mediului înconjurător. Nu au existat, până în present, efecte poluante generate de depozitarea, împrăştierea şi folosirea aşternutului uzat ca îngrăşământ.

Popularea adăpostului cu material biologic se va face după terminarea lucrărilor de curăţenie şi dezinfecţie:

-evacuarea aşternutului;

-curăţenia mecanică;

-deconectarea instalaţiei de încălzit şi iluminat;

-măturarea halei;

-spălarea cu jet de apă sub presiune pentru îndepărtarea tuturor impurităţilor;

-spălarea hrănitoarelor şi a adăpătorilor;

-dezinfecţia adăpostului;

-revizia şi repararea adăpostului şi a echipamentelor;

-dezinsecţia adăpostului;

-introducerea aşternutului;

-dezinfectarea terenului din jurul adăpostului.

Climatizarea halei (ventilaţie + încălzire) si iluminatul

Climatizarea spaţiilor de creştere este strict controlată pentru a asigura o temperatură constantă functie de ziua din ciclul de productie. Pentru a asigura un bun randament de creştere, păsările nu trebuie să consume din resursele proprii pentru a se încălzi. Depăşirea temperaturii optime multiplică rapid numărul de microorganisme şi bacterii din aer şi sol, fapt care expune păsările la îmbolnăvire.

Creşterea temperaturii halelor pentru creşterea puilor se realizează, în principiu, cu aeroterme pe motorină, sau eleveuze cu gaz. Pornirea şi oprirea sistemelor de încălzire este comandată de termostate sau de un sistem automat de reglare a temperaturii.

Evacuarea aerului uzat se realizează cu ventilatoare cu turaţie fixă şi cu vantilatoare cu turaţie variabilă.

Se recomandă un sistem de climatizare perfect  adaptat nevoilor de creştere a puilor de carne care să asigure: volumul de aer ventilat 3,5 m3 / kg greutate vie; nivelul de NH3 maxim 30 ppm la nivelul puilor; nivelul de CO2 maxim 0,3% la nivelul puilor; nivelul O2 minim 195 la nivelul puilor; umiditatea aerului 55 – 75% (conform legislaţiei Uniunii Europene).

În tehnologia modernă de creştere a puilor de carne, ventilaţia înseamnă realizarea unui „aer curat” în hală, prin producerea de aer proaspăt, fără a provoca curenţi, aer care trebuie încălzit iarna şi răcit vara şi eliminarea gazelor nocive rezultate în urma respiraţiei puilor şi fermentării dejecţiilor şi a aşternutului.

Cheltuielile cele mai mici le presupune o ventilaţie naturală: aerul proaspăt în adăpost este mai întâi ridicat şi amestecat cu aerul cald prezent la partea superioară a halei, după care ajunge la nivelul puilor ca aer sănătos şi urcă din nou încărcat cu apă şi gaze nocive produse de pui, pentru a fi evacuat prin fantele coamei adăpostului. Alături de ventilaţia naturală se va folosi şi ventilaţia dinamică, cu ajutorul ventilatoarelor fixe si variabile.

Se poate spune că, pentru asigurarea unei încălziri corespunzătoare a halei un rol foarte important îl reprezintă izolarea termică care are rolul de a diminua necesitatea încălzirii adăpostului în perioadele reci, de a limita necesitatea răcirii adăpostului în perioadele calde şi de a evita apariţia condensului.

Ventilaţia şi încălzirea halelor sunt greu menţinute la parametri optimi ca puritate (pentru respirat), ca temperatură (pentru asigurarea confortului termic) şi ca umiditate şi încărcătură cu gaze nocive.Pentru aceasta se va  folosi un   sistem automat de control al ventilaţiei şi încălzirii.

Racirea pe timp calduros se realizeaza cu elemente de racire tip cooling care functioneaza pe baza de perdea de apa

Iluminatul interior al spaţiilor de creştere se realizează cu becuri fluorescente sau cu incandescenta . Pentru alimentarea cu energie electrică se folosesc posturi de transformare şi linii de transport aeriene sau subterane.

Lumina este un element determinant pentru existenţa puilor şi desfăşurarea proceselor de creştere şi îngrăşare. Se recomandă iluminatul artificial prin folosirea de lămpi florescente care se amplasează cât mai aproape de ochii puilor,  menţinute într-o stare avansată de curăţenie.

Durata iluminării artificiale este condiţionată de programul de lumină specific fiecărui hibrid şi categorii de vârstă, respectiv 23 ore de lumină  + 1 oră întuneric sau program intermitent 2 ore lumină şi 1 oră întuneric (în primele două săptămâni) şi opt cicluri de câte 1 oră lumină şi 2 ore întuneric ( în următoarele săptămâni ).

Furajarea puilor pentru carne

În sistemul de creştere intensivă a puilor de carne, pentru furajare se folosesc nutreţuri uscate, sub formă de granule, care conţin:

- cereale (porumb, grâu, orz);

- şrot de floarea-soarelui şi soia;

- ulei de floarea-soarelui;

- vitamine şi minerale;

- carbonat de calciu;

- fosfat de calciu;

- Sare

- Premixuri

Pentru transportul furajelor se folosesc autobuncăre care descarcă furajul prin procedee mecanice cu şnec sau pneumatice. În exterior, la capătul fiecărui spaţiu de creştere, se află buncărele de depozitare.

Buncarii de capat  situati la capătul liniilor de hrănire sunt alimentati din buncărele exterioare, prin transportoare cu spiră (confecţionate din sârmă aplatizată introdusă în ţevi metalice sau din plastic. Furajul  este apoi preluat de linia de transport cu spiră şi descărcat în hrănitorii din plastic , distanţati  la aproximativ 1 m unul de celalalt. Descărcarea hranei se face prin cădere, pe măsură ce este consumată. Furajele sunt transportate prin ţevile cu spiră până la capătul halei. Hrănirea puilor se face în funcţie de stadiul de creştere, coborârea şi ridicarea liniilor cu spiră se face automat. La fabricarea, transportul şi administrarea hranei se au în vedere numeroase măsuri de conservare a calităţii furajelor, condiţiile de igienă fiind severe. La finele fiecărui ciclu de creştere, se face dezinfecţia buncărelor exterioare şi a liniilor de transport. În timpul transportului furajelor şi la descărcare, nu s-au constatat emisii de mirosuri neplăcute şi nu există pericol de contaminare a mediului.

La creşterea pe aşternut permanent, echipamentele de hrănire sunt hrănitorile cilindrice sau tronconice, suspendate de tavan. Acestea se aşează la o înălţime mai mare, astfel încât să nu se facă risipă de furaj, iar puii să circule fără a se lovi de ele, pentru a nu îşi provoca traumatisme, care, după tăiere apar ca leziuni pe carcasă şi se depreciază carnea.

Frontul de furajare trebuie să fie de 6 – 8 cm pentru fiecare pui. De regulă, se recomandă o hrănitoare pentru fiecare 70 pui (10.000 pui : 70 = 143 hrănitoare).

Consumul specific de furaje

Potrivit datelor furnizate de UCPR, în trimestrul I 2016, consumul mediu specific de furaje este de 1,75 kg/kg spor. În prezentul proiect, s-a prevăzut alinierea in vederea  obtinerii acestui indicator de performanta. De asemenea  sporul mediu zilnic este de 59.1 grame, realizat de marii producători de carne. În prezentul proiect, s-a prevăzut un spor mediu zilnic de 58 grame, adică o greutate medie de 2350 grame la livrarea puilor la vârsta de 38 zile.

Adăparea puilor pentru carne

Apa pentru adăpare este extrasă cu pompe submersibile din puţurile de medie adâncime (70 m), de unde este transportată, prin conducte îngropate, către bazinul prevăzut cu hidrofor. Sistemul de alimentare este prevăzut cu regulator de presiune, indicator de nivel, dispozitiv de aerisire, filtru separator pentru impurităţi solide. În apa pentru adăpare sunt introduse şi o parte din medicamentele administrate.

Calitatea apei este verificată periodic, pentru a avea aceeaşi puritate şi aceleaşi caracteristici ca şi cea destinată consumului uman. Apa potabilă este tratată cu dezinfectanţi şi se adaugă medicamente în bazinele de colectare existente în fiecare spaţiu de creştere.

În liniile de adăpare trebuie să se asigure o presiune constantă suficientă pentru a alimenta întreaga hală, însă reglată pentru a nu defecta adăpătorile cu picurare sau cupe.

Pentru a asigura calitatea corespunzătoare a apei pentru adăparea puilor, la sistemul de alimetare se execută periodic următoarele lucrări de întreţinere:

- verificarea şi dezinfectarea periodică a traseelor de aducţiune;

- verificarea vanelor, a pompelor şi a hidrofoarelor;

- repararea conductelor şi a izolaţiilor deteriorate;

- curăţirea zonelor de protecţie a puţurilor;

- denisiparea puţurilor.

Din analizele efectuate asupra apei potabile, a rezultat că aceasta are o calitate corespunzătoare pentru consumul uman şi pentru adăparea păsarilor.

Adăparea puilor se face cu apă potabilă în cantitate dublă faţă de consumul de furaje, în condiţii de temperatură normală. Temperatura apei trebuie să fie la început de 18 – 20oC şi de 12 – 15oC în faza a doua de creştere.

Se recomandă folosirea unei instalaţii de adăpare cu picurători, un picurător pentru fiecare 10 pui. La cei 10.000 pui sunt necesare 1000 de picurători, poziţionate la distanţă de 20 – 30 cm. Frontul de adăpare trebuie să fie de 2 - 3,5 cm pentru fiecare pui.

Sistemul de adăpare trebuie să fie alimentat la o sursă igienică, controlată de apă care să satisfacă, cantitativ şi calitativ, necesarul de apă al puilor de carne, fără însă a permite scurgeri de apă în aşternut, cu consecinţe grave în menţinerea unei igiene şi a unui microclimat optim în hala de creştere.

Fluxul tehnologic propus

Pentru a reuşi să obţinem o greutate la livrare cât mai mare într-un timp cât mai scurt, cu cel mai scăzut consum de furaje, este necesar să aplicăm o tehnologie modernă, în care să combinăm potenţialul genetic al puilor cu starea lor perfectă de sănătate şi cu o bună furajare, în condiţiile unui microclimat optim. Orice abatere se va răsfrânge negativ asupra creşterii economice a puilor de carne.

Fluxul tehnologic în creşterea puilor pentru carne, pe aşternut permanent, este de 8 săptămâni, din care:

-6 săptămâni (42 zile) creşterea puilor;

- ~2 săptămâni (14 zile) curăţare şi igienizare hală.

Acest flux permite creşterea a 6.2 cicluri/an  pe aceeaşi suprafaţă.

Este recomandat să se crească pui tot timpul anului, fără întrerupere, pentru că sistemul intensiv de creştere presupune echiparea adăpostului cu utilaje de hrănire, adăpare şi climatizare costisitoare care trebuiesc folosite tot timpul anului.

Pregătirea adăpostului pentru populare

Înainte de popularea adăpostului cu pui de o zi, trebuie luate toate măsurile ca acesta să fie pregătit pentru populare, iar instalaţiile să fie funcţionale. Astfel:

-se va asigura o hrănitoare pentru fiecare 70 pui;

-se va asigura un picurător pentru fiecare 10 pui;

-se va încălzi adăpostul cu câteva ore înainte pentru a se realiza temperatura optimă în adăpost;

-se asigură apa în adăpători cu 2 – 3 ore înainte de populare, pentru a se încălzi la o temperatură de 16 – 18oC. Apa să conţină vitamine şi antibiotice;

-folosirea unui aşternut curat, uscat, întins uniform pe toată suprafaţa adăpostului.

Popularea cu pui de o zi

Puii pentru populare trebuie să prezinte următoarele însuşiri: să aibă picioarele drepte; tonicitatea sau mărimea abdomenului normală; ombilicul să fie uscat, cu plaga închisă; să aibă puful uscat, neaglutinat, fără resturi de ou şi să fie sănătoşi.

Puii de o zi se transportă în mijloace de transport adecvate, curate, dezinfectate şi aerisite. De asemenea, transportul trebuie să fie cât mai scurt şi mai puţin stresant.

Puii de o zi trebuie introduşi în adăpost cât mai repede după ce au fost eclozionaţi. Principalul argument al introducerii cât mai urgente în hală după ecloziune este nevoia acestora de a consuma apă. Lipsa prelungită a adăpării determină deshidratarea puilor. De asemenea, dacă adăparea se realizează imediat după ecloziune, iar hrănirea la 2 – 3 ore după adăpare crescătorul are garanţia unui foarte bun start al puilor de carne.

Furajele nu trebuie puse în hrănitori înainte de introducerea puilor, ci la 2 – 3 ore după populare, ele fiind în acest caz consumate proaspete.

În primele 3 zile se aplică tratamentul antistres. Vaccinarea contra pseudopestei aviare se face la 9 si 24 de zile, iar pentru bursită la 14 zile cu vaccinuri recomandate de medicul veterinar. Ultima vaccinare trebuie aplicată cu 7 zile înainte de livrarea la abator. La fiecare vaccinare se intervine antistresant .

Se va urmări tot timpul comportamentul puilor pentru a putea depista şi remedia orice problemă apărută.

Creşterea puilor de carne

Perioada de creştere a puilor pentru carne cuprinde trei faze:

-start (0-2 săptămâni) → faza cea mai dificilă din viaţa puilor, dar şi cea mai importantă;

-creştere (de la vârsta de două săptămâni până la cca o săptămână înainte de livrare) → faza cea mai lungă din viaţa puilor unde realizează cel mai mare spor în greutate şi consumă cea mai mare parte a furajelor;

-finisare (în ultima săptămână înainte de livrare).

În creşterea puilor pentru carne se folosesc două reţete de nutreţ combinat:

-o reţetă de creştere (start) 21 – 1;

-o reţetă de continuare 21 – 2.

- o reteta de finisare 21-3

În ceea ce priveşte proteina brută normele prevăd în perioada 0 – 4 săptămâni 22,8% PB şi 22,2% PB în perioada 4 - 6 săptămâni.

De asemenea, crescătorul trebuie să fie atent la nivelul energetic al raţiei furajere care trebuie să fie de cca 3000 kgcal/kg pe întreaga perioadă de creştere. O reţetă cu nivel energetic ridicat, dar neechilibrată sub raport proteic va duce la depuneri de grăsime pe carcase şi viscere, lucru nedorit atât de crescător, cât şi de consumator.

Alimentaţia raţională a păsărilor presupune şi:

-asigurarea frontului optim de furajare care influienţează creşterea puilor;

-administrarea de raţii elaborate după un program de furajare strict, în funcţie de tehnologia de creştere;

-elaborarea unor raţii echilibrate pentru menţinerea apetitului şi evitarea carenţelor nutriţionale.

Necesarul total de apă este de 0,25 litri/pui/zi, din care 0,1 litri/pui/zi consum biologic. Adăparea puilor în condiţii neigienice influenţează negativ starea de sănătate şi creştere a puilor. Se recomandă efectuarea de două ori pe an a analizei apei, în laboratoare autorizate, în ceea ce priveşte pH-ul; conductivitatea; conţinutul în materii organice, amoniu, nitraţi, nitriţi, streptococi fecali, organisme patogene, stafilococi, etc.

În ceea ce priveşte iluminatul artificial, pentru puii de carne indicele de iluminare normată este de 2,5 – 1,0 W/m.p. în primele zile, apoi scade în aşa fel încât la opt zile este de 0,7 – 0,9 W/m.p. , iar intensitatea luminii este de 5 - 20 lucşi.

Creşterea puilor pentru carne în perioada 0 – 3 săptămâni

În primele săptămâni de viaţă, puii au nevoie de o temperatură apropiată de aceea de incubaţie, o hrană deosebit de echilibrată şi de proaspătă, o îngrijire atentă din partea crescătorului. Asigurând aceste condiţii se va limita la minimum pierderile prin mortalitate şi vom obţine pui sănătoşi, viguroşi şi apţi de a da sporuri foarte bune în greutate.

În primele zile de viaţă, puii se hrănesc şi se adapă din tăviţe şi adăpători simple. Se recomandă o tăviţă şi o adăpătoare pentru 100 de pui. Se administrează cantităţi mici de furaje, în tainuri cât mai dese, astfel încât furajul să fie permanent proaspăt şi să trezească interesul puilor faţă de consumul de furaj.

La două săptămâni, tăviţele şi adăpătorile simple vor fi scoase şi se vor instala hrănitori şi instalaţia de adăpare.

De asemenea, intensitatea luminii este mai puternică deoarece puii au o vedere mai slabă în primele zile de viaţă, astfel că în prima săptămână din 24 de ore ale zilei, programul de iluminat este 23 ore lumină cu o oră întuneric.

O grijă deosebită se va acorda menţinerii unui aşternut uscat şi curat.

La câteva ore de la populare se va verifica comportamentul puilor:

-dacă puii sunt împrăştiaţi uniform şi se mişcă în voie, temperatura şi ventilaţia sunt bune;

-dacă puii stau îngrămădiţi înseamnă că temperatura este scăzută sau sunt prezenţi curenţi de aer rece;

-dacă puii stau răsfiraţi, cu aripile desfăcute, înseamnă că temperatura este prea ridicată.

De reţinut că, puii nu pot sintetiza vitaminele. Deoarece carenţa în vitamine se instalează la pui în câteva zile se recomandă administrarea de premixuri vitamino – minerale pentru a preveni mortalitatea, scăderea sporului în greutate şi în final deprecierea cărnii.

Creşterea puilor pentru carne în perioada 3 – 6 săptămâni

În această perioadă problemele principale care trebuie avute în vedere sunt hrănirea, adăparea şi microclimatul.

Puiul de carne se dezvoltă foarte repede, atât ca greutate corporală, cât şi ca înălţime. Pentru aceasta crescătorul trebuie să aibă grijă ca înălţimea hrănitorilor şi a adăpătorilor să fie uşor superioară înălţimii spinării puilor (10 – 20 cm). Dacă înălţimea este mai mică hrănirea şi adăparea sunt incomode şi are loc risipă de furaje şi apă; puii circulă greu şi se lovesc, deteriorându-se calitatea carcaselor după tăiere. Dar nu trebuie ridicate nici prea sus, în acest caz puii nu se pot furaja şi adăpa normal. De asemenea, nu trebuie să existe o distanţă mai mică de 50 cm între două hrănitori tronconice deoarece puii se hrănesc concomitent la ambele şi se jenează, neputându-se furaja normal.

Totodată nu mai este nevoie ca tainurile să se administreze de mai multe ori pe zi ca în primele săptămâni. Furajul se poate administra o dată pe zi sau chiar o dată la două – trei  zile, fără a influenţa negativ sporul în greutate. Furajul administrat va fi de tip finisare şi trebuie să asigure din punct de vedere calitativ toate elementele nutritive necesare acestei perioade de dezvoltare.

La categoria 3 – 6 săptămâni programul de iluminat este de 8 cicluri de câte 2 ore lumină şi 1 oră întuneric.

O problemă gravă care poate apare şi de care crescătorul trebuie să ţină cont este consumul ridicat de apă al puilor. Acesta este primul semn al unei îmbolnăviri, iar crescătorul trebuie să trateze boala înainte de a se extinde şi a determina pierderi prin mortalitate.

În această perioadă nu se mai fac tratamente înainte de sacrificare. Se recomandă consultarea medicului veterinar atunci când apare un caz de îmbolnăvire.

În ultima săptămână (de finisare) trebuie să se aibă în vedere asigurarea unui microclimat corespunzător deoarece puii sunt mari, adăpostul devine din ce în ce mai neîncăpător, aşternutul se deteriorează, gazele nocive cresc şi apar pierderi prin mortalitate. În această fază pot apare boli dacă nu se asigură un microclimat, un aşternut şi o hrană corespunzătoare, iar rezultatul va fi grav pentru crescător.

Livrarea puilor se face după nehrănirea puilor cel puţin 6 ore pentru a asigura o prelucrare superioară sub raport igienic.

Sporul mediu zilnic: → creşterea în greutate, în fiecare din cele 42 de zile cât durează perioada de creştere a puilor, de la populare până la livrarea acestora către abator.

Potrivit datelor furnizate de UCPR, în trimestrul I 2008, sporul mediu zilnic este de 51,69 grame, realizat de marii producători de carne. În prezentul proiect, s-a prevăzut un spor mediu zilnic de 47,02 grame, adică o greutate medie de 2300 grame la livrarea puilor la vârsta de 42 zile.

Pierderi prin mortalitate

Mmedia pierderilor prin mortalitate la puii de carne considerata este de 1.5% pe an.

Prevenirea şi combaterea bolilor

Un crescător de păsări, chiar foarte priceput, are nevoie de asistenţă veterinară care constă atât în acţiuni sanitar – veterinare de prevenţie – generală şi specifică – cât şi de combatere a eventualelor boli.

### Parametrii cheie privind impactul potential generat de activitatea fermei

In tabelul nr. 1 de mai jos sunt prezentati parametrii cheie care se au in vedere in legatura cu impactul asupra mediului care ar putea fi generat de activitatile fermei prin consum de resurse si emisii poluante inclusiv miros si zgomot.

Tabelul nr. 1: Parametrii cheie legaţi de mediu pentru activităţi principale din fermă

| Activitatile principale din fermă | Parametrii cheie legaţi de mediu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Consum | Emisie potenţială |
| Adăpostire pasari: • la sol • sistemul de evacuare şi depozitare temporara (interna) a dejectiilor produse | energie | emisii în aer (NH3), miros, dejectii |
| Adăpostire pasari: • echipamentul de control şi menţinere a climatului interior şi • echipamentul de hrănire şi alimentare cu apa de baut a pasarilor | energie, hrană, apă | zgomot, apă reziduală, praf, CO2, |
| Descărcare şi încărcare pasari | - | zgomot |
| Descarcarea/ depozitarea nutretului combinat in buncare | energie | praf |
| Depozitarea dejectiilor |  | emisii in aer, poluare sol si apa freatica |
| Evacuarea apei de spalare | energie | miros, accidental infiltratii în sol si in apa freatică |
| Stocarea apei de spalare in fose vidanjabile inaintea evacuarii in SE oraseneasca | - | miros, emisii în aer, accidental infiltratii in sol si in apa freatică |
| Aplicare pe câmp a dejectiilor uscate (fertilizare) | energie | emisii în aer, miros, emisii de N, P şi K, etc., în sol, apa freatică şi apa de suprafaţă zgomot |
| Depozitarea celorlalte tipuri de deseuri |  | mirosuri, poluare sol si apa freatica |
| Izolare cadavre pasari (depozitare temporara carcase) | - | miros |

Descrierea conditiilor in care se va desfasura activitatea si evaluarea conformarii acestora cu cerintele BREF ILF se prezinta in continuare.

2.3.2.Bilant de materiale

Productia se realizeaza in 66 hale de crestere a puilor de carne in sistem de crestere la sol, cu o capacitate totala de 1.181.840  capete/serie = 7.681.960 capete/an. Ciclul de productie dureaza  8 saptamani.

Furaje in cantitati comparabile cu situatia existenta, adica: cca. 4724 t/seria de creştere pui x 6,2 serii/an = 29289 t/an  nutreturi combinat (in BREF scrie 3,5 –4,5 kg/pui/ciclu s-a estimat o cantitate de 4 kg/pui si ciclu).

Apa:

Se estimeaza un volum necesar anual de 366950,2 mc/an =1005,3 mc/zi= 41,9 mc/h:

- Volumul de apa de baut pentru pasari este cu cca. 58577,6 m3/serie x 6.2 serii/an = 363,181,1 m3/an (in BREF scrie 4 –11 l/cap/ciclu sau 40-70 l/pui/an, a fost  luat in calcul cu 8/cap/ciclu).

- Volumul de apa de spalare hale este de 2155 m3/an (in BREF scrie 0.002 – 0.020 mc/mp/ciclu, s-a luat in calcul 0.005 mc/mp/serie).

- Apa menajera: fermele vor functiona cu un numar de 60 angajati si un consum specific de 60l/angajat si zi; rezulta un necesar de apa cu caracter menajer anual de cca. 1314 m3/an .

- Apa ptr intretinere spatii verzi 300 m3

Titularul activitǎţii trebuie sǎ deţinǎ planul de amplasament în care sunt prevǎzute toate construcţiile, conductele subterane şi rigole perimetrale şi sǎ întocmeascǎ un program de inspecţie şi întreţinere a acestora, cel puţin o datǎ la 1 an, în scopul minimizǎrii pierderilor de apǎ şi evitǎrii poluǎrii apelor de suprafaţǎ şi subterane.

Alte materiale:

Se utilizeaza urmatoarele cantitati de detergenti/spumanti/dezinfectanti pentru suprafata totala de 69.520 mp:

- detergentul Eurodet HFP am solicitat sa fie ambalat in bidoane de 15 Kg =  6138 kg /an(15kg detergent x 6.2 cicluri x 66 hale)
    solutia pt o hala de 1000 mp este de 1000 l apa + 15 kg detergent= 93/an/hala
-    Ydal septic P 5 este ambalat in bidoane de 30 kg = 12276 kg/an(30kg detergent x 6.2 cicluri x 66 hale)
     solutia pt o hala de 1000 m este de 1000 l apa + 30 kg detergent =186 kg/an/hala
-   Ydal oxi este ambalat in bidoane de 5 kg = 1023 kg/an(2.5x6.2ciclurix66hale)
    este folosit la dezinfectia inst de adapare pe interior 
    se folosesc 2,5 kg pt o hala de 1000 m = 15.5 kg/an/hala
-    ydal oxi se foloseste si la dezinfectia halelor :
    dupa doua serii dezinfectate cu ydal septic P5 urmeaza o dezinfectie cu Ydal oxi
    la dezinfectia cu Ydal oxi se foloseste un agent de spumare .
    solutia pt o hala de 1000 m:1000 l apa + 30 kg Ydal oxi (12276 kg/an(30kg detergent x 6.2 cicluri x 66 hale) + 10 kg agent de spumare (4092kg/an(10 kg ag spumare x 6.2 cicluri x 66 hale)
-   o data la 3 serii se foloseste un detartrant pe baza de acid azotic pt indepartarea 
    straturilor de calcar depuse in cupele inst de adapare -    DECACIP se aplica cu pompa de stropit cca 4 kg pt o hala de 1000 mp inainte de dezinfectia cu Ydal (409 kg/an).

- medicamente si vaccinuri: conform practicii sanitar-veterinare si pe baza prescriptiei medicului epizootolog

Utilitati:

Nu se modifica instalatiile de asigurare a utilitatilor (alimentare cu apa, evacuarea apelor uzate, alimentare cu combustibil necesar incalzirii, alimentarea cu energie electrica) si nici parametrii acestora.

Cantitatea de apa prelevata din subteran prin forajul propri se estimeaza a fi 366.950 m3/an.

Deseuri:

Cantitatea de dejectii solide in amestec cu asternutul uscat rezultate va fi de cca. 9820 tone/an la care se adauga asternutul uscat 180 t/an, in total 10000 t amestec; sistemul de gestionare a deseurilor se automatizeaza.

## ALTE RESURSE

Nu sunt necesare alte resurse. Suprafata de teren agricol necesar pentru aplicarea ca material fertilizant natural a asternutului uzat provenit de la ferma avicola va fi de cca. 2500 ha in cazul in care se poate aplica o norma de 170kgN/ha.

Conform Ordin nr. 1182/2005 din 22/11/2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, suprafata de teren de pe care se pot imprastia dejectiile este de 0,0021 ha/pasare  0,0021 ha/pasare x 118100 pasari = 2500 ha.

- Intrari in proces

Intrari – ferme de pui

| Materii prime si auxiliare | Cantitati utilizate la nivelul actual/capacitate maxim instalata |
| --- | --- |
|  | Ferma de gaini |
| Pui de 1 zi | 7.681.960 capete/an |
| Nutreturi combinate (furaje) | 29289 t/an |
| Apa potabila | 366950,2 mc/an |
| Medicamente | 4000 l /an 12400 l /an |
| Vaccinuri | 15.500.000 doze /an |
| Dezinfectanti/detergenti | 23938 kg/an |
| Energie electrica | 350 MW/an |
| Ambalaje plastic (navete pentru transport pui) | Reutilizate |
| Motorina-pentru transport auto | 18.500 l/an |
| Benzina-pentru transport auto | 5000 l/an |
| Uleiuri minerale –parc auto | 500 l/an |
| Cauciucuri pentru mijloacele auto | 20 buc/an |
| Gaz metan | 1.500.000 mc/an |

- Iesiri din proces

Iesiri din ferme:

| Iesiri | Cantitati la nivel actual/capacitate maxim instalata |
| --- | --- |
|  | Ferma |
| Produse finite |  |
| Pui abatorizare | 7.140,000 cp/an |
|  | 16.800t/an |
| Deseuri |  |
| Dejectii evacuate | 9820 t/an |
| Cadavre (pui morti) | 183.000 cap/an |
|  | 92t an |
| Ambalaje plastic (navete uzate, folii plastic) | 3 t/an |
| Deseuri din hartie si carton | 0,5 t/an |
| Deseuri de la farmacia fermelor (sticla, fiole, cutii de carton, hartie | 2500 buc/an |
| ambalaje materiale dezinfectante | 1t |

Alte iesiri:

| Deseuri | Capacitate maxima instalata |
| --- | --- |
| apa uzate | 3235 m3 /an |
| Uleiuri uzate | 400l/an |
| Deseuri metalice din retehnologizari hale de crestere pasari | 0,5 |
| Deseuri de constructie | - |
| Deseuri specifice periculoase (lampi luminiscente/fluorescente de la medicamente) |  |
| Anvelope uzate | 20 buc/an |
| Deseuri menajere | 6 t/an |

2.3.3 Deseuri rezultate din activitatea de productie

Principalele deseuri rezultate din activitatea de productie a S.C.  VITALL  SRL si modul lor de gestionare sunt prezentate in tabelul urmator:

| Denumire deseu | Mod de colectare si stocare | Mod de valorificare |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseuri de la fermele avicole |  |  |  |
| Dejectii pasare + asternut uscat | Se colecteaza mecanizat impreuna cu asternutul uscat fiind evacuate la beneficiarul acestora | Valorificare ca ingrasamant organic in agricultura |  |
| Cadavre | Se colecteaza in saci de plastic/lazi din plastic, se depoziteaza temporar in spatiul frigorific din cladirea necropsie si farmacie si apoi se elimina la la SC PROTAN SA | Se elimina la PROTAN |  |
| Ambalaje uzate de carton si hartie (de la cartoane de oua, ambalaje uzate, etc) | Se stocheaza in magazii | Aceste deşeuri sunt valorificate prin intermediul firmelor specializate |  |
| Ambalaje de plastic (navete uzate, tavite, folii, etc.) | Se stocheaza in magazii | Aceste deşeuri sunt valorificate prin intermediul firmelor specializate |  |
| Deseuri de la punctul farmaceutic (sticlarie, flacoane de plastic, etc) | Se colecteaza in containere speciale | Preluate de firmele furnizoare |  |
| Deseuri de la sector intretinere-reparatii |  |  |  |
| Uleiuri minerale uzate de la atelierul mecanic si parc auto | Se colecteaza in recipienti metalici |  | Se reutilizeaza in ferma la tractoare sau este preluat de firme specializate. |
| Anvelope uzate | Se stocheaza in magazii |  | Preluate de firme specializate LAFARGE |
| Deseuri menajere | Se colecteaza in containere metalice acoperite | Se evacueaza, fiind preluate de firma locala de salubritate pe baza de contract |  |
| Deseuri metalice | Se colecteaza in incinta unitatii pe platforma nebetonata |  | Se valorifica la unitati de profil |

Evacuarea dejectiilor:  Evacuarea se efectueaza mecanic.

Sunt evacuate din hala pentru colectare in remorci, urmand a fi transportate catre platforma de stocare temporara special amenajata pentru depozitare pana la utilizare directa ca fertilizator pentru agricultura.

Mijloace de transport dejectii

Mijloacele de transport dejectii din ferma in exterior sunt spalate si dezinfectate la fiecare intrare in ferma.

Este interzisa folosirea acelorasi mijloace de transport al dejectiilor in mai multe platforme de productie.

Masuri privind evacuarea deseurilor si gunoiului de grajd:

a. Pasarile moarte

Colectarea si eliminarea pasarilor moarte se face prin contract cu unitati specializate in prelucrarea acestor deseuri (PROTAN).

In situatia in care se transporta la Protan pentru incinerare, pasarile moarte se ambaleaza corespunzator si se transporta cu mijloace corespunzatoare.

b. Dejectiile din ferma (gunoiul de grajd)

Sunt transferate la beneficiar.

In fermele de crestere intensiva a pasarilor, principalele tipuri de deseuri (care in cazul altor tipuri de instalatii IPPC se pot minimiza teoretic printr-o folosire judicioasa a materiilor prime) sunt dejectiile si mortalitatile. In cazul dejectiilor, nu exista tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, acestea variind intre anumite limite in functie de rasa, cantitatea de hrana si de apa, clima, tipul de adapost si dotarea acestuia cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ incalzire; in cazul cadavrelor, mentinerea mortalitatii in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare.

Celelalte tipuri de deseuri sunt in general in cantitati nesemnificative si depind de activitatile conexe desfasurate in ferma.

Inventarul deseurilor potentiale si managementul acestora

| Tip de deseu | Cantitate anuala | Cod/ categorie | Mod stocare temporara | Recuperare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dejectii | 9820 tone dejectii + asternut | 02 01 06; 19 05 02; subproduse de la animale, materii de categoria 2 conform OM 723/2003 al MAPAM | se stocheaza in afara fermelor la beneficiarii acestora | livrare la terti pentru utilizare ca material fertilizant |
| cadavre de pasari | 92 tone | 02 01 02 subproduse de la animale, materii de categoria 2 conform OM 723/2003 al MAPAM | stationeaza in camera frigorifica, ambalate in saci de polietilena, pana la incarcarea in mijlocul auto de transport | preluate de SC PROTAN SA in vederea neutralizaii (cf. cu cerintele legislatiei sanitar-veterinare prevazute in OM 723/2003 al MAPAM si OUG 47/2005, aprobata cu modificari prin L 73/2006) |
| ambalaje medicamente: cartoane | 2500 buc (estimat) | 15 01 01 | in loc special amenajat in saci de plastic | se elimina cu unitati abilitate |
| ambalaje vaccinuri: flacoane de sticla |  | 15 0110 * | in loc special amenajat dupa sterilizare cu lapte de var | se elimina cu unitati abilitate |
| ambalaje materiale dezinfectante | 1 t | 15 01 02 | in loc special amenajat | se vor returna furnizorului |
| deseuri menajere | 6 t/an (estimat | 20 03 01 | in containere metalice in loc special amenajat | eliminare pe depozitul de deseuri municipale cf. contract |

2.3.4. Depozitele de materii prime si auxiliare

Pe platforma fermelor avicole CREVEDIA materiile prime sunt stocate in spatii de depozitare astfel:

  - furajele pentru pasari sunt aduse zilnic de la FNC – ul propriu amplasat in aceasi localitate, se transporta local si se depoziteaza in buncare metalice exterioare, cu capacitate de 16 t, amplasate cate 1 la fiecare hala, in total 66 buncare.

  - apa potabila este inmagazinata in rezervoare de inmagazinare proprii cu volumul de 300 m3 si 100 m3 amplasate in incinta .

- medicamentele – sunt stocate in punctul farmaceutic al societatii, de unde se distribuie la fiecare ferma, dupa necesitati.

- materialele dezinfectante si detergentii se depoziteaza in magazii specifice ale fermei.

2.3.5.Utilitati (apa, canalizare, energie)

- Alimentarea cu apa potabila

Alimentarea cu apa se va face din sursa proprie 7 puturi de 70 m adancime.

S.C. VITALL S.R.L. – Ferme avicole Crevedia utilizeaza apa in scop potabil si tehnologic.

- Evacuare ape uzate

Reteaua de canalizarea halelor este formata din rigole cu o latime de 15 cm, amplasate pe toata lungimea halelor, care preiau apa uzata provenita din spalarea halelor. Toate apele uzate de spalare sunt dirijate printr-o tubulatura PVC cu diametrul de 200 mm si ajunge in fosa colectoare cu capacitatea de 10-12 mc. Canalizarea de la spatiul administrativ se compune dintr-o tubulatura PVC cu diametrul de 100 mm  care evacueaza apele menajere in acelasi bazin vidanjabil.

Apele pluviale sunt dirijate spre spatiile verzi din incinta fermelor.

Calitatea apelor uzate evacuate in canalizarea oraseneasca

SC VITALLSRL nu evacueaza ape uzate in emisar.

Calitatea apelor uzate evacuate de la ferma avicola CREVEDIA la o statie de epurare corespunzatoare va fi in concordanta cu NTPA 002/2005.

- Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica : este asigurata de SC ENEL Distributie Dobrogea SA, prin postul trafo si reteaua existenta. Fiecare spatiu de productie este alimentat prin tabloul general, prevazut cu circuite separate pentru iluminat si pentru alimentare echipamente.

2.3.6. Emisii in mediu

2.3.6.1. Surse de poluare a aerului

- Principalele surse de poluare a aerului in cadrul fermelor de crestere pui de carne sunt:

- Procesul de crestere a puilor pe asternut uscat. Poluantii emisi in aer sunt: NH3, CH4, H2S, pulberi.

- Eleveoze de 12kW pentru incalzirea halelor  Poluantii emisi in aer sunt: particule, SO2 , NOx CO, COV.

- receptionarea, manipularea si depozitarea furajelor- poluantii emisi: particule

- manipularea, evacuarea si depozitarea dejectiilor - poluantii emisi: compusi organici volatili metanici si nonmetanici: NH3, CH4, H2S, COV.

O parte din aceste noxe sunt evacuate prin:

- surse dirijate (sistemele de ventilatie ale halelor, sistemul de evacuare a gazelor de ardere de la centrala termica);

- surse nedirijate.

- Principalele surse de poluare a aerului in cadrul Fermelor avicole amplasament CREVEDIA sunt:

- Halele de crestere a puilor – care functioneaza cu combustibil gaz e. Poluantii emisi in aer sunt: particule, SO2 , NOx CO, COV.

- parcul auto propriu care deserveste intreaga unitate si cel al unitatilor care asigura aprovizionarea cu furaje si alte materrii prime si preluarea produsului finit (oua, gaini si dejectii)microcentrale prevazute la sediile adm ale fermelor.

Deoarece emisiile de la microcentrale sunt extrem de mici, singurele surse semnificative de emisii in aer sunt cele din halele de crestere a  pasarilor. Emisiile de gaze se evacueaza in atmosfera aproape in totalitate dirijat.

Poluantii rezultati din halele de crestere si ingrijire a puilor si pasarilor sunt evacuati in atmosfera cu ajutorul ventilatoarelor. De aceea pentru acestia s-au putut aplica prevederile Ordinului 462/93.

### Emisii din surse punctiforme in aer

Sursele de generare a emisiilor in atmosfera sunt:

- procesele metabolice;

- managementul dejectiilor;

- procese de ardere a combustibililor;

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei.

Inventarul surselor de emisii punctiforme in aer

| Poluant | Sursa/Mod de generare |
| --- | --- |
| Amoniac (NH3) | Adapostirea pasarilor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora ca material fertilizant |
| Metan (CH4) | Adapostirea pasarilor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora ca material fertilizant |
| Protoxid de azot (N2O) | Adapostirea pasarilor, depozitarea dejectiilor si utilizarea acestora ca material fertilizant |
| Oxizi de azot NOx | Instalatii de incalzire interioara |
| Bioxid de carbon (CO2) | Adapostirea pasarilor, energia utilizata pentru transport in ferma, arderea deseurilor de provenienta vegetala de la intretinerea incintei |
| Funingine / CO | Arderea deseurilor de provenienta vegetala de la intretinerea incintei |

Principalele emisii sunt reprezentate de pierderile de amoniac, gaz metan si protoxid de azot care rezulta din procesele metabolice si din dejectii.

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt halele de productie ale caror guri de ventilatie pot fi considerate un sistem de surse punctiforme.

In general se mai produc emisii de amoniac, gaz metan si protoxid de azot din activitatea de stocare a dejectiilor si de la imprastierea acestora pe camp. In cazul fermei analizate, aceste activitati se produc insa in afara amplasamentului fermei si de aceea, nu sunt luate in considerare la evaluarea impactului generat pe amplasament.

Controlul pentru minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea si eliminarea dejectiilor. Conform celor prezentate in sectiunile 2.2.1 – 2.2.8 tehnicile utilizate in ferma sunt conforme cu cerintele BAT indicate in BREF ILF.

Determinarea cantitatilor de emisii s-a facut prin calcul, pe baza factorilor de emisie conform celor prezentate in continuare.

Emisii de amoniac

Conform datelor din BREF ILF, factorul de emisie mediu  pentru amoniac in acest sistem de adapostire este de 0,16 kg/ loc pasare/ an.

La o capacitate totala de 1.181.870 locuri, rezulta o emisie de 188960 kg NH3 / an.

Ceilalti poluanti atmosferici semnificativi

Pe baza informatiilor din BREF ILF privind factorii de emisie pentru poluanti atmosferici (Tabelul 3.34, BREF ILF, Sectiunea 3.3.2.1) s-au calculat cifrele din tabelul nr. 3.

Emisii in aer din hale

|  | CH4 | N2O | Pulberi inspirabile |
| --- | --- | --- | --- |
| Factor de emisie (kg / loc/ an) | 0,004 – 0,006 (cifra medie = 0,005) | 0,009 – 0,024 (cifra medie = 0,0165) | 0,119-0,182 (cifra medie = 0,151) |
| Emisie kg/ an | 5905 | 19486 | 178331 |

Alte emisii:

- NO2, CO si SO2 apar de la activitati asociate cum este procesul de ardere a combustibilului in aerotermele de incalzire a halelor si in centrala termica cu care este echipat filtrul sanitar;

- pulberi pot sa apara atat din hale, datorita asternutului, cat si din activitatile de manevrare a furajelor.

Emisiile din procesele de combustie sunt nesemnificative.

Traficul auto genereaza de asemenea emisii de NO2, CO si SO2 si pulberi dar si acestea sunt nesemnificative deoarece frecventa traficului este redusa (de 6 ori pe an pentru efectuarea operatiunilor de populare - depopulare a halelor si o data la 3-4 zile pentru transportul furajelor) si, in plus, se vor utiliza numai mijloace auto cu noxe reduse care respecta limitele legale.

### Minimizarea emisiilor fugitive in aer

In general, in fermele de cresterea pasarilor, emisii fugitive pot aparea din canalizarea tehnologica, precum si din activitatea de descarcare a hranei in buncare. In cazul fermelor de pasari cu crestere la sol, canalizarea contine doar ape de spalare care, in functie de calitatea actiunii de indepartare uscata a asternutului uzat, au un continut mai mare sau mai mica de resturi de dejectii.

Inventarul surselor de emisii punctiforme in aer

| Poluant | Sursa/Mod de generare |
| --- | --- |
| Miros (cum ar fi H2S) | Adapostirea animalelor si managementul dejectiilor |
| Pulberi | Descarcarea/depozitarea nutretului combinat in buncare |

Cantitatile de apele uzate rezultate de la spalarea halelor sunt conforme cu cerintele BAT si vor contine cantitati reduse de materiale organice si poluanti specifici, care ar putea conduce la emisii fugitive in aer.

Conformarea cu cerintele BAT de prevenire a producerii de emisii fugitive in aer

| Activitatea in ferma | Cerinte BAT |
| --- | --- |
| Hrana este descarcata din auto direct in buncare de unde este distribuita printr-un sistem tubular. Tubulatura se intretine corespunzator iar operatiile de descarcare sunt supravegheate. | Sistem intretinut corespunzator (BREF ILF Sectiunea 3.1, tab. nr. 3.1) |

2.3.6.2. Surse de poluare a apelor

Unitatea analizata nu evacueaza ape direct in emisar, deci nu genereaza impact asupra apelor de suprafata.

Efluentul este evacuat prin vidanjare in canalizarea oraseneasca.

Nu exista descarcari in ape de suprafata sau subterane.

Cantitatile de ape uzate menajere vor insuma cca. 1080 m3/ an iar cele de ape tehnologice (ape de spalare), cca. 2155 m3/ an.

Apele meteorice sunt colectate partial in canalizarea de ape tehnologice; restul, care nu vin in contact cu dejectiile, se infiltreaza direct in sol pe suprafetele de teren neacoperite de cladiri, alei sau drumuri.

Nu exista descarcari controlate in apele subterane.

Teoretic, exista posibilitatea infiltrarii in sol si de aici in panza freatica, a apelor de spalare de la hale colectate si stocate in bazinele vidanjabile. Riscul asociat este mic deoarece cantitatile de ape vehiculate sunt mici iar incarcarea acestora cu poluanti specifici este redusa.

Conformarea cu cerintele BAT pentru prevenirea scurgerilor in ape subterane

| Activitatea in ferma | Cerinte BAT |
| --- | --- |
| Bazine vidanjabile pentru colectarea apelor tehnologice de spalare si a apelor uzate menajere: constructii din beton armat. Retea de canalizare interioara si exterioara formata din tuburi de beton, aflata in stare buna. Vor fi necesare urmatoarele actiuni cu termen permanent: - Inspectarea periodica a retelei de canalizare interna; remedierea tronsoanelor deteriorate. - Intretinerea corespunzatoare a retelei de canalizare interna si externa si a bazinelor vidanjabile subterane. | Conducte si alte constructii subterane: etanse si intretinute corespunzator pentru evitarea pierderilor. (BREF ILF Sectiunea 4.1.6 si 5.2.5) |

2.3.6.3. Surse de poluare a solului

Posibile surse de contaminare a solului sunt datorate:

- depozitarii necorespunzatoare a deseurilor in constructii neetanse;

- eventuale fisuri ale retelei de canalizare – cu posibile efecte asupra solului

- antrenarea in reteaua pluviala a poluantilor cazuti accidental pe platformele betonate (deseuri, uleiuri, motorina);

- scurgeri de uleiuri si motorina de la autovehiculele care asigura trafic auto in incinta amplasamentului.

- posibile evacuari necontrolate de ape uzate (exfiltratii, colmatari bazine de colectare sau inundatii).

2.3.6.4.Surse de zgomot

In cadrul unitatii sursele care pot genera poluare fonica sunt:

-     ventilatoarele din halele de productie;

-     mijloace auto, statii de pompare etc.

Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază  starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv, în exterior, sunt precizate în STAS 10 009-88 :

- in ceea ce priveşte amplasarea clădirilor de locuit, limita nu trebuie să depăşească valoarea maximă de 50 dB(A) pentru nivelul de zgomot exterior clădirii, măsurat la  3 m de fatada acesteia în conformitate cu STAS  6161/1-89.

La limita incintei unitatii Avicola valorile nivelurilor de zgomot se considera inferioare limitei de 50 dB(A)- nivel inferior limitelor maxim admisibile (STAS 10009 – 88 si Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997).

Traficul auto este redus, constand din incarcare- descarcare dejectii, nutreturi si deseuri.

Referenţialele folosite pentru analiza poluarii acustice sunt următoarele:

- SR ISO 1996: Caracterizarea şi măsurarea zgomotului din mediul înconjurător

Partea 1: Mărimi şi procedee de bază.

Partea 2: Obţinerea de date corespunzătoare pentru utilizarea terenurilor

Partea 3: Aplicaţii la limitele de zgomot

- STAS 10009-88: Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot

- (se referă la zgomotul exterior)

- STAS 6156 86: Acustica în construcţii. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii social - culturale. Limite admisibile şi parametrii de izolaţie acustică.

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536 din 3 iulie 1997

- STAS 10144/4-80: Caracteristici ale arterelor de circulaţie din localităţile rurale şi urbane

- STAS 6161/1-89: Măsurarea nivelului de zgomot în construcţii civile (Metode de masurare)

- STAS 6161/3-89: Măsurarea nivelului de zgomot în localităţile urbane (Metodă de determinare)

Se apreciaza ca nivelurile de zgomot nu sunt ridicate in exterior, deoarece instalatiile respective sunt amplasate in spatii inchise.

Nivelul de vibratii este redus, deoarece utilajele tehnologice sunt montate pe fundatii elastice care preiau vibratiile, neafectand structurile de rezistenta a cladirilor din jur.

Caracteristicile zgomotului asociat cu activitatea in fermele de pasari

| Sursa de zgomot | Durata | Frecventa | Tip activitate | Nivelde zgomot [dB(A)] | Nivelul de zgomot continuu echivalent [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilatoare | Continuu/ intermitent | Tot anul | Diurna si nocturna | 43 |  |
| Umplerea buncarelor | 1 ora | 2 – 3 ori/ saptamana | diurna | 92 (la 5 metri de sursa) |  |
| Incarcarea pasarilor | 3 ore/ hala/serie | 6.2 ori/an | diurna |  | 57 - 60 |
| Manevrare dejectii solide | 4 ore /hala/serie | 6.2 ori/an | diurna |  |  |
| Spalare hale | 8 ore/hala/serie | 6.2 ori/an | diurna |  |  |

Zgomotul generat de sursele prezentate in col. 1 din tabelul urmator se manifesta intermitent, respectiv pe durata activitatii care il genereaza. Nivelul de zgomot exterior nu este semnificativ, datorita masurilor de control intreprinse pe amplasament si valorii reduse a zgomotului de fond.

Surse de zgomot si masuri pentru controlul acestuia

| Nr | Sursa potentiala de zgomot din ferma Durata/ Frecventa | Prevederi si recomandari BREF |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | Transportul si descarcarea hranei – cca 60 minute/ buncar o data la 3 zile | - Amplasarea buncarelor cat mai departe de proprietati rezidentiale sau alte proprietati sensibile - Minimizarea distantelor parcurse de autovehicule in incinta - Minimizarea lungimii tubului de descarcare in buncar cu preferarea sistemelor de capacitate mica astfel incat desi durata de operare este mai mare, nivelul de zgomot se reduce; evitarea functionarii in gol (BREF ILF Sectiunea 4.11.2) |
| 2 | Manipularea dejectiilor: a) incarcarea mijloacelor auto cu dejectii solide b) functionarea mijloacelor auto c) spalarea periodica a halelor cu masina de spalat sub presiune. Frecventa: 6,2 ori/ an la fiecare hala | a) pe cat posibil incarcarea sa se faca in interiorul halelor b) mijloacele auto trebuie sa fie bine intretinute iar personalul instruit corespunzator c) apa sub presiune si compresoarele genereaza un nivel considerabil de zgomot si ar trebui, in mod normal, sa fie folosite in interiorul cladirilor; pe amplasamente sensibile, se va evita folosirea acestora in afara cladirilor (de ex. la spalarea masinilor) (BREF ILF Sectiunea 4.11.2) |
| 3 | Functionarea ventilatoarelor Frecventa: diurn si nocturn in perioadele de populare Durata: este controlata automat, depinde de temperatura ambientala | a) Masuri tehnice: - folosirea sistemelor de ventilatie naturala incluzand ACNV (ventilatie naturala controlata automat); - alegerea ventilatoarelor mecanice de viteze reduse si dotate cu amortizoare de zgomot; - gurile de aerisire trebuie sa aibe o suprafata corespunzatoare ca sa se evite caderile de presiune b) Masuri de proiectare si constructie: - evitarea amplasarii ventilatoarelor la nivelul acoperisului; ventilatoarele amplasate la cote joase pot facilita dispersia prafului dar sunt mai putin eficiente pentru dispersia mirosului - evitarea peretilor cu suprafete lustruite fiind preferate suprafetele rugoase care nu reflecta zgomotul c) Masuri operationale: de preferat un numar mic de ventilatoare care functioneaza continuu decat un numar mare de ventilatoare cu functionare intermitenta (BREF ILF Sectiunea 4.11.1) |

2.3.7. Protectia factorilor de mediu

Pentru protectia factorilor de mediu,  unitatea are prevazute urmatoarele dotari:

- pentru protectia apelor :

- Bazine de colectare ape uzate menajere si tehnologice de spalare hale de crestere.

- pentru protectia aerului

- Instalatii de ventilatie in interiorul halelor de crestere a pasarilor - ventilatie asistata de calculator.

- Arzatoare pe gaz metan - pentru incalzirea halelor de pasari; acestea elimina cantitati reduse de poluanti 1,5 –4,3 gCO2 /h.Concentratiile maxime de poluanti admise in halele de pui sunt:

- CO2 =1500 mg/m3(1,5 g/m3)

- NH3 =34 mg/m3

- H2S =7 mg/m3

- CO =30 mg/m3

- pentru protectia solului

  - program de revizii periodice a canalizarii, de interventie rapida in caz de avarii.

  - gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate.

Produsul rezidual format din dejectiile deshidratate de pasare se vor valorifica la fertilizarea solului in cantitati corespunzand Codului Bunelor Practici Agricole in ceea ce priveste normele de fertilizare aplicate la ha, functie de tipul solului si al culturii ce urmeaza a se dezvolta.

  - Folosirea de teren din imprejurimi

Folosirea actuala de teren din imprejurimile societatii S.C VITALL - CREVEDIA consta in principal in activitati agricole. Terenurile din vecinatatea obiectivului sunt terenuri arabile.

Accesul în zona amplasamentului S.C VITALL SRL se face pe drumul national 1 Bucuresti-Ploiesti pe drumuri locale.

Nu sunt prevazute amenajari viitoare care sa implice folosirea terenului din afara amplasamentului.

  - Utilizarea chimica

In  cadrul societatii sunt folosite ca substante chimice produsele fitosanitare si de zooigiena. Acestea sunt depozitate in incaperi special amenajate. Sunt repartizate in ferma in functie de necesitati, in cantitatile necesare, accesul in incapere fiind interzis persoanelor straine. Tipurile de substante si cantitatile vehiculate (intrari, iesiri, stoc) sunt inregistrate intr-un registru special de substante chimice.

Toate produsele chimice folosite sunt achizitionate numai de la furnizori autorizati pentru care este tinuta o evidenta. Inofensivitatea chimica si documentele privind siguranta sunt obtinute de la fabricanti si tinute intr-un dosar de evidenta.

  - Topografie si scurgere

Din punct de vedere geomorfologic, zona aflata in studiu apartine Campiei Romane, ce se caracterizeaza printr-un relief relativ plan, cu o usoara panta catre sud.

  - Geologie si hidrogeologie

Din punct de vedere morfologic, zona studiata este situata in partea de sud-est a Campiei Romane, subunitatea Baraganului de sud, la limita dintre Campia Nana si Lunca Dambovita. teritoriu de campie cu suprafata relativ neteda, usor inclinata spre sud.

Pe suprafata Baraganului de sud, se intalneste cel mai tipic relief de crovuri (padine), de vai superficial bifurcate ce se termina cu limane fluviatile si dune de nisip care determina inaltarea pe zona Axintele – Hagieni de-a lungul Ialomitei. Zona sudica coboara in trepte – terase, prin intermediul carora se face trecerea la lunca Dunarii. Zona studiata este situate pe terasa superioara a Dunarii “terasa Coadele” avand cote cuprinse intre 38-40 m fata de nivelul Marii Negre.

- Zona Crevedia se află la contactul a două subzone geomorfologice şi anume: Câmpia Nana si Lunca Dambovita.

Geologic, in zona apar formatiuni loessoide, galbui, sensibile la umezire, argile, nisipuri si pietrisuri de varsta cuaternara.

Seismic, zona in care este situat amplasamentul este caracterizata printr-un coeficient seismic ag = 0,20 careia ii corespunde o perioada de colt Tc = 1,00 sec. conform Normativ P100.

Adancimea de inghet este de 0,7 – 0,8 m conform STAS 6054/77.

Fertilitatea ridicata a diferitelor tipuri de cernozioomuri, ca si a solurilor aluviale, care formeaza impreuna peste 97% din suprafata fondului funciar, explica larga folosire in agricultura a acestora, precum si caracterul predominant cerealier al agriculturii.

Solurile reprezentative pentru municipiul Dambovita si imprejurimi sunt cernoziomurile argiloaluvionare cam 80 %, solurile cenusii inchise si cernoziomurile carhonatice. Intalnim aici cele mai importante tipuri zonale de sol, prin extensiune si fertilitate ceea ce duce la o folosinta multipla, la o gama larga de culturi agricole: grau, floarea - soarelui, sfecla, orz, ovaz, mazare, tutun.

Tipuri de sol

Solurile sunt reprezentate in general de cernoziomuri levigate, formate pe loess, avand rezerve apreciabile de substante nutritive si un grad ridicat de fertilitate.

Conditiile favorabile de sol si relief explica caracterul predominant cerealier al comunei.

Potentialul seismic al zonei

Seismicitate - P100/2006 - valoarea de varf a acceleratiei terenului:

Ag = 0.20g, zona seismica D

Perioada de colt: Tc = 1.5 sec.

2.8. Hidrologie

Apa subterana

Situatia hidrogeologica a stratelor acvifere zonale situate in Pleistocenul din tinutul de campie dintre Buzau si Dambovita este determinata de caracterul litologic al depozitelor cuaternar-inferioare, care in functie de permeabilitatea lor au facilitat acumularea unor ape subterane mai mult sau mai putin importante. Formatiunile cele mai vechi purtatoare de apa de la partea inferioara a Cuaternarului le constituie „pietrisurile de Candesti". Structura geologica a zonelor de extindere a contituit factorul care a creat regimuri diferite de circulatie a apelor subterane, fie sub nivel liber, fie cu nivel ascendent.

In tinutul de campie de platforma, „stratele de Fratesti", datorita adancimii reduse la care se afla, precum si unei extinderi continue in cuprinsul campiei de platforma, s-au dovedit a fi un important strat-magazin, ce permite exploatarea unor debite importante in conditii tehnice foarte avantajoase. Aceste ape de adancime circula cu o insemnata presiune de strat, avand un nivel ascendent.

Campia centrala externa prezinta un strat acvifer freatic ce se comporta in mod diferit in cele doua raioane deosebite din punct de vedere litologie In raionul nordic, stratul acvifer freatic se afla situat in nisipurile ce formeaza relieful de dune caracteristic acestui tinut. Nivelul hidrostatic al acestui strat acvifer are adancimi foarte variabile, datorita reliefului valurit, pe care-l urmeaza fidel, avand insa o alura mai atenuata. In raionul situat la sud de valea Lata, stratul acvifer se afla situat in baza depozitelor loessoide, unde acestea devin mai nisipoase. In aceasta zona, nivelul hidrostatic este situat in general intre 5-10 m, cu exceptia unor petece izolate in partile vestice ale vailor afluente lalomitei unde adancimea nivelului hidrostatic este de 10-15 m; in vecinatatea sudica a vaii Lata se intalnesc adancimi de peste 20m.

In cuprinsul campiei de platforma, stratul acvifer freatic este situat in nisipuri sau in depozitele loessoide (in partile apropiate de raul lalomita). Datorita reliefului mai ridicat al acestei campii, precum si actiunii de drenare executate de terasele Dunarii, lalomitei, vaii Strachina si Vaii Ciorii, apare o adancime mai mare a nivelului hidrostatic, in majoritae cuprins intre 10-15 m si in anumite zone chiar 15-20 m. Stratul acvifer freatic din depozitele loessoide si terasele inferioare situate la sud de raul lalomita, pe o fasie lata de 2-5 km, ce urmareste malul inalt al raului, si in toata regiunea situata la est de gara Ciulnita, inregistreaza adancimi mai mari de 20m ale stratului acvifer freatic. Zona de minima adancime, adica de 0-5 m, este axata in jurul unei linii orientate vest-est si trece prin comunele Movilita si Horia si se continua pe limita sudica a judetului pana in dreptul liniei c.f Ciulnita - Slobozia Veche. Aceasta zona de minima adancime coincide cu cumpana care separa apele subterane care curg spre nord, sub influenta drenanta a Ialomitei, de cele care curg spre sud, sub influenta drenanta a Dunarii.

Apa de suprafata

Teritoriul judeţului Dâmboviţa este inclus în două spaţii hidrografice (S.H.) : Buzău – Ialomiţa şi Argeş – Vedea.

In zona fermelor se afla Valea Crevedia-Acumularea Crevedia VII.

Apa subterana

In cuprinsul campiei de platforma, stratul acvifer freatic este situat in nisipuri sau in depozitele loessoide (in partile apropiate de raul Dambovita). Datorita reliefului mai ridicat al acestei campii, precum si actiunii de drenare executate de terasele Colentinei, Vaii Crevedia, apare o adancime mai mare a nivelului hidrostatic, in majoritae cuprins intre 10-15 m si in anumite zone chiar 15-20 m.

2.9. Autorizatii curente

Alte avize , autorizatii si agremente tehnice obtinute pentru Fermele de pui CREVEDIA in cadrul bunei functionarii a  amplasamentului:

- Autorizatie sanitar veterinara de functionare

- Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 42-IF/DB din 10.09.2007

  - Detalii de planificare

SC VITALL SRL are certificare privind implementarea sistem de management al calitatii.

In ceea ce priveste monitorizarea emisiilor exista o supraveghere efectuata de organele abilitate si cu atributii de control pentru urmarirea calitatii factorilor de mediu din zona prin intermediul laboratoarelor specializate pentru factorul de mediu apa.

Nu sunt prevazute lucrari de extindere/modernizare a fermelor de pui.

  - Incidente legate de poluare

Activitatea ce se desfasoara pe acest amplasament nu constituie un factor de risc privind declansarea unor accidente care sa afecteze populatia din vecinatatea obiectivului.

In timpul desfasurarii activitatii nu au existat incidente care sa aiba ca urmari poluari accidentale. Pe amplasamentul studiat nu au fost semnalate poluari semnificative ale terenului.

Pentru a evita posibilitatile de aparitie a unor incidente SC VITALL SRL are intocmit un program ce cuprinde masuri privind monitorizarea factorilor de mediu precum si dotarea cu instalatii ce previn eventualele incidente privind poluarea terenului.

SC VITALL SRL are intocmit plan de interventie in caz de poluare accidentala. Procedurile privind aceste planuri sunt elaborate in conformitate cu cerintele prevederilor legislative in vigoare si se afla atasate prezentului document.

Pentru evitarea producerii unor poluari accidentale societatea trebuie sa realizeze un Program de monitorizare care sa cuprinda:

- Pentru apa

- monitorizarea apelor uzate rezultate din activitatile amplasamentului inainte de evacuarea in canalizarea oraseneasca prin vidanjare, prin urmarirea parametrilor prevazuti in NTPA 002/2005: pH, materii in suspensie, CCO-Cr, CBO5, azot amoniacal, azot total, fosfor total, substante extractibile, detergenti.

- monitorizarea apelor potabile distribuite in amplasament Legea 458/2002: oxidabilitate, azotati, azotiti, azot amoniacal, ortofosfati, CCO-Mn.

- Pentru aer

- monitorizarea imisiilor de amoniac, hidrogen sulfurat si pulberi rezultate din halele

de pasari.

- Pentru sol

- Nu este cazul

Pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu S.C. VITALL SRL trebuie sa incheie contracte cu laboratore autorizate conform legislatiei in vigoare.

  - Evaluarea riscului si impactului asupra mediului

Sistemul de prevenire, reducere si control integrat al poluarii cere sa fie luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor, care pot avea consecinte asupra mediului si limitarea consecintelor acestora.

Pentru managementul accidentelor exista trei componente specifice:

• identificarea pericolelor posibile;

• evaluarea riscurilor (pericol x probabilitate) accidentelor si a consecintelor lor posibile;

• implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente si planuri pentru orice accidente care ar putea sa apara.

2.12.1.Identificarea pericolelor posibile

Pericolele posibile in cadrul S.C.  VITALL SRL – amplasamentul din CREVEDIA:

- scurgeri accidentale de ape uzate ca urmare a fisurilor sau avariilor la conductele de canalizare si bazinele vidanjabile

- scurgeri accidentale de uleiuri sau carburanti pe suprafete betonate din incinta fermelor si  antrenare de poluanti, pe soluri prin intermediul apelor pluviale.

    - Evaluarea riscurilor

Activitatea desfasurata de SC VITALLSRL– amplasamentul din CREVEDIA poate constitui un factor de risc privind declansarea unor accidente care sa conduca la:

- poluarea solului din incinta unitatii:

  - prin infiltratii de ape uzate cu grad ridicat de impurificare, provenite de la reteaua de canalizare si bazine de vidanjare.

  - pierderi accidentale de dejectii pe platforma betonata din incinta, care ar putea fi antrenate de apele pluviale

  - pierderi accidentale de dejectii (in timpul manipularii in vederea transportului la platforma de stocare sau la eliminarea din unitate pentru fertilizarea solurilor)

- poluarea terenurilor agricole din vecinatate, prin:

  - scurgeri de ape pluviale provenite din incinta fermelor.

- poluarea locala a apelor freatice, prin:

  - infiltratii de ape uzate, provenite de la reteaua de canalizare si de la bazinele vidanjabile.

- poluarea aerului, prin:

  - emisii de pulberi din halele de pasari de la sistemul de ventilatie sau de furajare .

  - emisii de gaze de ardere de la sistemele de incalzire

  - emisii de gaze de fermentare din halele de pasari  si de la evacuarea dejectiilor (NH3, H2S)

  - mirosuri, rezultate din activitatea de crestere a pasarilor si a cadavrelor de la ferme.

Probabilitatea de producere a unor poluari accidentale este mica intrucat  nu se evacuaeaza ape uzate insuficient epurate in receptori naturali care sa cauzeze probleme serioase de poluare.

In ceea ce priveste poluarea solurilor si a apei freatice riscul este scazut.

De aemenea exista posibilitatea infestarii microbiene si parazitologice. Igiena stricta la nivelul fermei de productie trebuie sa limiteze la maximum posibilitatea aparitiei si transmiterii prin intermediul dejectiilor a infestantilor microbieni.

Functionarea societatii poate genera impact local, in incinta amplasamentului si in jurul platformei de stocare dejectii, dar nesemnificativ pentru peisajul din vecinatate, in conditiile in care se realizeaza corect evacuarea corespunzatoare a dejectiilor la utilizatori.

Riscul de poluare accidentala a aerului se poate datora:

- centralelor termice;

- pulberile sedimentabile de la manipulari furaje din halele de pasari;

- manipularea dejectiilor.

Pentru a preveni sau reduce aceste riscuri unitatea are intocmit un Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, ce cuprind  o serie de masuri :

- mobilizarea colectivului responsabil cu atributii in combaterea poluarii

- anuntarea SGA si informarea periodica cu privire la activitatile de evitare si eliminare a poluarii, prin eliminarea cauzelor care au generat-o (reparatii la timp a avariilor, stoparea scurgerilor etc.)

  - Vecinatatea cu specii si habitate protejate sau zone sensibile

Flora şi faună din zona sunt caracteristice zonei de campie, fiind direct influenţate de starea factorilor de mediu din judeţ şi nu numai. La nivelul zonei, majoritatea vegetaţiei este reprezentată de culturi de plante tehnice şi cerealiere.

Vegetatia forestiera, care ocupa o mica parte din suprafata comunei.

Faună sălbatică a zonei este bogată în specii de interes cinegetic dintre care mentionam mistretul, capriorul, fazanul, iepurele, vulpea.

Pe balti si lacuri intalnim specii protejate prin lege dar si specii rare, periclitate  pe plan  mondial si protejate prin convenţiile internaţionale (Bonn, Berna, Rio) la care România a aderat. Acestea sunt cormoranul mic, gâsca cu gât roşu, gârliţa mică, raţa roşie, pelicanul creţ, egreta mică, etc. dar si specii de păsări de pasaj sedentare, care şi-au găsit aici condiţii de hrană, de odihnă şi reproducere.

Amplasamentul unitatii se afla la o distanta mai mare de 5 km de zonele protejate.

Pe amplasamentul unitatii si in imprejurimi nu exista specii de animale sau plante protejate prin reglementarile legale in vigoare.

Pe o raza de >5 km in jurul amplasamentului nu se afla monumente ale naturii si areale protejate si datorita distantei si topografiei amplasamentului nu se estimeaza impacturi negative asupra florei si faunei .

Flora si fauna

Luncile, baltile si campia de subsidenta, ca si albiile minore, sunt afectate de procese aluvionare, dar sub forme diverse, apoi innisipari si colmatari cu ajutorul vegetatiei, baltiri, eroziune de mal si procese antropice (excavari de nisipuri si pietrisuri, canalizari, indiguiri s.a.). Pe ansamblu, trebuie facuta deosebire intre procesele ce au loc la ape mici si medii si care sunt reduse ca intensitate si suprafata de actiune si procesele din timpul viiturilor, cand intensitatea si extinderea lor este maxima.

Ecosisteme acvatice

Zona de amplasament este relativ izolata, unitatile de productie  amplasate in vecinatate nu desfasoara activitati cu impact seminificativ asupra mediului, iar distanta de asezazile umane variaza intre 120-500 m.

In zona de activitate a fermelor avicole exploatate de S.C. VITALLS.R.L. nu exista zone protejate, de recreere, ecosisteme acvatice si terestre, monumente ale naturii.

  - Starea cladirilor

Clădirile din cadrul societatii sunt realizate din construcţii diverse (structuri de beton armat si zidărie), iar platformele si drumurile interioare sunt betonate.

Nu s-a efectuat un studiu de specialitate asupra starii de siguranta a  constructiilor intrucat acestea nu prezinta deteriorari vizibile sau avarii.

Majoritatea cladirilor (hale pasari) au o vechime de  36- 46 ani.

Lucrările de cartare geotehnica stabilesc ca pe aria studiata, ca de altfel, in toata Câmpia, nu apar fenomene fizico-geologice de instabilitate a terenului, datorita caracterului sau tabular.

Prin cartarea geologica de suprafaţa, s-a constatat ca zona studiata este plana si stabila.

Terenul pe care au fost amplasate aceste hale este plan, stabil fara urme de degradare fizico geologice. Fundaţiile sunt din beton, cu armatura, si se prezintă bine, fara urme de degradare, exfoliere, fărâmiţare.

Cele 66 de corpuri existente (hale de crestere pui de carne) nu necesita lucrări suplimentare, de consolidare (subfundari,camasfuiri ,etc).

Încadrarea construcţiei în grupe şi categorii şi stabilirea metodelor de investigare

Clădirile se încadrează în categoria de importanţă „D”, conform H.G.R. nr. 766/1977.

Metodele de investigare se stabilesc pe baza următoarelor criterii de încadrare:

- zona seismică de calcul: D

- perioada în care a fost executată construcţia existentă: anul 1974;

- numărul de niveluri al construcţiilor: P;

- categoria sistemului structural: cadre din beton armat prefabricat;

- clasa de importanţă a construcţiei: III, clădire de importanţă normală, cu

valoarea coeficientului δ=1,00;

- interacţiuni posibile cu vecinătăţile: nu este cazul;

În conformitate cu normativ P100-92, se adoptă utilizarea a metodei calitativă  E1.

- Istoricul zonei

Actualele ferme avicola a fost infiintate in anii 1970-1980 si au fost modernizate incepand cu anul 2003 cand a fost schimbata tehnologia de crestere a pasarilor si echipamentele prevazute in hale. In august 2016 si-au incetat activitatea urmand sa o reia la inceputul anului 2017.

Nu sunt avute in vedere dezvoltarile viitoare.

- Recunoasterea terenului

  - Probleme identificate

Un au fost identiticate zone care sa necesite o investigatie mai detaliata.

  - Probleme ridicate

Din examinarea amplasamentului se considera ca nu exista depozite chimice. Alte zone de depozitare chimica sunt magaziile in care sunt stocate:

- materiale de dezinfectie si detergentii.

- Medicamentele.

  - Depozitul chimic

Societate nu detine depozite chimice.

  - Instalatia de tratare a reziduurilor

Nu exista in amplasament o astfel de instalatie.

  - Aria interna de depozitare

Depozitarea deseurilor si a materiilor prime utilizate in activitatile de pe amplasament se realizeaza controlat, in locuri special amenajate, in functie de caracteristicile respective (cap.2.4.4.).

  - Sistemul de canalizare

Sistemul de canalizare este nemodificat.

  - Alte depozite chimice si zone de folosire

Toate depozitele existente pe amplasament au fost prezentate in subcapitolul 2.4.4.

  - Alte posibile impuritati din folosinta anterioara

Inainte de infiintarea fermei CREVEDIA, terenul de pe amplasamentul studiat era destinat agriculturii, drept urmare nu au existat poluari sau impurificari semnificative. Actualul amplasament exploatat de SC VITALLSRL fiind pe vechiul amplasament al fermelor de crestere pui de carne a mostenit un grad de poluare acumulat de-a lungul timpului, pentru factorii de mediu sol si freatic.

Analiza situatiei dinamicii si calitatii apelor subterane din arealul analizat s-a facut urmarindu-se calitatea apelor din cele 7 foraje din amplasamentul fermelor.

Calitatea apei din putul forat F2 – platforma Darza care alimenteaza Ferma 1+2 este corespunzatoare apei potabile, conform BA 5619E din 20.05.2016, nesesizandu-se o poluare a apelor subterane ca urmare a activitatii desfasurate in fermele avicole:

Calitatea apei din putul forat F1 – platforma Darza care alimenteaza Ferma 1+2 este corespunzatoare apei potabile, conform BA 5618E din 20.05.2016, nesesizandu-se o poluare a apelor subterane ca urmare a activitatii desfasurate in fermele avicole:

Calitatea apei din putul forat F3 – platforma Darza care alimenteaza Ferma 1+2 este corespunzatoare apei potabile, conform BA 5620 E din 20.05.2016, nesesizandu-se o poluare a apelor subterane ca urmare a activitatii desfasurate in fermele avicole:

Calitatea apei din putul forat F1 – platforma Cocani care alimenteaza Ferma 7+8+9 este corespunzatoare apei potabile, conform BA 5621 E din 20.05.2016, nesesizandu-se o poluare a apelor subterane ca urmare a activitatii desfasurate in fermele avicole:

Calitatea apei din putul forat F2 – platforma Cocani care alimenteaza Ferma 7+8+9 este corespunzatoare apei potabile, conform BA 5622 E din 20.05.2016 anexat, nesesizandu-se o poluare a apelor subterane ca urmare a activitatii desfasurate in fermele avicole:

Calitatea apei din putul forat F1bis – platforma Crevedia care alimenteaza Ferma 3+5+6 este corespunzatoare apei potabile, conform BA 5623 E din 20.05.2016 anexat, nesesizandu-se o poluare a apelor subterane ca urmare a activitatii desfasurate in fermele avicole:

Calitatea apei din putul forat F2bis – platforma Crevedia care alimenteaza Ferma 3+5+6 este corespunzatoare apei potabile, conform BA 5624E din 20.05.2016 anexat, nesesizandu-se o poluare a apelor subterane ca urmare a activitatii desfasurate in fermele avicole:

Calitatea apei din putul forat F3 – platforma Crevedia care alimenteaza Ferma 3+5+6 este corespunzatoare apei potabile, conform BA 5624E din 20.05.2016 anexat, nesesizandu-se o poluare a apelor subterane ca urmare a activitatii desfasurate in fermele avicole:

Calitatea apei din putul forat F5 – platforma Crevedia care alimenteaza Ferma 3+5+6 este corespunzatoare apei potabile, conform BA 56264E din 20.05.2016 anexat, nesesizandu-se o poluare a apelor subterane ca urmare a activitatii desfasurate in fermele avicole:

Nu s-au inregistrat depasiri ale indicatorilor de calitate la nivelul anului 2016.

5. Interpretari ale datelor si recomandari

5.1.Consideratii privind poluarea factorilor de mediu

De-a lungul activitatii fermelor de pui nu s-au semnalat accidente majore care sa conduca la poluarea factorilor de mediu.

5.2. Prezentarea rezultatelor analizelor efectuate asupra emisiilor in mediu

5.2.1.  Analiza calitatii solului

Prin Autorizatia Integrata de Mediu precedenta, nr 60/31.10.2007 nu s-a solicitat monitorizarea factorului de mediu sol in amplasamentul fermelor.

.

5.2.2.  Analiza calitatii apelor

A) Analiza panzei freatice/subterane

S-a analizat calitatea apei din forajele proprii folosite ca sursa de alimentare cu apa a unitatii.Rezultatele determinarilor sunt prezentate in cap.4.17.de mai sus.

B) Ape uzate

Amplasamentul CREVEDIA ce urmeaza a fi exploatata de catre SC VITALL SRL nu are in prezent sursa de ape uzate tehnologice, fermele  nefiind populate.

Efluentul tehnologic se inregistreaza numai la depopularea halelor de productie.

    - Analiza calitatii aerului

Dejectiile eliminate de pasari conduc la evacuarea in aer de amoniac (NH3) si de metan. Emisia de amoniac este dependenta de un complex de factori, dintre care cel mai important este continutul de azot din dejectii. Alti factori care intervin sunt: faza (lichida, solida sau amestec) in care se afla dejectiile, temperatura mediului, compozitia dejectiilor, viteza curentilor de aer, modul de manevrare si depozitare a dejectiilor.

In atmosfera, durata de viata a amoniacului este mica (28 - 54 ore), acesta intrand in reactie cu compusii acizi prezenti in atmosfera (HNO3, H2SO4). Reactia are ca rezultat formarea de saruri neutre sau slab acide (de ex. sulfat de amoniu) sub forma de aerosoli, amoniacul regasindu-se ca ion NH4+. Astfel, in atmosfera din apropierea obiectivului se vor gasi in permanenta NH3 si aerosoli de NH4+, intr-o proportie variabila, dependenta de parametrii fizico-chimici ai mediului atmosferic.

Sursele de poluare a atmosferei, generate de activitatea  amplasamentului sunt de două categorii:

- dirijate, caracterizate de faptul că aerul impurificat rezultat din procese sunt colectate, transportate şi exhaustate în atmosferă prin mijloace mecanice.Acestea sunt de două feluri:

- controlate, caracterizate prin faptul că sunt prevăzute cu instalaţii de retinere a poluantilor;

- necontrolate, caracterizate de faptul că nu sunt prevazute cu instalaţii de reţinere a poluanţilor.

- nedirijate, caracterizate prin faptul că poluanţii rezultaţi din proces sunt evacuaţi în mod liber în atmosferă.

#### Emisii dirijate (din surse punctiforme)- sunt gazele ce rezulta din procesele metabolice ale pasarilor din halele de crestere(NH3) si gazele de ardere provenite de la centrale termice murale (CO, SO2, NO2 si pulberi). Emisiile de gaze se evacueaza in atmosfera aproape in totalitate dirijat, cu ajutorul ventilatoarelor (hale) si un cos cu tiraj fortat, avand 8m inaltime fata de nivelul solului, la centralele termice.

La sursele dirijate se pot aplica prevederile Ord. 462/93.

#### Emisii fugitive/nedirijate –sunt poluantii rezultati din depozitarea dejectiilor (CH4, H2S, NH3 si mirosuri) evacuati direct in atmosfera libera, ca pierderi de pe suprafetele respective.

Emisiile (NOx, COV, CO, SO2) rezultate din activitatea de transport in incinta sunt nesemnificative, avand in vedere numarul mic de utilaje auto.

Intrucat aceste surse nu sunt dirijate, nu se pot aplica prevederile Ordinului 462/93. Evaluarea acestora va fi facuta din punct de vedere al impactului asupra calitatii atmosferei dupa popularea fermei.

Prin Autorizatia veche nu s-a impus monitorizarea imisiilor din ferme neconsiderandu-se surse importante de poluare a aerului.

5.2.4. Evaluarea poluarii acustice

Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv, în exterior, sunt precizate în STAS 10 009-88:

- in ceea ce priveşte amplasarea clădirilor de locuit (§2.5 din referenţial), limita nu trebuie să depăşească valoarea maximă de 50 dB(A) pentru nivelul de zgomot exterior clădirii, măsurat la  3 m de fatada acesteia în conformitate cu STAS 6161/1-89.

In cadrul amplasamentului CREVEDIA exploatate de SC VITALLSRL, nivelul de zgomot in interiorul halelor populate poate depasii 75dB.

Nivelul de zgomot al fondului natural din vecinatatea fermelor este redus.

Traficul auto este redus, constand din alimentarea cu nutreturi si materii prime etc. Nu constituie sursa semnificativa de zgomot.

La limita incintei fiecarui obiectiv de pe amplasament valorile nivelurilor de zgomot sunt sub 50 dB(A), nivel inferior limitelor maxim admisibile (STAS 10009 – 88 si Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997).

Se apreciaza ca nivelurile de zgomot nu sunt ridicate in exterior, deoarece instalatiile respective sunt amplasate in spatii inchise.

5.2.5. Evaluarea mirosurilor

Mirosurile generate de obiectivele de pe amplasamentul CREVEDIA sunt specifice activitatii de crestere a pasarilor. Ele se pot aprecia dupa intensitate.

| Nr. | Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bazin de colectare ape uzate de la spalari hale si dejectii | Miros sesizabil | Evacuare periodica |
| 2 | Hale de crestere pasari | Miros sesizabil | Plantari de copaci, arbusti si flori pentru realizarea perdelei vegetale de protectie care are ca scop si reducerea perceperii mirosurilor conf. HG162/2002, Anexa 2, pct. 2.10 |

Nivelul mirosurilor generate de amplasamentul CREVEDIA la nivelul halelor de crestere a puilorsunt semnificative in special in anotimpul calduros. Distanta pana la zonele locuite este redusa si pot apare ocazional emisii mirositoare in perioada scoaterii dejectiilor din hala.

  - Impactul activitatilor asupra mediului

Impactul asupra emisarului

SC VITALL SRL – Ferme avicole CREVEDIA nu are evacuare directa in emisar. Apele sunt evacuate prin vidanjare la o statie de epurare mecano-biologica fiind epurate corespunzator inaintea evacuarii in receptorul natural.

Impactul asupra freaticului

Evaluarea impactului fermelor avicole s-a efectuat prin raportarea calitatii apelor subterane de medie adancime prelevate din forajele de alimentare cu apa potabila a unitatii evidentiindu-se inscrierea in valorile limita din Legea 458(r1)/2002, privind calitatea apei potabile.

In reteaua de distributie, calitatea apei se inscrie in limitele de potabilitate (conform legii 458(r1)/2002).

Impactul asupra solului

Actiitatile desfasurate in ferma nu presupun depozitarea pe sol a dejectiilor sau a altor deseuri rezultate din activitatea de crestere a pui de carne si din acest motiv nu se considera ca exista o sursa de poluare a solurilor in amplasamentul fermelor. .

Impactul asupra aerului

Avand in vedere amplasamentele Fermelor de pui CREVEDIA se apreciaza ca nu se genereaza impact negativ asupra factorului de mediu aer.

Impactul asupra florei si faunei

## Impactul activitatii de crestere in sistem intensiv al pasarilor asupra ecosistemelor naturale sau antropizate, indiferent de conditiile sanitare de lucru, genereaza aparitia unui habitat propice dezvoltarii unei anumite categorii de microorganisme simbionte si parazitare. La sfarsitul ciclului de productie, evacuarea dirijata a dejectiilor, contribuie la reducerea impactului acestora asupra biocenozelor locale.

## O administrare rationala a acestor dejectii pe sol, pe baza unor studii agro-pedologice de specialitate, contribuie la cresterea fertilitatii terenurilor agricole, ca urmare a concentratiei crescute in elemente nutritive (azot si fosfor).

## Amplasamentul analizat nu este localizat in vecinatatea unui traseu de migratie sezonier utilizat de pasari sau in cadrul unui parc national, rezervatie naturala sau alta zona  speciala cu fauna protejata.

Nu exista zone protejate pe o raza de 500m de amplasament si datorita distantei si topografiei amplasamentului, nu se estimeaza impacturi negative asupra asupra florei si faunei.

Impactul asupra factorului social

Mirosurile rezultate, specifice activitatii de crestere a pasarilor, pot determina un impact local semnificativ, in functie de conditiile climaterice. Activitatea amplasamentului analizat nu determina impact asupra factorului uman, deoarece zone locuite nu exista in vecinatatea unitatii.

De asemenea zgomotele ce provin de pe amplasament nu afecteaza populatia.

  - Recomandari pentru reducerea impactului asupra mediului

Activitatile  desfasurate in cadrul fermei apartinand SC VITALL SRL nu constituie factori agresanti pentru perimetrele locuite, datorita amplasarii favorabile, la circa 500m distanta.

Pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu se recomanda:

- In ceea ce priveste protectia apei de suprafata:

- mentinerea tehnicilor BAT de curatare a halelor de crestere in vederea reducerii aportului de impurificare al apelor tehnologice evacuate din amplasament;

- monitorizari periodice a evacuarilor de ape uzate vidanjate.

- In ceea ce priveste protectia apei subterane:

    - respectarea tehnologiei de depozitare a deseurilor rezultate in conditiile de protectie a mediului;

    - respectarea regulamentului de exploatare si intretinere a sistemului de canalizare;

    - managementul corespunzator al dejectiilor rezultate.

## Pentru protectia aerului :

- supravegherea sistemelor de ventilatie si a celor de incalzire;

- monitorizari periodice a imisiilor la limita incintei fermelor

## Pentru protectia solului si subsolului  se recomanda:

## pastrarea integritatii si impermeabilizarii sistemului de canalizare (retea de canalizare, bazine de stocare);

- depozitarea in conditii ecologice a dejectiilor de pasari

- depozitarea corespunzatoare a cadavrelor rezultate din ciclul de crestere al pasarilor

- mentinerea cureteniei incintelor pentru a preveni impurificarea apelor meteorice.

- Pentru protectia cadrului natural si vegetatiei se recomanda:

- evitarea afectarii biotopurilor invecinate prin plantarea/mentinerea unei perdele vegetale silvice

- periodic se vor contacta firme specializate pentru operatiile de deratizare si dezinsectie;

Se considera ca respectarea recomandarilor de mai sus, precum si o monitorizare adecvata a  factorilor de mediu vor conduce la pastrarea calitatii mediului, astfel incat amplasamentul analizat sa nu afecteze in viitor zonele adiacente.

5.5.Recomandari propuse la incetarea definitiva a activitatii

La incetarea activitatii, pentru evitarea oricaror riscuri de poluare si readucerea zonei de functionare la o stare satisfacatoare, se impune intocmirea unui proiect de inchidere a zonei pentru asigurarea securitatii factorilor de mediu, care sa cuprinda:

- plan al amplasamentului cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor, conductelor si canalelor subterane sau a altor structuri;

- identificarea pericolelor pe care demontarea unei structuri subterane sau supraterene le poate genera;

- masuri de golire completa si curatare/decontaminare a rezervoarelor si conductelor subterane existente, pentru scoaterea lor din functiune in conditii de siguranta;

- metode de demontare a constructiilor si a altor structuri avandu-se in vedere evitarea accidentelor, eliminarea tuturor factorilor potentiali poluatori, respectandu-se recomandarile din studiile de impact ce vor fi intocmite in acest sens,  care sa ofere indrumari pentru protectia aerului, solului si apelor subterane in zona amplasamentului;

- identificarea cursurilor de ape, canale catre cursurile de apa sau drenurile catre straturile acvifere;

- in scopul evitarii unor accidente si a protejarii mediului se vor respecta toate masurile de protectia muncii, masuri PSI, masurile organizatorice si de siguranta;

- inainte de realizarea demolarilor, se va efectua debransarea de la toate sursele de alimentare cu energie, gaz si aer comprimat;

- pentru prevenirea aruncarii de bucati de beton sub efectul exploziei, incarcaturile explozive se vor acoperi cu covor din banda de cauciuc si/ sau plasa de sarma sau alte materiale corespunzatoare;

- in urma dezafectarii instalatiilor, rezulta deseuri feroase ce vor fi valorificate prin comercializare de firme autorizate in acest sens;

- deseurile inerte rezultate in urma dezafectarii constructiei se vor depozita conform indicatiilor specificate in contractele incheiate in acest scop.

- se vor lua toate masurile ca deseurile rezultate sa fie recuperate sau depozitate fara a periclita sanatatea umana si fara a utiliza procese sau metode care pot dauna factorilor de mediu, cat si masuri de eliminare a efectelor adverse regiunilor invecinate sau locurilor de interes public.

Testarea solului in vederea inchiderii instalatiilor este utila atat pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitatea instalatiei, cat si pentru remedierea poluarilor, in vederea redarii zonei in circuitul natural intr-o stare apropiata de starea initiala.

In anexa  este prezentata propunerea de Plan de inchidere.

6. STAREA ACTUALA A AMPLASAMENTULUI-BAZA DE REFERINTA FATA DE

CARE SE VA COMPARA CALITATEA AMPLASAMENTULUI IN VIITOR

6.1. Calitatea aerului in zona amplasamentului

In present nu exista surse de poluare a aerului ferma nefiind in functiune.

6.2 Calitatea apelor in zona amplasamentului

## Ape uzate

In incinta unitatii sunt numai activitati de modernizare/ constructii/instalatii din care nu rezulta ape uzate tehnologice ci numai ape uzate menajere de la personalul angajat care sunt colectate in fose vidanjabile de ctre unitati abilitate sa efectueze aceasta activitate..

## Ape freatice

Apele preluate din foraje nu prezinta depasiri ale indicatorilor de calitate reglementati pentru apa potabila.

6.3. Calitatea solului

Nu s-a impus determinarea calitatii solului din amplasament nici prin AIM nici la incetarea activitatii in august 2016 neconsiderandu-se amplasamentul fermelor ca fiind poluant.

6.4. Poluarea  acustica

Conform prevederilor STAS 10009/1988 la incinte industriale limita este de 65dBA, iar in zona de locuit 50dBA.

Activitatea amplasamentului nu constituie sursa potentiala sonora. Nu afecteaza zonele locuite riverane.

6.5. Masuri pentru supravegherea emisiilor in mediu:

Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate si controlul emisiilor de noxe in atmosfera se vor realiza periodic prin intermediul laboratoarelor specializate.

- Pentru apa:

  - monitorizarea anuala a apelor uzate si analiza indicatorilor: pH, materii in suspensie, CCO-Cr, CBO5 , azot amoniacal, fosfor total, substante extractibile, detergenti.

  - monitorizarea apelor freatice (din forajele de alimentare cu apa potabila):pH, oxidabilitate, azotati, azotiti, azot amoniacal, ortofosfati.

- Pentru aer

- monitorizarea imisiilor de amoniac, hidrogen sulfurat si pulberi din hale.

- monitorizarea emisiilor de gaze de ardere la centrala termica: CO, COV, NOx, SOx, pulberi.

- Pentru sol -

Se considera ca respectarea  recomandarilor de mai sus si mentinerea tehnicilor BAT va conduce la reducerea impactului asupra factorilor de mediu sol si apa astfel incat sa nu fie afectate zonele adiacente si nici localitatile invecinate.

Raportul de amplasament a fost intocmit atat pentru a indeplini cerintele de prevenire, reducere si control al poluarii, cat si pentru evidentierea starii amplasamentului, inclusiv situatia poluarii, astfel incat sa ofere informatii relevante, de sprijin pentru solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

TEHNOLOGII PENTRU REDUCEREA EMISIILOR, CONFORM BAT

Dintre masurile privind implementarea Directivei 96/61/EC – IPPC,  in vederea reducerii emisiilor in mediu sunt mentionate urmatoarele:

- sistem de crestere a pasarilor la sol, cu asternut de paie (conform BAT) - masura BAT adoptata deja de unitate. Avantaje:

  - scade volumul dejectiilor; dejectiile uscate + asternutul sunt evacuate dupa o perioada de  crestere, urmand a fi direct valorificate  la fermieri  sau stocate temporar pe o platforma betonata si acoperita.

  - evacuarea uscata a dejectiilor, la o umiditate de maxim 32% duce la reducerea cantitatii de apa pentru curatirea halelor; rezulta ape uzate mai putin incarcate in materii in suspensie, CCO-Cr, CBO5., amoniac, fosfor total.

  - reducerea emisiilor de gaze (NH3, H2S) in hale, la transferul dejectiilor uscate din hale pe platforma de stocare temporara.

  - datorita continutului crescut in materie uscata a dejectiilor, acestea se indeparteaza mai usor si cu un consum redus de energie.

Dezavantaje:

- in halele cu gainat uscat si asternut de paie se produce mai mult praf decat in cele fara paie. Acest fapt necesita masuri de intretinere a curateniei. Muncitorii ar trebui sa poarte masti, pentru protectia cailor respiratorii.

- aprovizionarea halelor cu sisteme de hranire si adapare semiautomate (care sa se ridice in momentul curateniei si dezinfectiei dupa depopularea halelor) –adoptate deja de ferma.

- asigurarea unei ventilatii adecvate pentru sanatatea pasarilor. Ratele de ventilaţie minime trebuie să fie suficiente pentru a asigura aer proaspăt şi de a îndepărta gazele nedorite.

Compozitia aerului in halele pentru pui de carne: valori limita admise in Belgia

| Parametru | Valori limita |
| --- | --- |
| CO2 | 0.20 – 0.30 % din vol. |
| CO | 0.01 % din vol. |
| NH3 | 25 ppm. |
| H2S | 20 ppm |
| SO2 | 5 ppm. |

Pentru pasarile de carne, in general, se foloseste o capacitate de ventilatie de 3.6 m3/ kg. in viu. Viteza aerului la nivelul pasarilor variaza cu temperatura si este in general intre 0.1 si 0.3 m/s [92, Portugal, 1999]. Capacitatea de ventilatie se modifica functie de temperatura de afara si umiditatea relativa (RH), dar si functie de varsta si greutatea pasarilor (necesarul de CO2, apa si caldura).

S-a concluzionat ca ventilatia minima necesara pentru pasari de carne este de 1 m3/kg. in viu. [33, Provincie Antwerpen, 1999] si este reglata cu ajutorul unui controler sau a unui computer Principalul avantaj al acestui sistem este consumul mai mic de energie. Sistemul poate fi folosit in toate tipurile de hale de crestere a pasarilor. Alt avantaj este acela ca ventilatia poate fi reglata in fiecare compartiment de la 5% la 100%, functie de vreme (chiar si cand bate vantul).

Societatea S.C. VITALLS.R.L utilizeaza in hale un sistem de ventilatie asistat de calculator.

- cerinţa de energie poate semnificativ redusă dacă adăposturile sunt echipate cu sisteme de ventilaţie natural mai degrabă decât sistem de ventilaţie forţată

- aplicarea de sisteme moderne de hranire care sa reduca imprastierea hranei si sa permita o hranire corecta pe faze.(sistemele cu snec);

- sistemul de adapare prin pipete pentru reducerea aproape in totalitate a pierderilor de apa.

- pentru depozitarile de dejectii pe perioade scurte de timp si pentru cantitati relativ mici se pot folosi saci flexibili. Acestia se pot transport de la un punct la altul(cand sacii sunt goliti). Sacii mai mari pot fi folositi pe perioade mai mari de timp. Astfel de stocari se pot face atat la umplerea sacilor cat si la golirea lor cu ajutorul unei pompe, iar cele mult mai mari se pot face cu ajutorul unui amestecator.

- pentru curatirea halelor folosirea de spalatoare de inalta presiune utilizand numai apa, uneori se pot adauga si agenţi activi de suprafaţă. Pentru dezinfectare, in caz de infectare cu Salmonela, se utilizează formol sau alţi agenţi şi se aplică cu un pulverizator sau injector. Pentru pasari se foloseste 1 l de dezinfectant/m3.

- utilizarea apei calde sau abur în loc de apă rece va reduce volumul de apă pentru curăţire utilizat. Apa pentru curăţire utilizată pentru adăposturile pentru păsări de carne variază mult în Finlanda şi  Olanda, unde este utilizat de10 ori mai multă apă. Folosirea de apă caldă poate reduce utilizarea apă cu 50 %.

| Specia de păsări | Utilizare in m3/ m2 / curăţare | cicluri per an | Utilizare in m3/ m2/an |
| --- | --- | --- | --- |
| De carne | 0.002 – 0.020 | 6,2 | 0.008 |

- inregistrarea computerizata si administrarea costurilor, intrarile-iesirile etc.  unitatea trebuie sa fie echipata cu apometre, contoare de electricitate si calculatoare astfel sa se asigure si un control al climatului din interiorul halelor.

- asigurarea şi întreţinerea condiţiilor adecvate pentru pasari trebuie să respecte legislaţia şi să reducă emisiile şi mirosul: prin verificari pentru o corectă operare a ventilatoarelor, a controalelor de temperatură, a prizelor şi obturatoarelor de tiraj şi aprovizionarilor de urgenţă; echipamentele de furnizare apă potabilă vor fi verificate regulat.

- întreţinerea regulată (renovarea şi reparaţiile) şi curăţirea vehiculelor(tractoare şi maşini de transport dejectii).Aceste activităţi implică de obicei utilizarea de uleiuri şi agenţi de curăţire şi poate necesita energie pentru folosirea echipamentelor. Întreţinerea şi curăţirea obişnuită va fi efectuată de personal calificat din fermă, dar lucrările de întreţinere mai dificile sau speciale sunt efectuate cu asistenţă de specialitate.

- minimizarea cantităţii de deseuri şi utilizarea de materiale reciclabile; colectarea adecvata a deseurilor rezultate de la ferma si abator. Pentru colectare, deseurile sunt depozitate în containere sau în mici recipiente şi colectate apoi de serviciile de colectare municipale sau speciale. Pentru cele care nu sunt solicitate colectare publică, ferma are obligatia de a organiza colectarea şi transportul lor fiind responsabilă pentru costuri asociate şi tratare.

Tehnicile care sunt utilizate dacă deseurile nu sunt colectate şi transportate în afara fermei: depozitare in gramezi, ardere, ingropare, reutilizare.

În afara fermei evacuarea include căi de evacuare cum ar fi:

* colectarea de furnizori

* transfer către contractor.

Uleiurile sunt depozitate în recipienti/containere special destinaţi şi sunt colectate pentru a fi

tratate în afara fermei.

Arderea este deasemeni cea mai avantajoasă metodă de evacuare a tuturor tipurilor de produse din plastic cum ar fi, ambalaje şi containere.

Deseurile veterinare (vaccinuri, medicamente expirate)sunt depozitate în cutii speciale şi colectate uneori de serviciul veterinar, sau sunt arse.

Reziduurile din nutreţuri pot fie amestecate cu dejectiile şi aplicate pe câmp, sau sunt reutilizate în alte feluri.

In unele state membre procesarea de carcase în nutrienţi este acum în scădere sau complet interzisă.

Se recomanda incinerarea carcaselor in incineratoare mici(< 50kg/h). Cenuşa poate fi îngropată sau

evacuată în alt mod. Carcasele pot fi de asemeni transformate în compost.

- reducerea consumul de energie pentru încălzire . Se poate realiza acordând atenţie la  următoarele puncte:

  - consumul de combustibil poate fie redus prin separarea spaţiilor încălzite de alte spaţii, şi prin limitarea dimensiunii lor;

  - în  spaţiul încălzit utilizarea de combustibil poate fie redusă printr-o corectă reglare a  echipamentelor şi prin promovarea unei distribuţii egale de aer cald prin adăpost, ex. prin distribuirea uniformă în spaţiu a echipamentelor de încălzire. O distribuţie egală ar  împiedica ca  senzorul amplasat într-un loc mai rece din adăpost, să activeze nejustificat instalaţia de încălzire.

  - senzorii de control trebuie să fie verificaţi regulat şi menţinuţi curaţi astfel ca ei să fie capabili să detecteze temperatura la  nivelul lotului de animale

  - aerul cald din aria din imediata vecinătate de sub  nivelul acoperişului poate fi circulat în jos spre nivelul duşumelei

  - minimizarea  ratelor de ventilaţie, atât cât  permit cerinţele interioare de climat, reduce pe mai departe pierderile de căldură.

  - plasarea orificiilor de ventilaţie în partea de jos a pereţilor (deoarece căldura tinde să se ridice) va reduce pierderile de căldură

  - aplicarea izolaţiei pe duşumea, (ex. pe deasupra materialului specific de izolaţie deja aplicat din construcţie pe duşumea) va reduce pierderile de căldură şi deci consumul de combustibil (în special pentru nivele ridicate de apă freatică)

  - repararea crăpăturilor şi găurile din construcţia halelor

  - pentru menţinerea conţinutului de umiditate al aşternutului, trebuie să fie corectate toate sursele necesare de umiditate (ex. pierderile prin scurgere din dispozitivele de băut).

  - ventilatoarele care operează intermitent trebuie echipate cu obloane pentru a reduce pierderea de căldură. Au  fost raportate economii de până la 0.9 kWh per pasăre vândută per an acolo unde rata de ventilaţie a fost cu 10% mai ridicată decât este necesar.

Pentru Europa nord vestică, sunt recomandate valori de 0.4 W/m2/°C  pentru izolaţia clădirii unde sunt planificate noi adăposturi pentru păsări.

- reducerea consumului de energie electrică prin :

- selectarea corectă a tipului de ventilatoare şi analiza poziţionării lor în clădire

- instalarea ventilatoarelor cu un consum de energie scăzut per m3 de aer

- utilizarea  eficientă a ventilatoarelor(ex. operarea unui ventilator la întreaga capacitate este mai economică decât operarea a două ventilatoare la jumătate din capacitatea lor)

- apa uzata rezultata din ferme poate fie aplicată pe câmp prin irigatoare de debit mic, sau tratată în staţii de epuare ape uzate comunale sau din fermă.

- aplicarea managementul nutriţional este cea mai importantă măsură preventivă de reducere a poluării, fie prin limitarea intrării în exces a nutrientilor şi/sau îmbunătăţirea  eficienţei utilizării nutrientului de către pui; trebuie să fie obţinut un echilibru între o rată mai bună de creştere şi potenţialele probleme legate de condiţia puilor. Ieşirea redusă de minerale şi schimbările în structura şi caracteristicile dejectiilor (pH, conţinutul de materie uscată) reduc  poluarea pentru sol, apă, şi aer..

  - formularea unei reţete de hrană echilibrată  cu o rată de conversie optimă bazată pe fosfor şi aminoacizi digerabili. Raţiile sărace în proteine (17%) pentru păsări de carne comparate cu cele din hrana actuală (21 %) duc la o considerabilă reducere a excreţiei de N, dar aceasta necesită o compensare cu aminoacizi sintetici datorită unei  retenţii crescute de  N (32 %). În acelaşi timp, în dejectii este un nivel mai ridicat de grăsimi şi un nivel redus de N. Nivelele scăzute de fosfor în hrană pot reduce nivelele de fosfaţi în dejectii. Pentru a creşte digestibilitatea fosforului, este adăugată fitază în hrană.  Un nivel redus de proteina de 3% conduce la 8% reducere a consumului de apa.

  - hrănirea în faze aplicată curent în câteva ţări UE - pentru păsări pentru carne .Aceasta implică divizarea cerinţelor pasarilor în trei faze, în care  păsările pentru carne arată o considerabilă schimbare în cerinţele lor nutriţionale. În fiecare faza  scopul este de a optimiza  rata de conversie a hranei. Aplicarea unui regim de hrănire uşor restricţionat în  prima faza cauzează o mai eficientă creştere în stadiul ulterior. Proteinele şi aminoacizii trebuie să fie alimentate la un nivel ridicat şi echilibrat. În faza 2  capacitatea digestivă a păsării va fi îmbunătăţită astfel se poate da mai multă hrană cu un conţinut mai ridicat de energie. În Faza 3,  conţinutul de proteină şi aminoacizi descreşte din nou, dar  cantitatea de energie rămâne  aceeaşi. În toate fazele, balanţa Ca-P rămâne  aceeaşi, dar  concentraţia totală în hrană descreşte.

Beneficii realizate pentru mediu: aplicarea hrănirii în faze la păsările pentru carne a dus la o reducere de 15 - 35 % în N excretat. Efectul primar al hrănirii în faze este o reducere în  excreţie a nutrientelor (N şi P). Nivelele reduse contribuie pe mai departe la o reducere a emisiilor din hale şi in dejectii. În acelaşi timp, poate fie redus consumul de apă şi volumul dejecţiilor.

Alţi aditivi alimentari care pot fi adăugaţi în mici cantităţi în hrana pentru păsări sunt: enzime

stimulatori de creştere si microorgasnisme. Enzimele şi stimulatorii de creştere sunt utilizate

pentru a reduce hrană în timp ce se realizează  aceleaşi rate de creştere. Ca o consecinţă, poate

fi realizată o reducere a nutrientului total excretat de păsări de aproximativ 5 %.

- sistem de încălzire a aerului în crescătoriile pentru păsări de carne -  “Sistemul combideck” , care încălzeşte duşumeaua şi aşternutul la partea superioară. Sistemul constă într-o pompă de căldură, o facilitate subterană de înmagazinare, constând în tuburi, şi un strat izolator cu benzi alternante (spaţiu intermediar 4 cm) 2 – 4 metri sub  duşumea.  Sistemul utilizează două circuite de apă: unul servind pentru adăpost şi  altul cu role de înmagazinare subterană. Ambele circuite sunt închise şi conectate la o pompă de căldură. Beneficii realizate pentru mediu:  reducerea consumului de energie, prin reutilizarea căldurii generate într-un ciclu precedent de producţie se  reduce  rata de ventilaţie (14 %). Se realizeaza o reducere de până la 50 % în energia utilizată.  Preîncălzirea înainte de aşternere şi de introducerea de păsări va evita formarea condensului pe duşumea şi înmuierea  aşternutului.  Mixtura de găinaţ-aşternut nu este mărunţită la  sfârşitul perioadei de adăpostire, pentru că aceasta ar conduce la emisii ridicate. Sistemul are o performanţă mai bună la producţia de păsări de carne (reducere mortalitate, preţ mai ridicat al cărnii, o mai bună raţie de hrană) şi un efect pozitiv asupra condiţiei animalului (mai puţin stres datorat căldurii, mortalitate mai scăzută, servicii veterinare mai puţin necesare). [178, Olanda, 2002]

- hranirea fara antibiotice a puilor - in multe tari se face hranirea fara antibiotice(Suedia, Finlanda), ca o masura de a evita eliminarea in mediu a medicamentelor greu biodegradabile.

Plan de dezafectare in cazul incetarii activitatii

1. Domeniul de aplicare

Acest plan se aplica in cazul in care din motive obiective SC VITALL SRL - amplasamentul CREVEDIA-este nevoit să-şi inceteze activitatea.

Inchiderea amplasamentului se poate face pe baza unui plan de inchidere dar care trebuie să aibă la bază un proiect de dezafectare a unităţii si de reabilitare a factorilor de mediu.

Documentatia tehnica pentru demolare trebuie sa cuprinda :

- procedee de demolare pentru fiecare constructie

- in cazul demolarii cu ajutorul exploziilor, tehnologiile vor fi elaborate de un organ autorizat prin lege (INSEMEX PETROSANI sau MAPN)

- mijloacele tehnice necesare lucrarilor de demolare

- mijloacele de prelucrare a materialelor rezultate din demolari

- tehnologiile de demolare ale constructiilor metalice

- recuperarea, valorificarea sau reintegrarea in natura a materialelor

- realizarea organizarii de santier pentru executarea lucrarilor de demolare.

Se vor respecta :

- regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii/1993

- normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora C300/1994.

Se prezinta in continuare fazele planului de inchidere.

2.  Fazele planului de închidere

ATENTIE!    Inainte de dezafectarea structurilor subterane si supraterane se va proceda la decuplarea obiectivului de la reteaua de alimentare cu energie electrica si gaze naturale si pe toata durata dezafectarii acestora se va avea in vedere respectarea regulilor de protectie a muncii. Personalul care participa la aceasta activitate de  dezafectare va fi instruit in acest sens.

2.1 Dezafectarea structurilor subterane

Structurile subterane sunt reprezentate prin:

- 7 foraje de adancime pentru captare apa potabila;

- retea de alimentare cu apa ;

- retea canalizare apa uzata ;

Structuri semiingropate :

- bazinul de inmagazinare apa potabila

Dezafectarea acestor instalatii nu ridica probleme de poluare a solului si subsolului, deoarece odata cu incetarea activitatii acestea se vor goli.

Masuri pentru scoaterea din functiune a structurilor subterane si semiingropate:

- apele uzate din bazinele vidanjabile - sunt eliminate prin vidanjare si transportate la statia  de epurare oraseneasca;

- apele din retelele de canalizare –sunt eliminate prin vidanjare si transportate la statia de epurare oraseneasca;

- gazele din reteaua de alimentare se vor intrerupe (se va face deconectarea de la reteaua de alimentare)

- forajele vor fi inchise.

Deseurile rezultate din demolarea constructilor:

- fierul vechi rezultat este valorificat prin vanzare,

- tevile din beton si material plastic, folosite pentru transportul apei potabile si evacuarea apelor pluviale si uzate, sunt valorificate in vederea reutilizării;

- betonul armat este eliminat la groapa de gunoi.

2.2. Dezafectarea structurilor supraterane

Constructiile de pe sol, respectiv halele de productie, centralele termice vor fi dezafectate pornind cu:

- intreruperea utilitatilor;

- golirea instalatiilor;

- demontarea utilajelor ;

-    demolarea constructiilor;

-    evacuarea materialelor rezultate din demolare

Materiale rezultate din dezafectare:

- Halele de productie, utilajele aferente:

- utilajele se recupereaza in vederea valorificarii ;

- structura metalica este valorificata ca deseu metalic ;

- grinzile de beton din tavane pot fi valorificate in vederea reutilizarii acestora ;

- betonul armat si caramizile se elimina pe o platforma special amenajata

b)    Depozitele de materii prime si produs finit:

-    materiile prime se valorifica la terti ;

-    structura metalica se valorifica ca deseu metalic feros,

-    molozul rezultat din demolarea cladirilor se elimina pe o platforma special

amenajata de primarie

- Spatiul betonat pentru depozitare temporara a deseurilor solide, dupa demolare se evacueaza pe o platforma special amenajata de primaria orasului. La abator platforma fiind betonata se poate curata foarte usor, neexistand contact direct cu solul, iar impactul asupra mediului este minima.

- In baza contractului de colaborare cu o firma autorizata de Ministerul Protectiei Mediului si a Gospodaririi Apelor se vor efectua analize de calitate a solului din amplasamentul pentru a constata gradul de poluare a acestuia si masurile ce trebuiesc luate pentru refacerea acestuia si redarea lui in circuitul economic.

Intocmit:                                                                                  SC VITALL SRL

Sevastita Vraciu, 			     		    Director General,