Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

NR. 3/29.01.2013

Revizuită ...........

Titularul autorizaţiei:  NIMET srl

Locaţia activităţii:comuna Comişani, sat Lazuri, judeţul Dâmboviţa

- Categoria de activitate conform Anexei 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale

- 2.6. – „Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc;

Cod CAEN principal: 2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice; (,,Prelucrarea mecanică a laminatelor din oţel şi tratarea acestora prin metoda de depunere electrochimică de crom dur / nichelare electrochimică”).

Emisa de:  Agentia pentru Protectia Mediului Dâmboviţa– Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

Data emiterii: 29.01 .2013

Data revizuirii:

Data expirării: 29.01.2023

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Telefon/Fax : 0245213959 / 024

CUPRINS

1.	DATE DE IDENTIFICARE  A TITULARULUI ACTIVITĂŢII	4

2.	TEMEIUL LEGAL AL EMITERII AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU	6

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE	7

4.	DOCUMENTATIA   SOLICITARII	7

5.	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII	8

6.	MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, PRODUSE FINITE, SUBRPODUSE	9

6.1.	PRINCIPALELE MATERII PRIME şi MATERIALE AUXILIARE:	9

6.1.1.	Materiile prime şi materiale auxiliare:	9

6.1.2.	Ambalajele utilizate sunt:	11

6.1.3.	Combustibili utilizaţi:	11

6.1.4.	Recepţie, manipulare şi depozitare:	12

6.2.	CONDIŢII DE PRELUARE, TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE:...............................................................................................................................12

6.3.	SELECŢIA MATERIILOR PRIME:	12

7.	RESURSE: APA, ENERGIE, GAZ NATURALE	12

7.1.	CONSUMUL DE APA	12

7.1.1.	Alimentarea cu apă	12

7.1.2.	Evacuarea apelor uzate:	13

7.2.	UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI	14

7.3.	GAZE NATURALE	14

8.	DESCRIEREA INSTALATIEI ŞI FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	15

8.1.	PROCESELE TEHNOLOGICE:	16

8.2.	STATIA DE NEUTRALIZARE:	24

8.3.INSTALATIA DE RECUPEERARE-RECIRCULARE APE TRATATE..............................30

8.4. INSTALATIA DE DEDURIZARE APA CE INTRA IN PROCESUL DE PRODUCTIE....34

8.5.INSTALATIA DE FILTRARE APROCHIM A40/MEC.........................................................34

8.6.INSTALATIA DE RECUPERARE APA DISTILATA DIN APE CROMICE-EVAPORATOR SAITA EV 100 HT.............................................................................................35

8.7.	LABORATOARE:	36

9.	INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANTILOR ÎN MEDIU	36

9.1.	AER	36

9.2.	APA	40

9.3.	SOL	41

10.	CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT	42

10.1. AER	42

10.1.1. Emisii din instalaţiile tehnologice-surse dirijate:	42

10.1.2 Valori limita pentru calitatea aerului................................................................................43

10.1.3.Dispozitii degerale privind emisiile in atmosfera si calitatea aerului..............................43

10.2. APA........................................................................................................................................44

10.2.1. Apele uzate evacuateValori limita de emisie:	44

10.2.2.Calitatea apelor subterane:	45

10.3. SOL	45

10.4. ZGOMOT 	46

11. GESTIUNEA  DESEURILOR	46

11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR	47

11.1.1. Deşeuri nepericuloase:	48

11.1.2. Deşeuri periculoase:	49

11.2. DEPOZITAREA DEFINITIVĂ A DEŞEURILOR	50

12. INTERVENTIA RAPIDA / PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI	50

12.1. INCADRARE	50

12.2. MASURI DE PREVENIRE şi CONTROL	51

12.3. PREVENIREA POLUARILOR ACCIDENTALE	51

12.3.1. Organizarea amplasamentului:	51

12.3.2. Etichetarea substanţelor şi preparatelor periculoase:	51

12.3.3. Rezervoare şi reguli de compatibilitate la stocare:	52

12.3.4. Transport, încărcare, descărcare:	52

12.4. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR TOXICE şi PERICULOASE	52

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII	53

13.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA	53

13.2. MONITORIZAREA EMISIILOR IN ATMOSFERA SI A CALITATII AERULUI	54

13.2.1. Monitorizarea emisiilor in aer:	54

13.2.2. monitorizarea parametrilor de calitate a aerului..............................................................56

13.3. APA	56

13.4. SOL	57

13.5.ZGOMOT	58

14.DESEURI.......................................................................................................................................58

15. RAPORTARI LA AUTORITĂŢILE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA	59

16. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII	62

17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR	65

18. GLOSAR DE TERMENI	68

19. DISPOZITII FINALE	71

# DATE DE IDENTIFICARE  A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Autorizaţia Integrată de Mediu se eliberează pentru:

Denumire titular de activitate:   NIMET srl;

Adresa sediului social: sat Lazuri, comuna Comişani, str. Târgului, nr.103, judeţul Dâmboviţa;

Cod unic de înregistrare: 18048079/2005;

Număr Registrul Comerţului:   J15/1068/2005;

Tel./fax: 0245.607.000/0245.607.001;

E-mail: office@nimet.ro

Coordonate stereo 1970 ale amplasamentului:

| Numar Punct | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 506 | 375815.271 | 542275.130 |
| 505 | 375810.477 | 542281.182 |
| 515 | 375540.627 | 542100.219 |
| 514 | 375541.884 | 542091.795 |
| 508 | 375820.011 | 542269.147 |
| 600 | 375543.128 | 542083.467 |
| 2000 | 375632.379 | 542379.518 |
| 292 | 375592.667 | 542435.951 |
| 291 | 375586.061 | 542448.117 |
| 5000 | 375583.822 | 542451.437 |
| 5001 | 375530.981 | 542412.727 |
| 881 | 375561.491 | 542363.121 |
| 808 | 375571.077 | 542335.117 |
| 4000 | 375576.474 | 542338.809 |
| 802 | 375625.618 | 542374.760 |
| 503 | 375798.938 | 542295.748 |
| 800 | 375792.245 | 542304.023 |
| 714 | 375791.221 | 542303.464 |
| 715 | 375792.998 | 542306.798 |
| 716 | 375784.900 | 542316.108 |
| 717 | 375779.240 | 542322.603 |
| 718 | 375773.108 | 542330.083 |
| 719 | 375778.818 | 542334.059 |
| 720 | 375771.559 | 542343.338 |
| 504 | 375765.873 | 542350.280 |
| 721 | 375760.314 | 542357.615 |
| 2026 | 375728.676 | 542397.279 |
| 2027 | 375702.729 | 542381.522 |
| 2028 | 375697.828 | 542379.255 |
| 521 | 375669.467 | 542359.788 |
| 952 | 375643.848 | 542343.244 |
| 517 | 375588.933 | 542307.567 |
| 522 | 375592.147 | 542302.951 |
| 523 | 375554.036 | 542275.190 |
| 3029 | 375551.582 | 542279.976 |
| 960 | 375539.092 | 542297.186 |
| 418 | 375528.427 | 542291.722 |
| 422 | 375519.486 | 542287.270 |
| 423 | 375502.996 | 542279.050 |
| 424 | 375506.685 | 542263.573 |
| 425 | 375511.791 | 542242.681 |
| 426 | 375517.386 | 542217.818 |
| 213 | 375528.469 | 542166.614 |
| 971 | 375535.557 | 542132.122 |
| 516 | 375537.598 | 542120.493 |
| 517 | 375538.686 | 542113.210 |
| 515 | 375540.627 | 542100.219 |
| 505 | 375810.477 | 542281.182 |
| 510 | 375809.492 | 542282.425 |
| 801 | 375803.083 | 542290.515 |
| 3061 | 375804.169 | 542457.172 |
| 119 | 375798.603 | 542464.078 |
| 109 | 375762.745 | 542510.238 |
| 248 | 375742.156 | 542496.197 |
| 249 | 375730.406 | 542488.345 |
| 250 | 375717.677 | 542480.011 |
| 251 | 375708.749 | 542498.771 |
| 252 | 375702.023 | 542512.619 |
| 253 | 375692.428 | 542507.263 |
| 289 | 375670.276 | 542494.962 |
| 504 | 375656.336 | 542487.356 |
| 290 | 375615.900 | 542464.754 |
| 291 | 375586.061 | 542448.117 |
| 292 | 375592.667 | 542435.951 |
| 2000 | 375632.379 | 542379.518 |
| 802 | 375625.618 | 542374.760 |
| 4000 | 375576.474 | 542338.809 |
| 808 | 375571.077 | 542335.117 |
| 811 | 375561.491 | 542363.121 |
| 700 | 375530.326 | 542413.837 |
| 7011 | 375501.945 | 542389.043 |
| 705 | 375499.529 | 542393.704 |
| 956 | 375456.232 | 542371.584 |
| 958 | 375473.458 | 542343.436 |
| 708 | 375491.448 | 542309.963 |
| 710 | 375496.251 | 542300.532 |
| 423 | 375502.996 | 542279.050 |
| 422 | 375519.486 | 542287.270 |
| 418 | 375528.427 | 542291.722 |
| 960 | 375539.092 | 542297.186 |
| 3029 | 375551.582 | 542279.976 |
| 523 | 375554.036 | 542275.190 |
| 522 | 375592.147 | 542302.951 |
| 517 | 375588.933 | 542307.567 |
| 522 | 375586.340 | 542311.343 |
| 339 | 375641.278 | 542347.533 |
| 335 | 375653.631 | 542355.212 |
| 334 | 375666.557 | 542363.969 |
| 333 | 375673.927 | 542369.123 |
| 332 | 375687.007 | 542378.482 |
| 814 | 375712.784 | 542393.619 |
| 236 | 375747.924 | 542416.120 |
| 237 | 375754.616 | 542420.253 |
| 240 | 375768.655 | 542430.811 |

# TEMEIUL LEGAL AL EMITERII AUTORIZAŢIEI  INTEGRATE DE MEDIU

Prezenta autorizaţie integrată de mediu se emite în baza:

- Legea  278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordinul MAPAM nr.818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Ordinul MMGA nr.1158/2005, pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul MAPAM nr.818/2003 - pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- O.U.G. nr.195/2005, privind protecţia mediului;

- HG. nr.1000 /2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Legea nr.265/2006 privind aprobarea OUG. nr.195/2005, cu completările şi modificările ulterioare;

- O.U.G. nr.196/2005, privind Fondul pentru Mediu, modificată şi aprobată prin Legea nr.105/2006;

- Legea nr.104/2011, privind calitatea aerului înconjurător;

- OUG 68/2016 care modifica si completeaza Legea nr.211/2011, privind regimul deşeurilor;

- H.G. nr.856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Ordinul MMGA nr.95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- H.G. nr.349/2005, privind depozitarea deşeurilor;

- H.G. nr.188/2002, privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată prin HG. nr. 352/2005, H.G. nr. 210/2007;

- H.G. nr. 352/2005, privind modificarea şi completarea H.G. nr. 188/2002;

- H.G. nr.351/2005, privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea apelor nr.107/1996, modificată de Legea nr.310/2004;

- H.G. nr.140/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului CE nr.166/2006 privind înfiinţarea „Registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi”;

- Ordinul MAPPM nr.756/1997, pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea nr.360/2003, privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, modificată şi completată prin Legea nr.263/2005;

- H.G. nr.878/2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- H.G. nr.235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr.1057/2001, privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase;

- H.G. nr.170/2004, privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr.1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordinul MAPAM nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- O.U.G. nr.68/2007 - privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

- Regulamentul nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei nr.1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei nr.76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE;

- Regulament CE nr.453/2010 de modificare a Regulamentului nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

- Regulament CE nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare  a Regulamentului CE nr. 1907/2006;

- H.G. nr.1408/ 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- H.G. nr.1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului;

- H.G. nr.1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

Coduri CAEN principal: 2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice; (,,Prelucrarea mecanică a laminatelor din oţel şi tratarea acestora prin metoda de depunere electrochimică de crom dur / nichelare electrochimică”).

Obiectul autorizării, conform Anexei nr. 1  din Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

- 2.6. – „Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc”;

Suprafaţa totală a amplasamentului:  86.181 m2 din care:

- suprafaţă construită: 23522 m2;

- suprafaţă platforme betonate: 5888 m2;

- suprafaţă alee pietonala-pavaj :818 m2;

- suprafaţă impietruita: 2712 m2;

- suprafaţă drum acces,platforme asfalt :9148 m2;

- suprafata spatii verzi: 44093 m2.

# DOCUMENTATIA   SOLICITARII

- Formular de solicitare pentru emiterea Autorizaţiei Integrate de Mediu, elaborat de Nimet srl;

- Raport de amplasament, elaborat de S.C. Totalaig Enviro Serv S.R.L.;

- Autorizaţie integrata de mediu nr.3/2013, revizuita in 15.06.2015 emisă de APM Dâmboviţa;

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 69/06.06.2017;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, întocmit de Nimet srl;

- Plan pentru situaţii de urgenţă, întocmit de  Nimet srl;

- Plan de intervenţie în caz de incendiu, întocmit de Nimet srl;

- Dovada publicării anunţului privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu şi achitării taxelor şi tarifelor; ?

- Certificat ISO 9001 : 2008;

- Certificat ISO 14001 : 2015;

- Certificat OHASAS 18001 : 2007;

- Contracte de vânzare-cumpărare autentificate sub nr.1951/2013, 1980/2013, 1954/2013, 3294/2011,1878/2011, 4339/2005;468/2010;1689/2008;289/2005;2224/2005;1746/2013;1933/2013;2020/2013;835/2014;

3449/2013;3396/2013 .

- Act de alipire autentificat sub nr.155/2014; 154/2014; 43/2015 .

- Certificat de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa sub numărul J15/1068/2005, Cod Unic de Înregistrare 18048079;

- Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 2891/2015 , încheiat cu Compania de Apa Targoviste Dâmboviţa;

- Abonament de utilizare a resurselor de apa nr.109/2011, încheiat cu AN „Apele Române” Administraţia Bazinală Buzău – Ialomiţa;

- Contract pentru furnizarea gazelor naturale  nr. 1418/2013  incheiat cu S.C. Petrom Distributie Gaze S.R.L.

- Contract de prestări servicii nr.1001/2017, privind precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor de mase plastice şi carton, încheiat cu SC Expertrecycling SRL;

- Protocol de colaborare nr.2492/2011 pentru colectarea deşeurilor din surse de iluminat, încheiat cu Asociaţia Recolamp;

- Contract de prestări servicii privind colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor nr. 309/2012, încheiat cu SC Demeco SRL;

- Contract privind reciclarea deşeurilor nr. 49406-001-01, încheiat cu WRC World Resources Company GmbH;

- Contract de prestare a serviciilor de vidanjare nr. 105/2016, încheiat cu SC Prescom SA;

- Contract de prestare a serviciilor publice de salubrizare pentru agenţii economici nr.303/2010, încheiat cu SC Prescom SA;

- Contract de colectare şi eliminare  deşeuri industriale nr.712/2014, încheiat cu SC Eco Fire Sistems SRL;

- Contract privind Preluarea obligatiilor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje in vederea realizarii obiectivelor anuale de  valorificare, nr. 27/2017, incheiat cu Remat Holding CO  S.R.L.

- Contract de vânzare-cumpărare nr.743/2013, încheiat cu SC Rematholding Co S.R.L.;

- Plan de situaţie;

- Plan de încadrare în zonă;

- Plan de amplasament si delimitare a imobilului;

- Plan retele;

- Plan delimitare instalatie IPPC;

- Schema flux tehnologic.

# Documentatia depusa î

# n vederea revizuirii

# MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

  - NIMET srl are implementate Sistemele: ISO 9001 : 2008; ISO 14001 : 2015; OHASAS 18001 : 2007;

  - Instalaţia va fi exploatată, controlată şi întreţinută, aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată. Toate programele depuse în solicitare şi care vor fi duse la îndeplinire conform condiţiilor prezentei Autorizaţii, sunt parte integrantă a acesteia;

  - Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână accesibil, în orice moment, personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului;

  - Titularul activităţii va menţine un Sistem de Management al Autorizaţiei, prin care se va urmări modul de acţiune pentru îndeplinirea condiţiilor din autorizaţie. Sistemul de management al autorizaţiei va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate, minimizarea deşeurilor şi va include o planificare a obiectivelor  şi a sarcinilor de mediu;

  - Toate echipamentele şi instalaţiile utilizate în desfăşurarea activităţii, a căror avarie sau funcţionare necorespunzătoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi întreţinute în condiţii optime de lucru;

  - Activitatea se va desfăşura cu personal calificat pentru fiecare loc de muncă, special instruit şi familiarizat cu condiţiile impuse de prezenta autorizaţie;

  - Titularul activităţii trebuie să se asigure că o persoană responsabilă cu protecţia mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament;

  - Titularul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a asigura faptul că sunt efectuate acţiuni corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta Autorizaţie Integrată nu sunt îndeplinite;

  - Titularul autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină un program pentru a asigura faptul că membrii publicului pot obţine în orice moment informaţii privind performanţele de mediu al titularului;

  - Operatorul va înregistra şi investiga orice reclamaţie sau sesizare pe care o primeşte referitoare la mediu. Înregistrarea va cuprinde: date referitoare la reclamaţie/sesizare, investigarea făcută şi orice acţiune întreprinsă;

  - In considerarea faptului că principiile ,,precauţiei în luarea deciziilor’’ şi ,,poluatorul plăteşte" stau la baza răspunderii de mediu, operatorul de activitate va respecta prevederile legale specifice privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, conştientizând obligaţiile ce îi revin în atare situaţii, implicând printre altele suportarea costurilor acţiunilor preventive şi reparatorii;

  - Operatorul are obligaţia de a notifica, potrivit cerinţelor şi termenelor stabilite prin OUG. nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la producerea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu modificările şi completările aduse prin OUG. nr.15/2009, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa şi GNM – Comisariatul Judeţean Dâmboviţa cu privire la ameninţarea iminentă cu un prejudiciu sau la producerea acestuia;

  - In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii va suporta costul pentru repararea prejudiciului şi va înlătura urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului “poluatorul plăteşte”;

  - Operatorului de activitate i se recomandă elaborarea unor practici pentru a minimiza riscurile de daune, pe baza evaluărilor de impact asupra mediului şi/sau a evaluărilor de risc.

# MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, PRODUSE FINITE, SUBRPODUSE

## PRINCIPALELE MATERII PRIME şi MATERIALE AUXILIARE:

### Materiile prime şi materiale auxiliare:

    - Materiile prime:

| Nr. crt. | Denumire substanţă | Consum anual (t) | Depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bare de otel | 37500 | Hala de productie si depozitare |
| 2. | Teava de otel | 9000 | Hala de productie si depozitare |

    - Materiale auxiliare

    - Procesul de cromare

| Nr.crt. | Denumire substanţă | Cantitatea anuală(t) | Mod ambalare | Depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anhidrida cromică | 200 | Recipienţi metalici | Magazia chimicale |
| 2. | Acid sulfuric pa | 1 | Recipienţi rezistenţi la mediul acid | Magazia chimicale |
| 3. | Alcool izopropilic | 2 | Recipienţi de polietilenă închişi ermetic | Magazia chimicale |
| 4. | KMDSA(sare dubla de potasiu a acidului metandisulfonic) | 2.5 | Recipienţi | Magazia chimicale |
| 5. | Plumb | 0.8 |  | Contact anodic baii de cromare |
| 6. | Metabisulfit de sodiu | 0.1 | Saci rafie | Magazia chimicale |
| 7. | Dicromat de sodiu | 10 | Saci | Magazia chimicale |
| 8. | Cupru | 20 |  | Contact bai de cromare |

- Procesul de nichelare-neutralizare

| Nr.crt. | Denumire substanţă | Cantitatea anuală(t) | Mod ambalare | Depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Clorura de nichel | 0.4 | Saci rafie | Magazia chimicale |
| 2. | Sulfat de nichel | 3 | Saci de polipropilena de joasa densitate | Magazia chimicale |
| 3. | Acid boric | 0,5 | Saci de polipropilena de joasa densitate | Magazia chimicale |
| 4. | Acid sulfuric | 3 | Recipienti de polietilena rezistenti mediul acid | Magazia chimicale |
| 5. | Enprep oc | 2.3 | Saci de polipropilena de joasa densitate | Magazia chimicale |
| 6. | Apa oxigenata | 0,7 | Recipienti de polietilena | Magazia chimicale |
| 7. | Nichel metalic | 4 | Cutii carton | Magazia chimicale |
| 8. | Hidroxid de sodiu | 6.5 | Saci de rafie/ Recipienti de polietilena | Magazia chimicale |
| 9. | Acid clorhidric | 7.2 | Recipienti de polietilena rezistenti mediul acid | Magazia chimicale |
| 10. | Var hidratat | 0.1 | Saci | Magazia chimicale |
| 11. | Elpelyt(SB 45 replenisher B, SB 45 replenisher A, SB 45 Make up , wetting agent) | 1.45 | Recipienti de polietilena | Magazia chimicale |
| 13. | Actane on | 0.025 | Recipienti de polietilena | Magazia chimicale |
| 14. | Inhibitor de cororziune | 0.1 | Recipienti de polietilena | Magazia chimicale |
| 12. | Aditiv nichelare (slotonik) | 0.3 | Recipienti de polietilena | Magazia chimicale |
| 14. | Sare clorura de sodiu | 6 | Recipienti de polietilena | Magazia chimicale |

- Procesul de rectificare, cojire , calibrare  şi şlefuire

| Nr. crt. | Denumire substanţă | Cantitatea anuală | Mod ambalare | Depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piatră de rectificare | 500 buc. | Cutii de carton | Magazia de materiale |
| 2. | Pânze abrazive | 1000 buc. | Cutii de carton | Magazia de materiale |
| 3. | Benzi | 12000 buc. | Cutii de carton | Magazia de materiale |
| 4. | Ulei transmisie/ungere | 5000 l | Recipientii metalici |  |
| 5 | Ulei lagar | 2700 l | Recipientii metalici |  |
| 7. | Ulei hidraulic | 1500 l | Recipientii metalici |  |
| 8. | Ulei de conservare | 2500 l | Recipienti metalici |  |
| 9. | Emulsie | 37 t | Recipienti metalici |  |

### Ambalajele utilizate sunt:

| Principalele ambalaje | UM | Consum |
| --- | --- | --- |
| Hartie/carton | t | 330 |
| Granule de polietilena | t | 65 |
| Rafie | t | 5 |
| Folie cu bule | t | 5 |
| Ambalaje lemn | t | 250 |

### Combustibili utilizaţi:

Societatea utilizează combustibili (benzină şi motorină) pentru mijloacele de transport (intern şi extern) pentru care nu are amenajat depozit de combustibili, alimentarea se face de la staţiile de distribuţie a carburanţilor.

### Recepţie, manipulare şi depozitare:

Materiile prime şi materialele auxiliare utilizate vor fi conform normelor specifice fiecărui material, în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Depozitele şi magaziile se vor menţine amenajate şi întreţinute corespunzător şi se va asigura securitatea acestora. Deşeurile de ambalaje se vor gestiona potrivit legislaţiei specifice în vigoare.

Traseele şi echipamentele de descărcare, transport şi manipulare ale materiilor prime şi materialelor auxiliare vor funcţiona în condiţii corespunzătoare.

## CONDIŢII DE PRELUARE, TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE:

Toate materiile prime şi materialele auxiliare utilizate vor fi recepţionate, manipulate şi depozitate conform normelor specifice fiecărui material, fişelor tehnice de securitate - unde este cazul - în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Principalele materii prime, materiale auxiliare şi ambalaje sunt depozitate astfel:

- Materiile prime feroase şi neferoase: depozite acoperite special amenajate;

- Produsele uleioase: depozite special amenajate;

- Catalizatorii şi alte substanţe chimice: magazia special amenajata;

- Ambalaje : hala de productie si depozitare;

- Aerul comprimat: rezervoare tampon – spaţiu special amenajat;

## SELECŢIA MATERIILOR PRIME:

Operatorul va ţine evidenţa lunară a consumurilor  de materii prime şi materiale utilizate.

Operatorul va introduce în procesul de fabricaţie şi în activităţile auxiliare, materiile prime şi materialele cele mai puţin periculoase pentru mediu.

# RESURSE: APA, ENERGIE, GAZ NATURALE

## CONSUMUL DE APA

### Alimentarea cu apă

- Alimentarea cu apă potabilă, tehnologică şi în scopuri igienico-sanitare:

Alimentarea cu apa in scop potabil :apa folosita in scop potabil este apa imbuteliata livrata de S.C. La Fantana SRL , conform contract PH 1537/05.06.2008  si acte aditionale  incheiate ulterior.

Alimentarea cu apa in scop menajer si tehnologic

Sursa : Bransament la reteaua de alimentare cu apa potabila a comunei Comisani, conf. Contract nr. 2891/2015 incheiat cu Compania de Apa Targoviste  Dambovita, care asigura necesarul de apa potabila la  corpurile  de cladire cu destinatia birouri, administrativ si anexe.

Sursa subterana  proprie constituita din 4 foraj de mica  adancime( 3 echipate : F1, F4 si F6 si unul neechipat- F5 ), care asigura  apa necesara in scop tehnologic,  pentru irigatii si intretinere spatii verzi.

Cele 4 foraje au urmatoarele caracteristici:

F1- H=8m; Nhs=-4m; Nhd=-5m; Q=0,32 l/s. Coordonate Stereo 70 : X=375735, Y= 542416.

F4- H=10 m; Nhs=-4m; Nhd=-5m; Q=0,32 l/s. Coordonate Stereo 70 : X=375639, Y= 542394.

F5- H=10m; Nhs=-4m; Nhd=-5m; Q=0,32 l/s. Coordonate Stereo 70 : X=375753, Y= 542290.

F6- H=8m; Nhs=-4m; Nhd=-5m; Q=0,32 l/s. Coordonate Stereo 70 : X=375563, Y= 542168.

- Volume şi debite de apă autorizate

Qzi max = 140.42   mc/zi                           Vanual = 51.25 mii mc

- Qzi med = 117,02    mc/zi                   Vanual = 42,71   mii mc

- Qzi min = 97.50    mc/zi                       Vanual = 35.58   mii mc

- Regimul de functionare al alimentarii cu apa este de 24 ore/zi timp de 365 zile/an.

- Instalaţii de captare:

-  bransament la reteaua de alimentare cu apa potabila a comunei Comisani, conf. conf. Contract nr. 2891/2015 incheiat cu Compania de Apa Targoviste  Dambovita, care asigura necesarul de apa potabila la  corpurile  de cladire cu destinatia birouri, administrativ si anexe.

- 4 foraje cu  urmatoarele caracteristici:

F1- H=8m; Nhs=-4m; Nhd=-5m; Q=0,32 l/s. Coordonate Stereo 70 : X=375735, Y= 542416.

F4- H=10 m; Nhs=-4m; Nhd=-5m; Q=0,32 l/s. Coordonate Stereo 70 : X=375639, Y= 542394.

F5- H=10m; Nhs=-4m; Nhd=-5m; Q=0,32 l/s. Coordonate Stereo 70 : X=375753, Y= 542290.

F6- H=8m; Nhs=-4m; Nhd=-5m; Q=0,32 l/s. Coordonate Stereo 70 : X=375563, Y= 542168.

- Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei:

Aductiunea de la forajul F1 la hidrofor se face prin intermediul unei conducte din PEID cu D 40 mm si lungime 5m . Inmagazinarea apei din forajul F1 se realizeaza in vasul de expansiune al hidroforului cu V=23 l. si V=50 l .

Apa captatata de la forajul F6 este stocata in rezervorul de inmagazinare suprateran cu V= 50 mc.Conductata de aductiune este din PE DN 40 mm , in lungime de 100 m.

Inmagazinarea apei din forajul F4 se realizeaza in vasul de expansiune al hidroforului cu V=30  l.

Pentru utilizarea in scop tehnologic, apa este tratata intr-o statie de dedurizare automata DUPLEX SDD 70 Clack , care deserveste instalatia de nichelare.

- Apa pentru stingerea incendiilor: unitatea e prevăzută cu stingătoare de incendiu.

### Evacuarea apelor uzate:

Evacuarea apelor uzate se face în baza Contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 2891/2015 , încheiat cu Compania de Apa Targoviste Dâmboviţa.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale unitatii si dusuri sunt preluate de reteaua de canalizare proprie si colectate in doua bazine vidanjabile din beton armat cu capacitatea de 6 mc , respectiv 50 mc, unde sunt stocate temporar si evacuate in reteaua de canalizare a comunei.

Apele  uzate tehnologice tratate in statia de neutralizare ape acido-bazice si ape cu nichel sunt recuperate si demineralizate in instalatia de recuperare si recirculare ape tratate.    Apa rezultata  in cadrul instalatiei este recuperata si reutilizata integral pe fluxul de productie. In acest fel nu exista ape tehnologice care sa fie evacuate la canalizare.

Linia de cromare nu produce ape uzate;

Rectificarea foloseşte apa recirculată ca emulsie de răcire.

## UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI

- Alimentarea cu energie:

Energia electrică este preluată din sistemul energetic naţional, pe baza de contract încheiat cu furnizorul de energie, din LEA 20kV Lazuri - statia 220/110/20 kV Targoviste,prin derivatia 20kV PTA 37 Lazuri si grupul de masura din celula de masurare PTAB Nimet 2.

- Distribuţia la tensiunea de utilizare 380/220 V se realizează prin intermediul posturilor de transformare :

- PTAB Nimet 1 20/0,4 kV-1600 kVA

- PTAB Nimet 2 20/0,4 kV -1600 kVA

- PTAB Nimet 3 20/0,4 kV -1600 kVA

- PTAB Nimet 4  20/0,4 kV -1600 kVA

- PTAB Nimet 5  20/0,4 kV -1000 kVA

- Creşterea eficienţei energetice determină scăderea emisiile de CO2, principala cauză a efectului de seră şi a schimbărilor climatice globale;

- Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) vor fi respectate în utilizarea energiei electrice;

- Reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice: Titularul autorizaţiei trebuie să identifice şi să aplice toate oportunităţile pentru minimizarea consumului energetic;

## GAZE NATURALE

- Alimentarea cu gaze naturale:

Alimentarea cu gaze naturale se face pe baza contractului nr. 1418/2013, incheiat cu SC Petrom Distributie Gaze SRL.

Energia termică se asigură prin centrala termică proprie;

- Utilizarea energiei termice:

- Apa fierbinte: încălzire, ventilaţie şi preparare apa caldă menajeră;

- Se va ţine evidenţa lunară a apei, energiei şi combustibililor utilizaţi;

- Utilizarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare, a apei, gazelor şi energiei se face potrivit consumurilor specifice maxime precizate în documentaţia tehnică de susţinere a solicitării ;

- Se vor lua măsuri de minimizare a pierderilor şi de optimizare a consumurilor specifice.

# DESCRIEREA INSTALATIEI ŞI FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Principalele constructii existente pe amplasament sunt:

- Cladiri cu destinatia birouri , spatii administrative in suprafata de 640 mp

- Cladiri cu destinatia magazii, depozite si alte anexe in suprafata de 1558 mp

- Hale de productie si depozitare in suprafata de 21324 mp

Hala de productie, ambalare si depozitare materii prime si produse finite   cu suprafata de 18560 mp, constructii cu structura formata din stalpi si grinzi din metal , fundatie din beton armat si inchiderile si acoperisul fiind din  panouri termoizolante unde sunt amplasate urmatoarele utilaje si instalatii: 2 instalatii de cromare traditionala, 13 instalatii de cromare continua, 1 instalatie de nichelare , instalatia de pasivare , 15 masini de rectificare, 11 masini de slefuit , statia de neutralizare ape acido-alcaline, instalatia de recuperare-recirculare apa neutralizata, o instalatie de dedurizare apa prin ozmoza,  2 masini de debitare, 2 masina de plastifiere, 2 masina de calibrare,  o instalatie de cojire,   2 masini de calire prin inductie, 1 masina LOSER si 1 masina CUTTING , 5 masini de debitat cu banda continua, o masina de sanfrenat.

Ateliere mecanice cu suprafata totala de 200 mp, confectionate din caramida unde sunt amplasate: 1 strung, 1 masina de rectificat intre centre, 2 masini de frezat.

Platforma depozit materiale cu o suprafata totala de 3000 mp .

Hala productie cilindrii componente cu suprafata de 1103.97 mp, confectionata din caramida, unde se realizeaza prelucrarile mecanice pentru cilindri hidraulici unde sunt amplasate urmatoarele utilaje: 1 masina de strunjit, 5 masini de strunjit CNC, 1 masina de frezat, 2 masini gaurit, , 1 masina de rectificat intre varfuri, 2 masini de debitat cu panza , 1 polizor, o masina de honuit ; n m,1 masina de ascutit, 3 aparate de sudura;

Magazii in suprafata de 493 mp – depozitare materiale si materii prime.

Magazie depozitare substante periculoase, in suprafata de 62 mp, constructie cu structura formata din stalpi si grinzi din metal , fundatie din beton armat si inchiderile si acoperisul fiind din  panouri termoizolante

Laboratorul de analize chimice are suprafata de 42,10m2.

Constructia are o structura cadre (stalpi si grinzi) din metal, planseu metalic si inchideri din panouri termoizolante, gips carton la interior. Compartimentele interioare sunt executate din gips carton. Constructia este acoperita cu panouri termoizolante.

Laboratorul de metalografie are suprafata de 50 mp. Structura de rezistenta este formata din stalpi metalici din europrofile laminate tip IPE si pane metalice de acoperis din europrofile laminate tip IPE, ce se vor rezema pe grinzile metalice.

Peretii de inchidere sunt realizati din panouri termoizolante de tip sandwich. Structura de sustinere a peretilor este alcatuita din rigle metalice din europrofile teava patrata. Invelitoarea este formata din panouri termoizolante de tip sandwich ce sunt asezate pe panele metalice tip IPE.  Sistemul de fundatii adoptat este de fundatii izolate, alcatuite din bloc beton simplu si cuzinet de beton armat.

Starea generală a tuturor clădirilor de pe amplasamentul analizat este bună.

Pe amplasamentul analizat nu sunt utilizate materiale de construcţii cu conţinut de azbest.

## PROCESELE TEHNOLOGICE:

NIMET srl este specializată în prelucrarea industrială a oţelurilor carbon de calitate, precum şi a oţelurilor inoxidabile, în scopul transformării lor în produse industriale utilizate ca semifabricat în alte industrii:

- arbori de precizie utilizaţi în tehnica sistemelor de deplasare lineară şi la fabricarea de şuruburi cu bile pentru maşini – unelte;

- bare şi ţevi cromate utilizate ca semifabricat pentru cilindri hidraulici şi pneumatici;

- bare şi ţevi nichelate şi cromate utilizate ca semifabricat pentru cilindri hidraulici;

- cilindri hidraulici şi componente principale de cilindri hidraulici sau alte echipamente hidraulice (ex: tije piston, cămăşi de cilindri, plungere etc.).

Procesele tehnologice principale sunt realizate cu echipamente de producţie dotate cu comenzi numerice computerizate.

Materia primă folosită în producţie o constituie barele şi ţevile cu secţiune rotundă din  oţeluri carbon obişnuite, oţeluri carbon de calitate şi oţeluri inoxidabile. Materia primă folosită intră în procesul de producţie ca oţel laminat sau oţel semiprelucrat ( de ex: oţel tras la rece, ţeavă trasă la rece sau la cald, oţel cojit, oţel cojit şi îndreptat, oţel cojit îndreptat şi rectificat la exterior, etc.).

În cadrul procesului de producţie asupra materiei prime (oţel) sunt efectuate  prelucrări mecanice prin aşchiere şi deformare plastică la rece, prelucrări prin tratament termic şi acoperiri galvanice ale suprafeţelor. Firma are un consum energetic lunar de 2080 MWh din care 99.5% = 2070 MWh pentru activităţile direct productive şi 0.5% = 10 MWh  pentru activităţi indirect productive.

Producţia anuala de produse si subproduse obtinute este de:

30000 t/an bara de otel

7000   t/an – teava

PROCESELE TEHNOLOGICE PRINCIPALE SUNT:

- PROCESUL TEHNOLOGIC DE PREGĂTIRE A SUPRAFEŢEI OŢELURILOR ÎN VEDEREA ACOPERIRILOR GALVANICE:

In cadrul acestui proces tehnologic de pregatire a suprafetei otelurilor in vederea acoperirilor galvanice au loc operatii de prelucrare prin aschiere cu scule aschietoare si corpuri abrazive a suprafetei otelurilor pentru obtinerea anumitor parametri ce caracterizeaza calitatea suprafetei, in vederea acoperirii galvanice.

Principalele operatii ale acestui proces sunt:

- Operatia de cojire

Este o operatie  de prelucrare prin aschiere a barelor din otel laminat, in cadrul caruia se executa indepartarea cu o scula aschietoare a coajei exterioare de laminare a semifabricatului din otel (un strat circular de grosime egala cu 1-3 mm). Grosimea adaosului de prelucrare indepartat creste proportional su diametrul. Operatia este asemanatoare strunjirii. Diferenta consta in faptul ca spre deosebire de strunjire unde piesa prelucrata executa o miscare de rotatie in jurul propriei axe, iar scula executa o miscare de deplasare longitudinala de-a lungul piesei, in cazul cojirii piesa este deplasata longitudinal pe niste cai cu role si nu se roteste in jurul propriei axe, operatia de aschiere fiind executata de cap de aschiere rotator, prin interiorul caruia piesa trece in miscarea sa de deplasare longitudinala. S.C. Nimet dispune de o singura masina de cojit de tip Kiserling WDH 80 care poate prelucra diametre cuprinse intre 22 mm si 80 mm (diametrul la intrare al piesei prelucrate). Masina este dotata cu paturi de alimentare si evacuare automata a pieselor, sistem de evacuare automata a spanului si sisteme de protective a operatorului in timpul efectuarii operatiei de cojire. Masina are un consum energetic de  22 MWh/luna. Masina este dotata cu bazin individual pentru lichid de racire cu o capacitate de 7500 litri si grup de pompare propriu. Lichidul de racire folosit in proces este recirculabil si este de tip Relubro TRM. Masina are o capacitate de prelucrare de 1700 t/luna. Consumul de apa este de 200.000 litri/an, cel de emulsie de racire de 400 litri/luna iar cel de ulei hidraulic  de 700 litri/an. Spanul este depozitat in containere special din fier in afara halei de productie si valorificat prin firme specializate pe baza contractelor incheiate cu acestea.

- Operatia de indreptare – calibrare:

S.C. Nimet dispune de doua  masini de indreptat, respectiv masina de indreptat  tip MEDART si masina de indreptat tip ROBERTSON.  Consumul  energetic mediu este de 27 MWh/luna pentru fiecare masina. Fiecare masina  este dotata cu bazin individual pentru lichidul de racire cu o capacitate de 100 litri si grup de pompare propriu. Masinile  au,  impreuna,  o capacitate de prelucrare de 1700 t/luna . Consumul anual de ulei de racire si  de ungere este   de 4000 litri. Operatia are ca scop indreptarea otelului cojit pentru obtinerea unei anumite rectilinitati, necesara in cadrul operatiilor de prelucrare ulterioare precum si calibrarea (netezirea asperitatilor suprafetei cojite si incadrarea diametrului exterior in toleranta ceruta).Consta in trecerea barelor (tevilor) printre cele doua role profilate cu care este dotata masina si deformarea plastica a otelului in vederea obtinerii rectilinitatii dorite.

3.     Operatia de sanfrenare si frezare

S.C. Nimet SRL dispune o singura masina de sanfrenare LABCO cu  un consum energetic de 20 MWh/luna. Masina executa frezarea si sanfrenarea pe capatul barelor. Operatia de  frezare este o operatie   de prelucrare prin aschiere si se executa cu ajutorul unei freze cu placute multiple ( 7 buc). Operatia de sanfrenare este tot o operatie de prelucrare prin aschiere  , se realizeaza cu ajutorul unei scule cu o singura placuta , in unghi de 45 grade. Scopul operatiei este de indepartare a partii paioase rezultate in urma sanfrenarii.

- Operatia de rectificare exterioara fara centre (centerless):

Este o alta operatie de prelucrare prin aschiere care se executa pe masini de rectificat exterior fara centre (piesa nu este prinsa intre varfuri). Operatia consta in indepartarea unui adaos de prelucrare exterior cu grosimea de 0.075 mm pana la 0.3 – 0.5 mm in scopul obtinerii unei anumite valori pentru diametrul exterior si pentru rugozitatea suprafetei. Adaosul de prelucrare este indepartat printr-o singura trecere sau mai multe treceri ale piesei prin masina. Prin aceasta operatie materialul este pregatit fie pentru calirea CIF, fie pentru slefuire, fie direct pentru livrarea catre client (cazul produselor Nimet utilizate utilizate in industria de tehnica lineara sau in industria petroliera). Practic indepartarea adaosului de aschiere se face prin trecerea piesei aflata in miscare combinata de rotatie si avans longitudinal printre doua corpuri abrasive (numite pietre de rectificare), care sunt fixate in lagare rotative pe dispozitivele masinii, corpuri abrazive aflate in miscare de rotatie in sensuri contrare, fiecare avand insa un rol specific. S.C. Nimet dispune de 15  masini de rectificat fara centre: 9 masini de tip RFC 125, 2 masini tip Lidkoping,3  masini de tip Mikrosa si o masina de tip RFC 320. Fiecare dintre masinile de tip RFC 125 poate prelucra diametre cuprinse intre 4 si 125 mm. Mikrosa si RFC 320 pot prelucra diametre cuprinse intre 4 si 140 mm.

Apele uzate folosite in procesul de racire al masinilor sunt colectate si dirijate prin intermediul instalatiilor de pompare catre rezervorul cu capacítate de 40 mc al instalatiei Aprochim A40/MEC.

Instalatia Aprochim A40/MEC asegura filtrarea si preepurarea apei uzata, iar amestecul de apa cu emulsie curat este reintrodus in fluxul tehnologic prin intermediul unui grup de pompare.

Consumul mediu de energie electrica al unei masini de rectificat este de 11 MWh pe luna, cel de ulei este :  hidraulic - 1000 l/an , de lagar -3000 l / an , de transmisie - 800 l/an .

Consumul de apa al instalatiei Aprochim este de 100mc/ luna iar cel de emulsie este de 2.5 t/luna.

Capacitatea medie de productie este de 81000 metri liniari bara rectificata la o trecere pe luna. Consumul de corpuri abrasive (pietre de rectificare sau de antrenare) este de 30 buc/an, pentru o masina.

Pietrele de rectificat uzate sunt depozitate in spatii amenajate si predate catre firme autorizate in vederea eliminarii/valorificarii.

- Operatia de tratament termic de calire CIF

Aceasta operatie se executa fie ca prima operatie a procesului, pe material preluat din depozitul de materie prima, fie dupa rectificare (pe material preluat din compartimentul rectificat). Consta in calirea unui strat de o anumita grosime al suprafetei exterioare a barelor in vederea obtinerii unei anumite duritati a suprafetei. Duritatea stratului calit descreste de la suprafata catre miez conform curbei de calibilitate pentru fiecare tip de otel. Procedeul de calire folosit se numeste calire prin inductie cu curenti de inalta , medie sau joasa frecventa (CIF).

In acest moment Nimet dispune de 2 instalatii pe care se realizeaza aceasta operatie. Operatia se executa prin deplasarea longitudinala, a piesei care trebuie calita, pe niste cai cu role (care imprima in acelasi timppisei o miscare de rotatie in jurul axei proprii) si trecerea ei printr-un inductor de camp electromagnetic de forma circular avand rolul de a incalzipiesa pana la incadescenta. Urmeaza apoi racirea brusca a zonei incandescente in jet de apa, in vederea obtinerii calirii. Operatia se executa pe o instalatie de calire prin inductie dotata cu paturi de alimentare si evacuare a pieselor si trei dispositive de creare a campului electromagnetic, de joasa, medie sau inalta frecventa. Se pot cali bare cu diametrul cuprins intre 4 si 160 mm.

Consumul mediu de energie electrica este de 140 MWh pe luna iar consumul mediu lunar de apa este de 75000 litri lunar. Capacitatea medie de productie este de 450 tone lunar in trei ture de lucru.

- Operatia de slefuire cu benzi abrasive

Aceasta operatie se face pe masini de slefuit tip BOSSI dotate cu dispositive de slefuit cu banda abraziva continua. Piesele aflate in miscare combinata de avans longitudinal si de rotatie trec prin interiorul unei cabine in care se afla dispozitivele de slefuit dotate cu banda abraziva. In interiorul cabinei se afla 2 pana la 4 unitati de slefuit care prin eliminarea adaosului de prelucrare de 0.05 pana la 0.15 mm pregatesc suprafata otelului in scopul executarii ulterioare a unui proces de acoperire galvanica a suprafetei. Acest proces, care se executa ulterior operatiei de slefuire poate fi un proces galvanic de nichelare sau de cromare. S.C. Nimet dispune de 5 masini de slefuit, dintre care 3  de tip BOSSI  di 2 de tip Loeser ,utilizate ca masini de slefuit suprafata pentru a fi pregatita pentru procesele de acoperire galvanica: o masina tip BOSSI cu trei unitati de slefuit , cu bazin de 4 mc , 2  masini tip BOSSI cu patru unitati de slefuit cu bazin de 4 mc.  Fiecare dintre acestea este dotata cu bazin propriu de emulsie , sistem de pompare si separator de slam, multiple sisteme de protectie a operatorului in timpul executarii operatiei.

Capacitatea de slefuire a fiecarei masini este in medie de 900 tone otel lunar. Consumul de energie este in medie de 10 MWh lunar pentru Bossi cu 3 unitati si 13 MWh lunar pentru Bossi cu 4 unitati. Consumul anual de apa este de 42000 litri, cel de emulsie de racire de 1500 litri anual.

- PROCESELE TEHNOLOGICE DE ACOPERIRI GALVANICE:

In cadrul acestor proceselor de acoperiri galvanice  au loc operatii de pregatire a suprafetei: degresari, decapari chimice si electrochimice, spalari precum si operatii de depuneri galvanice a unui strat foarte subtire din metal pe suprafata otelurilor: operatii de nichelare, respectiv cromare.

1. Procesul de cromare:

Consta in depunerea unui strat de crom dur pe suprafata otelului prin procedeul de depunere electrochimica, piesa fiind imersata intr-o baie orizontala plina cu lichid electrolitic de cromare.

Cromarea dură se execută în instalaţii de cromare traditionala si instalatii de crumare cu  funcţionare continuă.

a) Instalatiile de cromare traditionala cu bai de cromare orizontale

S.C. Nimet SRL dispune de  doua instalatii de cromare traditionala :

1.  instalatia de cromare traditionala nr.1. formata din 3 bai de cromare cu un volum total de electrolit de 40,5 mc.

2.  instalatia de cromare traditionala nr.2 . formata din 3 bai de cromare, cu un volum total de electrolit de 36 mc;

In baile orizontale se face cromare in sarje de cromare (sarje care sunt formate din 1 ÷ 8 piese, in functie de diametrul si tipul piesei cromate. Pot fi cromate piese cu lungimea pana la 14000 mm, diametrul de la 4 pana la 400 mm si greutatea pana la maxim 5000Kg. Capacitatea medie de cromare este de 250 000 dmp/ lunar pe fiecare baie de cromare. Volumul de lichid electrolitic continut  76500 litri. Lichidul electrolitic este format din crom hexavalent hidrosolubil, acid sulfuric si catalizatori chimici, iar electrozii sunt din plumb. Fiecare baie este dotata cu instalatii de spalare a piesei deasupra baii, sistem de aspiratie a vaporilor. Lichidul electrolitic este folosit pana cand concentratia in elemente contaminate este mare.

In cazul unei reparatii a cuvei lichidul este pompat in recipiente din plastic, filtrate cu filtre speciale, readus in parametri prin completare cu crom, apa si catalizatori si reintrodus in circuitul industrial in noua cuva. Sistemele de aspiratie ale bailor (baile sunt grupate in baterii de cate 3 bai) sunt racordate la sisteme de filtrare a vaporilor de crom prin spalare cu apa. Solutia de apa cu crom rezultata in urma filtrarii este folosita la completarea nivelului electrolitului bailor de crom.

- Instalatiile  de cromare continua

Cromarea continua se realizeaza cu  13 instalatii de cromare continua, dupa cum urmeaza :

- Instalatia de cromare continua CC VENUS 4C . formata din:

- 2  bazine pentru electrolit cu capacitatea de 3 mc fiecare (  2x 3mc)- comunicante

- 2 celule de cromare

- Instalatia de cromare continua CC VENUS 4B. formata din:

- 2  bazine pentru electrolit cu capacitatea de 3 mc fiecare (  2x 3mc)- comunicante

- 2 celule de cromare

- Instalatia de cromare continua CC VENUS 4A . formata din:

- 2  bazine pentru electrolit cu capacitatea de 3 mc fiecare (  2x 3mc)- comunicante

- 2 celule de cromare

- Instalatia de cromare continua CC VENUS 3   formata din:

- 2  bazine pentru electrolit cu capacitatea de 3 mc fiecare (  2x 3mc)- comunicante

- 2 celule de cromare

- Instalatia de cromare continua CC VENUS 2  formata din:

- 2  bazine pentru electrolit cu capacitatea de 3 mc fiecare (  2x 3mc)- comunicante

- 2 celule de cromare

- Instalatia de cromare continua CC2  formata din:

- 2  bazine pentru electrolit cu capacitatea de 3 mc fiecare (  2x 3mc)- comunicante

- 2 celule de cromare

- Instalatia de cromare continua CC1  formata din:

- 1  bazin pentru electrolit cu capacitatea de 6 mc

- 2 celule de cromare

- Instalatia de cromare continua CC Venus 1  formata din:

- 2  bazine pentru electrolit cu capacitatea de 3 mc fiecare (  2x 3mc)- necomunicante

- 2 celule de cromare

- Instalatia de cromare continua CC Marte   formata din:

- 2  bazine pentru electrolit cu capacitatea de 3 mc fiecare (  2x 3mc)- necomunicante

- 2 celule de cromare

- Instalatia de cromare continua CC PLUTO   formata din:

- 1  bazin pentru electrolit cu capacitatea de 3mc

-  1 celula de cromare

- Instalatia de cromare continua  tip CC 1     formata din:

- 1  bazin pentru electrolit cu capacitatea de 3,5 mc

- 2 celule de cromare

- Instalatia de cromare continua  Marte 2  formata din:

- 2  bazine pentru electrolit cu capacitatea de 3 mc fiecare (  2x 3mc)- necomunicante

- 2 celule de cromare

- Instalatia de cromare continua  Venus 4 D formata din:

- 3  bazine pentru electrolit , doua bazine cu capacitatea de 3,8 mc fiecare (  2x 3,8mc) si un bazin cu capacitatea de 4,3 mc- necomunicante

- 3 celule de cromare

Celule de cromare (bai etanse de cromare) au o capacitate totala  de 78400 l de  lichid electrolitic.

Consumul energetic lunar pe liniile de cromare continua se ridica  la 690  MWh.

Pentru liniile de cromare traditionala consumul electric este de 310 MWh pentru cromare traditionala 1 si 350MWh pentru cromarea traditionala 2.

Consumul lunar de apa la cromarea traditionala este de CT =102mc/luna;

Consumul lunar de apa la cromarea continua este de CC= 192 mc/luna.

Capacitatea medie de cromare este de : CT = 1.096.000 dmp/luna , CC= 2.530.000 dmp/luna.

Fiecare instalatie de cromare traditionala este dotata cu sistem propriu de filtrare, astfel :

CT1 – filtru tip  WH3-800 si  ventilator cu capacitatea de 28000 mc/h cuplat la sistemul de filtrare,   cos cu diametru de 800 mm.

CT2 – filtru tip   Zinni  si  ventilator cu capacitatea de 28000 mc/h cuplat la sistemul de filtrare, diametru cos 800 mm.

Pentru cele 13 instalatiile de cromare continua sunt prevazute trei sisteme de filtrare ,   astfel :

Sistem de filtrare 1 :  – filtru tip WH 3-500 Scheidt   si  ventilator cu capacitatea de 16000 mc/h cuplat la sistemul de filtrare, diametru cos 800 mm. Acest sistem de filtare este prevazut pentru sase instalatii de cromare continua.

Sistem de filtrare 2 :  – filtru tip WH 3-500 Scheidt   si  ventilator cu capacitatea de 16000 mc/h cuplat la sistemul de filtrare, diametru cos 800 mm. Acest sistem de filtare este prevazut pentru cinci  instalatii de cromare continua si instalatia de pasivare.

Sistem de filtrare 3 :  – filtru tip WH 3-800 Scheidt  si  ventilator cu capacitatea de 20000 mc/h cuplat la sistemul de filtrare, diametru cos 600 mm. Acest sistem de filtare este prevazut pentru doua din instalatiile noi de cromare continua respectiv Venus 4D si Marte 2.

Sistemele de filtrare a vaporilor au rolul de a aspira vaporii aparuti datorita incalzirii electrolitului in cadrul proceseului tehnologic de cromare. Sunt formate din ventilatoare cu capacitati intre 16000-28.000 mc/h, cuplate la sisteme de filtrare – retinere apa cromica tip coloana de spalare cu umplutura. Sistemele sunt prevazute cu cate un circuit de spalare cu apa din retea, in contracurent cu vaporii aspirati, apa cu continut de crom fiind recirculate in bazinele de stocare electrolit. Functionarea sistemelor este automatizata, vaporii sunt aspirati din cadrul fiecarei celule si de deasupra bazinelor de stocare electrolit, randamentul acestuia fiind 95%.

In prezent S.C. Nimet  S.R.L dispune de 5 sisteme de filtrare a vaporilor de crom cate unul pentru fiecare instalatie de cromare traditionala si 3 sistem de filtrare pentru instalatiile de cromare continua. Sistemele sunt prevazute cu cosuri de dispersie si sunt cuplate astfel :

Cos 1- C1   - cromare traditionala ,  H = 8 m;

Cos 2- C2   - cromare traditionala ,  H = 12 m;

Cos 3- C3   - cromare continua (CC1, CC2, Venus 2, Marte, Pluto)   H = 12 m;

Cos 4- C4  - cromare continua (pasivare, Venus 1, Venus 3, Venus 4ª, Venus 4B, Venus 4C, CC1-nou)   H = 12 m;

Cos 5- C5  - cromare continua ( Marte 2,Venus 4D)   H = 10m;

2.Procesul de pasivare

Instalatia de pasivare se utilizeaza pentru protectia suplimentara la coroziune a barelor cromate. Instalatia de pasivare contine o celula inchisa plastifiata cu V=1 cm si 2 bazine de spalare din PVC cu V=0,5 mc fiecare.

Electrolitul utilizat este bicromatul de sodiu iar anozii utilizati in proces sunt din plumb.

Etapele procesului de pasivare sunt urmatoarele:

-pregatirea barelor pentru pasivare-aceasta etapa consta in spalarea barelor in primul bazin de spalare ;

- pasivarea propriu zisa in celula incisa;

- spalarea barelor dupa pasivare.

Apa utilizata in cele doua recipiente de spalare este introdusa pentru completare in celula de pasivare.

Parametrii procesului de pasivare sunt urmatorii:-concentratia electrolitului: 500-700 g/L, temperatura de lucru: 20-30 grade Celsius.

Capacitatea de pasivare este de 330000 dmp/luna. Consum energetic lunar se ridica la  10 MWh/luna. Consumul de apa pentru pasivare este de 30 mc/ lunar.

Instalatia de pasivare este legata la sistemul  de filtrare 2 format din filtru tip WH 3-500 Scheidt   si  ventilator cu capacitatea de 16000 mc/h cuplat la sistemul de filtrare, diametru cos 800 mm.

3.Procesul de nichelare

Procesul de nichelare consta in depunerea unui strat de nichel moale pe suprafata otelului prin procedeul de depunere electrochimica, piesa fiind imersata intr-o baie orizontala cu lichid electrolitic  si dotata cu anozi de nichel.

Nimet srl dispune de o instalatie de nichelare semiautomata, de tip Galvanotechnik.

Etapele procesului de nichelare sunt:

1. Degresare electrochimica se realizeaza la temperatura  de 40-60 °C cu o solutie ce are component activ  NaOH de concentratie 10%;

2. Spalare  prin pulverizare dupa degresarea electrochimica – prin pulverizare cu jet de apa;

3. Decapare chimica cu H2SO4  de concentratie 30%;

4. Spalare prin pulverizare  (operatiile  2 si 4 baie comuna)

5. Degresare electrochimica ( operatiile 1 si 5 se realizeaza in aceasi baie de degresare)

6.Spalare prin pulverizare (operatiile 2 si 6 se realizeaza in aceasi baie )

7.Decapare chimica cu acid clorhidric  de concentratie 5 %;

8.Spalare dupa decaparea chimica prin pulverizare cu jet de apa; ( 4 si 8 se realizeaza in aceasi baie)

9. Nichelare  electrochimica utilizand ca electrolit de amestec NiCl2 si NiSO4 si ca solutie tampon se foloseste H3BO3;

10. Spalare dupa nichelare prin pulverizare cu un jet de apa, deasupra baii de Ni.

11.Spalare prin imersie.

Instalatia este dotata cu sisteme de filtrare a apei folosite la operatiile de spalare in vederea refolosirii continue a acesteia, sistem de filtrare a electrolitului de nichelare, dotat cu pompa filtru pentru filtrarea electolitului de nichel si sistem de aspiratie a vaporilor de deasupra bailor de nichelare.

Capacitatea de nichelare este de 104678 dmp/lunar. Are un consum energetic lunar de 14 MWh. Consumul de apa este de 36 mc/ luna, slamul de nichel rezultat in urma neutralizarii este compactat si este depozitat in magazia de deseuri periculoase, in saci de tip Big Bags si este preluat de o firma specializata.

Apele rezultate din procesul de nichelare sunt preluate de instalatia de neutralizare ce are la baza urmatorul principiu de functionare:

Apele care provin de la lina de nichelare, cele care se pot scurge accidental sau care rezulta in urma curatirii sistemului de ventilatie de la baia de nichel sunt captate intr-un bazin de unde sunt transvazate in bazine colectoare de ape cu continut de nichel/acido-alcaline, aici are loc masurarea pH-ului cu un pH-metru de proces si neutralizarea acestor ape in bazinele de neutralizare.

Valoarea pH-ului este transmisa automatului de proces care va realiza dotarea reactivilor necesari pentru neutralizare. Automatul de proces realizeaza monitorizarea pH-ului si dozarea automata a reactivilor necesari neutralizarii din cele doua bazine colectoare si din bazinele de neutralizare dar si monitorizarea tuturor elementelor de executie din sistem.

Apele neutralizate sunt colectate in bazinul decantor  ape neutralizate de unde sunt preluate cu o pompa de slam si transferate la filtrul presa in vederea eliminarii precipitatului. Dupa filtrare, apele sunt trecute intr-un bazin preaplin unde este verificat din nou pH-ul. Daca acesta nu corespunde, utilizand un sistem de automatizare corespunzator valorilor admise apele sunt reintroduse in bazinul de neutralizare in vederea reglarii corespunzatoare a pH-ului. Dupa verificarea incadrarii indicatorilor de calitate in limitele impuse de legislatia in vigoare, ape sunt dirijate catre instalatia de recuperare-recirculare apa tratata.

Instalatia de nichelare este dotata cu  un sistem de captare filtrare tip coloana de spalare in contracurent cu apa cu filtru SCHEIDT VALENTEC cu retea tip fagure  :

Cos 1- filtru tip Scheidt cu ventilator cu capacitatea de 15000 mc/h pe baile de nichelare si degresare , cos cu diametru de 600 m. .

Cos 2- filtru tip Scheidt cu ventilator cu capacitatea de 15000 mc/h pe baile de decapare, cos   cu diametru de 500 m .

Cos 3- filtru tip Scheidt cu ventilator cu capacitatea de 10000 mc/h pe baile de decapare, cos   cu diametru de 350m.

In plus in zona bailor de decapare si de nichelare s-au  montat  un separator de picaturi Scheidt WH1 560 Scheidt cu o capacítate de aer aspirat de 12000 mc/h si un separator de WH 1-630 Scheidt  cu o capacítate de aer aspirat de 15000 mc/h. Functionarea lor presupune aspirarea aerului incarcat cu vapori  de acizi ( degajati de pe suprafata bailor de decapare) si separarea lor pe principiul transferului de masa si al separarii gravitationale ( vaporii sunt condensati si apoi spalati prin sprayere cu apa ). In final apa curata este colectata si recirculata in instalatie iar acizii concentrati sunt colectati sub forma de deseu lichid.

Separatoarele  de picaturi  Scheidt WH1 560 Scheidt si WH 1-630 Scheidt asigura un randament de separare a aerosolilor acizi de 99,9%.

In prezent S.C. Nimet  S.R.L dispune de 3 sisteme de filtrare a vaporilor de nichel  cu trei cosuri C 6, C7, C 8  cu H = 8m;

- PROCESELE TEHNOLOGICE DE PREGĂTIRE PENTRU LIVRARE:

Procesele tehnologice de pregatire pentru livrare cuprind operatii de prelucrari mecanice prin aschiere cum ar fi: slefuiri pe masini de slefuit cu banda abraziva continua, debitari, operatii diverse de prelucrari prin aschiere  (strunjiri, frezari, gauriri, rectificari), suduri MIG-MAG, operatii de lacatuserie – montaj, operatii de ambalare in folie de plastic si in tub de carton.

1. Operatii de slefuire cu benzi abrazive a suprafetelor acoperite galvanic:

Aceasta operatie se face pe masini de slefuit tip BOSII dotate cu dispozitive de slefuit cu banda abraziva continua. Piesele aflate in miscare combinata de avans longitudinal si de rotatie trec prin dispozitivele de slefuit dotate cu banda abraziva.

Nimet srl dispune de 6 masini de slefuit  de tip BOSSI utilizate ca masini de slefuit suprafata acoperita galvanic:

- o masina tip BOSSI cu o unitate  de slefuit,  cu bazin de 1 mc  si consum enegetic lunar de 4MWh.

- o masina tip BOSSI cu doua unitati  de slefuit, cu  bazin de 6mc  si consum enegetic lunar de 4MWh.

- o masina tip BOSSI  cu trei unitati  de slefuit, cu  bazin de 4 mc  si consum enegetic lunar de 10 MWh.

- 2 masini tip BOSSi cu 5 unitati de slefuit, cu  bazin de 6 mc  si consum enegetic lunar de 16 MWh.

- o masina tip BOSSI cu 6 unitati de slefuit, cu  bazin de 6 mc  si consum enegetic lunar de 16 MWh.

Fiecare dintre acestea este dotata cu bazin propriu de emulsie, sistem de pompare si separator de slam, multiple sisteme de protective a operatorului in timpul executarii operatiei. Capacitatea de slefuire a fiecarei masini este in medie de 550 otel/ lunar.

Consumul mediu anual de apa este de 36000 litri/anual, cel de emulsie de racire de 1200 litri anual pentru o masina.

2. Operatii de debitare

Se realizeaza pe masini de debitat tip ferastrau mecanic cu banda continua. S.C.Nimet dispune de 5 masini de debitat cu banda continua: 2 masini tip Kasto semiautomate, 2 masini tip Kasto cu comanda numerica computerizata si o masina tip Troca Trice. Fiecare dintre masinile de debitat tip Kasto sau Troca  semiautomate au un consum de energie mediu de 4 MWh/lunar. Masina de debitat automat tip Kasto are un consum energetic mediu de 6 MWh/lunar.

3. Operatii de prelucrari mecanice prin aschiere

S.C. Nimet SRL dispune de un mic atelier de prelucrari prin aschiere care cuprinde:  trei strunguri automate tip Mazak, un strung tip Mori-Seiki, un strung automat OKUMA l300 E-MY, un strung normal SPA 700x3000, o masina de gaurit in coordonate OPTIMUM, un centru de prelucrari tip Dah-Lih,  un centru de prelucrari CNC OKUMA GENOSM 560R-V, o freza universal tip FUS 32  , o masina de honuit KADIA si o masina de ascutit JUNGNER.  Atelierul mai este dotat cu un strung pentru sudura si aparatura de sudura tip MIG-MAG si bancuri de lacatuserie – montaj.

Consumul de energie al atelierului este in medie de 49MWh/lunar.

4. Operatie de ambalare prin extrudare in invelis de plastic:

S.C. Nimet dispune de o singura masina de extrudat in invelis de plastic care foloseste granule de polietilena. Masina are un consum energetic de 12 MWh/lunar.

Deseurile de plastic din cadrul firmei se colectioneaza si se depoziteaza in spatii special amenajate in vederea valorificarii cu ajutorul firmelor autorizate.

## STATIA DE NEUTRALIZARE

In urma procesului  galvanic de nichelare, se genereaza solutii de electroliti uzati si ape de spalare din procesele interfazice. Aceste solutii avand un continut ridicat de substante nocive mediului inconjurator nu vor putea fi deversate direct in canalizare.

Pentru aducerea lor la parametrii de deversare conform NTPA002/2005 este necesara prelucrarea lor in cadrul unei instalatii dedicate procesului respectiv de tratare ape uzate galvanice denumita in continuare statie de neutralizare. Aceasta statie de neutralizare deserveste linia de nichelare electrochimica existenta. In cadrul acestei instalatii se realizeaza neutralizarea apelor acido – alcaline rezultate din procesele de galvanizare, precipitarea continutului de metale grele sub forma de hidroxizi, filtrarea namolului rezultat, reglarea pH-ului pentru deversarea la canalizare.

Statia de neutralizare existenta prelucreaza un volum maxim de 10 m3/sarja neutralizare ape si concentrate generate din linia de nichelare electrochimica, instalatie cu functionare discontinua, cu posibilitatea functionarii atat in automat cat si in manual, prevazuta cu sisteme de dozare si control al procesului de neutralizare automate modern.

Apele acido-alcaline sunt generate zilnic de catre baile de spalare prin spray-ere dupa degresare si dupa decapare din cadrul liniei de nichelare electrochimica.

Concentratele acido-alcaline sunt generate ocazional (inlocuite la o perioada de 6-8 luni) si reprezinta continutul acelor bai active devenite uzate in urma procesului galvanic derulat in timp, baia de degresare electrochimica si baia de decapare, bai componente liniei de nichelare electrochimica.

Apele cu nichel sunt generate saptamanal de catre baile de spalare dupa nichelare (3 bai de spalare statice consecutive) atunci cand nu mai asigura o buna spalare a pieselor nichelate.

Concentratul cu nichel reprezinta electrolitul din baia de nichelare electrochimica si este generat numai atunci cand baia de nichelare este uzata in urma procesului galvanic derulat in timp.

Descrierea procesului tehnologic de neutralizare

Etapele fluxului tehnologic sunt:

1 – Colectare ape si concentrate acido-alcaline,

2 – Colectare ape si concentrate cu nichel,

3 – Neutralizare ape si concentrate acido – alcaline,

4 – Neutralizare ape si concentrate cu nichel,

5 – Decantarea apelor neutralizate,

6 – Filtrarea namolului,

7 – Controlul calitatii apei neutralizate,

8 – Directionarea apei catre instalatia de recuperare - recirculare apa tratata

9 – Recircularea apei neconforme,

10 – Prepararea si dozare solutii de neutralizare.

- Colectare ape si concentrate acido-alcaline:

Colectarea apelor acido – alcaline, rezultate din spalarile dupa degresarea electrochimica si dupa decaparea chimica ale procesului de nichelare, se realizeaza prin cadere libera cu ajutorul unui sistem colector de tubulaturi din polipropilena (in cazul concentratelor acido-alcaline se utilizeaza pompele antiacide ce deservesc baile respective pentru a transvaza concentratul in bazinul colector prin intermediul tubulaturilor de polipropilena) in bazinul de colectare ape acido-alcaline (Volum = 0,7 m3) situat sub nivelul bailor de spalare generatoare de ape acido- alcaline. In acest bazin se produce omogenizarea tuturor apelor de spalare acide si alcaline cat si o preneutralizare a lor prin simpla amestecare.

Din acest bazin de colectare ape acido-alcaline, la atingerea nivelului maxim, apele sunt transvazate la deschiderea electroventilului prin cadere libera, in bazinul de neutralizare ape acido-alcaline (3) unde acestea sunt neutralizate utilizand un pH-metru de process si sistemele de dozare ale agentilor de neutralizare conform continutului apelor respective.

- Colectare ape si concentrate cu nichel:

Colectarea apelor de spalare dupa nichelare rezultate din cele 3 (trei) spalari consecutive cat si a electrolitului de nichelare uzat (atunci cand este cazul), se realizeaza prin transvazarea lor la deschiderea electroventilului prin cadere libera ,  prin sistemul de tubulaturi din PVC  in bazinul de colectare ape si concentrate cu nichel (V =  3 m3) situate sub nivelul bailor de spalare generatoare de ape acido- alcaline.

Din acest bazin de colectare ape si concentrate cu nichel, la atingerea nivelului maxim, apele sunt transvazate  la deschiderea electroventilului ,  prin cadere libera , in bazinul de neutralizare ape si concentrate cu nichel unde aceste ape sunt neutralizate utilizand un pH – metro de process si sistemele de dozare ale agentilor de neutralizare conform continutului apelor respective.

- Neutralizare ape si concentrate acido-alcaline:

Apa acido-alcalina din bazinul de colectare ape acido-alcaline este transvazata in bazinul de neutralizare, la atingerea nivelului de maxim al bazinului de colectare a apelor acido-alcaline.

Bazinul de neutralizare este prevazut cu agitator mechanic si sistem de reglare automata a pH-ului.

Neutralizarea consta in tratarea preamestecului obtinut, in functie de caracterul acid sau bazic, cu solutie bazica (daca  pH-ul e acid) 20% acid clorhidric (HCl) pana la obtinerea unei solutii cu pH neutru, pH ce se incadreaza in domeniul de pH admisibil pentru evacuare (6,5-8,5) conform reactiilor generale de neutralizare acid-baza.

Suspensia obtinuta va fi transvazata in bazinul de decantare.

- Neutralizare ape si concentrate cu nichel:

Apele de spalare dupa nichelare sunt inlocuite la atingerea concentratiei de 11 g/l nichel din compozitia primei ape de spalare, in mod succesiv conform ordinii spalarilor sarjelor, aceasta inlocuire realizandu-se pentru fiecare cuva de spalare o data pe saptamana. Din bazinul de colectare ape cu nichel, apa este transvazata in bazinul de neutralizare ape si concentrate cu nichel, la atingerea nivelului de maxim al bazinului de colectare a apelor cu nichel.

Bazinul de neutralizare este prevazut cu agitator mecanic  si sistem de reglare automata a pH-ului.

Neutralizare consta in:

- Reactia de precipitare a nichelului:

Nichelul precipita ca hidroxid de Ni in cadrul domeniului de pH = 11.5 – 12, iar reactia este rapida (cca. 10 min). Se utilizeaza ca agent de neutralizare solutie 20% hidroxidul de sodiu/ hidroxid de calciu.

- Neutralizarea acidului boric:

Acesta este primul care reactioneaza la adaugarea agentului de neutralizare.

- Oxidarea aditivilor organici din compozitia baii de nichelare:

Oxidarea aditivilor organici din compozitia bai de nichelare are loc prin tratare cu solutie 30% peroxid de hidrogen la pH = 11,5 – 12.

Apa neutralizata este transferata in bazinul de neutralizare ape acido – alcaline peste apele acido – alcaline neutralizate, unde se realizeaza automat reglarea pH-ului prin adaos de acid in vederea aducerii lui in limita de deversare (pH = 6,5-8,5). Dupa aceasta operatie se realizeaza transferul lor in bazinul de decantare.

- Decantarea apelor neutralizate

Suspensia  obtinuta ajunsa in bazinul de decantare, bazin de forma radial si cu fund conic, cu preaplin de deversare apa decantata si volum de 10 m3, se va separa in cele doua faze, sub actiunea fortei gravitationale. Slamul se va depune la baza decantorului, de unde va fi transferat cu ajutorul unei pompe de slam la filtrul presa, iar apa filtrata  va fi deversata prin preaplin (la umplerea bazinului decantor) in vasul de colectare ape filtrate si control final.

- Filtrarea namolului rezultat:

Slamul depus la baza decantorului este transferat cu ajutorul unei pompe de slam cu piston, la filtrul presa unde este supus deshidratarii prin filtrare mecanica intr-un filtru presa cu placi marca: AB Gmbh & Co SRQ4300SSEN. Filtru presa are o suprafata filtranta de 8,8 m2 si este alcatuit din 20 placi; pompa de slam are debitul de 2 m3/h.

In urma deshidratarii slamului se obtin turte de slam cu o umiditate de maxim 30%, aceste turte fiind depozitate in containere speciale pana la preluarea lor de catre firme autorizate de preluare deseuri periculoase.

Apa rezultata in urma filtrarii slamului ajunge din filtrul presa, prin cadere libera in bazinul de colectare ape filtrate si control final.

- Controlul calitatii apei neutralizate:

Apa stocata in bazin rezultata in urma filtrarii slamului din filtrul presa si din decantare in bazinul decantor, inainte de deversare este supusa unui control automat de pH si unui control chimic cantitativ manual (analiza continutului de nichel).

Controlul automat de pH este realizat de catre automatul statiei de neutralizare prin masurarea valorii de pH existenta in bazin cu ajutorul senzorului de pH si actionarea electroventilatoarelor concomitant cu pornirea pompei montate pe ramurile ce duc, una catre deversare canal si recirculare in linia de nichelare electrochimica iar cealalta catre recirculare in bazinul de colectare apa acido-alcalina din componenta statiei de neutralizare. Atunci cand valoarea de pH se incadreaza in limita de deversare conform NTPA002/2005 si anume pH = 6,5-8,5, automatul actioneaza deschiderea electroventilului montat pe ramura de deversare apa catre canal si recirculare in linia de nichelare electrochimica si pornirea pompei; la atingerea nivelului de maxim in bazin si dupa confirmarea manuala din tabloul de comanda al statiei de neutralizare (actiune exercitata de catre operatorul statiei de neutralizare in urma instiintarii ca apa are continutul in nichel conform NTPA002/2005 pentru deversare , de la laboratorul chimic intern). Atunci cand valoarea nu se incadreaza in limita de deversare, automatul actioneaza deschiderea celui de-al doilea electroventil si pornirea pompei , montat pe ramura de recirculare apa neconforma catre bazinul de colectare ape acido – alcaline, la atingerea nivelului de maxim in bazin.

Controlul continutului in nichel al apei tratate si colectate in bazin este realizat prin determinare fotocolorimetrica a concentratiei de nichel cu ajutorul aparatului portabil Fotocolorimetru Nova 60 (pentru nichel) din dotarea laboratorului chimic intern, de catre personal specializat. Prelevarea probelor se face atat din bazinul de colectare cat si din bazinul decantor din punctual de preaplin al decantorului. Valorile determinate sunt notate in registrul de analize (continut nichel ape tratate al Statiei de Neutralizare) si sunt efectuate la fiecare functionare a statiei de neutralizare. Validitatea determinarilor sunt verificate lunar prin realizarea unei analize de apa in cadrul unui laborator specializat. In cazul in care continutul in nichel corespunde NTPA002/2005 automatul de proces al  statiei de neutralizare confirma automat in tabloul de comanda al statiei actiunea de deschidere a electroventilului, la cererea automatului prin semnalizarea pe display-ul automat.    In cazul in care apa are un continut de nichel ce nu se incadreaza pentru deversare (conform NTPA002/2005) nu confirma automatului deschiderea electroventilului  si automatul va transfera apa respective in bazinul colector prin actionarea celuilalt electroventil si a pompei, dupa care va actiona (la umplerea bazinului) pornirea pompei de transfer (cu realizarea automata  a circuitului de transfer de catre automatul  statiei de neutralizare) in scopul transferului apei din bazinul colector in bazinul de neutralizare ape cu nichel.

- Directionarea apei catre instalatia de recuperare - recirculare apa tratata

Apa tratata,  stocata in bazinul de stocare, rezultata din statia de neutralizare aferenta liniei de nichelare electrochimica, se  recupereze prin demineralizare , instalatia de recuperare-recirculare  transformind-o in apa demineralizata care este  recirculata catre consumurile de apa demineralizata aferente liniilor de nichelare, cromare dura, rectificare/slefuire si C.I.F.- uri. Generind astfel deversare zero la canalizare.

- Recircularea apei neconforme:

Apele neconforme reprezinta apele tratate ale statiei care nu indeplinesc concomitant conditiile de deversare impuse automatului corespunzatoare valorilor NTPA 002/2005.

Se identifica trei cazuri de neconformitate a apei tratate ce impune recircularea ei in statia de neutralizare:

- cand amandoi parametrii (pH si concentratie nichel) au valori neconforme NTPA002/2005 automatul statiei transfera, dupa confirmarea neconformitatii parametrului nichel de catre automat  apa respectiva in bazinul colector prin actionarea electroventilului si pompei, dupa care va actiona (la umplerea bazinului) pornirea pompei de transfer (cu realizarea automata  a circuitului de transfer de catre automatul de proces ) in scopul transferului apei din bazinul colector in bazinul de neutralizare ape cu nichel;

- cand pH-ul este conform si concentratia nichelului neconforma – automatul statiei transfera dupa confirmarea neconformitatii parametrului nichel de catre automat,  apa respectiva in bazinul de stocare prin actionarea electroventilului si a pompei, dupa care va actiona (la umplerea bazinului) pornirea pompei de transfer (cu realizarea automata  a circuitului de transfer de catre automatul de proces) in scopul transferului apei din bazinul collector in bazinul de neutralizare ape cu nichel;

- cand pH-ul este neconform si concentratia nichelului este conforma – automatul statiei transfera dupa confirmarea conformitatii parametrului nichel de catre automat,  apa respectiva ajunge in bazinul colector prin actionarea electroventilului si a pompei.

Materii prime intrate la neutralizare ape acido-alcaline:

| Nr. Crt. | Materii prime |  | Neutralizare caz A (kg/c.n.) | Neutralizare caz B (kg/c.n.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apa acido - alcalina | Apa (H2O) | 2163,452 | 4326,904 |
|  |  | Clorura de sodiu (NaCl) | 9,477 | 18,954 |
|  |  | Clorura de potasiu (KCl) | 5,545 | 11,090 |
|  |  | Acid fosforic (H3PO4) | 0,482 | 0,964 |
|  |  | Dioxid de siliciu (SiO2) | 0,203 | 0,406 |
|  |  | Acid clorhidric (HCl) | 5,958 | 11,916 |
|  |  | TOTAL | 2185,117 | 4370,234 |
| 2 | Solutie 20% NaOH | Hidroxid de sodiu (NaOH) | 7,303 | 14,606 |
|  |  | Apa (H2O) | 29,212 | 58,424 |
|  |  | TOTAL | 36,515 | 73,030 |
| 3 | Cicluri de neutralizare (c.n.)/zi |  | 1 | 1 |

Materii prime intrate la neutralizare ape cu nichel:

| Nr. Crt. | Materii prime |  | Apa spalare 1 (kg/c.n.) | Apa spalare 2 (kg/c.n.) | Apa spalare 3 (kg/c.n.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apa cu nichel | Apa (H2O) | 5.000,000 | 5.000,000 | 5.000,000 |
|  |  | Sulfat de nichel (NiSO4) | 70,721 | 7,1274 | 0,1708 |
|  |  | Clorura de nichel (NiCl2) | 19,229 | 1,932 | 0,0462 |
|  |  | Acid fosforic (H3PO4) | 20,664 | 2,079 | 0,050 |
|  |  | Citrat de sodiu (C7H5O3Na) | 0,826 | 0,133 | 0,002 |
|  |  | Etil metacrilat (C6H10O2) | 0,0364 | 0,0033 | 0,00008 |
|  |  | Acid vinil-acetic(C4H6O2) | 0,0051 | 0,0005 | 0,00001 |
|  |  | TOTAL | 5111.4815 | 5011.2752 | 5000.2691 |
| 2 | Solutie 20% Ca (OH)2 | Hidroxid de calciu Ca (OH)2 | 88,491 | 15,736 | 0,2136 |
|  |  | Apa (H2O) | 353,964 | 62,944 | 0,8544 |
|  |  | TOTAL | 442,450 | 78,680 | 1,068 |
| 3 | Cicluri de neutralizare (c.n.)/zi |  | 1 | 1 | 1 |

Produsi rezultati la neutralizarea apelor acido-alcaline:

| Nr. crt. | Produsi de reactie |  |  | Neutralizare caz A (kg/c.n.) | Neutralizare caz B (kg/c.n.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suspensie | Namol (precipitate) | Dioxid de siliciu (SiO2) | 0,203 | 0,406 |
|  |  |  | TOTAL | 0,203 | 0,406 |
|  |  | Apa neutralizata | Clorura de sodium (NaCl) | 19,295 | 38,59 |
|  |  |  | Clorura de potasiu (KCl) | 5,545 | 11,090 |
|  |  |  | Fosfat trisodic (Na3PO4) | 0,806 | 1,613 |
|  |  |  | Apa (H2O) | 2195,950 | 4391,905 |
|  |  |  | TOTAL | 2221,846 | 4443,198 |
| 2 | Cicluri de neutralizare (c.n.)/zi |  |  | 1 | 1 |

Produsi rezultati la neutralizarea apelor cu nichel:

| Nr. crt. | Produsi de reactie |  |  | Apa spalare 1 (kg/c.n.) | Apa spalare 2 (kg/c.n.) | Apa spalare 3 (kg/c.n.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaz degajat |  | Dioxid de carbon (CO2) | 1,6844 | 0,289 | 0,00068 |
|  |  |  | TOTAL | 1,6844 | 0,289 | 0,00068 |
| 2 | Suspensie | Namol (precipitate) | Hidroxid de nichel Ni(OH)2 | 56,1951 | 5,659 | 0,1354 |
|  |  |  | Borat de sodiu (Na3BO3) | 42,661 | 4,292 | 0,1032 |
|  |  |  | TOTAL | 98,8561 | 17,618 | 0,2386 |
|  |  | Apa neutralizata | Clorura de sodiu (NaCl) | 17,440 | 1,752 | 0,0419 |
|  |  |  | Sulfat de sodiu (Na2SO4) | 64,915 | 6,542 | 0,1567 |
|  |  |  | Hidroxid de sodiu (NaOH) | 0,206 | 9,297 | 6,1864 |
|  |  |  | Apa (H2O) | 5372,315 | 5101.8627 | 5025,6435 |
|  |  |  | TOTAL | 5454,876 | 5119.4539 | 5032,028 |
| 3 | Cicluri de neutralizare (c.n.)/zi |  |  | 1 | 1 | 1 |

Statia de neutralizare este automatizata.

8.3 INSTALATIA DE RECUPERARE –RECIRCULARE APE TRATATE

Instalatia de recuperare-recirculare apa tratata rezultata din statia de neutralizare aferenta liniei de nichelare electrochimica, propusa este proiectata sa recupereze apa tratata prin demineralizare , transformind-o in apa demineralizata care apoi este si recirculata catre consumurile de apa demineralizata aferente liniilor de nichelare, cromare dura, rectificare/slefuire si C.I.F.- uri. Generind astfel deversare zero la canalizare.

Instalatia este complet automatizata, functionind in regim automat cit si manual, functionarea automata fiind condusa de un PLC prevazut cu interfata cu LCD, soft comanda functionare statie demineralizare, cu functionarea continuua si are o capacitate de prelucrare de 2 m3 /h.

Aceasta asigura urmatoarele etape de tratare a apei de deversare generate din statia de neutralizare nichel: - apa tratata din statia de neutralizare este prefiltrata mecanic la 10 μ, in scopul retinerilor impuritatilor mecanice mai grosiere si de anticolmatare prematura a filtrelor cu carbune activ, eliminarea continutului reziduual de substante organice din apa tratata cu carbune activ, trecerea apei facindu-se printr-o statie de filtrare duplex cu carbune activ, eliminarea tuturor sarurilor si metalelor grele reziduuale prin demineralizare cu rasini schimbatoare de ioni, trecerea apei facindu-se printr-o statie de demineralizare duplex cu rasini schimbatoare de ioni (gama completa de rasini, pentru retinerea atit a cationilor cit si a anionilor din apa) generindu-se astfel apa demineralizata ce va fi stocata intr-un rezervor de stocare de 5000 litri in scopul reutilizarii ei unde este o necesitate de consum apa demineralizata.

Descrierea procesului tehnologic de recuperare-recirculare apa tratata

Etapele fluxului tehnologic sunt:

1 – Filtrare mecanica apa tratata Statie Neutralizare,

2 – Reducere CCO-Cr reziduual din apa tratata, in sistem Duplex,

3 – Demineralizare apa tratata cu rasini ionice, in sistem Duplex,

4 - Stocare apa demineralizata ,

5 - Spalare carbune din filtrele cu carbune,

6 - Regenerare rasini ionice,

7 - Stocare ape acido-alcaline regenerare rasini ionice,

8 - Preparare si stocare solutii de regenerare rasini ionice.

1. Filtrare mecanica apa tratata Statie Neutralizare

Apa tratata din statia de neutralizare aferenta liniei de nichelare electrochimica, apa ce corespunde calitatii de deversare conform NTPA002/2005 , nu mai este deversata la canalizare ci este prefiltrata mecanic la 10 μ, in scopul retinerilor impuritatilor mecanice mai grosiere si de anticolmatare prematura a filtrelor cu carbune activ utilizate in etapa urmatoare a fluxului tehnologic. Impuritatile mecanice mai grosiere pot fi generate din procesul de demontare/montare placi filtru presa din cadrul statiei de neutralizare acestea putind ajunge accidental in bazinul tampon de stocare si control finala apa tratata Statie Neutralizare.

Din bazinul de stocare si control final apa tratata Statie Neutralizare, cu ajutorul unui hidrofor de presiune este trecuta prin bateria de filtre mecanice tip BIG BLUE 20’’, cu cartus de filtrare bumbac, retinere la 10 μ, prevazuta cu manometre pe fiecare filtru mechanic in scopul monitorizarii colmatarii cartuselor filtrante. Bateria de filtre este alcatuita din 2 filtre mecanice tip BIG BLUE 20’’ montate in paralel pe un dispozitiv mecanic, prevazute cu ventile manuale si hollendere. Acest montaj asigura functionarea in mod continuu a filtrarii, eliminind timpul de oprire in vederea inlocuirii cartusului filtrant colmatat. Apa este filtrate continuu printr-un filtru celalalt fiind in asteptare. Atunci cind filtrul este colmatat, operatorul instalatiei va actiona manual ventilele de deschidere circuit filtrare pe filtrul 2 si va inchide circuitul de filtrare pe filtrul 1 colmatat, initiind schimbarea filtrului colmatat. La fel procedeaza cind filtrul 2 se colmateaza, trecind filtrarea pe filtrul 1 pe durata schimbarii filtrului colmatat 2.

2. Reducere CCO-Cr reziduual din apa tratata, in sistem Duplex

Apa astfel tratata inainte de supunerea ei procesului de demineralizare necesita o etapa de preconditionare si anume eliminarea continutului reziduual de substante organice sintetice ramase nedescompuse in urma proceselor de tratare in Statia de Neutralizare. Eventuala prezenta a acestor substante peste un anumit prag de concentratie in apa, la trecerea apei peste rasinile schimbatoare de ioni pot colmata, reduce activitatea de retinere a acestor rasini ionice.  Aceasta etapa de eliminare a continutului reziduual de substante organice sintetice ramase nedescompuse se numeste reducere continut de CCO-Cr din apa.

Operatia consta prin trecerea acesteia peste un pat de carbune activ, unde substantele organice se reduc pina la descompunere in elemente componente.Trecerea apei facindu-se printr-o statie de filtrare duplex cu carbune activ,

Instalatia de tratare cu carbune activ tip ACM 602 DUPLEX ( doua coloane) complet automata este formata din: 2 coloane tip ACM 600 din otel plastifiat cu valve cu 5 cicluri, conducte de interconectare pentru cele 2 coloane( inclusiv robineti separatie), apometru electronic pentru programarea spalarii filtrelor cu carbune de eventualele impuritati mecanice mai mici de 10μ ( cu scop de intretinere carbune), panou electronic tip SE1024V inclusive trafo( cu rol de programare si monitorizare functionare coloane carbune, astfel la atingerea numarului programat de mc apa tratata pe carbune activ, semnalata de apometrul electronic din aval, coloana 1,prin care s-a trecut apa, intra in etapa de spalare, apa fiind trecuta automat prin coloana 2 cu carbune fara a se intrerupe tratarea cu carbune activ pe durata spalarii coloanei 1, dupa spalarea ei coloana 1 ramine in stand-by pina la intrarea coloanei 2 in etapa de spalare, cind coloana 1 intra in lucru; spalarea coloanelor se face cu aceeasi apa supusa tratarii, apa de spalare fiind stocata intru-n recipient de 5000 litri – de stocare ape spalari si regenerari rasini ionice de la demineralizare cu rasini ionice de unde se recircula in statia de neutralizare nichel, introdusa fiind in etapa de neutralizare ape acido-alcaline cu ajutorul unei pompe. Este prevazuta cu manometre in aval si amonte pentru fiecare coloana cu carbine activ.

3.   Demineralizare apa tratata cu rasini ionice, in sistem Duplex

Apa astfel preconditionata, eliberata de eventualele substante organice remanente, este supusa etapei de demineralizare. Operatia de demineralizare consta in eliminarea tuturor sarurilor si metalelor grele reziduuale prin trecerea lor pe rasinile schimbatoare de ioni, trecerea apei facindu-se printr-o statie de demineralizare duplex cu rasini schimbatoare de ioni ( gama completa de rasini, pentru retinerea atit a cationilor cit si a anionilor din apa) generindu-se astfel apa demineralizata ce va fi stocata intr-un rezervor de stocare de 5000 litri in scopul reutilizarii ei unde este o necesitate de consum apa demineralizata.

Calitatea de apa demineralizata este general considerata ca fiind cuprinsa intre valori de conductivitate de : 0-150 µS.

Apa tratata astfel demineralizata in instalatia propusa este prognozata a avea un max. 50 mS.

Instalatia de demineralizare apa cu rasini schimbatoare de ioni, este de tip Duplex complet automatizata, montata pe cadru metalic, tip DME 362-SE30-F, inclusiv cu 2 recipienti de stocare chimicale ( solutii regenerare rasini – HCl si NaOH) de 400 litri fiecare, sorb, senzori nivel minim chimicale, prevazuta cu manometre in aval si amonte pentru fiecare coloana cu rasini ionice, filtrul de retinere impuritati mecanice in aval si amonte ( in amonte pentru retinerea eventualelor granule sparte de carbune activ din coloanele cu carbune activ, in aval pentru retinerea eventualelor granule sparte de rasini ionice din coloanele de schimb ionic),unitate de control functionare automata unitati demineralizare duplex tip PLC, prevazut cu display LCD, posibilitate monitorizare de la distanta, intrari- iesiri digitale si analogice, sonda de conductivitate (cu posibilitatea citirii directe a valorilor pe ecranul PLC-ului) pentru posibilitate programare regenerare rasini ionice in functie de valorile de conductivitate apa tratata impuse, apometru electronic pentru posibilitatea programarii regenerarii rasinilor ionice si dupa cantitatea de apa tratata prin fiecare.

4. Stocare apa demineralizata

Apa astfel demineralizata este stocata intr-un rezervor de stocare de 5000 litri , vertical, tip STOKKIT din PE. in scopul reutilizarii ei unde este o necesitate de consum apa demineralizata. Din acest bazin cu ajutorul pompelor si/sau hidrofoarelor de transvazare este directioanata catre diferitele sectoare de productie unde este necesara utilizarea apei demineralizate, in cadrul SC NIMET SRL.

5. Spalare carbune din filtrele cu carbune activ

Coloanele cu carbune activ tip ACM 602 DUPLEX ( doua coloane) dupa un anumit timp de functionare sau trecerea unui anumit volum de apa tratata sint supuse unei operatii de intretinere numita spalare carbune, scopul acesteia fiind de intretinerea carbune activ cit mai mult posibil curat.

Este o operatie ce se realizeaza in contracurent, complet automata initiata de programatorul electronic al instalatiei, folosind aceeasi apa ce este supusa demineralizarii si filtrarii cu carbune activ. Astfel la atingerea numarului programat de mc apa tratata pe carbune activ, semnalata de apometrul electronic din aval, coloana 1,prin care s-a trecut apa, intra in etapa de spalare, apa fiind trecuta automat prin coloana 2 cu carbune fara a se intrerupe tratarea cu carbune activ pe durata spalarii coloanei 1, dupa spalarea ei coloana 1 ramine in stand-by pina la intrarea coloanei 2 in etapa de spalare, cind coloana 1 intra in lucru.

Apa de spalare fiind stocata intr-u- recipient de 5000 litri – de stocare ape spalari si regenerari rasini ionice de la demineralizare cu rasini ionice.

6.  Regenerare rasini ionice

Instalatia Duplex de demineralizare este alcatuita din 2 unitati de demineralizare legate in paralel cu functionare alternativa a acestor unitati. O unitate este compusa din 2 coloane cu rasini de ioni selectivi, o coloana cu rasina schimbatoare de ioni cationici, o coloana cu rasina schimbatoare de ioni anionici.

Rasinile utilizate in aceste coloane sint rasini marca DOW, produse de DOW Chemical Company, si anume:

1 - rasina ionica schimbatoare puternic cationica( RH): DOWEX Marathon C Resin,

2 - rasina ionica schimbatoare puternic anionica(ROH): DOWEX Marathon A2 Resin,

Rasini cu capacitate mare de schimb ionic si cu un spectru larg de utilizare: pH = 0-14.

Operatia de demineralizare decurge pina la patrunderea stratului de rasina cationica, respectiv stratului de rasina anionica ( in apa demineralizata apar cationi si anioni neretinuti).

Patrunderea straturilor de rasina cationica si anionica se identifica prin masurarea conductivitatii apei demineralizate la iesirea din instalatia de demineralizare (conductivitatea creste de la valoarea de origine = conductivitate apa demineralizata, pe masura ce se impurifica apa cu cationiti si anioniti pina la o valoare limita la care se recomanda oprirea procesului de demineralizare si inceperea procesului de regenerare rasini ionice ( cationice si anionice).

Se recomanda oprirea procesului de purificare la o valoare a conductivitatii limita impuse care sa asigure calitatea de apa demineralizata.

Procesele de regenerare a coloanelor ionice (cationica si anionica) consta in etapele:

a) - afinare rasini( realizata printr-o spalare in contracurent),

b) - regenerare rasini (cationica si anionica),

c) - spalare lenta rasini (cationica si anionica),

c) - spalare finala rasini (cationica si anionica).

Apa utilizata la regenerarea rasinilor ionice este tot apa supusa tratarii, apa trecuta deja prin filtrele de carbune activ.

Regenerarea rasinii cationice se face cu solutie acida 4-8% HCl si consta in introducerea in sistem a solutiei cu scopul eliberarii din rasina a metalelor retinute, eliberare sub forma de sare clorura si cedarea ionului hidrogen gruparii functionale a rasinii, forma initiala buna pentru o alta demineralizare.

Reactiile de schimb ionic sunt de forma :

- cationic:                                   MgR2 + 2HCl --- MgCl2 + 2RH

CaR2 + 2HCl --- CaCl2 + 2RH

FeR3 + 3HCl --- FeCl3 + 3RH

NiR2 + 2HCl --- NiCl2 + 2RH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- anionic:                                     RCl + NaOH --- NaCl + ROH

R2SO4 + NaOH --- Na2SO4 + 2ROH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In urma regenerarii pe linga obtinerea rasinilor ionice bune pentru demineralizare rezulta si o cantitate de ape de regenerare cu continut de saruri solubile sau insolubile ale metalelor retinute pe rasini, ape cu caracter acido-alcalin. Aceste ape se stocheaza impreuna cu apele de spalare filter cu carbune activ in bazinul de stocare ape acidoalcaline aferent instalatiei si se trimit in statia de neutralizare a liniei de nichelare.

7.  Stocare ape acido-alcaline regenerare rasini ionice

Apele generate din procesele de spalare/intretinere carbune activ si regenerare/spalari rasini ionice sint stocate intr-un rezervor cilindric din PP cu volum de 5000 litri, rezervor parte componenta a instalatiei de recuperare-recirculare apa tratata Statie Neutralizare Nichelare.

La umplerea acestui bazin, datorita senzorilor de nivel montati pe bazin, este actionata o pompa centrifuga antiacida magnetica ce transvazeaza intreg continutul in bazinul de stocare ape acido-alcaline aferent statiei de neutralizare liniei de nichelare de unde este supusa neutralizarii in reactorul de tratare ape acido-alcaline si se reintoarce ca apa de tratat ( demineralizat) in instalatia de recuperare-recirculare apa .

8.  Preparare si stocare solutii de regenerare rasini ionice.

Solutiile de regenerare rasini ionice ( cationice si anionice) sint solutiile:

1 - solutie 4-8% HCl,

2 – solutie 2-5% NaOH.

Solutiile respective se prepara manual in bazinele de stocare solutii aferente unitatilor de demineralizare, bazine de 400 litri fiecare.

Solutia 4-8% de acid clorhidric se prepara astfel: se introduce 1/3 apa demineralizata in bazinul de stocare solutie acida, se adauga in portii mici si sub agitare acidul clorhidric concentrat ( 32-35 %) dupa care se adauga apa demineralizata pina la nivel.

Solutia 2-5% soda caustica se prepara astfel: se introduce 1/3 apa demineralizata in bazinul de stocare solutie alcalina, se adauga soda caustica fulgi in bazin sub agitare ( agitarea bazinului fiiind realizata cu aer comprimat/agitare mecanica)( sau solutie 30% NaOH)si dupa omogenizare se adauga apa demineralizata pina la nivel.

Umplerea finala pina la nivel se face automat cu ajutorul unei electrovalve si indicatorul de nivel maxim pe fiecare bazin de stocare solutie.

8.4. INSTALATIA DE DEDURIZARE APA CE INTRA IN PROCESUL DE PRODUCTIE

Avand in vedere duritatea mare a apelor provenite din sursele proprii de alimentare cu apa pe linia de nichelare, apa este dedurizata intr-o statie de dedurizare automata DUPLEX SDD 70 Clack. Cationitul este o rasina sintetica ce detine pe legaturi chimice Na. In timpul functionarii rasina leaga  ioni de Ca2+ si Mg2+ si pune in libertate ioni de Na+. Regenerarea rasinii schimbatoare de ioni se face cu sare (NaCl) .

  - INSTALATIA DE FILTRARE APROCHIM A40/MEC

Masinile de rectificat si masinile de slefuit utilizeaza apa in procesul de racire. Prin

instalatia de filtrare Aprochim A40/MEC se asigura colectarea tuturor apelor utilizate intr-o singura

instalatie. Dupa filtrare apele curate vor fi dirijate catre fiecare masina in parte, fiind reintrodusa in

fluxul tehnologic.

Instalatia functioneaza astfel :

Apele uzate colectate de la fiecare masina de rectificat si de slefuit in parte sunt dirijate

prin intermediul instalatiilor de pompare catre rezervorul cu capacitatea de 40 mc (rezervor de ape

murdare) al instalatiei APROCHIM A40/MEC.

Aici, apele impurificate sunt amestecate cu o solutie lubrifianta si omogenizate.

Dupa omogenizare, apele murdare, sunt dirijate catre camera de filtrare sub presiune. Dupa filtrare apa preeepurata este dirijata catre rezervorul de ape curate cu capacitatea de 30

mc.

In camera de filtrare este introdus aer comprimat care are rolul de curatare a camerei de

filtrare si uscare a namolului colectat.

Din rezervorul de ape curate, cu ajutorul instalatiilor de pompare, apa este reintrodusa in

fluxul tehnologic.

  - INSTALATIA DE RECUPERARE APA DISTILATA DIN APE CROMICE-EVAPORATOR SAITA EV 100 HT

Evaporatorul SAITA EV 100HT este utilizat pentru tratarea apelor tehnologice uzate, in

scopul recuperarii continutului de apa si recircularii ei in procesul de productie cit si a reducerii

volumului de deseu ( poluant) generat.

Evaporatorul din seria EV, modelul EV100 HT este un evaporator dedicat tratarii apelor industriale

uzate cu continut de Cr6+. El face parte dintr-o instalatie de tratare si recuperare apa a apei de

spalare filtre ( scrubbere ) cromare. Principiul de functionare al acestui evaporator consta in

utilizarea temperaturii scazute a vidului, cee ce ce permite separarea optima a apei de poluanti si

obtinerea a 90% apa distilata. Tehnologia utilizata cu pompa calorica , sub vid,permite aducerea

solutiei la punctul de fierbere la o temperatura de 32-35˚C si condensarea vaporilor rezultati pentru

a fi transformati in apa distilata.

Avantajele utilizarii acestui evaporator sint:

- reducerea volumului de deseu generat,

- generarea de apa distilata pura , reutilizabila in procesele de productie,

- reducerea consumului de apa,

- functionarea automata continua 24/24 ore,

– zero emisii de poluanti.

Principala caracteristica a acestui evaporator este camera de de evaporare care este

confectionata din otel inoxidabil captusita cu Hallar. Camera de evaporare este alcatuita dintr-o

parte inferioara unde unde se gaseste zona de fierbere a solutiei si unde este amplasat

schimbatorul de caldura imersat in lichidul de tratate, zona prevazuta cu instrumente de masura a

temperaturii si nivelului.

In partea superioara a evaporatorului unde se realizeaza condensarea aburului generat in

procesul de evaporare, se gaseste un separator de picaturi si o serpentina de racirecondensare a

debitului de vapori generati.

Vidul creat in camera de evaporare permite incarcarea automata a solutiei pentru tratare in timpul

procesului de evaporare, extragerea automata a distilatului condensat si incarcarea automata (

dozarea )solutiei anti-spumare.

Pompa de caldura utilizeaza gaz de refrigerare care are rol de agent primar atat pentru incalzirea

apei uzate, dar si pentru condensarea vaporilor distilati.

Energia consumata de catre acest evaporator este in medie de 0,15Kw/L.

Functionarea acestui tip de evaporator cu pompa de caldura, necesita doar asigurarea alimentarii

cu energie electrica si aer comprimat.

Principiul de functionare consta in aducerea solutiei la punctul de fierbere si condensare vaporilor

de apa rezultati.

Apa rezultata din acest proces va fi utilizata in procesul tehologic iar concentratul cromic uzat va fi

depozitat ca si deseu cromic.

## LABORATOARE:

Laborator analize chimice

În laborator se efectuează analize chimice necesare în procesul de producţie.

Laboratorul este dotat cu diferite instrumente de laborator precum şi aparatură specială.

În incinta laboratorului sunt amplasate două camere de testare atmosferă salină.

Scopul acestor camere: testarea la coroziune a barelor şi ţevilor cromate şi nichelate.

Soluţiile de reactivi folosite în laborator sunt colectate în recipienţi speciali şi predate spre neutralizare.

Laborator metalografie:

Laboratorul de metalografie are suprafaţa de 50 mp.

Structura de rezistenţă este formată din stâlpi metalici din europrofile laminate tip IPE şi pane metalice de acoperiş din europrofile laminate tip IPE, ce se vor rezema pe grinzile metalice.

Pereţii de închidere sunt realizaţi din panouri termoizolante de tip sandwich. Structura de susţinere a pereţilor este alcătuită din rigle metalice din europrofile teavă pătrată. Învelitoarea este formată din panouri termoizolante de tip sandwich ce sunt aşezate pe panele metalice tip IPE. Sistemul de fundaţii adoptat este de fundaţii izolate, alcătuite din bloc beton simplu şi cuzinet de beton armat, poziţionate sub stâlpii metalici.

In cadrul laboratorului se efectuează analize metalografice ale structurii otelului, în toate fazele de prelucrare ale acestuia.

Barele şi tevile sunt monitorizate din punct de vedere al:

- Diametrului

- Ovalităţii

- Defectelor suprafeţei

- Stratului de nichel

- Stratului de crom

- Rugozităţii suprafeţei (Ra şi Rq)

- Durităţii stratului de crom

- Rectilinităţii

# 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## 9.1. Pentru factorul de mediu AER

9.1.1. Emisii dirijate:

| - Spațiu de producție / echipamente sau flux | Proces | Poluanți | Sistem de control/ echipament folosit pentru reținerea si dispersia poluanților | Punct de emisie, caracteristici constructive (înălțime de evacuare fata de sol, diametru) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalația de cromare tradițională nr. 1 (în hala nr. 3) | Cromare în șarje în băi de cromare orizontale | aerosoli cu conținut de crom, sulfați | filtru tip WH3-800 si ventilator cu capacitatea de 28000 mc/h cuplat la sistemul de filtrare, cos cu diametru de 800 mm. -prespalator de gaze cromice BG 800 Scheidte | C1: Coş de dispersie; H=8 m, d=0,8m |
| Instalația de cromare tradițională nr. 2 (în hala nr. 10) | Cromare în șarje în băi de cromare orizontale | aerosoli cu conținut de crom, sulfați | filtru tip Zinni si ventilator cu capacitatea de 28000 mc/h cuplat la sistemul de filtrare, diametru cos 800 mm. | C2: Coş de dispersie, H=12m, d=0,8m |
| Instalații de cromare continuă - (CC1, CC2 Venus 2, Marte, Pluto) | Cromare continua în celule de cromare (bai etanșe de cromare) | aerosoli cu conținut de crom, sulfați | filtru tip WH 3-500 Scheidt si ventilator cu capacitatea de 16000 mc/h cuplat la sistemul de filtrare, diametru cos 800 mm. | C3 :Coş de dispersie, H=12 m, d=0,8m |
| Instalatii de cromare continua ( Venus 1, Venus 3, Venus 4A, Venus 4Bn, Venus 4C, CC1-N) si instalatia de pasivare | Cromare continua în celule de cromare (bai etanșe de cromare) | aerosoli cu conținut de crom, sulfați | filtru tip WH 3-500 Scheidt si ventilator cu capacitatea de 16000 mc/h cuplat la sistemul de filtrare, diametru cos 800 mm. | C4 :Coş de dispersie, H=12 m, d=0,8m |
| Instalatii de cromare continua ( Marte 2, Venus 4D | Cromare continua în celule de cromare (bai etanșe de cromare) | aerosoli cu conținut de crom, sulfați | filtru tip WH 3-800 Scheidt si ventilator cu capacitatea de 20000 mc/h cuplat la sistemul de filtrare, diametru cos 600 mm. -separator de picaturi de acizi cromici din aer Scrubber WH3 500 S Scheidt cu o capacitate de 9000 mc aer aspirat pe ora | C5 :Coş de dispersie, H=10 m, d=0,6m |
| Instalatia de pasivare | pasivarea | aerosoli cu continut de crom ioni de fier | filtru tip WH 3-500 Scheidt si ventilator cu capacitatea de 16000 mc/h cuplat la sistemul de filtrare, diametru cos 800 mm. | C4 : cos de dispersie, H= 12 m; d= 0,80 m. |
| Instalația de nichelare semiautomata Galvanotechnik, (in hala nr. 3) | nichelare electrochimică, în baie orizontala | aerosoli cu conținut de nichel, sulfați | filtru SCHEIDT VALENTEC cu retea tip fagure : - filtru tip Scheidt cu ventilator cu capacitatea de 15000 mc/h pe baile de nichelare si degresare , cos cu diametru de 600 m. . -filtru tip Scheidt cu ventilator cu capacitatea de 15000 mc/h pe baile de decapare, cos cu diametru de 500 m . - filtru tip Scheidt cu ventilator cu capacitatea de 10000 mc/h pe baile de decapare, cos cu diametru de 350m. In plus in zona bailor de decapare si de nichelare sau montat un separator de picaturi Scheidt WH1 560 Scheidt cu o capacitate de aer aspirat de 12000 mc/h si un separator de WH 1-630 Scheidt cu o capacitate de aer aspirat de 15000 mc/h. Cuvele bailor sunt prevazute cu capace inchise permanant. | C6 cos de dispersie, H= 8 m; d= 0,60 m. C7 cos de dispersie, H= 8 m; d= 0,50 m. C8 : cos de dispersie, H= 8 m; d= 0,35 m. |
| Centrala termica 0,11 MW pentru încălzirea electrolitului la nichelare -2 bucati, se folosesc in paralel | producerea agentului termic | NOx, CO, SOx, PM10 | Fără sistem de reţinere/neutralizare, tiraj forțat | C9: Coș de dispersie H=12 m, d=0,2m |
| Centrala termica nr. 1 încălzire corp administrativ (0,031 MW) | producerea agentului termic | NOx, CO, SOx, PM10 | Fără sistem de reţinere/neutralizare, tiraj forțat | C10: Coș de dispersie; H=2,5 m, d=0,1m |
| Centrala termica nr. 2 încălzire corp administrativ (0,031 MW) | producerea agentului termic | NOx, CO, SOx, PM10 | Fără sistem de reţinere/neutralizare, tiraj forțat | C11: Coș de dispersie H=2,5m, d=0,1m |
| Centrala termica nr. 3 încălzire corp administrativ (0,031 MW) | producerea agentului termic | NOx, CO, SOx, PM10 | Fără sistem de reţinere/neutralizare, tiraj forțat | C12: Coș de dispersie H=2,5m, d=0,1m |
| Centrala termica nr. 4 încălzire corp administrativ (0,031 MW) | producerea agentului termic | NOx, CO, SOx, PM10 | Fără sistem de reţinere/neutralizare, tiraj forțat | C13: Coș de dispersie H=2,5m, d=0,1m |
| Centrala termica nr. 5 încălzire corp administrativ (0,031 MW) | producerea agentului termic | NOx, CO, SOx, PM10 | Fără sistem de reţinere/neutralizare, tiraj forțat | C14: Coș de dispersie H=2,5m, d=0,1m |
| 22 Generatoare de aer cald | Încălzire prin convecție | NOx, CO, SO2, PM10 | Fără sistem de reţinere/neutralizare, tiraj forțat | C15 – C37: Coșuri de dispersie H=13m, d=0,08m |

9.1.2 Emisii nedirijate:

| - Spațiu de producție / echipamente | Proces | Poluanți | Punct de emisie, caracteristici constructive |
| --- | --- | --- | --- |
| Hala de producție perimetrul liniei de cromare tradițională nr. 1 si 2 | Degresare cu alcool etilic denaturat înainte de operația de cromare | compus organic volatil (COV) | ferestre și ușa uzinală |

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse dirijate şi nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de management si de reducere:

- colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea echipamentelor de reţinere a poluanţilor la sursă;

- întreţinerea adecvata a echipamentelor de depoluare pentru menținerea performantelor de reținere si recuperare a poluanților in domeniul care permite încadrarea in valorile limita si minimizarea emisiilor de poluanți in atmosfera.

- se vor adopta măsuri corespunzătoare astfel încât transferul, transportul și stocarea materialelor ce pot genera emisii de praf să prevină dispersia acestuia în aerul atmosferic (spre ex. sisteme de transport etanşe, mijloace transport auto acoperite);

- reducerea emisiilor de praf datorate transportului cu mijloace auto se va realiza prin întreținerea sistematică a curățeniei zonelor pavate, căilor de comunicaţie şi, după caz, prin aspirare în regim mobil sau staţionar;

## 9.2. Pentru factorul de mediu APA

9.2.1.   Principalele  surse  de  ape  uzate  tehnologice  generate  pe amplasament sunt  următoarele:

- Liniile de cromare tradițională;

- Liniile aferente instalaţiilor de cromare continuă.

- Linia  semiautomată  de nichelare

Pe amplasament se aplica tehnici de tratare (epurare) și / sau recuperare a apelor uzate reprezentate de electroliți uzați si ape de spălare din procesele interfazice si de la coloanele de spălare în contracurent a efluenților emiși în atmosferă, după cum urmează:

| Sursa de apă uzată (instalație și proces) | Metoda sau tehnica adoptată pentru reducerea emisiilor în mediu |
| --- | --- |
| Instalații de cromare: spălarea pieselor după degresare si cromare, spălarea filtrelor de gaze premergătoare emisiei în atmosferă aferente liniilor de cromare. | Reutilizarea apelor de spălare la completarea pierderilor de soluţie concentrată prin evaporare din băile de cromare, fără evacuare de ape uzate în mediu. |
| Instalații de cromare: conținutul uzat (epuizat) al băii de cromare (rezulta o data la 6-8 luni). | Stocare temporară în rezervoare tip cubitainer de 1 mc și predare ca deșeu către operatori autorizați pentru valorificare /eliminare. |
| Instalația de nichelare: conținutul uzat (epuizat) al băii de nichelare (rezulta o data la 12-18 luni | Stocare temporară în rezervoare tip cubitainer de 1 mc și predare ca deșeu către operatori autorizați pentru valorificare /eliminare. |
| Instalația de nichelare: spălarea filtrelor de gaze premergătoare emisiei în atmosferă aferente liniei de nichelare | Reutilizarea apelor de spălare la completarea pierderilor de soluţie concentrată prin evaporare din baia de nichelare, fără evacuare de ape uzate în mediu. |
| Linia de nichelare electrochimica: soluții de electroliți uzați și ape de spălare din procesele interfazice : - Ape acido-alcaline generate zilnic de către băile de spălare prin spray-ere după degresare si după decapare; - concentrate acido-alcaline generate ocazional (la o perioada de 6-8 luni) reprezentate de conținutul uzat al băii de degresare electrochimica si băii de decapare; - Ape cu conținut de nichel generate de către băile de spălare după nichelare (3 bai de spălare statice consecutive), atunci când nu se mai asigura o buna spălare a pieselor nichelate; | Preluarea efluenților uzați și neutralizarea în stația de neutralizare, urmată de transferul apei tratate către instalația de recuperare –recirculare unde are loc recuperarea apei tratate prin demineralizare. Apa demineralizată este recirculata către consumurile de apa aferente liniilor de nichelare, cromare dura, rectificare/șlefuire si C.I.F.- uri. Apele industriale uzate astfel tratate sunt integral recuperate și recirculate în proces, fără evacuare de ape uzate în mediu. |

Principalele tipuri de procese de tratare a apelor uzate aplicate în funcționarea stației de neutralizare sunt: colectarea pe categorii a apelor uzate, neutralizarea apelor uzate, precipitarea, decantarea, filtrarea nămolului.

Principalele tipuri de procese de tratare a apelor uzate aplicate în funcționarea instalației de recuperare și recirculare a apei neutralizate sunt: filtrarea mecanică, adsorbția prin cărbune activ, demineralizarea cu rășini ionice.

9.2.2. Ape uzate menajere și meteorice

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale unității si dușuri sunt preluate de rețeaua de canalizare proprie si colectate in doua bazine vidanjabile din beton armat cu capacitatea de 6 mc și 50 mc, unde sunt stocate temporar si și descărcate în  canalizarea comunei.

Apele pluviale colectate de pe terasele clădirilor împreună cu apele pluviale colectate din întreaga incintă a NIMET SRL  sunt dirijate către reţeaua pentru ape meteorice, constituită dintr-un șanț dalat, perimetral al amplasamentului.

9.3. Pentru factorul de mediu sol

## 9.3. SOL

Instalaţii de reţinere și măsuri pentru protecția calității solului: protecţia solului şi a pânzei de apǎ freaticǎ (pentru evitarea contactului poluanţilor cu solul sau subsolul) se realizeazǎ astfel:

- Pentru conductele, canalele şi rezervoarele de depozitare subterane este implementat un sistem de izolaţie de siguranţă :  liniile de cromare si nichelare  şi bazinele de stocare soluţii de cromare sunt  montate în cuve de retenţie; recipienţii de stocare soluţii uzate de electrolit sunt depozitaţi numai în spaţii interioare, prevăzute cu pardoseala rezistentă la soluţii corosive şi cu cuve de retenţie;

- suprafețele de contact cu solul a materiilor prime, produselor finite sau deșeurilor sunt impermeabile; toate operațiile de transport/manevrare a substanţelor chimice se efectuează pe suprafeţe protejate;

- Canalizarea este etanșă și are loc verificarea periodicǎ pentru detectarea conductelor sparte sau fisurate;

- Suprafeţele exterioare şi drumurile de acces sunt betonate (în marea lor majoritate) pentru a evita contactul poluanţilor cu solul;

- Utilizarea sistemelor de control a emisiilor de poluanți în atmosferă care conduce la minimizarea depunerilor pe sol;

# 10.CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

Emisiile rezultate in urma desfăşurării activităţii nu vor depăşi valorile limită de emisie ale poluanţilor specifici, stabilite ţinând cont de prevederile legale.

## 10.1  Factorul de mediu - AER

Emisiile rezultate in urma desfăşurării activităţii nu vor depăşi valorile limită de emisie ale poluanţilor specifici, stabilite ţinând cont de prevederile legale si de  nivelurile  de  emisie  asociate  celor  mai  bune  tehnici  disponibile,  aşa  cum  sunt  prevăzute  în  deciziile  privind concluziile BAT.

10.1.1.1. Pentru emisiile în atmosferă din surse dirijate,  valorile limită (VL) admise pentru concentraţie sunt după cum urmează:

| Instalaţii aferente | Punct de evacuare emisii | Indicatori de calitate | VL (mg/ Nm3) *, **, *** |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalația de cromare tradițională nr. 1 (în hala nr. 3) | C1 | Pulberi | 30 |
|  |  | Crom si compuși (crom total) | 0,2 |
| Instalația de cromare tradițională nr. 2 (în hala nr. 10) | C2 | Pulberi | 30 |
|  |  | Crom si compuși (crom total) | 0,2 |
| 13 Instalații de cromare continuă - (in halele nr. 7,8,9) si instalatia de pasivare | C3 ,C4 si C5 | Pulberi | 30 |
|  |  | Crom si compuși (crom total) | 0,2 |
| Instalația de nichelare semiautomata Galvanotechnik (in hala nr. 3) | C6 ,C7 si C8 | Nichel și compuși ( nichel total) | 0,1 |
|  |  | Pulberi | 30 |
|  |  | Acid clorhidric | 5 |
| Centrala termica 0,11 MW pentru încălzirea electrolitului la nichelare (in hala nr. 4) | C9 | pulberi | 5,0 |
|  |  | monoxid de carbon (CO) | 100,0 |
|  |  | oxizi de azot (ca NO2) | 150,0 |
|  |  | oxizi de sulf (ca SO2) | 40,0 |
| Centrale termice nr. 1, 2, 3, 4 ,5pentru încălzire corp administrativ | C10, C11, C12, C13 C14 | pulberi | 5,0 |
|  |  | monoxid de carbon (CO) | 100,0 |
|  |  | oxizi de azot (ca NO2) | 150,0 |
|  |  | oxizi de sulf (ca SO2) | 40,0 |
| 22 Generatoare de aer cald | C15-C37 | pulberi | 5,0 |
|  |  | monoxid de carbon (CO) | 100,0 |
|  |  | oxizi de azot (ca NO2) | 150,0 |
|  |  | oxizi de sulf (ca SO2) | 40,0 |

* - datele referitoare la emisiile în atmosferă se exprimă în condiţii standard de temperatură şi presiune (273.15 K şi 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fără umiditate.

** - pentru emisiile din procese de combustie gaz natural, valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%, pentru un timp de mediere de 30 de minute.

*** Referința pentru nivelurile de  emisie  asociate  celor  mai  bune  tehnici  disponibile sau stabilite prin reglementări naționale în vigoare:

- ”Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics, August 2006”, capitolul 5.1.10, tabel 5.4

- ”Documentul de Referinta al Celor mai Bune Tehnici Aplicate in Tratarea Apei Reziduale si a Gazului Rezidual/ Sistemele de management in Sectorul Chimic, februarie 2003”, cap. 4.3.2., tabel 4.11 ;

- OM 462 / 1993 de aprobare a condițiilor tehnice privind protecția atmosferei, anexa nr. 1, pentru conformitate cu cerințele art. 18, secțiunea 4 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

10.1.1.2.  Pentru  activitatea de degresare manuala cu solvent organic (alcool izopropilic) a semifabricatelor, înainte de cromarea dură, pentru care emisia este fugitivă,  nu se stabilesc valori limită de emisie pentru consumuri anuale de solvent organic mai mici de 2 tone (exprimat în conținut de compus organic volatil).

În cazul în care consumurile anuale de solvent organic se situează în domeniul 2-10 tone,  se va notifica autoritatea de mediu cu competență în emiterea autorizației de mediu pentru stabilirea de valori limită (VL) in conformitate cu prevederile Legii 278/2013, anexa 7, partea a 2-a.

10.1.2. Valori limita pentru calitatea aerului

Nivelul concentraţiei poluanților specifici în atmosferă  în zona de impact  trebuie să se încadreze în concentrațiile maxime admise prevăzute de STAS 12574 / 1987 (Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate) si Legea 104 / 2011 privind protecţia atmosferei, pentru indicatorii de calitate reprezentativi pentru poluarea de impact,  respectiv:

| Indicator de calitate | Concentrație maxima admisibila / timp de mediere de 24 h | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Crom (CrO3) | 1,5 | µg/m.c. |
| Nichel1 | 202 | ng/m.c. |
| Sulfați in suspensie, inclusiv aerosoli de acid sulfuric | 12 | µg/m.c. |

1 -  nichel: cantitatea totală a acestui element şi a compuşilor săi conţinută în fracţia PM10, pentru un timp de mediere de 24h

2 - pentru conţinutul total din fracţia PM10, mediat pentru un an calendaristic.

10.1.3. Dispoziții generale privind emisiile in atmosfera si calitatea aerului.

Titularul de activitate are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

- Titularul activităţii are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea echipamentelor de reţinere a poluanţilor la sursă, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

- Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu  excepţia celor acceptate legal.

- Toate echipamentele de reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, conform  standardelor în vigoare şi a regulamentelor interne.;

- Să notifice în cel mai scurt timp APM Dambovita şi autoritatea teritoriala a Gărzii Naționale de Mediu  privind producerea unor avarii, accidente, incidente, opriri/porniri accidentale etc.;

- participă, la nevoie, la elaborarea planurilor de calitate a aerului şi a planurilor de acţiune pe termen scurt și aplică măsurile de reducere a emisiilor de poluanţi în aer cuprinse în planurile de gestionare a calității aerului;

- la declanşarea, de către autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului, a planului de acţiune pe termen scurt, ia măsuri urgente şi eficace de reducere a emisiilor de poluanţi în aer în conformitate cu planul, astfel încât concentraţia acestora în aerul înconjurător să fie redusă până la atingerea nivelului valorii-limită, inclusiv prin oprirea temporară a activităţii, dacă este cazul;

- monitorizează emisiile de poluanţi în aerul înconjurător şi transmite rezultatele autorităţilor competente pentru protecţia mediului conform cerințelor din prezenta autorizaţie;

- transmite autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului toate informaţiile solicitate în vederea realizării inventarelor de emisii, în conformitate cu metodologia recomandată de Comisia Europeană şi de Agenţia Europeană de Mediu si legislația in vigoare;

- asigură puncte de prelevare şi control al emisiilor de poluanţi în aer, în conformitate cu prevederile prezentei autorizaţii;

- informează autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului în cazul înregistrării depăşirii valorilor-limită de emisie impuse prin actele de reglementare.

## 10.2. Factorul de mediu APA

## 10.2.1. Ape uzate evacuate. Valori limitǎ de emisie

Conform cerințelor art.7, normativul NTPA 002 din  Hotărârea de Guvern 188 / 2002 cu modificările și completările ulterioare, evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare sau în staţiile de epurare se face în baza acceptului de evacuare dat în scris de operatorul de servicii publice care administrează şi exploatează reţeaua de canalizare. Descărcarea apelor uzate menajere se va face în punctul de descărcare convenit cu administratorul rețelei de canalizare.

Indicatori de calitate pentru apa uzată menajeră:

| Indicatori de calitate | U.M. | Valori admise |
| --- | --- | --- |
| pH | Unități de pH | 6,5-8,5 |
| Materii in suspensie | mg/dm3 | 350 |
| Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr) | mg O2/dm3 | 500 |
| Consum biochimic de oxigen (CBO₅) | mgO₂/ dm3 | 300 |
| Azot amoniacal (NH4+) | mg/dm3 | 30 |
| Fosfor total (P) | mg/dm3 | 5 |
| Substanțe extractibile cu solvenți organici | mg/dm3 | 30 |
| Detergenți sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25 |

Alți indicatori nenominalizați ai apelor uzate menajere evacuate in  rețeaua de canalizare sau direct în stația de epurare  se vor încadra in prevederile NTPA 002 aprobat prin HG.188/2002, cu modificările si completările ulterioare. Nu este admisa evacuarea in mediu  de  ape uzate industriale, provenind din fluxurile tehnologice.

Indicatori de calitate pentru apa meteorica colectată de pe amplasament, cu descărcare în șanțul perimetral, dalat al amplasamentului:

| Indicatori de calitate | U.M. | Valori admise |
| --- | --- | --- |
| Substanțe extractibile cu solvenți organici | mg/dm3 | 20 |
| Crom hexavalent (Cr6+) | mg/dm3 | 0,1 |
| Crom total | mg/dm3 | 1 |
| Nichel | mg/dm3 | 0,5 |

Alți indicatori nenominalizați ai apelor uzate meteorice (convențional curate) evacuate se vor încadra in prevederile NTPA 001 aprobat prin HG.188/2002, cu modificările si completările ulterioare

10.2.2. Calitatea apelor subterane se evaluează prin intermediul a trei foraje de observație cu următoarele caracteristici constructive: diametrul de 90 mm, adâncime de 12 m.

Concentrațiile poluanților monitorizați se vor compara cu valorile de prag admise prin Ordinul 621 / 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România, pentru următorii indicatorii de calitate specifici, considerați cu risc de contaminare din depuneri pe sol si antrenare si solubilizare in pânza freatica:

| Parametrul | Unitatea de măsura | Valoare VL |
| --- | --- | --- |
| sulfați | mg/l | 250 |
| Crom * | mg/l | 0,05 |
| Nichel* | mg/l | 0,02 |

*Conform OM 621/2014, valoarea de prag pentru metale (Cr, Ni) se referă la concentraţia de substanţă dizolvată, respectiv la faza dizolvată a unui eşantion de apă obţinut prin filtrarea cu ajutorul unui filtru de 0,45 μm sau prin orice altă tratare anterioară echivalentă.

## 10.3. Factorul de mediu  SOL. Calitatea solului pe amplasament:

Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii în vederea prevenirii poluării solului:

- minimizarea emisiilor de poluanți in atmosfera si a depunerilor pe sol;

- activitatea de producţie se va desfăşura numai în interiorul halelor de producţie și pe suprafeţe betonate sau cu altă formă echivalentă de protecție împotriva contaminării solului și apelor subterane;

- la transportul materialelor vor fi luate măsuri de prevenire a împrăştierii materialelor pe căile de acces;

- deşeurile rezultate se vor colecta separat pe categorii şi coduri de deşeuri şi depozita controlat pe suprafeţe betonate şi în recipiente corespunzătoare;

- se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul şi, implicit, apa.

Se vor respecta concentraţiile maxim admise prevăzute în ordinul MAPPM nr. 756  / 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, pentru categoria de terenuri cu folosinţă mai puțin sensibilă.  Indicatorii de calitate specifici, considerați cu risc de contaminare din depuneri pe sol sunt după cum urmează:

| Indicator | Valori normale mg/Kg substanța uscata | Prag de alerta mg/Kg substanța uscata | Praguri de intervenție mg/Kg substanța uscata |
| --- | --- | --- | --- |
| Crom total | 30 | 300 | 600 |
| Nichel | 20 | 200 | 500 |

## 10.4. Factorul de mediu ZGOMOT

Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (AeqT) se va încadra în limitele STAS 10009 / 1988 – Acustica Urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 - Protecţia împotriva zgomotului in construcţii civile si social - culturale şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, respectiv:

- 65 dB - la limita zonei funcţionale a amplasamentului (limita incintei industriale)

- 55 dB în timpul zilei /  45 dB noaptea (intre orele 23:00 – 7:00) – la faţada clădirilor învecinate, considerate zone protejate.

- 35 dB în timpul zilei /  30 dB noaptea (intre orele 23:00 – 7:00) în interiorul zonelor funcţionale ale  clădirilor de locuit considerate teritorii protejate*, aflate în zona de impact a activităţii desfăşurate pe amplasamentul autorizat.

Conform STAS 10009 / 1988, in cazul a doua sau mai multe zone si dotări funcționale adiacente, cu valori diferite ale nivelului de zgomot, ca limita admisibila,  pe  linia de separație intre aceste zone se ia in considerare valoarea cea mai mica.

*Prin teritoriu protejat se înţelege - teritoriu în care nu este permisă depăşirea concentraţiilor maxime admise pentru poluanţii fizici, chimici şi biologici din factorii de mediu; acesta include zone de locuit, parcuri, rezervaţii naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţii social-culturale, de învăţământ şi medicale;

# 11.GESTIUNEA  DESEURILOR

Modul de gestionare a deşeurilor trebuie să respecte legislaţia în vigoare: Legea nr.211/2011, cu amendamentele ulterioare, iar ţinerea evidenţei deşeurilor să se facă conform HG. nr.856/2002.

Toate deşeurile vor trebui stocate selectiv, conform naturii lor, înainte de a fi eliminate, de aşa manieră încât să uşureze reciclarea lor sau eliminarea.

Deşeurile nu trebuie amestecate deoarece amestecarea complică eliminarea lor.

Toate deşeurile trebuie stocate în condiţii bune, de aşa manieră încât să evite riscul poluării apelor, aerului, emanarea mirosurilor urâte şi proliferarea organismelor dăunătoare.

Deşeurile trebuie în mod prioritar reciclate în procesul de fabricaţie; dacă acest lucru nu este posibil, ele trebuie evacuate şi tratate în instalaţii autorizate.

Toate documentele justificative, conţinând evacuarea şi eliminarea deşeurilor în condiţii bune, vor ţinute la dispoziţia GNM – CJ Dâmboviţa, pentru o perioadă de 5 ani.

Pentru stabilirea categoriilor de deşeuri ce se pot depozita în depozitul propriu, se vor respecta prevederile Ordinului MAPM nr.95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

## DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

| Nr. crt. | Denumire deşeu | Cod deşeu cf. HG.856/02 | Cantitate anuală estimată | Mod de stocare temporară | Valorificare / Eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deşeuri de hârtie şi carton | 15 01 01 | 38 t/an | Depozit deşeuri reciclabile | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Deşeuri material plastic | 15 01 02 | 9 t/an | Depozit deşeuri reciclabile | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Deşeuri rafie | 15 01 02 | 1.5 t/an | Depozit deşeuri reciclabile | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Deseuri de hartie | 20 01 01 | 0.5 t/an | Depozit deşeuri reciclabile | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Deseu ambalaj lemn | 15 01 03 | 20 t/an | Depozit deşeuri reciclabile | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Deseuri neferoase de cupru | 16 01 18 | 3 t/an | Depozit deşeuri reciclabile | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Deseuri neferoase de plumb | 16 01 18 | 7 t/an | Depozit deşeuri reciclabile | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Deseu ambalaje metalice | 15 01 04 | 40t/an | Depozit deşeuri reciclabile | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Deşeuri menajere | 20 03 01 | 570 mc/an | Platforma deşeuri | Eliminare operatori autorizaţi |
|  | Ulei uzat | 13 02 08* 13 01 07* 13 01 10* 13 01 13* | 4 t/an | Magazie deşeuri periculoase | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Şpan feros | 12 01 01 | 1650 t/an | Haba materiale feroase | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Capete de bare din material feros | 20 01 40 | 1000 t/an | Haba materiale feroase | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Nămoluri şi turte de filtrare cu conţinut de substanţe periculoase (şlam nichelare) | 11 01 09* | 1 t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |
|  | Baie uzată cromare | 11 05 04* | 195 t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |
|  | Baie uzată nichelare | 11 05 04* | 5 t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |
|  | Acizi decapare | 11 01 05* | 30t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |
|  | Nămoluri şi turte de filtrare cu conţinut de substanţe periculoase (şlam cromare) | 11 01 09* | 15 t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |
|  | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase (saci rafie, butoaie PVC) | 15 01 10* | 30 t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |
|  | Pânze abrazive uzate | 12 01 21 | 15 t/an | Magazie deşeuri | Eliminare operatori autorizaţi |
|  | Pietre rectificare uzate | 12 01 21 | 30 t/an | Magazie deşeuri | Eliminare operatori autorizaţi |
|  | Nămol de la maşini unelte cu conţinut de substanţe periculoase | 12 01 14* | 600t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |
|  | Absorbanţi, materiale filtrante, îmbrăcăminte de protecţie | 15 02 02* | 65t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |
| 23. | Lichide apoase de spalare | 12 03 01* | 290t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |
| 24. | Emulsii si solutii uzate de ungere fara halogeni | 12 01 09* | 300 t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |

### Deşeuri nepericuloase:

| Nr. crt. | Denumire deşeu | Cod deşeu cf. HG.856/02 | Cantitate anuală estimată | Mod de stocare temporară | Destinaţia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deşeuri de hârtie şi carton | 15 01 01 | 38 t/an | Depozit deşeuri reciclabile | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Deşeuri material plastic | 15 01 02 | 9 t/an | Depozit deşeuri reciclabile | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Deşeuri rafie | 15 01 02 | 1.5 t/an | Depozit deşeuri reciclabile | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Deseuri de hartie | 20 01 01 | 0.5 t/an | Depozit deşeuri reciclabile | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Deseu ambalaj lemn | 15 01 03 | 20 t/an | Depozit deşeuri reciclabile | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Deseuri neferoase de cupru | 16 01 18 | 3 t/an | Depozit deşeuri reciclabile | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Deseuri neferoase de plumb | 16 01 18 | 7 t/an | Depozit deşeuri reciclabile | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Deseu ambalaje metalice | 15 01 04 | 40t/an | Depozit deşeuri reciclabile | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Deşeuri menajere | 20 03 01 | 570 mc/an | Platforma deşeuri | Eliminare operatori autorizaţi |
|  | Şpan feros | 12 01 01 | 1650 t/an | Haba materiale feroase | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Capete de bare din material feros | 20 01 40 | 1000 t/an | Haba materiale feroase | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Pânze abrazive uzate | 12 01 21 | 15 t/an | Magazie deşeuri | Eliminare operatori autorizaţi |
|  | Pietre rectificare uzate | 12 01 21 | 30 t/an | Magazie deşeuri | Eliminare operatori autorizaţi |

### Deşeuri periculoase:

| Nr. crt. | Denumire deşeu | Cod deşeu cf. HG.856/02 | Cantitate anuală estimată | Mod de stocare temporară | Destinaţia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ulei uzat | 13 02 08* 13 01 07* 13 01 10* 13 01 13* | 4 t/an | Magazie deşeuri periculoase | Valorificare operatori autorizaţi |
|  | Nămoluri şi turte de filtrare cu conţinut de substanţe periculoase (şlam nichelare) | 11 01 09* | 1 t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |
|  | Baie uzată cromare | 11 05 04* | 195 t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |
|  | Baie uzată nichelare | 11 05 04* | 5 t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |
|  | Acizi decapare | 11 01 05* | 30t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |
|  | Nămoluri şi turte de filtrare cu conţinut de substanţe periculoase (şlam cromare) | 11 01 09* | 15 t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |
|  | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase (saci rafie, butoaie PVC) | 15 01 10* | 30 t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |
|  | Nămol de la maşini unelte cu conţinut de substanţe periculoase | 12 01 14* | 600t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |
| 9. | Absorbanţi, materiale filtrante, îmbrăcăminte de protecţie | 15 02 02* | 65t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |
| 10. | Lichide apoase de spalare | 12 03 01* | 290t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |
| 11. | Emulsii si solutii uzate de ungere fara halogeni | 12 01 09* | 300 t/an | Magazie deşeuri periculoase | Eliminare operatori autorizaţi |

In societate sunt organizate fluxuri de depozitare temporară a deşeurilor valorificabile înainte de predarea pe bază de contract sau comandă aprobată de conducerea societăţii colectorilor  autorizaţi. Aceste activităţi respectă procedura de valorificare deşeuri în vigoare;

Depozitarea se face conform legislaţiei, pentru fiecare tip de deşeu în parte, funcţie de caracteristicile deşeului respectiv, neexistând condiţii de poluare a mediului.

## DEPOZITAREA DEFINITIVĂ A DEŞEURILOR

Aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri;

Zonele de depozitare a deşeurilor vor fi clar delimitate, marcate, iar containerele vor fi inscripţionate;

Titularul va efectua operaţiuni de valorificare a deşeurilor numai cu operatori autorizaţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

Transportul deşeurilor în vederea valorificării sau eliminării se va face numai de societăţi autorizate, fără a afecta în sens negativ mediul;

Operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor se vor consemna într-un registru special, care va fi pus în orice moment la dispoziţia autorităţilor de mediu;

Se vor respecta prevederile legale în vigoare în domeniul deşeurilor şi recomandările celor mai bune tehnici disponibile.

Deşeurile menajere şi cele asimilate cu cele menajere vor fi transportate la un depozit conform autorizat;

# INTERVENTIA RAPIDA / PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

## INCADRARE

Prin specificul activităţii,  NIMET SRL nu se încadrează în prevederile Legea 59/2016, privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase.

## MASURI DE PREVENIRE şi CONTROL

Societatea a întocmit:

- Plan pentru situaţii de urgenţă;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- Planul de protecţie şi intervenţii la producerea dezastrelor;

- Plan de intervenţie PSI;

- Se vor verifica, revizui şi actualiza periodic, conform reglementărilor legale în vigoare: Planul pentru situaţii de urgenţă, Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, Planul de protecţie şi intervenţii la producerea dezastrelor, Planul de intervenţie P.S.I.;

- In cazul declanşării unui accident, planul intern pentru situaţii de urgenţă trebuie să prevadă notificarea automată a obiectivelor învecinate;

- Se vor respecta reglementările legale în vigoare privind organizarea activităţii de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă, conform planurilor de situaţii stabilite şi prevederilor autorizaţiei deţinute;

- Se vor respecta procedurile elaborate de revizii şi reparaţii al instalaţiilor;

- Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului trebuie înregistrate în formă scrisă, care vor fi puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, cu următorul cuprins:

- tipul, momentul şi data defecţiunii;

- cantitatea de substanţe periculoase eliberate;

- urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior;

- toate măsurile iniţiate.

- In cazul producerii unui accident se va notifica imediat APM Dambovita, GNM – Comisariatul Judeţean Dâmboviţa şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa şi se vor aplica măsurile de intervenţie stabilite prin planurile specifice fiecărui tip de accident produs.

## PREVENIREA POLUARILOR ACCIDENTALE

### Organizarea amplasamentului:

- Titularul de activitate trebuie să elaboreze o procedură scrisă privind verificarea etanşeităţii bazinelor de retenţie şi a recipienţilor de stocare.

- Verificările, operaţiile de întreţinere şi de vidanjare vor fi notate într-un registru care va fi pus la dispoziţia autorităţilor competente pentru inspecţie.

- Eliminarea substanţelor sau preparatelor periculoase recuperate în caz de pierdere accidentală urmează filierele proprii fiecărui tip de deşeu.

### Etichetarea substanţelor şi preparatelor periculoase:

- Butoaiele, rezervoarele şi alte ambalaje, recipienţii ficşi de stocare ai substanţelor şi preparatelor chimice periculoase cu un volum mai mare de 800 l va fi etichetat într-o forma vizibilă, cu denumirea exactă a conţinutului, numărul CAS şi simbolul de pericol, conform reglementărilor specifice.

- Ariile de stocare permanentă a recipienţilor cu substanţe şi preparate periculoase, vor fi etichetate vizibil cu simbolurile de pericol.

### Rezervoare şi reguli de compatibilitate la stocare:

- Rezervoarele trebuie construite din materiale adaptate produselor ce sunt stocate, pentru a evita riscul unor reacţii periculoase.

- Canalizările trebuie instalate la adăpost de şocuri mecanice şi trebuie să prezinte toate garanţiile de rezistenţă la acţiunile mecanice, fizice şi chimice.

- Rezervoarele sau recipientele care conţin produse incompatibile nu trebuie depozitate în proximitate.

- Stocarea lichidelor inflamabile şi a altor produse toxice, corozive sau periculoase pentru mediu nu este autorizată a se realiza sub nivelul solului, decât în rezervoare (fose) zidite, sau asimilate.

- Titularul de activitate trebuie să supravegheze ca volumele potenţiale de retenţie să rămână disponibile permanent. în cazul colectării de ape pluviale, acestea  trebuie eliminate din cuvele de retenţie ori de câte ori este nevoie.

### Transport, încărcare, descărcare:

- Zonele de încărcare şi descărcare a vehiculelor cisternă, de stocare şi manipulare a produselor periculoase, solide sau lichide (sau lichefiate) trebuie sa fie etanşe, construite din materiale ignifuge, echipate astfel încât să poată prelua apele de spălare şi produsele scurse accidental şi să permită vidanjarea, în cazul scurgerilor accidentale.

- Rezervoarele vor fi echipate cu dispozitive care permit verificarea nivelului de umplere în orice moment şi care împiedică deversarea în cursul umplerii lor. Dispozitivul de supraveghere va fi prevăzut cu o alarmă de nivel înalt. în lipsa unui astfel de dispozitiv, supravegherea vizuală se va  realiza de către un operator, în imediata vecinătate a rezervorului care se încarcă. Acest operator trebuie să poată opri încărcarea în orice moment.

## GESTIUNEA SUBSTANŢELOR TOXICE şi PERICULOASE

Substanţele toxice şi periculoase existente pe amplasament sunt:

| Nr.crt. | Denumire substanţă | Etichetare | Mod ambalare | Depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anhidrida cromica | O, T, C,N | Butoaie metalice, pe paleti de lemn | Magazia chimicale |
| 2 | Clorură de nichel | Xn, Xi, N | Saci rafie | Magazia chimicale |
| 3 | Sulfat de nichel | T,N | Saci de polipropilenă de joasă densitate | Magazia chimicale |
| 4 | Acid boric | Xi | Saci de polipropilenă de joasă densitate | Magazia chimicale |
| 5 | Acid sulfuric | C | Recipienţi de polietilenă rezistenţi mediul acid | Magazia chimicale |
| 6 | Dicromat de sodiu |  | Saci de hartie | Magazia chimicale |
| 7 | Sare dubla de potasiu a acidului metadisulfonic | Xi | Recipienţi de polietilenă | Magazia chimicale |
| 8 | Ecprep OC | C, Xi | Recipienţi de polietilenă | Magazia chimicale |
| 9 | Elpelyt SB 45 | T, Xi | Recipienţi de polietilenă | Magazia chimicale |
| 10 | Hidroxid de sodiu | C | Saci de polipropilenă de joasă densitate | Magazia chimicale |
| 11 | Acid clorhidric | C | Recipienţi de polietilenă rezistenţi mediul acid | Magazia chimicale |

Substanţele chimice toxice şi periculoase vor fi păstrate în spaţii (magazii) special amenajate, supravegheate, în ambalaje originale şi rezervoare speciale construite şi protejate în funcţie de caracteristicile fizico-chimice ale fiecărei substanţe în parte (fişa tehnică de securitate a materialului);

Se va păstra o evidenţă strictă a cantităţilor existente în magazii şi a celor utilizate în procesul tehnologic, respectiv laboratoare, respectându-se instrucţiunile de lucru şi legislaţia în vigoare privind protecţia mediului;

Tancurile şi recipientele vor fi inscripţionate cu denumirea exactă a conţinutului, simbolul pericolului ce poate fi generat de substanţele periculoase şi vor fi prevăzute cu cuve de retenţie, conform prevederilor legale în vigoare.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII

13.1. Aspecte generale privind monitorizarea

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare şi ale  Legii 278 / 2013 privind emisiile industriale, titularul are obligaţia să realizeze controlul emisiilor de poluanţi în mediu, precum şi controlul calităţii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat în laboratorul din dotare sau în laboratoare terţe, cu echipamente de prelevare şi analiză adecvate, descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice

- Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de acțiuni:

- supravegherea din partea instituțiilor abilitate si cu atribuții de control;

- automonitoring;

- Automonitoringul este obligația societății conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare si are următoarele componente:

- monitoringul emisiilor si calității factorilor de mediu;

- monitoringul tehnologic/monitoringul variabilelor de proces;

- monitoringul post-închidere;

- Titularul activității este obligat sa raporteze autorităților de mediu rezultatele monitorizării, in forma adecvata, stabilita prin prezenta autorizație si la termenele solicitate.

- Titularul de activitate are obligaţia să monitorizeze, în perioadele de activitate, nivelul emisiilor de poluanţi şi poluarea de impact în condiţii reprezentative pentru activitatea desfăşurată şi să raporteze, periodic, informaţiile solicitate către autoritatea competentă, conform actelor de reglementare în baza cărora îşi desfăşoară activitatea.

- Măsurarea concentraţiilor poluanţilor în efluenţi sau în mediu se va realiza prin proceduri de analiză standardizate (versiuni valabile si actualizate) sau metode nestandardizate validate, după demonstrarea echivalentei cu metoda de analiza standardizata. Metodele de încercare utilizabile pot fi: standarde CEN, standarde ISO, alte standarde internaționale, standarde naționale; metode alternative validate. La selectarea metodei de încercare se va avea în vedere criteriul limitei de detecție a metodei, a cărei valoare nu poate fi mai mare decât valoarea limită impusă pentru poluantul măsurat.

- În cazul în care titularul/operatorul activităţii realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza monitorizarea/măsurarea emisiilor în paralel cu un laborator independent acreditat pentru încercările prevăzute în prezenta autorizaţie.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite. Titularul are obligaţia de a înregistra şi arhiva rapoartele de încercare emise de terţi.

- Titularul activității este obligat sa transmită la A.P.M. Dambovita orice alte informații solicitate in conformitate cu prevederile legale, sa asiste si sa pună la dispoziție datele necesare pentru desfășurarea controlului instalației si pentru prelevarea de probe sau pentru verificarea respectării prevederilor prezentei autorizații.

- Depășirea pragurilor de alerta, așa cum sunt stabilite prin OM 756 / 1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, are următoarea relevanta:  pragurile de alerta avertizează autoritățile competente  asupra  existentei,  într-o  anumita  situație,  a  unei  poluări  potențiale  în aer,  apa  sau  sol;   când  concentrația  unuia  sau  mai  multor  poluanți  depășește  un  prag  de alerta,  autoritățile  competente  pot  dispune,  daca  se  considera  necesar,  o  monitorizare suplimentara  asigurata  de  către  titularii  activităților  potențial  responsabile  de  poluare,  fie  prin sisteme proprii, fie prin unități specializate. În același timp, autoritățile competente vor solicita si vor  urmări  introducerea  unor  masuri  de  reducere  a  concentrațiilor  de  poluanți  din emisii/evacuări.

- Titularul autorizației trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la următoarele puncte de prelevare si monitorizare:

- locații adecvate pentru evaluarea calității mediului (calitatea aerului, calitatea solului, apa subterană, nivel de zgomot);

- zone de depozitare a deșeurilor pe amplasament;

- instalațiile pentru evacuarea emisiilor de poluanți in mediu;

- Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calității mediului se va organiza in cadrul societății si in colaborare cu laboratoare terțe si va fi coordonata de persoane din cadrul unității numite cu decizie de către conducere.

- Titularul de activitate are obligația de a realiza acțiuni de monitorizare a emisiilor in mediu si a poluării de impact la solicitarea autorităților de mediu, suplimentare cerințelor stabilite prin prezenta autorizație integrată de mediu, funcție de necesitați suplimentare care pot interveni,  la indicatori, cu timpi de mediere si in puncte de măsurare precizate la formularea solicitării.

## 13.2. Monitorizarea emisiilor in atmosfera si a calității aerului

13.2.1. Monitorizarea  emisiilor in aer

Pentru emisiile specifice din instalaţii de ardere şi instalaţii tehnologice, verificarea încadrării concentraţiilor în valorile limită la indicatorii specifici se va realiza după cum urmează:

| Instalaţii aferente | Punct de evacuare emisii | Indicatori de calitate | Frecvenţă de verificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalația de cromare tradițională nr. 1 (în hala nr. 3) | C1 | Pulberi Crom si compuși (crom total) | trimestrial |
| Instalația de cromare tradițională nr. 2 (în hala nr. 10) | C2 | Pulberi Crom si compuși (crom total) | trimestrial |
| 13 Instalații de cromare continua (in halele nr. 7,8,9)si instalatia de pasivare | C3 , C4 si C5 | Pulberi Crom si compuși (crom total) | trimestrial |
| Instalația de nichelare semiautomata Galvanotechnik (in hala nr. 3) | C6, C7 si C8 | Nichel și compuși ( nichel total) Pulberi Acid clorhidric | trimestrial |
| Centrala termica 0,11 MW pentru încălzirea electrolitului la nichelare (in hala nr. 4) | C9 | monoxid de carbon (CO) oxizi de azot (ca NO2) oxizi de sulf (ca SO2) | anual |
| Centrale termice nr. 1, 2, 3, 4 ,5 pentru încălzire corp administrativ | C10, C11, C12, C13,C14 | monoxid de carbon (CO) oxizi de azot (ca NO2) oxizi de sulf (ca SO2) | la solicitarea autorităților de mediu |
| 22 Generatoare de aer cald: hala 3 -3 bucăți; hala 4- 3 bucăți; hala 7- 4 bucăți; hala 8 -5 bucăți; hala 9- 4 bucăți; hala cilindri -3 bucăți | C15-C37 | monoxid de carbon (CO) oxizi de azot (ca NO2) oxizi de sulf (ca SO2) | la solicitarea autorităților de mediu |

Metode de măsurare recomandate:

| Indicatori de calitate | Metode de măsurare recomandate |
| --- | --- |
| pulberi | - SR ISO 9096-05 SR - ISO 13284-1-02 |
| monoxid de carbon | - EN 50379 - EN 15058 - SR ISO 12039:2008 |
| oxizi de azot | - EN 14792 - EN 50379 - SR ISO 11564-05 |
| oxizi de sulf | - SR ISO 7935-05 - EN 14791 - EN 50379 - ISO 11632 |
| crom si compuși nichel si compuși | - SR EN 14385:2004 |
| acid clorhidric | - SR EN 1911 |
| vapori de apă | - EN 14790 |

Datele referitoare la emisiile în atmosferă se exprimă în condiţii standard de temperatură şi presiune (273.15 K şi 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fără umiditate.

Pentru emisiile din procese de combustie gaz natural, valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%.

Pentru măsurări se recomanda un  timp de mediere de 30 de minute.

Standarde suplimentare recomandate:

- SR CEN/TS 15675 Calitatea aerului Măsurarea emisiilor de la surse fixe Aplicarea EN ISO/CEI 17025:2005 pentru măsurările periodice

- SR EN  15259:2009	Măsurarea emisiilor surselor fixe. Cerințe referitoare la secțiuni si amplasamente de măsurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de măsurare.

## 13.2.2. Monitorizarea parametrilor de calitate a aerului

Pentru calitatea aerului în zona de impact, verificarea încadrării în valorile limită a indicatorilor de calitate a aerului se va realiza intr-un punct de prelevare / măsurare amplasat la limita societății, in vecinătatea porții de acces, la următorii indicatori de calitate:

| Poluanți analizați | Timp de mediere | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanți | Metoda de analiza recomandata |
| --- | --- | --- | --- |
| Crom (CrO3) | 24 h | - Anual sau la solicitarea autoritatilor de mediu | STAS 11103 |
| Nichel 1 | 24 h |  | SR EN 14902 |
| Sulfați in suspensie, inclusiv aerosoli de acid sulfuric | 24 h |  | STAS 11194 |

1 -  nichel: cantitatea totală a acestui element şi a compuşilor săi conţinută în fracţia PM10, pentru un timp de mediere de 24h

2 - in cazul înregistrării de neconformităţi se păstrează regimul de monitorizare din primul an de monitorizare;

3- pragul de alerta este stabilit la 70 % din valoarea limita (definit in OM 756/1997), cu aplicabilitate pentru poluanții crom si sulfați in suspensie.

## 13.3. APA

13.3.1. Pentru apele uzate menajere cu evacuare, prin descarcare in reteaua de canalizare a comunei, verificarea încadrării în valorile limită admise de  prevederile normativului NTPA 002 / 2002 din HG 188/2002 (cu modificările şi completările ulterioare) se va face anual, cel puțin la indicatorii nominalizați:

| Indicatori de calitate | Metoda de analiză recomandata |
| --- | --- |
| pH | SR ISO 10523 |
| Materii in suspensie | SR EN 872 |
| Consum chimic de oxigen – CCO-cr | SR ISO 6060 |
| Consum biochimic de oxiden – CBO5 | SR EN 1899-1.2:2002 |
| Azot amoniacal | SR ISO 7150-1 |
| Detergenți sintetici | SR ISO 7875; SR EN 903 |
| Substanțe extractibile cu solvenți organici | SR 7587 |
| Fosfor total (P) | SR EN ISO 6878 |

Pentru apa meteorica colectată de pe amplasament, cu descărcare în șanțul perimetral, dalat al amplasamentului, verificarea încadrării în limitele NTPA 001/2002 conform HG 188 / 2002 (cu modificările şi completările ulterioare) se va face la solicitarea autorităților de mediu, cel puțin la indicatorii nominalizați:

| Indicatori de calitate | Metoda de analiză recomandata |
| --- | --- |
| Substanțe extractibile cu solvenți organici | SR 7587 |
| Crom hexavalent (Cr6+) | SR ISO 11083; SR EN ISO 18412 |
| Crom total | SR EN 1233 |
| Nichel | SR EN 8288 |

13.3.2. Apa subterana

Calitatea apelor subterane se evaluează anual prin intermediul a trei foraje de observație localizate după cum urmează:

| Identificare foraj | Coordonata stereo 70 X(E) (m) | Coordonata stereo 70 Y(N) (m) |
| --- | --- | --- |
| F1 | 542336,86 | 375770,06 |
| F2 | 542462,02 | 375688,78 |
| F3 | 542148,53 | 375546,72 |

Monitorizarea se va efectua cel puțin pentru indicatorii nominalizați:

| Parametrul | Metoda de analiză recomandata |
| --- | --- |
| sulfați | STAS 8601 |
| Crom * | SR EN 1233 |
| Nichel* | SR EN 8288 |

*Conform OM 621/2014, valoarea de prag pentru metalele (Cr, Ni) se referă la concentraţia de substanţă dizolvată, respective la faza dizolvată a unui eşantion de apă obţinut prin filtrarea cu ajutorul unui filtru de 0,45 μm sau prin orice altă tratare anterioară echivalentă.

## 13.4. Monitorizarea calității solului

Verificarea încadrării concentraţiilor în valorile limită prevăzute în ordinul MAPPM nr. 756  / 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, pentru categoria de terenuri cu folosinţe mai puțin  sensibile, la indicatorii specifici,  se va realiza  la trei ani cel puțin pentru indicatorii: crom total, nichel.

| Puncte de prelevare | Metoda de analiză recomandata |
| --- | --- |
| P1- în proximitatea halei de productie –hala 10 P2- în proximitatea forajului de monitorizare nr. 2; | SR ISO 11047 / 1999 SR ISO 11465 / 1998: pentru determinarea conținutului de substanța uscata |

Prelevarea probelor se va realiza la doua adâncimi:

1 – in intervalul 0-20 cm

2 -  in intervalul 20-40 cm

13.5. Monitorizarea nivelului de zgomot

Verificarea încadrării nivelului de zgomot echivalent ponderat A (AeqT)  în limitele STAS 10009 / 12017 şi OM 119 / 2014  se va realiza la solicitarea autorităților de mediu. Se recomandă cel puțin două puncte de evaluare a nivelului de zgomot*:

| Punct de măsurare | Indicator de calitate | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză recomandata |
| --- | --- | --- | --- |
| Limita de amplasament, latura NE* | L echivalent | La solicitarea autorităților de mediu | STAS 6161-3 / 1982; SR ISO 1996/2-08 |
| Zone protejate adiacente amplasamentului ** | L echivalent | La solicitarea autorităților de mediu | STAS 6161-3 / 1982; SR ISO 1996/2-08; SR 6161-1:2008 |

# *Conform STAS 6161-3/1982,  punctele de măsură pentru aprecierea nivelului de zgomot la limita incintei se dispun după cum urmează: la distanță de 3 m de împrejmuire (la exterior, dacă scopul măsurării este determinarea nivelului de zgomot generat în interiorul incintei) și la o înălțime de 1,3 m de la sol; punctele se amplasează în dreptul colțurilor împrejmuirilor și la jumătatea distanței dintre două colțuri succesive, cu respectarea condiției ca distanța dintre două puncte succesive să fie mai mică sau mult egală cu 100 m.

**măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălţime faţă de sol

## 14.DEŞEURI

### 14.1.Deşeuri tehnologice:

a) Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform HG nr.856/2002 şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- instalaţia producătoare;

- cantitatea produsă;

- data evacuării deşeului din instalaţie;

- modul de stocare;

- data predării deşeului;

- cantitatea predată către transportator;

- date privind expediţiile respinse;

b) Determinări privind compoziţia chimică şi fizică a deşeurilor produse şi caracteristicile periculoase ale acestora;

c) Urmărirea efectuării transportului de deşeuri conform H.G. nr.1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare;

### 14.2. Ambalaje (după caz):

a) ţinerea evidenţei ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, conform H.G. nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare:

- cantitatea achiziţionată;

- cantitate introdusă pe piaţa;

- cantitate reutilizabilă;

- cantităţi recuperate şi eliminate;

b) marcarea / inscripţionarea pe ambalajele reutilizabile a sintagmei „ambalaj reutilizabil”;

c) colectarea şi predarea deşeurilor de ambalaje unităţilor autorizate pentru activitatea de colectare / valorificare.

# 15.RAPORTARI LA AUTORITĂŢILE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA  ACESTORA

15.1. Cerinte generale

15.1.1. Frecvenţa  şi scopul raportǎrilor prevǎzute în autorizaţie pot fi schimbate, amendate printr-un accept scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmbovița.

15.1.2.Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate accidentele/incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului asupra mediului.

Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra sursei de emisie in mediu, asupra calitatii mediului şi pentru evitarea reapariţiei. După notificarea incidentului, titularul trebuie să depună la sediile: Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dambovita, Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Dambovita, raportul privind incidentul.

15.1.3. In situaţia in care se constată existenţa sau iminenţa unei poluări accidentale sau a depăşirii limitelor prevăzute pentru descărcarea poluanţilor în mediu, titularul autorizaţiei va notifica incidentul autorităţilor de mediu, în cel mai scurt timp posibil de la producere, in urmatorul format

FORMULAR DE RAPORTARE A ACCIDENTELOR/INCIDENTELOR DE MEDIU Titular de activitate. Nr.autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu. Data şi ora apariţiei incidentului. Localizarea exactă a poluării accidentale (inclusiv localitatea pe raza careia s-a produs incidentul). Cauza producerii poluării accidentale. Cantitate şi tip de poluant. Factorii de mediu afectaţi :sol,apa,aer,alti subiecți. Modul de manifestare a fenomenului ( inclusiv rezultatele analizelor –daca s-au efectuat, specificând :cine a recoltat, condiţii de recoltare). Tendinţa evoluţiei (creştere, staţionare sau descreştere). Suprafaţa afectată sau lungimea tronsonului de apă de suprafaţă. Tipul de proprietate (publică sau privată). Date de identificare ale proprietarului / administratorului afectat. Destinaţia terenului afectat. Măsuri luate la sursă. Măsuri luate de reducere şi/sau eliminare a efectelor. Acţiuni planificate (preventive şi reparatorii). Mod de gestionare a poluanţilor (modul în care se realizează managementul poluanţilor; de exemplu: gestionarea fluidului vidanjat – depozitare temporară, în ce locaţie, mod de decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioară). Mod de gestionare a zonei contaminate ( de exemplu, managementul aplicat solului contaminat: decopertare, loc de depozitare temporară, mod de decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioară) *. Cine completează raportul de informare (nume şi prenume, funcţia, nr.de telefon). * informaţiile din aceasta rubrică pot fi comunicate ulterior transmiterii acestui formular, după identificarea proprietarului, respectiv după aplicarea măsurilor reparatorii

15.1.4. In cazul poluărilor accidentale soldate cu impunerea de măsuri pentru refacerea mediului, titularul activităţii va informa Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa despre implementarea măsurilor propuse în termen de trei zile de la finalizarea acestor demersuri şi va pune la dispoziţie, după caz,  rapoarte de încercare edificatoare privind calitatea mediului.

15.1.5. În situaţiile în care intervin sesizări şi reclamaţii privind poluarea de impact, titularul activităţii va realiza în cel mai scurt timp verificarea conformităţii şi stabilirea măsurilor necesare şi a condiţiilor optime de funcţionare astfel încât să se realizeze conformarea cu cerinţele legale privind nivelul emisiilor în mediu şi calitatea mediului în zona de impact.

15.1.6. Formatul registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate, în orice moment.

15.1.7. Toate rapoartele trebuie certificate ca fiind precise şi reprezentative de cǎtre managerul agentului economic titular al autorizaţiei sau de cǎtre altǎ persoanǎ desemnatǎ de managerul instalaţiei.

15.2 Raportarea datelor de monitorizare

15.2.1 Titularul va raporta anual datele de monitorizare la: APM  Dâmbovița

În cazul în care se înregistrează neconformități sub aspectul încadrării în valorile limită autorizate pentru emisiile în mediu și calitatea mediului prin poluare de impact, rezultatele determinărilor pentru care s-au inregistrat neconformități se raportează în termen de 15 zile de la elaborarea rapoartelor de încercare.

15.2.2 Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele date: date privind operatorul: nume, sediu; date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată; numele si locaţia instalaţiei; sursa de emisie;Se recomanda urmatorul format de raportare :

Nume titular activitate: Date de contact (adresa, telefon, fax, e-mail) Activitate / amplasament pentru care s-a efectuat monitorizarea: Perioada de raportare (luna, anul, trimestrul): Factor de mediu sau tip de proba: (apa uzata, apa suprafaţa, foraj, sol, calitate aer, emisie in atmosferă, nivel de zgomot, deseu etc.) Indicator de analiză; Punct de prelevare/ măsurare; U.M; Valoare medie; Valoare maximă; Valoare minimă; Nr. măsuratori; Nr. Depășiri CMA sau VL; CMA /VL conform Autorizației de mediu; Metoda de analiză. CMA – concentrație maximă admisă sau VL – valoare limită; U.M. - unitate de măsură Data: Semnatura reprezentant legal, ştampila unității Persoana de contact pentru datele inscrise in formular (nume, funcție, telefon, e-mail)

Raportul in formatul centralizat va fi însoţit de rapoartele de încercare aferente măsurărilor efectuate. Rapoartele de incercare trebuie sa fie intocmite in conformitate cu recomandarile standardelor in vigoare. Pentru fiecare masurare vor fi disponibile cel putin urmatoarele informatii:

- tipul poluantului;

- felul măsurării: continua, momentana, timpul de mediere;

- cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

- metoda de măsurare utilizată – descriere conceptuală; aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

- condiţii de prelevare: locul prelevării, metoda de prelevare; etc.

- parametrii de functionare / activitate la sursa / sursele de emisie a poluantilor in mediu pentru aprecierea gradul de reprezentativitate a masurarii;

- modul de dispersie a poluantilor in mediu;

- condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

- instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- rezultatul măsurilor: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE .

15.2.3. Raportări la autoritatea de mediu și periodicitatea acestora

| Nr. crt. | - RAPORT | Termen de raportare |
| --- | --- | --- |
| AER |  |  |
| - 1 | Raportarea on-line a emisiilor conform Ord.3299/2008 | 15 martie anul în curs pentru anul precedent |
|  | Poluanţii care intră sub incidenţa H.G. nr.140/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului CE nr.166/2006 privind înfiinţarea „Registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi” | 30 aprilie anul în curs pentru anul precedent |
| APA UZATĂ |  |  |
|  | Valoarea concentraţiei indicatorilor de calitate ape uzate deversate în canalizare | La solicitarea autoritatolor de mediu |
|  | Poluanţii care intră sub incidenţa H.G. nr.140/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului CE nr.166/2006 privind înfiinţarea „Registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi” | 30 aprilie anul în curs pentru anul precedent |
| SOL |  |  |
| - 1 | Valoarea concentraţiei poluanţilor monitorizaţi | La 3 ani |
| DEŞEURI |  |  |
| - 1 | Situaţia gestiunii deşeurilor | anual |
| ALTE RAPORTARI |  |  |
| - 1 | Poluări accidentale odată cu producerea lor | In maxim o oră de la producerea acestora |
| - 2 | Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament | 31 martie anul în curs pentru anul precedent |

* Raportări pentru Registrul European E-PRTR:

- Raportările se vor întocmi o dată pe an, la cererea autorităţii de mediu, conform indicaţiilor Regulamentului 166/2006 şi a Ghidului E-PRTR pentru implementarea registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi. Pentru validarea datelor raportul va fi însoţit de buletine de analiză şi metode de calcul/estimare.

- Datele care au stat la baza acestei raportări se vor păstra arhivate timp de 5 ani.

Raportul anual privind starea mediului, va cuprinde şi:

- Date privind activitatea de producţie în anul încheiat;

- Utilizarea materiilor prime, auxiliare şi utilităţi (consumuri specifice, eficienţă energetică);

- Impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului;

- Sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

# 16.OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Conform art. 14, punctul 4 din OUG nr.195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, operatorul/titularul de activitate, are obligaţia să informeze autoritatea de mediu şi populaţia, în cazul eliminărilor accidentale de poluanţi în mediu, în caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

Operatorul trebuie să respecte obligaţiile şi termenele stabilite prin autorizaţia integrată de mediu.

- Titularul activităţii este obligat să ia toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la BAT atât pentru partea de tehnologie cât şi pentru monitorizarea emisiilor;

- Titularul activităţii este obligat să ia toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- Titularul activităţii este obligat să evite producerea de deşeuri şi în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, să le valorifice; În cazul imposibilităţii tehnice şi economice a valorificării, să ia măsuri pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- Procesele şi metodele folosite pentru tratarea sau eliminarea deşeurilor trebuie să nu pună în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului, respectând în mod deosebit următoarele:

a) să nu prezinte riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau vegetaţie;

b) să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut;

c) să nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.

- Se interzice abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor;

- Titularul activităţii este obligat să utilizeze eficient energia;

- Titularul activităţii este obligat să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- Titularul activităţii este obligat să ia toate masurile necesare, în cazul încetării definitive a activităţii, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate intr-o stare care să permită reutilizarea acestora;

- La schimbarea modului de exploatare a instalaţiei, prevăzută de titularul activităţii/operator, care necesită lucrări de construcţii montaj, titularul de activitate este obligat să ceară eliberarea Acordului şi/sau Autorizaţiei Integrate de Mediu;

- Titularul activităţii/operatorul este obligat să informeze autorităţile competente pentru protecţia mediului despre orice schimbare adusă instalaţiei sau procesului tehnologic;

- Activitatea autorizată trebuie să se desfăşoare şi să fie controlată astfel încât să fie respectat nivelul emisiilor pe factorii de mediu prevăzut în Autorizaţia Integrată de Mediu;

- In cazul depăşirii valorilor limită a emisiilor, ce constituie parte a acestei autorizaţii, titularul de activitate va suporta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare;

- Nici o modificare sau reconstrucţie afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va determina sau este probabil să determine o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Dambovita. Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament, de la primirea materialelor pană la expedierea produselor finite;

- Prezenta autorizaţie se va aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare;

- Titularul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement sau recreaţionale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului;

- Titularul autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a asigura faptul că sunt întreprinse acţiuni corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta Autorizaţie nu sunt îndeplinite;

- Titularul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului;

- Titularul Autorizaţiei  trebuie să stabilească şi să menţină un program pentru a asigura faptul că membrii publicului pot obţine informaţii privind performantele de mediu ale titularului;

- Titularul Autorizaţiei trebuie să notifice APM Dâmboviţa, GNM – Comisariatul Judeţean Dâmboviţa prin fax şi/sau notă telefonică şi electronic, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă sau defecţiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului asupra oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau care necesită un răspuns de urgenţă din partea autorităţii locale;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei Autorizaţii.

- Poluanţii specifici pentru toţi factorii de mediu vor respecta valorile limită de emisie (VLE) stabilite la Cap.10 - Concentraţii de poluanţi, admise la evacuarea în mediul înconjurător, începând cu data emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

- Titularul autorizaţiei trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile, examinările pentru toţi factorii de mediu prevăzute în Cap.13.- Monitorizarea factorilor de mediu;

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările;

- Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie, pot fi modificate doar cu  acordul scris al Agenţiei după evaluarea rezultatelor testărilor;

- Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la APM Dâmboviţa şi GNM - Comisariatul Judeţean Dâmboviţa, cu frecvenţa stabilită în capitolul 14 - Raportări la autorităţile pentru protecţia mediului;

- Eliminarea sau recuperarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare  aşa cum este precizat în Cap.11 - Gestiunea deşeurilor; nu trebuie eliminate/recuperate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil APM Dambovita şi fără acordul prealabil scris al Agenţiei;

- Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeurile; deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale; transportul deşeurilor se va face conform H.G. nr.1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare alte standarde  în vigoare  privind etichetarea;

- Titularul va ţine un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate ale Agenţiei pentru inspecţie; registrul trebuie păstrat de către titularul autorizaţiei;

- O copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la Agenţie ca parte a Raportului Anual de Mediu pentru amplasament;

- Drenajele de la cuvele de retenţie trebuie conduse spre colectare, testare şi eliminare în condiţii de siguranţă; cuvele de retenţie trebuie testate cel puţin o dată la 3 ani. Un raport al acestor testări trebuie inclus în Raportul Anual de Mediu;

- Un program de testare şi verificare a tuturor conductelor subterane trebuie iniţiat pentru a asigura faptul că toate structurile sunt testate cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste testări trebuie inclus în Raportul Anual de Mediu;

- Activităţile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote în afara amplasamentului;

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu;

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii; trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii; un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în Raportul Anual de Mediu;

- Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, acesta fiind  disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locală de mediu şi la sediul unităţii; acest dosar trebuie să conţină: copii ale corespondenţei între Agenţie şi titularul autorizaţiei, Autorizaţia, Solicitarea, Raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate;

- Conform art. 14, punctul 4 din OUG nr.195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, operatorul/titularul de activitate, are obligaţia să informeze autoritatea de mediu şi populaţia, în cazul eliminărilor accidentale de poluanţi în mediu, în caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

# 17.MANAGEMENTUL INCHIDERII  INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

Dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - modificată şi se completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 - se aplică în mod corespunzător în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii.

In acest sens, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

In considerarea faptului că principiile „precauţiei în luarea deciziilor’’ şi „poluatorul plăteşte" stau la baza răspunderii de mediu, operatorul de activitate va respecta prevederile legale specifice privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, conştientizând obligaţiile ce îi revin în atare situaţii, implicând printre altele suportarea costurilor acţiunilor preventive şi reparatorii.

Operatorul are obligaţia de a notifica, potrivit cerinţelor şi termenelor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2009, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa cu privire la ameninţarea iminentă cu un prejudiciu sau la producerea acestuia.

Operatorului de activitate i se recomandă elaborarea unor practici pentru a minimiza riscurile de daune, pe baza evaluărilor de impact asupra mediului şi/sau a evaluărilor de risc.

In termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

La încetarea activităţilor cu impact asupra mediului, precum şi la schimbarea titularului unei activităţi este obligatorie solicitarea şi obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu (conf. OUG nr. 195/2005, art. 10).

Operaţiile de închidere vor avea la bază un proiect realizat pe baza planului de închidere, ce va avea toate avizele impuse de legislaţia în vigoare.

  - Titularul activităţii are întocmit Planul tehnic de închidere al unităţii şi aducerea amplasamentului într-o stare care să permită reutilizarea amplasamentului, plan care cuprinde măsurile propuse la încetarea activităţii şi măsurile de refacere a amplasamentului, în vederea refolosirii lui.

  - Desfăşurarea acţiunilor de demolare a unor clădiri şi de dezafectare a unor instalaţii se vor realiza cu respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi cu societăţi care deţin autorizaţie de mediu. Orice incident apărut, care poate duce la poluarea mediului va fi anunţat imediat la APM Dambovita.

  - Pentru închiderea instalaţiei:

Titularul va solicita Autorităţii competente pentru protecţia mediului, emiterea actelor de reglementare corespunzătoare şi va pune în practică „Planul de închidere a instalaţiilor şi de refacere a zonelor afectate”.

Desfăşurarea acţiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislaţiei de mediu în vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu.

Raportul de amplasament depus cu solicitarea trebuie actualizat, în special în ceea ce priveşte:

- instalarea, modificarea sau eliminarea echipamentelor sau structurilor  subterane;

- înregistrarea evenimentelor care au sau care ar putea avea impact asupra stării amplasamentului, împreună cu alte investigaţii suplimentare sau măsuri de  ameliorare întreprinse;

La încetarea sau oprirea planificată a funcţionării întregii instalaţii sau a unei părţi a acesteia,  amplasamentul se va reda în condiţii de siguranţă şi se vor îndepărta prin recuperare/eliminare  instalaţiile, echipamentele, deşeurile, materialele sau substanţele pe care acestea le conţin şi care pot genera poluarea mediului. în acest sens, în termen de 12 luni de la data emiterii prezentei autorizaţii, societatea va prezenta la APM Dambovita „Planul de management al reziduurilor şi de refacere a amplasamentului la încetarea activităţii”, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

- scopul planului;

- criteriile care definesc scoaterea din funcţiune a întregii instalaţii sau a unei părţi a acesteia, care să asigure minimizarea impactului asupra mediului;

- program de testare, acolo unde este relevant, pentru demonstrarea implementării cu succes a planului de scoatere din funcţiune.

Monitorizarea  post-închidere:

La încetarea definitivă a activităţii, vor fi realizate şi urmărite minimum următoarele măsuri:

- se vor goli bazinele şi conductele, se vor spăla complet de orice conţinut potenţial periculos;

- se vor lua măsuri de precauţie specifică, necesare pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- la demolarea construcţiilor, se vor colecta separat deşeurile din construcţii, care se vor valorifica sau depozita într-un depozit conform autorizat, funcţie de categoria deşeului;

- refacerea, după caz, a analizelor din Raportul de amplasament în vederea stabilirii condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii;

- reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile desfăşurate pe amplasament.

Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

Dezafectarea, demolarea instalaţiei şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

In cazul  închiderii definitive a unei instalaţii, operatorul va prezenta autorităţii de mediu, un dosar cu planul reactualizat al terenurilor aferente instalaţiei şi un memoriu asupra stării amplasamentului.

- Activităţi preliminare (elaborare a următoarelor documentaţii):

  - Proiecte tehnice de închidere şi dezafectare a instalaţiilor de pe platformă;

  - Bilanţuri de mediu pentru încetarea definitivă a activităţilor societăţii, în scopul stabilirii măsurilor şi etapelor prevăzute în continuare, pentru evitarea oricăror riscuri de poluare şi refacerea zonei.

- Încetarea activităţilor productive

  - Se opresc treptat instalaţiile tehnologice respectând procedurile specificate în regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor şi măsurile de securitate impuse pentru curăţirea echipamentelor, conductelor, etc.

- Activităţi de curăţire a utilajelor şi echipamentelor, evacuare produse/deşeuri rezultate

  - Se vor goli complet şi curăţa / spăla vasele în care mai rămân materiale solide sau lichide. Substanţele recuperate din instalaţii se vor depozita temporar pe platformă, în depozitele existente. Lichidele / solidele recuperate se vor depozita în butoaie sau alte recipiente adecvate tipului de produs, care să asigure condiţiile de etanşeitate necesare.

  - Produsele finite şi materiile prime existente în depozite se vor elimina de pe amplasament până la epuizarea stocurilor, prin valorificarea de către firme specializate.

  - După epuizarea stocurilor, se vor curăţa toate vasele şi clădirile care au servit drept depozite de materii prime sau produse finite.

  - Se va ţine o evidenţă strictă a materialelor stocate şi / sau evacuate.

  - Deşeurile nerecuperabile se vor elimina / valorifica numai prin firme specializate

- Activităţi de conservare

  - Conservarea echipamente şi / sau instalaţii se va face pentru o perioadă definită de timp, perioadă ce se va stabilii astfel încât, durata să nu afecteze stabilitatea fizică a acestora sau să permită degradarea.

  - Conservarea implică toate acele măsuri de curăţire şi / sau inertizare cerute de specificul echipamentului conservat.

- Activităţi de demontare utilaje, echipamente şi instalaţii auxiliare

După finalizarea tuturor operaţiilor de curăţire şi / sau conservare, se poate trece la eventuala demontare a utilajelor şi echipamentelor.

  - Demontarea propriu-zisă a utilajelor şi echipamentelor se va face utilizând metode şi tehnici în funcţie de tipul, mărimea şi destinaţia ulterioară a utilajului / echipamentului. Utilajele metalice de mărime relativ mică (pompe, ventilatoare, vase mai mici) se vor demonta ca atare şi se vor depozita pe platformele betonate sau în depozitele existente.

  - Utilajele şi echipamentele care sunt în stare bună se vor valorifica ca atare, iar utilajele care nu se mai pot reutiliza vor fi valorificate prin vânzare la terţi, ca fier vechi.

  - Se va demonta aparatura AMC din instalaţii şi, în măsura în care se asigură garanţie viitoare, va fi valorificată.

  - Se vor demonta conductele aferente instalaţiilor, acestea urmând a fi valorificate, funcţie de starea fizică, ca materiale şi / sau ca deşeuri feroase / neferoase.

  - Se vor demonta instalaţiile electrice. Materialele metalice rezultate la demontarea instalaţiilor electrice (cabluri de cupru, Al, etc.) se vor depozita într-o încăpere închisă, până la valorificarea acestora la firmele specializate.

  - Uleiurile uzate de la pompe, compresoare, ventilatoare şi condensatoare  vor fi stocate în butoaie metalice, ce vor fi stocate  în magazie, urmând a fi valorificate printr-o firmă specializată pentru regenerarea lor.

  - Utilajele metalice de mari dimensiuni se vor dezmembra, bucăţile de metal rezultate depozitându-se temporar pe platforme betonate, până vor fi valorificate ca deşeuri metalice.

- Activităţi de demolare

  - După golirea completă a rezervoarelor / cuvelor de retenţie, etc. vor fi demolate (numai cele care nu vor fi păstrate).

  - Molozul rezultat se va depozita temporar pe platformele betonate ale societăţii şi va fi evacuat către un depozit de deşeuri autorizat, pentru depozitare finală.

Lucrările se vor realiza numai cu firme specializate şi personal calificat, dotat cu echipament specific de protecţie şi de lucru.

În decursul întregului proces de dezafectare se va asigura paza continuă a obiectivului, pentru a împiedica furturile.

# 18.GLOSAR DE TERMENI

  - Autorizaţie integrată de mediu – actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator;

  - Accident ecologic - eveniment produs ca urmare a unor neprevăzute deversări / emisii de substanţe sau preparate periculoase / poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate / bruşte, prin care se deteriorează ori se distrug ecosistemele naturale şi antropice;

  - Accident major - producerea unei emisii importante de substanţă, a unui incendiu sau a unei explozii, care rezultă dintr-un proces necontrolat în cursul exploatării oricărui amplasament, care intră sub incidenţa prezentei hotărâri şi care conduce la apariţia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, în interiorul sau în exteriorul amplasamentului, şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase, conform HG. nr.804/2007;

  - Cele mai bune tehnici disponibile – stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor - limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său;

  - Cod CAEN - Standardul de nomenclatură a activităţilor economice;

  - Deşeu - orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca;

  - Deşeuri menajere - deşeurile provenite din activităţi casnice şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

  - Deşeuri asimilabile cu deşeuri menajere - deşeurile provenite din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeurile menajere şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea;

  - Deşeuri industriale - deşeurile de producţie ce fac parte din categoriile 03 - 14 din anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002;

  - Deşeuri industriale reciclabile - deşeurile industriale care pot fi supuse unei operaţii de reciclare;

  - Deşeuri inerte - deşeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacţionează în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile şi nu afectează materialele cu care vin în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătăţii omului. Levigabilitatea totală şi conţinutul de poluanţi al deşeurilor, precum şi ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative şi, în special, să nu pericliteze calitatea apei de suprafaţă şi/sau subterane;

  - Deşeuri reciclabile - deşeuri care pot constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri;

  - Deşeuri periculoase - deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;

  - Eliminare deşeuri - orice operaţiune prevăzută în anexa nr. II A la HG nr. 856/2002; deşeurile trebuie să fie eliminate fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără utilizarea procedeelor sau metodelor susceptibile de a prejudicia mediul;

  - Efluent - orice formă de deversare în mediu, emisie punctuală sau difuză, inclusiv prin scurgeri, jeturi, inoculare, depozitare, vidanjare sau vaporizare;

  - Eluat - substanţă separată dintr-un mediu absorbant prin dizolvare (eluare);

  - Emisie - evacuarea directă ori indirectă din surse punctuale sau difuze, de substanţe, vibraţii, radiaţii electromagnetice şi ionizante, căldură ori de zgomot în aer, apă sau sol;

  - Eliminare - orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie;

  - Folosinţă sensibilă şi mai puţin sensibilă a terenurilor – tipuri de folosinţă ale terenurilor, care implică o anumită calitate a solurilor, caracterizată printr-un nivel maxim acceptat al poluanţilor;

  - Frază  de pericol - frază alocată unei clase şi categorii de pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanţă sau de un amestec periculos inclusiv, când este cazul, gradul de periculozitate;

  - Frază de precauţie - frază care descrie măsura (măsurile) recomandată (recomandate) pentru a minimiza sau pentru a preveni apariţia efectelor adverse rezultate din expunerea la o substanţă sau la un amestec periculos, ca rezultat al utilizării sau eliminării;

  - Gestionare deşeuri - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora;

  - Instalaţie - orice unitate tehnică staţionară sau mobilă precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, cu activităţile unităţilor staţionare/ mobile aflate pe acelaşi amplasament, care pot produce emisii şi efecte asupra mediului;

  - Levigat - deşeu lichid generat în timpul activităţilor de depozitare a deşeurilor solide prin: pătrunderea/percolarea apelor meteorice în/prin corpul depozitului, separarea apei conţinute în deşeurile depozitate şi descompunerea deşeurilor biodegradabile depozitate;

  - Monitorizarea mediului - supravegherea, prognozarea, avertizarea şi intervenţia în vederea evaluării sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoaşterii stării de calitate şi a semnificaţiei ecologice a acestora, a evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsuri care se impun;

  - Modificări semnificative - schimbări în funcţionarea unei instalaţii sau în modul de desfăşurare a unei activităţi care, după opinia autorităţii competente pentru protecţia mediului, pot avea un impact negativ semnificativ asupra oamenilor şi mediului;

  - Operaţii de eliminare - conform Anexei 2 la Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor: sunt enumerate operaţiile de eliminare care sunt efectuate în practică. Deşeurile trebuie să fie eliminate fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără utilizarea procedeelor sau metodelor susceptibile de a prejudicia mediul;

  - Percolare - străbatere a solului de sus în jos de către apa din precipitaţii împreună cu substanţele solubile pe care acesta le conţine/antrenează;

  - Permeat - apă epurată în staţia de tratare ape uzate;

  - Poluant - orice substanţă, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de energie, radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii care, introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale;

  - Poluare - introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizări ale acestuia în sensul prevederilor legislaţiei în vigoare;

  - Prag de alertă - concentraţii de poluanţi în aer, apa, sol sau în emisii/evacuări, care au rolul de a avertiza autorităţile competente asupra unui impact potenţial asupra mediului şi care determină declanşarea unei monitorizări suplimentare şi/sau reducerea concentraţiilor de poluanţi din emisii/evacuări;

  - Prag de intervenţie - concentraţii de poluanţi în aer, apa, sol sau în emisii/evacuări, la care autorităţile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului şi reducerea concentraţiilor de poluanţi din emisii/evacuări;

  - Prejudiciu - efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat prin poluanţi, activităţi dăunătoare ori dezastre;

  - Producător de deşeuri - orice persoană din a cărei activitate rezultă deşeuri (producător iniţial) şi/sau care efectuează operaţiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri;

  - Public - una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, în concordanţă cu legislaţia ori cu practica naţională, asociaţiile, organizaţiile sau grupurile acestora;

  - Reciclare deşeuri - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri;

  - Reutilizare - orice operaţiune prin care un produs care a fost conceput şi proiectat pentru a realiza un anumit scop este refolosit pentru acelaşi scop pentru care a fost conceput;

  - Risc - probabilitatea ca un anumit efect negativ să se producă într-o anumită perioadă de timp şi/sau circumstanţe;

  - Substanţă - element chimic şi compuşi ai acestuia, în înţelesul reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia substanţelor radioactive şi a organismelor modificate genetic;

  - Substanţă periculoasă - orice substanţă clasificată ca periculoasă de legislaţia specifică în vigoare din domeniul chimicalelor;

  - Substanţe prioritare - substanţe care reprezintă un risc semnificativ de poluare asupra mediului acvatic şi prin intermediul acestuia asupra omului şi folosinţelor de apă, conform legislaţiei specifice din domeniul apelor;

  - Titularul activităţii - orice persoană fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economica decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei;

  - Tratare deşeuri - totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimbă caracteristicile deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor;

  - Valorificare deşeuri - orice operaţiune menţionată în anexa nr. II B la HG nr. 856/2002 care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general; deşeurile trebuie să fie valorificate fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a utiliza metode sau procedee susceptibile de a prejudicia mediul;

  - Valori limită de emisie (VLE) - masa, exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşite în cursul uneia sau mai multor perioade de timp.

# 19.DISPOZITII FINALE

- Prezenta Autorizaţie va fi valabilă până la data 29.01.2023 şi poate fi anulată sau revizuită de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dambovita, în conformitate cu prevederile legale.

- Instalaţia va fi exploatată, controlata şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate, aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu. Toate programele depuse în solicitare şi care vor fi duse la îndeplinire conform condiţiilor prezentei Autorizaţii, sunt parte integrantă a acesteia.

- A.P.M. Dambovita îşi rezervă dreptul de a modifica limitele pentru emisiile de poluanţi datorate activităţii, în funcţie de evoluţia procesului de transpunere a legislaţiei Comunităţii Europene în legislaţia naţională.

- Titularul activităţii  are obligaţia de a solicita:

- emiterea Autorizaţiei Integrate de Mediu cu minim 6 luni înaintea expirării ei;

- revizuirea Autorizaţiei Integrate de Mediu în următoarele condiţii:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente sau includerea de noi astfel de valori limită de emisie în autorizaţia integrată de mediu;

b) schimbările substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea semnificativă a emisiilor fără a impune costuri excesive;

c) siguranţa în exploatare a proceselor sau activităţilor impune utilizarea altor tehnici;

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

Beneficiarul are obligaţia ca în termenul legal să declare, să calculeze şi să vireze sumele rezultate în urma desfăşurării respectivelor activităţi, conform prevederilor OUG. nr.196/22.12.2005, privind Fondul de Mediu, aprobată prin Legea nr.105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Sumele se plătesc în contul IBAN nr. RO92TREZ7065017XXX000155 al Administraţiei Fondului de Mediu, deschis la Trezoreria Statului, sector 6, Bucureşti.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, GNM - Comisariatul Judeţean Dâmboviţa,

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu conduce la suspendarea, respectiv anularea acesteia şi la încetarea activităţii după caz, conform O.U.G. nr. 195/2005 – privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, precum şi la sancţionarea celor vinovaţi.

Prezenta AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU este valabilă până la 29.01.2023, cuprinde 70 pagini şi a fost emisă în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRCEA NISTOR

SEF SERVICIU AAA                                                                             INTOCMIT

Maria Morcoaşe                                                                              Adriana Predescu