Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

AUTORIZAŢIE INTEGRATǍ DE MEDIU

Nr. în data de ........ .10.2017

Ca urmare a cererii adresate de OŢELINOX SA, cu sediul în municipiul Târgovişte, str. Şoseaua Gǎeşti, nr. 16, judeţul Dâmboviţa, înregistrată la APM cu nr. 8794 / 30.06.2017 privind emiterea Autorizației Integrate de Mediu

În urma analizării documentelor transmise, a verificării în teren, a informării și participării publicului și a parcurgerii etapelor procedurale, în baza Hotărârii Guvernului  nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum şi a Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul MAPAM nr. 818/2003, modificat şi completat prin Ordinul MMGA nr. 1158 / 2005, a Ordinului MAPAM nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană,

se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Titular: OŢELINOX S.A.

Amplasament: str. Şoseaua Gǎeşti, nr. 16,

Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Data emiterii: ..................

Data expirării:  ..................

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII	5

2. TEMEIUL LEGAL AL EMITERII AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU	5

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE	6

4. DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII	7

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII	9

6. MATERII PRIME ȘI MATERIALE AUXILIARE	10

6.1. Materii prime şi auxiliare	10

6.1.1. Produse finite obținute	10

6.1.2. Materii prime utilizate	10

6.1.3. Materialele auxiliare utilizate	11

6.1.4. Ambalaje utilizate	12

6.1.5. Combustibili utilizați	12

6.2. Condiţii de preluare, transport, manipulare, depozitare	12

6.3. Selecţia materiilor prime	12

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE	13

7.1. Consumul de apă	13

7.1.1. Alimentarea cu apă	13

7.1.2. Evacuarea apelor uzate	15

7.1.3. Apele subterane	16

7.2. Utilizarea eficientă a energiei	17

7.3. Gaze naturale	18

8. DESCRIEREA INSTALAŢIILOR ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	19

8.1. Secția Laminare (non-IPPC)	19

8.1.1. Linia de pregătire rulouri CB	19

8.1.2. Linia de laminare la rece a bezilor inoxidabile laminate la cald	19

8.1.3. Atelierele de rectificare a cilindrilor	20

8.2. Secția Tratamente Termice (IPPC)	20

8.2.1. Linia de tratament termic și decapare APH	20

8.2.2. Linia de tratament termic și decapare APC	21

8.2.3. Liniile de recoacere strălucitoare BAL1 şi BAL2	23

8.2.4. Linia de degresare	25

8.3. Secția Finisare (non-IPPC)	25

8.3.1. Planarea și dresarea (TL1, TL2 și SKP)	26

8.3.2. Fâșierea (SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7 și CSL)	26

8.3.3. Sudarea cap la cap a fâșiilor (SP, MC1 şi MC2)	26

8.3.4. Debavurarea (DB)	27

8.3.5. Debavurare și sudarea (DB şi SP)	27

8.3.6. Atelierul PRC	27

8.3.7. Atelierul de Tâmplărie	27

8.3.8. Ambalare	28

8.4. Hala LPMS (non-IPPC)	28

8.5. Echipa Întreținere	29

8.5.1. Întreținerea și mentenanța utilajelor	29

8.5.2. Centrala Termică	29

8.5.3. Stația de compresoare	29

8.5.4. Gospodăria de Apă (GA)	29

8.6. Depozite	30

8.6.1. Depozitarea materialelor	30

8.6.2. Depozitarea deșeurilor	31

8.7. Laboratorul Central	32

8.8. Activități administrative	32

9. INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU	33

9.1. Aer	33

9.2. Apă	34

9.3. Sol	35

9.4. Alte dotări	35

10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT	37

10.1. Aer	37

10.1.1. Emisii în aer	37

10.2. Apă	38

10.2.1. Apele uzate tehnologice și apele menajere	38

10.2.2. Apele pluviale şi apele tehnologice convenţional curate	39

10.2.3. Apa subterană	39

10.2.4. Măsuri de prevenire a poluării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane	40

10.3. Sol	40

10.4. Zgomot	40

11. GESTIUNEA DEȘEURILOR	42

11.1. Deșeuri produse, colectate, stocate temporar	42

11.1.1. Deşeuri nepericuloase din activitatea de producție	42

11.1.2. Deşeuri periculoase	43

11.2. Deșeuri refolosite	44

11.3. Deșeuri predate colectorilor autorizaţi	44

11.4. Depozitare definitivă a deşeurilor	45

12. INTERVENȚIA RAPIDĂ / PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ. SIGURANȚA INSTALAȚIEI	47

12.1. Caracterizarea riscurilor	47

12.2. Infrastructuri și instalații	50

12.3. Managementul operațiilor ce dețin / produc / utilizează substanțe și preparate periculoase	51

12.4. Elemente importante destinate prevenirii accidentelor	53

12.5. Prevenirea poluărilor accidentale	54

12.6. Mijloace de intervenție în caz de accident și organizarea ajutorului	55

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII	59

13.1. Aspecte generale privind monitorizarea	59

13.2. Aer	60

13.2.1. Emisii în aer	60

13.2.2. Metode de măsurare recomandate	61

13.3. Apă	62

13.3.1. Apele uzate tehnologice și apele menajere	62

13.3.2. Apele pluviale şi apele tehnologice convenţional curate	62

13.3.3. Apa subterană	63

13.3.4. Metode de măsurare recomandate	63

13.4. Sol	63

13.4.1. Monitorizarea calităţii solului	63

13.4.2. Metode de măsurare recomandate	64

13.4.3. Monitorizarea Haldei de şlam nr. 3	64

13.5. Deșeuri	64

13.5.1. Deşeuri tehnologice	64

13.5.2. Ambalaje și deșeuri de ambalaje	64

13.6. Zgomot	64

13.7. Mirosuri	65

14. RAPORTĂRI LA UNITATEA TERITORIALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA	66

15. OBLIGAȚIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII	68

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR	71

17. GLOSAR DE TERMENI	72

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Autorizaţia Integratǎ de Mediu se eliberează pentru:

Denumire titular de activitate:	OŢELINOX SA Târgovişte;

Cod unic de înregistrare:		921641;

Număr Registrul Comerţului:		J15/288/1991;

Adresa:				Târgovişte, Şoseaua Gǎeşti, nr. 16, jud. Dâmboviţa;

Tel. / Fax:				0245 / 209 493; 0245 / 611 230;

# 2. TEMEIUL LEGAL AL EMITERII AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU

Emiterea autorizaţiei integrate de mediu s-a realizat:

- în urma evaluării condiţiilor de operare;

- având în vedere prevederile Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 98/23.07.2015;

- încadrarea instalației sub prevederile Legii 59/2016, risc major;

- în baza Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare;

- în baza Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu se emite în baza:

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Ordinul nr. 1158/2005 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 818/2003 - pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

- Legea nr. 265/2006 privind aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, modificată şi aprobată prin Legea nr. 105/2006;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;

- Ordinul Ministrului mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de  ambalaje;

- HG nr. 188/2002 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Ordinul Ministrul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 263/2005 şi Legea nr. 254/2011;

- HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest;

- HG nr. 170/2004, privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Legea nr. 15/2005, pentru aprobarea OUG nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

- OUG nr. 121/2006, privind regimul juridic al precursorilor de droguri;

- Regulamentul (CE) nr. 273/2004, privind precursorii drogurilor;

- HG nr. 1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- HG nr. 1132/2008, privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;

- Ordinul Ministrului Economiei și Comerțului nr. 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protecție a mediului de către operatorii economici cu activitate industrială.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Cod CAEN principal: 2432 – Laminare la rece a benzilor înguste;

Obiectul autorizării:  Instalaţii de producere benzi laminate la rece din oţel inoxidabil, conform Anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013, punctul 2.6.: „Tratarea de suprafaţă a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3”, precum şi celelalte instalaţii / linii aflate pe acelaşi amplasament.

Activitățile secundare desfășurate pe amplasament se încadrează în:

• cod CAEN 2410 – Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje;

• cod CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală;

• cod CAEN 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn;

• cod CAEN 2433 – Producția de profile obținute la rece;

• cod CAEN 2561 – Tratarea și acoperirea metalelor;

• cod CAEN 1610 – Tăierea și rindeluirea lemnului;

• cod CAEN 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru

construcții;

• cod CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

• cod CAEN 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase;

• cod CAEN 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase;

• cod CAEN 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

• cod CAEN 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de

construcție și echipamentelor sanitare;

• cod CAEN 1623 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.

Suprafaţa totală a amplasamentului:	236.561,34 m2 din care:

- suprafaţă construită: 			127.308,26 m2;

- suprafaţă alei, drumuri, platforme: 	47.186,76 m2;

- suprafaţă reţele: 			5.255 m2;

- suprafaţă liberă: 			56.811,32 m2.

# 4. DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII

- Solicitare de emitere  a Autorizaţiei Integrate de Mediu;

- Formular de solicitare pentru emiterea Autorizaţiei Integrate de Mediu, elaborat cu sprijinul TQ Consultanță și Recrutare SRL Galați;

- Raport privind situația de referință, elaborat de TQ Consultanță și Recrutare SRL Galați;

- Comparaţie BAT/BREF, realizată de TQ Consultanță și Recrutare SRL Galați;

- Plan tehnic de închidere a unităţii şi aducere a amplasamentului în starea care să permită reutilizarea acestuia nr. 3161/13.03.2006, întocmit de OȚELINOX SA Târgovişte;

- Politica de prevenire a accidentelor majore;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale realizat în anul 2015; - face parte din documentația de obținere a Autorizației de Gospodărire a Apelor;

- Plan de urgenţă internă;

- Plan pentru situaţii de urgenţă întocmit de OȚELINOX SA Târgovişte;

- Plan de intervenţie PSI întocmit de OȚELINOX SA Târgovişte;

- Program de verificare / testare a canalizărilor, conductelor şi rezervoarelor subterane;

- Certificate privind Sistemul de Management Integrat şi lista procedurilor aferente;

- Dovada publicării anunţului privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu şi achitării taxelor şi tarifelor;

- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M03, nr. 2978/ 09.07.1996;

- Statutul OȚELINOX SA Târgovişte;

- Certificat de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa sub numărul J15/288/1991, Cod Unic de Înregistrare 921641;

- Certificat constatator………..

- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 98/23.07.2015, eliberată de AN „APELE ROMANE”, Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa, valabilă până la data de 30.06.2018;

- Autorizaţii Sanitare de Funcţionare nr. 8680, 8681, 8684, 8685, 8686, 8688, 8689, 8690, 8691, 15085, 15086, 1820, 2831, eliberate de DSP Dâmboviţa;

- Aviz PSI nr. 2853/28.07.2003, eliberat de Grupul de Pompieri „BASARAB I” al jud. Dâmboviţa;

- Licenţă transport mărfuri nr. 0190037, eliberată de Autoritatea Rutieră Română;

- Contract furnizare gaze naturale - OMV Petrom Gas SRL nr. 160/25.05.2017;

- Contract de furnizare a energiei electrice - Ventus Renew Romania SRL nr. V8/13.04.2017;

- Contract de furnizare apă tehnologică - COS SA Târgoviște nr. 1F/2010, Act adiţional nr. 6/22.12.2016;

- Autorizaţie CNCAN - desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. GM 2266/2016;

- Contract de prestări servicii pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere nr. 198/03.02.2011, încheiat cu SUPERCOM SA București;

- Contract evacuare ape uzate (canalizare) nr. 2871/23.02.2015 – Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița;

- Contract apă industrială din foraje nr. DB 6/2016, Act adițional nr. 1/08.11.2016 –  Apele Române Buzău;

- Contract de chirie dozatoare şi custodie doze nr. DB 27/15.07.2009 (furnizare apă plată îmbuteliată) - La Fântâna SRL;

- Contract de chirie dozatoare Point of use  nr. DB 43/26.10.2009  (Purificatoare racordate la reţeaua de apă potabilă) - La Fântâna SRL;

- Contract furnizare Hidrogen nr. 8392/03.06.2013 – Linde Gaz România SRL Timișoara;

- Contract închiriere magistrală Hidrogen, nr. 269/09.01.2014 – Linde Gaz România SRL Timișoara;

- Contract închiriere echipamente tehnice Azot, nr. 182/26.07.2006 – Linde Gaz România SRL Timișoara;

- Contract furnizare Azot nr. 183 / 26.07.2006 – Linde Gaz România SRL Timișoara;

- Contract furnizare Azot din anul 2002, prelungit prin Act Adițional nr. 252/2016 – Air Liquide România SRL.

- Lista principalilor beneficiari pentru preluarea deşeurilor.

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

- OŢELINOX SA are implementat Sistemul Integrat de Management Calitate – Mediu – Sănătate şi Securitate Ocupaţională conform standardelor ISO 9001:2008 (Certificat RINA SIMTEX nr. 329854/15/S/17.11.2015), ISO 14001:2004 (Certificat SRAC nr. 37/3/29.06.2015) şi BS OHSAS 18001:2007 (Certificat SRAC nr. 174/2/29.06.2015);

- Instalaţia va fi exploatată, controlată şi întreţinută, aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată. Toate programele depuse în solicitare şi care vor fi duse la îndeplinire conform condiţiilor prezentei Autorizaţii, sunt parte integrantă a acesteia;

- Un exemplar din prezenta Autorizaţie trebuie să rămână accesibil, în orice moment, personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului;

- Activitatea se va desfăşura cu personal calificat pentru fiecare loc de muncă, special instruit şi familiarizat cu condiţiile impuse de prezenta autorizaţie;

- Toate echipamentele şi instalaţiile utilizate în desfăşurarea activităţii, a căror avarie sau funcţionare necorespunzătoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi întreţinute în condiţii optime de lucru;

- OȚELINOX SA va asigura un program de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor şi un registru de evidenţă a operaţiunilor de întreţinere efectuate;

- OȚELINOX SA va înregistra şi investiga orice reclamaţie sau sesizare pe care o primeşte referitoare la mediu. Înregistrarea va cuprinde: date referitoare la reclamaţie/sesizare, investigarea făcută şi orice acţiune întreprinsă;

- OȚELINOX SA trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilități de protecţia mediului poate fi în orice moment disponibilǎ pe amplasament;

- În cazul producerii unui prejudiciu, OȚELINOX SA va suporta costul pentru repararea prejudiciului şi va înlătura urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului “poluatorul plăteşte”;

- OȚELINOX SA trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a asigura faptul că sunt efectuate acţiuni corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta Autorizaţie Integrată nu sunt îndeplinite;

- OȚELINOX SA trebuie să stabilească şi să menţină un program pentru a asigura posibilitatea publicului de a obţine în orice moment informaţii privind performanţele de mediu ale societății;

- OȚELINOX SA va menţine un Sistem de Management al Autorizaţiei, prin care se va urmări modul de acţiune pentru îndeplinirea condiţiilor din autorizaţie. Sistemul de management al autorizaţiei va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate, precum reducerea şi minimizarea deşeurilor şi va include o planificare a obiectivelor şi a sarcinilor de mediu;

- OȚELINOX SA trebuie să depună anual la APM Dâmboviţa şi GNM-Comisariatul Judeţean Dâmboviţa un Raport Anual de Mediu pentru întregul an calendaristic precedent.

# 6. MATERII PRIME ȘI MATERIALE AUXILIARE

## 6.1. Materii prime şi auxiliare

### 6.1.1. Produse finite obținute

În tabelele de mai jos, este prezentată estimarea cantităţilor de produse finite, precum şi, a cantităţilor de materii prime prelucrate, în funcţie de lăţimea benzii, astfel:

Cantităţile de produs finit:

| Produse finite livrate (benzi din oțel inoxidabil) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UM | Lățime cuprinsă între: |  | Total |
|  | < 600 mm* | ≥ 600 mm** |  |
| [t] | 57.000 | 8.000 | 65.000 |
| [%] | 88% | 12% | 100% |

Estimarea cantităților procesate în liniile de producţie care au o sursă de ardere conform HG nr. 780/2006, privind stabilirea schemei de comercializare a gazelor cu efect de seră, cu modificările și reviziile ulterioare:

| Benzi din oțel inoxidabil prelucrate pe instalațiile de ardere |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linia | UM | Lățime cuprinsă între: |  | Total / linie |
|  |  | < 600 mm* | ≥ 600 mm** |  |
| APH | [t] | 0 | 35.000 | 35.000 |
| APC | [t] | 0 | 92.500 | 92.500 |
| BA1 | [t] | 6.500 | 5000 | 11.500 |
| BA2 | [t] | 0 | 40.000 | 40.000 |
| DG | [t] | 3.000 | 3.000 | 6.000 |
| Total | [t] | 9.500 | 175.500 | 185.000 |
| Procentul | [%] | 5% | 95% | 100,00% |

(*) 24321018 – benzi înguste din oțel inoxidabil laminate la rece cu o lățime < 600mm [CAEN ver. 2]

(**) 24104200 – benzi late și foi din oțel inoxidabil laminate la rece cu o lățime ≥ 600 mm [CAEN ver. 2]

### 6.1.2. Materii prime utilizate

Pentru procesarea a 185.000 tone benzi din oţel inoxidabil laminate la rece, din care a rezultat o cantitate finală de 65.000 tone produs finit, s-au folosit:

| Principalele materii prime | UM | Consum materii prime |
| --- | --- | --- |
| Benzi inoxidabile laminate la cald (BLC) | t | 70.000 |

### 6.1.3. Materialele auxiliare utilizate

Materialele auxiliare utilizate sunt:

| Principalele materiale auxiliare | Fraze de pericol | Etichetare/ Cuvânt de avertizare | UM | Consum materiale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acid azotic 55 ÷ 60% | H272, H290, H314 | GHS03, GHS05 Pericol | t | 1.450 |
| Acid fluorhidric 35 ÷ 75% (prezent în BONDERITE C-CP 704 B) | H330, H310, H300, H314 | GHS06, GHS05, Pericol | t | 250 |
| Acid sulfuric 95 ÷ 98% | H314 | GHS05, Pericol | t | 310 |
| Apă oxigenată 28 ÷ 50% (prezentă în BONDERITE C-CP 704 Z) | H271, H314, H412 H302, H332 | GHS03, GHS05, GHS07, Pericol | t | 700 |
| Hidroxid de sodiu | H314 | GHS05, Pericol | t | 90 |
| Sare chimică (NaOH/NaNO3/NaCl)* | H314 | GHS05, Pericol | t | 350 |
| Clorit de sodiu | H314, H400 (hipoclorit de Na) | GHS05, GHS09, Pericol | t | 30 |
| Sulfat feros | H302, H315, H319 | GHS07 | t | 850 |
| Metabisulfit de sodiu | H302, H318 | GHS05, GHS07, Pericol | t | 400 |
| Acid clorhidric | H314, H335, H290 | GHS07, Pericol | t | 1 |
| Bonderite C-AK 301 | H290, H314 | GHS05, Pericol | t | 97 |
| Bonderite C-AD 0688-2 | H318, H412 | GHS07 | t | 3 |
| Emulsie | H301, H400 | GHS06 | t | 1 |
| Hidroxid de calciu | H315, H318, H335 | GHS07 | t | 670 |
| Floculant | - | - | t | 6 |
| Silicat de sodiu | H319, H335, H315 | GHS07 | t | 39 |
| Hidrogen | H220 | GHS02, GHS04, Pericol | Nm3 | 1.000.000 |
| Azot | H280 | GHS04 | Nm3 | 1.000.000 |
| Argon | H280 | GHS04 | m3 | 230 |
| Varigon | H280 | GHS04, Atenţie | m3 | 80 |
| Oxigen | H280, H270 | GHS03, GHS04, Pericol | m3 | 250 |
| Ulei laminare | H304, H319 | GHS07, GHS08 | t | 100 |
| Hârtie interspiră | - | - | t | 360 |
| Folie plastic | - | - | t | 170 |
| Ștergătoare | - | - | buc. | 6355 |
| Sare tablete (NaCl) | - | - | t | 450 |
| Cilindri laminor | - | - | m | 2,20 |
| Alice metalice | - | - | t | 39 |
| Bandă balot | - | - | t | 10 |
| Distanţiere carton | - | - | t | 8 |
| Geonet (material textil) | - | - | m2 | 9000 |
| Mosoare | - | - | buc. | 150 |

* Sarea chimică: NaOH (62,5%) + NaNO3 (25%) + NaCl (12%)

### 6.1.4. Ambalaje utilizate

Ambalajele utilizate pentru ambalarea produselor finite sunt:

| Principalele ambalaje | UM | Consum ambalaje (2016) |
| --- | --- | --- |
| Silicagel granulat (ambalare) | kg | 150 |
| Capse | buc. | 54.000 |
| Bandă PET | Role | 734 |
| Banda metalică | t | 25 |
| Tablă zincată | t | 22 |
| Carton (cartonplast) | m2 | 115.550 |
| Carton Triplex | t | 320 |
| Folie termocontractibilă | t | 28 |
| Material lemnos | m3 | 1.813 |
| Paleţi lemn | buc. | 33.000 |
| Lonjeroane lemn | buc. | 13.000 |

### 6.1.5. Combustibili utilizați

Societatea utilizeazǎ combustibili (benzinǎ şi motorinǎ) pentru mijloacele de transport (intern şi extern) pentru care nu are amenajat depozit de combustibili, alimentarea se face de la staţiile de distribuţie a carburanţilor.

Pentru motostivuitoare, macarale şi alte maşini, care lucrează numai în incintă, carburanţii se depoziteză într-un depozit special amenajat pe platformă betonată (încăpere metalică, securizată cu lacăt şi cu ventilație naturală).

## 6.2. Condiţii de preluare, transport, manipulare, depozitare

Toate materiile prime şi materialele auxiliare utilizate vor fi recepţionate, manipulate şi depozitate conform normelor specifice fiecărui material, fişelor cu date de securitate - unde este cazul - în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Depozitele şi magaziile vor fi amenajate şi întreţinute corespunzător şi se va asigura securitatea acestora. Deşeurile de ambalaje vor fi gestionate potrivit legislaţiei specifice în vigoare.

Traseele şi echipamentele de descărcare, transport, manipulare ale materiilor prime şi materialelor vor funcţiona în condiţii corespunzătoare.

## 6.3. Selecţia materiilor prime

Operatorul va ţine evidenţa lunară a consumurilor de materii prime şi materiale utilizate.

Operatorul va introduce în procesul de fabricaţie şi în activităţile auxiliare, materiile prime şi materialele cel mai puţin periculoase pentru mediu.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

## 7.1. Consumul de apă

### 7.1.1. Alimentarea cu apă

#### 7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă şi în scopuri menajere:

Alimentarea cu apă potabilă a OŢELINOX SA se face conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 98/23.07.2015.

Alimentarea cu apă potabilă pentru personal se face în baza Contractului de chirie dozatoare şi custodie doze nr. DB 27/15.07.2009 (furnizare apă plată îmbuteliată) şi a Contractului de chirie dozatoare Point of use  nr. DB 43/26.10.2009  (Purificatoare racordate la reţeaua de apă potabilă) încheiate cu LA Fântâna SRL.

Sursa subterană constituită din două foraje de adâncime: H=170 m amplasate în incinta unităţii. Forajele se află într-un perimetru închis, cămin betonat special amenajat, protecția forajului se asigură cu capac metalic. Dimensiunile în plan ale căminului: 3,0 x 3,0 = 9 mp.

Zona de protecție hidrogeologică este dată de împrejmuirea realizată din plasă de sârmă legată de stâlpi metalici cu dimensiunile în plan 10 x 10m.

- Volume şi debite de apă autorizate:

Necesarul de apă:

- Q zi maxim 371,50 m3/zi		4,29 L/s	– anual –135,59 mii m3;

- Q zi mediu	239,70 m3/zi		2,77 L/s	– anual – 87,49 mii m3;

- Q zi minim	179,78 m3/zi		2,08 L/s	– anual – 65,62 mii m3;

- Q orar max. 	15,479 mc/h.

- Instalaţii de tratare:

Nu sunt necesare.

- Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei potabile:

Aducţiunea apei din foraje la Gospodăria de Apă se realizează printr-o conductă din oţel, cu Dn=273 x 8 mm şi lungimea de cca. 70 m.

Apa se înmagazinează în 2 rezervoare semiîngropate: unul din beton, cu un volum V1 = 750 m3 și unul din oțel, cu un volum V2 = 50 m3.

- Reţeaua de distribuţie a apei potabile:

Distribuţia apei la consumatorii interni se realizează printr-o reţea inelară de distribuţie din oţel, cu Dn = 273 x 8 mm și Dn = 168 x 6 mm și din PHD, cu Dn = 200 mm. Presiunea în reţea se asigură prin intermediul unei staţii de pompare cu hidrofor.

#### 7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică (industrială):

- Surse:

- Racord la reţeaua de alimentare cu apă tehnologică a COS SA Târgovişte (conform contract nr. 1F/2010 și Act adițional nr. 6/22.12.2016);

- Sursă subterană proprie: 6 foraje de adâncime medie (F1 ÷ F6), amplasate în incinta unităţii. Forajele au adancimi de 52 – 66 m, Q = 3,3 – 4,5 L/s și Qtotal = 23,2 L/s.

- Volume şi debite de apă autorizate:

Cerinţa totală de apă:

- Maxim	4476 m3/zi		51,80 L/s	– anual – 1566,60 mii m3;

- Mediu	3936 m3/zi		45,56 L/s	– anual – 1377,60 mii m3;

- Minim	1248 m3/zi		14,44 L/s 	– anual – 436,80 mii m3;

- Q orar max.= 186,5 m3/h;

Cerinţa de apă asigurată din surse proprii:

- Maxim	2125,44 m3/zi		24,60 L/s	– anual – 743,90 mii m3;

- Mediu	1814,40 m3/zi		21,00 L/s	– anual – 635,04 mii m3;

- Minim	1054,08 m3/zi		12,20 L/s	– anual – 368,93 mii m3;

- Q orar max. = 88,56 m3/h;

Cerinţa de apă asigurată din rețeaua COS SA :

- Maxim	2350,56 m3/zi		27,20 L/s	– anual – 822,70 mii m3;

- Mediu	2121,60 m3/zi		24,56 L/s 	– anual – 742,56 mii m3;

- Minim	193,92 m3/zi		2,24 L/s 	– anual – 67,87 mii m3;

- Q orar max.= 97,94 m3/h;

Necesarul total de apă pentru funcţionarea utilajelor:

- Q zi maxim	86.208 m3/zi		997,77 L/s 	anual –30.172 mii m3;

- Q zi mediu	75.807 m3/zi		877,40 L/s 	anual –26.532 mii m3;

- Q zi minim	24.036 m3/zi		278,20 L/s 	anual – 8.412 mii m3;

- Q orar max.= 3.592 m3/h;

La calcularea cerinței totale de apă s-a luat în considerare gradul de recirculare a apei de 94,81%.

Funcţionarea este de 365 de zile/an, 7 zile/săptămână, 24 ore/zi.

- Instalaţii de tratare:

- 3 decantoare pentru tratarea cu var şi sulfat feros / metabisulfit de sodiu;

- 6 turnuri de răcire în contracurent, cu debit maxim de apă Q = 400 m3/h și turn;

- 2 turnuri tip PME 6704 E, cu debit maxim de apă Q = 250 m3/h și turn, debit de căldură = 2906,98 kW;

- staţie de filtre cu nisip cuarţos (4 buc);

- ciclon decantor pentru apele impurificate cu țunder și ulei.

- Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei industriale:

- reţea de conducte din OL cu Dn = 250 mm, pentru aducţiunea apei preluate de la COS SA Târgovişte,

- conductă din PEHD, PE80, cu De = 160 x 9,1 – 200 x 11,4 mm şi lungime de cca. 0,8 km, pentru aducţiunea apei de la foraje;

- Reţeaua de distribuţie a apei industriale:

Distribuţia apei la consumatorii interni se realizează prin pompare, printr-o reţea de conducte din oţel, cu Dn = 400 mm şi lungime de cca. 3 km, cu asigurarea recirculării apei folosite în Gospodăria de Apă tehnologică.

7.1.1.3. Apa pentru stingerea incendiilor

Volumul intangibil este asigurat de 2 rezervoare: unul cu V = 750 m3 (alimentat de la forajul P1) și unul cu V = 50 m3 (alimentat de la forajul P2). Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din surse: 25 L/s. Timp de funcționare hidranți: 3 ore; durata de refacere: 3 ore.

7.1.1.4. Volume de apă asigurate în surse:

Alimentarea cu apă potabilă şi tehnologică: 8 foraje proprii, amplasate în incinta unităţii şi racordul de preluare a apei tehnologice de la COS Târgoviște SA, în baza Contractului nr. 1F/2010 și Act adițional nr. 6/22.12.2016.

În regim nominal:

- apa potabilă:		239,70 m3/zi		– 87,49 mii m3/an;

- apa tehnologică:	3936,00 m3/zi		– 1377,60 mii m3/an;

- total:		4175,70 m3/zi		– 1465,09 mii m3/an;

În regim minim:

- apa potabilă:		179,78 m3/zi		– 65,62 mii m3/an;

- apa tehnologică:	1248,80 m3/zi		– 436,80 mii m3/an;

- total:		1428,58 m3/zi		– 504,42 mii m3/an;

7.1.1.5. Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de apă potabilă şi tehnologică:

- maxim:		86.579,50 m3/zi;

- mediu:		76.046,70 m3/zi;

- minim:		24.215,78 m3/zi;

- Q orar max.		3.607,48 m3/h;

- Cerinţa totală de apă potabilă şi tehnologică:

- maxim:		4.847,50 m3/zi;

- mediu:		4.175,70 m3/zi;

- minim:		1.427,78 m3/zi;

- Q orar max.		201,98 m3/h;

- Gradul de recirculare internă a apei tehnologice este de 94,81%.

7.1.1.6. Norme de apă pentru principalele produse din fabricație:

Pentru producţia zilnică realizată de 750 tone produse laminate, consumul de apă este de 3936 m3, rezultând un consum mediu de 5,24 m3 apă/tona de produs.

### 7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Sistemul de canalizare este de tip divizor, lungimea totală a conductelor de canalizare fiind de cca. 4 km.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale unității sunt preluate de rețeaua de canalizare menajeră și colectate în chesonul SP2. Din acest cheson sunt pompate către chesonul SP1. Din chesonul SP1 apele menajere sunt pompate, împreună  cu alte ape (tehnologice) în reţeaua publică de canalizare, urmând a fi epurate final în Staţia de Epurare Târgovişte Sud, aflată în administrarea Companiei de Apă Târgovişte Dâmboviţa SA. Canalizarea menajeră din incinta societăţii este realizată din tuburi de beton avand Dn=200-600mm.

Apele uzate tehnologice rezultate din activitatea de producție ajung în Stația de Neutralizare din incinta societății, unde are loc tratarea în 2 trepte: mecanică și chimică (devin ape industriale tratate).

Apele industriale tratate sunt preluate de canalizarea proprie de ape tehnologice şi colectate în chesonul SP1. Din chesonul SP1 apele sunt pompate, împreună cu alte ape (tehnologice) printr-o conductă Dn300 cu o lungime de ~600m, în rețeaua publică de canalizare și în final sunt epurate în Stația de Epurare Târgoviște Sud, aflată în administrarea Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița SA, conform contractului de prestare servicii de canalizare nr. 2871 din 23 februarie 2015.

Apele meteorice colectate în incinta OȚELINOX SA sunt evacuate prin intermediul canalizării pluviale şi a unui bazin de retenție în râul Ilfov (Bazin Hidrografic Dâmbovița). Colectorul principal de evacuare a apelor meteorice este realizat din tuburi de beton Dn=1000mm.

| Categoria apei | Receptori autorizați | Volum total zilnic |  |  | Evacuat anual | Q orar maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maxim | Mediu | Minim |  |  |
| Menajere | Rețeaua de canalizare municipală | 371,5 | 239,7 | 179,8 | 135,6 | 15,9 |
| Tehnologice | Rețeaua de canalizare municipală | 2685,6 | 2361,6 | 748,8 | 826,6 | 98,4 |
| Meteorice | Râul Ilfov prin bazinul de retenţie | În funcție de volumul precipitațiilor |  |  |  |  |

### 7.1.3. Apele subterane

7.1.3.1. Sursa de apă potabilă

Sursa pentru alimentare cu apă în scop de potabilitate (7.1.1.1.), o constituie acviferul de adâncime exploatat prin intermediul a 2 (două) foraje.

Forajele sunt caracterizate prin următorii parametrii hidrogeologici:

| Foraj | - Diametrul (mm) | - Adâncime (m) | Nivele ale apei în foraj (m) |  | Debit exploatabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hidrostatic | hidrodinamic |  |
| P1 | Tubat cu coloana tuburi PVC Φ 160 mm | 170 | -25,00 | -31,50 ÷ 27,50 | 3,20 L/s |
| P2 | Tubat cu coloana tuburi PVC Φ 160 mm | 170 | -24,50 | -32,00 ÷ 27,50 | 3,50 L/s |

Forajele se află într-un perimetru închis, cămin betonat special amenajat, protecție a forajului cu capac metalic. Dimensiunile în plan ale căminului 3,0 x 3,0 = 9 mp.

Zona de protecție hidrogeologică este dată de împrejmuirea realizată din plasă de sârmă legată de stâlpi metalici cu dimensiunile în plan 10 x10m.

Aceste dotări vor permite exploatarea forajului fără riscul de infiltrații și contaminări din scurgerile de suprafață în apele subterane.

Coordonatele STEREO 70 ale forajelor sunt:

| Foraj | X | Y |
| --- | --- | --- |
| P1 | 378463,29 | 535420,30 |
| P2 | 378751,40 | 535244,85 |

7.1.3.2. Sursa de apă tehnologică

Sursa pentru alimentare cu apă în scop tehnologic (7.1.1.2. pct.b) o constituie acviferul de medie adâncime exploatat prin intermediul a 6 (șase) foraje.

Forajele sunt caracterizate prin următorii parametrii hidrogeologici:

| Foraj | - Diametrul (mm) | - Adâncime (m) | Nivele ale apei în foraj (m) |  | Debit exploatabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hidrostatic | hidrodinamic |  |
| F1 | Tubat cu coloana tuburi PVC Φ 160 mm | 66 | -25,0 | -27,5 | 4,0 L/s |
| F2 | Tubat cu coloana tuburi PVC Φ 160 mm | 52 | -25,0 | -27,5 | 4,0 L/s |
| F3 | Tubat cu coloana tuburi PVC Φ 160 mm | 52 | -25,5 | -28,4 | 3,4 L/s |
| F4 | Tubat cu coloana tuburi PVC Φ 160 mm | 65 | -24,5 | -27,0 | 3,3 L/s |
| F5 | Tubat cu coloana tuburi PVC Φ 160 mm | 65 | -24,5 | -26,2 | 4,0 L/s |
| F6 | Tubat cu coloana tuburi PVC Φ 160 mm | 65 | -25,5 | -27,3 | 4,5 L/s |

Forajele se află într-un perimetru închis, cămin betonat special amenajat, protecție a forajului cu capac metalic. Dimensiunile în plan ale caminului 3,0 x 3,0 = 9 mp.

Zona de protecție hidrogeologică este dată de împrejmuirea realizată din plasă de sârmă legată de stâlpi metalici cu dimensiunile în plan 4 x 4m.

Aceste dotări vor permite exploatarea forajului fără riscul de infiltrații și contaminări din scurgerile de suprafață în apele subterane.

Coordonatele STEREO 70 ale forajelor sunt:

| Foraj | X | Y |
| --- | --- | --- |
| F1 | 378743,20 | 535369,00 |
| F2 | 378751,40 | 535244,85 |
| F3 | 378785,84 | 535575,55 |
| F4 | 378809,99 | 534988,69 |
| F5 | 378843,87 | 534886,64 |
| F6 | 378877,62 | 534758,28 |

## 7.2. Utilizarea eficientă a energiei

7.2.1. Alimentarea cu energie: energia electrică este preluată din sistemul energetic naţional, pe bază de contract încheiat cu furnizorul de energie, pe 4 linii de medie tensiune din SRA 4, la transformatoare de 10/0,4 kV, aferente celor 4 staţii de distribuţie de joasă tensiune, consumul energetic anual fiind de aproximativ 45.000 MWh/an. Două branşamente sunt integral aeriene, iar celelalte două preponderent aeriene cu o traversare subterană. Posturile de transformare conţin uleiuri fără PCB.

7.2.2. Prin creşterea eficienţei energetice scad emisiile de CO2, principala cauză a efectului de seră şi a schimbărilor climatice globale;

7.2.3. Utilizarea energiei electrice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile;

7.2.4. Titularul autorizaţiei trebuie să identifice şi să aplice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice;

7.2.5. Anual se va întocmi un plan de utilizare eficientă a energiei şi o dată la trei ani se va întocmi un audit privind eficienţa energetică. Aceste documente vor fi cuprinse în Sistemul de Management al Autorizaţiei.

7.2.6. Energia termică este generată de Centrala termică situată pe amplasament, care foloseşte exclusiv gazele naturale ca şi combustibil.

## 7.3. Gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale:

Sunt preluate din reţeaua naţională de gaze naturale, printr-o staţie de reglare-măsurare, pe baza unui contract încheiat cu unitatea furnizoare.

Energia termică se asigură prin centrala termică proprie.

Consumul de gaze naturale este de cca 17.000.000 Nm3.

Furnizorul de gaze naturale este OMV Petrom Gas SRL.

- Se va ţine evidenţa lunară a apei, energiei şi combustibililor utilizaţi;

- Utilizarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare, a apei, gazelor şi energiei se face potrivit consumurilor specifice maxime precizate în documentaţia tehnică de susţinere a solicitării;

- Se vor lua măsuri de minimizare a pierderilor şi de optimizare a consumurilor specifice.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIILOR ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

## 8.1. Secția Laminare (non-IPPC)

Principalele procese din cadrul secției Laminare sunt: sudarea capetelor de serviciu (CB = colis build), laminarea la rece și rectificarea cilindrilor (operație auxiliară).

### 8.1.1. Linia de pregătire rulouri CB

În linia de pregătire rulouri (CB) are loc operația prin care rulourile sunt pregătite pentru operația propriu-zisă de laminare prin sudarea unor capete de serviciu pentru liniile de laminare ZM1 și ZM3 (în scopul reducerii pierderilor de materie primă în timpul laminării).

Utilajele existente în linia CB sunt:

| • Derulor; • Mașina de planat; • Mașina de alimentare (cu vacuum) capete de serviciu; • Mașina de sudat cu plasmă; | • Cuptor de recoacere; • Notcher; • Groapa de buclare; • Foarfeca de margini - în conservare; | • Banc de tensionare (masa de presare); • Rulor. |
| --- | --- | --- |

### 8.1.2. Linia de laminare la rece a bezilor inoxidabile laminate la cald

Laminarea reprezintă procedeul de prelucrare prin deformare plastică a benzii din oțel inoxidabil, la rece, cu ajutorul unui laminor. Principial, prelucrarea prin laminare constă în presarea benzii din oțel inoxidabil la trecerea printre doi cilindrii care se rotesc în sens invers unul față de celălalt. Materia primă o reprezintă banda laminată la cald din oțel inoxidabil, sub formă de rulouri pregătite pe linia CB.

În cadrul Oțelinox există 3 linii de laminare, având integrate laminoare tip Sendzimir (ZM)  cu următoarele caracteristici:

| Nr. Crt. | Linie de laminare | Viteza liniei (m/min) | Caracteristici materie primă (rulouri) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lățime (mm) | Greutate (t) | Grosime (mm) |  |
|  |  |  |  |  | inițială | finală |
| 1 | ZM1 | 160 ÷ 400 | 700 ÷ 1300 | 18 ÷ 20 t | 6 | 0,25 ÷ 3,0 |
| 2 | ZM2 | 420 ÷ 600 | 330 ÷ 650 | 10 t | 2 | 0,05 ÷ 0,8 |
| 3 | ZM3 | 160 ÷ 600 | 700 ÷ 1300 | 18 t ÷ 20 t | 3 | 0,1 ÷ 1,5 |

| Nr. Crt. | Linie de laminare | Producție 2016 (t) | Consum materie primă 2016 (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZM1 | 82.542 | 87.000 |
| 2 | ZM2 | 14.537 | 15.000 |
| 3 | ZM3 | 51.030 | 54.000 |

Caracteristicile coșurilor de exhaustare a aerosolilor de ulei din Secția Laminare:

| Linie de laminare | Capa-citate (t/an) | Caracteristici coș |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H (m) | D (m) | T (°C) | v gaze (m/s) | Debit Nm3/h | Coordonate STEREO 70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X(E) m | Y(N) m |
| ZM1 | 80 000 | 14 | 2 | 32,5 | 2,18 | 22.022 | 535160,69 | 378497,85 |
| ZM2 | 20 000 | 16 | 1,15 | 32,5 | 1,72 | 5.742 | 534921,17 | 378532,85 |
| ZM3 | 50 000 | 14 | 2 | 32,5 | 1,42 | 14.354 | 535144,88 | 378484,48 |

### 8.1.3. Atelierele de rectificare a cilindrilor

În atelierele de rectificare a cilindrilor (RG1 și RG2) se realizează rectificarea cilindrilor utilizați în operația de laminare, a celor de la linia SKP, dar și a cuțitelor şi distanţierelor de la liniile de fâșiere (SL1 ÷ SL7).

Principalele utilaje folosite:

- Mașini de rectificat Herkules;

- Strunguri;

- Mașini de rectificat.

## 8.2. Secția Tratamente Termice (IPPC)

### 8.2.1. Linia de tratament termic și decapare APH

În cadrul Liniei APH (limba engleză - Annealing and Pickling of Hot coils, limba română - Linia de tratament termic și decapare a rulourilor laminate la cald) se realizează tratamentul termic anterior operației de laminare la rece. Scopul este acela de a pregăti rulourile negre (black coils) pentru operația de laminare. Operațiile tehnologice din cadrul liniei APH sunt: călirea de punere în soluție, răcirea, decaparea mecanică (sablarea), decaparea chimică și spălarea.

#### 8.2.1.1. Călirea de punere în soluție (operația se aplică numai oțelurilor austenitice) – are ca scop îndepărtarea stratului de oxizi, îmbunătățirea rezistenței la coroziune, curățarea suprafeței de straturile de oxizi; se realizează la o temperatură de ~1120°C, într-un cuptor orizontal cu următoarele caracteristici:

| Denumire Instalație | Pro-ducție 2016 | Capa-citate termică | Consum gaze nat. | Viteza line | Evacuare gaze – coș |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | H | D | v | T |
| Cuptor tratament termic bandă inox laminată la cald APH | 34.462 t | 6,51 MWt | 1.375.422 Nm3 | 1,5 ÷ 7 m/min | 17 m | 1,2 m | 10,9 m/s | 365 °C |

#### 8.2.1.2. Răcirea – se realizează cu apă și aer, în zona de răcire.

#### 8.2.1.3. Decaparea mecanică (sablarea) – are ca scop: spargerea țunderului prin bombardarea benzii cu alice metalice; se realizează prin intermediul a 4 turbine, câte 2 pentru fiecare față a benzii (2100 rot./min.). Consum alice metalice anul 2016 = 39 tone.

#### 8.2.1.4. Decaparea chimică – în funcție de cerințele clienților și de tipul mărcilor de oțel inoxidabil procesate, se alege tehnologia de decapare cu amestec de acizi, care poate fi:

- Amestec de HF și HNO3 - Se realizează cu o soluție formată din HNO3 și HF, temperatura fiind de 45 ÷ 60°C.

| Denumire | Concentrație produs achiziționat | Concentraţie în bazinul de decapare |
| --- | --- | --- |
| HF | 35 ÷ 75 % | 1 ÷ 4 % |
| HNO3 | 55 ÷ 65 % | 4 ÷ 7 % |

- Amestec de HF și H2SO4 - Se realizează cu o soluție formată din H2SO4 şi Cleanox B (HF + aditivi) la o temperatură de 45 ÷ 60°C. Se adaugă Cleanox Z (H2O2 + aditivi) pentru menținerea supraunitară a raportului Fe3+/Fe2+.

| Denumire | Concentrație produs achiziționat | Concentrație în bazinul de decapare |
| --- | --- | --- |
| Cleanox B (HF) | 35 ÷ 75 % | 5 ÷ 40 g/L |
| Acid sulfuric (H2SO4) | 70 ÷ 98 % | 30 ÷ 100 g/L |
| Cleanox Z (H2O2) () | 28 ÷ 50 % | Fe2+ = 0 ÷ 40 g/L; Fe3+ = 20 ÷ 40 g/L Fetot = 50 ÷ 80 g/L; Fe3+/Fe2+ > 1 |

Principalele caracteristici ale bazinului de decapare chimică de la Linia APH sunt:

| Instalație | Viteza de funcționare (m/min) | Volum bazin (m3) | Lungime bazin (m) | Consum HNO3 | Consum HF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2016 |
| Bazin de decapare APH | 1,5 ÷ 7 | 26 | 17 | 294,5 t | 69,6 t |

#### 8.2.1.5. Spălarea - se realizează cu apă caldă la temperatura de 40 ÷ 90°C, într-un bazin cu V = 20 m3, viteza benzii la trecerea prin bazin fiind de 1,5 ÷ 7 m/min.

### 8.2.2. Linia de tratament termic și decapare APC

În cadrul Liniei APC (limba engleză - Annealing and Pickling of Cold coils, limba română - Linia de tratament termic și decapare a rulourilor laminate la rece) se realizează tratamentul termic ulterior operației de laminare la rece. Scopul trecerii rulourilor prin linia APC este:

• recristalizarea structurii oțelului,

• obținerea unei suprafețe corespunzătoare prin decapare / spălare / uscare.

Principalele operații din cadrul liniei APC sunt: tratamentul termic, răcirea, decaparea, decaparea electrochimică, spălarea și uscarea.

#### 8.2.2.1. Tratament termic - se realizează la temperatura de ~ 1120°C într-un cuptor orizontal, cu următoarele caracteristici:

| Denumire Instalație | Pro-ducție 2016 | Capaci-tate termică | Consum gaze naturale | Viteza linie | Evacuare gaze – coș |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | H | D | v gaze | T |
| Cuptor tratament termic bandă inox laminată la rece APC | 92.823 t | 12,61 MWt | 5.514.813 Nm3 | 3 ÷ 60 m/min | 17 m | 1,2 m | 4,4 m/s | 186 °C |

#### 8.2.2.2. Răcirea – se realizează cu aer, în zona de răcire.

8.2.2.3. Pre-Decaparea - are ca scop afânarea oxizilor, adică oxidarea acestora. Această afânare conduce la creșterea în volum a oxizilor care provoacă spargerea crustei de oxizi. Operația se realizează într-un bazin cu sare Kolene – un amestec de NaOH (62,5%), NaNO3 (25%)  și NaCl (12%), la temperatura de 450 ÷ 500°C.

| Instalație | Viteza de funcționare (m/min) | Volum bazin (m3) | Consum sare Kolene 2016 (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bazin sare Kolene | 3 ÷ 60 | 22 | 329 |

8.2.2.4. Decaparea electrochimică - se realizează într-un bazin cu V = 46 m3, la o temperatură cuprinsă între 50 ÷ 70°C și max. 6000 A. În funcție de cerințele clienților și de tipul mărcilor de oțel inoxidabil procesate, se alege tipul de electrolit adecvat:

| Concentrație electrolit în bazinul de decapare | Materie primă |
| --- | --- |
| HNO3 20 ÷ 100 g/L | HNO3 |
| H2SO4 50 ÷ 250 g/L | H2SO4 |
| Na2SO4 100 ÷ 220 g/L | H2SO4, NaOH, NaHSO3 |

#### 8.2.2.5. Decaparea chimică - în funcție de cerințele clienților și de tipul mărcilor de oțel inoxidabil procesate, se alege tehnologia de decapare cu amestec de acizi, care poate fi:

- Amestec de HF și HNO3 - Se realizează cu o soluție formată din HNO3 și HF, temperatura fiind de 45 ÷ 60°C.

| Denumire | Concentrație produs achiziționat | Concentraţie în bazinul de decapare |
| --- | --- | --- |
| HF | 35 ÷ 75 % | 1 ÷ 4 % |
| HNO3 | 55 ÷ 65 % | 4 ÷ 7 % |

- Amestec de HF și H2SO4 - Se realizează cu o soluție formată din H2SO4 şi Cleanox B (HF + aditivi) la o temperatură de 45 ÷ 60°C. Se adaugă Cleanox Z (H2O2 + aditivi) pentru menținerea supraunitară a raportului Fe3+/Fe2+.

| Denumire | Concentrație produs achiziționat | Concentrație în bazinul de decapare |
| --- | --- | --- |
| Cleanox B (HF) | 35 ÷ 75 % | 5 ÷ 40 g/L |
| Acid sulfuric (H2SO4) | 70 ÷ 98 % | 30 ÷ 100 g/L |
| Cleanox Z (H2O2) () | 28 ÷ 50 % | Fe2+ = 0 ÷ 40 g/L; Fe3+ = 20 ÷ 40 g/L Fetot = 50 ÷ 80 g/L; Fe3+/Fe2+ > 1 |

Principalele caracteristici ale bazinului de decapare chimică de la Linia APC sunt:

| Denumire instalație | Viteza de funcționare | Volum bazin | Consum HNO3 (t) | Consum HF (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2016 |
| Bazin de decapare APC | 3 ÷ 60 m/min | 33 m3 | 875 | 132 |

8.2.2.6. Spălarea - se realizează, cu apă caldă la 50 ÷ 80°C, într-un bazin cu V = 20 m3, viteza de trecere a benzii prin bazin fiind 3 ÷ 60 m/min.

8.2.2.7. Uscarea - se realizează cu aer cald, la o temperatură de 70°C.

### 8.2.3. Liniile de recoacere strălucitoare BAL1 şi BAL2

După laminarea la rece, în liniile de recoacere strălucitoare (BAL1 și BAL2, eng. Bright Annealing Line) se realizează tratarea oțelurilor inoxidabile, în atmosferă controlată. Pe amplasamentul Oțelinox există două linii de tratament termic în atmosferă controlată:

8.2.3.1. Linia BAL1 – linie de concepție japoneză (ChugaiRo)

Caracteristici  linia BAL1 :

| Parametru |  | BAL1 |
| --- | --- | --- |
| Dimensiune semifabricat | Grosime | 0,05 ÷ 0,80 mm |
|  | Lățime | 330 ÷ 650 mm |
| Temperatura în interiorul muflei |  | 800 ÷ 1200 °C |
| Viteza maximă a liniei |  | 50 m /min. |
| Atmosfera de lucru |  | 90% H2 și 10% N2 |

Principalele operații în cadrul liniei BAL1 sunt: degresarea și tratamentul de recoacere (de recristalizare).

8.2.3.1.1. Degresarea BAL1 - are ca scop îndepărtarea peliculei de ulei care rămâne pe suprafața benzii de oțel inoxidabil după operația de laminare. În zona de degresare au loc:

- prespălarea benzii cu apă fierbinte (45 ÷ 70°C), utilizându-se un sistem de spray-uri (presiune ~15 bar);

- degresarea propriu-zisă (prin perierea suprafeței în prezența agentului de degresare) – se realizează cu soluție BONDERITE C-AK 301 și C-AD 0688-2;

- clătirea în cascadă a suprafeței – cu apă demineralizată;

- uscarea benzii - într-un uscător echipat cu un sistem de recirculare. Orice umezeală care încă rămâne pe suprafața benzii este îndepărtată folosind aer fierbinte direcționat către bandă cu ajutorul duzelor.

Caracteristici zonă de degresare pentru linia BA1:

| Linia BA1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volum bazine degresare BA1 |  |  |  | Viteză bandă | Consum soluție de degresare |
| Tanc sprayuri | Tanc perii | Tanc clătire 1 | Tanc clătire 2 |  |  |
| 4 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 5 ÷ 50 m/min | 24 t/an |

Toate zonele degresării sunt prevazute cu hote. Vaporii proveniți de la componentele sistemului sunt extrași de o suflantă spre o instalație de țevi cu circuit închis printr-un condensator / separator apoi ventilate în exterior.

8.2.3.1.2. Tratamentul de recoacere (de recristalizare) la linia BA1 - se realizează într-un cuptor vertical, prin încălzire cu gaz metan în atmosferă controlată de hidrogen și azot.

Caracteristici cuptor de recoacere din cadrul liniei BA1:

| Insta-lație | Produc-ție 2016 (t) | Capacitate termică nominală (MWt) | Consum gaz natural (Nm3) | Viteza funcțio-nare (m/min) | Evacuare gaze – coș |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Înălți-me (m) | Diame- tru (m) | Viteză gaze (m/s) | Temp. gaze (°C) |
| Cuptor BAL1 | 10.845 | 1,39 | 842 749 | 5÷50 | 41 | 0,6 | 5,2 | 394 |

8.2.3.2. Linia BAL2 – linie de concepție austriacă (Ebner)

Caracteristici  linia BAL2 :

| Parametru |  | BAL2 |
| --- | --- | --- |
| Dimensiune semifabricat | Grosime | 0,10 ÷ 1,5 mm |
|  | Lățime | 500 ÷ 1300 mm |
| Temperatura în interiorul muflei |  | 800 ÷ 1200 °C |
| Viteza maximă a liniei |  | 60 m /min. |
| Atmosfera de lucru |  | 99% H2 și 1% N2 |

Principalele operații în cadrul liniei BAL2 sunt: degresarea și tratamentul de recoacere (de recristalizare).

8.2.3.2.1. Degresarea BAL2 - are ca scop îndepărtarea peliculei de ulei care rămâne pe suprafața benzii de oțel inoxidabil după operația de laminare. În zona de degresare au loc:

- prespălarea benzii cu apă fierbinte (45 ÷ 70°C), utilizându-se un sistem de spray-uri (presiune ~ 15 bar);

- degresarea propriu-zisă (prin perierea suprafeței în prezența agentului de degresare) – se realizează cu soluție BONDERITE C-AK 301 și C-AD 0688-2;

- clătirea în cascadă a suprafeței – cu apă demineralizată;

- uscarea benzii - într-un uscător echipat cu un sistem de recirculare. Orice umezeală care încă rămâne pe suprafața benzii este îndepărtată folosind aer fierbinte direcționat către bandă cu ajutorul duzelor.

Caracteristici zonă de degresare pentru linia BA2:

| Linia BA2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volum bazine degresare BA2 |  |  | Viteza bandă | Consum soluție de degresare |
| Tanc prespălare | Tanc sprayuri | Tanc perii |  |  |
| 10 m3 | 10 m3 | 10 m3 | 5 ÷ 60 m/min | 50 t/an |

Toate zonele degresării sunt prevazute cu hote. Vaporii proveniți de la componentele sistemului sunt extrași de o suflantă spre o instalație de țevi cu circuit închis printr-un condensator / separator apoi ventilate în exterior.

8.2.3.2.2. Tratamentul de recoacere (de recristalizare) - se realizează într-un cuptor vertical, prin încălzire cu gaz metan în atmosferă controlată de hidrogen.

Caracteristici cuptor de recoacere din cadrul liniei BA2:

| Insta-lație | Produc-ție 2016 (t) | Capacitate termică nominală (MWt) | Consum gaz natural (Nm3) | Viteza funcțio - nare (m/min) | Evacuare gaze – coș |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Înălți-me (m) | Diame- tru (m) | Viteză gaze (m/s) | Temp. gaze (°C) |
| Cuptor BAL2 | 39.925 | 3,52 | 1.234.364 | 5 ÷ 60 | 52 | 1 | 2,46 | 188 |

Hidrogenul necesar pentru realizarea atmosferei de lucru de la cuptoarele BAL1 și BAL2 este achiziționat pe bază de contract, de la Linde Gaz România SRL și este depozitat în două tancuri cu capacitatea de 95 m3 fiecare, autorizate ISCIR.

Azotul necesar pentru realizarea atmosferei de lucru de la cuptorul BAL1 este achiziționat pe bază de contract, de la Linde Gaz România SRL și Air Liquide România SRL și este stocat în două tancuri cu capacitatea de 28,7 m3 fiecare, autorizate ISCIR.

### 8.2.4. Linia de degresare

Linia de degresare (DG) are ca scop îndepărtarea uleiului de laminare de pe banda de oțel inoxidabil. Operația de degresare se realizează într-un cazan de degresare, utilizându-se ca agent de degresare:

- Soluție Bonderite C-AD 0688-2 – consum ~ 0,5 tone/an;

- Soluție Bonderite C-AK 301 – consum ~ 9 tone/an.

Caracteristici cazan de degresare:

| Instalație | Pro-ducție 2016 (t) | Capacitate termică nominală (MWt) | Consum gaze naturale (Nm3) | Viteza de funcțio-nare (m/min) | Evacuare gaze – coș |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | H (m) | D (m) | v gaze (m/s) | T gaze (°C) |
| Cazan de degresare | 5.609 | 1,7 | 15.270 | max. 60 | 12 | 0,5 | 3,30 | 250 |

| Bazine din linia DG | Spray-uri | Perii | Clătire 1 | Clătire 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperaturi [0C] | 45 ÷ 75 | 45 ÷ 75 | 50 ÷ 60 | 50 ÷ 60 |
| Presiuni [bar] | min. 2 | min. 1 | min. 1 | min. 1 |
| Conductivitate (mS) | 30 ÷ 40 | - | - | - |
| Volum bazine (m3) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Viteza linie [m/min] | 5 ÷ 40 (max. 60) | 5 ÷ 40 (max. 60) | 5 ÷ 40 (max. 60) | 5 ÷ 40 (max. 60) |

## 8.3. Secția Finisare (non-IPPC)

În cadrul secției Finisare se realizează operațiile de finisare (planarea, fâșierea, sudarea cap la cap a fâșiilor, așchierea marginilor) confecționarea manșoanelor de carton/plastic, operații de tâmplărie și ambalarea a produselor finite.

### 8.3.1. Planarea și dresarea (TL1, TL2 și SKP)

Planarea și dresarea prin întindere / deformare se realizează în cadrul liniilor TL1, TL2 și SKP. Aceste operații au ca scop corectarea abaterilor de formă (ondulații);

Planarea se realizează prin întinderea benzii cu ajutorul mașinii de planat la liniile TL1 și TL2 (TL = Tension Levelling).

Dresarea se realizează prin deformarea și întinderea benzii în linia SKP (SKP, eng. Skin Pass), mai exact prin trcerea benzii printre doi cilindri de lucru, întinderea realizându-se prin tensionarea benzii între rulor, cilindrii de lucru și derulor.

Liniile de planare și dresare din Oțelinox sunt:

| Caracteristica / Linia | TL1 | TL2 | SKP |
| --- | --- | --- | --- |
| Grosime bandă (mm) | 0,05 ÷ 0,8 | 0,1 ÷ 1,5 | 0,2 ÷ 3 |
| Lățime intrare bandă (mm) | 330 ÷ 650 | 400 ÷ 1300 | 440 ÷ 1300 |
| Viteza max. linie (m/min) | 120 | 200 | 300 |

### 8.3.2. Fâșierea (SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7 și CSL)

Se realizează la liniile de fâșiere longitudinală, prin tăierea pe lungime a benzilor inoxidabile laminate la rece. În cadrul Oțelinox există în prezent 7 linii de fâșiere: SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7 (eng. Slitting Line) și 1 linie CSL (eng. Continous Shear Line), în care se realizează fâșierea la margine.

Caracteristicile liniilor:

| Caracteristica / Linia | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grosime bandă (mm) | 0,2 ÷ 3,0 | 0,05 ÷ 0,8 | 0,05 ÷ 0,8 | 0,1 ÷ 1,5 |
| Lățime intrare bandă (mm) | 100 ÷ 1300 | 330 ÷ 660 | 80 ÷ 520 | 300 ÷ 1300 |
| Lățime ieșire bandă (mm) | 40 ÷ 1280 | 5 ÷ 650 | 5 ÷ 500 | 30 ÷ 1250 |
| Viteza max. linie (m/min) | 100 | 300 | 200 | 300 |
| Greutate rulou la intrare (t) | 20 | 10 | 8 | 20 |

| Caracteristica / Linia | SL5 | SL6 | SL7 | CSL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grosime bandă (mm) | 0,1 ÷ 0,8 | 0,08 ÷ 0,5 | 0,08 ÷ 0,5 | 0,2 ÷ 3,0 |
| Lățime intrare bandă (mm) | 100 ÷ 660 | 30 ÷ 360 | 30 ÷ 360 | 500 ÷ 1300 |
| Lățime ieșire bandă (mm) | 5 ÷ 650 | 5 ÷ 360 | 5 ÷ 360 | - |
| Viteza max. linie (m/min) | 300 | 200 | 200 | 50 |
| Greutate rulou la intrare (t) | 10 | 3 | 3 | 10 |

### 8.3.3. Sudarea cap la cap a fâșiilor (SP, MC1 şi MC2)

Se realizează pe linia Spooler și cele două (2) linii MultiCoil (MC) și are ca scop creșterea productivității la utilizator prin asigurarea continuității în procesare a materialului de la o fâșie la alta.

Operația de sudare se realizează în atmosferă protectoare de gaz (varigon) și nu se folosește adaos de material. Principiul folosit este de tip TIG/WIG (Tungsten/Wolfram Inert Gas) pentru liniile Multicoil, sau LASER pentru Spooler. Sudarea se realizează în regim automat prin activarea unui program de sudură ales în funcție de caracteristicile mecanice și dimensionale ale materialului de procesat. În funcție de calitatea cordonului sudat obținut, se pot ajusta parametri până la obținerea unui cordon de sudură continuu și uniform. Presarea cordonului de sudura se face tot în regim automat și se poate repeta până la încadrarea cordonului de sudură în cerințele clientului.

### 8.3.4. Debavurarea (DB)

În cadul liniei de debavurare (DB) procesarea marginilor materialului prin așchiere se realizează folosind o serie de pastile din carburi, dispuse în posturi de lucru la distanțe egale și echidistante pe fiecare margine. Marginea materialului este trecută prin canalele profilate ale pastilelor, canale specific practicate privind valoarea razei profilului. Pentru a conferi stabilitate procesului, opus fiecărui punct de așchiere, ca forță de reacțiune, materialul este ghidat axial cu role metalice, iar reținerea benzii în planul corect de procesare se realizează cu ajutorul unor ghidaje corespunzătoare ca lățime pentru materialul procesat; ghidaje care apasă pe suprafețele benzii.

### 8.3.5. Debavurare și sudarea (DB şi SP)

Linia mixtă Debavurare și Spooler (DB/SP) poate funcționa fie în modul debavurare, fie în modul modul Spooler. Principiul de funcționare al acestei linii pentru modul debavurare este acelaşi cu cel decris la punctul 8.3.4.

Sudarea  se realizează în atmosferă protectoare de gaz (varigon) fără adaos de material, folosindu-se principiul laser. Sudarea se realizează în regim automat prin activarea unui program de sudură ales în funcție de caracteristicile mecanice și dimensionale ale materialului de procesat. În funcție de calitatea cordonului sudat obținut, se pot ajusta parametrii până la obținerea unui cordon de sudură continuu și uniform. Presarea cordonului de sudură se face tot în regim automat și se poate repeta până la încadrarea cordonului de sudură în cerințele clientului.

### 8.3.6. Atelierul PRC

În cadrul acestui atelier se realizează următoarele operații: titu explicit

- confecționarea manșoanelor din carton triplex, manșoanele sunt folosite în cadrul proceselor tehnologice desfășurate în Secția Finisare. Manşoanele se confecţionează prin înfăşurarea pe un dorn de straturi succesive de carton triplex, lipite cu silicat de sodiu;

- debitarea manșoanelor din carton triplex și din țeavă de plastic;

- recuperare hârtie.

Utilajele cu care este dotat Atelierul PRC sunt:

- Mașină de confecționat manșoane;

- Strung pentru debitat manșoane;

- Mașini pentru înfășurat/recuperat hârtia;

- Fierăstrău pentru debitat țevi plastic/hârtie;

- Presă pentru deșeuri de hârtie;

- Polizor pentru ascuțit cuțite la strung.

### 8.3.7. Atelierul de Tâmplărie

În cadrul acestui atelier se produc paleți din lemn, disanțiere, utilizate pentru ambalarea produsului finit (rulouri de oțel inoxidabil laminat la rece).

Pe lângă cheresteaua achiziţionată de la furnizori, în cadrul Atelierului de Tâmplărie se realizează și reciclarea deşeurilor provenite de la ambalajele din lemn (recuperare, refolosire și reutilizare lemn, recondiţionare paleţi etc.).

Utilajele cu care este dotat Atelierul Tâmplărie sunt:

- Circular (pentru debitat lemn);

- Mașină de rindeluit pe 4 fețe;

- Fierăstrău tip banzic – debitează lemnul în diferite forme rotunde;

- Mașină tip multilame – se utilizează pentru producerea distanțierelor de fag;

- Scule de mână (pistoale pneumatice, drujbe, etc.).

Principalele deșeuri rezultate din activitatea Atelierului Tâmplărie sunt rumeguș și bucăți de lemn / resturi lemnoase.

Sistemul de depoluare al Atelierului Tâmplărie cuprinde două exhaustoare:

- unul deservește mașina de rindeluit pe patru fețe;

- unul deservește celelalte utilaje din atelier.

Prin sistemul de exhaustare, rumegușul împreună cu particulele mai fine de material lemnos sunt scoase în exteriorul atelierului, unde sunt colectate în saci de plastic. Aceștia sunt colectați de o firmă autorizată.

| Anul | Date achiziție | Date produție Atelierul de Tâmplărie |  | Deșeuri generate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total material lemnos | Paleți / Suporţi (produs 1) | Alte elemente de ambalare din lemn (produs 2) | Total deșeuri generate | din care: |  |
|  |  |  |  |  | Deșeu lemnos | Rumeguș |
| 2016 | 1.242 m3 | 16.300 buc. | 78.000 buc. | 205 t | 166 t | 39 t |

### 8.3.8. Ambalare

Activitatea de ambalare se realizează în liniile PK1, PK2 și PK3 (eng. Packing Line).

Activitatea de ambalare constă în:

- preluarea fâşiilor şi rulourilor de la liniile de fâşiere,

- aşezarea acestora pe paleţi sau suporţi din lemn,

- legarea fâşiilor / rulourilor pe palet sau suport,

- acoperirea fâşiilor-rulourilor cu folie/carton triplex/ cartonplast;

- etichetarea fâşiilor-rulourilor şi paletului.

Pe lângă ambalajele fabricate în cadrul Atelierului Tâmplărie, la operația de ambalare se mai utilizează: cartonplast, carton triplex, folie termocontractibilă, tablă zincată, silicagel granulat, capse, etichete, bandă balot și bandă PET.

| Anul de referinţă | Total produs finit ambalat |
| --- | --- |
| 2016 | 61.053 t |

## 8.4. Hala LPMS (non-IPPC)

Secția Produse Lungi (SPL) ce conținea linia LPMS a fost dezafectată.

Secția SPL era oprită, cu utilajele în conservare, din data de 27.04.2011.

Hala SPL-LPMS se folosește pentru depozitarea temporară a diverselor materiale de producție și a unor deșeuri.

## 8.5. Echipa Întreținere

### 8.5.1. Întreținerea și mentenanța utilajelor

Cuprinde activități de întreținere electrică și mecanică a utilajelor din toate secțiile de producție.

### 8.5.2. Centrala Termică

A fost pusă în funcțiune în anul 2000 și are ca scop producerea aburului saturat utilizat în scop tehnologic şi pentru producerea apei calde menajere în cadrul societăţii. Centrala termică se compune din: 3 cazane de 4 t/h abur produs fiecare și 1 cazan de 6 t/h abur produs (pus în funcțiune în 2010), acestea funcționând la o presiune 5 ÷ 7 bar şi o temperatură de maximum 164°C.

Caracteristici cazane:

| Nr. Crt. | Denumire instalație | Capacitate termică nominală | Energie termică produsă 2016 | Consum gaz natural 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cazan abur nr. 1 | 3,5 MWt | 9.056 MWt | 838.415 Nm3 |
| 2 | Cazan abur nr. 2 | 3,5 MWt | 7.725 MWt | 715.148 Nm3 |
| 3 | Cazan abur nr. 3 | 3,5 MWt | 7.575 MWt | 701.318 Nm3 |
| 4 | Cazan abur nr. 4 | 3,93 MWt | 16. 929 MWt | 1.567.300 Nm3 |

Caracteristici coșuri Centrala Termică:

| Nr. Crt. | Denumire coș | Coordonate coș |  | H (m) | D (m) | v gaze (m/s) | Debit gaze ardere (Nm3/h) | Temp. evacuare gaze (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X(E) (m) | Y(N) (m) |  |  |  |  |  |
| 1 | CT1 | 535212 | 378563 | 18 | 0,6 | 2,34 | 1.836 | 75 |
| 2 | CT2 | 535208 | 378563 | 18 | 0,6 | 2,38 | 1.872 | 78 |
| 3 | CT3 | 535203 | 378564 | 18 | 0,6 | 2,34 | 1.836 | 77 |
| 4 | CT4 | 535197 | 378567 | 17 | 0,6 | 2,14 | 1.656 | 80 |

### 8.5.3. Stația de compresoare

Asigură aerul industrial pentru toate sectoarele de activitate cu ajutorul a 6 compresoare, care au un debit de 24 m3/min fiecare şi o presiune de lucru de 6 bari.

### 8.5.4. Gospodăria de Apă (GA)

Gospodăria de Apă (GA) asigură necesarul de apă pentru procesele de producție.

În cadrul acesteia funcționează o stație de dedurizare ce are ca scop dedurizarea apei folosită în procesul de producție.

Stația de dedurizare se găsește în cadrul Gospodăriei de Apă, iar apa obținută se folosește la procesele tehnologice ale Secției Tratamente Termice.

Stația de dedurizare este formată din 3 (trei) duplexuri cu capacitate de 80 m3/h. Ca schimbător de ioni se folosește rășina cationică (marca Purolite) – aceasta reține cationii de Ca și Mg. Atunci când rășina ajunge la capacitatea maximă de reținere a cationilor, se realizează regenerarea ei, folosind sare (NaCl) tablete.

## 8.6. Depozite

Managementul depozitelor este asigurat în OȚELINOX SA prin intermediul Echipei Achiziţii.

### 8.6.1. Depozitarea materialelor

Materiale folosite în procesul de producție sunt depozitate temporar în următoarele depozite:

| Nr. Crt. | Zona | Denumire | Material depozitat | Dimensiuni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPL-LMPS (intrare) | Depozit material lemnos | Cherestea, Paleți | L = 60 m, l = 30 m |
| 2 |  | Depozit produse chimice (în stare solidă) | FeSO4 , NaOH, NaNO3, NaCl | L = 36 m, l = 14 m |
| 3 |  | Depozit diverse materiale | Cartonplast, Folie de plastic, Alice | L = 36 m, l = 14 m |
| 4 | SPL-LMPS (zona Ajustaj) | Depozit material lemnos | Cherestea | L = 24 m, l = 10 m |
| 5 |  | Depozit electrozi pentru APH și APC | Electrozi | L = 8 m, l = 8 m |
| 6 |  | Depozit produse din carton | Manșoane de carton, Carton în foi | L = 20 m, l = 12 m |
| 7 |  | Depozit substanțe chimice | Substanțe chimice lichide (Bonderite, HCl) | L = 10 m, l = 6 m |
| 8 |  | Depozit materiale de construcții | Cărămidă, Țeavă, Mortar | L = 36 m, l = 15 m |
| 9 | SPL-LMPS (Fosta Secție Ţevi) | Depozit hârtie interspiră și carton | Hârtie interspiră, Carton | L = 30 m, l = 25 m |
| 10 |  | Depozit piese schimb, gabarit mare | Piese schimb | L = 20 m, l = 12 m |
| 11 | Zona din spatele SPL-LMPS (fostul Atelier Piese Schimb) | Depozit materiale investiții | Piese schimb pentru investiții | L = 28 m, l = 15 m |
| 12 |  | Depozit materiale recuperabile | Deșeuri neferoase, Deșeuri inox | L = 15 m, l = 13 m |
| 13 | Zona de lângă gardul cu Erdemir (aer liber) | Depozit ulei aprovizionat | Ulei H32, Ulei transformator | L = 10 m, l = 3 m |
| 14 | Zona de lângă postul de pază spre halda de șlam | Depozit gaze tehnice | Tuburi O2, Tuburi CO2, Tuburi Varigon | L = 9 m, l = 7 m |
| 15 |  | Depozit carburanți | Motorină, Diluant | L = 8 m, l = 7 m |
| 16 | Magazia Centrală (Depozit Central) Magazia Centrală (Depozit Central) | Depozit Diverse (consumabile) | Folie, Ștergătoare, Rechizite, Pahare plastic | L = 45 m, l = 10 m |
| 17 |  | Depozit Piese schimb SBTOI | Piese schimb | L = 12 m, l = 10 m |
| 18 |  | Depozit Scule | Obiecte de inventar în folosință | L = 20 m, l = 10 m |
| 19 |  | Depozit Echipament Individual de Protecție | Salopete, Căști, Bocanci, Geci | L = 10 m, l = 6 m |
| 20 |  | Depozit piese schimb | Rulmenți, Materiale electrice | L = 48 m, l = 10 m |
| 21 |  | Depozit consumabile | Săpun, Degresant, Materiale de curățenie | L = 5 m, l = 4 m |

### 8.6.2. Depozitarea deșeurilor

Fiecare linie de producție are amenajată o zonă pentru depozitarea temporară a deșeurilor rezultate din propria activitate, colectate selectiv în prealabil.

Periodic, deșeurile sunt încărcate și predate la:

- Depozitele temporare de pe amplasamentul OȚELINOX SA

- Colectorii autorizați.

Depozitele existente pe amplasament sunt următoarele:

| Nr. Crt. | Zona | Denumire | Material depozitat | Dimensiuni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPL-LMPS (spre Erdemir) | Depozit deșeuri ambalaje lemn | Deșeuri de ambalaje din lemn | L = 98 m, l =7 m |
| 2 |  | Depozit deșeuri periculoase | Pâslă, Saci contaminați cu substanțe periculoase | L = 11 m, l = 7 m |
| 3 | SPL-LMPS (zona Ajustaj) | Depozit deșeuri plastic | Țevi PVC, Șpan din plastic, Deșeu cartonplast | L = 24 m, l = 3 m |
| 4 |  | Deșeuri cabluri | Cabluri în manta | L = 5 m, l = 3 m |
| 5 | Nord-Estul amplasamentului | Halda betonată nr. 4 (utilizată pentru depozitare temporară) | Șlam chimic | 0,1327 ha |
| 6 | Zona de lângă gardul cu Erdemir | Depozit ulei uzat | Ulei uzat | L = 30 m, l = 20 m |
| 7 |  | Depozit ambalaje | Rezervoare plastic (1000 L) de Bonderite | L = 20 m, l = 10 m |
| 8 | Zona de lângă Clădirea Administrativ | Rampa de fier vechi și țunder | Fier vechi și țunder | L = 50 m, l = 30 m |

## 8.7. Laboratorul Central

Activitatea de laborator din cadrul OŢELINOX SA cuprinde următoarele laboratoare:

- Laborator metalografie – unde se evaluează structura internă a materialelor (materii prime și produse finite);

- Laborator spectrometrie – unde se verifică compoziția chimică a materiei prime;

- Laborator chimic – realizează analize chimice asupra apelor uzate tratate , apelor pluviale convențional curate, dar și pentru controlul interfazic al funcționării Stației de Neutralizare și Stației de Dedurizare. Tot în cadrul Laboratorului Chimic se efectuează și verificarea proprietăților produsului finit, în funcție de cerințele din producție;

- Laborator încercări mecanice – unde se realizează verificarea proprietăților mecanice ale materialelor (materii prime și produse finite).

- Laborator metrologie – unde se realizează verificarea metrologică a echipamentelor de măsurat din cadrul societății;

## 8.8. Activități administrative

Echipa Administrativ este responsabilă de:

- Întreţinerea, curăţeniea și igienizarea întregului amplasament;

- Amenajarea și întreţinerea spațiilor verzi;

- Lucrări de construcții, reparații și întreținere clădiri, drumuri / alei;

- Realizarea de confecții metalice. În cadrul atelierului se găsesc: o foarfecă de tăiat tablă și o mașină de îndoit tabla;

- Eliminarea deșeurilor menajere prin firme autorizate;

- Dezăpezirea drumurilor, parcărilor din față societății și a altor căi de acces (inclusiv dispersarea materialului anti-derapant și anti-îngheț);

- Întreținerea parcului auto al societății;

- Întreținerea și repararea bicicletelor folosite pentru deplasarea angajaților societății;

- Utilizarea mașinilor din parcul auto pentru deplasările salariaților și ale delegațiilor.

# 9. INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

## 9.1. Aer

| Secția | Instalații de depoluare si de evacuare în atmosferă a poluanților | Cod sursa | Caracteristici sistem de dispersie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H (m) | D (m) |
| Tratament Termic | Coș cuptor Linie APH cu controlul emisiilor de NOx prin preîncălzire | E1 | 17 | 1,2 |
|  | Coș cuptor Linie APC cu controlul emisiilor de NOx prin preîncălzire | E2 | 17 | 1,2 |
|  | Coș cuptor Linie BAL1, cu arzătoare cu NOx redus și preîncălzire | E3 | 41 | 0,6 |
|  | Coș cuptor Linie BAL2 cu arzătoare cu NOx redus și preîncălzire | E4 | 52 | 1 |
|  | Coș cazan degresare DG | E5 | 12 | 0,5 |
|  | Coș turn spălare gaze acide NT (scruber umed cu spălare în contracurent) | E6 | 16,4 | 0,8 |
|  | Instalație de exhaustare cu ciclon de la instalația de răcire după cuptorul APH | E7 | 7 | 0,8 |
|  | Instalație de desprăfuire tip Pat-Jet 20/21 (grad de curăţire 99,9%) pentru Sablare APH | E8 | 16 | 0,5 |
| Laminare | Coș exhaustare ZM1 cu sistem de captare a emisiilor ce conţin vapori de ulei şi separarea uleiului | E9 | 14 | 2 |
|  | Coș exhaustare ZM2 cu sistem de captare a emisiilor ce conţin vapori de ulei şi separarea uleiului | E10 | 16 | 1,15 |
|  | Coș exhaustare ZM3 cu sistem de captare a emisiilor ce conţin vapori de ulei şi separarea uleiului | E11 | 14 | 2 |
| Centrala Termică | Coș cazan CT1 | E12 | 18 | 0,6 |
|  | Coș cazan CT2 | E13 | 18 | 0,6 |
|  | Coș cazan CT3 | E14 | 18 | 0,6 |
|  | Coș cazan CT4 | E15 | 17 | 0,6 |
| Atelier Tâmplărie | Instalație de captare și reținere rumeguș și particule fine lemnoase la mașina de rindeluit | E16 | 5,5 | 0,4 |
|  | Instalație de captare și reținere rumeguș și particule fine lemnoase la echipamentele de debitare | E17 | 5,5 | 0,4 |

## 9.2. Apă

Secţiile de producţie sunt deservite de o Gospodărie proprie de tratare, răcire şi recirculare a apelor industriale recuperate.

Apele industriale rezultate din secţia SBTOI sunt recuperate prin canale şi trimise prin pompare la turnurile de răcire după care intră din nou în circuitele de apă curată rece.

Apele impurificate cu ţunder sunt recuperate prin canale, transmise prin pompare la ciclonul decantor al secţiei LPMS, iar de aici după filtrare şi răcire apele reintră în circuitul de apă rece iar ţunderul se depozitează pe platforma de deshidratare.

Apele uzate impurificate chimic provenite din secţia SBTOI de la instalaţiile de decapare (linia de fabricaţie AP(H) şi linia AP(C) sunt colectate într-un bazin de apă brută din cadrul staţiei de neutralizare ape uzate.

Staţia de neutralizare este compusă din următoarele instalaţii de tratare:

- 2 bazine de rectificare pH, prevăzute cu suflante, V = 60 m3 fiecare;

- 2 bazine de sedimentare, V = 120 m3 fiecare;

- bazin îngroşător de nămol;

- 2 filtre mecanice Dn = 4000 mm, h = 3,05 m, suprafaţă filtrare = 12,5 m2, viteza apei=10,8 m/h;

- bazin neutralizare, V = 35 m3;

- bazin apă tratată, V = 95 m3;

- bazin descărcare a apei recirculate, V = 100 m3;

- staţie de deshidratare nămol;

- rezervor de distribuire a şlamului, V = 0,54 m3;

- filtru presă de înaltă presiune pentru şlamul rezultat;

- haldă betonată pentru depozitarea temporară a şlamului.

Dozarea reactivilor se face în regim automat.

Staţia de Neutralizare are rolul de purificare a apei uzate, prin precipitarea metalelor grele sub formă de hidroxizi de Fe, Cr, Ni şi CaF2 şi corectarea pH-ului.

Mai exact, apele brute (uzate), provenite din procesele de producție și cele de la Turnul de Spălare Gaze Acide, ajung în Stația de Neutralizare, în bazinul de apă brută, unde are loc reducerea cromului hexavalent la crom trivalent, cu ajutorul sulfatului feros sau metabisulfitului de sodiu, în mediu acid.

Apele ajung succesiv în două bazine de reducere unde are loc precipitarea fluorurii de calciu și a metalelor sub formă de hidroxizi, de unde este transferată în 2 bazine de sedimentare unde se împarte în 2 fluxuri (pentru grăbirea procesului de sedimentare se adaugă floculant):

1.	Apa limpede ajunge într-un preaplin, de unde este pompată pentru curățarea finală prin două filtre minerale. În final, apa curată ajunge în bazinul de corecție finală a pH – ului. După scăderea pH-ului în limita cuprinsă între 6,5 ÷ 8,5, apele tratate sunt deversate în canalizarea de ape industriale a societății;

2.	Partea sedimentată (rămasă în bazin) este pompată într-un bazin îngroșător. De aici,  aceasta ajunge în tancul de alimentare a filtrului presă – aici are loc deshidratarea prin presare a nămolului, rezultând șlamul chimic cu o umiditate de maximum 60%.

Apele reziduale rezultate din bazinul îngroșător şi din operaţia de deshidratare din filtrul presă sunt reintroduse în procesul de tratare.

Evacuarea din filtrul presă se face direct în camionul care îl transportă la depozitul ecologic, sau se depozitează temporar într-o haldă betonată special amenajată, în incinta societăţii.

## 9.3. Sol

Protecţia solului şi a pânzei de apǎ freaticǎ:

- Canalizare antiacidǎ pentru apele de spǎlare bandǎ – pânǎ la staţia de neutralizare;

- Suprafeţe betonate şi placate antiacid pentru a evita contactul poluanţilor cu solul.

## 9.4. Alte dotări

9.4.1. Halde betonate: Pentru asigurarea continuității activității la Stația de Neutralizare și implicit continuității activității din secțiile de producție, atunci când condițiile meteo nu permit livrarea șlamului provenit de la neutralizarea apelor industriale la agenți economici autorizați, acesta este depozitat temporar în Halda nr. 4, prevăzută cu armătură metalică de rezistență.

Caracteristicile haldelor betonate sunt următoarele:

| Nr. Haldă | Suprafaţă (ha) | Capacitate (m3) | Stadiul |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0364 | 364,0 | Acoperită |
| 2 | 0,1260 | 1890,0 | Acoperită |
| 3 | 0,2436 | 4750,2 | Acoperită |
| 4 | 0,1327 | 4047,0 | În uz pentru depozitare temporară |

9.4.2. Depozitul de ulei uzat: Uleiul uzat colectat în recipiente metalice, este depozitat pe o suprafaţă betonată şi împrejmuită cu gard metalic amplasată în afara secţiilor de producţie în partea de nord a societăţii. Depozitarea se face temporar până la predarea către colectorii autorizaţi.

9.4.3. Depozitul de acizi: amplasat în incinta Staţiei de Neutralizare, este format din tancuri / rezervoare de acid azotic (HNO3), acid sulfuric (H2SO4), acid fluorhidric (HF), apă oxigenată (H2O2), clorit de sodiu (NaClO2), cu următoarele capacităţi:

- 1 tanc HNO3, V = 50 m3 + 1 tanc gol (pt. cazuri de avarie), V = 35 m3;

- 2  tancuri de acid sulfuric (H2SO4), V = 22 m3 fiecare;

- 1 tanc de acid fluorhidric (HF), V = 30 m3;

- 1 tanc de apă oxigenată (H2O2), V = 60 m3;

- 1 rezervor de 10 m3 clorit de sodiu (NaClO2).

Rezervoarele pentru acidul azotic, sulfuric și apă oxigenată sunt metalice, iar pentru pentru acidul fluorhidric și cloritul de sodiu sunt confecţionate din material plastic. Toate sunt amplasate pe platforme placate antiacid, prevăzute cu cuve de retenţie şi canale de colectare şi dirijare a eventualelor scurgeri de acizi către Staţia de Neutralizare.

Lângă Centrala Termică este localizat un stocator Buffer (tampon) cu o capacitate de 40 m3 folosit pentru depozitatea temporară a soluţiei de decapare pe parcursul lucrărilor de mentenanţă. Stocatorul este amplasat pe o platformă colectoare a eventualelor scurgeri care este conectată la canalul chimic colector către Stația de Neutralizare.

9.4.4. Decantoare apă uzată tratată: 2 decantoare betonate-capacitate de 95m3, respectiv 100m3.

9.4.5. Başe colectoare şi separator de ulei, care au rolul de a colecta eventualele pierderi de la grupurile de repompare ape uzate şi a separa urmele de ulei;

Dispoziţii generale:

- Nici un efluent nu trebuie să conţină substanţe care pot afecta buna funcţionare a instalaţiilor de reţinere şi tratare;

- Este interzisă micşorarea concentraţiilor substanţelor poluante prin diluţii, altele decât cele rezultate din funcţionarea normală a instalaţiilor;

- Instalaţiile de tratare trebuie întreţinute, exploatate şi monitorizate astfel încât să se reducă la maxim durata de indisponibilizare şi să fie eficiente inclusiv în perioadele de pornire-oprire tehnologice;

- La fiecare instalaţie de evacuare vor fi prevăzute, puncte de prelevare probe şi puncte de măsurare, uşor accesibile şi care să permită intervenţia în siguranţă;

- La punctele de prelevare de probe se vor realiza măsurători reprezentative pentru fiecare tip de efluent;

- Operatorul trebuie să menţină curate căile de acces şi zonele de depozitare pentru a se evita împrăştierea pulberilor.

# 10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

Operatorul este obligat să respecte valorile limită ale emisiilor pe fiecare factor de mediu (aer, apă, sol) conform legislaţiei de mediu în vigoare şi prevederilor prezentei autorizaţii.

Emisiile rezultate în urma desfăşurării procesului tehnologic nu vor depăşi valorile limită de emisie ale poluanţilor specifici, stabilite ţinând cont de cele mai bune tehnici disponibile şi de condiţiile locale de mediu.

## 10.1. Aer

### 10.1.1. Emisii în aer

Emisiile în aer rezultate în urma desfăşurării procesului tehnologic, respectiv cele rezultate în urma funcţionării centralei termice, nu vor depăşi valorile limită de emisie prevăzute în tabele de mai jos.

Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor acceptate legal.

10.1.1.1. Emisii din instalaţiile tehnologice (inclusiv cele de ardere)

| Instalaţii aferente | Punct de evacuare emisii | Indicatori de calitate | VL, (mg/ Nm3)*, **, ***, **** |
| --- | --- | --- | --- |
| Secția Tratamente Termice |  |  |  |
| Cuptor Linie APH (6,5 MWt, ardere cu contact) Cuptor Linie APC (12,6 MWt, ardere cu contact) Cuptor Linie BAL1 (1,3 MWt, ardere fără contact) Cuptor Linie BAL2 (3,52 MWt, ardere fără contact) | E1, E2, E3, E4 | Pulberi totale | 20 |
|  |  | Monoxid de carbon (CO) | 120 |
|  |  | Oxizi de azot (NOx) | 400 |
|  |  | Oxid de sulf (SOx) | 100 |
| Cazan degresare DG (1,7 MWt, ardere fără contact) | E5 | Pulberi totale | 5 |
|  |  | Monoxid de carbon (CO) | 100 |
|  |  | Oxizi de azot (NOx) | 350 |
|  |  | Oxid de sulf (SOx) | 35 |
| Instalația de răcire după cuptorul APH | E7 | Pulberi totale | 20 |
| Sablare APH | E8 | Pulberi totale | 20 |
| Turn spălare gaze acide NT | E6 | Oxizi de azot (NOx) | 500 |
|  |  | Fluor și compușii săi (exprimați ca HF) | 5 |
| Secția Laminare |  |  |  |
| Exhaustare ZM1 | E9 | Hidrocarburi (exprimat ca și carbon organic total) | 15 |
| Exhaustare ZM2 | E10 | Hidrocarburi (exprimat ca și carbon organic total) | 15 |
| Exhaustare ZM3 | E11 | Hidrocarburi (exprimat ca și carbon organic total) | 15 |
| Atelier Tâmplărie |  |  |  |
| Instalație de captare și reținere la mașina de rindeluit | E16 | Pulberi totale | 20 |
| Instalație de captare și reținere la echipamentele de debitare. | E17 | Pulberi totale | 20 |
| Centrala Termică |  |  |  |
| Cazan CT1 Cazan CT2 Cazan CT3 Cazan CT4 | E12 E13 E14 E15 | Pulberi totale | 5 |
|  |  | Monoxid de carbon (CO) | 100 |
|  |  | Oxizi de azot (NOx) | 350 |
|  |  | Oxid de sulf (SOx) | 35 |

* - datele referitoare la emisiile în atmosferă se exprimă în condiţii standard de temperatură şi presiune (273.15 K şi 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fără umiditate.

** - pentru emisiile din procese de combustie gaz natural, valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%.

****- Referința pentru VL:   Rezumat executiv și Secțiunea A.5. 2. Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici existente în industria prelucrării metalelor feroase, Decembrie 2001); OM 462 / 1993, anexele nr. 1 și 2;

## 10.2. Apă

### 10.2.1. Apele uzate tehnologice și apele menajere

Apele uzate industriale și apele menajere, cu evacuare din chesonul SP1 vor respecta limitele din NTPA-002, cu modificările și completările ulterioare, pentru următorii indicatori de calitate:

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | UM |  | C.M.A. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materii în suspensie | mg/L |  | 350,0 |  |  |
| - 1 | Consum chimic de oxigen, metoda CCO-Cr | mgO2/L |  | 500,0 |  |  |
| - 1 | Substanțe extractibile cu solvenți organici | mg/L |  | 30 |  |  |
| 4. | Crom hexavalent [Cr (VI)] |  | mg/L |  | 0,2 |  |

Alți indicatori nenominalizați ai apelor uzate menajere evacuate în  rețeaua de canalizare se vor încadra în prevederile NTPA-002 aprobat prin HG 188 / 2002, cu modificările și completările ulterioare.

Apele uzate industriale epurate, înainte de a fi evacuate în chesonul SP1, vor respecta următoarele limite conform NTPA-002 cu modificările și completările ulterioare sau asociate cu aplicarea BAT:

| Nr. crt. | Indicatori de calitate |  | UM |  | C.M.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | pH | unit. pH |  | 6,5 ÷ 8,5 |  |
| - V | Materii în suspensie (Suspensii Solide) |  | mg/L |  | 20,0 |
|  | Fier total ionic [Fe (II) + Fe (III)] |  | mg/L |  | 10,0 |
| - 1 | Crom total [Cr (III) + Cr (VI)] |  | mg/L |  | 0,5 |
|  | Nichel [Ni (II)] |  | mg/L |  | 0,5 |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  | mg/L |  | 5 |

### 10.2.2. Apele pluviale şi apele tehnologice convenţional curate

Apele pluviale convenţional curate vor fi evacuate în râul Ilfov, prin intermediul bazinului de retenţie, cu respectarea indicatorilor de calitate din NTPA-001, cu modificările și completările ulterioare, pentru următorii indicatori de calitate:

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | UM | C.M.A. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materii în suspensie | mg/L | 60,0 |
|  | Consum chimic de oxigen, metoda CCO-Cr | mgO2/L | 125,0 |
|  | Substanțe extractibile cu solvenți organici | mg/L | 20,0 |

Alți indicatori nenominalizați ai apelor uzate meteorice (convențional curate) evacuate se vor încadra în prevederile NTPA-001 aprobat prin HG.188/2002, cu modificările și completările ulterioare.

### 10.2.3. Apa subterană

Calitatea apelor subterane se evaluează prin intermediul forajelor de observație F1 ÷ F6. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile admise prin Legea 458/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru indicatorii de calitate recomandați:

| ###### Nr. crt. | ###### Indicator de calitate | UM | ###### C.M.A. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | unit. pH | 6,5 ÷ 9,5 |
|  | Oxidabilitate (CCO-Mn) | mgO2/L | 5,0 |
|  | Azotaţi (NO3-) | mg/L | 50,0 |
|  | Crom total [Cr (III) + Cr (VI)] | μg/L | 50,0 |
|  | Fier total ionic [Fe (II) + Fe (III)] | μg/L | 200,0 |
|  | Nichel [Ni (II)] | μg/L | 20,0 |
|  | Fluoruri (F-) | mg/L | 1,2 |

### 10.2.4. Măsuri de prevenire a poluării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane

- Nici o emisie în apă nu va depăşi valorile limită de emisie menţionate anterior.

- Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile de poluanţi în apă.

- În situaţia în care analizele apelor evacuate ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea cu poluanţi, OȚELINOX SA va acţiona astfel:

  - va face investigaţiile necesare şi va izola sursa;

  - va lua măsuri  pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

  - va notifica incidentul autorităţilor de mediu, în cel mai scurt timp posibil de la producere, utilizând formularul menționat la capitolul 14.

- Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu privire la orice modificare a sistemului actual de evacuare a apelor de pe amplasament.

- Titularul activităţii are obligaţia să respecte prevederile autorizaţiei de gospodărire a apelor şi să înştiinţeze în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului în cazul revizuirii acesteia.

## 10.3. Sol

Se vor respecta concentraţiile maxim admise prevăzute de Ordinul 756/1997 - reglementări privind evaluarea poluării mediului, pentru terenuri cu folosinţă mai puţin sensibilă:

| Nr. crt. | Indicatori analizaţi | UM | Valori referinţă cf. Ord.756/1997 |  | Loc de prelevare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prag de alertă | Prag de intervenţie |  |
|  | Zinc | ppm* | 700 | 1.500 | S1: Zona verde Depozit Produse Plate Finite I; S2: Zona verde Poarta 1; S3: Zona verde Poarta 2. |
|  | Cupru | ppm* | 250 | 500 |  |
|  | Plumb | ppm* | 250 | 1.000 |  |
|  | Nichel | ppm* | 200 | 500 |  |
|  | Crom | ppm* | 300 | 600 |  |

* ppm = (mg) / (kg de substanță uscată).

- Sunt interzise deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

- Încărcarea şi descărcarea materialelor trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor sau scurgerilor.

- Titularul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane. Se va întocmi un plan de inspecţie şi întreţinere al instalaţiilor şi echipamentelor, pentru detectarea scurgerilor.

- Se va întocmi un program de testare / verificare a canalizărilor, conductelor şi rezervoarelor subterane care să permită verificarea acestora o dată la trei ani.

## 10.4. Zgomot

Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (AeqT) se va încadra în limitele STAS 10009 / 2017 – Acustica Urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, respectiv:

- 65 dB - la limita zonei funcţionale a amplasamentului (limita incintei industriale)

- 55 dB în timpul zilei / 45 dB noaptea (între orele 23:00 – 7:00) – la faţada clădirilor învecinate, considerate zone protejate.

- 35 dB în timpul zilei / 30 dB noaptea (între orele 23:00 – 7:00) în interiorul zonelor funcţionale ale clădirilor de locuit considerate teritorii protejate*, aflate în zona de impact a activităţii desfăşurate pe amplasamentul autorizat.

Conform STAS 10009 / 2017, în cazul a două sau mai multe zone și dotări funcționale adiacente, cu valori diferite ale nivelului de zgomot, ca limită admisibilă,  pe  linia de separație între aceste zone se ia în considerare valoarea cea mai mică.

* Prin teritoriu protejat se înţelege - teritoriu în care nu este permisă depăşirea concentraţiilor maxime admise pentru poluanţii fizici, chimici şi biologici din factorii de mediu; acesta include zone de locuit, parcuri, rezervaţii naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţii social-culturale, de învăţământ şi medicale.

# 11. GESTIUNEA DEȘEURILOR

Modul de gestionare a deşeurilor trebuie sǎ respecte legislaţia în vigoare:OUG 68/2016 care modifica si completeaza Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, iar ţinerea evidenţei deşeurilor sǎ se facǎ conform HG 856/2002.

Deşeurile vor trebui stocate selectiv, conform naturii lor, înainte de a fi eliminate, de aşa manieră încât să uşureze reciclarea lor sau eliminarea.

Deşeurile nu trebuie amestecate deoarece amestecarea complică eliminarea lor.

Deşeurile trebuie stocate în condiţii bune, de aşa manieră încât să evite riscul poluării apelor, aerului, emanarea mirosurilor urâte şi proliferarea organismelor dăunătoare.

Deşeurile trebuie în mod prioritar reciclate în procesul de fabricaţie; dacă acest lucru nu este posibil, ele trebuie evacuate şi tratate în instalaţii autorizate.

Documentele justificative, conţinând evacuarea şi eliminarea deşeurilor în condiţii bune, vor fi ţinute la dispoziţia GNM - Dâmboviţa, pentru o perioadă de 5 ani.

## 11.1. Deșeuri produse, colectate, stocate temporar

### 11.1.1. Deşeuri nepericuloase din activitatea de producție

| Denumire deșeu | Cod deșeu (HG 856/2002) | Cantitate generată în 2016 (tone) | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Șpan | 12 01 01 | 7,7 | Platformă betonată |
| Țunder | 10 02 10 | 250 | Platformă betonată |
| Deșeuri de inox | 16 01 17 | 32 | Platformă betonată |
| Cilindri uzați | 16 01 17 | 8,5 | Platformă betonată |
| Deșeuri feroase | 16 01 17 | 78 | Platformă betonată |
| Deșeuri neferoase | 16 01 18 | < 0,5 | Platformă betonată |
| Rumeguș | 03 01 05 | 40 | Platformă betonată |
| Deșeu fier din casări | 17 04 05 | 590 | Platformă betonată |
| Neferoase (cabluri) | 17 04 11 | < 0,5 | Platformă betonată |
| Șpan materiale plastice | 12 01 05 | 2,5 | Platformă betonată |
| Deșeu din lemn | 03 03 01 | 170 | Platformă betonată |
| Deșeu de hârtie | 20 01 01 | 550 | Platformă betonată |
| Deșeu de plastic | 20 01 39 | 200 | Platformă betonată |
| Ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 25 | Platformă betonată |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 30 | Platformă betonată |
| Ambalaje de lemn | 15 01 03 | 45 | Platformă betonată |
| Ambalaje de metal | 15 01 04 | 150 | Platformă betonată |
| Deșeuri neferoase | 12 01 03 | < 0,5 | Platformă betonată |
| Baterii alcaline | 16 06 04 | < 0,5 | Depozit acoperit Platformă betonată |
| Alte baterii și acumulatori | 16 06 05 | 0 | Platformă betonată |
| Echipamente electrice și electronice casate | 20 01 36 | 2 | Depozit acoperit Platformă betonată |
| Deșeuri de tonere de imprimante | 08 03 18 | < 0,5 | Platformă betonată |
| Șlam chimic () | 19 08 14 | 2650 | Halda 4. Societăți autorizate. |

### 11.1.2. Deşeuri periculoase

| Denumire deșeu | Cod deșeu (HG 856/2002) | Fraze de pericol | Cantitate generată în 2016 (tone) | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nămoluri metalice | 12 01 18* 12 01 14* | H304, H350 H412 | 59,15 | Recipiente metalice, în spații acoperite și cu platformă betonată. |
| Reziduuri de sare de la Bazinul de Sare Kolene | 11 01 98* | H272, H290 H314, H319 | 0 | Containere special prevăzute în acest scop. |
| Ulei de laminare | 12 01 07* | H304, H350 H412 | 4,05 | Rezervor special (metalic). |
| Ambalaje contaminate | 15 01 10* | H272, H290 H302, H314 H315, H319 | 9,34 | Spații special amenajate. |
| Pâslă uleiată | 15 02 02* | H304, H350 H412 | 19,37 | Saci de rafie, big baguri, saci de plastic legați la gură. Platformă betonată şi acoperită |
| Filtre de ulei | 15 02 02* | H304 H350 H412 | 21 | Saci de rafie, big baguri, saci de plastic legați la gură. Platformă betonată şi acoperită |
| Furtun ștergător | 15 02 02* | H304 H350 H412 | 1 | Saci de rafie, big baguri, saci de plastic legați la gură. Platformă betonată şi acoperită |
| Ulei de transmisie | 13 02 05* | H315 | 0 | Recipiente metalice, platformă betonată. |
| Ulei hidraulic | 13 01 10* | - | 0 | Recipiente metalice, platformă betonată. |
| Tuburi fluorescente | 20 01 21* | H331, H373 H400, H410 | <0,1 | Platformă betonată. |
| Baterii cu plumb (Hg) | 16 06 01* | H360, H332 H302, H373 H400, H410 | 0 | Platformă betonată. |
| Baterii cu Ni-Cd | 16 06 02* | H250, H301 H317, H330 H341, H350 H351, H361fd H372, H410 | 0 | Platformă betonată. |

## 11.2. Deșeuri refolosite

Nu este cazul.

## 11.3. Deșeuri predate colectorilor autorizaţi

| Denumire deşeu | Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Tip deşeu | Cantitate 2016 (tone) |
| --- | --- | --- | --- |
| Șpan | 12 01 01 | Nepericulos | 7,61 |
| Țunder | 10 02 10 | Nepericulos | 249,37 |
| Deșeu de inox | 16 01 17 | Nepericulos | 31,43 |
| Cilindri uzați | 16 01 17 | Nepericulos | 12,53 |
| Deșeuri feroase | 16 01 17 | Nepericulos | 77,52 |
| Deșeuri neferoase | 16 01 18 | Nepericulos | 0,44 |
| Rumeguș | 03 01 05 | Nepericulos | 38,71 |
| Deșeu din lemn | 03 03 01 | Nepericulos | 165,71 |
| Deșeu de hârtie | 20 01 01 | Nepericulos | 547,99 |
| Deșeu de plastic | 20 01 39 | Nepericulos | 189,99 |
| Deșeuri menajere | 20 03 01 | Nepericulos | 193 |
| Echipamente electrice și electronice casate | 20 01 36 | Nepericulos | 1,92 |
| Deșeuri de tonere de imprimante | 08 03 18 | Nepericulos | 0,11 |
| Ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | Nepericulos | 21,88 |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | Nepericulos | 29,45 |
| Ambalaje de lemn | 15 01 03 | Nepericulos | 44,18 |
| Ambalaje de metal | 15 01 04 | Nepericulos | 148,58 |
| Deșeuri neferoase | 12 01 03 | Nepericulos | 0,38 |
| Șpan materiale plastice | 12 01 05 | Nepericulos | 2,11 |
| Deșeu fier din casări | 17 04 05 | Nepericulos | 584,42 |
| Deșeuri neferoase (cabluri) | 17 04 11 | Nepericulos | 1,12 |
| Șlam chimic | 19 08 14 | Nepericulos | 2631,96 |
| Nămoluri metalice (șlam uleios) | 12 01 18* | Periculos | 59,15 |
| Deșeu ulei uzat | 12 01 07* | Periculos | 4,05 |
| Ambalaje contaminate | 15 01 10* | Periculos | 9,34 |
| Absorbanti, materiale filtrante | 15 02 02* | Periculos | 41,42 |
| Tuburi fluorescente | 20 01 21* | Periculos | 0,09 |

În societate sunt organizate fluxuri de depozitare temporară a deşeurilor valorificabile înainte de predarea pe bază de contract sau comandă aprobată de conducerea societăţii, colectorilor autorizaţi. Aceste activităţi respectă procedura de gestionare deşeuri în vigoare şi instrucţiunile de colectare / gestionare deşeuri pe locuri de muncă.

Depozitarea se face pe suporţi sau stelaje / platforme betonate / habe metalice, etc. funcţie de deşeul respectiv, fără a afecta desfăşurarea proceselor tehnologice sau poluarea mediului.

## 11.4. Depozitare definitivă a deşeurilor

Deşeurile menajere şi cele asimilate cu cele menajere sunt depozitate la rampa de deşeuri a oraşului.

Șlamul chimic rezultat de la Stația de Neutralizare, deshidratat într-un filtru-presă până la o umiditate de maximum 60% este transportat și depozitat definitiv la unităţi autorizate pentru preluarea deşeurilor industriale nepericuloase în depozite conforme. Atunci când nu este posibil, șlamul chimic (nǎmolul tehnologic) provenit din staţia de tratare se depozitează temporar în incinta societăţii intr-un depozit betonat (haldă – situată în partea de Nord-Est a amplasamentului, în apropierea Clădirii Administrative), special amenajat, prevazut cu bașă de colectare, care nu permite contactul cu solul şi este protejat împotriva scurgerilor

1. OȚELINOX SA are obligația evitării producerii deșeurilor, iar în cazul producerii, acestea vor fi gestionate astfel încât să se evite impactul asupra mediului.

2. Gestionarea deșeurilor trebuie să se desfășoare în conformitate cu legislația și protocoalele naționale în vigoare.

3. OȚELINOX SA este obligat să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate conform legislației naționale și europene. Colectarea deșeurilor generate se va face în zone și locuri special amenajate și protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

4. Deșeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare, trebuie transportate doar de către o societate autorizată în acest scop, pentru asfel de deșeuri. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de valorificare/eliminare, fără a afecta mediul și în conformitate cu legislația națională.

5. OȚELINOX SA, ca producător de deșeuri are obligația valorificării deșeurilor generate din activitatea proprie, iar cele care nu pot fi valorificate, se vor supune operațiunilor de eliminare. Valorificarea/eliminarea deșeurilor se va realiza prin operatori autorizați care desfășoară astfel de activități, asigurând protecția populației și a mediului.

6. OȚELINOX SA are obligația să întocmească un registru complet pe probleme legate de operațiunile și practicile de gestionare a deșeurilor de pe amplsament, care va fi pus la dispoziția organelor de specialitate ale autorității competente pentru protecția mediului și alte autorități cu atribuții de control.

7. Deșeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului, și să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer.

8. OȚELINOX SA ca producător de deșeuri are îndatorirea respectării art.17, alin.(2) din Legea 211/2011, privind regimul deșeurilor.

9. OȚELINOX SA este obligat să dețină contracte pentru eliminarea și valorificarea tuturor deșeurilor rezultate în urma activității societății.

10. Prezenta autorizaţie se va aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

11. OȚELINOX SA are obligaţia de a colecta selectiv deşeurile.

12. Încadrarea deșeurilor se va face conform HG 856 / 2002, privind privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

# 12. INTERVENȚIA RAPIDĂ / PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ. SIGURANȚA INSTALAȚIEI

## 12.1. Caracterizarea riscurilor

12.1.1. Substanțe periculoase aflate sub incidența Legii 59/2016

Conform Legii nr. 59 / 2016 (Directiva SEVESO) - privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, OȚELINOX SA se încadrează în categoria obiectivelor cu risc major, datorită prezenței următoarelor substanțe periculoase:

| Nr. crt. | Denumirea substanţei periculoase | Nr. CAS | Localizare | Capacitate maximă de stocare | Fraze de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acid fluorhidric (prezent în BONDERITE C-CP 704 B) | 7664-39-3 | Platformă special amenajată în cadrul Stației de Neutralizare | 33 t (30 m3) | H300, H310 H330, H314 |
| 2. | Acid azotic tehnic | 7697-37-2 |  | 70 t (50 m3) | H272, H290, H314 |
| 3. | Apă oxigenată (prezentă în BONDERITE C-CP 704 Z) | 7722-84-1 |  | 67 t (60 m3) | H271, H314, H412, H302, H332 |
| 4. | Hidrogen | 1333-74-0 | Platformă betonată special amenajată | 0,782 t (190 m3) | H220, H280 |

12.1.2. Alte substanţe toxice şi periculoase existente pe amplasament (care nu intră sub      incidența Legii 59/2016):

| Nr. Crt. | Denumire chimică | Număr CAS | Capacitate maximă de stocare (tone) | Fraze de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acid sulfuric 98% | 7664-93-9 | 80 | H314 |
| 2. | Hidroxid de sodiu (soda caustică) | 1310-73-2 | 25 | H314, H290 |
| 3. | Oxigen | 7782-44-7 | 0,5 | H270, H280 |
| 4. | Carbonat de sodiu (sodă calcinată) | 497-19-8 | 5 | H319 |
| 5. | Acid clorhidric | 7647-01-0 | 5 | H314, H335, H290 |
| 6. | Hipoclorit de sodiu | 7681-52-9 | 1 | H314, H290, H318, H335, H400 |

12.1.3. Alte substanțe chimice folosite pe amplasament

| Nr. crt. | Denumire substanță | Fraze de pericol | UM | Cantitate depozitabilă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Clorit de sodiu | H314, H400 | t | 11 |
| 2. | Sulfat feros | H302, H315, H319 | t | 20 |
| 3. | Metabisulfit de sodiu | H302, H318 | t | 10 |
| 4. | Bonderite C-AK 301 (degresant) | H290, H314 | t | 10 |
| 5. | Bonderite C-AD 0688-2 (degresant) | H318, H412 | t | 3 |
| 6. | Emulsie | H301, H400 | t | 1 |
| 7. | Hidroxid de calciu | H315, H318, H335 | t | 10 |
| 8. | Azot | H208 | Nm3 | 57,4 |
| 9. | Argon | H280 | m3 | 150 |
| 10. | Varigon | H280 | m3 | 60 |
| 11. | Ulei laminare | H304, H412 | t | 350 |

12.1.4. Prevenirea accidentelor

Substanţele chimice toxice şi periculoase vor fi păstrate în spaţii (magazii) special amenajate, supravegheate, în ambalaje originale şi rezervoare speciale construite şi protejate în funcţie de caracteristicile fizico-chimice ale fiecărei substanţe în parte (fişa cu date de securitate a materialului).

Se va păstra o evidenţă strictă a cantităţilor existente în magazii şi a celor utilizate în procesul tehnologic, respectiv laboratoare, respectându-se instrucţiunile de lucru şi legislaţia în vigoare privind protecţia mediului.

Tancurile şi recipientele vor fi inscripţionate cu denumirea exactă a conţinutului, simbolul pericolului ce poate fi generat de substanţele periculoase şi vor fi prevăzute cu cuve de retenţie, conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru prevenirea accidentelor majore și intervenția rapidă și eficientă în caz de producere a accidentelor majore cauzate de existența substanțelor periculoase pe amplasament, operatorul deține:

- Raport de securitate;

- Planul de urgență internă;

- Planul de urgență:

- Fenomene distructive de origine geologică;

- Fenomene meteo extreme;

- Situații excepționale;

- Situații asimilate cu Forța Majoră;

- Incendii;

- Poluarea accidentală;

- Riscuri de sănătate și securitate în muncă;

- Defectare echipamente cheie;

- Întrerupere utilități, etc;

- Plan de evacuare;

- Plan de intervenție pentru situații de urgență;

- Plan de prevenire și combatere a poluării accidentale la folosințele de apa potențial poluatoare.

OȚELINOX SA are un sistem de management al securității, ca parte integrantă a Sistemului Integrat de Management al calității, implementat la nivelul societății.

În cadrul OȚELINOX există un responsabil în domeniul managementului securității conform Legii nr. 59 / 2016, desemnat prin decizie internă.

12.1.5. Reactualizarea documentelor scrise

- Raportul de Securitate se revizuiește periodic și dacă este necesar se actualizează – conform articolului 10, punctul (5) din Legii nr. 59 / 2016, astfel:

- o dată la 5 ani;

- la inițiațiva operatorului sau la cererea autorităților competente, dacă se justifică prin apariția unor noi circumstanțe în funcționarea amplasamentului sau ținând seama de noile tehnologii din domeniul securității rezultate, de exemplu, din analiza accidentelor, a disfuncționalităților apărute în activitatea de operare, precum și de progresele științifice în domeniu.

- Procedurile și documentele scrise, inclusiv planurile de răspuns în caz de urgență, trebuie reactualizate conform cerințelor legislației actuale – 3 ani P.U.I. și P.U.E.(), sau ori de câte ori apar modificări substanțiale ale datelor care au stat la baza întocmirii lor (modificări ale unei instalații, ale unui amplasament, ale unei unități de stocare sau ale unui proces, ori modificări ale naturii sau cantității de substanțe periculoase utilizate, care ar putea avea consecințe semnificative în cazul producerii unui accident major) .

- OȚELINOX SA are obligaţia de a pune la dispoziţie publicului Raportul de Securitate. Titularul activităţii poate solicita autorităţilor competente să nu facă publice anumite informaţii din Raportul de Securitate, din motive de confidenţialitate industrială, comercială, de securitate publică sau de apărare naţională. În astfel de cazuri, cu aprobarea autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului şi a autorităţilor teritoriale pentru protecţie civilă, OȚELINOX SA va furniza acestora şi va pune la dispoziţie publicului un raport care nu conţine informaţiile pentru care s-a făcut solicitarea de a nu fi publicate.

12.1.6. Inventarul substanțelor și preparatelor periculoase prezente pe amplasament

    - OȚELINOX SA trebuie să dețină documente care îi permit să cunoască natura și riscurile substanțelor și preparatelor periculoase prezente în instalațiile sale (cu precădere Fișele cu date de securitate). Se va actualiza, ori de câte ori este nevoie, inventarul și stocurile de substanțe și preparate periculoase prezente pe amplasament. Acest inventar va fi pus permanent la dispoziția serviciului de securitate al societății.

    - OȚELINOX SA va avea o situație actualizată zilnic care indică natura și cantitatea maximă a produselor periculoase pe care le deține, cu un plan general de stocare anexat. Acestă situație va fi pusă la dispoziția autorității pentru protecția mediului și inspectoratului pentru situații de urgență.

12.1.7. Identificarea zonelor de risc din amplasament

OȚELINOX SA identifică zonele din amplasament unde se poate declanșa un incendiu, o emisie de substanțe sau preparate periculoase stocate sau utilizate sau se poate forma un nor cu conținut de substanțe nocive sau explozive, pentru o scurtă durată sau de manieră permanentă. Aceste zone sunt marcate prin indicatoare vizibile, dețin mijloace de protecție adecvată și sunt incluse în planul de gestionare al situațiilor de risc de pe amplasament.

## 12.2. Infrastructuri și instalații

12.2.1 Supravegherea platformei industriale

- Platforma industrială va fi supravegheată în permanență;

- Platforma industrialăa va fi protejată împotriva intruziunilor;

- Zona de desfășurare a activităților este îngradită, iar accesul este interzis în afara orelor de activitate; se face verificarea legitimației de angajat sau vizitator iar intrarea vehiculelor este supravegheată la poartă;

- Accesul la spațiile de depozitare este permis numai persoanelor autorizate;

- Responsabilul cu managementul securității va lua toate măsurile ca o persoană competentă în domeniul securității să poată fi alertată și să intervină rapid în locul în care este nevoie.

12.2.2 Accesul și circulația în interiorul obiectivului industrial

- Se vor lua măsuri pentru a evita lovirea sau deteriorarea instalațiilor, unităților de stocare sau anexele lor de către vehicule sau alte mașini. În special viteza de deplasare a vehiculelor va fi limitată în interiorul obiectivului la 10 km/h.

- Căile de circulație și acces trebuie să fie bine delimitate, curățite în permanență și eliberate de orice obiect care ar putea împiedica circulația. Aceste zone de circulație trebuie să fie amenajate astfel încât mașinile de pompieri să poată interveni fără dificultate.

- Vor exista cel puțin două căi de acces de prim ajutor, la distanță una față de cealaltă și plasate cât se poate de eficient pentru a evita expunerea lor la consecințele unui accident, accesibile din exterior pentru mijloacele de intervenție.

12.2.3. Clădiri și locații

Amplasarea clădirilor în care își desfășoară activitatea personalul de deservire se face la adapost de riscurile de incendiu, explozie și substanțe toxice. În interiorul instalațiilor căile de circulație sunt amenajate și menținute libere, pentru a ușura circulația și evacuarea personalului, ca și intervențiile de urgență în caz de accident.

12.2.4. Legarea la pământ a instalațiilor electrice

Instalațiile electrice trebuie realizate și întreținute conform normelor de protecția muncii în vigoare. Legarea la pământ a acestora este separată de cea aferentă instalației de paratrăsnet. Verificarea ansamblului instalației electrice se face cel puțin o dată pe an, de către personal specializat, care va menționa explicit, defecțiunile observate.

12.2.5. Protecția contra trăsnetelor

Dispozitivele de protecție contra fulgerelor sunt conforme cu normele române în vigoare sau cu normele în vigoare din statele membre sau prezentând garanții de securitate în vigoare. Verificarea dispozitivelor de protecție contra fulgerelor este verificată o dată la cinci ani.

12.2.6. Protecția contra seismelor

Instalațiile prezentând risc major pentru mediu sunt protejate contra seismelor, conform dispozițiilor române în vigoare, corespunzătoare zonei de amplasare a instalației.

## 12.3. Managementul operațiilor ce dețin / produc / utilizează substanțe și preparate periculoase

12.3.1. Proceduri de exploatare destinate prevenirii accidentelor

Manipularea și operarea în condiții de risc a instalațiilor ar putea avea consecințe asupra securității publice și sănătății populației. Fazele de pornire și oprire, funcționare normală, mentenanța, fac obiectul unor proceduri de exploatare scrise, puse la dispoziția celor care lucrează în instalațiile respective.

Aceste proceduri obligatorii prevăd în special:

- Modalitățile de operare;

- Frecvența verificării dispozitivelor de securitate și de tratare a poluării și de disconfort creat de instalații;

- Instrucțiunile de întreținere și curățire, periodicitatea acestor operații și obligațiile înainte de a începe aceste operații;

- Modalitatea de întreținere și utilizare a echipamentelor de reglare și a dispozitivelor de securitate;

- Siguranța și etanșeitatea recipienților de depozitare, verificări periodice ale acestora, precum și a conductelor de transport (alimentare și transfer în instalație).

12.3.2. Verificări periodice

- Instalațiile, aparatele și depozitele în care sunt stocate substanțe și preparate periculoase, ca și mijloacele de intervenție în caz de pericol, fac obiectul unor verificări periodice.

- Titularul de activitate are obligația de a asigura funcționarea în bune condiții a sistemului de monitorizare și control al poluanților pe raza de incidență a activității desfășurate, în scopul prevenirii și evitării riscurilor tehnologice și eliberării accidentale de poluanți în mediu.

- Titularul de activitate are obligația să asiste persoanele împuternicite cu inspecția, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii, toate documentele relevante și să le faciliteze controlul activităților și prelevarea de probe.

12.3.3. Interdicția de foc

- Este interzisă aducerea focului sub orice formă în zonele cu risc de incendiu, explozie, în afară de intervențiile ce fac obiectul unui permis de intervenție.

- Se vor afișa și actualiza permanent instrucțiuni asupra modalității de aplicare a dispozițiilor prezentei autorizații în apropierea locurilor periculoase sau telefoanelor, cât și în zonele de trecere cele mai frecventate de către personal. În aceste instrucțiuni se va aminti interdicția de a fuma în halele cu risc și obligația de a păstra libere căile de acces pentru intervenții rapide;

- În cazul apariției unui incendiu se vor respecta măsurile de intervenție prevăzute în “Planul de intervenție în caz de incendiu”. Acesta prevede măsurile organizatorice și tehnice pentru asigurarea primei intervenții, modalitatea alarmării forțelor pentru intervenție, concepția de acțiune pentru stingerea incendiilor survenite la tancul de depozitare, rampele de descărcare și casa de pompe.

12.3.4. Instruirea personalului

- Întreg personalul trebuie să cunoască și să respecte politica de prevenire a accidentelor majore (PPAM), prevederile planurilor de urgență interne și urgență externă.

- Instruirea personalului privind siguranța instalațiilor și managementul situațiilor de urgență se va face periodic. Se va respecta procedura privind instruirea, școlarizarea și/sau perfecționarea angajaților și a colaboratorilor (după caz).

- Se vor elabora proceduri specifice penru a verifica nivelul de cunoaștere de către personal a riscurilor existente în instalații.

12.3.5. Mentenanța și lucrări de reabilitare

- Orice lucrări de extindere, modificare sau întreținere a instalațiilor care ar putea prezenta un risc de incendiu fac obiectul unui « permis de lucru cu focul » eliberat de o persoană autorizată în acest sens.

Permisul trebuie să menționeze în principal:

- motivele eliberării permisului;

- durata valabilității;

- natura pericolelor;

- tipul materialului care poate fi utilizat;

- măsurile de prevenire, în special măsurători ale aerului, riscurile de incendiu și explozie,

asigurarea instalațiilor;

- măsurile de protecție care trebuie luate în special pentru protecția individuală, mijloacele de combatere (incendiu, etc.) puse la dispoziția personalului care va lucra.

- Orice lucrări sau intervenții sunt precedate, chiar înainte de începere, de o inspecție la fața locului pentru a verifica dacă măsurile stabilite sunt respectate.

- La sfârșitul lucrărilor, se face recepția pentru a verifica dacă s-au executat corect, pentru evacuarea materialelor de șantier - se verifică amplasamentul corect al instalațiilor și se certifică acest lucru.

- Anumite intervenții stabilite, de întreținere simplă și realizate de personalul propriu pot fi stabilite într-o procedură simplificată.

- Orice agent din afara unității nu poate efectua lucrări decât după obținerea autorizației din partea unității. Autorizația va cuprinde criteriile de acceptare, de revocare și de controale realizate de unitate.

- Punerea în funcțiune a unor unități noi este precedată de recepția lucrărilor care atestă că instalațiile sunt apte de funcționare.

- Orice intervenție prin punct cald asupra conductelor care conțin combustibil nu poate fi efectuată decât după golirea completă a conductei respective.

- La sfârșitul lucrărilor se face verificarea unei etanșeități perfecte a conductelor. Această verificare se face pe baza unei proceduri scrise. Verificările și rezultatele lor sunt consemnate în scris.

- Sudorii vor deține o atestare scrisă asupra aptitudinii profesionale specifică modului de asamblare pe care-l au de efectuat.

## 12.4. Elemente importante destinate prevenirii accidentelor

12.4.1. Lista elementelor importante pentru Securitate

Titularul de activitate, stabileste, ținând cont de Raportul de Securitate, lista factorilor importanți pentru securitate. Acesta identifică echipamentele, parametrii, regulamentele, instrucțiunile de lucru și instruirile personalului, cu scopul de a ține sub control instalațiile, în toate fazele de exploatare (funcționare normală, demaraj, situații accidentale) susceptibile de a induce consecințe grave pentru om și mediu. Lista este actualizată permanent și pusă la dispoziția organelor competente de inspecție.

12.4.2. Domeniul de funcționare

Titularul de activitate stabilește, sub responsabilitatea sa, limitele de variație care determină siguranța în funcționare a instalațiilor. Instalațiile sunt echipate cu dispozitive de alarmă când parametrii depășesc plaja de funcționare în siguranță. Declanșarea alarmei antrenează acțiuni automate sau manuale de corecție.

12.4.3. Echipamente importante pentru Securitate

- Echipamentele sunt confecționate de manieră să reziste la acțiunea substanțelor și preparatelor manipulate și în mediul de funcționare al instalației (șoc, coroziune, etc.).

- Orice defecțiune în sistemele de transmitere și tratare a informației este detectată automat.

- Alimentarea și transmiterea comenzilor se realizează în « securitate pozitivă » (funcționare normală și în pană de curent). Acestea sunt controlate periodic și menținute în stare de funcționare după proceduri scrise.

12.4.4. Sisteme de alarmă și securizare a instalațiilor

Sistemele de alarmă și securizare a instalațiilor permit, în caz de depășire a pragurilor critice prestabilite, de a alarma personalul de supraveghere în cazul unui accident și de a securiza instalațiile susceptibile a provoca consecințe grave asupra vecinătăților și mediului. Dispozitivele de securizare a instalațiilor sunt independente de sistemele de comandă a instalației. Acestea funcționează în « securitate pozitivă » (funcționare normală și în pană de curent).

12.4.5. Supravegherea și detectarea zonelor de pericol

- Instalațiile susceptibile de a provoca consecințe grave pentru vecinătăți și mediu sunt echipate cu sisteme de detecție și alarmă a căror plajă de sensibilitate depinde de natura riscurilor ce pot apărea.

- Implantarea detectorilor este rezultatul unui studiu prealabil, permitand informarea rapidă a personalului asupra oricarui incident și, luând în considerare natura, localizarea instalațiilor și condițiile meteo, zonele din amplasament care pot fi afectate.

- Titularul de activitate face lista detectorilor existenți si determină operațiile de mentenanță destinate menținerii eficacității lor în timp.

- Detectorii ficși declanșează , în caz de depășire a pragurilor:

- dispozitive de alarmă sonoră și vizuală, destinate a alarma personalul ce asigură supravegherea instalațiilor;

- sistemele de punere în siguranță a instalațiilor, după specificațiile exploatantului.

- Supravegherea unei zone de risc nu se realizează printr-un singur punct de detecție.

12.4.6. Alimentarea electrică

Echipamentele și sistemele de securizare a instalațiilor trebuie să funcționeze și în cazul întreruperii curentului electric.

12.4.7. Utilități destinate exploatării instalațiilor

Titularul de activitate asigură în permanență furnizarea sau accesul la utilitățile necesare funcționării echipamentelor de alarmare și a celor care concură la securizarea instalațiilor.

## 12.5. Prevenirea poluărilor accidentale

12.5.1. Organizarea amplasamentului

- Titularul de activitate trebuie să elaboreze o procedură scrisă privind verificarea etanșeității bacurilor de retenție și a recipienților de stocare.

- Verificările, operațiile de întreținere și de vidanjare se vor nota într-un registru care se va pune la dispoziția autorităților competente pentru inspecție.

12.5.2. Etichetarea substanțelor și preparatelor periculoase

- Butoaiele, rezervoarele și alte ambalaje, recipienții ficși de stocare ai substanțelor și preparatelor chimice periculoase cu un volum superior de 800 L sunt etichetate într-o formă vizibilă, cu numele exact al conținutului, numărul CAS și simbolul de pericol, conform reglementărilor specifice.

- Ariile de stocare permanentă a recipienților cu substanțe și preparate periculoase, se etichetează vizibil cu simbolurile de pericol.

12.5.3. Rezervoare

- Rezervoarele trebuie construite din materiale adaptate produselor ce sunt stocate, pentru a evita riscul unor reacții periculoase.

- Canalizările trebuie instalate la adăpost de șocuri mecanice și să prezinte toate garanțiile de rezistență la acțiunile mecanice, fizice și chimice.

12.5.4. Reguli de compatibilitate în stocare

- Rezervoarele sau recipientele care conțin produse incompatibile nu trebuie asociate aceleiași retenții.

- Stocarea lichidelor inflamabile și a altor produse toxice, corozive sau periculoase pentru mediu nu este autorizată a se realiza sub nivelul solului, decât în rezervoare-fosă zidite, sau asimilate.

- Titularul de activitate veghează ca volumele potențiale de retenție să rămână disponibile în permananță. Asfel, apele pluviale trebuie eliminate din acestea, de câte ori este necesar.

12.5.5. Transport, încărcare, descărcare

- Zonele de încărcare și descărcare a vehiculelor cisternă, de stocare și manipulare a produselor periculoase, lichide trebuie să fie etanșe, construite din materiale ignifuge, echipate astfel încât să poată prelua apele de spalare și produsele scurse accidental și care să permită vidanjarea, în cazul unei eventuale scurgeri.

- Rezervoarele sunt echipate cu dispozitive care permit verificarea nivelului de umplere în orice moment și care împiedică deversarea în cursul umplerii lor. Dispozitivul de supraveghere este prevăzut cu o alarmă de nivel înalt. În lipsa unui astfel de dispozitiv, supravegherea vizuală se realizează de către un operator, în imediata vecinătate a rezervorului care se încarcă. Acest operator trebuie să poată opri încărcarea în orice moment.

- Instalația de stocare, alimentare și dozare acizi la băile de decapare va conține detectoare de lichid, montate între cele două tancuri, dispozitive pentru detectarea pierderilor de acid fluorhidric, montate pe traseul de alimentare, panouri electrice de comandă.

12.5.6. Eliminarea substanțelor sau preparatelor periculoase

Eliminarea substanțelor sau preparatelor periculoase recuperate în caz de accident urmează filierele proprii fiecărui tip de deșeu.

## 12.6. Mijloace de intervenție în caz de accident și organizarea ajutorului

12.6.1. Generalități privind mijloacele

- Amplasamentul este dotat cu mijloace adaptate de apărare care sunt repartizate în funcție de localizarea acestuia, conform analizei de risc efectuată de OȚELINOX SA.

- Ansamblul sistemului de luptă contra incendiilor face obiectul Planului de Urgență Internă stabilit de OȚELINOX SA în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Amplasamentul este dotat cu mai mlte puncte de retragere destinate protecției personalului în caz de accident.

12.6.2. Întreținerea mijloacelor de intervenție

- Aceste echipamente sunt menținute în stare bună, marcate și ușor accesibile.

- Titularul de activitate trebuie să fixeze un program de testare și control al acestora. Datele, modalitățile de control și observațiile constatate se înscriu întru-un registru care rămâne la dispoziția Serviciului de Protecție Civilă Județean și organelor competente de control.

12.6.3. Protecția individuală a personalului de intervenție,

  - Măști sau aparate respiratorii specifice gazelor sau emisiilor toxice ce pot rezulta în situații de risc, sunt puse la dispoziția întregului personal de intervenție și supraveghere sau care stă în interiorul zonelor toxice.

  - Aceste mijloace de protecție individuală sunt accesibile în orice circumstanță, atât în intervenții normale cât și accidentale. O rezervă de aparate respiratorii de intervenție este asigurată în cel puțin două sectoare protejate ale amplasamentului și în sens opus direcției vântului.

12.6.4. Resurse de apă și spumă

Titularul de activitate trebuie să dispună de propriile mijloace de luptă contra incendiilor, specifice riscurilor induse de substanțele/preparatele chimice existente:

- o rezervă de apă de incendiu;

- o rezervă de emulsii adaptate produselor prezente pe amplasament;

- mijloace fixe de luptă contra incendiilor, compuse din mijloace fixe de producere a apei (rampe de stropire), mijloace fixe de producere a spumei, stâlpi de incendiu protejați contra înghețului;

- vehicule de incendiu, de aprovizionare și echipamente de comunicație;

- extinctoare în număr și de calitate adaptată riscurilor ce pot apărea, trebuie să fie judicios repartizate în amplasament și în special în apropierea depozitelor de materiale combustibile și a zonelor de încărcare a produselor și deșeurilor;

- robinete de incendiu armate;

- rezerve de nisip repartizate uniform, în cantități adaptate riscurilor, lopeți.

Canalizările ce colectează apa de incendiu trebuie proiectate pentru a prelua integral debitele și presiunile necesare în intervenții din orice punct al instalației. Rețeaua de canalizare trebuie echipată cu un număr suficient de vane de baraj, astfel încât orice zonă afectată de o ruptură, cu ocazia unui accident, să fie izolată. Amplasamentul trebuie să dispună, în orice situație, de un grup de pompe pentru apa de incendiu, de resurse de apă suficiente pentru a asigura alimentarea cu apă a rețelei de incendiu. În caz de oprire a curentului, trebuie să existe ca rezervă două surse de energie distincte, securizate.

Titularul se asigură de disponibilitatea permanentă a unei surse exterioare de apă de incendiu.

12.6.5. Reguli de Securitate

- Dispozițiile prezentei autorizații sunt incluse în procedurile și instrucțiunile de lucru care sunt actualizate permanent și ținute în locuri accesibile personalului de deservire.

- Aceste reguli indică în special:

- interdicția de a folosi focul, neautorizat, în instalațiile care dețin substanțe/preparate periculoase care pot fi la originea unui dezastru (incendiu, explozie, etc.);

- procedurile de oprire în regim de urgență și securizare a unei instalații (electricitate, rețele de fluide);

- măsurile ce trebuie luate în caz de scurgere a unor substanțe periculoase, în canalizare și în particular, condițiile de evacuare a deșeurilor și apelor impurificate în caz de împrăștiere accidentală;

- mijloacele de stingere ce trebuie utilizate în caz de incendiu;

- procedura de alertă cu numerele de telefon ale responsabilului și grupei de intervenție de pe platformă, în caz de dezastru;

- procedura de izolare a amplasamentului cu scopul de a preveni orice împrăștiere a poluării în receptorii naturali.

12.6.6. Sistem de alertare internă

    - Sistemul de alertare internă și scenariile diferite ale acestuia se regăsesc în Planul de Urgență Internă. Echipa de intervenție tehnologică cuprinde personalul strict necesar pentru deservirea instalației în condiții de alarmă la sectoarele respective.

Componența nominală, atribuțiile pe funcții, planul de oprire a utilajelor în caz de avarii sunt cunoscute de întreg personalul echipei de intervenție tehnologică.

    - O rețea de alertare internă a amplasamentului colectează alertările personalului de la posturile fixe și mobile, datele meteo disponibile ca și orice informație necesară gestionării alertării. Aceasta declanșează alarme specifice (sonore, vizuale și alte mijloace de comunicare) pentru a alerta persoanele prezente în amplasament asupra naturii și extinderii riscului.

    - Posturile fixe care permit alertarea sunt repartizate pe tot amplasamentul.

    - Una sau mai multe linii de comunicare internă (telefoane fixe și mobile, stații emisie-recepție, fax, e-mail) sunt rezervate exculsiv gestionării alertei.

12.6.7. Informarea preventivă a populației care poate fi afectată de un accident major

      - În colaborare cu Instituția Prefectului, OȚELINOX SA trebuie să informeze persoanele susceptibile a fi implicate într-un accident: servicii publice, colectivități, etc. precum și populația învecinată amplasamentului asupra riscurilor unui accident major și regulile care trebuie respectate în asemenea situații. Informațiile se afişează pe pagina de internet a companiei.

      - Aceste informații conțin:

- numele titularului de activitate și coordonatele;

- autoritatea de pe amplasament care furnizează informații;

- denumirile comune sau, în cazul substanţelor periculoase cuprinse, denumirile generice sau categoria generală de periculozitate a substanţelor şi a preparatelor din obiectiv care ar putea duce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase;

- informaţii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potenţiale asupra populaţiei şi mediului;

- informaţii corespunzătoare asupra modului în care populaţia afectată va fi avertizată şi informată în cazul în care se produce un accident major;

- informaţii corespunzătoare asupra acţiunilor pe care trebuie să le întreprindă populaţia vizată şi asupra comportamentului pe care trebuie să îl adopte în cazul în care se produce un accident major;

- confirmarea faptului că titularul activităţii are obligaţia de a lua măsuri interne adecvate, în special menţinerea legăturii cu serviciile de urgenţă, pentru a acţiona în caz de accidente majore şi pentru a minimiza efectele acestora;

- referinţă la planul de urgenţă externă elaborat pentru a aborda oricare dintre efectele externe ale accidentului. Aceasta trebuie să cuprindă îndrumarea de a coopera la orice instrucţiuni sau solicitări din partea serviciilor de urgenţă în momentul accidentului;

- detalii asupra sursei de unde pot fi obţinute informaţii suplimentare, sub rezerva cerinţelor de confidenţialitate stabilite potrivit legii.

- Titularul activității este obligat să rezolve pe niveluri de competență problemele de mediu, în funcție de amploarea acestora.

- Titularul activității este obligat să informeze autoritățile competente și populația în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu sau de accident major.

- Operatorul este obligat să furnizeze, din oficiu, periodic și în forma cea mai adecvată, informații privind măsurile de securitate în exploatare și comportamentul în caz de accident tuturor persoanelor, precum și factorilor de decizie din cadrul unităților care deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament.

- În cazul producerii unui accident major, titularul activității are obligația să informeze în termen de maximum două ore autoritățile publice competente la nivel județean cu privire la:

- circumstanțele accidentului, substanțele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătății populației și mediului și măsurile de urgență luate;

- acțiuni pe care intenționează să le întreprindă pentru atenuarea efectelor pe termen mediu și lung ale accidentului și pentru a preveni repetarea unui astfel de accident;

- actualizări ale informațiilor furnizate, dacă investigațiile ulterioare dezvăluie elemente suplimentare, care modifică informațiile inițiale sau concluziile formulate anterior.

- Titularul activității este obligat să asigure monitorizarea tuturor indicatorilor de mediu.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

## 13.1. Aspecte generale privind monitorizarea

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare și ale  Legii 278 / 2013 privind emisiile industriale, titularul are obligaţia să realizeze controlul emisiilor de poluanţi în mediu, precum şi controlul calităţii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat în laboratorul din dotare sau în laboratoare terţe, cu echipamente de prelevare şi analiză adecvate, descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice

- Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de acțiuni:

- supravegherea din partea instituțiilor abilitate si cu atribuții de control;

- automonitoring;

- Automonitoringul este obligația societății conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare si are următoarele componente:

- monitoringul emisiilor si calității factorilor de mediu;

- monitoringul tehnologic / monitoringul variabilelor de proces;

- monitoringul post-închidere;

- Titularul activității este obligat sa raporteze autorităților de mediu rezultatele monitorizării, în forma adecvata, stabilită prin prezenta autorizație și la termenele solicitate.

- Titularul de activitate are obligaţia să monitorizeze, în perioadele de activitate, nivelul emisiilor de poluanţi şi poluarea de impact în condiţii reprezentative pentru activitatea desfăşurată şi să raporteze, periodic, informaţiile solicitate către autoritatea competentă, conform actelor de reglementare în baza cărora îşi desfăşoară activitatea.

- Măsurarea concentraţiilor poluanţilor în efluenţi sau în mediu se va realiza prin proceduri de analiză standardizate (versiuni valabile si actualizate) sau metode nestandardizate validate, după demonstrarea echivalentei cu metoda de analiză standardizată. Metodele de încercare utilizabile pot fi: standarde CEN, standarde ISO, alte standarde internaționale, standarde naționale; metode alternative validate. La selectarea metodei de încercare se va avea în vedere criteriul limitei de detecție a metodei, a cărei valoare nu poate fi mai mare decât valoarea limită impusă pentru poluantul măsurat.

- În cazul în care titularul / operatorul activităţii realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza monitorizarea / măsurarea emisiilor în paralel cu un laborator independent acreditat pentru încercările prevăzute în prezenta autorizaţie.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite. Titularul are obligaţia de a înregistra şi arhiva rapoartele de încercare emise de terţi.

- Titularul activității este obligat sa transmită la A.P.M. Dambovita orice alte informații solicitate in conformitate cu prevederile legale, sa asiste si sa pună la dispoziție datele necesare pentru desfășurarea controlului instalației si pentru prelevarea de probe sau pentru verificarea respectării prevederilor prezentei autorizații.

- Depășirea pragurilor de alerta, așa cum sunt stabilite prin OM 756 / 1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, are următoarea relevanță:  pragurile de alerta avertizează autoritățile competente  asupra  existentei,  într-o  anumita  situație,  a  unei  poluări  potențiale  în aer,  apa  sau  sol;   când  concentrația  unuia  sau  mai  multor  poluanți  depășește  un  prag  de alerta,  autoritățile  competente  pot  dispune,  daca  se  considera  necesar,  o  monitorizare suplimentară asigurată de  către  titularii  activităților  potențial  responsabile  de  poluare, fie prin sisteme proprii, fie prin unități specializate. În același timp, autoritățile competente vor solicita și vor  urmări  introducerea  unor  măsuri  de  reducere  a  concentrațiilor  de  poluanți  din emisii / evacuări.

- Titularul autorizației trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la următoarele puncte de prelevare si monitorizare:

- locații adecvate pentru evaluarea calității mediului (calitatea aerului, calitatea solului, apa subterană, nivel de zgomot);

- zone de depozitare a deșeurilor pe amplasament;

- instalațiile pentru evacuarea emisiilor de poluanți în mediu;

- Activitatea de monitorizare a emisiilor și a calității mediului se va organiza în cadrul societății și în colaborare cu laboratoare terțe și va fi coordonată de persoane din cadrul unității numite prin decizie de către conducere.

Titularul de activitate are obligația de a realiza acțiuni de monitorizare a emisiilor in mediu și a poluării de impact la solicitarea autorităților de mediu, suplimentare cerințelor stabilite prin prezenta autorizație integrată de mediu, funcție de necesitați suplimentare care pot interveni,  la indicatori, cu timpi de mediere și în puncte de măsurare precizate la formularea solicitării.

## 13.2. Aer

### 13.2.1. Emisii în aer

13.2.1.1. Emisii din procese tehnologice și de ardere – surse dirijate

Pentru emisiile specifice din instalaţii de ardere şi instalaţii tehnologice, verificarea încadrării concentraţiilor în valorile limită la indicatorii specifici se va realiza după cum urmează:

| Instalaţii aferente | Punct de evacuare emisii | Indicatori de calitate | Frecvenţă de verificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuptor Linie APH (6,5 MWt, ardere cu contact) Cuptor Linie APC (12,6 MWt, ardere cu contact) Cuptor Linie BAL1 (1,3 MWt, ardere fără contact) Cuptor Linie BAL2 (3,52 MWt, ardere fără contact) | E1, E2, E3, E4 | Pulberi totale Monoxid de carbon (CO) Oxizi de azot (NOx) Oxid de sulf (SOx) | Semestrial |
| Cazan degresare DG (1,7 MWt, ardere fără contact) | E5 | Pulberi totale | La solicitarea autorităților de mediu |
|  |  | Monoxid de carbon (CO) Oxizi de azot (NOx) Oxid de sulf (SOx) | Anual |
| Instalația de răcire după cuptorul APH | E7 | Pulberi totale | La solicitarea autorităților de mediu |
| Sablare APH | E8 | Pulberi totale | Anual |
| Turn spălare gaze acide NT | E6 | Oxizi de azot (NOx) Fluor și compușii săi (exprimați ca HF) | Semestrial |
| Exhaustare ZM1 | E9 | Hidrocarburi (exprimat ca și carbon organic total) | Anual |
| Exhaustare ZM2 | E10 | Hidrocarburi (exprimat ca și carbon organic total) | Anual |
| Exhaustare ZM3 | E11 | Hidrocarburi (exprimat ca și carbon organic total) | Anual |
| Instalație de captare și reținere la mașina de rindeluit | E16 | Pulberi totale | La solicitarea autorităților de mediu |
| Instalație de captare și reținere la echipamentele de debitare. | E17 | Pulberi totale | La solicitarea autorităților de mediu |
| Cazan CT1 Cazan CT2 Cazan CT3 Cazan CT4 | E12 E13 E14 E15 | Pulberi totale | La solicitarea autorităților de mediu |
| Cazan CT1 Cazan CT2 Cazan CT3 Cazan CT4 | E12 E13 E14 E15 | Monoxid de carbon (CO) Oxizi de azot (NOx) Oxid de sulf (SOx) | Anual |

### 13.2.2. Metode de măsurare recomandate

| Indicatori de calitate | Metode de măsurare recomandate |  |
| --- | --- | --- |
| Pulberi | - SR ISO 9096 | - SR ISO 13284-1 |
| Monoxid de carbon | - EN 50379 - EN 15058 | - SR ISO 12039 |
| Oxizi de azot | - EN 14792 - EN 50379 | - SR ISO 11564 |
| Oxizi de sulf | - SR ISO 7935 - EN 14791 | - EN 50379 - ISO 11632 |
| Fluoruri în stare gazoasă | - SR ISO 15713 |  |
| Total substanţe organice (C total) | - SR EN 12619 |  |
| Vapori de apă | - EN 14790 |  |

Datele referitoare la emisiile în atmosferă se exprimă în condiţii standard de temperatură şi presiune (273.15 K şi 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fără umiditate.

Pentru emisiile din procese de combustie gaz natural, valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%.

Pentru măsurări se recomanda un  timp de mediere de 30 de minute.

Standarde suplimentare recomandate:

- SR CEN/TS 15675 – Calitatea aerului Măsurarea emisiilor de la surse fixe Aplicarea EN ISO/CEI 17025:2005 pentru măsurările periodice

- SR EN  15259:2009 – Măsurarea emisiilor surselor fixe. Cerințe referitoare la secțiuni și amplasamente de măsurare, precum și la obiectivul, planul și raportul de măsurare.

## 13.3. Apă

### 13.3.1. Apele uzate tehnologice și apele menajere

Pentru apele industriale tratate și menajere colectate în chesonul SP1, cu evacuare prin pompare în canalizarea municipală, verificarea încadrării în valorile limită admise de prevederile normativului NTPA-002, cu modificările și completările ulterioare, se va face lunar, la indicatorii nominalizați:

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | Punct de prelevare | Frecvenţa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materii în suspensie | Chesonul SP1 | semestrial |
| 2 | Consum chimic de oxigen, metoda CCO-Cr |  |  |
| 3 | Substanțe extractibile cu solvenți organici |  |  |
| 4 | Crom hexavalent [Cr (VI)] |  |  |

Pentru apele industriale tratate, înainte de a fi evacuate în chesonul SP1, verificarea încadrării în valorile limită echivalente cu aplicarea BAT și NTPA-002 se va face lunar, la indicatorii nominalizați:

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | Punct de prelevare | Frecvenţa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | Ultimul cămin accesibil, înainte de amestecarea cu apele menajere | semestrial |
|  | Materii în suspensie (Suspensii Solide) |  |  |
|  | Fier total ionic [Fe (II) + Fe (III)] |  |  |
| - 1 | Crom total [Cr (III) + Cr (VI)] |  |  |
|  | Nichel [Ni (II)] |  |  |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  |  |

### 13.3.2. Apele pluviale şi apele tehnologice convenţional curate

Pentru apele evacuate în râul Ilfov, prin intermediul bazinului de retenţie, verificarea încadrării în valorile limită prevăzute în NTPA-001, cu modificările și completările ulterioare, se va face pentru următorii indicatori de calitate:

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | Punct de prelevare | Frecvenţa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materii în suspensie | Cămin ape pluviale Poarta nr. 2 | Anual |
|  | Consum chimic de oxigen, metoda CCO-Cr |  |  |
|  | Substanțe extractibile cu solvenți organici |  |  |

### 13.3.3. Apa subterană

Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile admise prin Legea nr. 458/2002, cu modificările ulterioare.

| Nr. crt. | Indicator de calitate | Punct de prelevare | Frecvenţa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | Forajele de alimentare cu apă (F1÷F6) de pe amplasament | O data la 2 ani |
|  | Oxidabilitate (CCO-Mn) |  |  |
|  | Azotaţi (NO3-) |  |  |
|  | Crom total [Cr (III) + Cr (VI)] |  |  |
|  | Fier total [Fe (II) + Fe (III)] |  |  |
|  | Nichel [Ni (II)] |  |  |
|  | Fluoruri (F-) |  |  |

### 13.3.4. Metode de măsurare recomandate

| Indicatori de calitate | Metoda de analiză recomandata |
| --- | --- |
| pH | SR ISO 10523 |
| Materii in suspensie | SR EN 872 |
| Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu | SR ISO 6060 |
| Substanțe extractibile cu solvenți organici | SR 7587 |
| Fier total ionic [Fe (II) + Fe (III)] | SR ISO 6332 |
| Crom total [Cr (III) + Cr (VI)] | SR EN 1233; |
| Crom hexavalent [Cr (VI)] | SR ISO 11083; SR EN ISO 18412 |
| Nichel [Ni (II)] | SR EN 8288 |
| Azotaţi (NO3-) | SR ISO 7890-3 |
| Fluoruri (F-) | SR ISO 10359-1; SR ISO 10359-2 |

## 13.4. Sol

### 13.4.1. Monitorizarea calităţii solului

Monitorizarea calităţii solului se va realiza în punctele de prelevare menționate.

Rezultatele analizelor se vor încadra în valorile pentru terenuri cu folosinţă mai puţin sensibilă, conform Ordinului nr. 756/1997.

| Nr. crt. | Indicatori analizaţi | Punct de prelevare | Frecvenţa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zinc | S1: Zona verde Poarta 1; S2: Zona verde Poarta 2; S3: Zona verde Depozit Produse Finite 1; | O data la 2 ani |
|  | Cupru |  |  |
|  | Plumb |  |  |
|  | Nichel |  |  |
|  | Crom |  |  |

Prelevarea probelor se va realiza la doua adâncimi: 		1 – in intervalul 0 - 20 cm

2 – in intervalul 20 - 40 cm

### 13.4.2. Metode de măsurare recomandate

| Indicatori de calitate | Metoda de analiză recomandata |
| --- | --- |
| Zinc, Cupru, Plumb, Nichel, Crom | SR ISO 11047 SR ISO 11465 pentru determinarea conținutului de substanța uscata |

### 13.4.3. Monitorizarea Haldei de şlam nr. 3

Monitorizarea Haldei de şlam nr. 3 se va realiza conform Avizului de mediu nr. 5 / 28.08.2006. Astfel se vor monitoriza anual:

- Realizare determinări pentru levigat;

- Urmărirea în timp a tasărilor – inspecție vizuală.

## 13.5. Deșeuri

### 13.5.1. Deşeuri tehnologice

a) Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform HG nr. 856/2002 şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- instalaţia producătoare;

- cantitatea produsă;

- data evacuării deşeului din instalaţie;

- modul de stocare;

- data predării deşeului;

- cantitatea predată către transportator;

- date privind expediţiile respinse;

b) Determinări privind compoziţia chimică şi fizică a deşeurilor produse şi caracteristicile periculoase ale acestora;

c) Urmărirea efectuării transportului de deşeuri conform Hotararii nr. 1061 din 10 septembrie 2008 pe teritoriul României privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

### 13.5.2. Ambalaje și deșeuri de ambalaje

a) ţinerea evidenţei ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, conform H.G. nr. 621/2005:

- cantitatea achiziţionată;

- cantitate introdusă pe piaţă;

- cantitate reutilizabilă;

- cantităţi recuperate şi eliminate;

b) marcarea / inscripţionarea pe ambalajele reutilizabile a sintagmei „ambalaj reutilizabil”;

c) colectarea şi predarea deşeurilor de ambalaje unităţilor autorizate pentru activitatea de colectare / valorificare.

## 13.6. Zgomot

Verificarea încadrării nivelului de zgomot echivalent ponderat A (AeqT)  în limitele STAS 10009 / 2017 şi OM 119 / 2014  se va realiza la solicitarea autorităților de mediu.

| Punct de măsurare | Indicator de calitate | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză recomandata |
| --- | --- | --- | --- |
| Limita de amplasament * | L echivalent | La solicitarea autorităților de mediu | STAS 6161-3 / 1982; SR ISO 1996/2-08 |
| Zone protejate adiacente amplasamentului ** | L echivalent | La solicitarea autorităților de mediu | STAS 6161-3 / 1982; SR ISO 1996/2-08; SR 6161-1:2008 |

* Conform STAS 6161-3/1982,  punctele de măsură pentru aprecierea nivelului de zgomot la limita incintei se dispun după cum urmează: la distanță de 3 m de împrejmuire (la exterior, dacă scopul măsurării este determinarea nivelului de zgomot generat în interiorul incintei) și la o înălțime de 1,3 m de la sol; punctele se amplasează în dreptul colțurilor împrejmuirilor și la jumătatea distanței dintre două colțuri succesive, cu respectarea condiției ca distanța dintre două puncte succesive să fie mai mică sau mult egală cu 100 m.

**măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălţime faţă de sol.

## 13.7. Mirosuri

Întreaga activitate desfăşurată pe amplasamentul societăţii - depozitarea materiilor prime şi materialelor, instalaţia de producere benzi inoxidabile laminate la rece şi laminate finite pline din oţel inoxidabil precum şi celelalte activităţi desfăşurate pe amplasament, depozitarea produselor finite, depozitarea temporară a deşeurilor - nu utilizează produse cu miros neplăcut şi nu este producătoare de mirosuri neplăcute.

# 14. RAPORTĂRI LA UNITATEA TERITORIALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

| Nr. crt. | ##### RAPORT | Termen de raportare |
| --- | --- | --- |
|  | AER |  |
| - 1 | Concentraţiile lunare ale emisiilor pentru fiecare poluant | Annual pentru rapoartele de incercare emise de laboratoare externe Semestrial pentru automonitoring |
| - 2 | Cantitatea anuală a emisiilor conform chestionarelor solicitate de APM Dâmboviţa | La termenele comunicate de către autoritatea competentă (APM Dâmbovița). |
| - 3 | Poluanții care intră sub incidența HG 140 / 2008 – privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului CE nr. 166 / 2006 privind înființarea Registrului European al poluanților emiși și transferați | Conform solicitarilor APM Dâmboviţa |
|  | APA |  |
| - 1 | Valoarea concentraţiei indicatorilor de calitate ai apei deversate în canalizare | Annual pentru rapoartele de incercare emise de laboratoare externe Semestrial pentru automonitoring |
| - 2 | Poluanții care intră sub incidența HG 140/2008- privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului CE 166/2006 privind infiintarea Registrului European al poluanților emiși și transferați | Conform solicitărilor APM Dâmboviţa |
|  | SOL |  |
| - 1 | Valoarea concentraţiei anuale a poluanţilor monitorizaţi | 1 la 2 ani |
|  | APA SUBTERANĂ |  |
| - 1 | Calitatea apei din pânza freatică analizată din forajele de pe teritoriul OTELINOX S.A. | 1 la 2 ani |
|  | DEŞEURI |  |
| - 1 | Situaţia gestiunii deşeurilor | Annual |
| - 2 | Situaţia gestiunii deşeurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Data înscrisă în chestionar |
|  | ALTE RAPORTĂRI |  |
| - 1 | Poluări accidentale odată cu producerea lor | În maximum o oră de la producerea acestora |
| - 2 | Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament | 31 martie anul în curs pentru anul precedent la APM DB şi GNM - Comisariatul Judeţean DB |

Raportări pentru Registrul European E-PRTR

- Raportările se vor întocmi o dată pe an, la cererea autorităţii de mediu, conform indicaţiilor Regulamentului 166/2006 şi a Ghidului E-PRTR pentru implementarea registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi. Pentru validarea datelor raportul va fi însoţit de buletine de analiză şi metode de calcul/estimare .

- Datele care au stat la baza acestei raportări se vor păstra arhivate timp de 5 ani.

Raportul anual privind starea mediului, va cuprinde și:

- Date privind activitatea de producție în anul încheiat;

- Utilizarea materiilor prime, auxiliare și utilități (consumuri specifice, eficiența energetică);

- Impactul activității asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului;

- Rezultatele auditului energetic, o dată la trei ani;

- Sesizări și reclamații din partea publicului și modul de rezolvare a acestora.

În situaţia în care se constată existenţa sau iminenţa unei poluări accidentale sau a depăşirii limitelor prevăzute pentru descărcarea poluanţilor în mediu, titularul autorizaţiei va notifica incidentul autorităţilor de mediu, în cel mai scurt timp posibil de la producere, în următorul format :

FORMULAR DE RAPORTARE A ACCIDENTELOR/INCIDENTELOR DE MEDIU Titular de activitate. Nr. autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu. Data şi ora apariţiei incidentului. Localizarea exactă a poluării accidentale. Cauza producerii poluării accidentale. Cantitate şi tip de poluant. Factorii de mediu afectaţi : sol, apa, aer, alți subiecți. Modul de manifestare a fenomenului ( inclusiv rezultatele analizelor – dacă s-au efectuat, specificând: cine a recoltat, condiţii de recoltare). Tendinţa evoluţiei (creştere, staţionare sau descreştere). Suprafaţa afectată. Tipul de proprietate. Date de identificare ale proprietarului / afectat. Destinaţia terenului afectat. Măsuri luate la sursă. Măsuri luate de reducere şi/sau eliminare a efectelor. Acţiuni planificate (preventive şi reparatorii). Mod de gestionare a poluanţilor (modul în care se realizează managementul poluanţilor; de exemplu: gestionarea fluidului vidanjat – depozitare temporară, în ce locaţie, mod de decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioară). Mod de gestionare a zonei contaminate (de exemplu, managementul aplicat solului contaminat: decopertare, loc de depozitare temporară, mod de decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioară) *. Cine completează raportul de informare (nume şi prenume, funcţia, nr.de telefon). * informaţiile din aceasta rubrică pot fi comunicate ulterior transmiterii acestui formular, după identificarea proprietarului, respectiv după aplicarea măsurilor reparatorii

# 15. OBLIGAȚIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Raportul anual privind starea mediului, va cuprinde și:

- Titularul activităţii este obligat să ia toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, având ca țintă prevederile BAT atât pentru partea de tehnologie cât şi pentru monitorizarea emisiilor;

- Titularul activităţii este obligat să ia toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- Titularul activităţii este obligat să evite producerea de deşeuri şi în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, sǎ le valorifice; În cazul imposibilitǎţii tehnice şi economice a valorificǎrii, sǎ ia măsuri pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- Titularul activităţii este obligat să utilizeze eficient energia;

- Titularul activităţii este obligat să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- Titularul activităţii este obligat să ia toate măsurile necesare, în cazul încetării definitive a activităţii, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora;

- La schimbarea modului de exploatare a instalaţiei, prevăzută de OȚELINOX SA, care necesită lucrări de construcţii montaj, OȚELINOX SA este obligat să ceară eliberarea Acordului şi/sau Autorizaţiei Integrate de Mediu;

- Titularul activităţii/operatorul este obligat să informeze autorităţile competente pentru protecţia mediului despre orice schimbare semnificativă adusă instalaţiei sau procesului tehnologic care pot crește impactul asupra mediului;

- Activitatea autorizată trebuie să se desfăşoare şi să fie controlată astfel încât să fie respectat nivelul emisiilor pe factorii de mediu prevăzut în Autorizaţia Integrată de Mediu;

- În cazul depăşirii valorilor limitǎ a emisiilor, ce constituie parte a acestei autorizaţii, OȚELINOX SA va suporta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare;

- Nici o modificare sau reconstrucţie afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va determina sau este probabil să determine o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al Agenţiei de Protecţia Mediului;

- Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite;

- Prezenta autorizaţie se va aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare;

- Titularul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement sau recreaţionale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului;

- Titularul autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a asigura faptul că sunt întreprinse acţiuni corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta Autorizaţie nu sunt îndeplinite;

- Titularul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului;

- Titularul Autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină un program pentru a asigura faptul că membrii publicului pot obţine informaţii privind performanțele de mediu ale OȚELINOX SA;

- Titularul Autorizaţiei trebuie să notifice APM Dâmboviţa prin fax şi/sau notă telefonică şi electronic, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă sau defecţiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului asupra oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau care necesită un răspuns de urgenţă din partea autorităţii locale;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei Autorizaţii.

- Emisiile în sol vor respecta valorile limită de emisie (VLE) stabilite la Cap.10 - Concentraţii de poluanţi, admise la evacuarea în mediul înconjurător, 10.3.- Sol, începând cu data emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

- Emisiile în aer vor respecta valorile limită de emisie (VLE) stabilite la Cap. 10.- Concentraţii de poluanţi, admise la evacuarea în mediul înconjurător - 10.1.- Aer, începând cu data emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

- Titularul autorizaţiei trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile, examinările pentru toţi factorii de mediu prevăzute în Cap.13. - Monitorizarea factorilor de mediu;

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările;

- Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al Agenţiei după evaluarea rezultatelor testărilor;

- Emisiile pe toţi factorii de mediu vor respecta valorile limită de emisie (VLE) stabilite la Cap.10 - Concentraţii de poluanţi, admise la evacuarea în mediul înconjurător, începând cu data emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

- Titularul autorizaţiei trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile, examinările pentru toţi factorii de mediu prevăzute în Cap.13.- Monitorizarea factorilor de mediu;

- Titularul are obligaţia să efectueze monitorizarea postînchidere a haldei închise nr. 3 conform legislaţiei de mediu în vigoare;

- Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la APM Dâmboviţa şi GNM-Comisariatul Judeţean Dâmboviţa, cu frecvenţa stabilită în capitolul Raportare şi Înregistrare;

- Eliminarea sau recuperarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Cap.11 - Gestiunea deşeurilor; nu trebuie eliminate/recuperate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil Agenţia pentru Protecţia Mediului Dambovita şi fără acordul prealabil scris al Agenţiei;

- Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare alte standarde în vigoare privind etichetarea;

- Titularul va ţine un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate ale Agenţiei pentru inspecţie; registrul trebuie păstrat de către OŢELINOX SA;

- O copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dambovita ca parte a Raportului Anual de Mediu pentru amplasament;

- Drenajele de la cuvele de retenţie trebuie conduse spre colectare, testare şi eliminare în condiţii de siguranţă; toate cuvele de retenţie trebuie testate cel puţin o data la 3 ani. Un raport al acestor testări trebuie inclus în Raportul Anual de Mediu;

- Un program de testare şi verificare a tuturor conductelor subterane trebuie iniţiat pentru a asigura faptul că toate structurile sunt testate cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste testări trebuie inclus în Raportul Anual de Mediu;

- Toate puţurile de alimentare cu apǎ trebuie etanşate corespunzător, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă;

- Titularul trebuie să depoziteze şlamul temporar şi / sau definitiv în condiţii de siguranţă pentru populaţie şi mediu; Să se conformeze cerinţelor legislaţiei vigoare privind protecţia mediului şi monitorizarea;

- Activităţile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote în afara amplasamentului;

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu;

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii; trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii; un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în Raportul Anual de Mediu;

- Conform art. 14, punctul 4 din OUG nr.195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, OȚELINOX SA, are obligaţia să informeze autoritatea de mediu şi populaţia, în cazul eliminărilor accidentale de poluanţi în mediu, în caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

- Operatorul are obligația de a notifica, potrivit cerințelor și termenelor stabilite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările aduse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 15/2009, Agenția Județeană pentru Protecția Mediului cu privire la amenințarea iminentă cu un prejudiciu sau la producerea acestuia.

- Operatorului de activitate i se recomandă elaborarea unor practici pentru a minimiza riscurile de daune, pe baza evaluărilor de impact asupra mediului şi/sau a evaluărilor de risc.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

Dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 - se aplică în mod corespunzător în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii.

În acest sens, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menționate mai sus, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

- Titularul activităţii are întocmit Planul tehnic de închidere al unităţii şi aducerea amplasamentului într-o stare care să permită reutilizarea amplasamentului, plan care cuprinde măsurile propuse la încetarea activităţii şi măsurile de refacere a amplasamentului, în vederea refolosirii lui.

- Desfăşurarea acţiunilor de demolare a unor clădiri şi de dezafectare a unor instalaţii se vor realiza cu respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi cu societăţi care deţin autorizaţie de mediu. Orice incident apărut, care poate duce la poluarea mediului va fi anunţat imediat la APM Dâmboviţa.

- La închiderea instalaţiei, titularul va pune în practică Planul de închidere pentru aducerea amplasamentului la starea iniţială.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

- Autorizaţie Integrată de Mediu – act tehnico-juridic emis de autorităţile competente, conform dispoziţiilor legale în vigoare, care dă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii care să asigure că instalaţia corespunde cerinţelor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;

- Accident ecologic – eveniment produs ca urmare a unor neprevăzute deversări / emisii de substanţe sau preparate periculoase / poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate / bruşte, prin care se deteriorează ori se distrug ecosistemele naturale şi antropice

- Aer ambiental – aer la care sunt expuse persoanele, plantele, animalele şi bunurile materiale, în spaţii deschise din afara perimetrului uzinal;

- Bilanţ de mediu – lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care conţine elementele analizei tehnice prin care se obţin informaţii asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente şi anticipate, în scopul cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; în cazul în care bilanţul de mediu identifică un impact semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a riscului;

- Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) – stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor - limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său;

- Cod CAEN – Standardul de nomenclatură a activităţilor economice;

- COV – Compuşi organici volatili;

- Deşeuri – orice substanţă sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a îl arunca;

- Deşeuri periculoase – deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;

- Efluent – orice formă de deversare în mediu, emisie punctuală sau difuză, inclusiv prin scurgeri, jeturi, inoculare, depozitare, vidanjare sau vaporizare;

- Emisie – evacuarea directă ori indirectă din surse punctuale sau difuze, de substanţe, vibraţii, radiaţii electromagnetice şi ionizante, căldură ori de zgomot în aer, apă sau sol;

- Evaluarea impactului asupra mediului – proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare caz în parte şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergetice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului;

- Folosinţă sensibilă şi mai puţin sensibilă a terenurilor – tipuri de folosinţă ale terenurilor, care implică o anumită calitate a solurilor, caracterizată printr-un nivel maxim acceptat al poluanţilor;

- Frază de pericol (H) - frază alocată unei clase şi categorii de pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanţă sau de un amestec periculos inclusiv, când este cazul, gradul de periculozitate;

- Instalaţie – orice unitate tehnică staţionară sau mobilă precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, cu activităţile unităţilor staţionare/ mobile aflate pe acelaşi amplasament, care pot produce emisii şi efecte asupra mediului;

- Mediu – ansamblu de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului;

- PCB – compuși bifenili policloruraţi;

- Poluare – introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sǎnǎtăţii umane sau calităţii mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizări ale acestuia în sensul prevederilor legislaţiei în vigoare;

- Prag de alertă – concentraţii de poluanţi în aer, apă, sol sau în emisii/evacuări, care au rolul de a avertiza autorităţile competente asupra unui impact potenţial asupra mediului şi care determină declanşarea unei monitorizări suplimentare şi/sau reducerea concentraţiilor de poluanţi din emisii/evacuări;

- Prag de intervenţie – concentraţii de poluanţi în aer, apă, sol sau în emisii/evacuări, la care autorităţile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului şi reducerea concentraţiilor de poluanţi din emisii/evacuări;

- Public – una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, în concordanţă cu legislaţia ori cu practica naţională, asociaţiile, organizaţiile sau grupurile acestora;

- Substanţe periculoase – orice substanţă clasificată ca periculoasă de legislaţia specifica în vigoare din domeniul chimicalelor;

- Titularul activităţii – orice persoană fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionǎrii tehnice a instalaţiei;

- Valori limită de emisie (VLE) – masa, exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşite în cursul uneia sau mai multor perioade de timp.

18. DISPOZIȚII FINALE

1. Prezenta Autorizație este valabilă până la data de .................................................. și poate fi anulată sau revizuită de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița în conformitate cu prevederile legale.

2. Instalația va fi exploatată, controlată și întreținută, iar emisiile vor fi evacuate, așa cum s-a stabilit în prezenta Autorizație Integrată. Toate programele depuse în solicitare și care vor fi duse la îndeplinire conform condițiilor prezentei Autorizații, sunt parte integrantă a acesteia.

3. OŢELINOX SA are obligația de a solicita:

• reactualizarea autorizației de mediu cu minimum 90 de zile înaintea expirării ei;

• reexaminarea autorizației integrate de mediu în următoarele condiții:

- poluarea cauzată de instalație necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizație sau necesită stabilirea de noi valori limită de emisie;

- schimbările substanțiale și extinderi ale instalațiilor precum și modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisilor;

- siguranța exploatării și a desfășurării activității face necesară introducerea de tehnici speciale și măsuri de management;

- rezultatele acțiunilor de inspecție și control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentația depusă pentru susținerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizatie;

- emiterea unor noi reglementări legale.

OŢELINOX SA are obligația ca în termenul legal să declare, să calculeze și să vireze sumele rezultate în urma desfășurării respectivelor activități, conform prevederilor art. 9 din OUG 196/22.12.2005, privind Fondul de Mediu. Suma se plătește la Trezoreria Sector 6 Bucuresti, în contul IBAN al Administrației Fondului de Mediu.

Încălcarea prevederilor legislației de mai sus atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița, GNM Comisariatul Județean Dâmbovița.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta Autorizație Integrată de Mediu conduce la suspendarea acesteia și la încetarea activității după caz, conform OUG Nr. 195/2005 – privind protecția mediului, aprobată de Legea 265/2006, precum și la sancționarea celor vinovați.

Prezenta Autorizație Integrată de Mediu cuprinde ........... pagini și a fost emisă în 3 exemplare.

| DIRECTOR EXECUTIV, |  |
| --- | --- |
| Mircea NISTOR |  |
| Şef Serviciu A.A.A., | Întocmit, |
| Maria MORCOAȘE | Adriana PREDESCU |

Apa oxigenată reacționează instant în bazinul de decapare cu fierul divalent (Fe2+) existent în soluția de decapare, transformându-l în fier trivalent (Fe3+).

Apa oxigenată reacționează instant în bazinul de decapare cu fierul divalent (Fe2+) existent în soluția de decapare, transformându-l în fier trivalent (Fe3+).

Atunci când nu este posibil, șlamul chimic (nǎmolul tehnologic) provenit din Staţia de Neutralizare se depozitează temporar în incinta societăţii într-un depozit betonat (haldă), special amenajat, prevazut cu bașă de colectare, care nu permite contactul cu solul şi este protejat împotriva scurgerilor.

P.U.E. – Plan de Urgență Extern. Document întocmit de către autoritățile teritoriale de protecție civilă, conform Normelor Metodologice din 16 mai 2005 privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase, aprobate de Ordinul 647 /2005.