Prezentul raport se referă la amplasamentul instalaţiei de

„Producție de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje”

RAPORT PRIVIND SITUAȚIA DE REFERINȚĂ

TQ CONSULTANȚĂ & RECRUTARE GALAȚI

elaboratorul prezentului raport este înscris în « LISTA EXPERȚILOR CARE ELABOREAZĂ STUDII DE MEDIU„ document constituit în baza prevederilor Ordinului MMAP nr. 1134/20.05.2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 445/27.05.2020 – poziția 53

OŢELINOX SA

- Adresă: Șoseaua Găești, nr. 16, Târgoviște, jud. Dâmbovița,

Telefon: 0245 209 493

Fax: 	0245 611 230

Formă de proprietate: Societate privată

Cod fiscal: 921641, Atribut fiscal: RO

Certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului:  J15/288/06.02.1991

Website:  http://www.otelinox.ro

Beneficiarul lucrării:

TQ CONSULTANȚĂ & RECRUTARE SRL

###### Adresă: Calea Prutului, nr. 12, Cladirea Administrativă

Telefon: 0236 / 242717

Fax: 	0336 / 802254

Formă de proprietate: Societate privată

Cod fiscal: 17749444, Atribut fiscal: RO

Certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului J/17/1311/2005

înscrisă în « LISTA EXPERȚILOR CARE ELABOREAZĂ STUDII DE MEDIU„ document constituit în baza prevederilor Ordinului MMAP nr. 1134/20.05.2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 445/27.05.2020 – poziția 53

Elaboratorul lucrării:

Lucrarea este necesară societatii în vederea revizuirii Autorizației Integrate de Mediu

Beneficiar: S.C. OŢELINOX S.A.– Târgoviște

Contract: TQ/MED/ 1693 / 23.03.2020

Etapa : Documentație tehnică

Șef proiect,

Chim. Iulia POPESCU

ADMINISTRATOR,

Alina Comșa

Raportul, parte a documentației tehnice de solicitare pentru obținerea unei noi Autorizatii Integrate de Mediu, întocmit în conformitate cu prevederile din Ghidul Tehnic General, s-a realizat pe baza analizei documentațiilor şi informațiilor primite de la beneficiar, care şi-a asumat întreaga responsabilitate pentru corectitudinea acestora, precum şi pe baza observațiilor directe ca urmare a vizitelor pe amplasament

- Cuprins

1.	INTRODUCERE	6

1.1.	Context	6

1.2.	Obiective	10

1.3.	Scop si abordare	12

1.3.1.	Scop	12

1.3.2.	Abordare	13

2.	DESCRIEREA TERENULUI	14

2.1. Asezare	14

2.2. Propietate actuală	16

2.3. Utilizarea actuală a trerenului şi descrierea proceselor tehnologice	17

2.3.1. Utilizarea actuală a terenului	17

2.3.2. Descrirea proceselor tehnologice	19

2.3.3.	Surse de emisii şi instalaţii de depoluare	42

2.3.4.	Materii prime, materii auxiliare şi utilităţi	46

2.4.	Utilizarea terenului din vecinătatea amplasamentului	60

2.5.	Utilizarea de substanţe chimice	61

2.5.1. Identificarea subsţantelor chimice utilizate pe amplasament	61

2.5.2. Identificarea substanţelor chimice periculoase relevante	65

2.5.3.	Evaluarea producerii unei poluarii, masuri aplicate	91

2.6.	Topografie si canalizare	95

2.7.	Geologie si hidrologie	95

2.7.1. Geologie	95

2.7.2. Hidrologie	97

2.8.	Autorizaţii actuale	98

2.9.	Detalii privind planul de supraveghere al calităţii amplasamentului	104

2.9.1. Monitorizarea emisiilor in aer	107

2.9.2. Monitorizarea emisiilor în apă	109

2.9.3.	Monitorizarea emisiilor în apa subterană	112

2.9.4.	Monitorizarea emisiilor în sol	113

2.9.5.	Monitorizare emisii levigat	113

2.9.6.	Monitorizare deşeuri	114

2.9.7.	Monitorizarea mediului	116

2.10.	Valori limită atinse prin cele mai bune tehnici propuse de către operator şi prin cele mai bune tehnici disponibile	118

2.11.	Incidente provocate de poluare	125

2.12.	Specii sau habitate sensibile sau protejate care se află în apropiere	125

2.13.	Condiţii constructive	126

2.14.	Răspuns în situaţii de urgenţă şi funcţionare anormală	129

3.	ISTORICUL TERENULUI	135

4.	RECUNOASTEREA TERENULUI	136

4.1. Probleme identificate	136

4.1.1. Calitatea factorului de mediu aer	136

4.1.2. Calitatea apelor	140

4.1.3. Calitatea solului	144

4.2. Deşeuri	145

4.4. Depozite de deseuri	156

4.5. Instalaţii de epurare a apelor uzate	165

4.6. Aria internă de depozitare	169

4.7. Sistemul de canalizare	170

4.8. Alte depozite chimice şi zone de folosinta	173

4.9. Alte posibile impurificări din folosinţa anterioară a terenului	176

4.10. Prezentarea potenţialelor surse de poluare	176

4.10.1. Prezentarea surselor de poluare	176

4.10.2. Potenţialele efecte asupra solului şi apelor subterane	182

4.10.3. Starea actuală şi evoluaţia în timp a poluării solului şi apelor subterane	191

5.	INTERPRETAREA DATELOR ŞI RECOMANDARI PENTRU ACTIVITĂŢILE VIITOARE	193

5.1.	Interpretarea datelor	193

5.2.	Recomandări	195

# NTRODUCERE

## Context

Acest Raport de amplasament are ca scop evidenţierea situaţiei amplasamentului OŢELINOX SA, inclusiv a  nivelului de contaminare existent ca urmare a activităţii instalaţiei, în particular identificarea substanţelor prezente în aer/apă/sol care pot constitui factori de risc, şi pentru a oferi un punct de referinţă şi comparaţie la încetarea activităţii.

Acest raport a fost întocmit pentru a îndeplini conformarea cu cerinţele de prevenire şi control al poluării, conform cu prevederile  L278/2013 privind emisiile industriale, astfel încât să ofere informaţii relevante care să sprijine solicitarea de revizuire a Autorizaţiei Integrate de Mediu.

Beneficiarul, OŢELINOX SA este cu sediul social în localitatea Târgovişte, judetul Dâmboviţa, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J15/288/06.02.1991.

Activitatea principală desfaşurată în cadrul societăţii OŢELINOX SA este în domeniul producției de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje (cod CAEN 2410).

Societatea a deţinut Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 9 /30.10.2017, emisă de APM Damboviţa pentru activitatea de laminare a benzilor din oţel inoxidabil.

Conform Certificatului constatator nr. 758131/18.10.2021 emis de ORC Damboviţa, pe amplasamentul analizat se desfăşoară următoarele activităţi secundare:

- cod CAEN 2432 – Laminarea la rece a benzilor înguste

- cod CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală

- cod CAEN 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn

- cod CAEN 2561 – Tratarea și acoperirea metalelor

- cod CAEN 2433 – Producția de profile obținute la rece

- cod CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice

Prin managementul de dezvoltare a societăţii şi adaptării capacităţilor de producţie la solicitările pieţii, conform celor mai bune tehnici disponibile, la data analizei societatea desfasoară activitatea principală de „Producția de metale feroase sub forme primare și cea de feroaliaje”, cod CAEN 2410”.

Capacitate totală de procesare proiectată: 180.000 t laminate/an

Regim de lucru actual în sectorul de producţie: 3 schimburi/zi, 365 zile/an.

Nr. mediu de personal: 650 angajaţi.

Operațiile principale de prelucrare a benzilor inox laminate la rece sunt: tratament termic, sablare, decapare, laminare la rece, planare, tăiere, fâșiere, ambalare, control calitate, etc. Materia primă utilizată în procesele de producție a OŢELINOX SA o reprezintă banda de oțel inoxidabil laminată la cald și la rece.

Operatorul desfăsoară o activitate specificată în Anexa 1 la Legea 278 / 2013, respectiv:

" 2.6. “Tratarea de suprafață a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3 și activităţi secundare așa cum au fost menționate mai sus.

Documentaţia este elaborată pentru o "instalaţie existentă” la care au fost aduse modificări, respectiv:

- Instalare linie de curățare pentru benzi din oțeluri inoxidabile (Linia DG2) ;

- Construirea unui foraj în scopul suplimentării debitului de apă în scop tehnologic;

- Montarea în cadrul centralei termice existente a unui cazan nou, Viessmann Vitomax M73C, cu o putere termică nominală de 2768KW, funcționare pe combustibil gazos – gaze naturale;

- Demolare parțială hală C1, închidere hală C1 și amenajare parcare Oțelinox;

- Schimbarea codului CAEN principal.

Operaţiile principale de prelucrare a benzilor inox laminate la rece au fost: tratament termic, sablare, decapare, laminare la rece, planare, fâşiere, ambalare, control calitate etc.

În tabelul de mai jos, sunt prezentate informațiile referitoare la cantitățile de materii prime procesate pe fiecare linie aflată sub incidența HG 780/2006 (privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră), astfel:

Tabelul 1 – Cantitate procesată în liniile de producție alimentate de o sursă de ardere, în anul 2020

| Linia | Lăţime proiectată de procesare [mm] | Producție [t] |
| --- | --- | --- |
| APH | ≤ 1300 | 46.230 |
| APC | ≤ 1300 | 95.701 |
| BA1 | ≤ 650 | 11.385 |
| BA2 | ≤ 1300 | 39.694 |
| DG1* | ≤ 650 | 3.237 |
| DG2* | ≤ 1300 | 7.847 |
| Total |  | 204.094 |

*) Linia DG1 folosește atât aburul produs de cazanul propriu, cât și de la Centrala Termică, iar Linia DG2, deoarece nu are sursă proprie de ardere, utilizează aburul produs la Centrala Termică.

Acest raport a fost întocmit pentru a îndeplini conformarea cu cerințele de prevenire și control al poluării, conform cu prevederile  L278/2013 privind emisiile industriale și cerințele BAT stabilite prin documentului Processing Industry December 2001 (BREF-BAT) „BEST AVAILABLE TECHNIQUES FOR HOT AND COLD FORMING” aflat în revizuire la data întocmirii documentației, (sub formă de draft, neaprobat) constau din tehnici integrate procesului tehnologic de laminare la cald, capitolul 5 din documentul BREF-BAT, astfel încât să ofere informații relevante care să sprijine solicitarea de revizuire a Autorizației integrate de mediu constau din tehnici integrate procesului tehnologic de laminare la rece.

Utilajele de bază au regim de lucru continuu, în trei schimburi, inclusiv sâmbăta şi duminica în funcţie de programul lunar de lucru stabilit împreună cu echipa de vânzări Samsung C&T Deutschland GmbH din Germania.

OŢELINOX SA este o unitate tehnică staţionară tratată ca un tot unitar, conform Ghidului tehnic general, care specifică următoarele:

"Unitatea tehnică poate însemna ceva care este auto-funcţional, în sensul că unitatea - care poate consta din una sau mai multe componente care funcţionează împreună - poate îndeplini activitatea sau activităţile proprii. Acolo unde există două sau mai multe asemenea unităţi pe acelaşi loc, aceste unităţi trebuie să fie privite ca o unitate tehnică singulară dacă ele realizează etape succesive dintr-o activitate industrială integrată".

Acest raport este întocmit pentru a îndeplini cerinţele de prevenire, reducere şi control al poluării, conform cu L278/2013 privind emisiile industriale astfel încât să ofere informaţii relevante şi să susţină solicitarea de revizuire a Autorizaţiei integrate de mediu.

La elaborarea documentaţiei s-au avut în vedere următoarele acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată și modificată de Legea nr. 265/2006 cu completările și modificările ulterioare;

- Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordin nr.169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu completările și modificările ulterioare;

- Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea nr. 104/2011 actualizată  privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate a aerului în zonele protejate;

- Ordinul MAPPM nr.462/1993 – pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- SR 10009/2017 – acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Ordonanță de urgență 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- Legea nr. 249/2015- privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de  ambalaje;

- HG. nr. 349/2005 – privind depozitarea deșeurilor;

- Ord. nr.757/2004- pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor;

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Legea 142/2018 privind precursorii de droguri;

- Legea 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;

- Legea 451/2001 pentru aprobarea OUG 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase,

- Hotărârea 539/2016 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

- Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile - modificată și completată prin Legea nr. 311/2004.

## Obiective

Principalul obiectiv al Raportului privind situația de referință este constituirea unui punct de plecare atat pentru stabilirea condițiilor de conformare, cât și pentru evaluările ulterioare ale conformării cu prevederile legale privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării. Pentru realizarea acestui obiectiv, Raportul privind situația de referință trebuie:

- să formeze punctul inițial de referință pentru evaluările ulterioare ale amplasamentului;

- să furnizeze informații asupra caracteristicilor fizice ale terenului și a vulnerabilității sale;

- să furnizeze dovezi ale investigațiilor și măsurilor intreprinse anterior în domeniul protecției mediului.

Evaluarea amplasamentului are în vedere realizarea următoarelor obiective specifice:

- analiza utilizărilor anterioare și actuale ale terenului pentru identificarea potențialilor poluanți;

- elaborarea modelului conceptual pentru determinarea căilor de propagare în mediu a potențialilor poluanți;

- identificarea zonelor efectiv sau potențial contaminate;

- evaluarea stării de calitate a solului, apelor subterane și de suprafață, în cazul identificării unor zone poluate sau potențial poluante.

Prezentul Raport privind situația de referință are ca obiectiv analiza calităţii terenului pe care funcţionează OŢELINOX SA şi evaluarea principalilor factorilor de mediu de pe amplasament şi din vecinătatea acestuia.

Conform L278/2013 prin analiza obiectivului se stabilesc condițiile pentru prevenirea sau reducerea emisiilor în aer, apă și sol, precum și pentru prevenirea generării deșeurilor astfel încât să atingă un nivel corespunzător de protecția mediului.

Procesele tehnologice ce se desfășoară în cadrul OŢELINOX SA sunt procese din domeniul industriei de laminare, unitatea fiind dotată cu utilaje și echipamente specifice fluxurilor tehnologice.

Din analiza obiectivului privind produsele finite realizate, instalația OŢELINOX SA intră în categoria instalațiilor IPPC.

În acest caz cerința importantă din punct de vedere a protecției mediului constă în respectarea tehnologiei, planificare și întreținere a instalațiilor în condiții eficiente economice și tehnice și din punct de vedere al nivelului de protecție a mediului.

Ca urmare a solicitării privind revizuirea Autorizației integrate de mediu, beneficiarul aplică cele mai bune tehnici disponibile în cadrul obiectivului, privind măsurile preventive adecvate în vederea limitării poluării factorilor de mediu. Având în vedere ca BREF-BAT pentru prelucrarea metalelor feroase este în procedură de revizuire comparația s-a făcut pe documentul existent din 2001. Pentru echipamentele care nu sunt menționate în BREF BAT pentru prelucrarea metalelor feroase din 2001 și nu au fost găsite nici în BREF BAT pentru tratarea suprafețelor, au fost făcute referiri la alte prevederi din legislația națională. Totodată au fost luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele și a limita consecințele acestora, minimizarea impactului semnificativ de mediu, produs de nerespectarea parametrilor de operare a instalațiilor.

Acest raport se constituie ca bază de date, ce va fi luat ca referinţă pentru evaluarea calităţii mediului la nivelul amplasamentului societăţii OŢELINOX SA, până la o nouă evaluare a impactului produs de activităţile desfăşurate pe amplasament, în scopul solicitării unei noi Autorizaţii integrate de mediu.

## Scop și abordare

### Scop

Raportul de Amplasament face parte din documentaţia pe care  OŢELINOX SA   o supune analizei în cadrul procedurii de solicitare a reînnoirii Autorizaţiei Integrate de Mediu.

Raportul de amplasament reprezintă parte a documentaţiei pe care o va supune analizei pentru solicitarea revizuirii Autorizaţiei integrate de mediu AIM nr. 9 /30.10.2017, conform prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale și a OUG privind prevenirea şi controlul integrat al poluării din următoarele motive:

- Montarea în cadrul centralei termice a unui cazan nou Viessmann - tip Vitomax M73C cu o putere termică nominală de 2768KW.”

- Modificarea proceselor tehnologice și a surselor de emisie, a consumurilor și a deșeurilor prin introducerea datelor specifice la  finalizarea investiției: „Amplasare linia de curățare pentru benzi din oțeluri inoxidabile (Linia DG2) pentru care a fost emis acordul de mediu nr. 45/04.04.2019 și autorizația de construire nr. 119/15.04.2019.

- Construirea unui nou foraj pentru apă tehnologică în scopul suplimentării debitului de apă necesar desfășurării proceselor tehnologice.

- Demolarea parțială a halei C1, închiderea halei C1 și amenajare parcare Oțelinox;

- Schimbarea codului CAEN principal.

Acest raport oferă autorităţii competente de mediu, date asupra stării amplasamentului, inclusiv situaţia poluării pe parcursul funcţionarii laminorului şi până la momentul revizuirii Autorizației integrate de mediu.

Raportul de amplasament, întocmit ulterior, va permite titularului activităţii şi autorităţii de reglementare să stabilească, dacă în intervalul de timp dintre cele două analize de autorizare, s-a produs un impact major asupra mediului în timpul funcţionării societăţii şi dacă sunt necesare lucrări de remediere şi de asemenea, se confirmă dacă amplasamentul se afla la o stare satisfăcătoare.

Raportul de amplasament prezentat este structurat pe capitole ce cuprind istoricul terenului, recunoașterea acestuia, implicit a unor aspecte de mediu identificate. Din datele prezentate, cât și din analiza obiectivului se va crea un model conceptual de management al amplasamentului cu implicații și recomandări pentru acțiunile viitoare.

### Abordare

Cadrul pentru culegerea datelor realizării acestui raport a fost împărţit în trei faze - Faza 1a, Faza 1b şi Faza 2 - fiecăreia fiind specifice alte obiective.

Faza 1 a a avut ca obiective:

- analiza utilizărilor anterioare şi actuale ale amplasamentului pentru a identifica existenţa unor posibile zone poluate;

- analiza informaţiilor din raport cu condiţiile de mediu de pe amplasament în vederea înţelegerii naturii, întinderii şi comportamentului poluării ce ar putea fi depistată;

- obţinerea de informaţii suficiente despre amplasament, care să permită dezvoltarea iniţială a unui model conceptual al terenului şi al împrejurimilor sale. Termenul de "model conceptual" se utilizează cu sensul de prezentare în imagini sau text, care să descrie clar relaţiile dintre toate elementele mediului, receptori şi poluare care pot exista pe amplasament.

Obiectivul Fazei 1 b al analizei condiţiilor iniţiale ale amplasamentului a fost acela de a îmbunătăţi "modelul conceptual" elaborat în Faza 1a, pentru a înţelege mai bine caracteristicile amplasamentului şi poluarea prezentă pe acesta. Această fază a continuat documentarea.

Ea a presupus colectarea de noi informaţii despre natură, identificarea surselor de poluare şi înţelegerea comportamentului şi efectelor acestora.

Obiectivul Fazei 2 a fost culegerea de informații și date suplimentare rezultate din investigațiile de teren.

Raportul de amplasament a fost realizat în urma studiului datelor anterioare și actuale ale terenului.

În urma cercetărilor efectuate, a rezultat prezentul raport de amplasament, care este structurat în următoarele capitole:

Capitolul 1 - Prezentarea titularului de activitate şi a societăţii care a întocmit raportul.

Capitolul 2 - Descrierea terenului - descrierea utilizărilor actuale şi decorul terenului.

Capitolul 3 - Istoricul terenului - descrierea trecutului terenului.

Capitolul 4 - Recunoaşterea terenului - descrierea unor aspecte de mediu identificate ca făcând parte din descrierea terenului.

Capitolul 5 - Prezentarea surselor de poluare şi rezultatul analizelor.

Capitolul 6 - Interpretarea datelor şi recomandări pentru activitatea viitoare.

Raportul de amplasament este întocmit în conformitate cu prevederile Legii 278 /2013 privind emisiile industriale.

# DESCRIEREA TERENULUI

## 2.1. Așezare

OŢELINOX SA   are sediul în partea de sud-vest a municipiului Târgoviște pe partea dreaptă a DN 72 Târgoviște - Găești  și la cca. 600 m de zona urbană, aflată în partea de N-E , coordonatele amplasamentului fiind:

| Coordonate stereo | Coordonate GPS |
| --- | --- |
| X: 535354,93 | Longitudine: 25,447736 |
| Y: 378576,83 | Latitudine: 44,906398 |

În imediata apropiere a societății nu sunt prezente elemente susceptibile care ar putea provoca sau agrava accidente majore și folosirea terenului pe o raza de cca. 150m.

Vecinătățile OŢELINOX SA   sunt:

- La nord: ERDEMIR ROMÂNIA SRL;

- La vest: teren agricol;

- La est: COS Targoviște;

- La sud : teren agricol.

Accesul în zonă îl constituie:

- A. – de pe DN 72 Târgoviște – Găești se intră:

- A1 – pe poarta principală;

- A2 – pe la punctul de control de la poarta 2.

- B – dinspre ERDEMIR ROMÂNIA S.R.L. se intră:

- B1 – pe la poarta de la  GEO STING S.R.L. spre Clădirea Poartă 1;

- B2 – pe la poarta GEO STING S.R.L pe langă stația de reglare măsurare gaze naturale;

- B3 – pe la poarta de lângă SRA4.

Tot amplasamentul OŢELINOX SA   este situat în cadrul platformei industriale sud.

Municipiul Târgovişte este situat în câmpia subcolinară care-i poartă numele, parte a câmpiei piemontane înalte, la zona de contact dintre Subcarpaţii Getici şi Câmpia Română. Oraşul beneficiază de o aşezare prielnică, în apropierea paralelei de 45°, anume 44°56’ latitudine nordică şi meridianul 25°26’ longitudine estică.

Aflat la încrucişarea unor vechi drumuri comerciale (Buzău, Brăila, Giurgiu, Braşov, Câmpulung), municipiul reprezintă un important nod al căilor de comunicaţii rutiere şi feroviare, găsindu-se la numai 78 km de Bucureşti, la 48 km de Ploieşti şi la 110 km de Braşov.

Spre nord de Târgovişte, relieful este mai cutat, dealurile din vecinătate urcând spre culmile munţilor Bucegi şi Leaota. Către sud şi sud-vest se întinde Câmpia Română. Spre nord-vest, în imediata vecinatate a oraşului domină dealul Mănăstirii, care coboară în trepte spre est.

În marginea vestică a Târgoviştei relieful este uşor boltit, formând pragul interfluvial dintre Ialomiţa şi Dâmboviţa.

Dealurile din dreapta Ialomiţei sunt mai departate de oraş, la cca. 6 km, formând un platou - Gruiul Prisăcii.

Câmpia Târgoviştei se desfăşoară în dreapta Ialomiţei pe o lărgime de 6-8 km în vecinătatea oraşului, fiind străbătută de numeroase pâraie. Amintim Ilfovul care izvorăşte din dealul Teişului şi, având ca surse de alimentare ploile şi zăpezile, Milioara, canalizată parţial pe Şanţul Cetăţii, încă din secolul al XVII-lea şi recent deviată spre râul Ilfov şi Iazul Morilor care trece pe la nord de Curtea Domnească.

Rețeaua hidrologică din județul Dâmbovița aparține la două sisteme hidrografice distincte: cel al Ialomiței, în jumătatea de nord-est, și cel al Argeșului în jumătatea de sud-vest.

Rezervele de ape subterane din cuprinsul județului Dâmbovița depind de gradul de permeabilitate, cât și de grosimea și extensiunea rocilor care le înmagazinează.

In aproprierea societatii pe o rază de 1 km se află obiective care necesită o protecție specială și anume: Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, bloc garsoniere, Spital, Sediul ISU Dâmbovița și restaurant Boema.

Amplasarea terenului şi delimitarea lui sunt prezentate în anexa la prezentul raport.

## 2.2. Propietate actuală

Societatea OŢELINOX SA, cu sediul în Târgoviște, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului - Dâmbovița, având Certificat de înregistrare nr. J15/288/06.02.1991, Anexa 2

OŢELINOX SA, a fost înfiinţată la 01.06.1974, iar în anul 1991 a fost organizată ca societate pe acţiuni în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale prin plasament cu capital de stat şi privat autohton şi străin.

A devenit societate pe acţiuni cu capitat privat în anul 1997, acţionar majoritar fiind firma SAMSUNG DEUTSCHLAND GmbH., sub denumirea de S.C. Oţelinox S.A.

## 2.3. Utilizarea actuală a trerenului şi descrierea proceselor tehnologice

### 2.3.1. Utilizarea actuală a terenului

OŢELINOX SA  utilizează terenul pentru desfăşurarea activităţilor industriale, proprii profilului.

Societatea OŢELINOX SA Târgoviște are ca profil principal activitate: Producția de metale feroase sub forme primare și cea de feroaliaje, Cod CAEN 2410

Tehnologiile aplicate sunt specifice industriei de prelucrare  a oțelului inoxidabil.

Capacitate totală de procesare proiectată: 180.000 t laminate/an

Regim de lucru actual în sectorul de producţie: 3 schimburi/zi, 365 zile/an.

Nr. mediu de personal: 650 angajaţi.

Operațiile principale de prelucrare a benzilor inox laminate la rece sunt: tratament termic, sablare, decapare, laminare la rece, planare, tăiere, fâșiere, ambalare, control calitate, etc. Materia primă utilizată în procesele de producție a OŢELINOX SA o reprezintă banda de oțel inoxidabil laminată la cald și la rece.

Obiectivul de investiţii este construit în intravilanul municipiului Târgoviste,  teren pe care sunt amplasate instalaţiile din componenţa OŢELINOX SA și care a avut anterior aceeași folosinţă, situat în intravilanul municipiului Târgoviște, conform extrasului de carte funciară nr. 95668 din 19.08.2021, unde pe lângă laminor sunt realizate construcții anexe, drumuri carosabile, platforma de parcare, estacade, Clădirea Poartă 1, cu anexe, Clădirea Poartă 2, cale ferată cu racord la calea ferată externă, racorduri la rețeaua de gaze, centrala termica,  clădire stație pompe, stație reglare presiune gaze, gospodaria de ape, șapte puțuri forate, strungăria.

Acest teren a fost cumpărat de OŢELINOX SA   şi introdus în circuitul industrial de folosinţă.

Rezultatele investigaţiilor analitice pe probe de sol şi apă din forajele din incintă, efectuate anterior punerii în funcţiune, au evidenţiat următoarele aspecte:

- calitatea solului, pentru indicatorii zinc, cupru, plumb, nichel si crom, prezintă valori sub limitele impuse de Ordinul MAPPM nr. 756/1997, ceea ce indică faptul că solul nu este poluat;

- calitatea apei subterane s-a încadrat la indicatorii crom total, azotaţi, fier total, nichel, floruri şi oxidabilitate, conform Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată. Monitorizările periodice realizate de operator pentru sol şi apă subterană pentru perioada de funcţionare conform prevederilor Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. 9 din 30.10.2017 și a Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 47/08.07.2021, indică faptul că apa prezintă condiţii de potabilitate; solul nu este poluat cu substanţele monitorizate.

Principalele cauze, care ar putea conduce la apariţia poluanţilor în sol şi subsol, se datorează:

- emisiilor de SOx, pulberi totale, CO şi NOx, rezultate din procesele de ardere a combustibilului în centrala termică și din procesele tehnologice (instalaţia APC, instalaţia APH de tratament termic şi decapare, cuptoarele de recoacere strălucitoare); acestea  sunt   antrenate de ploi şi dau naştere la ploi acide, care prejudiciază în mod deosebit solul;

- emisiilor de oxizi de azot și acid fluorhidric rezultate din spălarea gazelor acide în turnul de spălare;

- emisiilor de pulberi totale rezultate din  procesul de sablare;

- emisiilor de aerosoli de ulei (hidrocarburi exprimate ca şi carbon organic total) rezultate în urma proceselor tehnologice de laminare (ventilator răcire);

- manipulării necorespunzătoare a materialelor;

- depozitării materiilor prime/deşeurilor în spaţii neamenajate corespunzător;

- avarii ale conductelor de transport din incintă;

- pierderi accidentale de substanțe chimice periculoase;

- infiltraţii de la gospodaria de apă infiltraţii/exfiltraţii de la/din conductele de canalizare ale apelor uzate.

Construcţiile realizate se încadrează în planul de urbanism al oraşului Târgoviște, contribuind la extinderea zonei industriale.

Detalii despre terenul aferent OŢELINOX SA   se prezintă în: Planul general - Anexa 4.

Capacitatea proiectată de procesare a societății: 180 000 t laminate/an.

Regim de lucru actual în sectorul de producţie 3 schimburi/zi, 7 zile/saptamana, 24 ore/zi, 365 zile/an.

Nr. mediu de personal: 650 angajați

Suprafața totală a amplasamentului =236.561,34 mp

Suprafata totală construită =111.372 mp

Suprafața totală aferentă căi de transport =  47.186,76 mp

Suprafața aferentă rețele  = 5.255 mp

Suprafața liberă = 78.003 mp

### 2.3.2. Descrirea proceselor tehnologice

Procesele tehnologice și instalațiile din cadrul OŢELINOX SA Târgoviște au drept scop:

„Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje”.

Pentru desfășurarea acestor activități, societatea mai desfășoară activități de aprovizionare materii prime, materiale și utilități (energie electrică, gaze naturale, apă), depozitare atât a produselor aprovizionate cât și a produselor finite și deșeurilor rezultate în urma activităților de producție specifice, testare în laboratorul propriu a produselor aprovizionate, factorilor de mediu și a produselor finite, întrețineri și reparații curente a utilajelor și echipamentelor, activități de tâmplarie precum și activități de transport intern.

Pentru desfășurarea tuturor activităților mai sus menționate, societatea dispune de dotări, precum: secții de lucru racordate la utilități, utilaje și echipamente specifice procesului tehnologic de laminare și decapare a benzilor din oțel inoxidabil, rezervoare și platforme de depozitare materii prime, deșeuri și produse finite, rampe de încărcare/descărcare, cisterne CF, conducte de transport substanțe, cât și dotări auxiliare (instalații de alimentare/evacuare apă, conducte de distribuție agent termic, energie electrică, hidrogen și gaze naturale, instalații pentru stingerea incendiilor, remiza PSI și stație de reglare măsurare gaze naturale).

Procesul de producție și activitățile conexe realizate pe amplasament includ:

- Fabricarea benzilor din oțel inoxidabil;

- Tratarea apelor uzate în Stația de Neutralizare;

- Tratarea gazelor acide;

- Primirea materiilor prime și livrarea produselor finite;

La nivelul instalației există dotări cum ar fi: sisteme de monitorizare, instalații și dotări pentru stingerea incendiilor, echipamente de alarmare, echipamente de salvare, mijloace de comunicații, etc.

- Secția de Laminare la cald Profile Mici și Sârmă (LPMS) – a fost dezafectată. Întreaga linie LPMS a fost vândută firmei Chandan Steel Limited  din India în vederea reasamblării și repunerii în funcțiune în India.

- Această instalație era oprită, cu utilajele în conservare, din data de 27.04.2011.

- În urma dezafectării liniei LPMS, hala în care se afla amplasată această linie este folosită pentru depozitarea temporară a diverselor materiale de producție și deșeuri.

- Prin proiectul ”Demolare parțială a halei C1, închiderea halei C1 și amenajare parcare Oțelinox” compania Oțelinox a dorit să redea funcționalitatea unei suprafețe de teren pe care se găsea amplasată o clădire care nu mai avea utilitate în cadrul activităților companiei și  a constat în:

- - demolarea parțială a spațiilor dezafectate din hala C1 (hala LPMS). După demolare, Hala LPMS are o suprafață de 43.694 m2.

- - închiderea cu un perete din tablă a porțiunii de hală rămasă deschisă după demolare,

- - amenajarea unei parcări betonate, în aer liber, pe o porțiune a terenului eliberat.

- Secția Laminare

Principalele procese din cadrul secției Laminare sunt: sudarea capetelor de serviciu (CB = coils build), laminarea la rece și rectificarea cilindrilor (operație auxiliară).

- Linia CB  - în cadrul acestei linii rulourile sunt pregătite pentru operația propriu-zisă de laminare prin sudarea unor capete de serviciu pentru liniile de laminare ZM1 și ZM3, în  scopul reducerii pierderilor de materie primă în timpul laminării.

Utilajele folosite pe acesta linie sunt:

- Derulor (1);

- Mașina de planat(2);

- Mașina de alimentare (cu vacuum) capete de serviciu(3);

- Mașina de sudat cu plasmă(4);

- Cuptor de recoacere (5);

- Notcher (6);

- Groapa de  buclare (7);

- Foarfeca de margini (8)

- Banc de tensionare (masa de presare (9)

- Rulor (10).

Procesul tehnologic constă în alimentarea rampei cu rulou, prin fixarea acestuia pe derulor (1). Ruloul se trece prin mașina de planat (2), linia fiind alimentată cu capete de serviciu (3). Are loc sudarea capetelor de serviciu prin intermediul mașinii de sudat cu plasmă (4). Doar la rulourile feritice cordonul de sudură se tratează termic în cuptorul (5). Capetele coordoanelor de sudură se decupează cu ajutorul notcherului (6). Banda cu capete de serviciu sudate trece prin groapa de buclare (7) în vederea asigurării continuității funcționării liniei CB. Ruloul cu capetele de serviciu sudate se trece prin bancul de tensionare (9), după care se înfășoară cu ajutorul rulorului (10), se evacuează de pe rulor, se leagă, marchează și se depozitează în spațiul amenajat din apropierea liniei CB. De aici va fi preluat de către lucrătorii de pe linia de producție, laminare la rece.

- Linia de laminare la rece a bezilor inoxidabile laminate la cald –– linia de laminare, execută laminarea la rece a rulourilor din oțel inoxidabil la grosimi cuprinse între 0,25 ÷ 6 mm și lățimi de 1300mm. Materia primă o reprezintă banda laminată la cald din oțel inoxidabil sub formă de rulouri pregătite pe linia CB.

Laminarea reprezintă procesul tehnologic de prelucrare prin deformare plastică a benzii din oțel inoxidabil la rece (presarea benzii) la trecerea printre doi cilindri care se rotesc în sens invers unul față de celălalt.

Schema de principiu a procesului tehnologic de laminare la rece este:

Procesul tehnologic de laminare constă în alimentarea  liniei cu rulouri și fixarea acestora pe derulor (1). Ruloul este trecut prin mașina de planat (2). Banda din oțel se trece prin laminorul Sendzimir (6), unde grosimea este redusă cu ajutorul cilindrilor de lucru. Numărul de treceri prin laminor depinde de gradul de reducere al grosimii benzii. Măsurarea grosimii benzii laminate se face cu ajutorul unei instalații de măsurare grosimi cu raze gamma (5 și 7). După ultima trecere prin laminor banda din oțel inoxidabilă se înfașoară pe rulor, pe unul din ruloarele 3 sau 9. Ruloul astfel format se leagă, marchează și se depozitează în spațiul amenajat din apropierea laminorului. De aici, va fi preluat de lucrătorii de pe linia de producție următoare.

Spre deosebire de ZM1 și ZM3, la ZM2 ruloul nu mai este trecut prin mașina de planat. Alimentarea liniei ZM2 se face de pe unul din ruloarele 3 sau 9.

În cadrul Secției Laminare din cadrul OȚELINOX SA există 3 linii de laminare, cu următoarele caracteristici.

| Nr. Crt. | Linie de laminare | Viteza liniei (m/min) | Caracteristici materie primă (rulouri) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lățime (mm) | Greutate (t) | Grosime inițială (mm) | Grosime finală (mm) |
| 1 | ZM1 | 160 ÷ 400 | 700 ÷ 1300 | 18 ÷ 20 | 6 | 0,25 ÷ 3,0 |
| 2 | ZM2 | 420 ÷ 600 | 330 ÷ 650 | 10 | 2 | 0,05 ÷ 0,8 |
| 3 | ZM3 | 160 ÷ 600 | 700 ÷1300 | 18 ÷ 22 | 3 | 0,1 ÷ 1,5 |

Pentru o reținere bună a aerosolilor de ulei proveniți în urma procesului tehnologic de laminare la rece, liniile de laminare sunt prevăzute cu sisteme de exaustare a vaporilor de ulei.

Sistemele de exhaustare a vaporilor de ulei de pe liniile de laminare permite o retenție a aerosolilor de ulei proveniți în urma procesului de laminare. Instalațiile de exhaustare sunt amplasate în interiorul halei de producție.

Caracteristicile coșurilor de evacuare sunt:

| Nr. crt. | Linie de lami-nare | Capaci-tate instalație (t/an) | Caracteristici coș |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H (m) de la sol | Diame-tru (m) | Temp gaze (°C) | Viteza gaze m/s | Debit gaze Nm3/h | Coordonate STEREO 70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X(E) m | Y(N) m |
| 1 | ZM1 | 90 000 | 14 | 2 | 32,5 | 2,18 | 22 022 | 535160,69 | 378497,85 |
| 2 | ZM2 | 25 000 | 16 | 1,15 | 32,5 | 1,72 | 5 745 | 534921,17 | 378532,85 |
| 3 | ZM3 | 65 000 | 14 | 2 | 32,5 | 1,42 | 14 345 | 535144,88 | 378484,48 |

- Rectificare cilindri – operație realizată în atelierele RG1 și RG2 utilizându-se următoarele echipamente și utilaje:

- Mașini de rectificat Herkules;

- Strunguri;

- Mașini de rectificat.

Mașinile de rectificat sunt alimentate cu cilindri pentru a fi supuși operației de rectificare. După rectificare, se măsoară rugozitatea și diametrul cilindrilor și apoi se evacuează din mașină.

Tot în Atelierele RG 1 și 2 se realizează rectificarea cilindrilor de la linia SKP, a cuțitelor și distanțierelor de la liniile de fâșiere (SL1 ÷ SL7).

- Secția Tratamente Termice – cuprinde următoarele linii:

- Linia APH

În cadrul liniei APH se realizează tratamentul termic anterior operației de laminare la rece. Scopul este acela de a pregăti rulourile negre (black coils) pentru operația de laminare.

Operațiile principale desfășurate pe aceasta linie sunt:

- Călirea de punere în soluție (operația se aplică numai oțelurilor austenitice) – are ca scop: îndepărtarea stratului de oxizi, îmbunătățirea rezistenței la coroziune, curățarea suprafeței de straturile de oxizi; se realizează la o temperatură de ~ 1120°C. Operația se realizează în cuptorul orizontal (nr. 5).

| Instalație | Capacitate termică | Viteză linie |
| --- | --- | --- |
| Cuptor tratament termic bandă inox laminată la cald APH | 6,50 MWt | 1,5 ÷ 7 m/min |

- Răcirea – se realizează cu apă și aer, în zona de răcire.

- Decaparea mecanică (sablarea) – are ca scop: spargerea țunderului prin bombardarea benzii cu alice metalice; se realizează prin intermediul a 4 turbine, câte 2 pentru fiecare față a benzii (2100 rot./min.);

- Decaparea chimică – în funcție de cerințele clienților și de tipul mărcilor de oțel inoxidabil procesate, se alege tehnologia de decapare cu amestec de acizi, care poate fi:

- Amestec de HF și HNO3: Se realizează cu o soluție formată din HNO3 și HF, temperatura fiind de 45 ÷ 60°C.

| Tip | Concentrație materie primă | Conc. în bazinul de decapare |
| --- | --- | --- |
| HF | 35 ÷ 80 %, | 1 ÷ 4% |
| HNO3 | 55 ÷ 65 % | 4 ÷ 7% |

- Amestec de HF și H2SO4: Se realizează cu o soluție formată din H2SO4 și Cleanox B (HF + aditivi) la o temperatură de 45 ÷ 60°C. Se adaugă Cleanox Z (H2O2 + aditivi) pentru menținerea supraunitară a raportului Fe3+/Fe2+.

| Tip | Concentrație materie primă | Concentrație în bazinul de decapare |
| --- | --- | --- |
| Cleanox B (HF) | 35 ÷ 80 % | 5 ÷ 40 g/L |
| H2SO4 | 70 ÷ 98 % | 30 ÷ 100 g/L |
| Cleanox Z (H2O2)* | 28 ÷ 50 % | Fe2+ = 0 ÷ 40 g/L Fe3+ = 20 ÷ 40 g/L Fetot = 50 ÷ 80 g/L Fe3+/Fe2+ > 1 |

*Apa oxigenată reacționează instant în bazinul de decapare cu fierul divalent (Fe2+), existent în soluția de decapare, transformându-l în fier trivalent (Fe3+).

| Instalație | Viteza de funcționare | Volum bazin | Lungime bazin |
| --- | --- | --- | --- |
| Bazin de decapare APH | 1,5 ÷ 7 (m/min) | - (m3) | 17 m |

- Spălarea – se realizează cu apă caldă la temperatura de 40 ÷ 90°C, într-un bazin cu V = 20 m3, viteza benzii la trecerea prin bazin fiind de 1,5 ÷ 7 m/min.

Fluxul tehnologic este prezentat în figura de mai jos:

1. Derulor nr. 1; 2. Derulor nr. 2; 3. Mașina de sudat; 4. Acumulator intrare (looper); 5. Cuptor; 6. Răcitor; 7. Mașina de sablat; 8. Bazin decapare; 9. Bazin spălare; 10. Acumulator ieșire; 11. Rulor.

- Linia APC

În cadrul liniei APC se realizează tratamentul termic ulterior operației de laminare la rece. Scopul trecerii rulourilor prin linia APC este:

- recristalizarea structurii oțelului;

- obținerea unei suprafețe corespunzătoare prin decapare / spălare / uscare.

Operații principale:

- Tratament termic – se realizează la temperatura de ~1120°C într-un cuptor orizontal (nr. 5)

| Instalație | Capacitate termică | Viteză linie |
| --- | --- | --- |
| Cuptor tratament termic bandă inox laminată la rece APC | 12,60 MWt | 3 ÷ 60 m/min |

- Răcirea – se realizează cu aer, în zona de răcire.

- Decaparea – are ca scop afânarea oxizilor, adică oxidarea acestora (trecerea de la CrO3 la Cr2O3). Această afânare conduce la creșterea în volum a oxizilor care provoacă spargerea crustei de oxizi. Operația se realizează într-un bazin cu sare Kolene – un amestec de NaOH (62,5%), NaNO3 (25%) și NaCl (12%), la temperatura de 450 ÷ 500°C.

| Instalație | Viteza de funcționare | Volum bazin |
| --- | --- | --- |
| Bazin sare Kolene | 3 ÷ 60 m/min | 22 m3 |

- Decaparea electrochimică – se realizează într-un bazin cu V = 46 m3 la o temperatură cuprinsă între 50 ÷ 70°C și max. 6000 A. În funcție de cerințele clienților și de tipul mărcilor de oțel inoxidabil procesate, se alege tipul electrolit adecvat:

| Concentrație electrolit în bazinul de decapare | Materie primă |
| --- | --- |
| HNO3 20 ÷ 100 g/L | HNO3 |
| H2SO4 50 ÷ 250 g/L | H2SO4 |
| Na2SO4 100 ÷ 220 g/L | H2SO4, NaOH, NaHSO3 |

- Decaparea chimică – în funcție de cerințele clienților și de tipul mărcilor de oțel inoxidabil procesate, se alege tehnologia de decapare cu amestec de acizi, care poate fi:

- Amestec de HF și HNO3: Se realizează cu o soluție formată din HNO3 și HF, temperatura fiind de 45 ÷ 60°C.

| Tip | Concentrație materie primă | Concentrație în bazinul de decapare |
| --- | --- | --- |
| HF | 35 ÷ 80 % | 1 ÷ 4% |
| HNO3 | 55 ÷ 65 % | 4 ÷ 7% |

- Amestec de HF și H2SO4: Se realizează cu o soluție formată din H2SO4 și Cleanox B (HF + aditivi) la o temperatură de 45 ÷ 60°C. Se adaugă Cleanox Z (H2O2 + aditivi) pentru menținerea supraunitară a raportului Fe3+/Fe2+.

| Tip | Concentrație materie primă | Concentrație în bazinul de decapare |
| --- | --- | --- |
| Cleanox B (HF) | 35 ÷ 80 % | 5 ÷ 40 g/L |
| H2SO4 | 70 ÷ 98 % | 30 ÷ 100 g/L |
| Cleanox Z (H2O2)* | 28 ÷ 50 % | Fe2+ = 0 ÷ 40 g/L Fe3+ = 20 ÷ 40 g/L Fetot = 50 ÷ 80 g/L Fe3+/Fe2+ > 1 |

(*) Apa oxigenată reacționează instant în bazinul de decapare cu fierul divalent (Fe2+), existent în soluția de decapare, transformându-l în fier trivalent (Fe3+).

| Instalație | Viteza de funcționare | Volum bazin |
| --- | --- | --- |
| Bazin de decapare APC | 3 ÷ 60 m/min | 33 m3 |

- Spălarea – se realizează, cu apă caldă la 50 ÷ 80°C, într-un bazin cu V = 20 m3, viteza de trecere a benzii prin bazin fiind 3 ÷ 60 m/min.

- Uscarea – se realizează cu aer cald, la o temperatură de 70°C.

Fluxul tehnologic este prezentat în figura de mai jos:

1. Derulor nr. 1; 2. Derulor nr. 2; 3. Mașina de sudat; 4. Acumulator intrare; 5. Cuptor; 6. Zona răcire; 7. Bazin sare Kolene (NaOH; NaNO3; NaCl, 450÷500°C); 8. Bazin decapare electrochimică (HNO3 / H2SO4 / Na2SO4 , max 6000A, 70°C); 9. Bazin decapare chimică (ca la APH); 10. Bazin spălare (50 ÷ 80°C); 11. Uscător; 12. Acumulator ieșire; 13.Rulor

- Liniile BAL1 și BAL2

După laminarea la rece, în liniile de recoacere strălucitoare (Bright Annealing Line – BAL) se realizează tratarea oțelurilor inoxidabile, în atmosferă controlată. Pe amplasamentul Oțelinox există două linii de tratament termic în atmosferă controlată:

- Linia BAL 1 - linie de concepție japoneză (ChugaiRO)

Caracteristici linie BAL1:

| Parametru |  | BAL1 |
| --- | --- | --- |
| Dimensiune semifabricat | Grosime | 0,05 ÷ 0,8 mm |
|  | Lățime | 330 ÷ 650 mm |
| Temperatura în interiorul muflei |  | 800 ÷ 1200 0C |
| Viteza maximă a liniei |  | 50 m/min |
| Atmosfera de lucru |  | 90% H2 și 10% N2 |

Principalele operații în cadrul liniei sunt:

- Degresare BAL1 – are ca scop îndepărtarea peliculei de ulei care rămâne pe suprafața benzii de oțel inoxidabil după operația de laminare. În zona de degresare au loc:

  - Prespălarea benzii cu apă fierbinte (45 ÷ 70°C), utilizându-se un sistem de spray-uri (presiune ~15 bar);

  - degresarea propriu-zisă (prin perierea suprafeței în prezența agentului de degresare) – se realizează fie cu soluție BONDERITE C-AK 301 și BONDERITE C-AD 0688-2, sau, se realizează cu soluție GARDOCLEAN S 5123;

  - clătirea în cascadă a suprafeței – cu apă demineralizată;

  - uscarea benzii - într-un uscător echipat cu un sistem de recirculare. Orice umezeală care încă rămâne pe suprafața benzii este îndepărtată folosind aer fierbinte direcționat către bandă cu ajutorul duzelor.

Caracteristicile degresării pe linia BAL1:

| Linia BAL1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volum bazine degresare BAL1 |  |  |  | Viteză bandă | Consum soluție de degresare (tip 1 sau tip 2) |  |  |
| Tanc sprayuri | Tanc perii | Tanc clătire 1 | Tanc clătire 2 |  | Tip 1 |  | Tip 2 |
| 4 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 3 m3 | 5 ÷ 50 (m/min) | Soluție Bonderite C-AD 0688-2 ~ 1 tone/an | Soluție Bonderite C-AK 301 ~ 24 tone/an | Soluție Gardoclean S5123 ~ 24 tone/an |

Toate zonele degresării sunt prevăzute cu hote. Vaporii proveniți de la componentele sistemului sunt extrași de o suflantă spre o instalație de țevi cu circuit închis printr-un condensator / separator apoi ventilate în exterior.

- Tratamentul de recoacere (de recristalizare) linia BAL1 – se realizează într-un cuptor vertical, prin încălzire cu gaz metan în atmosferă controlată de hidrogen și azot.

| Instalație | Capacitate termică nominală | Viteză funcționare |
| --- | --- | --- |
| Cuptor de recoacere BAL1 | 1,30 (MWt) | 5 ÷ 50 m/min |

- Linia BAL 2 - linie de concepție austriacă (Ebner)

Caracteristici linie BAL2:

| Parametru |  | BAL2 |
| --- | --- | --- |
| Dimensiune semifabricat | Grosime | 0,10 ÷ 1,5 mm |
|  | Lățime | 500 ÷ 1300 mm |
| Temperatura în interiorul muflei |  | 800 ÷ 1200 0C |
| Viteza maximă a liniei |  | 60 m/ min |
| Atmosfera de lucru |  | 99% H2 și 1% N2 |

Principalele operații în cadrul liniei sunt:

Degresarea BAL 2 – are ca scop îndepărtarea peliculei de ulei care rămâne pe suprafața benzii de oțel inoxidabil după operația de laminare. În zona de degresare au loc:

a) prespălarea benzii cu apă fierbinte (45 ÷ 70°C), utilizându-se un sistem de spray-uri (presiune ~15 bar);

b) degresarea propriu-zisă (prin perierea suprafeței în prezența agentului de degresare) – se realizează cu fie soluție BONDERITE C-AK 301 și soluție BONDERITE C-AD 0688-2, sau, se realizează cu soluție GARDOCLEAN S 5123; ;

c) clătirea în cascadă a suprafeței – cu apă demineralizată;

d) uscarea acesteia - într-un uscător echipat cu un sistem de recirculare. Orice umezeală care încă rămâne pe suprafața benzii este îndepărtată folosind aer fierbinte direcționat către bandă cu ajutorul duzelor.

Caracteristicile degresării pe linia BAL2:

| Linia BAL2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volum bazine degresare BA2 |  |  | Viteză bandă | Consum soluție de degresare (tip 1 sau tip 2) |  |  |
| Tanc prespălare | Tanc sprayuri | Tanc perii |  | Tip 1 |  | Tip 2 |
| 10 m3 | 10 m3 | 10 m3 | 5 ÷ 60 (m/min) | Soluție Bonderite C-AD 0688-2 ~ 1,5 tone/an | Soluție Bonderite C-AK 301 ~ 45 tone/an | Soluție Gardoclean S5123 ~ 45 tone/an |

Toate zonele degresării sunt prevăzute cu hote. Vaporii proveniți de la componentele sistemului sunt extrași de o suflantă spre o instalație de țevi cu circuit închis printr-un condensator / separator apoi ventilate în exterior.

- Tratamentul de recoacere (de recristalizare) linia BAL2 – se realizează într-un cuptor vertical, prin încălzire cu gaz metan în atmosferă controlată de  hidrogen

| Instalație | Capacitate termică nominală | Viteză funcționare |
| --- | --- | --- |
| Cuptor de recoacere BAL2 | 3,52 (MWt) | 5 ÷ 60 m/ min |

- Linia de degresare DG1 – are ca scop îndepărtarea uleiului de laminare de pe

banda de oțel inoxidabil. Încălzirea soluției de degresare se realizează cu ajutorul unui cazan care folosește ca și combustibil gazul metan.

Agenți de degresare:

Tip 1

Soluție Bonderite C-AD 0688-2 – consum ~ 0,5 tone/an;

Soluție Bonderite C-AK 301 – consum ~ 14 tone/an.

sau

Tip 2

- Soluție Gardoclean S5123- consum ~ 14 tone/an

Schema fluxului tehnologic este:

| Instalație | Capacitate termică nominală | Viteză funcționare |
| --- | --- | --- |
| Cazan degresare DG1 | 1,7 (MWt) | max. 60 m/min |

| Bazine din linia DG1 | Spray-uri | Perii | Clătire 1 | Clătire 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperaturi [°C] | 45 ÷ 75 | 45 ÷ 75 | 45 ÷ 60 | 45 ÷ 60 |
| Presiuni [bar] | min. 2 | min. 1 | min. 1 | min. 1 |
| Conductivitate (mS) | 30-40 | - | - | - |
| Volum bazine (m3) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Viteza linie [m/min] | 5 ÷ 40 (max. 60) | 5 ÷ 40 (max. 60) | 5 ÷ 40 (max. 60) | 5 ÷ 40 (max. 60) |

- Linia de degresare DG2 – are ca scop îndepărtarea stratului superficial de ulei de laminare de pe banda de oțel inoxidabil, rămas după operația de laminare. Capacitate de curățare a benzilor de oțel inoxidabil: 17.000 tone/an. Încălzirea soluției de degresare se realizează cu schimbatoare de căldură cu abur. Energia termică (abur) este asigurată de Centrala Termică; combustibil utilizat: gaze naturale. Consum de abur pentru încălzirea soluției de spălare: 5.700 to/an. Linia DG2 nu este conectată la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.

Etapele procesului tehnologic de degresare:

- prespălarea benzii cu apă caldă (750C), utilizându-se un sistem de spray-uri (presiune ~15 bar);

- degresarea propriu-zisă (prin perierea suprafeței în prezența agentului de degresare) - se realizează cu soluție alcalină (fie cu soluție BONDERITE C-AK 301 și BONDERITE C-AD 0688-2, sau Soluție Gardoclean S5123);

- clătirea în cascadă a suprafeței - cu apă demineralizată;

- uscarea benzii în uscător echipat cu un sistem de recirculare; umezeală care încă rămâne pe suprafața benzii este îndepărtată folosind aer fierbinte direcționat către bandă cu ajutorul duzelor.

Agenți de degresare:

Tip 1

- Soluție Bonderite C-AD 0688-2 – consum ~ 1,0 tone/an;

- Soluție Bonderite C-AK 301 – consum ~ 15 tone/an.

sau

Tip 2

- Soluție Gardoclean S5123- consum ~ 15 tone/an

Schema fluxului tehnologic este:

Caracteristici zonă de degresare:

| Bazine din linia DG2 | Spray-uri | Degresare Perii | Curățare prin Spreyere | Clătire 1 | Clătire 2 | Clătire 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperaturi [°C] | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 |
| Presiuni [bar] | 4 - 20 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 |
| Conductivitate (mS) | 0-12 | 60 | 60 | - | - | 0,06 |
| Volum bazine (m3) | 6,3 | 10,6 | 5,1 | 3 | 3 | 3 |
| Viteza linie [m/min] | 5-60 (max. 60) | 5-60 (max. 60) | 5-60 (max. 60) | 5-60 (max. 60) | 5-60 (max. 60) | 5-60 (max. 60) |

Secția Finisare - Procesele tehnologice din cadrul Secției FINISARE sunt:

- Planarea și dresarea prin întindere / deformare pe liniile TL1, TL2 și SKP – aceste operații au ca scop corectarea abaterilor de formă (ondulații).

- Fâșierea pe liniile SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7 și CSL – scopul acestor operații este acela de debitare longitudinală la dimensiuni de lățime impuse.

- Sudarea cap la cap a fâșiilor pe liniile Spooler SP și liniile MultiCoil MC1 și MC2 – are ca scop creșterea productivității la utilizator prin asigurarea continuității în procesare a materialului de la o fâșie la alta.

- Așchierea marginilor pe linia Debavurare (DB) – are ca scop prelucrarea marginilor materialului (debavurare, rotunjire margini, teșire margini).

- Așchierea marginilor și sudarea cap la cap a fâșiilor pe linia Debavurare și Spooler (SP/ET) – care poate lucra fie în modul debavurare în care se efectuează prelucrarea marginilor materialului, fie în modul spooler în vederea creșterii productivității la utilizator prin asigurarea continuității în procesare a materialului de la o fâșie la alta.

Planare (TL = Tension Levelling) – se realizează prin întinderea benzii la liniile TL1 și TL2.

Componenta unei linii de planare este prezentată schematic în figura de mai jos:

Părți componente ale liniei:

- Cărucioare intrare/ieșire – alimentează linia cu rulou, respectiv evacuează ruloul procesat din linie. Pentru aceasta, cărucioarele execută mișcare de translație, iar platformele acestora mișcare de lift (pe verticală).

- Derulor – subansamblu cu dorn care asigură desfășurarea ruloului. Dornul derulorului execută principala mișcare de rotație necesară desfășurării ruloului. Primind informație de la sistemul de centrare pe intrare, întreg subansamblul derulorului execută și o mișcare de translație pentru a asigura centrarea benzii în linie. Subansamblul derulorului mai este echipat și cu un sistem de recuperare a hârtiei.

- Blocurile S de role – cele două blocuri S de role, blocul rolelor de frânare și al rolelor de tracțiune realizează prin fricțiune întinderea materialului.

- Rola de măsurare a tensiunii în bandă – măsoară tensiunea în bandă.

- Mașina de planat (casetă de planare) – subansamblu ce conține caseta (întindere fină pe secțiunea transversală a materialului) și mecanismul penelor care reglează interactiv pozițiile rolelor în casetă.

- Rola de măsurare a abaterii de la planeitate – înregistrează în timp real abaterea de la planeitate a materialului procesat și comandă pozițiile rolelor în casetă pentru întinderea fină a materialului pe zone diferite ale secțiunii transversale.

- Rulor – subansamblu cu dorn care asigură înfășurarea ruloului. Dornul rulorului execută principala mișcare de rotație necesară înfășurării ruloului. Primind informație de la sistemul de centrare pe ieșire, întreg subansamblul derulorului execută și o mișcare de translație pentru a asigura centrarea benzii la înfășurare. Subansamblul rulorului mai este echipat și cu un sistem de desfășurare a hârtiei interspiră ce urmează a fi introdusă între spirele ruloului.

- Pupitre de comandă și control – unul principal, celelalte secundare prin care operatorul  efectuează comenzile necesare operării.

- Computer de linie – coordonează electronic, automatizat întreg procesul.

- Elemente de rulare a benzii – role deflectoare – banda rulează pe acestea între diferite subansamble ale liniei.

- Sisteme hidraulice, electrice și pneumatice – acționează diferitele subansamble componente ale liniei.

- Sisteme de protecție a operatorului – gardurile, paravanele transparente au rolul de a obstrucționa accesul operatorului în zonele periculoase în timpul procesării.

Dresarea – se realizează prin deformarea și întinderea benzii pe Linia SKP (Skin Pass)

Schema de principiu a unei linii de dresare este prezentată în figura de mai jos:

Deformarea are loc prin apăsarea celor doi cilindri de lucru, iar întinderea se creează prin tensionarea benzii între rulor, cilindrii de lucru și derulor.

Cilindrul superior este fix, iar cel inferior este mobil și se ridică până la contactul cu banda.

Tensiunea în banda pe intrare este mai mare cu 0,5 KN decât pe ieșire.

Pentru a nu influența caracteristicile mecanice ale benzii, nu se va depăși elongația totală specifică mărcii de oțel inoxidabil.

| Caracteristica / Linia | TL1 | TL2 | SKP |
| --- | --- | --- | --- |
| Grosime bandă (mm) | 0,05 ÷ 0,8 | 0,1 ÷ 1,5 | 0,25 ÷ 3 |
| Lățime intrare bandă (mm) | 330 ÷ 660 | 400 ÷ 1300 | 500 ÷ 1300 |
| Lățime ieșire bandă (mm) | 330 ÷ 650 | 400 ÷ 1300 | 500 ÷ 1300 |
| Viteza max. linie (m/min) | 120 | 200 | 300 |
| Greutate rulou la intrare (t) | 10 | 25 | 20 |

Fâșierea

Liniile de fâșiere longitudinală sunt utilaje construite pentru tăierea pe lungime a benzilor inoxidabile laminate la rece.

Liniile de fâșiere SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7 (Slitting Line) și CSL (Continous Shear Line) au aproximativ același principiu de funcționare și aceleași subansamble componente, cu mențiunea că linia CSL poate fâșia doar la margine.

Schemă Linie de fâșiere:

  - Derulor

  - Elemente de ghidare a benzii

  - Foarfecă circulară

  - Groapa de buclare (buclator)

  - Separatoare

  - Unitate de frânare

  - Rulor

Caracteristicile liniilor:

| Caracteristica/Linia | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grosime bandă (mm) | 0,25 ÷ 3 | 0,05 ÷ 0,8 | 0,05 ÷ 0,8 | 0,09 ÷ 1,5 |
| Lățime intrare bandă (mm) | 100 ÷ 1300 | 330 ÷ 660 | 80 ÷ 520 | 300 ÷ 1300 |
| Lățime ieșire bandă (mm) | 40 ÷ 1280 | 5 ÷ 650 | 5 ÷ 500 | 30 ÷ 1250 |
| Viteza max. linie (m/min) | 100 | 300 | 200 | 300 |
| Greutate rulou la intrare (t) | 20 | 10 | 8 | 20 |

| Caracteristica/Linia | SL5 | SL6 | SL7 | CSL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grosime bandă (mm) | 0,09 ÷ 0,8 | 0,08 ÷ 0,5 | 0,08 ÷ 0,5 | 0,2 ÷ 3,0 |
| Lățime intrare bandă (mm) | 100 ÷ 660 | 30 ÷ 360 | 30 ÷ 360 | 340 ÷ 1300 |
| Lățime ieșire bandă (mm) | 5 ÷ 650 | 5 ÷ 360 | 5 ÷ 360 | 340 ÷ 1300 |
| Viteza max. linie (m/min) | 300 | 200 | 200 | 50 |
| Greutate rulou la intrare (t) | 10 | 3 | 3 | 10 |

Sudarea – se realizează la linia Spooler (SP) și la cele 2 linii MultiCoil (MC1 și MC2).

Fiind vorba de material inoxidabil, sudura se realizează în atmosferă protectoare de gaz (varigon) și nu se folosește adaos de material. Principiul folosit este de tip TIG/WIG (Tungsten/Wolfram Inert Gas) pentru liniile Multicoil, sau LASER pentru Spooler.

Sudarea se realizează în regim automat prin activarea unui program de sudură ales în funcție de caracteristicile mecanice și dimensionale ale materialului de procesat. În funcție de calitatea cordonului sudat obținut, se pot ajusta parametrii până la obtinerea unui cordon de sudură continuu și uniform.

Presarea cordonului de sudură se face tot în regim automat și se poate repeta până la încadrarea cordonului de sudură în cerințele clientului.

Debavurarea (DB)

Linia de debavurare are în componență:

- Derulorul;

- Sistemul de role "S" pentru corectarea abaterilor de la planeitate a materialului (curburi longitudinale);

- Sistemul de role pentru corectarea abaterii de la rectilinitate a materialului;

- Modulele de așchiere;

- Rulorul;

- Pupitrul de comandă și control.

Procesarea marginilor materialului prin așchiere se realizează folosind o serie de pastile din carburi, dispuse în posturi de lucru la distanțe egale și echidistante pe fiecare margine. Marginea materialului este trecută prin canalele profilate ale pastilelor, canale specific practicate privind valoarea razei profilului. Pentru a conferi stabilitate procesului, opus fiecărui punct de așchiere, ca forță de reacțiune, materialul este ghidat axial cu role metalice, iar reținerea benzii în planul corect de procesare se realizează cu ajutorul unor ghidaje corespunzătoare ca lățime materialului procesat, ghidaje care apasă pe suprafețele benzii.

Sudarea și debavurarea se realizează la linia Spooler și Debavurare (SP/ET) care poate funcționa fie în modul spooler, fie în modul debavurare.

Debavurarea – are în componență:

- Derulorul

- Sistemul de role "S" pentru corectarea abaterilor de la planeitate a materialului (curburi longitudinale);

- Sistemul de role pentru corectarea abaterii de la rectilinitate a materialului;

- Modulele de așchiere;

- Rulorul;

- Pupitrul de comandă și control.

Procesarea marginilor materialului prin așchiere se realizează folosind o serie de pastile din carburi, dispuse în posturi de lucru la distanțe egale și echidistante pe fiecare margine. Marginea materialului este trecută prin canalele profilate ale pastilelor, canale specific practicate privind valoarea razei profilului. Pentru a conferi stabilitate procesului, opus fiecărui punct de așchiere, ca forță de reacțiune, materialul este ghidat axial cu role metalice, iar reținerea benzii în planul corect de procesare se realizează cu ajutorul unor ghidaje corespunzătoare ca lățime materialului procesat, ghidaje care apasă pe suprafețele benzii.

Sudarea – se realizează în atmosferă protectoare de gaz (varigon) fără adaos de material, folosindu-se principiul laser.

Sudarea se realizează în regim automat prin activarea unui program de sudură ales în funcție de caracteristicile mecanice și dimensionale ale materialului de procesat. În funcție de calitatea cordonului sudat obținut, se pot ajusta parametrii până la obținerea unui cordon de sudură continuu și uniform.

Presarea cordonului de sudură se face tot în regim automat și se poate repeta până la încadrarea cordonului de sudură în cerințele clientului.

# Secția Ambalare

În cadrul Secției Ambalare sunt desfășurate următoarele activități:

Confecționarea manșoanelor de carton/plastic – se desfășoară în Atelierul PRC (paper recovery).

În cadrul acestui atelier se realizează următoarele operații:

- confecționarea manșoanelor din carton triplex, manșoanele sunt folosite în cadrul proceselor tehnologice desfășurate în Secția Finisare. Manşoanele se confecţionează prin înfăşurarea pe un dorn de straturi succesive de carton triplex, lipite cu silicat de sodiu;

- debitarea manșoanelor din carton triplex și din țeavă de plastic;

- recuperare hârtie.

Utilajele cu care este dotat Atelierul PRC sunt:

- Mașină de confecționat manșoane;

- Strung pentru debitat manșoane;

- Mașini pentru înfășurat/recuperat hârtia;

- Fierăstrău pentru debitat țevi plastic/hârtie;

- Presă pentru deșeuri de hârtie;

- Polizor pentru ascuțit cuțite la strung

Tâmplăria

În cadrul acestui atelier se produc paleți din lemn, disanțiere, toate acestea folosindu-se pentru ambalarea produsului finit (rulouri de oțel inoxidabil laminat la rece). Utilajele cu care este dotat Atelierul Tâmplărie sunt:

- Circular (pentru debitat lemn);

- Mașină de rindeluit pe 4 fețe;

- Fierăstrău tip banzic  – debitează lemnul în diferite forme rotunde;

- Mașină tip multilame – se utilizează pentru producerea distantierelor de fag;

- Scule de mână (pistoale pneumatice, drujbe, etc.);

Sistemul de depoluare al  Atelierului Tâmplărie cuprinde două exhaustoare:

- unul deservește mașina de rindeluit pe patru fețe;

- unul deservește celelalte utilaje din atelier.

Prin sistemul de exhaustare, rumegușul împreună cu particulele mai fine de material lemnos sunt scoase în exteriorul atelierului, unde sunt colectate în saci de plastic. Aceștia sunt colectați de o firmă autorizată.

| Instalație de depoluare | Caracteristici sistem de dispersie |  |
| --- | --- | --- |
|  | Înălțime (m) | Diametru (m) |
| Instalație de captare și reținere rumeguș și particule fine lemnoase la mașina de rindeluit | 5,5 | 0,4 |
| Instalație de captare și reținere rumeguș și particule fine lemnoase la echipamentele de debitare | 5,5 | 0,4 |

Ambalarea – se desfășoară  la liniile PK1, PK2 și PK3. În cadrul acestor linii se efectuează ambalarea produselor finite.

Ambalarea constă în:

- preluarea fâşiilor şi rulourilor de la liniile de fâşiere,

- aşezarea acestora pe paleți sau suporţi din lemn,

- legarea fâşiilor/rulourilor pe palet sau suport,

- acoperirea fâşiilor/rulourilor cu folie/cartontriplex/cartonplast,

- etichetarea fâşiilor/rulourilor şi paletului

Neutralizarea apelor uzate

Stația de neutralizare are rolul de tratare a apei uzate prin precipitarea metalelor grele sub formă de hidroxizi de Fe, Cr, Ni și CaF2, precum și corectarea pH-ului.

Apele uzate provin din soluțiile de decapare a benzilor din oțel inoxidabil la ieșirea din:

- Baia de decapare chimică, linia APH;

- Baia de săruri topite, linia APC;

- Baia de decapare electrochimică, linia APC;

- Baia de decapare chimică, linia APC.

Apele provenite de la linia APH sunt ape acide, lipsite de crom hexavalent, apele uzate provenite de la linia APC sunt ape uzate cu conținut de crom hexavalent.

Apele brute (uzate) provenite din procesele de producție, ajung în Stația de Neutralizare, în bazinul de apă brută, unde are loc reducerea cromului hexavalent la crom trivalent cu ajutorul sulfatului feros / metabisulfitului (sau orice agent reducător disponibil pe piață) în mediu acid.

Apele ajung succesiv în două bazine de reducere unde are loc precipitarea fluorurii de calciu și a metalelor grele sub formă de hidroxizi, de unde este transferată în 2 bazine de sedimentare unde se împarte în 2 fluxuri (pentru grăbirea procesului de sedimentare se adaugă floculant):

- Apa limpede ajunge într-un preaplin, de unde este pompată pentru curățarea finală prin două filtre minerale. În final, apa curată ajunge în bazinul de corecție finală a pH – ului. După scăderea pH-ului în limita cuprinsă între 6,5 ÷ 8,5, apele tratate sunt deversate în canalizarea de ape industriale a societății;

- Partea sedimentată (rămasă în bazin) este pompată într-un bazin îngroșător. De aici,  acestea ajung în tancul de alimentare a filtrului presă – aici are loc deshidratarea prin presare a nămolului, rezultând șlamul chimic cu o umiditate de max. 60%.

Dozarea reactivilor se face atât în regim automat, cât și manual.

Apele reziduale rezultate din bazinul îngroșător și din operația de deshidratare din filtrul presă sunt reintroduse în procesul de tratare.

Stația de neutralizare este compusă din următoarele instalații de tratare:

- 1 bazin colectare ape brute, în vederea tratării, V= 150 m3;

- 2 bazine de rectificare pH, prevăzute cu suflante, V= 60 m3 fiecare;

- 2 bazine de sedimentare, V= 480 m3 fiecare;

- 1 bazin îngroșător de nămol, V = 550 m3;

- 2 filtre mecanice Dn = 4000 mm, h = 3,05 m, suprafață filtrare = 12,5 m2, viteza apei =10,8 m/h;

- bazin neutralizare, V= 35 m3;

- bazin apă tratată, V= 95 m3;

- bazin descărcare a apei recirculate, V = 100 m3;

- bazin de rezervă apă brută, pentru stocarea apei în siguranță, V = 250 m3

- bazin stocare soluție var 30%, cu capacitate de 100 m3;

- bazin de diluție var 10% cu capacitate de 100 m3;

- stație de deshidratare nămol;

- rezervor de alimentare pentru filtru presă, V=27 m3;

- filtru presă (ANDRITZ) de înaltă presiune pentru șlamul rezultat;

- alte echipamente și instalații auxiliare pentru operarea stației;

- haldă betonată pentru depozitarea temporară a șlamului.

Instalația de neutralizare a gazelor acide

Principalele substanțe utilizate la Stația de Neutralizare, în cadrul Turnului de tratare gaze acide, sunt:

- NaOH – hidroxid de sodiu

- NaClO2 – clorit de sodiu (se dozează atunci când este nevoie).

Principiul de funcționare a Turnului de spălare gaze acide se bazează pe spălarea în contracurent a vaporilor acizi proveniți de la băile de decapare din cadrul Secției Tratamente Termice. Pentru aceasta, se folosește o soluție depozitată într-unul din cele 2 bazine de lucru cu V = 20 m3/ fiecare, ce conține NaOH (0,2 ÷ 1%) și NaClO2 (0,5 ÷ 6%). pH-ul lichidului de spălare este cuprins între 10,5 ÷ 11,5. În timpul interacțiunii dintre soluția lichidă și gaz are loc reținerea fazei gazoase în picăturile de lichid. Soluția din bazin este recirculată în circuitul turnului până la saturație, după care este evacuată în Stația de Neutralizare a apelor.

Centrala Termică

OȚELINOX SA este dotată cu o Centrală Termică pentru producerea aburului saturat în scop tehnologic și pentru producerea apei calde menajere.

Centrala Termică se compune din 5 cazane, astfel: 4 cazane de câte 4t/h abur din care unul (cazanul nr. 5 Viessmann Vitomax 200HS, tip M73C) pus în funcțiune în anul 2021 (conform Procesului Verbal de recepție a punerii în funcțiune încheiat în 31.05.2021) și un cazan de 6t/h abur.

Cazanele sunt prevăzute cu arzătoare cu funcționare pe combustibil gazos (gaze naturale), monobloc tip ”jet pressure”.

Centrala Termică este prevazută cu 3 stații de dedurizare a apei: o stație  stație SILHORKO tip SMH 1800 DUPLEX de 12m3/h, o stație de dedurizare a apei PIFATI de 4m3/h și o stație dedurizare NOBEL AS 1950 V DUPLEX capacitate 12m3/h; un rezervor preparare apă caldă de 10m3; un degazor termic tip TA 12B de 12m3/h și 0,2bar, un degazor capacitate 10m3/h aferent cazanelor 4 și 5 alimentat de grup pompare compus din două pompe GRUNDFOS CR5 – 20K; expandor de purjă Ø 800mm; pompe de circulație Grundfos (2 buc.).

Laboratorul Central

Activitatea de laborator din cadrul OŢELINOX SA cuprinde următoarele laboratoare:

- Laborator metalografie – unde se evaluează structura internă a materialelor (materii prime și produse finite);

- Laborator spectrometrie – unde se verifică compoziția chimică a materiei prime;

- Laborator chimic – unde se realizează analiza chimică a apelor uzate tratate (convențional curate), cât și controlul interfazic al funcționării Stației de Neutralizare.

- Laborator metrologie – unde se realizează verificarea metrologică a echipamentelor de măsurat din cadrul societății;

- Laborator încercări mecanice – unde se realizează verificarea proprietăților mecanice ale materialelor (materii prime și produse finite).

Substanțele chimice (reactivi, materiale) sunt stocate în incinta laboratorului, în încăperi cu acces restricționat, prevăzute cu sistem de închidere.

Parcarea Oțelinox

- Prin proiectul ”Demolare parțială a halei C1, închiderea halei C1 și amenajare parcare Oțelinox” compania Oțelinox a dorit să redea funcționalitatea unei suprafețe de teren pe care se găsea amplasată o clădire care nu mai avea utilitate în cadrul activităților companiei și  a constat în:

- - demolarea parțială a spațiilor dezafectate din hala C1 (Clădirea LPMS). După demolare, Hala LPMS are o suprafață de 43.694 m2.

- - închiderea cu un perete din tablă a porțiunii de hală rămasă deschisă după demolare,

- - amenajarea unei parcări betonate în aer liber (suprafață aprox. 2205 m2), pe o porțiune din suprafața demolată a spațiilor dezafectate din hala C1 (clădirea LPMS).

- Parcarea este împrejmuită cu panouri de plasă bordurată montate pe stâlpi metalici; iluminatul este realizat cu ajutorul stâlpilor de iluminat. Accesul (în / din parcare) este securizat printr-o barieră automată. Parcarea este prevăzută cu o poartă dublă (între poarta de acces în Oțelinox și parcare) pentru a facilita accesul mașinii de pompieri pe un drum existent.

### Surse de emisii şi instalaţii de depoluare

În continuare sunt descrise sursele principale de emisii în atmosferă și instalațiile de depoluare aferente, întrucât sursele de emisii în apă şi instalaţiile de epurare a apelor sunt prezentate sunt la cap.  4.10.1, respectiv 4.5.

Emisiile, rezultate din activitatea desfăşurată de  OŢELINOX SA , provin din:

- Procesele tehnologice

- Surse mobile de ardere (mijloace de transport);

- Surse aferente facilităţilor auxiliare: Centrala Termică.

1. Emisii din procesele tehnologice, care conduc la emisii atmosferice de poluanţi, sunt:

- emisii datorate procesului de laminare la rece a benzilor din  oţel inoxidabil;

- emisii datorate tratamentelor termice;

- emisii datorate proceselor de finisare.

Emisii datorate proceselor tehnologice reprezintă cca. 95 %, din totalul emisiilor atmosferice, datorate funcţionării laminorului la rece a benzilor subţiri din oţel inoxidabil.

La nivelul societăţii analizate sursele fixe de poluanţi pentru aer sunt:

- Secţia Laminare

Evacuarea poluanţilor are loc prin intermediul coşurilor de evacuare cu următoarele caracteristici:

| Nr. Crt. | Linie de lami-nare | Capacita-te instalatie (t/an) | Caracteristici coş |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H (m) de la sol | Diame-tru (m) | Temp. gaze (°C) | Viteză gaze m/s | Debit gaze Nm3/h | Coordonate STEREO 70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X(E) m | Y(N) m |
| 1 | ZM1 | 90 000 | 14 | 2 | 32,5 | 2,18 | 22 022 | 535160,69 | 378497,85 |
| 2 | ZM2 | 25 000 | 16 | 1,15 | 32,5 | 1,72 | 5 745 | 534921,17 | 378532,85 |
| 3 | ZM3 | 65 000 | 14 | 2 | 32,5 | 1,42 | 14 345 | 535144,88 | 378484,48 |

Conform datelor de proiectare în cadrul acestei secţii pot rezulta următoarele emisii de poluanţi – hidrocarburi (exprimate ca şi carbon organic total);

- Secţia Tratamente Termice – instalaţie IPPC

- cuptor tratament bandă inoxidabilă laminată la cald (APH);

- cuptor tratament termic bandă inoxidabilă laminată la rece (APC);

- cuptor BAL1;

- cuptor BAL2;

- cazan de degresare DG1.

Conform datelor de proiectare în cadrul acestor secţii pot rezulta următoarele emisii de poluanţi:

- oxizi de azot;

- pulberi totale;

- oxizi de sulf;

- monoxid de carbon;

- fluor şi compuşii săi ( exprimat ca HF).

Evacuarea poluanţilor are loc prin intermediul coşurilor de evacuare cu următoarele caracteristici:

| Nr. Crt. | Instalaţie | Capacitate instalaţie (t/an) | Caracteristici coş |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H (m) de la sol | Diametru (m) | Temp gaze (°C) | Viteză gaze m/s | Debit gaze Nm3/s |
| 1 | Linia APH | 46.230 | 17 | 1,2 | 100 ÷ 550 | 4,38 ÷ 13,89 | 2,95 ÷ 5,45 |
| 2 | Linia APC | 95.701 | 17 | 1,2 | 100 ÷ 400 | 1,18 ÷ 6,15 | 1,02 ÷ 3,95 |
| 3 | BA1 | 11.385 | 41 | 0,6 | 200 ÷ 550 | 3,45 ÷ 6,11 | 0,51 ÷ 0,62 |
| 4 | BA2 | 39.694 | 52 | 1 | 100 ÷ 400 | 0,5 ÷ 4,25 | 0,29 ÷ 1,76 |
| 5 | Linia DG 1 | 3.237 | 12 | 0,5 | 100 ÷ 250 | 1,05 ÷ 3,96 | 0,15 ÷ 0,41 |

Instalaţia de neutralizare a gazelor acide rezultate din procesele tehnologice ale Secției Tratamente Termice este un turn cilindric vertical cu diametrul de 800 mm şi înălţimea de 16,4 m cu o capacitate proiectată de 500 mc/min.

Operaţia de tratare a gazelor acide constă în oxidarea oxizilor proveniţi de la decapări cu clorit de sodiu (NaClO2) şi neutralizarea acidului azotic gazos şi acidului fluorhidric gazos cu o soluţie de hidroxid de sodiu (NaOH).

Randamentul de purificare a turnului de tratare gaze este evaluat, conform tehnologiei la 80%. Pentru reținerea pulberilor provenite de la maşina de sablare cu alice (linia APH) este prevazută o instalaţie de desprăfuire tip Pat-Jet 20/21 cu un grad de curățare 99,9%.

2. Emisii din surse  mobile (emisii fugitive)

În incinta amplasamentului analizat sunt amenajate platforme betonate pentru parcarea vehiculelor.

Circulaţia autovehiculelor pe platformele amenajate va determina emisii de poluanţi specifici gazelor de eşapament: oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, compuşi organici volatili, particule cu conţinut de metale. Din staţia de măsurare gaze naturale a Transgaz, posibilul poluant specific este metanul (70 – 90 % din compoziţia GN). Sursa este nedirijată şi emisia aleatorie.

Circulaţia autovehiculelor pe platformele societăţii reprezintă traficul de incintă. Deşi mişcarea fiecărui vehicul reprezintă o sursă liniară, în ansamblu, platformele pe care are loc traficul de incintă reprezintă surse de suprafaţă la sol, deschise, cu emisii nedirijate, având rate variabile.

În incintă există utilaje mobile pentru transportul intern al materialelor (motostivuitoare, utilaj greu pentru mutare rastele profile, auto-macara) alimentate pe motorină.

3. Emisii  aferente facilităţilor auxiliare: Centrala Termică

O altă sursă de poluare, o reprezintă Centrala Termică pentru producerea aburului saturat necesar activităților de laminare, încălzirea birourilor din cadrul Clădirii Principale și producerea apei calde.

Centrala Termică este compusă din 5 cazane de abur: 4 cazane de cate 4t/h abur produs și 1 cazan de 6t/h abur produs.

Combustibilul folosit este Gaz Natural (GN). Emisiile au loc prin intermediul a 5 coșuri de evacuare cu următoarele caracteristici:

- CT1: înălțimea de 18m, diametru de 600mm şi o temperatură de evacuare a gazelor arse de 143°C.

- CT2: înălțimea de 18m, diametru de 600mm şi o temperatură de evacuare a gazelor arse de  72°C.

- CT3: înalțimea de 18m, diametru de 600mm şi o temperatură de evacuare a gazelor arse de 93°C.

- CT4: înalțimea de 17m, diametru de 600mm şi o temperatură de evacuare a gazelor arse de 96°C.

- CT5: înălțimea de 17m, diametru de 450mm și o temperatură de evacuare a gazelor arse de 1120C

Poluanţii specifici sunt oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, pulberi. Emisiile au fost monitorizate conform Autorizației integrate de mediu nr. 9 / 30.10.2017, și nu au fost sesizate depășiri ale limitelor admise.

4.Echipamente de depoluare

Instalaţia de neutralizare a gazelor acide rezultate din procesele tehnologice ale Secţiei Tratamente Termice este un turn cilindric vertical cu diametrul de 800 mm şi înălţimea de 16,4 m cu o capacitate proiectată de 500 mc/min.

Operaţia de tratare a gazelor acide constă în oxidarea oxizilor proveniţi de la decapări cu clorit de sodiu (NaClO2) şi neutralizarea acidului azotic gazos, acidului fluorhidric gazos şi acidului sulfuric gazos cu o soluţie de hidroxid de sodiu (NaOH).

Randamentul de purificare a turnului de tratare gaze este evaluat conform tehnologiei la 80%. Pentru reţinerea pulberilor provenite de la maşina de sablare cu alice (linia APH) este prevazută o instalaţie de desprafuire tip Pat-Jet 20/21 cu un grad de curățare 99,9%.

Pentru reducerea emisiilor de NOx rezultate în urma arderii combustibilului gazos, pe amplasamentul OŢELINOX SA sunt amplasate arzătoare cu NOx redus, tehnică primară indicată de BAT-uri în cazul instalaţiilor de ardere. Arzătoarele cu NOx redus (LNB) modifică mijloacele de introducere a aerului şi combustibilului pentru a întârzia amestecarea, a regla excesul de oxigen şi a reduce temperatura de vârf a flăcării. LNB-urile întârzie conversia azotului din combustibil în NOx şi formarea de NOx termic, în timp ce menţine o eficienţă ridicată a arderii. Conform diverselor principii de reducere a formării de NOx, arzătoarele cu NOx redus au fost dezvoltate ca arzătoare cu introducere în trepte a aerului deasupra focului, cu recirculare a gazelor arse şi cu introducerea în trepte a combustibilului deasupra focului.

Politica managerială a companiei OŢELINOX SA este una de protecţie a mediului (conform sistemului de management al mediului implementat într-un sistem integrat), ceea ce se transpune, printr-o bună gospodărire a tuturor incintelor şi atentă supraveghere a tuturor sistemelor de reducere a poluării.

Referitor la măsurile specifice pentru condiţii nefavorabile de dispersie, se menţionează că valorile concentraţiilor analizate, prezentate anterior, corespund acestor condiţii.

Impactul activităţilor laminorului asupra calităţii aerului va fi redus, atât în incinta amplasamentului, cât şi în zonele cu receptori sensibili (populaţie şi vegetaţie) din zona de protecţie existentă.

Analiza impactului pentru investiții nu au identificat necesitatea unor măsuri speciale de depoluare în afara celor luate din faza de proiectare a echipamentelor instalate (arzătoare cu autorecuperare) și de respectare a parametrilor tehnologici în exploatarea acestor echipamente.

Referitor la măsurile specifice pentru condiţii nefavorabile de dispersie, se menţionează că valorile concentraţiilor analizate, prezentate anterior, corespund acestor condiţii.

Pentru reducerea emisiilor de NOx rezultate în urma arderii combustibilului gazos, pe amplasamentul OŢELINOX SA sunt amplasate arzătoare cu NOx redus, cu autorecuperare, masura tehnică primară indicată de BAT-uri în cazul instalaţiilor de ardere.

### Materii prime, materii auxiliare şi utilităţi

#### Utilităţi

APA

- Alimentare cu apă

Pentru activităţile desfăşurate în OŢELINOX SA Târgovişte a fost emisă Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 47/2021, eliberată de către ABA Buzău-Ialomiţa, valabilă până la data de 31 iulie 2026. Alimentarea cu apă pentru nevoi tehnologice se realizează atât din sursă proprie (6 foraje existente și unul nou pentru care s-a obtinut Avizul de gospodărire a apelor nr. 21/27.05.2020.

Alimentarea cu apă potabilă pentru personal se face în baza contractului de furnizare apă plată (apă plată îmbuteliată, prin dozatoare) încheiat cu LA FÂNTÂNA SRL (contract DB27 / 15.07.2009).

Alimentarea cu apă necesară consumului igienico sanitar sau alte folosințe este asigurată din sursa proprie prin intermediul a 2 foraje de adâncime echipate cu pompe submersibile.

Având în vedere faptul ca în zona de amplasare a societății, nu există o reţea exterioară de alimentare cu apă, apa necesară consumului igienico-sanitar sau alte folosințe este asigurată din sursa proprie. Sursa proprie o constituie acviferul de adâncime exploatat prin intermediul a doua foraje cu următorii parametrii hidrogeologici:

| Foraj | Diametru (mm) | Adâncime (mm) | Nivelul apei în foraj (m) |  | Debit exploatabil (L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hidrostatic | hidrodinamic |  |
| P1 | Tubat cu coloană tuburi PVC cu Ø 160 mm | 170 | -25 | -31,5 ÷ -27,5 | 3,2 |
| P2 | Tubat cu coloană tuburi PVC cu Ø 160 mm | 170 | -24,5 | -32 ÷ -27,5 | 3,5 |

Forajele se află într-un perimetru închis, cămin betonat special amenajat, protecție a forajului cu capac metalic.

Forajul P1 este echipat cu o electropompă submersibilă de tip HEBE 65x5 având caracteristicile: Q = 25m3/h, Hpompare= 80 mCA, P=10Kw

Forajul P2 este echipat cu o electropompă submersibilă de tip LOWARA Z62207L6W-D având caracteristicile: Q = 9 ÷ 30m3/h, Hpompare= 94,7 ÷ 48,30 mCA, P=7,5Kw.

Aducțiunea apei din foraje la gospodaria de apă se realizează printr-o conductă din oțel Dn=273x8mm și o lungime totală de cca. 70m.

Distribuția apei către consumatorii interni se face prin intermediul unei rețele inelare de distribuție din oțel, Dn=273,8mm, Dn=168x6mm și din PHD Dn=200mm.

Presiunea în rețea este asigurată:

- de la forajul P1 prin intermediul unei stații de pompare cu hidrofor, echipată cu 2 pompe tip SVH 3301/1-F7TT, putere 7,7Kw cu debit Q = 8 ÷ 40m3/h. Hpompare=50mCA ;

- de la forajul P2 prin intermediul unei stații de pompare dotată cu 2 pompe tip AN65,  putere 7,7Kw cu debit Q=20m3/h. Hpompare=50mCA ;

Zona de protecție hidrogeologică este dată de împrejmuirea realizată din plasă de sârmă legată de stâlpi metalici. Coordonatele STEREO ale forajelor sunt:

| Forajul | X | Y |
| --- | --- | --- |
| P1 | 378463,29 | 535420,30 |
| P2 | 378751,40 | 535244,85 |

Sursa proprie, pentru alimentarea cu apă în scop tehnologic, o constituie acviferul de medie adâncime exploatat prin intermediul a 7 foraje. Forajele sunt caracterizate prin următorii parametri hidrogeologici:

| Foraj | Diametru (mm) | Adâncime (mm) | Nivelul apei în foraj (m) |  | Debi exploatabil (L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hidrostatic | hidrodinamic |  |
| F1 | Tubat cu coloană tuburi PVC cu Ø 160 mm | 66 | -25 | -27,5 | 4 |
| F2 | Tubat cu coloană tuburi PVC cu Ø 160 mm | 52 | -25 | -27,5 | 4 |
| F3 | Tubat cu coloană tuburi PVC cu Ø 160 mm | 52 | -25,5 | -28,4 | 3,4 |
| F4 | Tubat cu coloană tuburi PVC cu Ø 160 mm | 65 | -24,5 | -27,0 | 3,3 |
| F5 | Tubat cu coloană tuburi PVC cu Ø 160 mm | 65 | -24,5 | -26,2 | 4 |
| F6 | Tubat cu coloana tuburi PVC cu Ø 160 mm | 65 | -25,5 | -27,3 | 4,5 |
| F7 | Tubat cu coloană tuburi PVC cu Ø 160 mm | 60 | -20 | -30 | 3,5 |

Forajele se află într-un perimetru închis, cămin betonat special amenajat, protecție a forajului cu capac metalic.

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile SP17-4 pentru forajele 1,2,5,6 și 7 și pompe submersibile SP14A-7 pentru forajele 3 și 4. Caracteristicile pompelor submersibile: Q=14÷17m3/h și Hpompare=32mCA.

Forajele 1 și 2 sunt racordate direct la rezervorul de înmagazinare, din cadrul gospodăriei de apă, iar forajele 3,4,5,6,7  sunt conectate fiecare la conducta de aducțiune, prin intermediul unui racord din PEHD PE 80, De=63x3,6mm.

Aducțiunea apei de la foraje se face prin intermediul unei conducte din PEHD, PE 80 cu De=160x9,1mm, De=200x11,4mm, lungime aprox. 0,800 Km.

Distribuția la consumatorii interni se realizează prin pompare, printr-o rețea de conducte din oțel, Dn=400mm și lungime de aproximativ 3Km, cu asigurarea recirculării apei folosite în gospodăria de apă tehnologică.

Zona de protecție hidrogeologică este dată de împrejmuirea realizată din plasă de sârmă legată de stâlpi metalici cu dimensiunile în plan 4x4m.

Coordonatele STEREO ale forajelor sunt:

| Forajul | X | Y |
| --- | --- | --- |
| F1 | 378743,20 | 535369,00 |
| F2 | 378751,40 | 535244,85 |
| F3 | 378785,84 | 535575,55 |
| F4 | 378809,99 | 534988,69 |
| F5 | 378843,87 | 534886,64 |
| F6 | 378877,62 | 534758,28 |
| F7 | 378778,00 | 535088,00 |

- Înmagazinare apă

Înmagazinarea apei necesare consumului igienico sanitar sau alte folosințe de la cele două foraje se face astfel:

- rezervor 1 realizat din beton armat, construcție semiîngropată cu un volum de 750m3;

- rezervor 2 din oțel, constructie semiîngropată cu un volum de 50m3.

Înmagazinarea apei  utilizată în scop tehnologic se face în două bazine de apă tratată, pentru cele trei linii de laminare benzi subțiri din oțel inoxidabil de 250m3 fiecare.

- Apa pentru stingerea incendiilor se asigură din sursa subterană proprie și se înmagazinează în cele două rezervoare de înmagazinare cu V1 = 750m3 (alimentat de la forajul P1), respectiv V2 = 50m3 ( alimentat de la forajul P2).

Debitul de incendiu suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu este de 25 l/s.

Există reţea de incendiu cu hidranţi interiori (atât în hala de producţie cât şi în clădirea principală) şi exteriori de incendiu.

Timpul teoretic de funcționare hidranți este de trei ore, durata de refacere fiind de 3 ore.

- Volume şi debite de apă estimate:

a) Alimentarea cu apă potabilă

Cerința de apă asigurată din surse proprii:

- Q zi maxim = 371,5 m3 /zi ;                135,59 mii m3 /an

- Q zi mediu = 239,7 m3 /zi ;                   87,49 mii m3 /an

- Q zi minim = 179,78 m3/zi;                   65,62 mii m3 /an

Funcționarea folosinței: personal administrativ, 365 zile/an, 7 zile/săptămâna și 24 ore/zi.

b) Alimentarea cu apă tehnologică

Cerința de apă asigurată din surse proprii:

- Q zi maxim =5473,44 m3/zi               anual  1915,70 mii m3/an

- Q zi mediu = 3182,4 m3/zi                 anual  1113,84 mii m3/an

- Q zi minim = 1630,08 m3/zi               anual 570,53 mii m3/an

- Q orar maxim : 88.56 m3/h

c) Necesarul de apă pentru funcționarea utilajelor

-Q zi maxim = 121584 m3/zi             anual  42554,4 mii m3/an

-Q zi mediu =  106994 m3/zi            anual  37447,9 mii m3/an

-Q zi minim : 34044 m3/zi                anual  11915,4 mii m3/an

-Q orar maxim : 5.066 m3/ora

Funcționarea folosinței:  365 zile /an ; 7 zile / saptămână ;  24 ore /zi

Grad de recirculare a apei : 94,81%.

Pentru producția zilnică realizată de 750 to produse laminate consumul de apă este de 3936mc, rezultând un consum mediu de 5,24 mc apă / tona de produs.

- Aparatura de măsură şi control

- Pentru monitorizarea consumului de apă de la cele două foraje de apă potabilă există montate contoare de apă Dn 100mm;

- Pentru monitorizarea consumului de apă de la cele șapte foraje de apă tehnologică sunt montate  contoare de apă rece Dn 50mm;

- Pentru monitorizarea evacuărilor de ape tehnologice neutralizate este montat un contor la Stația de Neutralizare.

- Pentru monitorizarea evacuărilor de ape uzate menajere este montat un contor la chesonul SP2.

- Pentru monitorizarea evacuărilor de ape reziduale este montat un contor la Gospodăria de Ape.

ENERGIE ELECTRICĂ

Energia electrică necesară desfășurării proceselor tehnologice pe amplasamentul OŢELINOX SA  este preluată din sistemul energetic național, pe bază de contract, încheiat cu furnizorul de enegie, pe 7 linii de medie tensiune din SRA 4, la transformatoare de 10/0,4KV, aferente celor 5 stații de distribuție de joasă tensiune, consumul energetic anual fiind de cca.  45.000 MWh/an.

OŢELINOX SA prin managementul de vârf a stabilit și aplică o politică privind eficiența energetică astfel încât să reducă pe cât posibil emisiile.

În anul 2017 a fost efectuat audit energetic de către firma Servelect Cluj.

S-au propus următoarele măsuri de eficiență energetică:

- Izolație termică a echipamentelor și țevilor;

- Recuperarea căldurii de la cuptoarele APC, BAL1, BAL2;

- Modernizare cazane producere abur și stație aer comprimat;

- Instalare invertoare pentru controlul automat a turației și înlocuuirea motoarelor vechi și rebobinate;

- Finalizare înlocuire surse iluminat existente, cu surse cu tehnologie LED, exterior, în hale și în blocul administrativ, inclusiv prin repoziționarea unor aparate de iluminat în zona utilajelor, unde funcționează fără să asigure lumina în spații utile/de siguranță/critice;

- Automatizare iluminat interior LED prin control cu tehnologie DALI, pentru adaptare nivel iluminare în funcție de aportul luminii naturale.

OŢELINOX SA Târgoviște va ține cont în măsura posibilităților financiare și a posibilităților de amortizare a investițiilor în timp real.

Pentru utilizarea eficientă a energiei, se au în vedere următoarele:

- cantitatea de energie consumată este urmărită periodic şi contorizată;

- minimalizarea consumului de apă şi închiderea sistemului de circulaţie a apei;

- o bună izolaţie a construcţiilor şi a conductelor;

- reducerea distanţei de pompare;

- iluminarea spaţiilor de lucru cu sisteme ce asigură consum mic de energie.

GAZE NATURALE

Alimentarea cu gaz natural se face din staţia de distribuţie din zonă, aparţinând Transgaz, preluate prin staţia de distribuţie gaz natural (reglare – măsurare), pe baza contractului încheiat cu furnizorul de gaze naturale. Necesar anual: ~17,5 mil. Nmc.

Energia termică  (pentru producerea aburului saturat în scop tehnologic și pentru producerea apei calde menajere) este asigurată de către centrala termica proprie.

Centrala Termică se compune din 4 cazane de câte 4 t/h abur și un cazan de 6 t/h abur.

Cazanele sunt prevăzute cu arzătoare cu funcționare pe combustibil gazos (gaze naturale), monobloc top ”jet pressure”.

Centrala Termică este prevăzută cu 3 stații de dedurizare a apei, o stație  stație SILHORKO tip SMH 1800 DUPLEX de 12m3/h, o stație de dedurizare a apei PIFATI de 4m3/h și o stație dedurizare NOBEL AS 1950 V DUPLEX capacitate 12m3/ h; un rezervor preparare apă caldă de 10 m3; un degazor termic tip TA 12B de 12m3/h și 0,2 bar, un degazor capacitate 10m3/h aferent cazanelor 4 si 5 alimentat de grup pompare compus din două pompe GRUNDFOS CR5 – 20K; expandor de purjă Ø 800mm; pompe de circulație Grundfos (2 buc.).

#### Materii prime şi utilităţi

Materiile prime şi auxiliare, utilizate în Secţia de Laminare (Linia ZM1, Linia ZM2, Linia ZM3), sunt: bandă inoxidabilă laminată la rece / cald, ulei de laminare, hârtie interspiră, ştergătoare, cilindri de lucru, cilindri intermediari, capse şi bandă balot.

Utilităţile necesare desfăşurării procesului sunt: energie electrică.

Materiile prime şi auxiliare, utilizate în Secţia Tratamente Termice (Linia APH, Linia APC, Linia DG1, Linia DG2, Linia BAL1, Linia BAL2) sunt: bandă inoxidabilă laminată la rece / cald,  HNO3, HF (Cleanox B), H2O2 (Cleanox Z), H2SO4, sare Kolene, sodă caustică, alice metalice, banda balot, capse, folie PVC, carton ondulat, hartie interspiră, folie de plastic, degresanti (Bonderite C-AK 301, Bonderite C-AD 0688-2, Soluție GARDOCLEAN S5123) , hârtie interspiră si folie plastic (interspiră).

Utilităţile necesare desfăşurării procesului tehnologic sunt: gaz metan, apa industrială, energie electrică, abur, aer comprimat, azot, hidrogen.

Materiile prime şi auxiliare, utilizate în Staţia de Neutralizare sunt: Na2S2O5, FeSO4, H2SO4, HCl, Ca(OH)2, floculant, NaOH, NaClO2

Utilităţile necesare desfăşurării procesului tehnologic sunt: energie electrică, apă, abur și aer comprimat.

Materiile prime şi auxiliare, utilizate în Secția Finisare (TL1 ÷ 2, SL1 ÷ 7, MC1, MC2, SKP, CSL, SP/ET) sunt: hârtie interspiră, bandă din oțel inoxidabil laminată la rece tratată și degresată, capse, geonet (material textil), distanţiere carton, distanţiere lemn, mosoare, emulsie.

Utilităţile necesare desfăşurării procesului sunt: apă industrială, energie electrică, abur, aer comprimat.

Materiile prime şi auxiliare, utilizate în Secția Ambalare (PK1, PK2, PK3, Atelierul PRC, Tâmplărie) sunt: carton foi, silicat de sodiu, material lemnos, distanţiere carton, distanţiere lemn, mosoare, cartonplast, carton triplex, folie termocontractabilă, bandă metalică, bandă PET, silicagel granulat, paleţi.

Utilităţile necesare desfăşurării procesului sunt: energie electrică, aer comprimat.

Materii prime și auxiliare utilizate în Laboratorul Central: argon, alcool etilic, acetonă, acid (o) fosforic, acid acetic glacial, acid clorhidric, acid sulfuric, apă, spray-uri fluorescente, alți reactivi utilizați în cantități foarte mici, CO2,  ulei hidraulic.

Utilități: energie electrică, apă, gaze naturale.

Materii prime și auxiliare utilizate în Atelierul de strungărie (prelucrări mecanice): cilindri necalibrați, piese schimb, emulsii, uleiuri și vaseline.

Utilități: energie electrică, apă.

Materiale și utilități generale necesare desfășurării activităților conexe: acumulatori, antigel, cartușe imprimantă, hârtie, vopsele, diluanți, lavete, corpuri de iluminat, echipamente electrice și electronice, motorină, apă, energie, gaz, tuburi de acetilenă, anvelope, filtre diferite, furtune cauciuc, ulei hidraulic, ulei de transmisie şi ungere, vaseline, hipoclorit de sodiu și sare pastilată utilizate pentru tratarea apei tehnologice, masa ionică pentru dedurizarea apei, echipamente individuale de protecție.

| Denumire | Natura chimică / compoziţie | Cantitate/UM | Periculozitate | Destinatie / Utilizare | Depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandă laminată la cald / Bandă laminată la rece | Oțel | 70.000 tone | Nepericulos | Laminare | Depozit acoperit cu paviment betonat, nu prezintă risc semnificativ de poluare accidentală |
| Ulei de laminare | Conține ulei mineral pe bază de petrol,punct de aprindere 148°C | 100 tone | Periculos | Laminare | Depozit acoperit cu paviment betonat special amenajat, nu prezintă risc semnificativ de poluare accidentală |
| Acid azotic 60% BONDERITE C-CP 704 B | Acid azotic 60% Acid fluorhidric 35 ÷ 80% | 700 tone 250 tone | Periculos | Tratamente termice | 2 tancuri de oțel inox, capacitate utilă 50m3 + 35m3 |
|  |  |  |  |  | Tanc, HDPE, cu pereți dubli, Ø2800x5500mm, capacitate utilă 30 m3. |
| Acid sulfuric 98% | Acid sulfuric | 450 tone | Periculos | Tratamente termice | 2 tancuri din oțel carbon, capacitate 22 m3 , fiecare |
| BONDERITE C-CP 704 Z | Apă oxigenată 28 ÷ 50% | 900 tone | Periculos | Tratamente termice | Tanc din oțel inoxidabil, capacitate 60 m3 |
| Sare Kolene | Amestec de NaOH (62,5%) + NaNO3 (25%) + NaCl (12%) | 500 tone | Periculos | Tratamente termice | Depozit acoperit cu paviment betonat, special amenajat, nu prezintă risc semnificativ de poluare accidentală |
| Bonderite | Degresant | 85 tone | Periculos | Tratamente termice | Depozit acoperit cu paviment betonat, special amenajat, nu prezintă risc semnificativ de poluare accidentală |
| Soluție Gardoclean S 5123 | Degresant | 30 tone | Periculos | Tratamente termice | Depozit acoperit cu paviment betonat, special amenajat, nu prezintă risc semnificativ de poluare accidentală |
| Gaz comprimat | Hidrogen | 1.000.000 Nm3 | Periculos | Tratamente termice | - Rețea de distribuție internă - 2 tancuri (sub presiune) din oțel cu capacitatea de 95 m3 fiecare, autorizate ISCIR |
| Gaz comprimat | Oxigen | 750 m3/an | Periculos | Tratamente termice | Recipient sub presiune |
| Gaz lichefiat criogenic | Azot lichid | 1.000.000 Nm3 | Periculos | Tratamente termice | 2 tancuri (sub presiune) din oțel cu capacitatea de 28,7 m3 fiecare, autorizate ISCIR |
| Sulfat feros | Sulfat feros, solid H302, H315, H319 | 800 tone | Nepericulos | Stația de neutralizare | Depozit acoperit cu paviment betonat, special amenajat, nu prezintă risc semnificativ de poluare accidentală |
| Acid sulfuric | Acid sulfuric 98% Lichid incolor | 6 tone | Periculos | Stația de neutralizare | 2 tancuri din oțel carbon, capacitate 22 m3 , fiecare |
| Hidroxid de calciu hidratat | Solid, de culoare albă, floculant , în tratarea apei și a apelor uzate | 650 tone | Periculos | Stația de neutralizare | Depozit acoperit cu paviment betonat, special amenajat, nu prezintă risc semnificativ de poluare accidentală |
| Hidroxidul de sodiu | Solid de culoare albă, puternic alcalină și caustică, pentru reglarea pH-ul și la tratarea apei | 50 tone | Periculos | Stația de neutralizare | Depozit acoperit cu paviment betonat, special amenajat, nu prezintă risc semnificativ de poluare accidentală |
| Clorit de sodiu | Lichid corosiv și iritant, agent dezinfectant, de tratare a apelor potabile și industriale | 20 tone | Periculos | Stația de neutralizare | Depozit acoperit cu paviment betonat, special amenajat, nu prezintă risc semnificativ de poluare accidentală |
| Gaz comprimat | Argon | 250 m3 | Periculos | Mentenanță | Recipient sub presiune |
| Emulsie (Concentrat emulsionabil A) | Lichid omogen, oxidant H301, H319, H400 | 1 tonă | Periculos | Finisare | Depozit acoperit cu paviment betonat, special amenajat, nu prezintă risc semnificativ de poluare accidentală |

Norme de consum specific la principalele materii prime și auxiliare utilizate în OŢELINOX SA:

| Denumire linie | Materie primă/auxiliară | Consum specific ( UM) |
| --- | --- | --- |
| APC | Acid azotic | 6,6 Kg/mt |
|  | Cleanox Z | 5,1 Kg/mt |
|  | Cleanox B | 2,1 Kg/mt |
|  | Acid sulfuric | 2,9 Kg/mt |
|  | Bandă balot | 0,048 Kg/mt |
|  | Carton ondulat | 0,001 Kg/mt |
|  | Folie PVC | 1,681 Kg/mt |
|  | Sare chimică (Kolene) | 3,566 Kg/mt |
|  | Sulfat feros | 8,856 Kg/mt |
|  | Var | 4,397 Kg/mt |
| APH | Cleanox Z | 5,3 Kg/mt |
|  | Cleanox B | 2,1 Kg/mt |
|  | Acid sulfuric | 2,6 Kg/mt |
|  | Bandă balot 0,8x32mm | 0,126 Kg/mt |
|  | Sulfat feros | 0,699 Kg/mt |
|  | Var | 7,594 Kg/mt |
|  | Alice AOS30 | 1,132 Kg/mt |
|  | Capse | 0,261 buc/mt |
|  | Soda caustică 100% | 1,683 Kg/mt |
| DG1 | Hârtie interspiră 25g/m2 | 1,31 Kg/mt |
|  | Bonderite C-AK 301 | 1,63 Kg/mt |
|  | Bonderite C-AD 0688-2 | 0,04 Kg/mt |
| DG2 | Hârtie interspiră 25g/m2 | 1,31 Kg/mt |
|  | Bonderite C-AK 301 | 1,63 Kg/mt |
|  | Bonderite C-AD 0688-2 | 0,04 Kg/mt |
| BAL1 | Hârtie interspiră 25g/m2 | 0,72 Kg/mt |
|  | Bonderite C-AK 301 | 2,15 Kg/mt |
|  | Bonderite C-AD 0688-2 | 0,06 Kg/mt |
|  | Hidrogen | 54,34 m3/mt |
|  | Azot lichid | 31,03 m3/mt |
| BAL2 | Hârtie interspiră 25g/m2 | 0,297 Kg/mt |
|  | Bonderite C-AK 301 | 1,23 Kg/mt |
|  | Bonderite C-AD 0688-2 | 0,037 Kg/mt |
|  | Hidrogen | 11,40 m3/mt |
|  | Azot lichid | 20,26 m3/mt |
|  | Capse | 0,076 buc./mt |
|  | Plastic film 12,5g/m2 | 0,382 Kg/mt |
| ZM1 | Banda balot | 0,14 Kg/mt |
|  | Capse 32x57x0,9mm | 0,206 buc/mt |
|  | Hârtie interspiră | 1,22 Kg/mt |
|  | Ştergător cauciuc | 0,042 buc/mt |
|  | Ulei laminare | 0,418 L/mt |
| ZM2 | Bandă balot | 0,06 Kg/mt |
|  | Hartie interspiră 25g/m2 | 2,677 Kg/mt |
|  | Ştergător cauciuc | 0,042 buc/mt |
|  | Ulei laminare | 0,492 L/mt |
| ZM3 | Banda balot | 0,226 Kg/mt |
|  | Capse 32x57x0,9mm | 0,353 buc/mt |
|  | Hârtie interspiră | 1,92 Kg/mt |
|  | Stergator | 0,045 Buc/mt |
|  | Ulei laminare | 0,568 L/mt |

Cantitătile de  utilități necesare  în procesul de fabricare a unei tone de benzi laminate la rece din oțel inoxidabil:

| Denumire utilităţi | Cantitate aproximativă | Unitate de masură |
| --- | --- | --- |
| Energie electrică activă | 330 | kWh/t |
| Gaz metan | 480 | Nmc/t |
| Energie termică (abur) | 0,27 | Gcal/t |
| Apă industrială | 8,2 | mc/t |
| Aer comprimat | 350 | Nmc/t |

## Utilizarea terenului din vecinătatea amplasamentului

Zona, în care este amplasată OŢELINOX SA, are în vecinătate următoarele aşezări umane, obiective industriale şi terenuri agricole:

-	La nord cu ERDEMIR ROMÂNIA S.R.L;

-	La vest cu teren agricol ;

-	La est cu COS Târgovişte;

-	La sud cu teren agricol

Amplasamentul OŢELINOX SA Târgovişte este situat in partea de sud-vest a municipiului Târgoviște, în cadrul platformei industriale sud, la cca. 600m de zona urbană aflată în partea de nord-est.

CONCLUZIE:

Impactul activităţii societăţii OŢELINOX SA asupra vecinătăţilor este nesemnificativ, în condiţiile în care poluanţii specifici, emişi către atmosferă: oxizi de azot, oxizi de sulf şi pulberi, nu vor depăşi limitele normate.

## Utilizarea de substanţe chimice

### 2.5.1. Identificarea subsţantelor chimice utilizate pe amplasament

Toate produsele utilizate în cadrul OŢELINOX SA sunt achiziționate numai de la furnizori autorizați, produsele respecta Regulamentul 1907/2006 cu completările ulterioare. Pentru toate produsele achiziționate, în ceea ce privește cantitatea și calitatea acestora, precum și furnizorii, este ținută o evidență strictă în cadrul Echipei Achiziții.

Pentru produsele finite, atât cele utilizate ca materie primă în alte procese tehnologice din cadrul OŢELINOX SA, cât și cele vândute ca produs finit, este ținută o evidență strictă privind cantitatea și calitatea, precum și destinația acestora, în cadrul serviciilor de desfacere și livrări produse .

Fişele cu date de securitate care însoţesc materiile prime:

- sunt disponibile la locul de muncă în care sunt utilizate;

- sunt disponibile pe serverul societăţii şi pot fi accesate de către toţi lucrătorii societăţii;

- sunt prelucrate cu lucrătorii locului de muncă în care se utilizează materia primă respectivă.

Se ține o evidență strictă a serviciilor de desfacere și livrări produse, conform recomandărilor standardelor în vigoare.

Substanţele toxice şi periculoase au fost identificate, conform prevederilor legislative în vigoare, astfel:

- Regulament CE 1272/2008 modificat prin Regulament CE 1221/2015 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor si a amestecurilor

- Regulament CE 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

- Legea nr. 360 din 2 septembrie 2003, privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase – republicată;

- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului.

Produsele chimice folosite sunt pǎstrate ȋn zone desemnate dupǎ ce s-a fǎcut o evaluare asupra riscurilor. Produsele chimice sunt depozitate fie ȋn zone ȋmprejmuite, fie ȋn recipiente corespunzǎtoare. Pentru toate produsele chimice folosite OŢELINOX SA deține fişe cu date de securitate. Informaţiile prezentate în fişele cu date de securitate sunt utilizate astfel:

- la evaluarea riscurilor la locul de muncă şi în cadrul altor acţiuni;

- la elaborarea instrucţiunilor de securitate,

- la formarea şi informarea lucrătorilor, - în caz de urgenţă.

Cantitățile de substanţele toxice şi periculoase vehiculate pe amplasamentul OŢELINOX SA reprezentând substanţe în orice stare fizică, intrate sau emise în factorii de mediu, din cadrul activităţilor desfăşurate atât în procesul de producţie, cât şi în laborator, staţia de neutralizare și  staţia de gospodarire apă, sunt prezentate în tabelul următor:

| Nr.crt | Denumire | Fraza de pericol / Fraza de precauţie | Cantitate totală deţinută | Capacitate de stocare | Starea fizică | Mod de stocare / Condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acid azotic 60% | H272, H290, H314, H331 P210, P260, P280 P305+P351+P338 + Р310 P303+P361+P353 P304+P340 + Р311 P403 + Р233 P406, P501 | 68 t | 119 tone (85 m3) | Lichid | 2 tancuri de oțel inox, capacitate utilă (50m3 + 35m3) |
| 2. | Acid fluorhidric 60 ÷ 80% (prezent în Bonderite C-CP 704 B) | H290, H300, H310, H330, H314, P260, P280 P301+P310 P304+P340 H300 + H310 + H330 P303+P361+P353 P304+P340+P310 P305+P351+P338 P403+P233 | 11 t | 33 tone (30m3) | Lichid | Tanc, HDPE, cu pereți dubli, Ø2800x5500mm, capacitate utilă 30 m3 |
| 3. | Acid sulfuric 98% | H314 P223, P262, P264, P280 P301 + P330 + P331 P303 + P361 + P353 P304 + P340 P305 + P351 + P338, P310, P363 | 44 t | 80 tone (44 m3) | Lichid | 2 tancuri din oțel carbon, capacitate 22m3 , fiecare |
| 4. | Apă oxigenată 10 ÷ 35% (prezentă în Bonderite C-CP 704 Z) | H314, H290, H332, H318, H412, P260, P280, P303+P361+P353 P305+P351+P338 P310 | 47 t | 67 tone (60 m3) | Lichid | Tanc din oțel inoxidabil, capacitate 60 m3 |
| 5. | Hidrogen | H220, H280 P210, P377, P381,P403 | 0,626 t | 0,782 tone 190 m3 (8700 Nm3) | Gaz comprimat | 2 tancuri din oțel (sub presiune) cu capaciatea de 95 m3 fiecare |
| 6. | Hidroxid de sodiu | H314, H290, P260, P280, P303+P361+P353 P305+P351+P338 P310 | 46 t | 60 tone | Solid | Saci de 25 Kg |
| 7. | Oxigen | H270, H280 P220, P244, P403 P370+P376 | 0,1 t | 0,5 tone | Gaz comprimat | Butelii de 10,5 m3 |
| 8. | Carbonat de sodiu (sodă calcinată) | H319, P264, P280 P305+P351+P338 P337 + P313 | 0,5 tone | 10 tone | Substanță solidă – pulbere cristalină fină (sodă ușoară) sau granule neregulate (sodă grea), de culoare albă | Saci de 25 kg |
| 9. | Acid clorhidric | H314, H335, H290 P234, P260, P305+P351+P338 P303+P361+P353 P304+P340 P309+P311 | 1 tonă | 10 tone | Lichid incolor sau slab gălbui | Container tip IBC |
| 10. | Hipoclorit de sodiu | H314,H290, H318, H335, H400 P260, P273, P280, P303+361+353 P403+233 EUH031 | 0,12 tone | 5 tone | Lichid | Bidoane de 25L |
| 11. | Motorină | H226, H304, H315 H332, H351, H373 H411, P210, P260, P273, P280 P301 + P310 P331, P501 | 3 tone | 3,5 tone | Lichid | Rezervor metalic |
| 12. | Hidroxid de calciu (Var hidratat) | H315, H318, H335 P102, P280 P305+P351+P310 P302+P352 P261 P304+P340 | 40 tone | 60 tone | Solid | 3 vagoane cisternă, capaciate 20 tone fiecare |

În cadrul  OŢELINOX SA pentru desfășurarea activităților de producție sunt utilizate substanțe chimice periculoase, amplasamentul intrând sub incidența Legii 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe  periculoase.

În 2017, Eco Green Consulting a elaborat “Raportul de securitate pentru amplasamentul OŢELINOX SA Târgoviște”, lucrare elaborată în conformitate cu cerintele legale prevăzute în Legea 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe  periculoase privind controlul asupra pericolelor de accident major în cazul în care sunt  implicate substanțe  periculoase.

OŢELINOX SA este amplasament existent: „amplasament existent” - un amplasament care se află în domeniul de aplicare a Legea 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe  periculoase privind controlul asupra pericolelor de accident major în cazul în care sunt  implicate substanțe  periculoase.

Societatea aplică un Sistem de management al securităţii în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare. În acest sens a elaborat următoarele documente:

- Politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Planul de prevenire şi combatere a poluǎrilor accidentale;

- Planul de Urgenţă Internă.

De la punerea în funcţiune şi până în prezent, societatea nu s-a confruntat cu accidente de mediu.

OŢELINOX SA  Târgoviște nu reprezintă o sursă majoră de riscuri industriale sau ecologice, măsurile avute în vedere pentru diminuarea posibilelor impacturi reducând nivelul riscului la un nivel minim acceptabil.

### 2.5.2. Identificarea substanţelor chimice periculoase relevante

Termenul de substanțe periculoase relevante” este explicat în Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situația de referință prevăzute la art. 22, alin 2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale și se referă la substanțele sau amestecurile, asa cum sunt definite în art. 3 din Regulamentul CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor (Regulamentul CEA), care, ca rezultat al periculozității, mobilității, persistenței și biodegradabilității acestora, precum și a altor caracteristici, au capacitatea de a contamina solul sau apele subterane și sunt utilizate, produse și/sau emise de instalație.

În conformitate cu ghidul menționat anterior, „posibilitatea de contaminare a solului și a apelor subterane pe amplasamentul instalației” se referă pe de o parte, la elemente importante legate de caracteristicile substanțelor / amestecurilor chimice folosite și pe de altă parte, de caracteristicile amplasamentului instalației.

În estimarea potențialului risc de poluare a solului și a apei subterane s-au evaluat în acest raport starea fizică (de ex.: substanțele în stare gazoasă în general și în special cele mai ușoare decât aerul nu pot ajunge la sol, deci nu pot contamina solul și nici apa subterană), originea și caracteristicile principale ale substanțelor/amestecurilor chimice folosite referitoare la toxicitate, mobilitate, persistență și biodegradabilitate din care se poate aprecia capacitatea, cel puțin teoretică, de a contamina solul sau apa subterană.

S-au folosit datele publice de pe site-ul ECHA (Agenția Europeană pentru Chimicale) privind evaluarea/clasificarea PBT și vPvB a substanțelor chimice ca atare sau folosite în amestecuri. Substanțele PBT sunt substanțe care sunt persistente (P), bioacumulative (B) și toxice (T), iar substanțele vPvB sunt caracterizate de o persistență mare în combinație cu o tendință mare de bioacumulare. Criteriile de identificare a substanțelor persistente, bioacumulabile și toxice (substanțe PBT) și ale substanțelor foarte persistente și bioacumulabile (substanțe vPvB) sunt prezentate în Anexa XIII la Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) și se aplică tuturor substanțelor organice, inclusiv compușilor organometalici. Pentru identificarea substanțelor periculoase relevante și întocmirea listei cu aceste substanțe s-au folosit datele din lista substanțelor/amestecurilor chimice periculoase utilizate în activitățile listate în Anexa I a Legii nr. 278/2013 și în activitățile asociate.

Dintre substanțele/amestecurile chimice periculoase utilizate în activitate s-au eliminat, ținand cont de definiția noțiunii de substanțe relevante, acele substanțe/amestecuri chimice periculoase folosite, care în mod evident nu au capacitatea de a contamina solul sau apele subterane, astfel:

- substanțe/amestecuri chimice periculoase în stare gazoasă cu densitate mai mică sau apropiată cu a aerului, care în mod evident nu dețin potențial de a ajunge în sol sau în ape subterane, deoarece se dispersează în atmosferă și nu pot ajunge la suprafața solului și în apele subterane;

- substanțe/amestecuri chimice periculoase care sunt utilizate în cantități foarte mici ( 10 kg/an sau L/an), astfel încât este probabil ca posibilitatea de contaminare a solului și a apelor subterane să fie nesemnificativă în raport cu scopul elaborării raportului privind situația de referință.

În tabelele următoare sunt inventariate substanțele/amestecurile chimice periculoase utilizate în întreaga activitate. Substanțele/amestecurile chimice periculoase utilizate și cele emise în atmosferă care nu îndeplinesc cele două criterii de eliminare prezentate anterior sunt evaluate prin prisma caracteristicilor care definesc posibilitatea de contaminare a solului şi a apelor subterane pe amplasamentul instalației, pentru a identifica substanțele/amestecurile chimice periculoase relevante și a cantităților anuale folosite.

În urma prelucrării datelor a rezultat lista cu substanțele / amestecurile chimice relevante folosite în activitatea OŢELINOX SA  Targoviste, activitate inclusă în Anexa I Legii nr. 278/2013 și a activităților asociate, astfel:

| Nr | Denumire chimică | Număr CAS | Localizare | Cantitate totală deținută (tone) | Capacitate de stocare (tone) | Stare fizică | Fraze de pericol/ precauţie | Mod de stocare | Condiții de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acid azotic 60% | 7697-37-2 | Platformă special amenajată în cadrul Stației de Neutralizare | 68 t | 119 t (85 m3) | Lichid | H272, H290, H314, H331 P210, P260, P280 P305+P351+P338 + Р310 P303+P361+P353 P304+P340 + Р311 P403 + Р233 P406, P501 | 2 Tancuri oțel inox, capacitate utilă 50 m3 + 35 m3 | Presiune normală |
| 2. | Acid fluorhidric 60 ÷ 80% (prezent în Bonderite C-CP 704 B) | 7664-39-3 | Platformă special amenajată în cadrul Stației de Neutralizare | 11 t | 33 t (30 m3) | Lichid | H290, H300, H310, H330, H314, P260, P280 P301+P310 P304+P340 H300 + H310 + H330 P303+P361+P353 P304+P340+P310 P305+P351+P338 P403+P233 | Tanc, HDPE, cu pereți dubli, Ø2800x5500mm, capacitate utilă 30 m3 | Presiune normală |
| 3. | Acid sulfuric 98% | 7664-93-9 | Platformă special amenajată în cadrul Stației de Neutralizare | 44 t | 80 t (44 m3) | Lichid | H314 P223, P262, P264, P280 P301 + P330 + P331 P303 + P361 + P353 P304 + P340 P305 + P351 + P338, P310, P363 | 2 tancuri din oțel carbon, capacitate 22m3 , fiecare | Presiune normală |
| 4. | Apă oxigenată 10 ÷ 35% (prezentă în Bonderite C-CP 704 Z) | 7722-84-1 | Platformă special amenajată în cadrul Stației de Neutralizare | 47 t | 67t (60m3) | Lichid | H314, H290, H332, H318, H412, P260, P280, P303+P361+P353 P305+P351+P338 P310 | Tanc din oțel inoxidabil, capacitate 60 m3 | Presiune normală |
| 5. | Hidrogen | 1333-74-0 | Platformă betonată special amenajată | 0,626 t | 0,782 t 190 m3 (8700 Nm3) | Gaz | H220, H280 P210, P377, P381,P403 | 2 tancuri din oțel (sub presiune) cu capacitatea de 95 m3 fiecare | Presiune maximă 50 bar |
| 6. | Hidroxid de sodiu | 1310-73-2 | Platformă betonată special amenajată | 46 tone | 60 t | Solid | H314, H290, P260, P, 280, P303+P361+P353 P305+P351+P338 P310 | Saci de 25 Kg | Presiune atmosferică |
| 7. | Oxigen | 7782-44-7 | Platformă betonată special amenajată | 0,1 t | 0,5 tone | Gaz | H270, H280 P220, P244, P403 P370+P376 | Butelii de 10,5 m3 | Presiune 200 bar |
| 8. | Carbonat de sodiu (sodă calcinată) | 497-19-8 | Platformă betonată special amenajată | 0,5 tone | 10 tone | Solid | H319, P264, P280 P305 + P351 + P338 P337 + P313 | Saci de 25 kg | Presiune atmosferică |
| 9. | Acid clorhidric | 7647-01-0 | Platformă betonată special amenajată | 1 tonă | 10 tone | Lichid | H314, H335, H290 P234, P260, P305+P351+P338 P303+P361+P353 P304+P340 P309+P311 | Container tip IBC | Presiune normală |
| 10. | Hipoclorit de sodiu | 7681-52-9 | Platformă betonată special amenajată | 0,12 tone | 5 tone | Lichid | H314,H290, H318, H335, H400 P260, P273, P280, P303+361+353 P403+233 EUH031 | Bidoane de 25L | Presiune normală |
| 11. | Motorină | 68334-30-5 | În depozitul de carburanți care este asigurat cu lacăt, situat pe platformă betonată | 3 tone | 3,5 tone | Lichid | H226, H304, H315 H332, H351, H373 H411, P210, P260, P273, P280 P301 + P310 P331, P501 | Rezervor metalic prevăzut cu tavă de colectare. | Presiune normală |
| 12. | Hidroxid de calciu (Var hidratat) | 1305-62-0 | Pe calea ferată, în apropierea Stației de Neutralizare | 40 tone | 60 tone | Solid | H315, H318, H335 P102, P280 P305+P351+P310 P302+P352 P261 P304+P340 | 3 vagoane cisternă, capaciate de 20 tone fiecare | Presiune normală |

Substanțele chimice sunt manipulate și depozitate corespunzător, conform instrucțiunilor din fișele cu date de securitate anexate la prezentul raport.

Legea care reglementează activitățile care implică cantități de substante periculoase care

depășesc anumite cantități (cantități relevante) este Legea nr. 59/2016.

Cantitățile relevante de substanțe periculoase sunt trecute în Anexa nr. 1 a actului legislativ.

S-au inventariat toate substanțele periculoase (sau categoria de substanțe periculoase).

Legea nr. 59/2016 se aplică amplasamentelor de nivel superior dacă suma:

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + ... q(x)/QUX + ... este egală sau  1,

unde:

qx = cantitatea de substanță periculoasă x (sau categoria de substanţe periculoase) inclusă

în partea 1 sau partea 2 din Anexa nr.1;

QUX = cantitatea relevantă pentru încadrare pentru substanța periculoasă sau categoria x din

coloana 3, partea 1 sau din coloana 3, partea a 2-a din Anexa nr.1;

Legea nr. 59/2016 se aplică amplasamentelor de nivel inferior dacă suma:

q1 / QL1 + q2 / QL2 + q3 / QL3 + q4 / QL4 + q5 / QL5 + ..... este mai mare sau egală cu 1,

unde:

qx = cantitatea de substanță periculoasă x (sau categoria de substanțe periculoase) inclusă în

partea 1 sau în partea 2 din Anexa nr. 1, QLX = cantitatea relevantă pentru încadrare pentru

substanța periculoasă sau categoria x din coloana 2, partea 1, sau din coloana 2, partea 2

din prezenta anexă.

Această regulă se utilizează pentru evaluarea pericolelor pentru sănătate, pericolele fizice și

pericolele pentru mediu.

Prin urmare, ea trebuie aplicată de trei ori:

a) pentru însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care se încadrează în categoriile de toxicitate acută 1, 2 sau 3 (prin inhalare) sau STOT SE categoria 1, împreuna cu substanțele periculoase care se încadrează în sectiunea H, rubricile de la H1 - H3, din partea 1; b) pentru însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt explozivi, gaze inflamabile, aerosoli inflamabili, gaze oxidante, lichide inflamabile, substanțe și amestecuri autoreactive, peroxizi organici, lichide și solide piroforice, lichide și solide oxidante, împreună cu substanțele periculoase care se încadrează la secţiunea P, rubricile de la P1 - P8, din partea 1;

c) pentru însumarea substanțelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate ca periculoase pentru mediul acvatic - toxicitate acută categoria 1, toxicitate cronică categoria 1 sau 2, împreună cu substanțele periculoase care se încadrează la secțiunea E, rubricile de la E1 - E2, din partea 1.

În baza celor prezentate mai sus s-au identificat substanțele periculoase relevante pentru

încadrare, stabilite în coloanele 2 și 3 din partea 2 astfel:

| Nr | Denumire chimică | Numar CAS | Fraze de pericol | Încadrare în L59/2016, Anexa 1 | Capacitate totală de stocare (tone) | Cantități relevante conform L59/2016 (tone) |  | Calcul Legea 59/2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Coloana 2 (nivel inferior) | Coloana 3 (nivel superior) |  |
| 1. | Acid fluorhidric (prezent în Bonderite C-CP 704 B) | 7664-39-3 | H300, H310, H330, H314, H290 | Partea 1, H1 | 33 t | 5 t | 20 t | 1,65 |
| 2. | Acid azotic | 7697-37-2 | H272, H290, H314 | Partea 1, P8 | 119 t | 50 t | 200 t | 0,60 |
| 3. | Apă oxigenată (prezentă în BONDERITE C-CP 704 Z) | 7722-84-1 | H271, H314, H412, H302, H332 | Partea 1, P8 | 67t | 50 t | 200 t | 0,34 |
| 4. | Hidrogen | 1333-74-0 | H220, H280 | Partea 2 | 0,782 t | 5 t | 50 t | 0,016 |

Notă: Conform Anexa 1 - Substanţe periculoase, Legea nr. 59/2016, în situaţia în care o substanţă periculoasă intră sub incidenţa părţii 1 din prezenta anexă şi este de asemenea menţionată în lista din partea 2 - Denumirea substanţelor periculoase, sunt aplicabile cantităţile relevante pentru încadrare, stabilite în coloanele 2 şi 3 din partea 2

Dispozițiile relevante din Legea nr. 59/2016 se aplică dacă oricare dintre sumele obținute prin

calculele menționate la lit. a) - c) este mai mare sau egală cu 1.

Suma obținută = 2,61 >1

Caracteristicile substanțelor/amestecurilor chimice care definesc proprietățile toxicologice,

ecotoxicologice, pericolele pentru om şi mediu, comportamentul fizic şi chimic ȋn condiții de

utilizare sunt prezentate în tabelul următor:

| Nr. | Componenta periculoasă | Componente periculoase principale ale amestecurilor/ starea fizică | Evaluare PBT /vPvB | Stare fizică | Conform fișei tehnice de securitate |  |  |  | Potențial efect asupra solului/ apei subterane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Persistență biodegradabilă | Bioacumulare | Toxicitate | Mobilitate |  |
| 1. | Acid azotic | Acid azotic 60% | Nu se aplică.- - substanțe anorganice | Lichid | Nu se aplică substanţelor anorganice. | Acidul azotic nu se caracterizează prin bioacumulare în organisme. | Toxicitate acută categoria 3 H331 - Toxic prin inhalare | Nu este absorbit de sol. Complet solubil. | Nu este caracteristic Scurgeri, neutralizare parțială, dispersie, diluare. |
| 2. | Acid fluorhidric 60 ÷ 80% (prezent în Bonderite C-CP 704 B) | Acid fluorhidric 60 ÷ 80 % | Nu se aplică. | Lichid | Produs anorganic. Descompune-rea lui nu afectează mediul înconjurător. | Nu sunt disponibile date. | Datorită pH-ului scăzut şi a proprietăţilor corozive este nociv, pe plan local, pentru organismele acvatice cât şi cele de pe uscat. | Nu sunt disponibile date. | Nu deversaţi în sistemul de canalizare / ape de suprafaţă / ape freatice. |
| 3. | Acid sulfuric | Acid sulfuric 98% | Nu se aplică. | Lichid | Nu se aplică. | Nu există potențial de bioacumulare având în vedere natura chimică a substanței. | Coroziv pentru piele 1A Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor | Mobilitate: nu este cazul | A se evita pătrunderea ȋn sol şi ape freatice. Pătruns în sol devine greu biodegradabil. |
| 4. | Apă oxigenată 10 ÷ 35% (prezentă în Bonderite C-Cp 704 Z) | Apă oxigenată 10 ÷ 35% | Nu îndepli-neste criteriile pentru clasificarea ca PBT sau vPvB. | Lichid | Produs anorganic. Descompu-nerea lui nu afectează mediul înconjurător | Nu sunt disponibile date. | Clasificarea ca produs coroziv H314 1A se datorează pH-ului extrem. Toxicitate acută orală LD50 (șobolan): 805 mg/kg. Toxicitate acută la inhalare: LC50 (șobolan): 2 mg/l. Toxicitate acută dermală: LD0 (iepure) 6.500 mg/kg | Nu sunt dispo-nibile date. | Nu deversaţi în sistemul de canalizare / ape de suprafaţă / ape freatice. |
| 5. | Hidrogen | Hidrogen comprimat | Neclasificat ca PBT sau vPBT. | Gaz compri-mat | Nu se aplică pentru gaze și amestecuri gazoase | Produsul în cauză este de aşteptat să se biodegradeze şi nu este de aşteptat să persiste în mediu acvatic pe perioade lungi. | Toxicitate acută nu cauzează nicio daună ecologică | Nu sunt disponibile date. | Din cauza volatilității sale ridicate, produsul este improbabil să provoace poluarea solului sau poluarea apei. |
| 6. | Hidroxid de sodiu | Hidroxid de sodiu 98% | NaOH nu este considerată substanța PBT sau vPvB. | Solid | NaOH se va dizolva și disocia rapid în apă. NaOH, nu îndeplinește criteriul de persistență , bioacumulare și toxicitate. De aceea NaOH nu este considerată substanța PBT sau vPvB |  |  | Solubilitatea foarte ridicată indică faptul ca NaOH se va găsi, în mod predominant, în mediul acvatic. La deplasarea prin sol, se produce un schimb de ioni. O parte din hidroxidul de sodiu poate rămâne în faza apoasă și se va deplasa prin sol în direcția de curgere a apei subterane. NaOH nu produce deficit de oxigen. |  |
| 7. | Oxigen | Oxigen comprimat | Neclasificat ca PBT sau vPBT. | Gaz compri-mat | Nu se aplică pentru gaze și amestecuri gazoase. | Substanța este naturală. | Toxicitate acută: Acest produs nu cauzează nicio daună ecologică. | Din cauza volatilității sale ridicate, produsul este improbabil să provoace poluarea solului sau poluarea apei. |  |
| 8. | Carbonat de sodiu (sodă calcinată) Carbonat de sodiu (sodă calcinată) (continuare) | Carbonat de sodiu | Nu se aplică substan-țelor anorganice | Substan-ța solidă pulbere cristalină fina (sodă ușoară) sau granule neregulate (sodă grea), de culoare alba | Carbonatul de sodiu este o substanță anorganică care nu poate fi oxidată sau supusă biodegradării de către microorganisme. | Nu se aplică. | Expunerea la carbonat de sodiu nu produce efecte sistemice. Carbonatul de sodiu disociază rapid în ioni de Na+ (sodiu) și CO32- (carbonat) atunci cand ia contact cu orice corp fluid. Sodiul este un metal esențial, prezent în corpul vertebratelor într-o concentrație ridicată, la nivel fiziologic. Carbo-natul este o compo-nentă tampon a schimbului extra-celular al lichidului interstițial al verte-bratelor, ex. siste-mul tampon bicar-bonat. Acest lucru este susținut de absența oricăror efecte sistemice efectuate în cadrul studiilor de toxici-tate. Prin urmare, nu sunt necesare determinarea DNELacut și DNEL pe termen lung. | Carbonatul de sodiu este prezent în mediul înconjurător sub formă de ioni de carbonat și de sodiu, ceea ce înseamnă ca aceștia nu se pot adsorbi pe particule în suspensie sau pe suprafețe. |  |
| 9. | Acid clorhidric | Acid clorhidric | Nu se aplică. | Lichid incolor sau slab gălbui | HCl poate fi considerat ca fiind nebiode-gradabil în mediu advatic și terestu. Rezultatele arată că substanța persistă. | Nu impune potențial de bioacumulare | Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Poate provocă iritarea căilor respiratorii. Poate fi corosiv pentru metale. Soluția de acid clorhidric fumegă în aer, având un efect corosiv asupra țesutului uman, cu potențial de afectare a căilor respiratorii, ochilor, pielii și intestinelor. Prin amestecarea acidului clorhidric cu oxidanți obișnuiti, cum ar fi hipocloritul de sodiu (NaClO) sau permanganatul de potasiu (KMnO4), se formează clorul care este un gaz toxic. Efectul asupra mediului s-ar putea produce la nivel local, constând în modificarea valorii pH-ului. | Dacă pătrunde în sol, absorbția în particulele de sol este neglijabilă. Funcție de capacitatea de tamponare a solului, ionii H+ vor fi neutralizați în apa din sol de către materiile organice sau anorganice naturale sau vor determina o scădere a pH -ului. |  |
| 10. | Hipoclorit de sodiu | Hipoclorit de Sodiu Soluție | Aceasta substanță nu este persistentă, nu se bioacumu-lează si nu este toxică. | Lichid | Substantele anorganice nu pot fi testate la biodegradabilitate | Hipocloritul reacționează instantaneu cu materiile organice și cu materialele oxidabile. Nu prezintă potențial bioacumulator | Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Poate fi corosiv pentru metale Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Foarte toxic pentru mediul acvatic. | La pH mediului (6,5 - 8,5) jumătate din hipoclorit se află sub formă de acid hipocloros și jumătate și jumătate este disociat in ioni hipoclorit. Absorbția particulelor acidului hipocloros, volatilizarea din aer și absorbția în sol sunt foarte mici. Astfel, hipocloritul rămâne în faza apoasă unde se degradează rapid la clor. | Efecte asupra microorganismelor din sol: Hipocloritul se disipă rapid în contact cu solul (TD 50<1 minut) și de aceea nu se așteaptă efecte de lungă durată |
| 11. | Motorină Motorină (continuare) | Motorină Metanol | Conform informațiilor de până acum, nu conține compuși care îndeplinesc criteriile de PBT sau vPvB. | Lichid | Greu biodegradabil. | Nu sunt disponibile date relevante. Potenţial de bioacumulare (Coeficient de partiţie (n-octanol/apă)): nu există date | Toxicitate acută Efect oral acut LD50 şobolan Metodă: OECD 420 Substanţă de test: 68334-30-5 Doză: aprox. 7.600 mg/kg g.c. Efect acut la inhalare LC50 şobolan Doză: 3,6 mg/l / 4 o Metodă: OECD 403 Substanţă de test: 68334-30-5 Efect acut cutanat LD50 iepure Doză: > 5 ml/kg gc Metodă: OECD 434 Substanţă de test: 68334-30-5 (aprox. >4.300 mg/kg g.c./zi) | Nu lăsaţi produsul să fie eliberat necontrolat în mediu. Acest produs este insolubil în apă şi pluteşte la suprafaţa acesteia. Poate fi separat mecanic, în staţii de tratare a apelor uzate. | Produsul evaporat este mai greu decât aerul şi se acumulează la nivelul solului. În amestec cu aerul, vaporii pot forma un amestec exploziv. Prevenirea pătrunderii în canalizare şi în subsoluri. Prevenirea pătrunderii în sol şi în ape. Această substanţă pluteşte şi se poate reaprinde la suprafaţa apei. |
| 12. | Hidroxid de calciu (Var hidratat) Hidroxid de calciu (Var hidratat) (continuare) | Hidroxid de calciu | Nu este relevant pentru substante anorganice. | Solid | Nu este relevantă pentru substanțe anorganice. | Nu este relevantă pentru substanțe anorganice. | Didroxidul de calciu este clasificat a fi iritant pentru piele și pentru tractul respirator și presupune un risc de daune grave la ochi. Limita de expunere profesională pentru prevenirea iritației senzoriale locale și scăderea parametrilor funcțiilor pulmonare ca efecte critice este OEL (8 h) = 1 mg/m³ praf inhalabil. | Dihidroxidul de calciu, care este slab solubil, prezintă o mobilitate redusă în majoritatea solurilor. | Efect pH acut. Cu toate că acest produs este folositor pentru corectarea acidității apei, un exces mai mare de 1 g/l poate fi dăunator vieții acvatice. Valoarea pH-ului > 12 va scădea rapid datorită diluării și carbonatării. |

Caracteristici ale substanțelor/amestecurilor chimice care definesc proprietățile toxicologice, eco-toxicologice, pericolele pentru om şi mediu, comportamentul fizic şi chimic ȋn condiții de utilizare:

| Nr. | Denumire chimică | Caracteristici fizico/chimice | Fraze de pericol/ precauție | Toxicologie | Eco-toxicologie | Indicarea pericolelor atât imediate cât şi pe termen lung, pentru om şi mediu | Comportamentul fizic şi chimic în condiţii normale de utilizare şi în condiţii previzibile de accident |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acid azotic 60% Acid azotic 60% (continuare) | Aspect: lichid; Miros: Aspru; Greutate moleculară: 63,01 g/mol; Prag de miros: 0,75 mg / m3 (0,29 ppm): рН: < 1 Punctul de topire: -18,8°C la 1013 hPa (20%); -18,5°C la 1013 hPa (55%); Punct de fierbere: 104°C la 1013 hPa (20%); 118°C la 1013 hPa (55%); Temperatura de aprindere: Nu se aplică (substanță anorganică) Viteza de evaporare: Nu se aplică. Autoinflamabilitate: Produsul nu este carburant, combustibil. Limita superioară de explozie: Nu se aplică. Limită inferioară de explozie: Nu se aplică. Presiunea aburului: 20,3 hPa la 20 ° C (20%); 9,5 hPa la 20 ° C (55%); Densitatea vaporilor: ~ 2 (aer = 1,0) Densitatea relativă: 1,120 g / cm3 la 20°C (20%); 1,340 g / cm3 la 20°C (55%) Solubilitate în apă: 500 g /L complet solubil la 20° C Coeficient de partiție: nu se aplică (substanță anorganică) Temperatură de aprindere automată: nu se aplică (substanță anorganică) Temperatura de descompunere: 83°C (100%) Vâscozitate: 0,75 mPa s la 25 ° C (10%) Proprietăţi oxidante: Nu este clasificat ca oxidant la 65% concentrație. Proprietăţi explozive: Nu este exploziv | H272, H290, H314, H331 P210, P260, P280 P305+P351+P338 + Р310 P303+P361+P353 P304+P340 + Р311 P403 + Р233 P406, P501 | Toxicitate acută – Pentru piele: În general, un test de toxicitate acută nu este necesar dacă substanța este clasificată drept corozivă pentru piele. Calea orală de expunere: În general, un test de toxicitate acută nu este necesar dacă substanța este clasificată drept corozivă pentru piele. In caz de inhalare: Observarea efectului acut (LC50 > 2650 mg / m3). Pe baza studiilor disponibile, LC50 al acidului azotic pur (care este prezent sub formă de vapori) este peste 2,65 mg /l. Prin urmare, substanța trebuie clasificată în categoria Toxicitate acută, categoria 3 prin inhalare și este adițională etichetată cu semnul „Coroziv pentru tractul respirator EUH071. | Toxicitate pentru pește / apă dulce pH letal mediu (96 ore): cca. 3-3,5 PH-ul letal mediu (96h) aprox. 3,7 Toxicitate pentru nevertebrate acvatice / apă dulce pH-ul mediu letal (48 ore): cca. 4,4 - 4,7 Toxicitate pentru alge / apă de mare Concentrație fără efect observat (NOEC): 6,75 mmol / l (10 zile). Toxicitate pentru bacterii Concentrația de expunere EC50 > 1.000 mg / l (3 ore) (metoda OCDE, Ghidul 209). Toxicitate cronică pentru pești NOEC: 268 mg azotat / litru (expunere 30 zile). NOEC: 157 mg azotat / litru (expunere la 32 de zile). Evaluare ecotoxicologică Foarte toxic pentru mediul acvatic: Efectul toxic este menținut la nivelul pH-ului. | Cea mai probabilă direcție de expunere la acidul azotic este prin inhalare. Dacă se inhalează, vaporii de acid azotic pot provoca iritații ale căilor respiratorii imediate, dureri și dificultăți de respirație, a căror recuperare poate dura câteva săptămâni. Apoi poate exista un atac fatal recurent cauzat de bronhopneumonie și / sau fibroză pulmonară. La contact, acidul azotic provoacă arsuri la nivelul pielii și ochilor. Atunci când este ingerat, acidul azotic provoacă arsuri la nivelul tractului digestiv. | În condiţii normale de depozitare, manipulare şi utilizare, produsul este stabil. Produsul este stabil din punct de vedere chimic. Poate descompune oxizii de azot la contactul cu substanțe ușoare sau organice. Poate reacționa violent cu agenți reducători, baze puternice, cloruri și pulberi metalice. Reacționează cu metale comune, eliberând hidrogen. Reacție exotermică cu apă. Condiții de evitat: Temperatură ridicată, lumină directă, spațiu închis. Materiale incompatibile reducerea materialelor, materiale explozive, pulberi metalice, oțel carbon, cloratul, carburi, acizi care conțin crom, alcooli. Când acidul nitric este încălzit, se pot forma oxizi de azot. |
| 2. | Acid fluorhidric 60 ÷ 80% (prezent în Bonderite C-CP 704 B) | Stare fizică: lichid Culoare: Incolor Miros: înţepător pH: <1 Punct de fierbere: 60 °C Punct de topire: -90°C Proprietăți explozive: În prezenţa focului sau prin încălzire, recipientul poate exploda; Presiunea de vapori: 180,01 hPa (20℃) Densitate: 1,23 kg/L (20℃) | H300, H310, H330, H314, P260, P280 P301+P310 H300 + H310 + H330 P303 + P361 + P353 P304+P340 P305 + P351 + P338 P310 | Substanţă clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu Toxicitate acută: LC50 Şobolan 1600 la 1 oră; Inhalare: Mortal în caz de inhalare. Poate degaja gaze, praf sau vapori ce pot fi extrem de iritanţi sau corozivi pentru aparatul respirator. Ingerare: Mortal în caz de înghiţire. Poate cauza arsuri ale cavităţii bucale, esofagului şi stomacului. Contact cu pielea: Provoacă arsuri grave la contactul cu pielea Mortal în contact cu pielea.Contact cu ochii : Provoacă leziuni oculare grave. | Dafnie Daphnia Magna -Acut EC50 97 mg/l ( Fluoride ) Alge - Acut IC50 50 mg/l (Fluoride ) Peşte -Oncorhynchus Acut LC50 51 mg/l | Precauții pentru mediul Înconjurător: A se evita dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările. Limite de expunere ocupaţională DNEL Termen scurt 2,5 mg/m³ inhalare DNEL Termen lung 1,5 mg/m³ inhalare | Produsul este stabil. În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii periculoase. În urma expunerii la foc sau căldură, presiunea va creşte şi recipientul poate exploda. Printre produşii de descom-punere se pot număra şi următoarele materiale: compuşi halogenaţi |
| 3. | Acid sulfuric 98% Acid sulfuric 98% (continuare) | Stare de agregare: lichid; Culoare: fără culoare; Miros: fără miros; Punct de topire/ Interval de topire: 100 %: 10,4 la 10,9ºC 98 %: - 1,11 la 3º C 96 %: - 13,89 la -10ºC Punct de fierbere/ Interval de fierbere: 98 %: 310 - 335º C 96 %: 310 - 335º C Punct de aprindere: nu este cazul; Inflamabilitate: produsul nu este inflamabil; Temperatura de autoaprindere: - ; Temperatura de descompunere: > 338º C; Autoaprindere: produsul nu se autoaprinde; Pericol de explozie: produsul nu este explozibil; Presiune la vapori la 20º C: < 0,01 hPa; Densitate la 20º C: 1,84 g/ cm3; Solubilitatea/ Miscibilitatea cu apa: total miscibil; Vascozitatea dinamica la 20º C: 21 mPas; Proprietati oxidative: nu indeplineste criteriile pentru un produs oxidant. | H314 P223, P262, P264, P280 P301 + P330 + P331 P303 + P361 + P353 P304 + P340 P305 + P351 + P338 | Toxicitate acuta Valorile LD/ LC 50 sunt relevante pentru clasificare Oral LD50 - sobolan: 2140 mg/ kg; test comparabil cu OECD 401 Efecte asupra sanatatii: - inhalare: gazele, vaporii si suspensiile solide din aer care contin acid sulfuric au efect puternic irritant si coroziv asupra sistemului respirator - ingestie: cauzeaza arsuri ale gurii, gatului si stomacului; - piele: efect caustic puternic pe piele si pe membranele umede, provoaca arsuri severe o ochi: efect caustic puternic, poate cauza distrugere ireversibila Iritare/ corozivitate: - piele- acid sulfuric: este foarte coroziv - ochi- acid sulfuric: este foarte coroziv Sensibilizare: - piele - acid sulfuric: nu se cunosc efecte de sensibilizare - respirator - acid sulfuric: nu se cunosc efecte de sensibilizare. | Toxicitate acvatica acuta - EC50 >100 mg/L(48 h): Daphnia - Daphnia magna; OECD 202; - LC50 >100mg/L (72 h): Alge - Desmodesmus subspicatus; OECD 201 - LC50: 16- 28 mg/L(96 h): Pesti - Lepomis macrochirus Toxicitate acvatica cronica - EC10/LC10 sau NOEC pentru pestele de apa dulce: 0,025 mg/L - EC10/LC10 sau NOEC pentru nevertebrate de apa dulce: 0,15 mg/L EC10/LC10 sau NOEC pentru microorganismele acvatice: 26000 mg/L S-a determinat scaderea concentratiei de bacterii la un pH <= 5,34 (100 mg/L acid sulfuric) si nu s-au observat efecte asupra numarului de bacterii la un pH de 6,61 (88 mg/L acid sulfuric). | Valori limita de expunere ocupationala: TWA: 0,05 mg/m3 la 8 ore pentru acidul sulfuric sub forma de vapori masurat in fractiunea toracica (IOELV, EU OEL Europa, 12/2009) DNEL – pentru expunere pe termen lung: max. 0,05 mg H2SO4/m3 la 8 ore DNEL – pentru expunere pe termen scurt: max. 0,1 mg H2SO4/ m3 Controlul expunerii mediului: Emisiile din sistemele de ventilatie din spatiile sau din procesele de utilizare a acidului sulfuric trebuie verificate pentru ca ele sa corespunda prevederilor legale in vigoare privind protectia mediului. Apele poluate cu acest produs nu se vor deversa in cursurile de apa, pe sol sau canalizari fara neutralizare prealabila. | Stabilitate chimica: produsul este stabil. Posibilitatea de reactii periculoase: reactii periculoase nu pot avea loc daca este depozitat si utilizat conform specificatiilor si in conditii normale. Conditii de evitat: reactioneaza violent cu apa si substantele alcaline; reactioneaza cu metalele formand hidrogen; reactioneaza cu substantele organice. Materiale incompatibile: agenti de reducere, baze, metale, materiale pe baza de celuloza, materiale organice si materiale combustibile. Produsi de descompunere periculosi: oxizii de sulf (SOx). |
| 4. | Apă oxigenată 10 ÷ 35% (prezentă în BONDERITE C-CP 704 Z) | Aspect: Lichid clar incolor; ph (20 °C (68 °F); Concentraţie:: 100 % produs) 1; Densitate: 1,100 - 1,110 g/cm3( 20 °C) Nu există punct de aprindere până la 100 °C. Preparat apos | H314, H412, P260, P280, P303+P361+P353 P305+P351+P338 P310 | Clasificarea ca produs coroziv H314 1A se datorează pH-ului extrem. Toxicitate acută orală LD50 (șobolan): 805 mg/kg Toxicitate acută la inhalare: LC50 (șobolan): 2 mg/l Toxicitate acută dermală : LD0 (iepure) 6.500 mg/kg | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. LC50: 16 mg/l (pești) (96h); EC50: 7,7 mg/l (Daphnia) (24h); EC50: 1,38 mg/l (Algae) (72h); NOEC: 0,63 mg/l (Algae chronic) (72h); NOEC: 0,63 mg/l (Daphnia) (21d); | Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Pericole cronice pentru mediul acvatic Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | Stabil în condiţiile recomandate de depozitare. Reacţionează cu substanţele inflamabile: Pericol de incendiu! Reacţie cu agenţi reducători. Risc de descompunere în prezenţa oricăror impurităţi dar mai ales acelora ce conţin metale grele. Pericol de descompunere dacă este expus la surse de căldură Protejaţi de acţiunea directă a razelor soarelui. În caz de incendiu se pot elibera gaze toxice. |
| 5. | Hidrogen | Stare de agregare: Gaz; Formă: gaze comprimate; Punct de topire: -259,2 °C Punct de fierbere: -252,77 °C; Temperatură critică (°C): -240,0 °C Gaz inflamabil. Densitatea vaporilor (aer=1): 0,069 Solubilitate în apă: 1,62 mg/l; Temperatură de autoaprindere: 560 °C | H220, H280 P210, P377, P381,P403 | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite | Acest produs nu cauzeaza nicio dauna ecologica. | Gaz extrem de inflamabil. gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire. În concentratii mari poate cauza asfixierea. Simptomele pot include pierderea mobilitatii / cunostintei. Victima nu sesizeaza pericolul de asfixiere. Evacuati victima intr-o zona necontaminata, utilizand aparat de respirat autonom. Victima trebuie dispusa intr-un loc cald si linistit. Apelati la ajutor medical. Aplicati respiratie artificiala, daca respiratia s-a oprit. | Stabil in conditii normale; Poate forma o atmosfera potential exploziva in aer. Poate reactiona violent cu oxidantii; A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Materiale Incompatibile: Aerul şi oxidanţii; In conditii normale de depozitare si utilizare, produsele periculoase generate de descompunere nu pot aparea. |
| 6. | Hidroxid de sodiu Hidroxid de sodiu (continuare) Hidroxid de sodiu (continuare) | pH: puternic alcalin; Punct de fierbere 1388 0C la 1 atmosferă; nu se aprinde; neinflamabil; nu este exploziv; nu este oxidant; Densitate relativă 2,13g/cm3; Solubilitate în apă în alcool, glicerină: complet solubil; Punct de topire 318 C | H314, H290, P260, P, 280, P303+P361+P353 P305+P351+P338 P310 | Hidroxidul de sodiu este o substanță corosiva si din acest motiv nu sunt necesare teste de toxicitate | Datele disponibile indica faptul ca hidroxidul de sodiu la concentratii cuprinse intre 20 - 40 mg/l poate fi toxic (acut) pentru pesti si nevertebrate . Nu exista date referitoare la cresterea pH-ului ca urmare a adaugarii acestor cantitati de NaOH in apele testate. In apele cu capacitate de tamponare redusa , concentratiile de NaOH in valoare de 20-40 mg/l pot determina cresterea pH-ului cu una sau mai multe unitati. | Pericole pentru sănătate si mediu: Contactul cu ochii cauzează arsuri severe ale ochilor, chiar şi orbire. Contactul cu pielea produce arsuri grave. Hidroxidul de sodiu poate fi fatal daca este inghitit. Inhalarea de praf irită mucoasa bucală, nasul şi tractul respirator. Expunerea la concentraţii ridicate de noxe provoacă iritarea plămânilor, apariţia tusei care poate fi asociată chiar şi cu oprirea respiraţiei sau, în cazul expunerii prelungite, edemul pulmonar. In contact cu apa se degaja cantitati mari de caldura. Solubilitatea ridicata in apa faptul ca NaOH se va gasi predominant in apa. Nu se preconizeaza emisii semnificative in aer sau expunerea mediului terestru. Efectul asupra mediului acvatic este cauzat de modificarea pH-ului ca urmare a eliberarii ionilor de OH- , deoarece toxicitatea cauzata de ionii Na+ este nesemnificativa in comparatie cu efectul cauzat de modificarea pH-ului. | Stabil în condiţii normale de presiune şi temperatură în tancuri/containere închise etanş. Absoarbe cu uşurinţă dioxidul de carbon din aer (formează carbonat). Contactul cu acizii şi compuşii organici halogenaţi, în special tricloretilena, poate provoca reacţii violente. Hidroxidul de sodiu este puternic coroziv pentru anumite metale si aliaje: zinc, aluminiu, staniu, cupru, plumb, bronz, alama. Hidroxidul de sodiu distruge pielea, indeparteaza vopseaua si ataca anumite materiale plastice, cauciucul .Contactul cu nitrometanul şi cu alţi nitrocompuşi similari duce la formarea de săruri sensibile la şocuri. La contactul cu metalele rezultă hidrogen inflamabil Se vor evita : apa, acizii,zincul aluminiul, cuprul,metalele, alcaline, acetaldehida, acroleina, acrilonitrilul, alcooli alilii,halonul,anhidrida maleica, bromura, nitroparafinele, nitroaromaticele, oleum, tetrahidrofuranul. |
| 7. | Oxigen | Gaz comprimat, Incolor, Fără miros, Punct de topire: -218,4 °C Punct de fierbere -183 °C; Temperatură critică (°C): -118,0 °C Nu este inflamabil Presiunea vaporilor 4.053 kPa (-124,1 °C) Solubilitate în apă: 39 mg/l; | H270, H280 P220, P244, P403 P370+P376 | Nu este clasificat din punct de vedere al toxicităţii acute în funcţie de datele disponibile. | Acest produs nu cauzeaza nicio dauna ecologica. | Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant. Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire | Stabil in conditii normale. Oxideaza violent materialele organice. Poate reactiona violent cu materialele combustibile. Poate reactiona violent cu agentii reducatori. Materiale Incompatibile: Materiale combustibile Agenţi reducători. Pastrati echipamentul curat de uleiuri si grasimi. |
| 8. | Carbonat de sodiu (sodă calcinată) Carbonat de sodiu (sodă calcinată) (continuare) | Substanta solida – pulbere cristalina fina (soda usoara) sau granule neregulate (soda grea), de culoare alba pana la usor maronie (influentata de continutul trioxidului de fier); Usor miros de amoniac; pH: 11.5 (5 % w/w solutie de apa); Punct de topire/punct de inghetare: 851 ˚C | H319, P264, P280 P305 + P351 + P338 P337 + P313 | Toxicitate acuta: Informatiile disponibile indica faptul ca criteriile de clasificare nu sunt indeplinite. Un studiu de toxicitate acuta pe cale orala cu carbonat de sodiu monohidrat a evidentiat un LD50 in jur de 2800mg/kg greutate corporala. | In conformitate cu Regulamentul REACH, Anexa XI, sectiunea 1, nu este necesar sa se efectueze studii privind toxicitatea, deoarece in mediu acvatic carbonatul de sodiu disociaza in ioni de sodiu si ioni de carbonat. Ambii ioni exista in mod normal in natura iar concentratia lor depinde in mare masura de diferiti factori cum ar fi parametrii geologici, intemperii si activitatile umane. Prin urmare, acesti ioni exista in natura si au fost masurati pe larg in cosistemele acvatice. | In caz de inhalare: Poate provoca o usoara iritare a tractului respirator, a mucoaselor nazale si ale gatului. La contactul cu ochii: Iritant pentru ochi. Poate provoca inrosire, lacrimare, dureri si slabirea vederii. La contactul cu pielea: Poate provoca iritare, uscare, inrosire. La inghitire: Prin ingerarea unei cantitati mari de substanta, pot aparea varsaturi, dureri de stomac, diaree. | Este o substanta stabila, in conditii normale de utilizare si depozitare. Conditii de evitat: Temaperatura ridicata (descompunere) Umiditate (substanta poate sa absoarba apa) Materiale incompatibile: Reactioneaza violent cu: acid sulfuric (eliberand dioxid de carbon), pentoxid de fosfor, fluor, litiu, 2,4,6 –trinitrotoluen, tricloretilena si aluminiu. Se va preveni evacuarea produsului in sistemele de canalizare, precum si in apele de suprafata. |
| 9. | Acid clorhidric Acid clorhidric (continuare) | Lichid incolor sau slab gălbui; Miros: puternic înţepător, pragul de miros=0,1 la 5ppm pH: 1N(0.1); 0.1N(.,1); 0.01N(2.021); 0.001N(3.021) 0,0001N(4.01). Temperatura de aprindere: nu se aprinde Temperatura de fierbere: -84 OC; Proprietăţi explozive: nu este exploziv; Proprietăţi oxidante: nu este oxidant; Presiunea de vapori: 19 mmHg la 20oC; Densitate relativă (apă=1): 1,19 g/cm3; Solubilitate în apă: 823 g/l la 0oC, 721g/l la 200C, 561 g/l la 60oC; Punct de îngheţare: -112OC; Temperatura de autoaprindere: nu se aprinde | H314, H335, H290 P234, P260, P305+P351+P338 P303+P361+P353 P304+P340 P309+P311 | Toxicitate orala acuta : Nu exista date disponibile; Toxicitate dermala acuta: Nu exista date disponibile; Toxicitate acuta prin inhalare: timpul expunerii sobolanilor la actiunea HCl gazos sau aerosoli, semnele de toxicitate au fost identice. HCl a fost foarte iritant pentru ochi , mucoase si pentru zonele expuse ale pielii. HCl gaz: LC50 (sobolan - 5 min expunere): 40989 ppm LC50 (sobolan - 30 min expunere): 4701 ppm Iritarea pielii: Corosiv: Rezultatele testelor au indicat corozivitate pentru piele; Iritarea ochilor : Prezinta riscul lezarii grave a ochilor (ireversibile), | Toxicitate cronica pentru pesti :Din cauza capacitatii de tamponare variate a diferitelor sisteme de testare si a diferitelor ecosis-teme advatice, pentru acidul clor-hidric nu este rele-vant sa se deter-mine toxicitatea exprimata in mg/L. | Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor; Poate provoca iritarea cailor respiratorii. Prin amestecarea acidului clorhidric cu oxidanti obisnuiti , cum ar fi hipocloritul de sodiu (NaClO) sau permanganatul de potasiu (KmnO4), se formeaza clorul care este un gaz toxic. Efectul asupra mediului s-ar putea produce la nivel local , consatnd in modificarea valorii pH-ului. | Reactivitate: Stabil în condiţiile de stocare recomandate; Stabilitate chimica Reactioneaza cu oxidantii puternici. Reactioneaza cu substantele alcaline (baze). Prin reactia cu metalele se degaja hidrogenul care este un gaz puternic inflamabil. Acidul reactioneaza violent cu substantele alcaline cu degajare de caldura. Condiţii de evitat: Căldura, radiaţiile UV, contactul cu metalele. Materiale incompatibile: Prin dilutie cu cu apa, solutia de acid clorhidric generează mari cantităţi de căldură şi chiar vapori toxici. La contactul cu metalele obisnuite se degaja hidrogenul care este foarte inflamabil si care poate produce cu aerul amestecuri explozive. Prin reactia cu oxidantii se degaja clor, care este un gaz toxic. La contactul cu cianurile si cu sulfurile se degaja acid cianhidric sau sulfit acid gaz. La descompunerea prin inclazire se degaja acid clorhidric gazos care reactioneaza cu apa si aburul cu formare de gaze corozive si toxice. Prin descompunerea termica se elibereaza clor gazos toxic si hidrogen gazos care este explozibil. |
| 10. | Hipoclorit de sodiu Hipoclorit de sodiu (continuare) | Aspect: Soluţia apoasă limpede, galben pal sau verzuie; Miros specific de clor; pH alcalin, neinflamabil, oxidant; Densitate relativă (apă=1) 1,09 pentru soluţie de 5,25 %; Solubilitate în apă: Complet solubil; Temperatură de autoaprindere Neaplicabil; Punct de topire -60C | H314, H400, P260,P273, P280 P303+361+353 P305+351+338 EUH031 | Iritarea /coroziunea pielii Slab iritant la concentratii mici. Iritant moderat la conecntratii medii (>5%). Corosiv la concentratii mai mari de 10%. Iritarea ochilor Iritant. Provoaca leziuni oculare; Iritarea tractului respirator Iritant. Inhalarea soluţiei pulverizate sau a vaporilor poate provoca iritaţia bronhiilor, tuse, dificultăţi în respiraţie, stomatită, greaţă şi edem pulmonar. | Toxicitate pe termen scurt la nevertebrate (moluste, Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia) - apa proaspata: EC50/LC50 =0,141 mg/L - apa de mare: EC50/LC50 =0.026 mg/L Toxicitate pe termen lung la nevertebrate - apa de mare: LC100 (36 zile) 0,005mg/L Toxicitate pe termen scurt la pesti: - pesti de apa dulce LC 50 =0,06 mg/l; - pesti de apa sarata LC 50= 0.032 mg/l | - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. - Foarte toxic pentru mediul acvatic. - Contactul cu acizii elibereaza gaze toxice; Evitati patrunde-rea materialului scurs in sol, cursuri de apa, canalizare. Scurgerile pot fi neutralizate cu agenţi reducători slabi cum ar fi sulfitul de sodiu, bisulfitul sau tiosulfatul de sodiu. Nu se vor utiliza sulfaţi sau bisulfaţi. Spălaţi zona cu jeturi de apă. | Reactioneaza violent cu acizii cu eliberare de clor. Viteza de descompunere creşte cu concentraţia, expunerea la radiaţii solare, surse de căldură, scăderea pH-lui şi contaminarea cu metale grele cum ar fi: nichel, cobalt, cupru, fier. Hipocloritul de sodiu corodeaza extrem rapid aluminiul, alama. Reactioneaza cu metalele (nichel, cupru, staniul) care eliberează oxigenul, cu amoniacul, ureea, sub- stanţele oxidabile, azotat de amoniu, oxalat de amoniu, fosfat de amoniu, acetat de amoniu, carbonat de amoniu, celuloză, metanol. Se va evita: Căldura, radiaţiile solare, materialele incompatibile: aluminiu, alama, celuloza, oțel. Procesul de descompunere termooxidativă este exoterm. |
| 11. | Motorină Motorină (continuare) | Aspect: Lichid, Stare de agregare: lichid, Culoare: uşor gălbui, Miros: specific de produs petrolier, Prag de acceptare a mirosului: miros clar perceptibil, punctul iniţial de distilare cca. 160 °C , punctul final de distilare cca. 370 °C, Punct de inflamabilitate > 55 °C, Densitate 820 - 845 kg/m3 la 15 °C | H226, H304, H315 H332, H351, H373 H411, P210, P260, P273, P280 P301 + P310 P331, P501 | Pe baza datelor disponibile, nu este clasificat ca mutagen. În baza datelor disponibile, nu este clasificat ca fiind toxic pentru dezvoltare sau teratogenic. | - Toxicitate acută la peşti: LL50 Specii: Oncorhynchus mykiss (pastrav curcubeu) Doză: 65 mg/l Durată de expunere: 96 o Metodă: OECD 203 NOEL Specii: Oncorhynchus mykiss (pastrav curcubeu) Doză: 10 mg/l Durată de expunere: 96 o Metodă: OECD 203 - Toxicitate acută în cazul nevertebr. acvatice: NOEL Specii: Daphnia magna (Purici de apă mari) Doză: 46 mg/l Durată de expunere: 48 o Metodă: OECD 202 - Toxicitatea pentru alge şi plantele acvatice: ErL50 Specii: Pseudokirchneriella subcapitata Doză: 22 mg/l Durată de expunere: 72 o Metodă: OECD 201 | - Lichid şi vapori inflamabili. - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. - Provoacă iritarea pielii. - Nociv în caz de inhalare. - Susceptibil de a provoca cancer. - Poate provoca leziuni ale organelor (timus, ficat, măduvă osoasă) în caz de expunere prelungită sau repetată. - Toxic pentru viața acvatică având efecte de lungă durată. - Pericol ridicat de alunecare ca urmare a deversării accidentale a produsului. Nu sunt cunoscute pericole suplimentare generate de produs pentru oameni şi mediu. Conform informatiilor de pana acum, nu contine compusi care indeplinesc criteriile de PBT sau vPvB. | - Stabil chimic in condiţii normale de depozitare şi manipulare. - Stabil chimic in condiţii normale de depozitare şi manipulare. - Amestecurile de vapori / aer care prezintă pericol de explozie pot fi prezente, chiar şi în recipiente goale, necurăţate. Dacă este puternic încălzit: Pericol de ardere spontană Reacţii cu substanţele oxidante. A se feri de surse de căldură, flacără deschisă şi alte surse similare de foc. - Materiale de evitat: acizi tari și agenți oxidanți. - Se va opri scurgerea produsului in conditii de siguranta. Prevenirea scurgerii în canalizari, cursuri de apa, subsoluri sau spatii închise prin realizarea unor diguri de nisip si/sau pamânt sau prin alte masuri adecvate de stopare scurgere (bariere plutitoare, skimming sau alte tehnici de ordin mecanic). Materialul absorbant contaminat poate să prezinte acelasi grad de periculozitate ca şi produsul scurs. Deversarea în mediu trebuie evitată. Dacă produsul deversat a poluat mediul (a ajuns în canalizări, cursuri de apă, sol sau aer) este necesară informarea autorităţilor relevante. |
| 12. | Hidroxid de calciu (Var hidratat) Hidroxid de calciu (Var hidratat) (continuare) | Aspect: Pulbere fina alba sau aproape alba (bej); Miros: fără miros; Pragul de acceptare a mirosului: nu este cazul; pH: 12.4 (solutie saturata la 20 °C); Punctul de topire: > 450 °C Punctul de fierbere/ aprindere/ evaporare: nu este cazul (solid cu punct de topire > 450 °C); Inflamabilitatea: non inflamabil; Limite de explozie: nu e explozibil (lipsit de orice structuri chimice frecvent asociate cu proprietăți explozive); Presiunea de vapori: nu este cazul (solid cu punct de topire > 450 °C); Densitatea vaporilor: nu este cazul; Densitatea relativă: 2.24 Solubilitatea în apă: 1844.9 mg/L; Coeficientul de partiție: nu este cazul (substanță anorganică); Temperatura de autoaprindere: nicio temperatură relativă de autoaprindere sub 400°C; Temperatura de descompunere: La încălzirea la peste 580°C, dihidroxidul de calciu se descompune, producând oxid de calciu (CaO) și apă (H2O); Vâscozitatea: nu este cazul; Proprietăți oxidante: nicio proprietate oxidantă | H315, H318, H335 P102, P280 P305+P351+P310 P302+P352 P261 P304+P340 | Toxicitate acuta: Dihidroxidul de calciu nu este foarte toxic; Oral - LD50> 2000 mg/kg bw (OECD 425, sobolan); Dermic - LD50> 2500 mg/kg bw (OECD 402, iepure); Iritarea pielii: Dihidroxidul de calciu este iritant pentru piele (in vivo, iepure); Iritații respiratorii: Din date obținute pe subiecti umani s-a ajuns la concluzia ca dihidroxidul de calciu este iritant pentru tractul respirator. Pe baza rezultatelor experimentale, dihidroxidul de calciu trebuie clasificat ca fiind iritant pentru piele [(H315 – Provoaca iritatii ale pielii)] și la fel de iritant pentru ochi Leziuni ale ochilor 1 (H318 – Provoaca daune grave la ochi)]. | Toxicitatea acută / prelungită la pești LC50 (96h) pentru peștii de apă dulce: 50.6 mg/l; LC50 (96h) pentru pești de apă sărată: 457 mg/l; Toxicitatea acută / prelungită pentru nevertebratele acvatice EC50 (72h) pentru alge de apa dulce: 184.57 mg/l; NOEC (72h) pentru alge de apa dulce: 48 mg/l Toxicitatea pentru micro-organisme precum bacteriile La o concentratie ridicata, prin ridicarea temperaturii si a pH-ului, dihidroxidul de calciu este folosit pentru dezinfectarea baltilor de epurare. Toxicitatea cronica pentru organismele acvatice NOEC (14d) pentru nevertebratele marine: 32 mg/l Toxicitatea pentru plantele terestre NOEC (21d) pentru plantele terestre: 1080 mg/kg. | Dihidroxidul de calciu nu este foarte toxic pe cale orală, dermică, sau prin inhalare. Substanta este clasificata a fi iritanta pentru piele si pentru tractul respirator si implica un risc de daune majore la ochi. Efectele somatice adverse nu sunt o grija, deoarece efectele locale (efectul pH) sunt principalele pericole in ceea ce priveste sanatatea. Evitati scurgerile nesupravegheate in canalele de scurgere si in apele subterane (cresterea pH-ului). Orice scurgeri semnificative în canalele de scurgere trebuie raportate autorității de reglementare responsabilă pentru protecția mediului sau altui organism de reglementare. | În medii acvatice, Ca(OH)2 se disociază, producând formarea de cationi de calciu si de anioni hidroxil (cand se afla sub limita de solubilitate in apa). In conditii normale de utilizare si depozitare, dihidroxidul de calciu este stabil. Dihidroxidul de calciu rectionează exoterm cu acizii. La încalzirea la peste 580 °C, dihidroxidul de calciu se descompune, producand oxid de calciu (CaO) și apa (H2O): Ca(OH)2 → CaO + H2O. Oxidul de calciu reactioneaza cu apa si genereaza caldura. Acest lucru poate constitui un risc pentru materialele inflamabile. Minimizati expunerea la aer si umiditate pentru a evita degradarea. Dihidroxidul de calciu reactioneaza exoterm cu acizii si formeaza saruri. Dihidroxidul de calciu reactioneaza cu aluminiul si cu alama in conditii de umiditate ducand la producerea de hidrogen. Ca(OH)2 + 2Al + 6H2O → Ca[Al(OH)4]2 + 3 H2 |

### Evaluarea producerii unei poluări, măsuri aplicate

Fiecare substanță identificată în capitolul anterior este analizată în continuare în contextul amplasamentului, al dotărilor existente, a modului de folosire, a substanțelor/ amestecurilor chimice, a capacității de depozitare, etc. în vederea stabilirii dacă există circumstanțe care ar putea avea drept rezultat evacuarea substanței/amestecului fie printr-o singură emisie sau în urma unei acumulări de emisii.

Pentru acesta s-au examinat următoarele aspecte

- cantitatea din fiecare substanță periculoasă relevantă manipulată, produsă sau emisă în raport cu efectele asupra mediului;

- localizarea fiecărei substanțe periculoase în cadrul amplasamentului (locul unde se află, locul unde va fi depozitată, utilizată, emisă, transportată în cadrul amplasamentului) în corelare cu caracteristicile solului și a apei subterane;

- metoda de stocare, manipulare și utilizare a substanțelor periculoase relevante și existentă mecanismelor de izolare pentru a preveni producerea de emisii (ex.: suprafețe dure, proceduri de manipulare, cuve de retenție, indiguiri, etc.) ;

- prezența și integritatea mecanismelor de izolare, natura și starea suprafeței amplasamentului, localizarea căilor de scurgere, de serviciu sau a altor posibile conducte de migrare ;

Detalii privind substanțele/amestecurile chimice periculoase conținute în deşeuri, manipularea acestora, măsurile de protecție a mediului sunt prezentate în tabelul următor:

| Nr. | Denumire chimică | Loc de depozitare | Dotări ale locului de depozitare / manipulare | Utilizare | Măsuri pentru protecția solului şi apelor subterane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acid azotic 60% | 2 Tancuri din oțel inox, capacitate utilă 50m3 + 35 m3 (70t + 49t) | Platformă special amenajată în cadrul Stației de Neutralizare | - Linia APH (decapare chimică) - Linia APC (decapare chimică și decapare electrochimică) | - manipulat numai pe suprafeţe betonate - stocat în 2 rezervoare de 50m3 + 35 m3 (70t + 49t) - tancurile sunt amplasate pe platformă antiacid, prevăzute cu cuve de retenție și canale de colectare și dirijare a eventualelor scurgeri către Stația de Neutralizare. |
| 2. | Acid fluorhidric 60 ÷ 80% (bonderite C-cp 704 b) | Tanc, HDPE, cu pereți dubli, Ø2800x5500mm, capacitate utilă 30 m3. | Platformă special amenajată în cadrul Stației de Neutralizare | - Linia APH (decapare chimică) - Linia APC (decapare chimică) | - manipulat numai pe suprafeţe betonate - tanc HDPE de 30m3 (33t) - tancul este amplasat pe platformă antiacid, prevăzută cu cuve de retenție și canale de colectare și dirijare a eventualelor scurgeri către Stația de Neutralizare. |
| 3. | Acid sulfuric 98% | 2 tancuri din oțel carbon, capacitate 22 m3 , fiecare | Platformă special amenajată în cadrul Stației de Neutralizare | - Linia APH (decapare chimică) - Linia APC (decapare chimică și la decaparea electrochimică) | - manipulat numai pe suprafeţe betonate - 2 tancuri din oțel carbon, capacitate 22 m3 , fiecare; - tancurile sunt amplasate pe platformă antiacid, prevăzute cu cuve de retenție și canale de colectare și dirijare a eventualelor scurgeri către Stația de Neutralizare. |
| 4. | Apă oxigenată 10 ÷ 35% (BONDERITE C-CP 704 Z) | Tanc din oțel inoxidabil, capacitate 60 m3 | Platformă special amenajată în cadrul Stației de Neutralizare | - Linia APH (decapare chimică) - Linia APC (decapare chimică) | - manipulat numai pe suprafeţe betonate - Tanc din oțel inoxidabil, capacitate 60 m3 - tancul este amplasat pe platformă antiacid, prevăzută cu cuve de retenție și canale de colectare și dirijare a eventualelor scurgeri către Stația de Neutralizare. |
| 5. | Hidrogen | - 2 tancuri (sub presiune) din oțel cu capacitatea de 95 m3 fiecare | Platformă betonată special amenajată | Cuptoarele de recoacere strălucitoare din cadrul liniilor BAL1 și BAL2 | - Platformă betonată special amenajată. - 2 tancuri (sub presiune) din oțel cu capacitatea de 95 m3 fiecare; - presiune maximă 50 bar |
| 6. | Hidroxid de sodiu | - Depozit special amenajat cu platformă betonată | Platformă special amenajată | - Linia APC (decapare în baia de săruri kolene) - Stația de Neutralizare pentru tratarea apei | - Depozit acoperit cu paviment betonat, special amenajat, nu prezintă risc semnificativ de poluare accidentală |
| 7. | Oxigen | - Depozit special amenajat cu platformă betonată | - Depozit special amenajat - Depozit ventilat, îngrădit, încuiat. | - la operațiile de sudură, tăiere | - Depozit special amenajat cu platformă betonată - Depozit ventilat, îngradit, încuiat. - Butelii cu capacitatea de 10,5 m3 |
| 8. | Carbonat de sodiu (sodă calcinată) | - Depozit special amenajat amenajat cu platformă betonată | - Platformă betonată | - La Gospodăria de Apă pentru dedurizarea apei folosită în procesul de producție. | - Depozit acoperit cu paviment betonat, special amenajat, nu prezintă risc semnificativ de poluare accidentală |
| 9. | Acid clorhidric | - Depozit special amenajat cu platformă betonată | - Platformă betonată | La Stația de Neutralizare | - Depozit acoperit cu paviment betonat, special amenajat, nu prezintă risc semnificativ de poluare accidentală - Ambalare în container de tip IBC |
| 10. | Hipoclorit de sodiu | - Depozit special amenajat cu platformă betonată | - Platformă betonată | Tratarea apei potabile | - Depozit acoperit cu paviment betonat, special amenajat, nu prezintă risc semnificativ de poluare accidentală |
| 11. | Motorină | - Depozitul de carburanți special amenajat cu platformă betonată. | - Platformă betonată | - Utilizare drept combustibil sau carburant. | - Rezervorul este prevăzut cu tavă de colectare, localizat în depozit acoperit cu paviment betonat, special amenajat, asigurat cu lacăt, nu prezintă risc semnificativ de poluare accidentală. |
| 12. | Hidroxid de calciu (Var hidratat) | - 3 vagoane cisternă | - Platformă betonată | - În procesul de neutralizare a apei Stația de Neutralizare | - Vagoane cisternă prevăzute cu sistem de siguranță |

## Topografie și canalizare

Din punct de vedere topografic orașul Târgoviște este situat pe o terasă înaltă deasupra văii Ialomiței, la limita dinspre regiunea deluroasă subcarpatică și Campia Înaltă a Târgoviștei, care cuprinde interfluviul dinspre râul Dâmbovița și râul Ialomița până la contactul cu “campia de divigare”, joasă și monotonă, fiind o prelungire a câmpiilor subcolinare. Câmpia este parte a Câmpiei Române, orașul Târgoviște fiind așezat în sectorul subcolinar al acesteia, parte a câmpiei Piemontane Înalte a Ialomiței și în vecinatătea Dealurilor Subcarpatice. Terenul pe care este situat amplasamentul este plan. Cota de nivel fiind 280m.

Apele curgătoare aparţin a două sisteme hidrografice importante Ialomiţa şi Argeş cu afluentul său cel mai important, Dâmboviţa, care conferă şi numele judeţului. Lacurile sunt reprezentate în zona de câmpie de o serie de iazuri şi heleştee de importanţă locală (Nucet, Comişani, Bungetu, Băleni), iar în zona de nord, de bazinul superior al Ialomiţei.

Sistemul de canalizare este descris detaliat la cap. 4.4, iar planul acestuia este prezentat în anexa la prezentul Raport.

## Geologie și hidrologie

### 2.7.1. Geologie

Amplasamentul obiectivului, ca de altfel și al municipiului Târgoviște, se află la contactul Colinelor subcarpatice și Câmpia Târgoviștei, parte integrantă a Câmpiei Române. Profilele geologice de pe văile râurilor Dambovița și Ialomița sunt bine cunoscute prezentându-se de la nord spre sud după cum urmează:

- proterozoicul superior – constituit din șiruri epimetamorfice fiind formate din amibolite, șisturi miscovito-cloritoase, șisturi sericitoase și grafitoase;

- mezozoicul – roci carbonatice, jurasice, bine dezvoltate în zona Lespezi-Zănoaga, peste care se asează cretacicul cu formație conglomeratică și brecioasă extinsă în aria Bucegilor și marne de tipul stratelor de Sinaia;

- paleogenul – alcătuit din argile eocene, verzui sau roșii, șisturi argiloase, asociate cu bancuri de gresie;

- pliocenul – alcătuit din argile nisipoase și nisipuri cu hidrocarburi, constituit dintr-un complex de strate care începe cu marne și argile marnoase, argile de lignit și pietriș fine de bază;

- cuantenarul este constituit dintr-un nivel de pietriș grosiere medii și nisipuri, cunoscut sub numele de Strate de Cândești.

Stratificația terenului în zona amplasamentului este alcătuit din sol vegetal, argile nisipoase, nisipuri cu pietriș și bolovăniș astfel:

- 0 ÷ 1m sol vegetal;

- 1 ÷ 2,5 m argile nisipoase;

- 2,5 ÷ 18 m nisipuri cu pietriș și bolovăniș.

Caracteristica seismologică

Luând în considerare intensitățile cutremurelor care au avut loc pe perioade lungi de timp și studiile de inginerie seismică, au fost elaborate metode de calcul folosite în proiectarea antiseismică a construcțiilor și hărți de zonare seismică.

Zonarea seismică constă în delimitarea arealelor expuse seismelor la nivel național sau regional pe baza unor informații de natură istorică, geologică și geofizică. La realizarea acestei zonări se ține cont de mărimea mișcărilor terenului corelate cu reprezentarea geografică determinate pe baza unor parametri seismici: intensități, accelerații, viteze sau deplasări.

Zonarea seismică a teritoriului României, pe scara MSK care redă intensitățile seismice probabile pe teritoriul României în cazul producerii unui cutremur indică faptul că municipiul Târgoviște este situat într-un areal caracterizat de intensități seismice probabile 8, a doua valoare a intensității seismice pe teritoriul național după zona Vrancea.

Resursele solului și subsolului

Solul şi subsolul reprezintă o resursă naturală ce trebuie gestionată într-o manieră durabilă. Municipiul Târgovişte are un teritoriu administrativ în suprafaţă de 4681 ha, din care suprafaţa intravilanului este de 1966 ha, iar din acesta 100,7 ha reprezintă zonă verde.

Solurile din zona oraşului Târgovişte sunt soluri argilofluviale brun-roşcate specifice suprafeţelor ocupate în trecut sau în prezent, de păduri de cvercinee şi acoperite cu löessuri sau luturi löessoide. Existenţa unui orizont de humus de 20-40 cm conferă acestor soluri o bună fertilitate pentru plantele de cultură (cereale, legume etc).

Ca resurse minerale pot fi menţionate:

- pietrişurile şi nisipurile existente într-o zonă puternic aluvionară;

- petrolul şi gazele de sondă exploatate în localităţile din apropierea municipiului: Teiş, Aninoasa, Răzvad prin Schela de Petrol Târgovişte aparţinând SNP Petrol-Sucursala Târgovişte;

- cărbunele (lignitul), se exploatează în apropierea municipiului la cca. 10 km, de la Şotânga, Mărgineanca, sau este adus de la mari distanţe;

- gazele naturale (metan) sunt aduse de la mari distanţe prin reţeaua de transport şi distribuţie naţională sau sunt importate.

### 2.7.2. Hidrologie

Cea mai importantă apă curgătoare care străbate teritoriul Târgoviştei, curgând pe direcţia NV-SE este râul Ialomiţa, ce-şi are izvoarele în Munţii Bucegi. Ialomiţa are un curs permanent, cu debit variabil influenţat mai ales de precipitaţiile ce cad mai ales în cursul superior al bazinului hidrografic. Debitul mediu este de 9-13 mc/s, iar viteza apei râului variază între 0,75 m/s şi 8,4 m/s. Râul Ialomiţa adună apele din acest teritoriu prin numeroase văi cu caracter torenţial. Din albia Ialomiţei se desprind Iazul Morilor – folosit la irigarea culturilor de legume de la marginea oraşului, un canal de derivaţie de cca. 4 km lungime şi un alt canal de derivaţie de cca. 6 km lungime care asigură, în aval, debitele unor acumulări de pe valea Ilfovului.

La 3-4 km spre vest de valea Ialomiţei curge Ilfovul, care izvorăşte din pădurile Teişului şi pe care, în aval de municipiu, s-a amenajat o salbă de lacuri (Bunget, Ilfoveni, Udreşti). În raza oraşului Târgovişte poate fi semnalată şi prezenţa pârâului Milioara (Mierea), canalizat şi deviat către râul Ilfov.  Pânza de apă freatică se găseşte la adâncimi diferite în funcţie de forma de relief şi de petrografia variată, specifică Câmpiei piemontane. Astfel, pe terasa Ialomiţei pânza freatică se află la adâncimea medie de 3-5 m, iar în lunca înaltă a Ialomiţei şi în lunca pâraielor Ilfov şi Milioara la adâncimea de 1,5-3 m.

Precipitaţiile atmosferice ating în zona municipiului valori cuprinse între 450-780 mm anual, deşi s-au înregistrat şi valori extreme de 368 mm (1992) sau 1015 mm (1979). Media sumei anuale, de 627 mm, arată că în zonă sunt condiţii favorabile dezvoltării plantelor, mai ales că valorile maxime lunare se înregistrează în iunie (media lunară 101 mm) şi iulie (media lunară 84 mm).

## Autorizaţii actuale

Situaţia autorizaţiilor de funcţionare şi a contractelor deţinute de societatea OŢELINOX – Târgoviște sunt prezentate în tabelul:

| Nr. crt. | Denumire Autorizaţie | Emitent | Data emiterii | Perioada de valabilitate | Păstrare autorizaţie (Echipa/ Responsabil) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificat de înregistrare nr. 4024910 | Oficiul Registrului Comerțului Dambovita | 02.07.2020 | Nelimitat | Juridic/ Sorin BURNEI |
| 2 | Aviz de prevenire și stingere incendii nr. 584764 / 25.09.2002 - Oţelinox S.A. | Grupul de pompieri „Basarab I” Dambovita | 25.09.2002 | Nelimitat | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 3 | Aviz de amplasare în parcelă nr. 585950 | Grupul de pompieri „Basarab I” Dambovița | 07.06.2002 | Nelimitat | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 4 | Autorizație de securitate la incendiu nr. 1312 Extindere capacitate de producție cu hale industriale noi (Laminorul 3) | Inspectoratul pentru Situații de urgență „Basarab I” Dâmbovița | 23.03.2010 | Nelimitat | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 5 | Autorizație de securitate la incendiu nr. 1319 Modernizare și amenajare anexa socială LPMS (clădirea Logistică) | Inspectoratul pentru Situații de urgență „Basarab I” Dâmbovița | 23.04.2010 | Nelimitat | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 6 | Aviz de securitate la incendiu nr. 32104 - Instalație de stingere a incediilor cu CO2 aferentă cuptorului de recoacere străucitoare pentru benzi din oțel inoxidabil (BA1) | Corpul pompierilor militari "Basarab I" | 25.03.2003 | Nelimitat | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 7 | Aviz securitate la incendiu nr. 94/20/SU-DB | Inspectoratul pentru Situații de urgență „Basarab I” Dâmbovița | 15.06.2020 | Nelimitat | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 8 | Aviz securitate la incendiu nr. 95/20/SU-DB | Inspectoratul pentru Situații de urgență „Basarab I” Dâmbovița | 17.06.2020 | Nelimitat | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 9 | Aviz securitate la incendiu nr. 96/20/SU-DB | Inspectoratul pentru Situații de urgență „Basarab I” Dâmbovița | 15.06.2020 | Nelimitat | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 10 | Autorizație de securitate la incendiu nr. 83/17/ISU-DB - Instalație de stins incendiu cu dioxid de carbon - Subsol hidraulic laminor ZM1 | Inspectoratul pentru Situații de urgență „Basarab I” Dambovița | 27.07.2017 | Nelimitat | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 11 | Autorizație de securitate la incendiu nr. 86/17/ISU-DB - Instalație de stingere cu CO2 (Paturile de cabluri electrice de la linia BA2) | Inspectoratul pentru Situații de urgență „Basarab I” Dambovita | 27.07.2017 | Nelimitat | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 12 | Autorizație de securitate la incendiu nr. 130/19/ISU-DB - Modernizare instalație de stingere cu dioxid de carbo - Secția SBTOI - Lamnior ZM1 (Tubulatura hote, caja) | Inspectoratul pentru Situații de urgență „Basarab I” Dambovița | 18.11.2019 | Nelimitat | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 13 | Autorizație de securitate la incendiu nr. 624/20/ISU-DB – Sistem stingere incendii cu dioxid de carbon la linia ZM2 și linia ZM3. | Inspectoratul pentru Situații de urgență „Basarab I” Dambovița | 10.11.2020 | Nelimitat | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 14 | Autorizație de securitate la incendiu nr. 102/21/ISU-DB – Lucrări de conformare din punct de vedere al cerinței de securitate la incendiu – „Clădire Vestiare” | Inspectoratul pentru Situații de urgență „Basarab I” Dambovița | 29.09.2021 | Nelimitat | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 15 | Certificat constatator privind condițiile de funcționare SSM nr. 10259 | ONRC Dambovita | 26.03.2020 | Nelimitat | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 16 | Autorizație Sanitară de Funcționare nr. 2831 (pt. Cabinet medical | DSP Dâmbovița | 13.03.2017 | Nelimitat | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 17 | Certificat ISO 14001 | SRAC România | 25.06.2021 | 27.06.2024 | Divizia Calitate SMI |
| 18 | Certificat ISO 45001 | SRAC România | 25.06.2021 | 27.06.2024 | Divizia Calitate SMI |
| 19 | Certificat ISO 9001 | RINA SIMTEX România | 30.07.2021 | 29.07.2024 | Divizia Calitate SMI |
| 20 | Certificat ISO TS 16949 | RINA Italia | 30.07.2021 | 29.07.2024 | Divizia Calitate SMI |
| 21 | Certificat PED 97/23/EC + AD 2000 | TÜV SÜD Germania | 05.10.2017 | 31.10.2021 | Divizia Calitate SMI |
| 22 | Certificat DNV-GL | DNV-GL | 07.05.2020 | 14.05.2023 | Divizia Calitate SMI |
| 23 | Atestat al Laboratorului Metrologic, PH-12-07-17 | B.R.M.L. - D.R.M.L. Ploieşti | 13.07.2017 | În curs de prelungire | Laborator Central |
| 24 | Certificat de acreditare nr. LI 007 - Laborator încercari | RENAR | 13.07.2021 | 12.07.2025 | Laborator Central |
| 25 | Autorizaţie Integrată de mediu nr. 9/2017 | Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa | 30.10.2017 | 30.10.2027 | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 26 | Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021 - 2030, nr. 20/ la 05.01.2021 | Agenţia Naţională de Protecţia Mediului Bucureşti | 05.01.2021 | 31.12.2030 | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 27 | Declararea locațiilor pentru operațiuni cu substanțe clasificate din categoria a 2 a (precursori de droguri) 95/1676708 | Agenţia Natională Antidrog | 13.03.2007 | Nelimitat | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 28 | Declararea locațiilor pentru operațiuni cu substanțe clasificate din categoria a 3 a (precursori de droguri) 3221/III/571581 | Agenția Națională Antidrog | 28.01.2010 | Nelimitat | Echipa Internă de Prevenire și Protecție |
| 29 | Autorizație de gospodarire a apelor nr. 47 | A.N. "Apele Române" | 08.07.2021 | 31.07.2026 | Întreținere |
| 30 | Autorizație pentru desfășurare activități în domeniul nuclear nr. GM 2266/2016 | CNCAN București | 28.12.2016 | 27.12.2021 | Întreținere |
| 31 | Autorizație de montare la: macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare avand Sn ≤ 35 t; macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine de rulare avand Sn ≤ 35 t, nr. B/CR4/C, O/25,26/ 3655/1/ 23.04.2020 | ISCIR București | 23.04.2020 | Nelimitat | Întreținere |
| 32 | Autorizație de reparare (fără lucrări de sudare), întreținere și revizie la: macarale deplasabile pe căi cu șine de rulare având Sn ≤ 35 t; macarale cu braț și/sau platforma rotitoare care lucrează la punct fix sau deplasabile pe căi cu șine de rulare având Sn ≤ 35 t, nr. B/CR4/C, O/25,26/3655/1/ 23.04.2020 | ISCIR Bucuresti | 23.04.2010 | Nelimitat | Întreținere |
| 33 | Licenta transport marfuri nr. 0190037 (DB-38-SOX; DB-41-SOX; DB-03-HIC; DB-12-MET; DB-20-SOX). | Autoritatea Rutieră Română | 28.11.2016 | 27.11.2026 | Adminitrativ |
| 34 | Contract furnizare energie electrică | MET Energie | Contract 2575/ 26.02.2021 | 30.04.2022 | Achiziții |
| 35 | Contract serviciu distribuție electricitate | COS Târgoviște | AA 1/2021 / Contract 11 DEE/2018 | 13.07.2024 | Achiziții |
| 36 | Contract furnizare gaze naturale | OMV Petrom SA Bucureşti | AA 6/2021/ Contract 160/2017 | 31.08.2022 | Achiziții |
| 37 | Contract evacuare ape uzate (canalizare) | Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița | 2871 / 23.02.2015 | nelimitat | Achiziții |
| 38 | Contract apă industrială din foraje | CN Apele Române Buzău | Abonamnet de utilizare/ exploatare a resurselor de apă 6/2021 | 31.12.2025 | Achiziții |
| 39 | Contract furnizare hidrogen | Linde Gaz România SRL Timișoara | 8392 / 2013 | 15.04.2029 | Achiziţii |
| 40 | Contract închiriere magistrală hidrogen | Linde Gaz România SRL Timișoara | 269 / 2014 | 15.04.2029 | Achiziţii |
| 41 | Contract furnizare azot lichid | Linde Gaz România SRL Timișoara | A.A. nr. 12 la Contract 183/ 26.07.2006 | 31.07.2022 | Achiziţii |
| 42 | Contract închiriere echipamente tehnice azot | Linde Gaz România SRL Timișoara | A.A. nr. 12 la Contract 182 / 26.07.2006 | 31.07.2022 | Achiziţii |
| 43 | Contract furnizare azot lichid și închiriere echipamente tehnice azot | Air Liquide România SRL | Act adițional / Contract 26.03.2002 | 30.11.2021 | Achiziţii |
| 44 | Contract furnizare Cleanox B și Cleanox Z | Henkel Romania SRL | Contract 58126/2016 | 14.04.2022 | Achiziţii |
| 45 | Contract de chirie dozatoare și custodie doze (furnizare apă plată îmbuteliată) | La Fântâna SRL | Contract nr. DB 27/ 15.07.2009 | Prelungire automată | Administrativ |
| 46 | Contract de chirie dozatoare & Point of use (purificatoare racordate la rețeaua de apă potabilă | La Fântâna SRL | Contract nr. DB 43/ 26.10.2009 | Prelungire automată | Administrativ |
| 47 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Enviro Eco Bussines SRL Pitesti | Adiţional 18005 la contract nr. 16814 / 20.11.2012 | Autoprelun-gire | Achiziţii |
| 48 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Fulger Nord 2012 SRL Bistrita | AA 8094 la contract nr. 2101/2021 | 31.12.2021 | Achiziţii |
| 49 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Fulger Nord 2012 SRL Bistrita | AA 8095/ 2102-PS/ 2021 | 31.12.2021 | Achiziţii |
| 50 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Rematholding Co SRL Bucuresti | 2104/2021 | 31.12.2021 | Achiziţii |
| 51 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Rematholding Co SRL Bucuresti | 2105-PS/2021 | 31.12.2021 | Achiziţii |
| 52 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Pavel Remat SRL Găești | AA 2337 la 2107/2021 | 31.12.2021 | Achiziţii |
| 53 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Rematholding Co SRL Bucuresti | AA 2360 la 2108/2021 | 31.12.2021 | Achiziţii |
| 54 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Ecomaster Servicii Ecologice SRL Constanța | 2012/2020 | 02.04.2023 | Achiziţii |
| 55 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Ecolignor SRL Micești Argeș | 2112/2021 | 31.12.2021 | Achiziţii |
| 56 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Ecolignor SRL Micești Argeș | 2113/2021 | 31.12.2021 | Achiziţii |
| 57 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Vivani Salubritate SA | Act Adițional nr. 2/2020 la Contract nr. 12/ 28.03.2017 | 25.03.2023 | Achiziţii |
| 58 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Marghiolu Shipping SRL Mosoaia Argeș | 2106 /2021 | 31.12.2021 | Achiziţii |
| 59 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Ewing Shipping Ecologic SRL Ploiesti | 2019/2020 | 31.12.2022 | Achiziţii |
| 60 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Sara Transport SRL Constanta | 88/2020 | 23.09.2022 | Achiziţii |
| 61 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Anepal Ambalaje SRL | 2109/2021 | 31.12.2021 | Achiziţii |
| 62 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Anepal Ambalaje SRL | 2110-PS/2021 | 31.12.2021 | Achiziţii |
| 63 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Eco Metal Recycling SRL | Contract 2117/2021 | 31.10.2021 | Achiziţii |
| 64 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Eco Metal Recycling SRL | Contract 2118-PS /2021 | 31.10.2021 | Achiziţii |
| 65 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Eco Metal Recycling SRL | Contract 2119/2021 | 31.10.2021 | Achiziţii |
| 66 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | BIG MIC SRL Valea Mare Argeș | 2018/2020 | În curs de prelungire | Achiziţii |
| 67 | Contract valorificare/ eliminare deșeuri | Dodi Plast Tech SRL Pitesti | AA 8718 la Contract 2103/2021 | 31.12.2021 | Achiziţii |
| 68 | Contract eliminare deșeuri | Supercom SA București | Act adițional nr. 1 / 2020 la contract nr. 198/2011 | Neliminat | Administrativ |

Nota: * actele se regăsesc la sediul societății OŢELINOX SA Târgoviște; Copii ale Autorizațiilor deținute sunt prezentate în anexa la prezentul Raport.

## Detalii privind planul de supraveghere al calităţii amplasamentului

Politica managerială a OŢELINOX SA este de a proteja mediul şi factorul uman, prin luarea tuturor măsurilor în vederea reducerii impactului de mediu şi a riscului industrial. Suprafaţa terenului din incintă este betonată în proporţie de 80%, supravegherea calităţii mediului s-a realizat conform prevederilor Autorizaţiei Integrate de Mediu. Societatea are în program, monitorizarea calităţii aerului, apei (ape uzate tehnologice şi ape menajere; ape pluviale şi ape tehnologice convenţional curate; apa subterană, sol şi zgomot) prin Rapoarte de analize emise de către laboratorul propriu şi laboratoare acreditate SR ISO 17025:2005 asupra indicatorilor specifici proceselor desfăşurate pe amplasament, conform AIM nr. 9/2017.

Terenul analizat, în suprafața de 236.561,34 mp suprafață înregistrată în documentele cadastrale, în proprietatea OŢELINOX SA conform extraselor de carte funciară, pe care se afla obiectivul de investiţii în extravilanulul municipiului Târgoviște are aceeași folosință ca și cea avută anterior, respectiv, industrială.

### 2.9.1. Sistem de management

Politica managerială a OŢELINOX SA este una de protecţie a mediului, ceea ce se transpune printr-o bună gospodărire a tuturor incintelor şi atentă supraveghere a tuturor sistemelor de reducere a poluării. Societatea a implementat şi certificat un sistem de management sistem de management integrat Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate Ocupațională, conform standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018  (certificat nr. 37/2021 emis de către SRAC pentru sistemul de management de mediu, certificat nr. 174/2021, emis de către SRAC pentru sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale și certificat nr. 32954/15/S/2021 emis de către Rina Simtex pentru sistemul de management al calității).

Societatea realizează planul de monitorizare impus de autorizaţia integrată de mediu și înregistrează datele solicitate în sistemul integrat de mediu (SIM) implementat la nivelul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Acest sistem, conține importante proceduri care asigură un înalt nivel de protecție a mediului, iar în cadrul companiei există un sistem de planificare și identificare a tuturor aspectelor de mediu, cu monitorizarea și evaluarea efectelor acestora, conform cerințelor impuse prin legislația în vigoare.

În consecință sunt îndeplinite condițiile necesare realizării următoarelor acțiuni:

- personalul a fost instruit în vederea operării instalațiilor în condiții de siguranță în exploatare în cadrul stagiilor de pregătire efectuate în societate;

- personalul este instruit periodic pe probleme de protecția mediului;

- managementul exploatării este asigurat de personalul experimentat din cadrul firmelor specializate în instalațiile tehnologice deținute de societate, în baza contractelor de servici/întreținere și mentenanță;

- personalul specializat angajat în cadrul firmei supraveghează buna funcționare a utilajelor/instalațiilor/echipamentelor tehnologice;

- controlul emisiilor de poluanți se face pe baza unui program de analize stabilit prin autorizația integrată de mediu și a contractului de monitorizare încheiat cu laborator de specialitate acreditat SR EN ISO 17025:2005;

- supravegherea calității mediului la momentul actual, se va face planificat pe baza de contract sau comandă, cu frecvență stabilită prin autorizația integrată de mediu;

- se transmit raportările conform autorizației integrate de mediu. Anual se transmite Raportul anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament.

Analiza tehnică a aspectelor de mediu permite luarea unor decizii privind dimensionarea impactului de mediu potențial sau efectiv pe amplasament, ca urmare a stabilirii emisiilor în

factorii de mediu, care comparate cu nivelele acestora impuse prin legislația în vigoare și Autorizația Integrată de Mediu, să permită evaluarea impactului asupra mediului.

La nivelul companiei există dezvoltat un sistem performant de management al resurselor umane prin care se asigură în mod clar atribuțiile și persoanele responsabile de desfășurarea fiecărei faze a procesului tehnologic precum și a activităților auxiliare.

OŢELINOX SA deţine Autorizație Integrată de Mediu nr. 9/2017, Autorizaţia nr. 20/05.01.2021, privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, emisă de către ANPM,   Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 47/08.07.2021, privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate, emisă de către Administrația Bazinală de Apă  Buzău Ialomita, Autorizațiile  de securitate la incendiu nr. 130/19/SU-DB din 18.11.2019, nr. 83/17/SU-DB din 27.07.2017, nr. 86/17/SU-DB din 27.07.2017, nr. 1319 din 23.04.2010, nr. 1312 din 23.03.2010, nr. 624/20/ISU-DB din 10.11.2020, nr. 102/21/ISU-DB din 29.09.2021  și aviz securitate la incendiu nr. 94/20/SU-DB din 15.06.2020, 95/20/SU-DB din 17.06.2020, 96/20/SU-DB din 15.06.2020, Plan de evacuare în situații de urgență, Plan de intervenție în situații de urgență, Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale la folosința ”alimentare cu apă și evacuare ape uzate”, Plan de urgență internă și Plan de contingență (inclusiv pentru poluări accidentale).

Societatea realizează planul de monitorizare impus de autorizaţia integrată de mediu și înregistrează datele solicitate în sistemul integrat de mediu (SIM) implementat la nivelul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Societatea realizează planul de monitorizare impus de autorizaţia integrată de mediu și înregistrează datele solicitate în sistemul integrat de mediu (SIM) implementat la nivelul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

Fluxurile tehnologice specifice profilului de activitate, în perioada anterioră și în prezent se desfasoară în incinte închise, betonate prevăzute cu rețele de colectare ape uzate cu dirijare în stația de epurare a municipiului Târgoviște.

### 2.9.2. Mentenanța echipamentelor

În cadrul Diviziei Mentenanță există plan anual de revizii general pentru rețele hidrotehnice, instalații tehnologice și există personal specializat pentru asigurarea mentenanței, de întreținerea rețelelor de utilități de pe amplasament și exploatarea instalației tehnologice. Pentru situații de avarii personalul este suplimentat.

Procesul de mentenanță pentru menținerea parametrilor și/sau condițiilor de funcționare pentru elementele de infrastructură se face în baza procedurilor interne pentru fiecare instalație tehnologică.

### 2.9.3. Monitorizarea emisiilor în aer

Calitatea aerului a fost analizată atât în laboratorul propriu cât şi de Laboratorul de mediu BIOSOL, acreditat SR EN ISO 17025:2005 (LI 737/2013) precum şi de Laboratoarele ALS LIFE SCIENCES ROMANIA (fost Laboratoarele Tonnie), laboratoare acreditate SR EN ISO 17025:2005 ( LI 828/2013) pentru indicatorii analizaţi, conform AIM nr. 9/2017, astfel:

Semestrial se monitorizează poluanții prin măsuratori efectuate de către laboratorul propriu, și, cu frecvență anuală se fac determinari în paralel cu laboratoarele acreditate RENAR cu care operatorul are contracte de colaborarare / comenzi (Laborator de mediu BIOSOL Ploiești, respectiv ALS LIFE SCIENCES ROMANIA, fostul Laboratoarele Tonnie Ploiești):

- NOx, SOx, CO și pulberi totale de la coșurile de evacuare aferente cuptorului liniei APH, APC, BAL1 și BAL2;

- Oxizi de azot, fluor și compușii săi (exprimați ca HF) de la turnul de spălare gaze acide;

Anual se monitorizeză  poluanții prin măsurători efectuate de către laboratoarele acreditate RENAR cu care operatorul are contracte de colaborarare/comenzi (Laborator de mediu BIOSOL Ploiești, respectiv ALS LIFE SCIENCES ROMANIA fostul Laboratoarele Tonnie Ploiești).

- NOx, SOx, CO de la coșurile de evacuare gaze aferente Centralei Termice;

- Hidrocarburi (exprimate ca și carbon organic total) de la exhaustare ZM1, ZM2 și ZM3;

- Pulberi totale de la sablare APH;

- NOx, SOx, CO de la coșul de evacuare al cazanului de degresare DG1.

La solicitarea autorității de mediu se monitorizează poluanții prin măsurători efectuate de către laboratoarele acreditate RENAR, cu care operatorul are contracte de colaborarare / comenzi (Laborator de mediu BIOSOL Ploiești, respectiv ALS LIFE SCIENCES ROMANIA, fostul Laboratoarele Tonnie Ploiești):

- Pulberi totale de la coșul de evacuare al cazanului de degresare DG1;

- Pulberi totale de la instalația de răcire după cuptorul APH;

- Pulberi totale de la instalația de captare și reținere la echipamentele de rindeluit;

- Pulberi totale de la instalația de captare și reținere la echipamentele de debitare;

- Pulberi totale de la coșurile de evacuare al cazanelor aferente Centralei Termice.

| Parametrul monitorizat | Punctul de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de încercare | Laborator utilizat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulberi totale | Coş cuptor Linie APH; Coş cuptor Linie APC; Coş cuptor Linie BAL1; Coş cuptor linie BAL2 | Semestrial | SR EN 13284-1/2018 | Laborator OŢELINOX Laboratorul de mediu BIOSOL; |
| Monoxid de carbon (CO) |  |  | SR ISO 10396/2008 |  |
| Ozixi de azot (NOx) |  |  | SR ISO 10396/2008 |  |
| Oxid de sulf (SOx) |  |  | SR ISO 10396/2008 |  |
| Pulberi totale | Coş evacuare cazan degresare DG1 | La solicitarea APM | SR EN 13284-1/2002 | n/a |
| Monoxid de carbon (CO) |  | Anual | SR ISO 10396/2008; | Laboratorul de mediu BIOSOL; |
| Ozixi de azot (NOx) |  |  |  |  |
| Oxid de sulf (SOx) |  |  |  |  |
| Pulberi totale | Coş evacuare instalaţie de răcire după cuptor APH | La solicitarea APM | SR EN 13284-1/2002 | n/a |
| Pulberi totale | Coş evacuare instalaţie de sablare APH | Anual | SR EN 13284-1/2018 | Laborator OŢELINOX Laboratorul de mediu BIOSOL; |
| Oxizi de azot (NOx) | Turn spălare gaze acide NT | Semetrial | SR ISO 10396/2008 | ALS LIFE SCIENCES ROMANIA (fost Laboratoarele Tonnie) |
| Fluor şi compuşii săi (exprimaţi ca HF) |  |  | SR ISO 15713/2008 |  |
| Hidrocarburi (exprimate ca şi carbon organic total) | Coş evacuare exhaustare ZM1, ZM2 şi ZM3 | Anual | SR EN 15446/2008 | ALS LIFE SCIENCES ROMANIA (fost Laboratoarele Tonnie) |
| Pulberi totale | Coş evacuare instalaţie de captare şi reţinere la maşina de rindeluit | La solicitarea APM Dâmboviţa | SR EN 13284-1/2018 | n/a |
|  | Coş evacuare la instalaţia de captare şi reţinere la echipamentele de debitare |  |  | n/a |
|  | Coşuri evacuare cazane CT1, CT2, CT3 și CT4 aferente Centralei Termice |  |  | n/a |
| Monoxid de carbon (CO) | Coşuri evacuare cazane CT1, CT2 CT3, si CT4 aferente centralei termice | Anual | SR ISO 10396/2008 | Laborator OŢELINOX Laboratorul de mediu BIOSOL |
| Ozixi de azot (NOx) |  |  |  |  |
| Oxizi de sulf (SOx) |  |  |  |  |

CONCLUZII

Operatorul a realizat monitorizările emisiilor conform prevederilor Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. 9/2017.

Valorile medii ale emisiilor monitorizate au fost conform BAT.

Introducerea datelor de monitorizare şi datelor de activitate în sistemul informatizat de monitorizare al ANPM a relevat  emisii de poluanti în aer pentru încadrarea în raportarea E-PRTR.

### 2.9.4. Monitorizarea emisiilor în apă

S-au efectuat măsurători asupra calităţii apelor uzate conform Autorizației de gospodărire a aeplor nr.  77/2018 (reînnoită prin AGA 47/2021) și AIM nr. 9/2017 astfel:

Monitorizarea calităţii apelor uzate tehnologice și apele menajere

S-a urmărit evoluţia concentraţiilor următorilor indicatori specifici apelor uzate evacuate: materii totale în suspensie, consum chimic de oxigen (prin metoda CCO-Cr), substanțe extractibile cu solvenți organici, crom hexavalent, în laboratorul propriu cu frecvența semestrială și anual se fac determinări în paralel cu un laborator acreditat RENAR cu care operatorul are comenzi (Laborator de mediu BIOSOL Ploiești).

| Parametrul monitorizat | Punctul de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de încercare | Laborator utilizat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii în suspensie | Chesonul SP1 | Semestrial/anual | SR EN 872/2005 | Laborator OŢELINOX Laboratorul de mediu BIOSOL; |
| Consum chimic de oxigen, metoda CCO-Cr |  |  | SR ISO 6060/1996 |  |
| Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  |  | SR 7587/1996 |  |
| Crom hexavalent |  |  | LCK 313 |  |

CONCLUZII

Calitatea apei uzate tehnologice tratate (pre-epurate) și menajere se încadrează în valorile limită admise de către prevederile normativului NTPA 002/2002 cu modificările şi completările ulterioare și valorile impuse prin Autorizația Integrată de Mediu nr. 9/2017.

Rezultatele înregistrate prin monitorizările efectuate sunt conform prevederilor actelor de reglementare deţinute şi legislaţiei în vigoare.

Pentru apele uzate tehnologice tratate (pre-epurate)

S-a urmărit evoluţia concentraţiilor următorilor indicatori specifici apelor uzate tehnologice tratate, înainte de evacuarea în chesonul SP1: pH, materii totale în suspensie, fier total ionic [Fe(II) + Fe(III)], crom total [Cr(III+Cr(VI)], nichel [Ni(II)], substanțe extractibile cu solvenți organici în laboratorul propriu cu frecvența semestrială și anual se fac determinări în paralel cu un laborator acreditat RENAR cu care operatorul are comenzi (Laborator de mediu ALS Life Sciences România SRL).

| Parametrul monitorizat | Punctul de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de încercare | Laborator utilizat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Ultimul cămin accesibil, înainte de amestecarea cu apele menajere | Semestrial/ Anual | SR EN ISO 10523/2012 | Laborator OŢELINOX ALS Life Sciences România SRL; |
| Materii în suspensie |  |  | SR EN 872/2005 |  |
| Fier total ionic (Fe2+ + Fe3+) |  |  | SR 6332/1996 |  |
| Crom total (Cr III + Cr VI) |  |  | SR EN 11885/2009 |  |
| Nichel (Ni2+) |  |  | SR EN 11885/2009 |  |
| Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  |  | SR 7587/1996 |  |

CONCLUZII

Calitatea apei uzate tehnologice tratate (pre-epurate) se încadrează în valorile limită admise de către prevederile normativului NTPA 002/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi valorile impuse prin Autorizația Integrată de Mediu nr. 9/2017

Rezultatele înregistrate prin monitorizările efectuate sunt conform prevederilor actelor de reglementare deținute și legislației în vigoare.

Pentru apele pluviale și apele tehnologice convențional curate

S-a urmărit evoluţia concentraţiilor următorilor indicatori specifici apelor pluviale și apelor tehnologice convențional curate: materii în suspensie, consum chimic de oxigen, metoda CCO-Cr, și substanțe extractibile cu solvenți organici la căminul de ape pluviale, Poarta 2 cu frecvența anuală în laboratorul propriu și anual se face o determinare în paralel cu un laborator acreditat RENAR, cu care operatorul are comenzi - ALS Life Sciences România SRL.

| Parametrul monitorizat | Punctul de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de încercare | Laborator utilizat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii în suspensie | Cămin ape pluviale Poarta nr. 2 | Anual | SR EN 872/2005 | Laborator OŢELINOX ALS Life Sciences România SRL |
| Consum chimic de oxigen, metoda CCO-Cr |  |  | SR ISO 6060/1996 |  |
| Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  |  | SR 7587/1996 |  |

CONCLUZII

Calitatea apelor evacuate în emisar se încadrează în valorile limită admise de către prevederile normativului NTPA 001/2002 cu modificările și completările ulterioare și valorile impuse prin Autorizația Integrată de Mediu nr. 9/2017.

Rezultatele înregistrate prin monitorizările efectuate sunt conform prevederilor actelor de reglementare deținute și legislației în vigoare.

### Monitorizarea emisiilor în apa subterană

S-au efectuat măsurători asupra calităţii apei subterane prelevate din Forajele F1 ÷ F6 - foraje de adâncime, aflate în incinta societăţii. Indicatori monitorizaţi: pH, oxidabilitate - CCO-Mn, azotaţi, crom total, fier total, nichel şi fluoruri. Monitorizarea calităţii apelor subterane s-a efectuat în iulie 2019, conform AIM 9/2017.

Conform AIM 9/2017 monitorizarea apei subterane se efectuează o dată la doi ani, motiv pentru care până la data întocmirii prezentei documentații nu s-au făcut determinări pentru apa subterană.

| Parametrul monitorizat | Punctul de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de încercare | Laborator utilizat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Forajele F1, F2, F3, F4, F5 şi F6 | O dată la 2 ani | SR ISO 10523/2012 | ALS LIFE SCIENCES ROMANIA (fost Laboratoarele Tonnie) |
| Oxidabilitate ( CCO-Mn) |  |  | SR EN ISO 8467/2001 |  |
| Azotaţi (NO3-) |  |  | SR ISO 7890-3-2000 |  |
| Crom total (Cr III + Cr VI) |  |  | SR EN ISO 11885:2009 |  |
| Fier total (Fe2+ + Fe3+) |  |  | SR EN ISO 11885:2009 |  |
| Nichel (Ni2+) |  |  | SR EN ISO 11885:2009 |  |
| Fluoruri (F -) |  |  | SR EN 12457-1,2:2003 SR EN 16192:2012 |  |

Rezultatele analizelor efectuate în toţi anii de funcţionare au indicat faptul ca apa din foraje nu este poluată cu substanţele monitorizate.

Activitatea din cadrul OŢELINOX SA nu va influenţa calitatea apelor subterane din zona de impact. Valorile poluanţilor solului se încadrează în limitele impuse de prevederile Legii 458/2002 cu modificările ulterioare.

### Monitorizarea emisiilor în sol

S-au efectuat măsurători asupra calităţii solului şi subsolului în punctele zona verde Poarta 1, zona verde Poarta 2  și zona verde Depozit Produse Finite „WH1” pentru următorii indicatori: cupru, crom, nichel, plumb și zinc. Monitorizarea calităţii solului şi subsolului s-a efectuat cu un laborator acreditat SR EN ISO/CEI 17025:2005, ALS LIFE SCIENCES ROMANIA (fost Laboratoarele Tonnie). Prelevarea de probe de sol în scopul estimării nivelului de poluate s-a efectuat la adâncimea de 0 - 20cm, respectiv 20 - 40 cm, conform prevederilor Ordinului MAPPM nr. 756/1997.

| Parametrul monitorizat | Punctul de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de încercare | Laborator utilizat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinc | Zona verde Poarta 1, zona verde Poarta 2 și zona verde Depozit Produse Finite „WH1 | O dată la 2 ani | SR ISO 11885:2009 SR ISO 16174:2013 | ALS LIFE SCIENCES ROMANIA (fost Laboratoarele Tonnie) |
| Cupru |  |  |  |  |
| Plumb |  |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |  |
| Crom |  |  |  |  |

CONCLUZII

Rezultatele analizelor efectuate în toţi anii de funcţionare au indicat că solul nu este poluat cu substanţele monitorizate.

Activitatea din cadrul OŢELINOX SA nu va influenţa calitatea solului, subsolului şi apei freatice din zona de impact. Valorile poluanţilor solului se încadrează în limitele impuse de prevederile Ordinului 756/1997.

### Monitorizare emisii levigat

S-au efectuat monitorizări ale Haldei de șlam nr. 3, conform Avizului de mediu nr. 5 din 28.08.2006 pentru verificarea comportamentului în timp a Haldei nr. 3 și pentru verificarea calității apei forajului pentru monitorizarea scurgerilor de la nivelulul Haldei nr. 3, pentru următorii parametri: calciu, cobalt, crom, cupru, fier, magneziu, mangan, nichel, plumb, potasiu, sodiu, zinc, floruri, sulfat, alcalinitate bicarbonată, azotați și cloruri.

Monitorizarea se realizează o dată pe an în cadrul unui laborator acreditat RENAR, cu care operatorul are contract de colaborare/comandă.

| Parametrul monitorizat | Punctul de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de încercare | Laborator utilizat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcalinitate | Halda de şlam nr. 3 | anual | SR ISO 9963-2:2002 | ALS LIFE SCIENCES ROMANIA (fost Laboratoarele Tonnie) |
| Sulfaţi (SO42-) |  |  | EPA 427C |  |
| Cloruri (Cl-) |  |  | SR ISO 9297:2001 |  |
| Azotat (NO3-) |  |  | SR ISO 7890-3:2000 |  |
| Calciu |  |  | SR EN ISO 11885:2009 SR EN ISO 15587-2:2003 |  |
| Magneziu |  |  | SR EN ISO 11885:2009 SR EN ISO 15587-2:2003 |  |
| Fluoruri |  |  | SR EN 12457-1,2:2003 SR EN 16192:2012 |  |
| Zinc |  |  | SR EN ISO 11885:2009 EN SR ISO 15587-2:2003 |  |
| Cupru |  |  |  |  |
| Fier |  |  |  |  |
| Mangan |  |  |  |  |
| Plumb |  |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |  |
| Crom total |  |  |  |  |
| Cobalt |  |  |  |  |
| Sodiu |  |  |  |  |
| Potasiu |  |  |  |  |

CONCLUZII

Conform Procesului Verbal nr. 14715/18.11.2020 la verificarea comportării în timp a haldei de şlam nr. 3, s-au constatat următoarele aspecte:

- Nu au apărut tasări ale stratului de pământ de închidere, ceea ce conduce la concluzia că şlamul depozitat nu s-a tasat;

- Suprafaţa haldei este verde şi este păstrată curată;

- Puţurile de control nu sunt colmatate şi s-au prelevat probe pentru analiza cu laboratorul acreditat.

- Volumul de levigat a fost estimat la aproximativ 0,7 m3.

### Monitorizare deşeuri

Evidenţele legate de gestionarea deşeurilor se înregistrează conform H.G. nr. 856/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, ţinand seama de completările/ modificările din Decizia 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului şi se raportează anual (în RAM).

| Numele procesului | Numele deşeului | Cod deşeu | Deşeu, impactul emisiei | Cantitate t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producție de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje: Laminarea la rece a benzilor din oţel inoxidabil, prelucrarea, sablarea, pregătirea şi expediţia produselor finite | Hârtie | 20 01 01 | Deşeurile sunt colectate şi depozitate temporar în spaţii special amenajate până la valorificarea/ eliminarea prin firme specializate. | 449 |
|  | Ambalaje de hârtie | 15 01 01 |  | 24 |
|  | Cruste ţunder, inclusiv ţunder | 10 02 10 |  | 0 |
|  | Şlam uleios | 12 01 18* |  | 23,61 |
|  | Ambalaje contaminate | 15 01 10* |  | 16,5 |
|  | Absorbanţi, lavete, echipamente protecţie | 15 02 02* |  | 24,5 |
|  | Deşeuri neferoase | 16 01 18 |  | 0,74 |
|  | Ulei mineral de ungere uzat fără halogeni | 12 01 07* |  | 0 |
|  | Deşeuri feroase | 16 01 17 |  | 0 |
|  | Ambalaje metalice | 15 01 04 |  | 303,3 |
|  | Şpan | 12 01 01 |  | 3,6 |
|  | Ambalaje din lemn | 15 01 03 |  | 80 |
|  | Deșeu plastic | 07 02 13 |  | 214,6 |
|  | Plastic din ambalaje | 15 01 02 |  | 38 |
|  | Şpan materiale plastice | 12 01 05 |  | 0 |
|  | Deşeuri inox | 16 01 17 |  | 0 |
|  | Deşeuri inox | 19 12 02 |  | 8685 |
| Tâmplărie | Lemn | 03 01 05 |  | 10,711 |
|  | Rumeguş | 03 01 05 |  | 6,82 |
| Activitate de întreţinere şi reparaţii curente | Deşeuri metalice casări | 17 04 05 |  | 85,23 |
|  | Deseu AI din casări | 17 04 02 |  | 0 |
|  | Deşeuri neferoase (şpan) | 12 01 03 |  | 0,27 |
|  | Deşeuri neferoase (cabluri) | 17 04 11 |  | 0 |
|  | Deşeuri feroase | 16 01 17 |  | 0 |
|  | Deșeu ulei hidraulic | 13 01 10* |  | 4,8 |
|  | Deșeu ulei transmisie | 13 02 05* |  | 4,8 |
|  | Filtre ulei | 15 02 02* |  | 6,7 |
|  | Furtun ștergator | 15 02 02* |  | 0 |
|  | Deşeuri tonere de imprimantă | 08 03 18 |  | 0,07 |
|  | DEEE-uri | 20 01 36 |  | 2,4 |
|  | DEEE-uri – alte baterii | 16 06 05 |  | 0,24 |
|  | Acumulatori cu Pb | 16 06 01* |  | 0,12 |
|  | Tuburi fluorescente | 20 01 21* |  | 0,08 |
| Activităţi administrative | Gunoi menajer | 20 03 01 |  | 131,4 |
| Neutralizare apă | Nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 (Şlam chimic) | 19 08 14 |  | 1772 |

### Monitorizarea mediului

Monitorizarea se efectuează prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

- automonitorizarea - Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere.

Monitorizarea mediului în afara instalației

Societatea asigură monitorizarea mediului în afara instalației prin :

- Implementarea și certificarea unui sistem de management de mediu pe intregul amplasament (ISO 14001) prin care se asigură îndeplinirea obligațiilor de conformare privind  mediul aplicabile societății. Aceste obligații de conformare se referă atât la obligațiile legale (cerințe legale) cât și la alte cerințe de mediu care devin obligatorii pentru menținerea pe piață. Datorita cerințelor de mediu tot mai restrictive pe plan european, clienții solicită produse prietenoase cu mediul. Din acest motiv OŢELINOX SA impune  furnizorilor și prestatorilor de servicii pe amplasament anumite condiții de mediu privind compoziția și radioactivitatea materiilor prime, declarații de conformitate REACH, fișe cu date de securitate pentru materiale auxiliare, conținutul de metale grele în materialele folosite ca  ambalaj, încheie contracte cu colectori de deșeuri autorizați și cu societăți colectoare-valorificatoare. Societățile care prestează servicii de întreținere ale diferitelor echipamente care necesită autorizații speciale sunt acceptate după prezentarea acestor autorizații (frigotehniști, cei care verifică instalații de gaze sau ISCIR, ADR pentru anumite transporturi, licente tansportatori, OTR , etc).

- La limita interioară a amplasamentului se monitorizează doar zgomotul.

Puncte de măsurare a nivelului de zgomot: - la limita amplasamentului și în zonele protejate adiacente amplasamentului, confrom  SR 10009/2017, și OM 119/2014; frecvenţa de monitorizare: la solicitarea APM.

- Nu s-au înregistrat plângeri ale vecinătăților sau ale populației din zonele rezidențiale privind posibile poluări datorate activității desfășurate de societate.

Monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces ;

Așa cum prevede și autorizația integrată, se monitorizează consumurile de gaz natural, consumurile de energie electrică, consumurile de materii prime și consumurile de apă. Aceste consumuri sunt raportate anual în RAM și sunt analizate periodic de către conducerea societății.

Deoarece materia primă nu este descompusă, ci doar încălzită pentru a fi maleabilă, impuritățile conținute nu sunt importante pentru mediu. Este important consumul specific cât mai mic de materie primă pentru obținerea produsului finit din punct de vedere al consumului de resurse și pentru o mai bună eficiență energetică.

Consumurile de gaze naturale

Consumurile de gaze naturale sunt monitorizate cu frecvență lunară, atât ca aspect de mediu cu impact semnificativ datorită epuizării resurselor naturale, cât și ca principala sursă a emisiilor de poluanți în atmosferă monitorizați prin autorizatia integrată de mediu (NOx, SO2, CO) și autorizația de emisii GES (CO2). Consumurile  specifice de gaz natural pentru tona de laminat au avut o scădere semnificativă bazată pe o mai bună organizare a campaniilor de laminare și pe măsurile efectuate pe termen scurt pentru creștere eficiență energetică.

Evoluția consumului specific  de gaz natural exprimat în standard mc (la 15°C) /t de laminat.

## Valori limită atinse prin cele mai bune tehnici propuse de către operator şi prin cele mai bune tehnici disponibile

Pentru activitatea de laminare se vor aplica cele mai bune tehnici disponibile care, conform documentului Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry December 2001 (BREF-BAT) constau din tehnici integrate procesului tehnologic de laminare la cald capitolul 5 – „BEST AVAILABLE TECHNIQUES FOR HOT AND COLD FORMING” aflat în revizuire la data întocmirii documentației,  este incă sub formă de draft, neaprobat.

Conform „Draft Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage” (Document de referinţă referitor la cele mai bune tehnici disponibile privind emisiile de la stocare - nefinalizat), ca şi tehnică de luat în considerare în determinarea BAT este menţionată stocarea secundară.

Stocarea secundară este o măsură de protecţie suplimentară celei asigurate de rezervorul propriu-zis.

Există trei tipuri principale de metode de stocare secundară:

- Fund dublu pentru rezervoare

Instalarea la un rezervor al unui al doilea fund impermeabil este o măsură de protecţie împotriva pierderilor tipice datorate coroziunii, îmbinărilor prin sudură defectuoase, pierderilor prin material sau prin elementele de construcţie ale rezervorului. Pe lângă stocarea pierderilor, fundul dublu permite detectarea neetanşeităţilor de la baza rezervorului. Fundurile duble pot fi adaptate la rezervoarele existente sau pot fi încorporate în construcţia noilor rezervoare. În situaţia în care fundul dublu este adaptat la un rezervor existent, fundul existent (iniţial) este de obicei ca şi strat secundar, spaţiul dintre cele două straturi putând fi umplut cu nisip sau pietriş. În situaţia adaptării unui al doilea fund la un rezervor existent, acesta poate fi realizat din diverse materiale. De obicei se utilizează materiale rezistente la coroziune sau oţel acoperit cu strat de răşină armat cu fibră. Pierderile pe la baza rezervorului pot fi semnalizate utilizând un sistem de detecţie a scurgerilor. Sistemele convenţionale de detecţie a scurgerilor include orificii de control, ispecţii periodice şi foraje de observaţie. Sistemele mai avansate includ senzori electronici sau cabluri sub impuls energetic, când produsul stocat vine în contact cu senzorul sau cu cablul modifică impedanţa acestuia, declanşând un semnal de alarmă.

Utilizarea fundurilor duble permite deasemenea instalarea unui sistem pe bază de vacuum. În această variantă, tot mai utilizată, în spaţiul dintre straturi este menţinută o depresiune monitorizată constant. Orice fisură a fundului va determina pierderea depresiunii, respectiv declanşarea semnalului de alarmă.

- Căptuşeli din membrane impermeabile

Membrana impermeabilă este o barieră continuă împotriva scurgerilor montată pe întreaga circumferinţă a bazei rezervoarelor supraterane. Această metodă poate fi o alternativă la fundul dublu sau poate fi utilizată suplimentar acestuia. Ca şi în situaţia utilizării fundului dublu, se intenţionează în primul rând colectarea scurgerilor de mică anvergură dar persistente, metoda nefiind corespunzătoare în cazul fisurării masive (catastrofice) a rezervorului. O membrană eficientă nu permite pătrunderea lichidului între aceasta şi peretele suport. Membrana trebuie să fie de asemenea chimic rezistentă la agresiunea lichidului stocat.

Membranele pot fi adaptate la rezervoarele existente sau pot fi incorporate în construcţia celor noi şi în general acestea sunt dublate de un sistem de detectare a scurgerilor.

- Cuve impermeabile

În timp ce realizarea de funduri duble sau utilizarea de căptuşeli din membrane impermeabile asigură protecţie împotriva scurgerilor mici dar persistente, cuvele impermeabile sunt destinate în scopul reţinerii scurgerilor masive cum ar fi cele cauzate de ruperea peretelui rezervorului sau de deversări importante. Scopul realizării de cuve impermeabile este nu doar de a preveni contaminarea solului sau apelor ci şi de a:

- preveni lichidele inflamabile de a ajunge la sursele de aprindere

- preveni lichidul să pătrundă în sistemele de drenare de unde pot să se scurgă către surse de aprindere necontrolate

- permite recuperarea sau tratarea controlată a materialului scurs

- minimiza suprafaţa lichidului şi de a reduce în acest fel dimensiunile unui eventual incendiu

- preveni răspândirea lichidelor aprinse care pot prezenta un risc pentru alte persoane sau instalaţii din sau din afara amplasamentului.

În cazul optării pentru barierele impermeabile, trebuie acordată atenţie colectării şi dirijării apelor meteorice. Baza depozitului odată impermeabilizată, este necesară instalarea unui sistem de drenaj în scopul evacuării apelor pluviale. Cea mai bună practică este colectarea separată a apelor meteorice curate de cele potenţial impurificate în scopul minimizării cantităţii de apă ce trebuie tratată.

În cadrul obiectivului studiat rezervorul de stocare a H2SO4 este amplasat într-o cuvă placată contra coroziunii care în caz de avarie poate prelua tot conţinutul acestuia.

Conform BREF la intrarea pe linia de decapare desfășurarea benzilor rulate la cald pentru reducerea emisiilor amplasarea de perdele de apă urmate de tratatea apei reziduale precum și montarea de sisteme exhaustoare pentru extracția si tratarea aerului prin filtre textile sunt considerate BAT.

Pentru reducerea emisiilor în aer provenind de la rezervoarele de decapare, totalitatea echipamentului cuprinzând hote și instalații de spălare a aerului extras, sunt considerate tehnici de vârf.

În vederea minimizării reziduurilor acide în apă se aplică următoarele tehnici ce pot fi considerate tehnici BAT:

- Sisteme de spălare în cascadă cu utilizarea internă a surplusului de agent de spălare;

- Reglarea și utilizarea atentă a sistemului de decapare cu acid cu regenerarea prin spălare;

- Acolo unde nu poate fi evitată eliminarea apei acide se impune tratamentul apei reziduale.

Pentru sistemele cu emulsie, următoarele tehnici sunt considerate tehnici de vârf :

- prevenirea contaminării prin verificări periodice ale etanșeității, conductelor, etc.

- monitorizarea continuă a calității emulsiei

- operarea circuitelor de emulsii cu curățarea și refolosirea emulsiilor pentru mărirea timpului de viață

- tratarea emulsiilor utilizate în vederea reducerii conținutului de ulei, prin ultrafiltrare sau disociere electrolitică.

Pentru instalațiile de degresare, următoarele tehnici sunt considerate tehnici de vârf :

- implementarea circuitelor de degresare prevăzute cu posibilitatea curățării și refolosirii soluțiilor de degresare. Măsurile imediate de curățare sunt metode mecanice cu membrane de filtrare.

- tratarea soluțiilor de degresare folosite, prin disociere electrolitică sau ultrafiltrare, pentru a reduce conținutul de ulei. Fracțiile de ulei rezultate în urma separării, pot fi refolosite (în procese termice). Fracțiile de apă rezultate în urma separării, necesită un tratament (neutralizare, etc) înaintea deversării.

- sistem de extracție pentru capturarea fumului și spălarea aerului extras.

Principalele probleme de mediu la cuptoarele de recoacere sunt emisiile de aer din procesele de combustie și eficiența energiei utilizate. Tehnicile de vârf utilizate pentru reducerea emisiilor la cuptoarele de recoacere continuă sunt: arzătoarele cu nivel de emisie al NOx

Tehnicile de vârf utilizate pentru creșterea eficienței energetice sunt :

- preîncălzirea aerului de combustie prin utilizarea arzătoarelor regeneratoare sau recuperative.

- preîncălzirea stocului cu ajutorul gazelor evacuate.

Pentru activitatea de laminare se vor aplica cele mai bune tehnici disponibile care, conform documentului BREF Ferrous_Metals_Processing_Industry constau din tehnici integrate procesului tehnologic.

| Cerinţa | Nivelul emisiilor atinse | Situaţia existentă | Conformare cu cerințele Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Recuperarea acidului liber (prin schimb de ioni de partea fluxului sau prin dializă) • Sau prin regenerarea acidului - prin prăjirea cu pulverizare: - sau prin procesul de evaporare Valori ale consumurilor specifice procesului de decapare cu amestec de acizi după tratarea termică a benzilor laminare la rece: - alice de sablare: 1,5-3 Kg/t - HNO3 : 3-10 Kg/t; - HF: 2,5-7,5Kg/t; - H2O2 3-10Kg/t Valori ale emisiilor rezultate din procesul de laminare la rece cu amestec de acizi: - HF: 2 – 7 mg/Nm³; - NOx: 200 – 650 mg/Nm3; Valori ale emisiilor rezultate de la cuptoarele de recoacere: - NOx: 250-400 mg/ Nm3; - SOx: 50-100 mg/ Nm3; - Praf: 10-20 mg/ Nm3; - CO: 50-120 mg/ Nm3 Valori ale emisiilor rezultate din activitatea de sablare: - Pulberi totale: < 20 mg/Nm3 Valori ale emisiilor rezultate din procesul de laminare și revenire – sistem de exhaustare : - Hidrocarburi: 5 – 15 mg/Nm3 Nivelul consumurilor: - Consum de energie electrică: 0,6 – 0,8 Gj/tona; - Bandă inoxidabilă 1,01,-1,03 t/t; | - alice de sablare: <3 Kg/t - HNO3 70%: <10 Kg/t; - HF 70%: < 7,5Kg/t; - H2O2 35%: <10Kg/t - HF: < 7 mg/Nm3 - NOx: <500mg/ Nm3 - NOx: < 400mg/ Nm3 - SOx: <100 mg/ Nm3 - Praf: <20 mg/ Nm3 - CO: <120 mg/ Nm3 - Pulberi totale: < 20 mg/Nm3 - Hidrocarburi: <15 mg/Nm3 - Consum de energie electrică: < 0,8 Gj/tona; - Banda inoxidabilă <1,03 t/t; | Se utilizează un sistem de recuperare a acidului liber prin procesul de evaporare. Neutralizarea gazelor acide rezultate din procesele tehnologice constă în oxidarea oxizilor proveniți de la decăpari cu clorit de sodiu și neutralizarea acidului azotic gazos, acidului fluorhidric gazos și acidului sulfuric gazos cu o solutie de hidroxid de sodiu. Pentru decaparea cu amestec de acizi, aplicată la nivelul OȚELINOX SA, împreună cu echipamentul de reducerea (hote și instalații de spălare) se aplică ca și tehnică de vârf spălarea cu H2O2, suprimarea NOx prin adăugare de H2O2. Pentru încălzirea acizilor se procedează la încălzirea indirectă prin intermediul schimbătoarelor de căldură. În vederea minimizării reziduurilor acide din apă se aplică următoarele măsuri: tratamentul apei reziduale (neutralizare, coagulare, etc); Pentru sistemele cu emulsii se aplică următoarele tehnici: Prevenirea contaminării prin verificări periodice ale etanșeității conductelor; monitorizarea continuă a calității emulsiei cu curățarea și refolosirea emusiilor pentru mărirea timpului de viață; tratarea emulsiilor utilizate în vederea reducerii conținutului de ulei, prin ultrafiltrare. | Da |
| Reducerea apei uzate prin: - Sisteme de spălare în cascadă cu reutilizarea internă a surplusului (de ex. băile de decapare sau spălarea). • Reglarea atentă și manipularea sistemului de „spălare cu regenerarea acidului de decapare”. Rata de recirculare a apei <95% | 94,81% | Se utilizează metoda de reducere a apei uzate prin intermediul sistemelor de spalare în cascadă cu reutilizarea internă a surplusului (utilizarea băilor de decapare: baie decapare chimică, baie săruri topite, baie de decapare electrochimică, baie decapare chimică) . | Da |
| Tratarea prin neutralizare, floculare etc., acolo unde apariția apei acide nu poate fi evitată. Valori ale emisiilor în apa uzată: SS: < 20 mg/l ulei: < 5 mg/l 1 Fe: < 10 mg/l Crtot: < 0.2 mg/l 2 Ni: < 0.2 mg/l 2 Zn: < 2 mg/l | SS < 20 mg/l Fetotal <10 mg/l Crtotal < 0,2 mg/l Ni < 0,2 mg/l | Prin intermediul Stației de Neutralizare a apelor uzate tehnologice are loc tratarea apei uzate, prin precipitarea metalelor grele sub forma de hidroxizi de Fe, Cr, Ni, și CaF2 și corectarea pH-ului. Stația de neutralizare are ca scop neutralizarea apelor uzate în vederea evacuării din amplasament. | Da |
| Sistemul de exhaustare cu tratarea aerului exhaustat prin eliminatoarele de vapori (separator de picături). Valori impuse: Hidrocarburi exprimate ca și carbon organic total: 5-15mg/Nm3 | < 15 mg/Nm³. | Sistemul de exhaustare a vaporilor de ulei de la linia de laminare ZM1 a fost modernizat în anul 2014 în vederea retenției foarte bune a aerosolilor de ulei proveniți în urma procesului de laminare. Acesta este prevăzut în trei trepte dupa cum urmează: - Trepta 1 de purificare prin intermediul unei plăci deflectoare dispusa geometric care servește drept separator; - Treapta 2 de purificare prin intermediul unei construcții din fibră organică sintetică legată termic, cu o eficiență de 90%; - Treapta 3 de purificare prin intermediul unui separator metalic, cu o eficiență de 99% | Da |
| Pentru cuptoarele continue, arzătoare cu NOx redus. |  | Arzătoare cu NOx redus | Da |

Analiza valorilor limită pentru nivelul consumurilor de resursă şi nivelul concentraţiilor poluanţilor în evacuările către mediu, arată că la funcţionare normală, acestea se încadrează în limitele prevăzute de cele mai bune tehnici disponibile.

Compararea valorilor parametrilor relevanți atinși prin tehnologia propusă și prin cele mai bune tehnici disponibile.

| Parametru | UM | Valori limita |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tehnologie BAT | Tehnologie OTELINOX |
| Energie | GJ/t | < 0,8 GJ/t | < 0,7 GJ/t |
| Apa | % | < 95% | 94,81% |
| Emisii de la cuptorul cu propulsie |  |  |  |
| Pulberi | mg/Nm3 | < 20 | < 20 |
| SOx | mg/Nm3 | < 100 | < 100 |
| NOx | mg/Nm3 | < 400 | < 400 |
| CO | mg/Nm3 | < 120 | < 120 |

Analiza valorilor limită pentru nivelul consumurilor de resursă şi nivelul concentraţiilor poluanţilor în mediu, estimate pentru societatea  OŢELINOX SA, arată că la o funcţionare normală, acestea se încadrează în limitele prevăzute de BAT.

Tehnologia adoptată la societatea  OŢELINOX SA este o tehnologie modernă. În anii precedenţi s-au respectat limitele impuse de autorizatia integrată.

## Incidente provocate de poluare

În perioada de funcţionare instalaţiei OŢELINOX SA nu s-au înregistrat, până în prezent, incidente legate de poluare.

## Specii sau habitate sensibile sau protejate care se află în apropiere

Instalaţia OŢELINOX SA are sediul în partea de sud-vest a municipiului Târgoviște pe partea dreaptă a DN 72 Târgoviște - Găești  și la cca. 600m de zona urbană, aflată în partea de N-E.

În imediata apropiere a societății nu sunt prezente elemente susceptibile care ar putea provoca sau agrava accidente majore și folosirea terenului pe o rază de cca. 150 m.

Vecinătățile OŢELINOX SA sunt:

- La nord: ERDEMIR ROMANIA SRL;

- La vest: teren agricol;

- La est: COS Târgoviște;

- La sud : teren agricol.

Accesul în zonă îl constituie:

- A. – de pe DN 72 Târgoviște – Găești se intră:

- A1 – pe poarta principală;

- A2 – pe la punctul de control de la poarta 2.

- B – dinspre ERDEMIR ROMÂNIA S.R.L. se intră:

- B1 – pe la poarta de la  GEO STING S.R.L. spre Clădirea Poartă 1;

- B2 – pe la poarta GEO STING S.R.L pe langa stația de reglare măsurare gaze naturale;

- B3 – pe la poartă de langa SRA4.

Tot amplasamentul OŢELINOX SA este situat în cadrul platformei industriale sud.

În zona, nu s-au identificat specii de floră, faună sau habitate naturale rare sau periclitate, conform conform anexelor OUG 57/2007, impactul activităţii laminorului  OŢELINOX SA asupra biodiversitaţii din zona de amplasare este nesemnificativ.

## Condiţii constructive

Clădirile din amplasament au înălţimi cuprinse între 4 şi 18 m, detaşându-se în peisaj, coşurile de evacuare de la BAL1 și BAL2, care are au înălţimi de  41m, respectiv 52m.

Construcţiile de pe amplasamentul unităţii au fost realizate pe baza de proiecte de către IPROLAM S.A. Bucureşti, care au luat în calcul rezultatele studiilor geotehnice şi hidrotehnice din zonă. Clădirile şi construcţiile au fost realizate pentru zona “D”, caracterizată printr-o zonă seismică de gradul VII – VIII.

Până în prezent nu s-au înregistrat evenimente cu implicaţii asupra factorilor de mediu.

Clădirile aferente societăţii OŢELINOX SA sunt supuse expertizei de specialitate, în urma căreia se întocmeşte un Raport de inspecţie.

Caracteristicile constructive ale clădirilor, aflate pe amplasamentul aferent societăţii OŢELINOX SA, sunt prezentate în tabelul:

| Denumire /an fabricatie | Ampla-sament | Structura de rezistenţă | Închideri și comparti-mentări | Tâmplărie | Învelitoare | Pardo-seli | Finisaje | Utilităţi | Grad de utilizare | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hala Laminor 1 (Hala SBTOI) / 1980 | Incinta Oțelinox Incinta Oțelinox | Structură metalică | Metalice | Metal | Tablă și hidroizo-lație | Beton | Tâmplărie metalică | Apă; Energie electrică; Canalizare. | 100% |  |
| Hala Laminor 2 / 2002 |  | Structură metalică | Metalice; Panouri sandwich. | Metal | Panouri sandwich | Beton | Pereți sandwich din tablă inox | Apă; Energie electrică; Canalizare. | 100% |  |
| Hala Laminor 3 / 2010 |  | Structură metalică | Metalice; Panouri sandwich. | Metal | Tablă și hidroizo-lație | Beton | Pereți sandwich din tablă | Apă; Energie electrică; Canalizare. | 100% |  |
| Clădirea Poartă 1/ 1991 |  | Structură beton armat | Zidărie | Termopan | Terasa și hidroizo-lație | Beton ; Gresie. | Normale | Apă; Energie electrică; Canalizare. | 100% |  |
| Clădirea Labotaror Central / 2008 |  | Structură beton | Panouri beton; Panouri rigips. | Metal; Termopan. | Terasa și hidroizo-lație | Beton ; Gresie. | Normale | Apă; Energie electrică; Gaze naturale; Canalizare. | 100% |  |
| Clădirea principală / 1991 |  | Structură beton | Zidărie; Rigips. | Termopan | Terasa și hidroizo-lație | Beton ; Gresie. | Normale | Apă; Energie electrică; Canalizare. | 100% |  |
| Clădirea Logistică / 2009 |  | Structură beton | Zidărie; Rigips. | Termopan | Terasa și hidroizo-lație | Beton ; Gresie. | Normale | Apă; Energie electrică; Gaze naturale; Canalizare. | 100% |  |
| Stația Neutralizare / 1979 |  | Structură beton armat | Beton | Metal | Terasa și hidroizola-ție | Beton | Normale | Apă; Energie electrică; Abur și aer comprimat. Stocatoare HNO3, HF, H2SO4; H2O2 Canalizare. Tanc Buffer. | 100% |  |
| Gospodăria de Apă / 1976 |  | Structură beton armat. | Beton | Metal | Terasa și hidroizola-ție. | Beton. | Normale | Apă; Energie electrică; Canalizare. | 100% |  |
| Clădire depozite / 1986 |  | Structură beton armat; Pereți plăci BCA. | Beton | Metal | Tabla cutată. | Beton. | Normale | Apă; Energie electrică; Canalizare. | 100% |  |
| Anexa Transporturi / 1994 |  | Structură beton armat. | Zidărie | Metal | Terasa și hidroizola-ție. | Beton. | Normale | Apă; Energie electrică; Canalizare. | 100% |  |
| Hala LPMS /1980 |  | Beton. | Metal | Metal | Tablă și hidroizola-ție. | Beton. | Normale | Apă; Energie electrică; Canalizare. | 10% (depozite temporare) |  |
| Centrala Termică / 2000 |  | Structură metalică. | Panouri sandwich | Metal | Panouri sandwich. | Beton. | Normale | Apă; Energie electrică; Gaze naturale; Canalizare. | 100% |  |

## Răspuns în situaţii de urgenţă şi funcţionare anormală

Integrarea României în structurile şi procesele europene, necesitatea alinierii la normele şi standardele internaţionale, a creat obligativitatea abordării riscului, într-o nouă concepţie, managementul riscului, ca făcând parte integrantă din managementul obiectivului.

Situaţiile de risc pentru  obiectiv pot fi, după  natura riscurilor: naturale şi industriale.

Riscurile naturale semnificative, care pot afecta zona OŢELINOX SA, sunt: cutremurele şi fenomenele naturale extreme.

Construcţiile de la OŢELINOX SA s-au realizat  cu rezistenţa la seism prevăzută de zonarea seismică a teritoriului României.

Construcţiile şi în special acoperişurile clădirilor sunt astfel proiectate încât să reziste la depunerea unui strat gros de zăpadă.

Inundaţiile datorate unor precipitaţii puternice sunt evitate prin existenţa unui sistem de evacuare a apelor de pe întregul amplasament.

Riscuri industriale constau în accidente care pot fi de: natură mecanică, natură electrice, chimice, incendii, explozie.

Sursele potenţiale de foc sunt substanţele şi materialele combustibile existente pe amplasament: gaz natural, ambalaje de hârtie şi de lemn, precum și materialele oxidante, butelii de oxigen și CO2, GPL , rezervoare de hidrogen și azot.

Risc de explozie poate fi generat de acumulări de gaze combustibile sau de recipiente sub presiune.

Gazul metan este utilizat drept combustibil la în centrala termică și în cuptoarele de tratament termic, dar arderea este supravegheată, pornirea şi oprirea cuptorului se realizează controlat, riscul de explozie fiind aproape inexistent .

Evaluarea riscului prezentat de substanţele periculoase arată că aceasta nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Poluările accidentale ale solului datorate scurgerii unor substanţe pe sol, cum ar fi motorina, ulei, pot avea doar un caracter local, afectând o suprafaţă mică pe teritoriul amplasamentului.

Poluarea semnificativă a factorului de mediu apă practic nu este posibilă.

Accidentele, care ar putea polua semnificativ aerul, sunt incendiile. Cantităţile relativ mici de substanţe inflamabile şi natura acestora nu conduce la emisii semnificative de poluanţi în aer. Dacă apar asemenea emisii datorită unui incendiu, acestea durează doar până stingerea incendiului sau până la consumarea întregii cantităţi de material combustibil.

Un eventual efect transfontalier nu este posibil.

Operatorul deține: Autorizațiile  de securitate la incendiu nr. 130/19/SU-DB din 18.11.2019, nr. 83/17/SU-DB din 27.07.2017, nr. 86/17/SU-DB din 27.07.2017, nr. 1319 din 23.04.2010, nr. 1312 din 23.03.2010,  nr. 624/20/ISU-DB din 10.11.2020, nr. 102/21/ISU-DB din 29.09.2021 și aviz securitate la incendiu nr. 94/20/SU-DB din 15.06.2020, 95/20/SU-DB din 17.06.2020, 96/20/SU-DB din 15.06.2020, Plan de evacuare în situații de urgență al OŢELINOX SA, Plan de intervenție în situații de urgență. Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale la folosința ”alimentare cu apă și evacuare ape uzate”, Plan de urgență internă și Plan de contingență (inclusiv pentru poluări accidentale).

Sunt prevăzute măsurile corespunzătoare fiecărei situaţiile de urgenţă, precum şi instruirea responsabililor de punerea în practică a acestor măsuri. Există planificarea anuală a exercițiilor, astfel încât, fiecare angajat să participe la exercițiile pentru situațiile de urgență, în zonele pe care aceștia le deservesc.

Managementul riscului reprezintă procesul de luare a deciziilor şi implementarea acestuia privitor la riscurile acceptabile sau tolerabile și minimalizarea sau modificarea acestora ca parte a unui ciclu repetitiv.

Situaţiile de accident şi / sau avarie caracterizate de creşterea valorilor concentraţiilor de poluanţi în mediu, conduc la depăşiri substanţiale ale concentraţiilor maxime admisibile stipulate în normele în vigoare pentru protecţia personalului, a populaţiei şi a factorilor de mediu.

În funcţie de profilul fluxului tehnologic, de fiabilitatea echipamentelor, de sistemele de automatizare din dotare, de disciplina tehnologică, stările de avarie sunt mai mult sau mai puţin frecvente şi persistente.

S-a creat necesitatea implementării sistemelor de management al siguranţei industriale, igienei muncii şi a protecţiei mediului prin planuri sau programe de urgenţă. Aceste planuri fac parte din programele de management al mediului – sănătății și securității ocupaționale, programe care fac parte integrantă din managementul obiectivului.

Sistemul de management al evenimentelor (situațiilor de urgență) se bazează pe proceduri, fiind concretizat prin Planuri de intervenţie pentru situaţii de urgență. Sistemul de management al evenimentelor înglobează:

- siguranţa industrială;

- protecţia civilă;

- protecţia şi stingerea incendiilor;

- protecţia mediului.

Sistemul informaţional al activităţilor la "răspuns în caz de urgenţă" este structurat în trei diviziuni:

- subsistemul de culegere, înregistrare şi stocare a informaţiilor;

- sistemul de transmisie a informaţiilor pe nivele orizontale şi verticale, între diferite puncte decizionale;

- subsistemul de prelucrare şi valorificare a informatiilor.

În structura sistemului informaţional trebuie avut în vedere următoarele criterii:

- răspuns în situaţii de urgenţă în incinta platformei pentru protecţia factorului uman şi a factorilor de mediu;

- răspuns în situaţii de urgenţă în afara platformei pentru protecţia factorului uman şi a factorilor de mediu.

Planul de acţiune în caz de urgenţă, document tehnic - operativ cu ajutorul căruia se organizează şi se conduc acţiunile de protecţie şi intervenţie, cuprinde:

1.  Organizarea obiectivului în caz de urgenţă:

- persoanele desemnate cu sarcini de urgenţă;

- sarcinile fiecărui element de conducere şi a grupurilor de angajaţi;

- sistemele de comunicaţie.

2.  Evaluarea de risc a amplasamentului:

- cantităţile de substanţe periculoase;

- locul de amplasare a substanţelor periculoase;

- proprietăţile fiecărei substanţe periculoase;

- proceduri speciale de stingere a incendiilor.

3.  Evaluarea riscului în zona potenţială de influenţă:

- proprietăţile fizico-chimice, toxicologice ale substanţelor periculoase;

- cantităţile vehiculate, depozitate de pe platformele din vecinătate;

- contactul cu alte amplasamente.

4.  Proceduri de notificare şi sisteme de comunicare:

- sisteme de alarmă;

- echipamente de comunicaţie;

- biroul central de raportare.

5.  Echipamente şi instalaţii pentru situaţiile de urgenţă:

- echipamente pentru stingerea incendiilor;

- echipamente individuale de protectie.

6.  Proceduri de revenire la funcţionare normală.

7.  Instruire şi testare:

- cunoaşterea proprietăţilor substanţelor chimice periculoase;

- proceduri de raportare a urgenţelor;

- amplasarea echipamentelor de stingere a incendiilor;

- utilizarea echipamentelor de stingere a incendiilor;

- utilizarea echipamentelor de protecţie;

- proceduri de evacuare.

- Testări regulate ale organizării.

- Reactualizarea planului de urgenţă.

10.  Proceduri de răspuns la urgenţe:

- comunicaţie;

- servicii medicale;

- proceduri speciale pentru evacuările de substanţe toxice, inflamabile şi/sau explozibile.

11.  Manuale detaliate de operare:

- proceduri de urgenţă la porniri / opriri;

- analiza evenimentelor potenţiale;

- răspuns la urgenţe şi acţiunile specifice pentru fiecare eveniment potenţial.

Planificarea în cadrul  urgenţei cuprinde o serie de scenarii de accidente, ce servesc următoarelor scopuri:

- luarea tuturor măsurilor raţional posibile pentru reducerea probabilităţii de producere a  accidentului şi pentru limitarea consecinţelor, eliminarea unui eventual efect de"domino";

- stabilirea criteriilor de alertă;

- stabilirea locurilor şi programului de monitorizare a factorilor de mediu posibil a fi afectate de poluanţii evacuaţi pe durata evenimentului până la revenirea în starea de normalitate;

- stabilirea planurilor de acţiune, concrete, în vederea diminuării şi eliminării daunelor.

În fiecare scenariu de accident tehnic, sunt necesare elementele:

- cauzele accidentului, cantitatea de poluant evacuat, starea fizică a poluantului, durata şi rata evacuării, înălţimea sursei, viteza şi temperatura poluantului emis;

- condiţiile meteorologice caracteristice zonei;

- harta zonei şi toate informaţiile privind relieful, numărul şi structura pe vârstă a locuitorilor, distanţa de la instalaţie la zonele de locuit;

- modele şi metode de estimare a parametrilor de emisie ai sursei, a câmpului de concentraţii ale poluantului în atmosferă şi a riscului pentru om şi mediu.

Efectuarea din timp a analizelor de risc şi siguranţă, modelarea scăpărilor de poluanţi în mediu - incluzând dinamica fluidelor, dispersia poluanţilor toxici, inflamabili şi/sau explozivi, precizia şi rapiditatea de transmitere a datelor meteorologice, dezvoltarea sistemului expert, vor da un răspuns rapid în cazul acestor evenimente.

Programul managerial de preîntâmpinare a riscurilor, cuprinde următoarele direcţii:

- evaluarea pericolelor;

- implementarea unui program de prevenire;

- implementarea unui program în caz de urgenţă.

În scopul conducerii acţiunii de intervenţie de urgenţă pentru limitarea şi înlăturarea cu maximă eficienţă a urmărilor unor fenomene naturale sau accidentale, asupra salariaţilor, bunurilor materiale şi mediului, societatea a întocmit proceduri,  planuri de protecţie şi programe de măsuri în caz de situații de urgență.

OŢELINOX SA a elaborat Politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi a elaborat Planul de Urgenţă Internă. Până în prezent nu au avut loc accidente soldate cu dezastre. Pentru identificarea pericolelor de accidente majore, pentru limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului și pentru aplicarea politicii de prevenire a accidentelor majore şi a sistemul de management al securităţii OŢELINOX SA a întocmit Politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase în care sunt incluse măsuri adecvate de siguranţă în proiectarea, construcția, exploatarea şi întreținerea instalaţiilor, unităţilor de stocare, echipamentului şi infrastructurii din interiorul amplasamentului, care prezintă riscuri de accidente. OŢELINOX SA aplică un Sistem de management al securităţii ȋn conformitate cu prevederile legale ȋn vigoare:

- Notificarea conţinând următoarele informaţii: categoria de substanţe periculoase, modul de stocare, cantitatea şi starea fizică a substanţelor periculoase, informaţii privind elementele susceptibile a provoca accidente majore sau de a agrava consecinţele acestora, din imediata apropiere a obiectivului;

- Politica de prevenire a accidentelor majore (PPAM);

- Planul pentru situaţii de urgenţă;

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- Planul de intervenţie PSI.

CONCLUZIE

Până în prezent în OŢELINOX SA nu au avut loc accidente soldate cu dezastre.

OŢELINOX SA nu reprezintă o sursă majoră de riscuri industriale sau ecologice, măsurile avute în vedere pentru diminuarea posibilelor impacturi reducând nivelul riscului la un nivel minim acceptabil.

În cazul apariției unor condiții anormale de funcționare la anumiți parametrii de exploatare se intervine prompt pentru remediere situației. În orice situație descrisă care conține situații de funcționare anormală, instalația se oprește automat, fiind inștiințați toți operatorii cu avertismente sonore / vizuale. Repornirea instalației se face doar după parcurgerea situației conform manualelor tehnice. Pentru repornire este necesar 2 surse de verificare.

Condiţii anormale de funcţionare

Condiţiile anormale de funcţionare a instalaţiei pot conduce la producerea unui accident: explozie, incendiu.

În regulamentul de funcţionare a instalaţiei există instrucţiuni pentru condiţii anormale care prevăd operaţiunile necesare şi modul de desfăşurare a acestora în vederea asigurării elementelor de protecţie necesare pentru om, mediu, echipamente/utilaje.

Lipsa apei - există puţuri forate care pot asigura necesarul de apă pentru funcţionarea instalaţiilor.

În situaţia spargerii conductelor, instalaţiile se opresc automat datorită lipsei apei.

Lipsa energiei electrice - În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică din sistemul energetic naţional, producţia fabricii se opreşte. În astfel de situaţii, OŢELINOX SA asigură alimentarea consumatorilor vitali cu energie furnizată de un generator electric.

Valori anormale parametrii de operare - În momentul atingerii condiţiilor anormale de funcţionare prin depăşirea parametrilor de lucru (presiune, debit, temperatură, etc.), instalaţia se opreşte automat.

# ISTORICUL TERENULUI

Terenul pe care este amplasat OŢELINOX SA  Târgoviște a fost inițial teren arabil administrat de întreprinderea Agricola de Stat Târgoviște, fiind scos din circuitul agricol conform Ordinului MAIA nr. 486/29.11/1975.

Întreprinderea a fost înființată între anii 1975-1981 și a cuprins Secția de benzi și table din oțeluri inoxidabile, Laminorul de profile mici și sârmă și anexa administrativă cu laboratoare. În perioada 1985-1987 s-a realizat etapa de extindere a laminorului de profile mici și sârmă prin mărirea capacității de tratament termic colaci și de cojire și bosare.

Alimentarea cu apa potabilă a societății s-a realizat prin forarea a două puțuri de mare adâncime în anul 1994. În anul 1993 au fost construite anexe administrative pentru secțiile de producție (STBOI și LPMS) și pentru activitatea de transporturi uzinale.

Pentru producerea aburului necesar activităților societății în anul 2000 a fost construită centrala termică proprie.

Laminorul pentru benzi ultrasubțiri s-a construit în anul 2002, și a fost extins și în anul 2004. În vederea asigurării apei industriale, necesară fluxurilor tehnologice, din surse proprii, în anul 2004 au fost executate 6 foraje de mică adâncime și o stație de dedurizare.

Întreprinderea a fost reorganizată ca societate pe acțiuni în conformitate cu Legea 31/1990 și în anul 1991 a devenit societate pe acțiuni cu capital privat. Începând cu anul 1997, acționar majoritar este SAMSUNG DEUTSHLAND GmbH.

# RECUNOAȘTEREA TERENULUI

## 4.1. Probleme identificate

Din întreaga activitate a societăţii comerciale, cu ocazia studiului şi în timpul recunoaşterii pe teren au fost identificate câteva aspecte care vor fi prezentate în acest capitol.

Căile prin care poluanţii pot pătrunde în sol şi subteran sunt:

- scurgeri accidentale de la echipamentele instalaţiilor, rezervoare/bazine, trasee de conducte/canalizare datorită neetanşeităţilor sau deteriorării lor;

- practici operaţionale necorespunzătoare în timpul prelevării probelor, curăţării utilajelor/ echipamentelor, transportului şi stocării deşeurilor etc;

- exfiltraţii datorate deteriorării sistemului de canalizare ape uzate.

Direcţiile asupra cărora se va dezvolta analiza şi se vor detalia investigaţiile acoperă:

- deşeurile;

- depozitele de deşeuri;

- depozite de acizi;

- depozitele de materiale;

- sistemul de canalizare;

- alte zone de folosire.

Fiecare din zonele amintite mai sus vor fi analizate separat. Această parte va descrie în amănunt zonele de folosire şi depozitare a produselor cărora le pot fi atribuite riscuri de mediu.

### 4.1.1. Calitatea factorului de mediu aer

Emisiile, rezultate din activitatea desfăşurată de OŢELINOX SA, provin din:

- Procesele tehnologice;

- Surse mobile de ardere (mijloace de transport);

- Surse aferente facilităţilor auxiliare: Centrala termică

Emisiile datorate proceselor tehnologice reprezintă cca. 95 %, din totalul emisiilor atmosferice, acestea fiind datorate funcţionării laminoarelor la rece a benzilor din oțel inoxidabil.

Monitorizarea emisilor se face conform Autorizației Integrate de Mediu nr. 9/2017, prin măsurători ale calităţii aerului  la:

- Coșurile de evacuare aferente liniilor APH, APC, BAL1 si BAL2;

- Coșul de evacuare aferent cazanului degresare DG1;

- Coșul de evacuare aferent instalației de sablare APH;

- Coșurile de evacuare aferente exhaustoarelor ZM1, ZM2 și ZM3;

- Coșurile de evacuare aferente celor 4 cazane ale centralei termice,

- Coș de evacuare turn spălare gaze acide,

- Coșurile de evacuare la instalația de captare și reținere la mașina de rindeluit și la echipamentele de debitare;

- Coș evacuare de la instalația de răcire după cuptorul APH

măsurători care vor evidenţia încadrările sau depăşirile în limitele prevăzute de normele în vigoare.

Semestrial în laboratorul propriu, se monitorizează poluanţii NOx, SOx, CO și pulberi totale la cosurile de evacuare ale instalațiilor APH, APC, cuptoarele de la linia BAL1 şi BAL2.

Anual, se monitorizează poluantii de mai sus, prin măsuratori paralele efectuate de către un laborator acreditat RENAR.

Semestrial, se monitorizeaza poluanții NOx, HF – la coșul de evacuare al Turnului de spălare gaze acide (Staţia de Neutralizare) de către un laborator extern acreditat RENAR, cu care operatorul are contract de colaborarare.

Anual, se monitorizează prin intermediul unui laborator extern acreditat RENAR, parametrii:

- Hidrocarburi – la coșurile de evacuare aferente exhaustoarelor ZM1, ZM2 și ZM3;

- pulberi totale – la coșul de evacuare aferent instalației de sablare;

- monoxid de carbon, oxizi de azot și oxizi de sulf – la cazanul degresare DG1;

- monoxid de carbon, oxizi de azot și oxizi de sulf – la cele 4 cazane aferente centralei termice

La solicitarea autorității de mediu, se monitorizează prin intermediul unui laborator acrediat RENAR, parametrii:

- pulberi totale la coșul de evacuare aferent cazanului degresare DG1;

- pulberi totale la coșul de evacuare al instalației de răcire după cuptorul APH;

- pulberi totale la coșurile de evacuare al instalației de captare și reținere de la mașina de rindeluit;

- pulberi totale la coșul de evacuare al instalației de captare și reținere aferent echipamentelor de debitare;

- pulberi totale la coșurile de evacuare ale cazanelor aparținând centralei termice.

În tabelul următor este prezentată sinteza rezultatelor monitorizării efectuate pe parcursul anului 2020.

| Domeniul | Indicatorul monitorizat | UM | Valori monitorizate | Valori limită conform: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | AIM 9/2017 | BAT | Legea 278/2013 |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului propriu - Coș evacuare cuptor APH |  |  |  |  |  |  |
| Aer emisii tehnologice | Pulberi totale | mg/Nm3 | 3,11 ÷ 3,12 | 20 | 10 ÷ 20 | - |
|  | CO | mg/Nm3 | 6 ÷ 7 | 120 | 50 ÷ 120 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 301 ÷ 311 | 400 | 250 ÷ 400 | - |
|  | SOx | mg/Nm3 | SLD | 100 | 50 ÷ 100 | - |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului subcontractat acreditat RENAR - Coș evacuare cuptor APH |  |  |  |  |  |  |
| Aer emisii tehnologice | Pulberi totale | mg/Nm3 | 1,273 | 20 | 10 ÷ 20 | - |
|  | CO | mg/Nm3 | < 4 | 120 | 50 ÷ 120 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 281 | 400 | 250 ÷ 400 | - |
|  | SOx | mg/Nm3 | < 20 | 100 | 50 ÷ 100 | - |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului propriu – Coș evacuare cuptor APC |  |  |  |  |  |  |
| Aer emisii tehnologice | Pulberi totale | mg/Nm3 | 1,95 ÷ 2,15 | 20 | 10 ÷ 20 | - |
|  | CO | mg/Nm3 | SLD ÷ 11 | 120 | 50 ÷ 120 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 293 ÷ 331 | 400 | 250 ÷ 400 | - |
|  | SOx | mg/Nm3 | SLD | 100 | 50 ÷ 100 | - |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului subcontractat acreditat RENAR - Coș evacuare cuptor APC |  |  |  |  |  |  |
| Aer emisii tehnologice | Pulberi totale | mg/Nm3 | 0,917 | 20 | 10 ÷ 20 | - |
|  | CO | mg/Nm3 | < 4 | 120 | 50 ÷ 120 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 147 | 400 | 250 ÷ 400 | - |
|  | SOx | mg/Nm3 | < 20 | 100 | 50 ÷ 100 | - |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului propriu - Coș evacuare cuptor BAL1 |  |  |  |  |  |  |
| Aer emisii tehnologice | Pulberi totale | mg/Nm3 | 1,11 ÷ 1,34 | 20 | 10 ÷ 20 | - |
|  | CO | mg/Nm3 | 3 ÷ 4,50 | 120 | 50 ÷ 120 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 114,5 ÷ 126 | 400 | 250 ÷ 400 | - |
|  | SOx | mg/Nm3 | SLD | 100 | 50 ÷ 100 | - |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului subcontractat acreditat RENAR - Coș evacuare cuptor BAL1 |  |  |  |  |  |  |
| Aer emisii tehnologice | Pulberi totale | mg/Nm3 | 0,917 | 20 | 10 ÷ 20 | - |
|  | CO | mg/Nm3 | < 4 | 120 | 50 ÷ 120 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 135 | 400 | 250 ÷ 400 | - |
|  | SOx | mg/Nm3 | < 20 | 100 | 50 ÷ 100 | - |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului propriu - Coș evacuare cuptor BAL2 |  |  |  |  |  |  |
| Aer emisii tehnologice | Pulberi totale | mg/Nm3 | 2,19 ÷ 2,47 | 20 | 10 ÷ 20 | - |
|  | CO | mg/Nm3 | SLD | 120 | 50 ÷ 120 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 260,50 ÷ 369,00 | 400 | 250 ÷ 400 | - |
|  | SOx | mg/Nm3 | SLD | 100 | 50 ÷ 100 | - |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului subcontractat acreditat RENAR - Coș evacuare cuptor BAL2 |  |  |  |  |  |  |
| Aer emisii tehnologice | Pulberi totale | mg/Nm3 | 1,25 | 20 | 10 ÷ 20 | - |
|  | CO | mg/Nm3 | < 4 | 120 | 50 ÷ 120 | - |
|  | NOx | mg/Nm3 | 257 | 400 | 250 ÷ 400 | - |
|  | SOx | mg/Nm3 | < 20 | 100 | 50 ÷ 100 | - |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului propriu - Coș evacuare cazan degresare DG1 |  |  |  |  |  |  |
| Aer emisii tehnologice | Pulberi totale | mg/Nm3 | - | 5 | - | 5 |
|  | CO | mg/Nm3 | SLD ÷ 7 | 100 | - | 100 |
|  | NOx | mg/Nm3 | 81 ÷ 119 | 350 | - | 350 |
|  | SOx | mg/Nm3 | SLD | 35 | - | 35 |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului subcontractat acreditat RENAR - Coș evacuare cazan degresare DG1 |  |  |  |  |  |  |
| Aer emisii tehnologice | Pulberi totale | mg/Nm3 | - | 5 | - | 5 |
|  | CO | mg/Nm3 | < 4 | 100 | - | 100 |
|  | NOx | mg/Nm3 | 196 | 350 | - | 350 |
|  | SOx | mg/Nm3 | < 20 | 35 | - | 35 |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului propriu - Coș evacuare sablare APH |  |  |  |  |  |  |
| Aer emisii tehnologice | Pulberi totale | mg/Nm3 | 3,14 ÷ 3,18 | 20 | < 20 | - |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului subcontractat acreditat RENAR - Coș evacuare sablare APH |  |  |  |  |  |  |
| Aer emisii tehnologice | Pulberi totale | mg/Nm3 | 1,273 | 20 | < 20 | - |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului subcontractat acreditat RENAR – Turn spălare gaze acide |  |  |  |  |  |  |
| Aer emisii tehnologices | NOx | mg/Nm3 | 11 ÷ 49,9 | 500 | 200 ÷ 650 | - |
|  | Fluor şi compuşi (HF) | mg/Nm3 | 0,125 ÷ 0,175 | 5 | 2 ÷ 7 | - |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului subcontractat acreditat RENAR – Exhaustare ZM1 |  |  |  |  |  |  |
| Aer emisii tehnologice | Hidrocarburi | mg/Nm3 | 1,07 | 15 | 5 ÷ 15 | - |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului subcontractat acreditat RENAR – Exhaustare ZM2 |  |  |  |  |  |  |
| Aer emisii tehnologice | Hidrocarburi | mg/Nm3 | 0,86 | 15 | 5 ÷ 15 | - |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului subcontractat acreditat RENAR – Exhaustare ZM3 |  |  |  |  |  |  |
| Aer emisii tehnologice | Hidrocarburi | mg/Nm3 | 0,64 | 15 | 5 ÷ 15 | - |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului propriu - Coșuri evacuare cazane centrala termică (CT1,CT2, CT3 și CT4) |  |  |  |  |  |  |
| Aer – emisii aferente facilităţilor auxiliare | Pulberi totale | mg/Nm3 | 0,95 ÷ 3,78 | 5 | - | 5 |
|  | CO | mg/Nm3 | SLD ÷ 5 | 100 | - | 100 |
|  | NOx | mg/Nm3 | 67 ÷ 184,00 | 350 | - | 350 |
|  | SOx | mg/Nm3 | SLD | 35 | - | 35 |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului subcontractat acreditat RENAR - Coșuri evacuare cazane centrală termică (CT1, CT2,CT3 și CT4) |  |  |  |  |  |  |
| Aer – emisii aferente facilităţilor auxiliare | Pulberi totale | mg/Nm3 | - | 5 | - | 5 |
|  | CO | mg/Nm3 | < 4 | 100 | - | 100 |
|  | NOx | mg/Nm3 | < 20 ÷ 192 | 350 | - | 350 |
|  | SOx | mg/Nm3 | < 20 | 35 | - | 35 |

Analizând rezultatele încercărilor/analizelor prezentate în Rapoartele de încercare emise de atât de laboratorul propriu cât și de către laboratoarele subcontractate, acreditate SR EN ISO17025:2005 se constată ca probele, respectiv concentrațiile poluanților pentru care s-au efecutat măsurări se încadrează în valorile limită stabilite conform recomandărilor Documentului de Referinţă asupra Celor mai Bune Tehnici Disponibile în Industria Prelucrătoare a Metalelor Feroase cât și în valorile limită stabilite prin Legea 278/2013, acolo unde nu există cerinte în documentul BAT.

Rezultatele obținute în laboratoarele acreditate subcontractate au pus în evidenţă faptul că, concentrațiile de poluanți determinați se încadrează în limitele impuse de Autorizația Integrată de Mediu nr. 9/2017, în cerințele celor mai bune tehnici disponibile pentru Industria prelucrătoare a metalelor feroase și în Legea 278/2013 acolo unde nu există cerințe în documentul BAT.

### 4.1.2. Calitatea apelor

#### 4.1.2.1.  Calitatea apelor uzate evacuate

Din cadrul OŢELINOX SA vor rezulta următoarele categorii de ape uzate:

-	ape menajere - provin de la grupurile sanitare din incinta societății;

-	ape pluviale - provin din precipitaţii căzute pe suprafaţa amplasamentului;

-	ape tehnologice – provenite din procesele tehnologice din cadrul societății.

Monitorizarea calităţii apelor uzate tehnologice și apele menajere

S-a urmărit evoluţia concentraţiilor următorilor indicatori specifici apelor uzate evacuate: pH, materii totale în suspensie, consum chimic de oxigen (prin metoda CCO-Cr), substanțe extractibile cu solvenți organici, crom hexavalent, fier total ionic [Fe(II) + Fe(III)], crom total [Cr(III+Cr(VI)], nichel [Ni(II)] în laboratorul propriu cu frecvența semestrială și anual se fac determinări în paralel cu un laborator acreditat RENAR cu care operatorul are comenzi (Laborator de mediu BIOSOL Ploiești, respectiv ALS LIFE SCIENCES ROMANIA, fostul Laboratoarele Tonnie Ploiești).

Pentru apele pluviale și apele tehnologice convențional curate

S-a urmărit evoluţia concentraţiilor următorilor indicatori specifici apelor pluviale și apelor tehnologice convențional curate: materii în suspensie, consum chimic de oxigen, metoda CCO-Cr, și substanțe extractibile cu solvenți organici la caminul de ape pluviale, Poarta 2 cu frecvența anuală în laboratorul propriu și anual se face o determinare în paralel cu un laborator acreditat RENAR, cu care operatorii are comenzi - ALS LIFE SCIENCES ROMANIA, fostul Laboratoarele Tonnie Ploiești) și Laborator de mediu BIOSOL .

Sistemul de canalizare al societăţii este în sistem divizor, existând reţele de canalizare pluvială, industrială-menajeră.

Impactul activității societății asupra factorului de mediu apă s-a estimat pe baza monitorizărilor efectuate de către operator conform prevederilor din Autorizația Integrată de Mediu nr. 9/2017.

În tabelul următor sunt prezentate şi analizate valorile indicatorilor de calitate pentru ape uzate tehnologice și apele uzate menajere evacuate în chesonul SP1, înainte de pomparea acestora în rețeaua de canalizare a municipiului, monitorizate conform AIM 9/2017 pe parcursul anului 2020.

| Domeniul | Indicatorul monitorizat | UM | Valori monitorizate | Valori limită conform: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | AIM 9/2017 | BAT | Valori limita cf. NTPA 002/2002 |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului acreditat, subcontractat pentru apele industriale și menajere colectate în SP1 |  |  |  |  |  |  |
| Apa | Materii în suspensie | mg/L | 13 | 350 | - | 350 |
|  | Consum chimic de oxigen, metoda CCO-Cr | mgO2/L | 84,5 | 500 | - | 500 |
|  | Substanțe extractibile cu solvenți organici | mg/L | < 20 | 30 | - | 30 |
|  | Crom hexavalent | mg/L | 0,093 | 0,2 | - | 0,2 |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului propriu, pentru apele industriale și menajere colectate în SP1 |  |  |  |  |  |  |
| Apa | Materii în suspensie | mg/L | 10,92 ÷ 12,01 | 350 | - | 350 |
|  | Consum chimic de oxigen, metoda CCO-Cr | mgO2/l | 18,53 ÷ 29,75 | 500 | - | 500 |
|  | Substanțe extractibile cu solvenți organici | mg/l | 0 | 30 | - | 30 |
|  | Crom hexavalent | mg/l | 0,02 ÷ 0,09 | 0,20 | - | 0,20 |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului propriu, pentru apele industriale colectate înainte de evacuare în SP1 |  |  |  |  |  |  |
| Apa | pH | Unit.pH | 7,33 ÷ 8,12 | 6,5 ÷ 8,5 | 6,5 ÷ 8,5 | 6,5 ÷ 8,5 |
|  | Materii in suspensie | mg/L | 10,86 ÷ 10,93 | 20 | < 20 | 20 |
|  | Fier total | mg/L | 0 ÷ 0,01 | 10 | < 10 | 10 |
|  | Crom total | mg/L | 0,06 ÷ 0,16 | 0,5 | < 0,5 | 0,5 |
|  | Nichel | mg/L | 0,02 ÷ 0,03 | 0,5 | < 0,5 | 0,5 |
|  | Substanțe extractibile cu solvenți organici | mg/L | 0 | 5 | - | 5 |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului acreditat, subcontractat pentru apele industriale colectate înainte de evacuarea în SP1 |  |  |  |  |  |  |
| Apa | pH | Unit.pH | 7,4 | 6,5 ÷ 8,5 | 6,5 ÷ 8,5 | 6,5 ÷ 8,5 |
|  | Materii în suspensie | mg/L | < 10 | 20 | < 20 | 20 |
|  | Fier total | mg/L | 0,0338 | 10 | < 10 | 10 |
|  | Crom total | mg/L | 0,392 | 0,5 | < 0,5 | 0,5 |
|  | Nichel | mg/L | < 0,016 | 0,5 | < 0,5 | 0,5 |
|  | Substanțe extractibile cu solvenți organici | mg/L | <20 | 5 | - | 5 |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului propriu, pentru apele pluviale și apele tehnologice convențional curate |  |  |  |  |  |  |
| Apa | Materii în suspensie | mg/L | 35,18 | 60 | - | 60** |
|  | Consum chimic de oxigen, metoda CCO-Cr | mgO2/L | 60,38 | 125 | - | 125** |
|  | Substanțe extractibile cu solvenți organici | mg/L | 0 | 20 | - | 20** |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului subcontractat acreditat RENAR, pentru apele pluviale și apele tehnologice convențional curate |  |  |  |  |  |  |
| Apa | Materii în suspensie | mg/l | < 10 | 60 | - | 60** |
|  | Consum chimic de oxigen, metoda CCO-Cr | mgO2/l | 20,2 | 125 | - | 125** |
|  | Substanțe extractibile cu solvenți organici | mg/l | < 20 | 20 | - | 20** |

Notă: ** valori conform NTPA 001/2002 cu modificările și completările ulterioare

Analizând rezultatele încercărilor/analizelor prezentate în Rapoartele de încercare emise atât de laboratorul propriu cât și de către laboratorul subcontractat, acreditat SR EN ISO17025:2005 se constată că probele, respectiv concentrațiile poluanților pentru care s-au efecutat măsurări se încadrează în valorile limită stabilite conform recomandărilor Documentului de Referinţă asupra Celor mai Bune Tehnici Disponibile în Industria Prelucrătoare a Metalelor Feroase cât și în valorile limită stabilite prin normativul NTPA 002/2002 cu modificarile și completările ulterioare, acolo unde nu există cerințe în documentul BAT.

Rezultatele obținute în laboratorul acreditat subcontractat au pus în evidenţă faptul că, concentrațiile de poluanți determinați se încadrează în limitele impuse de autorizația integrată de mediu nr. 9/2017, în cerințele celor mai bune tehnici disponibile pentru Industria prelucrătoare a metalelor feroase cât și în cerințele normativului NTPA 002/2002 cu modificările și completările ulterioare.

#### 4.1.2.2.  Calitatea apelor subterane

Impactul activității societății asupra factorului de mediu apă subterană s-a estimat pe baza monitorizărilor efectuate de către operator conform prevederilor din Autorizația Integrată de Mediu nr. 9/2017.

Conform prevederilor din Autorizația Integrată de Mediu nr. 9/2017 frecvenţa de monitorizare a factorului de mediu apă subterană este o dată la doi ani.

În tabelul următor sunt prezentate şi analizate valorile indicatorilor de calitate pentru ape subterane monitorizate la cele şase foraje de alimentare cu apă de pe amplasamentul OŢELINOX SA, monitorizate pe parcursul anului 2019.

| Domeniul | Indicatorul monitorizat | UM | Valori monitorizate | Valori limita conform: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | AIM 9/2017 | BAT | Valori limită cf. L458/2002 |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului acreditat, subcontractat pentru apele subterane |  |  |  |  |  |  |
| Apa subterană | pH | unit.pH | 7,3 ÷ 7,5 | 6,5 ÷ 8,5 | - | 6,5 ÷ 9,5 |
|  | Oxidabilitate CCO-Mn | mgO2/L | < 0,500 | 5 | - | 5 |
|  | Azotați | mg/L | 28,3 ÷ 35,6 | 50 | - | 50 |
|  | Crom total | μg/L | 7,8 ÷ 24,9 | 50 | - | 50 |
|  | Fier total | μg/L | 20,4 ÷ 39,6 | 200 | - | 200 |
|  | Nichel | μg/L | < 4 | 20 | - | 20 |
|  | Fluoruri | mg/L | 0,277 ÷ 0,302 | 1,2 | - | 1,2 |

Valorile obţinute pentru indicatorii analizaţi conform prevederilor AIM nr. 9/2017 şi AGA 77/2018 (reînnoită prin AGA 47/2021) nu au înregistrat depăşiri la parametrii, faţă de valorile maxime admise prin: NTPA – 002 și NTPA 001, aprobate prin HG 188/20025, modificată și completată ulterior și a contractului de prestare servicii de canalizare, încheiat cu SC Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA.

### 4.1.3. Calitatea solului

Se fac măsurători asupra calităţii solului, în: zona verde Poarta 1, zona verde Poarta 2  și zona verde Depozit Produse Finite „WH1” pentru următorii indicatori: cupru, crom, nichel, plumb și zinc.

Monitorizarea se realizează o dată la 2 ani în cadrul unui laborator acreditat RENAR, cu care operatorul are contract de colaborare/comandă.

În tabelul următor sunt prezentate şi analizate valorile indicatorilor de calitate pentru sol  monitorizate în cele trei puncte de pe amplasamentul OŢELINOX SA, pe parcursul anului 2020.

| Domeniul | Indicatorul monitorizat | UM | Valori monitorizate |  | Valori limită conform: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | AIM 9/2017 |  | BAT | Valori limita cf. O 756/1997 |  |
|  |  |  | 0 - 20 cm | 20 - 40 cm | PA | PI |  | PA | PI |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului acreditat, subcontractat pentru sol – S1 zona verde poarta 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sol | Zinc | mg/KgSU | 55,8 | 44,5 | 700 | 1500 | - | 700 | 1500 |
|  | Cupru | mg/KgSU | 25,0 | 28,2 | 250 | 500 | - | 250 | 500 |
|  | Plumb | mg/KgSU | 17,7 | 18,4 | 250 | 1000 | - | 250 | 1000 |
|  | Nichel | mg/KgSU | 26,1 | 27,0 | 200 | 500 | - | 200 | 500 |
|  | Crom | mg/KgSU | 24,8 | 24,6 | 300 | 600 | - | 300 | 600 |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului acreditat, subcontractat pentru sol – S2 zona verde poarta 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sol | Zinc | mg/KgSU | 54,7 | 55,4 | 700 | 1500 | - | 700 | 1500 |
|  | Cupru | mg/KgSU | 25,0 | 28,7 | 250 | 500 | - | 250 | 500 |
|  | Plumb | mg/KgSU | 19,3 | 18,6 | 250 | 1000 | - | 250 | 1000 |
|  | Nichel | mg/KgSU | 27,4 | 31,6 | 200 | 500 | - | 200 | 500 |
|  | Crom | mg/KgSU | 26,3 | 27,7 | 300 | 600 | - | 300 | 600 |
| Monitorizare prin intermediul laboratorului acreditat, subcontractat pentru sol – S3 zona verde depozit produse finite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sol | Zinc | mg/KgSU | 51,4 | 37,6 | 700 | 1500 | - | 700 | 1500 |
|  | Cupru | mg/KgSU | 17,9 | 15,9 | 250 | 500 | - | 250 | 500 |
|  | Plumb | mg/KgSU | 11,7 | 9,36 | 250 | 1000 | - | 250 | 1000 |
|  | Nichel | mg/KgSU | 18,8 | 15,0 | 200 | 500 | - | 200 | 500 |
|  | Crom | mg/KgSU | 15,4 | 12,3 | 300 | 600 | - | 300 | 600 |

Conform rezultatelor obţinute pentru parametrii monitorizaţi nu au fost înregistrate depăşiri ale pragurilor de alertă, operatorul va realiza în continuare monitorizări periodice conform prevederilor legale.

## 4.2. Deşeuri

Pe amplasamentul societăţii OŢELINOX SA nu există depozite definitive de deşeuri. Deşeurile generate sunt stocate temporar, în spaţii special amenajate.

Manevrarea, stocarea și valorificarea sau eliminarea corectă a deșeurilor are un rol vital în prevenirea poluării amplasamentelor. Operatorul economic se va asigura ca nu există scăpări de sub control ale deșeurilor și că acestea ajung direct la operatorul autorizat, conform cerințelor legale în vigoare.

Operatorul aplică ierarhia gestionării deșeurilor în toate fazele de activitate desfășurate pe amplasament. Este analizată posibilitatea reutilizării, reciclarii/valorificării deșeurilor înainte de a se pune problema eliminării acestora.

Stocarea temporară a deşeurilor se realizează în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, pe platforme betonate/pietruite şi acoperite/descoperite;

- spaţii special amenajate;

- în containere transportabile, butoaie metalice;

- în spaţii delimitate acoperite sau descoperite.

Una din caracteristicile OŢELINOX SA este aceea de producere a unui nivel relativ scăzut de deşeuri solide, din care peste 50% sunt valorificabile.

Principalele deşeuri rezultate din activitatea laminare la rece sunt din procesele tehnologice rezultând următoarele categorii de deşeuri:

- șutaje metalice din diverse operaţii de procesare a benzii laminate la rece;

- lemne şi rumeguş rezultate de la atelierul de confecţionare a ambalajelor – Secția Ambalare / Atelier Tâmplărie;

- ulei uzat;

- praf sablare (țunder şi praf de alice);

- şlam (turte de șlam).

Din activitatea admistrativă rezultă deșeuri menajere.

Deşeuri rezultate în urma proceselor de tratare a apelor uzate:

- turte de șlam

Gestionarea deșeurilor se face astfel:

- șutajele metalice, contactele de argint, cuprul, aluminiul, uleiul uzat, deşeuri rezultate de la repararea şi întreţinerea utilajelor tehnologice sunt valorificate prin vânzare la unități autorizate;

- turtele de șlam sunt transportate şi predate spre eliminare unor operatori autorizaţi în acest sens ;

- acumulatorii de plumb sunt predați la schimb;

- lemnele, rumeguşul sunt valorificate prin vânzare sau distribuiţie gratuită (rumeguş) către colectori autorizați.

Gestionarea ambalajelor

Ambalarea coletelor se face pe suporți de lemn de diferite dimensiuni, cu hârtie de ambalare și / tabla de ambalare, folie de plastic, în funcție de cerința clientului.

Gestionarea şi monitorizarea deşeurilor rezultate din procesele tehnologice şi din alte activităţi auxiliare desfăşurate de societate trebuie să respecte următoarea legislaţie:

- Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- H.G.  nr.  856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi  pentru  aprobarea  listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- prin Hotararea nr. 235 / 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

Prin înţelegeri cu beneficiarii se urmăreşte reutilizarea / valorificarea ambalajelor astfel încât să  se atingă obiectivele anuale, conform legii.

Ambalajele în care se aduc materialele auxiliare necesare procesului tehnologic (recipienţi, butoaie etc.) sunt fie predate în sistem depozit fie valorificate prin vânzare la unități autorizate.

Gestionarea deşeurilor pe platforma societăţii se realizează conform H.G. nr. 856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza conform prevederilor Legii nr. 249/2015.

Transportul deşeurilor spre valorificare / eliminare este în sarcina colectorului / valorificatorului / eliminatorului de deșeuri și respectă următoarele măsuri de protecţia mediului:

- deşeurile industriale reciclabile se transportă către unităţile autorizate în vederea valorificării;

- uleiul uzat se transportă în butoaie metalice închise, iar celelalte deşeuri reciclabile se transportă în autovehicule acoperite, asigurate contra împrăştierii;

- deşeurile menajere sunt preluate de operatori autorizaţi.

Societatea are implementat managementul deşeurilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei și cerințele standardului de referință implementat într-un sistem integrat ISO 14001) ce se concretizează prin: instrucțiune privind gestionarea  deșeurilor ce cuprinde instrucțiuni pentru colectarea deșeurilor periculoase și pentru colectarea deșeurilor nepericuloase.

Principalele obiective specifice de mediu, menite să prevină posibilităţile de poluare a solului, subsolului şi pânzei freatice, sunt:

- valorificarea deşeurilor cu scopul reducerii cantităţilor de deşeuri stocate;

- instruirea personalului societăţii privind modul de gestionare a deşeurilor;

- îndepărtarea deşeurilor menajere şi industriale nerecuperabile prin depozitare în locuri special amenajate;

- menţinerea curăţeniei pe platformă;

- monitorizarea şi  evidenţa acţiunilor de gestionare a deşeurilor.

De  asemenea, societatea  deţine  contracte cu  firme  specializate  pentru  preluarea  spre valorificare / eliminare a deşeurilor produse pe amplasament.

Principalele obiective specifice de mediu, menite să prevină posibilităţile de poluare a solului, subsolului şi pânzei freatice, sunt:

- valorificarea deşeurilor cu scopul reducerii cantităţilor de deşeuri stocate;

- instruirea personalului societăţii privind modul de gestionare a deşeurilor;

- îndepărtarea deşeurilor menajere şi industriale nerecuperabile prin depozitare în locuri special amenajate;

- menţinerea curăţeniei pe platformă;

- monitorizarea şi  evidenţa acţiunilor de gestionare a deşeurilor.

Deşeurile rezultate din activităţile desfăşurate sunt evacuate discontinuu şi sunt de tipul:

- Deşeuri valorificabile:

- deşeuri metalice, ulei uzat, deşeuri de ambalaje (hârtie, carton, plastice, lemn),  deșeuri electrice si electronice, pâslă.

- Deşeuri  nerecuperabile:

- deşeuri eliminate: deşeuri menajere, nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 (șlam chimic), șlam uleios, furtun ștergător, azbest, ambalaj contaminat, etc

Eliminarea / reciclarea deşeurilor generate din activităţile desfășurate pe amplasamentul operatorului se va realiza în condiţii de eficienţă şi securitate pentru factorii de mediu, în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare.

Societatea nu deţine pe amplasament depozite definitive de deşeuri.

Se ţine o evidenţă strictă a deşeurilor prin intermediul Planului de Management al Deşeurilor integrat în cadrul Sistemului de Management al Mediului implementat și certificat.

Obiectivele specifice de mediu pentru protecţia factorilor de mediu (sol - subsol, pânza freatică) sunt:

- valorificarea deşeurilor cu scopul reducerii cantităţilor de deşeuri stocate;

- instruirea personalului societăţii privind modul de gestionare a deşeurilor;

- îndepărtarea deşeurilor menajere şi industriale nerecuperabile prin depozitare în locuri special amenajate;

- menţinerea curăţeniei pe platformă;

- monitorizarea şi evidenţa acţiunilor de gestionare a deşeurilor.

Tipurile de deșeuri generate și modul de valorificare/eliminare a acestora:

| Referinţa deşeului | 1. Identificaţi sursele de deşeuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deşeurilor conform EWC (Codul European al Deşeurilor) | 3. Identificaţi fluxurile de deşeuri (ce deşeuri sunt generate) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4. Cuantificaţi fluxurile de deşeuri – anul 2020 (tone) (estimate) | 5. Care sunt modalităţile actuale sau propuse de manipulare a deşeurilor? - deşeurile sunt colectate separat? - traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri tehnologice Deșeuri tehnologice | Atelierele prelucrări mecanice (At. RG1 + RG2, Atelier de strungărie) | 12 01 01 | Nepericuloase | 3,6 | Deșeurile metalice feroase și neferoase sunt depozitate în zone special amenajate (platformă betonată) și sunt valorificate prin vânzare către societăți autorizate. |
|  | Secția Tratamente Termice | 10 02 10 | Nepericuloase | 0 | Țunderul rezultat din activitatea Secției Tratamente Termice este preluat direct de la locul de producere de o firmă autorizată să îl colecteze. |
|  | Secțiile de producție | 16 01 17 | Nepericuloase | 0 | Deșeurile sunt colectate separat, depozitate în zone special amenajate (platforme betonate). Deseurile metalice feroase si neferoase sunt valorificate prin vânzare către societăți autorizate. |
|  | Secțiile de producție | 19 12 02 | Nepericuloase | 8685 | Deșeurile din oțel inoxidabil sunt colectate separat, depozitate în zone special amenajate (platforme betonate). Deșeurile din oțel inoxidabil sunt valorificate prin societăți autorizate. |
|  | Secția Laminare | 12 01 07* | Periculoase | 0 | Uleiul uzat rezultat din procesul de laminare este depozitat într-un rezervor special și este predat firmelor autorizate să îl colecteze. |
|  | Secții de producție | 12 01 18* | Periculoase | 23,61 | Deșeul este depozitat în butoaie metalice, în spații special amenajate, acoperite și cu platformă betonată. Este predat firmelor autorizate să îl colecteze. |
|  | Tâmplărie | 03 01 05 | Nepericuloase | 10,711 | Deșeurile de material lemnos sunt colectate separat, depozitate în zone special amenajate (platforme betonate) - sunt valorificate prin vânzare către societăți autorizate, precum și pentru salariații societății. |
|  | Tâmplărie | 03 01 05 | Nepericuloase | 6,82 |  |
|  | Secții de producție | 16 01 18 | Nepericuloase | 0,74 | Deșeurile metalice nepericuloase sunt depozitate la Rampa de fier vechi (platformă betonată). Acestea sunt valorificate prin vânzare către societăți autorizate. |
|  | Secții de producție + Atelier PRC | 20 01 01 | Nepericuloase | 449 | Deșeurile de hârtie interspiră și folie de plastic sunt depozitate în spații special amenajate, acoperite și cu platformă betonată. Mai departe, sunt predate către firme autorizate în colectarea lor. |
|  | Secții de producție + Atelier PRC | 07 02 13 | Nepericuloase | 214,6 |  |
|  | Atelier PRC | 12 01 05 | Nepericuloase | 0 | Deșeurile de materiale plastice sunt colectate în saci și depozitate în spații special amenajate. Mai departe, sunt predate către firme autorizate în colectarea lor. |
| Deșeuri de ambalaje | Secții de producție + activități administrative | 15 01 01 | Nepericuloase | 24 | Deșeurile de ambalaje nepericuloase sunt depozitate în spații special amenajate, acoperite și cu platformă betonată. Mai departe, sunt predate către firme autorizate în colectarea lor. |
|  | Secții de producție + activități administrative | 15 01 02 | Nepericuloase | 38 |  |
|  | Secții de producție + activități administrative | 15 01 03 | Nepericuloase | 80 |  |
|  | Secții de producție + activități administrative | 15 01 04 | Nepericuloase | 303,3 |  |
|  | Secțiile de producție Laborator Chimic | 15 01 10* | Periculoase | 16,5 | Deșeurile de ambalaje periculoase sunt depozitate în spații special amenajate, acoperite și cu platformă betonată. Mai departe, sunt predate către firme autorizate în colectarea lor. |
| Deșeuri echip. de protecție, absorbanți, filtre | Secții de producție + Întreținere | 15 02 02* | Periculoase | 32 | Deșeurile se colectează temporar în saci de rafie, big baguri, saci de plastic legați la gură. Sunt predate către firme autorizate să le colecteze. |
| Deşeuri din activităţi de reparaţii şi întreţinere | Întreținere Lab. Metrologie | 12 01 03 | Nepericuloase | 0,27 | Deșeurile metalice nepericuloase sunt depozitate la Rampa de fier vechi (platformă betonată). Acestea sunt sunt valorificate prin vânzare catre societăți autorizate. |
|  | Întreținere | 17 04 11 | Nepericuloase | 0 | Deșeurile neferoase sunt depozitate în spații special amenajate, acoperite și cu platformă betonată. Mai departe, sunt predate către firme autorizate în colectarea lor. |
|  | Întreținere | 16 01 17 | Nepericuloase | 0 | Deșeurile metalice nepericuloase sunt depozitate la Rampa de fier vechi (platformă betonată). Acestea sunt sunt valorificate prin vânzare catre societăți autorizate. |
|  | Întreținere | 17 04 05 | Nepericuloase | 85,23 | Deșeurile metalice nepericuloase sunt depozitate la Rampa de fier vechi (platformă betonată). Acestea sunt sunt valorificate prin vânzare catre societăți autorizate. |
|  | Întreținere | 17 04 02 | Nepericuloase | 0 | Deșeurile de aluminiu din casări sunt valorificate prin vânzare către societăți autorizate |
|  | Întreținere | 13 01 10* | Periculos | 4,8 | Deșeurile se colectează temporar în butoaie. Sunt predate către firme autorizate să le colecteze. |
|  | Întreținere | 13 02 05* | Periculos | 4,8 | Deșeurile se colectează temporar în butoaie. Sunt predate către firme autorizate să le colecteze. |
| Activități de întreținere electrică | Întreținere | 20 01 21* | Periculoase | 0,08 | Tuburile fluorescente se predau, la schimb, la Magazia de materiale refolosibile; de aici sunt ridicate de colectori autorizați. |
|  | Întreținere | 20 01 36 | Nepericuloase | 2,4 | Deșeurile de echipamente electrice şi electronice casate sunt colectate în spații special amenjate. Mai departe, sunt predate către firma autorizată în colectarea lor. |
|  | Întreținere | 16 06 05 | Nepericuloase | 0,24 | Deșeurile de baterii sunt colectate în spații special amenjate. Mai departe, sunt predate către firme autorizate în colectarea lor. |
|  | Întreținere | 16 06 01* | Periculoase | 0,12 | Acumulatorii cu Pb sunt colectați în spații special amenjate. Mai departe, sunt predați către firme autorizate în colectarea lor. |
| Activități conexe | Stația de Neutralizare | 19 08 14 | Nepericuloase | 1772 | Șlamul provenit de la neutralizarea apelor uzate tratate este deshidratat în filtru presă și este preluat de societăți autorizate în acest sens. |
| Activități administrative | Toate sectoarele de activitate | 20 03 01 | Nepericuloase | 131,4 | Deșeurile menajere sunt depozitate în spații special amenajate. Mai departe, sunt predate către firma autorizată în colectarea lor. |
|  | Toate sectoarele de activitate | 08 03 18 | Nepericuloase | 0,07 | Deșeurile de tonere sunt colectate în spații special amenjate. Mai departe, sunt predate către firma autorizată în colectarea lor |

Prin înţelegeri cu beneficiarii se urmăreşte reutilizarea/valorificarea ambalajelor astfel încât să se atingă obiectivele anuale, conform legii.

Ambalajele în care se aduc materialele auxiliare necesare procesului tehnologic (recipienţi, butoaie etc.) sunt predate la unități autorizate.

Gestionarea deşeurilor pe platforma societăţii se realizează conform H.G. nr. 856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se realizeaza conform prevederilor Legii nr. 249/2015.

Tipurile de deșeure generate și modul de valorificare/eliminare a acestora:

Deşeurile, rezultate din activităţile societăţii considerate periculoase, datorită constituenţilor şi proprietăţilor, conform  conform 	Ordonanță de urgență 92/2021 privind regimul deşeurilor și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, se prezintă în tabelul următor:

| Tip deşeu periculos | Constituenţi | Proprietati |
| --- | --- | --- |
| Uleiuri uzate | - hidrocarburi şi compuşi ai acestora (cod 51). | - nocive (cod H5). - ecotoxice (cod H14). |
| Emulsii | - hidrocarburi şi compuşi ai acestora (cod 51). | - nocive (cod H5). - ecotoxice (cod H14). |
| Nămoluri de la separarea apă - ulei | - hidrocarburi şi compuşi ai acestora (cod 51). | - nocive (cod H5). - ecotoxice (cod H14). |
| Uleiuri de la separatoarele ulei/apă | - hidrocarburi şi compuşi ai acestora (cod 51). | - nocive (cod H5). - ecotoxice (cod H14). |
| Acumulatori uzați cu conținut de plumb | - plumb; compuşi ai plumbului (cod 18). | - nocive (cod H5). - ecotoxice (cod H14). |
| Substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator | - Acizi, săruri, baze (cod 19) | - nocive (cod H5). - ecotoxice (cod H14). |
| Deșeuri de ambalaje contaminate cu reziduuri sau substanțe periculoase | - hidrocarburi şi compuşi ai acestora (cod 51) | - nocive (cod H5). - ecotoxice (cod H14). |

Măsuri de minimizare a cantităţii de deşeuri produse sau existente pe amplasament

Obiectivul principal al managementului deşeurilor este de a proteja sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător de efectele nedorite pe care le cauzează colectarea, transportul, tratarea şi depozitarea deşeurilor. Managementul deşeurilor este direct legat de efectele de poluare a mediului pe care deşeurile le pot genera şi de dificultatea de a fi depozitate.

În vederea minimizării impactului, produs asupra factorilor de mediu şi a gradului de poluare produs prin depozitarea deşeurilor, societatea are în vedere următoarele măsuri specifice cu caracter permanent:

- amplasarea spaţiilor de stocare a deşeurilor în locuri amenajate;

- se asigură inspectarea periodică a stării fiecărui spaţiu de stocare deşeu;

- stocarea deşeurilor se realizează, astfel încât să nu blocheze căile de acces în unitate;

- personalul operator respectă măsurile de igienă şi normele de sănătate şi securitate in muncă;

- spaţiile de stocare temporară a deşeurilor menajere şi industriale ale societăţii sunt gestionate corespunzător reglementărilor;

- reponsabilii care gestionează spaţiile de stocare provizorie ţin evidenţa stocului de deşeuri colectate, transportate, depozitate, valorificate, etc, şi a cheltuielilor legate de gestiunea deşeurilor.

Dintre obiectivele specifice de mediu, menite să prevină posibilităţile de poluare a solului, subsolului şi pânzei freatice, se menţionează:

- valorificarea deşeurilor cu scopul reducerii cantităţilor de deşeuri stocate;

- instruirea personalului societăţii privind modul de gestionare a deşeurilor,

- îndepărtarea deşeurilor menajere prin depozitare în locuri special amenajate;

- menţinerea curăţeniei pe platformă.

## 4.4. Depozite de deșeuri

Depozitarea temporară a deşeurilor

În cadrul societăţii se află spaţii special amenajate, pentru depozitarea temporară a deşeurilor, până la preluarea acestora de societăţile abilitate.

Măsuri specifice care trebuie respectate la depozitarea deşeurilor

În vederea minimizării impactului produs asupra factorilor de mediu şi a gradului de poluare produs prin depozitarea deşeurilor, societatea are în vedere umătoarele măsuri specifice cu caracter permanent:

- amplasarea spaţiilor de stocare a deşeurilor în locuri amenajate;

- inspectarea periodică a stării fiecărui spaţiu de stocare deşeu;

- stocarea deşeurilor se realizează, astfel încât să nu blocheze căile de acces în unitate;

- personalul operator respectă măsurile de igienă şi normele de sănătate şi securitate în muncă;

- gestionarea spaţiilor de stocare temporară a deşeurilor se face în baza unei evidenţe a stocului de deşeuri colectate, transportate, depozitate, valorificate, etc şi a cheltuielilor legate de gestiunea deşeurilor.

Manevrarea, stocarea și valorificarea sau eliminarea corectă a deșeurilor are un rol vital în prevenirea poluării amplasamentelor. Operatorul se va asigura ca nu există scăpari de sub control ale deșeurilor și ca acestea ajung direct la operatorul autorizat, conform cerințelor legale în vigoare.

Operatorul aplică ierarhia gestionării deșeurilor în toate fazele de activitate desfășurate pe amplasament. Este analizată posibilitatea reutilizării, reciclării/valorificării deșeurilor înainte de a se pune problema eliminarii acestora.

Stocarea temporară a deşeurilor se realizează în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, pe platforme betonate/pietruite şi acoperite/descoperite;

- spaţii special amenajate;

- în containere transportabile, butoaie metalice;

- în spaţii delimitate acoperite sau descoperite

Transportul deşeurilor spre valorificare/eliminare este în sarcina colectorului/valorificatorului/

eliminatorului de deșeuri și respectă următoarele măsuri de protecţia mediului:

- deşeurile industriale reciclabile se transportă către unităţile autorizate în vederea valorificării;

- uleiul uzat se transportă în butoaie metalice închise, iar celelalte deşeuri reciclabile se transportă în autovehicule acoperite, asigurate contra împrăştierii;

- deşeurile menajere se transportă la rampa de gunoi.

Societatea are implementat, un management al deşeurilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei și cerințele standardului de referință implementat, certificat și îmbunătățit în mod continuu în cadrul sistemului de management integrat mediu-sănătate și securitate ocupațională ce se concretizează prin: instrucțiunea privind gestionarea deșeurilor care conține instrucțiuni privind colectarea deșeurilor periculoase și nepericuloase.

De  asemenea, societatea  deţine  contracte cu  firme  specializate  pentru  preluarea  spre valorificare / eliminare a deşeurilor produse pe amplasament.

Principalele obiective specifice de mediu, menite sa prevină posibilităţile de poluare a solului, subsolului şi pânzei freatice, sunt:

- valorificarea deşeurilor cu scopul reducerii cantităţilor de deşeuri stocate;

- instruirea personalului societăţii privind modul de gestionare a deşeurilor;

- îndepărtarea deşeurilor menajere şi industriale nerecuperabile prin depozitare în locuri special amenajate;

- menţinerea curăţeniei pe platformă;

- monitorizarea şi  evidenţa acţiunilor de gestionare a deşeurilor.

Deșeurile depozitate temporar, sursa de provenienţă, precum şi modul de transport şi de depozitare a acestora se prezintă în tabelul:

| Nr. Crt. | Zona | Denumire | Material depozitat | Capacitate maximă de depozitare | Amenajări existente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LPMS (intrare) | Depozit deșeuri ambalaje lemn | Deșeuri de ambalaje lemn | L = 60 m, l = 30 m | Podea betonată |
| 2 |  | Depozit deșeuri plastic | folie HDPE, carton plast | L = 60 m, l = 30 m | Podea betonată |
| 3 |  | Depozit produse chimice (în stare solidă) | FeSO4, NaOH , NaNO3, NaCl | L = 36 m, l = 14 m | Podea betonată |
| 4 |  | Depozit diverse materiale | Cartonplast Folie de plastic, Alice | L = 36 m, l = 14 m | Podea betonată |
| 5 | LPMS (spre Erdemir România) | Depozit deșeuri ambalaje din plastic | Deșeuri de ambalaje din plastic | L = 98 m, l =7 m | Podea betonată |
| 6 |  | Depozit deșeuri periculoase | Pâslă Saci contaminați cu substanțe periculoase | L = 11 m, l = 7 m | Podea betonată, țarc metalic, asigurat cu lacăt |
| 7 | LPMS (zona ajustaj) LPMS (zona ajustaj) | Depozit electrozi pentru APH și APC | Electrozi | L = 8 m, l = 8 m | Podea betonată, zonă delimitată |
| 8 |  | Depozit deșeuri plastic | Țevi PVC Șpan din plastic Deșeu cartonplast | L = 24 m, l = 3 m | Podea betonată |
| 9 |  | Deșeuri cabluri | Cabluri în manta | L = 5 m, l = 3 m | Podea betonată, zonă delimitată (împrejmuită cu bandă) |
| 10 |  | Depozit produse din carton | Manșoane de carton Carton în foi | L = 20 m, l = 12 m | Podea betonată |
| 11 |  | Depozit materiale de construcții | Cărămidă, Țeavă Mortar | L = 36 m, l = 15 m | Podea betonată, țarc metalic |
| 12 |  | Depozit electrice și automatizări | Piese de schimb | L = 85 m, l = 11 m | Podea betonată, zonă delimitată cu gard, asigurat cu lacăt |
| 13 |  | Depozit materiale tehnologice | Hârtie interspiră, carton triplex, carton foi, tuburi de carton, bandă metalică, capse. | L = 85 m, l = 11 m | Podea betonată, zonă delimitată cu gard, asigurat cu lacăt |
| 14 |  | Depozit substanțe chimice | Substanțe chimice lichide (Bonderite, silicat de sodiu, HCl) | L = 10 m, l = 6 m | Podea betonată, zonă delimitată cu gard, asigurat cu lacăt |
| 15 |  | Depozit piese de schimb și investiții dimensiuni mari | Piese, echipamente, utilaje | L = 65 m, l = 22 m | Podea betonată, zonă delimitată cu gard, asigurat cu lacăt |
| 16 | Zona de lângă gardul cu Erdemir România (aer liber) | Depozit ulei | Ulei H32 Ulei transformator | L = 10 m, l = 3 m | Țarc acoperit, asigurat cu lacăt. Butoaiele sunt așezate pe paleți din lemn (pe jos este pământ). |
| 17 |  | Depozit ulei uzat | Ulei uzat | L = 16 m, l = 6 m | Țarc încuiat, neacoperit (recipienții cu ulei uzat sunt acoperiți cu capace), perimetrul este betonat. |
| 18 |  | Depozit ambalaje uzate | Rezervoare plastic (1000 L) de Bonderite | L = 16 m, l = 6 m | Țarc încuiat cu lacăt, suprafața este betonată. |
| 19 | Zona de lângă postul de pază spre halda de șlam | Depozit gaze tehnice | Tuburi O2, Tuburi CO2 Tuburi Varigon | L = 9 m, l = 7 m | Țarc cu acoperiș, încuiat cu lacăt (are ventilație naturală) |
| 20 |  | Depozit carburanți | Motorină Diluant | L = 8 m, l = 7 m | Încăpere metalică (chioșc metalic), încuiat cu lacăt, cu ventilație naturală |
| 21 |  | Rampa de fier vechi și țunder | Fier vechi | L = 50 m, l = 30 m | Spațiu betonat în proporție de 75%, înconjurat cu gard, încuiat cu lacăt |
| 22 | Depozit material lemnos (zona dinspre atelier tâmplărie) | Depozit material lemnos | Cherestea | L = 50 m, l = 10 m | Podea betonată |
| 23 |  | Depozit material lemnos | Paleți | L = 50 m, l = 10 m | Podea betonată |
| 24 |  | Depozit material lemnos | Material lemnos returnat la dispoziția liniilor PK | L = 50 m, l = 10 m | Podea betonată |
| 25 | Depozit deșeuri material lemnos | Depozit deșeuri material lemnos | Deșeuri material lemnos, rumeguș | L = 60 m, l = 5 m | Podea betonată |
| 26 | Clădirea Logistică | Magazie consumabile | Echipament individual de protecție, consumabile birou, materiale de curățenie | L = 22 m, l = 12 m | Magazie amenajată la parterul clădirii |
| 27 | Fosta strungărie de cilindrii | Depozit sare tabletă | Sare tabletă | L = 20 m, l = 5 m | Podea betonată |
| 28 | Nord - Estul amplasamentului | Halda betonată nr. 4 (utilizată pentru depozitare temporară) | Nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 (Şlam chimic) | 0,1327 ha | Haldă betonată |
| 29 | Extremitatea nordică din interiorul secției SBTOI | Depozit produse finite WH1 | Bandă din oțel inoxidabil laminată la rece | L = 108 m, l = 25m | Podea betonată Rastele metalice |
|  |  |  |  | L = 84 m, l = 25 m |  |
| 30 | Laminorul 3 – Secția SBTOI | Depozit produse finite WH2 | Bandă din oțel inoxidabil laminată la rece | L = 39, l =14m | Podea betonată Rastele metalice |
|  |  |  |  | L = 33, l = 25 m |  |
| 31 | Fosta secție Țevi Sudate | Depozit produse finite WH3 | Bandă din oțel inoxidabil laminată la rece | L = 144, l = 25 m | Podea betonată Rastele metalice |
| 32 | Extremitatea nordică din interiorul secției LPMS | Depozit deșeuri oțel inoxidabil | Deșeuri bandă oțel inoxidabil | L = 100, l = 25 m | Podea betonată |
| 33 | Subsol hidraulic laminor ZM1 | ZM1 - Tanc ulei de laminare (Ulei curat/filtrat) | Ulei de laminare curat | 70 m3 | Podea betonată Rigole și bașă colectoare Sistem de detecție și stingere incendii cu CO2 |
| 34 | Subsol hidraulic laminor ZM1 | ZM1 - Tanc ulei de laminare folosit (după filtrare este transferat în tancul de ulei curat ZM1, printr-un sistem de recirculare) | Ulei de laminare folosit | 160 m3 | Podea betonată Rigole și bașă colectoare Sistem de detecție și stingere incendii cu CO2 |
| 35 | Linia ZM2 | ZM2 - Tanc ulei de laminare (Ulei curat/filtrat) | Ulei de laminare curat | 31,5 m3 | Podea betonată Sistem de detecție și stingere incendii cu CO2 |
| 36 | Subsol hidraulic laminor ZM2 | ZM2 - Tanc ulei de laminare folosit (după filtrare este transferat în tancul de ulei curat ZM2, printr-un sistem de recirculare) | Ulei de laminare folosit | 48,5 m3 | Podea betonată Rigole și bașă colectoare Sistem de detecție și stingere incendii cu CO2 |
| 37 | Subsol hidraulic laminor ZM3 | ZM3 - Tanc ulei de laminare (Ulei curat/filtrat) | Ulei de laminare curat | 60 m3 | Podea betonată Rigole și bașă colectoare Sistem de detecție și stingere incendii cu CO2 |
| 38 | Subsol hidraulic laminor ZM3 | ZM3 - Tanc ulei de laminare folosit (după filtrare este transferat în tancul de ulei curat ZM3, printr-un sistem de recirculare) | Ulei de laminare folosit | 110 m3 | Podea betonată Rigole și bașă colectoare Sistem de detecție și stingere incendii cu CO2 |
| 39 | Exteriorul secției SBTOI, zona APH | Depozit ulei uzat (Tanc subteran pentru colectarea și depozitarea uleiului uzat) | Ulei uzat | 50 m3 | Depozit acoperit,construcție metalică, încuiată cu lacăt. |

Transportul deşeurilor spre valorificare / eliminare respectă următoarele măsuri de protecţia mediului:

- deşeurile industriale reciclabile se transportă către unităţile autorizate în vederea valorificării;

- uleiul uzat se transportă în butoaie metalice închise, iar celelalte deşeuri reciclabile se transportă în autovehicule acoperite, asigurate contra împrăştierii;

- deşeurile menajere sunt preluate de operatori autorizaţi.

Aspectele de mediu, ce pot apare în desfăşurarea activităţilor legate de gestiunea deşeurilor, pe platforma societăţii, sunt prezentate în tabelul:

| Activitatea | Riscul de mediu | Efect |
| --- | --- | --- |
| Colectare, sortare şi depozitare temporară a deșeurilor | Scurgeri accidentale de deşeuri | Redus de poluare a solului, subsolului și pânzei freatice datorită suprafețelor betonate pe care sunt depozitate deșeurile. |
| Transport deşeuri | Scurgeri accidentale de deşeuri | Redus de poluare a solului, subsolului și pânzei freatice datorită suprafețelor betonate pe care sunt manipulate și transportate deșeurile. |

Măsuri specifice care trebuie respectate la depozitarea deşeurilor

În vederea minimizării impactului produs asupra factorilor de mediu şi a gradului de poluare produs prin depozitarea deşeurilor, societatea are în vedere umătoarele măsuri specifice cu caracter permanent:

- amplasarea spaţiilor de stocare a deşeurilor în locuri amenajate;

- inspectarea periodică a stării fiecărui spaţiu de stocare deşeu;

- stocarea deşeurilor se realizează, astfel încât să nu blocheze căile de acces în unitate;

- personalul operator respectă măsurile de igienă şi normele de sănătate şi securitate în muncă;

- gestionarea spaţiilor de stocare temporară a deşeurilor se face în baza unei evidenţe a stocului de deşeuri colectate, transportate, depozitate, valorificate, etc şi a cheltuielilor legate de gestiunea deşeurilor.

OŢELINOX SA are implementat, un sistem de managementul deşeurilor, integrat în sistemul de management mediu – sănătate și securitate ocupațională, certificat și îmbunătățit în mod continuu în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare și standardele de referință (SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018)

De  asemenea, societatea  deţine  contracte cu  firme  specializate  pentru  preluarea  spre valorificare / eliminare a deşeurilor produse pe amplasament.

Principalele obiective specifice de mediu, menite să prevină posibilităţile de poluare a solului, subsolului şi pânzei freatice, sunt:

- valorificarea deşeurilor cu scopul reducerii cantităţilor de deşeuri stocate;

- instruirea personalului societăţii privind modul de gestionare a deşeurilor;

- îndepărtarea deşeurilor menajere şi industriale nerecuperabile prin depozitare în  locuri special amenajate;

- menţinerea curăţeniei pe platformă;

- monitorizarea şi  evidenţa acţiunilor de gestionare a deşeurilor.

## 4.5. Instalaţii de epurare a apelor uzate

Activitatea societăţii OŢELINOX SA  se caracterizează prin evacuare de ape uzate tehnologice, menajere şi pluviale.

Sistemul de canalizare este de tip divizor.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale unităţii sunt preluate de reţeaua de canalizare menajeră şi colectate în chesonul SP2. Din acest cheson sunt pompate către chesonul SP1. Din chesonul SP1 apele menajere sunt pompate, împreună  cu alte ape (tehnologice) în rețeaua publică de canalizare, urmând a fi epurate final în Stația de Epurare Târgoviște Sud, aflată în administrarea Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița SA. Canalizarea menajeră din incinta societății este realizată din tuburi de beton având Dn=200-600mm.

Apele uzate industriale tratate sunt preluate de canalizarea proprie de ape tehnologice și colectate în chesonul SP1. Din chesonul SP1, apele uzate industriale tratate sunt pompate, împreună  cu alte ape (tehnologice), în rețeaua publică de canalizare și ajung la Stația de Epurare Târgoviște Sud, aflată în administrarea Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița SA, conform contractului de prestare servicii de canalizare nr. 2871 din 23 februarie 2015.

Lungimea totală a conductelor de canalizare este de aprox. 4,0 km.

Apele uzate provenite de la răcirea utilajelor sectoarelor de laminare se recirculă prin intermediul Gospodăriei de Apă în proporție de 95%. Diferența de 5% o reprezintă pierderi prin evaporare. Pierderile din rețele (evaporări) sunt acoperite din apa provenită din foraje.

Instalația de tratare și răcire a apelor industriale folosite în procesul de producție de pe amplasamentul OŢELINOX SA  este compusă din:

- 6 turnuri de răcire în contracurent, cu debit maxim Q=400m3/h/turn;

- 2 turnuri tip PME 6704E, cu debit Q=250m3/h/turn, debit de caldură 2906,98 kW;

- Stație de filtre cu nisip cuarțos (4 buc);

- ciclon decantor pentru apele impurificate cu țunder și ulei.

Tratarea apelor tehnologice uzate de pe amplasamentul OŢELINOX SA  se realizează în Stația de Neutralizare, amplasată în incinta unității și este compusă din:

- 1 bazin colectare ape brute industriale, în vederea tratării, V= 150 m3;

- 2 bazine de rectificare pH, prevăzute cu suflante, V= 60 m3 fiecare;

- 2 bazine de sedimentare, V= 480 m3 fiecare;

- 1 bazin îngroșător de nămol, V = 550 m3;

- 2 filtre mecanice Dn = 4000 mm, h = 3,05 m, suprafață filtrare = 12,5 m2, viteza apei =10,8 m/h;

- bazin neutralizare, V= 35 m3;

- bazin apă tratată, V= 95 m3;

- bazin descărcare a apei recirculate, V = 100 m3;

- bazin de rezervă apă brută, pentru stocarea apei în siguranță, V = 250 m3

- bazin stocare soluție var 30%, cu capacitate de 100 m3;

- bazin de diluție var 10% cu capacitate de 100 m3;

- stație de deshidratare nămol;

- rezervor de alimentare pentru filtru presă, V=27 m3;

- filtru presă (ANDRITZ) de înaltă presiune pentru șlamul rezultat;

- alte echipamente și instalații auxiliare pentru operarea stației;

- haldă betonată pentru depozitarea temporară a șlamului.

Schema de evacuare a apelor:

Ape uzate menajere

Cheson SP2

Ape uzate de la vestiare

Ape uzate tehnologice                                                                               rețea canalizare

Cheson SP1

Apele meteorice colectate din incinta unității sunt evacuate prin intermediul canalizării pluviale și a unui bazin de retenție în pârâul Ilfov (Bazin Hidrografic Dâmbovița).  Bazinul de retenție ape pluviale este localizat la aproximativ 1 km sud de Oţelinox. Colectorul principal de evacuare a apelor meteorice este realizat din tuburi de beton Dn=1000mm.

Apele uzate tehnologice rezultate din activitatea de producție sunt epurate prin intermediul unei de Stații de Neutralizare (devin ape industriale tratate).

Stația de Neutralizare are rolul de tratare a apei uzate industriale prin precipitarea metalelor grele sub forma de hidroxizi de Fe, Cr, Ni și CaF2, precum și corectarea pH-ului.

Apele uzate provin din soluțiile de decapare a benzilor din oțel inoxidabil la ieșirea din:

- Baia de decapare chimică, linia APH;

- Baia de săruri topite, linia APC;

- Baia de decapare electrochimică, linia APC;

- Baia de decapare chimică, linia APC.

Apele provenite de la linia APH sunt ape acide, lipsite de crom hexavalent, apele uzate provenite de la linia APC sunt ape uzate cu conținut de crom hexavalent.

Apele brute (uzate) provenite din procesele de producție, ajung în Stația de Neutralizare, în bazinul de apă brută, unde are loc reducerea cromului hexavalent la crom trivalent cu ajutorul sulfatului feros / metabisulfitului (sau orice agent reducător disponibil pe piață) în mediu acid.

Apele ajung succesiv în două bazine de reducere, unde are loc precipitarea fluorurii de calciu și a metalelor grele sub formă de hidroxizi, de unde este transferată în 2 bazine de sedimentare, unde se împarte în 2 fluxuri (pentru grăbirea procesului de sedimentare se adaugă floculant):

- Apa limpede ajunge într-un preaplin, de unde este pompată pentru curățarea finală prin două filtre minerale. În final, apa curată ajunge în bazinul de corecție finală a pH – ului. După scăderea pH-ului în limita cuprinsă între 6,5 ÷ 8,5, apele tratate sunt deversate în canalizarea de ape industriale a societății;

- Partea sedimentată (rămasă în bazin) este pompată într-un bazin îngroșător. De aici,  acestea ajung în tancul de alimentare a filtrului presă – aici are loc deshidratarea prin presare a nămolului, rezultând șlamul chimic cu o umiditate de max. 60%. – șlamul rezultat se predă colectorilor autorizați.

Dozarea reactivilor se face atât în regim automat, cât și manual.

Apele reziduale rezultate din bazinul îngroșător și din operația de deshidratare din filtrul presă sunt reintroduse în procesul de tratare.

Întreţinerea şi reparaţiile

Întreţinerea şi micile reparaţii sunt efectuate în cadrul secţiilor. Lucrările de amploare mai mare se execută de către personal de specialitate, la nevoie, din afara unităţii.

Reparaţiile curente se execută conform unui program prestabilit în perioada dintre două revizii, remediindu-se defecţiunile care nu sunt de natură să producă întreruperea lucrului. În cadrul reparaţiilor curente se execută în principal: repararea fisurilor, înlocuirea garniturilor de etanşare, revizia şi repararea vanelor, curăţarea conductelor şi a vaselor, vopsirea pieselor metalice, etc.

Sistemul de evidenţă şi informare cu privire la accidente

Exploatarea corectă a instalațiilor trebuie să se ţină la zi următoarele evidenţe

- evidenţa construcţiilor şi instalaţiilor care alcătuiesc fiecare obiectiv în parte;

- evidenţa parametrilor funcţionali cantitativi şi calitativi.

Evidenţa construcţiilor şi instalaţiilor cuprinde: descrierea completă a componenţei şi a modului de funcţionare a obiectivului, precum şi releveele acestora.

Evidenţa parametrilor funcţionali cuprinde: indicatorii de calitate ai apei evacuate, consumurile de energie electrică. Pentru fiecare categorie de parametri se ţine o fişa de evidenţă şi consemnări în registrul de evidenţă.

În cazul unor accidente, personalul de exploatare din cadrul secţiei anunţă şeful de atelier, şeful de instalaţie, precum şi personalul gospodăriei.

Evidenţa tuturor defecţiunilor şi reparaţiilor efectuate este ţinută în registrul existent, completat de către personalul aferent activităţilor descrise.

Comportarea în timp a construcţiilor, ce alcătuiesc staţiile de preepurare a apelor uzate este urmărită periodic, prin controale vizuale, de personal specializat.

## 4.6. Aria internă de depozitare

Societatea OŢELINOX SA  deţine pentru depozitarea materialelor utilizate, spaţii organizate ca depozite adecvate capacităţilor de stocare, dotate cu echipamente necesare operării şi transportului.

DEPOZITE  MATERII PRIME

Materiile prime sunt stocate în incinta amplasamentului în spaţii special destinate, amenajate corespunzător. Transport şi depozitare materii prime se realizează în principal prin transport auto, dar nu se exclude nici transportul CF, până în zona de descărcare din incinta secțiilor de producție.

Depozitul de materii prime este parte integrantă a societății.

DEPOZITE PRODUS FINIT

Depozitele de produse finite sunt dotate cu poduri rulante cu brațe și electromagneți. Suprafața depozitelor este acoperită și betonată.

Detalii despre depozitele existente pe amplasament au fost prezentate in cap. 2.5 al prezentului Raport privind situația de referință.

Amplasarea locurilor de depozitare a principalelor materiale aferente producţiei în cadrul platformei este prezentată în Planul general – Anexa 5.

DEPOZITE DE SUBSTANȚE TOXICE STOCATE

Substanțele depozitate sunt ulei curat, ulei uzat, gaze tehnice, motorină, diluant depozitate în țarc acoperit, asigurat cu lacăt, perimetrul fiind betonat și cu ventilație naturală.

Manipularea, transportul, depozitarea şi gestiunea substanţelor utilizate în Staţia de neutralizare a apei se realizează conform instrucţiunilor specifice fiecărui produs / substanţe.

Produsele / substantele sunt ambalate în ambalajul original al furnizorului. Ambalajul este astfel confecţionat încât transportul să se desfășoare în condiții de maximă securitate.

Manipularea, transportul, depozitarea şi gestiunea substanţelor periculoase, utilizate în procesele de pe amplasament, se realizează conform instrucţiunilor specifice fiecărui produs/substanţe. Materialele utilizate sunt ambalate în ambalajul omologat al furnizorului, conform prescripţiilor specifice. Ambalajele de orice tip, în care se depozitează substanţele chimice sunt închise. Ambalajul substanţelor este astfel confecţionat, încât transportul să se desfăşoare în condiţii siguranţă. Evidenţa intrării şi circulaţiei substanţelor periculoase se ţine în registre, conform legislaţiei în vigoare.

CONCLUZII:

Societatea dispune de spaţii corespunzătoare pentru depozitare, acestea fiind conforme cu cerinţele impuse produselor depozitate.

Gradul de poluare, indus factorilor de mediu ”sol” şi ”pânză freatică”, prin stocare, este redus deoarece suprafaţa amplasamentului este betonată în cea mai mare parte.

## 4.7. Sistemul de canalizare

Ape uzate evacuate:

- ape uzate menajere - din activităţile igienico-sanitare ale personalului angajat;

- ape tehnologice (ape uzate industriale tratate) ;

- ape pluviale - din precipitaţii căzute pe suprafaţa incintei fabricii.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale unității sunt preluate de rețeaua de canalizare menajeră și colectate în chesonul SP2. Din acest cheson sunt pompate către chesonul SP1. Din chesonul SP1 apele menajere sunt pompate, împreună  cu alte ape (tehnologice), în rețeaua publică de canalizare, urmând a fi epurate final în  Stația de Epurare Târgoviște Sud, aflată în administrarea Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița SA, conform contractului de prestare servicii de canalizare nr. 2871 din 23 februarie 2015

Canalizarea menajeră din incinta societății este realizată din tuburi de beton având Dn=200-600mm.

Apele uzate industriale tratate sunt preluate de canalizarea proprie de ape tehnologice și colectate în chesonul SP1. Din chesonul SP1 apele menajere sunt pompate, împreună  cu alte ape, în rețeaua publică de canalizare și Stația de Epurare Târgoviște Sud, aflată în administrarea Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița SA, conform contractului de prestare servicii de canalizare nr. 2871 din 23 februarie 2015.

Apele uzate provenite de la răcirea utilajelor sectoarelor de laminare se recirculă prin intermediul Gospodăriei de Apă în proporție de 95%. Diferența de 5% o reprezintă pierderi prin evaporare. Pierderile din rețele (evaporări) sunt acoperite din apa provenită din foraje.

Apele meteorice colectate din incinta unității sunt evacuate prin intermediul canalizării pluviale și a unui bazin de retenție în pârâul Ilfov (Bazin Hidrografic Dâmbovița). Bazinul de retenție ape pluviale este localizat la aproximativ 1 km sud de Oţelinox. Colectorul principal de evacuare a apelor meteorice este realizat din tuburi de beton Dn=1000mm.

În caz de deteriorare, reţeaua de canalizare poate constitui sursă de poluare a solului, subsolului şi a apei subterane.

Exploatarea şi întreţinerea

Exploatarea şi întreţinerea reţelelor de alimentare apă şi canalizare se asigură de către personal specializat. Întreţinerea şi micile reparaţii sunt efectuate de către personal specializat. Lucrările de amploare mai mare se execută de către personal de specialitate din afara unităţii. Reparaţiile curente se execută în perioada dintre două revizii, remediindu-se defecţiunile care nu sunt de natură să producă întreruperea lucrului. În cadrul reparaţiilor curente se execută în principal, repararea fisurilor, înlocuirea garniturilor de etanşare, revizia şi repararea vanelor, curăţarea conductelor, etc.

Lucrările, care fac obiectul exploatării şi întreţinerii reţelelor de canalizare, sunt:

- controlul periodic exterior şi interior al reţelelor;

- întreţinerea reţelelor şi construcţiilor anexe;

- spălarea şi curăţarea reţelelor;

- desfundarea canalelor și rigolelor.

Controlul periodic al reţelelor de canalizare urmăreşte asigurarea funcţionării normale a acesteia şi constă din verificarea tehnică la exterior şi la interior a reţelei, a tuturor construcţiilor şi instalaţiilor aferente, în vederea stabilirii măsurilor de luat.

Controlul exterior se face prin parcurgerea la suprafaţă a traseelor canalelor.

În cadrul controlului exterior se desfac capacele tuturor căminelor de vizitare şi se constată:

- dacă pavajul din jurul căminelor şi al gurilor de scurgere este uscat şi dacă nu are denivelări;

- dacă grătarele/capacele gurilor de scurgere nu sunt crăpate sau dacă nu sunt bucăţi de capac sau de grătare sparte, care lasă guri periculoase pentru circulaţie sau permit gunoaielor să înfunde canalele.

La controlul interior al canalizării, se face o verificare temeinică a stării căminelor de vizitare, a gurilor de scurgere şi a canalelor şi se stabileşte necesitatea curățării şi a eventualelor reparaţii. Controlul interior al colectoarelor vizitabile se face prin parcurgerea lor de către echipele de control.

În cadrul controlului interior se constată:

- dacă pereţii căminelor de vizitare şi al gurilor de scurgere nu au suferit degradări;

- dacă ramele capacelor şi ale grătarelor, precum şi treptele din cămine sunt bine fixate;

- dacă tuburile canalului nu prezintă fisuri sau deformaţii;

- dacă scurgerea prin rigolele căminelor şi a camerelor de racordare se face normal şi nu se produc depuneri care necesită curăţirea.

În cazul unei defecţiuni se izolează tronsonul defect şi se intervine pentru reparaţie.

Sistemul de evidenţă şi informare cu privire la accidente/incidente

În exploatarea corectă a reţelelor de canalizare trebuie să se ţină la zi următoarele evidenţe:

- evidenţa construcţiilor şi instalaţiilor care alcătuiesc fiecare obiectiv în parte;

- evidenţa parametrilor funcţionali cantitativi şi calitativi.

Evidenţa construcţiilor şi instalaţiilor cuprinde: descrierea completă a componenţei şi a modului de funcţionare a obiectivului, precum şi releveele acestora.

Evidenţa parametrilor funcţionali cuprinde: indicatorii de calitate ai apei evacuate, energie electrică. Pentru fiecare categorie de parametri trebuie să se ţină o fişă de evidenţă şi consemnări în registrul de evidenţă. În cazul unor accidente, personalul de exploatare anunţă şeful ierarhic. Evidenţa tuturor defecţiunilor şi reparaţiilor efectuate trebuie ţinută în Raportul pe tură. Incidentele cel mai des întâlnite la reţelele de canalizare sunt spargerea accidentală şi obturare, urmate de deversarea apei şi poluarea subsolului şi a pânzei freatice. Măsurile necesare, pentru a evita eventualele accidente soldate cu poluarea solului, subsolului şi a pânzei freatice, sunt:

- urmărirea periodică a fenomenului de coroziune a conductelor şi construcţiilor aferente;

- urmărirea stării de etanşeitate a canalizării;

- urmărirea depunerilor în canalizări şi cămine şi luarea de măsuri pentru îndepărtarea lor;

- urmărirea calităţii apelor uzate, evacuate în rețeaua de canalizare.

## 4.8. Alte depozite chimice şi zone de folosință

Instalația de neutralizare gaze acide

Principalele substanțe utilizate în cadrul Stației de Neutralizare, în cadrul Turnului de tratare gaze acide, sunt:

- NaOH – hidroxid de sodiu

- NaClO2 – clorit de sodiu (se dozează atunci când este nevoie).

Principiul de funcționare a Turnului de spălare gaze acide se bazează pe spălarea în contracurent a vaporilor acizi proveniți de la băile de decapare din cadrul Secției Tratamente Termice. Pentru aceasta, se folosește o soluție depozitată într-unul din cele 2 bazine de lucru cu V = 20 m3/ fiecare, ce conține NaOH (0,2 ÷ 1%) și NaClO2 (0,5 ÷ 6%). pH-ul lichidului de spălare este cuprins între 10,5 ÷ 11,5. În timpul interacțiunii dintre soluția lichidă și gaz are loc reținerea fazei gazoase în picăturile de lichid. Soluția din bazin este recirculată în circuitul turnului până la saturație, după care este evacuată în Stația de Neutralizare a apelor.

Stația de Neutralizare a apelor uzate

Statia de neutralizare are rolul de tratare a apei uzate prin precipitarea metalelor grele sub formă de hidroxizi de Fe, Cr, Ni și CaF2, precum și corectarea pH-ului.

Apele uzate provin din soluțiile de decapare a benzilor din oțel inoxidabil la ieșirea din:

- Baia de decapare chimică, linia APH;

- Baia de săruri topite, linia APC;

- Baia de decapare electrochimică, linia APC;

- Baia de decapare chimică, linia APC.

Apele provenite de la linia APH sunt ape acide, lipsite de crom hexavalent, apele uzate provenite de la linia APC sunt ape uzate cu conținut de crom hexavalent.

Apele brute (uzate) provenite din procesele de producție, ajung în Stația de Neutralizare, în bazinul de apă brută, unde are loc reducerea cromului hexavalent la crom trivalent cu ajutorul sulfatului feros / metabisulfitului (sau orice agent reducător disponibil pe piață) în mediu acid.

Apele ajung succesiv în două bazine de reducere, unde are loc precipitarea fluorurii de calciu și a metalelor grele sub formă de hidroxizi, de unde este transferată în 2 bazine de sedimentare unde se împarte în 2 fluxuri (pentru grăbirea procesului de sedimentare se adaugă floculant):

- Apa limpede ajunge într-un preaplin, de unde este pompată pentru curățarea finală prin două filtre minerale. În final, apa curată ajunge în bazinul de corecție finală a pH – ului. După scăderea pH-ului în limita cuprinsă între 6,5 ÷ 8,5, apele tratate sunt deversate în canalizarea de ape industriale a societății;

- Partea sedimentată (rămasă în bazin) este pompată într-un bazin îngroșător. De aici,  acestea ajung în tancul de alimentare a filtrului presă – aici are loc deshidratarea prin presare a nămolului, rezultând șlamul chimic cu o umiditate de max. 60%.

Dozarea reactivilor se face atât în regim automat, cât și manual.

Apele reziduale rezultate din bazinul îngroșător și din operația de deshidratare din filtrul presă sunt reintroduse în procesul de tratare.

Rezervor de stocare a acidului fluorhidric - fabricat din HDPE, cu pereți dubli, utilizat la stocarea acidului fluorhidric 80%; capacitate maxima de stocare 30m3, grad de umplere 85%. Rezervorul este prevăzut cu senzori de detecție a scurgerilor și sistem de măsurare permanentă a nivelului cu radar și cu electrozi, precum și cu sistem de avertizare la nivel minim 5% si nivel maxim de 85%. Rezervorul este amplasat într-o încăpere separată dedicată, în care este amplasată și pompa aferentă rezervorului, prevăzută cu un sistem automat de descărcare și dozaj, controlat dintr-un panou de automatizare comun cu al rezervorului de acid azotic.

Rezervor de stocare a acidului azotic tehnic -  fabricat din oțel inoxidabil și utilizat pentru stocarea acidului azotic 60%. Rezervorul are o capacitate de 50m3 și este amplasat pe schelet  metalic la aproximativ 6m față de nivelul solului și este prevăzut cu o cuvă de retenție placată cu caramidă antiacid. Cuva poate prelua întreaga cantitate a rezervorului. În cuva de retenție, la nivelul solului, este amplasat de asemenea un rezervor metalic paralelipipedic de rezervă pentru acidul azotic, care are o capacitate de 35 m3.

Două rezervoare de stocare a acidului sulfuric - utilizate pentru stocarea acidului sulfuric 98%, cu capacitatea de câte 22m3 și fabricate din oțel carbon. Rezervoarele sunt prevăzute cu o cuvă de retenție comună, placată cu caramidă antiacid. Unul din rezervoare este amplasat pe o platformă betonată la o înălțime de 3m, iar celălalt la nivelul solului. Rezervoarele sunt prevăzute cu sistem de detecție a nivelului cu radar. Pompele centrifuge aferente rezervoarelor sunt amplasate în cuva de retenție. Evacuarea cuvei de retenție în eventualitatea unor scurgeri se face prin pompare. Capacitatea pompei de descărcare din cuva este de 6m3/h, iar capacitățile celor 2 pompe de descărcare din vagon în rezervor sunt de 10m3/h, acestea folosindu-se alternativ.

Bazinele de tratare a apei:

- bazin colectare ape brute industriale în vederea tratării, V= 150 m3;

- 2 bazine de rectificare pH, prevăzute cu suflante, V= 60 m3 fiecare;

- bazin stocare soluție var 30%, cu capacitate de 100m3;

- bazin de diluție var 10% cu capacitate de 100m3;

- 2 bazine de sedimentare, V= 480 m3 fiecare;

- bazin îngroșător de nămol, V = 550 m3;

- bazin neutralizare, V= 35 m3;

- bazin apă tratată, V= 90 m3;

- bazin descărcare a apei recirculate, V = 100 m3;

- bazin de rezervă pentru stocarea apei în siguranță, V = 250 m3.

Rezervor de apă oxigentă – din oţel inoxidabil marca 316L, având o capacitate de 60 m3

Rezervoarele sunt prevăzute cu fundaţii de beton armat, configurate pentru colectarea eventualelor scurgeri și dirijarea acestora către Stația de Neutralizare pentru a fi tratate alături de apele uzate industriale.

Stocator tampon (buffer) – având o capacitate de 40 m3, este localizat lângă Centrala Termică, este folosit pentru păstrarea soluţiei de decapare pe parcursul lucrărilor de mentenanţă. Platforma colectoare a eventualelor scurgeri este conectată la canalul chimic colector.

Rezervor motorină – rezervor metalic având o capacitate de 3,5 tone, este localizat în depozitul de carburanți. Rezervor metalic este prevăzut cu tavă de colectare pentru eventualele scurgeri.

Trei vagoane cisternă pentru depozitarea varului – având o capacitate de 20 tone fiecare, sunt localizate în apropierea Stației de Neutralizare. Vagoanele cisternă sunt folosite la depozitatrea varului pentru asigurarea unui stoc de rezervă.

## 4.9. Alte posibile impurificări din folosinţa anterioară a terenului

Solul din incinta amplasamentului intră în categoria de teren de folosință mai puțin sensibilă, anterior fiind tot în scop industrial. Solul, fiind acoperit de loess, este afectat de tasare şi sufoziune. Tasarea este reprezentată prin crovuri. Cele mai accentuate tasări au loc pe loessurile prăfoase, cu pânză freatică mai adâncă, iar unde terenul este slab fragmentat, drenajul este şi el relativ redus.

Terenul de amplasament nu este inundabil.

Degradarea solului se realizează prin crovuri şi sufoziune, iar pe pante mai înclinate prin şiroire şi alunecări. Degradarea este legată de aluvionari, de inundaţii şi de excesul de umiditate. Solurile din zona municipiului Târgoviște sunt cunoscute ca putând fi afectate de degradare, cu exces de umiditate, chiar cu luciu de apă, datorită colmatării canalelor de desecare şi blocării evacuării optime a apei.

## 4.10. Prezentarea potenţialelor surse de poluare

### 4.10.1. Prezentarea surselor de poluare

Surse emisii aer

| Activitatea | Sursa generatoare | Punct de emisie poluant | Sistem de control/echipament reţinere poluant | Măsuri minimizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procese tehnologice | Secţia Tratamente Termice – linia APC | Coş evacuare | Instalaţie de neutralizare gaze acide | Monitorizare |
|  | Secția Tratamente Termice – linia APH | Coş evacuare | - | Reglarea instalației pentru o ardere eficientă |
|  | Laminare | Coşuri evacuare exhaustare ZM1, ZM2 și ZM3 | - | Reglarea instalației pentru o ardere eficientă |
|  | Liniile de recoacere BAL1 și BAL2 | Coșuri evacuare | - | Reglarea instalației pentru o ardere eficientă |
|  | Linia de degresare DG1 | Coș evacuare DG1 | - | Reglarea instalației pentru o ardere eficientă |
| Procese de combustie | Centrala termică | Coșuri evacuare CT1, CT2, CT3 , CT4 și CT5 | - | Reglarea instalației pentru o ardere eficientă |

Surse de emisii apă

| Activitatea | Sursa generatoare | Punct de emisie poluant | Sistem de control/echipament reţinere poluant | Măsuri minimizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procese tehnologice | Laminare la rece | Rețeaua de canalizare | Stație de neutralizare | Asigurarea funcţionării la parametri proiectaţi |
|  | - Spălarea diverselor echipamente - ape uzate tehnologice | Rețeaua de canalizare | Stație de neutralizare | Utilizarea unui consum minim de apă de spălare |
| - | Ape meteorice | Râul Ilfov | - | - |
| Igienă | - Grupuri sanitare - ape menajere | Rețeaua de canalizare | Rețeaua de canalizare orășenească - stația de epurare a orașului | Utilizarea unui consum minim de apă de spălare |

Surse de poluare a solului și a apelor subterane

Principalele cauze, care pot conduce la prezenţa poluanţilor în sol şi subsol, sunt:

- emisiile de SOx şi NOx, rezultate din procesele de ardere a combustibililor care sunt antrenate în atmosferă şi pot da naştere la ploi acide, care afectează în mod deosebit solul;

- stocarea produselor/deşeurilor în spaţii neamenajate corespunzător;

- pierderea de produse din instalaţiile tehnologice şi rezervoare datorată accidentelor tehnice/mecanice;

- infiltraţii/ exfiltraţii din/de la conductele de canalizare ale apelor uzate;

- rampe auto şi CF de încărcare /descărcare.

O altă posibilă sursă de contaminare o solului o constituie deşeurile generate de pe amplasament.

Din punct de vedere al persistenţei, sursele de poluare pot fi:

Surse persistente, de regulă latente şi de lungă durată precum:

- degajări de poluanţi în aer, care sunt depuşi pe sol prin intermediul ploilor, etc.

Surse temporare, de scurtă durată, dispersate sau concentrate, apărute în caz de accidente tehnice sau avarii mecanice la instalaţia tehnologică, infiltraţii/exfiltraţii din canalizările de ape uzate, din bazinele de retenţie locală neetanşeităţile spaţiilor de stocare produse;

Stabilirea cu exactitate a aportului în timp a fiecărei surse de poluare este dificilă datorită faptului că:

- interferenţa spaţio-temporală a efectelor diferitelor surse de poluare endogene şi exogene;

- desfăşurarea unor procese de transformare,  migrare,  dizolvare,  vaporizare  sau degradare biochimică a poluanţilor ajunşi în mediul subteran;

- influenţele unor surse de poluare din exteriorul platformei analizate, care s-au suprapus peste efectele surselor proprii de poluare.

Potenţialele surse de poluare a apelor subterane se datorează depozitării necorespunzătoare a deşeurilor:

Impact prognozat va fi nesemnificativ deoarece:

- terenul pe care sunt amplasate utilajele/echipamentele este betonat, astfel încât să nu existe posbilitatea pătrunderii în sol /subsol a eventualilor poluanţi;

- operaţiile de transport a materiilor prime spre depozit şi de încărcare se vor realiza cu respectarea cerinţelor privind protecţia factorilor de mediu;

- reţeaua de canalizare este proiectată cu evacuare gravitaţională, din tuburi de scurgere pozate îngropat, până la bazinul final de ape uzate; pentru controlul deversării în situaţii accidentale, reţelele de conducte sunt prevăzute cu vane, care permit izolarea tronsoanelor eventual deteriorate;

- colectarea deşeurilor se va realiza selectiv şi se vor depozita temporar pe amplasament, în spaţii special amenajate;

- căile de acces sunt amenajate, astfel încât să permită intervenţia rapidă a pompierilor, în caz de accidente şi/sau incendiu.

Transportul poluanţilor în mediul subteran

Încărcarea stratului acvifer din perimetrul platformei se poate manifesta prin poluarea cu substanţe chimice miscibile, dizolvate în apa subterană.

Determinările analitice au pus în evidenţă faptul ca nu au fost depăşite valorile maxim admisibile, stabilite de normativele în vigoare pentru indicatorii de calitate consideraţi specifici: nitrati, nitriti, azot amoniacal, sulfati, fluoruri si metale.

Receptori

Posibilii receptori generali ai apei subterane poluate sunt:

-  puţurile de captare a apei pentru scopuri de potabilitate;

-  puţurile de captare a apei pentru utilizarea acesteia în scopuri gospodăreşti;

-   puţurile de captare pentru utilizarea apei în scopuri industriale;

-   izvoarele de apă subterană, zonele de descărcare a acviferului în apele de suprafaţă.

Dintre toţi aceşti potenţiali receptori, pentru cazul analizat, problema ar reprezenta-o contaminarea puţurilor de captare a apei pentru scopuri de potabilitate.

Calea de expunere

Analizând receptorii posibili din această zonă rezultă inevitabil care ar putea fi căile potenţiale de expunere. Desigur cea mai gravă în acest caz ar fi ingerarea apei poluate captată din puţurile de alimentare cu apă din localităţile care sunt amplasate în zona aval a frontului poluant. O menţiune aparte este necesar a fi făcută în legătură cu aceasta observaţie şi anume că e posibil ca ingerarea să se producă la concentraţii reduse, uneori chiar insesizabile, dar pe termen lung ele ar putea să conducă la acumularea pe calea lanţului alimentar a compuşilor poluanţi în organismele sistemelor vii. Ca urmare, la un moment dat, pot apare dezechilibre grave, ca efect al toxicităţii cronice, pentru care evident remediile sunt mult mai greu de realizat.

Analizând căile de expunere, trebuie observat că nu ar exista un singur mediu poluat - apa. Solul ar fi şi el poluat. In astfel de cazuri, în care există mai multe medii poluate, riscul generat ca şi restricţiile ce se impun ar fi mult mai severe.

Tipuri populaţionale expuse

Continuarea raţionamentului / scenariului prezentat cu referire la poluarea solului / subsolului şi apelor subterane în zonă, arată că, potenţial, ar putea fi expuse următoarele tipuri populaţionale:

- rezidenţii, cei care locuiesc în localităţile din avalul frontului poluant şi care ar putea fi direct afectaţi prin ingestia apei contaminate;

- microorganismele din mediul subteran, importante în medierea unor procese de transformare biotică şi în asigurarea unor filtre biologice pentru anumite categorii de compuşi ce se găsesc în mod natural în mediul subteran;

- speciile floristice, producătorii primari ce se dezvoltă în arealul afectat de poluarea apei subterane; din plante aceşti compuşi pot trece pe calea lanţului alimentar la nivelul superior, ajungând potenţial până la populaţia umană;

- ocazional, pe termen scurt, dar uneori la concentraţii mai mari, pot fi expuşi lucrătorii din construcţii, lucratorii agricoli, alte categorii de utilizatori ai terenului.

Monitorizările periodice realizate de operator pentru sol şi apa subterană pentru perioada de funcţionare conform prevederilor Autorizaţiei Integrate de Mediu Nr. 8/2017 indică faptul că apa prezintă condiţii de potabilitate şi solul nu este poluat cu substanţele monitorizate.

Impactul prognozat prin funcţionarea amplasamentului OŢELINOX SA în ansamblu, este nesemnificativ, deoarece ”procesul tehnologic de laminare la rece a benzilor din oțel inoxidabil” şi în particular tehnologia OŢELINOX SA este o tehnologie care a fost perfecţionată, cu consumuri reduse şi care nu induce poluarea subsolului şi freaticului.

Diagrama cale-receptor:

SURSA

CĂI DE ACCES

ÎN SUBTERAN

TRANSPORT ÎN MEDIU SUBTERAN

RECEPTORI

CALE DE EXPUNERE

POPULAȚIE EXPUSĂ

SURSA

CĂI DE

ACCES

ÎN

SUBTERAN

TRANSPORT ÎN MEDIUL

SUBTERAN

Izvoare

Puțuri de apă potabilă

Ingestie

Inhalare

Absorbție demică

Rezidenți

Utilizatori ai terenului

Ape de suprafață

Captarea apei

pentru irigații

Puțuri de captare pentru udat

Ingestie accidentală

Inhalare

Absorbție

dermică

Preluare de catre organisme

acvatice

Utilizatori ai

terenului

Organisme acvatice

Organisme terestre care

Ingerează organisme acvatice

Vânători, pescari

Puțuri de

epuisment

Apa industrială

Inhalare,

Absorbție dermică

Lucrători din

construcții

Lucrători

industriali

### 4.10.2. Potenţialele efecte asupra solului şi apelor subterane

Gradul de periculozitate pentru mediul înconjurător, ca măsură a gradului de poluare, poate fi definit ca efect asupra omului, animalelor, plantelor şi materialelor, produs de adăugarea unor produşi chimici la constituenţii obişnuiţi ai ecosistemului.

Se consideră substanţă cu efect poluant numai acea substanţă care produce un efect măsurabil asupra subiecţilor ecosistemului, iar concentraţia maximă admisibilă este limita de la care prezenţa acesteia ar produce efecte ireversibile în lanţul trofic.

Efectul poluanților în sol

Solul poate fi definit ca un material cu conţinut substanţial solid, de grosime variabilă, ce constituie învelişul superior al scoarţei Pământului, înveliş în care se desfăşoară procese biologice. Poluarea solului este determinată de deşeuri, de antrenarea substanţelor poluante din aer de către precipitaţii şi de substanţele chimice răspândite, ca atare, pe sol.

Modificările care se produc ca urmare a impactului poluanţilor, se reflectă asupra apei subterane şi  asupra verigilor lanţului trofic, vegetaţie-animale-oameni. În funcţie de natura şi intensitatea impactului şi de însuşirile native fizico-chimice ale solurilor, amploarea modificărilor este diferită.

Emisiile provenite din activitatea societăţii, care pot avea un impact asupra solului, vegetaţiei şi faunei sunt: gazele arse, cu conţinut de NOx, SOx, CO şi pulberi. Gazele arse, emise sunt spălate de ploi, iar poluanţii ajung pe sol.

Precipitaţiile joacă un rol important în purificarea atmosferei, prin aducerea la sol a elementelor în suspensie şi prin dizolvarea unei mari părţi din gaze. În lipsa precipitaţiilor, depunerea continuă a impurităţilor pe frunze poate avea consecinţe dintre cele mai grave pentru activitatea plantelor, ajungând până la pierderea anumitor populaţii şi asociaţii caracteristice.

Solul are capacitatea de autopurificare, datorită activităţii organismelor vii din sol (microflora - bacterii, alge, ciuperci de mucegai; microfauna - amibe, ciliate; mezofauna - moluşte, lumbricide, miriapode) care realizează procese de biodegradare. Astfel, substanţele organice şi anorganice suferă descompuneri treptate până la forme accesibile plantelor, acestea putându-se aproviziona cu nutrienții necesari.

Încărcarea excesivă cu poluanţi duce la degradarea solului, pentru refacerea căruia sunt necesari mulţi ani şi costuri ridicate. Solul, ca rezultantă a interacţiunii tuturor factorilor de mediu la suprafaţa scoarţei, oglindeşte starea sau calitatea mediului ambiant.

Hidrocarburi

Poluarea solului cu hidrocarburi se manifestă mai ales în partea superioară a solului. Se observă stimularea puternică a microflorei totale: microorganismele, bacteriile fixatoare de azot, bacteriile denitrificatoare şi sulfa-treducătoare utilizează hidrocarburile ca sursă de carbon şi energie.

Metale

Prezenţa metalelor în sol, ca urmare a emisiilor industriale în atmosferă şi a depozitării pe sol a diferitelor reziduuri, constituie un impact direct asupra calităţii solului, a dezvoltării vegetaţiei, faunei şi sănătăţii umane.

Factorii care determină reţinerea metalelor grele de către sol sunt: adsorbţia de schimb de la suprafaţa argilelor şi humusului, formarea complecşilor cu humusul, adsorbţia şi ocluzia de către oxizii hidrataţi de fier, aluminiu, mangan, etc, precum şi formarea de complecşi insolubili (mai ales în condiţii de reducere).

Metalele grele se găsesc în compoziţia solului atât ca ioni cât şi sub formă de complecşi.

Transportul metalelor grele în sol poate avea loc sub formă lichidă şi în suspensie, prin intermediul rădăcinilor plantelor şi în asociaţie cu microorganismele din sol. Transportul complecşilor dizolvaţi are loc prin soluţia solului (difuzie) sau prin mişcarea soluţiei propriu-zise. Levigarea argilei şi materiei organice duce şi la migrarea tuturor metalelor asociate cu aceste substanţe. Metalele grele pot fi încorporate sau adsorbite de către microorganisme, care la rândul lor pot să contribuie la transportul metalelor respective. Microorganismele pot contribui şi la transportul metalelor pe cale mecanică sau biologică, amestecând solul sau încorporând metale în ţesutul lor.

Metalele grele din sol se supun unei acumulări biologice, ajung în plante, de unde prin consum trec la animale şi om. Solurile cu capacitate de adsorbţie, respectiv cu conţinut ridicat de argilă și materie organică, pot să reţină aceste elemente, în special în orizonturile superioare; asemenea proprietăţi au solurile carbonatice şi cele cu reacţie neutră, cantitatea de compuşi toxici care se poate leviga în apele freatice şi care poate fi preluată de plante fiind mult mai mică decât în cazul solurilor nisipoase, acide; cu toate acestea, există un mare risc de creştere a concentraţiei şi deci a toxicităţii provocate de metalele grele, care determină dezechilibre ale proceselor fizice, chimice şi biologice din sol (metalele grele reţinute de partea organică și coloidală a solului limitează substanţial activitatea biologică din sol, având ca efect inhibarea proceselor de nitrificare, care reprezintă una din condiţiile esenţiale ale fertilităţii solului).

Substanţe organice

Poluarea organică a solului, persistă un timp limitat datorită marii capacităţi a solului de degradare a acestor substanţe prin intermediul microorganismelor telurice. Prin această descompunere a materiei organice şi transformarea sa în substanţe minerale, se realizează un ciclu natural al elementelor chimice care trec astfel, din sol în plante şi animale, respectiv om, pentru a reveni sub formă organică în sol şi a relua ciclul. În mod deosebit, acest ciclu este caracteristic pentru azot şi pentru carbon, dar şi pentru alte elemente care de altfel urmează îndeaproape acelaşi ciclu. Procesele de descompunere a substanţelor poluante din sol se petrec, în general, în stratele superioare (10-20 cm) unde poluanţii sunt reţinuţi prin puterea selectivă a solului. Această primă fază este urmată de cea a degradării propriu-zise sau faza biochimică (enzimatică). Diversele substanţe organice în funcţie de constituţia lor chimică, urmează cicluri diferenţiate.

Astfel, hidrocarbonatele sunt descompuse într-o primă fază până la glucoza, iar în cea de-a doua până la CO2 şi H2O. Lipidele sunt descompuse, într-o primă fază, în glicerina şi acizi graşi; în faza a doua glicerina se descompune în CO2 şi H2O, iar acizii graşi, mult mai rezistenţi, se cumulează în sol, fie ca atare, fie sub forma unor produşi intermediari, degradându-se într-un timp lent. Proteinele sunt descompuse într-o primă fază în polipeptide sub acţiunea florei proteolitice, iar ulterior, sub influenţa unor ectoenzime (proteinaze, peptidaze) în acizi aminaţi. Aceştia, la rândul lor, prin procese de dezaminare şi decarboxilare ajung la amoniac. Din acest moment procesul de descompunere se consideră terminat şi începe cel de mineralizare, care constă în oxidarea amoniacului în nitriţi într-o primă fază şi a nitriţilor în nitraţi în a doua fază. Procesul este identic pentru sulf şi fosfor, în sensul descompunerii până la hidrogen sulfurat şi hidrogen fosforat, iar mineralizarea ulterioară până la sulfaţi si fosfaţi.

În condiţii de anaerobioză pot apărea şi procese inverse, de reducere cu formarea de amoniac, hidrogen sulfurat şi fosforat, plecându-se de la azotaţi, sulfaţi si fosfaţi.  În cazul azotului, acesta poate fi preluat şi înglobat în sol sub formă de azot teluric organic necesar creşterii plantelor; acest proces natural constituie humificarea.

Efectul poluanţilor în apă

Substanţe organice

Prezenţa substanţelor organice în apa subterană se datorează existenţei unor substanţe care pot fi arse, oxidate complet, ele provenind din resturi de plante şi animale. Substanţele oxidabile sunt substanţe ce se pot oxida atât la rece, cât şi la cald sub acţiunea unui oxidant. Oxidabilitatea reprezintă cantitatea de oxigen echivalentă cu consumul de oxidant. Substanţele organice din apă pot avea o provenienţă tehnică sau datorită unei poluări, caz în care variază brusc. Creşterea cantităţii organice în apă sau apariţia lor la un moment dat este sinonimă cu poluarea apei cu germeni care întovărăşesc de obicei substanţele organice. Prezenţa lor în apă favorizează persistenţa timp îndelungat a germenilor, inclusiv a celor patogeni. Mai mult, prezenţa substanţelor organice în cantitate mare reduce cantitatea de oxigen dizolvat în apă, reduce capacitatea de autoepurare a cursurilor de apă şi poate distruge fauna acvatică.

Pentru înlăturarea acestei situaţii este necesar o dezinfecţie a puţurilor şi o eventuală curăţare. Dezinfecţia se poate realiza utilizând clorul, metoda de clorare (clorinare sau clorizare) fiind una dintre cele mai utilizate.

Azotați

Nitraţii sau azotaţii sunt sărurile acidului azotic şi se găsesc în aer, sol, apă şi alimente (în special în produsele vegetale).

Nitraţii şi concentraţia lor în ape reprezintă o preocupare mondială iar reducerea poluării cu nitraţi este o tendinţă pe care din ce în ce mai multe ţări o pun în aplicare. Astfel, în cadrul Uniunii Europene, valoarea pragului pentru nitraţi în apele potabile este de 50 mg/L.

Prezenţa ionilor de nitrat în apele de suprafaţă se mai datorează proceselor ce au loc în sistemele acvatice. Un astfel de proces este nitrificarea – oxidarea ionilor de amoniu în prezenţa oxigenului sub acţiunea bacteriilor nitrificatoare:

NH4+ + OH- +3/2O2 = H+ + NO2- + 2H2O,

NO2 - + 1/2O2 = NO3-

Mărirea concentraţiei ionilor de nitrat se observă în timpul verii în perioada transformării în masă a fitoplanctonului în detrit şi activităţii înalte a nitrificatorilor. Posibil, în stratul de suprafaţă al apei sub acţiunea razelor ultraviolete, oxidarea amoniului are loc pe cale chimică.

Poluarea apelor cu nitraţi apare cu precădere în zonele unde se practică agricultură în sistem intensiv şi unde se aplică în mod frecvent îngrăşăminte cu azot. Azotul este un element extrem de prezent în lumea din jurul nostru. În atmosferă, e prezent în special sub formă moleculară (procentul este de aproximativ 80%, molecula de N2 este una foarte stabilă, inertă din punct de vedere chimic în condiții normale), dar și sub formă de oxizi (denumiți generic NOX – de aici și noxe – cei mai frecvenți NO, NO2, N2O), în timp ce în apă și sol apare sub formă de anioni (în special azotat – NO3–, dar și azotit – NO2–) sau cationi (NH4), ca să îi numim doar pe cei mai stabili. Chimia sa este una foarte complexă, deoarece poate avea mai multe stări de valență (în azotat are +5, în azotit +3, în amoniu -3) și poate apărea în forme chimice variate. Prezența uneia sau alteia din formele azot în apă este puternic influențată de prezența sau absența oxigenului dizolvat. În medii sărace în oxigen, predomină formele reduse (azotit, amoniu), în timp ce în apele cu conținut ridicat de oxigen, dominant este azotatul. Concentrația lor diferă în funcție de categoria de apă (apă potabilă, ape uzate, cursuri de apă, apă freatică etc.) și de aceea și standardele de calitate a apei diferă, uneori chiar foarte mult.

pH

pH-ul este un factor important pentru ecosistemele acvatice, pentru că toxicitatea multor compuşi este influenţată de acesta. pH-ul mediului acvatic determină încărcarea electrostatică a biocoloizilor, gradul de disociere a electroliţilor, activitatea enzimatică la nivelul membranelor plasmatice, fenomenele osmotice, vâscozitatea protoplasmelor, precum şi interacţiunea dintre elementele nutritive. Un pH acid între limitele de 5 - 5,5 ajută asimilarea nutrienţilor pe bază de azot şi fosfor, iar un pH alcalin ajută asimilarea preferenţială a amoniului.

pH-ul acid sau alcalin peste anumite limite cauzează iritări, arsuri ori distrugeri ireversibile la organismele vii la nivelul mucoaselor şi ţesuturilor, provocând chiar şi moartea acestora.

Limitele pentru apa potabilă şi de suprafaţă conform Legii nr. 458/2002 - Lege privind calitatea apei potabile, modificată şi completată de Legea 311/2004, OG nr. 11/2010 şi OG nr. 1/2011 sunt:

-  apă potabilă: cuprins în intervalul 6,5 - 9,5;

-  apă de suprafaţă, indiferent de clasa de calitate: cuprins în intervalul 6,5 - 8,5;

Produse petroliere

Produsele petroliere din sursele poluante se infiltrează pe verticală, prin rocile solului, producând o poluare descendentă până ajung la suprafaţa pânzei apei freatice. Acestea, având densităţi mai mici, se acumulează deasupra apei în strat plutitor formând o fază liberă organică.

Produsele petroliere din stratul plutitor, de regulă migrează prin subsol în acelaşi sens cu cel al apei, în funcţie de panta hidraulică a terenului şi de permeabilitatea rocilor, provocând o poluare pe orizontală a subteranului. Apa din zonă, care vine în contact cu substratul de produse petroliere, se poluează cu hidrocarburile care se dizolvă în aceasta.

În funcţie de variaţia nivelului apei subterane produsele petroliere au o mişcare pe verticală, care conduce la o poluare ascendentă dacă nivelul apei creşte sau la o poluare descendentă dacă nivelul apei scade. Grosimea straturilor de produse petroliere în cadrul suprafeţei poluate depinde de distanţa faţă de sursa de poluare, de structura straturilor geologice şi de caracteristicile hidrogeologice ale subteranului zonei. În cazul poluării ascendente şi descendente produsele petroliere existente în fază liberă printre rocile straturilor geologice nu se deplasează în întregime odată cu ridicarea sau coborârea, nivelului apei. O parte din acestea rămân captive în porii de dimensiuni mici sub formă de fază discontinuă în zona apei freatice şi, respectiv, în zona de aeraţie a subsolului. Produsele petroliere rămase captive în zona apei freatice constituie o sursă permanentă de poluare a acesteia prin dizolvarea unor componenţi în apă.

Prin urmare, poluarea cu produse petroliere prezintă două aspecte principale de manifestare:

- poluarea cu produse petroliere în fază liberă, responsabilă pentru poluarea rocilor, straturilor subterane şi de poluarea apei la interfaţa produs petrolier - apă freatică;

- poluarea cu produse petroliere în fază dizolvată, urmare a dizolvării în apa freatică a unor componenţi din produsele petroliere existente în faza liberă, strat plutitor sau din produsele petroliere captive în porii rocilor freatice. Prezenţa produselor petroliere în sol şi subsol modifică radical proprietăţile acestora.

Sub aspect fizic acestea formează o peliculă impermeabilă la suprafaţa solului şi a particulelor
de sol care:

-   împiedică mişcarea apei în sol şi subsol;

-   împiedică schimbul de gaze între sol şi atmosferă;

- face posibilă asfixierea rădăcinilor plantelor şi favorizând manifestarea proceselor de reducere, efect accentuat şi de caracterul hidrofob al hidrocarburilor.

Sub aspect chimic, prezenţa hidrocarburilor pe sol şi în sol:

- modifică raportul C/N influenţând activitatea microbiologică şi dereglând procesul de asimilare al azotului de către plante;

- conduce la dezechilibre sub aspect cantitativ şi calitativ al materiei organice accesibilă plantelor;

- perturbă activitatea microbiană cu scăderea apreciabilă a fertilităţii solului şi subsolului.

Precipitaţiile abundente, precum şi irigarea sistematică a zonelor adiacente suprafeţelor poluate pot conduce Ia ridicarea nivelului pânzei freatice şi aducerea la suprafaţă a peliculei de produs petrolier până în zona radiculară a rădăcinilor plantelor, limitând prin aceasta dezvoltarea culturilor.

Hidrocarburile uşoare cantonate în sol dispar lent, sub acţiunea fenomenelor naturale ca: evaporare, foto-oxidare, dizolvare sau a proceselor de biodegradare.

Suspensii

Caracteristicile periculoase ale suspensiilor existente în ape sunt:

- consumă oxigenul din apă;

- se depun pe patul emisarului formând bancuri;

- toxice pentru fauna şi flora acvatică.

Mediile afectate de suspensii pot fi apele de suprafaţă, sau apa subterană. Calea de acţionare poate fi prin depunere sau prin ingerare.

Posibilităţile de combatere ale suspensiilor din ape sunt:

- procedee de decantare.

Sulfaţi

În apă, sulfaţii sunt legaţi în principal de tipurile de minerale din sol şi roci şi din ploile acide care cad. Industriile şi arderea cărbunelui eliberează compuşi ai sulfului în atmosferă contribuind la problema ploilor acide. Sulfaţii sunt, de regulă, sub 1000 mg/l în ape, dar pot ajunge la 200000 mg/l în ape salmastre. Sulfatul dizolvat derivă din dizolvarea gipsului sau oxidarea mineralelor cum ar fi pirita. Sulfatul dizolvat se poate combină cu calciul şi precipită ca depuneri aderente în cazane şi instalaţii. Concentraţii peste 250 mg/l nu sunt admise în unele utilizări industriale. Apa cu 500 mg/litru e amară, iar la peste 1000 mg/l iritantă. Au roluri în organismul animal, dar nu sunt esenţiali, căci pot fi produşi, intern din alte substanţe. La concentraţii mai mari în apa potabilă, pot produce diaree, dar în timp există o anumită obişnuire.

Fier

Prezenta fierului în ape provoacă dezechilibre fizico-chimice în ape și afectează flora și fauna acvatică până la dispariția în totalitate și apariția unor noi ecosisteme.

Crom total

Prezența cromului total în apă este toxică pentru organismele acvatice, toxic pentru sistemele biologice, foarte toxic pentru vegetație, stopând dezvoltarea și creșterea acestora.

Crom hexavalent

Prezența cromului hexavalent în apă poate avea efecte letale asupra organismelor acvatice, prezintă efecte nocive pronunțate în special de tip cancerigen.

CONCLUZII

În cazul activităţii desfăşurate, principalele cauze care pot conduce la transferul poluanţilor în sol/subsol/pânza freatică/apa subterană ţin în principal de un control operaţional defectuos al activităţilor de producţie, al activităţilor de control şi verificare periodică a etanşeităţii/ impermeabilităţii amenajărilor în cazul zonei de manipulare deşeuri periculoase lichide) sau de condiţii meteo extreme, nepredictibile prin valorile medii utilizate în general pentru modelarea riscurilor.

S-au identificat următoarele activităţi ce se pot constitui în surse potențiale de poluare şi pot influenţa starea amplasamentului :

- Manipularea defectuoasă/gestionare necorespunzătoare a deşeurilor periculoase sau formarea de stocuri pe amplasament. Aceste situaţii se pot solda cu spargerea recipientelor şi împrăştierea în zona adiacentă locului de descărcare, cu antrenarea ulterioară a acestuia pe sol, în subsol/pânză freatică, în rețeaua de canalizare pluvială

- Fisuri/accidente la reţele de preluare ape uzate, cu infiltrarea apei în subsol/pânza freatică.

- Funcţionare necorespunzătoare/întreţinere defectuoasă a reţelei de ape pluviale; Potenţialele surse de poluare ale solului/ subsolului/ acviferului sunt localizate în principal la nivelul platformelor şi reţelelor ce deservesc activităţile şi, în anumite condiţii meteo, se pot raporta şi la nivelul emisiilor dirijate sau difuze. Teoretic, pe lângă aceste surse directe, în subteran pot activa şi surse indirecte, în sensul că nu sunt legate de activitatea de pe amplasament, dar pot influenţa calitatea apei subterane prin transferul de poluanţi din cadrul altor utilizări ale terenurilor din vecinătate. Acestea sunt emisii de poluanţi în aer din surse dirijate (coşuri de dispersie) sau difuze (platforme de depozitare materiale) - depunere pe sol şi transfer în subsol şi pânza freatică prin intermediul apelor pluviale.

În ceea ce priveşte criteriile de evaluare a calităţii factorilor de mediu, în normele legislative în vigoare se înregistrează următoarea situaţie:

- calitatea solului se raportează la prevederile Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului, conform cătuia, după folosinţa sa terenul se împarte în teren cu folosinţă sensibilă (utilizarea acestora pentru zone rezidenţiale şi de agrement, în scopuri agricole, ca arii protejate sau zone sanitare cu regim de restricţii, precum şi suprafeţele de terenuri prevăzute pentru astfel de utilizări în viitor) şi terenuri cu folosinţă mai puţin sensibilă (include toate utilizările industriale şi comerciale existente, precum şi suprafeţele de terenuri prevăzute pentru astfel de utilizări în viitor); valorile indicatorilor diferă funcţie de folosinţa terenului, fiind structuraţi pe valori intermediare care definesc anumite praguri (prag de alertă, prag de intervenţie);

- pentru calitatea apei subterane, legislaţia românească prevede criterii de evaluare prin HG nr. 449/2013 privind modificarea şi completarea anexei la HG nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării; în Anexa nr. 7 a actului normativ s-au introdus valori de alertă şi valori de intervenţie pentru investigarea şi evaluarea contaminării apelor subterane din  România; de asemenea, prin Ordinul MMSC nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România, s-au introdus pentru anumiţi poluanţi valori de prag, unele aplicabile tuturor corpurilor de apă, altele individualizate pe corpuri de apă; pentru ROIL11, aceştia sunt: amoniu (NH4+ ), cloruri (Cl- ), sulfaţi (SO4 2- ), nitriţi (NO2 - ), ortofosfaţi solubili (PO4 3- ), Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb, As.

Îmbunătăţirea Gestionării Substanţelor Periculoase

Având în vedere gradul ridicat de periculozitate al unor substanţe chimice utilizate pe platforma OŢELINOX SA (substanţe chimice oxidante, inflamabile, corozive, etc.) se recomandă instruirea permanentă a personalului şi respectarea Normelor de Securitatea şi Sănătatea Muncii pentru a preveni riscurile asupra sănătăţii umane, mediului şi bunurilor materiale, depozitarea / manipularea în condiţii de securitate. Un rol important în prevenirea riscurilor legate de utilizarea, manipularea substanţelor periculoase îl deţine implementarea managementului de mediu pe platforma OŢELINOX SA.

### 4.10.3. Starea actuală şi evoluaţia în timp a poluării solului şi apelor subterane

SOL

Evaluarea şi cuantificarea zonelor poluate ale solului, din amplasamentul societăţii OŢELINOX SA, s-a realizat numai pe baza investigaţiilor efectuate conform prevederilor din Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 9/2017, operatorul realizează monitorizărea solului, frecvenţa fiind o dată la doi ani.

Gradul de poluare s-a stabilit în conformitate cu reglementările în vigoare, şi anume:

- Ordinul MAPPM nr. 184/1997 - Ordin pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Valorile de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol sunt date în raport cu folosinţa terenului de Ordinul nr.756/1997, anexă, tabelul 3.

Conform acestui Ordin, folosinţa terenului este clasificată astfel:

- folosinţă sensibilă a terenurilor este reprezentată de utilizarea acestora pentru zone rezidenţiale şi de agrement, în scopuri agricole, ca arii protejate sau zone sanitare cu regim de restricţii, precum şi suprafeţele de terenuri prevăzute pentru astfel de utilizări în viitor;

- folosinţă mai puţin sensibilă a terenurilor include toate utilizările industriale şi comerciale existente, precum şi suprafeţele de terenuri prevăzute pentru astfel de utilizări în viitor.

Terenul, pe care este amplasat OŢELINOX SA,  este un teren cu folosinţă industrială, ce se consideră teren cu folosinţă mai puţin sensibilă.

Investigaţiile privind stabilirea gradului de poluare a solului sunt realizate de operator la fiecare 2 ani conform prevederilor din Autorizaţia Integrată de mediu nr. 9/2017.

Conform rezultatelor obţinute pentru parametrii monitorizaţi nu au fost înregistrate depăşiri ale pragurilor de alertă, operatorul va realiza în continuare monitorizări periodice conform prevederilor legale.

APE SUBTERANE

Apa subterană, stratul freatic, a fost întâlnit la o adâncime variind în limitele (5 ÷ 6) m, măsurat de la suprafaţa terenului natural.

Operatorul monitorizează o dată la doi ani, conform prevederilor din Autorizaţia Integrată de mediu nr. 9/2017 indicatorii pentru apa subterană în cele 6 foraje de adâncime F1, F2, F3, F4, F5 și F6.

Valorile obţinute pentru indicatorii analizaţi conform prevederilor AIM nr. 9/2017 şi AGA 77/2018 (reînnoită prin AGA 47/2021) nu au fost înregistrate depăşiri la parametri faţă de valorile maxime admise de NTPA 002, aprobat prin HG 188/2002, modificată și completată  ulterior, conform contractului de prestare servicii de canalizare, încheiat cu SC Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA.

Se va urmări în continuare evoluţia calităţii apei subterane și a solului conform cerinţelor din AIM si AGA.

# INTERPRETAREA DATELOR ŞI RECOMANDARI PENTRU ACTIVITĂŢILE VIITOARE

## Interpretarea datelor

Procesul de producție de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje implementat în cadrul OŢELINOX SA Târgoviște, se bazează pe tehnologii conforme, echipamente performante, elemente de automatizare și aparatură de măsură și control, care comandă oprirea utilajelor atunci când parametrii proiectați nu sunt respectați.

Operatorul are în vedere obținerea unei producții de calitate, cu respectarea principiilor eficienței economice și a economiilor de resurse, în conditiile asigurării protecției mediului.

Operatorul a implementat cele mai bune tehnici disponibile din industria prelucrătoare a metalelor feroase – BREF Ferrous Metals Processing Industry,  având în vedere următoare criterii:

- prevenirea coroziunii oțelului;

- promovarea recuperării și reciclării substantelor generate și utilizate în proces, precum și a deșeurilor;

- prevenirea și/sau reducerea la minimum a unui impact global al emisiilor generate din funcţionare, asupra mediului și a riscurilor implicate de funcționare;

- prevenirea accidentelor și minimizarea efectelor pentru mediul înconjurător;

- folosirea arzătoarelor performante care îmbunătățesc eficiența arderii combustibilului utilizat și transferul de căldură;

- utilizarea unui sistem de recuperare a acidului liber prin procesul de evaporare;

- neutralizarea gazelor acide rezultate din procesele tehnologice constă în oxidarea oxizilor proveniți de la decăpari cu clorit de sodiu și neutralizarea acidului azotic gazos și acidului fluorhidric gazos cu o soluție de hidroxid de sodiu;

- spălarea cu H2O2, suprimarea NOx prin adăugare de H2O2 împreună cu utilizarea unui echipament de reducerea (hote și instalații de spălare) în vederea regenerării acidului liber;

- prevenirea contaminării prin verificări periodice ale etanșeității conductelor;

- monitorizarea continuă a calității emulsiei cu curățarea și refolosirea emulsiilor pentru mărirea timpului de viață; tratarea emulsiilor utilizate în vederea reducerii conținutului de ulei, prin ultrafiltrare.

OŢELINOX SA, pe amplasamentul situat în Târgoviște, șoseaua Găești, nr. 16, operează linii tehnologice, în acord cu cele mai bune practici de mediu, care sunt supuse anual mentenanței și întreținerii periodice, conform datelor de proiectare.

În perioda 2017 – 2020 când instalația a funcţionat în baza AIM nr. 9/2017, nu s-au înregistrat depășiri la niciunul din indicatorii monitorizați.

După analiza rezultatelor studiilor efectuate pe amplasament şi a informaţiilor tehnice puse la dispoziţie de OŢELINOX SA, au fost trase următoarele concluzii:

Sol/ subsol şi ape subterane

- Terenul aferent laminorului nu are un potenţial de contaminare, nefiind evidenţiate poluări anterioare;

- Datorită măsurilor constructive şi organizatorice (rezervoare şi pompe supraterane, cuve de retenţie, suprafeţe betonate şi impermeabile, conducte etanşe, inspecţii şi operaţiuni de mentenanţă regulate, instruirea personalului operator, etc.), în condiţii de funcţionare normală, nu există riscuri de poluare a solului/subsolului şi implicit a apei subterane;

- În mod accidental, sursele potenţiale de poluare sunt reprezentate de zonele de manipulare/ depozitare substanţe chimice, zonele de stocare temporară a deşeurilor periculoase şi reţelele de canalizare ape uzate menajere;

Aer

- Pentru epurarea gazelor reziduale sunt instalate sisteme performante de epurare, considerate BAT în documentele de referinţă BREF;

- Conform rezultatelor buletinelor de emisie, în decursul funcţionării, nu au fost înregistrate depăşiri ale VLE impuse de AIM;

-  Pe amplasamentul Oțelinox nu sunt generate mirosuri dezagreabile.

Astfel, în situația unei funcționări normale a instalaţiilor de pe amplasament, se apreciază că activitatea în cadrul obiectivului nu va influenţa calitatea factorilor de mediu şi sănătatea umană.

În vederea garantării protecției factorilor de mediu, se va monitoriza în continuare atât operarea instalației cât și emisiile de poluanți, prin laboratoare de analiză acreditate.

Ținând cont de cele prezentate mai sus și de faptul că:

- instalația este monitorizată în permanență privind consumurile de apă, energie electrică și termică, în acord cu recomandările celor mai bune tehnici disponibile din documentele de referinţă;

- instalaţia este prevăzută cu sisteme adecvate de reţinene/tratare/dispersie a emisiilor în apă şi aer;

- se respectă ierarhia de prevenire, reducere și reutilizare a deșeurilor.

## Recomandări

Pentru protecţia factorilor de mediu se recomandă următoarele:

- Protecţia solului/ subsolului:

- Depozitarea şi manipularea substanţelor chimice conform prevederilor din fişele cu date de securitate şi procedurilor interne de lucru;

- Efectuarea cu regularitate a inspecţiilor şi lucrărilor de mentenanţă prin firme specializate;

- Monitorizarea deşeurilor sub aspectul generării, colectării, depozitării temporare şi transferului în afara amplasamentului; stocarea temporară a deşeurilor periculoase în incinte închise;

- Protecţia aerului

- Monitorizarea emisiilor în aer conform prevederilor din autorizaţia integrată de mediu;

- Protecţia apelor

- Respectarea condiţiilor de funcţionare prevăzute în autorizaţia de gospodărire a apelor;

- Utilizarea optimă a apei şi minimizarea consumurilor, prin refolosirea apelor pluviale ca sursă pentru uz tehnologic, în măsura satisfacerii cerinţelor privind calitatea apei brute;

- Menţinerea separării fluxului apelor de cel al substanţelor chimice periculoase;

- Realizarea măsurilor de verificare periodică a dotărilor şi echipamentelor pentru identificarea şi colectarea scurgerilor de substanţe chimice şi eliminarea imediată a oricăror surse potenţiale de contaminare a solului/apelor subterane de mică adâncime;

- Respectarea prevederilor din Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale a apelor;

- Verificarea periodică şi remedierea defecţiunilor pe traseele reţelelor de canalizare din amplasamentul OŢELINOX SA, conform prevederilor din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor.

Suplimentar, pentru cazurile de accidente se recomandă respectarea prevederilor din Planurile privind situațiile de urgență aprobate la nivelul companiei.