AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Nr. 6

Revizuita in data de 04.04.2014

Anuleaza Autorizatia Integrata de Mediu nr.6 revizuita in 22.02.2013

Ca urmare a cererii adresate de S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L. cu sediul in Brasov, Str. Carierei, nr.127A, inregistrata la  Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita cu nr.14885/19.12.2013 si Cerere revizuire act reglementare 561/19.12.2013, privind solicitarea de revizuire a Autorizatiei Integrate de mediu Nr.6 revizuita in data de 22.02.2013,

in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii,

in baza OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, a HG 1000/2012 pentru reorganizarea si functionarea ANPM, a OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale, al Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul nr.1158/2005, Deciziei 2013/163/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu,

se emite:

##### AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Titular : 	S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L. BRASOV

PUNCT DE LUCRU – FIENI

Amplasament : Judetul Dambovita, localitatea Fieni, Str. Garii, Nr.2

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Strada Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel.: 0245213959; Fax: 0245213944

CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII.....................................................................................3

2. OBIECTUL AUTORIZARII..............................................................................................................................................3

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE......................................................................................................................................3

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII...................................................................................................................................3

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII.................................................................................................................................4

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE...................................................................................................................................5

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE..........................................................................................................6

7.1. APA	6

7.1.1. Alimentarea cu apa	6

Apa pentru stingerea incendiilor	6

7.1.2. Evacuarea apelor uzate	6

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI	6

7.3.GAZE  NATURALE	7

8. DESCRIEREA ACTIVITATILOR..................................................................................................................................................................7

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR.............................................9

9.1. AER.................................................................................................................................................................................9

10. CONCENTRATII DE POLUANTI, NIVELE DE ZGOMOT, ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR...............................................................................................................................................................11

10.1. AER	11

10.1.1. EMISII	11

10.2. APA	12

10.3. SOL	12

10.4. ZGOMOT	13

11.GESTIUNEA DESEURILOR.....................................................................................................................................................................13

11.1. DESEURI PRODUSE , PROVENIENTA, COD, CANTITATE, MOD DE  STOCARE TEMPORARA	13

11.2. DESEURI  PREDATE CATRE UNITATI AUTORIZATE PENTRU VALORIFICAREA LOR	15

11.3. DESEURI DEPOZITATE DEFINITIV	16

12.INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI......................................................................................................................................................................16

13. MONITORIZAREA  FACTORILOR DE MEDIU.................................................................................................................................................................................18

13.1. APA	................18

13.2. AER	19

13.2.1. Emisii din procesul tehnologic- surse dirijate	19

13.3. SOL	20

13.4. DESEURI TEHNOLOGICE	20

13.5. ZGOMOT	20

!4. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA........................................................................................................................................................................23

15. OBLIGATIILE  TITULARULUI ACTIVITATII.....................................................................................................................................................................21

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI......................................................................................................26

17. ACTE NORMATIVE APLICABILE  ACTIVITATII DESFASURATA IN INSTALATIA IPPC AUTORIZATA	27

18. GLOSAR DE TERMENI	28

19. DISPOZITII FINALE	29

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L.

Adresa: municipiul Brasov, Str. Carierei nr.127 A

Telefon: 0268/516841

Fax: 0268/516830

e-mail : office@carmeuse.ro

AMPLASAREA ACTIVITATII

Adresa: jud. Dambovita, Str. Garii, nr. 2

Telefon: 0245/774700

# 2. OBIECTUL AUTORIZARII

Fabricarea si comercializarea varului bulgari/dolomitic si a varului macinat.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Cod CAEN: 2352

Incadrare :

Conform Anexei 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale:

3. Industria mineralelor

3.1. Producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu:

b) producerea varului în cuptoare cu o capacitate de producţie de peste 50 de tone pe zi.

TEMEIUL  LEGAL

Revizuirea autorizatiei integrate de mediu  s-a realizat:

- in baza autorizatiei integrate de mediu nr.6 rev. in data de 22.02.2013;

- in urma evaluarii conditiilor de operare ;

- in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificarile ulterioare;

- in baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

# 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

- Formular de solicitare, intocmit de SC . CARMEUSE HOLDING . SRL;

- Raport de amplasament, intocmit de Fundatia Pronatura - persoana inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia 625;

- Certificat de Inregistrare, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului ;

- Extras de Carte Funciara, emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara   Dambovita ;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 19 din 12.03.2012 emisa de Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita – Sistemul de Gospodarire a Apelor Dambovita.

- Autorizatia nr.36/21.12.2012 privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013-2020, revizuita in 27.05.2014 de catre Ministerul Mediului si Padurilor – Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;

- Contract de prestari servicii nr. 1/2010 pentru preluare deseuri menajere, incheiat cu  S.C. Supercom S.A. Bucuresti, Filiala Targoviste

- Contract de furnizarea apei potabile, colectare si evacuare ape menajere uzate, ape industriale si meteorice nr. 1467/12.03.2012 incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita

- Contract de prestari servicii incheiat cu S.C. Carpatcement Holding S.A. – P.L. Fieni, nr. 1520/2003,

- Contract de furnizare gaze naturale nr. 1230/2010, incheiat cu S.C. GDF Suez S.A. ;

- Contract de furnizare energie electrica nr. 69/2014 incheiat cu Carpatcement Holding SA;

- Contract de prestari servicii nr. 2662/04.05.2015  incheiat cu S.C. RIAN CONSULT S.R.L. ;

- Contract de prestari servicii nr. 1/ 2012 pentru protectia muncii cu P.F.A. Leotescu Virgil .

- Contract prestari servicii nr.1957/30.03.2015 incheiat cu Biosol PSI SRL pentru analiza apelor uzate

- Contract prestari servicii nr.5766/2011 cu ultimul Act aditional nr.2/27.04.2015 incheiat cu Wessling Romania SRL pentru determinari emisii, imisii si zgomot

- Contract pentru preluarea obligatiilor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje precum si a obligatiilor de raportare a datelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje nr, 387/22.01.2015 incheiat cu Eco-Rom Ambalaje SA

- Raport anual de mediu 2014.

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

-Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, asa cum s-a stabilit in prezenta autorizatie integrata.

-Activitatea se va desfasura cu personal calificat pentru fiecare loc de munca, special instruit si familiarizat cu conditiile impuse in prezenta autorizatie.

-Toate echipamentele si instalatiile utilizate in desfasurarea activitatii, a caror avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi intretinute in conditii optime de lucru.

-Operatorul va asigura un program de intretinere a echipamentelor si instalatiilor si un registru de evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate.

-Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana instruita cu protectia mediului va fi in orice moment disponibila pe amplasament. In conformitate  cu prevederile OUG nr.195/2005 aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conducerea SC CARMEUSE HOLDING SA - Punct de lucru Fieni, prin persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punanadu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii, precum si prelevarea de probe. Va asigura de asemenea, accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare precum si in spatiile sau in zonele aferente acestora.

-In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plateste”.

-Poluantii care trebuie inclusi in raportul catre autoritatea competenta pentru protectia mediului vor fi cei mentionati in Ghidul National al Emisiilor de Poluanti, aprobat prin HG.nr.140/2008- privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului C.E nr.166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si transferati.

-Titularul activitatii va lua toate masurile care sa asigure ca nicio poluare importanta nu va fi cauzata.

-Titularul activitatii va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei, care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii ; Sistemul de Management al Autorizatiei va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate si reducerii si minimizarii deseurilor si va include o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu pentru realizarea conditiilor din autorizatie ;

-Orice modificare pe care operatorul intentioneaza sa o faca in instalatii sau in apropierea lor, in modul lor de functionare, de natura a antrena o schimbare semnificativa a elementelor  precizate initial in documentatia ce sta la baza solicitarii autorizatiei integrate de mediu, va fi adusa la cunostinta autoritatii competente pentru protectia mediului, impreuna cu toate elementele ei descriptive,  inainte de efectuarea acesteia.

-La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de titularul activitatii/operator, sau la realizarea  unor investitii care necesita lucrari de constructii montaj, titularul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu.

-Operatorul va inregistra  orice reclamatie sau sesizare pe care o primeste referitoare la mediu. Inregistrarea va cuprinde : date referitoare la reclamatie/sesizare si orice actiune intreprinsa.

-Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la APM Dambovita si la ARPM Pitesti anual un Raport Anual de Mediu pentru intregul an calendaristic.

# 6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

| Materia prima | Natura chimica | Cantitate | Mod de stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- |
| Calcar | Carbonat de calciu | 345.540 t/an | Silozuri din beton |
| Ulei mineral tip K150 | Ulei mineral | 884 l/an | Butoaie metalice amplasate intr-o magazie |
| Ulei mineral tip H46 | Ulei mineral | 1300 l/an | Butoaie metalice , in magazie |
| Saci pentru filtre | Textil | 500 buc/an | Magazie |
| Caramizi refractare | Silico aluminoase, magnezitice | 10 t/an 30 t/an | Platforma betonata/magazie |
| Dietilenglicol |  | 26.6 t/an | Containere PVC, cu suport metalic |

- Toate materiile prime si materialele auxiliare utilizate vor fi receptionate, manipulate si depozitate conform normelor specifice fiecarui material, fiselor tehnice de securitate ( unde este cazul) in conditii de siguranta pentru personal si pentru mediu;

- In cazul scurgerilor accidentale din recipientii de stocare, acestea vor fi indepartate folosind materiale petroabsorbante; produsul uzat sau produsele contaminate cu uleiuri se vor colecta si depozita in recipienti metalici, in locuri special amenajate in vederea distrugerii sau valorificarii prin metode adecvate: incinerare sau reciclare;

- Ambalajele goale contaminate cu ulei vor fi colectate/valorificate/distruse de catre agentii economici autorizati pentru procesarea acestora in conditii de securitate pentru mediu.

Comparatie cu BAT-uri

- Conform BAT consumul de materii prime este de 1,4-2,2 tone de calcar pe tona de var .

- Consumul specific de materii prime in cadrul punctului de lucru Fieni este de 1,74 t calcar/t var.

# 7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

## 7.1. APA

### 7.1.1. Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa potabila

Sursa apa potabila: bransament la reteaua centralizade Apa Targoviste, Centru Pucioasa, P.L. Fieni.

V anual max=8,02 mc/zi=2,085 mii mc/an

Instalatii de captare: racord retea de distribuite centralizata, conducta de OL, Dn2”, pozata subteran, L=15 m.

Alimentarea cu apa tehnologica

In cadrul punctului de lucru-Fieni, apa industriala se utilizeaza pentru: instalatiile de stins incendiu (3 hidranti), centrale termice, la grupurile sanitare, fabricarea sorturilor de var cu reactivitate mai usoara.

Sursa apa tehnologica: retea de alimentare Carpatcement Holding Fieni.

Volume si debite de apa industriala autorizate:

Q max.zi= 21,9 mc/zi;  V anual= 8 mii mc/zi

Q med.zi=19.73 mc/zi; V anual=7.2 mii mc/an

Q min.zi= 17.5 mc/zi; V anual=6.4 mii mc/an.

Retea aductiune: L=10 m

Retea distributie apa industriala; Dn=20 mm.

### Apa pentru stingerea incendiilor

Activitatea este autorizata din punct de vedre a prevenirii si stingerii incendiilor conform (Certificat constatator 52391/2004), conditiile fiind asigurater prin alimentarea cu apa din conducta de apa industriala a Carpatcement Holding Fieni, iar asistenta tehnica este asigurata de firma autorizata.

### 7.1.2. Evacuarea apelor uzate

-    Din unitate  nu rezulta apa uzata industriala.

-  Apele uzate menajere sunt colectate in canalizarea CARPATCEMENT – Fieni si evacuate in reteaua de canalizare a localitatii  Fieni ( Qzi max. = 8,02 mc/zi);

- Apele pluviale sunt colectate in canalul ce strabate CARPATCEMENT     HOLDING SA si apoi sunt deversate in paraul Ialomicioara

## 7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

Energie electrică

Energia electrica necesara desfasurarii activitatii este asigurata in baza contractului de furnizare a energiei electrice.

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin cabluri subterane si aeriene , prin intermediul unui post de transformare dotat cu doua transformatoare cu puterea de 1600 KVA si tensiunea de 6/0,4 KV.

Cuptoarele de var Maerz sunt alimentate  prin cabluri subterane, iar fluxul de var macinat este alimentat prin cabluri aeriene.

Cablurile electrice care alimenteaza utilajele tehnologice din fluxurile de var bulgari si var macinat sunt de joasa tensiune.

Comparatie BAT

-Consumul de energie conform BAT este de pana la 20-40 KWh/tona.

-Consumul de energie specifica  pentru cuptoarele din cadrul punctului de lucru Fieni  este de 27 KWh/t produs.

-Consumul de energie specifica pentru celelalte operatii ( macinare) , conform BAT sunt de 10-40 KWh/t ; pentru punctul de lucru Fieni, acest consum este de 26 KW h/tona de produs.

## 7.3.GAZE  NATURALE

Combustibilul utilizat in cadrul punctului de lucru Fieni este gazul natural utilizat la arderea pietrei de var la cele doua cuptoare de var si doua  centrale termica.

Consumatorii de gaz metan aferenti Punctului de lucru Fieni:

| Denumire instalatie | Tip energie produsa | Debit instalat Nmc/h |
| --- | --- | --- |
| Cuptor var tip MAERZ nr.1 | - arderea calcarului - energie termica | 1250 |
| Cuptor var tip MAERZ nr. 2 | - arderea calcarului - energie termica | 1250 |
| Centrale termice tip de apartament (Protherm si Vaillant) | incalzire pavilion administrativ parter si etaj si apa calda | Qmax.=3,65 Qmin. 1,43 |

# 8. DESCRIEREA ACTIVITATILOR

Societatea are ca profil de activitate fabricarea si comercializarea varului bulgari (var nestins sau var  dolomitic) si a varului macinat   (Capacitate :Var bulgari/var dolomitic – maxim 280.000 tone/an; var macinat – 140.000 tone/an).

Flux var bulgari/dolomitic

-Calcarul/dolomita cu granulatia de 40-120 mm este adus prin intermediul unui releu de benzi transportoare pana la cele doua silozuri de calcar cu C= 1400 t fiecare.

-Calcarul este extras din silozuri cu ajutorul extractoarelor vibratoare, si este trecut pe un ciur vibrator;

-Fractia cu granulatia < 40 mm este depozitata intr-un buncar cu C= 56 t in preluata si dusa inapoi catre Carpatcement Fieni;

-Fractia utila de calcar este preluata de doua benzi transportoare, care alimenteaza buncarele cantar ale cuptoarelor Maerz nr.1 si nr. 2;

-Arderea pietrei de var/dolomitei are loc in doua cuptoare verticale, tip Maerz (capacitate 400 tone / zi / cuptor), la temperatura de 940- 1060 0 C; circulatia calcarului se face in echicurent cu gazele de ardere;

-Varul bulgari extras din cuptoarele de var Maerz este dirijat fie la silozurile de expeditie a varului bulgari, fie spre fluxul de fabricare a varului concasat;

-Pentru insilozare, varul bulgari este preluet de un releu de transportoare cu banda, pentru a fi introdus alternativ, in cele doua elevatoare cu cupe din turnul de fringere;

-Varul transportat de elevatoarele  cu cupe este preluat de o banda transportoare comuna care, la randul ei, alimenteaza benzile care deservesc cele patru silozuri de depozitare var bulgari.

-Varul bulgari poate fi livrat si in varianata sortata, respectiv cu limita inferioara a intervalului granulometric pana la Φ= 10 mm. Separarea fractiei fine si livrarea varului sortat se realizeaza prin interrmediul instalatiei de sortare.

-Expeditia varului bulgari se face in vagoane acoperite cu prelata pe CF sau cu mijloace de transport auto.Zona de expeditie este protejată împotriva intemperiilor cu acoperiş  şi pereţi laterali metalici , pe o suprafaţă de .

Desprafuirea Instalatiei de incarcare var bulgari

- Incarcarea varului bulgari se poate face de la silozurile S1-4 cu ajutorul fluxului de benzi BC1, BC2, elevator CBE, banda BC4, sortator, banda reversibila BC5, banda dozatoare Schneck si gura de incarcare telescopica. Desprafuirea fluxului debenzi BC1 si BC2 este realizata  de filtrul cu saci jet-puls DF1 de 1800 mc/h. Gura de incarcare telescopica tip HENNLICH este prevazuta cu o unitate de desprafuire tip TLF D 1500-2/9 VBA.

Pentru expeditia varului bulgari sortat se parcurg urmatoarele etape:

- din silozurile de var bulgari cu sistemul de benzi transportoare si elevator varul bulgari este introdus intr-un concasor( sau merge direct printr-o pilnie) de unde cu ajutorul unei benzi transportoare  este introdus pe ciurul sortator; fractia > 10 mm cu ajutorul unei benzi cantar si a unei guri de incarcare telescopice poate incarca direct vagoanele CF  dar poate si deversa pe o alta banda dozatoare care la randul ei cu o gura de incarcare telescopica alimenteaza varul bulgari sortat in mijloacele de expeditie auto.

- fractia 0-10 mm trecuta prin ciurul sortator este introdusa printr-un releu de benzi si snek in fluxul de var concasat.

Flux var concasat ( maruntit) si  macinat

Concasare  var

- Varul bulgari rezultat de la cuptoarele de var Maerz destinat prelucrarii, este introdus in      fluxul de concasare ( maruntire) ;

- Prima treapta de maruntire pana la dimensiunea de 0-15 mm,  se realizeaza in concasorul Wedag si o moara cu ciocane;  productivitatea morii cu ciocane este de 13 t/h

- Varul concasat este preluat de un transportor elicoidal si apoi este urcat cu elevatorul cu cupe in cele 4 buncare ( C=116 tone fiecare) ale morilor prin intermediul unor transportoare cu banda .

Macinare var

- Calcarul concasat este extras din buncare cu ajutorul meselor dozatoare de extractie ;

- Alimentarea celor doua mori cu ajutorul a doua snecuri ; morile sunt  dotate cu cu separator dinamic, ventilator si ciclon pentru desprafuire ;

- Varul macinat este preluat de la cicloanele de produs finit  si depozitat in patru silozuri de depozitare produs finit ;

- Din buncarele de depozitare var macinat, varul este extras cu dozatoare celulare si depozitat intr-un buncar de expeditie cu C=200 tone, in vederea expedierii.

Desprafuirea instalatiei de incarcare var macinat

-   Incarcarea varului macinat se realizeaza atat la vagoane CFR cat si auto. Gura de incarcare telescopica tip HENNLICH este prevazuta cu o unitate de desprafuire tip TLF D 1500-2/9 VBA .

Statie amestec si expeditie nr.2

Instalatia de amestec este amplasata in zona betonata, in interiorul halei morilor de var si este compusa din urmatoarele componente:

# -	1 buncar metalic– 30 mc, cu filtru Donalson VS21, fara exhaustare;

# -	Sneck extractie material din buncar metalic;

# -	Sneck cantaritor;

# -	Sneck preluare material;

# -	Gura de incarcare nr.2, desprafuita cu filtru Hennlich.

# Varul macinat este extras din silozurile C1, C2, F1, F2 cu ajutorul unor ecluze celulare si transportat cu ajutorul snecurilor catre doua elevatoare. Din elevatoare se selecteaza traseul catre gura de incarcare 1 sau 2, sau simultan catre cele doua guri de incarcare:

# -	Linia 1 si gura de incarcare nr. 1 este amplasata in zona dintre banda de calcar nr.5 si de zona de delimitare cu firma UNICOM;

# -	Linia 2 si gura de incarcare de incarcare nr. 2 este amplasata in zona atelierului mecanic.

# 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR

# 9.1. AER

| - Nr. - crt. | - Loc montaj | - Tip filtru | - Debit ventilator - (mc/h) | - Evacuare emisii | - Cod cos* | - Dimensiuni cos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - H (m) | - diametru (mm) |
| - 1 | - Cosuri dispersie cuptoare Maerz | - Filtru Redecam | - 42100 | - In atmosfera | - C1 | - 35,2 | - 1400 |
| - 2 | - Benzi alimentare calcar | - Filtru Jet Puls 46 | - 3000 | - In interiorul halei | - - | - - | - - |
| - 3 | - siloz calcar | - Filtru Jet Puls 46 | - 3000 | In interiorul halei | - - | - - | - - |
| - 4 | - desprafuire sortator calcar | - Filtru DCE 2024 RK10 | - 5500 | In interiorul halei | - - | - - | - - |
| - 5 | - Buncar cantar K1 | - Filtru Jet Puls 46 | - 3000 | In interiorul halei | - - | - - | - - |
| - 6 | - Buncar cantar K2 | - Filtru Jet Puls 46 | - 3000 | In interiorul halei | - - | - - | - - |
| - 7 | - ecluze cuptor Maerz nr.1, banda V1 deversare | - Filtru Jet Puls 46 | - 3000 | In atmosfera | - C2 | - 1,95 | - 200 |
| - 8 | - ecluze cuptor Maerz nr 2, banda deversare(M202) | - minifiltru Jet Puls 46 | - 3000 | In atmosfera | - C3 | - 1,95 | - 200 |
| - 9 | - elevator banda flux var bulgari | - Filtru tip F3 Unicameral | - 11.000 | - In atmosfera | - C4 | - 21 | - 450 |
| - 10 | - banda V2 deversare in siloz4 | - minifiltru Jet Puls 46 | - 3000 | In interiorul halei | - - | - - | - - |
| - 11 | - desprafuire alimentare siloz 4 | - minifiltru DLM V25/12FK7 | - 3050 | In interiorul halei | - - | - - | - - |
| - 12 | - banda T1, deversare in silozul 2 | - minifiltru Jet Puls 46 | - 3000 | In interiorul halei | - - | - - | - - |
| - 13 | - desprafuire alim. siloz 2 | - minifiltru DLM V25/12FK7 | - 2250 | In interiorul halei | - - | - - | - - |
| - 14 | - banda T2, deversare in siloz1 | - minifiltru Jet Puls 46 | - 3000 | In interiorul halei | - - | - - | - - |
| - 15 | - banda reversibila, deversare in siloz3 | - minifiltru Jet Puls 46 | - 3000 | - In interiorul halei | - - | - - | - - |
| - 16 | - elevator cu cupe- flux var maruntit (M204) | - Filtru tip F3- Unicameral | - 11000 | - In atmosfera | - C5 | - 8,6 | - 430 |
| - 17 | - benzi M201, 202, 204 | - Filtru Temvar FJ 2x20/2.1 | - 6300 | - In atmosfera | - C6 | - 10,5 | - 400 |
| - 17 | - moara Loesche nr. 1 | - Filtru tip Scheuch | - 10800 | - In atmosfera | - C6 | - 11 | - 360 |
| - 18 | - moara Loesche nr. 2 | - Filtru tip F3 Bicameral | - 22000 | - In atmosfera | - C7 | - 10,3 | - 600 |
| - 19 | - desprafuire incarcare-expeditie VM auto | - Minifiltru Herding TLF D1500 2/9 VBA | - 900 | - In atmosfera | - C8 | - 1,0 | - 150x100 |
| - 20 | - desprafuire extractive siloz 3 | - minifiltru DLM V 25/12 F K7 | - 2250 | In interiorul halei | - - | - - | - - |
| - 21 | - desprafuire extractive siloz 2 | - minifiltru DLM V 25/12 F K7 | - 2250 | In interiorul halei | - - | - - | - - |
| - 22 | - desprafuire banda BC 2501 | - minifiltru cu saci JetPuls 1x20/1,3 | - 1800 | - In interiorul halei | - - | - - | - - |
| - 23 | - desprafuire incarcare expeditie VB CF sortat | - minifiltru Herding TLF D1500-2/9 VBA | - 900 | - In interiorul halei | - - | - - | - - |
| - 24 | - desprafuire elevator CBE concasor | - filtru cu saci JetPuls 1x35/3,4 | - 7800 | - In atmosfera | - C9 | - 5,4 | - 280x300 |
| - 25 | - desprafuire sortator bulgari | - filtru cu saci JetPuls 1x35/3, | - 7800 | - In atmosfera | - C10 | - 3,2 | - 280x300 |
| - 26 | - desprafuire incarcare expeditie VB CF nesortat | - filtru Herding TLF D1500-2/9 VBA | - 900 | - In atmosfera | - C11 | - 1,1 | - 150x100 |
| - 27 | - desprafuire incarcare expeditie VB auto | - filtru Herding TLF D1500-6/9 VBA | - 2300 | - In atmosfera | - C12 | - 2,23 | - 200x100 |
| - 28 | - desprafuire incarcare expeditie VB CF | - filtru Herding TLF D1500-2/9 VBA | - 900 | In interiorul halei | - - | - - | - - |
| - 29 | - Gura telescopica incarcare VM | - STAD | - 100 | - In atmosfera | - C13 |  | - 200x280 |
| - 30 | - Banda M3 VM | - Donalson Torit DCE 100 | - 300 | - In atmosfera | - C14 |  | - 700x130 |
| - 31 | - Banda 5 calcar | - Donalson Torit DCE |  | In interiorul halei | - - | - - | - - |
| - 32 | - Buncar tampon incarcare VM | - Donalson Torit DCE VS10-28 |  | In interiorul halei | - - | - - | - - |

- *- coş - o structură care conţine unul sau mai multe canale ce asigură evacuarea gazelor reziduale în atmosferă (conform Legea 278/2013 privind emisiile industriale, art.3,lit.w)

- 10. CONCENTRATII DE POLUANTI, NIVELE DE ZGOMOT, ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

## 10.1. AER

### 10.1.1. EMISII

Emisii rezultate din gaze de ardere si din fluxul de var bugari, var concasat si var macinat- Valori limita de emisie

| ### Denumire sursa | ### Cod sursa | ### Poluant | ### V.L.E. ### ( mg/ Nmc) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cosuri dispersie cuptoare Maerz nr.1 si 2 | C1 | CO NOx SO2 ### pulberi totale | 100 350 35 ### 40 |
| - Ecluze cuptor Maerz nr. 1, banda V1 deversare | C2 | pulberi | 40 |
| - Ecluze cuptor Maerz nr. 2, banda deversare (M202) | C3 | pulberi | 40 |
| Elevator banda flux var bulgari | C4 | pulberi | 40 |
| Elevator cu cupe- flux var maruntit (M204) | C5 | pulberi | 40 |
| Moara Loesche nr. 1 | C6 | pulberi | 40 |
| Moara Loesche nr. 2 | C7 | pulberi | 40 |
| Desprafuire incarcare-expeditie VM auto | C8 | pulberi | 40 |
| - Desprafuire elevator CBE concasor | C9 | pulberi | 40 |
| - Desprafuire sortator bulgari | C10 | pulberi | 40 |
| - Desprafuire incarcare expeditie VB CF nesortat | C11 | pulberi | 40 |
| - Desprafuire incarcare expeditie VB auto | C12 | pulberi | 40 |
| - Gura telescopica incarcare VM | C13 | pulberi | 40 |
| - Banda M3 VM | C14 | pulberi | 40 |

Conform Deciziei 2013/163/UE si Legii 278/2013, din 9 aprilie 2017, valorile limita de emisie vor fi:

- Pulberi: max. 10 mg/Nmc

- NOx: max 350 mg/Nmc

- SOx: max 200 mg/Nmc

- CO: max 500 mg/Nmc

### 10.1.2. IMISII

Valori limita de imisie stabilite in Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

| Indicator | Perioada de mediere | Normativ | Valoare limita de emisie |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulberi in suspensie: PM(10) | 24 h | Legea 104/2011 | 50 mg/mc |

## 10.2. APA

Indicatorii de calitate a apelor uzate  evacuate in reteaua de canalizare a SC CARPATCEMENT HOLDING SA Sucursala Fieni  se vor incadra in limitele maxime admisibile impuse prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor Nr. 19/12.03.2012.

| Indicator de calitate | U.M | Valori maxime admise |
| --- | --- | --- |
| PH | - | 6,5-8,5 |
| CBO5 | mg/l | 300 |
| CCOCr | mg/l | 500 |
| Reziduu fix | mg/l | 2000 |
| Suspensii | mg/l | 350 |
| Substante extractibile | mg/l | 30 |

## 10.3. SOL

Emisiile in sol sunt reprezentate de:

- pulberi generate de emisiile difuze rezultate din unele procese ale  fluxului tehnologic;

- activitatile de descarcare, depozitare, manipulare a materiilor prime, auxiliare, a      altor materiale in depozitul exterior, in cazul nerespectarii tehnicilor si operatiunilor specifice;

- retele de evacuare a apelor uzate in caz de avarii si deteriorari;

- activitati de reparatii si intretinere, in cazul nerespectarii normelor specifice;

- in incinta punctului de lucru, suprafetele betonate sunt in proportie de 98,6%.

10.3.1. Controlul emisiilor in sol

Titularul activitatii va mentine un program de control si intretinere a tuturor categoriilor de constructii, echipamente si materiale care pot avea impact asupra solului , prin aparitia unor avarii, fisuri,etc.

Titularul activitatii va respecta un program de verificare ( observatii vizuale) a tuturor echipamentelor( conducte, filtre, flanse, valve, depozit de deseuri, rigole).

Toate suesele de emisii difuze care pot afecta solul si subsolul trebuie supuse unor verificari( observatii vizuale) si unoe modalitati de monitorizare. Un raport al acestora va fi parte a RAM.

Toate structurile si echipamentele de pe amplasament vor fi verificate cel putin o data pe an. Raportul privind testele tehnice va fi inclus in Raportul Anual de Mediu.

## 10.4. ZGOMOT

Sursele de zgomot de pe amplasament sunt : cuptoarele Maerz si instalatiile aferente, ciurul vibrator, utilaje turn fringere, utilaje de granulare si macinare.

10.4.1 Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute in STAS 10.009/1988, astfel:

- la limita zonei functionale a incintei industriale valoarea limita admisa va fi    de 65 dB;

10.4.2. Toate utilajele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare. Drumurile si aleile din incinta vor fi intretinute corespunzator.

# 11.GESTIUNEA DESEURILOR

## 11.1. DESEURI PRODUSE , PROVENIENTA, COD, CANTITATE, MOD DE  STOCARE TEMPORARA

| Nr. crt. | Deseuri produse | Provenienta | Cod conf HG. 856/2002 | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deseuri de var | oprirea si la pornirea cuptoarelor de var, hidratare de la filtre | 10 13 04 10 13 06 | Siloz/cuptor/vrac pe platforma betonata |
|  | Deseuri fier | Intretinere utilaje | 17 04 05 | Platforma betonata |
|  | Deseu span | Intretinere utilaje | 12 01 01 | In container |
|  | Deseu aluminiu | Intretinere utilaje | 17 04 02 | In container |
|  | Deseu cablu aluminiu | Intretinere utilaje | 17 04 11 | In container |
|  | Deseu cablu cupru | Intretinere utilaje | 17 04 11 | In container |
|  | Ulei hidraulic uzat | Intretinere utilaje | 13 01 13* | Butoi metalic |
|  | Ulei uzat de motor, transmisie, ungere | Intretinere utilaje | 13 02 08* | Butoi metalic |
|  | Deseu banda cauciuc | Intretinere utilaje | 07 02 99 | Magazie/ platforma betonata |
|  | Anvelope uzate | Intretinere | 16 01 03 | Magazie/ platforma betonata |
|  | Deseuri de caramizi refractare | Intretinere utilaje | 16 11 06 | Platforma betonata |
|  | Saci filtre (fibra sticla) | Intretinere utilaje | 10 11 03 | Magazie/ platforma betonata |
|  | Saci filtre (textile), alte textile necontaminate | Intrtinere filtre | 15 02 03 | Spatiu ingradit |
|  | Deseu metale neferoase | Intretinere utilaje | 16 01 18 | In container |
|  | Deseu recipient goliti | Intretinere | 08 01 99 | In container |
|  | Deseu ambalaje contaminate cu subst. periculoase | Laborator, intretinere | 15 01 10* | In container |
|  | Deseuri absorbanti, filtre ulei s.a. | Intretinere utilaje | 15 02 02* | In container |
|  | Deseu provenit din lucrari de constructie | Reparatii, revizii | 17 09 04 | Platforma betonata |
|  | Deseu echipamente electrice si electronice IT casate | Intretinere echipamente | 16 02 14 | Spatiu amenajat |
|  | Deseuri lemn | Intretinere utilaje | 17 02 01 | Platforma betonata |
|  | Deseu snur silicon | Intretinere utilaje | 07 02 17 | Butoi metalic |
|  | Deseu snur ceramica | Intretinere utilaje | 10 02 08 | recipient metalic, in magazie amenajata |
|  | Deseu vaselina uzata | Intretinere utilaje | 13 08 99* | Container |
|  | Acumulatori auto uzati | Intretinere utilaje | 16 06 05 | Butoi metalic |
|  | Deseu sticla | Intretinere utilaje | 16 01 20 | Platforma betonata, |
|  | Deseu hartie- carton | Intreaga unitate | 20 01 01 | Eurocontainer |
|  | Deseu material plastic, PET | Intreaga unitate | 20 01 39 | Eurocontainer |
|  | Deseuri menajere | Intreaga unitate | 20 03 01 | Eurocontainer |
|  | Deseuri curatare canalizare | Curatare canalizare | 20 03 06 | Eurocontainer |
|  | Deseuri municipale, asimil. ind. | Curatenie | 20 03 99 | Container |
|  | Tuburi fluorescente uzate | Intretinere | 20 01 21* | Container destinat, in interior |
|  | Baterii cu plumb uzate | Intretinere utilaje | 16 06 01* | Magazie |

## 11.2. DESEURI  PREDATE CATRE UNITATI AUTORIZATE PENTRU VALORIFICAREA LOR

| Nr. crt. | Tip deseu | Cod conform HG. 856/2002 | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseuri de var | 10 13 04 | Se reintroduce in flux sau se elimina prin firme autorizate |
| 2 | Particole si praf var | 10 13 06 | Se reintroduce in flux sau se elimina prin firme autorizate |
| 3 | Deseuri fier | 17 04 05 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 4 | Deseu span | 12 01 01 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 5 | Deseu aluminiu | 17 04 02 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 6 | Deseu cablu aluminiu | 17 04 11 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 7 | Deseu cablu cupru | 17 04 11 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 8 | Ulei hidraulic uzat | 13 01 13* | Se valorifica prin firme autorizate |
| 9 | Ulei uzat de motor, transmisie, ungere | 13 02 08* | Se valorifica prin firme autorizate |
| 10 | Deseu banda cauciuc | 07 02 99 | Se vallorifica prin firme autorizate |
| 11 | Anvelope uzate | 16 01 03 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 12 | Deseuri de caramizi refractare | 16 11 06 | Se valorifica/elimina prin firme autorizate |
| 13 | Deseu metale neferoase | 16 01 18 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 14 | Deseu echipamente electrice si electronice IT casate | 16 02 14 | Se valorifica/elimina prin firme autorizate |
| 15 | Deseuri lemn | 17 02 01 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 16 | Deseu hartie- carton | 20 01 01 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 17 | Deseu material plastic, PET | 20 01 39 | Se valorifica prin firme autorizate |

## 11.3. DESEURI DEPOZITATE DEFINITIV

| Nr. crt. | Tip deseu | Cod conform HG. 856/2002 | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saci filtre (fibra sticla) | 10 11 03 | Firma autorizata |
| 2 | Saci filtre (textile), alte textile necontaminate | 15 02 03 | Firma autorizata |
| 3 | Deseu recipient goliti | 08 01 99 | Firma autorizata |
| 4 | Deseu ambalaje contaminate cu subst. periculoase | 15 01 10* | Firma autorizata |
| 5 | Deseuri absorbanti, filtre ulei s.a. | 15 02 02* | Firma autorizata |
| 6 | Deseu provenit din lucrari de constructie | 17 09 04 | Firma autorizata |
| 7 | Deseu snur silicon | 07 02 17 | Firma autorizata |
| 8 | Deseu snur ceramica | 10 02 08 | Firma autorizata |
| 9 | Deseu vaselina uzata | 13 08 99* | Firma autorizata |
| 10 | Acumulatori auto uzati | 16 06 05 | Firma autorizata |
| 11 | Deseu sticla | 16 01 20 | Firma autorizata |
| 12 | Deseuri menajere | 20 03 01 | Firma autorizata |
| 13 | Deseuri curatare canalizare | 20 03 06 | Firma autorizata |
| 14 | Deseuri municipale, asimil. ind. | 20 03 99 | Firma autorizata |

# 12.INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

12.1. Masuri de prevenire si control

12.1.1. Se vor respecta reglementarile in vigoare privind organizarea activitatii de prevenire si stingerea incendiilor si prevederile autorizatiei detinute;

12.1.2. Se vor respecta si actualiza periodic:Planul de protectie si interventii la producerea dezastrelor; Planul de interventii in caz de incendiu;

12.1.3. Se va respecta programul de revizii si reparatii al instalatiilor;

12.1.4. In cazul producerii unui accident se va anunta imediat APM Dambovita si GNM- Comisariatul Judetean Dambovita si se vor aplica masurile de interventie stabilite prin planurile specifice fiecarui tip de accident.

12.1.5.Titularul activitatii este obligat sa rezolve pe niveluri de competenta problemele de mediu, in functie de amploarea acestora.

12.1.6.Titularul activitatii va lua masuri pentru asigurarea protectiei in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi intreruperile momentane, pornirea si inchiderea unor echipamente, atata timp cat este necesar pentru a asigura conformarea cu valorile limita de emisie din autorizatie; in cazul aparitiei unor disfunctii la functionarea unor echipamente si a unor instalatii de depoluare, acestea se vor remedia in termen de 24 de ore de la aparitie;

12.1.7.Operatorul are obligatia sa asiste persoanele imputernicite cu inspectia, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii, toate documentele relevante si sa le faciliteze controlul activitatilor si prelevarea de probe;

12.1.8.Operatorul are obligatia sa asigure functionarea in bune conditii a sistemului  de monitorizare si control al poluantilor pe raza de incidenta a activitatii desfasurate, in scopul prevenirii si evitarii riscurilor tehnologice si eliberarii accidentale de poluanti in mediu;

12.1.9.Se vor lua masuri pentru a evita lovirea sau deteriorarea instalatiilor, unitatilor de stocare sau anexele lor de catre vehicule sau alte masini. In special viteza de deplasare a vehiculelor va fi limitata in interiorul obiectivului ;

12.1.10. Recipientii continand produse petroliere( uzate sau proaspete) se vor stoca temporar pe retentii corespunzatoare.

12.1.11.Caile de circulatie si acces trebuie sa fie bine delimitate, curatate in permanenta si eliberate de orice obiect care ar putea impiedica circulatia. Aceste zone de circulatie trebuie sa fie amenajate astfel incat masinile de pompieri sa poata interveni fara dificultate;

12.1.12.Operatorul va avea o situatie actualizata care indica natura si cantitatea maxima a produselor periculoase pe care le detine, cu un plan general de stocare anexat. Acesta situatie va fi pusa la dispozitia autoritatii pentru protectia mediului si Inspectoratului pentru situatii de urgenta.

12.1.13.Operatorul va detine documente care sa-i permita sa cunoasca natura si riscurile substantelor periculoase existente in instalatii, in special fisele de securitate ale acestor substante.

12.1.14.Operatorul trebuie sa asigure permanent intretinerea dispozitivelor de reglare, control, semnalizare si siguranta. Aceste verificari trebuie sa fie incluse in procedurile scrise.

12.1.15.Un program de verificare  a tuturor rezervoarelor si conductelor subterane trebuie initiat pentru a asigura faptul ca toate structurile sunt verificate cel putin o data la trei ani. Un raport privind aceste verificari trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.

12.1.16.Se vor constitui in interiorul intreprinderii echipe de prima interventie in caz de incendiu.

12.1.17.Orice lucrari sau interventii sunt precedate, chiar inainte de incepere, de o inspectie la fata locului pentru a verifica daca masurile stabilite sunt respectate.

12.1.18.La sfarsitul lucrarilor, se face receptia pentru a verifica daca s-au executat corect, pentru evacuarea materialelor de santier - se verifica amplasamentul corect al instalatiilor si se certifica acest lucru.

12.1.19.Anumite interventii stabilite, de intretinere simpla si realizate de personalul propriu pot fi stabilite intr-o procedura simplificata.

12.1.20.Punerea in functiune a unor unitati noi este precedata de receptia lucrarilor care atesta ca instalatiile sunt apte de functionare.

# 13. MONITORIZAREA  FACTORILOR DE MEDIU

Conform prevederilor Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului , aprobata prin Legea  Nr. 265/2006 si a Legii 278/2013, titularul are urmatoarele obligatii:

- sa realizeze controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul calitatii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat in laboratorul din dotare sau in laboratoare terte, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, descrise in standardele de prelevare si analize specifice;

- sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, stabilita prin prezenta autorizatie si la termenele solicitate ;

-sa transmita la APM Dambovita orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor autorizatiei.

Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii mediului se va organiza in cadrul societatii si/sau in colaborare cu laboratoare terte si va fi coordonata de persoane din cadrul unitatii numite cu decizie de catre conducere.

## 13.1. APA

Monitorizarea emisiilor in apa evacuata in reteaua de canalizare a SC CARPATCEMENT HOLDING SA- Fieni

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit pH | Sectiune de control in canalul colector, inainte de evacuarea apelor uzate in canalizarea SC CARPATCEMENT HOLDING SA | Anual | SR ISO10523-97 |
| Materii totale in suspensie | mg/l |  |  | STAS 6953-81 |
| Substante extractibile cu eter de petrol | mg/l |  |  | SR 7587-96 |
| CBO5 | mg/l |  |  | SR EN 1899-2/2002 |
| CCOCr | mg/l |  |  | SR ISO 6060/96 |
| Reziduu fix | mg/l |  |  | STAS 9187-84 |

## 13.2. AER

## 13.2.1. Emisii din procesul tehnologic- surse dirijate

| Poluant analizat | Punct de emisie-simbol sursa | Frecventa | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulberi totale NO2 * SO2 * CO * | C1 | semestrial semestrial semestrial semestrial | Conform standardelor nationale in vigoare |
| Pulberi totale | C2 - C14 | Semestrial | Conform standardelor nationale in vigoare |

Masuratorile pentru verificarea valorilor limita de emisie trebuie realizate in conditii standard : temperatura 273K, presiunea 101,3 KPa,(*) 10% oxigen gaz uscat; (**)  3% oxigen .

13.2.2. Imisii

Titularul autorizatiei va monitoriza nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător :

| Indicatori analizati | Puncte de prelevare | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulberi in suspensie, PM(10) | -I1- poarta nr. 2; -I2-Incinta societatii | semestrial | SR EN 12341 |

## 13.3. SOL

Activitatea industriala se desfasoara in incinta cu platforme betonate.

Titularul va realiza gestionarea deseurilor prin colectarea selectiva a deseurilor menajere si tehnologice.

## 13.4. DESEURI TEHNOLOGICE

a)  tinerea evidentei deseurilor produse, conform HG. 856/2002: tipul  deseului si codul acestuia, provenienta-sectie/instalatie, cantitate produsa, modul de stocare,     valorificare, transport si eliminare;

b) urmarirea efectuarii transportului de deseuri conform HG.nr. 1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Ambalaje

a) tinerea evidentei ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, conform HG. 621/2005 cu completarile si modificarile ulterioare : cantitate achizitionata, cantitate introdusa pe piata, cantitate reutilizabila, cantitati recuperate si eliminate.

## 13.5. ZGOMOT

- Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute in STAS 10.009/1988,respectiv 65 dB;

-Operatorul va realiza masuratori privind zgomotul generat de activitatile de pe amplasament cu o frecventa anuala, in urmatoarele puncte:

La limita amplasamentului

- pe latura de N-V;

- langa  Poarta nr.2;

- langa pavilion administrativ.

14. RAPORTARI LA UNITATEA  TERITORIALA  PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

| Nr. crt. | ##### Raport | Termen de raportare |
| --- | --- | --- |
| Aer |  |  |
| 1. | Cantitatea de emisii pentru fiecare poluant Valorile concentratiilor poluantilor emisi | 10 ale lunii urmatoare masuratorilor |
| 2. | Cantitatea anuala a emisiilor conform chestionarelor solicitate de APM Dambovita.(SIM) | 15 martie |
| 3. | Poluantii care intra sub incidenta HG.140/2008- privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului CE nr. 166/2006- privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati. | 30 aprilie anul in curs pentru anul precedent |
| Apa |  |  |
| 1. | Valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ai apei deversate in canalizare (SIM) | Anual |
| 2. | Poluantii care intra sub incidenta HG.140/2008- privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului CE nr. 166/2006- privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati. | 30 aprilie anul in curs pentru anul precedent |
| Deseuri |  |  |
| 1. | Situatia lunara a gestiunii deseurilor | 10 ale lunii urmatoare |
| 2. | Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | data inscrisa in chestionar |
| 3. | Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | 15 martie anul urmator |
| Alte raportari |  |  |
| 1. | Copii dupa Ordinele de plata prin care s-a virat la Fondul de mediu suma baneasca aferenta activitatii | La cererea APM |
| 2. | Poluari accidentale odata cu producerea lor | In maxim o ora de la producerea acestora, la GNM- Comisariatul Judetean Dambovita, APM Dambovita |
| 3. | Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament | 31 Martie anul urmator raportarii |

# 15. OBLIGATIILE  TITULARULUI ACTIVITATII

1.Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la BAT atat pentru partea de tehnologie cat si pentru monitorizarea emisiilor;

2. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata ;

3.Titularul activitatii este obligat sa evite producerea de deseuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;

4.Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient energia;

5.Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru  prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

6.Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora ;

7.La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de titularul activitatii/operator , sau la realizarea  unei investitii care necesita lucrari de constructii montaj, titularul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu ;

8. Titularul activitatii/operatorul este obligat sa informeze autoritatile competente pentru  protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic ;

9. Activitatile autorizate trebuie sa se desfasoare si sa fie controlate astfel incat  sa fie respectat nivelul emisiilor pe factorii de mediu prevazut in autorizatia integrata de mediu ;

10.In cazul depasirii valorilor privind emisiile ce constituie parte a acestei autorizatii, titularul de activitate  va suporta prevederile legislatiei de mediu in vigoare ;

11.Nici o modificare sau reconstructie afectand activitatea sau orice parte a activitatii , care va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare  in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul , materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al Agentiei de Protectia Mediului;

12.Prezenta autorizatie se va aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament, de la primirea materialelor pe amplasament pana la expedierea produselor finite;

13.Prezenta autorizatie se va aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare;

14.Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale  sau a mediului din afara limitelor amplasamentului;

15.Titularul Autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a asigura faptul ca sunt luate actiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie  nu sunt indeplinite;

16.Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate si pentru toti angajatii a caror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului;

17.Titularul autorizatiei  trebuie sa stabileasca si sa mentina un program pentru a asigura faptul ca membrii publicului pot obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului;

18.Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la APM Dambovita anual un Raport Anual de Mediu pentru intregul an calendaristic precedent ;

19.Titularul autorizatiei trebuie sa notifice APM - Dambovita, GNM - Comisariatul Judetean Dambovita prin fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;

- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii.

20.Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca Valoarea limita de emisie  asa cum este stabilit in   Capitolul 10. -  Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu; 10.1- Aer, 10.1.1-Emisii, 10.1.2.- Imisii.

21. Monitorizarea si analizele fiecarei emisii trebuie realizate asa cum s-a precizat in Cap.13. - Monitorizarea factorilor de mediu, 13.2.- Aer; un raport privind rezultatele acestei monitorizari trebuie depus la Agentie cu frecventa stabilita in capitolul Raportare si Inregistrare;

22. Nici o emisie in apa nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie mentionata in Capitolul 10.- Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu, 10.2.- Apa, a prezentei autorizatii, incepand cu data emiterii autorizatiei integrate de mediu;

23. Monitorizarea si analizele trebuie facute asa cum s-a stabilit la capitolul 13.- Monitorizarea   factorilor de mediu ,13.1- Apa ;

24. Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare  asa cum este precizat in Capitolul 11.- Gestiunea deseurilor; nu trebuie eliminate/recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fara a informa in prealabil Agentia de Protectie a Mediului si fara acordul prealabil scris al acesteia;

25. Zonele de depozitare a deseurilor vor fi clar delimitate, marcate, iar containerele vor fi inscriptionate;

26. Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri, cu respectarea prevederilor HG.1065/2008- privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei; deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale;

27.Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare alte standarde  in vigoare  privind etichetarea;

28.Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate pentru inspectie ale Agentiei, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei; acest registru , aflat in pastrarea titularului, trebuie sa contina minimum de detalii cu privire la :

-cantitatile si codurile deseurilor ;

-sursele deseurilor ;

-numele transportatorului deseurilor si detalii de atestare si autorizare ale acestuia ;

-inregistrarea documentelor de transport prevazute de catre reglementarile in vigoare.

29.O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la Agentie ca parte a Raportului Anual de Mediu pentru amplasament ;

30.Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze  masuratori privind zgomotul operatiunilor pe amplasament, la cererea autoritatii de mediu;costul masuratorilor va fi suportat de titularul activitatii ;

31.Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote in afara amplasamentului ; se va respecta limita stabilita in capitolul 10.4.1.

32.Un program de testare si verificare  a tuturor  conductelor subterane trebuie initiat pentru a asigura faptul ca toate structurile sunt testate  cel putin o data la trei ani. Un raport privind aceste testari trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;

33.Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile pentru   toti factorii de mediu prevazute in Capitolul  13-. Monitorizarea factorilor de mediu;

34. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile;

35.Titularul activitatii are obligatia sa doteze instalatiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de automonitorizare si sa asigure corecta lor functionare;

36.Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu  acordul scris al Agentiei dupa evaluarea rezultatelor testarilor;

37.Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele puncte de prelevare si monitorizare:

- puncte de prelevare a emisiilor in aer;

- sursele de zgomot pe amplasament;

- zone de depozitare a deseurilor pe amplasament ;

- evacuarea apelor meteorice;

- puturi de monitorizare a apei subterane pe amplasament.

38.Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu;

39. In cazul unor incidente /accidente cu impact asupra factorilor de mediu se vor face monitorizari suplimentare si se va intocmi un raport privind cauzele producerii incidentului, modul de actionare, factori de mediu afectati, cantitati si concentratii de poluanti emise , masuri operative luate pentru inlaturarea efectelor produse asupra mediului; rezultatele monitorizarii si raportul vor fi inaintate in termen de 48 de ore de la producerea incidentului , la APM Dambovita, Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Judetean Dambovita;

40.Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii; trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii; un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;

41. Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica care sa fie disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul unitatii; acest dosar trebuie sa contina: copii ale corespondentei intre Agentie si titularul autorizatiei, Autorizatia, Solicitarea, Raportarea anuala privind aspectele de mediu , alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera adecvate;

42.Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta , trebuie revizuit anual sau de cate ori este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate;

43.Conform OUG.195/2005 - privind protectia mediului, aprobata prin Legea Nr. 265/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare operatorul/titularul de activitate , are obligatia sa informeze autoritatea de mediu si populatia , in cazul eliminarilor accidentale de poluanti in mediu, in caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului;

44.Operatorul are obligatia de a notifica, potrivit cerintelor si termenelor stabilite prin  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2009,, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita si GNM- Comisariatul Judetean Dambovita cu privire la amenintarea iminenta cu un prejudiciu sau la producerea acestuia;

45. Operatorului de activitate i se recomanda eleborarea unor practici pentru a minimiza riscurile de daune, pe baza evaluarilor de impact asupra mediului si/sau a evaluarilor de risc.

# 16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

Raportul de amplasament depus cu solicitarea trebuie actualizat, in special in ceea ce priveste:

- instalarea, modificarea sau eliminarea echipamentelor sau structurilor subterane;

-  inregistrarea evenimentelor care au sau care ar putea avea impact asupra starii amplasamentului, impreuna cu alte investigatii suplimentare sau masuri de ameliorare intreprinse.

Desfasurarea actiunilor de demolare a unor cladiri si de dezafectare a unor instalatii, se vor realiza cu respectarea legislatiei  de mediu in vigoare si cu societati care detin autorizatie de mediu ; orice incident aparut, care poate produce poluarea mediului, va fi anuntat , imediat la APM Dambovita

La incetarea sau oprirea planificata a functionarii intregii fabrici sau a unei parti a acesteia,  amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare  instalatiile, echipamentele, deseurile, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului Inchiderea instalatiei se va realiza conform unui Plan de management al reziduurilor si de refacere a amplasamentului la incetarea activitatii actualizat, prezentat la APM Dambovita odata cu notificarea de inchidere; acest plan trebuie sa cuprinda cel putin umatoarele:

- scopul planului;

- criteriile care definesc scoaterea din functiue a activitatii sau a unei parti a acestia care sa asigure minimizarea impactului asupra mediului;

- program de testare, acolo unde este relevant, pentru demonstrarea implementarii cu succes a planului de scoatere din functiune.

Dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - modificata şi se completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 - se aplică în mod corespunzător în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii.

In acest sens, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

In termen de 60 zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile mentionate mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr – un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite au un caracter public (O.U.G. nr. 195/2005, art. 10, alin. 1,2,3).

- Dezafectarea, demolarea instalatiilor si construtiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare ; solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului ;

- In cazul incetarii definitive a activitatii, se va realiza proiectul de demolare, se solicita acordul de demolare si se va realiza demolarea acestora, de asemenea se vor lua masuri necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor aferente intr-o stare care sa permita reutilizarea lor.

# 17. ACTE NORMATIVE APLICABILE  ACTIVITATII DESFASURATA IN INSTALATIA IPPC AUTORIZATA

1. Legea 278/2013 privind emisiile industriale

2. Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului Nr. 818/2003- pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

3. Ordin nr. 1158/2005- pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului Nr. 818/2003-pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

4. Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005- privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Ordonanta de Urgenta nr. 196/22.12.2005- privind Fondul pentru Mediu.

6.Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

7.Legea 211/2011 privind gestionarea deseurilor

8.Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

9.Hotararea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

10.Hotararea de Guvern nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecoistemele terestre au fost afectate;

11.Hotarearea de Guvern nr. 188/2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

12.Legea apelor nr.107/1996, modificata de Legea nr. 310/2004;

13.Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 370/2003 privind activitatile si sistemul de autorizare al laboratoarelor de mediu;

14.Ordin MMGA nr.161/2006-pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de suprafata, in vederea stabilirii starii ecologice a campurilor de apa;

15.HG.140/2008- privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului CE nr. 166/2006- privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati.

16.Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr.36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu

17.Ordin  nr. 462/1993- conditiile tehnice privind protectia atmosferei;

18.Ordin nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii    mediului;

19.HG.1408/2008- privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;

20.Legea nr. 360/2003 modificata si completata prin legea 263/2005 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.;

21. Decizia 2013/163/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului și oxidului de magneziu

# 18. GLOSAR DE TERMENI

autorizaţie - actul administrativ emis de autorităţile competente de mediu, care permite unei instalaţii, unei instalaţii de ardere, unei instalaţii de incinerare a deşeurilor sau unei instalaţii de coincinerare a deşeurilor să funcţioneze în totalitate sau în parte, în condiţii care să garanteze că instalaţia respectă prevederile prezentei legi, respectiv:

g(1) autorizaţia integrată de mediu pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 1(la Legea 278/2013);

g(2) autorizaţia de mediu pentru activităţile prevăzute în anexele nr. 6-8 din Legea 278/2013

Bilant de mediu – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate, in scopul cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament ; in cazul in care bilantul de mediu identifica un impact semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a riscului ;

instalaţie - o unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 7 partea 1(din Legea 278/2013), precum şi orice alte activităţi direct asociate desfăşurate pe acelaşi amplasament, care au o conexiune tehnică cu activităţile prevăzute în anexele respective şi care pot genera emisii şi poluare;

Titularul activitatii – orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita o putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei;

emisie - evacuarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei;

coş - o structură care conţine unul sau mai multe canale ce asigură evacuarea gazelor reziduale în atmosferă;

poluare - introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot în aer, apă ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizări legitime ale acestuia;

valori-limită de emisie (VLE) - masa, exprimată prin anumiţi parametri specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşite în cursul uneia sau mai multor perioade de timp

deşeu - orice deşeu, astfel cum este definit la pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

deşeu periculos - orice deşeu periculos, astfel cum este definit la pct. 11 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011

Folosinta sensibila si mai putin sensibila a terenurilor – tipuri de folosinta ale terenurilor, care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al poluantilor ;

Prag de alerta – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, care au rolul de a avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari ;

Prag de interventie – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, la care autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari ;

substanţe periculoase - substanţe sau amestecuri în sensul prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

Cod CAEN - Standardul de nomenclatura a activitatilor economice ;

COV – Compusi Organici Volatili ;

# 19. DISPOZITII FINALE

1. Prezenta autorizatie va fi valabila pana la data de 31.10.2017 si poate fi anulata sau revizuita de catre Agentia  de Protectie a Mediului Dambovita in conformitate cu prevederile legale.

2. Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate, asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu .

3. Titularul activitatii  are obligatia de a solicita:

-emiterea unei noi autorizatii integrate de mediu  cu minim 6 luni , inaintea expirarii ei;

-revizuirea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:

- poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

b. schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o    reducere semnificativa a emisilor;

c.   siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara

introducerea de tehnici speciale si masuri de management;

- rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizatie;

e.  emiterea unor noi reglementari legale.

Beneficiarul are obligatia ca in termenul legal sa declare, sa calculeze si sa verse sumele rezultate in urma desfasurarii respectivelor activitati, conform prevederilor art. 9 din OUG. Nr. 196/22.12.2005, privind Fondul de Mediu. Suma se plateste la Trezoreria Sector 6 Bucuresti, in contul IBAN al Administratiei Fondului de Mediu nr. RO92TREZ7065017XXX000155.

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre APM Dambovita, Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Judetean Dambovita,

Nerespectarea celor prevazute in prezenta Autorizatie Integrata  de Mediu conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii dupa caz, conform Ordonantei de Urgenta nr. 195/2005- privind protectia mediului,aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la sanctionarea celor vinovati.

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu cuprinde ........  pagini si a fost emisa in 3 exemplare.

Prezenta AUTORIZATIE  INTEGRATA DE MEDIU este valabila de la data emiterii ......................... pana la data de 31.10.2017.

Director Executiv,

Sef Serviciu A.A.A.				                                                          Intocmit,

Maria Morcoase				                                                Adriana Predescu

.