Nr.12896/7122/23.11.2017

PROEICT AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. 6 din data de

Ca urmare a cererii adresate de S.C. SOCERAM S.A. CÂMPINA– suscursala Doicesti, cu sediul in comuna Doicesti, str. Aleea Sinaia, nr. 124, judeţul Dâmboviţa, inregistrata la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dambovita cu nr. 12896  din 19.09.2017 privind solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu   pentru  desfăşurarea  activităţii de „fabricarea caramizilor”,

În urma analizării documentelor transmise, a verificării în teren, a informării și participării publicului și a parcurgerii etapelor procedurale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum şi a Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul MAPAM nr. 818/2003, modificat şi completat prin Ordinul MMGA nr. 1158/2005, a Ordinului MAPAM nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană,

se emite:

AUTORIZATIE INTEGRATA DE  MEDIU

Titular :	                S.C. SOCERAM SA CÂMPINA– Sucursala Doicesti

Amplasament:	      com. Doicesti, str. Aleea Sinaia, nr. 124

CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII	4

2. OBIECTUL AUTORIZARII	4

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE	4

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII	4

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII	5

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE	5

7. RESURSE : APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI UTILIZATI	6

7.1. APA	6

7.1.1. Alimentarea cu apa  in scop potabil si in scop tehnologic:	6

7.1.2. Evacuarea apelor uzate	6

7.2 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI	7

7.3 COMBUSTIBILI UTILIZATI	7

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	7

8.1. Fluxul tehnologic de fabricare a caramizilor:	7

8.2. Alte dotari:	Error! Bookmark not defined.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	10

9.1. AER	10

9.2. APA	10

9.3. SOL	11

10. CONCENTRATII DE POLUANT ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVELE DE ZGOMOT	11

10.1 AER	11

10.1.1. Valorile limita de emisie:	11

10.1.2. Emisii fugitive.	11

10.1.3. Valorile limita de imisii	12

10.2. APA	12

10.3. SOL	13

10.4. ZGOMOT	13

11. GESTIUNEA DESEURILOR	14

11.1. DESEURI PRODUSE , PROVENIENTA, COD, CANTITATE	14

11.1.1.Deseuri nepericuloase	14

11.1.2.Deseuri periculoase	14

11.2. MOD DE VALORIFICARE  SI/SAU ELIMINARE DESEURI	14

11.3. GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE	16

12. INTERVENTIA RAPIDA / PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI	16

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII	16

13.1. MONITORIZAREA CALITATII AERULUI	17

13.1.1. Monitorizarea emisiilor in aer	17

13.1.2. Monitorizarea imisiilor  in aer	18

13.2. MONITORIZAREA CALITATII APEI	18

13.2.1. Apa uzata menajera	18

13.3. MONITORIZAREA CALITATII SOLULUI	19

13.4. MONITORIZAREA GESTIUNII DESEURILOR	20

13.4.1. Deseuri tehnologice	20

13.4.2. Deseuri cu regim special.	20

13.5. ZGOMOT	20

13.6. MIROSURI	21

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA	21

14.1. RAPORTARI	Error! Bookmark not defined.

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII	Error! Bookmark not defined.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR	26

17. GLOSAR DE TERMENI	27

18. DISPOZITII FINALE	28

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Numele:        SC SOCERAM SA CÂMPINA- Sucursala Doicesti

Adresa:         str. Aleea Sinaia, nr. 124, comuna Doicesti, jud. Dambovita

Tel                0245/227320

Fax:              0245/227320

E-mail:         doicesti.bc.office@soceram.ro

# 2. OBIECTUL AUTORIZARII

Se autorizeaza instalatiile pentru fabricarea produselor ceramice prin ardere – caramizi in cuptoare tunel cu o capacitate de productie mai mare de 75 t/zi, inclusiv instalatiile auxiliare existente pe amplasament.

Capacitate de productie : 600 t/zi  caramizi pentru constructii

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

- Cod CAEN: 2332 - Fabricarea caramizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă

- Conform Anexei nr.1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale categoria 3.5 - Instalatii pentru fabricarea produselor din ceramica prin ardere, in special a tiglelor, caramizilor, caramizilor refractare, cu o capacitate de productie mai mare de 75t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor de 4 m3 si cu o densitate stabilita pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3.

-     Cod CAEN  3511-producţia de energie electrică

-     Cod CAEN 3530- furnizare de abur

# 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

-  Cerere nr.12896 din 19.09.2017 pentru emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu, intocmita de  S.C Soceram S.A. punct de lucru Doicesti

- Formular de solicitare intocmit de SC Hexon Engineering SRL Campina

- Raport de amplasament SC Hexon Engineering SRL Campina

- Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr.112/2017, eliberata de Directia Apelor Buzau-Ialomita

- Contract de furnizare gaze naturale nr.137/22.09.2006, incheiat cu SC DISTRIGAZ SUD SA Bucuresti, Sucursala de Distributie a Gazelor Naturale Targoviste

- Contract de vanzare-cumparare de energie electrica, incheiat cu NEPTUN SRL , NR.71/31.07.2013

- Contract de prestari servicii – salubritate incheiat cu SC SUPERCOM Targoviste, jud. Dambovita

- Contract de vanzare-cumparare nr. 77/06.02.2014 pentru preluarea deseurilor valorificabile incheiat cu SC PET &PAPER RECYCLE SRL Chiajna

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

- Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, asa cum s- a stabilit in prezenta autorizatie integrata. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

- Activitatea se va desfasura cu personal calificat pentru fiecare loc de munca, special instruit si familiarizat cu conditiile impuse in prezenta autorizatie.

- Toate echipamentele si instalatiile utilizate in desfasurarea activitatii, a caror avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi intretinute in conditii optime de lucru.

- Operatorul va asigura un program de intretinere a echipamentelor si instalatiilor si un registru de evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate.

- Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana responsabila cu protectia mediului va fi in orice moment disponibila pe amplasament. In conformitate cu prevederile O.U.G nr. 195/2005 aprobata prin Legea Nr. 265/2006, conducerea S.C. SOCERAM S.A.CÂMPINA– Sucursala Doicesti prin persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punandu – le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii, precum si prelevarea de probe. Va asigura de asemenea, accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la

echipamentele si instalatiile de depoluare precum si in spatiile sau in zonele aferente acestora.

- Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la APM Dambovita  anual un Raport Anual de Mediu pentru intregul an calendaristic precedent.

- Operatorul va inregistra si investiga orice reclamatie sau sesizare pe care o primeste referitoare la mediu. Inregistrarea va cuprinde: date referitoare la reclamatie/sesizare, investigarea efectuata si orice actiune intreprinsa.

- Poluantii care trebuie inclusi in raportul catre autoritatea competenta pentru protectia mediului vor fi cei mentionati in Ghidul National al Emisiilor de Poluanti, aprobat prin O.M.A.P.M. nr. 1144/2002.

- Titularul activitatii va mentine un Sistem de management al autorizatiei, prin care va urmari modul de actiune pentru realizarea conditiilor din autorizatie. Sistemul de management al autorizatiei va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentrru utilizarea tehnologiei mai curate precum si reducerea si minimizarea deseurilor si va include o planificare a obiectivelor si a sarcinilor de mediu.

# 6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

| Nr. crt. | Denumire materie prima | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Argila | 95637 mc/an |
| 2 | Nisip | 58867mc/an |
| 3 | Deseu crud (caramida nearsa rebut) amestec de argila, nisip, apa | 784 mc/an |
| 4 | Gaze naturale | 7674226 mc/an |
| 5 | Energie electrica | 6196240 kwh |
| 6 | Apa tehnologica | 3954 t/an |

Conditii de preluare, transport, manipulare, depozitare

Toate materiile prime si materialele auxiliare utilizate vor fi receptionate, manipulate si depozitate conform normelor specifice fiecarui material, in conditii de siguranta pentru personal si pentru mediu.

Depozitele si magaziile se vor mentine amenajate si intretinute corespunzator si se va asigura securitatea acestora. Deseurile de ambalaje se vor gestiona potrivit legislatiei specifice in vigoare.

Traseele si echipamentele de descarcare, transport, manipulare ale materiilor prime si materialelor vor functiona in conditii corespunzatoare.

Selectia materiilor prime

Operatorul va tine evidenta lunara a consumurilor de materii prime si materiale utilizate.

Operatorul va introduce in procesul de fabricatie si in activitatile auxiliare, materiile prime si materialele cele mai putin periculoase pentru mediu.

# 7. RESURSE : APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI UTILIZATI

# 7.1. APA

### 7.1.1. Alimentarea cu apa  in scop potabil si in scop tehnologic:

Se face din 2 foraje executate la adancimea de 240 m, respectiv 200 m, avand NHs = - 47 m si NHd= - 53,3 m.

Instalatii de captare: forajele sunt echipate cu pompe avand un debit Qi = 11 mc/h, respectiv Qi = 14 mc/h, H = 60m, P= 4kw;

Instalatii de distributie si inmagazinare:

Aductiunea F1 – conducta PE 100 cu De = 75x2,8 mm, in lungime de 55 m;

Aductiunea F2 – conducta PE 100 cu De 75x2,8 mm, in lungime de 160 m;

Reteaua de distributie – conducta PE 100, De=125 mm, in lungime de 185 m

Inmagazinarea apei – rezervor de inmagazinare cu V= 500  mc, prevazut cu 2 compartimente de 250 mc fiecare.

Volume si debite de apa potabila autorizate:

V zilnic max. =  10,80 mc (0,125 l/s); Vanual maxim = 3,94 mii mc;

V zilnic mediu = 8,30 mc ( 0,096 l/s); Vanual mediu = 3,03 mii mc;

V zilnic min. = 8,30 mc (0,096 l/s);     V anual min.  = 3,03 mii mc;

Volume si debite de apa tehnologica autorizate:

V zilnic max. =  292,4mc (3,38 l/s);    Vanual maxim = 106,70 mii mc;

V zilnic mediu = 195,9 mc ( 2,26 l/s); Vanual mediu = 71,50 mii mc;

V zilnic min. = 195,9 mc (2,26 l/s);     V anual min.  = 71,50 mii mc;

Apa pentru stingerea incendiilor

Volumul intangibil pentru rezerva de incendiu – 150 mc, Q suplimentar pentru refacere 5 l/s sursa subterana.

Instalatii de masurare a debitelor  si volumelor de apa:

- captare – apometre montate la fiecare foraj

- evacuare ape uzate – nu exista

### 7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere sunt colectate prin intermediul retelei de canalizare cu lungimea de 350 m. Evacuarea apelelor menajere se realizeaza prin intermediul retelei de canalizare Dn = 300mm, intr-un separator de grasimi, iar de aici in decantorul tricompartimentat, betonat, avand capacitatea de 30 m.

De aici apele preepurate sunt evacuate prin colectorul SC Nubiola S.A. Doicesti, in raul Ialomita.

Din procesul tehnologic nu rezulta ape uzate tehnologice, fiind utilizata ca lichid de lucru, are un circuit inchis.

Apele pluviale sunt colectate de pe suprafetele betonate prin intermediul rigolelor dalate, in lungime de 150 m si evacuate in paraul Valea Brazilor.

Volume de ape  menajere evacuate:

V total evac. mediu = 13,20 mc/zi.

V total evac. max = 17,20 mc/zi.

V total evac anual = 6.278  mc

Volume de ape pluviale  evacuate:

Q total = 125 l/s

## 7.2 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

Alimentarea cu energie electrica se face din sistemul national, prin statia de transformare 110/20 kv Aninoasa. In incinta sectiei exista posturi de transformare si distributie 20/0,4 Kv. Puterea consumata este de 450-500 MW/luna, conform contractului de vanzare – cumparare energie electrica incheiat cu SC NEPTUN SA.  Alimentarea cu energie electrica a liniei noi s-a realizat prin bransament de reteaua existenta

Consumul mediu de energie electrica este de 6196240 kwh/an

Instalatia de cogenerare produce energie electrica care se va introduce in sistemul national.

## 7.3 COMBUSTIBILI  UTILIZATI

Alimentarea cu gaze naturale: acestea sunt preluate din reteaua nationala de gaze din zona, printr-o statie de reglare-masurare SRM, pe baza de contract incheiat cu DISTRIGAZ - SUD. Consumul de gaze naturale este de 7674226 mc/an. Gazele naturale alimenteaza cuptorul tunel si camerele de uscare.

Motorina asigura functionarea mijloacelor auto de la cariera de argila pentru incarcare si descarcare.  Cantitatea necesara este de 73000 l/an.

Benzina: 4200  l/an

Benzina si motorina nu sunt stocate pe amplasament.

- Se va tine evidenta lunara a apei, energiei si combustibililor utilizati.

- Utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare, a apei si energiei se  face potrivit consumurilor specifice maxime precizate in documentatia tehnica de sustinere a solicitarii.

- Se vor lua masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice

# 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

# 8.1. Fluxul tehnologic de fabricare a caramizilor:

  - Pregătirea materialului: presupune alimentarea cu argila si nisip din cariera proprie, aceasta este situata la 2,5 km est de fabrica de caramida.

  - Dozare-omogenizare materia prima  are loc in depozitul de macerare conform retetei de fabricatie 20% nisip si 80% argila; perioada minima de  macerare este de 6 luni.Depozitul de omogenizare este o hala inchisa cu S= 2700mp, unde argila preparata este depozitata in 2 gramezi, de aici cu ajutorul unui escavator cu cupe  si a unei benzi transportoare ajunge in alimentatorul instalatiei.

  - Fasonarea – presarea presupune aglomerarea si vidarea materialului, care este extrudat prin filiera, conferind produsului modelul conform cerintelor. Calupul de argila care iese din presa este preluat de sistemul de benzi de la instalatia automata de taiere, la dimensiunile stabilite pentru tipul respectiv de caramida fasonata. Dupa taiere caramizile sunt preluate de un sistem de benzi transportoare care aseaza caramizile crude pe un gratar (42 buc./gratar), acestea la randul lor fiind incarcate automat pe carucioare (10 gratare/carucior)

  - Uscarea produselor ceramice se face in uscatoria semicontinua de tip tunel cu 4 linii si 9 secotare ( 6 pentru zona uscata si 3 pentru zona umeda). Aceasta este prevazuta cu un sistem de tubulaturi si ventilatoare centrifugale, care preiau agentul de uscare (aerul cald) de la camera de combustie si de la cuptorul tunel, distribuind-ul uniform in zona uscata. Aerul cald circula in contracurent cu incarcarea produselor crude. Producerea aerului cald necesar uscarii caramizilor se realizeaza prin intermediul:

- unui generator de caldura principal cu arzator pe gaz metan si cu o putere calorica de 2500000 Kcal/h care incalzeste amestecul de are cald provenit de la cuptor si aerul din mediul ambiant.

- unui generator de caldura pentru aerul recirculat cu arzator pe gaz metan cu o putere calorica de 500000 kcal/h, care incalzeste aerul recirculat din uscator;

Uscatoria tunel prezinta o baterie de trei cosuri metalice dispuse lateral in exteriorul halei, pentru eliminarea aerului umed si unul deasupra halei, pozitionat in zona de incarcare a vagoanelor.

Caracteristicile cosurilor aferente uscatoriei:

- cos nr. 1 – cos exterior (lateral) uscatorului: H=2 m, Ø= 1,5 m;

- cos nr. 2 – cos exterior (lateral) uscatorului: H=2 m, Ø= 1,5 m;

- cos nr. 3 - cos exterior (lateral) uscatorului: H=2 m, Ø= 1,5 m;

- cos nr. 4 – cos pe uscator: H=2 m, Ø= 1,3 m;

Uscatoria prezinta:    - 4  cai rulare carucioare;

- 5 cai rulare ventilatoare tronconice mobile – benzi  ;

- un sistem de reglare automat care asigura un proces de uscare continua.

Caracteristicile uscatoriei tunel:

- 160 carucioare

- Puterea instalata – 525 kw

- Timp de uscare ciclu max. – 30ore

- Temperatura de lucru – 800 C

  - Arderea produselor ceramice se face in cuptorul tunel, functionarea acestuia este continua, produsele uscate fiind asezate pe vagoneti, care se introduc mecanic in cuptor, la intevale egale de timp. Produsele uscate parcurg succesiv urmatoarele zone:

- uscare – produsele elimina umiditatea superficiala;

- preincalzire – temperatura se ridica de la 180 0C la 7000C;

- ardere – se atinge temperatura de ardere si are 3 zone:

    - Zona I - 700- 9000C;

    - Zona II - 9500C;

    - Zona III – 950 – 575 0C

Zona de ardere este echipata cu 54 de arzatoare si 4 ventilatoare de insuflare aer.

- racire – temperatura scade treptat datorita schimbului de caldura dintre aerul care circula in sens invers cu vagonetii si produsele de pe acestia.

Caracteristicile cuptorului tunel de ardere:

- lungime totala galerie – 124,27 m

-  latime– 6  m

- consum de gaz – 1400Nmc/h produs ceramic

- productivitate – 1700 buc/h, aproximativ 600 t/zi

- capacitate calorica – 30.000 – 160000 Kcal/h

Procesul de ardere din cuptor este condus si monitorizat de un sistem computerizat care comanda autormat toate actionarile legate de cuptor (inchiderea - deschiderea usilor, impingerea vagonetilor, reglarea arzatoarelor, reglarea fluxului de aer care intra si iese din cuptor). Cuptorul tunel de ardere este deservit de un cos de evacuare gaze ardere ale carui dimensiuni sunt H= 2 m, diametrul D= 1,4 x 1,4 m.

Intre cuptorul tunel si uscator exista un cos pentru interventie in caz de defectiune la uscator  (H= 10 m, D=1 m) utilizat pentru eliminarea caldurii.

  - Descarcarea, paletizarea si infolierea  produselor finite se face automat. Ambalarea se face pe Europaleti de lemn 1200 x 1000 mm. Vagonetii cu produsele arse scoase din cuptor sunt deplasati pe liniile de transport la depozitul de produse finite.

8.2.Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Preparare :

- Alimentator argila „ lada  dozatoare Tip 15 L8,5 -72 m3/h-GONZO” – 1 buc

- Alimentator nisip „lada  dozatoare  Tip  15 L6,5 -72 m3/h -GONZO – 1 buc

- Valt zdrobitor „ CONCASOR-GRS 500 x 1200-GONZO.  – 2 buc

- Valt grosier „Tip  GL 10 -GONZO – 1 buc

- Flux de benzi transportoare

- Compresor aer COMPAIR L 07 - 7,5  kW,  0,85 m3/min. – 1 buc

Fasonare :

- Excavator cu 58 cupe si 2 brate  mobile fabricat de Laterimpiantti –Italia – 1 buc

- Benzi transportoare

- Malaxor TIP  MIX 610 D-Bonngioanni cu o productivitate de 50 m3/h – 1 buc

- Laminor fin tip LS 810-Bonngioanni, capacitate  60 m3/h – 1 buc

- Agregat de  presare TIP   TECNO  650-Bonngioanni de capacitate  40-80 tone/h – 1 buc

- Compresor aer COMPAIR L 37 - 37  kW,  426 m3/h.– 1 buc

- Instalatie de cogenerare cu o putere electrica de 1,063 MWe – 1 buc

Uscare :

- Uscator tip E.M cu o capacitate de 160 de carucioare a cate 10 gratare cu caramizi, cu o putere instalata de 525 KW, temperatura de lucru de 80 grd C si 3 arzatoare.

Ardere :

- cuptor tunel tip F.M cu putere instalata de 325 KW, temperatura de lucru de 950 grd C, 54 arzatoare , 43 de vagoneti,  cu lungime de 124 m, latime de 5,25 m si inaltime de 2,066 m.

Paletizare – infoliere :

- masina de infoliat LACHENMEIER  Tip  HM022T362544/2010

Dotari auxiliare :

- Statie mobila de motorina tip VM 90 cu volumul V = 9.000 litri

8.3.Produse şi subproduse obtinute – cantităţi, destinaţie:

- caramizi

- energie electrica

- energie termica

# 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

# 9.1. AER

In cadrul fabricii de caramida SC SOCERAM S.A. – punct de lucru Doicesti, majoritatea operatiilor corespunzatoare procesului de productie se desfasoara in spatii inchise, dotate cu instalatii moderne de prelucrare si cu sistem de ventilatie.

| Nrcrt | Faza de proces generatoare | Poluanti | Sistem de control/echipament folosit pentru retinerea poluantilor | Masuri de minimizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparare/ dozare /amestecare | Pulberi | Umezire cu apa a materiei prime inainte de introducere in fluxul tehnologic, cat si pe flux |  |
| 2. | Ardere | Gaze de ardere cu continut de CO, NOx, SO2 HF, HCl, COV Pulberi in suspensie | Cos de evacuare gaze ardere ale carui dimensiuni sunt H= 2 m, D= 1,4 x 1,4 m. | Eliminarea neetanseitatii instalatiilor. Mentinerea in parametrii normali de functionare a ventilatoarelor Minimizarea compusilor cu azot in materia prima. Utilizarea materiei prime cu continut redus de sulf , de fluoruri, cloruri. Utilizarea aditivilor formatori de pori anorganici |
| 3. | Uscare | Gaze de ardere cu continut de CO, NOx, SO2 Pulberi in suspensie | Sistem de ventilatoare plasate intre partea de jos a cosurilor si gura canalelor ce traverseaza fundatia uscatorului Cos nr. 1 – cos exterior (lateral) : H=2 m, Ø= 1,5 m; Cos nr. 2 – cos exterior (lateral): H=2 m, Ø= 1,5 m; Cos nr. 3 - cos exterior (lateral): H=2 m, Ø= 1,5 m; Cos nr. 4 – cos pe uscator: H=2 m, Ø= 1,3 m; |  |
| 4. | Ardere | Gaze de ardere CO, NOx | Instalatia de cogenerare este dotata cu 1 cos evacuare H=5m , D=500mm | Functionarea in parametrii normali a grupului de cogenerare |

## 9.2. APA

Statia de preepurare :

- separator produse petroliere

- decantor prevazut cu 3 compartimente, cu V= 30 mc

- retea canalizare pluviala cu rigole dalate cu L= 150 m

## 9.3. SOL

- Unitatea nu constituie sursa de poluare pentru solul din zona, materiile prime si produsele finite sunt depozitate pe platforme betonate, 75% din incinta fiind betonata

- Constructiile hidroedilitare, reteaua de canalizare si caminele de canalizare sunt executate cu materiale speciale hidrofuge, eliminand posibilitatea de poluare a solului

- Recipienti metalici si spatii imprejmuite pentru depozitarea selectiva a deseurilor rezultate in urma desfasurarii activitatii

-  Activitatile aferente instalatiei se desfasoara in spatii inchise -  halele de productie

# 10. CONCENTRATII  DE  POLUANT ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVELE DE ZGOMOT

## 10.1 AER

### 10.1.1. Valorile limita de emisie :

- Emisiile in aer rezultate in urma desfasurarii procesului tehnologic  nu vor depasi valorile limita de emisie ale poluantilor specifici stabilite tinand seama de cele mai bune tehnici disponibile si de conditiile locale de mediu.

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie stabilita in prezenta autorizatie. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu exceptia celor acceptate legal.

| Nr. Crt. | Faza de proces | Poluant | Valoare limita conform prevederilor BAT (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ardere Instalatie cogenerare | CO NOx | 200 250 |
| 1 | Uscatorie | SO2 | 200 |
| 2 |  | CO | 200 |
| 3 |  | SO2 | 200 |
| 4 |  | CO | 200 |
| 1 | Arderea in cuptorul tunel | Pulberi in suspensie | 20 |
| 2 |  | NOx | 250 |
| 3 |  | SO2 | 200 |
| 4 |  | CO | 200 |
| 5 |  | COVNM (COT) | 20 |

### 10.1.2. Emisii fugitive.

Emisiile fugitive/nedirijate sunt reprezentate de pulberi totale in suspensie pe amplasament urmatoarelor zone  :

- sistemele de transport ( benzi transportoare);

De asemenea, pot aparea emisii fugitive de monoxid de carbon de la sectie de fabricatie – zona de ardere.

Deseurile pulverulente nu vor fi depozitate, temporar sau definitiv, pe halde neacoperite, iar recipientii utilizati pentru astfel de deseuri vor fi acoperiti corespunzator, in scopul evitarii sau minimizarii emisiilor.

Se vor adopta masuri corespunzatoare pentru ca benzile transportoare sa functioneze si sa fie intretinute asfel incat sa se previna emisiile de praf.

Reducerea emisiilor de praf se va realiza prin stropiri sistematice ale zonelor pavate, cailor de comunicatie, sau dupa caz,  prin aspirare in regim mobil sau stationar.

Un raport care rezuma emisiile de poluanti in aer trebuie depus la autoritatea competenta pentru protectia mediului, ca parte a Raportului Anual de Mediu

### 10.1.3. Valorile limita de imisii

| Indicator | Perioada de mediere | Valoare limită |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 1 h | 350 g/mc, a nu se depasi de peste 24 de ori intr-un an calendaristic |
|  | 24 h | 125 g/mc a nu se depasi de peste 3 ori intr-un an calendaristic |
| NO2 | 1 h | 200 g/mc NO2, a nu se depasi de peste 18 ori intr-un an calendaristic |
| CO | - | 10 mg/mc |
| PM_10 | 24 h | 50 g/mc PM10, a nu se depasi de peste 35 de ori intr-un an calendaristic |

Normativul este Legea 104/2011.

| Indicator | limita impusa |
| --- | --- |
| Pulberi sedimentabile | 17 mg/mp/luna |

## 10.2. APA

Se vor respecta concentratiile maxime admise ai indicatorilor de calitate ai apelor la evacuarea in colectorul SC NUBIOLA ROMANIA SRL Doicesti si anume :

| Nr. crt | Indicator | U.M | Valori limita | Cadrul legal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | temperatura | 0C | 35 | Conform specificatiilor din HG 352/2005 si Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 112/01.09.2017 |
| 2. | pH | unitati pH | 6,5 -8,5 |  |
| 3. | Materii in suspensii | mg/dmc | 60 |  |
| 4. | Reziduu filtrat la 105 gr. C | mg/dmc | 2000 |  |
| 5. | Substante extractibile cu solventi organici | mg/dmc | 20 |  |
| 6. | CBO5 | mg/dmc | 25 |  |
| 7. | CCOCr | mg/dmc | 125 |  |
| 8. | Detergenti | mg/dmc | 0,5 |  |
| 9. | Azot amoniacal | mg/dmc | 3,0 |  |
| 10. | Fosfor total | mg/dmc | 2,0 |  |
| 11. | Sulfati | mg/dmc | 600 |  |
| 12. | Cloruri | mg/dmc | 500 |  |

*Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate in receptori naturali.

Ceilalti indicatori nenominalizati în tabelul de mai sus se vor incadra în prevedrile HG. nr. 188/2002- NTPA – 001, completat si modificat cu HG. 352/2005 .

Masuri de prevenire a poluarii apelor subterane si apelor de suprafata

- Nici o emisie in apa nu va depasi valorile limita de emisie mentionate anterior;

- Operatorul trebuie sa ia masuri in scopul minimizarii consumurilor, a pierderilor de apa, dar si in scopul recircularii si reutilizarii apei.

- Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni si minimiza emisiile de poluanti in apa. Sunt interzise deversarile neautorizate si accidentale a oricaror substante poluante pe sol, in apele de suprafata sau freatice;

- Desfasurarea in conditii optime a activitatii, pentru reducerea la minim a pierderilor tehnologice;

- In situatia in care analizele apelor uzate evacuate ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea cu poluanti, titularul autorizatiei va actiona astfel:

- va face investigatiile necesare si va izola sursa;

- va lua masuri pentru prevenirea extinderii contaminarii si minimizarea efectelor de contaminare a mediului ;

- va notifica incidentul autoritatilor de mediu, in cel mai scurt timp posibil de la producere;

- Operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificare a sistemului actual e evacuare a apelor de pe amplasament;

- Titularul activitatii are obligatia sa respecte prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor si sa instinteze in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului in cazul revizurii acesteia.

10.3. SOL

| Nr crt. | Indicatori | Unitate masurata | Praguri de alerta | Praguri de interventie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hidrocarburi din petrol | Mg/kg. Subst. uscata | 200 | 500 |
| 2. | Cadmiu | Mg/kg. Subst. uscata | 3 | 5 |
| 3. | Cupru | Mg/kg. Subst. uscata | 100 | 200 |
| 4. | Crom total | Mg/kg. Subst. uscata | 100 | 300 |
| 5. | Mangan | Mg/kg. Subst. uscata | 1500 | 2500 |
| 6. | Plumb | Mg/kg. Subst. uscata | 50 | 100 |
| 7. | Nichel | Mg/kg. Subst. uscata | 75 | 150 |
| 8. | Zinc | Mg/kg. Subst. uscata | 300 | 600 |

- Valorile concentratiilor agentilor polaunti specifici activitatii, prezenti in solul terenurilor limitrofe perimetrului societatii, nu vor depasi limitele pentru terenuri de folosinta mai putin sensibila prevazute in Ord MAPPM nr. 756/1997.

- In conformitate cu Ordinul MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alertă (70% din concentraţiile admise pentru poluanţii din emisiile atmosferice, evacuările de ape uzate şi în aerul ambiental) pentru componentele mediului aer, apă, precum şi a pragurilor de alertă ale agenţilor poluanţi pentru factorul de mediu sol, titularul activităţii are obligaţia suplimentării monitorizarii concentraţiilor poluanţilor şi luarea măsurilor de reducere a acestora .

Masuri de prevenire a poluarii solului

- Se vor curata si stropi caile de acces ori de cate ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulatiei autovehiculelor.

-  Se vor evita deversarile accidentale de produse care pot polua solul si implicit apa.

- Se va proceda la eliminarea deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si se vor restabili conditiile anterioare producerii deversarilor.

- Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri lichide sau dispersii de pulberi si gaze.

## 10.4. ZGOMOT

Sursele de zgomot apartinand unitatii sunt reprezentate de instalatiile tehnologice din dotarea unitatii ( transposrtoare, impingatoare cu lant, troliu cu lant si carucior, etc),  precum si de transportul rutier aferent – vehiculele din dotarea unitatii .

Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute in STAS 10.009/2017 respectiv 65 dB.

Toate utilajele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare. Drumurile si aleile din incinta vor fi intretinute corespunzator

Titularul activitatii se va preocupa in permanenta de monitorizarea si reducerea nivelului de zgomot pentru a reduce disconfortul locuitorilor din zona.

Se vor evita operatiile de transport care pot mari nivelul de zgomot, in timpul noptii, precum si orice activitati in afara halelor.

# 11. GESTIUNEA DESEURILOR

### 11.1. DESEURI PRODUSE , PROVENIENTA, COD, CANTITATE

### 11.1.1.Deseuri nepericuloase

| Nr.crt. | Cod deseu Conf. HG Nr. 856/2002 | Denumire deseu | Sursa / provenienta | Modul de depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 12 08 | Deseu caramida arsa | cuptorul tunel | Platforma betonata |
| 2 | 10 12 01 | Deseu caramida nearsa | uscător | Depozitul de macerare |
| 3 | 15 01 03 | Deseu ambalaje de lemn | paletizare | Platforma betonata |
| 4 | 20 03 01 | Deşeuri menajere | Activitatea personalului angajat | Container de 0,12 si 1,1 mc |
| 5. | 16 01 03 | Anvelope uzate | Intreţinere mijloace transport intern | Platforma betonata |
| 6. | 17 04 05 | Deseu metalic | Din dezmembrari | Platforma betonata |
| 7. | 15 01 02 | Deseu ambalaj plastic | Infoliere | Saci pe platform betonata |
| 8. | 08 03 18 | Deseuri tonere | Activitate de birou | Cutii magazie |
| 9. | 01 01 02 | Deseuri de steril | excavare materii prime | Halde de steril |

### 11.1.2.Deseuri periculoase

| Nr. crt. | Cod deseu Conf. HG Nr. 856/2002 | Denumire deseu | Sursa/ provenienta | Modul de depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 02 05* | Uleiuri uzate | întreţinere mijloace transport intern | butoi metallic |
| 2. | 16 06 01* | Acumulatori | întreţinere mijloace | - se preda la achizitionarea unui acumulator nou |
| 3. | 20 01 21* | Deseuri electrice | Intretinere | Cutii de carton magazie |

## 11.2. MOD DE VALORIFICARE  SI/SAU ELIMINARE DESEURI

| Nr. crt. | Denumire deseu/ Cod deseu Conf. HG 856/2002 | Modul de depozitare temporara | Mod de valorificare | Depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri nepericuloase |  |  |  |  |
| 1 | Deseu metalic Cod 17 04 05 | Se valorifică prin agenti economici autorizati | Valorificare terti | Se depoziteaza pe sorturi in vederea valorificarii |
| 2 | Deseu caramida arsa cod 10 12 08 | Se valorifică propriu | Fabrica de caramizi Soceram | Se depoziteaza pe platforma |
| 3 | Deseu caramida nearsa (verde) cod 10 12 01 | Se reintroduce in fluxul tehnologic | Fabrica de caramizi Soceram | - |
| 4 | Deseu lemn, Cod 15 01 03 | Se valorifica prin vanzare | Firme autorizate Persoane fizice | Se depoziteaza pe platforme betonate in vederea valorificarii |
| 5. | Anvelope uzate 16 01 03 | Se valorifica prin vanzare | Unitati de valorificare terti | Se depoziteaza in vederea valorificarii |
| 6 | Deşeuri menajere cod 20 03 01 | Se elimina prin agenti economici autorizati | - | Se depozitează în containere de 0,1 si 1,1 m3 si preluate de firma de salubritate SC SUPERCOM |
| 7. | Deseu ambalaj plastic Cod 15 01 02 | Se valorifică prin agenti economici autorizati | Valorificare terti | Se depoziteaza in vederea valorificarii |
| 8. | Deseuri tonere Cod 08 03 18 | Se valorifică prin agenti economici autorizati | Valorificare terti | Se depoziteaza in vederea valorificarii |
| 9. | Deseuri de steril Cod 01 01 02 | Se depoziteaza pana la finalizarea activitatii de excavare | Nu se valorifica | Se depoziteaza in halde |
| Deseuri periculoase |  |  |  |  |
| 1. | Uleiuri uzate cod 13 02 05* | Valorificare interna- la ungerea utilajelor | Fabrica de caramizi Soceram |  |
| 2. | Acumulatori uzati Cod 16 06 | Se predau la schimb furnizorilor | Unităţi autori-zate colecta-re/valorificare | Se predau la schimb furnizorilor |
| 3. | Deseuri electrice Cod 20 01 21* | Se valorifică prin agenti economici autorizati | Valorificare terti | Se depoziteaza in vederea valorificarii |

Depozitele sunt  destinate stocarii materialelor auxiliare imprejmuite si acoperite;

Procesul tehnologic se desfasoara in spatii inchise  -  (hale de productie);

Recipienti metalici si spatii imprejmuite pentru depozitarea selectiva a deseurilor rezultate in urma desfasurarii activitatii.

Prescriptii privind gestionarea deseurilor

- Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor. In cazul in care aceasta nu poate fi evitata, se recomanda valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului.

- Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.

- Zonele de depozitare a deseurilor vor fi clar delimitate, marcate, iar containerele vor fi inscriptionate.

- Nu trebuie eliminate sau recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului, fara a informa in prealabil autoritatea competenta pentru protectia mediului si fara acordul scris al acesteia.

- Titularul va efectua operatiuni de valorificare a deseurilor numai cu operatori autorizati, in conformitate cu legislatia in vigoare.

- Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana fizica sau juridica sunt ambalate si etichetate  in conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare norme in vigoare privind inscriptionarile obligatorii. Pe parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile trebuie depozitate temporar in zone si locuri special amenajate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu. Deseurile trebuie clar etichetate si separate corespunzator.

- Deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si a retelei de canalizare.

- Gestiunea ambalajelor si deseurilor de ambalaje se va realiza conform prevederilor legale in vigoare.

- Operatiunile si practicile de management al deseurilor se vor consemna intr-un registru special, care va fi pus in orice moment la dispozitia autoritatilor de mediu si ale autoritatii  cu atributii de control; acest registru , aflat in pastrarea titularului, trebuie sa contina minimum de detalii cu privire la:

- cantitatile si codurile deseurilor;

- sursele deseurilor;

- numele transportatorului deseurilor si detalii de atestare si autorizare ale acestuia;

- inregistrarea documentelor de transport prevazute de catre reglementarile in vigoare;

- confirmarea scrisa privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de deseuri periculoase in afara amplasamentului;

- detalii privind expeditiile respinse.

- Se vor respecta prevederile legale in vigoare in domeniul deseurilor si recomandarile celor mai bune tehnici disponibile.

## 11.3. GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

Unitatea nu se situeaza sub incidenta HG 804/2005 – privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.

# 12. INTERVENTIA RAPIDA / PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA, SIGURANTA INSTALATIEI

- Raportat la legislatia privind PSI, societatea detine un Plan de interventie in caz de incendiu.

- Raportat la legislatia privind protectia civila,  societatea detine Plan pentru situatii de   urgenta

Pe timpul noptii este asigurat iluminatul în locurile în care se desfasoara activitati şi în punctele de paza.

Masuri de prevenire si control

- Se vor respecta reglementarile in vigoare privind organizarea activitatii de prevenire si stingerea incendiilor si prevederile autorizatiei detinute;

- Se vor respecta si actualiza periodic: Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale; Planul de protectie si interventii la producerea dezastrelor; Planul de interventii in caz de incendiu;

- Se va respecta programul de revizii si reparatii al instalatiilor;

- In cazul producerii unui accident se va anunta, APM Dambovita, SGA Dambovita, ISU Dambovita  si se vor aplica masurile de interventie stabilite prin planurile specifice fiecarui tip de accident;

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu completarile si modificarile ulterioare si a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, titularul autorizatiei are urmatoarele obligatii:

- sa realizeze controlul calitatii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, descrise in standardele de prelevare si analiza specifice;

- sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, stabilita prin prezenta autorizatie si la termenele solicitate;

- sa transmita la APM Dâmboviţa orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor prezentei autorizatii.

Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii aerului se va organiza in cadrul societatii si va fi coordonata de persoane numite cu decizie de catre conducerea unitatii.

Monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol, apa subterana) se va face conform standardelor in vigoare, prin laboratoare acreditate.

- In cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite următoarele acţiuni:

  - înştiinţarea autorităţii competente pentru protecţia mediului;

  - golirea bazinelor şi conductelor, spălarea lor;

  - demolarea construcţiilor, colectarea separată a deşeurilor din construcţii, valorificarea lor sau depozitarea pe o haldă ecologică, funcţie de categoria deşeului;

  - refacerea, după caz, a analizelor din Raportul de amplasament, în vederea stabilirii                                   condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii.

- Titularul activităţii trebuie să ofere accesul în siguranţă şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

  - puncte de prelevare a emisiilor în aer;

  - puncte de prelevare a apelor uzate;

  - zone de depozitare a deşeurilor pe amplasament;

  - accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de autoritatea competentă de protecţie a mediului.

- Titularul activităţii are obligaţia de a amenaja şi întreţine platforme permanente montate pe coş pentru accesul la punctele de monitorizare emisii din efluenţii gazoşi.

- Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al agenţiei urmând evaluarea rezultatelor testărilor.

- Titularul autorizaţiei este obligat să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului, imediat ce acesta se produce, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

## 13.1. MONITORIZAREA CALITATII AERULUI

### 13.1.1. Monitorizarea emisiilor in aer

Titularul de activitate are obligaţia să monitorizeze nivelul poluanţilor la coşuri şi să raporteze rezultatele către APM Dambovita conform următorului  program de monitorizare:

E1 – cos evacuare cuptor tunal

E2  – cos evacuare amplasat deasupra uscatoriei

E3- cos evacuare instalatie cogenerare

| Nr. crt. | Punct de prelevare | Indicatori | Frecventa de prelevare probe | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | E1 | Pulberi | Anual | Conform standardelor nationale în vigoare |
| 2. |  | SO2 |  |  |
| 3. |  | CO |  |  |
| 4. |  | NOx |  |  |
| 5 |  | COVNM (COT) |  |  |
| 1 | E2 | Pulberi |  |  |
| 2 |  | NOx |  |  |
| 3 |  | SO2 |  |  |
| 4 |  | CO |  |  |
| 1. | E3 | CO | Anual |  |
| 2. |  | NOx |  |  |

### 13.1.2. Monitorizarea imisiilor  in aer

I1- poarta incinta

I2 - la limita vecinatatii cu SC Nubiola SA

| Nr. Crt. | Punct de prelevare | Indicator | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanti | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I1 I2 | Pulberi in suspensie | semestrial | Conform standardelor nationale în vigoare |
| 2 |  | NO2 | semestrial |  |
| 3 |  | SO2 | semestrial |  |
| 4 |  | CO | semestrial |  |
| 5. |  | Pulberi sedimentabile | semestrial |  |

- Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice APM Dambovita prin fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;

- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii.

- Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca Valoarea limita de emisie  stabilita in Capitolul 10. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu. 10.1.1

- Nici o imisie in aer nu trebuie sa depaseasca Valoarea limita de imisie  stabilita in Capitolul 10. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu. 10.1.2.

- Titularul activitatii este obligat sa foloseasca permanent sistemul de epurare a gazelor, precum si filtrele cu saci pentru prevenirea poluarilor.

Monitorizarea si analizele trebuie realizate asa cum s-a precizat in Cap.13. Monitorizarea mediului; un raport privind rezultatele acestei monitorizari trebuie depus la Agentie cu frecventa stabilita in capitolul Raportare .

## 13.2. MONITORIZAREA CALITATII APEI

### 13.2.1. Apa uzata menajera

A1 – la iesirea din decantor

| Nr. crt | Punct de prelevare | Indicator | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanti | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A1 | Temperatura | trimestrial | Conform standardelor nationale în vigoare |
| 2. |  | pH |  |  |
| 3. |  | Materii in suspensii |  |  |
| 4. |  | Reziduu filtrat la 105 gr. C |  |  |
| 5. |  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |
| 6. |  | CBO5 |  |  |
| 7. |  | CCOCr |  |  |
| 8. |  | Detergenti |  |  |
| 9. |  | Azot amoniacal |  |  |
| 10. |  | Fosfor total |  |  |
| 11. |  | Sulfati |  |  |
| 12. |  | Cloruri |  |  |

- Nici o emisie in apa nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie mentionata in Capitolul 10.- Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu, 10.2 – Apa uzata, a prezentei autorizatii.

- Monitorizarea si analizele trebuie efectuate  asa cum s-a stabilit la capitolul 13. Monitorizarea mediului, punctul 13.2. – Monitorizarea emisiilor in apa ;

- Orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

- Controlul debitelor si ale nivelelor de incarcare cu indicatori de poluare se realizeaza conform prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor.

- Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanti in apa.

- Titularul activitatii are obligatia sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute toate constructiile si conductele subterane.

- Operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificare a sistemului actual de evacuare a apelor de pe amplasament.

- Titularul activitatii are obligatia sa respecte prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor si sa instiinteze in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului in cazul revizuirii acesteia

## 13.3. MONITORIZAREA CALITATII SOLULUI

S1– zona dozarii amestecului

| Nr. crt. | Puncte de prelevare | Indicator | Frecventa de prelevare si analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | S1 | Hidrocarburi din petrol | 3 ani | Conform standardelor nationale în vigoare |
| 2 |  | Cadmiu |  |  |
| 3 |  | Cupru |  |  |
| 4 |  | Crom total |  |  |
| 5 |  | Mangan |  |  |
| 6 |  | Plumb |  |  |
| 7 |  | Nichel |  |  |
| 8 |  | Zinc |  |  |

- Emisiile in sol vor respecta Valorile Limita de emisie stabilite la Capitolul 10.- Concentratii de poluanti, admise la evacuarea in mediul inconjurator- 10.3 – Sol.

- Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile pentru toti factorii de mediu prevazute in Capitolul  13 - Monitorizarea factorilor de mediu., punctul 13.3.

- Titularul activitatii este obligat sa foloseasca permanent sistemul de epurare a gazelor, pentru prevenirea poluarilor.

- Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

- Se vor evita deversarile accidentale de produse care pot polua solul si implicit apa. In caz contrar, se impune eliminarea deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiilor anterioare producerii deversarilor.

- Titularul activitatii are obligatia sa detina in depozit o cantitate corespunzatoare de substante absorbante, adecvate pentru controlul oricarei deversari accidentale de produse.

- Se vor curata si stropi caile de acces ori de cate ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulatiei autovehiculelor. Emisiile accidentale de praf pe platforme se vor curata dupa caz manual sau prin aspirare in regim mobil sau stationa

## 13.4. MONITORIZAREA GESTIUNII DESEURILOR

### 13.4.1. Deseuri tehnologice

Evidenta deseurilor produse va fi tinuta anual, conform Legii 211/2011si va contine urmatoarele informatii:

- tipul deseului

- codul deseului

- instalatia producatoare

- cantitatea produsa

- data evacuarii deseului din instalatie

- modul de stocare

- data predarii deseului

- cantitatea predata catre transportator

- date privind expeditiile respinse

- date privind orice amestecare a deseurilor

Vor fi pastrate inregistrari privind transportatorul de deseuri: numele, specificul activitatii, autorizatia de functionare.

### 13.4.2. Deseuri cu regim special.

- Uleiuri uzate (HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate)

a) asigurarea conditiilor de colectare a uleiurilor uzate pe tipuri (recipienti, spatiu amenajat) si predarea lor la unitatile autorizate in colectare/valorificare;

b) inscriptionarea vizibila pe recipienti a categoriei de ulei uzat;

c) nedeversarea pe sol, canalizare sau in receptorii naturali a uleiurilor uzate;

d) se interzice operatorilor economici utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

- Baterii si acumulatori (HG 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase)

a) depozitarea bateriilor/acumulatorilor uzaţi în spaţii amenajate-împrejmuite şi asigurate pentru prevenirea scurgerilor de electrolit; predarea acestora la unităţi autorizate în colectarea / valorificarea lor;

b) nedezmembrarea acumulatorilor în vederea recuperării de părţi componente;

c) nedeversarea pe sol, canalizare sau receptori naturali a electrolitului acumulatorilor.

- Anvelope uzate (HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate)

a) depozitarea temporară a acestora şi predarea lor persoanelor juridice care le-au introdus pe piaţă ori persoanelor juridice autorizate pentru reutilizarea, reşaparea, reciclarea sau valorificarea termoenergetică a anvelopelor uzate

## 13.5. ZGOMOT

- Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa depaseasca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute de STAS 10009/2017: 65 dB la limita incintei unitatii.

- Titularul de activitate trebuie sa asigure masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii, sa verifice eficienta acestora.

- Anual operatorul va realiza masuratori privind zgomotul generat de activitatile de pe amplasament in urmatoarele puncte:

- Z1 -  la poarta unitatii

## 13.6. MIROSURI

Intreaga activitate desfasurata pe amplasamentul societatii – depozitarea materiilor prime şi materialelor, procesele de productie, depozitarea produselor finite, depozitarea deseurilor, mentenanta, aprovizionarea, nu utilizeaza şi nu genereaza produse cu miros neplacut.

Titularul activitatii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului , dincolo de limitele amplasamentului.

14. Raportǎri la unitatea teritorialǎ pentru protecţia mediului  şi periodicitatea acestora

14.1. Cerinte generale

14.1.1. Frecvenţa  şi scopul raportǎrilor prevǎzute în autorizaţie pot fi schimbate, amendate printr-un accept scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dambovita.

14.1.2.Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate accidentele/incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului asupra mediului.

Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra sursei de emisie in mediu, asupra calitatii mediului şi pentru evitarea reapariţiei. După notificarea incidentului, titularul trebuie să depună la sediile: Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dambovita, Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Dambovita, raportul privind incidentul.

14.1.3. In situaţia in care se constată existenţa sau iminenţa unei poluări accidentale sau a depăşirii limitelor prevăzute pentru descărcarea poluanţilor în mediu, titularul autorizaţiei va notifica incidentul autorităţilor de mediu, în cel mai scurt timp posibil de la producere, in urmatorul format :

FORMULAR DE RAPORTARE A ACCIDENTELOR/INCIDENTELOR DE MEDIU Titular de activitate. Nr.autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu. Data şi ora apariţiei incidentului. Localizarea exactă a poluării accidentale (inclusiv localitatea pe raza careia s-a produs incidentul). Cauza producerii poluării accidentale. Cantitate şi tip de poluant. Factorii de mediu afectaţi :sol,apa,aer,alti subiecti. Modul de manifestare a fenomenului ( inclusiv rezultatele analizelor –daca s-au efectuat, specificând :cine a recoltat, condiţii de recoltare). Tendinţa evoluţiei (creştere, staţionare sau descreştere). Suprafaţa afectată sau lungimea tronsonului de apă de suprafaţă. Tipul de proprietate (publică sau privată). Date de identificare ale proprietarului / administratorului afectat. Destinaţia terenului afectat. Măsuri luate la sursă. Măsuri luate de reducere şi/sau eliminare a efectelor. Acţiuni planificate (preventive şi reparatorii). Mod de gestionare a poluanţilor (modul în care se realizează managementul poluanţilor; de exemplu: gestionarea fluidului vidanjat – depozitare temporară, în ce locaţie, mod de decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioară). Mod de gestionare a zonei contaminate ( de exemplu, managementul aplicat solului contaminat: decopertare, loc de depozitare temporară, mod de decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioară) *. Cine completează raportul de informare (nume şi prenume, funcţia, nr.de telefon). * informaţiile din aceasta rubrică pot fi comunicate ulterior transmiterii acestui formular, după identificarea proprietarului, respectiv după aplicarea măsurilor reparatorii

14.1.4. In cazul poluărilor accidentale soldate cu impunerea de măsuri pentru refacerea mediului, titularul activităţii va informa Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa despre implementarea măsurilor propuse în termen de trei zile de la finalizarea acestor demersuri şi va pune la dispoziţie, după caz,  rapoarte de încercare edificatoare privind calitatea mediului.

14.1.5. În situaţiile în care intervin sesizări şi reclamaţii privind poluarea de impact, titularul activităţii

va realiza în cel mai scurt timp verificarea conformităţii şi stabilirea măsurilor necesare şi a condiţiilor optime de funcţionare astfel încât să se realizeze conformarea cu cerinţele legale privind nivelul emisiilor în mediu şi calitatea mediului în zona de impact.

14.1.6. Formatul registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate, în orice moment.

14.1.7. Toate rapoartele trebuie certificate ca fiind precise şi reprezentative de cǎtre managerul agentului economic titular al autorizaţiei sau de cǎtre altǎ persoanǎ desemnatǎ de managerul instalaţiei.

14.2 Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1 Titularul va raporta anual datele de monitorizare la: Agenţia  pentru Protecţia Mediului Dambovita..

In cazul in care se inregistreaza neconformitati sub aspectul incadrarii in valorile limita autorizate pentru emisiile in mediu si calitatea mediului prin poluare de impact, rezultatele determinarilor pentru care s-au inregistrat neconformitati se raporteaza in termen de 15 zile de la elaborarea rapoartelor de incercare.

14.2.2 Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele date: date privind operatorul: nume, sediu; date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată; numele si locaţia instalaţiei; sursa de emisie;Se recomanda urmatorul format de raportare :

Nume titular activitate: Date de contact (adresa, telefon, fax, e-mail) Activitate / amplasament pentru care s-a efectuat monitorizarea: Perioada de raportare (luna, anul, trimestrul): Factor de mediu sau tip de proba: (apa uzata, apa suprafaţa, foraj, sol, calitate aer, emisie in atmosfera, nivel de zgomot, deseu etc.) Indicator de analiza; Punct de prelevare/ masurare; U.M; Valoare medie; Valoare maxima; Valoare minima; Nr. masuratori; Nr. depasiri CMA sau VL; CMA /VL conform autorizatiei de mediu; Metoda de analiză. CMA - concentratie maxima admisa sau VL – valoare limita; U.M. - unitate de masura Data: Semnatura reprezentant legal, ştampila unitatii Persoana de contact pentru datele inscrise in formular (nume, functie, telefon, e-mail)

Raportul in formatul centralizat va fi însoţit de rapoartele de încercare aferente măsurărilor efectuate. Rapoartele de incercare trebuie sa fie intocmite in conformitate cu recomandarile standardelor in vigoare. Pentru fiecare masurare vor fi disponibile cel putin urmatoarele informatii:

- tipul poluantului;

- felul măsurării: continua, momentana, timpul de mediere;

- cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

- metoda de măsurare utilizată – descriere conceptuală; aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

- condiţii de prelevare: locul prelevării, metoda de prelevare; etc.

- parametrii de functionare / activitate la sursa / sursele de emisie a poluantilor in mediu pentru aprecierea gradul de reprezentativitate a masurarii;

- modul de dispersie a poluantilor in mediu;

- condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

- instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- rezultatul măsurilor: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE .

# 14. 2.3. RAPORTARI LA AUTORITATEA DE MEDIU SI PERIODICITATEA ACESTORA

| Nr. crt. | Raport | Termen de raportare |
| --- | --- | --- |
|  | Aer |  |
| 1 | Raportarea anuala on-line a emisiilor conform Ord.3299/2008 | 15 martie, pentru anul precedent |
| 2 | Poluanţii care intra sub incidenta HG nr.140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului CE nr.166 / 2006 privind înfiinţarea “Registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi” | 30 aprilie anul în curs pentru anul precedent |
|  | Apa |  |
| 3 | Valoarea concentraţiei indicatorilor de calitate ai apei uzate evacuate | anual |
| 4 | Valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ai apei din forajul de alimentare cu apa | anual |
|  | Sol |  |
| 5 | Valoarea concentraţiei poluanţilor monitorizaţi | 3 ani |
|  | Apa subterană |  |
| 6 | Calitatea apei din pânza freatica analize din puţurile de alimentare | 3 ani |
|  | Deşeuri |  |
| 7 | Raportare privind cantitatile de deseuri nepericuloase intrate/iesite | anual |
| 8 | Raportarea anuala pentru inventarul national al operatorilor economici care importa, produc sau utilizeaza substante periculoase ca atare, in amestec sau in articole | anual |
| 9 | Raportare anuala a deseurilor conform HG 856/2002/Anexa 1 | anual |
| 10 | Raportare anuala a deseurilor de ambalaje conform HG 794/2012( data inscrisa in chestionar) | anual |
|  | Alte raportări |  |
| 11 | Poluări accidentale odată cu producerea lor | In maxim o ora de la producerea acestora |
| 12 | Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament | Martie anul următor raportării |
| 13 | Situaţia investiţiilor realizate | Trimestrial |

Raportul anual privind starea mediului va cuprinde:

- date privind activitatea de producţie în anul încheiat;

- registrul emisiilor de poluanţi;

- rezultatele monitorizării efectuate;

- utilizarea materiilor prime, auxiliare şi utilităţi (consumuri specifice,eficienta energetica );

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelului zgomotului;

- sesizări /reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora;;

- bilantul de materii prime si materiale;

- consum de apa; consum de energie;

- cantităţi de deşeuri şi compoziţia acestora (inclusiv dejecţii);

Toate rapoartele trebuie certificate de către managerul agentului economic, titular al autorizaţiei sau de către alta persoana desemnata de managerul instalaţiei.

La începutul fiecărui an calendaristic titularul activităţii va consulta autoritatea competenta pentru protecţia mediului cu privire la datele de prezentare şi a conţinutului raportărilor.

# 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII – INSTIINTARI

- Titularul activităţii este obligat sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluării, în special prin recurgerea la BAT atât pentru partea de tehnologie cat şi pentru monitorizarea emisiilor.

- Titularul activităţii este obligat sa ia toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata.

- Titularul activităţii este obligat sa utilizeze eficient energia.

- Titularul activităţii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora.

- Titularul activităţii este obligat sa ia toate masurile necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate intr-o stare care sa permită reutilizarea acestora.

- La schimbarea modului de exploatare a instalaţiei, prevăzuta de titularul activităţii/operator, titularul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului si/sau Autorizaţiei Integrate de Mediu.

- Titularul activităţii/operatorul este obligat sa informeze autorităţile competente pentru protecţia mediului despre orice schimbare adusa instalaţiei sau procesului tehnologic.

- Activitatea autorizata trebuie sa se desfăşoare şi sa fie controlata astfel încât sa fie respectat nivelul emisiilor pe factorii de mediu prevăzut în Autorizaţia Integrata de Mediu.

- In cazul depăşirii valorilor privind emisiile ce constituie parte a acestei autorizaţii, titularul de activitate va suporta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

- Ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu se va informa in scris APM Dâmboviţa, iar autoritatea de mediu va decide revizuirea autorizatiei integrate de mediu, incluzand acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii;.

- Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament, de la primirea materialelor pe amplasament pana la expedierea produselor finite.

- Orice echipament sau proces nou instalat trebuie notificat Autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru aprobare.

- Titularul autorizaţiei trebuie sa stabilească şi sa menţină proceduri pentru a asigura faptul ca sunt întreprinse acţiuni corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta Autorizaţie nu sunt îndeplinite.

- Titularul activităţii trebuie sa stabilească şi sa menţină proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate şi pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului.

- Titularul Autorizaţiei trebuie sa stabilească şi sa menţină un program pentru a asigura faptul ca membrii publicului pot obţine informaţii privind performantele de mediu ale titularului.

- Un program de verificare a tuturor conductelor subterane trebuie iniţiat pentru a asigura faptul ca toate structurile sunt verificate cel puţin o data la trei ani. Un raport privind aceste verificări trebuie inclus în Raportul Anual de Mediu.

- Titularul autorizaţiei trebuie sa înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normala a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

- Titularul autorizaţiei trebuie sa înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii; trebuie păstrat un registru privind măsura luata în cazul fiecărei reclamaţii; un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în Raportul Anual de Mediu.

- Se recomandă menţinerea unui dosar  pentru informarea publica care sa fie disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu şi la sediul unităţii; acest dosar trebuie sa conţină: copii ale corespondentei intre Autoritatea competenta pentru protecţia mediului şi titularul autorizaţiei, Autorizaţia, Solicitarea, Raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le considera adecvate.

- Conform H.G nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informaţii privind mediul, în scopul diseminării active a informaţiei privind mediul, titularul are obligaţia de a informa trimestrial publicul prin afişare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare despre consecinţele activităţilor si/sau ale produselor lor asupra mediului.

- Conform art. 14, punctul 4 din OUG 195/2005 – privind protecţia mediului – aprobata prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, operatorul/titularul de activitate, are obligaţia sa informeze autoritatea de mediu şi populaţia, în cazul eliminărilor accidentale de poluanţi în mediu, în caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

- Operatorul va transmite APM Dâmboviţa  o înştiinţare scrisa:

- la încetarea definitiva a oricărei părţi din instalaţia autorizata

- la încetarea activităţii întregii instalaţii IPPC autorizate, pentru o perioada posibil a depăşi un an şi repornirea activităţii în întregime sau parţial;

- in cazul modificării avizelor şi autorizaţiilor deţinute la data emiterii prezentei autorizaţii;

- Operatorul va înştiinţa în scris APM Dambovita în cazul în care apar următoarele situaţii:

- orice modificare a datelor de identificare a operatorului sau titularului de activitate,  declarate în solicitare;

- orice schimbare a operatorului sau titularului de activitate, preluare de active, vânzare, cesionare, acţiuni întreprinse în scopul declarării falimentului, lichidării;

24.Operatorul va informa APM Dâmboviţa şi populaţia din zona în caz de evenimente sau accidente cu impact semnificativ asupra mediului, imediat ce acestea se produc, şi va suporta prejudiciile cauzate.

Respectarea urmatoarelor legi si acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu amendamentele  ulterioare

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu amendamentele  ulterioare

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu adamentele  ulterioare

- Ordin nr. 756/1997  pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului

- Ordin nr. 462/1993 – conditiile tehnice privind protectia atmosferei

- Legea nr. 104/2011 privind protectia atmosferei

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate

- STAS 10009/2017 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase cu amendamentele  ulterioare

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor cu amendamentele  ulterioare

- OUG nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea Nr.105/2006

- HG. nr. 235/207 privind gestionarea uleiurilor uzate

- HG nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul

- HG. nr.1408/2004 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului

- HG. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

# 16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

Dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - modificata şi se completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 - se aplică în mod corespunzător în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii.

In acest sens, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

- Titularul activităţii are întocmit Planul tehnic de închidere al unităţii şi aducerea amplasamentului într-o stare care să permită reutilizarea amplasamentului, plan care cuprinde măsurile propuse la încetarea activităţii şi măsurile de refacere a amplasamentului, în vederea refolosirii lui.

- Desfăşurarea acţiunilor de demolare a unor clădiri şi de dezafectare a unor instalaţii se vor realiza cu respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi cu societăţi care deţin autorizaţie de mediu. Orice incident apărut, care poate duce la poluarea mediului va fi anunţat imediat la APM Dâmboviţa

- La închiderea instalaţiei, titularul va solicita la Autorităţii competente de protecţia mediului Acordul de mediu pentru dezafectare şi va pune în practică Planul de închidere pentru aducerea amplasamentului la starea iniţială.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

- Autorizatie integrata de mediu – act administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii, care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii; autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale acesteia, situatia pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator;

- Instalatie – orice unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati, prevazute in Anexa nr. 1 a Legii 278-2013 privind emisiile industriale .

- Titularul activitatii – orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita o putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei.

- Emisie – evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei .

- Poluare – introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau late utilizari ale acestuia in sensul prevederilor legislatiei in vigoare .

- Valori limita de emisie (VLE) – masa, exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp .

- Deseuri – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca .

- Deseuri periculoase – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase .

- Folosinta sensibila si mai putin sensibila a terenurilor – tipuri de folosinta ale terenurilor, care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al poluantilor .

- Prag de alerta – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, care au rolul de a avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari .

- Prag de interventie – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, la care autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari .

- Substanţa periculoasă – orice substanţă chimică pură, amestec de substanţe sau preparate care există sub formă de materii prime, produse, produse secundare, reziduuri sau produse intermediare, inclusiv acele substanţe despre care există presupunerea rezonabilă că vor fi generate în cazul producerii unui accident.

- Cod CAEN - Standardul de nomenclatură a activităţilor economice;

- COV – Compuşi organici volatili;

# 18. DISPOZITII FINALE

- Prezenta Autorizatie va fi valabila pana la data de ..........   si poate fi anulata sau revizuita de catre Agentia pentru Protectia  Mediului Dâmboviţa in conformitate cu prevederile legale.

- Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate, asa cum  s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

- Titularul activitatii  are obligatia de a solicita:

- reactualizarea autorizatiei de mediu cu minim 90 de zile inaintea expirarii ei;

- reexaminarea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:

- poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

- modificarile substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisilor;

- siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici speciale si masuri de management;

- rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizatie;

- noi reglementari legale;

Beneficiarul are obligatia ca în termenul legal sa declare, sa calculeze şi sa verse sumele rezultate în urma desfasurarii respectivelor activitati, conform prevederilor art. 9 din OUG 196/2005 privind Fondul de mediu. Suma se plateste la Trezoreria Sector 6 Bucuresti, în contul IBAN al Administratiei Fondului de mediu nr. RO92TREZ7065017XXX000155.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre  GNM – Comisariatul Judetean Dambovita.

Nerespectarea prevederilor prezentei Autorizatii Integrate de Mediu conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii, conform OUG nr. 152/2005 aprobata prin Legea  nr.84/2006 si a OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,  precum si la sanctionarea celor vinovati.

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu cuprinde 28 de pagini si a fost intocmita in 2 (doua ) exemplare.

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu este valabila de la data emiterii 24.07.2014 pana la data de 31.10.2017

p.DIRECTOR EXECUTIV,

MIRCEA NISTOR

ŞEF SERVICIU A.A.A,

Morcoaşe Maria

ÎNTOCMIT,

Gabriela Tudoroiu

Yg