Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

- Nr.6745/3588/30.10.2017

Draft AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Nr. 11 din 30.10.2017

Ca urmare a solicitarii adresate de S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L. cu sediul in Brasov, str.Carierei, nr.127A, inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita, cu nr. 6745/18.05.2017 si a cererii de revizuire, nr. 813/21.01.2019, in urma analizarii si a verificarii documentelor transmise, în baza Hotărârii Guvernului nr.19/2017, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale, al Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul nr.1158/2005, Deciziei 2013/163/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu,

se emite:

##### AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

##### revizuita in data de

Titular : 	  S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L. BRASOV-str.Carierei, nr.127A

Amplasament: PUNCT DE LUCRU –  oras FIENI, str.Gării, nr.2

Prezenta autorizatie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala .

În cazul unei schimbări de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, beneficiarul are obligaţia revizuirii acesteia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii nr. 544/2004 cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate in cazul producerii unor accidente in timpul desfășurării activității pentru care a fost emisa

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Strada Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel.: 0245213959; Fax: 0245213944

CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII.....................................................................................3

2. OBIECTUL AUTORIZARII..............................................................................................................................................3

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE......................................................................................................................................3

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII...................................................................................................................................3

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII.................................................................................................................................4

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE...................................................................................................................................5

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE..........................................................................................................5

7.1. APA	5

7.1.1. Alimentarea cu apa	5

Apa pentru stingerea incendiilor	5

7.1.2. Evacuarea apelor uzate	5

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI	6

7.3.GAZE  NATURALE	6

8. DESCRIEREA ACTIVITATILOR..................................................................................................................................................................6

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR.............................................8

9.1. AER............................................................................................................................................................................8-11

10. CONCENTRATII DE POLUANTI, NIVELE DE ZGOMOT, ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR...............................................................................................................................................................10

10.1. AER	10

10.1.1. EMISII	10

10.2. APA	10

10.3. SOL	13

10.4. ZGOMOT	14

11.GESTIUNEA DESEURILOR.....................................................................................................................................................................14

11.1. DESEURI PRODUSE , PROVENIENTA, COD, CANTITATE, MOD DE  STOCARE TEMPORARA	14

11.2. DESEURI  PREDATE CATRE UNITATI AUTORIZATE PENTRU VALORIFICAREA LOR	15

11.3. DESEURI ELIMINATE	16

12.INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI......................................................................................................................................................................17

13. MONITORIZAREA  FACTORILOR DE MEDIU.................................................................................................................................................................................18

13.1. AER	18

13.2.1. Emisii din procesul tehnologic- surse dirijate	18

13.2. APA

13.3. SOL    	................22

13.5. DESEURI TEHNOLOGICE ...............................................................................................................................22

13.6 SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE.................................................................................................................24

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA........................................................................................................................................................................25

15. OBLIGATIILE  TITULARULUI ACTIVITATII..................................................................................................................................................................... 27

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI......................................................................................................30

17. ACTE NORMATIVE APLICABILE  ACTIVITATII DESFASURATA IN INSTALATIA IPPC AUTORIZATA	31

18. GLOSAR DE TERMENI	312

19. DISPOZITII FINALE	33

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L.

Adresa: jud. Brasov, municipiul Brasov, str. Carierei, nr.127 A

Telefon: 0268/516841

Fax: 0268/516830

e-mail : office@carmeuse.ro

AMPLASAREA ACTIVITATII

Adresa: jud. Dambovita, oras Fieni, str. Garii, nr. 2

Telefon: 0245/774700

# 2. OBIECTUL AUTORIZARII

Fabricarea si comercializarea varului bulgari/dolomitic si a varului macinat.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Cod CAEN: 2352

Incadrare :

Conform Anexei 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale:

3. Industria mineralelor

3.1. Producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu:

b) producerea varului în cuptoare cu o capacitate de producţie de peste 50 de tone pe zi.

TEMEIUL  LEGAL

Emiterea autorizatiei integrate de mediu  s-a realizat:

- in urma evaluarii conditiilor de operare ;

- in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificarile ulterioare;

- in baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

# 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

- Formular de solicitare, intocmit de SC . CARMEUSE HOLDING . SRL;

- Raport de amplasament, intocmit de Fundatia Pronatura - persoana inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia 625;

- Certificat de Inregistrare, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului ;

- Extras de Carte Funciara, emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara   Dambovita ;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 44 din 20.10.2017 emisa de Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita – Sistemul de Gospodarire a Apelor Dambovita.

- Autorizatia nr.36/21.12.2012 privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013-2020, revizuita in 27.05.2014 de catre Ministerul Mediului si Padurilor – Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;

- Contract de prestari servicii nr. 1/2010 pentru preluare deseuri menajere, incheiat cu  S.C. Supercom S.A. Bucuresti, Filiala Targoviste

- Contract de furnizarea apei potabile, colectare si evacuare ape menajere uzate, ape industriale si meteorice nr. 1467/12.03.2012 incheiat cu Compania de Apa Targoviste Dambovita

- Contract pentru livrare apa industriala si folosirea canalizarii incheiat cu S.C. Carpatcement Holding S.A. – P.L. Fieni, in data de 20.09.2004,

- Contract de furnizare gaze naturale nr. 3006480458/2014, incheiat cu S.C. GDF Suez S.A. ;

- Contract de furnizare energie electrica nr. 69/2014 incheiat cu Carpatcement Holding SA;

- Contract de prestari servicii nr. 769/04.05.2016  incheiat cu S.C. RIAN CONSULT S.R.L. pentru preluare/colectare si transport deseuri industriale  ;

- Contract de prestari servicii nr. 1/ 2012 pentru protectia muncii cu P.F.A. Leotescu Virgil .

- Contract prestari servicii nr.1957/30.03.2015 incheiat cu Biosol PSI SRL pentru analiza apelor uzate

- Contract prestari servicii nr.1055/2014 incheiat cu Ceprocim SA pentru verificarea emisiilor de CO2

- Contract prestari servicii nr. M17027C/2017 incheiat cu Wessling Romania SRL pentru determinari emisii, imisii si zgomot

- Contract pentru preluarea obligatiilor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje precum si a obligatiilor de raportare a datelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje nr. C290/01.06.2017 incheiat cu Rom Pack Management SA

- Raport anual de mediu 2016.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

-Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, asa cum s-a stabilit in prezenta autorizatie integrata.

-Activitatea se va desfasura cu personal calificat pentru fiecare loc de munca, special instruit si familiarizat cu conditiile impuse in prezenta autorizatie.

-Toate echipamentele si instalatiile utilizate in desfasurarea activitatii, a caror avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi intretinute in conditii optime de lucru.

-Operatorul va asigura un program de intretinere a echipamentelor si instalatiilor si un registru de evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate.

-Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana instruita cu protectia mediului va fi in orice moment disponibila pe amplasament. In conformitate  cu prevederile OUG nr.195/2005 aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conducerea SC CARMEUSE HOLDING SA - Punct de lucru Fieni, prin persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punanadu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii, precum si prelevarea de probe. Va asigura de asemenea, accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare precum si in spatiile sau in zonele aferente acestora.

-In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plateste”.

-Poluantii care trebuie inclusi in raportul catre autoritatea competenta pentru protectia mediului vor fi cei mentionati in Ghidul National al Emisiilor de Poluanti, aprobat prin HG.nr.140/2008- privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului C.E nr.166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si transferati.

-Titularul activitatii va lua toate masurile care sa asigure ca nicio poluare importanta nu va fi cauzata.

-Titularul activitatii va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei, care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii ; Sistemul de Management al Autorizatiei va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate si reducerii si minimizarii deseurilor si va include o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu pentru realizarea conditiilor din autorizatie ;

-Orice modificare pe care operatorul intentioneaza sa o faca in instalatii sau in apropierea lor, in modul lor de functionare, de natura a antrena o schimbare semnificativa a elementelor  precizate initial in documentatia ce sta la baza solicitarii autorizatiei integrate de mediu, va fi adusa la cunostinta autoritatii competente pentru protectia mediului, impreuna cu toate elementele ei descriptive,  inainte de efectuarea acesteia.

-La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de titularul activitatii/operator, sau la realizarea  unor investitii care necesita lucrari de constructii montaj, titularul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu.

-Operatorul va inregistra  orice reclamatie sau sesizare pe care o primeste referitoare la mediu. Inregistrarea va cuprinde : date referitoare la reclamatie/sesizare si orice actiune intreprinsa.

-Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la APM Dambovita Raportul  Anual de Mediu pentru intregul an calendaristic.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

| Materia prima | Natura chimica | Cantitate | Mod de stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- |
| Calcar | Carbonat de calciu | 436.000 t/an | Silozuri din beton |
| Ulei de transmisie | Ulei mineral | 1000 l/an | Butoaie metalice amplasate intr-o magazie |
| Ulei hidraulic | Ulei mineral | 1300 l/an | Butoaie metalice , in magazie |
| Saci pentru filtre | Textil | 500 buc/an | Magazie |
| Caramizi refractare | Silico aluminoase, magnezitice | 10 t/an 30 t/an | Platforma betonata/magazie |
| Dietilenglicol |  | 25 t/an | Bazine PE special, dotate cu suport metalic de rezistenta |

- Toate materiile prime si materialele auxiliare utilizate vor fi receptionate, manipulate si depozitate conform normelor specifice fiecarui material, fiselor tehnice de securitate ( unde este cazul) in conditii de siguranta pentru personal si pentru mediu;

- In cazul scurgerilor accidentale din recipientii de stocare, acestea vor fi indepartate folosind materiale petroabsorbante; produsul uzat sau produsele contaminate cu uleiuri se vor colecta si depozita in recipienti metalici, in locuri special amenajate in vederea distrugerii sau valorificarii prin metode adecvate: incinerare sau reciclare;

- Ambalajele goale contaminate cu ulei vor fi colectate/valorificate/distruse de catre agentii economici autorizati pentru procesarea acestora in conditii de securitate pentru mediu.

Comparatie cu BAT-uri

- Conform BAT consumul de materii prime este de 1,4-2,2 tone de calcar pe tona de var .

- Consumul specific de materii prime in cadrul punctului de lucru Fieni este de 1,74 t calcar/t var.

# 7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

## 7.1. APA

### 7.1.1. Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa potabila

Sursa apa potabila: bransament la reteaua centralizata a Companiei de Apa Dambovita-Targoviste, Centru Pucioasa, P.L. Fieni.

V anual max=6,83 mc/zi=2,12 mii mc/an

Instalatii de captare: racord retea de distribuite centralizata, conducta de OL, Dn2”, pozata subteran, L=15 m.

Alimentarea cu apa tehnologica

In cadrul punctului de lucru-Fieni, apa industriala se utilizeaza pentru: instalatiile de stins incendiu (3 hidranti), racirea centralelor termice, utilizarea la grupurile sanitare, pregatirea solutiilor de tratare a varului in faza de macinare pentru fabricarea sorturilor de var cu reactivitate mai usoara.

Sursa apa tehnologica: retea de alimentare Heidelbergcement România SA

Volume si debite de apa industriala autorizate:

Q max.zi solicitat= 21,73 mc/zi;  V anual= 7,931 mii mc/zi

Q med.zi solicitat=19.75 mc/zi; V anual=7.208 mii mc/an

Q min.zi solicitat= 17.78 mc/zi; V anual=6.489 mii mc/an.

Retea aductiune: L=10 m

Retea distributie apa industriala; Dn=20 mm.

### Apa pentru stingerea incendiilor -  conditiile sunt asigurate prin alimentarea cu apa din conducta de apa industriala a Heidelbergcement România SA, iar asistenta tehnica este asigurata de firma autorizata.

### 7.1.2. Evacuarea apelor uzate

-    Din unitate  nu rezulta apa uzata industriala.

-  Apele uzate menajere sunt colectate prin canalizarea Heidelbergcement România SA fabrica Fieni  si evacuate in reteaua de canalizare a localitatii  Fieni ( Qzi max. = 8,02 mc/zi);

- Apele pluviale sunt colectate in canalul ce strabate Heidelbergcement România SA

si apoi sunt deversate in paraul Ialomicioara II, dupa preepurare.

## 7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

Energie electrică

Energia electrica necesara desfasurarii activitatii este asigurata in baza contractului de furnizare a energiei electrice.

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin cabluri subterane si aeriene , prin intermediul unui post de transformare dotat cu doua transformatoare cu puterea de 1600 KVA si tensiunea de 6/0,4 KV.

Cuptoarele de var Maerz sunt alimentate  prin cabluri subterane, iar fluxul de var macinat este alimentat prin cabluri aeriene.

Cablurile electrice care alimenteaza utilajele tehnologice din fluxurile de var bulgari si var macinat sunt de joasa tensiune.

Comparatie BAT

-Consumul de energie conform BAT este de pana la 20-40 KWh/tona.

-Consumul de energie specifica  pentru cuptoarele din cadrul punctului de lucru Fieni  este de 27 KWh/t produs.

-Consumul de energie specifica pentru celelalte operatii ( macinare) , conform BAT sunt de 10-40 KWh/t ; pentru punctul de lucru Fieni, acest consum este de 26 KW h/tona de produs.

## 7.3.GAZE  NATURALE

Combustibilul utilizat in cadrul punctului de lucru Fieni este gazul natural utilizat la arderea pietrei de var la cele doua cuptoare de var si doua  centrale termica.

Consumatorii de gaz metan aferenti Punctului de lucru Fieni:

| Denumire instalatie | Tip energie produsa | Debit instalat Nmc/h |
| --- | --- | --- |
| Cuptor var tip MAERZ nr.1 | - arderea calcarului - energie termica | 1250 |
| Cuptor var tip MAERZ nr. 2 | - arderea calcarului - energie termica | 1250 |
| Centrale termice tip de apartament (Protherm si Vaillant) | incalzire pavilion administrativ parter si etaj si apa calda | Qmax.=3,65 Qmin. 1,43 |

# 8. DESCRIEREA ACTIVITATILOR

Societatea are ca profil de activitate fabricarea si comercializarea varului bulgari (var nestins sau var  dolomitic) si a varului macinat   (Capacitate :Var bulgari/var dolomitic – maxim 248.000 tone/an; var macinat – 140.000 tone/an).

Flux var bulgari/dolomitic

-Calcarul/dolomita cu granulatia de 40-120 mm este adus prin intermediul unui releu de benzi transportoare pana la cele doua silozuri de calcar cu C= 1400 t fiecare.

-Calcarul este extras din silozuri cu ajutorul extractoarelor vibratoare, si este trecut pe un ciur vibrator;

-Fractia cu granulatia < 40 mm este depozitata intr-un buncar cu C= 56 t preluata si dusa inapoi catre Heidelbergcement România Sa;

-Fractia utila de calcar este preluata de doua benzi transportoare, care alimenteaza buncarele cantar ale cuptoarelor Maerz nr.1 si nr. 2;

-Arderea pietrei de var/dolomitei are loc in doua cuptoare verticale, tip Maerz (capacitate 400 tone / zi / cuptor), la temperatura de 940- 1060 0 C; circulatia calcarului se face in echicurent cu gazele de ardere;

-Varul bulgari extras din cuptoarele de var Maerz este dirijat fie la silozurile de expeditie a varului bulgari, fie spre fluxul de fabricare a varului concasat;

-Pentru insilozare, varul bulgari este preluat de un releu de transportoare cu banda, pentru a fi introdus alternativ, in cele doua elevatoare cu cupe;

-Varul transportat de elevatoarele  cu cupe este preluat de o banda transportoare comuna care, la randul ei, alimenteaza benzile care deservesc cele patru silozuri de depozitare var bulgari.

-Varul bulgari poate fi livrat in varianta nesortata sau sortata, respectiv cu limita inferioara a intervalului granulometric pana la Φ= 10 mm. Separarea fractiei fine si livrarea varului sortat se realizeaza prin intermediul instalatiei de sortare.

-Expeditia varului bulgari se face in vagoane acoperite cu prelata pe CF sau cu mijloace de transport auto.

Zona de expeditie este protejată împotriva intemperiilor cu acoperiş  şi pereţi laterali metalici , pe o suprafaţă de 91 mp .

Desprafuirea Instalatiei de incarcare var bulgari

- Incarcarea varului bulgari se poate face de la silozurile S1-4 cu ajutorul fluxului de benzi BC1, BC2, elevator CBE, banda BC4, sortator, banda reversibila BC5, banda dozatoare Schneck si gura de incarcare telescopica. Desprafuirea fluxului de benzi BC1 si BC2 este realizata  de filtrul cu saci jet-puls DF1 de 1800 mc/h. Gura de incarcare telescopica tip HENNLICH este prevazuta cu o unitate de desprafuire tip TLF D 1500-2/9 VBA.

Pentru expeditia varului bulgari sortat se parcurg urmatoarele etape:

- din silozurile de var bulgari cu sistemul de benzi transportoare si elevator varul bulgari este introdus intr-un concasor( sau merge direct printr-o palnie) de unde cu ajutorul unei benzi transportoare  este introdus pe ciurul sortator; fractia > 10 mm cu ajutorul unei benzi cantar si a unei guri de incarcare telescopice poate incarca direct vagoanele CF  dar poate si deversa pe o alta banda dozatoare care la randul ei cu o gura de incarcare telescopica alimenteaza varul bulgari sortat in mijloacele de expeditie auto.

- fractia 0-10 mm trecuta prin ciurul sortator este introdusa printr-un releu de benzi si snek in fluxul de var concasat sau poate fi recirculat pe silozurile de var bulgari.

Flux var concasat ( maruntit) si  macinat

Dupa după operaţia de mărunţire ( 2 concasoare existente) varul este preluat de un sistem de benzi transportoare, snek, elevator si apoi se va face selectia : spre macinare (silozurile A sau B, pentru  alimentarea morii Loeshe 1) , alimentare MV1 sau alimentare sortator Mogensen (sortator 2-8 mm).

Sortatorul 2-8 mm (Mogensen) realizeaza sortarea varului in diferite clase granulometrice: < 2 mm; 2 - 8 mm; > 8 mm. Prin intermediul unor sneckuri varul sortat 2-8 mm poate fi stocat in silozurile C sau D. Restul fractiei rezultate din sortarea de 2-8 mm ( 0-2 mm sau 8-10 mm) va fi dirijata catre silozurile A si B. Varul sortat 2-8 mm depozitat in silozurile C si D poate fi folosit in doua scopuri :

- este dozat pentru incarcare si livrare in big bag-uri

- sau este extras prin intermediul unor ecluze celulare si preluat de sneck-uri tubulare  fiind dirijat spre gura telesopica de incarcare vrac auto.

Varul din silozurile A si B este folosit pentru a produce var macinat cu moara Losche 1 (moara Loesche 2 este demontata si depozitata pentru conservare). Principiul de funcţionare al morii presupune un transport pneumatic al materialului, separarea lui şi depozitarea in silozurile de var macinat.

Varul măcinat, depozitat in silozurile C1, C2 F1 şi F2, este extras din silozuri cu ajutorul unor ecluze celulare şi transportat cu ajutorul şnecurilor către două elevatoare. Din elevatoare,  varul este descărcat într-un sistem de şnecuri care îl dirijează către urmatoarele puncte de incarcare: auto, cale ferata si statia de amestec. Gurile telescopice de incarcare sunt prevazute cu filtre pentru retinerea pulberilor.

Instalatie amestec 1

Instalatia de amestec 1 este amplasata in zona betonata, in interiorul halei morilor de var si este compusa din urmatoarele componente:

- 1 buncar metalic– 30 mc, cu filtru Donalson VS21, fara exhaustare;

- Sneck extractie material din buncar metalic;

- Sneck cantaritor;

- Sneck preluare material;

- Gura de incarcare nr.2, cu filtru Hennlich.

Varul macinat este extras din silozurile C1, C2, F1, F2 cu ajutorul unor ecluze celulare si transportat cu ajutorul snecurilor catre doua elevatoare. Din elevatoare se selecteaza traseul catre gura de incarcare 1 sau 2, sau simultan catre cele doua guri de incarcare:

- Linia 1 si gura de incarcare nr. 1 este amplasata in zona dintre banda de calcar nr.5 si de zona de delimitare cu firma UNICOM;

- Linia 2 si gura de incarcare de incarcare nr. 2 este amplasata intre banda de calcar nr.5 si atelierul mecanic.

Instalatie amestec 2

Noua instalatie de amestec destinata producerii amestecurilor de stabilizare a solurilor, este amplasata in interiorul unei hale existente in incinta Fabricii de var Fieni, in locul morii Loesche 2 care a fost demontata si depozitata pentru conservare. Aceasta instalatie de amestec este compusa din trei parti principale:

- doua silozuri verticale (capacitate 120 mc, capacitate utila 110 mc fiecare) pentru stocarea materialelor de amestec (cenusa de termocentrala, deseu cenusa cod 10 01 01, gips, ciment, zgura metalurgica, tuf vulcanic s.a.); alimentarea acestor silozuri de face pneumatic, si sunt dotate cu filtre cu saci pentru retinerea emisiilor de pulberi si supapa de suprapresiune;

- doua buncare tampon, doua buncare cantaritoare si un snec de amestec (acesta este un mixer sub care este plasat buncarul colector prevazut cu snec de extractie a produsului amestec); buncarele sunt dotate cu filtre fara ventilator, cu suprafata filtranta pentru retinerea emisiilor de pulberi;

- fluxul (elevator, snec) de transfer a produsului din buncarul colector spre punctul de incarcare camioane cisterna aferent liniei 1 de incarcare, sub care s-a montat un cantar auto.

# 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR

# 9.1. AER

9.1.1.a. Surse tehnologice de emisie în atmosferă, cu controlul emisiilor de poluanți și emisie dirijată, prin coș de dispersie:

| Nr. crt. | Faza de proces (flux) | Sursa de emisie | Echipament de depoluare | Cod sursa emisie |  | Caracteristici sistem de dispersie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cod coș de dispersie | Diametru (mm) | Înălțime de evacuare (fata de sol, m) |
|  | Calcinare calcar | Cuptoare Maerz | Filtru Redecam | S1 | C1 | 1400 | 48,0 |
|  | Flux var bulgari | Ecluze cuptor 1, banda V1 deversare | Filtru puls-jet 46 | S7 | C2 | 200 | 5,0 |
|  | Flux var bulgari | Ecluze cuptor 2, banda deversare (M202) | Filtru puls-jet 46 | S8 | C3 | 200 | 5,0 |
|  | Flux var bulgari | Elevator flux var bulgari | Filtru F3 Unicameral | S9 | C4 | 450 | 31,0 |
|  | Flux var mărunțit | Elevator cu cupe var mărunțit (M204) | Filtru F3 Unicameral | S16 | C5 | 430 | 24,0 |
|  | Măcinare | Moara Loesche 1 | Filtru Scheuch | S17 | C6 | 360 | 26,0 |
|  | Expediție var măcinat | Expediție var măcinat (auto) | Filtru Herding TLF | S19 | C8 | 150x100 | 6,0 |
|  | Concasare | Elevator CBE concasor | Filtru puls-jet 1x35/3.4 | S24 | C9 | 280x300 | 10,0 |
|  | Expediție var bulgari | Sortator var bulgari | Filtru puls-jet 1x35/3 | S25 | C10 | 280x300 | 11,2 |
|  | Expediție var bulgari | Expediție var bulgari CF, nesortat | Filtru Herding | S26 | C11 | 150x100 | 7,1 |
|  | Expediție var bulgari | Expediție var Bulgari, auto | Filtru Herding | S27 | C12 | 200x100 | 6,2 |
|  | Expediție var măcinat | Gura telescopica încărcare var măcinat | Filtru STAD | S29 | C13 | 200x280 | 6,0 |
|  | Flux var măcinat | Banda M3 var măcinat | Filtru Donaldson | S30 | C14 | 700x130 | 3,5 |
|  | Flux var mărunțit | Extracție var mărunțit benzi schenck A si B | Filtru Donaldson | S33 | C15 | 350x350 | 6,0 |

9.1.1.b. Surse tehnologice de emisie în atmosferă, cu controlul emisiilor de poluanți și emisie dirijată în interiorul spațiilor tehnologice:

| Nr. crt. | Faza de proces (flux) | Sursa de emisie | Echipament de depoluare | Cod sursa emisie | Caracteristici sistem de evacuare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Diametru la evacuare (mm) | Înălțime evacuare fata de sol (m) |
|  | Flux calcar | Benzi alimentare calcar | Filtru puls-jet 46 | S2 | 200 | 1,2 |
|  | Flux calcar | Siloz calcar | Filtru puls-jet 46 | S3 | 200 | 26,0 |
|  | Flux calcar | Sortator calcar | Filtru DCE 2024 RK10 | S4 | 150x405 | 12,0 |
|  | Flux calcar | Buncăr cantar cuptor 1 | Filtru puls-jet 46 | S5 | 200 | 23,0 |
|  | Flux calcar | Buncăr cantar cuptor 2 | Filtru puls-jet 46 | S6 | 200 | 23,0 |
|  | Flux var bulgari | Banda V2 deversare in siloz 4 | Filtru puls-jet 46 | S10 | 200 | 29,0 |
|  | Flux var bulgari | Alimentare siloz 4 | Filtru DLM V25/12FK7 | S11 | 350x350 | 25,0 |
|  | Flux var bulgari | Banda T1 deversare in siloz 2 | Filtru puls-jet 46 | S12 | 200 | 29,0 |
|  | Flux var bulgari | Alimentare siloz 2 | Filtru DLM V25/12FK7 | S13 | 350x350 | 25,0 |
|  | Flux var bulgari | Banda T2 deversare in siloz 1 | Filtru puls-jet 46 | S14 | 200 | 29,0 |
|  | Flux var bulgari | Banda reversibila deversare in siloz 3 | Filtru puls-jet 46 | S15 | 200 | 29,0 |
|  | Expediție var bulgari | Extracție siloz 3 | Filtru DLM V25/12FK7 | S20 | 350x350 | 3,0 |
|  | Expediție var bulgari | Extracție siloz 2 | Filtru DLM V25/12FK7 | S21 | 350x350 | 3,0 |
|  | Expediție var bulgari | Banda BC 2501 | Filtru puls-jet | S22 | 130x140 | 6,0 |
|  | Expediție var bulgari | Expediție var bulgari CF, sortat | Filtru Herding | S23 | 150x100 | 6,0 |
|  | Expediție var măcinat | Expediție var măcinat, CF | Filtru Herding | S28 | 150x100 | 1,1 |
|  | Flux calcar | Banda 5 calcar | Filtru Donaldson | S31 | 271/151 | 3,0 |
|  | Flux var măcinat | Buncăr tampon încărcare var măcinat | Filtru Donaldson | S32 | 260/171 | 16,0 |
|  | Sortare 2-8 mm | Gura telescopica | Filtru cu saci puls-jet 46 | S34 |  |  |
|  | Instalatie amestec 2 | 2 silozuri material amestec Mixer, buncar colectare 2 buncare tampon 2 buncare cantaritoare | Filtre cu saci TIP Donaldson – 2 buc Filtru tip Temvar – 1 buc Filtre cu suprafete filtrante, tip Hoopertop – 4 buc | S34, S35 S41 S37 – S40 |  |  |

9.1.2 Centrale termice : pe amplasament există două centrale termice pentru încălzirea spațiilor administrative și producerea apei calde menajere, având o putere termica totala mai mică de 1 MW.

9.1.3.Controlul emisiilor in sol

Titularul activitatii va mentine un program de control si intretinere a tuturor categoriilor de constructii, echipamente si materiale care pot avea impact asupra solului, prin aparitia unor avarii, fisuri,etc.

Titularul activitatii va respecta un program de verificare ( observatii vizuale) a tuturor echipamentelor( conducte, filtre, flanse, valve, depozit de deseuri, rigole).

Toate sursele de emisii difuze care pot afecta solul si subsolul trebuie supuse unor verificari( observatii vizuale) si unor modalitati de monitorizare. Un raport al acestora va fi parte a RAM.

Toate structurile si echipamentele de pe amplasament vor fi verificate cel putin o data pe an. Raportul privind testele tehnice va fi inclus in Raportul Anual de Mediu.

- 10. CONCENTRATII DE POLUANTI, NIVELE DE ZGOMOT, ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

Emisiile in aer rezultate in urma desfășurării procesului tehnologic nu vor depăși valorile limita (VL) de emisie ale poluanților specifici, stabilite după cum urmează:

10.1.1.1. Surse și procese tehnologice cu emisii dirijate de pulberi, exclusiv cuptoarele de var :

| Nr. crt. | Faza de proces | Sursa / utilajul | Cod sursa emisii | Indicatori de calitate | VL *, ** (mg/ Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Flux calcar | Benzi alimentare calcar | S2 | Pulberi | 10 |
|  | Flux calcar | Siloz calcar | S3 | Pulberi | 10 |
|  | Flux calcar | Sortator calcar | S4 | Pulberi | 10 |
|  | Flux calcar | Buncăr cantar cuptor 1 | S5 | Pulberi | 10 |
|  | Flux calcar | Buncăr cantar cuptor 2 | S6 | Pulberi | 10 |
|  | Flux var bulgari | Ecluze cuptor 1, banda V1 deversare | S7 | Pulberi | 10 |
|  | Flux var bulgari | Ecluze cuptor 2, banda deversare (M202) | S8 | Pulberi | 10 |
|  | Flux var bulgari | Elevator flux var bulgari | S9 | Pulberi | 10 |
|  | Flux var bulgari | Banda V2 deversare in siloz 4 | S10 | Pulberi | 10 |
|  | Flux var bulgari | Alimentare siloz 4 | S11 | Pulberi | 10 |
|  | Flux var bulgari | Banda T1 deversare in siloz 2 | S12 | Pulberi | 10 |
|  | Flux var bulgari | Alimentare siloz 2 | S13 | Pulberi | 10 |
|  | Flux var bulgari | Banda T2 deversare in siloz 1 | S14 | Pulberi | 10 |
|  | Flux var bulgari | Banda reversibila deversare in siloz 3 | S15 | Pulberi | 10 |
|  | Flux var mărunțit | Elevator cu cupe var mărunțit (M204) | S16 | Pulberi | 10 |
|  | Măcinare | Moara Loesche 1 | S17 | Pulberi | 10 |
|  | Expediție var măcinat | Expediție var măcinat (auto) | S19 | Pulberi | 10 |
|  | Expediție var bulgari | Extracție siloz 3 | S20 | Pulberi | 10 |
|  | Expediție var bulgari | Extracție siloz 2 | S21 | Pulberi | 10 |
|  | Expediție var bulgari | Banda BC 2501 | S22 | Pulberi | 10 |
|  | Expediție var bulgari | Expediție var bulgari CF, sortat | S23 | Pulberi | 10 |
|  | Concasare | Elevator CBE concasor | S24 | Pulberi | 10 |
|  | Expediție var bulgari | Sortator var bulgari | S25 | Pulberi | 10 |
|  | Expediție var bulgari | Expediție var bulgari CF, nesortat | S26 | Pulberi | 10 |
|  | Expediție var bulgari | Expediție var Bulgari, auto | S27 | Pulberi | 10 |
|  | Expediție var măcinat | Expediție var măcinat, CF | S28 | Pulberi | 10 |
|  | Expediție var măcinat | Gura telescopica încărcare var măcinat | S29 | Pulberi | 10 |
|  | Flux var măcinat | Banda M3 var măcinat | S30 | Pulberi | 10 |
|  | Flux calcar | Banda 5 calcar | S31 | Pulberi | 10 |
|  | Flux var măcinat | Buncăr tampon încărcare var măcinat | S32 | Pulberi | 10 |
|  | Flux var mărunțit | Extracție var mărunțit benzi schenck A si B | S33 | Pulberi | 10 |

* Referința pentru VL: Decizia  de  punere  în  aplicare  a  Comisiei din  26  martie  2013 de  stabilire  a  concluziilor  privind  cele  mai  bune  tehnici  disponibile  (BAT)  în  temeiul  Directivei 2010/75/UE  a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului,  varului  și  oxidului  de  magneziu, capitolul 1.3, tabel 7

** Nivelurile de  emisii  asociate  celor  mai  bune  tehnici  disponibile  (BAT-AEL)  se  referă  la  condițiile  standard:  gaz  uscat  la  o  temperatură  de  273  K  și  la  o  presiune  de  101.3 kPa, fără corecție  pentru  oxigen, pentru  perioada de eșantionare și mediere de minim 30 minute / măsurare.

10.1.1.2.  Emisii de la cuptoarele de var, cod sursă emisie S1 (coș de dispersie C1):

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | VL *, ** | UM | Perioada de eșantionare și mediere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulberi | 10 | mg/Nmc | media pe perioada de eșantionare (minim 30 minute) |
| 2 | NOx exprimați ca NO2 | 350 | mg/Nmc | media pe perioada de eșantionare (minim 30 minute) |
| 3 | SOx exprimați ca SO2 | 200 | mg/Nmc | media pe perioada de eșantionare (minim 30 minute) |
| 4 | Monoxid de carbon (CO) | 500 | mg/Nmc | media pe perioada de eșantionare (minim 30 minute) |
| 5 | Carbon organic total (COT) | 30 | mg/Nmc | media pe perioada de eșantionare (minim 30 minute) |
| 6 | PCDD/F (dibenzo-p-dioxine policlorurate / dibenzofurani policlorurați | 0,1 | ng I-TEQ/Nmc | medie pe perioada de eșantionare (minim 6 ore și maxim 8 ore) |

* Referința pentru VL: Decizia  de  punere  în  aplicare  a  Comisiei din  26  martie  2013 de  stabilire  a  concluziilor  privind  cele  mai  bune  tehnici  disponibile  (BAT)  în  temeiul  Directivei 2010/75/UE  a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului,  varului  și  oxidului  de  magneziu, capitolul 1.3

** Nivelurile de  emisii  asociate  celor  mai  bune  tehnici  disponibile  (BAT-AEL)  se  referă  la  condițiile  standard:  gaz  uscat  la  o  temperatură  de  273  K  și  la  o  presiune  de  101.3 kPa, raportate la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 11%..

10.1.1.3. Emisii de la centralele termice:

| Sursa | Indicatori de calitate | VL *, ** (mg/ Nm3) | Perioada de eșantionare și mediere |
| --- | --- | --- | --- |
| două centrale termice cu combustibil gaz natural | Monoxid de carbon (CO) | 100 | media pe perioada de eșantionare (minim 30 minute) |
|  | Oxizi de azot (NOx) | 350 |  |
|  | Oxid de sulf (SOx) | 35 |  |

* Referința pentru VL: OM 462 / 1993

** Nivelurile de  emisii   se  referă  la  condițiile  standard:  gaz  uscat  la  o  temperatură  de  273  K  și  la  o  presiune  de  101.3 kPa, raportate la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%.

10.1.2. Valori limita pentru calitatea aerului

Nivelul concentraţiei poluanților specifici în atmosferă  în zona de impact  trebuie să se încadreze în concentrațiile maxime admise prevăzute de STAS 12574 / 1987 (Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate) si Legea 104 / 2011 privind protecţia atmosferei, pentru indicatorii de calitate reprezentativi pentru poluarea de impact,  respectiv:

| Indicator de calitate | Valoarea limită (VL) / Concentrație maxima admisă (CMA) | U.M. | Timp de mediere |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 50 | µg/mc | 24 h |
| Pulberi sedimentabile | 17 | g/mp/luna | 30 de zile |

## 10.2. APA

Indicatorii de calitate a apelor uzate  evacuate in reteaua de canalizare a SC CARPATCEMENT HOLDING SA Sucursala Fieni  se vor incadra in limitele maxime admisibile conform normativului NTPA 002/2002, aprobat prin HG 188/28.02.2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

| Indicator de calitate | U.M | Valori maxime admise |
| --- | --- | --- |
| PH | - | 6,5-8,5 |
| CBO5 | mg/l | 300 |
| CCOCr | mg/l | 500 |
| Reziduu fix | mg/l | 2000 |
| Suspensii | mg/l | 350 |
| Substante extractibile | mg/l | 30 |

Apele pluviale sunt transportate in canalul ce strabate  HeidelbergCement Holding SA – Fabrica de ciment Fieni, iar apoi sunt deversate in paraul Ialomicioara II, dupa preepurare.

## 10.3. SOL

Emisiile in sol sunt reprezentate de:

- pulberi generate de emisiile difuze rezultate din unele procese ale  fluxului tehnologic;

- activitatile de descarcare, depozitare, manipulare a materiilor prime, auxiliare, a altor

materiale in depozitul exterior, in cazul nerespectarii tehnicilor si operatiunilor specifice;

- retele de evacuare a apelor uzate in caz de avarii si deteriorari;

- activitati de reparatii si intretinere, in cazul nerespectarii normelor specifice;

- in incinta punctului de lucru, suprafetele betonate sunt in proportie de 98,6%.

si le sunt aplicabile prevederile ordinul MAPPM nr. 756 / 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, pentru categoria de terenuri cu folosinţă mai puțin sensibile.

## 10.4. ZGOMOT SI  VIBRATII

Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (AeqT) și valoarea curbei de zgomot (Cz) se vor încadra în limitele STAS 10009 / 2017 – Acustica Urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, respectiv:

| Spațiu considerat | Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A, Lech dB(A) | Valoarea curbei de zgomot Cz (dB) |
| --- | --- | --- |
| limita exterioară a zonei funcţionale a amplasamentului (limita incintei industriale), identificată conform STAS 6151/3-82 | 65 | 60 |
| faţada clădirilor învecinate, considerate zone protejate (la exteriorul locuinţei) conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălţime faţă de sol | 55 (între orele 7-23) 45 (între orele 23-7) | 50 (între orele 7-23) 40 (între orele 23-7) |

Conform STAS 10009 / 2017, in cazul a doua sau mai multe zone si dotări funcționale adiacente, cu valori diferite ale nivelului de zgomot, ca limita admisibila,  pe  linia de separație intre aceste zone se ia in considerare valoarea cea mai mica.

*Prin teritoriu protejat se înţelege - teritoriu în care nu este permisă depăşirea concentraţiilor maxime admise pentru poluanţii fizici, chimici şi biologici din factorii de mediu; acesta include zone de locuit, parcuri, rezervaţii naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţii social-culturale, de învăţământ şi medicale;

Toate echipamentele şi instalaţiile care produc zgomot şi / sau vibraţii vor fi menţinute în stare bună de funcţionare şi vor fi utilizate în spaţiile autorizate, în condiţii care să permită încadrarea nivelului de zgomot echivalent în limitele admise în mediu şi în zonele protejate.

# 11.GESTIUNEA DESEURILOR

## 11.1. DESEURI PRODUSE , PROVENIENTA, COD, CANTITATE, MOD DE  STOCARE TEMPORARA

| Nr. crt. | Deseuri produse | Provenienta | Cod conf Deciziei Comisiei 2014/955/UE | Cantitate To/an | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deseuri de var | oprirea si la pornirea cuptoarelor de var, hidratare de la filtre | 10 13 04 10 13 06 | 400 400 | Siloz/cuptor/vrac pe platforma betonata |
|  | Deseuri fier | Intretinere utilaje | 17 04 05 | 15 | Platforma betonata |
|  | Deseu span | Intretinere utilaje | 12 01 01 | 0,5 | In container |
|  | Deseu aluminiu | Intretinere utilaje | 17 04 02 | 0,1 | In container |
|  | Deseu cablu cupru aluminiu | Intretinere utilaje | 17 04 11 | 0,5 | In container |
|  | Ulei hidraulic uzat | Intretinere utilaje | 13 01 13* | 0,3 | Butoi metalic |
|  | Ulei uzat de motor, transmisie, ungere | Intretinere utilaje | 13 02 08* | 0,2 | Butoi metalic |
|  | Deseu banda cauciuc | Intretinere utilaje | 07 02 99 | 5 | Magazie/ platforma betonata |
|  | Anvelope uzate | Intretinere | 16 01 03 | 1 | Magazie/ platforma betonata |
|  | Deseuri de caramizi refractare | Intretinere utilaje | 16 11 06 | 10 | Platforma betonata |
|  | Saci filtre (fibra sticla) | Intretinere utilaje | 10 11 03 | 1 | Magazie/ platforma betonata |
|  | Saci filtre (textile), alte textile necontaminate | Intrtinere filtre | 15 02 03 | 1 | Spatiu ingradit |
|  | Deseu metale neferoase | Intretinere utilaje | 16 01 18 | 0,5 | In container |
|  | Deseu ambalaje contaminate cu subst. periculoase | Laborator, intretinere | 15 01 10* | 0,2 | In container |
|  | Deseuri absorbanti, filtre ulei s.a. | Intretinere utilaje | 15 02 02* | 0,1 | In container |
|  | Deseu provenit din lucrari de constructie | Reparatii, revizii | 17 09 04 | 10 | Platforma betonata |
|  | Deseu echipamente electrice si electronice IT casate | Intretinere echipamente | 16 02 14 | 0,05 | Spatiu amenajat |
|  | Deseuri lemn | Intretinere utilaje | 17 02 01 | 3 | Platforma betonata |
|  | Deseu snur silicon | Intretinere utilaje | 07 02 17 | 0,05 | Butoi metalic |
|  | Deseu snur ceramica | Intretinere utilaje | 10 12 08 | 0,05 | recipient metalic, in magazie amenajata |
|  | Deseu vaselina uzata | Intretinere utilaje | 13 08 99* | 0,05 | Container |
|  | Deseu ambalaj plastic | Ambalare var | 15 01 02 | 5 | Platforma betonata, |
|  | Deseu ambalaj lemn | Ambalare var | 15 01 03 | 5 | Platforma betonata, |
|  | Deseu hartie- carton | Intreaga unitate | 20 01 01 | 0,1 | Eurocontainer |
|  | Deseu material plastic, PET | Intreaga unitate | 20 01 39 | 0,1 | Eurocontainer |
|  | Deseuri menajere | Intreaga unitate | 20 03 01 | 40 | Eurocontainer |
|  | Tuburi fluorescente uzate | Intretinere | 20 01 21* | 0,01 | Container destinat, in interior |
|  | Baterii cu plumb uzate | Intretinere utilaje | 16 06 01* | 0,05 | Magazie |

## 11.2. DESEURI  PREDATE CATRE UNITATI AUTORIZATE PENTRU VALORIFICARE

| Nr. crt. | Tip deseu | Cod conform HG. 856/2002 | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseuri de var | 10 13 04 | Se reintroduce in flux sau se elimina prin firme autorizate |
| 2 | Particule si praf var | 10 13 06 | Se reintroduce in flux sau se elimina prin firme autorizate |
| 3 | Deseuri fier | 17 04 05 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 4 | Deseu span | 12 01 01 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 5 | Deseu aluminiu | 17 04 02 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 6 | Deseu cablu aluminiu | 17 04 11 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 7 | Deseu cablu cupru | 17 04 11 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 8 | Ulei hidraulic uzat | 13 01 13* | Se valorifica prin firme autorizate |
| 9 | Ulei uzat de motor, transmisie, ungere | 13 02 08* | Se valorifica prin firme autorizate |
| 10 | Deseu banda cauciuc | 07 02 99 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 11 | Deseu ambalaj plastic | 15 01 02 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 12 | Deseu ambalaj lemn | 15 01 03 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 13 | Anvelope uzate | 16 01 03 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 14 | Deseuri de caramizi refractare | 16 11 06 | Se valorifica/elimina prin firme autorizate |
| 15 | Deseu metale neferoase | 16 01 18 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 16 | Deseu echipamente electrice si electronice IT casate | 16 02 14 | Se valorifica/elimina prin firme autorizate |
| 17 | Deseuri lemn | 17 02 01 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 18 | Deseu hartie- carton | 20 01 01 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 19 | Deseu material plastic, PET | 20 01 39 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 20 | Deseuri absorbanti, filtre ulei | 15 02 02* | Se valorifica prin firme autorizate |
| 21 | Deseu ambalaje contaminate cu subst. periculoase | 15 01 10* | Se valorifica prin firme autorizate |
| 22 | Deseu provenit din lucrari de constructie | 17 09 04 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 23 | Deseu vaselina uzata | 13 08 99* | Se valorifica prin firme autorizate |
| 24 | Tuburi fluorescente uzate | 20 01 21* | Se valorifica prin firme autorizate |
| 25 | Baterii cu plumb uzate | 16 06 01* | Se valorifica prin firme autorizate |
| 26 | Deseu snur silicon | 07 02 17 | Se valorifica prin firme autorizate |
| 27 | Deseu snur ceramica | 10 12 08 | Se valorifica prin firme autorizate |

## 11.3 DEŞEURI ELIMINARE

| Nr. crt. | Tip deseu | Cod conform HG. 856/2002 | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deseuri menajere | 20 03 01 | Eliminare prin firma autorizata |

Se vor gestiona deşeurile respectând ca ordine de prioritate următoarea ierarhie: prevenirea; pregătirea pentru reutilizare; reciclarea; alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică; eliminarea;

Se vor gestiona deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

-	fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

-	fără a crea disconfort din cauza zgomotului;

-	fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

Se vor amenaja spaţiile speciale pentru stocarea temporată a deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorarea calităţii mediului;

Este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale;

Deţinătorii de deşeuri periculoase, care provin din activitatea proprie sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei;

Transportul deşeurilor la operatorul economic autorizat pentru valorificare/ eliminare se va face cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României şi cu mijloace de transport adecvate, care să respecte normele ADR;

Se vor utiliza numai mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, care să nu permită împrăştierea deşeurilor şi emanaţii de noxe în timpul transportului, astfel încat să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător;

Se va asigura instruirea personalului pentru încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor în condiţii de siguranţă si pentru intervenţie în cazul unor defecţiuni sau accidente;

Este interzisă abandonarea deşeurilor pe traseu;

Se va asigura evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, respectiv operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE;

Se va păstra evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani;

# 12.INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

12.1. Masuri de prevenire si control

12.1.1. Se vor respecta reglementarile in vigoare privind organizarea activitatii de prevenire si stingerea incendiilor si prevederile autorizatiei detinute;

12.1.2. Se vor respecta si actualiza periodic:Planul de protectie si interventii la producerea dezastrelor; Planul de interventii in caz de incendiu;

12.1.3. Se va respecta programul de revizii si reparatii al instalatiilor;

12.1.4. In cazul producerii unui accident se va anunta imediat APM Dambovita si GNM- Comisariatul Judetean Dambovita si se vor aplica masurile de interventie stabilite prin planurile specifice fiecarui tip de accident.

12.1.5.Titularul activitatii este obligat sa rezolve pe niveluri de competenta problemele de mediu, in functie de amploarea acestora.

12.1.6.Titularul activitatii va lua masuri pentru asigurarea protectiei in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi intreruperile momentane, pornirea si inchiderea unor echipamente, atata timp cat este necesar pentru a asigura conformarea cu valorile limita de emisie din autorizatie; in cazul aparitiei unor disfunctii la functionarea unor echipamente si a unor instalatii de depoluare, acestea se vor remedia in termen de 24 de ore de la aparitie;

12.1.7.Operatorul are obligatia sa asiste persoanele imputernicite cu inspectia, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii, toate documentele relevante si sa le faciliteze controlul activitatilor si prelevarea de probe;

12.1.8.Operatorul are obligatia sa asigure functionarea in bune conditii a sistemului  de monitorizare si control al poluantilor pe raza de incidenta a activitatii desfasurate, in scopul prevenirii si evitarii riscurilor tehnologice si eliberarii accidentale de poluanti in mediu;

12.1.9.Se vor lua masuri pentru a evita lovirea sau deteriorarea instalatiilor, unitatilor de stocare sau anexele lor de catre vehicule sau alte masini. In special viteza de deplasare a vehiculelor va fi limitata in interiorul obiectivului ;

12.1.10. Recipientii continand produse petroliere( uzate sau proaspete) se vor stoca temporar pe retentii corespunzatoare.

12.1.11.Caile de circulatie si acces trebuie sa fie bine delimitate, curatate in permanenta si eliberate de orice obiect care ar putea impiedica circulatia. Aceste zone de circulatie trebuie sa fie amenajate astfel incat masinile de pompieri sa poata interveni fara dificultate;

12.1.12.Operatorul va avea o situatie actualizata care indica natura si cantitatea maxima a produselor periculoase pe care le detine, cu un plan general de stocare anexat. Acesta situatie va fi pusa la dispozitia autoritatii pentru protectia mediului si Inspectoratului pentru situatii de urgenta.

12.1.13.Operatorul va detine documente care sa-i permita sa cunoasca natura si riscurile substantelor periculoase existente in instalatii, in special fisele de securitate ale acestor substante.

12.1.14.Operatorul trebuie sa asigure permanent intretinerea dispozitivelor de reglare, control, semnalizare si siguranta. Aceste verificari trebuie sa fie incluse in procedurile scrise.

12.1.15.Un program de verificare  a tuturor rezervoarelor si conductelor subterane trebuie initiat pentru a asigura faptul ca toate structurile sunt verificate cel putin o data la trei ani. Un raport privind aceste verificari trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.

12.1.16.Se vor constitui, in interiorul intreprinderii, echipe de prima interventie in caz de incendiu.

12.1.17.Orice lucrari sau interventii sunt precedate, chiar inainte de incepere, de o inspectie la fata locului pentru a verifica daca masurile stabilite sunt respectate.

12.1.18.La sfarsitul lucrarilor, se face receptia pentru a verifica daca s-au executat corect, pentru evacuarea materialelor de santier - se verifica amplasamentul corect al instalatiilor si se certifica acest lucru.

12.1.19.Anumite interventii stabilite, de intretinere simpla si realizate de personalul propriu pot fi stabilite intr-o procedura simplificata.

12.1.20.Punerea in functiune a unor unitati noi este precedata de receptia lucrarilor care atesta ca instalatiile sunt apte de functionare.

# 13. MONITORIZAREA  FACTORILOR DE MEDIU

Conform prevederilor Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului , aprobata prin Legea  Nr. 265/2006 si a Legii 278/2013, titularul are urmatoarele obligatii:

- sa realizeze controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul calitatii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat in laboratorul din dotare sau in laboratoare terte, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, descrise in standardele de prelevare si analize specifice;

- sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, stabilita prin prezenta autorizatie si la termenele solicitate ;

- sa transmita la APM Dambovita orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor autorizatiei.

Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii mediului se va organiza in cadrul societatii si/sau in colaborare cu laboratoare terte si va fi coordonata de persoane din cadrul unitatii numite cu decizie de catre conducere.

Titularul de activitate are obligaţia să monitorizeze, în perioadele de activitate, nivelul emisiilor de poluanţi şi poluarea de impact în condiţii reprezentative pentru activitatea desfăşurată şi să raporteze, periodic, informaţiile solicitate către autoritatea competentă, conform actelor de reglementare în baza cărora îşi desfăşoară activitatea.

În scopul scopul  utilizării evaluării de conformitate a măsurărilor, se recomandă următoarele:

- Utilizarea de metode standard de măsurare, unde sunt disponibile;

- Utilizarea de echipamente atestate;

- Utilizarea de personal calificat pentru realizarea încercărilor;

- Utilizarea de laboratoare acreditate.

Măsurarea concentraţiilor poluanţilor în efluenţi sau în mediu se va realiza prin proceduri de analiză standardizate (versiuni valabile si actualizate) sau metode nestandardizate validate, după demonstrarea echivalentei cu metoda de analiza standardizată (dacă este disponibilă). Metodele de încercare utilizabile pot fi: standarde CEN, standarde ISO, alte standarde internaționale, standarde naționale; metode alternative validate. La selectarea metodei de încercare se va avea în vedere criteriul limitei de detecție a metodei, a cărei valoare nu poate fi mai mare decât valoarea limită impusă pentru poluantul măsurat.

13.1.1. Monitorizarea surselor și proceselor tehnologice cu emisii de pulberi, exclusiv cuptoarele de var

Pentru toate sursele dirijate de emisie în atmosferă, la care se realizează controlul emisiilor de pulberi prin echipamente de depoluare (variante de filtre cu saci) trebuie să existe implementat un sistem  de  management  al  întreținerii, pentru care să existe înregistrări periodice.

Monitorizarea emisiilor prin măsurări periodice se impune după cum urmează:

13.1.1.a: Surse cu regim de monitorizare discontinuă a emisiilor de pulberi, cu frecvență  de măsurare semestrial ( 1 măsurare / semestru):

| Nr. crt. | Faza de proces | Sursa / utilajul | Cod alocat sursei | Cod alocat coș ului de dispersie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ardere cu contact | Cuptoare Maerz | S1 | C1 |
| 2 | Flux var bulgari | Elevator flux var bulgari | S9 | C4 |
| 3 | Flux var mărunțit | Elevator cu cupe var mărunțit (M204) | S16 | C5 |
| 4 | Măcinare | Moara Loesche 1 | S17 | C6 |
| 6 | Concasare | Elevator CBE concasor | S24 | C9 |
| 7 | Expediție var bulgari | Sortator var bulgari | S25 | C10 |

* Nivelurile de  emisii  asociate  celor  mai  bune  tehnici  disponibile  (BAT-AEL)  se  referă  la  condițiile  standard:  gaz  uscat  la  o  temperatură  de  273  K  și  la  o  presiune  de  101.3 kPa, fără corecție  pentru  oxigen.

** Perioada de eșantionare și mediere a măsurărilor va fi de minim 30 de minute.

13.1.1.b: Surse pentru care nu se solicită monitorizare discontinuă a emisiilor de pulberi,

pentru care se solicită doar existența unui sistem de management  al  întreținerii instalațiilor destinate controlului emisiilor de pulberi, pentru care să existe înregistrări periodice:

| Nr. crt. | Faza de proces | Sursa / utilajul | Cod alocat sursei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Flux calcar | Benzi alimentare calcar | S2 |
|  | Flux calcar | Siloz calcar | S3 |
|  | Flux calcar | Sortator calcar | S4 |
|  | Flux calcar | Buncăr cantar cuptor 1 | S5 |
|  | Flux calcar | Buncăr cantar cuptor 2 | S6 |
|  | Flux var bulgari | Ecluze cuptor 1, banda V1 deversare | S7 |
|  | Flux var bulgari | Ecluze cuptor 2, banda deversare (M202) | S8 |
|  | Flux var bulgari | Banda V2 deversare in siloz 4 | S10 |
|  | Flux var bulgari | Alimentare siloz 4 | S11 |
|  | Flux var bulgari | Banda T1 deversare in siloz 2 | S12 |
|  | Flux var bulgari | Alimentare siloz 2 | S13 |
|  | Flux var bulgari | Banda T2 deversare in siloz 1 | S14 |
|  | Flux var bulgari | Banda reversibila deversare in siloz 3 | S15 |
|  | Expediție var măcinat | Expediție var măcinat (auto) | S19 |
|  | Expediție var bulgari | Extracție siloz 3 | S20 |
|  | Expediție var bulgari | Extracție siloz 2 | S21 |
|  | Expediție var bulgari | Banda BC 2501 | S22 |
|  | Expediție var bulgari | Expediție var bulgari CF, sortat | S23 |
|  | Expediție var bulgari | Expediție var bulgari CF, nesortat | S26 |
|  | Expediție var bulgari | Expediție var Bulgari, auto | S27 |
|  | Expediție var măcinat | Expediție var măcinat, CF | S28 |
|  | Expediție var măcinat | Gura telescopica încărcare var măcinat | S29 |
|  | Flux var măcinat | Banda M3 var măcinat | S30 |
|  | Flux calcar | Banda 5 calcar | S31 |
|  | Flux var măcinat | Buncăr tampon încărcare var măcinat | S32 |
|  | Flux var mărunțit | Extracție var mărunțit benzi schenck A si B | S33 |

În mod justificat, autoritățile competente în domeniul protecției mediului  pot solicita verificarea, prin măsurare, a respectării valorii limită autorizate pentru emisia de pulberi pentru sursele de la 13.1.1.b .  În situația verificării prin măsurări, se vor respecta condițiile pentru timpii de mediere și prelevare precizați la capitolul 10.

13.1.2. Monitorizarea emisiilor de la cuptoarele de var, cod sursă emisie S1:

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | Frecvența de monitorizare | Perioada de eșantionare și mediere* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulberi | semestrial | media pe perioada de eșantionare (minim 30 minute) |
| 2 | NOx exprimați ca NO2 | semestrial | media pe perioada de eșantionare (minim 30 minute) |
| 3 | SOx exprimați ca SO2 | semestrial | media pe perioada de eșantionare (minim 30 minute) |
| 4 | Monoxid de carbon (CO) | semestrial | media pe perioada de eșantionare (minim 30 minute) |
| 5 | Carbon organic total (COT) | semestrial | media pe perioada de eșantionare (minim 30 minute) |
| 6 | PCDD/F | la solicitarea autorităților de mediu | medie pe perioada de eșantionare (minim 6 ore și maxim 8 ore) |

* Nivelurile de  emisii  asociate  celor  mai  bune  tehnici  disponibile  (BAT-AEL)  se  referă  la  condițiile  standard:  gaz  uscat  la  o  temperatură  de  273  K  și  la  o  presiune  de  101.3 kPa, raportate la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 11%..

13.1.3. Monitorizarea emisiilor de la centralele termice:

| Sursa | Indicatori de calitate | Frecvența de monitorizare | Perioada de eșantionare și mediere* |
| --- | --- | --- | --- |
| două centrale termice cu combustibil gaz natural | Monoxid de carbon (CO) oxizi de azot (NOx) Oxid de sulf (SOx) | la solicitarea autorităților de mediu | media pe perioada de eșantionare (minim 30 minute) |

* Nivelurile de  emisii   se  referă  la  condițiile  standard:  gaz  uscat  la  o  temperatură  de  273  K  și  la  o  presiune  de  101.3 kPa, raportate la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%.

13.1.4  Metode de măsurare recomandate pentru monitorizarea emisiilor în atmosferă:

| Indicatori de calitate | Perioada de eșantionare și mediere | Metode de măsurare recomandate* |
| --- | --- | --- |
| pulberi | media pe perioada de eșantionare (minim 30 minute) sau media zilnică a minim 3 măsurări individuale cu durata de 30 minute | - SR ISO 9096 - SR ISO 13284-1 |
| monoxid de carbon | media pe perioada de eșantionare (minim 30 minute) | - EN 50379 - EN 15058 |
| oxizi de azot | media pe perioada de eșantionare (minim 30 minute) | - EN 14792 (metoda de referință) - EN 50379 - SR ISO 11564 |
| oxizi de sulf | media pe perioada de eșantionare (minim 30 minute) | - EN 14791 (metoda de referință) - EN 50379 - ISO 11632 |
| total substanţe organice (C total) | media pe perioada de eșantionare (minim 30 minute) | - SR EN 12619 (metoda de referință) |
| vapori de apă | medie pe perioada de eșantionare | - SR EN 14790 |
| PCDD/F | medie pe perioada de eșantionare (6 - 8 ore) | - SR EN 1948-1:3 |

*- proceduri de analiză standardizate (versiuni valabile si actualizate) sau metode nestandardizate validate. Metodele de încercare utilizabile pot fi: standarde CEN, standarde ISO, alte standarde internaționale, standarde naționale; metode alternative validate. La selectarea metodei de încercare se va avea în vedere criteriul limitei de detecție a metodei, a cărei valoare nu poate fi mai mare decât valoarea limită impusă pentru poluantul măsurat.

Standarde conexe (suplimentare ) care trebuie respectate:

- SR CEN/TS 15675 Calitatea aerului Măsurarea emisiilor de la surse fixe. Aplicarea EN ISO/CEI 17025:2005 pentru măsurările periodice

- SR EN  15259:  Măsurarea emisiilor surselor fixe. Cerințe referitoare la secțiuni si amplasamente de măsurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de măsurare.

13.1.5. Monitorizarea parametrilor de calitate a aerului

Pentru calitatea aerului în zona de impact, verificarea încadrării în valorile limită a indicatorilor de calitate a aerului se va realiza în două puncte de măsurare, amplasate la limita amplasamentului industrial, pentru a caracteriza cât mai corect calitatea aerului ambiental:

I1- Poarta nr.2

I2- pe perimetrul unității, latura de S-V

la următorii indicatori de calitate:

| Indicator de calitate | Frecvența de monitorizare | Metoda de analiză recomandată | Timp de mediere |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | trimestrial | SR EN 2341 | 24 h |
| Pulberi sedimentabile | la solicitarea autorităților de mediu | STAS 10195 | 30 de zile |

- 13.2.  APA

Pentru apele uzate menajere cu evacuare în rețeaua de canalizare a orașului Fieni, prin intermediul rețelei de canalizare pentru ape menajere a HeidelbergCement Holding SA – Fabrica de ciment Fieni, verificarea încadrării în valorile limită admise se va face la solicitarea autoritatilor de mediu, cel puțin la indicatorii nominalizați:

| Indicatori de calitate | Metoda de analiză recomandata |
| --- | --- |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | SR EN 1899 |
| Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu (CCO- Cr) | SR ISO 6060 |
| Reziduu filtrat la 105 oC | STAS 9187 |
| Materii in suspensie | SR EN 872 |
| Substanțe extractibile cu solvenți organici | SR 7587 |

Secțiunea de control va fi canalul colector,  înainte de evacuarea apelor uzate in canalizarea aparținând HeidelbergCement Holding SA – Fabrica de ciment Fieni.

13.3. SOL

Verificarea încadrării concentraţiilor în valorile limită prevăzute în ordinul MAPPM nr. 756  / 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, pentru categoria de terenuri cu folosinţă mai puțin sensibile, la indicatorii specifici,  se va realiza la solicitarea autorităţilor de mediu. Solicitarea va trebui să cuprindă recomandări privind indicatorii pentru care se va verifica încadrarea în valorile limită reglementate.

13.4  Zgomot

Verificarea încadrării nivelului de zgomot echivalent ponderat A (AeqT)  în limitele SR 10009 / 2017 şi OM 119 / 2014  se va realiza la solicitarea autorităților de mediu.:

| Punct de măsurare | Indicator de calitate | Standarde aplicabile |
| --- | --- | --- |
| Limita spațiului funcțional*, ** | L echivalent (nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A) | STAS 6161-3:1982; SR ISO 1996-2: 2008 SR ISO 1996-1:2016 SR ISO 6161-1:2008 SR 10009: 2017 |
| Fațada clădire rezidențială, cea mai expusă acțiunii surselor de zgomot exterioare clădirii, conform SR 10009/2017 *** | L echivalent (nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A) |  |
| Teritorii protejate adiacente amplasamentului, conform OM 119/2014 *** | L echivalent (nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A) Valoarea curbei de zgomot Cz |  |

- *Pentru spațiile funcționale reprezentate de incinte industriale, limita spațiului funcțional reprezintă limita proprietății acestui spațiu, conform planului cadastral (inclusiv teren).

- **Conform STAS 6161-3/1982,  punctele de măsură pentru aprecierea nivelului de zgomot la limita incintei se dispun după cum urmează: la distanță de 3 m de împrejmuire (la exterior, scopul măsurării fiind determinarea nivelului de zgomot generat în interiorul incintei) și la o înălțime de 1,3 m de la sol; punctele se amplasează în dreptul colțurilor împrejmuirilor și la jumătatea distanței dintre două colțuri succesive, cu respectarea condiției ca distanța dintre două puncte succesive să fie mai mică sau mult egală cu 100 m.

***măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996-2: 2008, la 1,5 m înălţime faţă de sol

## 13.5. DESEURI

### 13.5.1. Deseuri tehnologice

a) Conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificările şi completările ulterioare trebuie să se asigure evidenţa cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, a operațiilor de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE.

b) colectarea selectiva a deseurilor, evitarea formarii de stocuri, predarea deseurilor reciclabile la agentii economici autorizati pentru valorificare;

### 13.5.2. Deseuri cu regim special

Uleiuri uzate (HG. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate).

In activitatea de gestionare a uleiurilor uzate se interzice:

a) deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafață, apele subterane și în sistemele de canalizare;

b) evacuarea pe sol sau depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;

c) amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevăzute în anexa nr. 1 și/sau cu alte tipuri de uleiuri conținând bifenili policlorurați ori alți compuși similari și/sau cu alte tipuri de substanțe și preparate chimice periculoase;

d) amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanțe care impurifică uleiurile;

e) colectarea, stocarea și transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deșeuri;

f) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

In conformitate cu HG 235/2007, titularul, in calitate de generator de uleiuri uzate are următoarele obligații:

a) să asigure colectarea separată a întregii cantități de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei nr. 1 din HG 235/2007 și stocarea corespunzătoare până la predare;

b)  să predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare;

c) să livreze uleiurile uzate însoțite de declarații pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din HG 235/2007, operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

d) să păstreze evidența privind uleiul proaspăt consumat, precum și cantitatea, calitatea, proveniența, localizarea și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. b);

e) să raporteze semestrial și la solicitarea expresă a autorității publice teritoriale pentru protecția mediului  informațiile prevăzute la lit. d).

Baterii si acumulatori (HG.1132/2008- privind regimul bateriilor şi acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori).

a) depozitarea bateriilor/acumulatorilor uzaţi în spaţii amenajate-împrejmuite şi asigurate pentru prevenirea scurgerilor de electrolit; predarea acestora la unităţi autorizate în colectarea/ valorificarea lor;

b) nedezmembrarea acumulatorilor în vederea recuperării de părţi componente;

c) nedeversarea pe sol, canalizare sau receptori naturali a electrolitului acumulatorilor.

d) se interzice eliminarea deseurilor de baterii si acumulatori  prin depozitare in depozite de deseuri si prin incinerare.

Anvelope uzate (HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate)

In conformitate cu legislatia in vigoare privind gestionarea anvelopelor uzate, titularul are următoarele obligații:

a) să nu  abandoneze anvelopele uzate pe sol, prin îngropare sau în apele de suprafață;

b) să nu  incinereze anvelopele uzate;

c) să le predea persoanelor juridice care comercializează anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării ori persoanelor juridice autorizate să le colecteze și/sau să le valorifice conform legislației în vigoare.

### 13.5.3. Ambalaje

a) Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje - se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015. Raportarea datelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje intră sub incidenta Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

b) colectarea şi predarea deşeurilor de ambalaje unităţilor autorizate pentru activitatea de colectare/valorificare.

13.6 Subtanţe chimice periculoase

Substanţe chimice şi amestecuri periculoase folosite în procesul de producţie:

| Nr. crt. | Denumirea substantei periculoase | Localizare | Cantitatea depozitata (maxim existente la un moment dat) | Modul de stocare | destinatie | Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008, amendat (din FDS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oxigen | In spatiu amenajat ; S = 6 m2 | 60 mc | Tuburi metalice | sudura | Ox. Gas 1, H270 Press. Gas Compr. Gas, H280 |
| 2 | Acetilena | In spatiu amenajat; S = 6 m2 | 15 kg | Tuburi metalice | sudura | Flam. Gas 1, H220 Press. Gas Diss. Gas, H280 Chem. Unst. Gas A, H230 |
| 3. | Amestec de gaze 18%CO2 + 82%Ar | In spatiu amenajat; S = 6 m2 | 32 mc | Tuburi metalice | sudura | Press. Gas, H280 |
| 4. | Motorina | Tanc special, | 5000 litri | Tanc special | Transport intern motostivuitoare | Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H332, Skin Irrit. 2 H315, Asp. Tox. 1 H304, Carc. 2 H351, STOT RE 2 H373, Aquatic Chronic 2 H411 |
| 5. | Ulei de motor si transmisie | În spatiu inchis amenajat; S = 15 m2 | 50 litri | Butoaie metalice | Lubrefiere angrenaje | Asp. Tox. 1, H304 ; Eye Irrit. 2, H319 |
| 6. | Ulei hidraulic | In spatiu inchis amenajat; S = 15 m2 | 400 litri | Butoaie metalice | Sisteme hidraulice | Asp. Tox. 1, H304 |
| 7. | Unsoare de lubrefiere | In spatiu inchis amenajat; S = 15 m2 | 200 kg | Ambalaj metalic | Lubrefiere | Eye Irrit 1, H318 ; Aquatic Chronic 2, H411 |
| 8. | Dietilenglicol | Spatiu destinat, inchis/ platforma betonata | 13t | recipient PVC 1 mc + carcasa metalica | Aditiv <1% | Acute Tox.4, H302 |
| 9. | Acid citric | Spatiu destinat, inchis | 13 t | Saci 50kg | Aditiv <1% | Eye Irrit. 2, H319 |
| 10. | Clorura de calciu | Spatiu destinat, inchis/platforma betonata | 5t | recipient PVC 1 mc + carcasa metalica | Dezapezire | Eye Irrit. 2, H319 |
| 11. | Pyrostop material refractar | Spatiu destinat, inchis | 450 kg | Cutii , 15 kg | Material refractar | Carc.1B, H350; Skin Irrit. 2 H315 |
| 12. | ciment | Instalatie amestec | 110 mc | Siloz 120 mc |  | H335; H315; H317; H318 |
| 13 | Cenusa termocentrala | Instalatie mixturi | 110 mc | Siloz 120 mc |  |  |
| 14 | Gips | Instalatie amestec | 110 mc | Siloz 120 mc |  | H315; H319;H317; H335 |
| 15 | Filler de calcar | Instalatie amestec | 110 mc | Siloz 120 mc |  |  |
| 16 | Tuf vulcanic (roca naturala SiO2) | Instalatie amestec | 110 mc | Siloz 120 mc |  |  |
| 17 | Zgura de metalurgie | Instalatie amestec | 110 mc | Siloz 120 mc |  |  |
| 18 | Deseu cenusa 10 01 01 10 01 02 | Instalatie amestec | 110 mc | Siloz 120 mc |  |  |

Se va ţine cont de substanţele, recipientele şi contaminanţii la care substanţa sau amestecul în cauză ar putea fi expuse în timpul transportului, al depozitării şi al utilizării.

Substanţele sau amestecurile clasificate ca periculoase şi conţinute în recipiente ambalate vor avea aplicată o etichetă care include elementele, conform Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:

Se va ţine o evidenţă strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate şi se vor furniza informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare

Pentru comunicarea informaţiilor privind pericolele şi riscurile pe care le prezintă varul nestins, rezultat din procesul de producţie, precum şi masurile ce trebuie luate pentru reducerea sau eliminarea acestora , societatea a emis Fisa cu Date de Securitate FDS extinsa în conformitate cu Anexa II din  Reglementarea REACH (CE) nr. 1907/2006, inclusiv scenarii de expunere pentru produsul var nestins (CaO).

FDS include clasificarea substantei si etichetarea în conformitate cu Reglementul (CE) nr.  1272/2008.

FDS se transmite clientilor  atasata la contracte si ori de cate ori se modifica. Se transmite de asemenea la solicitarea acestora si se regaseste postata pe site www.carmeuse.ro

14. RAPORTARI LA UNITATEA  TERITORIALA  PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

” În situaţiile în care intervin sesizări şi reclamaţii privind poluarea de impact, titularul activităţii va informa Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa în termen de 5 zile de la primirea sesizării şi va realiza în cel mai scurt timp verificarea conformităţii şi stabilirea măsurilor necesare şi a condiţiilor optime de funcţionare astfel încât să se realizeze conformarea cu cerinţele legale privind nivelul emisiilor în mediu şi calitatea mediului în zona de impact.

In situaţia in care se constată existenţa sau iminenţa unei poluări accidentale sau a depăşirii limitelor prevăzute pentru descărcarea poluanţilor în mediu, titularul autorizaţiei va notifica incidentul autorităţilor de mediu, în cel mai scurt timp posibil de la producere, în următorul format:

FORMULAR DE RAPORTARE A ACCIDENTELOR/INCIDENTELOR DE MEDIU Titular de activitate. Nr.autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu. Data şi ora apariţiei incidentului. Localizarea exactă a poluării accide; tale. Cauza producerii poluării accidentale. Cantitate şi tip de poluant. Factorii de mediu afectaţi :sol,apa,aer,alti subiecti. Modul de manifestare a fenomenului ( inclusiv rezultatele analizelor –daca s-au efectuat, specificând :cine a recoltat, condiţii de recoltare). Tendinţa evoluţiei (creştere, sta; ionare sau descreştere). Suprafaţa afectată sau lungimea tronsonului de apă de suprafaţă. Tipul de proprietate (publică sau privată). Date de identificare ale proprietarului / administratorul; i afectat. Destinaţia terenului afectat. Măsuri luate la sursă. Măsuri luate de reducere şi/sau eliminare a efectelor. Acţiuni planificate (preventive şi reparatorii). Mod de gestionare a poluanţilor (modul în care se realizează managementul poluanţilor;; de exemplu: gestionarea fluidului vidanjat – depozitare temporară, în ce locaţie, mod de decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioară). Mod de gestionare a zonei contaminate ( de exemplu, managementul aplicat solului contaminat: decopertare, loc de depozitare temporară, mod de decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioară) *. Cine completează raportul de informare (nume şi prenume, funcţia, nr.de telefon). * informaţiile din aceasta rubrică pot fi comunicate ulterior transmiterii acestui formular, după identificarea proprietarului, respectiv după aplicarea măsurilor reparatorii

În cazul poluărilor accidentale soldate cu impunerea de măsuri pentru refacerea mediului, titularul activităţii va informa Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa despre implementarea măsurilor propuse în termen de trei zile de la finalizarea acestor demersuri şi va pune la dispoziţie, după caz,  rapoarte de încercare edificatoare privind calitatea mediului.”

Rezultatele monitorizării se înregistrează, se prelucrează şi se prezintă într-o formă adecvată, stabilită de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Raportarea periodică către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa a rezultatelor activităţii de monitorizare a emisiilor în mediu şi a nivelului de poluare de impact  se va face trimestrial, în următorul format:

Nume titular activitate: Date de contact (adresa, telefon, fax, e-mail) Activitate / amplasament pentru care s-a efectuat monitorizarea: Numărul și data autorizației de mediu în vigoare: Perioada de raportare (luna, anul, semestrul, trimestrul): Factor de mediu sau tip de proba: (apa uzata, apa suprafaţa, foraj, sol, calitate aer, emisie in atmosfera, nivel de zgomot etc.) Emisie / Imisie Indicator de analiza; Punct de prelevare/ măsurare; Perioada de medier; ** U.M; Valoare medie sau valoare înregistrată; Valoare Maxima*; Valoare Minima*; Nr. măsurări; Nr. depășiri CMA sau VL; CMA /VL conform autorizației de mediu; Metoda de analiză. CMA - concentrație maxima admisa sau VL – valoare limita;U.M. - unitate de măsura * - se completează în situația efectuării mai multor măsurări într-o sesiune de măsurare sau în perioada de raportare **- se precizează în cazul măsurărilor de calitate a aerului si de emisie în atmosferă Data: Semnătura reprezentant legal, ştampila unității Persoana de contact pentru datele înscrise in formular (nume, funcție, telefon, e-mail)

Raportul in formatul centralizat va fi însoţit de rapoartele de încercare aferente măsurărilor efectuate.

Pentru sursele fără activitate pe parcursul perioadei pentru care există obligație periodică de  monitorizare se va menționa, în raportul periodic de monitorizare, lipsa de activitate și, implicit, lipsa activității de monitorizare periodică.

Rapoartele de încercare trebuie sa fie întocmite in conformitate cu recomandările standardelor in vigoare. Pentru fiecare măsurare vor fi disponibile cel puțin următoarele informații:

- tipul poluantului;

- felul măsurării: continua, momentana, timpul de mediere;

- metoda de măsurare utilizată – identificarea metodei; descriere conceptuală; aparatura de măsurare utilizată;

- condiţii de prelevare: locul prelevării, metoda de prelevare; etc.

- parametrii de funcționare / activitate la sursa / sursele de emisie a poluanților in mediu pentru aprecierea gradul de reprezentativitate a măsurării;

- modul de dispersie a poluanților in mediu, caracteristici constructive ale sistemului de dispersie;

- condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

- instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii; randament de depoluare/ poluant caracteristic

- rezultatul măsurilor: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu VL și pragul de alertă, acolo unde este definit.

- parametrii efluentului (temperatura, presiune, viteză, debit volumetric, debit masic), în cazul emisiilor în atmosferă.

| Nr. crt. | ##### Raport | Termen de raportare |
| --- | --- | --- |
| Aer |  |  |
| 1. | Cantitatea de emisii pentru fiecare poluant Valorile concentratiilor poluantilor emisi | 10 ale lunii urmatoare masuratorilor |
| 2. | Cantitatea anuala a emisiilor conform chestionarelor solicitate de APM Dambovita.(SIM) | 15 martie |
| 3. | Poluantii care intra sub incidenta HG.140/2008- privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului CE nr. 166/2006- privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati. | 30 aprilie anul in curs pentru anul precedent |
| Apa |  |  |
| 1. | Valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ai apei deversate in canalizare (SIM) | la solicitarea autoritatilor de mediu, |
| 2. | Poluantii care intra sub incidenta HG.140/2008- privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului CE nr. 166/2006- privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati. | 30 aprilie anul in curs pentru anul precedent |
| Deseuri |  |  |
| 1. | Situatia anuala a gestiunii deseurilor | Anual, pana la 31 martie a anului urmator celui de raportare, atat pe suport de hartie, cat si electronic |
| 2. | Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | data inscrisa in chestionar |
| 3. | Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | La cererea APM |
| Alte raportari |  |  |
| 1. | Copii dupa Ordinele de plata prin care s-a virat la Fondul de mediu suma baneasca aferenta activitatii | La cererea APM |
| 2. | Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament | 31 Martie anul urmator raportarii |

# 15. OBLIGATIILE  TITULARULUI ACTIVITATII

1.Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la BAT atat pentru partea de tehnologie cat si pentru monitorizarea emisiilor;

2. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata ;

3.Titularul activitatii este obligat sa evite producerea de deseuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;

4.Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient energia;

5.Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru  prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

6.Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora ;

7.La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de titularul activitatii/operator , sau la realizarea  unei investitii care necesita lucrari de constructii montaj, titularul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu ;

8. Titularul activitatii/operatorul este obligat sa informeze autoritatile competente pentru  protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic ;

9. Activitatile autorizate trebuie sa se desfasoare si sa fie controlate astfel incat  sa fie respectat nivelul emisiilor pe factorii de mediu prevazut in autorizatia integrata de mediu ;

10.In cazul depasirii valorilor privind emisiile ce constituie parte a acestei autorizatii, titularul de activitate  va suporta prevederile legislatiei de mediu in vigoare ;

11.Nici o modificare sau reconstructie afectand activitatea sau orice parte a activitatii, care va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare  in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al Agentiei de Protectia Mediului;

12.Prezenta autorizatie se va aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament, de la primirea materialelor pe amplasament pana la expedierea produselor finite;

13.Prezenta autorizatie se va aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare;

14.Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale  sau a mediului din afara limitelor amplasamentului;

15.Titularul Autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a asigura faptul ca sunt luate actiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie  nu sunt indeplinite;

16.Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate si pentru toti angajatii a caror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului;

17.Titularul autorizatiei  trebuie sa stabileasca si sa mentina un program pentru a asigura faptul ca membrii publicului pot obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului;

18.Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la APM Dambovita anual un Raport Anual de Mediu pentru intregul an calendaristic precedent ;

19.Titularul autorizatiei trebuie sa notifice APM - Dambovita, GNM - Comisariatul Judetean Dambovita prin fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;

- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii.

20.Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca Valoarea limita de emisie  asa cum este stabilit in   Capitolul 10. -  Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu; 10.1- Aer, 10.1.1-Emisii, 10.1.2.- Imisii.

21. Monitorizarea si analizele fiecarei emisii trebuie realizate asa cum s-a precizat in Cap.13. - Monitorizarea factorilor de mediu, 13.2.- Aer; un raport privind rezultatele acestei monitorizari trebuie depus la Agentie cu frecventa stabilita in capitolul Raportare si Inregistrare;

22. Nici o emisie in apa nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie mentionata in Capitolul 10.- Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu, 10.2.- Apa, a prezentei autorizatii, incepand cu data emiterii autorizatiei integrate de mediu;

23. Monitorizarea si analizele trebuie facute asa cum s-a stabilit la capitolul 13.- Monitorizarea   factorilor de mediu ,13.1- Apa ;

24. Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare  asa cum este precizat in Capitolul 11.- Gestiunea deseurilor; nu trebuie eliminate/recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fara a informa in prealabil Agentia de Protectie a Mediului si fara acordul prealabil scris al acesteia;

25. Zonele de depozitare a deseurilor vor fi clar delimitate, marcate, iar containerele vor fi inscriptionate;

26. Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri, cu respectarea prevederilor HG.1065/2008- privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei; deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale;

27.Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare alte standarde  in vigoare  privind etichetarea;

28.Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate pentru inspectie ale Agentiei, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei; acest registru , aflat in pastrarea titularului, trebuie sa contina minimum de detalii cu privire la :

-cantitatile si codurile deseurilor ;

-sursele deseurilor ;

-numele transportatorului deseurilor si detalii de atestare si autorizare ale acestuia ;

-inregistrarea documentelor de transport prevazute de catre reglementarile in vigoare.

29.O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la Agentie ca parte a Raportului Anual de Mediu pentru amplasament ;

30.Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze  masuratori privind zgomotul operatiunilor pe amplasament, la cererea autoritatii de mediu;costul masuratorilor va fi suportat de titularul activitatii ;

31.Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote in afara amplasamentului ; se va respecta limita stabilita in capitolul 10.4.1.

32.Un program de testare si verificare  a tuturor  conductelor subterane trebuie initiat pentru a asigura faptul ca toate structurile sunt testate  cel putin o data la trei ani. Un raport privind aceste testari trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;

33.Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile pentru   toti factorii de mediu prevazute in Capitolul  13-. Monitorizarea factorilor de mediu;

34. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile;

35.Titularul activitatii are obligatia sa doteze instalatiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de automonitorizare si sa asigure corecta lor functionare;

36.Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu  acordul scris al Agentiei dupa evaluarea rezultatelor testarilor;

37.Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele puncte de prelevare si monitorizare:

- puncte de prelevare a emisiilor in aer;

- sursele de zgomot pe amplasament;

- zone de depozitare a deseurilor pe amplasament ;

- evacuarea apelor meteorice;

- puturi de monitorizare a apei subterane pe amplasament.

38.Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu;

39. In cazul unor incidente /accidente cu impact asupra factorilor de mediu se vor face monitorizari suplimentare si se va intocmi un raport privind cauzele producerii incidentului, modul de actionare, factori de mediu afectati, cantitati si concentratii de poluanti emise, masuri operative luate pentru inlaturarea efectelor produse asupra mediului; rezultatele monitorizarii si raportul vor fi inaintate in termen de 48 de ore de la producerea incidentului, la APM Dambovita, Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Judetean Dambovita;

40.Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii; trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii; un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;

41. Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica care sa fie disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul unitatii; acest dosar trebuie sa contina: copii ale corespondentei intre Agentie si titularul autorizatiei, Autorizatia, Solicitarea, Raportarea anuala privind aspectele de mediu , alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera adecvate;

42.Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta , trebuie revizuit anual sau de cate ori este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate;

43.Conform OUG.195/2005 - privind protectia mediului, aprobata prin Legea Nr. 265/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare operatorul/titularul de activitate, are obligatia sa informeze autoritatea de mediu si populatia, in cazul eliminarilor accidentale de poluanti in mediu, in caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului;

44.Operatorul are obligatia de a notifica, potrivit cerintelor si termenelor stabilite prin  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2009, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita si GNM- Comisariatul Judetean Dambovita cu privire la amenintarea iminenta cu un prejudiciu sau la producerea acestuia;

45. Operatorului de activitate i se recomanda eleborarea unor practici pentru a minimiza riscurile de daune, pe baza evaluarilor de impact asupra mediului si/sau a evaluarilor de risc.

# 16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

Raportul de amplasament depus cu solicitarea trebuie actualizat, in special in ceea ce priveste:

- instalarea, modificarea sau eliminarea echipamentelor sau structurilor subterane;

-inregistrarea evenimentelor care au sau care ar putea avea impact asupra starii amplasamentului, impreuna cu alte investigatii suplimentare sau masuri de ameliorare intreprinse.

Desfasurarea actiunilor de demolare a unor cladiri si de dezafectare a unor instalatii, se vor realiza cu respectarea legislatiei  de mediu in vigoare si cu societati care detin autorizatie de mediu ; orice incident aparut, care poate produce poluarea mediului, va fi anuntat , imediat la APM Dambovita

La incetarea sau oprirea planificata a functionarii intregii fabrici sau a unei parti a acesteia,  amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare  instalatiile, echipamentele, deseurile, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului. Inchiderea instalatiei se va realiza conform unui Plan de management al reziduurilor si de refacere a amplasamentului la incetarea activitatii actualizat, prezentat la APM Dambovita odata cu notificarea de inchidere; acest plan trebuie sa cuprinda cel putin umatoarele:

- scopul planului;

- criteriile care definesc scoaterea din functiue a activitatii sau a unei parti a acestia care sa asigure minimizarea impactului asupra mediului;

- program de testare, acolo unde este relevant, pentru demonstrarea implementarii cu succes a planului de scoatere din functiune.

Dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - modificata şi se completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 - se aplică în mod corespunzător în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii.

In acest sens, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

In termen de 60 zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile mentionate mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr – un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite au un caracter public (O.U.G. nr. 195/2005, art. 10, alin. 1,2,3).

- Dezafectarea, demolarea instalatiilor si construtiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare ; solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului ;

- In cazul incetarii definitive a activitatii, se va realiza proiectul de demolare, se solicita acordul de demolare si se va realiza demolarea acestora, de asemenea se vor lua masuri necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor aferente intr-o stare care sa permita reutilizarea lor.

# 17. ACTE NORMATIVE APLICABILE  ACTIVITATII DESFASURATA IN INSTALATIA IPPC AUTORIZATA

1. Legea 278/2013 privind emisiile industriale

2. Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului Nr. 818/2003- pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005- privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare;

4.Ordonanta de Urgenta nr. 196/22.12.2005- privind Fondul pentru Mediu.

5.Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

6.Legea 211/2011 privind gestionarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.Hotararea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

8.Hotararea de Guvern nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecoistemele terestre au fost afectate;

9.Hotarearea de Guvern nr. 188/2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

10.Legea apelor nr.107/1996, modificata de Legea nr. 310/2004;

11.Ordin MMGA nr.161/2006-pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de suprafata, in vederea stabilirii starii ecologice a campurilor de apa;

12.HG.140/2008- privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului CE nr. 166/2006- privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati.

13.Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr.36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu

14.Ordin nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii    mediului;

15.HG.1408/2008- privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;

16.Legea nr. 360/2003 modificata si completata prin legea 263/2005 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.;

17. Decizia 2013/163/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului și oxidului de magneziu.

18. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

19.Hotararea de Guvern nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

20.HG.1132/2008- privind regimul bateriilor şi acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori;

21.Hotararea de Guvern nr. 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României  ;

22.Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/ CE ale Comisiei – consolidat;

23.Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 - consolidat;

24.Decizia 2000/532 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase;

# 18. GLOSAR DE TERMENI

autorizaţie - actul administrativ emis de autorităţile competente de mediu, care permite unei instalaţii, unei instalaţii de ardere, unei instalaţii de incinerare a deşeurilor sau unei instalaţii de coincinerare a deşeurilor să funcţioneze în totalitate sau în parte, în condiţii care să garanteze că instalaţia respectă prevederile prezentei legi, respectiv:

g(1) autorizaţia integrată de mediu pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 1(la Legea 278/2013);

g(2) autorizaţia de mediu pentru activităţile prevăzute în anexele nr. 6-8 din Legea 278/2013

instalaţie - o unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 7 partea 1(din Legea 278/2013), precum şi orice alte activităţi direct asociate desfăşurate pe acelaşi amplasament, care au o conexiune tehnică cu activităţile prevăzute în anexele respective şi care pot genera emisii şi poluare;

emisie - evacuarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei;

coş - o structură care conţine unul sau mai multe canale ce asigură evacuarea gazelor reziduale în atmosferă;

poluare - introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot în aer, apă ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizări legitime ale acestuia;

valori-limită de emisie (VLE) - masa, exprimată prin anumiţi parametri specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşite în cursul uneia sau mai multor perioade de timp

deşeu - orice deşeu, astfel cum este definit la pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

deşeu periculos - orice deşeu periculos, astfel cum este definit la pct. 11 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011

Folosinta sensibila si mai putin sensibila a terenurilor – tipuri de folosinta ale terenurilor, care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al poluantilor ;

Prag de alerta – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, care au rolul de a avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari ;

Prag de interventie – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, la care autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari ;

substanţe periculoase - substanţe sau amestecuri în sensul prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

Cod CAEN - Standardul de nomenclatura a activitatilor economice ;

COV – Compusi Organici Volatili ;

# 19. DISPOZITII FINALE

1. Prezenta autorizatie va fi valabila pana la data de 30.10.2027 si poate fi anulata sau revizuita de catre Agentia  de Protectie a Mediului Dambovita in conformitate cu prevederile legale.

2. Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate, asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu .

3. Titularul activitatii  are obligatia de a solicita:

-emiterea unei noi autorizatii integrate de mediu  cu minim 6 luni , inaintea expirarii ei;

-revizuirea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:

- poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

b. schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o  reducere semnificativa a emisilor;

c.   siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara  introducerea de tehnici speciale si masuri de management;

- rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizatie;

e.  emiterea unor noi reglementari legale.

Beneficiarul are obligatia ca in termenul legal sa declare, sa calculeze si sa verse sumele rezultate in urma desfasurarii respectivelor activitati, conform prevederilor art. 9 din OUG. Nr. 196/22.12.2005, privind Fondul de Mediu. Suma se plateste la Trezoreria Sector 6 Bucuresti, in contul IBAN al Administratiei Fondului de Mediu nr. RO92TREZ7065017XXX000155.

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre APM Dambovita, Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Judetean Dambovita,

Nerespectarea celor prevazute in prezenta Autorizatie Integrata  de Mediu conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii dupa caz, conform Ordonantei de Urgenta nr. 195/2005- privind protectia mediului,aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la sanctionarea celor vinovati.

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu cuprinde 33 pagini si a fost emisa in 3 exemplare si este valabila pana la data de 30.10.2027.

Director Executiv,

Mircea Nistor

Sef Serviciu A.A.A.				                                                          Intocmit,

Maria Morcoase				                                            Laura Gabriela Briceag