#### PROIECT AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. 223 revizuita în data de

Ca urmare a cererii adresate de CONSILIUL JUDEŢEAN DAMBOVITA, cu sediul in municipiul Targoviste, judeţul Dambovita, înregistrata la Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Pitesti cu nr. 6764/29.04.2011 si a completarilor inregistrate la ARPM Pitesti cu nr. 13685/23.08.2011,a solicitării de revizuire înregistrată la Agenția pentru Protecția mediului Dâmbovița cu 12162 din 07.09.2018

in urma analizării documentelor transmise si a verificării,

in baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, şi pentru modificarea unor acte normative, a HG. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului si a instituțiilor publice aflate in subordinea acesteia, a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, al Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările ulterioare, a Ordinului M.A.P.A.M nr. 169/2004 pentru aprobarea prin metoda confirmării directe a Documentelor de referința privind cele mai bune tehnici disponibile BREF, aprobate de Uniunea Europeană,

se emite:

###### AUTORIZATIE INTEGRATA DE  MEDIU

Titular :  EUROGAS PRESCOM SRL

Amplasament:       localitatea Aninoasa, Judeţul Dambovita

CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII	4

CONSILIUL JUDEŢEAN DAMBOVITA	4

2. CATEGORIA DE ACTIVITATE	4

3. DOCUMENTATIA SOLICITARII	4

4. MANAGEMENTUL ACTIVITATII	5

5. MATERII PRIME SI AUXILIARE	5

6. RESURSE : APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI UTILIZAT	6

6.1 APA	6

6.1.1 Alimentarea cu apa	6

6.1.2 Evacuarea apelor uzate	6

6.1.3 Eficienta utilizării apei	7

6.2 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI	7

6.3 COMBUSTIBILI UTILIZATI	7

7. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	7

7.1 Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)	8

7.2 Planul de operare al depozitului:	9

8. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	10

8.1 AER	10

8.2. APA	10

8.3. SOL	10

8.4 ALTE DOTARI	10

9. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVELE DE ZGOMOT	11

9.1 AER	11

9.1.1 Emisii	11

9.1.2. Calitate aer ambiental	11

9.2 APA	12

9.3 APA SUBTERANA	12

9.4 ZGOMOT	12

9.5 MIROS	12

10. GESTIUNEA DESEURILOR	13

10.1 DENUMIRE DESEU, COD, PROVENIENTA, CANTITATE GENERATA, STARE FIZICA, DEPOZITARE TEMPORARA	13

10.1.1 Deşeuri nepericuloase	13

10.1.2 Deşeuri periculoase	13

10.2 DESEURI ELIMINATE	13

10.3 DEPOZITAREA DEFINITIVA A DESEURILOR	14

10.4 GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE	14

11. METODA DE ACCEPTARE A DESEURILOR IN DEPOZIT	14

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI	17

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII	18

13.1 MONITORIZAREA ACTIVITATII CURENTE A DEPOZITULUI	18

13.2 MONITORIZAREA EMISIILOR IN AER	18

13.3 MONITORIZAREA IMISIILOR IN AER	18

13.4 MONITORIZAREA EMISIILOR IN APA	19

Monitorizarea calitatii apei subterane	19

13.5. Topografia depozitului, urmarindu-se:	20

13.6 MONITORIZAREA GESTIUNII DESEURILOR	20

13.6.1 Deseuri tehnologice	20

13.7  ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA	21

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA	21

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII	22

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI. MANAGEMENTUL REZIDUURILOR	24

17. ACTE NORMATIVE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DESFASURATA IN INSTALATIA IPPC AUTORIZATA :	25

18. GLOSAR DE TERMENI	26

20. DISPOZITII FINALE	29

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

SC EUROGAS PRESCOM SRL

Sediul oraș Fieni, Str.Inv.C-tin Popescu, nr.5, jud.Dâmbovița

Amplasament punct de lucru localitatea Aninoasa, Judeţul Dambovita

Depozitul de deseuri Anionoasa are următoarele vecinătăti:

• la nord: perimetrul comunei Aninoasa

• la est: calea ferata Targoviste-Pietrosita

un teren petrolifer

• la sud: canalul Viforata-Aninoasa de amenajare a apelor de ploaie

• la vest: la 250 m raul Ialomita

# 2. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Conform Anexei Nr. 1 aLegii 278/2013 privind emisiile industriale:

Depozitul pentru deşeuri  Aninoasa se încadrează in categoria de activităţi din Anexa 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

- punctul 5.4 „Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b din anexa 1 la HG 349/2005 privind depozitare deşeurilor, cu modificările si completările ulterioare, care primesc mai mult de 10 t deşeuri/zi sau cu o capacitate totala mai mare de 25.000 t deşeuri”;

- punctul 5.3. b) ”Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi:

(ii) pretratarea deşeurilor pentru incinerare sau coincinerare;”

Localitatile arondate depozitului: Targoviste, Fieni, Moreni, Pucioasa, Aninoasa, Barbuletu, Bezdead, Branesti, Buciumeni, Bucsani, Candesti, Cobia, Comisani, Darmanesti, Doicesti, Dragomiresti, Glodeni, Hulubesti, I.L. Caragiale, Iedera, Lucieni, Ludesti, malu cu Flori, Manesti, Moroieni, Motaieni, Ocnita, Persinari, Pietrari, Pietrosita, Pucheni, Raciu, Rascaieti, Raul Alb, Razvad, Runcu, Sotanga, Tatarani, Ulmi, Vacaresti, Valea Lunga, Valeni Dambovita, Varfuri, Visinesti, Vladeni, Voinesti, Vulcana Bai, Vulcana Pandele.

În functie de tipurile de deseuri acceptate la depozitare, Depozitul de deseuri menajere se încadrează în clasa b) – depozit de deseuri nepericuloase, conform clasificării din HG nr. 349/2005 (art. 4, lit. b) si va fi utilizat în exclusivitate pentru depozitarea deseurilor nepericuloase, care vor consta conform art. 7, par. (2) din HG nr. 349/2005 din deseuri municipale.

- Cod CAEN 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase

- Cod CAEN 3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

- Cod CAEN 3990 – Activitati si servicii de decontaminare

- Cod CAEN 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

Cod CAEN 5210 - Depozitari

# 3. DOCUMENTATIA SOLICITARII

-  Solicitare pentru emiterea Autorizaţiei Integrate de Mediu formulata de

CONSILIUL JUDEŢEAN DAMBOVITA;

-     Formular de solicitare intocmit de Florea Gabrian Cornel Ovidiu;

- Raport de Amplasament întocmit de Florea Gabrian Cornel Ovidiu;

- Acord de mediu nr. 1566/15.02.2007 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita pentru investitia „Reabilitarea colectarii transportului, tratarii si depozitarii deseurilor solide in judetul Dambovita”;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 272/18.11.2011 modificatoare a autorizatiei nr. 185/11.08.2011 valabila pana la data de 01.09.2013;

- Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 16 159/29.12.2010 privind lucrarile din „Centrul de management Aninoasa”;

- Ordin nr. 76/08.02.2005 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarire Comunala pentru Eurogas Prescom SRL pentru aprobarea licentei clasa 3;

- Contract de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale nr. 10428987;

- Plan de interventie in caz de incendiu la depozitele de deseuri Aninoasa si Titu;

- Planul de prevenire si combaterea poluarilor accidentale;

- Plan de inchidere si urmarire postinchidere;

- Dovada constituirii „Fondului pentru închidere si urmărire post-închidere”;

- Dovada existentei Garantiei financiare;

- Plan de situaţie si plan de încadrare in zona.

Solicitare pentru revizuirea Autorizaţiei Integrate de Mediu formulata de SC EUROGAS PRESCOM SRL

-Formular de solicitare intocmit de d-ul Călinoiu Dumitru

-Raport de Amplasament întocmit de d-ul Călinoiu Dumitru

-Autorizatie de gospodarire a apelor nr.313 din 12.12.2018

-Completările documentației înregistrate la APM Dâmbovița cu nr.225/08.01.2019.

# 4. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

  - Se recomandă titularului activităţii implementarea Sistemul de Management al Mediului;

  - Titularul autorizaţiei depozitului de deşeuri trebuie să facă dovada existenţei unei garanţii financiare, conform HG nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, art.11, înainte de începerea operaţiilor de eliminare, pentru a asigura că sunt îndeplinite obligaţiile privind siguranţa depozitului pentru respectarea cerinţelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, care decurg din autorizaţie. Această garanţie va fi menţinută pe toată perioada de operare, închidere şi urmărire postînchidere a depozitului;

  - Operatorul depozitului este obligat să îşi constituie un fond pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, denumit Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere, conform HG nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, art.12.

  - Instalaţia va fi exploatată, controlată şi întreţinută, aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată. Toate programele depuse în solicitare şi care vor fi duse la îndeplinire conform condiţiilor prezentei Autorizaţii, sunt parte integrantă a acesteia;

  - Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână accesibil, în orice moment, personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului;

  - Toate echipamentele şi instalaţiile utilizate în desfăşurarea activităţii, a căror avarie sau funcţionare necorespunzătoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi întreţinute în condiţii optime de lucru;

  - Operatorul va înregistra şi investiga orice reclamaţie sau sesizare pe care o primeşte referitoare la mediu. Înregistrarea va cuprinde: date referitoare la reclamaţie/sesizare, investigarea făcută şi orice acţiune întreprinsă;

  - Titularul activităţii trebuie să se asigure că o persoană responsabilă cu protecţia mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament;

  - In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii va suporta costul pentru repararea prejudiciului şi va înlătura urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului “poluatorul plăteşte”;

  - Titularul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a asigura faptul că sunt efectuate acţiuni corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta Autorizaţie Integrată nu sunt îndeplinite;

  - Titularul autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină un program pentru a asigura faptul că membrii publicului pot obţine în orice moment informaţii privind performanţele de mediu al titularului;

  - Titularul activităţii va menţine un Sistem de Management al Autorizaţiei, prin care se va urmări modul de acţiune pentru îndeplinirea condiţiilor din autorizaţie. Sistemul de management al autorizaţiei va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate, minimizarea deşeurilor şi va include o planificare a obiectivelor  şi a sarcinilor de mediu;

  - Operatorul depozitului trebuie să realizeze o perdea vegetală de protecţie cu o lăţime stabilită în proiect şi plantarea unei perdele formate din mai multe etaje de arbori şi arbuşti repede crescători;

  - Operatorul depozitului trebuie să realizeze înierbarea cu plante ierboase (graminee) şi plantarea unor specii rezistente la poluanţi pe suprafeţele acoperite ale depozitului care au ajuns la cota finală, pentru refacerea structurii solului şi a biocenozei, în paralel cu eliminarea poluanţilor şi introducerea treptată a acestor terenuri în peisajul natural al zonei.

# 5. MATERII PRIME SI AUXILIARE

- Titularul Autorizaţiei nu desfasoara activitate productiva.

### Materiale auxiliare:

| Nr. crt. | Materiale auxiliare | Proces tehnologic / activitate | Fraze risc, etichetare/CLP | Consum specific | Mod de ambalare, depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acid sulfuric | osmoză inversă la staţia de tratare apă uzata | R35, C (H 314) | 10 l/ora de functionare | Recipient PVC |
|  | Solutie 45% NaOH | staţia de tratare apă uzata | R31-34, C | 0,3 l/ ora de functionare | Recipient PVC |

# 6. RESURSE : APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI UTILIZAT

# 6.1 APA

# 6.1.1 Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a depozitului se asigura din racordul la reteaua publica de alimentare cu apa a comunei Aninoasa, aflata in administratia Companiei de Apa Targoviste conform contractului nr.2719/2013..

Sistemul de alimentare cu apa este format din:

- conducta de racord, executata din tub PEHD de 110 mm, L = 700 m din punctul de bransament pana la limita incintei si L = 540 m in incinta pana la rezervorul de inmagazinare;

- rezervorul de inmagazinare de 150 mc, cuplat cu statia de pompare pentru incendiu si pentru situatii de avarie in sistemul de distributie;

- retele de distributie de incinta

| Debite | Necesar apa (mc/zi) | Coeficient de variatie | Necesar apa (mc/zi) | Necesar apa (l/s) | Necesar (mc/an) | Necesar (mii mc/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qzi max | 3,75 | 1,30 | 4,875 | 0,169 | 1218,75 | 1,249 |
| Qzi med | 3,75 | 1,00 | 3,75 | 0,130 | 937,50 | 0,938 |
| Qzi min | 3,75 | 0,80 | 3,00 | 0,104 | 750 | 0,750 |
| Qorar max | 0,61 mc/ora (4,88 mc/zi:8 ore = 0,61 mc/ora) |  |  |  |  |  |
| Qorar max | 0,169 l/s (0,61 mc/ora:60min:60 sec X 1000 = 0,169 l/s) |  |  |  |  |  |

Apa pentru stingerea incendiilor se asigura din rezervorul de inmagazinare de 150 mc.

Debitul pentru refacerea rezervei de incendiu QRI este 109 mc.

Regimul de functionare a folosintei este de 1 schimb, 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 250 zile/an.

### 6.1.2 Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere de la pavilionul administrativ si de la garaje si ateliere ajung in statia de pompare SP1 dupa care sunt evacuate in statia de epurare. Debitele de apa ce se evacueaza sunt urmatoarele:

Qzi max = 4,875 mc/zi

Qzi med = 3,75

Qzi min = 3,00 mc/zi

Qorar max = 0,61 mc/ora

Qorar max = 0,169 l/s

Apele pluviale, colectate de pe suprafetele necontaminate, sunt preluate de un canal perimetral de drenaj si evacuate in emisar prin canalul Cocosilor.

Depozitul este dotat cu un sistem de colectare a levigatului. Pentru reducerea la maximum a cantitatilor de levigat colectat de pe celula I, cu suprafata de 2,5 ha, s-a divizat in trei subcelule, fiecare achipata cu cate un sistem propriu de drenaj, dispus central si longitudinal executat din conducta PEID Ø 315 mm, avand panta longitudinala de 1% si cu pante transversale de 2,5 – 3,5 % spre drenul colector. Levigatul se scurge pe colectorul de levigat pana in statia de pompe SP1, de unde intra in prima laguna pentru decantare, apoi in laguna nr. 2, de unde este aspirat in statia de epurare monobloc tip PALL cu un sistem de osmoza inversa in doua trepte dispus dupa un bazin de egalizare aerat si include urmatoarele componente:

I. Statia de pompare:

Capacitatea: 22 mc/ora

Capacitatea medie: 1,80 mc/ora.

Debitul pompei:> 1,0 mc. Numarul de pompe: 4 pompe.

- 2 pompe cu capacitatea de 5 mc/ora (1 in serviciu; 1 de rezerva);

- 2 pompe cu capacitatea de 22 mc/ora (1 in serviciu; 1 de rezerva);

II. Tratarea apelor uzate/levigatului:

Capacitatea unitatii propriu-zise de tratare a fost aleasa astfel incat sa poata trata de 1,5 ori mai mult decat debitul maxim de 44,75 mc/zi. Suplimentar, capacitatea acesteia permite golirea in intregime a rezervorului de egalizare in cel mult 7 zile.

Capacitatea unitatii de tratare = 140 mc/zi.

III. Conducta de evacuare:

Prin conducta de evacuare  și în continuare gura de descărcare nr.4 se descarca printr- un prea plin efluentul epurat din laguna nr.3 pentru permeat în receptorul natural –râul Ialomița, prin canalul Cocoșilor efluentul tratat in receptorul natural – raul Ialomita, prin canalul Cocosilor.

Punctul de descarcare este deasupra nivelului maxim al apelor din canal. Diametrul conductei – Ø = 50 mm.

In prezent apele epurate sunt evacuate in bazinul de permeat( laguna 3) de unde sunt folosite, dupa caz, la stropitul platformelor si cailor de acces.Până în prezent nu s-au evacuat ape uzate epurate în canalul Cocoșilor.

S-a prelungit împrejmuirea existentă, din dreptul Celulei 1,de-a lungul Celulei 2 nou construită. Extinderea  împrejmuirii s-a facut pe o lungime de 267m.

### 6.1.3 Eficienta utilizării apei – ce fel de apa?

Operatorul va face un bilanţ de utilizare a apei cel puţin o data la 5 ani.

Se va utiliza controlul dispozitivelor de blocare pentru toate furtunele si echipamentele de spălare.

## 6.2 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

- Creşterea eficienţei energetice determină scăderea emisiilor de CO2, principala cauză a efectului de seră şi a schimbărilor climatice globale;

- Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) vor fi respectate în utilizarea energiei electrice;

- Reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice: Titularul autorizaţiei trebuie să identifice şi să aplice toate oportunităţile pentru minimizarea consumului energetic;

- Anual se va întocmi un plan de utilizare eficientă a energiei şi o dată la trei ani se va întocmi un audit privind eficienţa energetică. Aceste documente vor fi cuprinse în Sistemul de Management al Autorizaţiei.

## 6.3 COMBUSTIBILI UTILIZATI

Staţia de combustibil este compusă:

- dintr-un bazin metalic suprateran de 10 000 litri;

- distribuitor GLM de motorina.

Statia de carburanti este destinata :

- depozitarii motorinei utilizata pentru functionarea utilajelor care deservesc depozitul ;

- depozitarii motorinei pentru alimentarea rezervorului generatorului de curent electric pentru exploatare in caz de urgenta (intreruperea alimentarii amplasamentului cu energie electrica din sistemul national de furnizare).

# 7. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

- Centrul de management al deseurilor si depozit ecologic la Aninoasa - Târgovişte îşi desfăşoară activitatea pe o suprafaţă de teren de 12,63 ha, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Aninoasa  având ca administrator Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Fluxul  tehnologic  din  momentul  prezentarii  autogunoierei  la poarta  este  urmatorul :

-acces  pe  cantarul  bascula,  pentru  introducerea  datelor  transportului  in  sistemul  electronic.

-deplasarea  autovehiculului  pe  traseul  prestabilit  spre  spatiul  de descarcare.

-accesul  cu  spatele  pe  platforma  de  descarcare

-utilajul  ( buldozer), preia  deseurile  si  le  niveleaza  in  straturi  succesive  cu  grosime  de  0.50 m,  pe  suprafata  de  depozitare.

-compactarea  cu  compactorul

-dupa  descarcarea  mijlocului  de  transport, acesta  se  intoarce  la cantar  pe  acelasi  drum, este  cantarit  la  gol  si  din  diferenta  celor  doua determinari  rezulta  cantitatea  de  gunoi  intrata  si  apoi  se  emite  bonul  de cantar. Evidenta  cantitatilor  se  face  zilnic, atat  electronic  cat  si  manual ,in registrul  de  evidenta  a  intrarilor.

Deșeurile descărcate și compactate se acoperă periodic, funcție de condițiile de operare, cu pământ sau alte materiale inerte, pentru a se evita mirosurile, antrenarea de vânt a deșeurilor ușoare apariția și proliferarea insectelor.

Anual, de la punerea în funcțiune, s-au depozitat în jur de 80 000 to deșeuri.

Utilajele folosite pentru operațiunile specifice depozitării sunt buldozerul și compactorul de 36 to greutate.

Utilajele sunt dotate cu motoare Diesel, cantitatea lunară de carburant folosită fiind de 4,5-5,0 to, funcție de deșeurile ajunse la depozit, distanța la care sunt împinse pe depozit, anotimp.

Mentenanța sau alte intervenții ocazionale la utilaje se efectuează în afara depozitului, în spațiile cu destinația de atelier.

Pentru celula nouă (celula nr. 2),descărcarea se va face la început în mod direct, fără preluarea de către utilajele terasiere, pentru a nu se afecta integritatea materialelor de impermeabilizare și a sistemului de drenaj.

Stratul minim de deșeu depus și peste care se poate circula va fi de 2,0 m

In  cazul  aparitiei  unor  neclaritati  privind  continutul  autogunoierei  sau  originea  deseurilor, se  va  izola  incarcatura  pentru  a  fi  verificata  mai atent, eventual  si  analitic.

- Din suprafaţa totală de 12,63 hectare, 8,1 hectare sunt alocate depozitului ecologic astfel:

- - celula veche – 4,2 ha

- - celula I – 2,29 ha sau celula nr.1 (cum e corect?)

- -  celula II – 1,61 ha sau celula nr.2 (vezi mai jos)

- - 4,53 ha pentru restul construcţiilor - staţia de sortare, statia de compostare, staţia de cântărire, platforma spălare maşini, atelierul de întreţinere, clădirea administrativă.

- Celula I - suprafata 2,29 ha

- volum depozitat/cantitate (pana la 01.10.2011) = 156 000 mc/124800 t

- volum total/cantitate  = 480 000 mc/384 000 t

- inaltime maxima – 20 m cu panta 1:3.

- În luna august 2018 s-a oprit depozitarea în celula I, s-a nivelat suprafața și a fost acoperită cu pământ ca primă etapă a procesului de închidere.

- Alăturat celulei nr.1, în anul 2018 s-a executat pe un teren în suprafață de 1,25 ha, pus la dispoziție de Consiliul Județean Dâmbovița, un spațiu nou de depozitare CELULA NR. 2, cu următoarele caracteristici constructive:

Celula nr. 2 în suprafață de 1,25 ha și un volum de 445000 mc( 300000 tone) are o formă relativ triunghiulară și s-a construit prin excavația terenului existent, peste care s-a realizat stratul de impermeabilizare și rețeaua de drenaj levigat.

Celula propusă se încadrează conform HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, art. 4, al. b, în clasa “b” și s-a etanșat atât la bază cât și pe taluze. Sistemul de etanșare:

- Strat de argilă compactată

- Geotextil de 400 g/mp

- Geomembrană din polieyilenă (HDPE) de 2 mm grosime

- Geotextil pentru protecția geomembranei având masa de 1000 g/mp

- Strat drenant de pietriș 16-32 mm cu grosime de 50 cm, cu sistem de drenaj din țevi polietilenă (PEID)

- Geotextil de separație cu masa de 200 g/mp

Sistemul de etanșare este extins și pe taluzuri.

Rețeaua de drenaj este alcătuită din conducte Ø 250 mm, cu găuri de 20 mm.

Digurile de contur vor avea caronamentul de 3,0 m lățime, taluze cu înclinarea 1/1 și înălțimea de 3,0 m față de terenul inițial.

Lungimea totala a rigolelor pentru colectarea apelor pluviale este de 372 m, acestea debușand în sistemul de rigole existent.

În stratul drenant de la baza celulei nr.2 se înglobeaza o rețea de drenaj levigat ( scurgeri fractie lichida din depozit), din tuburi de polietilena de înalta densitate ( PEID), cu diametrul exterior de 250 mm.,prevazute cu fante de 20 mm. pe un sector de 270 grade pe partea superioara.

Rețeaua de drenaj conduce levigatul spre un camin colector existent în exteriorul celulei, apoi merg gravitațional în stația de pompare existentă și apoi în bazinele de levigat de pe platforma veche.

Managementul și funcționarea stației de sortare ( capacitate  proiectata 5000 to.an).

Stația de sortare a depozitului este o hală cu o suprafață de cca 1500 mp și înălțimea de 9 m, unde spațiul este distribuit pe zone de lucru astfel:

- Zona primire/depozitare temporară deșeuri

- Linia de sortare care cuprinde benzi transportoare pentru alimentarea cabinei de sortare, scări de acces și zonă de protecție

- Spațiu destinat sub cabina de sortarea depozitării temporare a materialelor sortate

- Zona de balotare care include sectorul de alimentare a benzii înclinate ce alimentează presa, presa orizontală, alimentatorul cu sârmă

- Camera de control

- Spații de manevră pentru echipamente: încărcător frontal, motostivuitor

Accesul în hală se face prin uși automate de acces acționate electric și având dimensiunile 4500x5000 mm.

Materialele  intrate  in  hala  de  sortare  stationeaza  pe  amplasament, functie  de  cantitate  si  de  calitate  cca. 2-4  zile, pana  la sortare  si  balotare.

Linia  noua  de  sortare  va  prelua  intreaga  cantitate  zilnica  de  deseuri ce  vin  la  depozit,  pe  o  banda  se  vor  alege  materialele  cu  valoare  economica  iar  restul  va  intra  in  tocator.

De  aici, rezulta  material  maruntit  ce  se va  livra  fabricilor  de  ciment  pentru  ars  iar  materialele  inerte  ramase  vor fi  singurele  ce  ajung  la  depozitare.

Ansamblul  de  sortare- tocare  are  o  capacitate  orara  de  prelucrare incepand  de  la 100  to si  primeste  deseuri  cu  umiditate  pana  la  40%.

Deșeurile rezultate în urma sortării:

Deșeuri care urmează să fie valorificate prin firme autorizate

| 15 01 01 | Ambalaje de carton și hârtie |
| --- | --- |
| 15 01 02 | Ambalaje din materiale plastice |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice |
| 15 01 05 | Ambalaje de materiale compozite |
| 15 01 07 | Ambalje de sticlă |
| 19 12 01 | Hârtie și carton |
| 19 12 02 | Metale feroase |
| 19 12 03 | Metale neferoase |
| 19 12 04 | Materiale plastice și cauciuc |
| 19 12 10 | Deșeuri combustibile |
| 19 12 12 | Alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor |
| 19 05 01 | Fracția necompostată din deșeurile municipale și asimilabile |

Pentru îmbunătățirea gradului de recuperare a materialelor reciclabile, pe platforma stației de sortare  au  fost montate  următoarele utilaje:

- Ciur cu tambur tip HAAS 9000 x 2700

Ciurul  are  o  lungime  de  7.5 m  si  un  diametru  de  2.0 m, fiind  amplasat pe  un  cadru rigid  și  este  actionat  electric  prin  intermediul  a  doua motoare  2 x 110  kw.

-Schreder  stationar (  zdrobitor)  tip  Tyron  2000 E 2.0, actionare electrica,( 110 kw), viteza  de  rotatie  40 rpm, prevazut   cu  cutite  si  lame.

-    Bandă transportoare Haas tip HTB 1200 x 9500

- Bandă transportoare cu lanț tip HKGF

- Benzi  transportoare  pentru  transport  materialul  spre  sortare

sau  evacuare  in  vederea  depozitarii, a  materialului  inert.

Intre  schreder  si  ciur  este  un  separator  magnetic  ce  elimina materialele  feroase.

Procesul  tehnologic si utilajele componente

-Buncar  incarcare  executat  la  cota – 2.0 m  unde  se  descarca autogunoierele ( volum  25  mc)  - banda  de  incarcare  in  schreder –   banda de  incarcare  a  ciurului.

Materialele  cu  dimensiuni  peste  10  cm. se  descarca  pe banda  ce  intra  la  sortare  manuala, dupa  caracteristicile  materialului, culoare  sau  cerinta  la  vinzare  iar  materialul  ce  cade  prin  ochiurile  ciurului ( material  inert  separat  gravitational) cade  pe  o  alta  banda  si  este descarcat  direct  in  autobasculante  ce  merg  la  cantarire  si  apoi  la  depozit.

Materialele  valorificabile  ( PET, carton) sunt  presate  in  baloti  cu greutatea  de  300-400 kg. si  vanduti  iar  ce  nu  se  poate  vinde  sub  aceasta forma (lemn,hartie, folie  murdara,etc.) se  scoate  in  exterior  pe  o  alta  banda si  va  avea  destinatie  fabrica  de  ciment  .

La  capatul  fiecarei  benzi  sunt  conteinere  cu  volume  intre 4 si  45  mc care  preiau  materialele  evacuate  prin  procesul  tehnologic, astfel  ca nu  au loc  depozitari, cu  exceptia  materialelor  sortate  sub  forma de  baloti  care se  depoziteaza  pe  suprafete  betonate  pana  la  momentul  livrarii( 3 – 4 zile).

Sub  buncarul  de  preluare  a  gunoiului  din  autogunoiere  s-a  executat o  basa  cu  volumul  de  o.6  mc. ce  va  prelua  eventuale  scurgeri  de lichid si  de unde  prin  pompare  se va  descarca  lichidul  in  canalizare. Toate  utilajele  din  aceasta  activitate  au  actionare  electrica, nu  produc  poluare  prin functionare  si  vor  prelucra  toate  deseurile  intrate  zilnic( cca.350  to.), avand  o capacitate  orara, functie  de  deseu  de  pana  la  100mc./h.

Ciurul  are  montat  la  partea  superioara  o  camera  pentru  retinerea eventualelor  emisii  de  pulberi  care  vor  fi  curatate  periodic  in  timpul lucrarilor  de  mentenanta.

In  prezent  utilajele  sunt  montate  in totalitate  pe  amplasament ( langa hala  de  sortare  si  in  combimatie  cu  utilajele  acesteia), s-au  facut  probe preliminare, programul  de  functionare  va  incepe  dupa  efectuarea  unor lucrari  de  marire  de  putere  a  statiei  de  transformare  electrica  din  incinta.

Instalații de tratare levigat

Activitățile de colectare a levigatului din incinta de depozitare respectă principiul separării apă curată/apă murdară.

Levigatul este colectat gravitațional într-o stație de pompare de unde ajunge   gravitațional într-o stație de pompare de unde ajunge  în două bazine de stocare cu o capacitate de cca 650 mc și apoi tot prin pompare intră în stația de epurare.

Capacitatea stației de epurare este de 85 mc/zi, cu operare complet automată.

Componența stației:

- 1 container dotat cu dispozitiv de ridicare pentru module de filtrare DTG cu 210 discuri și 200 membrane, sistem de iluminat, încălzire și ventilație

- Carcase filtrante cu cartuș filtrant tip PALL, pompă de linie, sistem curățare în site pentru module, valvele aferente

- Panou de comandă cu PLC integrat

- Sistem de rezervoare – tanc levigat, tanc permeat

În interiorul modulelor DTG Pall procesul asmatic are loc în timp ce apa este în mișcare, curgând peste suprafața membranelor.

Concentrația apei brute crește treptat în timp ce curge prin modul. Agenții contaminanți sunt filtrați și reținuți de către membrane și formează așa numitul concentrat care este neintrodus în depozit pentru recirculare.

Apa curată, permeat este colectată într-o lagună de stocare exterioară în volum de cca 300 mc și folosită în sistemul de stingere a incendiilor sau la udarea spațiilor verzi sau a căilor de acces.

Operatorul de sistem trebuie să reespecte cu strictețe procedurile descrise în Manualul de operare și întreținere a unității și să efectueze toate operațiile de probe, monitorizare și raportare.

Principiul tratării levigatului cu tehnologia de osmoză inversă Pall de înaltă presiune permite atingerea de randamente de tratare mari, de până la 75-95%, cea ce oferă un sistem sigur pentru protecția mediului.

În procesul de epurare se folosesc pentru corectarea PH-ului, următoarele substanțe chimice:

- Acid sulfuric concentrație min 95%, cu un consum orarde 8-10 l

- Hidroxid de sodiu (concentrație 33%), cu un consum orar de 0,8 l/h

Reactivii nu se manipulează sau transvazează în incinta stației, recipienții în care sunt aduși se conectează direct la la pompele de pompele de aspiraație și intră în procesul de epurare.

Dozajul se face în mod automat, în funcție de pH și conductivitatea levigatului, dispus de programul de operare.

La golirea recipienților, acestea sunt preluate de firma ce livrează reactivii, la schimb.

Prin  intrarea  in exploatare  a  celulei  nr. 2, nu  va exista  situatia  depasirii  capacitatii  statiei  de  epurare din  urmatoarele  motive:

-intrarile  de  levigat  din  celula  nr. 1  se  reduc simtitor  ca  urmare a incetarii  depozitarii  de  deseuri  proaspete

-statia  de  epurare  poate  functiona  7884  ore/ an,

-cele  doua  lagune  de  stocare  pot  retine  si  atenua  debite  instantanee mai  mari  intrate  la  un  moment  dat  din  cauza  unor  precipitatii  bogate.

Stația de compostare a deșeurilor „verzi”(  capacitate  proiectata 5000 to./an.)

Prin contractul de  concesiune  este stabilit ca “”deșeurile verzi” aduse la depozit să fie supuse unui proces de compostare naturală.

Zona destinată compostării este compusă din următoarele  :

- Tocător deșeuri verzi tip Doppstadt, acționat electric, cu o productivitate de cca 2,5 to/h

- Hală tip șopron pentru depozitare material tocat

- Platformă depozitare deșeuri verzi și compost în suprafață de cca 2000 mp

- Sortator  mecanic acționat de motor termic.

La depozit se aduc deșeuri verzi numai din municipiul Târgoviște, cantitatea medie anuală fiind în jur de 300 to.

Etapele tehnologice de compostare sunt următoarele:

- Preluarea și depozitarea deșeurilor verzi

- Tocarea

- Depozitarea materialului tocat, sub formă de prisme, pe suprafața de compostare

- Compostarea efectivă prin amestecarea periodică a prismei și udarea în perioadele uscate ale anului

- Maturarea compostului

- Sortarea prin cernere și depozitarea temporară până la comercializare.

Un ciclu de fabricație durează aproximativ 5 luni, randamentul fiind de 1 to compost la 3 to material verde intrat în depozit.

Elementele lemnoase care cad la sortare sunt remăcinate la ciclul de producție următor.

Această practică contribuie la diminuarea volumelor de deșeuri eliminate prin depozitare.

## 7.1 Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)

Depozitul are urmatoarele parti componente:

- cabina cantar – imediat dupa zona in care este amplasat cantarul exista zona de securitate pentru deseurile care nu pot fi acceptate la depozitare (documentele nu sunt corespunzatoare sau tipurile respective de deseuri nu sunt incluse in lista prevazuta de autorizatia integrata de mediu)

- pavilion administrativ;

- garaj si atelier pentru parcul auto destinat colectarii deseurilor;

- garaj si atelier pentru pentru utilajele depozitului;

- garaj pentru compactorul depozitului;

- statia de sortare a deseurilor urbane;

- statia de tocare a fractiei organice din deseuri rezultata dupa sortare;

- statia de compostare a fractei organice din deseuri;

- statia de epurare;

- sistem de paza si supraveghere;

- reteaua de colectare si evacuare biogaz;

- perdea vegetala de protectie.

Baza depozitului este izolata prin:

1. Strat de argila bine nivelat si compactat

- grosime: 0,5 m;

- grad de compactare > 1,65 t/mc;

2. Geomembrana PEHD de 2,0 mm grosime de tip CARBOFOL imbinata prin sudare. Geomembrana acopera intreaga suprafata a celulei, digul de compartimentare, digul perimetral si taluzul de mal, fiind ancorata la partea superioara a acestora in santuri perimetrale si acoperita cu loess compactat.

3. Geotextil (greutate specifica de 500 g/m2) pentru protectia geomembranei la solicitari mecanice.

Sistem de drenaj al celulei este compus din:

- strat drenant de 40 cm grosime din pietris spalat sort 16-30 mm asternut peste stratul de geotextil;

- retea de tuburi PEHD cu diametrul de 250 – 300 mm, perforate, in lungime totala de 1008 m, interconectate la caminele de colectare levigat;

- caminele sunt realizate din tuburi de beton de sectiune patrata (l = 1000 mm) prevazute cu goluri in pereti;

- reteaua de drenaj urmeaza pantele fundului celulei (3% panta longitudinala si 1% panta transversala), iar levigatul colectat in retea se scurge gravitational intr-un camin de beton amplasat la cea mai joasa cota a celulei, realizat in rambleu;

- din camin, levigatul este pompat in bazinul de colectare levigat; dupa decantarea particulelor grosiere, faza lichida este pompata in statia de epurare levigat.

Sistemul de ventilatie pasiva este format dintr-un numar de 12 puturi de colectare a gazului de depozit amplasate in nodurile retelei de drenaj. Caminele sunt formate din elemente prefabricate de beton de sectiune patrata prevazute cu goluri in pereti; acestea se suprapun treptat o data cu ridicarea cotei deseurilor depuse. Gazul se elibereaza liber in atmosfera. In faza finala de acoperire a celulelor, ultimele doua tuburi vor fi fara goluri. Penultimul tub va fi montat in statul de acoperire, iar ultimul tub va depasi cota finala cu 1 m.

Depozitarea se face prin inaintarea frontului de lucru deoarece suprafata depozitului este in panta. Delimitarea frontului de lucru se face prin marcaje temporare. Incarcatorul impinge deseurile pe celula; buldozerul realizeaza imprastierea si nivelarea in straturi de 0,8 – 1,0 m grosime; compactorul picior de oaie efectueaza maruntirea, omogenizarea si compactarea deseurilor. Acoperirea se face la 1-2 zile, cu un strat de materiale inerte provenite de la demolari, steril sau argila.

Cerinte pentru inchiderea depozitelor pentru deseuri nepericuloase/municipale (clasa b)

La epuizarea capacitatii de stocare a celulei se va proceda la inchiderea ei cu un sistem de acoperire alcatuit din:

- strat de egalizare din pamant local cca. 0,2 m;

- strat filtrant pentru gaze, din pietris 0,5 m grosime;

- geotextil de separatie;

- etansare cu geomembrana 2 mm grosime;

- geotextil de protectie (1200 g/mp);

- strat drenant pentru ape meteorice din pietris 0,5 m grosime;

- acoperire cu 1,0 m pamant, din care 0,3 m sol vegetal;

Dupa inchidere, fiecare suprafata va fi plantata cu iarba si arbusti, vor fi prevazute pante generale de 1%0 pentru dirijarea apelor meteorice catre rigolele perimetrale de colectare.

## 7.2 Planul de operare al depozitului:

Fluxul deşeurilor in incinta depozitului este:

- Accesul in incinta

- Verificarea documentelor care însoţesc transportul de deşeuri;

- Inspecţia pentru acceptare – se realizează vizual, înainte de cântărire;

- Cântărirea – se efectuează pe platforma prevăzuta cu cantar de 50 tone;

- Accesul către zona de depozitare din incinta – se realizează  pe platforme betonate si drum balastat acoperit cu dale din beton;

- Descărcarea deşeurilor – se realizează sub supravegherea vizuala a personalului;

- Depozitarea propriu-zisa – cuprinde derularea mai multor etape a căror succesiune este dictata de poziţia topografica a frontului de lucru. Acestea sunt:

- descărcare deşeuri;

- împingerea deşeurilor cu incarcatoare frontale si cu buldozer către perimetrul stabilit pentru depozitare;

- compactare cu compactorul cu picior de oaie;

8. Colectarea materialelor reciclabile – se realizează manual;

9. Acoperirea periodica a stratului de deşeuri compactate – se realizează cu pamant si material inert mărunţit rezultat din activitati de demolări din construcţii;

10. Profilarea formei depozitului – se executa periodic cu utilajele din dotare. Se verifica anual prin ridicări topografice si profile care sa reprezinte grafic forma depozitului.

Depunerea deseurilor se va realiza până la atingerea cotei finale de exploatare, înăltimea stratului de deseuri de 20 m, care va fi, de fapt, cota de închidere a depozitului.

O sursă potentială de poluare a solului specifică depozitelor de deseuri o reprezintă împrăstierea de către vânt a deseurilor usoare. În cazul depozitului analizat, datorită modului de operare a acestuia, prin compactare zilnică si acoperire periodică cu materiale inerte, împrăstierea deseurilor usoare este limitată semnificativ.

Pentru monitorizarea nivelului şi a calităţii apei freatice în arealul depozitului, au fost executate 8 foraje echipate pentru monitorizarea apelor subterane.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor în cadrul depozitului au fost amenajate o serie de construcţii, respectiv:

- Cabina cantar;

- Pavilion administrativ;

- Garaj si atelier pentru parcul auto destinat colectarii deseurilor;

- Garaj si atelier pentru utilajele depozitului;

- Statia de sortare a deseurilor urbane;

- Statia de tocare a fractiei organice din deseuri rezultata dupa sortare;

- Statia de compostare a fractiei organice din deseuri;

Echipamente mobile, vehicule si utilaje:

- compactor 36 tone tip Bomag (1 buc);

- incarcator frontal (1 buc);

- Buldozer;

# 8. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

# 8.1 AER

Sursele de emisii provenite din activitatea depozitului sunt fixe si mobile.

- Surse mobile de poluare

Sursele mobile de poluare a atmosferei sunt:

- vehicule care rulează pe suprafaţa depozitului si care transporta deşeurile spre zonele de depozitare;

- utilajele pentru lucrul in depozit;

- Surse fixe de poluare

- Centrala termica – un cos de dispersie metalic.

- Instalația de extracție, colectare și tratare a gazului de depozit va fi alcatuită din urmatoarele componente:

-puț de extracție a gazului cuprinzând conducta de drenaj din HDPE cu Dn. 160-200 mm;

-la partea superioară a fiecarui coș, conducta se îmbina cu un tub metalic prevazut cu capac și ventil;

-conducta de captare a gazului;

-stație de colectare a gazului;

-instalația de ardere controlat a gazului;

-instalatii si componente de siguranta pentru arderea controlata.

Aceste operatii vor avea la baza un proiect de specialitate, care va stabili, functie de masuratorile efectuate, solutia optima, respectiv ardere controlata sau valorificare energetica

## PENTRU CELULA 1 PROIECTUL SE VA IMPLEMENTA IN MAX 1 AN DE LA SISTAREA DEPOZITATII

## 8.2. APA

1. LEVIGAT

Instalaţiile de reţinere si evacuare a poluanţilor in apa constau din:

Sistemul de colectare a levigatului – realizat din conducte de drenaj si un dren colector, construite din tuburi de PEHD, montate in fiecare compartiment operaţional al depozitului si racordate la   statia de pompare SP1.

Instalaţie de epurare a levigatului – statie de epurare tip PALL.

2. Apele uzate rezultate de la spălarea vehiculelor  - 1 separator de produse petroliere.

3. Apele pluviale – colectate prin intermediul santurilor perimetrale, construite din dale de beton, racordate la canalul Cocosilor.

4. Apele uzate menajere rezultate din activitatea proprie sunt colectate la statia de pompare SP1 si apoi evacuate in statia de epurare.

## 8.3. SOL

1. Masuri constructive adoptate pentru depozit care asigura o protecţie corespunzătoare pentru sol si subsol.

2. Colectarea si evacuarea controlata a levigatului.

## 8.4 ALTE DOTARI

Alte amenajări speciale, dotări si masuri pentru protecţia mediului:

- Masuri de diminuare a fenomenului de spulberare a deşeurilor uşoare de către vânt :

- mărunţirea si compactarea deşeurilor in autogunoierele compactoare, inca de la preluarea deşeurilor de la punctul de precolectare ;

- separarea in depozit a deşeurilor din plastic, balotarea si valorificarea acestora prin agenţi economici autorizaţi ;

- Masuri generale privind managementul problemei pasărilor :

- depunerea rapida, compactarea zilnica si acoperirea periodica a deşeurilor depuse in depozit in zona activa ;

- diminuarea pe cat posibil a zonelor active ale depozitului ;

- acoperirea cu strat de sol a compartimentelor închise temporar ;

- Masuri privind managementul problemei animalelor dăunătoare si a insectelor :

Efectuarea dezinfecţiei si a deratizării lunare, de către firme specializate ;

Descărcarea rapida a deşeurilor, compactarea si acoperirea acestora cu materiale inerte ;

# 9. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVELE DE ZGOMOT

## 9.1 AER

### 9.1.1 Emisii

Sursele de emisii din amplasamentul depozitului sunt surse deschise libere. In perioada de operare sursa reprezentata de compartimentele depozitului va fi o sursa de suprafaţa cu emisii nedirijate.

Principalii constituenţi ai gazului de depozit sunt : CH4, CO2, N2, urme de H2S si cantitati mici de compuşi organici nemetanici (COVnm).

Ratele de emisie vor avea o variaţie temporala generala specifica, înregistrând o creştere continua pana la atingerea capacitaţii maxime de depozitare, după care emisiile scad continuu, pana la dispariţie.

Deteminarea cantitatii de gaz nu este posibila in aceasta  faza de dezvoltare a depozitului, deoarece puţurile de extracţie sunt realizate din conducte deschise la capăt, prevăzute cu fante la partea superioara. Construcţia actuala a acestor puţuri nu permite măsurarea corecta a concentraţiilor de componenţi principali ai gazului de depozit si nici debitele volumice/masice de gaz evacuat, pentru a permite calculul cantităţilor de CH4, CO2 si H2S emise din depozit.

In cazul emisiilor de particule  rezultate din depozitarea materialelor cu potenţial de generare excesiva a prafului, deşeurile vor fi umezite la descărcare sau vor fi compactate imediat după descărcarea din vehicul si acoperite cu un material potrivit (sol sau materiale de acoperire artificiale), cu o grosime suficienta .

Titularul activitatii, in condiţiile respectării prevederilor legale, se va preocupa de menţinerea zonelor de protecţie sanitara definite conform O.M. nr.119/2014.

Emisiile de la vehicule vor fi reduse prin folosirea următoarelor tehnici de control :

- revizia si întreţinerea regulata a vehiculelor ;

- oprirea motoarelor atunci când vehiculele nu sunt in funcţiune ;

- minimizarea deplasărilor autovehiculelor pe amplasament.

### 9.1.2. Calitate aer ambiental

##### Valori limita de imisii

Concentraţiile poluanţilor evacuaţi in atmosfera nu vor depăşi in aerul înconjurător valorile limita prevăzute in Legea 104/2011 si in STAS 12574-87, după cum urmează :

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | Valoare limita impusa μg/mc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hidrogen sulfurat | 30 min* | 15 000 |
|  |  | 24 ore* | 8 000 |

* Protecţia sanatatii umane

**Protecţie vegetaţie

## 9.2 APA

Indicatorii de calitate ai permeatului vor respecta concentraţiile maxime admise prevăzute de HG 188/2002 – NTPA 001, modificata si completata de HG 352/2005, după cum urmează:

| Nr.crt | Indicator | U.M | Valori limita | Cadrul legal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | unitati pH | 6,5 -8,5 | Conform specificaţiilor din HG 352/2005 |
| 2. | Materii in suspensie | mg/ l | 60 |  |
| 3. | Consum chimic de oxigen – CCOCr | mg O2/ l | 125 |  |
| 4. | CBO5 | mg O2/ l | 25 |  |
| 5. | Azot total | mg/ l | 10 |  |
| 6. | Substanţe extractibile cu solvent organic | mg/ l | 20 |  |
| 7. | Reziduu filtrate la 1050C | mg/ l | 2000 |  |
| 8. | Fosfor total | mg/ l | 2 |  |
| 9. | Detergenti sintetici | mg / l | 0.5 |  |

## 9.3 APA SUBTERANA

Pentru urmarirea influentei activitatii de depozitare a deseurilor asupra calitatii apelor subterane, se vor compara analizele cu probele martor realizate initial (la executarea forajelor).

| Nr. crt. | Indicatori | U.M. | Concentraţie determinata |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F8 | F7 | F1 |
| 1. | PH | unit. pH | 7,6 | 6,85 | 7,3 |
| 2. | CBO5 | mg O2/l | 203 | 162 | 520 |
| 3. | CCO-Cr | mg O2/l | <10 | 70 | 91 |
| 4. | Materii totale in suspensie | mg/l | <36,3 | 189,2 | 236,4 |
| 5. | Azot total | mg/l | 3,42 | 0,86 | 73,23 |
| 6. | Fosfor total | mg/l | <0,11 | <0,11 | 0,26 |
| 7. | Reziduu filtrat | mg/l | 434 | 313 | 3505 |

## 9.4 ZGOMOT

Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va încadra in limitele prevăzute de STAS 10009/2017, respectiv  65dB.

## 9.5 MIROS

Conform Standardului naţional 12 574/87 – Condiţii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substanţe puternic mirositoare depăşesc concentraţiile maxime admise atunci când in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizat olfactiv.

Surse potenţiale de mirosuri si masuri pentru diminuarea acestora sunt:

- Emisia de biogaz – se vor lua masuri de control a emisiilor de gaz de depozit biogaz;

- Bazinele colectoare – aerarea zonelor de stocare a levigatului;

- Deşeurile descărcate si depozitate, pana la acoperirea periodica cu strat de pamant – se vor acoperi cu un strat de material inert (sol rezultat din sapaturi, deşeuri din construcţii si demolări, zguri, compost) in grosime de cca. 10-20 cm; periodicitatea acoperirii este in funcţie de starea deşeurilor (miros, granulometrie) si a condiţiilor atmosferice, aceasta realizându-se obligatoriu, in perioadele cu temperaturi ridicate si umiditate redusa.

# 10. GESTIUNEA DESEURILOR

## 10.1 DENUMIRE DESEU, COD, PROVENIENTA, CANTITATE GENERATA, STARE FIZICA, DEPOZITARE TEMPORARA

### 10.1.1 Deşeuri nepericuloase

| - Nr. - crt. | - Cod deşeu - conform - Deciziei Comisiei 2014/955/CE | - Denumire deşeu | - Cantitate estimata | - Starea - fizica | - Depozitare - temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 20 03 01 | - Deşeuri menajere | - 1,5 kg/zi | - solida | - europubele |
| - 2. | - 16 01 03 | - Anvelope uzate | - 2 buc/an | - solida | - platforma betonata |
| - 3. | - 17 04 05 | - Deşeuri metalice | - 0,1 t/an | - solida | - platforma betonata |

### 10.1.2 Deşeuri periculoase

| - Nr. - crt. | - Cod deşeu - conform - Deciziei Comisiei 2014/955/CE | - Denumire deşeu | - Cantitatea estimata | - Starea - fizica | - Depozitare - temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere uzate | - 300 l/an | - lichida | Stocate temporar, in spatii special amenajate, pana la predarea acestora pentru valorificare către operatorii economici autorizati |
| - 2. | - 16 01 07* | Filtre de ulei | - 10 buc/an | - solida | Stocate temporar, in spatii special amenajate, pana la predarea acestora pentru valorificare catre operatorii economici autorizati |
| - 3. | - 16 06 01* | Baterii cu plumb uzate | - 1 buc/an | - solida | - Schimb la achiziţionare cu baterie nouă |

## 10.2 DESEURI VALORIFICATE

| Nr. crt. | Cod deșeuri conform Deciziei Comisiei 2014/955/CE | Denumire deşeu | Cantitate deşeu predată | - Starea - fizica | Agenţi economici autorizaţi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - 16 01 03 | - Anvelope uzate | - 2 buc./an | - solida | Firme autorizate pentru colectare/valorificare, pe bază de contract |
| 2. | - 17 04 05 | - Deşeuri metalice din piese uzate | - 0,1t/an | - solida | - Firme autorizate pentru colectare/valorificare, pe bază de contract |
| 3. | - 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere uzate | - 300 l/an | - lichida | - Firme autorizate pentru colectare/valorificare, pe bază de contract |
| 4. | - 16 01 07* | Filtre de ulei | - 10 buc/an | - solida | - Firme autorizate pentru colectare/valorificare, pe bază de contract |
| 5. | - 16.06.01* | Baterii cu plumb uzate | - 1 buc/an | - solida | - Schimb la achiziţionare cu baterie nouă |

## 10.3 DEPOZITAREA DEFINITIVA A DESEURILOR  (ELIMINARE)

| - Nr. - crt. | - Cod deşeu - conform - Deciziei Comisiei 2014/955/CE | - Denumire deşeu | - Cantitatea - estimata | - Starea - fizica | - Depozitare - definitiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 20 03 01 | - Deşeuri menajere | - 1,5 kg/zi | - solida | - Depozit deşeuri Aninoasa |

## 10.4 GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

| Nr. crt. | Substanta periculoasă | Fraze de risc, etichetare/Regulament CLP | Consum specific | Mod de ambalare, depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acid sulfuric | R35, C (H 314) | 10 l/ora de functionare | Recipient PVC |
|  | Solutie 45% NaOH | R31-34, C | 0,3 l/ ora de functionare | Recipient PVC |

Referitor la gestionarea substanţelor chimice periculoase:

  - Fişele cu date de securitate ale substanţelor chimice periculoase achiziţionate vor fi recepţionate şi păstrate  în mod obligatoriu în unitate.

  - Se vor respecta următoarele  masuri generale:

- depozitarea substantelor chimice periculoase se va face tinand seama de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizori;

- locurile de depozitare vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu: sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica, incaperile vor fi bine aerisite, protejate impotriva intrarii persoanelor straine.

  - Se va ţine cont de substanţele, recipientele şi contaminanţii la care substanţa sau amestecul în cauză ar putea fi expuse în timpul transportului, al depozitării şi al utilizării.

  - Substanţele sau amestecurile clasificate ca periculoase şi conţinute în recipiente ambalate vor avea aplicată o etichetă care include elementele de etichetare, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (Regulamentul CLP).

Precursori deţinuţi si utilizaţi in procesele tehnologice:

- Acid sulfuric

Modul de gospodărire:

- ambalare: precursorii sunt aprovizionaţi in ambalaje originale in conformitate cu prevederile OUG nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, cu modificarile ulterioare;

- transport: se face de către furnizor, conf. OUG nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, cu modificarile ulterioare;

- folosire/comercializare: precursorii vor fi folosiţi exclusiv in procesele tehnologice pentru care au fost autorizaţi

- Titularul are următoarele obligaţii:

- Comunicarea la Agenţia Naţionala Antidrog a datelor de contact ale persoanei responsabile cu gestionarea substanţelor clasificate in categoriile 1 si 2 potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din regulamentul 273/2004 (OUG 121/206 – art11).

- Asigurarea etichetării potrivit prevederilor legale in vigoare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 din Regulamentul 273/2004 si la art. 5 din Regulamentul 111/2005 (lege 186/2007, art. 13)

- Asigurarea si păstrarea evidentei miscarii zilnice a substanţelor clasificate ca precursori si întocmirea documentaţiei potrivit prevederilor art. 5 din regulamentul 273/2004 si ale art. 3 si 4 din regulamentul 111/2005 (OUG 121/2006, art. 13)

- Asigurarea masurilor de depozitare a substanţelor si preparatelor periculoase, in funcţie de compatibilităţile chimice si de condiţiile impuse de furnizori. Depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu (sol, apa, aer). Pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimica. Încăperile vor fi aerisite si protejate împotriva intrărilor persoanelor străine.

- Asigurarea materialelor absorbante si de neutralizare a scurgerilor accidentale.

# 11. METODA DE ACCEPTARE A DEȘEURILOR ÎN DEPOZIT

Titularul activității va controla ca activitatea de depozitare a deşeurilor să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie integrată de mediu și va iniţia investigaţii și acţiuni de remediere in cazul unor neconformități cu prevederile acesteia.

Toate documentele și informaţiile referitoare la activitatea desfăşurată in cadrul unui depozit de deşeuri (de la faza de proiectare si pana la reconstrucţia ecologica) vor fi sistematizate in cadrul unui document numit Registrul de functionare. Acesta trebuie sa cuprindă:

- modul global de abordare a activitatii de depozitare pe amplasamentul respectiv;

- detalii de proiectare si construcţie;

- procedura de acceptare a deşeurilor de depozitare, respectiv cea aplicata in caz de neconformare;

- autorizaţia integrata de mediu, însoţita de documente doveditoare;

- informaţii referitoare la transportatorii de deşeuri, amplasamente de depozitare, dezvoltarea activitatii pe zone si etape;

- detalii referitoare la colectarea si evacuarea levigatului si a gazului de depozit;

- programul de monitorizare a calităţii factorilor de mediu in zona de influenta, inclusiv date rezultate din măsurători si analize pentru gaz, levigat, ape subterane, ape de suprafaţa, ape uzate epurate;

- schema detaliata de extindere a depozitului, de reconstrucţie ecologica si de monitorizare post – inchidere;

- inregistrarea reclamatiilor, a neconformitatilor si a masurilor de remediere;

- supravegherea eficientei, inclusiv rapoarte de audit intern si extern, dupa caz.

Deşeurile primite la depozitare se regasesc in prezenta autorizaţie integrata de mediu. In depozitul de deşeuri nepericuloase (clasa b) este permisă depozitarea urmatoarelor deşeuri:

- deşeuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat;

- deşeuri nepericuloase de orice alta origine, care indeplinesc criteriile de acceptare stabilite prin Anexa nr. 3 la HG nr. 349/2005 privind deozitarea deșeurilor. Acceptarea deşeurilor se bazeaza pe listele de deşeuri acceptate, definite dupa natura și origine; caracteristicile deşeurilor, determinate prin metode de analiză standardizate.

Se interzice amestecarea deşeurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare.

Tipuri de deşeuri acceptate la depozitare:

| Cod deșeu | Tip deșeu |
| --- | --- |
| 20 01 01 | Hârtie și carton |
| 20 01 08 | Deșeuri biodegradabile de la bucătării la și cantine |
| 20 01 10 | Îmbrăcăminte |
| 20 01 11 | Textile |
| 20 01 25 | Uleiuri și grăsimi comestibile |
| 20 01 38 | Lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37* |
| 20 01 39 | Materiale plastice |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 01 41 | Deșeuri de la curățatul coșurilor |
| 20 02 01 | Deșeuri biodegradabile |
| 20 02 03 | Alte deșeuri nebiodegrabile |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate |
| 20 03 02 | Deșeuri din piețe |
| 20 03 03 | Deșeuri stradale |
| 20 03 04 | Nămoluri din fosele septice |
| 20 03 06 | Deșeuri de a curățarea canalizării |
| 20 03 07 | Deșeuri voluminoase |
| 20 03 99 | Deșeuri municipale fără altă specificație (de la instituții publice) |
| 17 09 04 | Deșeuri de construcții și demolări |
| 19 08 01 | Deșeuri reținute de site |
| 19 08 02 | Deșeuri de la deznisipatoare |
| 19 08 05 | Nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești |

Deseurile  se acceptă la depozitare, analizând fiecare caz in parte in funcție de caracteristicile deșeurilor incluse.

Se recomanda reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, in vederea atingerii țintelor de depozitare a deșeurilor.

Criteriile care trebuie indeplinite de deșeuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasa de depozit sunt stabilite prin Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare și prin H.G. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor (Anexa 3).

Criteriile de acceptare a deseurilor intr-o clasa de depozit, bazate pe caracteristicile deseurilor, se vor referi la:

- compozitia fizico-chimica;

- continutul de materie organica;

- biodegradabilitatea compusilor organici din deseuri;

- concentratia compusilor potential periculosi/toxici in relatie cu criteriile enuntate anterior;

- levigabilitatea compusilor potential periculosi/toxici in relatie cu criteriile enuntate anterior;

- proprietati ecotoxicologice ale deseurilor si ale levigatului rezultat.

Acceptarea  deseurilor la depozitare si depunerea acestora

Deseurile primite trebuie sa fie:

- clasificate in functie de natura si sursa de provenienta ;

- aduse de transportatori autorizati;

- insotite de documente doveditoare, in conformitate cu normele legale sau cele impuse de operatorul depozitului;

- cantarite;

- verificate pentru stabilirea conformarii cu documentele insotitoare.

Operatorul de la receptia deseurilor trebuie sa fie instruit astfel incat sa aiba competenta necesara pentru verificarea transporturilor de deseuri si a documentelor insotitoare si pentru a sesiza neconformarile, ca de exemplu:

- documentele insotitoare sunt incorecte, insuficiente sau necorespunzatoare;

- deseurile transportate nu corespund cu cele descrise in documentele insotitoare, sau nu se incadreaza in conditiile impuse de autorizatia de mediu sau normele legislative in vigoare.

In caz de neconformare, operatorul trebuie sa aplice procedurile stabilite, vehiculul de transport fiind directionat catre o zona special amenajata, unde va ramane pana ce autoritatea de control a depozitului ia o decizie in ceea ce priveste deseurile transportate. In cazul in care deseurile au fost deja descarcate, acestea vor fi izolate pe cat posibil, iar vehiculul de transport va ramane in depozit pana la luarea unei decizii.

In Registrul depozitului vor fi consemnate toate neconformarile inregistrate, impreuna cu date referitoare la actiunile intreprinse, cine a luat deciziile si daca nu au fost inregistrate daune.

Deseul se accepta la depozitare numai daca este conform cu cel descris in cadrul caracterizarii generale si testarii de conformare, respectiv cu cel pentru care sunt prezentate documente insotitoare.

Testele de verificare a conformarii se realizeaza cel putin anual si, in orice situatie, operatorul trebuie sa se asigure ca efectuarea testelor de conformare se desfasoara in conformitate cu scopul si frecventa stabilite in cadrul caracterizarii generale. Inregistrarile rezultatelor vor fi pastrate pentru o perioada de un an.

Titularul de activitate trebuie sa asigure gospodarirea deseurilor si a substantelor toxice si periculoase in conformitate cu definirea clasei de depozit prevazut de proiect, astfel:

- nu sunt acceptate la depozitare urmatoarele deseuri:

- - deseuri lichide,

- - explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile, inflamabile;

- - deseuri periculoase medicale sau alte deseuri clinice periculoase de la unitati medicale sau veterinare;

- - toate tipurile de anvelope uzate, intregi sau taiate exluzand anvelopele folosite ca materiale in constructii intr-un depozit;

- - orice alt tip deseu care nu satisface criteiile de acceptare, conform prevederilor Anexei 3 la HG nr. 349/2005.

- Deseurile depozitate în celulă se vor acoperi periodic (sau ori de cate ori conditiile climatice si mirosul degajat impun realizarea acestei operatii) cu un strat de materiale inerte de aproximativ 10-20 cm;

- Deseurile se vor compacta imediat dupa depozitare, urmarindu-se obtinerea unui grad de compactare de 0,8-1,16 t/m3;

# 12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii 59/2016.

Activitatea legata de exploatarea depozitului se va desfasura in conformitate cu prevederile legale referitoare la normele de protectia a muncii si paza contra incendiilor si procedura in caz de accidente.

Procedura in caz de accidente, parte din managementul securitatii, este parte componenta a managementului general al societatii. Managementul securitatii va cuprinde:

- Planurile si masurile generale pentru limitarea riscului unor accidente;

- Masuri de transmitere a informatiilor autoritatilor responsabile;

- Masuri privind pregatirea personalului pentru prevenirea oricaror accidente, pentru interventia in cazul unui accident si pentru limitarea consecintelor acestuia;

- Monitorizarea performantei.

Titularul va lua masuri de prevenire a riscurilor producerii unor accidente prin:

- Luarea de masuri pentru asigurarea stabilitatii masei de deseuri, prin executia digului de contur si exploatarea depozitului conform prevederilor din proiect;

- Interzicerea suprainaltarii depozitului peste inaltimea maxima de umplere prevazuta in documentatie;

- Interzicerea accesului persoanelor neautorizate in incinta depozitului;

- Asigurarea conditiilor de igiena la locul de munca;

- Luarea de masuri pentru eliminarea riscului de incendiu si explozii prin: instruiri, sisteme de avertizare asupra prezentei gazului de depozit, asigurarea rezerveiintangibile de apa necesara pentru interventii, dotarea cu mijloacede stingere a incendiului, asigurarea echipamentelor de protectie;

- Intocmirea planurilor de interventie in caz de accidente, avarii care pot avea impact major asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator si respectarea masurilor cuprinse in acestea.

Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta, care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului, este functional.

Planul operativ de prevenire si combatere a accidentelor trebuie revizuit si actualizat in functie de conditiile nou aparute. Acesta trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Conform prevederilor O.U.G. Nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006 si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.152/2005, aprobata de Legea nr. 84/2006, titularul autorizatiei are urmatoarele obligatii:

- sa realizeze controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul calitatii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, descrise in standardele de prelevare si analiza specifice;

- sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, stabilita prin prezenta autorizatie si la termenele solicitate;

- sa transmita la APM Dambovita orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor prezentei autorizatii.

Monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol, apa subterana) se va face conform standardelor in vigoare, prin laboratoare acreditate.

## 13.1 MONITORIZAREA ACTIVITATII CURENTE A DEPOZITULUI

A. Monitorizarea calităţii factorilor de mediu

Sistemul de control si urmarire a calitatii factorilor de mediu trebuie sa cuprinda :

1. Date meteorologice colectate de la cea mai apropiata statie meteorologica, necesare stabilirii balantei de apa sunt :

| Nr. Crt. | Parametrii urmariti | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cantitatea de precipitatii. | Lunar |
| 2. | Temperatura minima, maxima si la ora 15 | Zilnic |
| 3. | Directia si viteza dominanta a vantului | Zilnic |
| 4. | Umezeala relativa a aerului la ora 15 | zilnic |

## 13.2 MONITORIZAREA EMISIILOR IN AER

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze  nivelul emisiilor de poluanti in conditiile stabilite in tabelul urmator, dupa realizarea sistemului de captare a gazului de depozit (in faza finala de operare). Monitorizarea se va efectua la toate conductele de captare existent in momentul respectiv. Se vor monitoriza toti parametrii fizici si chimici ai emisiilor astfel incat sa poata fi determinate debitele masice orare. Rezultatele masuratorilor vor fi corelate cu stadiul in care se afla celula/depozitul in momentul efectuarii monitorizarii.

| Punctul de prelevare | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Conducte de captare gaz de depozit | H2S | lunar | Conform standardelor nationale în vigoare |
|  | CH4 |  |  |
|  | CO2 |  |  |
|  | COVnm |  |  |

## 13.3 MONITORIZAREA IMISIILOR IN AER

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul concentratiilor de poluanti la limita incintei.

| Nr.crt. | Poluanti analizati | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanti | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monoxid de carbon | Semestrial | EN 14626 sau echivalent |
| 2 | Dioxid de azot | Semestrial | Metoda prin chemiluminiscenta, conform EN 14211 sau echivalent |
| 3 | Hidrogen sulfurat | Semestrial | STAS 10814-76 |

## 13.4 MONITORIZAREA EMISIILOR IN APA

Monitorizarea emisiilor pentru apele epurate se va efectua conform prevederilor tabelului urmator:

| Punctul de prelevare a probei | Poluanti analizati | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanti | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| La iesirea din statia de epurare | pH | ##### Trimestrial | Conform standardelor nationale în vigoare |
|  | Materii in suspensie |  |  |
|  | Consum chimic de oxigen – CCOCr |  |  |
|  | CBO5 |  |  |
|  | Azot total |  |  |
|  | Substanţe extractibile cu solvent organic |  |  |
|  | Reziduu filtrate la 1050C |  |  |
|  | Fosfor total |  |  |
|  | Detergenti sintetici |  |  |

### Se vor respecta condițiile impuse prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.312/12.12.2018.

### Monitorizarea calitatii apei subterane

Se va realiza analiza calitatii apei subterane prelevate din forajele de monitorizare. Analiza calitatii apei subterane se va face conform tabelului urmator:

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | Frecventa de prelevare si analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PH | ##### semestrial | Conform standardelor in vigoare |
| 2. | CBO5 | ##### semestrial |  |
| 3. | CCO-Cr | ##### semestrial |  |
| 4. | Materii totale in suspensie | ##### semestrial |  |
| 5. | Azot total | ##### semestrial |  |
| 6. | Fosfor total | ##### semestrial |  |
| 7. | Reziduu filtrat | ##### semestrial |  |

## 13.5. Topografia depozitului, urmarindu-se:

- structura si compozitia deseurilor depuse in depozit – anual;

- comportarea la tasare si urmarirea nivelului depozitului – anual.

B. Automonitorizarea tehnologica

Automonitorizarea tehnologica este o actiune distincta si are ca scop verificarea periodica a starii si functionarii amenajarilor din depozit in scopul reducerii riscurilor unor accidente, respectiv:

- Urmarirea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor depozitului si anume:

- starea drumului de acces si a drumurilor de incinta;

- starea impermeabilizarii in zonele de ancorare;

- functionarea sistemelor de drenaj aferente depozitului de deseuri – prin monitorizarea calitatii apei freatice si a levigatului;

- functionarea drenurilor de gaze din masa deseurilor, a sistemelor de captare, utilizarea acestora in conditii de siguranta pentru personal si mediu;

- starea stratului de acoperire in zonele unde nu se face depozitare curenta;

- functionarea retelei de canalizare si a instalatiilor de vidanjare a apelor uzate menajere;

- functionarea instalatiilor de evacuarea apelor pluviale si a levigatului;

- functionarea sistemului de evacuare a apelor pluviale;

- Urmarirea gradului de tasare si a stabilitatii depozitului:

- comportarea taluzurilor si digurilor;

- aparitia unor tasari diferentiale si stabilirea masurilor de prevenire a acestora;

- aplicarea masurilor de prevenire a pierderii stabilitatii – modul corect de depunere a straturilor de deseuri.

Controlul intrarilor de deseuri:

- verificarea documentelor care insotesc transporturile de deseuri;

- verificarea calitatii deseurilor in scopul stabilirii incadrarii in conditiile prevazute in autorizatia integrata de mediu;

- prelevari de probe si analize fizico-chimice si biologice pentru verificarea conformitatii cu prevederile ce vor fi incluse in autorizatia integrata de mediu si/sau cu documentele insotitoare.

## 13.6 MONITORIZAREA GESTIUNII DESEURILOR

Monitorizarea gestiunii deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va asigura evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, respectiv operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE și se va pune la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora;

Evidenta gestiunii deseurilor va fi pastrată cel putin trei ani.

## 13.7  ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si efectuarii analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta Autorizatie, pot fi modificate numai cu acordul scris al ARPM Pitesti, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de afectare a calitatii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

Operatorul depozitului este obligat sa instituie un sistem de (auto)monitorizare a depozitului de deseuri si sa suporte costurile acestuia.

13.8 AUTOMONITORIZAREA CALITATII FACTORILOR DE MEDIU IN FAZA POST-INCHIDERE

| Nr. crt. | Natura indicatorilor urmariti si modul de monitorizare/sondare | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Date meteorologice -cantitatea de precipitaţii, -de temperatură (min, max, la ora 15) -evaporare direct cu lisimetru sau la stabilirea umiditatii aerului (la ora 15; -umiditatea aerului (la ora 15) | Zilnic,medie lunara Media lunara Zilnic, suma lunara Lunar, medie lunara |
| 2. | Date despre emisii : |  |
|  | -cantitatea de levigat | La 6 luni |
|  | -compozitia levigatului (conform indicatorilor stabiliti la emisii in apa) | La 6 luni |
|  | -posibile emisii de gaz si presiunea atmosferica (CH4, CO2, H2S, COVNM) | La 6 luni |
| 3. | Date despre apa subterana |  |
|  | -nivelul apei subterane | La 6 luni |
|  | -compozitia apei subterane pH, conductivitate, CCO Cr, CCO-Mn, amoniu, plumb, cadmiu, mangan | La 6 luni |
| 4. | Date despre corpul depozitului | Anual |
|  | -Tasarea corpului depozitului |  |

# 14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

| Nr. Crt. | Raportari | Termen de raportare |
| --- | --- | --- |
|  | Aer |  |
| 1 | Cantitatea de imisii pentru fiecare poluant | Semestrial |
| 2 | Poluantii care intra sub incidenta HG.nr.140/2008- privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului CE nr.166/2006 privind infiintarea Registrului European al poluantilor emisi si transferati | 30 aprilie, anual pentru anterior |
| 3. | Calitatea gazului de depozit | lunar |
|  | Apa |  |
| 1 | Valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ai apei uzate evacuate | 10 ale lunii urmatoare |
| 2 | Poluantii care intra sub incidenta HG.nr.140/2008- privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului CE nr.166/2006 privind infiintarea Registrului European al poluantilor emisi si transferati | 30 aprilie, anual pentru anterior |
|  | Sol |  |
| 1 | Valoarea concentratiei anuale a poluantilor monitorizati | 15 ale lunii urmatoare anului incheiat |
|  | Apa subterana |  |
| 1 | Calitatea apei din panza freatica analize din forajele de monitorizare | semestrial |
|  | Deseuri |  |
| 1 | Raport anual a datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor, atât pe suport hârtie, cât şi electronic Se va pune la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, la cererea acesteia, orice informaţie privind gestionarea deşeurilor, inclusiv în baza de date Sistem Integrat de Mediu (SIM) | Până la 31 martie a anului următor celui de raportare, conform art. 49 din Legea 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare La data stabilită de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului |
|  | Alte raportari |  |
| 1. | Plan de inchidere definitiva a depozitului | Odata cu cererea pentru Aviz de mediu la incetarea activitatilor de eliminare a deseurilor prin depozitare |
| 2 | Poluari accidentale odata cu producerea lor | In maxim o ora de la producerea acestora |
| 3 | Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament | Martie anul urmator raportarii |

Orice efect negativ înregistrat prin programul de auto-monitoring se raportează către autoritatea de mediu competentă în maximum 12 ore.

* Raportări pentru Registrul European E-PRTR

- Raportările se vor întocmi o dată pe an, la cererea autorităţii de mediu, conform indicaţiilor Regulamentului 166/2006 şi a Ghidului E-PRTR pentru implementarea registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi. Pentru validarea datelor raportul va fi însoţit de buletine de analiză şi metode de calcul/estimare .

- Datele care au stat la baza acestei raportări se vor păstra arhivate timp de 5 ani.

# 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

- Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la BAT atat pentru partea de tehnologie cat si pentru monitorizarea emisiilor;

- Sa planteze la limita imprejmuirii perdele de protectie vegetala;

- Se va solicita si obtine Declaratia de locatii pentru precursori;

- Pe depozitele unde este permisă depozitarea deşeurilor cu risc de autoaprindere (clasa a şi b), trebuie să existe o rezervă de minimum 200 mc de pământ, pentru stingerea eventualelor incendii.

- Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile care sa asigure ca nicio poluare importanta nu va fi cauzata;

- Titularul activitatii este obligat sa evite producerea de deseuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;

- Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient energia;

- Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

- Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora;

- La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de titularul activitatii/operator titularul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului si/sau Autorizatiei Integrate de Mediu;

- Titularul activitatii/operatorul este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic;

- Activitatea autorizata trebuie sa se desfasoare si sa fie controlata astfel incat sa fie respectat nivelul emisiilor pe factorii de mediu prevazut in Autorizatia Integrata de Mediu;

- In cazul depasirii valorilor privind emisiile ce constituie parte a acestei autorizatii, titularul de activitate va suporta prevederile legislatiei de mediu in vigoare;

- Titularul activitatii este obligat sa implementeze un sistem de management de mediu pentru cerintele IPPC;

- Nicio modificare sau reconstructie afectand activitatea sau orice parte a activitatii, care va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al Agentiei;

- Prezenta autorizatie se va aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare si/sau valorificare;

- Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor sau a mediului din afara limitelor amplasamentului;

- Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a asigura faptul ca sunt luate actiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie nu sunt indeplinite;

- Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate si pentru toti angajatii a caror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului;

20. Monitorizarea si analizele trebuie realizate asa cum s-a precizat in Cap. 13.   Monitorizarea mediului, 13.1. Aer-emisii, 13.2. Aer-imisii; un raport privind rezultatele acestei monitorizari trebuie depus la Agentie cu frecventa stabilita in capitolul Raportare si Inregistrare;

21. Nici o emisie in apa nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie mentionata in Capitolul 9.- Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu, 9.2 - Apa, 9.4- Apa subterana, al prezentei autorizatii;

22. Monitorizarea si analizele trebuie facute asa cum s-a stabilit la capitolul 13.

23. Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare  asa cum este precizat in    Capitolul 10, “Gestiunea deseurilor”. Nu trebuie eliminate/recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului fara a informa in prealabil Agentia de Protectie a Mediului si fara acordul prealabil scris al Agentiei;

24. Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri; deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale; transportul deseurilor se va face conform HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

25. Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote in afara amplasamentului.

26.Emisiile in sol vor respecta Valorile Limita de emisie stabilite la Capitolul 9

27. Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile pentru toti factorii de mediu prevazute in Capitolul  13 - Monitorizarea factorilor de mediu;

28. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu  acordul scris al Agentiei dupa evaluarea rezultatelor testarilor;

29. Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele puncte de prelevare si monitorizare:

- sursele de zgomot pe amplasament;

- zone de depozitare a deseurilor pe amplasament ;

- evacuarea apelor meteorice;

- foraje de monitorizare a apei subterane pe amplasament.

30.Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii; trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii; un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;

31. Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica care sa fie disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul unitatii; acest dosar trebuie sa contina: copii ale corespondentei intre Agentie si titularul autorizatiei, Autorizatia, Solicitarea, Raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera adecvate.

32.Conform art. 14, punctul 4 din OUG Nr. 195 – privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006 operatorul/titularul de activitate, are obligatia sa informeze autoritatea de mediu si populatia , in cazul eliminarilor accidentale de poluanti in mediu, in caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

33. Titularul este obligat sa alimenteze „Fondul pentru inchidere si urmarire post-inchidere”.

34. Operatorul are obligatia de a notifica, potrivit cerintelor si termenelor stabilite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2009, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti si Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului Dambovita cu privire la amenintarea iminenta cu un prejudiciu sau la producerea acestuia

35. Operatorului de activitate i se recomanda elaborarea unor practici pentru a minimiza riscurile de daune, pe baza evaluărilor de impact asupra mediului şi/sau a evaluărilor de risc.

# 16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI. MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

- La încetarea activităților cu impact asupra mediului, precum si la schimbarea titularului unei activitati este obligatorie solicitarea stabilirii obligațiilor de mediu (conform OUG nr. 195/2005, art.10).

- Operațiile de închidere vor avea la baza proiectul tehnic de închidere depus la APM Dâmbovița;

- Închiderea depozitului de deșeuri se realizează utilizând „Fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia post-închidere”. Fondul constituit pana la un anumit moment de timp din durata de funcționare a depozitului poate fi utilizat pentru închiderea partiala (a unei celule cu capacitatea epuizata). Consumul Fondului se va face pe baza de situații de lucrări, ce vor fi întocmite o data cu realizarea lucrărilor de închidere.

- Operatorul este responsabil de întreținerea, supravegherea, monitorizarea si controlul postînchidere ale depozitului.

- Perioada de urmărire post închidere este de min. 30 de ani sau eventual mai mult, pana la stabilizarea completa a deșeurilor.

- Monitorizarea postînchidere, când va fi cazul, va fi efectuata conform procedurilor prevăzute in prezenta autorizație, pct. 13.6, frecventa de monitorizare va fi o data la 6 luni, iar rezultatele determinărilor efectuate vor fi păstrate intr-un registru pe toata perioada de monitorizare.

- Operatorul depozitului este obligat sa anunțe in mod operativ autoritatea competenta pentru protecția mediului privind producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevante prin procedurile de control si sa respecte decizia autoritatii teritoriale pentru protecția mediului privind masurile de remediere impuse in perioada post închidere.

- Operatorul depozitului trebuie sa închidă si sa refacă celulele pe masura epuizării capacitatii acestora.

Straturile sistemului de acoperire trebuie sa asigure:

- reținerea deșeurilor.

- gestionarea producerii levigatului (prin controlarea intrării apelor pluviale).

- prevenirea scaparilor necontrolate de gaz din depozit, sau a pătrunderii aerului in masa de deșeuri.

- utilizarea ulterioara a terenului.

- in etapa de închidere se va asigura impermeabilizarea depozitului conform legislației in vigoare si prevederilor proiectului tehnic de închidere.

- asigurarea masurilor necesare pentru stabilizarea rampei.

- începerea lucrărilor de reabilitare a sectoarelor umplute cu deșeuri imediat ce procesul de stabilizare a deșeurilor permite acest lucru.

Se va reface structura solului prin:

- acoperirea depozitului cu un strat cu grosimea de minim 1 m, compus din pamant steril si min. 0,15 m pamant vegetal.

- protejarea suprafatei solului după reabilitare prin plantarea de plante ierboase, graminee si alte specii vegetale cu rădăcini puțin adânci pentru a nu se deteriora stratul de etanșare.

După atingerea cotei finale de depozitare trebuie realizată acoperirea finală cu continuarea acţiunii de captare a gazelor de depozit şi a drenării apelor infiltrate prin stratul de sol vegetal.

# 17. ACTE NORMATIVE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DESFASURATA IN INSTALATIA IPPC AUTORIZATA:

- Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 – privind protecția mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare.

- Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu completările si modificările ulterioare.

- Ordin M.M.G.A. nr. 1158/2005 – pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul M.A.P.A.M. nr. 818/2003 - pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu.

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana.

- Ordonanța de Urgenta nr. 68/2007 - privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului.

- Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare, cu completările si modificările ulterioare.

- Ordinul MMGA nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu completările si modificările ulterioare.

- Ordinul nr. 415/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 757/2004;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005, H.G. nr. 210/2007.

- H.G. nr. 351/2005 – privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuărilor, emisiilor si pierderilor de substanțe prioritar periculoase, cu modificările si completările ulterioare.

- Ordin 1012/2005 pentru aprobarea procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor;

- Legea apelor nr.107/1996, cu  modificările si completările ulteriore.

- OM 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sănătate publica privind mediul de viata al populației

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgenta nr. 196/22.12.2005- privind Fondul pentru Mediu, cu modificările si completările ulterioare.

- Ordinul Ministrului Apelor si Protecției Mediului nr. 370/2003 privind activitățile si sistemul de autorizare al laboratoarelor de mediu.

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu completările si modificările ulterioare.

- Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările si modificările ulterioare.

- DECIZIA COMISIEI   2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

- Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu completările si modificările ulterioare.

- Hotărârea de Guvern nr. 210/2007 - pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protecției mediului.

- Hotărârea de Guvern nr. 1408/2007 privind modalitățile de investigare si poluare a solului si subsolului.

- Hotărârea de Guvern nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

- Ordinul Ministrului Apelor si Protecției Mediului nr. 161/2006 privind clasificarea calitatii apelor de suprafața.

- H.G. nr. 140/2008 – privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 – privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși si Transferați si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

- Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu.

- Ordin nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- SR 10009/2017 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- Ordin ministrului mediului si dezvoltării durabile, ministrului transporturilor, ministrului sanatatii publice si ministrului internelor si reformei administrative  nr. 152/558/1119/532/2008 – pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor – limita si a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acțiune, pentru indicatorii Lzi si noapte, in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale si in aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerări unde se desfasoara activitati industriale.

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

- Legea 104/15.06.2011 privind calitatea  aerului înconjurător.

- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate a aerului in zonele protejate.

- Legea nr. 458/2002, modificata si completata prin Legea Nr. 311/2004.

- H.G. nr. 170/2004 - privind gestionarea anvelopelor uzate.

- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informația privind mediul.

- 17. GLOSAR DE TERMENI

Autorizaţie integrată de mediu – act administrativ emis de autoritățile competente de mediu, care permite unei instalații, unei instalații de ardere, unei instalații de incinerare a deșeurilor sau unei instalații de coincinerare a deșeurilor sa funcționeze in totalitate sau in parte, in condiții care sa garanteze ca instalația respecta prevederile prezentei legi, respectiv:

- autorizația integrata de mediu pentru activitățile prevăzute in anexa nr.1;

- autorizația de mediu pentru activitățile prevăzute in anexele nr. 6-8;

Bilanț de mediu – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care conține elementele analizei tehnice prin care se obțin informații asupra cauzelor si consecințelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate, in scopul cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; in cazul in care bilanțul de mediu identifica un impact semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a riscului.

Instalație – o unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati, prevăzute in Anexa nr. 1 sau in Anexa 7, partea 1, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum si orice alte activitati direct asociate desfășurate pe același amplasament, care au o conexiune tehnica cu activitățile prevăzute in anexele respective si care pot genera emisii si poluare.

Titularul  activitatii – orice persoana fizica sau juridica care exploatează ori deține controlul total sau parțial asupra instalației ori a instalației de ardere sau instalației de incinerare a deșeurilor sau a instalației de coincinerare a deșeurilor sau, așa cum este prevăzut in legislația nationala, căreia i s-a delegat o puterea economica decisiva asupra funcționarii tehnice a instalației.

Emisie – evacuarea directa sau indirecta de substanțe, vibrații, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalației.

Poluare – introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substanțe, vibrații, caldura, zgomot, in aer, apa ori sol, susceptibile sa aducă prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa împiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizări legitime ale acestuia in sensul prevederilor legislației in vigoare.

Valori limita de emisie (VLE) – masa, exprimata prin anumiți parametrii specifici, concentrația si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp.

Deșeuri – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislația specifica privind regimul deșeurilor, pe care detinatorul îl arunca, are intenția sau are obligația de a-l arunca.

Deșeuri periculoase – deșeurile încadrate generic, conform legislației specifice privind regimul deșeurilor (Anexa 4 a Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor), in aceste tipuri sau categorii de deșeuri si care au cel puțin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase.

Folosința sensibila si mai puțin sensibila a terenurilor – tipuri de folosința ale terenurilor, care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al poluanților.

Prag de alerta – concentrații de poluanți in aer, apa, sol sau in emisii/evacuări, care au rolul de a avertiza autoritățile competente asupra unui impact potențial asupra mediului si care determina declanșarea unei monitorizări suplimentare si/sau reducerea concentrațiilor de poluanți din emisii/evacuări.

Prag de intervenție – concentrații de poluanți in aer, apa, sol sau in emisii/evacuări, la care autoritățile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea concentrațiilor de poluanți din emisii/evacuări.

Substanțe  periculoase – substanțe sau amestecuri in sensul prevederilor art.3 din Regulamentul (CE) nr.1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanțelor si amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1.999/45/CE, precum si de modificare a regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

Cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient înregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practica a tehnicilor specifice de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie si a altor condiții de autorizare, in scopul prevenirii poluării, iar in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce, in ansamblu, emisiile si impactul asupra mediului in întregul sau.

Eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, efectuata asupra deșeurilor, conform definiției prevăzute  in Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Cod CAEN - Nomenclatorul activităților din economia nationala.

- mai multor perioade de timp;

# 20. DISPOZITII FINALE

Titularul va solicita obținera vizei anuale  în fiecare an  cu minim 60 de zile inainte de data în care a fost emisă autorizația

Prezenta autorizație de mediu iși păstrează valabilitatea pe toată perioada in care beneficiarul acesteia obține viza anuală , conform art.I din OUG nr.75/19.07.2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului.

În cazul în care titularul nu obține viza anuală, autorizația integrată de mediu își încetează efectele juridice.

In cazul unor modificări intervenite in activitatea desfășurată față de condițiile impuse în actele de reglementare care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, beneficiarul are obligația revizuirii acesteia.

Nerespectarea prevederilor autorizației se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr  pagini semnate şi ştampilate.

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu cuprinde  pagini si a fost emisa in 3 exemplare.