| PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI BIROURI P+1 AMPLASAMENT: JUD. DAMBOVITA, MUN. TARGOVISTE, B-DUL EROILOR BR.9 A BENEFICIARI: BAROIAN ADRIAN MARIUS SI BAROIAN IONUT LIVIU PR. NR. 1033/07.2017 |  |
| --- | --- |
| Continut Memoriu de prezentare Regulament local de urbanism Anexe Studiu topo Studiu geo Piese desenate |  |
| #### IULIE 2017 |  |

CONTINUTUL  PUZ  SI  RLU

MEMORIU  DE  PREZENTARE

1.	INTRODUCERE

1.1	Date  de  recunoastere  a  documentatiei

1.2	Obiectul  PUZ

1.3	Surse  documentare

2.	STADIUL  ACTUAL  AL  DEZVOLTARII

2.1	Incadrarea in localitate

2.2	Elemente  ale  cadrului  natural

2.3	Circulatia

2.4	Situatia existenta, ocuparea terenurilor

2.5	Echiparea  edilitara

2.6	Probleme de mediu

2.8	Optiuni ale populatiei

3.	PROPUNERI  DE  DEZVOLTARE   URBANISTICA

3.1	Elemente esentiale ale temei de proiectare

3.2	Valorificarea cadrului natural, oportunitati

3.3	Modernizarea circulatiei

3.4	Zonificare functionala - reglementari, bilant teritorial,indici urbanistici

3.5	Dezvoltarea echiparii edilitare

3.6	Protectia mediului

3.7	Obiective de utilitate publica

4.	CONCLUZII  -  MASURI  ÎN  CONTINUARE

REGULAMENT  LOCAL  DE  URBANISM  AFERENT  PUZ

I.   	DISPOZITII  GENERALE

II.  	REGULI  DE  BAZA  PRIVIND  MODUL  DE  OCUPARE  AL  TERENURILOR

III. 	ZONIFICAREA  FUNCTIONALA

IV. PREVEDERI  RLU  LA  NIVELUL  ZONELOR  FUNCTIONALE

ANEXE

-  CERTIFICAT DE  URBANISM NR. 41/27.01.2020

- ACT DE ALIPIRE NR. 1948/29.05.2017

- CONTRACT DE VANZARE  AUT SUB NR.1207/03.04.2017 DE  BNP BEZNOIU ILEANA CAMELIA

CONTRACT DE VANZARE  AUT SUB NR.1208/03.04.2017 DE  BNP BEZNOIU ILEANA CAMELIA

- AVIZ  DE  OPORTUNITATE  NR .41/13.09.2017

- ADRESA DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA– PROCES VERBAL DE AFISARE A ANUNTULUI PUBLIC

- ADRESA DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA NR. .................– PROCES VERBAL DE AFISARE A ANUNTULUI PUBLIC

- ANUNT PUBLIC CU PRIVIRE LA CONSULTAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PENTRU INTOCMIRE P.U.Z.

- ADRESA CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGOVISTE NR. ...................  CU PRIVIRE LA DEPUNERE PLANSA REGLEMENTARI

URBANISTICE SI DOVADA NOTIFICARII VECINILOR

- ANUNT PUBLIC CU PRIVIRE LA INTOCMIRE DOCUMENTATIEI DE URBANISM PENTRU INTOCMIRE P.U.Z. NR. ..............

- DISTRIGAZ SUD RETELE – AVIZ FAVORABIL NR. .

- COMPANIA DE  APA  TARGOVISTE  DAMBOVITA   AVIZ  NR.

- AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA – AVIZ NR.

- SDEE MUNTENIA NORD S.A. – AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL NR.

- S.C. TELEKOM  ROMANIA  COMUNICATIONS  S.A. AVIZ  FAVORABIL  NR.

-  EXTRAS  CARTE  FUNCIARA

PIESE  DESENATE

PLANSA  1  	PLAN  DE  INCADRARE  IN  TERITORIU SI MUN. TARGOVISTE		          	         sc   1 :  5000

PLANSA  2  	PLAN  DE  INCADRARE  IN  PUG  MUN.  TARGOVISTE			          	         sc   1 :  5000

PLANSA  3  	SITUATIA EXISTENTA. DISFUNCTIONALITATI		   		          	         sc   1 :  500

PLANSA  3.1  	SITUATIA EXISTENTA. DOCUMENTAR  FOTO		   		          	         sc   1 :  -

PLANSA  4 	REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE  FUNCTIONALA		                             sc   1 :  500

PLANSA  5   	REGLEMENTARI  URBANISTICE.  PROPUNERE MOBILARE,  CIRCULATII		         sc.  1 :  500

PLANSA  6   	REGLEMENTARI -  ECHIPARE  EDILITARA	                                         	                             sc   1 :  500

PLANSA  7                    PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR					         sc   1 :  500

PLANSA  8                    DESFASURARE  LA  STR  POPA  SAPCA -  PROPUNERE  CONSTRUILE		         sc   1 :  200

PLANSA  9                    DOCUMENTAR  FOTO  CLADIRE  MONUMENT  ISTORIC 				         sc   1 :  -

INTOCMIT,

ARH  GEORGE  BUDA

MEMORIU  DE  PREZENTARE

1. INTRODUCERE

  - Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrarii: PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU  CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI

BIROURI P+1

Amplasament:	JUD. DAMBOVITA, MUN. TARGOVISTE, B-DUL EROILOR, NR. 9A

Beneficiar:	BAROIAN ADRIAN MARIUS SI BAROIAN IONUT LIVIU

Elaborator:	S.C. ARHICAD  S.R.L. , J15/953/2003,  RO 15904924, str. Virgil  Draghiceanu, bl. 4,

sc. C, ap. 42, Targoviste,  Dambovita

Proiectat:		ARH. BUDA  GEORGE

Data elaborarii:	            IULIE 2017;   nr.pr. 1033/07.2017

1.2 Obiectul  P.U.Z.

Conform legislatiei in vigoare, autorizarea executarii constructiilor se face pe baza unei documentatii de urbanism aprobate.

In categoria documentatiilor de urbanism se inscrie si Planul Urbanistic Zonal (denumit prescurtat PUZ). Prin definitie PUZ-ul stabileste reglementari specifice pentru o zona dintr-o localitate urbana sau rurala, compusa din una  sau  mai multe parcele, acoperind toate functiunile : locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice etc.

Planul urbanistic zonal are caracter de reglementare specifica detaliata pentru o zona din localitate si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile planului urbanistic general al localitatii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism - permisiuni si restrictii necesare a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata.

Pe baza analizei critice a situatiei existente, a prevederilor din PUG, a concluziilor studiilor de fundamentare si a opiniilor initiatorilor, in continutul PUZ se trateaza urmatoarele categorii generale de probleme:

• organizarea retelei stradale ;

• zonificarea functionala a terenurilor;

• organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane;

• indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, etc.) ;

• dezvoltarea infrastructurii edilitare ;

• statutul juridic si circulatia terenurilor ;

• delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita (daca exista) ;

• masuri de limitare pana la eliminare a efectelor unor factori de risc naturali si antropici (daca exista) ;

• mentionarea obiectivelor de utilitate publica;

• masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice ;

• reglementari specifice detaliate - permisiuni, restrictii - incluse in Regulamentul local de urbanism  aferent PUZ .

Schimbarea de tema-program la un PUZ aprobat conduce la actualizarea documentatiei. Noua documentatie se supune aceleiasi proceduri de avizare-aprobare ca la PUZ-ul initial.

Intregul proces de elaborare si avizare-aprobare PUZ, este coordonat de Reglementarea tehnica "Ghid privind metodologia de elaborarea si continutul-cadru al planului urbanistic zonal", aprobata prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000 .

Conform legislatiei in vigoare, autorizarea executarii constructiilor se face pe baza unei documentatii de urbanism aprobate.

In Certificatul de Urbanism nr. 41/27.01.2020 eliberat de Primaria  Municipiului Targoviste,  s-a impus elaborarea PUZ cu Regulament aferent pentru construire spatiu comercial si birouri P+1, in vederea  stabilirii reglementarilor cu privire la destinatia functionala a zonei, accesul  auto si pietonal, regimul de construire,  functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului, retragerea cladirilor  fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, zona aferenta edificabilului,  amenajabilul parcelei, modul de  asigurare a acceselor carosabile si pietonale,  modul de asigurare cu utilitati etc.

1.3 Surse documentare

- PUG  si RLU Municipiul Targoviste aprobat conform legii;

- Acte de proprietate asupra terenului ;

- Legislatia specifica activitatii de amenajarea teritoriului si urbanism si cea complementara ;

- Cartarea terenului; - Plan de situatie   vizat  de OCPI -  Dambovita

- Studiu geotehnic intocmit  de  ing.  Glodeanu  Stefan,  verificat  cerinta Af

2 . STADIUL  ACTUAL  AL  DEZVOLTARII

2.1. Incadrarea  in localitate

In plansa nr. 2- "Incadrarea  in  PUG-ul  mun.  Targoviste ‘’ scara  1:5000 este prezentat amplasamentul studiat pentru investitia care face obiectul PUZ si functiunile zonelor situate in imediata vecinatate.

Amplasamentul care face obiectul studiului constituie o parcela de teren  situata in partea de NORD-EST a Municipiului Targoviste, UTR 20,   cu posibilitatea de acces direct din  B-dul Eroilor.

Terenul in suprafata de 652.00 mp  a rezultat prin alipirea a  doua suprafete de teren,  una de 214 mp si cealalta de 438 mp  ( cf act de alipire autentificat sub nr 1948/29.05.2017) ambele fiind coproprietatea lui Baroian Adrian Marius si Baroian Ionut Liviu cf. Contract de  Vanzare  cumparare  autentificat sub nr. 1207/03.04.2017 si  Contract de  Vanzare  cumparare  autentificat sub nr. 1208/03.04.2017 de notar public Camelia Beznoiu .

Vecinatatea amplasamentului studiat  este ocupata de teren intravilan curti constructii, zona rezidentiala.

Functiunea dominanta a zonei  in care se va integra si amplasamentul studiat este  Lmu - zona rezidentiala cu cladiri P, P+1, P+2 ( pana la 10m).

Conform  prevedierilor  PUG si  RLU  parcela se  afla in  zona  Pp – parcuri, gradini de  cartier, scuaruri  si  nu  are  prevazuti  indicatori  urbanistici.

Imobilul este in raza de protectie a monumentelor istorice inscrise in Lista Monumentelor  Istorice  si Siturilor Arheologice la pozitia 13 cod DB-I-m-A-16953.05 - ” Sant de aparare” ( Epoca medievala; 645) si la pozitia 14 cod DB-I-m-A-16953.06- “ Valul Cetatii Targoviste” ( Epoca medievala; 645).

In vecinatatea parcelei s-a studiat PUZ-ul “ Valul Cetatii” aprobat prin HCL 107/20.05.1999 pentru locuire si activitati complementare ( cu amendarea PUG-ului Municipiului targoviste, in sensul schimbarii functiunii dominante din spatii verzi in zona pentru locuire si activitati complementare).

2. 2.  Elemente  ale cadrului  natural

Din punct de vedere geomorfologic,  aglomerarea Targovistei este situata in nordul Campiei Tragovistei, in zona de contact  dintre acesta si Subcarpatii Ialomitei. Versantii inconjuratori Campiei piemontane a Targovistei sunt de natura diferita, datorita evolutiei diferentiate a partii estice in raport cu cea vestica. Paleorelieful cutat Pliocen coboara in trepte de la E la V dupa cele doua fracturi majore, falia Dambovitei si falia Ialomitei.

Din  punct  de  vedere structural, zona cercetata apartine  partii interne a Avanfosei Carpatice, unde apar la mica adancime depozite de varsta Pleistocen inferior, iar la suprafata depozite de varsta Pleistocen superior si Halocen superior.

In Campia Targovistei, la vest de Ialomita, succesiunea Cuaternarului este completa, dezvoltand in suprafata o stiva groasa de 25-35m de pietrisuri si bolovanisuri cu nisip cu intercalatii subtiri de nisipuri si argile nisipoase, ce apartin Pleistocenului superior.

Pe stanga Ialomitei, terasa inferioara, echivalenta Campiei Targovistei dezvolta in suprafata un pachet argilos cu grosimi de 15-20m care stau pe aluviuni grosiere de tipul pietrisurilor si bolovanisurilor cu nisip.

In perimetrul Campiei Targovistei si zonelor limitrofe s-au identificat 4 niveluri de terasa :

- Terasa joasa si de lunca - pe albia majora a raurilor Ialomita si Dambovita ;

- Terasa inferioara  ce se identifica cu interfluviul Ialomita- Dambovita si formeaza  in cea mai mare parte Campia piemontana a Targovistei ;

- Terasa superioara  conturata la nord de Dealul Teis, situata cu 20-30 m mai sus fata de terasa inferioara , favorabila asezarilor umane ;

- Terasa inalta ce se identifica cu podul inalt al Piemontului de Candesti la vest de Dambovita si terasa Manastirii Dealu- Aninoasa.

Din  punct  de  vedere  hidrografic  zona  apartine  bazinului Ialomita, care  prezinta  un  curs  aproximativ  nord vest  -  sud est si  o  albie  bine  incastrata  in  roca de  baza cu  cca  2-4m.

Municipiul Targoviste si teritoriile localitatilor suburbane Doicesti, Sotanga, Aninoasa, Razvad si Ulmi sunt strabatute de raul Ialomita  de la NV- SE pe o distanta de 18 km, raul delimitand vatra orasului spre est.

Valea autohtona a Ialomitei si cateva paraie cu vai autohtone au panta de scurgere sub 3% fata de nivelul general al campiei,  adancimea variind intre 1-10m, debitele fiind influentate de caracteristicile climatice.

In zona Targoviste, lunca Ialomitei are o dezvoltare asimetrica, cu acumulari intense, grinduri si ostroave, tendinte de meandre si de aluvionare periferica.

Amplasamentul este situat in terasa inferioara a raului Ialomita.

Din lucrarile de investigare a terenului, analizele de laborator indica o argila nisipoasa, cafeniu-roscata, cu     mici concretiuni calcaroase.

Date climatice  si seismice

Din punct  de vedere climatic, zona se caracterizeaza prin urmatoarele valori :

- temperatura medie  anuala la  Targoviste este de  +10oC.

- temperatura  maxima   absoluta  +40.4oC

- temperatura  minima  absoluta  -29.3oC

- adancimea  maxima de  inghet:  -0.90m-1.00m de la cota terenului natural

- precipitatii medii anuale : 650mm

- sarcina data de zapezi 2.0kN/m2, conform CR -1-1-3-2012

- viteza de  referinta  a vantului este  de  27m/sec, conform SR EN 1991-1-4/NB : 2007

- valorile  presiuni de  referinta, conform Indicativ CR1-1-4/2012 este de 0.4kPa

Din  punct  de  vedere  seismic  conform  Normativului P 100-1/2013, amplasamentul  se afla situat in zona caracterizata prin valori de varf ale acceleratiei terenului, pentru proiectare ag=0.30g.

Perioada de  control (colt) a  spectrului de  raspuns  este  Tc =1,0 sec

Concluzii si recomandari  ale studiului  geotehnic

Din corelarea datelor furnizate de cartarea geologo-tehnica de suprafata cu datele obtinute din forajele geotehnice executate, se concluzioneza urmatoarele :

- Terenul se prezinta plan, stabil, lot nemobilat la data efectuarii cartarii de suprafata, fara fenomene fizico-geologice de instabilitate sau de degradare a terenului.

- Stratul acvifer freatic superficial este situat la cca-22-23m de la cota terenului natural.

- Fundarea  pentru  viitorul obiectiv  se  va  efectua pe  strat de  argila nisipoasa plastic vartoasa,  incepand  cu  cota -0.90m  de  la  cota  terenului natural,

- Presiunea conventionala  pentru  stratul  argila  ,  conform Stas  3300/2 – 1985,  este  Pconv = 250kPa  si  reprezinta  valoarea  de  baza  pentru  adancimi  de  fundare  Df= - 2.00m si  latimi ale  fundatiilor  b =1.00m.

Pentru  alte  adancimi de  fundare, presiunea  conventionala se  coreleaza  conform  aceluiasi  STAS :

  - la h=-0.90m , Pconv = 200KPa

  - la h= -1.50m, Pconv = 225 kPa

-Pentru  preintampinarea fenomenelor de  risc de  instabilitate  ce  pot aparea in  urma  amplasarii  constructiei  este  necesar:

  - se  vor  lua  masuri  pentru  preintampinarea  patrunderii apei  in  fundatii;

  - In  jurul  viitoarei  constructii se  vor  prevedea  trotuare etanse rostuite cu  bitum cu  o  latime minima  de 0.90m  prevazute cu  o  panta de 4-5%o  spre  exterior  pentru  a  impiedica  accesul  apei  din  precipitatii spre  talpa  fundatiilor;

  - Trotuarele  se  vor  aseza  pe  un  strat  de  pamant  stabilizat  si  compactat  in  grosime  de  0.25m;

  - Conductele  purtatoare de  apa  ce  intra si  ies din  cladire  vor  fi  prevazute cu  racorduri  elastice  si  etanse  la  traversarea  zidurilor  sau  fundatiilor.

  - Suprafata  terenului  inconjurator  va  fi  amenajata  astfel  incat  sa se  asigur  evacuare  apelor  superficiale,  evitandu-se  stagnarea  apelor  in  jurul  constructiei;

  - Se  recomanda  ca  fundatiile  sa  fie  prevazute cu  centuri armate  la  partea  inferioara  si  superioara,  daca  fundatiile  vor  fi  portante (continue)

  - Gropile de  fundatii nu  vor  fi  expuse  insolatiei,  precipitatiilor  sau  inghet -  dezhetului;

  - Sapaturile  pentru  fundatii  se vor putea  executa cu  taluz  vertical  fara  sprijiniri;

  - Ultimul  strat  de  20cm de  teren  natural,  pana la  cota de  fundare,  se  va sapa  numai  inainte de  turnarea  betonului de  egalizare.

- Pe talpa  fundatiei nu  se  va  pune  material de  umplutura,  piatra  sparta  concasata, etc.  Betonul  de  egalizare se  va  pune  direct  pe  stratul  de  argila.

- Lucrarile  de  sapatura  manuala, vor  fi  incadrate  in  categoria ,,teren  tare’’  iar  cele  mecanizate in  ,,teren   categoria  a II-a’’

Aspectul general al zonei nu implica fenomene naturale care sa impuna masuri speciale din punct de vedere geotehnic, iar pentru zona in discutie PUG nu indica fenomene de risc previzibil natural si/sau antropic.

  - La proiectare  se  va  tine  cont de  ridicarea  cotei ’’zero’’ a  constructiei, deorece  terenul  va  fi  amenajat  cu  un  strat  de  umplutura, pentru  a  preintampina fenomenul de  baltire  a  apelor  provenite din precipitatii abundente.

Riscuri antropice

Parcela care face obiectul PUZ nu este traversata de retele edilitare  aeriene sau  subterane.

PUG nu semnaleaza  riscuri  naturale de  tipul inundatiilor in  zona  studiata  si nici  riscuri  antropice.  Detaliile cu privire la  conditiile  geotehnice se  gasesc  in  Studiul geotehnic  intocmit  de  ing.  Glodeanu  Stefan.

2. 3. Circulatia

Amplasamentul  beneficiaza de posibilitatea de  acces carosabil  din B-dul Eroilor.

2.4. Situatia existenta, ocuparea terenurilor

In plansa nr. 3 - " Situatia existenta ", este prezentat modul de utilizare a terenului in zona studiata.

Terenul din zona studiata  este situat in intravilanul municipiului Targoviste, este liber de constructii  si  este imprejmuit.

Imobilul este in raza de protectie  a monumentului istoric inscris in Lista Monumentelor  Istorice  si Siturilor Arheologice la pozitia 13 cod DB-I-m-A-16953.05 - ” Sant de aparare” si la pozitia 14 cod DB-I-m-A-16953.06- “ Valul Cetatii Targoviste”.

Forma terenului este  paralelogram cu  deschiderea  la B-dul Eroilor pe o latime de 19.41 m si are  urmatoarele vecinatati:

  - Nord  –  Bd. Eroilor – 19.41 m

  - Est    – Trifu Ion  -23.91 m

    - Grajdan Vasile – 12.30m

  - Sud   –   NC 5050 – 22.89m

  - Vest   – Nc 11370 – 26.83 m

2. 5 . Echiparea edilitara

Echiparea tehnica a zonei este reprezentata de intreaga gama de dotari edilitare materializate pe B-dul Eroilor   in trotuarul adiacent:

-linie electrica aeriena de joasa tensiune;

-retea de apa potabila stradala;

-retea de gaze stradala-joasa presiune ;

Alimentarea cu energie electrica si telecomunicatii

Aferent  drumului public  exista  retea  de  alimentare  cu  energie  electrica.

Nu  exista  bransament la  reteaua  electrica.

Alimentarea cu apa

In prezent in zona studiata  exista un sistem centralizat de alimentare cu apa  aferent  B-dul Eroilor; nu exista bransament la reteaua publica de  alimentare  cu  apa  potabila.

Canalizarea

Colectarea apelor pluviale se  realizeaza  in  prezent cu ajutorul retelei  de colectare a apelor pluviale aferenta B-dul. Eroilor.

Exista sistem de canalizare pentru apele uzate  menajere.

Alimentarea cu gaze

Aferent  B-dul Eroilor  exista -  retea  publica  de  distributie gaz.

Nu exista bransament la  reteaua de  utilizare  gaze  naturale.

2. 6.  Probleme de mediu

Principalele constrangeri privind modul de ocupare si utilizare a terenului sunt :

- Zona in care se incadreaza terenul este lipsita de factori majori de poluare.  Nu exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna in problema protectiei mediului.

- Prin interventiile propuse prin acest  P.U.Z. – privind ocuparea terenului studiat cu functiuni de servicii, cai de acces si comunicatii, retele tehnico-edilitare (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) – zona se va transforma din mediu natural in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

2.8 Optiuni ale populatiei

Municipiul  Targoviste,  beneficiaza de potential natural valoros, datorita reliefului si a pozitiei  geografice in  regiune.  Administratia publica locala apreciaza ca oportuna dezvoltarea zonei  rezidentiale.

Procedura  de  informare  si  consultare  a publicului s-a efectuat conform  Ordin nr. 2701/2010,respectandu-se etapele de Intentie si de Consultare,  prin afisarea anunturilor de intentie si de elaborare, notificarea vecinilor si afisare pe parcela a unui panou de informare.

3.  PROPUNERI  DE  DEZVOLTARE   URBANISTICA

3.1  Concluzii  ale  analizei situatiei existente, elemente esentiale ale temei de proiectare

S-a convenit cu beneficiarul asupra solutiei de organizare urbanistica, astfel incat sa construiasca un spatiu comercial si birouri P+1 pe lot, care sa dispuna si de anumite amenajari: parcaje auto, spatii verzi amenajate;

Din analiza situatiei existente,  rezulta ca parcela de  teren, aflata in  intravilanul Mun. Targoviste, are functiunea  dominanta LMU- zona rezidentiala cu cladiri P, P+1, P+2( peste 10 m)

S-a  emis  aviz  de  oportunitate  nr. 41  din 13.09.2017 de catre  Comisia  Tehnica  de  amenajare  a  Teritoriului si  Urbanism prin  care  se  stabilesc  urmatoarele:

Functiunea  dominanta : IS – Zona  prestari  servicii / comert cu  cladiri  P, P+1 (pana la 10 m)

Functiuni  complementare:  C- Circulatii pietonale si  carosabile; SV – spatii verzi; TE  -  Echipare  tehnico  edilitara.

Indicatori  urbanistici  obligatorii:

P.O.T. = 40%;  C.U.T = 0.8, Nr. Niv. = P+1

Prin  prezentul  proiect  beneficiarul  doreste  sa  edifice  o  cladire  care  va  avea destinatia ‘’spatiu comercial si  birouri’’.

In solutia de organizare urbanistica se va tine seama de urmatoarele conditii :

- Accesul pietonal si  rutier  se  va  realiza  din  B-dul Eroilor   care invecineaza  parcela   spre  nord.

- Se  vor  crea   locuri de  parcare  auto  pe  lotul  studiat.

- Regimul maxim de inaltime la locuinta propusa pe lotul studiat este de   P+1ET;

3.2  Prevederi  ale  Planului  urbanistic  general  si  Regulamentului  local

Conform PUG si RLU aprobat, zona studiata   este cuprinsa in intravilanul mun.  Targoviste.

Terenul este situat in: UTR 20

Categoria de folosinta a terenului este : CURTI CONSTRUCTII -  intravilan .

Functiunea dominanta zonei : Lmu - zona rezidentiala cu cladiri P, P+1, P+2 ( pana la 10m).

Tipuri de subzone functionale : lMu1, Llu1, Llu2, ISps, Pp, Ppp, Ism, Ps.

In vecinatatea parcelei s-a studiat PUZ-ul “ Valul Cetatii” aprobat prin HCL 107/20.05.1999 pentru locuire si activitati complementare ( cu amendarea PUG-ului Municipiului targoviste, in sensul schimbarii functiunii dominante din spatii verzi in zona pentru locuire si activitati complementare).

3.3  Valorificarea  cadrului  natural, oportunitati

Zona este foarte accesibila pentru ca se afla imediata vecinatate a B-dul Eroilor  si are acces usor la dotarile de folosinta zilnica ale municipiului Targoviste, prin intermediul  acestei artere principale de circulatie.

In  vecinatatea apropriata  sunt construite locuinte  individuale si spatii comerciale.

Desi spatiul in care urmeaza a se integra constructia propusa nu ofera in prezent conditii deosebite de cadru natural, pretentia catre un standard ridicat de confort, la un nivel de exigenta sporita , va conduce la realizarea unor amenajari arhitecturale si peisagistice de exceptie atat in incinta constructiei propuse cat si in spatiile adiacente ale acesteia.

3.4  Modernizarea  circulatiei

In plansa nr.  3 – “ Reglementari urbanistice. Mobilare. Circulatii.“ sunt prezentate profilele transversale propuse pentru aleile pietonale si rutiere din  incinta zonei studiate.

- A-A si B-B – Bd-ul Eroilor

Se propun urmatoarele lucrari pentru asigurarea accesului corect la amplasament :

Amenajarea accesului

- Amenajarea unui  acces carosabil prin racordare la partea carosabila a  B-dul Eroilor.

- Accesul  carosabil  si  aleiile  carosabile  din  incinta  vor  avea  latimea de 6,0m, iar  trotuarele  pietonale de minim  1.00m.  Aleea  carosabila  propusa  va  fi   utilizata  atat de  autoturisme   cat  si  de  autoutilitare de  transport  ce au  sarcina  maxima  admisia de  3,5t.

- In vederea  modernizarii aleii pietonale  aferenta B-dul. Eroilor, se  propune  retragerea  aliniamentului la  B-dul Eroilor  cu  1.27m. Deasemenea, se  are  in  vedere  si  posibilitatea de  a  se  moderniza si extinde  drumul  din  vecinatatea estica a Santului de  aparare, prin  continuarea  acestuia  pana  in  B-dul Eroilor ( in  prezent, acest  drum  este  de  pamant si  nereglementat). In  acest  sens  se  propune retragerea aliniamentului spre  vest  cu  1.00m (revenind pe  actuala  locatie a  gardului de  imprejmuire  existent).  Sunt necesare schimbari ale regimului juridic ale terenului privat in  sensul  trecerii in domeniul  public  a  uneui suprafete de  teren de cca 47.00mp.

- Prospectele stradale proiectate sunt in conformitate cu normele tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati (Ord.M.T.nr.50/1998) si cu Planul Urbanistic General.

- Accesul s-a amenajat conform “Normativului pentru proiectarea intersectiilor la nivel pe drumuri publice” - AND 600.

- Spatii pentru  parcare  se  vor  asigura  numai  in  incinta  obiectivului

Scurgerea apelor

Pe zona accesului si pe platforma betonata din incinta s-au amenajat pantele, astfel incat apele pluviale sa  ajunga pe caminul  de  colectare  ape  pluviale aferent  B-dul Eroilor.

In plansa nr. 2 « situatie existenta, profil transversal strada » este prezentat profilul transversal actual al str.B-dul Eroilor    si pana la aliniament,  in   plansa nr. 3  «Reglementari urbanistice, profil transversal strada» este prezentat profilul transversal propus la  B-dul Eroilor.

Platformele de circulatie si parcaje amenajate in incinta asigura atat fluxurile de functionare, cat si accesul autovehiculelor de pompieri in situatia in care este nevoie.

3.5  Zonificare  functionala - reglementari, bilant  teritorial, indici  urbanistici

In plansa nr. 4 - "Reglementari urbanistice– zonificare functionala" sunt prezentate propunerile privind organizarea spatial - urbanistica a parcelei studiate, functiunile si principalele elemente de bilant.

Zonele functionale sunt dispuse in teren distinct pe categorii.

· subzona I – aferenta  constructiilor -  cu  regim de  inaltime P+1ET

· subzona II -  aferenta  circulati  carosabile rutiera/ pietonala privata pe  parcela

· subzona III -  aferenta  parcajelor  pentru  autoturisme  privata pe  parcela

· subzona IV -  aferenta  spatiilor  verzi amenajate  pe  parcela

Dimensiunile planimetrice si calibrul cladirilor vor asigura durata minima de insorire de 1 ½ h la solstitiul de iarna.

Regimul maxim de inaltime propus pentru constructiile propuse: P+1ET

Regimul de construire propus : izolat , conform specificului zonei.

Prin amplasarea constructiilor pe parcela si rezolvarea amenajarilor aferente nu se genereaza servituti pe parcelele invecinate care apartin fie unor proprietari privati, fie domeniului public.

Se va urmari reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii prin relizarea de

· spatii verzi ambientale (gazon si pomi ornamentali) peste 10% din suprafata totala a terenului.

· Retelele de canalizare a apelor menajere vor fi executate la standarde ridicate de calitate, adoptandu-se   tehnologii adecvate pentru a se evita scurgeri ce pot contamina terenul.

· Instalatiile de climatizare vor utiliza freon ecologic.

Gestionarea colectarii si evacuarii deseurilor si resturilor de orice natura se va face strict in conformitate cu legislatia in vigoare.

Sistematizare pe verticala va corela relatia cota teren natural – cota accese, platformele drumurilor, 	respectiv realizarea pantelor necesare scurgerii si colectarii apelor meteorice catre rigolele propuse.

Descrierea solutiei de organizare urbanistica

Criteriile principale care au stat la baza conceptiei de organizare spatial - urbanistica a parcelei,sunt :

-  orientarea fata de punctele cardinale si de vanturile dominante din zona;

-  posibilitatea realizarii unui acces cat mai comod.

-  amplasarea si conformarea constructiilor, astfel incat sa nu afecteze parcelele din vecinatate;

-  definirea edificabilului, astfel incat sa ofere posibilitatea construirii unui spatiu comercial pe lot, fara sa stanjeneasca vecinatatile.

Se  propune construirea unui spatiu comercial si birouri P+1 pe o parcela de  teren in suprafata de  652,00mp, categoria de folosinta  curti constructii ,  functiune  zona  rezidentiala. Totodata  se  propune  a se  realiza  si  amenajarile aferente :

    - Alei  pietonale ;

    - platforma  pentru colectarea  gunoi menajer

    - Spatii verzi  amenajate  cu rol  ambiental.

- Alinierea constructiilor  la  B-dul Eroilor  este  propus  a se  realiza  la  14.30m .

- Retragerile laterale sunt la o distanta de 3.50m  fatada  de  limita proprietatii spre  vest   respectiv  0.90m fata de limita proprietatii spre  est.

- Retragerea  edificabilului  fatada  de  aliniamentul  posterior  al  parcelei este  de  0.90m- Sud

- regimul maxim de inaltime al constructiei pe lot se propune P+1ET;

OBIECTIVE PROPUSE PE PARCELA STUDIATA:

- Sistematizarea verticala va fi astfel conceputa, incat panta aleilor carosabile si pietonale create  in incinta cat si apele  pluviale  de  pe  invelitoare sa se colecteze si sa le dirijeze spre geigerele  de  colectare  ape  pluviale  aferente  drumului public

ASPECTUL  EXTERIOR  AL  CLADIRILOR

Structura din cadre metalice, inchideri  cu  panouri  din tabla  cu  termoizolatie  de  tip ‚’’sandwich’’ cu  placaje  de  aluminiu  compozit si  trespa, tamplarie  din  PVC.

Acoperisul va fi de tip sarpanta metalica iar invelitoarea alcatuita din panouri metalice- tabla profilata  cu acoperire peliculara anticoroziva – culoare rosu brun sau maro, montata cu suruburi   pe suport  metalic,  ascunsa  de  atic si  prevazuta  cu  jgeaburi  si  burlane  din  tabla  pt  scurgerea  apelor  pluviale.

In plansa nr. 5 - "Reglementari urbanistice, propunere  mobilare zonificare" sunt prezentate propunerile privind organizarea spatial - urbanistica a parcelei studiate, functiunile si principalele elemente de bilant. Regimul maxim de inaltime propus pentru constructiile propuse:  P+1ET;

| BILANT TERITORIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONE FUNCTIONALE |  |  |  |  | EXISTENT |  | PROPUS |  | INDICI OCUPARE |  |
|  |  |  |  |  | mp | % | mp | % | P.O.T | C.U.T. |
|  |  | SUPRAFATA TOTALA TEREN |  |  | 652,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| IS | ZONA PRESTARI SERVICII COMERT | TOTAL SUPRAFATA |  |  |  |  | 652,00 | 100,00 | max 30% | 0,60 |
|  |  | din care | I - edificabil Constructii |  |  |  | 195,60 | 30,00 |  |  |
|  |  |  | CC - circulatii interioare | total CC |  |  | 340,00 | 52,15 |  |  |
|  |  |  |  | CCr - rutiere |  |  | 200,00 | 30,67 |  |  |
|  |  |  |  | Ccp - pietonale |  |  | 30,00 | 4,60 |  |  |
|  |  |  |  | Ccpa - parcaje |  |  | 110,00 | 16,87 |  |  |
|  |  |  | CC - teren cedat pt largire alei pietonale publice |  |  |  | 47,00 | 7,21 |  |  |
|  |  |  | U - zona tehnico edilitara |  |  |  | 2,00 | 0,31 |  |  |
|  |  |  | SV - zona verde amenajata |  |  |  | 67,40 | 10,34 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 652,00 | 100,00 | 652,00 | 100,00 |  |  |

3.6  Dezvoltarea  echiparii  edilitare

In plansa nr. 5 - "Reglementari - echipare edilitara" este prezentata situatia existenta si propusa pentru asigurarea zonei de servicii  cu utilitati.

Alimentarea  cu  apa

Pentru alimentarea cu apa potabila si de incendiu a zonei, se propune realizarea urmatoarelor lucrari:

- executarea unei retele de distributie apa potabila si  bransament la  reteaua  publica, ce va fi realizata din teava de polietilena de inalta densitate PEHD Dn 40 mm, Pn 10atm, montata  ingropat.

Apa potabila pentru nevoi menajere se va asigura din reteaua de distributie publica existenta pe B-dul Eroilor    conform avizului S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.

Canalizarea  menajera

Indepartarea apelor uzate menajere, se face numai prin reteaua de canalizare a apelor uzate.

Evacuarea apelor menajere din cladire se vor realiza in cadrul lotului se va face prin conducte din PVC, catre camine de canalizare in cadrul  incintei.

Instalatia de canalizare asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare, a condensului provenit de la echipamentele de climatizare. Instalatiile de canalizare se vor executa cu conducte din :

- Polipropilena PP pentru coloanele de canalizare si pentru conductele de legatura ale obiectelor sanitare;

- Policlorura de vinil rigid PVC-KG pentru conductele de canalizare exterioara si ingropata.

- Polietilena de inalta densitate PEHD, pentru conductele de canalizare pompata.

Toate conductele care transporta apa vor fi montate ingropat sub adancimea de inghet 0,90 m fata de cota terenului amenajat (conf. STAS 6054/77).

Canalizarea pluviala

Apele meteorice de pe invelitoare sunt colectate cu ajutorul unor jgheaburi si burlane si sunt evacuate gravitational prin curgere libera spre sistemul de  colectare  ape  pluviale aferent  B-dul Eroilor. Pe preluarile burlanelor se vor monta filtre pentru retinerea frunzelor. Apele pluviale de pe balcoane sunt colectate cu ajutorul unor receptori de terasa Ø 50 mm. Apele pluviale de pe terasa de la parter sunt colectate printr-o rigola.

Alimentarea  cu  gaze naturale

In zona studiata   exista retea de gaze  naturale la  B-dul Eroilor. Se  propune  realizarea unei  intalatii de  utilizare  gaze  naturale, conform  avizului DISTRIGAZ  SUD  si realizarea unui  bransament la  reteaua  publica  de gaze  naturale.

Alimentarea  cu  energie  electrica si telecomunicatii

Alimentarea cu energie electrica pentru cladiri se va realiza conform Avizului de Amplasament Favorabil  al S.C. "Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice" SA Targoviste. Racordarea la  reteaua  electrica  de  joasa  tensiune aferenta  B-dul Eroilor,  prize de legare la pamant, liniile electrice subterane de 0,4 KV, respectand distantele normate.

Gestionarea deseurilor menajere. Se va amenaja o platforma pentru precolectarea deseurilor menajere. Proprietarul  va incheia contract pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere, cu o firma specializata in acest tip de serviciu;

3.7. APARARE CIVILA

Obiectivele  propuse se incadreaza in specificatiile HG 560/2005  completat cu cu HG 37/2006 privind exceptarea de la constructia adapostului de APARARE CIVILA.

3.8. PREVENIRE SI STINGERE INCENDII

Fiecare constructie din incinta  va constitui un compartiment de incendiu distinct.

Constructiile vor fi realizate din materiale incombustibile astfel incat sa se incadreze in gradul I –III de rezistenta la foc.  Risc  mic de incendiu.

La fiecare constructie se asigura accesul masinilor de interventie pe cel putin doua laturi.

Din cladire evacuarea se face in cel putin doua directii distincte si independente.

Instalatiile de stingere se vor realiza conform Normativului NP 086-05 (nu  sunt prevazute).

3.9  Protectia  mediului

 Sistematizarea verticala va fi realizata astfel incat, scurgerea apelor meteorice sa nu afecteze proprietatile vecine, indiferent de tipul de proprietate al acestora; scurgerea apelor pluviale se organizeaza spre reteaua  publica  printr-o retea locala de canalizare pluviala;

- toate spatiile verzi difuze care se vor amenaja pe parcele vor avea rolul sa creeze un microclimat  placut, sa infrumuseteze compozitia si sa contribuie la continuitatea spatiala a sitului natural

- De-a lungul  limitelor  de  proprietate (pe  perimetru) in care este admisa numai plantarea de spatii verzi cu rol de  protectie.

- Se interzice depozitarea deseurilor in locuri necontrolate de administratia publica locala;

- Se interzice deversarea apelor uzate menajere la teren ;

- Prin Raportul de Mediu nu s-au identificat potentiale efecte semnificativ negative asupra mediului prin implementarea PUZ – “  Construire spatiu comercial si birouri P+1 “,  luandu-se in considerare obiectivele si aria geografica de amplasare.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR  SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTARÂRII 1076 din    08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire în special la:

1.a. Solutiile de urbanism propuse creeaza suportul pentru activitati viitoare. Fiind P.U.Z. pentru zona destinata comertului, se vor dota cu zone de parcaje necesare, spatii verzi accese pietonale. De asemenea prin PUZ se rezolva asigurarea cu utilitati, energie electrica, alimentare cu apa potabila, canalizare menajera, canalizare pluviala.

1.b. Se încadreaza în prevederile Planului Urbanistic General al mun. Targoviste

1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinta  intravilan, dar este nemobilat.  Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

1.d. Propunerile documentatiei de urbanism nu afecteaza mediul, fiind luate prin proiectare toate masurile pentru respectarea prevederilor Normelor C.E. in ceea ce priveste protectia tuturor factorilor de mediu.

1.e. Solutia de asigurare a utilitatilor propusa, canalizare si alimentare cu apa în sistem centralizat, este conforma cu normelor europene actuale.

2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la :

2.a. Propunerile promovate prin documentatia de fata produc niste efecte ireversibile. Se creeaza un trup de  intravilan pentru  edificare  spatiu comercial si amenajarile  aferente.

2.b. Nu e cazul.

2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere.

2.d. Nu e cazul.

2.e. Nu exista riscuri pentru sanatatea umana.

2.f. Nu e cazul.

- 2.f.i. - Nu sunt zone naturale speciale. Imobilul este in raza de protectie  a monumentului istoric inscris in Lista Monumentelor  Istorice  si Siturilor Arheologice la pozitia 13 cod DB-I-m-A-16953.05 - ” Sant de aparare” si la pozitia 14 cod DB-I-m-A-16953.06- “ Valul Cetatii Targoviste”.

2.f.ii. - Nu e cazul. Nu se depasesc standardele si valorile limita de calitate a mediului .

2.f.iii - Nu e cazul.

2.g. Nu e cazul.

3.10  Obiective  de  utilitate  publica

Terenul studiat este in totalitate proprietate privata. Amenajarile propuse nu genereaza servituti pe parcelele vecine de nici un tip (vedere, insorire etc.)

Sunt necesare schimbari ale regimului juridic ale terenului privat in  sensul  trecerii in domeniul  public  a  unei suprafete de  teren de cca 47.00mp.

3.11.  Planul  de  actiune pentru  implementarea  investitiilor  propuse prin PUZ (etapizarea investitiei, costuri ce cad in sarcina investitorului, costuri ce cad in grija administratiei)

Etapizarea  investitiei

Obiectivul  “  Construire spatiu comercial si birouri P+1’’ - se propune a  se  realiza  in termenul  autorizatiei de  construire cel mult 24 luni, autorizatie  care se  poate  obtine in baza  unui  proiect  DTAC si  numai  dupa  aprobarea  documentatiei PUZ  de  Consiliul Local  al mun. Targoviste.

Etapa 1: realizarea  lucrarilor de  bransare la  utilitati, apa, energie  electrica si  gaze  naturale, in  baza  autorizatiilor de  construire  eliberate de  primaria  mun. Targoviste

Etapa 2: realizarea  lucrarilor  pentru  organizarea de  santier prevazute  intr-un  proiect  DTOE intocmit de  proiectant  autorizat si  autorizat de  primaria  mun. Targoviste.

Etapa  3: realizarea  investitiei  in  baza  autorizatiei de  construire  emisa  de primaria  mun. Targoviste.

Etapa 4: realizarea  receptiei de  finalizare a  lucrarilor de  construire,  intabularea  in Cartea Funciara  si  in  registrul  agricol a  constructiilor  realizate.

Costuri  ce  cad in  sarcina  investitorului

TOATE COSTURILE  PENTRU REALIZAREA  INFRASTRUCTURII RUTIERE SI EDILITARE  CARE SE PROPUNE, PRECUM SI TOATE MASURILE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI SI SANATATEA POPULATIEI  CARE SE IMPUN  SI SUNT OBLIGATORII PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA  A TERITORIULUI, VOR FI SUPORTATE INTEGRAL DE CATRE BENEFICIAR.

Costuri  ce  cad in  grija  administratiei publice locale

AUTORITATILE LOCALE  NU  SUNT GREVATE DE VREO OBLIGATIE BUGETARA PENTRU  REALIZAREA  OBICTIVELOR  PROPUSE  PRIN  PREZENTA  DOCUMENTATIE  PUZ.

4.  CONCLUZII, MASURI  IN  CONTINUARE

Se propune Construire spatiu comercial si birouri P+1 pe terenul in  suprafata de  652,00mp,  parcela care face obiectul PUZ  fiind  situata in Jud. Dambovita, mun. Targoviste, B-dul Eroilor, nr. 9 A

- Parcurgerea de catre beneficiar a filierei de avizare - aprobare a PUZ

- Amenajarea terenului pentru construire dupa ce s-a trasat corect aliniamentul propus in PUZ. (limita de demarcatie intre proprietatea publica si cea privata );

- Echiparea tehnico – edilitara a terenului pentru intreaga zona studiata;

- Edificarea  constructiilor  propuse, in cadrul edificabilului stabilit si amenajarea spatiilor aferente;

   Se apreciaza ca realizarea acestei investitii este oportuna si in concordanta cu optiunile beneficiarului, ale administratiei publice locale si ale locuitorilor si prin  propunerea  facuta  nu  este stanjenita  activitatea acestora  in  nici un  fel.

INTOCMIT

Arh GEORGE  BUDA

# REGULAMENT  DE  URBANISM  AFERENT  PUZ

I.   DISPOZITII  GENERALE

1. ROLUL   RLU  AFERENT  PUZ   “CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI BIROURI  P+1”

1.1. Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal (PUZ) este o documentatie de urbanism cu caracter de reglementare prin care se stabileste modul in care pot fi ocupate terenurile, precum si amplasarea si conformarea constructiilor pe o suprafata bine delimitata, in acord cu prevederile legale.

1.2. Planul Urbanistic Zonal impreuna cu Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ aplica regulile si principiile generale de urbanism pe o suprafata de teren bine determinata, asigurand concilierea intereselor cetateanului cu cele ale colectivitatilor, respectiv protectia proprietatii private si apararea interesului public.

1.3. Regulamentul  Local de Urbanism  aferent PUZ -" Construire spatiu comercial si birouri P+1” in mun. Targoviste,  B-dul Eroilor, nr. 9 A,  jud. Dambovita, constituie act de autoritate al administratiei publice locale, instituit ca urmare a avizarii conform legii si a aprobarii sale de catre CL ( Consiliul Local al Mun. Targoviste prin Hotararea nr.............. din ....................... ).

1.4.Nu se vor face interventii cu caracter modificator pe piesele desenate si in piesa scrisa din documentatia elaborata initial, fara acordul proiectantului.

2.  BAZA   LEGALA  A   REGULAMENTULUI  LOCAL  DE  URBANISM  AFERENT  PUZ

2.1. Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ  se elaboreaza in conformitate cu :

● Ghidul privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism  Reglementare tehnica (Indicativ GM 007 - 2000)aprobata cu Ordinul MPLAT nr. 21/N/10.04.2000 ;

● Ghidul privind metodologia de aprobare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal, Reglementare tehnica GM - 010 - 2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176 /N/16.08.2000 ;

● Legea 453 - privind modificarea si completarea Legii nr. 50 /1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor ;

● Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525 / 1996 cu completarile ulterioare;

● Legea privind amenajarea teritoriului si urbanismul nr. 289 /2006;

● Legislatia actuala complementara domeniului urbanismului si amenajarii teritoriului si Codul Civil ;

● PLANUL URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL  LOCAL  AFERENT pentru  MUN. TARGOVISTE , JUDETUL  DAMBOVITA  aprobat de CL;

3.   DOMENIUL   DE   APLICARE   AL   REGULAMENTULUI  LOCAL  DE  URBANISM

3.1.       Teritoriul asupra caruia se aplica prevederile prezentului RLU aferent PUZ  este format din :

    - Teren in suprafata de 652.00mp,  coproprietatea lui Baroian Adrian Marius si Baroian Ionut Liviu.

3.1.2.        Acces carosabil si pietonal  din str. B-dul Eroilor.

3.1.3.        Amenajarea peisagera a spatiului studiat.

3.1.4.  Categoria de folosinta actuala a parcelei studiate este «intravilan curti constructii», conform Planului de Amplasament si Delimitare a bunului imobil, anexate PUZ.

3.2.  Functiunea propusa pentru zona studiata este « IS- Zona prestari servicii/ comert cu cladiri P, P+1 »

3.3.  Dupa parcurgerea filierei de avizare – aprobare legala, PUZ si RLU devine operational, autorizarea fiind directa ( fara elaborarea altor documentatii de urbanism ulterioare PUZ ).

Zona studiata fiind unitara din punct de vedere morfologic, s-a stabilit o singura unitate functionala pentru care s-au formulat reguli de construire si amenajari specifice fiecarei subunitati functionale.

Delimitarea zonei pentru care s-au instituit reguli de construire s-a facut pe limite cadastrale.

II. REGULI  DE  BAZA  PRIVIND  MODUL  DE  OCUPARE      A  TERENURILOR

4.   REGULI  DE  BAZA  CU  PRIVIRE  LA  PASTRAREA   INTEGRITATII  MEDIULUI  SI  PROTEJAREA  PATRIMONIULUI  NATURAL  SI  CONSTRUIT

4.1. Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile agricole din extravilan se supune prevederilor art. 3  din Regulamentul General de Urbanism si a reglementarilor PUZ aprobat.

4.2. Schimbarea destinatiei terenului agricol din intravilan in vederea autorizarii constructiilor se realizeaza in conditiile art. 4. din RGU si a prevederilor din plansa nr. 4 "Reglementari urbanistice, zonificare “.

5.   REGULI   CU   PRIVIRE   LA   SIGURANTA   CONSTRUCTIILOR    SI   LA   APARAREA   INTERESULUI   PUBLIC

5.1.Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale previzibile se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor RGU.

In zona studiata si in vecinatatea acesteia nu s-au identificat riscuri naturale si/sau antropice.

Utilizari permise cu conditii :

a. Toate  tipurile de  constructii propuse  prin  PUZ cu conditia de respectarea aprevederilor Legii nr.10/1995 actualizata si a normelor si prescriptiilor tehnice specifice, referitoare la rezistenta si stabilitatea constructiilor, siguranta in exploatare, igiena si sanatate.

b. Se vor respecta zonelor de protectie a echipamentelor tehnico – edilitare, a  exigentelor Legii nr.10/1995 actualizata privind rezistenta, stabilitatea, siguranta in exploatare, rezistenta la foc, protectia impotriva zgomotului, sanatatea oamenilor si protectia mediului.

5.2. In vederea asigurarii cu echipament tehnico-edilitar corespunzator, autorizarea executarii constructiilor se face in conformitate cu prevederile RGU si cu plansa nr. 5 -“ Reglementari echipare edilitara”.

In conformitate cu competentele legale, autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa asigure corelarea dezvoltarii localitatilor cu programele de dezvoltare a echiparii edilitare, conditionate de posibilitatile financiare de executare a acestora.

Extinderea retelelor edilitare existente sau a capacitatii acestora, care nu poate fi finantata din bugetele locale, se va putea realiza prin finantarea totala sau partiala a acestor lucrari de catre investitorii interesati.

In cazul in care investitia antreneaza dupa sine cheltuieli importante pentru echiparea edilitara, pe care autoritatile publice locale sau investitorul nu le pot acoperi din bugetele lor, iar lucrarile nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat sau din alte surse, autorizarea executarii constructiilor nu se va face decat dupa asigurarea surselor de finantare.

III .  ZONIFICAREA  FUNCTIONALA

a.1. Teritoriul studiat in PUZ este mobilat omogen, edificabilul si amenajarile fiind subsumate urmatoarei functiuni, cea de  locuire (propusa).

a.2. Teritoriul studiat in PUZ are ca scop structurarea parcelei proprietate privata si se incadreaza in Lmu- zona  rezidentiala cu  cladiri P,  P+1, P+2  (pana la 10m)

Tipuri de subzone functionale : lMu1, Llu1, Llu2, ISps, Pp, Ppp, Ism, Ps.

In vecinatatea parcelei s-a studiat PUZ-ul “ Valul Cetatii” aprobat prin HCL 107/20.05.1999 pentru locuire si activitati complementare ( cu amendarea PUG-ului Municipiului Targoviste, in sensul schimbarii functiunii dominante din spatii verzi in zona pentru locuire si activitati complementare).

a.3. 	In plansa nr. 3 – ’’Reglementari urbanistice’’  este prezentata organizarea urbanistica propusa pentru parcela care face obiectul PUZ.

REGLEMENTARI  URBANISTICE – ZONIFICAREA  FUNCTIONALA (plansa nr. 3)

IS-zona prestari  servicii/  comert    cu regim maxim de inaltime  P,  P+1 – unitate functionala de baza

IV .  PREVEDERI  LA NIVELUL ZONELOR FUNCTIONALE

CAP. 1  GENERALITATI

Art.1. Functiunea dominanta a zonei studiate este : IS - zona prestari  servicii/  comert  cu cladiri P, P+1 ( pana la 10m)

Art.2. Subzonele functionale  pe terenul care face obiectul PUZ sunt :

- Subzona aferenta constructiilor

- Subzona aferenta circulatiei carosabile si pietonale pe parcela;

- Subzona activitatilor tehnico - edilitare si gospodariei comunale;

- Subzona aferenta spatiilor verzi cu rol de protectie si ambiental ;

Art.3. Functiuni complementare si compatibile admise pe parcela: echipamente edilitare, spatii verzi difuze, circulatie carosabila si pietonala, platforme parcare, garaj auto, imprejmuire  teren ;

Art.4. Functiuni interzise in zona: activitati cu caracter poluant si cu volum mare de transporturi ;

CAP. 2   UTILIZARE   FUNCTIONALA

Art.4.  Utilizarile permise ale terenului si cladirilor

a. Activitati preponderente pe parcelele destinate comertului pe lot:

- comert ca activitate preponderenta pe parcela - pondere minimum 40 % din SD;

b. Activitati complementare si compatibile cu functiunea de baza pe parcela;

b.1. Functiunile complementare locuintei:

-  spatii verzi 10.34%

-  alei carosabile, alei pietonale,  parcaje, (circulatie si stationare auto) 52.15%;

-  alimentare cu apa;

-  alimentare cu energie electrica ; telecomunicatii ;

-  evacuarea apelor uzate (canalizarea) prin retele locale de canalizare -  la  microstatie  de  epurare  ape

uzate menajere;

-  salubritate si igiena urbana (platforma de precolectare a deseurilor menajere);

b.2. Functiunile compatibile cu comertul la nivelul parcelei, sunt urmatoarele :

-  parcare si/sau garare;

-  activitati profesionale liberale, in conformitate cu actele normative in vigoare :

b.3. Functiunile complementare la nivelul zonei:

-  alimentare cu energie electrica, telecomunicatii;  post transformare in cabina de zid;

-  alimentare cu gaz metan pentru prepararea hranei si pentru incalzire;

-  salubritate si igiena urbana;

Art.5. Utilizari permise cu conditii :

5.1. In cazul in care se schimba functiunea dominanta  a zonei stabilita in PUZ  se intocmeste alta documentatie pentru definirea  zonelor edificabile in acord cu noile functiuni.

5.2. In cazul in care alti gestionari de retele constata ca exista retele subterane pe amplasamentul studiat si le inscriu in avize la faza DTAC, se va respecta conditionarea respectiva.

Art.6. Interdictii permanente de construire :

6.1.Se interzice localizarea de activitati care nu se inscriu in profilul zonei sau pot incomoda functionarea activitatilor din vecinatate.

6.2. Se interzice localizarea activitatilor poluante si care prezinta risc tehnologic.

CAP. 3   CONDITII  DE  AMPLASARE  SI  CONFORMARE  A  CONSTRUCTIILOR

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Amplasarea constructiilor, in functie de destinatia acestora, in cadrul zonei studiate se face conform din RGU si plansei nr. 4 - "Reglementari urbanistice,  zonificare  functionala".

Art.7. Orientarea fata de punctele cardinale : conf. RGU.

Constructia se orienteaza astfel incat, pentru cel putin jumatate din numarul incaperilor sa se respecte regula insoririi minime de 1 1/2 h la solstitiul de iarna in cazul orientarii celei mai favorabile (sud).

Art.8. Amplasarea fata de drumurile publice : conf. RGU.

- Accesul se  face  direct  din  strada  B-dul Eroilor

Art.9.  Amplasarea cladirilor fata de aliniament  (linia rosie): conform RGU  si plansei nr. 5. ‘’Reglementari urbanistice, mobilare. Circulatii.

Pentru  modernizarea  circulatiei  pietonale   in  zona  se  propune  a se  ceda 1,27m pe  toata  latimea  proprietatii pe  latura de  nord  si  1,00m pe toata  lungimea  proprietatii pe  latura din  vest, rezultand  o suprafata de  47.00mp

Retragerea limitei fata de aliniamentul propus  la  B-dul. Eroilor cu 14.30m

Retragerea fata de limitele laterale de proprietate – 3.50m -VEST si respectiv 0.90m- EST

Retragerea fata de limitele posterioara de proprietate –  0.90m- SUD

Regimul maxim de inaltime: P+1;

Art.10. Amplasarea in interiorul parcelei : conform RGU si plansei nr. 4 (Reglementari  Urbanistice -  zonificare  functionala - zona edificabila ).

Se vor respecta distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor conform prevederilor Codului Civil si normelor de protectie contra incendiilor, (asigurarea accesului vehiculelor sau formatiilor mobile de pompieri la cel putin o fatada vitrata ), a normelor de insorire si iluminat natural, de protectie contra zgomotului si nocivitatilor.

- Intre fatadele cu ferestre ale constructiilor situate pe aceeasi parcela (in situatia in care vor fi astfel de solicitari) se recomanda  o distanta minima egala cu jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii celei mai inalte, dar nu mai mica de 3m, pentru asigurarea respectarii normelor de insorire si de prevenire a incendiilor.

- Distanta minima admisa de Codul Civil intre fatadele cu ferestre si balcoane si limita proprietatii, ingradita sau nu, este de 2,00 m  (servitute de vedere).

-  pe  fatedele   vestice a  ladirilor  propuse  se vor  realiza  fronturi  construite  cu  perete  opac  sau se  vor  prevedea  ferestre  cu  geam  fix  si  mat ori caramida  de  sticla  mata de  tip ‘’Nevada’’.

Regimul de construire poate fi: - izolat ( cu retrageri fata de vecinatati ) -  recomandat prin  prezentul  PUZ;

- cuplat ( alipite la calcan pe una din limitele laterale ale parcelei )

- inchis ( in regimul curtilor inchise sau deschise )

Proiectantul recomanda realizarea constructiilor in regim izolat (traditional ), astfel:

- In relatie cu limitele laterale ale parcelei, constructia va fi amplasata izolat cu respectarea distantelor minime impuse fata de limitele laterale (plansa nr. 4 – reglementari urbanistice), 3.50m -VEST si respectiv 0.90m- EST si limita posterioara  (0.90 m- Sud))

- In relatie cu aliniamentele posterioare, cladirile se amplaseaza obligatoriu in limitele edificabilului stabilit ;  terenul ramas intre limita edificabilului si aliniamentul  lotului este amenajabilul parcelei pe care se pot creea amenajari pentru petrecerea timpului liber, spatii verzi cu rol ambiental;

- Respectarea zonei destinate construirii si amenajarii are rolul de a creea ordine spatiala (raport intre «gol»  si «plin») ;

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.11.  Accese carosabile :.

Constructiile de pe suprafata parcelei trebuie sa fie astfel amplasate incat sa permita accesul autovehiculelor  pe parcela.

Art.12.  Accese pietonale :.

Parcela trebuie sa aiba asigurate conditii pentru accesul persoanelor din spatiul pietonal al  strazii direct prin aliniamentul parcelei; in solutia propusa nu sunt necesare alte servituti de trecere.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Art.13. Racordarea la retelele tehnico-edilitare existente: conf. cu avizul gestionarilor de retele pentru fiecare tip de retea.

Art.14. Realizarea de retele tehnico-edilitare :

14.1.Conform legislatiei in vigoare, retelele edilitare publice, apartin domeniului public national, judetean sau local, dupa caz.

14.2. Lucrarile de extindere sau de marire a capacitatii retelelor edilitare publice se pot finanta si de catre un investitor sau beneficiar interesat, partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile contractelor incheiate cu Consiliul Local al Mun. Targoviste;  lucrarile edilitare astfel realizate apartin domeniului public si se administreaza cf.legii.

14.3. Cheltuielile pentru lucrarile de racordare si bransare care se realizeaza pe terenurile proprietate privata ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate in intregime de investitorul sau de beneficiarul interesat.

14.4. Indiferent de forma de finantare si de executare a retelelor edilitare, realizarea acestora se face cu respectarea prevederilor Legii nr.10 /1995 privind calitatea in constructii, precum si a normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrari specifice.

Art.15. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

15.1. Instalatiile si retelele publice sunt in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale.

15.2. Lucrarile de racordare si bransare la retelele edilitare publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica si telefonie ) se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar si se executa in urma obtinerii avizului autoritatii administratiei publice.

Art.16.  In momentul realizarii echiparii tehnico – edilitare complete a parcelei, acestea  nu se va racorda la sistemul public de  utilitati , daca instalatiile si echipamentele nu corespund normelor si standardelor  in  vigoare.

Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor

Divizarea loturilor delimitate prin PUZ  pentru toate functiunile alocate pe parcele noi este interzisa, fara elaborarea altei documentatii de urbanism.

Art.17. Actele vizand orice forma de introducere a unei parcele din agricol-extravilan in intravilan(deci destinata construirii), nu vor putea fi inregistrate si legalizate conform legii (la administratia financiara, cadastru, notar public) decat insotite de Certificatul de Urbanism emis de autoritatea publica locala competenta.

Art.18. Parcela studiata  are o suprafata de 652.00mp si regimul maxim de inaltime de:  P+1

Art.19. Inaltimea constructiilor :

H= 5.50m la cornisa

H= 10.00 la coama

Art.20.  Aspectul exterior al constructiilor :

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul exterior, prin toate elementele definitorii, nu contravine functiunii stabilite si nu altereaza calitatile sitului natural.

20.1. Se interzice utilizarea de culori stridente la finisajele exterioare ale cladirilor; culorile vor fi calde, pastelate in contrast cu vegetatia;

20.2. Se recomanda acoperisuri din tigla ceramica  sau  metalica in culori asortate cu finisajele exterioare;

20.3.Garajele (in situatia in care nu sunt inglobate in cladire) si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea principala;

Art.21.  Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare al terenului ( valori maxime )

POT = 30.00 % ; CUT = 0.60 ; Nr. niv.= 2

- Depasirea valorilor indicilor urbanistici se admite numai cu avizul CLC si numai in proportie de 20% in urma solicitarii de catre serviciul de specialitate al Primariei mun. Targoviste insotite de justificarea imposibilitatii respectarii acestora.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

Art.22.  Parcaje :

Calculul necesarului de parcaje / garaje se face prin cumularea necesarului pentru fiecare tip de functiune in parte ; pentru fiecare din celelalte functiuni complementare sau compatibile permise prin RLU necesarul se stabileste cf.  actelor normative (P 132-93).

Garajele se pot realiza pe parcela, fie la partea inferioara a cladirii, fie in cladire anexa, provizorie sau durabila, cu respectarea Codului Civil.

S-au  prevazut  8 locuri  din care  1  loc  pentru  descarcare  marfa pe  platforma  betonata.

Art.23.  Spatii verzi :

Spatiile verzi si plantate sunt constituite, in acceptiunea RGU din totalitatea amenajarilor de pe suprafata parcelei, ca plantatii de arbori, arbusti, plante ornamentale, suprafete cu gazon, gradini de flori etc.

Realizarea plantatiilor de arbori se va face la o distanta care sa nu puna in pericol stabilitatea constructiilor.

Art.24.  Imprejmuiri :

Elementele ce caracterizeaza imprejmuirile sunt : elemente functionale ( porti de acces carosabil si pietonal, ziduri sau panouri despartitoare, etc.) si elemente formale (inaltime, latime, materiale de constructie sau tip de plantatii, mod de realizare - in sistem transparent sau opac, elemente decorative, culoare).

Stabilirea tuturor elementelor privind conformarea imprejmuirilor, se va face in cadrul DTAC, PT.

Intocmit,

arh Buda  George