Memoriul de prezentare

pentru

Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament

Local de Urbanism  Comuna Vulcana Băi, Județul Dâmbovița

Cuprins

I. Denumirea proiectului

II. Titular/beneficiar

II.1. Numele titularului/beneficiarului, adresa poștală, numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail

II.2. Numele persoanelor de contact

III. Descrierea succintă a obiectivelor Planului Urbanistic General

III.1. Justificarea necesității Planului Urbanistic General

III.2. Perioada de implementare propusă

III.4. Descrierea mediului natural

III.4.1. Relieful și geomorfologia

III.4.2. Geologia

III.4.3. Hidrologia și Hidrogeologia

III.4.4. Solul

III.4.5. Clima

III.4.6. Vegetația și fauna

III.4.7. Date privind siturile Natura 2000, arii de protecție specială, suprafața, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate și specii

III.4.8. Peisajul, monumente ale naturii și istorice, valori ale patrimoniului cultural, istoric și natural

III.5. Propuneri de organizare funcțională: intravilan, zonificare

III.6 Zone cu riscuri naturale și antropice

III.7. Dezvoltarea echipării edilitare

III.7.1. Alimentarea cu apă

III.7.2. Evacuarea apelor uzate

III.7.3. Instalaţii de încălzire

III.7.4. Alimentare cu gaze naturale

III.7.5. Alimentare cu energie electrică

III.7.6. Instalaţii de telecomunicţii

III.7.7. Organizarea circulației

III.8. Gestiunea deșeurilor

III.9. Populația, elemente demografice și sociale, sanătatea și educația

III.10. Activităţi economice

III.10.1. Activități agro-zootehnice

III.10.2. Activități industriale și servicii

III.10.3. Turism

III.11. Relația Planului Urbanistic General cu alte planuri și programe relevante

IV. Descrierea amplasării Planului Urbanistic General

IV.1. Coordonatele geografice ale amplasamentului Planului Urbanistic General IV.2. Inventarul coordonate Stereo 70

IV.3. Vecinătăți

V. Efectele semnificative posibile asupra mediului ale Planului Urbanistic General, în limita informațiilor disponibile

V.1. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

V.1.1.Protecția calității apelor

V.1.2. Protecția aerului

V.1.3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

V.1.4. Protecția împotriva radiațiilor

V.1.5. Protecția solului și a subsolului

V.1.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

V.1.7. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament

V.2. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

VI. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de Planul Urbanistic General

VII. Natura transfrontalieră a impactului

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

IX. Anexe - piese desenate:

X. Pentru Planul Urbanistic General care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

X.1. Descrierea succintă a Planului Urbanistic General și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, coordonatele geografice (Stereo 70)

X.2.  Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar

X.3. Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona Planului Urbanistic General

X.4. Precizarea dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

X.5. Estimarea impactului potențial al Planului Urbanistic General asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

I. Denumirea proiectului

Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism  Comuna Vulcana Băi, Județul Dâmbovița

II. Titular/beneficiar

II.1. Numele titularului/beneficiarului, adresa poștală, numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail

Titularul Planului Urbanistic General  este CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VULCANA BĂI.

Beneficiarul Planului Urbanistic General  este PRIMĂRIA COMUNEI VULCANA BĂI., Adresa: Localitatea Vulcana Băi, Strada Vlad Țepeș, nr. 18, Județul Dâmbovița, Cod postal: 137535, Cod Unic de Inregistrare: 4206918, Telefon: 0245/230.890 și 0245/230.899, Fax :  0245/230.904, E-mail: consilier-relații@vulcanabai.ro, primar@vulcanabai.ro, administratorpublic@vulcanabai.ro.

II.2. Numele persoanelor de contact

Numele persoanelor de contact – d-l, Emil DRĂGHICI, Primar, Telefon MOBIL: 0723329838, d-l Georgian-Horaţiu CIOCAN, Administrator public, Telefon MOBIL: .................., E-mail: administratorpublic@vulcanabai.ro.

III. Descrierea succintă a obiectivelor Planului Urbanistic General

Planul Urbanistic General are atât caracter director si strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare.

Obiectivele principale ale Planului Urbanistic General sunt:

- Stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor Comunei Vulcana-Băi în acord cu potenţialul acestora, cu aspiraţiile locuitorilor şi în concordanţă cu obiectivele specifice stabilite în Planul Local de Acţiune pentru dezvoltare durabilă;

- Stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;

- Optimizarea relaţiilor cu teritoriile adiacente şi cu tendinţele de dezvoltare a regiunii;

- Organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie;

- Stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale;

- Stabilirea condiţiilor de construibilitate şi delimitarea zonelor cu restricţii;

- Evidenţierea regimului proprietăţii imobiliare şi a circulaţiei juridice a terenurilor;

- Delimitarea terenurilor propuse pentru obiectivele de utilitate publică;

- Corelarea dezvoltării localităţii cu prevederile cuprinse în documentaţiile superioare de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate;

- Modernizarea echipării tehnico-edilitare prin extinderea reţelelor existente şi propunerea de obiective edilitare noi;

- Utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate;

- Extinderea controlată a zonelor construite;

- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi,modernizarea sistemului de circulaţii rutiere şi pietonale, încurajarea mijloacelor de transport alternative, ecologice, sporirea accesibilităţii dintre zonele de locuire şi zonele de interes public;

- Protejarea cadrului construit şi amenajat al localităţilor comunei Vulcana-Băi împotriva dezastrelor naturale, precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent);

- Asigurarea integrităţii monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice aflate pe teritoriul unităţii administrativ – teritoriale;

- Evidenţierea monumentelor istorice şi definirea  zonelor lor de protecţie;

- Evidenţierea fondului construit valoros şi a modului de valorificare a sa în folosul localităţii;

- Asigurarea suportului reglementar de eliberare a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire;

- Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural, valorificarea elementelor de potenţial şi resurselor locale existente;

- Fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică şi de interes general, prezervarea terenurilor în vederea realizarii obiectivelor necesare creşterii calităţii vieţii, cu precădere în domeniul locuirii şi serviciilor;

- Asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat în întreaga localitate;

- Corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului;

- Asigurarea cadrului adecvat de reglementare a organizării spaţiale a teritoriului localităţii.

III.1. Justificarea necesității Planului Urbanistic General

Prin comparatie cu Planul de Amenajare a Teritoriului Judetului (PATJ), care constituie norma la nivelul judetului, Planul Urbanistic General (P.U.G.), reprezintă norma la nivel de comuna (unitate administrativ-teritoriala).

Primaria Comunei Vulcana Băi, in calitate de coordonator de “norme” de reglementare a activitatii in constructii in plan local, a comandat realizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.), urmărindu-se rezolvarea următoarelor categorii de probleme:

- analiza situatiei existente şi determinarea disfunctionalitatilor din teritoriu  în cadrul localitătilor comunei;

- zonificarea funcțională a terenurilor din intravilan şi indicarea posibilitătilor de interventie prin reglementări corespunzătoare;

- conditiile şi posibilitătile de realizare a obiectivelor de utilitate publică.

III.2. Perioada de implementare propusă

În conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare, Planul Urbanistic General (PUG) are caracter director si de reglementare operațională, se actualizează la maxim 10 ani si constituie baza legală pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare ale localităților.

III.4. Descrierea mediului natural

Teritoriul administrativ al Comunei Vulcana-Băi este  situat în marea unitate  de relief

Subcarpații Curburii, Subcarpații externi ai Ialomiței - caracterizați în mare parte printr-un relief foarte accidentat, erodat de numeroase văi și vâlcele, ce adună apele pluviale.

III.4.1. Relieful și geomorfologia

Depresiunea Vulcana - se află în bazinul hidrografic al pârâului Vulcana, pe cursul superior și mijlociu al acestuia și al afluenților săi principali, de stânga Vulcănița și Valea Largă, iar de dreapta Valea Câinelui și Vârlanul. Are o formă alungită, orientată inițial Nord Vest – Sud Est, apoi Nord – Sud, conform cu direcția de curgere a pârâului Vulcana, altitudinea medie este de 385 m, fiind înconjurată de dealuri cu altitudini cuprinse în general între 500 – 600 m.

În partea de Est a comunei se află interfluviul dintre pârâul Vulcana și pârâul Vulcănița, care pornește din Nord, din Culmea Cremenea (689.5 m) și coboară lin până în Vf. Mănăstirea (610 m), înscriindu-se temporar pe valea Vulcăniței, după care trece pe Plaiul Roșca (459 m), continuă prin Dealul Carierei (561 m) și o culme secundară care pleacă din Dealul Mitropoliei (600 m) către valea pârâului Vulcana. Spre Nord și Nord-Vest  se află -  cumpăna de ape dintre Râul Alb și pârâul Vulcănița, culme deluroasă marcată de dealuri cu altitudini de peste 600 m care descresc pe direcția Nord Est – Sud Vest: Culmea Cremenea (689.5 m), Dealul Stâlpu(652.6 m), Plaiul Terclașului(616 m). Se caracterizează de asemenea printr-un grad ridicat de fragmentare, fiind brăzdată de numeroase văi torențiale care confluează în sudul localității Vulcana de Sus, formând pârâul Vulcana.

Culmea deluroasă continuă spre interiorul teritoriului administrativ prin Dealul Scorojalei (584.1 m).

Partea de Sud-Vest a comunei este ocupată de Muntele Bunea cu altitudini de peste 600 m.

III.4.2. Geologia

Din punct de vedere geologic - teritoriul Comunei Vulcana-Băi prezintă o complexitate majoră prin succesiunea variată a depozitelor, antrenate într-o tectonică complexă a pânzelor de șariaj.

Din punct de vedere geo-tectonic, zona aparține moldavidelor – care sunt pânze de cuvertură, constituite numai din formațiuni sedimentare, în cea mai mare parte de tip fliș și subordonat de tip molasic.

Cele mai vechi depozite care aflorează în zona studiată aparțin unității de Macla cu fliș albian – turonian. Unitatea de Macla încalecă peste terenurile paleogene mai externe (unitatea de Tarcău), aflorând sub forma a două fâșii înguste din Valea Cărpenișului în Valea Nițescu, respectiv din Valea Malu Roșu în Valea Brusturiș.

Ansamblul depozitelor de fliș albian – turonian - este constituit din argile roșii, cenușii, verzi, gresii și brecii cu elemente de granodiorite, șisturi cenușiu închis sau negre, bituminoase, cu aspect disodiliform și local gresii masive moi, foarte micacee.

Senonia - peste gresiile masive micacee ale unității de Macla urmează un pachet de argile roșii cu intercalații de brecii cu granodiorite roșii și de manganomelane cu suprafețe de alterație acoperite de o crustă neagră - brună. Local se întâlnesc și mici concreții de baritină. Aceste depozite aflorează sub formă de benzi înguste care însoțesc depozitele de fliș albian- turonian.

Paleocen – Eocen (Pg1+2) - aflorează în partea de nord a comunei și sunt reprezentate prin faciesul de Șotrile. Acesta are o grosime de 500 – 1000 m și este constituit din gresii calcaroase până la grezo – calcare, în lespezi și plăci, din marne cenușii și argile cenușiu – verzui. Ca variăți locale de facies sunt de semnalat gresii masive grosiere, microconglomerate și conglomerate, dezvoltate la baza flișului.

Oligocenul - ocupă extremitatea nord-estică și jumătatea sudică a comunei și este reprezentat prin faciesul de Pucioasa – Fusaru, care corespunde părții interne a unității de Tarcău. Acest facies are o grosime de 1500 – 1700 m și o dezvoltare tipică în bazinul văii Ialomiței, caracterizată prin individualizare unor pachete groase de gresii masive sau în bancuri (gresia de Fusaru) și de depozite șistoase, argilo – marnoase, cu intercalații de pelosiderite (strate de Pucioasa).

Helvețian (he) - aflorează pe o suprafață restrânsă în Dealul Mănăstirea, respectiv pe o fâșie îngustă pe limita administrativă de sud corespunzătoare flancului nordic al Dealului Ciocănescu. Aceste depozite sunt  reprezentate printr-o suită puternică de gresii în bancuri, puțin consistente, unoeri aproape nisipuri, cenușii sau roșcate, separate prin diasteme, jointuri argiloase sau strate de argilă marnoasă și nisipoasă. ~n această succesiune de depozite detritice se găsesc intercalate tufuri dacitice, gipsuri și șisturi carbonatate cu textură laminară (șisturi papiracee).

Meoțian (m) - aflorează sub forma unei benzi extrem de înguste, pe partea dreaptă a pârâului Vulcana, în extremitatea sudică a comunei.

Holocenul superior - aflorează pe văile pârâului Vulcana și ale afluenților principali, fiind constituit din pietrișuri și nisipuri.

III.4.3. Hidrologia și Hidrogeologia

- Apele de suprafață - teritoriul Comunei Vulcana-Băi aparține bazinului hidrografic al râului Ialomița, prin afluentul său pe partea dreaptă, pârâul Vulcana.

Bazinul hidrografic Ialomița are o suprafață de recepție de 10350 kmp și o lungime de 417 km. Râul Ialomița izvorăște din munții Bucegi, de sub Vf. Omu și se vărsă în Dunăre în amonte de localitatea Giurgeni.

Pârâul Vulcana - se formează în partea de nord a comunei prin confluența mai multor văi cu caracter temporar, având o lungime totală de aproximativ 30 km și o suprafață a bazinului hidrografic de 76 kmp, are un curs orientat inițial de la nord-vest spre sud-est și un profil transversal în „V” ascuțit, cu o pantă de scurgere accentuată, pe cursul mijlociu valea se lărgește, se orientează treptat spre sud, prezintă multe meandre și apare ca un „V” deschis.

Afluenții principali, de stânga - Vulcănița și Valea Largă, iar de dreapta - Valea Câinelui și Vârlanul.

- Pârâul Vulcănița - izvorăște din Dealul Cucutenilor, de pe teritoriul comunei Moțăieni, formează pe o distanță scurtă granița cu comuna Vulcana-Băi și își unește apele cu ale Vulcanei pe teritoriul satului reședință de comună.

- Valea Câinelui – afluent pe partea dreaptă, situat la mai puțin de un kilometru în aval de confluența pârâului Vulcănița cu pârâul Vulcana, un curs firav.

- Valea Sticlărie – este ultimul afluent mai însemnat.

Rețeaua hidrografică secundară este formată de văile cu caracter temporar care se activează la ploile torențiale sau la topirea bruscă a zăpezilor. Datorită pantelor mari, apele se scurg rapid, infiltrarea în sol fiind scăzută.

Pârâul Vulcana se varsă în râul Ialomița, în dreptul satului Șotânga.

- Apele subterane - Corpul de apă subterană ROIL13 Lunca Ialomiţei, corespunzător suprafeței Comunei Vulcana Băi este de tip poros permebil, dezvoltat în lunca şi terasele râului Ialomiţa. Şesurile aluvionare şi terasele dezvoltate în subzonele în care fundamentul este constituit din depozite romaniene şi pleistocen inferioare, sunt destul de bine individualizate, dar în aceste subzone râurile pierd cantităţi însemnate de apă prin nisipurile şi pietrişurile ce constituie Formaţiunea de Cândeşti din sectorul de alimentare a acviferului de adâncime ce se dezvoltă la sud. Valorile obţinute la analizele efectuate la forajele de observaţie amplasate pe suprafaţa corpului de apă subterană arată un amestec de ape al căror chimism este puternic determinat de dizolvarea clorurilor de sodiu şi a sulfaţilor de magneziu..

III.4.4. Solul

Tipul de sol care acoperă valea şi dealurile Vulcanei, este brun de pădure, care  prezintă variaţii importante la distanţe de numai câteva sute de metri, au un profil slab diferenţiat în orizonturi genetice. Culoarea lor este brun - deschisă uneori roşcată, structura glomelurală, cu o compoziţie mecanică uşoară.

Formarea acestui sol a fost favorizată  atât de relieful terenului, de dealurile cu înălţimile lor, între 300 - 600 m, precum şi de condiţiile de climă temperată, umedă, de la Vulcana.

Solurile brune de pădure - au acumularea de humus nesaturat, o fertilitate scăzută pentru majoritatea plantelor de cultură. Pot fi pretabile pentru culturi de câmp cum sunt: grâu, porumb, floarea soarelui, trifoi sau pajişti, plantaţii de pomi şi viţă-de vie şi soiurile de tutun aromat, producţiile obţinute fiind în general scăzute.

Pentru obţinerea unor producţii ridicate, se impune, aplicarea unor măsuri de ameliorare complexe cum sunt: amendarea calcică cu reacţie acidă, lucrări de mobilizare profundă pentru eliminarea excesului de apă şi îmbunătăţirea permeabilităţii solului, efectuarea lucrărilor agricole în perioadele optime de umiditate şi aplicarea de îngrăşăminte organice şi minerale pentru suplimentarea rezervei scăzute de elemente nutritive fiind moderată.

III.4.5. Clima

Comuna Vulcana-Băi se caracterizează printr-un climat temperat cu ierni blânde și veri cu temperaturi moderate. Regimul climatic este influențat de poziția geografică între sectorul montan și cel de câmpie, precum și de circulația maselor de aer.

Valorile caracteristice ale factorilor climatici sunt:

- temperatura medie anuală a aerului:  +9.4°C;

- temperatura medie a lunii iulie: + 20.8 – 21.1°C;

- temperatura medie a lunii ianuarie: - 2.0°C

- temperatura minimă absolută a aerului: - 30°C;

- temperatura maximă absolută a aerului:  + 39.2°C;

- precipitații medii anuale: 700 – 800 mm.

Repartiția pe luni a cantității de precipitații arată că acestea cresc începând cu luna februarie până în lunile mai – iunie, când ating valorile cele mai mari, iar cele mai scăzute în octombrie – noiembrie.

În sezonul rece o bună parte din precipitații cad sub formă solidă. Numărul acestora variază între 22 – 34 zile pe an, iar stratul de zăpadă se menține timp de 42 – 48 zile pe an. Topirea zăpezii se face lent, determinând acumularea unei cantități mari de apă în sol.

Diferențele termice sunt atenuate de poziția dealurilor Mănăstirea și Mălăiștea, care sunt ca un scut în calea circulației generale a atmosferei.

Un fenomen caracteristic depresiunilor - inversiunea termică - se observă o diferență de temperatură de 2 – 3°C, între vatra satelor ce se află la 330 – 350 m și dealurile limitrofe situate la 500 – 600 m, ceea ce determină înghețul și bruma mai devreme în sat față de dealurile înalte, respectiv înflorirea pomilor fructiferi și a viței de vie mai devreme în sat.

Fenomene atmosferice caracteristice:

- Roua - apare în luna martie şi durează până în noiembrie într-un număr mediu de 39 de cazuri anual. Evoluţia maximă o are în lunile iunie-iulie, când atmosfera se încălzeşte puternic în timpul zilei, evaporaţia este intensă şi nebulozitatea din timpul nopţii – mică.

- Bruma - poate apărea începând cu luna octombrie şi poate ţine până în luna aprilie. Numărul mediu al zilelor cu brumă este cuprins între 40 şi 70 de zile pe an. Importante pentru agricultură sunt brumele ce apar primăvara târziu, când ciclul vegetativ este la început şi toamna devreme când culturile se găsesc încă pe câmp. Ele constituie un factor de risc pentru culturile agricole prin compromiterea parţială a producţiei.

- Grindina - fenomenul se manifestă în zonă din luna mai până în luna august. Lunile cu cele mai frecvente căderi de grindină sunt iunie şi iulie cu 0,2 cazuri. Pagubele produse  pomilor  fructiferi,  grădinilor  de  zarzavat,  acoperişurilor  caselor  au caracter local, cu rezonanţă financiară.

- Ceaţa - în cursul unui an, ceaţa înregistrează cea mai mare frecvenţă în lunile de iarna, primăvară şi toamnă, maximul aparţinând lunii noiembrie cu o medie de 18,3 zile. Efectele negative ale ceţii se resimt în mod special de-a lungul căilor de comunicaţie, prin îngreunarea circulaţiei.

- Secetele - sunt  fenomene  complexe  caracterizate  printr-un  deficit  de umiditate în sol şi în aer, pe fondul unui deficit de precipitaţii şi creşterii evapo-transpiraţiei potenţiale. Se pot produce în orice anotimp, cele mai dăunătoare fiind cele de primăvară ce urmează iernilor cu precipitaţii puţine, astfel încât deficitul de apă este greu de recuperat. Deosebit de dăunătoare sunt secetele ce persistă mai mulţi ani.

- Viscolul - poate apărea începând cu luna noiembrie şi poate dura până în martie, dar cea mai mare frecvenţă o are în ianuarie şi februarie.

- Poleiul - fenomen specific perioadei reci, are o frecvenţă redusă, îngreunând circulaţia rutieră în momentul producerii.

- Orajele - pot apărea începând cu luna martie şi se pot prelungi până în noiembrie, dar perioada caracteristică lor este intervalul cuprins între mai şi august, cu maximul în luna iulie (7-18 zile).

III.4.6. Vegetația și fauna

Vegetaţia  - Vegetaţia forestieră – pădurile mixte, mai puţin din stejar, etajul fagului (Fagus sylvatica) corespunde zonelor mai înalte de peste 600 - 700 metri altitudine, deşi apar sporadic şi sub această limită ca şi făgete colinare. În componeţa lor intră fagul (Fagus sylvatica), carpenul (Carpinus betulus), precum şi specii ca paltinul de câmp (Acer platanoides), frasinul (Frasinus excelsior) şi local gorunul (Quercus petrea).

In suarboretul pădurilor de fag - apar atât specii de arbuşti iubitori de lumină cât şi specii care preferă umbra şi umiditatea precum lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), voniceriul (Evonymus latifolius) şi respectiv salcia câprească (Salix caprea), caprifoiul (Lonicera xylostrum) şi lemnul râios (Evonymus cerrucosa).

Stratul ierbaceu - este variat şi prezent în luminişuri şi poieniţe. La începutul primăverii apar specii precum: floarea paştilor (Anemone nemorosa), ghioceii (Galanthus nivalis), brebeneii (Coxydalis coxydalis), toporaşii (Viola viola), iar în restul anului răsar şi se dezvoltă: lumânărica (Gentiana asclepiadaea), căldăruşa (Aquilegia vulgaris), brânduşa de primăvară (Crocus beufflianus), brânduşa de toamnă (Eclehicum automnale), săbiuţa (Gladiolus imbricatus).

În zonele cu umiditate ridicată a solului se pot întâlni diverse specii de ferigi: feriguţa (Pleypodium vulgare), limba vecinei (Phylitisi scolopendrium), limba şarpelui (Phioglassum vulgatum), dar şi ciuperci: hribul (Boletus edulis), zbârciogul (Belvela esculenta), bureţii gălbui (Contarelus cibarius).

Pădurile de luncă - sunt prezente în cadrul comunei în lungul pârâurilor,  fiind cunoscute sub denumirea de zăvoaie. Acestea au o dezvoltare discontinuă şi sunt alcătuite din specii hidrofile şi higrofile, sub formă de şleauri de luncă. Speciile prezente în cadrul acestor formaţiuni sunt cele de: salcie (Salix alba, Salix purpurea, Salix triandra), plop (Populus nigra), anin negru (Alnus glutinosa), ulm de câmp, cărora li se adaugă specii de arbuşti precum: lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), murul (Rubus idaeus), socul (Sambucus nigra).

Stratul ierbaceu - este alcătuit din plante de genul: laptele cucului (Euphorbia salicilfolia), laptele câinelui (Salvia glutinosa), floare de leac (Ranunculus repens) şi specii de ferigi (Dryopteris filix max, Athyrium filix fernina).

Vegetaţia izlazurilor - este relativ redusă în teritoriu, dar în acele areale unde totuşi apare, este constituită din troscot (Polygonium aviculare), cununiţă (Xarantheum annum), coada şoricelului (Achillea setacea), peliniţa (Artemisia vulgaris), ştir (Amaronthus retroflexus), traista ciobanului (Cappsela bursa pastoris).

Vegetaţia segetală - este o vegetaţie spontană şi apare în acele areale de culturi agricole mai puţin îngrijite sau abandonate şi are o componenţă diversă, fiind reprezentată în general de buruieni dăunătoare culturilor agricole. În culturile de porumb apar  - tătăneasa (Borago officinale), pălămida (Cirisum arvense), scaiul măgăresc (Onoportum acanthium), coada calului (Equisetum arvense).

În culturile de păioase apar -  laptele câinelui (Euphorbia amigdaliodes).

În culturile de cartofi - mohor (Setaria viridis), ştir (Amaronthus albuş), troscot (Polygonum aviculare), iar cele de lucerna - spanacul sălbatic (Chenopodium album) şi rostogolul (Salsola ruthenica).

Fauna - principala caracteristică a faunei este marea eterogenitate ecologică şi zoogeografică, speciile din această zonă apartinând unei formaţiuni biogeografice proprii Europei Centrale şi anume zona nemorală.

Fauna pădurilor de fag şi gorun - cuprinde un număr foarte mare şi variat de specii, cele mai importante sunt: căprioara (Capreolus capreolus), vulpea (Vulpes vulpes), mistreţul (Sus scrofa) şi iepurele (Lepus europaeus). Pe lângă acestea, o frecvenţă ridicată o au şi mamifere precum: şoarecele gulerat (Apodemus flavicollis), jderul de piatră (Martes foina), jderul de pădure (Martes martes) şi pârşul (Glis glis).

Fauna azonală(mai exact fauna luncilor, fauna ariilor antropizate (localităţi şi terenuri cultivate) şi fauna apelor curgătoare) - În anumite conditii de umiditate accentuata si temperaturi mai coborâte, apar unele specii montane ca: veverita (Scriurus vulgaris) sau salamandra (Salamandra salamandra), ce pot coborî la altitudini foarte joase, sunt prezente chiar si buhaiul si broasca rosie de padure, ariile mai joase si însorite sunt ocupate de specii precum: broasca mare de lac (Rana ribidunda), iar ariile pe versantii umbriti cu înaltimi mari apare broasca mica de lac (Rana esculenta).

Speciile de păsări - pentru aceste păduri sunt specifice: porumbeii sălbatici, turtureaua (Streptopelia turtur turtur), graurii, mierlele, stăncuţele, ciocănitorile sure (Driobates leucotos leucotos), buhele de pădure (Asio otus otus), cucuvelele (Athene noctua), sturzii cântători (Turdus ericetorum philomelos), cucii (Cuculus canorus), privigetorile (Luscinia megarhynches megarhinches), piţigoii de livadă, gaiţele, ulii porumbari, viesparii.

În etajul făgetelor - specii precum: piţigoiul sur, măcăleandrul, ciocănitoarea mare, ţoiul, piţigoiul mare, pitulicea sfârâitoare, ciocârlia de pădure, uliul păsărar, porumbelul de scorbură (Columba oenas oenas), porumbelul gulerat.

Insecte - caracteristice etajului pădurii sunt: lepidopterele, coleopterele, dipterele, homopterele, gasteropodele, formicidele, ploşniţele de plante. In cadrul acestui spaţiu subcarpatic apar şi alte elemente faunistice.

Din zona montană coboară - căldăraşul, şorecarul comun, ciocănitoarea neagră, măcăleandrul, pânţăruşul, fluierarul de munte.

Din zona de câmpie - urcă campanii, cristeiul, presura sură, prepeliţa, ciocârlanul, sopârla de câmp, potârnichea, ciocârlia, mărăconarul, popândăul, fluturele, efectuează deplasări zilnice gaiţa şi celelalte răpitoare; pe terenurile degradate, complet lipsite de vegetaţie trăiesc: dropnea mică, vrabia de casă, pietrarul sur, prigoria, lăstunul de mal;

Fauna ariilor antropizate - în cadrul localităţilor pătrund specii precum: cucuveaua, barza, rândunica, lăstunul de casa, vrabia, stăncuţa, guguştiucul, coţofana dintre păsări, dihonii de casă, şoarecele de casă, şobolanul de casă, pârşii, jderul de piatră, chiţcanul dintre rozătoare.

III.4.7. Date privind siturile Natura 2000, arii de protecție specială, suprafața, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate și specii

Pe teritoriul administrativ al Comunei Vulcana Băi nu se regăsesc arii naturale de protecție specială.

III.4.8. Peisajul, monumente ale naturii și istorice, valori ale patrimoniului cultural, istoric și natural

Peisajul - Se pot distinge mai multe tipuri de peisaje care alcătuiesc o structură integrativă formată din nivelele de organizare şi structurare, care reflectă raportul cantitativ şi calitativ de participare a elementelor naturale şi umane. Pornind de câteva criterii reprezentative: aspectul geomorfologic, aspectul bio-pedoclimatic şi presiunea umană, în cadrul teritoriului studiat deosebim următoarele tipuri şi sub-tipuri de peisaje:

1. peisaj natural sau/şi seminatural – peisaj geomorphologic, peisaj acvatic

2. peisaj antropic - peisaj agricol (peisaj de păşune şi fâneaţă; peisaj pomicol; peisajul terenurilor cultivate (arabil), peisajul spaţiilor de depozitare temporară a deşeurilor.

În cele mai multe cazuri unul dintre peisajele existente enumerate mai sus este dominant, altele pot fi subordonate. Există de asemenea situaţii în care peisajul geomorfologic nu se mai recunoaşte ca peisaj natural, devenind subsidiar peisajului urban datorită modificărilor configuraţiei formelor şi supraîncărcării cu construcţii şi căi de comunicaţii. De asemenea, în interiorul ariei construite se pot diferenţia subtipuri de peisaje: peisajul construit, peisajul unităţilor industriale, care în acest context este unul subsidiar, peisajul spaţiilor verzi (parcuri, culoare stradale verzi, grădini personale sau instituţionale), peisaj comercial, etc. Trebuie să menţionăm faptul că unele construcţii au un profund caracter rural prin structura gospodăriilor şi natura relaţiilor sociale.

Localităţile comunei sunt dezvoltate mai ales în forme alungite de-a lungul drumurilor principale din teritoriu, structura circulaţiei rutiere conducând la o mărime medie a loturilor; densitatea gospodăriilor la hectar în zona de locuit fiind mică şi din cauza suprafeţelor agricole mari cuprinse în intravilan, se constată şi tendinţa de dezvoltare tentaculară a zonei de locuit.

Cel mai vechi tip de locuinţă, reprezentat doar de 2 exemplare  regăsite în satul – reședinţă şi în satul Ioneşti, este acela al casei cu cerdac pe latura lungă, orientată spre stradă. Are în componenţă două sau trei încăperi, iar pe una din laturile scurte are, de regulă, o dependinţă (bucătăria de vară, magazie). Acoperişul este în patru ape şi orientarea faţadei principale este spre sud.

Este un model arhaic,  pornind de la casa monocelulară şi ajuns la trei încăperi abia în secolul al XIX-lea. Decorul este din trafor de lemn, la parmalâc, sau lemn cioplit la stâlpi şi grinzi, iar casa din Vulcana-Băi  are un registru de cornişă generos, unde alternează elemente de decor realizate din tencuială cu capetele de grinzi ale plafonului.

În prima jumătate a secolului XX, apar locuinţe construite din materiale noi: cărămidă, beton, tencuieli de ciment și praf de piatră, învelitori de țiglă şi tablă. Unele dintre ele preiau din caracteristicile casei ţărăneşti cerdacul. Modelul tradiţional este îmbinat cu  elemente ale stilului neo-românesc. Casele au plan compact, dreptunghiular, cu faţada principală orientată spre stradă sau spre lăţimea curţii(orientare dată de îngustimea parcelei), învelitoare în patru ape şi elemente de decor din stucatură.

Lista Monumentelor Istorice din 2015 Comuna Vulcana-Băi

| Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresă | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-II-m-B-17771 (RAN: 69624.01) | Biserica „Sf. Nicolae”, „Sf. Treime”, „Adormirea Maicii Domnului” | sat Vulcana-Băi; Comuna Vulcana-Băi | Strada Vlad Țepeș 12 | 1800, refăcută 1939 |

Sursa: Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național

În Repertoriul Arheologic Naţional (RAN) nu este prezentă nici  o  poziţie referitoare la cercetări sau săpături sistematice pe teritoriul UAT Vulcana Băi.

Construcţiile valoroase existente în Comuna Vulcana Băi în toate cele 3 sate componente sunt  numai câteva clădiri de locuit tradiţionale ce reprezintă exemple de arhitectură rurală cu influenţe urbane (vila Mareş, vila Roşiu, casa preotului Dumitrăchescu, etc.).

Străvechiul schit Bunea, înglobat Comunei Vulcana-Băi, este un monument istoric cu arhitectură tipică vremii domniei lui Matei Basarab, declarat de curând mănăstire.

Centrul Ecumenic Internaţional - Vulcana-Băi - cea mai importantă construcție după 1990, este un complex interreligios care, este atât un punct turistic atractiv, dar și o așezare interreligioasă interesantă. Sinagoga, Moscheea și Biserica Ortodoxă sunt construite pe cele trei coline din zona numită Brăneasca, din Vulcana-Băi și au fost ridicate având la bază cele trei culte monoteiste: mozaismul, islamismul și creștinismul.

III.5. Propuneri de organizare funcțională: intravilan, zonificare

Bilanțul intravilanului existent

| ZONE FUNCȚIONALE | SUPRAFATA (ha) | PROCENT (% din total intravilan) |
| --- | --- | --- |
| ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE | 93,23 | 22,92 |
| ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE | 0,53 | 0,13 |
| ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC | 3,13 | 0,77 |
| ZONA SPAȚII VERZI, DE PROTECȚIE, AMBIENTALE ȘI AMENAJĂRI SPORTIVE | 3,42 | 0,84 |
| ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER | 37,46 | 9,21 |
| ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ - CIMITIRE | 1,45 | 0,36 |
| ZONA TERENURI AGRICOLE | 248,18 | 61,02 |
| ZONA CURSURI DE APĂ | 15,79 | 3,88 |
| TERENURI NEPRODUCTIVE | 0,66 | 0,16 |
| TERENURI CU VEGETAȚIE FORESTIERĂ (PĂDURI ȘI TUFĂRIȘURI) | 2,85 | 0,70 |
| TOTAL INTRAVILAN EXISTENT | 406,70 | 100,00% |

Bilanțul intravilanului propus

| ZONE FUNCȚIONALE | SUPRAFATA (ha) | PROCENT (% din total intravilan) |
| --- | --- | --- |
| ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE | 376,23 | 84,19 |
| ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE | 0,39 | 0,09 |
| ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC | 3,35 | 0,75 |
| ZONA SPAȚII VERZI, DE PROTECȚIE, AMBIENTALE ȘI AMENAJĂRI SPORTIVE | 7,39 | 1,65 |
| ZONA GOSOPODARIE COMUNALĂ ŞI CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE | 0,13 | 0,03 |
| ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER | 38,41 | 8,60 |
| ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ - CIMITIRE | 1,84 | 0,41 |
| ZONA MIXTĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL | 3,08 | 0,69 |
| ZONA CURSURI DE APĂ | 16,06 | 3,59 |
| TOTAL INTRAVILAN PROPUS | 446,88 | 100,00 |

În urma actualizării Planului Urbanistic General suprafaţa de intravilan a crescut cu 40,18 ha, de la 406,7 ha intavilan existent la 446,88 ha intravilan propus, în special datorită îndreptării acestuia pe limitele de proprietate şi intoroducerii în intravilanul propus a parcelelor construite.

Intravilanul existent al Comunei Vulcana Băi este compus din următoarele zone funcţionale:

Zona instituţiilor publice şi serviciilor de interes public.

Zona locuinţelor individuale şi colective.

Zona căilor de comunicaţie rutieră.

Zona aferentă construcţiilor tehnico-edilitare.

Zona spaţiilor verzi amenajate/neamenajate, sport şi agrement.

Zona de gospodărie comunală, cimitire.

Bilanţul teritorial al terenurilor în funcţie de categoriile de folosinţă din interiorul teritoriului administrativ al Comunei Vulcana-Băi

| Teritoriu administra- tiv al unității de bază | Categorii de folosință |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agricol (ha) | Păduri (ha) | Spații verzi (ha) | Ape (ha) | Dru-muri (ha) | Căi ferate (ha) | Curți cons-trucții (ha) | Nepro-ductiv (ha) | Total (ha) |
| INTRAVILAN PROPUS | 280,45 | 0,00 | 2,19 | 16,06 | 38,41 | 0,00 | 108,89 | 0,88 | 446,88 |
| EXTRAVILAN | 1324,23 | 933,14 | 0,13 | 11,33 | 28,02 | 0,00 | 0,06 | 4,85 | 2301,76 |
| TOTAL | 1604,68 | 933,14 | 2,32 | 27,39 | 66,43 | 0,00 | 108,95 | 5,73 | 2748,64 |
| % DIN TOTAL | 58,38 | 33,95 | 0,08 | 1,00 | 2,42 | 0,00 | 3,96 | 0,21 | 100,00 |

III.6 Zone cu riscuri naturale și antropice

Zonele de risc natural - areale delimitate geografic, în interiorul cărora există un potențial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populația, activitățile umane, mediul natural și cel construit și pot produce pagube și victime umane.

Pe teritoriul Comunei  Vulcana - Băi, în concordanţă  cu elementele  cadrului natural

s-au semnalat următoarele fenomene de risc natural:

- Riscul seismic - Din  punct de vedere seismic Comuna Vulcana-Băi se încadrează în zona de macroseismicitate I = 71 – 81 pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani, conform S.R.1100/1– 93. Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100 /1- 2013 teritoriul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului ag = 0.30g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență IMR = 100 ani și perioada de control (colț) a spectrului de răspuns Tc = 0.7 secunde.

Zona este influențată de seismele mai puternice ce se produc în epicentrul de la curbura carpaților (Vrancea) și a celor din Făgăraș.

### - Riscul de inundabilitate - Pe teritoriul Comunei Vulcana-Băi fenomenele de inundabilitate sunt extrem de reduse datorită energiei mari de relief. Apele din precipitatii se scurg repede fără posibilitatea creeri unor viituri semnificative.

### În zonele depresionare și cu substrat predominant din roci argiloase, apa din precipitații băltește.

### În perioadele cu precipitații abundente și viituri se produce eroziunea talvegului rețelei hidrografice.

### Un alt fenomen ce se produce la viituri este reprezentat de eroziunea malurilor, lucru ce duce la modificarea cursului râului și uneori la declansarea fenomenelor de instabilitate.

### - Riscul de instabilitate(prăbușiri de roci) - În cadrul teritoriului administrativ al Comunei Vulcana-Băi, fenomenele de instabilitate se manifestă pe zonele de versant cu valori cuprinse între 5 și 90 grade, în zonele cu formațiuni geologice la zi (aflorimente).

Au fost conturate următoarele zone cu potențial și probablitate la alunecări de teren:

- zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren, practic 0 si redusă –marcate pe o suprafață redusă ce corespunde zonelor depresionare, cu relief cvasiorizontal, zonelor de culme deluroasă sau platou dar și arii situate la baza versantului sau în zona de bermă, unde panta terenului nu depășește 5 grade;

- zone cu probabilitate de producere a alunecarilor de teren medie - situate pe zonele de racord între zonele depresionare sau zonele înalte dar plane și versanții, unde pantele nu depășesc 10 grade, împădurite sau nu, cu nivel hidrostatic situat la adâncimi mai mari de 10 m și în general nemobilate;

- zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren medie – mare -  cu o răspândire semnificativă în cadrul comunei, situate tot pe zonele de racord ale elementelor cadrului natural, dar mai ales pe versanții văilor, zone care au pante cuprinse în general între 15 și 20 grade, lipsite de vegetație arboricolă, mobilate sau nu;

- zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren mare - reprezintă zonele cu alunecări sau prăbușiri de roci cu probabilitate de reactivare foarte mare. Sunt în general zone despădurite cu panta de 20 – 30 grade.

- Risc de eroziune - Eroziunea este un proces natural ai cărui principali factori sunt ploile, în special cele în aversă, morfologia terenului, conținutul redus de materie organică din sol și gradul de acoperire cu vegetație.

Conform studiului Hidrogeotehinc la nivelul întregii comune a reieșit că zonele cu erodabilitate mare corespund ariilor, neacoperite de vegetație arboricolă și cu suprafața naturală deranjată de lucrări agricole (arătură). Această categorie de erodabilitate a terenului ocupă o suprafață redusă în cadrul comunei. Lipsa vegetatiei arboricole, coroborate cu structura solului, conduc la valori ridicate ale eroziunii eoliene în special.

- Riscuri  antropice - Teritoriul administrativ al Comunei Vulcana Băi este afectat, în anumite sectoare, de prezența unor echipamente tehnice și tehnologice, sau a unor obiective economice cu potențial de risc antropic, ce necesită instituirea unor zone de protecție și zone de siguranță specifice, astfel : linii electrice aeriene de medie tensiune, conducte de transport gaze naturale cu instalatiile aferente, anumite obiective care, prin natura activităților specifice, prezintă riscuri sanitare și produc disconfort pentru sănătatea populației (cimitire, ferme zootehnice, alte obiective economice), sau diferite alte echipamente care necesită protecție față de potențialii factori poluanți sau perturbatori.

III.7. Dezvoltarea echipării edilitare

III.7.1. Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă potabilă se face în sistemul centralizat, din sursa Pucioasa(lacul de acumulare Pucioasa (Q=90l/s)). Înmagazinarea apei se realizează intr-un rezervor suprateran metalic, cu un volum de inmagazinare de 700 mc .

Statia de pompare a Comunei Vulcana-Băi este compusă din două pompe GRUNDFOS cu: Q=46 mc/h, H=169.3 m, P=30 kW.

Există și  șapte stații de repompare:

‐ SRP1-Grundfos (1+1), Q=3.2 m³/h,H=27 m, P=1.1 kW;

‐ SRP2-Grundfos (1+1), Q=46-68 m³ /h, H=70m, P=15 kW;

‐ SRP3-Grundfos (1+1), Q=10 m³/h, H=32m, P=1.5 kW;

‐ SRP4-Grundfos (1+1), Q=6 m³/h, H=81m, P=2.2 kW;

‐ SRP5-Grundfos (1+1), Q=6 m³/h, H=108m, P=2.2 kW;

‐ SRP6-Grundfos (1+1), Q=6 m³/h, H=61m, P=1.5 kW;

‐ SRP7-Grundfos (1+1), Q=3 m³/h, H=140 m, P=2.2 kW.

Aducțiunea apei în Comuna Vulcana Băi are o lungime totală de 7.458 km, conductă  PEID, fiind  împărțită  pe următoarele diametre:

‐  Pucioasa- Moțăieni - Dn200 mm, L = 4.160 km;

‐  Vulcana Băi - Dn160 mm, L = 0.186 km; Dn125 mm, L = 3.112 km.

Rețeaua de distribuție are o lungime totală de 32.27 km (în stare bună) și cuprinde:

‐  746 branșamente pentru comsumatorii casnici, L = 5.3 km;

‐  9 branșamente pentru consumatorii publici, L = 0.09 km;

‐  4  branșamente pentru consumatorii industriali, L = 0.04 km.

III.7.2. Evacuarea apelor uzate

În Comuna Vulcana-Băi nu există rețea de canalizare în sistem centralizat, utilizându-se sistemul cu latrine uscate pentru gospodăriile particulare și fose vidanjabile pentru dotări.

Colectarea și evacuarea apelor meteorice - se realizează prin intermediul șanțurilor stradale, amplasate în general de-a lungul căilor de comunicație. Apele meteorice din zonă sunt colectate și dirijate spre teritoriile limitrofe ale localităților.

Rețeaua pluvială din mediul rural, după datele furnizate, nu este pe deplin funcțională, neexistând o organizare prealabilă a execuției lucrărilor de intreținere, din partea administrației locale cu aportul tuturor cetățenilor.

În acest sens, se impune realizarea la nivelul localităților a unor planuri de acțiune bine structurate și bine organizate în ceea ce privește realizarea sistemului de șanțuri și rigole pentru evacuarea apelor pluviale.

Este important ca actuala configurație a sistemului de evacuare a apelor pluviale să fie intreținută în condiții bune de funcționare.

Pentru realizarea sistemului de canalizare, investițiile propuse sunt următoarele:

- Stație de epurare mecano – biologică (3400 l.e.), inclusiv treapta de prelucrare a nămolului;

- Descărcarea apei epurate se va face în râul Ialomița;

-  8 Stații de pompare apa uzată;

-  Rețeaua de canalizare va avea  L = 22.00 km.

III.7.3. Instalaţii de încălzire

Comuna Vulcana-Băi nu dispune de un sistem unitar de producere a energiei termice. Pentru incălzirea locuințelor și tuturor celorlalte obiective (instituții publice și servicii, agenți economici) din teritoriul localităților, în sezonul rece, pentru preparare apă caldă menajeră, preparare hrană sau pentru diverse nevoi tehnologice, energia termică necesară se produce prin utilizarea următoarelor echipamente :

-centrale termice individuale pe bază de gaze naturale ;

-sobe de incălzit și aragaze de preparare hrană, pe baza de gaze naturale ;

-centrale termice individuale pe bază de combustibil solid sau lichid ;

-sobe de incălzit sau aragaze pentru preparare hrană, pe bază de combustibil solid, lichid sau gaz lichefiat (butelii) ;

-diferite echipamente ce utilizează energia electrică.

III.7.4. Alimentare cu gaze naturale

În Comuna Vulcana-Băi există rețea de distribuție a gazelor naturale în regim de presiune redusă, alimentată din două stații de reglare – măsurare amplasate astfel: la intrarea în Vulcana Băi, pe teritoriul orașului Pucioasa, zona Trainica și la Priboiu (lângă fosta UM).

Rețeaua de alimentare cu gaze acoperă toate străzile din intravilanul comunei.

Reţelele de gaze ce se vor executa în vederea conectării noilor consumatori, vor fi din polietilenă de înaltă densitate.

În vederea asigurării posibilităţii întreţinerii şi exploatării acestor reţele, în diferite puncte (intersecţii) vor fi prevăzute cămine de vane, iar îin capetele reţelelor cămine de refulare (pentru refularea gazelor).

III.7.5. Alimentare cu energie electrică

Clădirile din interiorul teritoriului comunei și a trupurilor izolate existente sunt racordate la rețelele de alimentare cu enegie electrică(LEA 20 KV).

În măsura mobilării suprafețelor nou întroduse în intravilan, cu destinație cu precădere ca zone pentru locuințe și zone destinate unităților de industrie prelucrătore , construcțiile se vor putea racorda la rețelele de joasă tensiune din zona amplasamentelor.

Reţelele electrice de joasă tensiune aferente obiectivelor existente şi propuse vor fi amplasate cu preponderenţă subteran (în zona trotuarelor aferente străzilor principale şi secundare), reţelele aeriene urmând a fi executate numai în cazuri bine justificate.

Reteaua de iluminat public – este necesară extinderea rețelei de iluminat public în satele comunei (pe străzile principale) și înlocuirea unor trasee de rețea învechite. Pe stâlpii rețelelelor stradale de joasa tensiune se vor monta corpurile de iluminat public, care vor fi echipate cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu. Comanda iluminatului public se va realiza centralizat.

III.7.6. Instalaţii de telecomunicţii

Telefonia fixă  - Serviciile de telefonie fixă sunt asigurate de S.C. Telekom S.A., se regăsește pe toată suprafața comunei, cablurile fiind montate pe stâlpii de distribuție a energiei electrice. Utilizatorii sunt conectați la centrala telefonică digitală a cărei capacitate poate prelua  eventuala creștere a numărului de abonați, ținându-se seama, însă, că datorită accentuării stării de sărăcie a populației, o mare parte a renunțat la serviciile cu abonament.

Telefonia mobilă -  acoperă intreaga comună datorită amplăsarii în zonă (în comunele învecinate) a  antenelor de recepție pentru Vodafone, Orange, Telekom, etc..

III.7.7. Organizarea circulației

Din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial, în ordinea importanţei, drumurile publice de pe teritoriul  comunei  se împart în următoarele categorii:

Drumuri de interes județean - DJ 712 B - asigură accesul în comună dinspre drumul național DN71 Târgoviște – Pucioasa.

Drumuri de interes local - DC 139 A - face legătura între satul Vulcana-Băi (DJ 712B) și Comuna Pietrari (DJ 712A).

Din analiza datelor existente, a normelor tehnice în vigoare pentru proiectarea străzilor, intersecţiilor, profilurilor caracteristice, parcajelor etc., s-au evidenţiat o serie de disfuncţionalităţi, semnalându-se cu precădere următoarele:

- toate drumurile clasificate, cu excepția autostrăzii A1, au stare de viabilitate mediocră;

- profilurile transversale ale străzilor nu corespund din punct de vedere tehnic noilor STAS-uri;

- o parte din străzi (uliţe) nu sunt modernizate, necesitând aplicarea de îmbrăcăminţi rutiere;

- lipsa trotuarelor;

- iluminatul stradal insuficient, sistemul deficitar de marcare stradală;

- traficul eterogen (tractoare, căruţe, biciclişti, automobilişti şi pietoni), care poate genera accidente rutiere, în special pe timp de noapte;

- intersecţii şi poduri ce necesită amenajări specifice şi reabilitări;

- lipsa de parcaje amenajate aferente principalelor dotări ale comunei, în zonele de interes public (social şi comercial).

- staţiile de călători necesită lucrări de amenajare.

Traficul feroviar este asigurat de calea ferată(CF) Titu – Târgoviște – Pietroșița, cea mai apropiată stație fiind halta Vulcana-Pandele, situată la o distanță de 8 km.

III.8. Gestiunea deșeurilor

Comuna Vulcana-Băi face parte, alături de celelalte comune, municipii şi oraşe ale judeţului Dâmboviţa, din Asociaţia „Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi prelucrării deşeurilor solide în Judeţul Dâmboviţa, România”, constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi Consiliile locale municipale, orăşeneşti şi comunale din Judeţul Dâmboviţa.

Prin implementarea proiectului ISPA „Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi depozitării deşeurilor solide în Județul Dâmbovița”, în cadrul căruia a fost desemnat operatorul unic pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale (SC Supercom SA Bucureşti, Sucursala Târgovişte), gradul de acoperire cu servicii de salubritate este de 100% și prevede următoarele lucrări:

- colectarea și depozitarea tuturor deșeurilor existente din localitățile Județului Dâmbovița;

- două celule ecologice, impermeabilizate cu un strat din geomembrană și acoperite cu un strat de pământ vegetal, cu capacitatea de 400000 mc la Aninoasa si 200000 mc la Titu, pentru depozitarea deșeurilor menajere urbane cât și din localitățile rurale pentru o perioadă de circa 8-10 ani(operatorul unic S.C. Eurogas Prescom S.R.L. Fieni).

Proiectul a fost implementat, Comuna Vulcana-Băi este arondată la depozitul ecologic  Aninoasa.

Neutralizarea deșeurilor de origine animală - reprezintă activitatea de ecarisare a deșeurilor de origine animală urmată de procesarea sau de incinerarea/ coincinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora în condițiile stabilite de Ordonanța de Urgență al Guvernului nr. 47/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 73/2006.

Primaria Comunei Vulcana-Băi are incheiat contract de prestari servicii cu un prestator autorizat, care colectează la solicitarea scrisă a beneficiarului, sau în situații de urgență (epizootii), în condițiile respectării cerințelor impuse de Direcția  Sanitară  Veterinară și Agenția de Protecția Mediului Dâmbovița.

- Gestionarea dejectiilor de animale   - gunoiul de grajd, provenit din gospodăriile populației sau de la fermele zootehnice de pe teritoriul Comunei Vulcana-Băi, acesta urmează a fi depozitat în spații special amenajate, pe terenurile proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, urmând a se imprăștia pe terenul agricol ca ingrășământ.

Dejecțiile animalelor (gunoiul de grajd) se depozitează temporar în spații special amenajate (platforme și bazine de colectare impermeabile).

În funcție de condițiile locale specifice, autoritățile administrației publice locale trebuie să decidă asupra sistemului de stocare a gunoiului de grajd din UAT-ul respectiv, pe platforme comunale, sisteme individuale, sau combinație a celor două sisteme.

III.9. Populația, elemente demografice și sociale, sanătatea și educația

Evoluția populației Comunei Vulcana Băi

| Anul | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 3033 | 3028 | 3034 | 3030 | 3049 | 3060 | 3037 | 3039 | 3029 | 3004 |
| Masculin | 1569 | 1568 | 1570 | 1563 | 1572 | 1570 | 1560 | 1561 | 1560 | 1529 |
| Feminin | 1464 | 1460 | 1464 | 1467 | 1477 | 1490 | 1477 | 1478 | 1469 | 1475 |
| Rata de creştere | - | -0,16 | 0,20 | -0,13 | 0,63 | 0,36 | -0,75 | 0,07 | -0,33 | -0,83 |

Sursa - Institutul Național de  Statistică

În anul 2018 populaţia Comunei Vulcana-Băi a scăzut cu 29 de locuitori faţă de anul de referinţă 2009, scădere nesemnificativă. Rata medie anuală de creştere a populaţiei a fost de -0,10566 %. Populaţia previzionată pentru anul 2028 este de 3001 locuitori.

Migraţia - este fenomenul de deplasare a unor mulţimi de persoane dintr-o arie teritorială în alta, urmată de schimbarea de domiciliu şi/sau încadrarea într-o formă de activitate în zona de sosire.

În cea mai mare parte a cazurilor, o mobilitate teritorială este însoţită de sau generează o mobilitate socială, schimbarea statutului social al persoanelor migrante.

Efectele migraţiei asupra populaţiei de origine: deficit de forţă de muncă, slăbirea activităţilor, scăderea natalităţii, îmbătrânire demografică etc., cu precădere atunci când fenomenul migraţiei antrenează un număr mare de persoane, în general de vârsta tânără.

Situaţia populaţiei din aria de primire poate fi şi ea influenţată în ambele sensuri: în perioadele de creştere economică, imigranţii contribuie la completarea necesarului forţei de muncă, dar, în perioade de recesiune, participă la îngroşarea rândurilor şomerilor, fiind cei mai expuşi la concediere şi determină un consum suplimentar de resurse.

S-a observat faptul că cea mai mare pondere o au cei care fac naveta din comună la oraş, în cea mai mare parte fiind locuitori ai satelor mai mari şi care sunt încadraţi în unităţi economice din oraş (industriale, de construcţii şi, mai ales, de comerţşi servicii).

Aspectele pozitive ale navetismului sunt asigurarea forţei de muncă necesară desfăşurării activităţii economice şi posibilitatea menţinerii gospodăriilor personale, iar aspectele negative sunt reprezentate de acceptarea unor condiţii dificile de muncă, timpul însemnat consumat cu deplasarea şi executarea unor lucrări ce necesită efort fizic mai mare.

În ceea ce priveşte implicaţiile în viaţa de zi cu zi a navetistului, pierderea de timp alocat deplasării reprezintă nemulţumirea cea mai mare.

Mişcarea migratorie a populaţiei în comuna Vulcana-Băi

| Anul | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plecări cu reşedinţa | 30 | 36 | 15 | 22 | 11 | 15 | 18 | 19 | 21 | 32 |
| Stabiliri cu reşedinţa | 9 | 7 | 4 | 4 | 9 | 7 | 10 | 15 | 7 | 5 |

Sursa - Institutul Național de  Statistică

Analizând comparativ situaţia intrărilor (cu domiciliul) în comună, cu cea a ieşirilor, se observă că evoluţia sporului migrator este negativă.

Analiza comparativă a situaţiei natalităţii cu cea a mortalităţii

| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Născuţi vii | 30 | 25 | 27 | 32 | 28 | 34 | 31 | 23 | 30 | 26 |
| Decedaţi | 22 | 32 | 33 | 41 | 32 | 35 | 38 | 32 | 40 | 30 |
| Sporul Natural | 8 | -7 | -6 | -9 | -4 | -1 | -7 | -9 | -10 | -4 |

Sursa - Institutul Național de  Statistică

Se observă că în perioada analizată sporul natural este negativ.

Datorită amplasamentului localităţii între Municipiul Târgoviște și orașul Pucioasa, o parte din forţa de muncă disponibilă în Comuna Vulcana-Băi migrează către mediul urban.

Şomeri înregistraţi - Comuna Vulcana-Băi

| Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 146 | 131 | 145 | 132 | 150 | 108 | 100 | 71 |
| Masculin | 96 | 79 | 100 | 86 | 93 | 66 | 60 | 43 |
| Feminin | 50 | 52 | 45 | 46 | 57 | 42 | 40 | 28 |

Sursa - Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa

Sănătatea populației - Starea de sănătate a populației Comunei Vulcana Băi este bună.

Protejarea sănătăţii populației faţă de acţiunea factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă:

-scăderea numărului de locuitori expuşi riscului de a consuma apă nepotabilă furnizată prin instalaţiile centrale;

- îmbunătăţirea condiţiilor igienico-sanitare de funcţionare a unităţilor de prestări servicii pentru populaţie;

- scăderea numărului de evenimente de sănătate publică în care este implicat consumul de alimente neconforme sau nerespectarea bunelor practici la prepararea şi servirea alimentelor.

Unitățile sanitare  și personalul medico sanitar în Comuna Vulcana Băi

| Unități sanitare proprietate majoritar privat |  |  | Personalul medico sanitar |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cabinete medicale de medicină generală | Cabinete stomatologice | Farmacii | Medici | Stomatologi | Personal mediu sanitar |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |

Sursa - Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa

Educația - Procesul de învățământ se desfășoară în două școli generale: Școala Generală Vulcana Băi și Școala Generală Vulcana de Sus. Învățământul preșcolar se desfășoară în două grădinițe cu program normal, una la Vulcana-Băi cu trei grupe de copii, iar la Vulcana de Sus cu două grupe.  Şcolile din comună funcţionează cu 8 Învăţători şi 16 profesori.

Populația școlară pe niveluri de educație

| Niveluri de instruire | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Copii înscrişi în grădiniţe | 81 | 90 | 99 | 96 | 79 | 72 | 72 | 71 | 71 | 65 |
| Elevi înscrişi în învăţământul primar | 106 | 109 | 105 | 96 | 124 | 129 | 138 | 126 | 111 | 109 |
| Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial | 146 | 132 | 126 | 114 | 105 | 98 | 94 | 90 | 85 | 78 |

Sursa - Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa

Cultură şi culte - In Comuna Vulcana-Băi isi desfasoara activitatea doua camine cultural:

În satul Vulcana-Băi funcționează Căminul Cultural - "Ion MINULESCU" prevăzut cu sală de spectacole cu 250 de locuri, cabine pentru actori, bibliotecă, sală de lectură, cabină pentru operatori filme.

Căminul Cultural "Ion Heliade RĂDULESCU" din satul Vulcana de Sus are o sală pentru 200 de locuri şi sală anexă pentru filme.

Căminele Culturale desfăşoară activităţi permanente în colaborare cu unităţile de învăţământ şi biserică cu ocazia unor evenimente deosebite.

Biblioteca publică comunală "Grigore ALEXANDRESCU" de la nivelul Comunei Vulcana-Băi - continuă tradiţia bibliotecii Asociaţiei culturale "Grigore ALEXANDRESCU" înfiinţată în anul 1934, care, din anul 1938 s-a transformat în cămin cultural. Sediul bibliotecii este în localul Căminului Cultural "Ion MINULESCU" Vulcana-Băi. Biblioteca este instituţie non-profit, finanţată de la bugetul local, are în componenţa sa personal de specialitate - un bibliotecar. Numărul documentelor de bibliotecă este de 7.123.

Grupul "JUNII VALAHI" din structura Căminului Cultural "Ion MINULESCU" este constituit din elevi ai claselor V-VIII de la unităţile de învăţământ de la nivelul Comunei Vulcana-Băi.

Grupul vocal "MLĂDIŢE VULCĂNENE" din structura Căminului Cultural "Ion MINULESCU" este constituit din preşcolari de la grupele pregătitoare pentru şcoală şi elevi ai claselor I-IV de la unităţile de învăţământ de la nivelul comunei.

III.10. Activităţi economice

Profilul dominant al localităţii este axat pe activităţi agricole şi indutria prelucrătoare a lemnului, ateliere meşteşugăreşti. Ponderea între aceste activităţi este inegală, activităţile agricole dominând structura activităţilor existente.

Datorită amplasamentului localităţii între Municipiul Târgoviște și orașul Pucioasa, o parte din forţa de muncă disponibilă în Comuna Vulcana-Băi migrează către mediul urban.

III.10.1. Activități agro-zootehnice

- Agricultura - este specifică zonei de deal.

Structura fondului funciar Comuna Vulcana-Băi

| Categorie folosință | Suprafața (ha) | Procent (%) |
| --- | --- | --- |
| Agricol, din care: | 1537 | 54.60 |
| arabil | 101 |  |
| pășuni | 270 |  |
| livezi | 13 |  |
| fânețe | 1153 |  |
| Păduri | 1115 | 39.61 |
| Ape | 13 | 0.46 |
| Căi comunicație | 70 | 2.49 |
| Curti-constructii | 60 | 2.13 |
| Spații verzi | 0 | 0.00 |
| Neproductiv | 20 | 0.71 |
| TOTAL | 2815 | 100.00 |

Sursa - Baza TEMPO - Online - serii de timp, INSSE

Condiţiile naturale, pedologice şi climatice, ale Comunei Vulcana-Băi sunt favorabile pentru cultura cartofului și pentru pomicultură (predomină mărul, prunul, gutuiul, vișinul și cireșul).

Pășunile și fânețele din hotarele comunei ocupă o suprafață agricolă importantă.

- Creşterea animalelor - ocupaţie cu o mare importanţă în această zonă, animalele având o valoare economică prin produsele pe care le oferă (carne, lapte, ouă),dar şi pentru materiile prime industriale (piei, lână, blănuri).

Atât pentru activităţile agricole cât şi pentru cele zootehnice, forma de organizare este microferma sau gospodăria tradiţională, în cadrul cărora sunt amenajate anexele gospodăreşti pentru stocarea producţiei agricole, a furajelor şi animalelor.

III.10.2. Activități industriale și servicii

- Industria prelucrătoare a lemnului -  se ocupă cu exploatarea masei forestiere, prelucrarea brută a acesteia şi producerea de mobilier. Produsele brute sunt oferite spre vânzare către producătorii de mobilier locali sau cei existenţi în localitățile învecinate.

- Activități în sfera serviciilor de tip industrial (mica industrie sătească) – se desfășoară în cadrul unor mici ateliere sau unități de producție, depozitare și transport, în domeniile : agricol (achizitionare, depozitare, prelucrare, valorificare produse agricole), industrie alimentară (procesare carne, morărit și panificație), prelucrarea lemnului (tâmplărie, dulgherie, etc.), construcții, transport rutier de persoane și mărfuri, reparații auto, vulcanizare, reparații-intreținere utilaje agricole, prestări servicii, mici producători de rachiu şi ţuică.

- Activitati comerciale, prestări servicii - se desfășoară în mici magazine, unde se vând cele trebuincioase gospodăriilor ţărăneşti : sare, zahăr, lumânări, tămâie, măsline, bomboane, ţigări băuturi alcoolice, încălţăminte şi îmbrăcăminte etc..

Analizând lista agentilor economici cu activitate pe raza Comunei Vulcana Băi, constatăm că, exceptând câteva exemple, serviciile se limitează la activitatea comercială cu amănuntul și alimentația publică, de regulă în magazine nespecializate, în incintele locuințelor individuale existente.

III.10.3. Turism

Datorită amplasamentului în Subcarpații de Curbură și existenței izvoarelor cu apă sulfuroasă, Comuna Vulcana-Băi deţine un potenţial ridicat de promovare a serviciilor turistice.

Resursele turistice nu sunt valorificate, comuna nu dispune la ora actuală de nici o unitate de cazare.

Comuna  Vulcana-Băi deține resurse de turism notabile:

- obiective locale de interes istoric  - bisericile, precum şi casele vechi risipite în toată comuna;

- activităţile turistice diversificate, potenţiale cum ar fi  - turismul  cultural, turismul ecumenic, cel legat de obiceiurile şi tradiţiile de Paşte, de Crăciun şi Anul nou, cel culinar sau  al meşteşuguriilor locale, ecvestru, peisager, agro - turism – pensiuni agricole, turism de aventură, etc..

O altă formă de turism care poate să fie practică este aceea de turismul balnear. Apele minerale și de sondă sunt asemănătoare cu cele de la Govora, putând fi utilizate la:

- cură internă - un izvor cu apă minerală (sulfuroasă, bicarbonatată-sulfatată, calcică, clorurosodică, magneziană) indicat în afecțiuni - digestive (gastrite), hepato-biliare (hepatite), dermatologice (alergii), renale (litiază renală, pielonefrite);

- cură externă - în afecțiuni ale aparatului locomotor, sistemului nervos periferic, cronice ginecologice, anemii, limfatism.

Traseele turistice - pot cuprinde deopotrivă biserici, monumente, dar și pădurile și dealurile din zonă cu priveliștile deosebite: Mânăstirea Bunea, Centru Internațional Ecumenic, Izvorul Ovessa, Parcul sfinților apostoli Petru și Pavel, Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

III.11. Relația Planului Urbanistic General cu alte planuri și programe relevante

Din analiza informaţiilor disponibile în momentul de faţă au fost identificate o serie de planuri şi programe care, prin obiectivele strategice enunţate şi/sau prin problemele de mediu identificate sunt sau pot fi în legătură cu Planul Urbanistic General propus.

Planuri de amenajare a teritoriului naţional:

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013 -2020 - 2030 - are ca obiectiv general îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente şi viitoare prin crearea unor comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze şi să folosească resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul de inovare ecologică şi socială al economiei în vederea asigurării prosperităţii, protecţiei mediului şi coeziunii sociale.

- Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului – 2008 - Obiectivul strategic general al protectiei mediului îl constituie îmbunătăţirea calităţii vieţii în România prin asigurarea unui mediu curat, care să contribuie la creşterea nivelului de viaţă al populaţiei, îmbunătăţirea calităţii mediului, conservarea şi ameliorarea stării patrimoniului natural de care România beneficiază.

Obiectivele prioritare generale ale politicii de mediu sunt:

- consolidarea cadrului institutional în domeniul protectiei mediului, armonizat cu cel al Uniunii Europene si asigurarea resurselor materiale, financiare si umane la nivel central, regional si local;

- asigurarea fondurilor necesare realizarii investitiilor pentru protectia mediului asa cum decurg din planurile de implementare si planurile financiare pentru aplicarea acquis-ului comunitar;

- sporirea capacitatii de atragere si utilizare a fondurilor de coeziune si structurale;

- cresterea numarului de locuri de munca în economia nationala si reducerea somajului prin valorificarea oportunitatilor oferite de administrarea si realizarea infrastructurii de mediu;

- încurajarea si dezvoltarea educatiei si instruirii la toate nivelurile, precum si a activitatii de cercetare în domeniul protectiei mediului;

- apararea împotriva efectelor calamitatilor naturale si a poluarilor accidentale, sporirea capacitatii de prevenire, control si interventie, prin realizarea unui sistem perfectionat de monitorizare integrata a factorilor de mediu si a unui sistem informational eficient corespunzator cerintelor Uniunii Europene;

- încurajarea introducerii sistemelor de management al mediului, realizarea unei retele moderne de laboratoare în domeniul mediului si acreditarea acestora;

- dezvoltarea capacitatii de promovare a unor instrumente economice în domeniul protectiei mediului, a analizelor cost-beneficiu si a introducerii costurilor de mediu în costurile de productie, valorificarea oportunitatilor oferite de Fondul pentru Mediu; - promovarea utilizarii energiilor din surse regenerabile si a noilor mijloace de productie si consum, favorabile protectiei mediului;

- utilizarea durabila a resurselor naturale, promovarea folosirii deseurilor ca materii prime secundare în scopul protejarii resurselor naturale, promovarea unei agriculturi si dezvoltari rurale durabile; o atentie deosebita se va acorda speciilor de flora amenintate cu disparitia, precum si celor cu valoare economica ridicata;

- acordarea unei atentii sporite relatiei mediu-sanatate, mediu+agricultura si mediu-transporturi;

- promovarea cooperarii internationale globale, regionale si bilaterale în domeniul mediului si implicarea activa a României în punerea în practica a conventiilor internationale de mediu.

- POS Mediu - Planul Operational Sectorial de MEDIU - Obiectivele POS sunt:

- Îmbunatairea accesului la infrastructura de apa, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015;

- Ameliorarea calitatii solului, prin îmbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judeţe pana in 2015;

- Reducerea impactului negativ cauzat de centralele municipale de termoficare vechi in cele mai poluante localitati pana in 2015;

- Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea implemantarii retelei Natura 2000;

- Reducerea riscului la dezastre naturale, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.

- Strategia energetica -  prin care se incearca sa se identifice proiectele necesare dezvoltarii infrastructurii energetice pentru urmatorii 15 ani. Obiectivul principal il constituie promovarea unor proiecte de investitie prin care o parte din energia necesara sa fie produsa in judet. Resursele energetice principale sunt: productia agricola (din care se poate produce biodisel si bioetanol), biomasa (care poate produce curent electric si energie termica), energia eolian si energia solara . Avand in vedere politica Uniunii Europene de crestere a utilizarii in transport a biocombustibililor este posibil sa apara in viitorul apropiat si instalatii de bioetanol.

- Strategia nationala de management al riscului la inundatii;

- Planul de actiune pentru protectia impotriva inundatiilor;

- Proiectul “Sistem de valorificare si reciclare pentru ambalaje si deseuri din ambalaje;

- Proiect cu finantare UE “Diminuarea Riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta. Acest proiect are 9 subproiecte si are ca obiective: reabilitarea si marire a gradului de siguranta a infrastructurii de aparare impotriva inundatiilor.

- Planul de Amenajare a Teritoriului National (PATN) – sectiunile aprobate prin Legile nr. 71/1996 (cai de comunicatie), 171/1997(apa), 5/2000  (zone protejate), 575/2001 (zone de risc natural), 351/2001(reteaua de localitati).

Planuri / strategii /programe la nivel regional, judeţean şi local:

Planul Urbanistic General al Comunei Vulcana Băi ţine cont în primul rând de Planul Urbanistic General al localităţii elaborat de S.C. ADDA S.R.L. Târgoviște, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 27.03.2003, prelungit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 23.02.2012.,  la care se aduc îmbunătăţiri.

Judeţul Dâmbovița împreună cu judeţele Argeș, Prahova, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Teleorman face parte din Regiunea Sud Muntenia, în acest caz proiectul intră în relaţie cu planurile şi programele aferente pentru dezvoltarea acestei regiuni.

- Planul local de acţiune pentru protecţia mediului – Judeţul Dâmbovița –PLAM - este un document strategic oficial, fiind complementar celorlalte activităţi de planificare ale autorităţilor administraţei publice şi locale. Acest document reprezintă opinia comunităţii în ceea ce priveşte problemele prioritare de mediu, precum şi acţiunile identificate ca fiind prioritare pentru soluţionarea acestora.

Scopul acestui document este dezvoltarea unei viziuni a comunităţii asupra mediului, evaluarea problemelor şi aspectelor de mediu din judeţ, stabilirea priorităţilor, identificarea celor mai adecvate strategii pentru rezolvarea problemelor principale de mediu precum şi implementarea acţiunilor care să conducă la o identificare reală a mediului şi sănătătii publice.

In acest sens există legătura dintre cele două planuri deoarece obiectivele din PLAM se suprapun obiectivelor din Planul Urbanistic General.

- Planul de dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia - Obiectivul strategic al planului constă în “Utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi umane, în scopul dezvoltării unei economii performante în corelaţie cu conservarea mediului şi a patrimoniului , care să ducă pe termen lung la armonizarea coeziunii economice şi sociale la nivelul Regiunii Sud Muntenia”.

Priorităţile infrastructurii locale şi regionale cuprinse în plan sunt:

- Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale; transport, mediu, reabilitare urbană, utilităţi publice, infrastructură socială;

- Sprijinirea afacerilor; crearea şi dezvoltarea IMM în sectorul privat şi de servicii, promovarea produselor industriale şi serviciilor pe piaţa internă şi externă, dezvoltarea afacerilor prin crearea de locaţii specifice;

- Dezvoltarea turismului: conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural, dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei turistice, imbunătăţirea serviciilor în turism;

- Dezvoltarea rurală; dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice din mediul rural, dezvoltarea şi modernizarea activităţilor în silvicultură;

- Cercetare, inovare tehnologică şi crearea societăţii informaţionale;

- Creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale: promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă disponibile şi dezvoltarea sistemului de formare profesională, îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de servicii sociale, achiziţionarea de competenţe specializate în domeniul administrării şi dezvoltarea afacerilor;

- Dezvoltarea urbană durabilă.

Resursele indicate de plan pentru implementarea obiectivelor care să conducă la atingerea priorităţilor de dezvoltare constau, în principal, în granturi şi în credite cu sau fără dobânzi subvenţionate.

Obiectivele de dezvoltare strategică cuprinse în Planul Urbanistic General analizat, prin prevederile sale referitoare la dezvoltarea economică şi socială a zonei Comunei Vulcana Băi, de dezvoltare a infrastructurii locale, prin promovarea unor investiţii majore în zonă, contribuie la atingerea unora dintre obiectivele prioritare de dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia.

- Planul Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM) – Regiunea Sud Muntenia -  cuprinde o serie de obiective de mediu generale şi specifice, la nivel regional, pentru protecţia calităţii apei şi solului.

Măsurile tehnice şi operaţionale pentru reducerea/eliminarea poluării mediului prevăzute în planurile de management de mediu, care fac parte integrantă din Planul Urbanistic General include serii de acţiuni concrete pentru atingerea obiectivelor de mediu stabilite de PRAM pentru activităţile din zona analizată printre aceste acţiuni se regăsesc şi tipurile de acţiuni identificate în PRAM.

Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii Sud Muntenia stabileşte, de asemenea, o serie de obiective de mediu pentru protecţia sănătăţii populaţiei, pentru protecţia calităţii atmosferei, pentru reducerea riscurilor ca urmare a depozitării unor deşeuri, etc.

Planul regional pentru gestionarea deseurilor – are un rol cheie in dezvoltarea unei gestionari durabile a deseurilor. Principalul  scop este acela de a prezenta fluxurile de deseuri si optiunile de gestionare a acestora. Mai in detaliu, planul de gestionare a deseurilor prezinta cadrul de planificare pentru urmatoarele aspecte:

- Conformarea cu politica de deseuri si atingerea tintelor propuse - planurile de gestionare a deseurilor constituie instrumente importante care contribuie la implementarea politicilor si la atingerea tintelor stabilite in domeniul gestionarii deseurilor.

- Stabilirea capacitatilor necesare si caracteristice pentru gestionarea deseurilor- planurile de gestionare a deseurilor prezinta fluxurile si cantitatile de deseuri care trebuie colectate, reciclate, tratate si/sau eliminate. Mai mult, acestea contribuie la asigurarea de capacitati si optiuni de colectare, reciclare, tratare si/sau eliminare a deseurilor functie de deseurilecare trebuie gestionate.

- Controlul masurilor tehnologice - prezentarea fluxurilor de deseuri asigura identificarea zonelor in care sunt necesare masuri tehnologice pentru eliminarea sau minimizarea anumitor tipuri de deseuri.

Planul judeţean de gestionare a deşeurilor Județul Dâmbovița - prin implementarea proiectului ISPA „Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi depozitării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, în cadrul căruia a fost desemnat operatorul unic pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale (SC Supercom SA Bucureşti, Sucursala Târgovişte), gradul de acoperire cu servicii de salubritate este de 100%.

- Plan de Amenajare a Teritoriului Judetul Dambovita (PATJ) – Sectiunea «  Potential Economic si Oportunitati » - Resurse naturale

Planuri și programe la nivel internațional

- Strategia UE pentru dezvoltare durabila (Gothenburg 2011) - Strategiile pentru implementarea proiectelor realizate pentru regiunile din Europa pot fi legate de urmatoarele cinci obiective majore ale dezvoltarii durabile: echilibrarea structurii spatiale urbane, imbunatatirea calitatii vietii la nivel urban, mentinerea identitatii regionale. administrarea integrarii, moi parteneriate in planificare si implementare

- AGENDA 21 - care a fost adoptata la Summit-ul de la Rio în 1992 si care include recomandari de directii si programe de actiune cu impact asupra domeniului, urmarind ca finalitate realizarea dezvoltarii durabile a colectivitatilor. Unele referiri cuprinse în acest document au impact direct asupra modului de utilizare a terenului.

IV. Descrierea amplasării Planului Urbanistic General

- Unitatea  administrativ  teritorială  Comuna  Vulcana  Băi  -  este  formată  din satul

Vulcana-Băi - localitate de rangul IV (reședință de comună) și satele Nicolăești și Vulcana de Sus, localități de rangul V(sate componente), conform ierarhizării localităților rurale pe ranguri (Legea nr.  351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi).

- Amplasament - Comuna Vulcana-Băi este situată în zona central nordică a județului Dâmbovița, pe valea Pârâului Vulcana, înconjurată de dealuri cu înălțimi de 500–600 metri, la o distanță de 15 km față de orașul Pucioasa și 23 km față de municipiul reședință de județ, Târgoviște.

Este deservită de șoseaua județeană DJ712B, care leagă valea Ialomiței și DN71 (la Doicești) de valea Dâmboviței și DN72A la Izvoarele.

IV.1. Coordonatele geografice ale amplasamentului Planului Urbanistic General

- Din punct de vedere al încadrării geografice, teritoriul administrativ al comunei Vulcana-Băi se situează între următoarele coordonate geografice: 45o05’20” latitudine nordică și 25o22’03”  longitudine estică.

IV.2. Inventarul coordonate Stereo 70

Inventarul coordonate Stereo 70

| X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 531780 | 396547 | 529988 | 400708 | 526531 | 401796 | 526211 | 392899 |
| 532228 | 397763 | 529924 | 402564 | 525699 | 401028 | 527491 | 391875 |
| 531524 | 398147 | 528964 | 402756 | 526531 | 399363 | 527171 | 391234 |
| 531652 | 398595 | 529604 | 403140 | 526659 | 398275 | 530012 | 389634 |
| 531204 | 399684 | 529220 | 403652 | 527875 | 396931 | 531524 | 390530 |
| 530500 | 399684 | 527811 | 402308 | 526587 | 395587 | 531780 | 396547 |

IV.3. Vecinătăți

Vecinătățile conform planului de încadrare în teritoriu, sunt:

La Nord     -	Comuna Râul Alb și Orașul Fieni;

La Sud      -	Comunele Brănești și Vulcana – Pandele;

La Est       -	Comuna Moțăieni și Orașul Pucioasa;

La Vest     -	Comunele Voinești și Pietrari.

V. Efectele semnificative posibile asupra mediului ale Planului Urbanistic General, în limita informațiilor disponibile

Impactul asupra factorilor de mediu este determinat de o serie de disfunctionalități pe probleme de protecția mediului,cum ar fi:

- Starea de degradare a infrastructurii rutiere în anumite sectoare ;

- Starea de degradare progresivă a unor terenuri cu exces de umiditate, sau afectate de inundații și eroziuni în zona malurilor cursurilor de apă ;

- Deficiențe privind infrastructura edilitară (necesitatea extinderii sistemelor de alimentare cu apă, realizarea sistemului centralizat de canalizare menajeră și pluvială, extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale în toate zonele comunei) ;

- Insuficiența spațiilor verzi existente (suprafața spații verzi existentă/locuitor = 11,30 mp, necesită reabilitare și lucrări de amenajare, intreținere, extindere) ;

- Lipsa plantațiilor de protecție perimetrale în incintele cimitirelor și pe malurile cursurilor de apă ;

- Lipsa spațiilor verzi cu rol de protecție și ambiental în incintele unor instituții publice și servicii de interes general ;

- Lipsa plantațiilor de aliniament și altor spații verzi din cuprinsul principalelor artere de circulație rutieră ;

- Poluarea solului și a pânzei freatice datorate deversării necontrolate a apelor uzate menajere.

Potenţialele efecte asupra factorului de mediu: BIODIVERSITATEA -Teritoriul administrativ al Comunei Vulcana Băi nu este amplasat în situri Natura 2000.

Nu sunt semnalate potențiale efecte semnificative asupra factorului de mediu biodiversitate. Vegetaţia primară a fost profund modificată de activităţile antropice, încât este greu de stabilit caracteristicile vegetaţiei spontane în funcţie de condiţiile ecologice.  Covorul vegetal ierbaceu a suferit mari transformări în ceea ce priveşte compoziţia floristică.

Propunerile Planui Urbanistic General Comuna Vulcana Băi au un impact pozitiv asupra biodiversităţii, ecosistemelor terestre şi acvatice din zonă.  Reducerea poluării factorilor de mediu prin realizarea pe întregul teritoriu al comunei a sistemului de canalizare şi implementarea unui sistem de management integrat a deşeurilor, determină o îmbunătăţire a condiţiilor de mediu care atrage creşterea biodiversităţii speciilor terestre şi acvatice din zonă.

Factorii perturbatori pentru elementele de flora si fauna, care pot aparea la extinderea suprafeței intravilanului, implementarea pe perioada de constructie, cât și al funcționării obiectivelor noi, sunt:

- la amenajarea construcțiilor, terenul alocat va suferi o decopertare ca urmare, impactul este negativ, deoarece se produce distrugerea totală a vizuinilor de mamifere, păsări, reptile, batracieni, a cuiburilor și adăposturilor pentru insecte;

- praful ridicat de autoutilitarele aflate în mișcare care poate afecta căile respiratorii ale oamenilor și animalelor, vizibilitatea în zbor pentru păsări;

- zgomotul produs de utilajele aflate în mișcare, care indepartează animalele și păsările;

- compactarea solului cu utilajele specifice, care distrug elementele de floră și faună.

Deținătorii cu orice titlu ai fondului forestier, ai vegetației forestiere din afara fondului forestier și ai pajiștilor, precum și orice persoană fizică sau juridică care desfașoară o activitate pe un astfel de teren, fără a avea un titlu juridic, au următoarele obligații:

- să mențină suprafața impădurită a fondului forestier, a vegetației forestiere din afara fondului forestier, inclusiv a tufișurilor și pajiștilor existente, fiind interzisă reducerea acestora, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

- să exploateze masa lemnoasă în condițiile legii, precum și să ia măsuri de reimpădurire în situațiile în care aceaste măsuri sunt impuse de situațiile concrete din teren;

- să asigure respectarea regulilor silvice de exploatare și transport a masei lemnoase, stabilite conform legii, în scopul menținerii biodiversității pădurilor și a echilibrului ecologic;

- să respecte regimul silvic în conformitate cu prevederile legislației în domeniul silviculturii și protecției mediului;

- să asigure aplicarea măsurilor specifice de conservare pentru pădurile cu funcții speciale de protecție, situate pe terenuri cu pante mari, afectate de procese de alunecare și eroziune;

- să respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetației lemnoase de pe pășunile împădurite care îndeplinesc funcții de protecție a solului și a resurselor de apă;

- să asigure exploatarea rațională, organizarea și amenajarea pajiștilor, în funcție de capacitatea de refacere a acestora;

- să exploateze pajiștile în limitele bonității acestora, ținând cont de specia de animale, numărul acestora și perioada de timp, în baza studiilor de specialitate și a prevederilor legale specifice.

Factori de mediu potențial afectați: biodiversitatea, sănătatea populației, calitatea vieții.

Potenţialele efecte asupra factorului de mediu: POPULAȚIA/SĂNĂTATEA UMANĂ -cu toate că s-a consemnat o scădere nesemnificativă a populației în ultimii 20 de ani, sporul natural al populației comunei este negativ.

În Comuna Vulcana Băi sunt de semnalat unele aspecte sociale negative de care se ține seama în planul propus, respectiv: îmbătrânirea și scăderea demografică, migrația forței de muncă, tendința descrescătoare a forței de muncă ocupate.

Adoptarea si implementarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local al Comunei Vulcana Băi va avea impact social și economic pozitiv și va duce la creșterea calității vietii populației datorită:

- schimbări în utilizarea terenului - terenul agricol, ocupat în prezent de ierburi, pășune și zone arabile va căpăta o utilizare în folosul comunității,  schimbarea folosinței terenului pe care se vor realiza spații verzi, zone de agrement, unități industriale/depozite, unități publice, este definitivă;

- influența asupra veniturilor populației - prin creșterea taxelor legate de preluarea apelor uzate, de salubrizare și de gaze naturale; este posibil ca prin asigurarea de locuri de muncă, persoanele angajate să devină, împreuna cu familiile lor, locuitori permanenți ai comunei, micșorandu-se migrația spre alte zone;

- influențe asupra agriculturii - va avea impact direct asupra agriculturii, prin reducerea suprafeței arabile, însă calitatea solului și a vegetației în zonele agricole învecinate nu va fi influențată și, deci, această activitate nu va fi afectată de acestă extindere a intravilanului comunei;

- extinderii rețelelor de alimentare cu apă și realizării rețelei de canalizare;

- modernizării și reamenajării căilor rutiere;

- asigurării unor structuri economice care să genereze locuri de muncă;

- revitalizării ramurilor economice care să asigure venituri pentru un trai decent;

- asigurarea serviciilor de salubritate în mod coordonat cu lucrările de construcție, pentru a se evita poluarea mediului.

Efecte adverse ale implementării Planului Urbanistic General asupra populaţiei se vor resimţii în perioadele de execuţie a lucrărilor de implementare a obiectivelor din Planul Urbanistic General, când emisiile de gaze şi pulberi în atmosferă vor creşte şi se va resimţi un nivel ridicat al zgomotului şi vibraţiilor. Aceste efecte se vor manifesta pe perioade scurte de timp şi pe zone mici în funcţie de fronturile de lucru.

Factori de mediu potențial afectați: sănătatea populației, calitatea vieții, peisaj.

Potenţialele efecte asupra factorului de mediu: AER - În Planul Urbanistic General sunt propuse obiective care să îmbunătăţească calitatea aerului ambietal din comună prin următoarele actiuni:

- reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere;

- sistematizarea circulaţiei;

- plantarea de arbori în aliniamentele căilor de circulaţie auto;

- reabilitarea zonelor verzi; spaţiile verzi vor ocupa 25% din suprafaţa terenului afectat fiecărei construcţii; se vor crea zone de protecţie, zone verzi - plantaţii de arborii, între zonele unităților industriale şi zonele de locuit;

- planul propune izolarea termică a clădirilor pentru reducerea consumului de energie şi implică reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

- extinderea sau conversia activităţilor economice actuale va fi permisă cu condiţia să nu mărească nivelul poluării actuale.

- reducerea emisiilor cu efect de seră prin construirea de instalații care vor produce energie ecologică prin metode nepoluante.

Efectele adverse asupra aerului se vor datora extinderii din intravilan cu noi construcţii ce vor aduce un aport de emisii poluante în atmosferă datorită combustibililor folosiţi şi a circulatiei necesare deservirii noilor clădiri.

Efecte adverse asupra aerului ambietal se vor resimţi în timpul impementării obiectivelor de infrastructură propuse de Planul Urbanistic General datorită utilajelor şi a mijloacelor de transport implicate, ce vor mării concentraţiile de pulberi şi gaze din zonele afectate lucrărilor. Aceste efecte vor fi de scurtă durată şi localizate în zonele fronturilor de lucru.

Factori de mediu potenţial afectaţi: calitatea aerului, sănătatea populaţiei, zgomotul.

Potenţialele efecte asupra factorului de mediu: SOL -  Obiectivele propuse în Planul Urbanistic General vor avea un impact pozitiv asupra solului prin propunerile de refacere a calităţii solului:

- racordarea tuturor gospodăriilor la reţeaua de canalizareși epurare a apelor uzate menajere care se va construi, pentru a stopa infiltraţiile de ape uzate în sol;

- finalizarea implementării unui sistem performant de gestionare a deşeurilor (Proiectul ISPA „Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi depozitării deşeurilor solide în Judeţul Dâmboviţa”); se vor lua măsuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicații rutiere sau în zonele industriale fără activitate; se propune amenajarea de noi spații verzi în perimetrul platformelor industriale.

- interzicerea schimbarii destinatiei terenurilor fără realizarea în prealabil a unor studii de risc.

Efecte adverse - un impact major asupra solului este datorat schimbării categoriei de folosință a terenurilor.

În timpul implementării obiectivelor de construcţii şi a celor de infrastructură rutieră şi de apă-canal, gaze,  asupra solului se va exercita un impact mecanic ce va schimba structura, consistenţa şi compoziţia acestuia în zonele respective.

Factori de mediu potenţial afectaţi: solul, biodiversitate, calitatea vieţii, sănătatea populaţiei.

Potenţialele efecte asupra factorului de mediu: APA - În planul propus sunt prevăzute obiective ce vor avea un impact pozitiv semnificativ asupra calităţii apelor din teritoriul administrativ al comunei:

- extinderea reţelei de apă și realizareaa reţelei de canalizare la nivelul întregii comune și racordarea obligatorie a tuturor gospodăriilor la sistemele de alimentare cu apă și de canalizare;

- reducerea poluării apelor datorită depozitării necorespunzătoare a deşeurilor:

- monitorizarea continuă a calităţii apei, privind respectarea obiectivelor de mediu prevăzute în legislatia naţională de mediu respectiv: Legea Apelor Nr.107/1996, modificată şi completată cu Legea nr. 310/2004 şi Legea nr. 112/2006, Legea 458//2002 privind calitatea apei potabile;

- asigurarea calităţii şi disponibilității pentru serviciile de apă în conformitate cu principiile maximum de eficienţă şi calitate în operare şi confortul populaţiei;

- păstrarea distanţei construcţiilor faţă de albia majoră a apelor curgătoare.

- Efecte negative - lipsa fondurilor necesare implementării obiectivelor va duce la continuarea şi accentuarea degradării calităţii apelor.

În timpul impementării obiectivelor propuse se vor produce tulburări sau poluări ale apelor, dar aceste poluări vor fi de scurtă durată după care apele îşi vor căpăta carcteristicile propuse.

Implementarea Planului Urbanistic General nu va contribui semnificativ la degradarea calității apelor de suprafață și subterane.

Factori de mediu potenţial afectaţi: apa, solul și subsolul, sănătatea populației.

Potenţialele efecte asupra aspectelor de mediu: PEISAJ, PATRIMONIUL CULTURAL, ARHITECTONIC şi ARHEOLOGIC - Planul Urbanistic General al Comunei Vulcana Băi  impune măsuri şi reguli pentru viitoarele zone construite din intravilan, astfel ca dezvoltarea urbanistică viitoare să se facă în concordantă cu fondul construit existent şi cu aspectul zonei de amplasare.

- Pentru noile construcţii se propune să fie înconjurate de verdeaţă pentru a se integra în peisaj, procentul de spaţii verzi din incintele de locuit va fi de 25%.

- În ceea ce priveşte patrimoniul cultural şi arhitectonic Planul Urbanistic General face o inventariere a obiectivelor din teritoriu şi propune efectuarea unor studii de specialitate pentru reabilitarea lor Și includerea într-un circuit turistic.

În urma dezvoltării sistemului de colectare selectivă se va micșora cantitatea deșeurilor depozitate și va crește cantitatea valorificată. Considerăm că există un impact negativ nesemnificativ, determinat de necesitatea eliminarii deşeurilor generate.

Factori de mediu potenţial afectaţi: peisaj, solul, biodiversitatea, mediul uman.

V.1. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

V.1.1.Protecția calității apelor

La nivelul comunei, rețeaua hidrografică principală este formată din pârâul Vulcana. Acesta se formează în partea de nord a comunei prin confluența mai multor văi cu caracter temporar. Are o lungime totală de aproximativ 30 km și o suprafață a bazinului hidrografic de 76 kmp.

Calitatea cursului de apă Vulcana  și afluenții

| Bazin hidrografic | Cursul de apa | Denumire corp de apa | Lun- gime inves-tigata (km) | Repartiția lungimilor corpurilor de apă (râuri) conform evaluării stării ecologice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Foarte bună |  | Bună |  | Moderatră |  |
|  |  |  |  | km | % | km | % | km | % |
| Ialomița | Vulcana | Vulcana și aluenții | 20 | 0 | - | 20 | 100 | 0 | - |

Sursa: Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița

Încadrarea corpurilor de apă după conţinutul de nitraţi şi fosfaţi

| Cursul de apă | Denumire corp de apă | Denumire secțiune | Nitrati (Conc. medie anuală (mg/l | Fosfati (Conc. medie anuală(mg/l) | Stare/ Potențial ecologic final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ialomița | Vulcana | Vulcana și aluenții | 1,8511 | 0,0383 | Foarte bună |

Sursa: Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița

Corpul de apă subterană ROIL13 Lunca Ialomiţei, corespunzător suprafeței Comunei Vulcana Băi este de tip poros permebil, dezvoltat în lunca şi terasele râului Ialomiţa. Şesurile aluvionare şi terasele dezvoltate în subzonele în care fundamentul este constituit din depozite romaniene şi pleistocen inferioare, sunt destul de bine individualizate, dar în aceste subzone râurile pierd cantităţi însemnate de apă prin nisipurile şi pietrişurile ce constituie Formaţiunea de Cândeşti din sectorul de alimentare a acviferului de adâncime ce se dezvoltă la sud. Valorile obţinute la analizele efectuate la forajele de observaţie amplasate pe suprafaţa corpului de apă subterană arată un amestec de ape al căror chimism este puternic determinat de dizolvarea clorurilor de sodiu şi a sulfaţilor de magneziu..

De asemenea, au mai fost monitorizaţi o serie de parametri fizico-chimici, care nu intră în evaluarea stării chimice, deoarece nu au stabilite valori prag, cum sunt:

- Regim termic si acidifiere: temperatura, pH; alcalinitate;

- Indicatorii regimului de oxigen: oxigen dizolvat;

- Indicatori de salinitate: conductivitate, bicarbonaţi, calciu, magneziu; fier dizolvat, mangan dizolvat.

Caracteristicile corpurilor de ape subterane

| Cod/nume | Suprafata | Caracterizare Geologica/ hidrogeologica |  |  | Utilizarea apei | Poluatori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Sub presiune | Strate acoperitoare |  |  |
| ROIL13/ Lunca Ialomiţei | 1180 | P | Nu | 1.0 - 3.0 | PO, Z | A |

Sursa: Planul de Management al Spațiului Hidrografic Buzău - Ialomița

Legenda:

Tip predominant: P-poros;.

Sub presiune: Da/Nu/Mixt.

Strate acoperitoare: grosimea în metri a pachetului acoperitor.

Utilizarea apei: PO- alimentări cu apa populaţie; Z - zootehnie.

Poluatori: I-industriali; A-agricoli; M-menajeri; Z-zootehnici.

Calitatea apelor de captare pentru alimentare cu apă potabilă - Alimentarea cu apă potabilă se face în sistemul centralizat, din sursa Pucioasa.

Calitatea apei potabile distribuite prin sistemul public de alimentare cu apă potabilă

| Localita- tea | Sursa de apă | Metode de tratare aplicate | Eficienţa biologică a treptelor de tratare % | Lungimea reţelei de alimentare/ vechime | Nr. probe recol-tate şi anali- zate | Nr. anali- ze | Nr. probe con-forme din tota-lul celor anali- zate | Boli transmisibile înregistrate în localitate şi număr de cazuri înregistrate în localitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pucioasa | Apă de supra-faţă | Clor gazos | 84 | 98/32 ani | 59 | 253 | 57 | 65 |

Sursa: Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa

Calitatea apelor uzate menajere și industriale - Impactul surselor de poluare asupra receptorilor naturali depinde de debitul  apei şi  de încărcarea cu substanţe poluante.

Comuna Vulcana Băi nu  beneficiază de rețea centralizată de canalizare și epurare a apelor uzate.

Deversarea apelor uzate neepurate este principala cauză a poluării şi degradării apelor de suprafaţă și a solului.

În teritoriul administrativ al Comunei Vulcana Băi activitatea economică de exploatare a resurselor naturale (pe teritoriul comunei sunt exploatate structurile petroliere), are o contribuţie însemnată la constituirea potenţialului de poluare a apelor uzate.

Prin Planul Urbanistic General s-au stabilit următoarele măsuri pentru protejarea factorului de mediu " APA ":

- Interdicția de evacuare, aruncare sau injectare în apele de suprafață și subterane a apelor uzate, deseuri, reziduuri, sau produse de orice fel care conțin diverse substanțe nocive, bacterii sau microbi în cantități și concentrații ce pot schimba caracteristicile apei, depozitarea pe malurile sau în albiile cursurilor de apă sau ale lacurilor, de gunoaie ori deșeuri de orice fel, folosirea de îngrășăminte chimice sau pesticide la distanțe mai mici de 300 m față de malurile cursurilor de apă.

- Interdicția exploatării materialelor din albiile sau malurile cursurilor de apă, fără autorizatie.

- Executarea unor lucrări hidrotehnice, pentru protecția și consolidarea malurilor, în zonele unde s-au remarcat acțiuni erozionale exercitate de cursurile de apă din teritoriu.

- Realizarea canalizării menajere în sistem centralizat în toate satele comunei, inclusiv stații de epurare.

- Instituirea unor zone de protecţie în lungul cursurilor de apă existente şi zone cu restricţii de construire.

- Orice lucrări de traversare a albiei cursurilor de apă se vor realiza numai cu asigurarea condițiilor normale de scurgere a apelor în situația unor debite mari.

V.1.2. Protecția aerului

Pe teritoriul comunei nu se găsesc surse majore de poluare a aerului, cum ar fi: instalații IPPC, SEVESO, IMA sau COV.

De asemenea, nici în vecinătatea comunei nu s-au identificat astfel de instalații poluatoare;  Intensitatea traficului rutier este medie la nivelul comunei.

Drumurile comunale sunt pietruite sau  asfaltate și parțial din pământ.

Încălzirea spațiilor se face individual, utilizându-se combustibil gazele naturale, solid – lemn.

Extinderea sistemelor de captare a energiilor regenerabile (sisteme solare, eoliene) este redusă.

Activitățile industriale de pe raza comunei nu sunt de natură să genereze impact semnificativ asupra mediului (sunt autorizate din punct de vedere al protecției mediului, după caz).

Majoritatea   poluanților   ajung  în  atmosferă  din  procesele  de  ardere  industriale,

încălzirea rezidențială din sezonul rece și din trafic, procese ce conduc la emisii de gaze și particule care se concentrează în atmosferă.

La nivelul Județului Dâmbovița, începând cu data de 1 mai 2008, a intrat în funcţiune componenta locală a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Calităţii Aerului (RNMCA), componentă ce dispune de două staţii automate de monitorizare - Staţia automată DB-1 Târgovişte si Staţia automată DB-2 Fieni.

Valorile maxime lunare înregistrate în anul 2017 pentru fiecare poluant supravegheat, comparate cu limitele prevăzute în Legea 104/2011 (VL=valoare limită, VȚ=valoare țintă, PA=prag de alertă, PI=prag de informare), se prezintă astfel:

- Dioxidul de sulf (SO2) - este un gaz incolor, amărui, neinflamabil, cu un miros pătrunzător care irită ochii si căile respiratorii. Se găseşte în mod natural în atmosferă, în concentraţii scăzute.

Principalele surse de poluare cu dioxid de sulf sunt dependente de activitatea umană si reprezentate mai ales de activităţile care presupun arderea combustibililor fosili, la care se adaugă, in măsura mai mica, emisiile provenite de la motoarele diesel.

Dioxidul de sulf poate potența efectele periculoase ale ozonului. In atmosfera, contribuie la acidifierea precipitaţiilor, cu efecte toxice asupra vegetaţiei şi solului.

Evoluția valorilor maxime lunare/1h ale indicatorului SO2, comparativcu VL/1h și PA/1h pentru protecția sănătății umane

Sursa: Raport privind starea mediului în Județul Dâmbovița, anul 2017

- Dioxidul de azot(NO2) - este un gaz cu o culoare brun – roșcată și miros puternic, înecăcios, contribuie la formarea ploilor acide și favorizează acumularea nitraților la nivelul solului care poate provoca alterarea echilibrului ecologic ambiental.

Evoluția valorilor maxime lunare/1h ale indicatorului NO2, comparativcu VL/1h și PA/1h pentru protecția sănătății umane

Sursa: Raport privind starea mediului în Județul Dâmbovița, anul 2017

- Monoxidul de carbon(CO) - se formează in principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili. Alte surse antropice: producerea oțelului și a fontei, rafinarea petrolului, traficul rutier, aerian si feroviar. Este un gaz toxic, in concentraţii mari fiind letal (la concentraţii de aproximativ 100 mg/mc) prin reducerea capacitaţii de transport a oxigenului în sânge, cu consecinţe asupra sistemului respirator și a sistemului cardiovascular.

Evoluția valorilor maxime lunare/8h ale indicatorului CO, comparativcu VL/8h și PA/1h pentru protecția sănătății umane

Sursa: Raport privind starea mediului în Județul Dâmbovița, anul 2017

- Pulberile în suspensie - un amestec complex de particule foarte mici si picături de

lichid.

Sursele antropice sunt activitatea industrială, sistemul de încălzire a populaţiei, centralele termoelectrice. Traficul rutier contribuie la poluarea cu pulberi, produsă atât de pneurile maşinilor, la oprirea acestora, cât și prin arderile incomplete. Sunt principalii poluanți din județ, pentru care depăsirile valorii limită sunt semnificative, pentru diferite intervale de mediere.

Pulberile în suspensie au diametrul mai mic de 20 μm, iar fracțiunea PM10 (pulberile respirabile) este reprezentată de pulberile în suspensie cu diametre aerodinamice mai mici de 10 μm.

Natura acestor pulberi este foarte diversă. Astfel, ele pot conține particule de carbon(funingine), metale grele (plumb, cadmiu, crom, mangan etc.), oxizi de fier, sulfați, dar si alte noxe toxice, unele dintre acestea având efecte cancerigene

Evoluția valorilor maxime lunare/24h ale indicatorului PM10, comparativ cu VL/24h pentru protecția sănătății umane(determinare gravimetrică)

Sursa: Raport privind starea mediului în Județul Dâmbovița, anul 2017

- Ozonul(O3) - este un gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros înecăcios. Se concentrează in stratosferă și asigură protecţia împotriva radiaţiei UV dăunătoare vieţii. Ozonul prezent la nivelul solului (troposferic) se comportă ca un poluant, fiind o componentă a "smogului fotochimic". Se formează prin intermediul unei reacţii care implică în particular oxizi de azot si compuşi organici volatili. Este o problemă în special în timpul lunilor de vară.

Concentraţiile mari de ozon la nivelul solului afectează în mod negativ sistemul respirator uman şi există dovezi că expunerea pe termen lung accelerează declinul funcţiei pulmonare cu vârsta şi poate afecta dezvoltarea funcţiei pulmonare. Unele persoane sunt mai vulnerabile la concentraţii mari decât altele, cu efectele cele mai grave, în general, la copii, astmatici şi persoanele în vârstă.

Concentraţiile mari în mediul înconjurător sunt dăunătoare culturilor şi pădurilor, reducerea randamentelor, cauzând pagube frunzelor şi reducând rezistenţa la boli.

Evoluția valorilor maxime lunare/1h ale indicatorului O3, comparativ cu VL/1h pentru protecția sănătății umane(determinare gravimetrică)

Sursa: Raport privind starea mediului în Județul Dâmbovița, anul 2017

Pentru metalele grele (cadmiu, plumb și nichel), conținute de fracția PM10 (pulberi respirabile), mediile s-au situat sub valorile țintă anuale impuse prin Legea 104/2011, cu mențiunea că, din motive tehnice, monitorizarea acestora s-a realizat numai în primele patru luni ale anului 2017.

La nivelul teritoriului administrativ al Comunei Vulcana Băi – calitatea aerului se încadrează în limitele județului, nefiind surse de poluare a aerului și nu au fost depășite - CMA - concentrație maxim admisă si VL – valoare limită.

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Apelor Pădurilor și Mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor urbane şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România, Comuna Vulcana Băi, din Judetul Dâmbovița este încadrată în:

LISTA 1 - Zonele unde nivelurile  concentrațiilor  unuia  sau mai  multor poluanți  sunt

mai mari decât valoarea limită plus marja de toleranță sau mai mari decât valoarea limită, în caz că nu a fost fixată și o marjă de tolerantă.

1.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2).

LISTA 3 - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentrațiilor unuia sau mai multor poluanți sunt mai mici decât valoarea limită.

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentrațiilor unuia sau mai multor poluanți sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăsesc pragul inferior de evaluare.

3.3.3. - PENTRU PLUMB (Pb).

3.3.4. - PENTRU MONOXID DE CARBON (CO).

3.3.5. - PENTRU BENZEN (C6H6).

În urma analizei situației actuale a factorului de mediu aer în Comuna Vulcana Băi, au rezultat următoarele aspecte relevante de mediu:

- Potențial de emisii de pulberi din traficul rutier pe drumurile neasfaltate și din activitățile agricole.

Această problemă de mediu poate fi ameliorată prin -  asfaltarea drumurilor din comună.

- Potențial de emisii de gaze de ardere / pulberi din surse rezidențiale.

Această problemă de mediu poate fi ameliorată prin - extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale(racordarea a cât mai multe gospodării individuale)  astfel, se va reduce utilizarea combustibilului  solid – lemn, care produce mai multe emisii decât gazul metan și promovarea surselor de energie regenerabilă la nivel gospodăresc – energie solară și eoliană.

V.1.3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Nivelul zgomotului -  Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv generator de zgomot sunt precizate în STANDARDUL ROMÂN 10009/2017 (ACUSTICA URBANĂ - Limitele admisibile ale nivelului de zgomot)  și prevăd, la limita unei incinte industriale, valoarea maximă de 65 dB(A) (tabelul 3 din standardul - ul amintit), iar ceea ce privește amplasarea clădirilor de locuit (tabelul 2.5 din același standard), aceasta se va face în așa fel încât să nu depășească valoarea maximă de 50 dB(A) pentru nivelul de zgomot exterior clădirii, măsurat la 2 m în fațada acesteia, în conformitate cu STAS 6161/1 - 79. De asemenea, tot în STANDARDUL ROMÂN 10009/2017 (ACUSTICA URBANĂ - Limitele admisibile ale nivelului de zgomot) sunt specificate (cap.2, tabelul 1) valorile admisibile ale nivelului de zgomot exterior al străzii, măsurate la bordura trotuarului ce marginește partea carosabilă, stabilite în funcție de categoria tehnică a străzilor (respectiv de intensitatea traficului).

| Tipul de stradă (conform STAS 10 144/1-80) | Nivelul de zgomot echivalent, (Lech) in dB(A) | Valoarea curbei de zgomot, Cz dB | Nivelul de zgomot de vârf. L10 in dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stradă de categorie tehnicăIV, de deservire locală | 60 | 55 | 70 |
| Stradă de categorie tehnică III, de colectare | 65 | 60 | 75 |
| Stradă de categorie tehnică II, de legatură (DJ) | 70 | 65 | 80 |
| Stradă de categorie tehnică I,magistrală (DN, CF) | 75.....85 | 70...80 | 85 ...95 |

Traficul rutier - este  principala sursă de zgomot, comuna fiind străbătută de  o reţea de drumuri județene și comunale, care sunt intens circulate.

Activitatea industrială - Nivelurile echivalente de zgomot pentru obiectivele industriale nu trebuie sa depășească valoarea de 65 dB(A) la limita incintei, iar în situația invecinării cu clădiri de locuințe, nivelurile echivalente nu trebuie să depășească 50 dB(A) la 2 m de fațadele acestora (STANDARDUL ROMÂN 10009/2017). În cele mai multe cazuri, având în vedere și activitatea prezentă (la capacități mai reduse), nu se depășesc aceste valori. Din cauza dificultății unei analize mai amănunțite nu pot fi prezentate detaliat situațiile.

Din evaluările efectuate rezultă următoarele aspecte:  principala sursă de zgomot este reprezentată de traficul rutier, de utilajele grele care tranzitează localitatea;  activitatea economica (industrie, comert) contribuie intr-o mai mica masura la poluarea sonoră directă, dar indirect (prin transporturi mai ales cu vehicule grele) își aduce contribuția sa.

V.1.4. Protecția împotriva radiațiilor

Nu este cazul.

V.1.5. Protecția solului și a subsolului

Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât și modul de manifestare al celorlalți factori de mediu față de plante. Din acest punct de vedere, terenurile agricole se grupează în cinci clase de calitate, diferențiate după nota medie de bonitare (clasa I 81-100 puncte; clasa a V-a 1-20 puncte), după cum urmează:

-Clasa I (foarte bună) - terenuri fără limitări în cazul utilizării ca arabil.

-Clasa II (bună) - terenuri cu limitări în cazul utilizării ca arabil.

-Clasa III (mijlocie) - terenuri fără limitări moderate în cazul utilizării ca arabil.

-Clasa IV (slaba) - terenuri fără limitări severe în cazul utilizării ca arabil.

-Clasa V (foarte slabă) - terenuri fără limitări extrem de severe nepretabile la arabil, vii, livezi.

Clasele de calitate ale terenurilor stabilesc pretabilitatea acestora pentru folosinte agricole. Numarul de puncte de bonitare se obtine printr-o operatiune complexa de cunoastere aprofundata a unui teren, exprimand favorabilitatea acestuia pentru cerintele de viata a unor plante de cultura, in conditii climatice normale.

In Comuna Moțăieni, cât si a zonelor colinare adiacente nu au fost executate studii pentru determinarea clasei de calitate de catre Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice( OJSPA) Dâmbovița. Conform acestor studii, în Orașul Pucioasa solurile sunt încadrate în clasa III (mijlocie) - terenuri fara limitari moderate in cazul utilizarii ca arabil, fapt care ne îndrptățește să încadrăm solurile din Comuna Vulcana Băi în clasa III (mijlocie.

V.1.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Teritoriul administrativ al Comunei Vulcana Băi nu se află în interiorul unui sit de importanță comunitară sau arie protejată din cadrul rețelei europene NATURA 2000.

Trăsăturile învelişului vegetal poartă amprenta reliefului, a caracteristicilor pedologice, termice şi de umiditate specifice, dar şi amprenta urbanităţii - cu arbori, arbuşti şi formaţiuni florale de decor.

Administrația locală va lua toate măsurile pentru creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.

Vegetaţia  - Vegetaţia forestieră – pădurile mixte, mai puţin din stejar, etajul fagului (Fagus sylvatica) corespunde zonelor mai înalte de peste 600 - 700 metri altitudine, deşi apar sporadic şi sub această limită ca şi făgete colinare. În componeţa lor intră fagul (Fagus sylvatica), carpenul (Carpinus betulus), precum şi specii ca paltinul de câmp (Acer platanoides), frasinul (Frasinus excelsior) şi local gorunul (Quercus petrea).

In suarboretul pădurilor de fag - apar atât specii de arbuşti iubitori de lumină cât şi specii care preferă umbra şi umiditatea precum lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), voniceriul (Evonymus latifolius) şi respectiv salcia câprească (Salix caprea), caprifoiul (Lonicera xylostrum) şi lemnul râios (Evonymus cerrucosa).

Stratul ierbaceu - este variat şi prezent în luminişuri şi poieniţe. La începutul primăverii apar specii precum: floarea paştilor (Anemone nemorosa), ghioceii (Galanthus nivalis), brebeneii (Coxydalis coxydalis), toporaşii (Viola viola), iar în restul anului răsar şi se dezvoltă: lumânărica (Gentiana asclepiadaea), căldăruşa (Aquilegia vulgaris), brânduşa de primăvară (Crocus beufflianus), brânduşa de toamnă (Eclehicum automnale), săbiuţa (Gladiolus imbricatus).

În zonele cu umiditate ridicată a solului se pot întâlni diverse specii de ferigi: feriguţa (Pleypodium vulgare), limba vecinei (Phylitisi scolopendrium), limba şarpelui (Phioglassum vulgatum), dar şi ciuperci: hribul (Boletus edulis), zbârciogul (Belvela esculenta), bureţii gălbui (Contarelus cibarius).

Pădurile de luncă - sunt prezente în cadrul comunei în lungul pârâurilor,  fiind cunoscute sub denumirea de zăvoaie. Acestea au o dezvoltare discontinuă şi sunt alcătuite din specii hidrofile şi higrofile, sub formă de şleauri de luncă. Speciile prezente în cadrul acestor formaţiuni sunt cele de: salcie (Salix alba, Salix purpurea, Salix triandra), plop (Populus nigra), anin negru (Alnus glutinosa), ulm de câmp, cărora li se adaugă specii de arbuşti precum: lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), murul (Rubus idaeus), socul (Sambucus nigra).

Stratul ierbaceu - este alcătuit din plante de genul: laptele cucului (Euphorbia salicilfolia), laptele câinelui (Salvia glutinosa), floare de leac (Ranunculus repens) şi specii de ferigi (Dryopteris filix max, Athyrium filix fernina).

Vegetaţia izlazurilor - este relativ redusă în teritoriu, dar în acele areale unde totuşi apare, este constituită din troscot (Polygonium aviculare), cununiţă (Xarantheum annum), coada şoricelului (Achillea setacea), peliniţa (Artemisia vulgaris), ştir (Amaronthus retroflexus), traista ciobanului (Cappsela bursa pastoris).

Vegetaţia segetală - este o vegetaţie spontană şi apare în acele areale de culturi agricole mai puţin îngrijite sau abandonate şi are o componenţă diversă, fiind reprezentată în general de buruieni dăunătoare culturilor agricole. În culturile de porumb apar  - tătăneasa (Borago officinale), pălămida (Cirisum arvense), scaiul măgăresc (Onoportum acanthium), coada calului (Equisetum arvense).

În culturile de păioase apar -  laptele câinelui (Euphorbia amigdaliodes).

În culturile de cartofi - mohor (Setaria viridis), ştir (Amaronthus albuş), troscot (Polygonum aviculare), iar cele de lucerna - spanacul sălbatic (Chenopodium album) şi rostogolul (Salsola ruthenica).

Fauna - principala caracteristică a faunei este marea eterogenitate ecologică şi zoogeografică, speciile din această zonă apartinând unei formaţiuni biogeografice proprii Europei Centrale şi anume zona nemorală.

Fauna pădurilor de fag şi gorun - cuprinde un număr foarte mare şi variat de specii, cele mai importante sunt: căprioara (Capreolus capreolus), vulpea (Vulpes vulpes), mistreţul (Sus scrofa) şi iepurele (Lepus europaeus). Pe lângă acestea, o frecvenţă ridicată o au şi mamifere precum: şoarecele gulerat (Apodemus flavicollis), jderul de piatră (Martes foina), jderul de pădure (Martes martes) şi pârşul (Glis glis).

Fauna azonală(mai exact fauna luncilor, fauna ariilor antropizate (localităţi şi terenuri cultivate) şi fauna apelor curgătoare) - În anumite conditii de umiditate accentuata si temperaturi mai coborâte, apar unele specii montane ca: veverita (Scriurus vulgaris) sau salamandra (Salamandra salamandra), ce pot coborî la altitudini foarte joase, sunt prezente chiar si buhaiul si broasca rosie de padure, ariile mai joase si însorite sunt ocupate de specii precum: broasca mare de lac (Rana ribidunda), iar ariile pe versantii umbriti cu înaltimi mari apare broasca mica de lac (Rana esculenta).

Speciile de păsări - pentru aceste păduri sunt specifice: porumbeii sălbatici, turtureaua (Streptopelia turtur turtur), graurii, mierlele, stăncuţele, ciocănitorile sure (Driobates leucotos leucotos), buhele de pădure (Asio otus otus), cucuvelele (Athene noctua), sturzii cântători (Turdus ericetorum philomelos), cucii (Cuculus canorus), privigetorile (Luscinia megarhynches megarhinches), piţigoii de livadă, gaiţele, ulii porumbari, viesparii.

În etajul făgetelor - specii precum: piţigoiul sur, măcăleandrul, ciocănitoarea mare, ţoiul, piţigoiul mare, pitulicea sfârâitoare, ciocârlia de pădure, uliul păsărar, porumbelul de scorbură (Columba oenas oenas), porumbelul gulerat.

Insecte - caracteristice etajului pădurii sunt: lepidopterele, coleopterele, dipterele, homopterele, gasteropodele, formicidele, ploşniţele de plante. In cadrul acestui spaţiu subcarpatic apar şi alte elemente faunistice.

Din zona montană coboară - căldăraşul, şorecarul comun, ciocănitoarea neagră, măcăleandrul, pânţăruşul, fluierarul de munte.

Din zona de câmpie - urcă campanii, cristeiul, presura sură, prepeliţa, ciocârlanul, sopârla de câmp, potârnichea, ciocârlia, mărăconarul, popândăul, fluturele, efectuează deplasări zilnice gaiţa şi celelalte răpitoare; pe terenurile degradate, complet lipsite de vegetaţie trăiesc: dropnea mică, vrabia de casă, pietrarul sur, prigoria, lăstunul de mal;

Fauna ariilor antropizate - în cadrul localităţilor pătrund specii precum: cucuveaua, barza, rândunica, lăstunul de casa, vrabia, stăncuţa, guguştiucul, coţofana dintre păsări, dihonii de casă, şoarecele de casă, şobolanul de casă, pârşii, jderul de piatră, chiţcanul dintre rozătoare.

V.1.7. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament

Prin implementarea  proiectului  ISPA  „Reabilitarea  colectării,  transportului,  tratării  şi depozitării deşeurilor solide în Județul Dâmbovița”, în cadrul căruia a fost desemnat operatorul unic pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale (SC Supercom SA Bucureşti, Sucursala Târgovişte), gradul de acoperire cu servicii de salubritate este de 100% și prevede următoarele lucrări:

- colectarea și depozitarea tuturor deșeurilor existente din localitățile Județului  Dâmbovița;

- două celule ecologice, impermeabilizate cu un strat din geomembrană și acoperite cu un strat de pământ vegetal, cu capacitatea de 400000 mc la Aninoasa și 200000 mc la Titu, pentru depozitarea deșeurilor menajere urbane cât și din localitățile rurale pentru o perioadă de circa 8-10 ani(operatorul unic S.C. Eurogas Prescom S.R.L. Fieni).

Proiectul a fost implementat, Comuna Vulcana Băi este arondată la depozitul ecologic Aninoasa.

V.2. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

S-au remarcat o serie de aspecte negative privind utilizarea resurselor naturale.

- Terenurile și solul - reprezintă o importantă resursă naturală a comunei.

Potențial de poluare cu nutrienţi a solurilor prin managementul defectuos al deșeurilor zootehnice și prin utilizarea necorespunzătoare a îngrășămintelor chimice;

Potențial de eroziune eoliană /pluvială a solurilor din cauza lipsei vegetației forestiere și a suprasolicitării solului;

- Potențial de poluare a solurilor prin evacuarea apelor uzate din gospodării, fără epurare.

În afară de aspectele de mai sus, se mai evidențiază următoarele elemente:

- Potențial de poluare a apelor de suprafață și / sau subterane prin evacuarea apelor uzate din gospodării, fără epurare;

- Controlul insuficient al calității apei potabile din fântâni;

- Inexistența resurselor necesare pentru colectarea și gestionarea corectă a tuturor fluxurilor de deșeuri din comună.

VI. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de Planul Urbanistic General

Pe baza informaţiilor privind starea mediului în zonă, a conţinutului şi obiectivelor proiectului de plan şi ţinând cont de problemele de mediu existente local, au fost identificate o serie de aspecte de mediu care pot fi considerate ca fiind relevante pentru Planul Urbanistic General.

Problemele de mediu relevante pentru Planul Urbanistic General sunt cele referitoare la factorii de mediu: SOL, APA, AER, POPULATIE/SANATATEA UMANA, FACTORUL SOCIAL-ECONOMIC, BIODIVERSITATE.

Poluarea mediului natural produsă prin poluarea aerului, apei, solului, cea sonoră - are influente negative asupra stării de sănătate a populaţiei.

- Lipsa sistemului de canalizare, apele uzate sunt redate în circuitul natural prin puţuri absorbante şi haznale.

- Apele meteorice se scurg la nivelul terenului prin rigole stradale care se descarcă în cursurile de apă existente în zona localitatii.

- Depozitarea deşeurilor menajere în locuri nemenajate, fără respectarea distanţelor de protecţie sanitară faţă de albiile cursurilor de apă şi a altor zone protejate.

Administratia publica face demersuri de colectare a deseurilor aruncate în locuri nepermise de catre locuitori si depozitarea lor la depozitul de deșeuri.

- Agricultura este puternic implicata in protectia mediului, ea fiind pe rând (uneori simultan) obiect al poluarii si sursa de poluare.

- Solul este constrans sa primeasca noxele industriale, traficul si aglomerarile, incorporandu-le in produsele sale; astfel se induc, atat in recolte cat si in productia animala, substante potential toxice care degradeaza frecvent ecosistemele invecinate. In perspectiva aprecierii productivitatii terenurilor agricole este necesar a se cunoaste amanuntit echilibrul ecologic in toate acele locuri care inconjoara terenurile pe care cresc recoltele si plantatiile ca si insasi agroecosisteme.

- Poluarea sonoră şi a aerului prin emisiile de gaze de esapament datorită traficului rutier pe drumul județean.

Sursele de nitrati actuale din localitatile din spatiul hidrografic provin in principal din complexele zootehnice in functiune si in secundar din contributia adusa de cresterea animalelor in gospodariile individuale. Complexele zootehnice dezafectate, sau in care efectivele au fost reduse au contribuit ca surse istorice de nitrati la poluarea corpurilor de apa subterane.

Problemele de mediu de mai sus se pot agrava dacă nu se intervine asupra lor prin măsuri specifice.

În Planul Urbanistic General s-au avut în vedere aceste potențiale probleme de mediu și s-au prevăzut măsuri care să amelioreze sau să elimine riscurile identificate.

Principalele măsuri stabilite în Planul Urbanistic General sunt:

- Extinderea  sistemului de alimentare cu apă potabilă din sursă controlabilă în satele comunei;

- Realizarea unui sistem de canalizare și epurare a apelor uzate pentru satele comunei;

- Punerea în funcțiune a sistemului integrat de gestiune a deșeurilor;

-  Extinderea alimentare  cu gaze naturale;

-  Asfaltarea tuturor drumurilor din comună;

-  Plan de management al deșeurilor zootehnice;

-  Plan de prevenire a riscurilor naturale și de stopare a degradării solurilor / de refacere a solurilor degradate prin eroziune.

VII. Natura transfrontalieră a impactului

Implementarea obiectivelor din Planul Urbanistic General Comuna Vulcana Băi nu are efecte semnificative asupra mediului sau sănătăţii în context transfrontieră.

Având în vedere că zona reglementată prin Planul Urbanistic General propus este amplasată la mare distanţă de graniţele ţării dar şi datorită specificului acestui plan (care se referă la reglementarea urbanistică a unei suprafeţe de teren), nu se pune problema existenţei unor efecte semnificative asupra mediului sau sănătăţii în context transfrontieră.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Program de monitorizare a efectelor asupra mediului relevant pentru Planul Urbanistic General (PUG) Comuna Vulcana Băi

| Obiectivul relevant pentru mediu | Indicator | Frecventa monitorizarii | Autoritatea responsabilă |
| --- | --- | --- | --- |
| Protectia calitatii aerului | Poluanti atmosferici specifici: pulberi, noxe, miros | Anual În cazul unor reclamații | Consiliul Local/ Primăria Vulcana Băi Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița – Igiena Mediului Operatori economici |
| Asigurarea calitatii apelor de suprafata si subterane | Parametri de calitate a apelor uzate evacuate | Se va respecta frecventa impusa prin autorizatiile de gospodarire a apelor | Consiliul Local/ Primăria Vulcana Băi Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița – Igiena Mediului Operatori economici |
| Protectia solului | Parametri de calitate a solului | Anual | Consiliul Local/ Primăria Vulcana Băi Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița – Igiena Mediului Operatori economici |
| Gestionarea deșeurilor | Cantitati de deseuri | Lunar | Consiliul Local/ Primăria Vulcana Băi Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița – Igiena Mediului Operatori economici |
| Protectia populatiei pentru diminuarea / eliminarea efectelor alunecarilor de teren | Suprafata de teren stabilizat | Anual | Consiliul Local/ Primăria Vulcana Băi Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița Operatori economici |
| Zonare teritoriala | Numar de certificate de urbanism si autorizatii de construire eliberate | Anual | Consiliul Local/ Primăria Vulcana Băi Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița |
| Spații verzi | Suprafata efectiva de spatii verzi | Anual | Consiliul Local/ Primăria Vulcana Băi Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița |

IX. Anexe - piese desenate:

Semnătura Titularului