AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

(PROIECT)

Operator: SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S.

Adresa: loc. Pucioasa, Cartier Pucioasa Sat, nr.161, jud. Dâmboviţa

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J15/187/2003

Cod unic de înregistrare: RO14936502

Locaţia activităţii: loc. Pucioasa, Cartier Pucioasa Sat, nr.162, jud. Dâmboviţa

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NOSE -P | SNAP-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1 litera h | Producerea compușilor chimici organici - Materiale plastice(polimeri, fibre sintetice și fibre pe bază de celuloză) | 105.09 | 0405 |

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Activitate E-PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 4.a(viii) | Instalații chimice pentru producerea la scară industrială a substanțelor chimice de bază(polimeri) |

Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, activităţile SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S.   se încadrează astfel:

- Anexa 1, pct. 4.1. ,, Instalații chimice pentru producerea la scară industrială a substanțelor chimice de bază(polimeri)’’;

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

- coduri CAEN actualizate conform Ord. INS nr. 337/2007, Rev. 2:

- Fabricarea materialelor plastice în forme primare – cod CAEN 2016;

Emisă de: APM DÂMBOVIŢA

Prezenta autorizaţie își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Termenul pentru solicitarea aplicării vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

În cazul unei schimbări de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, beneficiarul are obligația revizuirii acesteia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

- 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI:

Operator: SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S.

Adresa: loc. Pucioasa, Cartier Pucioasa Sat, nr.161, jud. Dâmboviţa

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J15/187/2003

Cod unic de înregistrare: RO14936502

Tel./fax:    0245/206400; 0245/206401;

E-mail: rozentrale@sun-garden.de

- 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de obținere a autorizației integrate de mediu, adresată de SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S., înregistrată la APM Dâmboviţa cu nr. 5501 din 22.04.2020 şi a completărilor depuse cu nr. 11806 din 08.09.2020;

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică în format electronic  din data de  şi în lipsa oricărui comentariu din partea publicului

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr.43/2020, privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza Ordinului M.A.P.M. nr.l36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe a documentelor de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţă asupra Celor mai Bune Tehnici Disponibile în Producția polimerilor – August 2007;

- Document de referinţă asupra Celor mai Bune Tehnici Disponibile, în Industria Chimică Organică de Mare Volum , Februarie 2003(LVOC);

- Document de referință asupra  Celor mai Bune Tehnici Disponibile privind Emisiile din stocare;

- Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile privind principiile generale de monitorizare, Iulie 2003, prin ordinul MAPAM nr.169/2004, pentru aprobarea , prin metoda confirmării directe a documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile aprobate de Uniunea Europeană.

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- Legea  nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului;

- Ordinul nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

- Legea nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;

- Ordinul nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Ordinul nr.462/1993 pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferei;

- Legea  nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizată;

- OM nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- STAS  12574/1987  privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate;

- SR 10009/2017/C91:2020 – Acustică urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;

- Normativ tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 757/2004;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, republicată;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/ CE ale Comisiei – consolidat;

- Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006;

- H.G. nr.140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, modificata si completata;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, cu modificările şi completările ulterioare;

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

- Pentru funcţionarea instalaţiei:

- Producerea spumelor poliuretanice flexibile

Amplasamentul instalației: loc. Pucioasa, Cartier Pucioasa Sat, nr.161, jud. Dâmboviţa     Operator: SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr.265/2006 , cu modificările și completările ulterioare, autorizația integrată se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru indeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioadea suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

- 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate conform anexei 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale Anexa 1:

| Activitatea | Cod IED | Cod PRTR | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producerea compușilor chimici organici - Materiale plastice(polimeri, fibre sintetice și fibre pe bază de celuloză) | 4.1, lit.h - Producerea compușilor chimici organici - Materiale plastice(polimeri, fibre sintetice și fibre pe bază de celuloză) | 4.a(viii) - Instalații chimice pentru producerea la scară industrială a substanțelor chimice de bază(polimeri) | 18000 | t/an |

Capacitatea inițială de producție va fi de 5000 to/an, urmând a crește treptat după punerea în funcțiune:

| Spume poliuretanice total | Cantități anuale (to) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 |
|  | 5.000 | 8.000 | 12.000 | 18.000 |

- 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE:

- Formular de solicitare a Autorizației integrate de mediu, întocmit de S.C. OCON ECORISC S.R.L., Turda, înregistrat la A.P.M. Dâmbovița cu nr. 5501 din 22.04.2020 şi completări depuse cu nr. 11806 din 08.09.2020 ;

- Raport de amplasament/referință elaborat in conditiile art. 21, alin. (1) din OUG. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la A.P.M. Dâmbovița cu nr. 5501 din 22.04.2020 şi completări depuse cu nr. 11806 din 08.09.2020 ;

- Dovada mediatizării anunțului privind depunerea solicitării de obținere a autorizației integrate de mediu, anunț în ziarul online Jurnal de Dâmbovița în datele de 08.04.2020, 09.04.2020, 10.04.2020, 11.04.2020, 12.04.2020, 13.04.2020, 14.04.2020, 15.04.2020, 16.04.2020, 07.04.2020;

- Dovada achitarii tarifului in vederea parcurgerii procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;

- Certificat de înregistrare emis de către Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița – Cod Unic de Înregistrare - 14936502 din data de 10.10.2002 ;

- Certificat constatator eliberat Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița nr.13444/18.02.2021;

- Autorizație de construire nr. 40 din 06.05.2019 eliberată de UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL PUCIOASA;

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.560 din 13.03.2020;

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 26 din 06.04.2020, privind Alimentare cu apă și evacuare apelor uzate la SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S., valabilă până la 30.09.2023 emisă de Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița – Sistemul de Gospodărire al Apelor Dâmbovița;

- Autorizație de securitate la incendiu nr.550/20/SU-DB din 28.04.2020 emisă de INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BASARAB I;

- Contract de prestări servicii nr.54 din 11.06.2020 încheiat între SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S. și PRO AIR CLEAN S.A.;

- Contract de furnizare a gazelor naturale nr.361 din 16.03.2018 încheiat între SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S. și ENERGY DISTRIBUTION SERVICES S.R.L.;

- Contract de furnizare/prestare a apei potabile, colectare și evacuare ape uzate menajere , ape industriale si meteorice nr. 436/03.11.2019 încheiat între S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. și SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S.;

- Punct de vedere privind menținerea Notificării de Asistență de Specialitate nr.7249 din 18.06.2018 eliberat de MINISTERUL SĂNĂTĂȚII – DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DÂMBOVIȚA;

- Punct de vedere eliberat de Secretariatul de Risc din cadrul APM Dâmbovița nr.16082 din 17.12.2020, privind concluziile evaluării Politicii de Prevenire a Accidentelor Majore;

- Raport de inspecție SEVESO III înregistrat la APM Dâmbovița cu nr. nr. 8727 din 02.07.2020;

- Notificare privind încadrarea SEVESO înregistrată la APM Dâmbovița cu nr.5545 din 23.04.2020;

- Politica de Prevenire a Accidentelor majore înregistrată la APM Dâmbovița cu nr. 5501 din 22.04.2020;

- Documente  doveditoare  privind  achitarea  taxelor şi  tarifelor  aferente  procedurii  de autorizare integrată de mediu;

- Dovezile de mediatizare a anunțului privind organizarea sedinței de dezbatere publică înregistrate la APM Dâmbovița cu nr. 13959/29.10.2020 ;

- Proces verbale(consemnare observații) înregistrat la Primăria Pucioasa cu nr.39280/20.12.2017 și la APM Dâmbovița cu nr.14508 din 10.11.2020;

- Decizia privind emitere a autorizaţiei integrate de mediu emisa de APM Dâmbovița cu     nr. 9 din 27.03.2018;

- Dovada mediatizarilor anuntului privind emiterea autorizatiei integrate de mediu, inregistrata la APM Dâmbovița cu nr. 4558/04.04.2018;

## 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

| Cerinţa BAT | Mod de implementare |
| --- | --- |
| BAT este implementarea și aderarea la un sistem de management de mediu precum și 12.1.1. Instrumentele sistemului de management de mediu | Fabrica de Spume Poliuretanice Sun Garden Management S.C.S., Loc. Pucioasa, Jud. Dâmboviţa nu are certificat un sistem de management de mediu conform cerintelor standardului de referință SR EN ISO 14001:2015, însă are implementate elementele unui Sistem de management de mediu și Sistem de management al Securității. |
| Un sistem de management de mediu (EMS), poate include următoarele componente: a. definirea unei politici de mediu (și angajamentul conducerii de la cel mai înalt nivel); | Politica de mediu și cea de prevenire a accidentelor majore ale Fabricii de Spume Poliuretanice Sun Garden Management S.C.S., Loc. Pucioasa, Jud. Dâmboviţa, sunt documente unde conducerea de la cel mai inalt nivel își asumă responsabilitatea de a proteja mediul, angajații și populația și îmbunătățirea continuă. |
| b. planificarea și stabilirea procedurilor necesare; | Managementul de la cel mai înalt nivel din cadrul ale Fabricii de Spume Poliuretanice Sun Garden Management S.C.S., loc. Pucioasa, Jud. Dâmboviţa: - are stabilite autoritatea și responsabilitatea funcțiilor care răspund de implementarea și menținerea cerințelor de mediu, iar deciziile se iau la nivele corespunzătoare de autoritate; - inițiază masuri pentru a asigura respectarea cerințelor legale si alte cerințe de reglementare aplicabile, aferente protecției mediului, pentru toate procesele (fabricație, mentenană, aprovizionare, inspecții/ încercări etc.); - asigura resursele necesare desfășurării activităților; |
| c. implementarea procedurilor acordând o atenție specială următoarelor aspecte: - structură și responsabilități - formare, cunoaștere și competență - comunicare - implicarea angajaților - documentație - eficiența procesului de control - programe de mentenanță - pregătirea situațiilor de urgență și răspuns - garantarea respectării legislației de mediu | Pentru activitatea de protecția mediului în cadrul societații, există personal desemnat în calitate de Responsabil privind Protecția Mediului/ Responsabil privind gestiunea deșeurilor. Prin Fișele de Post sunt stabilite atribuțiile și responsabilitățile personalului mai sus menționat. De asemenea sistemele de management implementate sunt susținute prin proceduri și instrucțiuni de lucru ; Obiectivele sistemului de management, elaborarea și controlul documentelor, controlul înregistrărilor, audit intern, controlul produselor si serviciilor neconforme, neconformitate, accident, incident, acțiune corectiva si preventiva, program de acțiuni corective, analiza efectuată de management, program de îmbunătățire, recrutarea, instruirea, conștientizarea, motivarea și dezvoltarea resursei umane, comunicarea internă și externă, planificare și control operațional, monitorizarea și măsurarea produselor și serviciilor, controlul echipamentelor de măsurare și monitorizare, aspecte de mediu, situații de urgență și capacitate de răspuns, identificare pericole, evaluare și tratare risc, stabilire controale, cerințe legale aplicabile si alte cerințe. De asemenea este menținut un Regulament de organizare și funcționare. |
| d. analiza performanței și acțiuni corective, punând accentul pe: - monitorizare și măsurare - acțiuni corective și preventive - păstrarea înregistrărilor - un audit independent (unde este practicabil) sau intern, care să determine unde sistemul de management nu este conform cu angajamentele planificate și a fost implementat si menținut corespunzător. | Pentru analiza performanței și acțiuni corrective, sunt implementate proceduri și instrucțiuni de lucru: Elaborarea și controlul documentelor, Controlul înregistrărilor, Audit intern, Monitorizarea și măsurarea produselor și serviciilor. De asemenea este menținut un Regulament de organizare și funcționare. Audit extern cu Plan de acțiune pentru constatările rezultate Ex.:Oeko-Tex-Step |
| e. revizuirea de către management. | Managementul de la cel mai înalt nivel din cadrul ale Fabricii de Spume Poliuretanice Sun Garden Management S.C.S., Loc. Pucioasa, Jud. Dâmboviţa revizuiește anual eficiența sistemului, nevoia de dezvoltare și acordă fonduri pentru îmbunătățirea continuă, la nevoie. |

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Dâmbovița cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Dâmbovița o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri;

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a  utilajelor.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Responsabilități

5.3.1 Operatorul va trebui să se asigure că o persoană cu responsabilități în domeniul protecției mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.195/2005, aprobatăprin legea nr.265/2006 privind protecția mediului și a Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale cu atribuții în domeniul protecției mediului, SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S. prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului , va asista persoanele împuternicire pentru verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le va facilita controlul activității și prelevarea de probe. Va asigura de asemenea accesul persoanelor împuternicite la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau zonele aferente acestora. Operatorul activității are obligația de a realiza în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control.

5.3.2. Prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului

În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile inițiale producerii prejudiciului, conform principiului ,, poluatorul plătește". Se vor respecta prevederile O.U.G. nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul producerii unui prejudiciu, definit conform O.U.G. nr. 68/2007, operatorul are obligația de a informa , în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului, A.P.M. Dâmbovița și G.N.M. – Comisariatul Județean Dâmbovița despre:

- date de identificare ale operatorului

- momentul și locul producerii prejudiciului adus mediului

- caracteristicile prejuduciului asupra mediului

- cauzele care au generat prejudiciul

- elemente de mediu afectte

- măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului

- alte informații considerate relevante pentru operator

În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, definită conform O.U.G. nr. 68/2007, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița și G.N.M. – Comisariatul Județean Dâmbovița despre:

a)date de identificare ale operatorului

b)momentul și locul apariției amenințării iminente

c)elemenentele de mediu posibil  a fi afectate

d)măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului

e)alte informații considerat relevante pentru operator

În termen de 1 ora de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autoritățile despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului și eficiența acestora.

În cazul în care amenințarea iminentă persistă în ciuda măsurilor adoptate operatorul informează în termen de 6 ore de la momentul la care  care s-a constatat ineficiența măsurilor luate Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița și G.N.M. – Comisariatul Județean Dâmbovița despre:

- măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului

- evoluția situației în urma aplicării măsurilor preventive

- alte măsuri după caz

5.5.3.Operatorul va lua măsuri de prevenire a poluărilor accidentale și de limitare a consecințelor acestora prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile,

5.3.4. Operatorul trebuie să înregistreze și să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările și toate cerințele înscrise în prezenta autorizație. Registrele vor fi puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și/sau autorități de control pentru verificări.

- 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

- 6.1.1.  Materiile prime şi auxiliare, utilizate în procesul de producție din cadrul instalației :

| Nr. Crt. | Categorie substanțe | Denumire | Clasificare (conf. Regulamentului CE 1272/2008) | Fraze de pericol | Ponderea % în produs % în apă de suprafaţa % în canalizare % în deşeuri/pe sol % în aer | Utilizare | Cantitatea anuală utilizată (to/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polioli | Caradol SC 48-08 | Nepericulos |  | 100 % în produs | La fabricarea tuturor tipurilor de spume poliuretanice. | 11000 |
|  |  | Lupranol 2074 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arcol 1107 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arcol 1108 |  |  |  |  |  |
|  |  | Voranol 3322 |  |  |  |  |  |
|  |  | Voranol 8322 |  |  |  |  |  |
|  |  | Petol 46-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rokopol F3600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Alcupol F4811 |  |  |  |  |  |
|  |  | Petol PP 401 |  |  |  |  |  |
|  |  | Petol PP 451 |  |  |  |  |  |
|  |  | Lupranol 4002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arcol HS 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Voralux HL 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Voralux HL 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rokopol FS 3640 |  |  |  |  |  |
|  |  | Caradol SP 30-45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Voralux HF505 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rokopol MH 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Lupranol 4010 |  |  |  |  |  |
|  |  | Caradol SP27-25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Desmophen 1366 |  |  |  |  |  |
|  |  | Voralux HN370 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rokopol MS 5225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Lupranol 2092 |  |  |  |  |  |
|  |  | Arcol 1374 |  |  |  |  |  |
|  |  | Voranol 6150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rokopol M6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Caradol MC28-02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Petol S38-3B |  |  |  |  |  |
|  |  | Rokopol M1170 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rokopol 8840 |  |  |  |  |  |
|  |  | Caradol SC 56-15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Petol 56-3MB |  |  |  |  |  |
|  |  | Rokopol F3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Voraguard |  |  |  |  |  |
|  |  | Desmophen 7619 W |  |  |  |  |  |
|  |  | Rokopol EP5510.01 |  |  |  |  |  |
| 2 | TDI | Lupranat T80 | Periculos | H330, H315, H319, H334, H317, H351, H335, H412 | 0,00454 % în aer, restul în produs | La fabricarea tuturor tipurilor de spume poliuretanice. | 5000 |
|  |  | Ongronat 1080 |  |  |  |  |  |
|  |  | Desmodur T80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Caradate 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Scuranate T80 |  |  |  |  |  |
| 3 | MDI | Lupranat MX 118-1 | Periculos | H332, H315, H319, H334, H317, H351, H335, H373 | 100% în produs | La fabricarea spumelor poliuretanice tip HR și VS. | 520 |
|  |  | Ongronat TR4040 |  |  |  |  |  |
| 4 | Carbonat de calciu |  | Nepericulos |  | 100% în produs | Adaos la fabricare spume poliuretanice tip T | 900 |
| 5 | Stabilizatori pe bază de silicon | Vorasurf DC 5906 | Nepericulos |  | 100% în produs | În procesul de producere a tuturor tipurilor de spume poliuretanice. | 100 |
|  |  | Tegostab BF 2370 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tegostab B 8407 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tegostab B 8783 |  |  |  |  |  |
|  |  | Dabco D 5901 |  |  |  |  |  |
|  |  | Niax L 594 |  |  |  |  |  |
|  |  | Niax L 417 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tegostab B 8227 |  |  |  |  |  |
| 6 | Catalizatori pe bază de staniu | Dabco T9 | Periculos | H317, H318, H361, H317, H319, H412 | 100% în produs | La fabricarea tuturor tipurilor de spuma poliuretanice în faza de spumare. | 22 |
|  |  | Kosmos 29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Niax |  |  |  |  |  |
| 7 | Catalizatori amină 33LV | Dabco 33 LV | Periculos | H302, H315, H318, H319 | 100% în produs | La fabricarea tuturor tipurilor de spuma poliuretanice în faza de spumare. | 18 |
|  |  | Jeffcat TD33A |  |  |  |  |  |
|  |  | Niax A 33 |  |  |  |  |  |
| 8 | Clorură de metilen |  | Periculos | H315, H319, H335, H336, H351, H373 | 80 % în aer, 2 % în deșeuri, restul în produs | Numai pentru fabricarea spumelor standard (T) cu densitatea 22kg/m3 și mai mică. | 32 |
| 9 | Polietilen glicol | Niax DP 1022 | Nepericulos |  | 100% în produs | La prepararea spumei poliuretanice standard (T). | 35 |
|  |  | PEG400 |  |  |  |  |  |
| 10 | Dietanol amină | SDB HN99 | Periculos | H302, H315, H318, H373 | 100% în produs | Agent de reticulare în procesul de producere a spumelor poliuretanice flexibile HR și HS. | 20 |
|  |  | Geolite modifier 91 |  |  |  |  |  |
| 11 | Sorbitol |  | Nepericulos |  | 100% în produs | Utilizat la fabricarea spumelor HR și V. | 28 |
| 12 | AdBlue |  | Nepericulos |  | 100% în produs | Utilizat la fabricarea spumelor HR și V. | 20 |
| 13 | Catalizator pe bază de zinc | Kosmos 54 | Periculos | H319, H400, H412 | 100% în produs | Utilizat la fabricarea spumelor HR, HS și V. | 9 |
| 14 | Catalizatori amină | Rzeta | Periculos | H302, H314, H317, H412 | 100% în produs | Utilizat la fabricarea spumelor HS, V, Vp, T, Ts. | 8 |
| 15 |  | Dabco NE300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Dabco NE 310 |  |  |  |  |  |
| 16 | Coloranți | Folco lor PU-A 151 | Nepericulos |  | 100% în produs | La fabricarea tuturor tipurilor de spuma poliuretanice. | 20 |
|  |  | Repitan 40425 | Periculos | H302, H319 |  |  |  |
|  |  | Repitan 28658 | Nepericulos |  |  |  |  |
|  |  | Folco lor PU-A 201 | Nepericulos |  |  |  |  |
|  |  | Isopur SA 16001-3111 | Nepericulos |  |  |  |  |
|  |  | Folco lor PU-U 812 | Periculos | H302, H319 |  |  |  |
|  |  | Folco lor PU-A 360 | Nepericulos |  |  |  |  |
|  |  | Folco lor PU-A 160 | Nepericulos |  |  |  |  |
| 17 | Alcool denaturat | Wetrok Alcosal 48 | Periculos | H319 | 80% în deșeuri, restul în aer | Utilizat la spălarea/curățarea pieselor mașinii de spumare. | 2,5 |
| 18 | Dimetilsulfoxid |  | Periculos | H319, H373 | 100% în deșeuri | Utilizat ca solvent pentru spălare componentelor mașinii de spumare. | 4,5 |
| 19 | Melamină |  | Nepericulos |  | 100% în produs | Utilizat ca ignifugant la fabricarea de spume poliuretanice de tip CMHR. | 40 |
| 20 | TCPP |  | Periculos | H302 | 100% în produs | Utilizat ca ignifugant la fabricarea de spume poliuretanice de tip CME și CMHR. | 36 |
| 21 | Agent de spumare | ARC 3X3SC6 | Periculos | H319 | 100% în apă | La prepararea spumei pentru stingere incendiilor. | Doar în caz de incendiu |
| 22 | Agent frigorific | Refrigerant R410A | Periculos | H280 | 100% în deșeuri | Utilizat în chillere. | Fără consum (se înlocuiește conform cărții tehnice a utilajului) |
| 23 | Gaz metan |  | Periculos | H220, H280 | 100% în aer | Combustibil în centralele termice. | 154000 mc |
| 24 | Azot comprimat |  | Periculos | H280 | 100% în aer | Utilizat pentru asigurare perna inerta în rezervoarele de TDI. | 5000 mc |
| 25 | Ulei mineral | Divinol | Periculos | H304 | 100% în deșeuri | Utilizat pentru ungere în diverse utilaje. | 0,4 |
| 26 | Cărbune activ |  | Nepericulos |  | 100% în deșeuri | Utilizat pentru captarea TDI în gazele captate de la spumare și eventual depozitare înainte de a fi emise în atmosferă | Fără consum (se înlocuiește după epuizare) |
| 27 | Motorină |  | Periculos | H351, H226, H304, H315, H332, H373, H411 | 100% în atmosferă | Utilizată pentru acționarea motopompelor de incendiu si generator Diesel. | Doar în caz de incendiu |

În funcţie de solicitarile diversilor beneficiari ai produsului finit se pot utiliza şi alte materii prime/auxiliare  cu condiţia notificării APM Dâmbovița pentru asigurarea exploatării fără riscuri a instalatiei, cu excluderea oricăror  depăşiri ale valorilor limită ale emisiilor, stabilite în prezenta autorizaţie.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Titularul/operatorul va avea proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime, pentru a se asigura că acestea nu modifică structura şi nivelul emisiilor;

6.8. Titularul activităţii/operatorul trebuie să aibă în vedere optimizarea continuă a consumului de materii prime şi materiale auxiliare, comparând consumurile proprii cu cele din documentul BREF.

6.9. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul tehnologic:

Substanțele și amestecurile chimice periculoase folosite în procesul de producție sunt cele specificate la punctul 6.1.1..

| Principalele materii prime | Mod de stocare |
| --- | --- |
| TDI | Depozitare în rezervoarele TK01, TK02, în hala B, închisă și acoperită (A), cu sistem evacuare a aerului(B), în cuva de retenție pentru scurgeri (C). Stoc max. 60 to |
| MDI | Depozitare în rezervorul TK05, în hala B, închisă și acoperită (A), cu sistem evacuare a aerului (B), în cuva de retenție pentru scurgeri (C). Stoc max. 30 to |
| Catalizatori pe bază de staniu (diverse varietăți) | Depozitare în butoaie de 200 l, în hala C, închisă și acoperită (A), cu sistem evacuare a aerului (B). Stoc max. 2 to |
| Catalizatori amină 33LV | Depozitare în IBC si/sau butoaie de 200 l, în hala C, închisă și acoperită (A), cu sistem evacuare a aerului (B). Stoc max. 2 to |
| Clorură de metilen | Depozitare în rezervorul TK08 și butoaie de 200 l, în hala B/C, închisă și acoperită (A), cu sistem evacuare a aerului (B), în cuva de retenție pentru scurgeri (C) . Stoc max. 12 to |
| Dietanolamină | Depozitare în IBC , în hala C, închisă și acoperită (A), cu sistem evacuare a aerului (B). Stoc max. 5 to |
| Catalizator pe bază de zinc | Depozitare în IBC și butoaie de 200 l, în hala C, închisă și acoperită (A), cu sistem evacuare a aerului (B). Stoc max. 2 to |
| Catalizatori amină(diverse varietati) | Depozitare în butoaie de 200 l, în hala C, închisă și acoperită (A), cu sistem evacuare a aerului (B). Stoc max. 4 to |
| Dimetilsulfoxid | Depozitare în butoaie de 200 l și canistre de 30 kg, în hala B, închisă și acoperită (A), cu sistem evacuare a aerului (B). Stoc max. 1,5 to |
| TCPP | Depozitare în rezervorul TK21, în IBC sau butoaie de 200 l , în hala C, închisă și acoperită (A), cu sistem evacuare a aerului (B). Stoc max. 5 to |
| Alcool denaturat | Depozitare în butoaie de 200 l, în hala B, închisă și acoperită (A), cu sistem evacuare a aerului (B). Stoc max. 0,4 to |
| Agent de spumare | Depozitare în cele doua rezervoare de câte 7,5 mc fiecare din casa pompelor de incendiu, încăpere închisă și acoperita (A), cu sistem evacuare a aerului (B) . Fără risc de incendiu. Stoc max. 15 to (soluție apoasa 3 %) |
| Agent frigorific în chillere | Depozitare în chillere Stoc maxim 29,7 kg |
| Gaz metan | Nu se depoziteaza, pe amplasament exista doar cantitatea din conductele de transport. |
| Azot comprimat | Se depoziteaza în 2 containere a câte 12 butelii de 50 l fiecare , într-un tarc acoperit situat în exteriorul halei B2, pe latura sud-estica. |
| Ulei mineral (divinol) | Depozitat in butoi de 200 l, in cuvă de retenţie prevăzută cu grătar . |
| Motorină | Depozitare în cele 5 rezervoare ale motopompelor aflate în casa pompelor de incendiu și în rezervorul generatorului de curent de avarie . Stoc maxim 1510 l |

6.9.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, pentru modificarea și aprobarea Directivelor 67/548/CE si 1999/45/CE, precum şi modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice. Titularul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se vor respecta, de asemenea, prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

6.9.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform 1907/2006/CEE privind înregistrarea , evaluarea și autorizarea și restricționarea substanțelor chimice(REACH).

- 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 26 / 06.04.2020, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița.

7.1.1.  Alimentarea cu apă

7.1.1.1.  Alimentarea cu apa in scop potabil, igienico-sanitar si tehnologic:

Surse: rețea centralizată - conform Contractului nr. 436/03.01.2019 încheiat cu S.C. Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.

Volume si debite de apa  autorizate:

Qzi max= 22,48 mc/zi                       0,260 l/s             Vanual =  8,21    mii mc/an

Qzi med= 18,74 mc/zi                       0,217  l/s            Vanual  = 6,84   mii mc/an

Qzi min = 15,00 mc/zi                       0,174  l/s            Vanual  = 5,48   mii mc/an

Q max   = 1,416 mc/h                        0,393 l/s

Instalații de aducțiune și înmagazinare a apei: Aducţiunea apei de la căminul apometrului la gospodăria de apă este executată din conducte din PEHD cu Dn 90 mm şi lungimea L = 65 m.

Reteaua de distribuție a apei:

Parametrii de debit și presiune pentru instalaţia de apă sunt asigurate de la o staţie de pompare, compusă din:

- grup pompare tip COR 2-Helix VE1005 VR RBI, compus din două pompe (1 activă + 1 rezervă ) cu următoarele caracteristici Q=10,80 mc/h; H pompare = 60,00 mCA;

- vas expansiune cu capacitate=500 litri.

Distribuţia apei de la staţia de pompare la consumatori se realizează printr-o reţea de distribuţie subterană din conducte PEHD, cu lungimea L = 450 m.

Inmagazinarea apei

Rezervor tampon suprateran cu volumul V = 100 mc pentru scop igienico-sanitar.

-    Bazin de 300 litri cu alimentare continuă care dirijează apa în procesul tehnologic.

7.1.1.2. Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor

-   subterană - 6 foraje pentru asigurarea debitului de apă necesar refacerii rezervei intangibile de incendiu.

Apa pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu Vt=1920 mc se asigură atât din sursa subterană, cât şi din reţeaua centralizată. Capacitatea totală a rezervoarelor este de 2019 mc. Alimentarea cu apă a rezervoarelor se va face atât din reţeaua publică, cât şi din foraj de apă, astfel încât să se poată asigura umplerea rezervoarelor în timpul normat de umplere de max. 24 ore. Pe racorduri s-au prevăzut robineţi cu plutitor, care asigură automat umplerea rezervorului la scăderea nivelului.

| Foraj | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adâncime | 43 m | 48 m | 49 m | 49 m | 49 m | 49 m |
| Nivel hidrostatic | 4 m | 14 m | 16 m | 20 m | 5 m | 6 m |
| Nivel hidrodinamic | 39 m | 36 m | 36 m | 38 m | 36 m | 36 m |
| DN | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Q foraj | 4.06 l/s | 3.12 l/s | 2.90 l/s | 2.22 l/s | 4.16 l/s | 3.95 l/s |

Volume și debite de apă  autorizate:

-Q max= 4480 mc/an

-Q med= 2559 mc/an

-Q min = 1920 mc/an

Volumul de apă necesar pentru stingerea incendiilor:

Vapă = V sprinklere + V hidranţi interiori + V hidranţi exteriori = 1701 + 3+216 =1920 m3.

Debitul de apă necesar refacerii rezervei pentru stins incendiu trebuie să asigure refacerea acesteia în termen de maxim 24 ore: Qc = 1920 mc : 24 ore = 80 mc/h;

Volumul de apă pentru stins incendiu va asigura cantitatea de apă necesară reţelei de stins incendiu cu hidranţi exteriori, hidranţi interiori şi sprinklere astfel:

Hidranţi exterior VHe = 216 mc

Hidranţi interior VHi = 3 mc

Sprinklere VSpk = 1701 mc

Pentru  menținerea functionalității instalațiilor de incendiu și calitatea forajelor se va realiza și irigarea unei suprafețe de 53236 mp.

-Volumul de apa /udare = 106,5 mc.

-Volum anual de udare = 639 mc

Instalații de aducțiune a apei: Aducţiunea apei de la foraje se realizează prin intermediul unor conducte din PEIH, Dn 63 mm, L=1769 m.

Rețeaua de distribuție a apei:  Fiecare foraj este echipat cu pompă submersibiă, kit presostat mecanic monitorizat de tabloul de automatizare și cu vas de expansiune cu  capacitate = 100 litri. Distribuţia apei de la staţia de pompare la consumatori se realizează printr-o reţea de distribuţie subterană din conducte PEHD cu L = 3 000 m şi Dn = 63 mm.

Instalaţia interioară de alimentare cu apă asigură alimentarea obiectelor sanitare şi a consumatorilor tehnologici din zona de producţie.

Inmagazinarea apei: se realizează în trei rezervoare supraterane montate în exteriorul clădirii. Rezerva de apă este separată pentru hidranţii interiori şi exteriori și pentru sprinklere.

-Rezerva de apă pentru sprinklere este stocată în două rezervoare supraterane cu capacitatea de 900 mc fiecare;

-Rezerva de apă pentru hidranţi este stocată într-un rezervor suprateran cu capacitatea de 219 mc;

Pe racorduri s-au prevăzut robineţi cu plutitor, care asigură automat umplerea rezervorului la scăderea nivelului.

Rezervoarele de apă incendiu sunt echipate de asemenea cu:

-  preaplin-uri,

-  vane de golire,

- acord aspiraţie pentru maşinile de pompieri format din sorb aspiraţie DN 100, conducta de aspiraţie DN 100 mm şi racord tip Storz - DN 100;

-    sorburi de aspiraţie pentru grupurile de pompare;

-    instalaţie de detecţie şi semnalizare nivele din rezervor,

7.1.2 Ape subterane

Nu există evacuări de ape uzate în apele subterane.

7.1.2 3. Evacuarea apelor uzate

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Categoria	         Receptori	            Volum     total     evacuat         Anual	                Q orar

apei	                     autorizați                                   zilnic(mc)	                                        maxim	                                                           maxim        mediu        minim                                                                                                                                                                                                                                                                                     (mii mc)

_______________________________________________________________________________   Ape menajere               bazin de retenție            19,39         16,16        12,93           7,077           1,05

tehnologice

și pluviale  epurate

Ape uzate cu

risc de contaminare       bazin vidanjabil

Ape meteorice               bazin de retentie                                     875,55 l/s

7.1.2.4.Stații de preepurare finală și de epurare finală

Colectarea apelor uzate se realizează în sistem separativ, prin trei tipuri de reţele de canalizare: pentru ape uzate-fecaloid menajere, pentru ape uzate de la duşurile de urgenţă şi de la punctele pentru spălare echipamente şi pentru apele pluviale.

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o reţeaua de canalizare  executată din conducte PVC-KG, cu diametre mai mici de Dn 500 mm şi lungimea totală de L=1222 m. De aici sunt dirijate către o staţie de epurare iar apoi sunt evacuate într-un bazin de retenţie, cu capacitatea de 1700 mc, amplasat la Fabrica de textile (aflată vis-a-vis) .

Apele uzate cu risc de contaminare de la duşurile de urgenţă şi punctele pentru spălarea echipamentelor, sunt preluate printr-o reţea de canalizare separată şi colectate într-un bazin vidanjabil, etanş, cu capacitatea de 10 mc, amplasat la limita de proprietate.

Apele pluviale colectate de pe platformele betonate sunt  colectate printr-o reţea separată, trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent şi decantor de nămol, Reţeaua de canalizare ape pluviale colectate de pe suprafeţele betonate a fost executata din conducte PVC KG cu lungimea totală L=650 m;

Apele pluviale conventional curate de pe acoperişuri sunt preluate printr-o reţea separată de canalizare, executata din conducte PVC KG cu lungimea totală L=1000 m.

În zona de vest a amplasamentului şi între halele D şi E s-a realizat o reţea de drenuri prin care apa pluvială poate fi apoi colectată şi dirijată în reţeaua de canalizare pluvială. Apa este convenţional curată pentru că aceasta nu va fi colectată de pe platforme carosabile sau alei. Drenurile sunt montate la cota de -0,60 m faţă de cota amenajată a terenului respectiv.

Acestea împreună cu apele pluviale colectate de pe platformele betonate, sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi și cu apele uzate menajere epurate, sunt evacuate printr-o conductă comună, către bazinul de retenţie cu capacitatea de 1700 mc amplasat la Fabrica de textile (aflată vis-a-vis) aparţinând tot SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S., reglementată din punct de vedere al apelor.

Staţia de epurare ape menajere ETK 140

Stația de epurare are capacitatea de epurare pentru un debit de 21 m3/zi şi este compusă din dintr-un tanc fabricat din poliester armat cu fibră de sticlă, foarte rezistent la umiditate, la solicitări mecanice şi mediu de reacţie acid. Aerarea se asigură prin intermediul echipamentului de aerare compus din suflantă tip Medo (Nitto Kohki Europe GmbH) şi difuzori din membrană perforată de cauciuc sintetic EPDM de tip EDI FlexAir PermaCap şi EDI FlexAir (Environmental Dynamics International), care asigură o aerare corespunzătoare a apelor pentru un consum optim energetic.

Staţia de suflante

Echipamentul de aerare este format dintr-o suflantă import Japonia, cu o foarte mare anduranţă în exploatare, având un consum de energie foarte redus. Fiecare compartiment este dotat cu o instalaţie de automatizare care va coordona funcţionarea suflantei, sistemelor de dispersie aer si a dispozitivului air-lift.

Staţia de epurare ETK 140 deserveşte 121- 140 L.E.

Compartimentele staţiei sunt următoarele:

- Compartimentul egalizare-omogenizare; V = 6,30 mc;

- Compartimentul biologic; V = 8,40 mc;

- Compartimentul de decantare; V = 6,30 mc

Tehnologia de epurare se bazează pe principiul epurării biologice cu nămol activ cu alimentare secvenţială SBR (Sequencing Batch Reactor).  Inainte de deversare apa uzată se pre-epurează, proces prin care deşeurile menajere, corpurile plutitoare,
particulele solide mari şi grăsimile se reţin pe grătare din inox cu curăţare manuală şi separator de grăsimi. Aceste echipamente sunt montate în cămine speciale din poliester armat din fibră de sticlă sau din beton impermeabilizat şi amplasate înaintea intrării apei uzate în reactorul biologic.

Reactorul biologic constă din trei compartimente, fiecare având rol diferit în procesul de epurare a apei uzate.

La pătrunderea apelor reziduale în primul compartiment, care funcţionează în regim deficitar de oxigen, are loc o primă biodegradare a substanţelor organice şi a anumitor substanţe anorganice, cu ajutorul bacteriilor. In primul compartiment are loc omogenizarea şi egalizarea debitul de apă uzată, care poate avea variaţii influenţând negativ instalaţiile şi procesele de epurare. Apa uzată este aerată şi amestecată prin intermediul unui sistem de dispersie cu bule medii, suficient pentru a păstră substanţele solide in suspensie si pentru a oxigena apa uzată, evitând astfel apariţia condiţiilor anaerobe. Pentru omogenizare pe radierul bazinului este montat un sistem de dispersie aer cu bule mari.

In continuare apele reziduale pătrund în compartimentul doi destinat epurării biologice aerobe care funcţionează pe principiul amestecului complet. Oxigenarea apelor se realizează prin barbotarea aerului cu ajutorul difuzoarelor de aerare cu bule fine, acţionate de o suflantă. Din compartimentul de omogenizare, apa uzată, cu debit constant, trece în compartimentul biologic. Acest compartiment este format dintr-un compartiment cu un volum total util de 8,40 m3.

Pentru insuflarea aerului pe radierul bazinului este montat un
sistem de dispersie cu bule fine.

Apele epurate biologic pătrund în compartimentul trei de decantare secundară, cu volumul de 6,30 m3 din care, nămolul biologic sedimentat se recirculă în primul compartiment. După operaţiunea de decantare secundară, efluentul rezultat se elimină printr-o conductă de evacuare în capacitatea de colectare de 1700 mc.

7.1.2.4. Instalații de măsurare a debitelor și volumelor de apă

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 	Post hidrometric de exploatare                   Element primar	            Element secundar

crt.               Amplasament

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.      Pentru captari –aductiuni-                          aparate de măsură și control

2.      Pentru evacuari                                                      nu există

Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) conform documentului de referință BREF privind producția de polimeri, august 2007

| Cerința BAT | Mod de implementare |
| --- | --- |
| BAT trebuie să utilizeze un tampon pentru apele uzate în amonte de stația de tratare a apelor uzate pentru a obține o calitate constantă a apelor uzate . Aceasta se aplică tuturor proceselor de producere a apelor uzate, cum ar fi PVC și ESBR Tampon de apă uzată Descriere Un rezervor tampon suficient de mare instalat în amonte de stația de epurare a apelor uzate pentru apele uzate procesate contaminate asigură funcționarea stabilă a procesului de tratare a apelor uzate prin asigurarea unui flux de intrare constant. De asemenea, tamponul funcționează ca un rezervor (rezervorul de gunoi) pentru apa reziduală care nu îndeplinește maximum limite de concentrare înainte de descărcare. Aceste ape uzate sunt returnate în rezervorul tampon pentru a fi tratat din nou. Apa de spălare poate fi de asemenea tamponată pentru reutilizare ca agent de curățare a reactorului în producția de lot (de ex. PVC) cu scopul de a reduce cantitatea de apă de spălare | Pentru apele uzate de la duşurile de urgenţă şi punctele pentru spălare echipamente, ape uzate cu risc de contaminare, posibil încărcate cu compuşi chimici a fost realizat Bazin de retenţie pentru scurgeri accidentale Apele uzate cu risc de contaminare, de la duşurile de urgenţă şi punctele pentru spălarea echipamentelor, sunt preluate printr-o reţea de canalizare separată şi colectate într-un bazin vidanjabil, etanş, cu capacitatea de 10 mc, amplasat în limita de proprietate. Apele uzate colectate în acest bazin vor fi preluate de firme specializate, autorizate. Aceste ape nu ajung in fluxul de epurare. |
| BAT constă în tratarea eficientă a apelor uzate Apa uzată poate fi tratată în instalații centrale sau în propria instalație Tratamentul apei uzate Există variate tehnici de tratare a apei uzate: - biotratament, denitrificare, defosfatare, sedimentare, - flotație. Depinde de efluent și de compoziția sa, și de operațiile instalației pentru ca tehnicile cele mai adecvate să fie selectate pentru tratarea apelor reziduale. Cea mai mare parte a tehnicilor de tartare a apelor uzate sunt procese aerobic cu nămol active biologic. În jurul acestei facilități central sunt grupate un complex de preparate și operații subsecvențiale. Facilitățile pot fi instalații dedicate pe amplasamentul instalației de polimeri, o facilitate central în site-ul instalației de polimeri, sau o statie de epurare a apelor uzate , extern, urban, conectate prin conducte sau un canal colector cu risc redus amonte de instalatiile de eputare . Instalațiile centrale de tratare ape uzate sunt în mod normal echipate cu: -rezervor de egalizare a volumelor, dacă nu este deja prevăzut de alte facilităţi în amonte; -stație de amestec, unde chimicalele de neutralizare și floculare sunt adăugate și amestecate (uzual lapte de var, și/sau acizi minerali, sulfat feros) închise sau acoperite în cazul în care este necesar pentru a preveni emisia substanțelor mirositoare, captarea aerului și evacuarea la un sistem de reducere. | Pentru epurarea apelor uzate menajere este prevăzută o staţie de epurare de tipul Staţia de epurare ape menajere ETK 140 Această instalaţie are capacitatea de epurare a apelor uzate pentru un debit de 21 m3/zi. Stația de epurare ETK 140 deserveşte 121 - 140 L.E. Statia cuprinde : Compartimentul egalizare-omogenizare; V = 6,30 mc; Compartimentul biologic; V = 8,40 mc; Compartimentul de decantare; V = 6,30 mc; Tehnologia de epurare se bazează pe principiul epurării biologice cu nămol activ cu alimentaresecvenţială SBR (Sequencing Batch Reactor). Înainte de deversarea gravitaţională sau pomparea apei uzate în instalaţia de epurare tip ETK, apa uzată sepre-epurează, proces prin care deşeurile menajere, corpurile plutitoare, particulele solide mari şi grăsimile se reţin pegrătare din inox cu curăţare manuală şi separator de grăsimi. Reactorul biologic constă din trei compartimente, fiecare având rol diferit în procesul de epurare a apeiuzate: Caracteristici ale staţiei de epurare: • tehnologie avansată de epurare, care permite deversarea efluentului în orice emisar natural; • funcţionare complet automatizată; • controlul şi ajustarea tuturor parametrilor care influenţează procesul de epurare, staţia fiind dotată cu un controller al cărui soft de operare poate fi adaptat în funcţie de caracteristicile influentului, ceea ce conferă o mare flexibilitate şi permite adaptarea la variaţii de debit şi încărcare cu poluanţi; • consumul de energie redus, datorită funcţionării secvenţiale a staţiei de epurare; • nu conţine părţi electrice sau mecanice în contact cu apa uzată; • poate prelua fluctuaţiile de debit şi încărcare organică de la un număr de 4 până la 140 locuitori echivalenţi; • mini staţia de epurare funcţionează fără degajare de mirosuri; • nu este afectată de lipsa intrărilor de apă uzată pe o anumită perioadă; • vidanjare periodică; •certificată de autorităţile române conform Standardului European SR EN 12566 şi poartă aplicat marcajul CE. De asemenea, apele pluviale colectate de pe platformele şi căile de acces din incinta amplasamentului vor fi trecute prin separatorul de produse petroliere înainte de a fi evacuate în bazinul de stocare cu volum de 1.700 mc situat în perimetrul incintei de vis-a-vis a Fabricii de textile. |

| BAT este prevenirea poluării apei prin proiectarea adecvată a conductelor şi materialelor precum şi Prevenirea poluării apei Efluenţii din proces şi drenajele sau sistemul de canalizare sunt realizate din materiale rezistente la coroziune şi proiectate să prevină scurgerile şi de a reduce riscul pierderilor din conductele subterane. Pentru a facilita controlul şi repararea, sistemul de colectare a apei reziduale la instalaţiile noi şi sistemele modernizate sunt fie: - conducte şi pompe amplasate deasupra solului; - conducte amplasate în canale accesibile pentru inspecţie şi reparaţii. Măsurile pentru prevenirea poluării apei include sisteme de colectarea separată a efluenţilor pentru: - apa reziduală din proces; - apa potenţial contaminată de la scurgeri sau alte surse, incluzând apa de răcire, suprafeţele de scurgere din ariile de producţie; -apa necontaminată | Obiectivul fiind o investiție nouă toate instalatiile au fost achiziționate și montate astefel încât să îndeplinească standardele de calitate și protectie cerute de activitatea care se desfășoară pe amplasament. Pentru descărcarea poliolilor şi a diizocianaţilor din cisterne auto este amenajată o rampă specială de descărcare cu o suprafață de 176 mp care asigură colectarea eventualelor scurgeri de materii prime în timpul descărcării Rezervoarele de recepţie pentru polioli şi diizocianaţi sunt echipate cu: - indicator de nivel conectat la un sistem computerizat de monitorizare; - limitator de nivel (conectat şi la circuitul de comandă al pompei de descărcare) care asigură blocarea descărcarii la atingerea unui nivel corespunzător unui volum de lichid echivalent cu 85% din capacitatea de stocare a rezervorului de recepţie şi decuplarea automată; a pompei de descărcare la atingerea unui nivel echivalent cu 85% din capacitatea nominală de stocare a rezervorului de recepţie; - termometre şi manometre conectate la un sistem computerizat de monitorizare; - sisteme de deflecţie (spre peretele rezervorului) a jetului de lichid introdus în rezervor. Deoarece la o temperatură de sub 150C TDI cristalizeză și deci există riscul formării unor dopuri solide pe traseele de descărcare, furnizorul TDI va asigura o temperatură mai mare de 200C în autocisternă la momentul descărcării la rampă. Pentru apel uzate de tip menajer nu exista sisteme de pompare si nici retele de canalizare montate suprateran. |
| --- | --- |

7.2. Utilizarea eficientă a energiei

7.2.1. Alimentarea cu energie electrică se face prin racordare la LES 20,0 kV Pucioasa Sat din LEA 20,0 kV alimentată din ST 110/20 kV Pucioasa. Fabrica de spume poliuretanice are un PT de 1000 kVA, racordat de la PT de 630 kVA din incinta Fabricii de textile.

Alimentarea de rezervă/avarie a consumatorilor vitali (stație pompe incendiu, centrale detecție incendiu, uși și ferestre cu rol de compensare aer în caz de incendiu, foraje apă) se va realiza de la un grup electrogen de 125 kVA. Este prevăzută și alimentarea prin UPS (sursă de energie neîntreruptibilă) pentru conveiorul liniei de spumare (UPS – 20kVA ) și pentru conveioarele de la maturare (UPS-SLC-30-Cube3- 50A).

Alimentarea consumatorilor normali se face numai din sistemul energetic naţional, iar în caz de incendiu alimentarea acestor receptoare se întrerupe din tablourile generale.

7.2.2. Utilizarea energiei electrice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile.

7.2.3. Titularul autorizaţiei trebuie să identifice şi să aplice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice.

7.2.4. Energia termică  necesară pe amplasament

Alimentarea cu gaz metan se va realiza printr-un branşament la reţeaua de distribuţie gaz amplasată de-a lungul DC 136A pentru funcţionarea centralelor termice care va produce agent termic pentru încălzirea spaţiilor de lucru şi administrative, precum şi prepararea apei calde menajere.

Consumul anual prognozat de gaz natural al obiectivului va fi 154.000 mc.

Asigurarea energiei termice

Climatizarea halelor B și C este realizată utilizând agent termic furnizat de un Cazan tip Hoval Ultra Gas ® 1000, cu putere de 912kW care utilizează drept combustibil gazul metan (consum 94,3 Nmc/h).

Centrala termică Viessmann Vitocrossal de 318 kW utilizează drept combustibil gazul metan (consum 6,3 Nmc/h) și asigură climatizarea halei A iar Centrala termică Viessmann Vitodens 050 W de 24 kW  (consum de gaz metan 3,3 Nmc/h) asigură climatizarea birourilor din hala C.

Alimentarea cu agent termic apă răcită la 7/12 0C va fi asigurată de la un chiller ce se va amplasa la exterior, la colțul de nord est al halei B.

## 7.3. Gaze naturale

Alimentarea cu gaz metan se va realiza printr-un branşament la reţeaua de distribuţie gaz amplasată de-a lungul DC 136A pentru funcţionarea centralelor termice care va produce agent termic pentru încălzirea spaţiilor de lucru şi administrative, precum şi prepararea apei calde menajere.

Consumul anual prognozat de gaz natural al obiectivului va fi 154.000 mc.

## 7.4. Dispoziţii generale

- Se va ţine evidenţa lunară a apei, energiei şi combustibililor utilizaţi;

- Utilizarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare, a apei, gazelor şi energiei se face potrivit consumurilor specifice maxime precizate în documentaţia tehnică de susţinere a solicitării;

- Se vor lua măsuri de minimizare a pierderilor şi de optimizare a consumurilor specifice.

- 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

8.1.1. Localizarea terenului

Terenul este situat in intravilanul Orașului Pucioasa, la extremitatea de sud a cartierului Pucioasa - Sat, în imediata apropiere a localităţii Brăneşti (comuna Brăneşti), pe drumul DC 136A Brăneşti – Pucioasa și are suprafața de 61 482 mp.

Terenul de amplasare are o înclinare de la est la vest, diferenţa de nivel fiind, între zona mai joasă (de la şosea) şi zona mai înaltă (dinspre pădure), de circa 13 m.

Coordonatele Stereo 70 ale punctelor de pe perimetrul amplasamentului sunt următoarele:

| Nr. pct. | Coordonate Stereo 70 |  | Nr. pct. | Coordonate Stereo 70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X (Nord) | Y (Est) |  | X (Nord) | Y (Est) |
| 1 | 395405.822 | 533415.314 | 22 | 395578.801 | 533625.587 |
| 2 | 395398.161 | 533453.811 | 23 | 395585.830 | 533622.490 |
| 3 | 395384.936 | 533520.340 | 24 | 395611.835 | 533614.153 |
| 4 | 395380.435 | 533543.066 | 25 | 395615.640 | 533612.933 |
| 5 | 395379.195 | 533549.338 | 26 | 395622.200 | 533610.829 |
| 6 | 395365.635 | 533617.937 | 27 | 395625.216 | 533562.191 |
| 7 | 395351.680 | 533666.280 | 28 | 395636.480 | 533562.814 |
| 8 | 395355.780 | 533667.530 | 29 | 395636.727 | 533559.007 |
| 9 | 395376.750 | 533673.930 | 30 | 395639.707 | 533530.635 |
| 10 | 395397.480 | 533679.110 | 31 | 395642.000 | 533516.807 |
| 11 | 395411.500 | 533679.680 | 32 | 395642.934 | 533511.807 |
| 12 | 395422.160 | 533578.710 | 33 | 395643.925 | 533508.537 |
| 13 | 395429.260 | 533677.060 | 34 | 395646.365 | 533496.216 |
| 14 | 395430.811 | 533676.765 | 35 | 395651.238 | 533470.676 |
| 15 | 395437.350 | 533675.520 | 36 | 395653.924 | 533456.593 |
| 16 | 395464.860 | 533666.220 | 37 | 395657.372 | 533470.676 |
| 17 | 395476.390 | 533662.020 | 38 | 395659.313 | 533425.290 |
| 18 | 395481.895 | 533660.009 | 39 | 395660.201 | 533410.815 |
| 19 | 395515.318 | 533648.125 | 40 | 395529.434 | 533410.927 |
| 20 | 395527.026 | 533643.963 | 41 | 395504.263 | 533414.161 |
| 21 | 395568.328 | 533628.995 | 42 | 395503.491 | 533418.492 |

8.2. Clădiri și instalații funcționale pe amplasament

Fabrica de spume poliuretanice flexibile este împărțită în 4 hale industriale cu următoarele suprafețe:

- Hala B - DEPOZITUL DE CHIMICALE – 1207 mp ce cuprinde;

2 tancuri x 30 mc pentru TDI;

6 tancuri x 30 mc pentru poliol;

2 tancuri x 55 mc pentru poliol;

1 tanc x 30 mc pentru MDI;

1 tanc x 15 mc pentru melamină;

1 tanc x 15 mc pentru carbonat de calciu;

1 tanc x 2 mc pentru clorura de metilen.

Cuvă retenție tancuri TDI și MDI – 75 mc.

Cuvă retenție tanc clorură de metilen -9,75 mc.

Cuvă retenție tancuri carbonat de calciu și melamină -31,63 mc.

Cuvă retenție pompe de descărcare TDI și MDI -6,3 mc.

Cuvă retenție pompe de descărcare poliol – 15,75 mc.

Sistemul de descărcare al poliolilor este de tip deschis, respectiv egalizarea presiunii din cisterna de transport, respectiv a presiunii din rezervorul de depozitare în timpul operaţiei de descărcare a cisternei/încărcare a rezervorului se face prin:

- admisia aerului atmosferic în cisterna de transport;

- evacuarea în atmosferă a aerului din rezervorul de depozitare.

Sistemul de descărcare al diizocianaţilor este de tip închis, aerisirea rezervorului fiind conectată la autocisterna cu care sunt aprovizionaţi diizocianaţii. Înainte de descărcarea TDI de la autocisternă, rezervorul selectat este depresurizat. Supapa de depresurizare se deschide prin PLC și perna de azot este eliberată prin aerisirea comună către filtrul de carbon.

Circuitele prin care se face transvazarea poliolilor şi a diizocianaţilor din cisternele cu care se face aprovizionarea fabricii în rezervoarele de depozitare sunt echipate cu aparate de măsură/control a debitului şi a presiunii, aparate care permit monitorizarea operaţiilor de descărcare.

Rezervoarele pentru polioli şi diizocianaţi sunt echipate cu:

- indicator de nivel conectat la un sistem computerizat de monitorizare.

- limitator de nivel (conectat şi la circuitul de comandă al pompei de descărcare) care asigură blocarea descărcării la atingerea unui nivel corespunzător unui volum de lichid echivalent cu 85% din capacitatea de stocare a rezervorului şi decuplarea automată a pompei de descărcare la atingerea unui nivel echivalent cu 85%   din capacitatea nominală de stocare a rezervorului.

- termometre şi manometre conectate la un sistem computerizat de monitorizare.

- sisteme de deflecţie (spre peretele rezervorului) a jetului de lichid introdus în rezervor.

- carbonatul de calciu și Melamina sunt aprovizionate în saci sau vrac, descărcarea acestora făcându-se în interiorul unei cabine prevăzute cu sistem de desprăfuire.

-  sistemul de descărcare al clorurii de metilen este de tip deschis.

- instalaţie de climatizare, care menţine temperatura din încăperile de depozitare într-un interval de valori cuprins între 200C şi 220C.

- aparat de măsurare pentru monitorizare TDI – fix.

- instalație detecție și semnalizare în caz de incendiu.

- instalație sprinklere.

- Camera tehnica CT - 27,86 mp; CSI -13,16 mp; TGN - 25,52 mp; Vestiar B + Vestiar F - 28.08 + 14,65 mp; hol acces - 20,95 mp; Loc de luat masa - 21,95 mp; Birou -31,06 mp; Laborator - 18,82 mp; Atelier întreținere - 41,41 mp; Camera tehnica 1 -43,29 mp, Camera tehnica 2 - 43,29 mp, ACS - 25,95 mp.

- Hala C - HALA SPUMARE - 1994 mp;

Hala de spumare  este compusă  din  2 compartimente principale și spații tehnice, birouri, spații sociale.

- rezervoare de depozitare a substanțelor chimice utilizate în procesul de spumare.

- traseu conducte TDI, poliol, MDI, clorura de metilen, amestec melamina, amestec carbonat de calciu.

- instalaţia de spumare este de tip Maxfoam Varimax 800 Elite produsă de Cannon Viking Ltd. UK și a integrat cea mai nouă generaţie de echipament de monitorizare şi control digital OMEGA, care dă posibilitatea modificării lăţimii și densităţii blocului de spumă în mod continuu (tipul de spumă şi densitatea), fără a opri funcționarea instalaţiei de spumare.

Instalaţia de spumare este alcătuită din:

- calculator pentru gestiunea stocurilor, a rețetelor de spumare și coordonare proces de spumare;

- sistem de desfăşurare/înfăşurare a rolelor de hârtie;

- placa de depunere a amestecului de reactanţi;

- capul de turnare (amestec);

- jgheab  de spumare;

- sistem de ghidare a hârtiei;

- sistem de control al vitezei de creştere, formei şi expandării spumei;

- sistem de aplatizare a suprafeţei superioare;

- ferăstrău pentru secţionarea blocului continuu de spumă în blocuri finite;

- sisteme conveioare transfer blocuri lungi către hala de maturare;

- aparat de măsurare pentru monitorizare TDI;

- instalație de filtrare, instalație de aport de are cu centrala tratare aer;

- instalație sprinklere;

- instalație detecție și semnalizare în caz de incendiu;

- dus de urgență și fântâna de ochi.

- Hala D - HALA MATURARE - 1249 mp;

Hala D, HALA MATURARE, este hala de condiționare a spumei, ce cuprinde

-  24 de celule de maturare – cu capacitate de 46 de blocuri de spumă pentru maturare.

-  4 ventilatoare de perete cu debit nominal de 4000 mc/h fiecare, pentru controlul vitezei de răcire a blocurilor de spumă.

- 3 coșuri cu diametrul de 1 m pentru evacuarea aerului viciat din interiorul halei în atmosferă.

- conveior transversal mobil de încărcare/descărcare (cărucior burete) închis pe 4 laturi (tunel) situat în exteriorul halei D, se deplasează în plan orizontal, pe două şine, dispuse la fiecare dintre cele două capete ale tunelului, iar în plan vertical printr-un sistem de ridicare hidraulic, care-i permite să introducă şi să preia blocurile de la etajele superioare ale halei de maturare. Acest conveior preia blocul de spumă de la spumare și îl depune într-una din cele 24 de celule de maturare. Poate de asemenea să mute blocurile dintr-o celulă în alta, funcţie de necesităţi de spaţiu.

- instalație de sprinklere de raft.

Conevior:

- conveiorul transportă blocurile lungi din hala de maturare în hala de debitare, cu dimensiunile L = 31,5 m; l = 4,5 m; H = 3,7 m închis pe patru laturi.

- Hala A – Hala debitare și depozitare blocuri scurte – 3400 mp;

Hala A, hala Debitare/depozitare blocuri scurte cuprinde:

- Banda de alimentare blocuri de 28 x 2,5 m Block L = 28 m; l = 2,735 m.

- Concasor cu funcționare automată BCR-240/0001.

- Bandă intermediară pentru blocuri de 28 x 2,5 m, L= 16,25 m; l = 2,735.

- Role transportoare L = 6 m; l = 2,735 m.

- Sector ghidaj blocuri de burete - stație aliniere.

- Mașina de tivit blocuri de burete.

- Sistem rolare surplus margini după tivire.

- Mașină de debitat verticală cu cuțit pe orizontală.

- Cântar blocuri scurte.

- Banda transportoare L = 11,5 m; l = 2,735 m.

- Banda transportoare L = 6,25 m; l = 2,735 m.

- Transportor cu role înclinate, fără acționare L = 3 m; l = 2,735 m.

- Instalație detecție și semnalizare în caz de incendiu.

- Instalație de sprinklere.

- Stație încărcare stivuitoare.

Adiacent Halei B există

Rampa pentru descărcare toluendiisocinat (TDI) și polioli din cisterne auto:

- 176 mp, acoperită (nu permite colectarea apelor pluviale în cuva rampei), cu pereți deschiși pe 2 laturi, (N și S) și este situată în zona de Vest a halei B.

- Pardoseala este realizată din beton impermeabilizat și este concepută cu pante dinspre toate cele 4 laturi către interior iar perimetral, pe lungime de 25 m și lățime de 5 m este prevăzută cu o bordură de 10 cm înălțime.

- În partea centrală, pardoseala este prevăzută cu o cuvă de colectare 4,23 mc, pentru eventualele scurgeri accidentale, de unde sunt pompate în recipienți special destinați, închiși.

- Descărcarea poliolilor și a diizocianatului din autocisternele cu care se aprovizionează Fabrica se face prin pompare, prin intermediul unor brațe mobile de cuplare la autocisterne.

- Lângă rampa de descărcare, în interiorul Halei B cu pereți despărțitori este amenajată o cuvă de retenție, pentru scurgeri accidentale de la racorduri de descărcare, cu dimensiunile de 26,33 mc.

- Duș de urgență și fântână de ochi.

Aceste Hale sunt deservite de utilaje exterioare și anume:

- Conveior;

- Filtru de cărbune activ - cu o capacitate de 72 000 mc/oră compus din;

- Coș de evacuare aer filtrat – h = 15 m.

- Ventilator.

- Container granule cărbune activ – 10 t  particule de cărbune activ.

- Tubulatură.

- Aparat de măsurare pentru monitorizare TDI – fix.

Există de asemenea și construcții pentru activități auxiliare și anume:

Zona stocare temporară capete și cozi - 47,25 mp;

Casa pompe – 154 mp;

Container deșeuri – 14,4 mp;

Casă poartă - 2 buc -  14,64 mp;

| Nr. crt. | Denumire utilaj/echipament | Cantitate (buc/set) | Caracteristici tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Livrare si depozitare materii prime |  |  |
| 1 | Pompă descărcare TDI | 1 | 5.5 kw |
| 2 | Pompă descărcare MDI | 1 | 5.5 kw |
| 3 | Pompă descărcare VISCO POLIOL | 1 | 7.5 kw |
| 4 | Pompă descărcare CONVENȚIONAL POLIOL | 1 | 7.5 kw |
| 5 | Pompă descărcare CME POLIOL | 1 | 7.5 kw |
| 6 | Pompă descărcare SOFT POLIOL | 1 | 11 kw |
| 7 | Pompă descărcare 6000 MW POLIOL | 1 | 7.5 kw |
| 8 | Pompă descărcare HIGH FUNCT. POLIOL | 1 | 11 kw |
| 9 | Pompă descărcare 25% POLIMERIC POLIOL | 1 | 11 kw |
| 10 | Pompă descărcare 40 % POLIMERIC POLIOL | 1 | 11kw |
| 11 | Dus de urgență și stație de spălat ochi |  |  |
|  | Tancuri pentru chimicale |  |  |
| 1 | Poliol Convenţional TK09, TK10 | 2 | 55m³ |
| 2 | Pompa spumare | 1 | 11 kw |
| 3 | Pompa amestec | 1 | 22 kw |
| 4 | Schimbător căldura | 1 |  |
| 5 | CME poliol tank TK17 | 1 | 30 m³ |
| 6 | Pompa recirculare | 1 | 11 kw |
| 7 | Pompa spumare | 1 | 11 kw |
| 8 | Schimbător căldura | 1 |  |
| 9 | VISCO poliol tank TK13 | 1 | 30 m³ |
| 10 | Pompa recirculare | 1 | 11 kw |
| 11 | Pompa spumare | 1 | 11 kw |
| 12 | Schimbător căldura | 1 |  |
| 13 | 6000 MW poliol tank TK16 | 1 | 30 m³ |
| 14 | Pompa mixare | 1 | 11 kw |
| 15 | Pompa spumare | 1 | 7.5 kw |
| 16 | Schimbător căldura | 1 |  |
| 17 | SOFT poliol tank TK14 | 1 | 30 m³ |
| 18 | Pompa recirculare | 1 | 11 kw |
| 19 | Pompa amestec | 1 | 11 kw |
| 20 | Pompa spumare | 1 | 3 kw |
| 21 | Schimbător căldură | 1 |  |
| 22 | 40% poliol tank TK20 | 1 | 30 m³ |
| 23 | Pompa recirculare | 1 | 15 kw |
| 24 | pompa spumare | 1 | 7.5 kw |
| 25 | Schimbător căldura | 1 |  |
| 26 | HI Functional poliol tank TK15 | 1 | 30 m³ |
| 27 | Pompa recirculare | 1 | 15 kw |
| 28 | Pompa spumare | 1 | 15 kw |
| 29 | Schimbător căldura | 1 |  |
| 30 | 25% poliol tank TK18 | 1 | 30 m³ |
| 31 | Pompa recirculare | 1 | 17.3 kw |
| 32 | Pompa spumare | 1 | 15 kw |
| 33 | Schimbător căldura | 1 |  |
| 34 | TDI tank TK01, TK02 | 2 | 30m³ |
| 35 | Pompa recirculare | 1 | 55 kw |
| 36 | Pompa spumare | 1 | 4 kw |
| 37 | Schimbător căldura | 1 |  |
| 38 | MDI tank TK05 | 1 | 30m³ |
| 39 | Pompa recirculare | 1 | 55 kw |
| 40 | Pompa spumare | 1 | 4 kw |
| 41 | Schimbător căldură | 1 |  |
| 42 | Material ignifug tank TK21 | 1 | 5m³ |
| 43 | Pompa alimentare | 1 | 2.2 kw |
| 44 | Clorură de metilen (stocare) TK08 | 1 | 2m³ |
| 45 | Pompa alimentare | 1 | 1.1 kw |
| 46 | CME – poliol+melamină TK23 | 1 | 15m³ |
| 47 | Pompa recirculare | 1 | 30 kw |
| 48 | Pompa spumare | 1 | 5.5 kw |
| 49 | CaCO3+Conv poliol TK22 | 1 | 15m³ |
| 50 | Pompa amestec | 1 | 30 kw |
| 51 | Pompa spumare | 1 | 5.5 kw |
| 52 | Unitate chiller pentru unităţile schimbători de căldură | 2 | 2 x 170 KW |
| 53 | Sonde temperatură pentru rezervoare şi sistemul de condiţionare | 37 |  |
| 54 | Ventilatoare (hala B1) | 6 |  |
| 55 | Ventilatoare (hala B2) | 2 |  |
|  | Producție spumă poliuretanică |  |  |
| 1 | Mașina de spumat - Maxfoam Omega Varimax 800 Elite | 1 |  |
| 2 | Banda transportoare L=6,75m; l=2,735m | 1 | TR-TCB-164/0030 |
| 3 | Role cu transport încrucișat | 1 | TR-RCT-164/0031 |
| 4 | Banda transportoare L=3m; l=2,735m | 1 | TR-TCB-164/0032 |
| 5 | Filtru cărbune activ | 1 |  |
| 6 | Ventilator cos evacuare | 1 |  |
| 7 | Coş evacuare | 1 |  |
| 8 | Detectoare de TDI | 3 |  |
| 9 | Ventilatoare (hala C – depozit aditivi) | 2 |  |
| III | Debitare și tăiere plăci de spumă poliuretanică |  |  |
|  | Banda de alimentare blocuri de 28 x2,5m Block L=28m; l=2,735m | 1 | TR-TCB -164/0034 |
| III.1 | Concasor cu funcționare automată BCR-240/0001 |  |  |
|  | Banda intermediara pentru blocuri de 28x2,5m, L=16,25m; l=2,735m | 1 | TR-TCB -164/0068 |
|  | Role transportoare L=6m; l=2,735m | 1 | TR-RC-164/0069 |
|  | Sector ghidaj blocuri de burete - stație aliniere | 1 | PO-SG-162/0010 |
| III.2 | Mașina de tivit blocuri de burete IS-BA-101/0010 |  |  |
|  | Sistem rolare surplus margini după tivire | 1 | DI-SSW-160/002 |
| III.3 | Mașina de debitat verticala cu cuțit pe orizontala ABLG-2-100/0014 |  |  |
|  | Cântar blocuri scurte | 1 | WE-SBS-222/001 |
|  | Imprimantă blocuri | 1 | LA-BP-180/0001 |
| III.4 | Mașina de debitat orizontala BFS-L-105/0024 dotată cu sistem de rolare |  |  |
|  | Banda transportoare L=11,5m;l=2,735m | 2 | fn |
|  | Banda transportoare L=6,25m;l=2,735m | 1 | TR-TCB-164/0070 |
|  | Transportor cu role înclinate, fără acționare L=3m; l=2,735m | 1 | fn |
| IV. | Depozit maturare blocuri spume PUR |  |  |
|  | Ventilatoare | 4 |  |
|  | Rafturi cu benzi transportoare | 24 | 2 ori 28 x 2,5m |
| V. | Rampa L=31,5m; l=4,5m; H=3,7m | 1 | TR-RP-164/0033 |
| VI. | Utilaje auxiliare |  |  |
|  | Compresor de aer – Kaeser | 1 | ASD 40 T 8.5 bar SC2 400/3/50 EU |
|  | Electrostivuitor tip Jungheinrich EFG 115 ( cu clamp ) | 1+1 | Înălțime de ridicare: 5500 mm, Baterie: 920 Ah |
|  | Electrostivuitor tip Jungheinrich EFG 316 K | 1 | Înălțime ridicare: 4700 mm, Baterie: 24 VDC – 625 Ah |
|  | Electrotranspaletă tip Jungheinrich EJC 212 | 1 | Înălțime de ridicare: 5200 mm, Baterie: 24 VDC – 375 Ah |

8.2. Descrierea procesului tehnologic

Producerea spumelor poliuretanice de diverse durități și densități se realizează prin reacția chimică dintre un poliol și toluenizocianat. Pentru a ajunge la calitatea dorită a spumei și pentru asigurarea producerii unor reacții chimice corespunzătoare este necesară utilizarea catalizatorilor, a reticulanților și a altor componente chimice(stabilizatori și coloranți).

Poliuretanul, deseori abreviat PU, este orice compus polimeric ce conţine un lanţ de funcţiuni

organice legate prin legături uretan.

Reacţia generală de formare a uretanului este:

izocianat           apa                      uretan

PU este un polimer format în urma reacţiei dintre diizocianat şi poliol:

Această reacţie are la bază un mecanism de cataliză prin amine terţiare:

O reacţie specifică formării spumelor poliuretanice este reacţia dintre apă şi izocianaţi, cu formare de bioxid de carbon (gaz care asigură expandarea spumei) și amine (produse secundare):

Fazele procesului tehnologic de fabricație și instalațiile folosite sunt următoarele:

- Descărcare, condiționare, depozitare materii prime și auxiliare

Descărcarea materiilor prime de bază, materiilor prime auxiliare şi a materialelor se face utilizând proceduri şi instalaţii specifice categoriei şi proprietăţilor fizico-chimice ale materiilor prime, materiilor prime auxiliare şi ale materialelor utilizate în procesul de fabricare a spumelor poliuretanice.

Pentru descărcarea poliolilor şi a diizocianaţilor din cisterne auto este amenajată o rampă specială de descărcare cu o suprafață de 176 mp. Această rampă este acoperită (nu permite colectarea apelor pluviale în cuva rampei), cu pereți deschiși pe 2 laturi, (N și S) și este situată în zona de Vest a halei B. Pardoseala este realizată din beton impermeabilizat și este concepută cu pante dinspre toate cele 4 laturi către interior iar perimetral, pe lungime de 25 m și lățime de 5 m este prevăzută cu o bordura de 10 cm înălțime. În partea centrală, pardoseala este prevăzută cu o cuvă de colectare cu lungimea 16.2 m, lățime 1 m și adâncime 0.2 m. În centrul cuvei, aceasta este adâncită la 1 m, pe o lungime de 1 m. Rolul acestei cuve este de a prelua eventualele scurgeri accidentale, de unde sunt pompate în recipienți special destinați, închiși ermetic.

Descărcarea poliolilor și a diizocianatului din autocisternele cu care se aprovizionează Fabrica se face prin pompare.

Lângă rampa de descărcare, în interiorul Halei B1 este amenajată o cuvă de retenție cu dimensiunile de 14,63 x 4,65 x 0,5 m (Anexa 2.5),  în care sunt amplasate pompele utilizate pentru transvazarea materiilor prime şi a materialelor aprovizionate în stare lichidă. Toate pompele sunt echipate cu racorduri flexibile (Ø=3” pentru polioli, respectiv Ø= 2” pentru diizocianaţi) pe partea de aspiraţie şi cu racorduri fixe pe partea de refulare. Furtunul de descărcare se conectează la conductele de descărcare a cisternelor folosind un cuplaj cu eliberare rapidă (tip Camlok). Pe aspiraţia fiecăreia din pompele cu care se face descărcarea poliolilor şi a diizocianaţilor este montat câte un filtru, destinat reţinerii eventualelor impurităţi din masa materiilor prime descărcate. Din motive legate de siguranţa în exploatare, nu se folosesc pompele destinate descărcării poliolilor pentru descărcarea diizocianaţilor şi nici pompele destinate descărcării diizocianaţilor pentru descărcarea poliolilor.

Din motive legate de necesitatea menţinerii purităţii materiilor prime utilizate (evitarea contaminării rezervoarelor cu diferite tipuri de polioli descărcate consecutiv), fiecărei pompe de descărcare îi este alocat doar un anumit tip de poliol, respectiv doar un anumit tip de diizocianat şi fiecare rezervor are o destinaţie corespondentă.

Descărcarea poliolilor şi a diizocianaţilor din cisterne se face în rezervoarele aferente, care sunt amplasate în hala B1.

Rezervoarele pentru TDI (TK01 și TK02) și MDI (TK 05) împreună cu pompele de recirculare aferente sunt amplasate într-o cuvă de retenție cu dimensiunile de 15,10 x 9,93 x 0,5 m.

Sistemul de descărcare al poliolilor este de tip deschis, respectiv egalizarea presiunii din cisterna de transport, respectiv a presiunii din rezervorul de depozitare în timpul operaţiei de descărcare a cisternei/încărcare a rezervorului se face prin:

- admisia aerului atmosferic în cisterna de transport;

- evacuarea în atmosferă a aerului din rezervorul de depozitare.

Sistemul de descărcare al diizocianaţilor este de tip închis, aerisirea rezervorului fiind conectată la autocisterna cu care sunt aprovizionaţi diizocianaţii. Înainte de descărcarea TDI de la autocisternă, rezervorul selectat este depresurizat. Supapa de depresurizare se deschide prin PLC și perna de azot este eliberată prin aerisirea comună către filtrul de carbon.

Circuitele prin care se face transvazarea poliolilor şi a diizocianaţilor din cisternele cu care se face aprovizionarea fabricii în rezervoarele de depozitare sunt echipate cu aparate de măsură/control a debitului şi a presiunii, aparate care permit monitorizarea operaţiilor de descărcare.

Rezervoarele pentru polioli şi diizocianaţi sunt echipate cu:

- indicator de nivel conectat la un sistem computerizat de monitorizare;

- limitator de nivel (conectat şi la circuitul de comandă al pompei de descărcare) care asigură blocarea descărcării la atingerea unui nivel corespunzător unui volum de lichid echivalent cu 85% din capacitatea de stocare a rezervorului şi decuplarea automată a pompei de descărcare la atingerea unui nivel echivalent cu 85% din capacitatea nominală de stocare a rezervorului;

- termometre şi manometre conectate la un sistem computerizat de monitorizare;

- sisteme de deflecţie (spre peretele rezervorului) a jetului de lichid introdus în rezervor.

Deoarece la o temperatură de sub 150C TDI cristalizează și deci există riscul formării unor dopuri solide pe traseele de descărcare, furnizorul TDI va asigura o temperatură mai mare de 20 0C în autocisternă la momentul descărcării la rampă.

Sistemul de descărcare al clorurii de metilen este de tip deschis.

Prepararea materialelor aprovizionate în stare solidă

O parte din materialele utilizate pentru fabricarea spumelor poliuretanice sunt aprovizionate în stare solidă.

Pentru utilizarea lor este necesară trecerea lor în suspensie, capul de spumare putând fi alimentat exclusiv cu materii prime/materiale în stare lichidă.

Materialele care necesită o preparare prealabilă înainte de a fi utilizate sunt:

- carbonatul de calciu;

- melamine.

Carbonatul de calciu este aprovizionat în saci de 25 kg sau big-bag de 1 to ori în vrac. Pentru utilizarea carbonatului de calciu la fabricarea spumelor poliuretanice se prepară o suspensie a acestuia în poliol convențional (pompat din rezervorul TK09) într-un rezervor din oţel inoxidabil TK22, cu capacitatea de 15 mc, amplasat în hala B2.

Sacii (big-bag) sunt introduși într-o cabină unde sunt tăiați și goliți într-un buncăr. Cabina este prevăzută cu sistem de desprăfuire (un sistem de absorbție în partea superioară, cu o tubulatură conectata la un aspirator industrial, care colectează praful (carbonat de calciu respectiv melamina) într-un sac, iar aerul este evacuat în încăpere. Cabina este prevăzută cu 3 pereți, 2 rigizi și unul cortina, cel de-al patrulea rămânând deschis deoarece pe acolo se face accesul cu sacul de carbonat respectiv melamina. Partea superioară este sub forma unui acoperiș în 4 ape, central prevăzut cu un orificiu la care este conectat tubul de aspirație. Astfel planul înclinat al acoperișului dirijează fluxul de aer spre aspirator. Aspiratorul este prevăzut cu un sac cu capacitatea de aproximativ 50 litri. Cabina este prevăzută cu roti, de asemenea și aspiratorul industrial, astfel încât acestea să poate să deservească ambele buncăre: Ca CO3 și Melamina). Din buncăr carbonatul este introdus în rezervorul de amestecare TK22 cu un snec.

Rezervorul în care se prepară suspensia este dotat cu un agitator mecanic și manta de răcire cu apă şi este racordat la pompa de dozare a suspensiei de carbonat de calciu la capul de spumare. Într-o primă fază omogenizarea suspensiei carbonat de calciu se face cu ajutorul agitatorului mecanic, după care omogenizarea se face prin recircularea soluţiei cu ajutorul pompei de dozare pe traseul: recipient de stocare - pompă de dozare - cap turnare - circuit de retur - recipient de stocare, pentru a evita sedimentarea carbinatului. Se prepară de fiecare dată o cantitate de suspensie ce asigură necesarul pentru o zi de funcționare, deci la fiecare amestec se introduce o cantitate prestabilită de carbonal și de poliol, funcție de necesarul zile respective.

Rezervorul TK22 este prevăzut cu o aerisire spre și dinspre atmosferă prevăzută cu un filtru cu silicagel care nu permite umidității să intre în reactor. De asemenea este dotat cu un termocuplu care indică temperatura suspensiei din reactor, astfel putând fi stabilit și reglat și debitul apei de răcire din manta. Există și sisteme de măsură a nivelului care declanșează o alarmă la atingerea nivelelor prestabilite și care pot opri procesele de pompare. Există și sistem de măsurare a presiunii.

Melamina este aprovizionată în saci de 25 de kg sau de 1 to (big-bag). Pentru utilizarea melaminei la fabricarea spumelor poliuretanice se prepară o suspensie de melamină în Polyol CME.

Amestecul melamină-poliol se face într-un reactor de 15 mc TK23, echipat cu agitator mecanic.

Poliolul este transferat, prin pompare, din rezervorul de stocare TK17 în reactorul de preparare, iar sacii (big-bag) cu melamină sunt introduși într-o cabină ce poate fi închisă etanș unde sunt tăiați și goliți într-un buncăr. Cabina este prevăzută cu sistem de desprăfuire prezentat mai sus, la carbonatul de calciu. Din buncăr melamina este introdusă în rezervorul de amestecare TK23 cu un snec. Adăugarea melaminei în poliol se face sub agitare mecanică continuă. După adăugarea întregii cantităţi de melamină, soluţia este recirculată continuu pe traseul: reactor de preparare - pompă de dozare circuit de retur - reactor de preparare, până la utilizarea ei completă în procesul de spumare. Datorită frecării mecanice a particulelor de melamină de părţile instalaţiei prin care este vehiculată, amestecul poliol – melamină se auto-încălzeşte, ceea ce impune o răcire (rezervorul TK23 este dotat cu manta de răcire cu apă și un termocuplu de măsurare a temperaturii astfel putând fi stabilit și reglat și debitul apei de răcire), astfel încât soluţia de poliol-melamină să ajungă la capul de dozare al maşinii de spumare, la aceeaşi temperatură ca şi ceilalţi reactanţi. Amestecul poliol-melamină se face într-o încăpere special destinată situată în hala B2.

Se prepară de fiecare dată o cantitate de suspensie ce asigură necesarul pentru o zi de funcționare, deci la fiecare amestec se introduce o cantitate prestabilită de melamină și de poliol, funcție de necesarul zilei respective.

Rezervorul TK23 este prevăzut cu o aerisire spre și dinspre atmosferă prevăzută cu un filtru cu silicagel care nu permite umidității să intre în reactor. Există și sisteme de măsură a nivelului care declanșează o alarmă la atingerea nivelelor prestabilite și care pot opri procesele de pompare. Există și sistem de măsurare a presiunii.

Cele două rezervoare TK22 și TK23 sunt amplasate într-o cuvă de retenție cu dimensiunile de 12,65 x 5,00 x 0,5 m (Anexa 2.5).

- Depozitarea materiilor prime de bază, materiilor prime auxiliare şi a materialelor

Spaţiile interioare în care se face depozitarea materiilor prime şi ale materialelor sunt prevăzute cu instalaţii de climatizare, care menţin temperatura din încăperile de depozitare într-un interval de valori cuprins între 200C şi 220C. Necesitatea menţinerii temperaturii din spaţiile de depozitare în intervalul de valori susmenţionat derivă strict din condiţiile impuse de procesul de spumare, pentru care se impune ca toate materiile prime şi materialele care intră în compoziţia spumei poliuretanice să aibă, la capul de spumare, temperaturi cuprinse între 200C şi 220C.

Pentru depozitarea materiilor prime şi a materialelor, în interiorul clădirii Fabricii de burete sunt amenajate zone de depozitare distincte (Anexa 2.6), după cum urmează:

- Hala B1- cuva rezervoarelor de TDI (TK01 și TK02) și MDI (TK05),

- Hala B1 – zona rezervoarelor de polioli (TK09, TK10, TK13, TK14, TK15, TK16, TK17, TK18, TK20 ), ignifugant (TK21) și clorură de metilen (TK08),

- Hala B2 – depozitare carbonat de calciu și melamină și rezervoare de preparare a suspensiilor acestora cu polioli (TK22 și TK23),

- Hala C – zona de depozitare activatori, aditivi și rezervoarele de zi aferente.

Cu excepţia poliolilor şi a diizociianaţilor, toate celelalte materii prime/materiale sunt aduse la temperatura de 20-220C exclusiv prin depozitarea lor în spaţii climatizate. Sunt prevăzute cu instalaţii de climatizare depozitele de melamină, hârtie, aditivi, precum şi spaţiile în care se face încărcarea în vasele de operare şi/sau preparare a:

- apei de reacţie, activatorilor, catalizatorilor, stabilizatorilor, coloranţilor etc.;

- suspensiei de poliol – melamină și poliol-carbonat de calciu.

În toate aceste spaţii temperatura este menţinută permanent într-un interval de valori cuprins între 200C şi 220C.

Aditivii şi hârtia sunt menţinute în depozitele climatizate cel puţin 24 de ore înainte de a fi utilizate în procesul de producţie.

Pentru polioli şi diizocianaţi, temperatura optimă de spumare este asigurată prin:

- trecerea prin schimbătoare de căldură la descărcarea lor în rezervoarele de recepţie, sau la transvazarea lor din rezervoarele de recepţie în rezervoarele de stocare;

- climatizarea spaţiilor de depozitare.

În circuitele de descărcare/stocare/dozare a poliolilor sunt utilizate schimbătoare de căldură multitubulare, iar în circuitele de descărcare/stocare/dozare a diizocianaţilor sunt utilizate schimbătoare de căldură cu plăci. Circulaţia materiilor prime prin schimbătoarele de căldură se face în contracurent cu agentul de răcire.

În cazul poliolilor, datorită vâscozităţii lor ridicate, condiţionarea suplimentară presupune şi eliminarea aerului înglobat în masa poliolului în timpul operaţiilor menţionate mai sus. Eliminarea aerului este asigurată prin menţinerea poliolilor în rezervoarele de depozitare, în repaos şi cu ventilele de aerisire ale rezervoarelor deschise, o perioadă de timp de cel puţin 14 ore după încetarea operaţiunii de răcire. După degazare, rezervoarele de polioli sunt puse sub o uşoară suprapresiune (+ 0,5 bar), ceea ce duce la evitarea apariţiei fenomenului de cavitaţie la pornirea pompelor de transvazare.

Datorită vâscozităţii mult mai mici şi a sistemului de transvazare la o presiune mai mare decât presiunea atmosferică, în masa diizocianaţilor depozitaţi nu va exista aer înglobat. Depozitarea diizocianaţilor se face sub o uşoară suprapresiune, la partea superioară a rezervoarelor de stocare fiind permanent menţinută o pernă de azot, la presiunea de + 0,5 bar. Acest lucru împiedică reacţia vaporilor de diizocianaţi cu eventuală umezeală din aer.

În spaţiul destinat depozitării diizocianaţilor este montat un echipament destinat detectării prezenţei diizocianaţilor în atmosfera spaţiului de depozitare.

Datorită modului în care se face depozitarea diizocianaţilor, prezenţa acestora în aerul spaţiului în care sunt depozitaţi se poate datora doar unor scurgeri de diizocianaţi din rezervoarele de stocare sau din instalaţiile de dozare/descărcare.

Echipamentul de detectare a prezenţei diizocianaţilor în atmosfera spaţiului de depozitare asigură măsurarea, la intervale regulate de timp a concentraţiei de diizocianat din zona de depozitare.

Limita inferioară de detecţie TDI a echipamentului (Honeywell SPM Flex Single Point Monitor Gas Detector) este de 0,5 ppb și limita superioară este 200 ppb. Echipamentul de monitorizare al prezenţei diizocianatului este setat să transmită un prim semnal de atenţionare la atingerea concentraţiei de 5 ppb şi un semnal de avarie la atingerea concentraţiei de 10 ppb.

Atingerea nivelului de atenţionare implică o verificare imediată a stării tehnice a echipamentelor din depozitul de diizocianaţi, detectarea elementului defect şi înlăturarea imediată a scurgerilor.

Atingerea nivelului de avarie implică:

- oprirea imediată a oricăror operaţii de vehiculare a diizocianaţilor (descărcare/răcire/dozare);

- oprirea procesului de spumare urmându-se procedura aferentă de evacuare a spumei aflate pe conveiorul maşinii;

- oprirea climatizării compartimentului de depozitare a diizocianaţilor;

- evacuarea aerului contaminat din compartimentul de depozitare a diizocianaţilor prin filtrul cu cărbune activ care deserveşte capul de spumare .

Pentru astfel de situaţii, compartimentul de depozitare a diizocianaţilor este prevăzut cu un racord la sistemul de ventilare al tunelului de spumare. În condiţii normale de funcţionare acest racord este închis. La atingerea nivelului de avarie, un sistem de automatizare comandă oprirea instalaţiei de climatizare în compartimentul de depozitare a diizocianaţilor şi deschiderea, după un anumit timp (prestabilit) a circuitului secundar (de avarie) spre filtrul cu cărbune activ. Decalajul de timp între momentul declanşării alarmei şi momentul comutării evacuării pe circuitul secundar (de avarie) fiind dictat de necesitatea asigurării aerisirii tunelului de spumare până la evacuarea blocului de spumă în curs de procesare. Simultan cu comutarea pe sistemul de evacuare a aerului din depozitul de diizocianat prin filtrul de cărbune activ, sunt deschise ușile pentru a se realiza aportul de aer și evitarea vacuumării spațiului interior.

Instalaţiile de climatizare ale spaţiilor de depozitare ale materiilor prime şi materialelor şi schimbătoarele de căldură utilizate pentru condiţionarea poliolilor şi a diizocianaţilor utilizează agentul frigorific R410A (este un agent frigorific clasificat nepericulos, nefiind interzis de Protocolul de la Montreal, dar intrând în categoria gazelor cu efect de seră conform Protocolului de la Kyoto).

Descrierea generală a rezervoarelor de zi

Rezervoarele de zi sunt amplasate în interiorul halei C, într-o încăpere special destinată, separată de zona de spumare și depozitează o cantitate de activatori sau aditivi suficientă pentru o zi de producție. Acest lucru se datorează fie cantității mici necesare a componentei, fie efectelor oxidării sau degradării termice a componentei, ceea ce înseamnă că este potrivit pentru utilizare nu mai mult de 24 de ore. Umplerea rezervoarelor de zi este fie de la depozitarea în vrac, fie din butoaiele, damingenele, canistrele sau IBC-urile cu care au fost aprovizionate. Transferul lichidului în rezervoarele de zi se poate face folosind pompe de dozare fie o pompă mobilă adiacentă rezervorului de zi. Rezervoarele de zi sunt construite din HDPE și sunt furnizate cu capace libere (care evită intrarea prafului praful), care sunt îndepărtate pentru a permite încărcarea componentei. Amine, siliconi, coloranți, apă, sorbitol, catalizatori etc. sunt stocate în rezervoarele de zi.

Unitățile de dozare asociate cu rezervoarele de zi transferă conținutul acestora utilizând  pompele de dozare de pe skid și ventilul de trecere spre colectorul de activare (Activator Manifold). Reglarea debitului și comutarea ventilului se realizează de către sistemul de control Omega® în conformitate cu cerințele formulării spumei (rețeta de fabricație).

- Spumare

Instalaţia de spumare este de tip Maxfoam Varimax 800 Elite produsă de Cannon Viking Ltd. UK și a integrat cea mai nouă generaţie de echipament de monitorizare şi control digital OMEGA, care dă posibilitatea modificării lăţimii și densităţii blocului de spumă în mod continuu (tipul de spumă şi densitatea), fără a opri funcționarea instalaţiei de spumare.

Instalaţia de spumare este amplasată în Hala C  şi este alcătuită din:

- sistem de desfăşurare/înfăşurare a rolelor de hârtie;

- placa de depunere a amestecului de reactanţi;

- capul de turnare (amestec);

- sistem de ghidare a hârtiei;

- sistem de control al vitezei de creştere, formei şi expandării spumei;

- sistem de aplatizare a suprafeţei superioare;

- sisteme conveioare;

- ferăstrău pentru secţionarea blocului continuu de spumă în blocuri finite.

Toate materiile prime sunt dozate în mod continuu în capul de amestec (mixer) al aparatului de spumare. Principalele substanțe chimice, (Polioli, TDI/MDI, Clorură de metilen) sunt alimentate separat în capul de amestecare la o temperatură controlată între 18 și 22oC. Viteza reacției chimice din spuma poliuretanică depinde foarte mult de temperatura materiilor prime. Un control atent al temperaturilor chimice asigură condiții de producție consistente. Temperatura materiei prime trebuie menținută la +/- 0,5 oC din temperatura nominală în timpul producției de spumă și la +/- 1,0 oC de la o rulare la alta. Sondele de temperatură sunt instalate în liniile de alimentare imediat înainte de supapele cu trei căi și sunt conectate la dispozitive de citire exactă pentru a indica temperaturile fluxurilor pe măsură ce acestea intră în capul de amestecare.

În timpul amestecării începe reacţia chimică. După trecerea prin mixer, amestecul este turnat pe transportorul căptuşit cu hârtie cerată care se deplasează. Amestecul începe să se dezvolte rapid şi, în acelaşi timp, vâscozitatea lui creşte. Temperatura din interiorul blocului creşte rapid, chiar până la 165°C. După puţin timp spuma ajunge la înălţimea maximă. Majoritatea reacţiilor chimice se termină în acest moment.

În această etapă se formează dioxid de carbon şi vapori (inclusiv TDI), care sunt extraşi din zona de spumare. Dacă se utilizează agent de expandare fizic (clorură de metilen) acesta se evaporă aproape complet în timpul spumării.

Aspiraţia gazelor din tunelul de spumare este asigurată de un ventilator racordat, printr-o tubulatură metalică la un filtru cu cărbune activ Camfil. Rolul filtrului cu cărbune activ este acela de a reţine toluen diizocianaţii şi alţi compuşi organici din gazele evacuate din tunelul de spumare, iar aerul filtrat este evacuat în atmosferă printr-un coş de evacuare metalic, având înălţimea de 15,2 m şi diametrul de 1,3 m. În coşul de evacuare în atmosferă a gazelor filtrate din tunelul de spumare se va monta un aparat pentru monitorizarea continuă a concentraţiei de TDI.

Procesul de spumare se finalizează cu operațiunea de curățare a capului de mixare. După închiderea robineților de acces a compușilor chimici, se menține deschis pentru un interval de maxim 5 secunde, robinetul de acces a clorurii de metilen, aceasta fiind astfel injectată și înlăturând amestecul din capul de spumare. În acest fel capul de spumare este pregătit pentru următoarea operațiune de spumare. Soluția rezultată în urma curățării este preluată separat într-o cuvă și depozitată corespunzător în vederea predării. Lunar sau mai rar, capul de spumare se demontează și se curăță prin imersarea acestuia într-o cuvă cu DMSO, acoperită ermetic, lăsat să se înmoaie, apoi curățat, șters cu cârpe îmbibate în soluție de DMSO. Soluția și cârpele rezultate în urma curățării sunt depozitate corespunzător în vederea predării.

- Debitarea spumei poliuretanice în blocuri lungi

Din funcţionarea capului de spumare rezultă un bloc de spumă poliuretanică cu o lungime nedefinită, proporţională cu debitul de spumare, respectiv cu timpul de spumare. Pentru operaţiile de prelucrare ulterioare spumării, este necesar ca lungimea blocului de spumă poliuretanică să fie definită, astfel încât să se poată dimensiona instalaţiile/operaţiile tehnologice ulterioare operaţiei de spumare.

S-a optat pentru debitarea blocului continuu de spumă poliuretanică rezultat din operaţia de spumare la lungimi de 28 m, obţinându-se aşa numitele „blocuri lungi”.

Anterior operaţiei de debitare, de pe feţele laterale ale blocului de spumă poliuretanică este îndepărtată hârtia, aceasta din urmă fiind colectată pe tamburi.

În zona în care se face tăierea blocurilor de spumă poliuretanică flexibilă este amplasată ultima gură de aspiraţie a tunelului de spumare.

Transportul blocului de spumă poliuretanică până la ghilotină este asigurat de conveiorul capului de spumare. După secţionare, blocul de spumă poliuretanică este preluat de un conveior de accelerare, care asigură separarea blocului secţionat de restul blocului din amonte, după care blocul de spumă poliuretanică este preluat de rampa transversală de încărcare/descărcare cu care se face alimentarea cu blocuri lungi a halei de maturare.

Debitarea blocurilor lungi se face în baza planului de tăiere, în care este consemnată ordinea producerii spumelor în funcţie de tip, numărul de blocuri lungi din fiecare tip, blocul de start, toate schimbările de tip şi blocul de final. Din cadrul procesului de spumare rezultă și blocuri rebutate sau periculoase de tipul:

- Bloc cap - BC, prima porţiune (2 - 3 m), care se taie din blocul lung la pornirea procesului de spumare.

- Bloc coadă, sau final - BF, ultima porţiune (1 - 2 m), care se taie din blocul lung la oprirea procesului de spumare.

- Bloc intermediar - BI, porţiunea (1,5 - 2 m), care se taie din blocul lung, ce cuprinde schimbarea din mers a reţetelor de fabricaţie, respectiv trecerea de la un tip de spumă la altul.

- Bloc accident tehnic - BA, porţiunea (1 - 15 m), care se taie din bloc lung în cazul apariţiei unui accident tehnic neprevăzut (defectarea unei pompe, eroare de soft, blocare filtre, ruperi de hârtie spumare jos sau lateral, reţeta la limita de stabilitate chimică).

Dacă blocurile BC, BF, BI, sunt uşor de identificat şi localizat, blocurile accident BA se recunosc după modificarea bruscă a dimensiunilor (înălţimea) şi aspectului (crăpături mari la suprafaţă şi lateral, până la colapsare).

- Blocuri lungi cu risc de autoaprindere - BLA, sunt blocurile lungi cu conţinut ridicat de apă şi toluendiizocianat (TDI) în reţeta de fabricaţie (aproape de limita critică).

Blocurile cu risc potenţial de autoaprindere din categoria BC, BF, BI, BA, BLA sunt tăiate, inscripţionate şi depozitate separat, iniţial în exteriorul halei de spumare, în spațiul special amenajat, constituit dintr-o clădire betonată pe 3 laturi, prevăzută cu planșeu de beton, de unde focul, în cazul extrem, nu se poate propaga spre alte clădiri (zona este denumită depozitul de capete şi cozi). Această operaţiune se execută imediat după spumare. Ulterior (după minim 24 ore) aceste blocuri se încadrează în categoria de rest de burete şi pot fi readuse în fabrică și utilizate conform cerințelor.

Platforma de depozitare a capetelor şi cozilor (Zona de siguranţă) este o platformă betonată cu dimensiunile de 4.5 m x 10 m, situată în extremitatea nord – vestică a depozitului de blocuri scurte, la Est de hala de spumare, cu acces imediat pe ușa secțională a halei de spumare (hala C) la circa 6 m de clădirea C, și 1 m de clădirea A. Cantitatea maximă ce se poate depozita este de 1.5 tone. Pe suprafaţa zonei de siguranţă (depozitul de capete și cozi)se pot depozita maximum 8 blocuri (BC, BF, BI) fără a fi stivuite. În condiţii de vânt, zona se ţine sub observaţie minimum 15 ore. În caz de autoaprindere se intervine cu echipele şi mijloacele interne pentru stingerea incendiului sau, după caz, se anunţă pompierii.

- Maturare

Blocurile de spumă poliuretanică debitate sunt compuse dintr-o spumă poliuretanică „crudă” în cadrul căreia reacţiile chimice de polimerizare nu sunt definitivate. În această etapă reacţiile chimice se termină, spuma mai suferă unele modificări fizice şi morfologice, urmele de compuşi volatili se evaporă şi blocurile de spumă se răcesc. În acest stadiu, spuma poliuretanică nu are parametrii fizico-mecanici necesari utilizării ei ulterioare şi nici nu este aptă pentru a fi prelucrată prin tăiere (polimerul este cald şi lipicios). Perioada în care are loc definitivarea reacţiilor chimice în masa spumei poliuretanice (în urma definitivării cărora spuma poliuretanică dobândeşte caracteristicile fizico-mecanice finale) este numită perioadă de maturare a spumei poliuretanice.

Perioada de maturare a spumei poliuretanice se caracterizează prin:

- finalizarea reacţiilor chimice iniţiate în faza de spumare, în urma definitivării cărora spuma dobândește caracteristicile fizico-mecanice specifice;

- ajungerea la dimensiunilor geometrice finale/stabilizarea dimensională (în perioada de maturare blocul de spumă suferă o contractare care reduce cu 1-4 % dimensiunile lui iniţiale).

Reacţiile chimice care se desfăşoară în perioada de maturare sunt reacţii puternic exoterme, astfel încât în această perioadă temperatura blocurilor de spumă poliuretanică creşte până la valori care depăşesc 1000 C.

Pentru a nu compromite calitatea spumei poliuretanice, acestea sunt menţinute în repaus pe parcursul întregului proces de maturare. Durata procesului de maturare este de câteva zile, în funcţie de tipul şi caracteristicile spumei (durata maturării este mai mare la spumele vâscoelastice). Timpul minim de maturare este de 24 ore, variind în funcție de tipul de spumă. În timpul primelor 24 de ore blocurile de spumă proaspete nu pot fi stivuite, ele trebuie să stea îndepărtate unul faţă de altul, cu o bună circulaţie a aerului în jurul lor. În acest interval de timp se asigură şi răcirea blocurilor de spumă până la temperatura ambientală.

Hala de maturare (condiţionare) este amenajată în Hala D , având 24 de celule de maturare cu câte 2 rastele pentru depozitarea blocurilor lungi fiecare (tunele de maturare) ceea ce permite depozitarea simultană a maxim 46 de blocuri de spumă pentru maturare (celula ce face legătura cu spumarea rămâne permanent disponibilă pentru transferul blocurilor de la spumare spre maturare). Pentru controlul vitezei de răcire a blocurilor de spumă, hala de maturare va fi dotată cu 4 ventilatoare de perete cu debit nominal de 4000 mc/h fiecare, montate câte două pe fiecare din lateralele halelor. Evacuarea aerului viciat din interiorul halei în atmosferă se face prin  cele 3 coșuri cu diametrul de 1 m situate pe acoperișul halei precum și prin faţada Nord a halei care este complet deschisă pentru a permite aerisirea şi circulația aerului printre blocurile de burete.

Pentru a menţine temperatura blocurilor de spumă poliuretanică în limita unor valori acceptabile (max. 150 0C - 160 0C), respectiv pentru a asigura răcirea blocurilor de spumă odată cu finalizarea reacţiilor chimice exoterme, hala de maturare este prevăzută şi cu un sistem de monitorizare al temperaturii blocurilor de spumă depozitate. Controlul şi monitorizarea temperaturii se realizează prin introducerea în blocurile de spumă aflate în faza de maturare a unor sonde pentru măsurarea temperaturii, echipate cu un traductor de temperatură plasat la extremitatea sondei. Sondele destinate măsurării temperaturii se introduc în fiecare din blocurile de spumă depozitate în hala de maturare în secţiunea mediană a blocului, în plan orizontal.

Valorile de temperatură înregistrate de fiecare sondă sunt transmise în timp real şi înregistrate/afişate pe un monitor al unui PC, echipat cu un soft pentru aplicaţii industriale (afişare tabelară şi/sau grafică a datelor înregistrate), care permite setarea mai multor nivele de avertizare şi de alarmă.

Setarea alarmei este făcută pe două nivele şi anume:

- un prag de avertizare, setat la o valoare de temperatură apropiată de temperatura maximă normală la care blocul poate ajunge în procesul de maturare,

- un prag de alarmare, setat la o valoare de temperatură mai mare decât temperatura maximă normală la care blocul poate ajunge în procesul de maturare, dar sub valoarea de temperatură aferentă autoaprinderii blocului.

Valorile de temperatură aferente pragurilor de avertizare şi de alarmă sunt specifice pentru fiecare tip de spumă produsă.

Atingerea temperaturii maxime normale (valoare setată ca şi prag de avertizare) a unuia sau a mai multor blocuri de spumă poliuretanică aflate în faza de maturare este semnalată operatorului, care urmăreşte cu precădere evoluţia în timp a valorilor de temperatură din respectivele blocuri și eventual decide evacuarea blocului/blocurilor respective din hala de maturare cu ajutorul conveiorului mobil dacă este cazul.

Alimentarea halei de maturare cu blocuri lungi de spumă poliuretanică se face cu ajutorul unui conveior transversal mobil de încărcare/descărcare (cărucior burete) situat în exteriorul halei D, pe latura de nord a acesteia. Acesta este un tunel închis pe 4 laturi, care este prevăzut în interior cu un sistem de transport blocuri. Conveiorul închis se deplasează în plan orizontal, pe două şine, dispuse la fiecare dintre cele două capete ale tunelului, iar în plan vertical printr-un sistem de ridicare hidraulic, care-i permite să introducă şi să preia blocurile de la etajele superioare ale halei de maturare. Acest conveior preia blocul de spumă de pe conveiorul de accelerare și îl depune în una din cele 24 de celule de maturare. Poate de asemenea să mute blocurile dintr-o celulă în alta, funcţie de necesităţi de spaţiu. După finalizarea procesului de maturare, blocurile lungi maturate sunt evacuate din hala de maturare şi sunt transferate în hala A pentru prelucrarea ulterioară a blocurilor lungi utilizând același conveior.

Acest conveior se comandă de către responsabilul liniei de spumare, în cazul preluării blocurilor de spumă proaspăt turnate și de către responsabilul liniei de debitare, în cazul preluării blocurilor din hala de maturare în vederea debitării.

Controlul şi transportul blocurilor de spumă în această hală, se face automatizat.

Hala D este dotată cu sistem de detecţie şi stingere a incendiului cu sprinklere. Evacuarea fumului în caz de incendiu se face prin 4 trape de desfumare (1,8 m x 2,4 m fiecare) cu comandă automată și manuală, situate pe acoperișul halei .

- Debitare

După condiţionare, blocurile mari de spumă se transferă în Hala A, prin intermediul conveiorului închis de transport blocuri lungi, unde sunt debitate în blocuri mici, care la rândul lor sunt debitate în plăci funcţie de necesităţile de utilizare în continuare, prelucrare ulterioară sau comercializare sub formă de blocuri de mici dimensiuni.

Un conveior preia blocul lung şi îl transportă către zona de presare/Crasher care este formată dintr-un ansamblu de role poziționate atât în zona superioară cât și în cea inferioară a blocului, role cu greutate mare, acoperite cu un material care le conferă aderență/tracțiune mărită.

Ansamblul astfel format, exercită o presiune constantă atât din partea superioară cât și din cea inferioară, eliminând astfel toate bulele de aer nedorite din blocul de burete, omogenizând conținutul acestuia, făcându-l mult mai flexibil, mai compact şi cu o densitate mai uniformă și deci mai ușor de prelucrat în operațiunile ulterioare.

După presare, blocul se deplasează către sectorul de tivire, unde două lame verticale, tivesc părțile laterale ale blocului la dimensiunea setată de utilizator. Surplusul de burete, sub forma unor fâșii subțiri, se rolează pe dispozitive de rolare verticale și ulterior este valorificat pentru diverse produse care folosesc umplutură cu burete tocat. Tivirea este realizata astfel încât, blocul să ajungă la dimensiunea dorită pentru debitarea finală.

După tivire, blocul lung se deplasează către dispozitivul  de debitare în blocuri scurte, unde sunt debitate blocurile la dimensiunile setate de către utilizator. Acest dispozitiv este constituit dintr-o lamă transversală, poziționată în unghi de 90 grade pe blocul de burete (ghilotina) care coboară și taie blocul de burete în secţiune, perfect perpendicular pe lungimea acestuia. Tăierea se efectuează în mod automat, în funcţie de numărul de blocuri şi lungimile presetate de către operator. Lama care debitează acționează doar când linia care transportă blocul lung este staționată.

După debitare, blocurile scurte pot fi transportate către depozitare sau pot fi debitate în plăci de dimensiuni variabile, la dispozitivul de debitare orizontal, urmând ca, după debitare plăcile să fie transportate pe benzi către depozitare.

Acest dispozitiv este constituit dintr-o lamă de debitare poziționată în plan vertical, cu sensul de tăiere în planul de deplasare al blocului de burete. Debitarea se realizează prin poziționarea lamei de debitare astfel cum a fost setată dimensiunea plăcii, și prin deplasarea benzilor care transportă blocul, acesta este trecut prin lama de debitare. Ulterior blocul este readus în poziția inițială, lama este coborâtă la următoarea mărime dorită, setată de utilizator, urmând ca blocul să fie transportat prin dispozitivul de tăiere. După debitarea totală a blocului acesta este evacuat de pe linia de debitare. Linia este prevăzută cu un sistem de senzori şi limitatori care asigură funcţionalitatea corectă şi prevenirea accidentelor.

În cazul în care se dorește debitarea rolelor de burete, atunci blocul lung este trecut prin același dispozitiv, lama debitează foaia de burete de dimensiune setată (de grosime de la 5 mm până la 5 cm, în funcţie de necesităţile din producţie), foaia astfel debitată este transportată pe o bandă transportoare secundară către un dispozitiv de rolare. Blocul lung revine în poziția inițială, lama este coborâtă, blocul este trecut din nou prin dispozitivul de tăiere, cu repetarea operațiunii de rolare, evacuare. Pentru fiecare foaie astfel debitată se formează o rola de burete. Dispozitivul de rolare, este constituit din 2 role de tracțiune, pe care se așează printr-un sistem de ghidaj un tub de cartonași pe care este rolată foaia de burete rezultată. Rola rezultată, este preluată de către operator cu un electropalan cu telecomandă și așezată pe banda transportoare pentru a fi evacuată către depozitare.

- Ambalare, depozitare, livrare produse și subprodus

Produsele rezultate după debitare sunt transferate, printr-un sistem de transport pe bandă, către zona de depozitare a halei A, în vederea depozitării, ulterior fiind livrate pentru prelucrări ulterioare în cadrul Fabricii de confecții Sun Garden din incinta amplasamentului învecinat sau livrate către terți.

Resturile tehnologice de burete rezultate în urma procesului de tivire și debitare sunt balotate și depozitate pe platforma betonată special destinată din exteriorul Halei Debitare, ulterior fiind livrate pentru valorificare. Valorificarea acestor resturi de burete se face cu tocătoare de burete și mașini de umplut huse cu tocătură de burete în cadrul Fabricii de confecții Sun Garden din incinta amplasamentului învecinat sau de către diverși clienți.

- 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

- 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

S-au identificat următoarele surse de emisii:

-emisiile provenite de la operațiile tehnologice

-emisii provenite de la producerea energiei termice;

| Nr. crt. | Nume instalație sau flux | Instalații pentru dispersia poluanților (ex. coș de dispersie); codul alocat sursei | Înălțimea de evacuare față de sol (în metri: înălțimea clădirii sub coș + înălțimea coșului deasupra clădirii) | Înălțime de evacuare deasupra clădirii (în metri) | Debit volumetric (Nm/h) | Diametrul sau secțiune la vârf (m) | Poluați specifici | Instalații de depoluare (tip de sistem de control a emisiei) | Randament de depoluare (%)/poluant caracteristic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Faza de spumare Hala C, instalație de spumare | Coș de dispersie C1 | 15,2 m | este un coș de sine statator | 72000 | 1,3 | Vapori de TDI, | Măsurarea concentrației TDI în zona capului de spumare și în coșul de dispersie/ Filtru cu cărbune activ Camfil* | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 - 99,9 % |
|  |  |  |  |  |  |  | Clorură de metilen, |  | 95 % |
|  |  |  |  |  |  |  | Amine |  | - |
| 2. | Depozitare TDI ( pierderi accidentale, cu evacuarea aerului contaminat din compartimentul de depozitare a diizocianaților prin racordul de urgență la sistemul de ventilare al tunelului de spumare) |  |  |  |  |  | Aer cu conținut de vapori de TDI | Măsurarea concentrației TDI în hala B (zona de stocare TDI) și în coșul de dispersie/Filtru cu cărbune activ Camfil |  |
| 3. | Climatizare hala B și hala C (Cazan Hoval Ultra Gas 1000 de 912kW) | Coș de gaze C2 | 12 | 1,5 | 1167 | 0,4 | Gaze de ardere |  | - |
| 4. | Climatizare hala A (Centrala termică Viessmann Vitocrossal de 318 kW) | Coș de gaze C3 | 12 | 1,5 | 317,5 | 0,2 | Gaze de ardere | - | - |
| 5 | Centrala termică Veissmann Vitodens de 24 kW care asigură climatizarea birourilor den Hala C | Coș de gaze C4 | 11 |  |  | 0,2 | Gaze de ardere |  |  |

*Tunelul de spumare este prevăzut cu 7 guri de exhaustare cu amplasate deasupra acestuia.        Aspiraţia gazelor din tunelul de spumare este asigurată de un ventilator cu un debit nominal de 72000 mc/h, debitul de aer aspirat fiind distribuit diferenţiat pe cele șapte guri de aspiraţie

Ventilatorul care asigură aspirarea gazelor din tunelul de spumare este racordat, printr-o tubulatură metalică,  la un filtru cu cărbune activ.

Caracteristici aparat măsurare TDI :

În coşul de evacuare în atmosferă a gazelor filtrate din tunelul de spumare este montat un aparat pentru monitorizarea continuă a concentraţiei de diizocianat, cu următoarele caracteristici:

- măsurare într-un singur punct;

- principiul de funcţionare - analiza colorimetrică de pe banda de hârtie tratată chimic;

- valorile detectate sunt transmise în timp real;

- nivele de alarmă - 5 ppb - 20 ppb (0,0357 mg/mc – 0,1428 mg/mc) la 250C,

(0,039 – 0,16 mg/Nmc); la 20 0C;

(0,036 – 0,145 mg/mc); la 20 0C;

- datele se descarcă pe calculator, într-un fișier excel, tot aici se face conversia în mg/Nm³ (vaporii de TDI la 20°C  - 1ppb – 0,007mg/Nm³),

Tehnici aplicate de societate în vederea reducerii emisiilor

| BAT este de a reduce emisiile fugitive prin proiectarea avansată a echipamentelor | Sistemul de descărcare al diizocianaţilor este de tip închis, aerisirea rezervorului fiind conectată la autocisterna cu care sunt aprovizionaţi diizocianaţii. Înainte de descărcarea TDI de la autocisternă, rezervorul de zi selectat este depresurizat. Supapa de depresurizare se deschide prin PLC și perna de azot este eliberată prin aerisirea comună către filtrul de carbon. Rezervoarele pentru depozitarea poliolilor, clorurii de metilen şi diizocianaţi sunt amplasate în interiorul halei B1 care este o încăpere special destinată, închisă (fără contact cu atmosfera – există doar trape de desfumare care pot fi deschise în caz de incendiu: hala este prevăzută cu sistem de încalzire/racire, cu aeroterme de plafon, care, functioneaza pe principiul recircularii aerului. Acestea nu permit evacuarea aerului în atmosferă, nici în stare de functionare, nici în modul oprit). Hala B1 este prevăzută cu un racord la sistemul de ventilare al tunelului de spumare. În condiţii normale de funcţionare acest racord este închis. La atingerea nivelului de avarie, se opreste in conditii de siguranta spumarea efectiva si sistemul de ventilare a tunelului de spumare si se deschide circuitul de evacuare a aerului din depozitul de diizocianat spre filtrul de carbune activ. În acelasi timp, sunt deschise usile pentru a se realiza aportul de aer si evitarea vacumarii spatiului interior. Rezervoarele de depozitare sunt echipate cu: - indicator de nivel conectat la un sistem computerizat de monitorizare; - limitator de nivel (conectat şi la circuitul de comandă al pompei de descărcare) care asigură blocarea descărcării la atingerea unui nivel corespunzător unui volum de lichid echivalent cu 85% din capacitatea de stocare a rezervorului; - termometre şi manometre conectate la un sistem computerizat demonitorizare; - sisteme de deflecţie (spre peretele rezervorului) a jetului de lichid introdus în rezervor. Rezervoarele pentru TDI, MDI și Clorura de metilen sunt dotate și cu: - Membrana (disc de rupere / explozie proiectată pentru 0,45 bar) - Disc pentru vacuum (proiectată pentru -0,05 bar) - Perna de Azot inert (presiunea se menține la 0,3 bar) - degazare spre filtru cu carbune - racord la aer comprimat pe traseele de golire/vehiculare Rezervoarele de zi asigură stocarea unei cantități de activatori sau aditivi (amine, siliconi, coloranți, apă, sorbitol, catalizatori etc.) suficientă pentru o zi de producție și sunt amplasate în interiorul halei C, într-o încăpere special destinată, închisă (fără contact cu atmosfera – nu există sisteme de ventilație în afara trapelor de desfumare care pot fi deschise în caz de incendiu: incaperea dotata cu sistem de incalzire racire, prevazuta cu 2 aeroterme de plafon care, functioneaza pe principiul recircularii aerului. Aceste aeroterme nu permit evacuarea aerului în atmosferă, nici in stare de functionare, nici in modul oprit) separată de zona de spumare. Rezervoarele de zi sunt construite din HDPE și au capace care pot îndepărtate pentru a permite încărcarea componentei.Transferul lichidului în rezervoarele de zi se poate face folosind fie pompe de dozare fie o pompă mobilă adiacentă rezervorului de zi. Prin proiect se asigură un număr minim de flanșe pe traseele de vehiculare (traseele sunt realizate în cea mai mare parte din conducte sudate). De asemenea toate pompele și robineții/valvele sunt dotate cu sisteme de etanșare moderne, de înaltă eficiență. Garniturile utilizate la îmbinările cu flanșe sunt special proiectate funcție de substanța depozitată, presiunea și temperatura de lucru asfel încât să asigure o eficiență maximă. Eventualele scurgeri (accidentale sau din cadrul operațiilor de mentenață) sunt colectate în recipienți închiși și gestionate conform procedurilor specifice deșeurilor periculoase. Tunelul de spumare este închis și prevăzut cu sistem de ventilație care asigură colectarea, tratarea și evacuarea gazelor rezultate din procesul de spumare. Sistemul este astfel proiectat încât se asigură o ușoară depresiune în interiorul tunelului de spumare ceea ce nu permite ieșirea gazelor din tunel în hala C. |
| --- | --- |
| BAT este să efectueze o evaluare și o măsurare a pierderilor fugitive pentru a clasifica componentele în termeni de tip, serviciu și condiții de proces pentru a identifica acele elemente cu cel mai mare potențial de pierdere fugitivă | Emisiile fugitive sunt nesemnificative (vezi BAT 2) deci nu se pune problema efectuării de evaluări și măsurări ale pierderilor fugitive pentru identificarea elementelor cu potențial mare de pierdere fugitivă. A fost efectuată o estimare a emisiilor difuze de TDI la faza de maturare în cadrul “Studiu de dispersie a toluen-diizocianatului emis în atmosferă de la sursele societății Sun Garden” realizat de CCMD – UBB Cluj Napoca în februarie 2019 , în cadrul procedurii de emitere a Acordului de mediu |
| BAT este să stabilească și să mențină un program de monitorizare și întreținere a echipamentelor (M&M) și / sau de detectare și reparare a scurgerilor (LDAR), bazat pe o bază de date de componente și servicii, în combinație cu evaluarea și măsurarea pierderilor fugitive. | Există un program de monitorizare și de intreținere a echipamentelor, integrat în sistemul de management, prin care se asigură funționarea acestora conform cu prevederile fișelor tehnice și cerințele procesului tehnologic. Există un program de monitorizare a concentrației de TDI în aer, cu trei puncte de măsurare (fix in zona de depozitare produse chimice, fix la coșul de evacuare a gazelor după filtrul de cărbune si unul mobil care va fi pozitionat in zona capului de spumare, pe perioada spumarii, si cu care se vor putea face ulterior masuratori in zona de maturare si în alte zone de pe amplasament). Toate informațiile obținute prin monitorizare și pe baza constatărilor făcute cu ocazia efectuării lucrărilor de întreținere sunt stocate într-o bază de date care conține și fișele tehnice ale echipamentelor, proceduri și instrucțiuni de lucru, etc. |
| BAT este de a reduce emisiile de praf | Singurele surse de emisii de praf din cadrul fluxului tehnologic sunt operațiile de descărcare a carbonatului de calciu și respectiv de melamină la prepararea suspensiilor acestora în polioli. Aceste operații se desfășoară în hala B2 care este o încăpere special destinată, închisă (fără contact cu atmosfera – există doar trape de desfumare care pot fi deschise în caz de incendiu incaperea dotata cu sistem de incalzire racire, prevazuta cu 2 aeroterme de plafon care, functioneaza pe principiul recircularii aerului. Acestea nu permit evacuarea aerului, nici in stare de functionare, nici in mod oprit), rezervorul TK22 pentru carbonat și rezervorul TK23 pentru melamină. Sacii (big-bag) cu carbonat de calciu sunt introduși într-o cabină prevazuta cu sistem de desprafuire ,unde sunt tăiați și goliți într-un buncăr. Similar se procedează și în cazul melaminei. |
| BAT este de a minimiza pornirile și oprirea instalațiilor pentru a evita emisiile maxime și reduce consumul total (de exemplu, energie, materii prime, etc) | Instalaţia de spumare este de tip Maxfoam Varimax 800 Elite produsă de Cannon Viking Ltd. UK și a integrat cea mai nouă generaţie de echipament de monitorizare şi control digital OMEGA, care dă posibilitatea modificării lăţimii și densităţii blocului de spumă precum și a rețetei de fabricație în mod continuu (fără a fi necesară oprirea procesului de spumare). Opririle de urgență sunt evitate prin identificarea în timp util a condițiilor de anormale urmate de aplicarea unui proces de închidere controlat. |
| BAT este să asigure conținutul reactorului în cazul opririi de urgență (de exemplu, folosind sisteme de reținere | Procesul de polimerizare la fabricarea spumelor poliuretanice nu se realizeză în interiorul unui reactor ci pe conveiorul din interiorul tunelului de spumare. În cazul unor eventuale opriri de urgență, rezultă blocuri rebutate sau periculoase de tip Bloc accident tehnic –BA care este o porţiune (1-15 m) care se taie din bloc lung în cazul apariţiei unui accident tehnic neprevăzut (defectarea unei pompe, eroare de soft, blocare filtre, ruperi de hârtie spumare jos sau lateral, reţeta la limita de stabilitate chimică). Aceste blocuri prezintă risc potenţial de autoaprindere și ca atare sunt tăiate, inscripţionate şi depozitate separat, iniţial în exteriorul halei de spumare, în spațiul special amenajat, constituit dintr-o clădire betonată pe 3 laturi, prevăzută cu planșeu de beton, de unde focul, în cazul extrem, nu se poate propaga spre alte clădiri (zona este denumită depozitul de capete şi cozi). Ulterior (după minim 24 ore) aceste blocuri se încadrează în categoria de rest de burete. După fiecare oprire a procesului de spumare (normală sau accidentală) capul de spumare este spălat cu clorură de metilen. Solventul care a spălat capul de spumare este colectat într-un recipient pozat sub capul de spumare şi apoi este descărcat într-un butoi de 200 l amplasat în zona de depozitare al deșeurilor periculoase. Sunt elaborate proceduri, instrucțiuni, fișe. SG-IL-1-2-1-01Instrucțiune de lucru pentru descărcarea cisternelor cu materii prime Instrucțiune de lucru pentru neutralizarea substanțelor chimice în cazul deversărilor accidentale (departament spumare) cod M-PI-04 si SG-IL-1.2.1 -014 Instrucțiune de lucru pentru pregătirea instalației Maxfoam și pentru spumarea propriu-zisă, cod SG-IL-1.2.1-08 Instrucțiune de lucru pentru recircularea materiilor prime, cod SG-IL-1.2.1-02 SG –PM5-S01Scurgeri minore de TDI la rampa de descărcare SG –PM5-S02Scurgeri majore de TDI la rampa de descărcare SG –PM5-S03Scurgeri minore de TDI în Depozitul de TDI SG –PM5-S04Scurgeri majore de TDI în Depozitul de TDI M-PI-05Verificarea sistemelor de etanșare la flanșe, presetup-uri, ventile și armături în depozitul de produse chimice-Depozitarea si manevrarea materiilor prime și fișe de verificări zilnice de etanșeitate M-PI-04Pregatirea mașinii de spumat ptr producție M-PI-03 Calibrarea M-PI-02Operațiuni de întreținere și mentenanță în departamentul de spumare M-PI-01Proceduri de mentenanță și întreținere MAȘINA DE SPUMARE M-PS5Plan general de mentenanță PS5-F01Fişa de urmărire opriri accidentale. |

9.1.2. Emisii difuze

Emisii difuze de TDI/MDI şi amine se emit pe parcursul procesului de maturare şi pot fi prezente în hala de maturare, ca urmare a finalizării reacţiilor de polimerizare şi expandare a diferitelor calităţi de spumă poliuretanică.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Dâmbovița şi GNM – Serviciul Comisariatului Judeţean Dâmbovița, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o reţeaua de canalizare  executata din conducte PVC-KG, cu diametre mai mici de Dn 500 mm şi lungimea totală de L=1222 m. De aici sunt dirijate catre o staţie de epurare iar apoi sunt evacuate într-un bazin de retenţie, cu capacitatea de 1700 mc, amplasat la Fabrica de textile (aflata vis-a-vis) .

Apele uzate cu risc de contaminare de la duşurile de urgenţă şi punctele pentru spălarea echipamentelor, sunt preluate printr-o reţea de canalizare separată şi colectate într-un bazin vidanjabil, etanş, cu capacitatea de 10 mc, amplasat la limita de proprietate.

Apele pluviale colectate de pe platformele betonate sunt  colectate printr-o reţea separată, trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent şi decantor de nămol, Reţeaua de canalizare ape pluviale colectate de pe suprafeţele betonate a fost executata din conducte PVC KG cu lungimea totală L=650 m. După trecerea prin separatoruul de hidrocarburi apele pluviale sunt evacuate împreună cu apele uzate menajere epurate printr-o conductă conductă către bazinul de retenție cu volumul de 1700 mc.

Apele pluviale conventional curate de pe acoperişuri sunt preluate printr-o reţea separată de canalizare, executata din conducte PVC KG cu lungimea totală L=1000 m.

În zona de vest a amplasamentului şi între halele D şi E s-a realizat o reţea de drenuri prin care apa pluvială poate fi apoi colectată şi dirijată în reţeaua de canalizare pluvială. Apa este convenţional curată pentru că aceasta nu va fi colectată de pe platforme carosabile sau alei. Drenurile sunt montate la cota de -0,60 m faţă de cota amenajată a terenului respectiv.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 79 / 21.06.2017, modificatoare a Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr.29/11.03.2015, valabilă până la 30.06.2020, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Buzău-Ialomița, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor |  |  | Volumul total evacuat |  |  | Q orar maxim(m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic |  |  |  | Anual mediu (mii mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  | Minim (mc) |  |  |
| Menajere tehnologice, și pluviale epurate | Bazin de retenție | 19,39 | 16,16 |  | 12,93 | 5,763 | 1,05 |
| Meteorice | Bazin de retenție |  |  |  |  |  | 0,87 |

9.2.3. Pretratare

– nu este cazul;

9.2.4. Tratare

Apele uzate rezultate din procesul tehnologic sunt dirijate către:

Staţia de epurare ape menajere ETK 140

Stația de epurare are capacitatea de epurare pentru un debit de 21 m3/zi şi este compusă din dintr-un tank fabricat din poliester armat cu fibră de sticlă, foarte rezistent la umiditate, la solicitări mecanice şi mediu de reacţie acid. Aerarea se asigură prin intermediul echipamentului de aerare compus din suflantă tip Medo (Nitto Kohki Europe GmbH) şi difuzori din membrană perforată de cauciuc sintetic EPDM de tip EDI FlexAir PermaCap şi EDI FlexAir (Environmental Dynamics International), care asigură o aerare corespunzătoare a apelor pentru un consum optim energetic.

Staţia de suflante

Echipamentul de aerare este format dintr-o suflantă import Japonia, cu o foarte mare anduranţă în exploatare, având un consum de energie foarte redus. Fiecare compartiment este dotat cu o instalaţie de automatizare care va coordona funcţionarea suflantei, sistemelor de dispersie aer si a dispozitivului air-lift.

Staţia de epurare ETK 140 deserveşte 121- 140 L.E.

Compartimentele staţiei sunt următoarele:

- Compartimentul egalizare-omogenizare; V = 6,30 mc;

- Compartimentul biologic; V = 8,40 mc;

- Compartimentul de decantare; V = 6,30 mc

Tehnologia de epurare se bazează pe principiul epurării biologice cu nămol activ cu alimentare secvenţială SBR (Sequencing Batch Reactor).  Inainte de deversare apa uzată se pre-epurează, proces prin care deşeurile menajere, corpurile plutitoare,
particulele solide mari şi grăsimile se reţin pe grătare din inox cu curăţare manuală şi separator de grăsimi. Aceste echipamente sunt montate în cămine speciale din PAFS sau din beton impermeabilizat şi amplasate înaintea intrării apei uzate în reactorul biologic.

Reactorul biologic constă din trei compartimente, fiecare având rol diferit în procesul de epurare a apei uzate.

La pătrunderea apelor reziduale în primul compartiment, care funcţionează în regim deficitar de oxigen, are loc o primă biodegradare a substanţelor organice şi a anumitor substanţe anorganice, cu ajutorul bacteriilor. In primul compartiment are loc omogenizarea şi egalizarea debitul de apă uzată, care poate avea variaţii influenţând negativ instalaţiile şi procesele de epurare. Apa uzată este aerată şi amestecată prin intermediul unui sistem de dispersie cu bule medii, suficient pentru a păstră substanţele solide in suspensie si pentru a oxigena apa uzată, evitând astfel apariţia condiţiilor anaerobe. Pentru omogenizare pe radierul bazinului este montat un sistem de dispersie aer cu bule mari.

In continuare apele reziduale pătrund în compartimentul doi destinat epurării biologice aerobe care funcţionează pe principiul amestecului complet. Oxigenarea apelor se realizează prin barbotarea aerului cu ajutorul difuzoarelor de aerare cu bule fine, acţionate de o suflantă. Din compartimentul de omogenizare, apa uzată, cu debit constant, trece în compartimentul biologic. Acest compartiment este format dintr-un compartiment cu un volum total util de 8,40 m3.

Pentru insuflarea aerului pe radierul bazinului este montat un
sistem de dispersie cu bule fine.

Apele epurate biologic pătrund în compartimentul trei de decantare secundară, cu volumul de 6,30 m3 din care, nămolul biologic sedimentat se recirculă în primul compartiment. După operaţiunea de decantare secundară, efluentul rezultat se elimină printr-o conductă de evacuare într-un bazin cu capacitatea de colectare de 1700 mc.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

-  manipularea neglijentă a materiilor prime și a materialelor auxiliare;

-  stocarea materiilor prime și a materialelor auxiliare, în spații neamenajate corespunzător;

- pierderea de produse din  rezervoare ca urmare a coroziunii sau a unor erori umane de manevră și manipulare;

-  amplasarea necorespunzătoare a deșeurilor generate pe amplasament;

9.3.2. Măsuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane

Operatorul are obligația aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea materiilor prime, a deşeurilor rezultate din activitatea de producţie se va realiza numai pe suprafeţele betonate existente în depozitele aferente, special amenajate.

- depozitarea substanţelor chimice periculoase se realizează în recipienţi /rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, fără scurgeri, pe suprafeţe betonate, dotate cu cuve de retenţie pentru eventualele scurgeri.

- căile de acces şi platformele de staţionare vor fi betonate şi prevăzute cu sisteme de colectare şi de evacuare a apelor pluviale;

- pentru zonele de garare a mijloacelor de transport auto (altele decât cele destinate descărcării poliolilor şi toluen diizocianaţilor) sunt prevăzute rigole de colectare a apelor pluviale racordate la separatoare de produse petroliere;

- transferul substanțelor periculoase lichide de la recipienții de depozitare la instalații prin rețele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenței la coroziunea specifică, etanșeității și siguranței în exploatare;

- manipularea de materiale, materii prime și auxiliare, deșeuri trebuie să aibă loc în zone desmnate, protejate împotriva scurgerilor accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse și deșeuri care pot polua solul și implicit migrarea poluanților în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora și restabilirea condițiilor anterioare producerii deversărilor;

-  structurile subterane: rețeaua de canalizare și bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreținere se vor planifica și efectua la timp;

-  se va asigura pe amplasamentul societății, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante și substanțe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- se va asigura planificarea  și realizarea periodic, activitatea de revizii și reparații la elementele de construcții subterane, respectiv conducte, cămine și guri de vizitare, etc., rigolele de colectare și scurgere a apelor pluviale vor fi menținute în perfectă stare de curățenie.

- 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

Operatorul este obligat să respecte valorile limită ale emisiilor pe fiecare factor de mediu (aer, apă, sol) conform legislaţiei de mediu în vigoare şi prevederilor prezentei autorizaţii.

Emisiile rezultate în urma desfăşurării procesului tehnologic nu vor depăşi valorile limită de emisie ale poluanţilor specifici, stabilite ţinând cont de cele mai bune tehnici disponibile şi de condiţiile locale de mediu.

## 10.1. CONCENTRAŢII ALE POLUANŢILOR ADMISE ÎN PERIMETRUL UZINAL

10.1. Aer

10.1.1. Emisii: Operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie stabilite pe baza celor mai bune tehnici disponibile, a caracteristicilor tehnice ale instalaţiei şi a condiţiilor locale de mediu:

a) Emisii rezultate din procesul de spumare:

| Instalaţii aferente | Punct de evacuare emisii | Indicatori de calitate | Valoare limită (mg / Nm3)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Tunel de spumare/ Depozitare TDI | Coș de evacuare | Diizocianaţi (TDI/MDI) | 0,05* |
|  |  | Carbon organic total | 100** |

- datele referitoare la emisiile în atmosferă se exprimă în condiţii standard de temperatură şi presiune (273.15 K şi 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fără umiditate.

*Valoarea limită pentru emisia de TDI la coșul de dispersie al halei de spumare a fost stabilită pe baza concentrațiilor de TDI la emisia după filtrul de cărbune activ estimate în studiul de dispersie elaborat de UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI – FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI INGINERIA MEDIULUI – CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MANAGEMENTIUL DEZASTRELOR(parte a documentației pentru obținerea acordului de mediu) și a concentrațiilor așteptate pentru calitatea aerului, după dispersia poluanților;

** Valoarea limită stabilită conform BAT

b) emisii rezultate din procesul de ardere la centralele termice:

| Instalaţii aferente | Punct de evacuare emisii | Indicatori de calitate | Valoare limită admisă conform OM 462/1993 (mg / Nm3)* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Centrală termică Viessman Vitocrossal 318kw în condensație *Cazan în condensație Hoval Ultra Gas 1000, 912kW * Centrala termică Veissmann Vitodens de 24 kW | coş de dispersie aferent fiecărei instalații | pulberi | 5,0 |
|  |  | monoxid de de carbon(CO) | 100 |
|  |  | oxizi de azot(exprimați ca NO2) | 350 |
|  |  | oxizi de sulf(exprimați ca SO2) | 35 |

- datele referitoare la emisiile în atmosferă se exprimă în condiţii standard de temperatură şi presiune (273.15 K şi 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fără umiditate.

- pentru emisiile din procese de combustie, valorile limită se raportează la un conținut în oxygen al efluenților gazoși de 3 %.

10.1.2. Imisii:

- concentrații maxime admise pentru calitatea aerului, pentru toluen diizocianat (TDI):

| Timp de mediere | Concentraţie maximă admisibilă (µg/mc)* |
| --- | --- |
| 1 oră | 14 |
| 24 ore | 0,2 |

*Valoarea limită a fost stabilită pe baza studiului de dispersie elaborat de UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI – FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI INGINERIA MEDIULUI – CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MANAGEMENTIUL DEZASTRELOR.

10.2 Apă

10.2.1. Indicatorii de calitate ai apelor menajere și pluviale evacuate în bazinul de retenție se vor încadra in prevederile H.G. nr.352/2005, pentru completarea și modificarea H.G.nr.188/2002, normativul  NTPA-001:

| Nr. crt. | Indicator de calitate | U.M. | Valori admise la descărcare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | Unități de pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Temperatura | 0C | 35 |
| 3 | Materii în suspensie | mg/dm3 | 35 |
| 4 | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mgO2/ dm3 | 25 |
| 5 | Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu [CCO-Cr] | mg O2/dm3 | 125 |
| 6 | Azot total(N) | mg/dm3 | 10 |
| 7 | Substanțe extractibile | mg/dm3 | 20 |
| 8 | Reziduu filtrat la 1050C | mg/dm3 | 2000 |
| 9 | Detergenți sintetici | mg/dm3 | 0,5 |
| 10 | Fosfor total(P) | mg/dm3 | 1 |

Notă: Restul indicatorilor nenominalizați se vor încadra în limitele maxime impuse de prevederile normativului NTPA 001/2002, aprobat prin HG 188/2002 și ale HG 351/2005, cu modificările și completările ulterioare.

10.2.4. Indicatorii de calitate ai apelor subterane:

Concentrațiile poluanților monitorizați nu vor depăși cu valorile de prag admise prin Ordinul 621 / 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România și Legea nr. 458  / 2002 privind calitatea apei potabile, pentru următorii indicatorii de calitate specifici, considerați cu risc de contaminare din infiltrare sau depuneri pe sol și antrenare și solubilizare în pânza freatică:

| Indicator de calitate | Valoare de prag pentru corpurile de ape subterane din România, conform Ord. MMSC nr. 621/2014 |
| --- | --- |
| pH | n |
| Amoniu | 0,7 mg/l |
| Cloruri | 250 mg/l |
| Nitraţi | 50 mg/l |
| Nitriți | 0,5 mg/l |
| Fosfaţi | 0,5 mg/l |

n-nenormat

## 10.1.3. Sol

Se vor respecta concentraţiile maxim admise prevăzute în ordinul MAPPM nr. 756 / 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, pentru categoria de terenuri cu folosinţă sensibile. Nu sunt identificaţi poluanţi specifici ai solului rezultaţi din activitatea desfăşurată pe amplasament.

| Nr. crt. | Indicatori analizaţi | UM() | Valori referinţă cf. Ord.756/1997 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prag de alertă | Prag de intervenţie |
| 1 | Total hidrocarburi din petrol | ppm | 1000 | 2000 |

- Sunt interzise deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

- Încărcarea şi descărcarea materialelor trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor sau scurgerilor.

- Titularul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane. Se va întocmi un plan de inspecţie şi întreţinere al instalaţiilor şi echipamentelor, pentru detectarea scurgerilor.

- Operatorul are obligația să dețină în depozite/ magazii o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante, potrivită pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- Se va întocmi un program de testare / verificare a canalizărilor, conductelor şi rezervoarelor subterane care să permită verificarea acestora o dată la trei ani.

## 10.1.4. Zgomot

Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (AeqT) se va încadra în limitele SR 10009-2017/C91:2020 – Acustică - limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, respectiv:

- 65 dB - la limita zonei funcţionale a amplasamentului

- 55 dB în timpul zilei /  45 dB noaptea (intre orele 23:00 – 7:00) – la faţada clădirilor învecinate, considerate zone protejate.

***Prin teritorii protejate se înţelege: zonele de locuit, parcurile, zonele de odihna si recreere, instituţiile social-culturale si medicale, precum si unităţile economice ale căror procese tehnologice necesita factori de mediu lipsiţi de impurităţi

Toate echipamentele şi instalaţiile care produc zgomot şi / sau vibraţii vor fi menţinute în stare bună de funcţionare şi vor fi utilizate în condiţii care să permită încadrarea nivelului de zgomot echivalent în limitele admise în mediu şi în zonele protejate.

11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1. Deşeuri produse

| Nr. crt. | Cod deşeu | Denumire deşeu | Stare fizică | Cantitate/an (tone) | Valorificare/eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 01 | Ambalaje de materiale plastice | Solid | 6 | Firme specializate pe bază de contract |
| 2 | 15 01 02 | Ambalaje de hârtie și carton | Solid | 10 | Firme specializate pe bază de contract |
| 3 | 13 02 08* | Uleiuri uzate | Lichid | 0,03 | Firme specializate pe bază de contract |
| 4 | 23 03 01 | Deșeuri menajere | Solid | 200 | Firme specializate pe bază de contract |
| 5 | 15 01 03 | Ambalaje de lemn | Solid | 4 | Firme autorizate pe bază de contract |
| 6 | 15 01 10* | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | Solid | 5 | Firme autorizate pe bază de contract |
| 7 | 07 02 04* | Alți solvenți organici, soluții de spălare și soluții mumă | Lichid | 5 | Firme autorizate pe bază de contract |
| 8 | 07 02 99 | Alte deșeuri nespecificate (hârtie impurificată, benzi transportoare | Solid | 20 | Firme autorizate pe bază de contract |
| 9 | 15 02 02* | Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | Solid | 0,05 | Firme autorizate pe bază de contract |
| 10 | 20 03 04 | Nămol provenit de la stația de epurare ape menajere | semisolid | 0,1 | Firme autorizate pe bază de contract |
| 11 | 19 08 13* | Nămol provenit de la separatorul de produse petroliere | semisolid | 0,1 | Firme autorizate pe bază de contract |
| 12 | 19 01 07* | Cărbune activ uzat | Solid | 10** | Se returnează la furnizor în vederea reactivării |

Nota:

** Cantitatea maxim estimată la schimbarea cărbunelui din filtru (doar cărbunele activ, fără încărcătura de TDI adsorbită). Frecvenţa de schimbare a cărbunelui activ este estimată la 7÷10 ani, dar schimbarea cărbunelui uzat se face pentru întreaga cantitate de cărbune din filtru.

11.2. Deşeuri colectate- Nu este cazul.

11.3. Deşeuri comercializate - Nu este cazul.

11.4. Deşeuri stocate temporar

Toate deșeurile menționate la punctul 11.1 sunt stocate selectiv în containere adecvate, de unde sunt preluate de către operatori autorizați în vederea eliminării/valorificării;

| Principalele categorii de deșeuri | Mod de stocare |
| --- | --- |
| Deșeuri de ambalaje plastic, hârtie, carton, lemn, deșeuri menajere | Platforma betonată din fata halei A. Este o zonă special destinată depozitării deșeurilor nepericuloase, marcată clar atât pe teren cât și pe planul de situație. Capacitatea maximă de depozitare este de 8 to de deșeuri de ambalaje +6 mc deșeuri menajere iar perioada maximă de depozitare temporară este de 7zile |
| Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase, solvenți organici, soluții de spălare, hârtie impurificată, absorbanți, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | Platforma betonată și acoperită din fata halei A. Este o zonă special destinată depozitării deșeurilor periculoase , marcată clar atât pe teren cât și pe planul de situație. Capacitatea maximă de depozitare este de 0,2 to iar perioada maximă de depozitare temporară este de 60 zile |
| Uleiuri uzate | Atelier mecanic Hala C. Este o încăpere special destinată depozitării uleiurilor, identificată clar prin marcaje adecvate. Capacitatea maximă de depozitare este de 0,5 to iar perioada maximă de depozitare temporară este de un an. |

11.5. Deşeuri tratate – Nu este cazul;

11.6. Mod de gestionare al deșeurilor

  - Se vor gestiona deşurile respectând ca ordine de prioritate următoarea ierarhie:

- prevenirea;

- pregătirea pentru reutilizare;

- reciclarea;

- alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

- eliminarea;

  - Se vor gestiona deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

-	fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

-	fără a crea disconfort din cauza zgomotului;

-	fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

  - Deşeurile generate din activitatea proprie vor fi stocate (depozitate temporar) în spaţii special amenajate, în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorarea calităţii mediului;

  - Se va efectua colectare/valorificarea/eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea proprie, prin societăţi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, în baza contractelor de prestări servicii încheiate.

  - Se vor amenaja spaţiile speciale pentru stocarea temporată a deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorarea calităţii mediului;

  - Este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale;

  - Deţinătorii de deşeuri periculoase, care provin din activitatea proprie sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei;

  - Transportul deşeurilor la operatorul economic autorizat pentru colectare/ valorificare/eliminare se va face cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României şi cu mijloace de transport adecvate, care să respecte normele ADR;

  - Se vor întocmi documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte deţinatorul, transportatorul, destinatarul, tipurile de deşeuri (pe cod de deşeu), locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea de deşeuri transportată (conform prevederilor H.G. nr. 1061/2008);

  - pentru deşeurile periculoase generate în cantităţi mai mari de 1 tonă/an se va întocmi anexa nr. 1 – Formular de aprobare transport deşeuri periculaose şi anexa nr. 2,  la fiecare transport realizat, iar pentru deşeurile generate în cantităţi mai mici de 1 tona/an se va întocmi numai anexa nr. 2 ;

  - pentru deşeurile nepericuloase se va întocmi anexa 3 – Formular de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase;

  - Se vor utiliza numai mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, care să nu permită împrăştierea deşeurilor şi emanaţii de noxe în timpul transportului, astfel încat să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător;

  - Se va asigura instruirea personalului pentru încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor în condiţii de siguranţă și pentru intervenţie în cazul unor defecţiuni sau accidente;

  - Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

  - Titularul are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate;

  - Este interzisă abandonarea deşurilor pe traseu.

11.6.1.Deşeuri care fac obiectul unor legi specifice

  - Ambalaje şi deşeuri de ambalaje – se va asigura gestionarea ambalajelor devenite deşeuri pe teritoriul naţional, pentru îndeplinirea obiectivelor anuale privind valorificarea/reciclarea deşeurilor de ambalaje, conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje. Raportarea datelor privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje intră sub incidenta Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje. Responsabilităţile operatorului economic se pot realiza:

  - individual, pentru deşeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piaţa naţională;

  - prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

  - operatorii economici deținători de deşeuri de ambalaje cod 15 01, rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau de producţie, au obligaţia valorificării/încredinţării deşeurilor de ambalaje către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie.

  - obligaţia prevăzută anterior nu se aplică în cazul returnării ambalajelor către furnizor.

  - Uleiuri uzate – în conformitate cu H.G. 235/2007 privind gestionarea deşeurilor, titularul, în calitate de generator de uleiuri uzate are următoarele obligaţii:

  - să asigure colectarea separată a întregii cantităţi de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei nr. 1 din H.G. nr. 235/2007 şi stocarea corespunzătoare până la predare;

  - să predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;

  - să livreze uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din H.G. nr. 235/2007, operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

  - să păstreze evidenţa privind uleiul proaspăt consumat, precum şi cantitatea, calitatea, provenienţa, localizarea şi înregistrarea stocării şi predării uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. b);

11.7. Evidența gestiunii deșeurilor

- în cadrul unității monitorizarea gestiunii deșeurilor se va realiza în conformitate cu Legea nr.211/2011, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;  evidența gestiunii deșeurilor se va păstra cel puțin 3 ani;

-  producătorii și deținătorii de deșeuri personae juridice tebuie să păstrezebuletinele de analiză de caracterizează deșeurile periculoase generatedin propria activitate și să le transmit la cerere autorităților competente pentru protecția mediului.

-  operatorul are abligația să țină pentru deșeurile periculoase o evidență cronologică a cantității , naturii, originii și după caz a destinației, a frecvenței a mijlocului de transport, a metodei de tartare precum și a operațiunilor prevăzute în anexele nr.2 și 3 din Legea 211/2011  și să o pună la dispoziția autorităților competente la cererea acestora.

- 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

- 12.1. Încadrarea societăţii conform Legii nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016

12.1.1. Amplasamentul SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S. intră sub incidenţa, Legii nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, încadrându-se ca amplasament nou, de nivel inferior.

Cantitatea de toluen diizocianat maxim posibil a fi depozitată (60 t), depăşeşte cantitatea relevantă specificată în Legea nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Calculul de evaluare s-a efectuat conform prevederilor Anexei 1 din Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, în baza Fişelor cu date de securitate pentru substanţele periculoase prezente pe amplasament în cantităţi relevante.

12.1.2. Instalaţii de stocare a substanţelor periculoase

Substanţa periculoasă pentru mediu care intră sub incidenţa Legii nr.59-2016, prezentă pe amplasament este toluen di-izocianat(TDI).

TDI-ul utilizat în procesul de producţieeste depozitat în 2 rezervoare metalice etanşe, cu capacitatea de 30 mc fiecare. Capacitatea totală de stocare este de 60 tone.

Circuitele prin care se face transvazarea poliolilor şi a diizocianaţilor din cisternele cu care se face aprovizionarea fabricii în rezervoarele de depozitare sunt echipate cu aparate de măsură/control a debitului şi a presiunii, aparate care permit monitorizarea operaţiilor de descărcare

Rezervoarele de recepţie pentru polioli şi diizocianaţi sunt echipate cu:

- indicator de nivel conectat la un sistem computerizat de monitorizare;

- limitator de nivel (conectat şi la circuitul de comandă al pompei de descărcare) care asigură blocarea descarcarii la atingerea unui nivel corespunzător unui volum de lichid echivalent cu 85% din capacitatea de stocare a rezervorului de recepţie şi decuplarea automată

a pompei de descărcare la atingerea unui nivel echivalent cu 85% din capacitatea nominală de stocare a rezervorului de recepţie;

- termometre şi manometre conectate la un sistem computerizat de monitorizare;

- sisteme de deflecţie (spre peretele rezervorului) a jetului de lichid introdus în rezervor.

Deoarece la o temperatură de sub 150C TDI cristalizeză și deci există riscul formării unor dopuri solide pe traseele de descărcare, furnizorul TDI va asigura o temperatură mai mare de 20 0C în autocisternă la momentul descărcării la rampă.

Titularul are obligaţia respectării prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra p		ericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

12.1.3. În conformitate cu Legea nr. 59/2016, titularul activităţii în care sunt prezente substanţe periculoase are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului, pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie, într-un mod coerent şi eficient;

12.1.4. Titularul activităţii are obligaţia să numească la nivelul amplasamentului un responsabil în domeniul managementului securităţii în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 59/2016;

12.1.5. Titularul activităţii va face dovada către autorităţile competente de control că a luat toate măsurile pentru prevenirea pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

12.1.6. Titularul activităţii are obligaţia de a informa imediat autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţie civilă, respectiv Secretariatul de Risc al APM Dâmbovița, Comisariatul Judeţean Dâmbovița al Gărzii Naţionale de Mediu şi I.S.U. Dâmbovița, în următoarele situaţii:

- orice creştere ori scădere semnificativă a cantităţii sau orice schimbare semnificativă a naturii ori a formei fizice a substanţei periculoase prezente, după cum se indică în notificarea furnizată de operator potrivit prevederilor alin. (1), sau o modificare semnificativă a proceselor în care aceasta este utilizată;

- modificarea unui amplasament sau a unei instalaţii care ar putea avea consecinţe  semnificative în termeni de pericole de accident major;

- închiderea definitivă a amplasamentului sau dezafectarea acestuia;

12.1.7. În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 59/2016, în cazul în care are loc modificarea unei instalaţii, unui amplasament, unei unităţi de stocare sau unui proces ori modificări ale naturii sau cantităţii de substanţe periculoase utilizate, care ar putea avea consecinţe semnificative în cazul producerii unui accident major, titularul activităţii are obligaţia să reexamineze şi, unde este necesar, să revizuiască politica de prevenire a accidentelor majore, sistemul de management al securităţii şi să informeze Secretariatul de Risc din APM Dâmbovița asupra detaliilor revizuirii înainte de a efectua orice modificare şi/sau completare.

12.1.8. Operatorul a elaborat planul de urgenţă internă. Planul de urgenţă internă se actualizează, revizuieşte, testează şi evaluează periodic de către titularul activităţii. Actualizarea planului de urgenţă internă se realizează anual sau ori de câte ori apar modificări. Revizuirea planului de urgenţă internă se realizează la intervale de cel mult 3 ani sau la solicitarea autorităţilor teritoriale de protecţie civilă, pe baza modificărilor produse în caracteristicile surselor de risc, structura economică a obiectivului, realizarea cooperării sau în concepţia aplicării planului. Planul de urgenţă internă va fi testat şi evaluat prin exerciţii organizate de titularul activităţii.

12.1.9. Anual se va executa cel puţin câte un exerciţiu pentru fiecare tip de eveniment în care sunt implicate substanţe periculoase, precum incendiu, explozie, avarie, accident chimic, emisie de substanţe periculoase. Exerciţiile şi antrenamentele cu scenarii care presupun efecte în afara amplasamentului se vor organiza şi desfăşura cel puţin o dată la 3 ani. Evaluarea planului de urgenţă internă se realizează după executarea exerciţiilor, pe baza concluziilor şi rapoartelor prezentate de personalul special angrenat în acest scop. În cadrul procedurii de evaluare se iau în considerare schimbările care au loc pe amplasament, noile cunoştinţe tehnice precum şi noile cu noştinţe privind răspunsul la accidentele majore.

12.1.10. Măsurile prevăzute în planurile de urgenţă se pun în aplicare imediat de către operator şi, dacă este necesar, de către ISU, în următoarele situaţii: a. când survine un accident major, sau b. când survine un eveniment necontrolat, care poate, prin natura sa, să conducă la un accident major.

12.1.11. Titularul amplasamentului furnizează, din oficiu, periodic şi în forma cea mai adecvată, informaţii privind măsurile de securitate în exploatare şi comportamentul în caz de accident, tuturor persoanelor, precum şi factorilor de decizie din cadrul unităţilor care deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament. Aceste informaţii trebuie revizuite la intervale de 3 ani. Unde este necesar se actualizează conform prevederilor legale şi sunt repetate pentru public întrun interval de timp ce nu poate fi mai mare de 5 ani. Titularul are obligaţia să se asigure că inventarul substanţelor periculoase existente pe amplasament este pus la dispoziţia publicului în condiţiile legii, sub rezerva cerinţelor de confidenţialitate stabilite potrivit legii.

12.1.12.Titularul activităţii are obligaţia să informeze în maximum 2 ore autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, cu privire la:

- circumstanţele accidentului, substanţele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţii umane, asupra mediului şi proprietăţii şi măsurile de urgenţă adoptate;

- măsurile avute în vedere pentru atenuarea efectelor pe termen mediu şi lung ale accidentului, precum şi pentru prevenirea repetării unui astfel de accident;

- să actualizeze informaţiile furnizate dacă cercetările ulterioare fac cunoscute date suplimentare care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile stabilite.

12.1.13.Titularul activităţii are obligaţia să avertizeze imediat populaţia asupra riscurilor de poluare şi contaminare a zonelor limitrofe amplasamentului şi să intervină cu forţele şi mijloacele de care dispune pentru protecţia populaţiei şi înlăturarea efectelor poluării.

12.1.14. În cazul producerii unui accident major se vor respecta prevederile Ordinului comun al MMGA şi MAI nr. 520/2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

- Titularul de activitate va institui proceduri în cadrul Sistemului de Management al Securităţii în vederea atribuirii unor responsabilităţi pentru colectarea, analiza şi înregistrarea evenimentelor, monitorizarea performantei, a proceselor în scopul de a identifica cauzele şi posibilele intervenţii.

- Secretariatele de risc din cadrul autorităţilor de protecţie a mediului vor urmări realizarea măsurilor dispuse în urma inspecţiilor în colaborare cu conducerea obiectivului. În situaţiile în care raportul de inspecţie specifică necesitatea realizării unor măsuri suplimentare sau a unor măsuri de remediere, este obligatorie realizarea acestor măsuri în limitele de timp prevăzute în raport.

- Se vor lua următoarele măsuri:

- Pentru evitarea, prevenirea sau remedierea unor situaţii generatoare de risc este obligatoriu să se elaboreze un Plan de management de mediu parte a managementului general al unităţii, precum şi Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

- Se vor elabora regulamente interne ale societăţii, regulamente de funcţionare a instalaţiei, regulamente interne şi prevederi pentru cazuri de avarii.

- Se va proceda la instruirea personalului în ceea ce priveşte bunele practici de lucru în conformitate cu legislaţia de mediu, normativele P.S.I. şi de protecţia muncii.

- Politica de prevenire şi management a situaţiilor de urgenţă se va materializa într-un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care va fi revizuit anual şi actualizat, după caz.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII

13.1. Aspecte generale privind monitorizarea

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecţia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare și ale  Legii 278 / 2013 privind emisiile industriale, titularul are obligaţia să realizeze controlul emisiilor de poluanţi în mediu, precum şi controlul calităţii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat în laboratorul din dotare sau în laboratoare terţe, cu echipamente de prelevare şi analiză adecvate, descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice

Automonitoringul este obligația titularului de activitate și are următoarele componente:

- monitoringul emisiilor si calității factorilor de mediu;

- monitoringul tehnologic/monitoringul variabilelor de proces;

- monitoringul post-închidere;

Titularul activității este obligat sa raporteze autorităților de mediu rezultatele monitorizării, in forma adecvata, stabilita prin prezenta autorizație si la termenele solicitate.

13.1.1. Cerințe generale privind reprezentativitatea măsurărilor.

- Titularul de activitate are obligaţia să monitorizeze, în perioadele de activitate, nivelul emisiilor de poluanţi şi poluarea de impact în condiţii reprezentative pentru activitatea desfăşurată.

13.1.2. Cerințe generale privind metodele de încercare:

- Măsurarea concentraţiilor poluanţilor în efluenţi sau în mediu se va realiza prin proceduri de analiză standardizate (versiuni valabile si actualizate). Metodele de încercare utilizate vor fi, cu prioritate, standarde CEN (inclusiv standardele CEN transpuse la nivel național). Alternativ, se pot utiliza standarde ISO, alte standarde internaționale, standarde naționale care asigură furnizarea de date cu o calitate științifică echivalentă cu standardele CEN, cu condiția să fie pretabile domeniului în care se solicită măsurarea.

- Utilizarea de metode nestandardizate este admisă în cazul metodelor validate. In cazul metodelor nestandardizate destinate măsurării emisiilor în atmosferă, validarea metodei trebuie realizată în conformitate cu (SR) EN 14793:2017. Emisii de la surse fixe. Demonstrarea echivalenţei unei metode alternative cu o metodă de referinţă. În cazul metodelor de analiză nestandardizate utilizate pentru domeniul calității apei, se poate utiliza ISO / TS 16489: 2006 Calitatea apei - Ghid pentru stabilirea echivalenței rezultatelor. Se recomandă consultarea autorității emitente a autorizației integrate de mediu, în cazul utilizării de metode de analiză nestandardizate.

- La selectarea metodei de încercare se va avea în vedere criteriul limitei de detecție a metodei, a cărei valoare nu poate fi mai mare decât valoarea limită impusă pentru poluantul măsurat.

13.1.3.  Cerințe generale privind laboratoarele:

- Laboratoarele care realizează măsurările destinate verificării conformității trebuie să aibă implementat un sistem de management al calității în laborator conform EN ISO/IEC 17025. Este o bună practică situația ca acest sistem al calității să fie acreditat de către un organism național sau internațional de acreditare. Laboratoarele care efectuează încercările trebuie să fie independente.  În cazul în care titularul/operatorul activităţii realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza monitorizarea/măsurarea emisiilor în paralel cu un laborator independent acreditat pentru încercările prevăzute în prezenta autorizaţie.

    - Cerințe generale privind prelucrarea și raportarea rezultatului măsurărilor:

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite. Rapoartele de încercare trebuie să însoțească rapoartele centralizatoare privind situația emisiilor. Titularul are obligaţia de a înregistra şi arhiva rapoartele de încercare emise de terţi.

- Titularul activității este obligat sa transmită la A.P.M. Dâmbovița orice alte informații solicitate in conformitate cu prevederile legale, sa asiste si sa pună la dispoziție datele necesare pentru desfășurarea controlului instalației si pentru prelevarea de probe sau pentru verificarea respectării prevederilor prezentei autorizații.

- Depășirea pragurilor de alertă,  așa cum sunt stabilite prin OM 756 / 1997  pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, are următoarea relevanta:  pragurile de alerta avertizează autoritățile competente  asupra  existentei,  într-o  anumita  situație,  a  unei  poluări  potențiale  în aer,  apa  sau  sol;   când  concentrația  unuia  sau  mai  multor  poluanți  depășește  un  prag  de alerta,  autoritățile  competente  pot  dispune,  daca  se  considera  necesar,  o  monitorizare suplimentara  asigurata  de  către  titularii  activităților  potențial  responsabile  de  poluare,  fie  prin sisteme proprii, fie prin unități specializate. În același timp, autoritățile competente vor solicita si vor  urmări  introducerea  unor  masuri  de  reducere  a  concentrațiilor  de  poluanți  din emisii/evacuări.

    - Alte cerințe:

Titularul autorizației trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la următoarele puncte de prelevare si monitorizare:

- locații adecvate pentru evaluarea calității mediului (calitatea aerului, calitatea solului, apa subterană, nivel de zgomot);

- instalațiile pentru evacuarea emisiilor de poluanți in mediu;

Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calității mediului se va organiza in cadrul societății si in colaborare cu laboratoare terțe si va fi coordonata de persoane din cadrul unității numite cu decizie de către conducere.

Titularul de activitate are obligația de a realiza acțiuni de monitorizare a emisiilor in mediu si a poluării de impact la solicitarea autorităților de mediu, suplimentare cerințelor stabilite prin prezenta autorizație integrată de mediu, funcție de necesitați suplimentare care pot interveni,  la indicatori, cu timpi de mediere si in puncte de măsurare precizate la formularea solicitării.

## 13.2. Monitorizarea emisiilor in atmosfera si a calității aerului

13.2.1. Monitorizarea  emisiilor in aer, indicatori de calitate și frecvența de monitorizare

Pentru emisiile specifice din instalaţii de ardere şi instalaţii tehnologice, verificarea încadrării concentraţiilor în valorile limită la indicatorii specifici se va realiza după cum urmează:

| Instalaţii aferente | Punct de evacuare emisii | Indicatori de calitate de monitorizat* | Frecvenţă de verificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Cazan termic Hoval Ultra Gas 1000, putere termică instalată de 912 KW, combustibil gaz metan | C2 | monoxid de carbon (CO) oxizi de azot (ca NO2) oxizi de sulf (ca SO2) | 1 măsurare /2 ani* |
| Cazan Viessmann Vitocrossal, putere termică instalată de 318 KW, combustibil gaz metan | C3 | monoxid de carbon (CO) oxizi de azot (ca NO2) oxizi de sulf (ca SO2) | 1 măsurare /2 ani* |
| Cazan VIESSMANN Vitodens, putere termică instalată de 24 KW, combustibil gaz metan | C4 | monoxid de carbon (CO) oxizi de azot (ca NO2) oxizi de sulf (ca SO2) | la solicitarea autorităților de mediu |
| Hala C – Instalația de spumare Hala B, depozitul TDI (la pierderi accidentale, cu evacuarea aerului contaminat din compartimentul de depozitare a diizocianaţilor prin racordul de urgență la sistemul de ventilare al tunelului de spumare) | C1 | toluen diizocianat (TDI) | Monitorizare continuă, mediere la fiecare 30 minute** 1 măsurare periodică anuală cu rol de test anual de supraveghere (TSA). |
|  |  | Compuși organici volatili (COV), exprimat în C total | Semestrial în primii 2 (doi) ani de funcționare; apoi anual, dacă în primii 2 (doi) ani nu se constată depășirea VL*** |

Mențiuni: Datele referitoare la emisiile în atmosferă se exprimă în condiţii standard de temperatură şi presiune (273.15 K şi 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fără umiditate. Pentru emisiile din procese de combustie gaz natural, valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%. Pentru măsurări se recomanda un  timp de mediere de 30 -60 de minute.

Note:

* o singură măsurare individuală cu timp de mediere de 30-60 de minute.

**  monitorizare continuă pe toată durata spumării, până la evacuarea completă a gazelor din tunelul de spumare

*** o sesiune de măsurare va include o serie de 3 măsurări individuale cu timp de mediere de 30 de minute sau o măsurare individuală cu timp de mediere de 60 de minute; sesiunile de măsurare vor include, cu precădere, intervale de timp în care se utilizează clorura de metilen în procesul de spumare sau pentru curățarea capului de spumare (de mixare).

Toate măsurările trebuie efectuate în condiții reprezentative, care trebuie documentate și menționate în raportul de încercare.

13.2.2. Cerințe privind condițiile de măsurare, amplasarea punctelor de prelevare și măsurare, durata și numărul de măsurări a emisiilor în atmosferă.

Pentru îndeplinirea cerințelor privind condițiile de măsurare, amplasarea punctelor de prelevare și măsurare, durata și numărul de măsurări se impune respectarea cel puțin a cerințelor standardului:  (SR) EN 15259 Calitatea aerului. Măsurarea emisiilor surselor fixe. Cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de măsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de măsurare.

Pentru evaluarea conformității, măsurarea periodică a emisiilor în atmosferă trebuie efectuată la cea mai ridicată stare de emisie a poluanților de interes, în condiții de funcționare reprezentative, reprezentate de condiții de operare normale. Cea mai ridicată stare de emisie este caracterizat prin cel mai mare debit de masă de emisie,  în condiții normale de funcționare.  Condițiile de funcționare și emisie ale surselor investigate trebuie documentate în vederea stabilirii condițiilor de măsurare și consemnate de către laboratorul care efectuează prelevarea probelor. Informațiile reprezentative privind reprezentativitatea măsurărilor (gradul de încărcare a instalației, raportat la capacitate; existenta si starea de funcționare a echipamentelor de control al emisiilor; tipul emisiei și al procesului de producție (continuu, discontinuu) etc) trebuie să se regăsească în raportul de încercare.

Pentru obținerea de rezultate reprezentative este necesară îndeplinirea următoarelor cerințe:

- sunt disponibile secţiuni şi locuri de măsurare de preferat create în etapa de proiectare a instalaţiei şi permit luarea unei probe reprezentative,

- obiectivul măsurării şi planul de măsurare sunt disponibile înainte de efectuarea măsurărilor,

- strategia de prelevare este specificată în planul de măsurare pentru a se realiza obiectivul măsurării,

- se elaborează raportul asupra rezultatelor şi va include toate observaţiile relevante;

- se folosesc laboratoare de încercări competente.

Cerințe generale privind amplasarea punctului de prelevare și măsurare la măsurarea emisiilor în atmosferă:

- Pentru asigurarea unei prelevări reprezentative ale probelor la emisia în atmosferă trebuie utilizate secțiuni selectate tehnic care asigură un proﬁl stabil al ﬂuxului de eﬂuent gazos rezidual fără turbulenţă sau fără întoarcerea gazului şi unde este localizat un plan de prelevare cu o grilă de puncte de măsurare suﬁciente, pentru a evalua distribuţia măsuranzilor şi a mărimilor de referinţă, în aval de sistemele și echipamentele de depoluare și control a emisiilor în atmosferă.

- Repartiția substanțelor poluante în secțiunea canalului de evacuare trebuie să fie cât mai omogenă posibil. Condiţiile de ﬂux omogen sunt, în general, îndeplinite dacă planul de prelevare este destul de departe, în amonte sau în aval de orice ﬂuctuaţie, care poate produce o schimbare a direcţiei efluentului,  dacă se află într-o secţiune a conductei cu o lungime dreaptă de cel puţin cinci diametre hidraulice în amonte de planul de prelevare și două diametre hidraulice în aval,  intr-o secţiune a conductei cu formă constantă şi suprafaţă a secţiunii constante.

- Locul de măsurare trebuie să permită accesul la planul de prelevare, pentru echipamentul tipic de prelevare, în condiții care permit personalului care efectuează măsurarea să lucreze în siguranţă şi eficient. Poziționarea punctului de recoltare  se verifică, se planifică și se amenajează corespunzător și din timp, de comun acord cu deținătorul sursei investigate.

Cerințe generale privind numărul măsurărilor individuale, timpul de mediere, exprimarea, prelucrarea și raportarea rezultatului măsurărilor:

- Pentru măsurările periodice, numărul de măsurări individuale consecutive dintr-o serie de măsurări depinde de stabilitatea emisiei. Atunci când se măsoară o emisie stabilă, practica recomandată este măsurarea a minimum trei eșantioane consecutive într-o serie de măsurători. În cazul emisiilor instabile, numărul măsurărilor individuale dintr-o sesiune de măsurare sau timpul de mediere al unei măsurări individuale pot fi crescute,  pentru atingerea obiectivului de măsurare.

- Pentru măsurători periodice, rezultatul unei măsurări individuale este corespunzător perioadei de eșantionare utilizată, pentru fiecare măsurare individuală (rezultatul unei măsurări individuale este media valorilor măsurate în fiecare punct al grilei de măsurare, pe axa de măsură).

- Timpul de eșantionare recomandat pentru măsurarea periodică a emisiei în atmosferă este de 30-60 de minute și este dependent de concentrația preconizată a poluantului în gazele reziduale și de gama de măsurare a metodei analitice utilizate de laborator, inclusiv limita de detectare.

- Rezultatele măsurărilor emisiilor în atmosferă se vor exprima în condiţii standard de temperatură şi presiune (273.15 K şi 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fără umiditate. Pentru emisiile din procese de combustie gaz natural, valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%;

- Pe lângă poluantul de interes sub aspectul verificării respectării valorilor limită la emisia în atmosferă, următorii parametri ai efluentului trebuie măsurați și consemnați în rapoartele de încercare a emisiilor: conținutul în apă; temperatura și viteza gazelor în conductă, debitul volumetric.

Cerințe pentru monitorizarea continuă a toluen diizocianat (TDI) :

- Pentru echipamentul / echipamentele de monitorizare continuă a emisiei în atmosfera a TDI (la coșul de dispersie C1) se va avea în vedere îndeplinirea următoarelor cerințe, astfel încât să se asigure respectarea cerințelor celor mai bune tehnici disponibile (BAT) privind monitorizarea (JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations  - 2018)

- trebuie să fie etalonabile extern;

- Sa asigure o limită de detecție mai mică decât valoarea limită aplicabilă, funcție de destinația echipamentului;

- să permită stocarea datelor măsurate și exportul într-un format adecvat pentru prelucrarea lor statistică (medierea valorilor măsurate, identificarea maximelor etc.), calculul debitului masic funcție de debitul volumetric, exprimarea în unități de măsură comparabile cu valorile limită (mg/Nm3, exprimată în condiţii standard de temperatură şi presiune (273.15 K şi 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fără umiditate, pentru timpi de mediere de 30 minute). Este necesară măsurarea unor parametri suplimentari ai efluentului la emisie: temperatura, debit, umiditate.

- Pentru asigurarea calității măsurărilor prin sisteme automate de măsurare (SAM), echipamentele destinate monitorizării continue trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale și de asigurare a calității:

CERINȚE GENERALE:

| Caracteristici | Măsurări continue |
| --- | --- |
| Perioada de prelevare | Măsurarea acoperă toate sau majoritatea perioadelor în care sunt emise substanțele |
| Viteza | Rezultate aproape întotdeauna în timp real |
| Media rezultatelor | Rezultate continue pot fi mediate într-o anumită perioadă (30 de minute pentru monitorizarea continuă a TDI) |
| Calibrarea şi trasabilitatea | SAM necesită calibrare față de metoda standard de referință (SRM) și ajustare cu certificat a materialelor de referință folosite pentru întreținere |
| Acreditarea | Asigurarea calității calibrării și întreținerea SAM se face conform EN 14181-2014 și EN ISO / IEC 17025: 2017 |
| Certificarea echipamentului | Certificarea echipamentelor disponibile |

ASIGURAREA CALITĂŢII

Pentru respectarea cerințelor de certificare a echipamentului (QAL1), conform EN 15267 și EN 141811, trebuie să se demonstreze că SAM selectat (echipamentul destinat monitorizării continue de TDI) este potrivit pentru scopul său prevăzut.

Pentru măsurarea emisiilor în aer, SAM certificate sunt disponibile pentru poluanți și parametrii enumerați în anexa A.1, tabelul 7.2. din JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations / 2018. Întrucât TDI nu se regăsește în lista substanțelor cuprinse în tabelul 7.2 pentru care există SAM certificate, producătorul echipamentului utilizat pentru monitorizarea continuă a TDI trebuie să se asigure că echipamentul este adecvat pentru scopul măsurării și să facă dovada că îndeplinește condițiile necesare pentru utilizare.

Pentru asigurarea calităţii în operare, conform cerințelor EN 14181, se va asigura respectarea procedurilor pentru nivelurile de asigurare a calității QAL2 și QAL3, precum și testul anual de supraveghere (TSA) pentru SAM în funcțiune.

QAL2 va implica laboratoare de testare acreditate, testele QAL2 vor fi efectuate după instalarea SAM și se va asigura calibrarea (sau verificarea calibrării inițiale a SAM) cu ajutorul rezultatelor unui număr de măsurători reale ale emisiilor efectuate în paralel cu SAM și o metoda de referință standard (MRS). Variabilitatea valorilor măsurate obținute cu SAM este ulterior evaluată în funcție de incertitudinea maximă de măsurare permisă. Procedura QAL2 trebuie repetată periodic cel puțin la fiecare cinci ani.

QAL3 va implica o procedură frecventă de asigurare a calității pentru a menține și demonstra calitatea necesară a SAM în timpul funcționării sale normale, procedură care este responsabilitatea  operatorului instalației (titularului de activitate). Spre deosebire de QAL1 și QAL2, QAL3 nu necesită un laborator acreditat sau aprobat pentru a efectua procedurile. Scopul procedurii QAL3 este de a asigura menținerea SAM în aceleași condiții operaționale comparativ cu instalarea sa și calibrarea în timpul procedurii QAL2. Procedura QAL3 necesită măsurători regulate și frecvente, folosind materiale de referință de cantitate și calitate cunoscute. Aceasta permite identificarea momentului în care este necesară o reglare sau doar întreținere (de exemplu, de la producător). Frecvența necesară procedurii QAL3 este cel puțin o dată în perioada intervalului de întreținere, care este definită în timpul certificării sau este menționată de producătorul echipamentului.

Testul anual de supraveghere (TSA) implică laboratoare de testare acreditate, este o procedură anuală de testare a SAM pentru a evalua funcționarea corectă  a acestuia, performanța măsurării și încadrarea în parametrii de calibrare În general, un TSA constă dintr-un test funcțional și cel puțin cinci măsurători paralele între SAM și MRS. Datele măsurate sunt utilizate la un test al variabilității și a funcției de calibrare a SAM.

13.2.3.  Metode de măsurare recomandate pentru efectuarea măsurărilor (emisii în atmosferă):

| Indicatori de calitate | Metode recomandate (versiunile valabile ale standardelor sau metodelor) |
| --- | --- |
| gaze de ardere și conținut de oxigen | (SR) EN 50379-2 - Specificaţie pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere din conductele de evacuare ale aparatelor de încălzire. |
| CO, NOX, SO2, O2 | (SR) ISO 10396 Emisii de la surse fixe. Prelevare pentru determinarea automată a concentraţiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare |
| total substanțe organice (Ctotal) | (SR) EN ISO 13199 Emisii de la surse fixe. Determinarea componentelor organice volatile totale (COVT) din gazele reziduale provenite din procesele fără ardere. Analizor în infraroşu fără dispersie prevăzut cu un convertizor catalitic. |
| total substanțe organice (Ctotal) | (SR) EN 12619 - Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de carbon organic total gazos. Metoda cu detector continuu de ionizare în flacără |
| vapori de apa (umiditatea gazului) | (SR) EN 14790 - Emisii de la surse fixe. Determinarea vaporilor de apă în conducte; EPA METHOD 4—Determination Of Moisture Content In Stack Gases |
| viteza și debit volumetric | (SR) EN ISO 16911-1 - Emisii de la surse fixe. Determinarea manuală şi automată a vitezei şi a debitului volumetric de curgere în conducte. Partea 1: Metodă manuală de referinţă; (SR) EN ISO 16911-2 - Emisii de la surse fixe. Determinarea manuală şi automată a vitezei şi a debitului volumetric de curgere în conducte. Partea 2: Sisteme automate de măsurare (SR) ISO 14164 - Emisii de la surse fixe. Determinarea debitului volumetric al efluenţilor gazoşi în conducte. Metoda automată; EPA Method 2—Determination of Stack Gas Velocity and Volumetric Flow Rate (Type S Pitot Tube) |
| diisocianați (TDI, MDI), măsurări periodice | EPA Method 326 - method for determination of isocyanates in stationary source emissions; Metode care necesită adaptare pentru măsurarea emisiilor: NIOSH Method 5522 - Isocyanates; OSHA Method 18 - Diisocyanates 2,4-TDI and MDI OSHA Method 42 – Diisocyanates; |

Standarde suplimentare ce necesită aplicare: (SR) EN  15259- Măsurarea emisiilor surselor fixe. Cerințe referitoare la secțiuni si amplasamente de măsurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de măsurare, cu mențiunea că EN 152591se aplică în special pentru măsurători periodice ale emisiilor, dar specifică, de asemenea, o procedură pentru găsirea celui mai bun punct de eșantionare disponibil pentru SAM.

Standardele generale EN relevante pentru măsurările continue ale emisiilor în aer sunt menționate în cele ce urmează:

| Standard | Titlu |
| --- | --- |
| EN ISO 9169 | Calitatea aerului - definiția și determinarea performanței şi caracteristicile unui sistem automat de măsurare |
| EN 141811 | Emisii la sursă staționară - Asigurarea calității automatizării sistemelor de măsurare |
| EN 15267-11 | Calitatea aerului - Certificarea sistemelor automate de măsurare - Partea 1:Principii generale |
| EN 15267-21 | Calitatea aerului - Certificarea sistemelor automate de măsurare - Partea 2:Evaluarea inițială a managementului calității producătorului SAM, supravegherea de sistem și post certificarea procesului de fabricație |
| EN 15267-31 | Calitatea aerului - Certificarea sistemelor automate de măsurare - Partea 3:Criterii de performanță și proceduri de încercare pentru măsurarea automată a sistemelor de monitorizare a emisiilor din surse staționare |

## 13.2.4. Monitorizarea parametrilor de calitate a aerului

Pentru calitatea aerului în zona de impact, verificarea încadrării în valorile limită a concentrației de toluen diizocianat (TDI) se va realiza în condiții de funcționare reprezentative, în perioade de operare normale, in două puncte de prelevare amplasate în zona locuită limitrofă, după cum urmează:

| Punct de monitorizare, amplasare | Timp de mediere | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanți | Metode de analiza recomandate |
| --- | --- | --- | --- |
| A1- primele case spre nord; coordonate Stereo 70: 533496 (E) ; 395670 (N) | 1 h* 24 h** | Trimestrial – în primii doi ani de funcționare; Semestrial – după primii doi ani de funcționare; | NIOSH Method 5522 - Isocyanates; OSHA Method 18 – Diisocyanates 2,4-TDI and MDI; OSHA Method 42 – Diisocyanates; |
| A1- primele case spre sud; coordonate Stereo 70: 533692 (E) ; 395348 (N) |  |  |  |

* Măsurările cu timp de mediere de 1 oră se vor efectua în interiorul intervalului  de  activitate  al  instalației  de  spumare,  când  sunt de așteptat emisii de TDI în atmosferă;

**Măsurările cu timp de mediere de 24 de ore se vor efectua dacă timpul de spumare depășește programul de lucru al unui schimb de 8 ore;

Pentru fiecare determinare a concentrației de TDI în atmosferă vor fi înregistrate și direcția și viteza vântului în punctul de prelevare precum și temperatura și umiditatea aerului.

## 13.3. APA

13.3.1. Pentru apele uzate menajere și pluviale evacuate în bazinul de retenție, verificarea încadrării indicatorilor de calitate în valorile limită admise de prevederile normativului NTPA 001 / 2002, probat prin HG 188/2002 (cu modificările şi completările ulterioare), se va face semestrial, cel puțin la indicatorii nominalizați:

| Indicatori de calitate | Metoda de analiză recomandata |
| --- | --- |
| pH | SR ISO 10523 |
| Materii in suspensie | SR EN 872 |
| Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu | SR ISO 6060 |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile – CBO5 | SR EN 1899 |
| Azot total | SR EN 11905 SR EN ISO 13395 |
| Detergenți sintetici | SR ISO 7875; SR EN 903 |
| Substanțe extractibile cu solvenți organici | SR 7587 |
| Reziduu filtrat la 105 oC | STAS 9187 |
| Fosfor total (P) | SR EN ISO 6878 |

Proba de apă uzată supusă analizei va fi o probă medie recoltată în punctul de evacuare în bazinul de retenție, prin sub-eșantionare din probe punctuale distribuite uniform pe parcursul unei zile, proporțional cu debitul.

## 13.4. Monitorizarea calității solului

Verificarea încadrării concentraţiilor în valorile limită prevăzute în ordinul MAPPM nr. 756  / 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, pentru categoria de terenuri cu folosinţe mai puțin  sensibile se va realiza anual, la indicatorul de calitate total hidrocarburi din petrol:

| Puncte de prelevare | Metoda de analiză recomandată |
| --- | --- |
| S1- zona verde în proximitatea obiectivului ”separator de hidrocarburi” | SR EN ISO 16703 SR ISO 11465 (pentru determinarea conținutului de substanța uscată) |

Prelevarea probelor se va realiza la două adâncimi:

1 – in intervalul 0-20 cm

2 -  in intervalul 20-40 cm

13.6. Monitorizarea nivelului de zgomot

Verificarea încadrării nivelului de zgomot echivalent ponderat A (AeqT)  în limitele autorizate  se va realiza la solicitarea autorităților de mediu. Se recomandă evaluarea nivelului de zgomot asociat surselor de pe amplasament în următoarele categorii de situații de evaluare a nivelului de zgomot, după necesități:

| Punct de măsurare | Standarde de măsurare aplicabile (cumulat) |
| --- | --- |
| Limita spațiului funcțional reprezentat de incinta industrială*, ** | - SR ISO 1996-1:2016 - SR ISO 1996-2:2018 - SR 6161-1:2020 - SR 10009-2017 și SR 10009/C91 - SR 6161-3:2020 |
| Limita proprietății, în cazul clădirilor cu teren împrejmuit (curte) și cu destinație rezidențială, cu regim de două niveluri sau mai puțin*** |  |
| Fațada clădirii rezidențiale care este cea mai expusă acțiunii unei surse de zgomot exterioare clădirii**** |  |

# * conform SR 6161-2:2020 (7.2.6), pentru aprecierea nivelului de zgomot la limita unui spațiu funcțional, punctele de măsurare se amplasează în dreptul colțurilor împrejmuirilor, la jumătatea distanței dintre două colțuri succesive și se introduc puncte suplimentare pentru respectarea condiției ca distanța dintre două puncte succesive să fie mai mică sau cel mult egală cu 100 m

** limita spațiului funcțional reprezentat de incinte industriale și spații cu activități asimilate activităților industriale se consideră limita proprietății  acestui spațiu conform planului cadastral, inclusiv teren (SR 10009 / 2017, tabel 1, Nota 3)

*** cu precizarea verificării  respectării cerințelor de la notele 1-3 / tabel 7, SR 10009 / 2017

**** cu precizarea verificării respectării cerințelor de la notele 1-4 / tabel 8, SR 10009 / 2017

Pentru oricare din categoriile de situații de evaluare a nivelului de zgomot, se recomandă, în măsura posibilităților, măsurarea  nivelului de zgomot de fond, pentru evaluarea cât mai corectă a nivelului de zgomot atribuit sursei investigate.

- 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Se va asigura evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, respectiv operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE și se va pune la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora; se va păstra evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani;

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

  - Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

  - Monitorizare miros

Monitorizarea mirosului se va realiza la solicitarea autorităților de mediu, în cazul apariției de reclamații  / sesizări privind existența disconfortului olfactiv generat de activitatea desfășurată pe amplasament.

De asemenea, la solicitarea autorităților competente de mediu, titularul de activitate va elabora Planul de gestionare a disconfortului olfactiv, în conformitate cu prevedrile OUG 195 / 2005 - privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Standarde, metodologii, legislație aplicabile:

- SR EN 13725 - Calitatea aerului. Determinarea concentraţiei  de  miros  prin olfactometrie dinamică;

- SR EN 16841-1 -  Aer înconjurător. Determinarea prezenţei mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecţie în teren. Partea 1: Metoda grilei

- SR EN 16841-2  -  Aer înconjurător. Determinarea prezenţei mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecţie în teren. Partea 2: Metoda dârei de miros;

- OUG 195 / 2005 - privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Metodologile disponibile în legislația națională cu  privire  la  prevenirea  şi reducerea disconfortului olfactiv;

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

  - Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere parte integrantă a Formularului de solicitare.

- 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite APM Dâmbovița raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Dâmbovița şi GNM – Serviciul   Comisariatului Judeţean Dâmbovița, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

Anual, titularul activității are obligația de a transmite  autorităţii  publice  teritoriale  pentru  protecţia  mediului  toate  informaţiile  solicitate  în vederea realizării inventarelor de emisii de poluanți în atmosferă, în conformitate cu cerințele Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător – art.10(lit.g), art.24 (lit.g) și prevederile ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3299 / 2012, prin modalitățile și la termenele comunicate de către autoritatea competentă (Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița).

Rezultatele monitorizării se înregistrează, se prelucrează şi se prezintă într-o formă adecvată, stabilită de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Raportarea către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa a rezultatelor activităţii de monitorizare a emisiilor în mediu şi a nivelului de poluare de impact, prin măsurări periodice,  se va face trimestrial în primii doi ani de funcționare/ semestrial după primii doi ani de funcționare, în următorul format:

Nume titular activitate: Date de contact (adresa, telefon, fax, e-mail) Activitate / amplasament pentru care s-a efectuat monitorizarea: Perioada de raportare (luna, anul, semestrul, trimestrul): Factor de mediu sau tip de proba: (apa uzata, apa suprafaţa, foraj, sol, calitate aer, emisie in atmosfera, nivel de zgomot etc.) Emisie / Imisie Indicator de analiza; Punct de prelevare/ măsurare; U.M; Valoare medie sau valoare înregistrată; Valoare Maxima*; Valoare Minima*; Nr. măsurări; Nr. depășiri CMA sau VL; CMA /VL conform autorizației de mediu; Metoda de analiză. CMA - concentrație maxima admisa sau VL – valoare limita U.M. - unitate de măsura * - se completează numai in situația efectuării mai multor măsurări într-o sesiune de măsurare sau în perioada de raportare Data: Semnătura reprezentant legal, ştampila unității Persoana de contact pentru datele înscrise in formular (nume, funcție, telefon, e-mail)

Raportul in formatul centralizat va fi însoţit de rapoartele de încercare aferente măsurărilor efectuate.

Rapoartele de încercare trebuie sa fie întocmite in conformitate cu recomandările standardelor in vigoare. Pentru fiecare măsurare vor fi disponibile cel puțin următoarele informații:

- Identificarea titularului de activitate, a  instalației și sursei investigate, tipul poluantului / poluanților;

- felul măsurării: continua, periodică, timpul de mediere;

- condiţii de prelevare: locul prelevării, metoda de prelevare; etc.

- metoda de măsurare utilizată – identificarea metodei; descriere conceptuală în cazul metodelor de analiză nestandardizate (pentru identificarea metodei de analiză nu este suficientă identificarea procedurii laboratorului, prin codul și titlul atribuit în cadrul sistemului de management al calității implementat);

- condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii; parametrii de funcționare / activitate la sursa / sursele de emisie a poluanților in mediu pentru aprecierea gradul de reprezentativitate a măsurării;

- modul de dispersie a poluanților in mediu, caracteristici constructive ale sistemului de dispersie;

- instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea de funcționare a acestora în momentul măsurării;

- rezultatul măsurilor: concentrația poluanților de interes sub aspectul verificării respectării valorilor limită la emisia în atmosferă; parametrii efluentului la emisie: conținutul în apă; temperatura și viteza gazelor în conductă, debitul volumetric.

În cazul măsurărilor continue la sursa C1 (coșul de dispersie aferent procesului de spumare), raportarea datelor se va face lunar, într-un format centralizat editabil, care va cuprinde toate valorile concentrațiilor de TDI mediate la 30 minute măsurate pe parcursul unei luni calendaristice, în perioadele cu emisie prin coșul de dispersie.  Valorile mediate la 30 minute, exprimate in ppb si mg/Nmc, vor fi insoțite de informații privind parametrii efluentului la emisia în atmosferă (debit volumetric, viteza, temperatura și umiditatea gazelor). Valoarea medie pentru alt timp de mediere decât cel de 30 de minut este informativă sau destinată calculului cantităților de poluanți emise.

Măsurările anuale periodice realizate utilizând o metodă de referință, la sursa C1, pentru testul de supraveghere anuală, se vor raporta anual.

În situaţiile în care intervin sesizări şi reclamaţii privind poluarea de impact, titularul activităţii va informa Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa în termen de 5 zile de la primirea sesizării şi va realiza în cel mai scurt timp verificarea conformităţii şi stabilirea măsurilor necesare şi a condiţiilor optime de funcţionare astfel încât să se realizeze conformarea cu cerinţele legale privind nivelul emisiilor în mediu şi calitatea mediului în zona de impact.

In situaţia in care se constată existenţa sau iminenţa unei poluări accidentale sau a depăşirii limitelor prevăzute pentru descărcarea poluanţilor în mediu, titularul autorizaţiei va notifica incidentul autorităţilor de mediu, în cel mai scurt timp posibil de la producere, în următorul format:

FORMULAR DE RAPORTARE A ACCIDENTELOR/INCIDENTELOR DE MEDIU Titular de activitate. Nr. autorizație/autorizaţie integrată de mediu. Data şi ora apariţiei incidentului. Localizarea exactă a poluării accidentale (inclusiv localitatea pe raza căreia s-a produs incidentul). Cauza producerii poluării accidentale. Cantitate şi tip de poluant. Factorii de mediu afectaţi :sol,apa,aer,alți subiecți. Modul de manifestare a fenomenului ( inclusiv rezultatele analizelor –daca s-au efectuat, specificând :cine a recoltat, condiţii de recoltare). Tendinţa evoluţiei (creştere, staţionare sau descreştere). Suprafaţa afectată sau lungimea tronsonului de apă de suprafaţă. Tipul de proprietate (publică sau privată). Date de identificare ale proprietarului / administratorului afectat. Destinaţia terenului afectat. Măsuri luate la sursă. Măsuri luate de reducere şi/sau eliminare a efectelor. Acţiuni planificate (preventive şi reparatorii). Mod de gestionare a poluanţilor (modul în care se realizează managementul poluanţilor; de exemplu: gestionarea fluidului vidanjat – depozitare temporară, în ce locaţie, mod de decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioară). Mod de gestionare a zonei contaminate ( de exemplu, managementul aplicat solului contaminat: decopertare, loc de depozitare temporară, mod de decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioară) *. Cine completează raportul de informare (nume şi prenume, funcţia, nr. de telefon). * informaţiile din aceasta rubrică pot fi comunicate ulterior transmiterii acestui formular, după identificarea proprietarului, respectiv după aplicarea măsurilor reparatorii

În cazul poluărilor accidentale soldate cu impunerea de măsuri pentru refacerea mediului, titularul activităţii va informa Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa despre implementarea măsurilor propuse în termen de trei zile de la finalizarea acestor demersuri şi va pune la dispoziţie, după caz,  rapoarte de încercare edificatoare privind calitatea mediului.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la APM Dâmbovița, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase;

- planul de gestionare a solventilor;

14.4.2. Raportul  de mediu va fi transmis la APM Dâmbovița.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM Dâmbovița, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

- gestiunea deșeurilor și ambalajelor;

- planul de gestionare a solvenților întocmit conform Anexei 7, partea a 7-a a Legii 278/2013, pentru toate activitățile desfășurate pe amplasament

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Aplicații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu - Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 2. | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 3. | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012 | anual | 15 ianuarie - 15 martie | Inventare locale de emisie aplicaţia SIM-F2 |
| 4. | Substante chimice periculoase - Import/productie/utilizare substante/ amestecuri periculoase si artricole cu substante restrictionate | anual | 1 februarie - 15 iunie | Substante Chimice Periculoase |
| 5. | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 6. | Deșeuri ambalaje: Anexa 1-Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie – 25 februarie | Anexa 1-Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |
| 7. | Deșeuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1-Generatori de uleiuri, exclusiv service-uri și PFA | anual | 1 februarie – 31 mai | Chestionar 2.1-Generatori de uleiuri, exclusiv service-uri și PFA |

- 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Dâmbovița.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Dâmbovița, Gărzii Naţionale de Mediu –Comisariatul Judeţean Dâmbovița.

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Dâmbovița şi GNM – Serviciul CJ Dâmbovița  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” - SGA Dâmbovița ;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SUN GARDEN MANAGEMENT SCS, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  APM Dâmbovița şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

15.15. În scopul conformării cu prevederile Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediureexaminează periodic toate condițiile din autorizația integrată de mediu și acolo unde este necesar le actualizează. La cererea autorității competente operatorul prezintă toate informațiile necesare în scpul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor și alte date care , care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile. La reexaminarea condițiilor de autorizare, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu utilizează toate informațiile obținuute în urma monitorizării  sau a inspecției instalației.

15.16. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu ia măsurile necesare pentru ca în termen de 4 ani de la publicarea deciziilor privind concluziilor BAT aplicabile activității principale a unei instalșații, să se asigure că:

- toate condițiile din autorizația integrată de mediu pentru instalație sunt reexaminate și dacă este necesar, actualizate, în vederea asigurării conformării cu prevederile Legii nr.278/2013privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- instalația este conformă cu noile condiții de autorizare;

15.17. În procesul de reexaminare a autorizației integrate de mediu, se iau în considerare toate concluziile BAT, noi sau actualizate, aplicabile instalației, publicate după data acordării autorizației integrate de mediu sau după data ultimei reexaminări a acesteia.

15.18. În cazul în care pentru o instalației nu sunt elaborate concluziile BAT, condițiile de autorizare sunt reexaminate și dacă este necesar, actualizate, acolo unde evoluția celor mai bune tehnici disponibile permite reducerea considerabilă a emisiilor;

15.19. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel puțin în următoarele situații:

- poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel ăncât se impune reviyuirea valorilor limită de emisieexistente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori limită de emisie pentru alți poluanți;

- din motive de siguranță în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinseprin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile se impun în autorizația integrată de mediu, măsuri suplimentare, fără a afecta alte măsuricare se aplică pentru standardele de calitate a mediului;

- prevederea unor noi reglementări legale o impun;

15.20. Autoritatea competentă penttru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează  și dacă este cazul actualizează condițiile de autorizare ăn orcare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

15.21. Autorizaţia integrată de mediu include prevederile actului de reglementare emis de autoritatea competentă în domeniul apelor. Revizuirea acestuia implicăşi revizuirea condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu. Operatorul este obligat să prezinte la autoritatea competentă pentru protecţia mediului orice revizuire a autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru instalaţie,  în termen de 14 zile de la primire.

15.22. Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de delimitare al instalaţiei şi pe Planul de încadrare în zonă, anexe la solicitare.

15.23. Prezenta autorizaţie este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului şi nimic din prezenta autorizaţie nu va fi interpretat ca negând operaţiile statutare ale operatorului sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

15.24. Operatorul este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările- completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare.

15.25. Operatorul are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, epurare şi evacuare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare.

15.26. Operatorul de activitate trebuie să reactualizeze planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţină mijloacele şi materialele necesare  în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevedeile planului anterior menţionat.

- 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL  REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

-   planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

-  orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

-  măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

-  eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

-  oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Serviciul Comisariatului Judeţean Dâmbovița şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmbovița

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  84 pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Laura Gabriela BRICEAG

ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,

Morcoașe Maria

ÎNTOCMIT,

consilier Grațiela Ciocoiu - Bunilă

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmbovița |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Serviciul Comisariatului Judeţean Dâmbovița al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | ###### CAT | Colectiv de analiză tehnică |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | ###### COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | ###### H | Fraza da pericol este o frază alocată unei clase şi categorii de pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanţă sau de un amestec periculos inclusiv, când este cazul, gradul de periculozitate |
| 16 | ###### SMA | Sistem de management al autorizației |
| 17 | ###### Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 18 | ###### Amenajare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă, de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropiat |
| 19 | ###### Prejudiciul asupra mediului | a)prejudiciu asupra speciilor și habitatelor naturale protejate – orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează ăn raport cu starea inițială, ținând cont de criteriile prevăzute ăn anexa nr.1; b)prejudiciu asupra apelor – orice prejudiciu care are efecte adverse semnificatriveasupra stării ecologice chimice și/sau cantitative și/sau potențialul apelor în cauză așa cum au fost deinite în Legea nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare , cu excepţia efectelor negative pentru care se aplică art 27 din actul normativ anterior menţionat; c)prejudiciu asupra solului – orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană care este afectată negativ, ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme saum microorganisme în sol sau subsol; |

18. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Dâmbovița | Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmbovița |
| --- | --- | --- |
| 3 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 4 | C.J. Dâmbovița al G.N.M. | Serviciul Comisariatului Judeţean Dâmbovița al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 5 | ISUJ | Inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta |
| 6 | CAT | Colectiv de analiză tehnică |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | RAM | Raport anual de mediu |
| 13 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 14 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 15 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 16 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques |

20. C U P R I N S

| - 1 | - DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | - 4 |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - TEMEIUL LEGAL | - 4 |
| - 3 | - CATEGORIA DE ACTIVITATE | - 7 |
| - 4 | - DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI | - 8 |
| - 5 | - MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | - 9 |
| - 6 | - MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | - 10 |
| - 7 | - RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE | - 29 |
| - 7.1 | - Apa | - 29 |
| - 7.2 | - Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor | - 30 |
| - 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE - EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 31 |
| - 8.1 | - Descrierea amplasamentului | - 31 |
| - 8.2 | - Descrierea principalelor activităţi și procese | - 34 |
| - 8.3 | - Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate | - 49 |
| - 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA - POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 54 |
| - 9.1 | - Emisii în atmosferă | - 54 |
| 9.2 | - Emisii în apă | - 56 |
| 9.3 | - Emisii în sol, ape subterane | - 58 |
| 10 | - CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 59 |
| 10.1 | - Aer | - 59 |
| 10.2 | - Calitatea aerului | - 60 |
| 10.3 | - Apă | - 61 |
| 10.4 | - Sol | - 61 |
| 10.5 | - Zgomot | - 61 |
| 11 | - GESTIUNEA DEŞEURILOR | - 62 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 67 |
| 13 | - MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | - 70 |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU - PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 74 |
| 15 | - OBLIGAŢIILE OPERATORULUI | - 78 |
| 16 | - MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | - 80 |
| 17 | - ANEXE | - 81 |
| 18 | - DICŢIONAR DE TERMENI | - 82 |
| 19 | - ABREVIERI | - 82 |
| 20 | - CUPRINS | - 83 |