AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. draft din 00.00.2018

Titularul activității: S.C. DREAMS WASH S.R.L.

Adresa: str. Libertăţii, nr. 323/a, et. 1, sc1, ap. 15, comuna Apahida, judeţul Cluj

Punct de lucru: SC DREAMS WASH SRL

Locația activității: str. Giordano Bruno, nr. 8-10, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Activitatea se încadrează în următorul cod:

....

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9601 | Spălarea şi curaţarea (uscarea) articolelor textile şi a produselor din blană | 280 | 9301 | Spălare |  |  |

Nu este cazul

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Cluj

Prezenta autorizație îşi păstrază valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală.

Data emiterii: 00.08.2018

....

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. DREAMS WASH S.R.L., cu punctul de lucru în municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno, nr. 8-10, Județul Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 6163/ 27.04.2018, a completărilor ulterior depuse cu nr. 10586/ 18.05.2018 și înregistrării electronice cu nr. 135/ 28.03.2018, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 75/ 19.07.2018,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. DREAMS WASH S.R.L., cu punctul de lucru în municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno, nr. 8-10, Judetul Cluj,

Documentația conține:

- Fișa de prezentare și declaraţie_elaborată de: titular;

- Fişe tehnice de securitate pentru substanţele chimice utilizate;

- Contract de închiriere nr.6158188/ 19.02.2018 pentru sediul secundar din municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno, nr. 8-10, judeţul Cluj;

- Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităţii nr. 111513/ 19.03.2018, încheiat cu Compania de Salubritate Brantner-Vereş SA;

- Contract de prestări servicii pentru colectarea, transportul şi valorificarea deşeusilor nr. 294/ 20.04.2018, încheiat cu SC Geb Ricicla SRL, Anexa nr. 1;

- Declaraţie pe propria răspundere privind gestionarea substanţelor chimice periculoase deţinute şi rezultate din activitatea desfăşurată, supusă autorizării;

- Contract de prestări servicii privind activitatea de deratizare, nr. CJ1746/ 11.05.2018 încheiat cu SC Coral Impex SRL;

- Contract de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, nr. 74899/ 12.04.2018, încheiat cu Compania de Apă Someş SA, Anexa1-3;

- Contract de furnizare a gazelor naturale nr. 3016356469/ 20.04.2018 încheiat cu E.ON Energie România SA, Anexa;

- Dovada plată tarif emitere autorizaţie de mediu - OP 1 din 12.03.2018;

- Anunţ ziar - mediatizare emitere autorizaţie de mediu;

- piese desenate: plan de situaţi_plan de încadrare în zonă.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 3629358, CUI 38923976 şi J12/686/23.02.2018 emis de ORC Cluj;

- Certificat constatator emis de ORC Cluj şi eliberat în data de 26.02.2018 pentru sediul secundar din municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno, nr. 8-10, judeţul Cluj.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Luarea tuturor măsurilor:

- de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare;

- care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- de respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;

- de utilizare a ambalajelor produselor doar în scopurile pentru care au fost destinate; nu se elimină cu deşeurile menajere;

- de utilizarea eficientă a energiei;

- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor;

- de asigurare a unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente;

- pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii.

- Pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

- utilizarea doar a detergenților omologați pentru punerea pe piața națională, conform Hotărârii de Guvern nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind detergenții;

- asigurarea unei izolaţii adecvate a instalaţiilor generatoare de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot datorat desfăşurării activităţii;

- desfăşurarea activităţilor generatoare de zgomot exclusiv în zone închise, izolate fonic;

- aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare se va face astfel încât să nu se creeze stocuri care, prin depreciere, să ducă la formarea de deşeuri; toate materiile prime şi materialele auxiliare vor fi recepţionate, manipulate şi depozitate conform normelor specifice fiecărui material, fişelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi mediu;

- colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, pe baza contractelor încheiate cu aceştia, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare;

- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri;

- deşeurile nu se depozitează definitiv şi nu se incinerează în cadrul obiectivului;

- depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament este permisă doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi de maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);

- întreţinerea în stare corespunzătoare a suprafețelor betonate din incinta obiectivului;

- se interzice deversarea subsanţelor periculoase în reţeaua de canalizare;

- echipamentele de supraveghere, control şi intervenţie în caz de urgenţă trebuie incluse într-un program de verificare periodică;

- titularul activităţii are obligaţia solicitării de la furnizor şi deţinerii pe amplasament a fişelor tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate, editate în limba română conform Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

- titularul activităţii are obligaţia solicitării de la furnizorul de substanțe chimice a dovezii preînregistrării/ înregistrării substanţelor la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

- este obligatorie menţinerea spaţiilor de stocare în forma iniţială, a integrităţii acoperişurilor şi a sistemelor de colectare a apelor uzate;

- este interzisă descărcarea oricăror categorii de substanţe/ preparate periculoase direct pe sol sau pe platformele betonate;

- asigurarea unui număr suficient de stingătoare conform legislaţiei P.S.I. în vigoare;

- este obligatorie anunţarea autorităţilor de mediu de producerea oricărui incident; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;

- luarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei;

- reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 75/ 19.07.2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor în vigoare;

- H.G. nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind detergenții;

- H.G. nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completată prin H.G. nr. 210/2007;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vigoare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Regulamentul nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- H.G. nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului(CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 16/12/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificarea şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CEE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 68/ 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare şi care transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/ 35/ CE din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului;

- O.U.G nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 591/2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

- Ordinul nr. 578/2006 al M.M.G.A. pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat şi completat cu Ordinul nr. 1607/2008, Ordinul nr. 1648/2009, Ordinul nr. 1032/2011 și Ordinul nr. 192/2014.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile legale din domeniul protecției mediului;

- să asiste reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj şi să pună la dispoziţia acestora toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii,  pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind respectarea prevederilor autorizaţiei;

- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizațieie de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificărilor;

- să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizaţiei, să oprească activitatea până la restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, să ia măsurile necesare pentru restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătăţii omului şi mediului;

- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# I. Activitatea autorizată

Spălătorie haine „Dreams Wash” – amplasată în municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno, nr. 8-10, județul Cluj

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate | Capacitate maximă proiectată | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 9601 | Spălarea şi curaţarea (uscarea) articolelor textile şi a produselor din blană | - | - |

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Spaţiul în care se desfăşoară activitatea este de 270 mp din care:

- 70 mp spaţiu unde se desfăşoară procesul tehnologic,

- 40 mp spaţiu administrativ şi de depozitare,

- 160 mp parcare.

Dotările de care dispune pentru desfăşurarea activităţii sunt:

- Maşină de spălat automată profesională cu capacitate de 12 kg rufe uscate, 380V-50HZ, 11,4 kwh – 1 buc;

- Uscător electric de rufe profesional cu capacitate de 10 kg rufe, 4,7 kwh-380V – 1 buc;

- Calandru pentru calcat cu tambur de 140 cm, 6,3 kwh-380V – 1 buc;

- Masă profesională de călcat, 600kwh-220V – 1 buc;

- Mese de lucru, rafturi pentru depozitare, coşuri pentru rufe, cuiere metalice, umeraşe pentru articole textile

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Detergent pentru haine | Materie primă | 40 | litri/ lună | - | Activitate desfăşurată | Spaţiu special amenajat | nepericulos |
| Alte materii | Detergent pentru îndepărtare pete | Materie auxiliară | 5 | litri/ lună | - | Activitate desfăşurată | Spaţiu special amenajat | nepericulos |
| Alte materii | Balsam rufe | Materie auxiliară | 3 | litri/ lună | - | Activitate desfăşurată | Spaţiu special amenajat | nepericulos |
| Alte materii | Înălbitor rufe | Materie auxiliară | 4 | litri/ lună | - | Activitate desfăşurată | Spaţiu special amenajat | nepericulos |
| Alte materii | Dezinfectant baie | Materie auxiliară | 2 | litri/ lună | - | Activitate desfăşurată | Spaţiu special amenajat | nepericulos |
| Alte materii | Detergent pardoseli | Materie auxiliară | 2 | litri/ lună | - | Activitate desfăşurată | Spaţiu special amenajat | nepericulos |
| Alte materii | Role curăţat scame | Materie auxiliară | 2 | bucăţi/ lună | - | Activitate desfăşurată | Spaţiu special amenajat | nepericulos |
| Alte materii | Perie haine | Materie auxiliară | 2 | bucăţi/ lună | - | Activitate desfăşurată | Spaţiu special amenajat | nepericulos |
| Alte materii | umeraşe | Materie auxiliară | 150 | bucăţi/ lună | - | Activitate desfăşurată | Spaţiu special amenajat | nepericulos |
| Alte materii | Folii de plastic | ambalaje | 20 | Kg/ lună |  | Activitate desfăşurată | Spaţiu special amenajat | nepericulos |
| Alte materii | Huse naylon | ambalaje | 150 | bucăţi/ lună |  | Activitate desfăşurată | Spaţiu special amenajat | nepericulos |

Detergenţii sunt ambalaţi în bidoane de plastic de 5/ 10 l

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | În scop igienico-sanitar şi pentru asigurarea rezervei intangibile de incendiu | 40 | metri cubi/ lună |
| Canalizare | Ape evacuate în reţeaua de canalizare a localităţii | 40 | Metri cubi/ zi |
| Energie | Racordare la reţeaua existentă | 315 | Kilowatt oră/ lună |
| Altele | Încălzirea cu centrală termică cu tiraj forţat 24kW | 35 | metri cubi/lună |

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Principalele faze ale procesului tehnologic constau în:

- recepţia produselor unde se sortează în funcţie de culoare şi tipul articolului;

- etichetarea şi transportarea produsuluiîn zona de lucru, în funcţie de serviciul solicitat de client (curăţare, spălare sau calcare);

- spălarea în maşini automate cu programe predefinite;

- uscarea produselor în uscător profesional prevăzut cu regulator de temperatură;

- călcarea produselor cu ajutorul calandrului şi a fierului de călcat cu abur;

- ambalarea în folie de polietilenă/ huse de naylon pentru produsele care se depozitează pe umeraşe;

- depozitarea pe rafturi/ stative pentru a putea fi predate clienţilor;

- predarea produselor clienţilor.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

– nu este cazul

| Tip arie | Cod | Arie protejată |
| --- | --- | --- |

## 5. Produsele și subprodusele obținute

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM | Destinaţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | Produse curaţate | 50 | bucăţi/ lună | clienţi |
| Alte produse | Produse spălate | 150 | bucăţi/ lună | clienţi |

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Centrală termică este cu tiraj forţat cu debit caloric nominal de 27kw, putere electrică absorbită 90w, tensiunea de alimentare 220V

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |

## 8. Programul de funcționare

- 8 ore/ zi, 6 zile/ săptămână, 280 zile/an

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

## 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Centrală termică cu tiraj forţat

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte surse de poluare

Nu este cazul

| Sursă | Tip sursă |
| --- | --- |

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

Sol

Suprafaţa pe care se desfăşoară activitatea este placată / betonată pentru a se evita poluarea solului.

Alți factori de mediu (după caz)

....

Nu sunt

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- pubele/ recipienţi de plastic pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor.

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

- calitatea aer înconjurator - activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator pentru indicatorii de calitate ai aerului specifici activităţii;

- emisiile conform Ord. 462/ 1993:

- pulberi: max 5 mg/ Nmc

- monoxid de carbon: max. 100 mg/ Nmc

- oxizi de sulf exprimaţi în SO2: max. 35 mg/ Nmc

- oxizi de azot exprimaţi în NO2 max: 350 mg/Nc

- conţinut de oxigen din efluentul gazos la care se raportează: max 3%

....

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

- pentru apele evacuate in canalizare conform Normativului NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, aprobată de HG 188/2002, modificată şi completată cu HG 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata cu HG 210/2007:

- pH: 6,5-8,5 unităţi pH

- materii în suspensie: 350 mg/l

- CBO5: 300 mg O2/ l

- NH4+ (amoniu): 30 mg/l

- substanţe extractibile cu solvenţi organici: 30 mg/ l

- detergenţi sintetici biodegradabili: 25 mg/ l

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Valori admise pentru sol

Conform Ordinul 756/ 1997 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea poluării mediului, cu completările şi modificvările ulterioare.

Zgomot

Conform Ordinul 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

Nivelul de zgomot exterior se va încadra în limitele prevăzute în SR 10009/ 2017.

# III. Monitorizarea mediului

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei

-nu este cazul

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei subterane

-nu este cazul

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea solului

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

-datele prezentate în prezenta autorizaţie şi/sau datele solicitate de reprezentanţii APM Cluj;

# IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

....

## 1. Deșeuri produse

....

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | clienti/personal propriu | 1,00 | metri cubi/ lună | Eliminare | D 1 | Depozitarea pe sol şi în sol (de exemplu, depozite şi altele asemenea) |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton | - de la materiile prime şi auxiliare - din activitatea desfăşurată | 3,00 | kg/ lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaşiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de material plastic | - de la materiile prime şi auxiliare - din activitatea desfăşurată | 60,00 | kg/ lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaşiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10⃰ | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | - de la materiile prime şi auxiliare - din activitatea desfăşurată | 5,00 | kg/ lună | Valorificare | R12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaşiunile numerotate de la R1 la R11 |

## 2. Deșeuri colectate–nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri comercializate–nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate–nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate–nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 3. Deșeuri stocate temporar–nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate

Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate

Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeurile rezultate ȋn urma activității sunt preluate pe bază de contract de firme specializate, autorizate.

Deşeurile menajere sunt colectate în pubele şi preluate în vederea eliminării de firme de salubritate autorizate.

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Deşeurile menajere sunt preluate de firma de salubritate cu mijloace de transport speciale pentru acest tip de transport.

Deşeurile reciclabile sunt preluate de firme de specialitate cu mijloacele auto din dotarea acestora.

Se va ţine o evidenţă a deşeurilor, conform legislaţiei în vigoare (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile).

## 7. Ambalaje folosite

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Alte plastice | umeraşe | 150,00 | Bucati/lună |
| Alte plastice | huse naylon | 150,00 | Bucati/lună |
| Alte plastice | folii | 20,00 | kg/an |

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Respectarea Legii nr. 249/ 2015 privind gestionarea ambalajelor şi Ordinul 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

Deşeurile de ambalaje provenite din desfăşurarea activităţi se valorifică prin operatori autorizaţi.

Ambalajele substanţelor periculoase se elimina prin operatori autorizati.

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

## 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri | detergent pentru haine | 40 | litri/ lună | R11; R41; R22; R40; R51/53; R67 |  |
| Amestecuri | detergent pentru îndepărtare pete | 5 | litri/ lună | R22/ 38/ 41; R36/38; R38, R41; R22; R50 |  |
| Amestecuri | balsam rufe | 3 | litri/ lună | R10; R36/38; R22; R41; R50 |  |
| Amestecuri | înălbitor rufe | 4 | litri/ lună |  | H302; H302+H312+H332; H302+H332; H400; H412; H318; H319; H225; H315; H336 |
| Amestecuri | detergent pardoseli | 2 | litri/ lună | R41; R22; R51; R53; R20; R21; R22; R37; R36/38 |  |

## 2. Modul de gospodărire

  - ambalare: ȋn ambalaje originale, marcate cu semne caracteristice care avertizeaza ca preparatul este toxic si periculos;

  - transport: cu mijloace de transport ale firmelor autorizate;

  - depozitare: în ambalaje originale, etichetate corespunzător, în spaţiul special amenajat, uscat şi bine ventilat departe de surse de căldura sau care produc scântei, departe de umezeală, lumină sau materiale incompatibile;

  - folosire/comercializare: în activitatea desfăşurată.

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- ambalajele substanţelor şi preparatelor periculoase rezultate după utilizarea în activitate se vor colecta separat, în zone special amenajate şi etichetate corespunzător şi se vor elimina prin firme autorizate. Este interzisă utilizarea ambalajelor substanţelor şi preparatelor periculoase în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate; nu se elimină cu deşeurile menajere.

- se vor respecta prevederile din fişele de securitate privind gestionarea ambalajelor;

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate- nu este cazul

Sisteme de siguranță existente-nu este cazul

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- se va ţine o evidenţă strictă – cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanţelor şi preparatelor periculoase inclusiv a recipienţilor şi a ambalajelor conform OUG nr. 195/ 2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/ 2006, modificată şi completată cu OUG 57/ 2007 şi OUG 114/ 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

-nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- raportarea anuală a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 49 al Legii 211/2011 cu completările și modificările ulterioare, până la data de 31 martie a anului curent pentru anul anterior, pe suport de hârtie și în format electronic.

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie - 25 februarie | Anexa 1 - Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |
| 2 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |

Prezenta autorizație de mediu conține 16 (şaisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR   EXECUTIV,

dr. ing. CRĂCIUN GRIGORE

ȘEF SERVICIU AAA,

ing. Anca CIMPEAN

Întocmit,

Cons.ing.Daniela Szabo

29.07.2026 03:20