MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Legii nr.292 din 2018, ANEXA Nr. 5.E pentru

obiectivul de investitie:

„ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN COMUNA UNGURAS, JUDEȚUL CLUJ - REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE LA NIVEL LOCAL”

BENEFICIAR: COMUNA UNGURAS, JUDETUL CLUJ

- Denumirea proiectului

ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN COMUNA UNGURAS, JUDEȚUL CLUJ - REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE LA NIVEL LOCAL

- Titular:

COMUNA UNGURAS, JUDETUL CLUJ,

Strada Principala, nr. 486, Unguras, jud. Cluj

Tel.: 0260-224.650, E-mail: primariacu@yahoo.ro

Numele persoanelor de contact:

Primar Muresan Ildiko: 0264-224.650

Proiectant Găman Cosmin: 0756601624

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

- Un rezumat al proiectului

Comuna Unguras este situat în extremitatea nord-estică a judeţului Cluj, identificata prin coordonatele 47º10`81" N, 24º05`71"E, cu o suprafata de 63.92 kmp, la limita cu judeţul Bistriţa-Năsăud într-o zonă care aparţine din punct de vedere geografic părţii nordice a marii unităţi structurale denumită Cîmpia Transilvaniei. Relieful regiunii este unul deluros avînd culmi domoale cu altitudinea medie de 281 m, întretăiate de văile unor mici cursuri de suprafaţă care constituie afluenți ai Vaii Bandau, afluent al Somesului Mic. Localitatea Unguras este amplasata la 18 km de municipiul Dej. Comuna Unguras, are in componenta localitatile: Unguras (resedinta de comuna), Valea Ungurasului, Batin, Darolt si Sicfa;

Conform certificatului de urbanism cu nr. 669 din 23.05.2023 se certifica:

Regimul juridic:

In conformitate cu prevederile P.U.G. Comuna Unguras, imobilul este situat in intravilanul si extravilanul comunei Unguras, satul Unguras. Imobilul apartine domeniului public al judetului Cluj, pozitia nr. 161 cod 1.3.7. din Anexa nr: 1 la H.G. nr. 969/ 2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj precum si al municipiilor; oraselor si comunelor judetului Cluj.

In imaginile de mai jos sunt reprezentate pozitiile kilometrice ale drumului judetean DJ161D precum si inceptul si sfarsitul pistei de biciclete.

Inceput proiect  DJ161 la limita cu UAT Mica

Sfarsit proiect DJ161D sat Unguras

In sectiunea transversala pista de biciclete are urmatoarele caracteristici:

| Nr. crt | Denumire | Lungime [m] | De la.. | Pana la.. | Platforma [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNA UNGURAS |  |  |  |  |  |
| 1 | Pista de biciclete in lungul drumului judetean DJ161D- Comuna Unguras | 2000.00 | 0+000 | 2+000 | 2.00 |
| Total |  | 2000.00 |  |  |  |

Situatia existenta

Pista de biciclete se va realiza in lungul drumului judetean DJ161D de la limita cu UAT Mica si pana in satul Unguras intre pozitiile kilometrice 18+700-20+696 pe o lungime de 2,00km (lungimea acesteia nu coincide cu diferenta dintre cele doua pozitii kilometrice, deoarece la kilometrul 19+800 se va realiza o pasarela pentru asigurarea continuitatii pistei, iar traseul in plan este putin deviat pe zona respectiva.

In lipsa unor culoare sau piste dedicate bicicletelor, traficul generat de mersul pe bicicleta este foarte redus pe raza comunei, pentru siguranta lor, oamenii preferand sa utilizeze mijloacele de transport motorizate.

Pentru a preveni aparitia accidentelor, precum si pentru a incuraja folosirea mijloacelor de transport alternative, consideram ca este imperios necesara constructia pistei de biciclete in lungul drumului judetean DJ161D.

Nerealizarea obiectivului de investitii propus, ar determina limitarea posibilitatilor de dezvoltare a deplasarilor cu mijloace de transport nemotorizate si implicit mentinerea unui procent ridicat al poluarii.

In comuna Unguras, se constata fluxuri de pietoni si biciclisti care se suprapun peste traficul auto important, neexistand trasee de pietoni si pentru biciclisti in spatii proprii. De asemenea, nu este prevazuta o zona exclusiv pietonala si exclusiv pentru biciclisti care sa valorifice centrul comunei si sa constituie un spatiu sigur pentru locuitori.

Pentru populatia comunei, infiintarea pistelor de biciclete ar contribui la crearea conditiilor necesare pentru siguranta participantilor la trafic cu bicicleta, imbunatatirea infrastructurii de transport in vederea facilitatii accesului mai bun in zona, in interiorul comunei, la diverse puncte de interes, imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si cresterea gradului de confort al populatiei, ducand si la imbunatatirea calitatii mediului.

Situatia propusa

Solutia proiectata presupune:

  - modernizare pista de biciclete in lungime de 2,00km;

  - realizarea prelungirii podetelor existente;

  - realizarea unei pasarele metalice

  - ziduri de sprijin din blocheti si parapet pietonal de protectie

  - semnalizare rutiera prin indicatoare si marcaje longitudinale.

La kilometrul 1+100 al pistei de biciclete (kilometrul corelat cu pozitia 19+800 a drumului judetean DJ161D) se propune realizarea unei pasarele pentru continuitatea pistei de biciclete.

- Schema statica: Pasarela cu o singura deschidere cu grinzi de metal- deschidere: 13.55m;

- Latimi utile: Partea carosabila=2.00m;

- Lungime totala: 19.40m;

- Lumina: 13.00m;

Pasarela metalica se va realiza din grinzi metalice de tip HEB300 cu lungimea 14.00m pe infrastructuri monolite de tip culee innecata, peste Raul Bandau, avand latimea partii carosabile 2.00m, care sa deserveasca circulatia ciclistilor.

Pasarela s-a proiectat conform EUROCOD SR EN 1991, EUROCOD SR EN 1993 si EUROCOD SR EN 1994 tinandu-se cont convoiul de calcul LM4.

Pasarela din prezenta documentatie are urmatoarele caracteristici:

- Convoaie de dimensionare: LM4 conform EUROCOD;

- Schema statica: Grinzi din metal simplu rezemate;

- Deschidere: 13.55m;

- Latimi utile: Partea carosabila=2.00m;

- Lungime totala: 19.40m;

- Lumina: 13.00m;

In profil transversal:

- Gabarit total: 2.50m dintre care 2 x grinzi parapet (0.25m si 0.25m), si parte carosabila 2.00m;

- Panta transversala tip acoperis 2.50%;

In profil longitudinal:

- Panta longitudinala pe pod: 1.00%

Suprastructura:

- 2 grinzi metalice HEB300 cu lungimea de 14.00m fiecare;

- 0.17-0.20(cm) Placa de suprabetonare din beton C35/45;

- 1cm strat de hidroizolatie;

- 3cm protectie hidroizolatie BA8;

- 4cm protectie hidroizolatie BA8;

Tinad cont de natura terenului si de amplasamentul studiat pentru pista de biciclete s-a luat in calcul o structura rutiera supla dimensionata conform PD 177-2001 “Normativ pentru

dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide”.

Asadar, sistemul rutier peste pista de biciclete va fi urmatorul:

- 4cm strat de uzura din BA8;

- 12cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal 0-63mm;

- 15cm strat de fundatie din balast;

- 10 cm strat de forma din balast;

Pentru consolidarea taluzurilor se vor realiza ziduri de sprijin din blocheti, pe o fundatie rigida din beton. Elevatia acestora va fi variabila in functie de situatia din teren, iar corpul pistei de biciclete va fi consolidat cu pamant armat cu geogrile. Pentru siguranta circulatiei la partea superioara a consolidarii se vor monta parapeti metalici pietonali.

- Justificarea necesitatii proiectului:

Scopul realizarii acestei investitii este ca pe termen scurt si mediu sa contribuie la indeplinirea urmatoarelor obiective:

- dezvoltarea durabila a zonei;

- imbunatatirea calitatii mediului inconjurator;

Obiectivul general al comunei Unguras este creșterea standardului de viață al cetățenilor, (obiectiv prezentat in aceasta documentatie in ceea ce priveste infrastructura rutiera – pista de biciclete) prin modernizarea arterelor stradale, prin realizarea trotuarelor pentru traficul pietonal precum si realizarea pistelor de biciclete la standarde europene.

Proiectul propus contribuie la atingerea acestui obiectiv prin sporirea conectivitatii locale, cresterea calitatii infrastructurii publice si prin acestea la cresterea standardului de viață.

Obiectivele acestui proiect, care vin in rezolvarea necesităților identificare sunt:

- reducerea emisiilor de echivalent CO2 (gazelor cu efect de seră);

- diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului si sanatatii populatiei, cauzate de emisiile de gaze de esapament de la autovehicule;

- creșterea numărului de bicicliști prin crearea de piste de biciclete (coridor ciclistic);

- cresterea sigurantei traficului ciclistilor si pietonilor in vecinatatea arterelor de circulatie existente;

- incadrarea emisiilor in valorile-limita admise la nivel european, pentru aerul ambiental.

Principalul obiectiv al studiului de fezabilitate prezent este de a analiza principalele caracteristici și indicatori tehnici, financiari și economici ai investiției care asigură o utilizare eficientă și rațională a capitalului și resurselor pentru satisfacerea nevoilor locuitorilor comunei.

Pista de biciclete se va realiza in lungul drumului judetean DJ161D de la limita cu UAT Mica si pana in satul Unguras intre pozitiile kilometrice 18+700-20+696 pe o lungime de 2,00km (lungimea acesteia nu coincide cu diferenta dintre cele doua pozitii kilometrice, deoarece la kilometrul 19+800 se va realiza o pasarela pentru asigurarea continuitatii pistei, iar traseul in plan este putin deviat pe zona respectiva.

Inspecţia vizuală a relevat faptul că starea tehnică generală a amplasamentului (in afara partii carosabile a DJ161D) este deosebit de precară, caracteristicile tehnice şi structurale, alături de multiplele defecţiuni generând condiţii total improprii pentru circulaţia ciclistilor.

Pentru evaluarea stării tehnice a zonei unde se vor realiza pista de biciclete s-a efectuat studiu topografic, studiu geotehnic şi inspecţia vizuală a acesteia, în urma căreia se pot face următoarele aprecieri:

- elementele geometrice sunt nesistematizate, acestea necorespunzând prevederilor normelor tehnice;

- s-au constatat defecţiuni de tipul gropilor, denivelărilor;

- circulația pietonilor este foarte greoaie indiferent de condițiile metereologice, astfel siguranța circulației nu este asigurată nici pentru pietoni și nici pentru ciclisti.

Lucrarile se vor face în conformitate cu normativele și standardele în vigoare referitoare.

Prin implementarea acestui proiect care realizeaza imbunatatirea calitatii mediului prin inlesnirea transportului mai putin poluant, in conditii de siguranta se vor realiza urmatoarele:

- imbunatatirea infrastructurii de transport in vederea facilitarii accesului mai bun in zona, intre localitati si in interiorul acestora, la diverse puncte de interes, functionale sau rezidentiale;

- folosirea eficienta a resurselor naturale comune si protejarea bogatiilor naturale din zona;

- intarirea coerentei sociale si structurale la nivelul persoanelor si al comunitatilor.

- Valoarea investitiei

Valoarea investitiei este de 1,881,864.05 lei fara TVA.

- Perioada de implementare propusa

Durata de implementare a obiectivului de investitii este de 14 luni.

Durata de executie a lucrarilor este de 6 luni.

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusive orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Suprafata totala ce urmeaza a fi ocupata este de aproximativ 5.400mp si cuprinde urmatoarele tipuri de lucrari:

  - modernizare pista de biciclete in lungime de 2,00km;

  - realizarea prelungirii podetelor existente;

  - realizarea unei pasarele metalice

  - ziduri de sprijin din blocheti si parapet pietonal de protectie

  - semnalizare rutiera prin indicatoare si marcaje longitudinale.

Planul de incadrare in zona si planul de situatie sunt prezentate in anexa.

- O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri,materiale de constructie si altele).

Proiectul cuprinde realizarea unei piste de biciclete in intravilanul si extravilanul comunei Unguras din judetul Cluj. Prescripţiile tehnice cer corelarea elementelor geometrice în plan cu elementele geometrice în profil longitudinal. În consecinţă soluţiile de traseu în plan şi profil longitudinal se vor studia împreună, avându-se în acelaşi  timp în  vedere  situaţia  terenului  în profil transversal, mai exact spus soluţiile proiectate ale traseului s-au stabilit încât să rezulte volume minime ale cantităţilor necesare lucrărilor de modernizare. De asemenea se va urmări ca traseul în plan, profil longitudinal sau transversal să se înscrie în teren astfel încât să se menţină lucrările existente, accese, intersecţii cu drumuri laterale, etc. Datorită situatiei existente, va fi necesara si proiectarea şi realizarea unor mici corecţii, atât în plan cât şi în profilul longitudinal, pentru încadrarea în prevederile Normativelor în vigoare. Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadreaza in categoria „C”- Constructii de importanta normala – în conformitate cu HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” si cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996. Continutul cadru al documentatiei tehnice se va face conform HG 907/2016/2023 „Etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor”. Lucrarile de modernizare s-au proiectat conform următoarelor prescripţii:

- respectarea STAS 10144/1-90 “ Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare” si STAS 863/85 „Elemente geometrice ale traseelor”;

- conform STAS 10144/2-91 „Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prescriptii de proiectare”;

- conform STAS 10144/3-91 „Elemente geometrice strazi”;

- elementele pentru siguranta circulatiei conform SR 1848/7-2015 si SR 1848/1-2011.

- AND 605 din 2018/2023 „Normativ mixturi asfaltice executate la cald- conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera;

- STAS 1709/1 din 1990 „Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de strazi. Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.”;

- STAS 1709/2 din 1990 „Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de strazi. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.”;

- STAS 6400 din 1984 „Lucrari de strazi. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate.”;

- Ghid de proiectare a infrastructurii pentru biciclete.

Din punct de vedere tehnic se propune prelungirea podetelor existente, realizarea unei pasarele pentru asigurarea continuitatii pistei si modernizarea si asfaltarea acesteia pe o lungime de 2,00km. Pentru realizarea pasarelei se va tine cont de prescriptiile de proiectare din PD165- 2012 „Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de poduri si podete de sosea cu suprastructuri monolit si prefabricate”, PD 95-2002 “Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor”, AND 515-93 “Instructiuni tehnice pentru proiectare, executie si intretinere a terasamentelor si a caii in zona pod- rampa de acces”, SR EN 1991-2/ 2005 „Actiuni asupra podurilor, Actiuni din trafic la poduri.

Realizarea pistei de biciclete va avea ca rezultat o cale de circulatie publica cu doua benzi de circulatie (2x1.00m). Partea carosabila se va incadra intre borduri prefabricate asezate pe o fundatie din beton si/sau intre ziduri de sprijin din blocheti.

Traseul In plan

Se propune realizarea unei piste de biciclete pe o lungime de 2,00km in comuna Unguras de la limita cu UAT Mica si pana in satul Unguras. Aceasta este cuprinsa intre pozitiile kilometrice 0+000-2+000, pozitii corelate cu kilometrajul drumului judetean DJ161D si anume 18+700-20+696. Pista se va realiza pe partea stanga in sensul kilometrajului, trasarea in plan s-a facut pe aliniametul drumului judetean DJ161D cu mici deviatii in zona pozitiei kilometrice 1+100 (19+800 - DJ161D) unde este necesara realizarea unei pasarele pentru asigurarea continuitatii acesteia.

Pe intreg traseul s-a tinut cont de acostamentele drumului judetean, trasarea in plan s-a facut la o latime de minim 0.75m fata de acestea.

S-a luat in calcul STAS 863-85 “Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare” tinand cont ca traseul pistelor s-a realizat din aliniamente si curbe cu raze cuprinse intre 20m si 700m. De asemenea s-a luat in considerare si STAS 10144/2-91 „Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prescriptii de proiectare” in ceea ce priveste calea de rulare, panta in profil longitudinal si transversal precum si latimea acesteia. Totodata pentru proiectarea pistelor s-a consultat si “Ghidul metodologic de reglementare a proiectarii, executiei, utilizarii si mentenantei lucrarilor de infrastructura pentru biciclete” care stabileste cerintele generale de calitate a infrastructurii pentru biciclete- trasee parcari- in vederea asigurarii viabilitatii acesteia.

Pista se va realiza cu latimea de 2.00m si va fi incadrata intre borduri prefabricate si/ziduri de sprijin din blocheti pe zonele de consolidare.

In profil longitudinal

Declivitatea pistei de biciclete urmareste de regula panta in profil longitudinal a drumului judetean DJ161D. Se va corecta pe cat posibil declivitatea longitudinala (acolo unde este nevoie), dar fara a implica lucrari de terasamente mari. Conform STAS 10144/2-91 „Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prescriptii de proiectare” declivitatea longitudinala impusa este de 4%. Panta pistei de biciclete va fi cuprinsa intre 0.20%-4.00% pe intreg traseul studiat, aliniamentele in plan vertical se vor racorda cu raze concave si convexe in functie de configuratia terenului/ a drumului judetean.

Linia rosie, pe langa faptul ca trebuie sa asigure circulatia  in conditii de siguranta si confort, este subordonata in acelasi timp conditiilor topografice, geotehnice, hidrologice, climatice ce caracterizeaza regiunea respectiva, precum si conditiilor economice.

Linia rosie proiectata a fost stabilita tinand cont de urmatoarele aspecte:

- asigurarea unui confort corespunzator in circulatie;

- executarea unui volum minim de lucrari (sapaturi, miscari de terasamente,etc);

- asigurarea scurgerii apelor;

- asigurarea acceselor la proprietati;

In profil transversal

S-a proiectat Pista de biciclete cu lungimea de 2,00km, cu latimea de 2.00m (doua sensuri a cate 1.00m fiecare) incadrata intre borduri prefabricate 10x15x50(cm) asezate pe o fundatie din beton C16/20 si/sau ziduri de sprijin din blocheti. Suprafata de rulare va fi din mixtura asfaltica din BA8 cu panta transversala unica de 1.00% spre extremitatea stanga a pistei.

In profil transversal lucrarile proiectate sunt prezentate mai jos sub forma tabelare:

| PROFILURI TRANSVERSALE TIP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Denumire | De la ... | Pina la ... | Lungime [m] | Descriere |  |
|  |  |  |  |  | ST | DR |
| Pista de biciclete in lungul drumului judetean DJ161D |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pista de biciclete | 0+000 | 0+471 | 470.75 | bordura prefabricata din beton, 10x15(cm) | bordura prefabricata din beton, 10x15(cm) |
|  |  | 0+471 | 0+500 | 29.25 | zid de sprijin din blocheti de beton Hmed si pamant armat cu geogrile cu functie de armare, Rt=min. 100kN/m parapet de siguranta de tip pietonal | bordura prefabricata din beton, 10x15(cm) |
|  |  | 0+500 | 0+790 | 289.90 | bordura prefabricata din beton, 10x15(cm) | bordura prefabricata din beton, 10x15(cm) |
|  |  | 0+790 | 0+960 | 170.10 | zid de sprijin din blocheti de beton Hmed si pamant armat cu geogrile cu functie de armare, Rt=min. 100kN/m parapet de siguranta de tip pietonal | bordura prefabricata din beton, 10x15(cm) |
|  |  | 0+960 | 0+990 | 29.95 | bordura prefabricata din beton, 10x15(cm) | bordura prefabricata din beton, 10x15(cm) |
|  |  | 0+990 | 1+089 | 99.45 | zid de sprijin din blocheti de beton Hmed si pamant armat cu geogrile cu functie de armare, Rt=min. 100kN/m parapet de siguranta de tip pietonal | bordura prefabricata din beton, 10x15(cm) |
|  |  | 1+109 | 1+150 | 41.40 | zid de sprijin din blocheti de beton Hmed si pamant armat cu geogrile cu functie de armare, Rt=min. 100kN/m parapet de siguranta de tip pietonal | bordura prefabricata din beton, 10x15(cm) |
|  |  | 1+150 | 2+000 | 849.80 | bordura prefabricata din beton, 10x15(cm) | bordura prefabricata din beton, 10x15(cm) |

Structura rutiera

Pentru dimensionarea sistemului rutier s-a tinut cont de caracteristicile terenului de fundare, zona climatica, regimul hidrologic și de traficul actual și de prognoză.

Prin analiza informațiilor obținute, prin releveul efectuat si a datelor furnizate de studiul geotehnic, se apreciază ca tratarea platformei actuale se va face astfel:

- 4cm strat de uzura din BA8;

- 12cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal 0-63mm;

- 15cm strat de fundatie din balast;

- 10 cm strat de forma din balast;

Majoritatea traseului pistei de piciclete se va realiza pe umpluturi compactate cu material necoeziv, corpul pistei fiind sustinut de zidul de sprijin armat cu geogrila si balast.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile pistei de biciclete:

| Nr. crt | Denumire | Lungime [m] | De la.. | Pana la.. | Platforma [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNA UNGURAS |  |  |  |  |  |
| 1 | Pista de biciclete in lungul drumului judetean DJ161D- Comuna Unguras | 2000.00 | 0+000 (km 18+700 DJ161D) | 2+000 (km 20+696 DJ161D) | 2.00 |
| Total |  | 2000.00 |  |  |  |

Studiul scurgerii apelor

Pe anumite zone pista de biciclete intersecteaza torenti si este necesara executia unor podete tubulare din beton in continuarea celor existente de pe drumul judetean. Se vor monta 3 podete tubulare cu Ø800 cu lungimea de 2.50 si 5.00(m) cu timpan la extremitatea stanga a pistei si aripi din beton pentru sustinerea terasamentelor, conform detaliilor de executie. Pentru continuitatea pistei de biciclete la km 1+100 se propune realizarea unei pasarele peste raul Bandau pe grinzi metalice de tip HEB300.

| PODETE TUBULARE/ PASARELA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNA UNGURAS |  |  |  |  |
| Pista de biciclete in lungul drumului judetean DJ161D |  |  |  |  |
| Nr. Crt. | Tip podet | Lungime [m] | Pozitie kilometrica | Observatii |
| 1 | Proiectat | 2.50 | 0+185 | Extindere podet tubular Ø800mm cu L=2.50m, cu un timpan la extremitatea stanga |
| 2 | Proiectat | 2.50 | 0+692 | Extindere podet tubular Ø800mm cu L=2.50m, cu un timpan la extremitatea stanga |
| 3 | Proiectat | 19.40 | 1+100 | Pasarela pe grinzi metalice de tip HEB300 cu L=19.40m |
| 4 | Proiectat | 5.00 | 1+500 | Extindere podet tubular Ø800mm cu L=5.00m, cu un timpan la extremitatea stanga |

Vor fi respectate și prevederile normativelor PD 19-86 – Normativ departamental a proiectelor tip de podețe pentru drumuri și PD 95-2002 – Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor și podețelor precum și STAS 10796/1/2/3-77.

Este obligatoriu ca după executarea lucrărilor pe tronson de drum, podețele să se mențină în stare de funcționare prin curățiri și decolmatări ori de câte ori este necesar. Această sarcină revine beneficiarului pe tot parcursul anului, fiind știut faptul că apa care stagnează pe platforma sau chiar la marginea platformei în șanțuri este un important de degradare prematură a stării unui drum.

Pasarela metalica peste raul Bandau

Pentru asigurarea continuitatii pistei de biciclete, se va realiza la km 1+100 o pasarela cu structura compusă oțel-beton peste râul Bandău, în aval de podul existent pe drumul județean DJ161D. In prezent, cursul de apa este neamenajat în zona traversării.

In amonte de amplasamentul propus al pasarelei, in imediata apropiere, se regaseste un pod din beton armat pe drumul județean DJ161D. Podul existent nu va fi afectat de realizarea lucrărilor.

Pasarela proiectata se regăsește în zona de extravilan și a fost dimensionata la debitul de Q5%=61,4mc/s și verificată la debitul de Q1%=113mc/s

Pasarela proiectată se va realiza la o distanță minimă de 2.00m față de podul existent la drumul județean DJ161D.

Pasarela a fost dimensionata la convoi de calcul LM 4, precum si la o incarcare din vehicule accidentale (vehicule de intretinere) conform SR EN 1991-2:2005.

Pe durata de exploatare a pasarelei, accesul auto pe aceasta va fi blocat prin amplasarea unor bolarzi la intrarile pe aceasta.

PASARELA CU STRUCTURĂ COMPUSĂ OȚEL-BETON

- Schema statică					grinzi simplu rezemate

- Număr și tip grinzi:				2 x HEB300

- Lungime grinzi:					14.00m

- Numărul de deschideri și lumina lor:  	          	1x13.00m

- Lățimea cale pe pod:				2.00m

- Lățimea totală a pasarelei:			2.50m

- Lungimea pasarelei:	   			19.40 m

Infrastructura

- Este formata din doua culeei, avand alcatuirea clasica: fundație si elevație formata din zidul frontal, bancheta de rezemare, zidul de garda și ziduri întoarse. Dimensiunile constructive vor fi aceleași pentru ambele culei. Culeile se vor realiza conform partilor desenate.

- Fundația culeilor se va realiza din beton C25/30 și va avea o înălțime de 2.50m.

- Rostul dintre fundație și elevație se va arma cu bare din oțel B500.

- Elevațiile culeilor se vor realiza din beton turnat monolit C30/37 armat cu bare din oțel B500.

- Pe toate suprafețele betonului aflate în contact cu solul va fi aplicată hidroizolație din emulsie bituminoasă în 2 straturi..

- Bancheta de rezemare, zidul de gardă și zidurile întoarse se vor realiza din beton armat C30/37.

- Inaintea turnarii betonului in fundatiile culeilor, se va asterne un strat de beton de egalizare C16/20 cu o grosime minima de 10 cm.

- Fundarea culeilor se va realiza obligatoriu in stratul de nisip cu pietris conform Studiu Geotehnic.

Suprastructura

- Structura de rezistență este o structură compusă oțel beton realizată astfel:

  - 2 grinzi metalice HEB 300 cu lungimea de 14.00m, dispuse la o distanta interax de 90cm

  - La partea superioară a grinzilor metalice vor fi sudați conectori metalici ce vor asigura legătura între grinzi și placa de suprabetonare.

  - Placă de suprabetonare realizată din beton armat C30/37 cu o grosime in axul pasarelei de 18-25cm.

- Placa de suprabetonare se va realiza in secțiune transversală cu panta unica de 2% inspre aval (partea stanga a pistei de biciclete), iar in sectiune longitudinală se va realiza in profil acoperiș cu o panta de 1%.

- Se vor realiza 2 grinzi parapet din beton armat C30/37, cu o lățime de 25cm, pe care va fi fixat parapet metalic pietonal conform AND 593/2014.

- Grinzile metalice vor fi asezate pe aparate de reazem din neopren armat cu dimensiunile de 300x150x19 mm, respectiv 300x150x41mm (sau similar).

- Pe durata executiei lucrarilor, pentru sustinerea grinzilor metalice se va realiza un reazem provizoriu in zona centrala a acestora, ce va fi demontat dupa uscarea betonului din placa de suprabetonare si asigurarea conlucrării corespunzătoare între elementele metalice si dala de beton.

- Toate elementele metalice utilizate la realizarea suprastructurii vor fi protejate anticoroziv prin aplicarea a cel puțin 2 straturi (grund, respectiv vopsea email neagră).

Calea pe pod

  - 4 cm – Strat din mixtură asfaltică BA8

  - 3 cm – Strat din BA8 pentru protecție hidroizolație

  - 1 cm – Membrana hidroizolație pentru poduri

Rampe de acces

- Pentru realizarea unei racordări cu terasamentele corespunzătoare, se vor realiza ziduri întoarse din beton armat C30/37 cu o lungime de 2.00m și o grosime de 0.30m. Pe toate suprafețele betonului aflate în contact cu solul va fi aplicată hidroizolație din emulsie bituminoasă în 2 straturi.

- Între zidurile întoarse proiectate, se va realiza un strat din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici cu o grosime de 50 cm, peste care va fi așternut un geocompozit cu rol antifisură, urmat de stratul de uzură din mixtură asfaltica BA8 cu grosimea de 4 cm.

- Pe partea din aval a pasarelei, in continuarea zidurilor intoarse se vor executa ziduri de sprijin din pamant armat.

- Parapetul metalic pietonal prevăzut pe pasarelă se va continua și pe zidurile întoarse pe ambele părți si va fi continuat pe elevația lucrărilor de sprijinire adiacente.

Lucrări în albie

- Se va realiza decolmatarea și igienizarea albiei în amonte și aval de pasarela proiectată

- Se vor realiza protecții de mal din anrocamente pe ambele maluri astfel: în amonte, pe toată lungimea între pasarela proiectată și podul existent, iar în aval pe o lungime de min. 5.00m

Lucrari conexe

- Se vor monta bolarzi (stalpi reflectorizanti) la capetele pasarelei cu scopul împiedicării accesului auto pe pasarelă

- Se vor realiza umpluturi din materiale locale in zona culeilor pasarelei ce vor fi acoperite cu un strat de pamant vegetal, conform detalii de execuție.

- Pe ambele capete ale pasarelei se vor executa casiuri din beton pe partea din aval, ce vor fi descarcate intr-un sant trapezoidal din beton C30/37, h=20 cm conform Plan de situatie.

- Se va realiza relocarea/protejarea conductei edilitare aflate pe amplasament conform condițiilor din Avizul emis de deținătorii acesteia. Aceasta va fi fixată cu suporți metalici pe partea din amonte a pasarelei proiectate.

- Se vor proteja rețelele de utilități aflate în imediata apropiere a amplasamentului, dacă este cazul, conform condițiilor din Avizele emise de deținătorii acestora.

Drumuri laterale

Pista de biciclete pe tronsonul ei intersecteaza drumuri laterale la nivel de piatra colmata cu pamant. Se propune modernizarea pe o suprafata de 30mp a acestora cu balast si piatra sparta, deoarece in timpul precipitatiilor la traversarea autovehiculelor pot aparea noroaie pe pista de biciclete rezultand un aspect vizual negativ asupra acesteia.

| DRUMURI LATERALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNA UNGURAS |  |  |  |
| Pista de biciclete in lungul drumului judetean DJ161D |  |  |  |
| Nr. Crt. | Pozitie kilometrica | Observatii | Pozitia |
| 1 | 0+670 | Drum lateral din balast si piatra sparta S=30mp | stanga |
| 2 | 1+425 | Drum lateral din balast si piatra sparta S=30mp | stanga |
| 3 | 1+685 | Drum lateral din balast si piatra sparta S=30mp | stanga |

Consolidari

Pentru sustinerea taluzului pistei de biciclete precum si corpul acesteia sunt necesare consolidari pe anumite tronsoane cu ziduri de sprijin din blocheti de beton asezati pe o fundatie rigida. De asemenea daca inaltimea terasamentului este mare si sunt necesare lucrari de umplutura pentru modernizarea sistemului rutier se va face consolidare cu pamant armat cu geogrile intre zidul de sprijin si corpului pistei de biciclete.

| Nr. Crt. | Denumire | De la ... | Pina la ... | Lungime [m] | Descriere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ST | DR |
| Pista de biciclete in lungul drumului judetean DJ161D |  |  |  |  |  |  |
|  | Pista de biciclete | 0+471 | 0+500 | 29.25 | zid de sprijin din blocheti de beton Hmed si pamant armat cu geogrile cu functie de armare, Rt=min. 100kN/m parapet de siguranta de tip pietonal | - |
|  |  | 0+790 | 0+960 | 170.10 | zid de sprijin din blocheti de beton Hmed si pamant armat cu geogrile cu functie de armare, Rt=min. 100kN/m parapet de siguranta de tip pietonal | - |
|  |  | 0+990 | 1+089 | 99.45 | zid de sprijin din blocheti de beton Hmed si pamant armat cu geogrile cu functie de armare, Rt=min. 100kN/m parapet de siguranta de tip pietonal | - |
|  |  | 1+109 | 1+150 | 41.40 | zid de sprijin din blocheti de beton Hmed si pamant armat cu geogrile cu functie de armare, Rt=min. 100kN/m parapet de siguranta de tip pietonal | - |
| zid de sprijin din blocheti de beton Hmed si pamant armat cu geogrile cu functie de armare, Rt=min. 100kN/m |  |  |  | 340.20 |  |  |

Trebuie menționat faptul că în zonele unde elevația zidului de sprijin este mai mică de 1.00m, umplutura din spatele blocheților nu se va arma.

Astfel, zidurile din blocheți (pământ armat) se vor executa după cum urmează:

- Soluția tehnică a zidului din pământ armat:

  - Fundația zidului: fundație directa realizata prin intermediul unui bloc de beton C20/25 având lățimea de 60cm şi înălțimea de 60 cm;

    - Având în vedere configurația și panta terenului existent, fundația se va realiza în  trepte în tronsoane având lungimea multiplu de 45cm.

    - Având in vedere faptul ca elevația zidului de sprijin din pământ armat se executa cu elemente modulare tip blocheţi care trebuie sa fie dispuși pe un plan orizontal, partea superioara a blocului de fundare trebuie sa fie plana.

  - Elevația zidului se va realiza din:

    - Elemente prefabricate din beton vibropresat (blocheti), fixati prin intermediul unor conectori din fibra de sticla sau similar in blocul de fundare;

    - Golurile din primele 2 randuri de blocheti se vor umple cu beton C20/25, iar pentru restul blocheților se vor umple cu material drenant monogranular.

    - Umplutura din spatele blochetilor se va realiza din material necoeziv sau slab coeziv armat cu geogrila monoaxiala, Rt=min 100 kN/mp.

    - Grinda de coronament (de parapet) din beton armat C30/37 la partea superioara a elevatiei pe care se va fixa parapetul metalic pietonal. Aceasta se va realiza astfel incat sa asigure stabilitatea elevatiei prin conexiunea cu blochetii precum si stabilitatea si rezistenta parapetului metalic.

- Solutia constructiva a zidului din pământ armat:

Etapa 1- Lucrări pregătitoare

Pentru a asigura accesul in zona ce se va consolida este necesara realizarea unei platforme tehnologice pe toata lungimea zidurilor din pamant armat, respectiv 10.00 m in amonte si aval de zona consolidata pentru a creea rampele de acces.

Pentru a amenaja aceasta platforma sunt necesare lucrari de curatire a terenului, de realizarea unei sapaturi de aproximativ 1.00m ce va include si lucrari de profilare si compactare.

Tot la aceasta etapa se vor realiza aprovizionarile cu materiale in amplasament (balast, piatra sparta, geogrila, blocheti, armaturi etc)

Etapa 2- Lucrari pentru realizarea fundatiei

Fundatie directa realizata prin intermediul unui bloc de beton C20/25 avand latimea de 60cm si inaltimea de 60cm;

Avand in vedere conformația și panta terenului existent, fundatia se va realiza în trepte in tronsoane avand lungimea multiplu de 45cm.

Blocul de fundare din beton C20/25 se va executa conform detaliilor din partea desenată, respectandu-se instructiunile de turnare a betonului, de cofrare si de montarea armaturilor.

Etapa 3- Lucrari pentru realizarea elevatiei

Elevatia zidului de sprijin se va realiza in solutia pamantului armat.

Structurile de sprijin de tipul masivelor de pământ armat sunt sisteme de consolidare a versanţilor/taluzurilor în care se utilizează greutatea şi masivitatea acestora.

Acest sistem prezintă avantajul utilizării/reutilizării materialelor locale, se execută în sistem uscat putând fiind date în exploatare într-un timp foarte scurt şi sunt flexibile lucru ce determină compatibilitatea acestor tipuri de structuri cu posibile deformaţii ulterioare ale terenului învecinat.

Realizarea structurilor de sprijin din pământ armat presupune realizarea și profilarea săpăturii cu trepte de înfrăţire, execuţia unei umpluturii armate cu geogrile, închiderea feţei văzute cu elemente prefabricate din beton vibropresat şi nu în ultimul rând asigurarea colectării si evacuării apelor în mod corespunzător din zona structurii de sprijin.

Cerinţele minime de rezistenţă pe care trebuie să le îndeplinească materialele din

componenta elevatiei sunt:

- Elemente de faţada prefabricate din beton vibropresat:

  - Lungime L=450 mm

  - Lățime l=443mm

  - Înălţime h=200 mm

  - Sau similar.

- Geogrile:

  - Rezistenţa la tracţiune 100kN/mp

  - Alungirea 11%

  - Sau similar.

Săpăturile se vor realiza astfel încât să fie menținut echilibrul natural al terenului din jurul gropii astfel încât să nu pericliteze construcțiile învecinate. Pământul rezultat din săpătură se va depozita la o distanță mai mare de 1.00m. Se vor lua măsuri de înlăturare rapida a apelor din precipitații sau provenite accidental.

Nu se recomandă realizarea lucrărilor de săpătură în perioade cu precipitații.

Umpluturile se vor realiza în straturi de maxim 20 cm cu un grad de compactare de 98-100%. Acestea se vor realiza din materiale corespunzătoare conform SR EN 1997-1. Se interzice realizarea umpluturilor din materiale cu umflări și contracții mari, mâluri, argile moi, cu conținut de materii organice, resturi de lemn, bulgări, zăpadă, gheață sau turbă.

Umiditatea materialului folosit la umpluturi va fi cât mai aproape de umiditatea optimă de compactare.

Prin realizarea sapturilor necesare pentru dispunerea geogrile astfel incat sa se asigure lungimea minima de ancoraj nu trebuie sa fie deranjat/dezechilibrat echilibrul limita al taluzelor adiacente sapaturii.

Nu se va realiza umplutură armată în spatele blocheților în cazul în care înălțimea elevației zidurilor de sprijin este mai mică de 1.00m inclusiv capac (80 cm fara – 4 randuri).

Etapa 4- Lucrari pentru realizarea grinzii de coronament și lucrări conexe

Se va realiza grinda de coronament din beton armat C30/37 armat cu plasa sudata STNB DN6mm 100x100. Aceasta va avea o lățime la partea superioară de 0.50m și o înălțime de 20-40cm peste elevatia zidului din blocheti. Grinda de coronament se va realiza cu picurator astfel incat apa care se va scurgere de pe suprafata de rulare aferenta pistelor de biciclete sa nu se prelinga pe blocheti.

Pe partea superioara a grinzii de coronament se va monta parapet metalic pietonal proiectat.

Grinda de coronament se va realiza cu rosturi de turnare la fiecare 5.00m.

Siguranta circulatiei

Elementele geometrice in plan, profil longitudinal si transversal vor fi astfel amenajate conform STAS-urilor in vigoare astfel incat circulatia sa se desfasoare in conditii de deplina siguranta si confort. Pe langa aceste elemente se va prevedea semnalizare orizontala prin marcaje longitudinale si transversale conform SR 1848/7-2015 si semnalizare verticala prin indicatoare rutiere conform SR 1848/1-2011  pe tot traseul proiectat.

Marcajele longitudinale vor fi din linie continua de tip „E” cu o grosimea de 15cm, figura 1 din SR 1848/7-2015 si linie discontinua  de tip „B” cu grosimea de 15cm, figura 1 din SR 1848/7-2015.

Se vor prevedea indicatoare rutiere de avertizare, prioritate, obligare, orientare si informare.

Pentru siguranta ciclistilor pe zidul de sprijin din blocheti se vor monta parapeti metalici de tip pietonal la urmatoarele pozitii kilometrice:

| Nr. Crt. | Denumire | De la ... | Pina la ... | Lungime [m] | Descriere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ST | DR |
| Pista de biciclete in lungul drumului judetean DJ161D |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pista de biciclete | 0+471 | 0+500 | 29.25 | parapet de siguranta de tip pietonal | - |
|  |  | 0+790 | 0+960 | 170.10 | parapet de siguranta de tip pietonal | - |
|  |  | 0+990 | 1+089 | 99.45 | parapet de siguranta de tip pietonal | - |
|  |  | 1+109 | 1+150 | 41.40 | parapet de siguranta de tip pietonal | - |
| parapet de siguranta de tip pietonal |  |  |  | 356.20 |  |  |

De asemenea, se va monta parapet metalic pietonal pe ambele parti ale pasarelei metalice proiectate, precum si in zona de inceput si de sfarsit a pistei de biciclete, pentru sporirirea sigurantei participantilor la trafic.

Pentru a asigura o circulație rutieră în deplină siguranță la sfarsitul executiei lucrarilor, se va reface sistemul de semnalizare prin realizarea marcajului longitudinal pe toată lungimea afectată de lucrări și se vor monta indicatoare rutiere suplimentare în zonă dacă este necesar. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.

Se vor monta semne de circulație în toate zonele unde se impune montarea lor, conform SR 1848-1:2011, pe baza unui proiect de semnalizare rutieră avizat de Inspectoratul de Politie al  Judeţului Cluj, Serviciul rutier.

Precizarea categoriei de importanta a constructiei

Alegerea categoriei de importanţă a construcţiei s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 22 Secţiunea 2 “Obligaţii şi răspunderi ale proiectantului” din Legea nr. 10 din 18 ian. 1995, “Legea privind calitatea în construcţii” şi în baza “Metodologiei de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor” din “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor” aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995. Lucrarea ce face obiectul acestei documentaţii se încadrează la categoria de importanţă - C – construcţii de importanţă normala.

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz):

Proiectul analizat nu propune instalatii de productie, amplasamentul isi pastreaza functiunea, de cale de comunicatie.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

Prin specificul sau investitia nu este destinata desfasurarii unor activitati de productie.

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Pentru realizarea proiectului se va utiliza: beton ciment, balast, piatra sparta, beton asfaltic.

Antreprenorul va alege sursele de unde vor fi procurate aceste materiale de constructie si tehnologiile care vor fi folosite la executia lucrarilor. Este preferabil ca materiile prime sa fie asigurate de la agenti economici din judet iar aprovizionarea sa se realizeze treptat, pe etape de construire, evitandu-se astfel, stocarea de materii prime pe termen lung.

Betonul se va aduce pe amplasament preparat si se va pune in opera. Pentru utilaje si masinile de transport se va utiliza motorina ce va fi asigurata de la statiile de distributie din zona.

Racordarea la retele utilitare existente in zona

Proiectul nu prevede racordarea la retelele utilitare existente in zona. Apa potabila, pentru personalul de executie pe perioada executarii lucrarilor, va fi asigurata de constructor cu bidoane de polietilena.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Lucrarile de refacere a amplasamentului vor fi cuprinse in proiectul de executie. O parte a acestor lucrari se vor suprapune cu lucrarile de la amenajare taluzuri si zone afectate de lucrari prin umpluturi din materiale locale, asternere de pamant vegetal insamantat artificial.

La organizarea de santier a lucrarilor de refacere vor consta in:

evacuarea materialelor si a deseurilor;

ridicarea containerelor tipizate;

desfacerea imprejmuirii si a platformei din balast;

retragerea utilajelor;

aducerea zonei la starea initiala.

Toate deseurile reciclabile se vor colecta si se vor transporta la puncte de colectare autorizate, pe categorii de deseu.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesul la amplasament se va face de pe drumurile actuale, nu vor fi cai de acces noi.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare

La realizarea proiectului se va utiliza:

piatra sparta;

balast;

agregate minerale, nisipuri (la preparare beton);

pamant;

apa.

In etapa de functionare – nu este cazul

Metode folosite in constructie/demolare

Pentru executarea lucrarilor se vor folosi mijloace de lucru mecanice si manuale.

Transportul materialelor pana in organizarea de santier se va realiza cu autovehicule.

Transportul materialelor de la organizarea de santier se va realiza cu autovehicule sau manual (in cazuri limitate).

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Durata de implementare a obiectivului de investitii este de 14 luni.

Durata de executie a lucrarilor este de 6 luni.

Principalele etape de realizare a investitiei au fost structurate dupa cum urmeaza:

Etapa I- pregatirea investitiei

Această etapă presupune realizarea documentațiilor de avizare și tehnice în vederea promovării investiției, fiind:

- Documentația de avizare a investiției

- Proiectul tehnic de execuție și documentații tehnice de licitație

- Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție

- Elaborarea documentațiilor de licitație pentru execuția lucrării

Ceea ce a fost descris mai sus reprezintă sub-etape ale etapei principale.

Această etapă se află în prezent în derulare.

Etapa II- pregatirea licitatiei pentru construire

- In această etapă este prevăzut a fi derulate activitățile de pregătire a licitației pentru construire în conformitate cu legislația;

- Tot în această etapă se prevede susținerea licitației pentru construire, evaluarea ofertelor și semnarea contractului de construire.

Etapa III- etapa de construire a lucrarilor de investitie

Aceasta etapa cuprinde:

- Intocmirea documentațiilor pentru amenajarea de șantier, realizarea organizării și realizarea proiectelor de mutări și protejări instalații (daca este cazul);

- Asistența tehnică din partea Proiectantului pe întreaga durată de realizare a investiției;

- Construirea efectivă;

Această etapă se estimează a se derula pe o perioadă de 6 luni.

Etapa IV- etapa de garantie a lucrarilor de investitie

- Proiectantul recomandă ca această etapă de garanție să fie de 36 luni.

Etapa V- etapa de exploatare si intretinere a lucrarilor

- In această etapă se vor efectua lucrările de întreținere curenta.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

In momentul de fata nu sunt alte proiecte aflate in executie care sa influenteze prezenta lucrare.

Detalii despre alternativele care au fost luate in considerare

Alternativele propuse se refera la scenariile/optiunile propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor.

S-au avut in vedere doua scenarii tehnico-economice posibile:

Scenariul 1, varianta aleasa pentru realizarea investitiei (varianta cea mai economica) Scenariul 2 (varianta respectiva din punct de vedere financiar reprezinta o suma mai mare fata de varianta 1)

Din punct de vedere tehnic (ambele scenarii sunt fezabile)

Scenariul 1

Tinad cont de natura terenului si de amplasamentul studiat pentru pista de biciclete s-a luat in calcul la scenariul 1, o structura rutiera supla dimensionata conform PD 177-2001 “Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide”.

Asadar, sistemul rutier peste pista de biciclete va fi urmatorul:

- 4cm strat de uzura din BA8;

- 12cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal 0-63mm;

- 15cm strat de fundatie din balast;

- 10 cm strat de forma din balast;

Pentru consolidarea taluzurilor se vor realiza ziduri de sprijin din blocheti, pe o fundatie rigida din beton. Elevatia acestora va fi variabila in functie de situatia din teren, iar corpul pistei de biciclete va fi consolidat cu pamant armat cu geogrile. Pentru siguranta circulatiei la partea superioara a consolidarii se vor monta parapeti metalici pietonali.

La kilometrul 1+100 al pistei de biciclete (kilometrul corelat cu pozitia 19+800 a drumului judetean DJ161D) se va propune realizarea unei pasarela pentru continuitatea pistei de biciclete.

- Schema statica: Pasarela cu o singura deschidere cu grinzi de metal inglobate in beton deschidere: 12.55m;

- Latimi utile: Partea carosabila=2.00m;

- Lungime totala: 19.40m;

- Lumina: 13.00m;

Scenariul  2

Fata de scenariul 1 lucrarile care vor fi modificate sunt:

Pentru scenariul cu nr.2 se va alege ca pista de biciclete sa aiba sistemul rutier rigid, iar consolidarea taluzurilor sa se faca cu ziduri de sprijin de greutate cu inaltimea variabila in functie de natura terenului.

Astfel structura rutiera va avea urmatorul sistem rutier:

- 15cm dala de beton BcR 4.5;

- 10cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal 0-63mm;

- 15cm strat de fundatie din balast;

Tehnic: Din punct de vedere tehnic solutia prevazuta in scenariul 2 presupune amenajarea pistei de biciclete cu o structura rutiera rigida ce are in alcatuire o dala de beton de ciment rutier, aceasta varianta constructiva fiind mai greu de realizat.

Economic: Varianta maximala de investitie, datorita costurilor mai ridicate de executie si totodata de intretinere ulterioara.

Financiar: Proiectul va fi finanțat prin Programul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei si din bugetul local al comunei Unguras.

Sustenabilitate: este o variantă de durată, minim 10 ani pista de biciclete se va putea folosi în condiții bune, doar cu intreținere curentă.

Riscuri: Proiectul să nu primească finantare și investiția să nu se realizeze.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Investitia propusa consta in asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – pista de biciclete la nivel local, care va contribui la:

- cresterea sigurantei si securitatii participantilor la trafic (auto, velo);

- scaderea poluarii prin utilizarea de mijloace de deplasare verzi si implicit minimalizarea pierderilor de energie;

- incurajarea activitatilor sociale (deplasarea parintilor alaturi de copii);

Aceasta investitie este necesara avand in vedere ca:

- Primaria Unguras doreste sa fie un promotor a conceptului de smart village, astfel, proiectul vine sa completeze serviciile publice orientate in sprijinul cetatenilor;

- Autoritatea locala este in permanenta preocupata sa creasca calitatea vietii pentru proprii cetateni;

- Autoritatea publica locala este in permanenta preocupata sa gestioneze corespunzator zonele sau situatiile de risc de la nivelul comunitatii.

Obiectivul strategic pentru infrastructura de circulatie si transport consta in integrarea in sistemul european a traficului rutier din comuna, fluidizarea acestuia si imbunatatirea sigurantei circulatiei pentru toate modurile de transport. In ultimii ani a avut loc o crestere exploziva a traficului rutier, iar lipsa posibilitatii de sporire a capacitatii de circulatie a retelei stradale din comuna Unguras, va duce la probleme majore in desfasurarea in conditii de siguranta a circulatiei pe arterele comunei.

Necesitatea si oportunitatea investitiei:

- Siguranta participantilor la trafic cu bicicleta;

- Proiectul ar avea un aspect pozitiv asupra starii de sanatate a populatiei, asupra cresterii gradului de confort, ducand si la imbunatatirea calitatii mediului;

- Proiectul se incadreaza in strategia de dezvoltare locala;

- Una dintre componentele esentiale ale proiectului consta in cresterea nivelului de viata a populatiei cu efect pozitiv asupra reducerii poluarii in comuna si zonele limitrofe.

Alte autorizatii cerute pentru proiect

Nu este cazul.

- Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului;

Pentru prezenta investitie nu este necesara realizarea unui drum provizoriu si nu sunt prevazute lucrari de demolare.

Materialul excavat se va utiliza la umpluturi necesare (daca acesta este un pamant bun pentru realizarea umpluturilor, in caz contrar acesta se va depozita la indicatiile date de catre beneficiar).

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului:

Amplasamentul, la terminarea lucrarilor, va fi eliberat de orice deseu, resturi de materiale de constructie etc.

Toate deseurile reciclabile se vor strange se vor transport la puncte de colectare autorizate, pe categorii de deseu.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Pentru realizarea obiectivului nu se impune realizarea unei rute noi pentru realizarea pistei de biciclete, asigurarea accesului la obiectiv se va face din drumul judetean DJ161D.

Metode folosite in demolare

Nu este cazul.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Nu se aplica pentru proiectul analizat.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

Deseurile reciclabile – plastic, hartie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului de servicii publice de salubrizare sau se vor valorifica la unitatile de profil.

Deseurile de beton rezultate vor fi colectate, transportate si depozitate in vederea valorificarii acestora.

Constructorul va fi obligat sa incheie un contract cu o societate specializata autorizata pentru colectarea si transportarea deseurilor rezultate in urma lucrarilor.

- Descrierea amplasari proiectului

- Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la ESPOO, la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare:

Obiectul de investitie NU cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la ESPOO, la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare si Repertoriului Arheologic National prevazut de  OG nr 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea  unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Conform Certificatului de Urbanism nr. 669 din 23.05.2023, imobilul nu este inclus in lista monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie a acestora.

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

- folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zonele adiacente acestuia

Conform Certificatului de urbanism nr. 669 din 23.05.2023- Regimul juridic- In

conformitate cu prevederile P.U.G. Comuna Unguras, imobilul este situat in intravilanul si extravilanul comunei Unguras, satul Unguras. Imobilul apartine domeniului public al judetului Cluj, pozitia nr. 161 cod 1.3.7. din Anexa nr: 1 la H.G. nr. 969/ 2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj precum si al municipiilor; oraselor si comunelor judetului Cluj.

Planul de situatie este prezentat in anexa.

- politici de zonare si de folosire a terenului

Conform Certificatului de urbanism nr. 669 din 23.05.2023- Regimul economic:

Folosinta actuala: cai de comunicatii rutiera.

Destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate:

Pentru terenul situat in intravilan: cai de comunicatii si constructii aferente

- Functiuni dominante: cai de comunicatii si constructii aferente;

- Functiune complementara: servicii compatibile functiei de baza a zonei; retele tehnico-edilitare; spatii verzi. Utilizari permise: unitati de intreprinderi de transporturi rutiere teritoriale; garaje publice; parcaje public; zone verzi; statii de stationare; lucrari de terasamente.

- Utilizari interzise: nu s-au stabilit;

Pentru terenul situat in extravilan: cai de comunicatii

Se vor respecta reglementarile fiscal specific localitatii sau zonei, stabilite prin acte

administrative de catre Consiliul Local Unguras.

- arealele sensibile

Proiectul propus nu intra sub incidenta ar.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Printre siturile de importanta comunitara aflate in vecinatatea amplasamentului prezentului obiectiv de investitie, se numara:

Somesul Mare intre Mica si Beclean ROSCI0437 – aproximativ 5,13Km spre N;

Somesul Mic ROSCI0394 – aproximativ 7,14 km spre V.

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970.

Coordonatele Stereo 70 sunt prezente sub forma tabelara.

| PISTA DE BICICLETE UNGURAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | X | Y | Z | KM |
| 1 | 425437.856 | 624874.606 | 264.975 | 0+000 |
| 2 | 425459.914 | 624886.372 | 265.522 | 0+025 |
| 3 | 425481.972 | 624898.138 | 265.993 | 0+050 |
| 4 | 425504.039 | 624909.888 | 266.305 | 0+075 |
| 5 | 425526.152 | 624921.55 | 266.54 | 0+100 |
| 6 | 425548.266 | 624933.211 | 266.775 | 0+125 |
| 7 | 425570.325 | 624944.975 | 266.948 | 0+150 |
| 8 | 425592.382 | 624956.743 | 267.12 | 0+175 |
| 9 | 425600.763 | 624961.216 | 267.18 | 0+185 |
| 10 | 425614.435 | 624968.519 | 267.277 | 0+200 |
| 11 | 425636.486 | 624980.298 | 267.433 | 0+225 |
| 12 | 425658.537 | 624992.077 | 267.582 | 0+250 |
| 13 | 425680.601 | 625003.833 | 267.731 | 0+275 |
| 14 | 425702.689 | 625015.542 | 267.853 | 0+300 |
| 15 | 425724.778 | 625027.251 | 267.975 | 0+325 |
| 16 | 425746.832 | 625039.024 | 268.114 | 0+350 |
| 17 | 425768.891 | 625050.788 | 268.322 | 0+375 |
| 18 | 425790.965 | 625062.524 | 268.547 | 0+400 |
| 19 | 425813.025 | 625074.287 | 268.828 | 0+425 |
| 20 | 425835.084 | 625086.051 | 269.342 | 0+450 |
| 21 | 425857.199 | 625097.711 | 269.78 | 0+475 |
| 22 | 425879.199 | 625109.583 | 270.174 | 0+500 |
| 23 | 425901.152 | 625121.544 | 270.553 | 0+525 |
| 24 | 425923.278 | 625133.183 | 271.1 | 0+550 |
| 25 | 425945.309 | 625144.997 | 271.62 | 0+575 |
| 26 | 425967.224 | 625157.028 | 271.975 | 0+600 |
| 27 | 425989.271 | 625168.813 | 271.917 | 0+625 |
| 28 | 426011.332 | 625180.574 | 271.72 | 0+650 |
| 29 | 426033.383 | 625192.354 | 271.532 | 0+675 |
| 30 | 426055.465 | 625204.075 | 271.448 | 0+700 |
| 31 | 426077.654 | 625215.591 | 271.616 | 0+725 |
| 32 | 426099.924 | 625226.949 | 271.909 | 0+750 |
| 33 | 426122.651 | 625237.339 | 272.605 | 0+775 |
| 34 | 426146.36 | 625245.228 | 273.113 | 0+800 |
| 35 | 426170.698 | 625250.932 | 272.992 | 0+825 |
| 36 | 426195.096 | 625256.386 | 272.923 | 0+850 |
| 37 | 426219.496 | 625261.828 | 272.888 | 0+875 |
| 38 | 426243.914 | 625267.194 | 272.822 | 0+900 |
| 39 | 426268.331 | 625272.56 | 272.507 | 0+925 |
| 40 | 426292.791 | 625277.725 | 272.025 | 0+950 |
| 41 | 426317.196 | 625283.147 | 271.582 | 0+975 |
| 42 | 426341.624 | 625288.466 | 271.164 | 1+000 |
| 43 | 426366.051 | 625293.786 | 270.571 | 1+025 |
| 44 | 426390.461 | 625299.184 | 269.96 | 1+050 |
| 45 | 426414.866 | 625304.604 | 269.842 | 1+075 |
| 46 | 426424.82 | 625309.19 | 269.897 | 1+086 |
| 47 | 426438.378 | 625312.609 | 270.002 | 1+100 |
| 48 | 426450.138 | 625314.91 | 269.933 | 1+112 |
| 49 | 426463.079 | 625315.374 | 269.997 | 1+125 |
| 50 | 426487.414 | 625321.099 | 270.321 | 1+150 |
| 51 | 426511.81 | 625326.561 | 270.611 | 1+175 |
| 52 | 426536.202 | 625332.044 | 270.795 | 1+200 |
| 53 | 426560.591 | 625337.535 | 270.916 | 1+225 |
| 54 | 426585.066 | 625342.626 | 270.952 | 1+250 |
| 55 | 426609.477 | 625348.014 | 270.977 | 1+275 |
| 56 | 426633.836 | 625353.634 | 271.034 | 1+300 |
| 57 | 426658.248 | 625359.023 | 271.189 | 1+325 |
| 58 | 426682.651 | 625364.454 | 271.233 | 1+350 |
| 59 | 426707.071 | 625369.806 | 271.37 | 1+375 |
| 60 | 426731.545 | 625374.905 | 271.531 | 1+400 |
| 61 | 426755.872 | 625380.663 | 271.617 | 1+425 |
| 62 | 426780.354 | 625385.691 | 271.73 | 1+450 |
| 63 | 426805.014 | 625389.798 | 271.976 | 1+475 |
| 64 | 426829.97 | 625390.092 | 272.077 | 1+500 |
| 65 | 426854.71 | 625386.608 | 272.318 | 1+525 |
| 66 | 426878.683 | 625379.734 | 272.397 | 1+550 |
| 67 | 426902.137 | 625371.082 | 272.353 | 1+575 |
| 68 | 426925.163 | 625361.347 | 272.328 | 1+600 |
| 69 | 426948.123 | 625351.457 | 272.312 | 1+625 |
| 70 | 426971.047 | 625341.482 | 272.452 | 1+650 |
| 71 | 426993.991 | 625331.554 | 272.568 | 1+675 |
| 72 | 427016.922 | 625321.595 | 272.649 | 1+700 |
| 73 | 427039.847 | 625311.622 | 272.73 | 1+725 |
| 74 | 427062.797 | 625301.709 | 272.811 | 1+750 |
| 75 | 427085.727 | 625291.749 | 272.892 | 1+775 |
| 76 | 427108.664 | 625281.803 | 273.02 | 1+800 |
| 77 | 427131.66 | 625271.996 | 273.177 | 1+825 |
| 78 | 427154.502 | 625261.838 | 273.236 | 1+850 |
| 79 | 427177.566 | 625252.193 | 273.343 | 1+875 |
| 80 | 427200.5 | 625242.242 | 273.482 | 1+900 |
| 81 | 427223.386 | 625232.181 | 273.678 | 1+925 |
| 82 | 427246.358 | 625222.323 | 273.922 | 1+950 |
| 83 | 427269.342 | 625212.49 | 274.201 | 1+975 |
| 84 | 427292.275 | 625202.536 | 274.544 | 2+000 |

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Pentru proiectul analizat au fost luate in considerare doua scenarii in ceea ce priveste solutia tehnica insa amplasamentul este acelasi.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

- Protectia calitatii apelor:

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Sursele de poluanti pentru ape, sunt autovehiculele care ruleaza pe amplasament, atat in perioada de executie cat si in cea de exploatare.

In etapa de executie se vor antrena materialele dislocate ducand la cresterea cantitatii de materii in suspensia din apa – creste turbiditatea apei.  Materialul colmatat este reprezentat de catre nisipuri si pietrisuri (cu densitatea mai mare decat apa).

Lucrarile proiectate (umpluturi de material granular – balast sau piatra sparta, betoane, etc.) folosesc materiale inerte, nepericuloase din punct de vedere al poluarii apelor.

O alta sursa de poluare in etapa de executie, o constituie activitatea din organizarea de santier. In acest sens, apele uzate menajere provenite de la toaletelor ecologice, dar si cele rezultate in urma spalarii utilajelor se vor colecta in fose vidanjabile, ulterior acestea se vor transporta si epura de catre o societate acreditata.

In perioada functionarii nu vor exista surse de poluanti pentru ape, obiectivul lucrarii reprezentand transportul verde in comuna Unguras- realizarea pistei de biciclete la nivel local.

- Statiile si instalatiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute

Nu este cazul.

- Protectia aerului

- Sursele de poluanti pentru aer, polunati, inclusiv surse de mirosuri

Pe perioada de constructie sursele de poluanti sunt reprezentate de:

sapaturile, excavatiile, umpluturile, forarile vor genera pulberi si gaze de esapament;

realizarea sistemului rutier;

functionarea motoarelor utilajelor de constructie si mijloacelor de transport care vor genera noxe(gaze de esapament) ce contin substante poluante de tip CO, NOX, SOX, pulberi, hidrocarburi nearse, aldehide;

circulatia autobasculantelor si autospecialelor, suprafetele decopertate, materialul din sapatura vor genera pulberi;

Surse aferente lucrarilor de terasamente

Sursele se incadreaza in categoria surselor libere la sol, temporare, cu un regim maxim de 8 ore/zi in perioadele de executie a lucrarilor.

Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafetei de realizare a lucrarilor.

Poluantii atmosferici caracteristici lucrarilor de terasamente sunt particulele de provenienta naturala (praf terestru) emise in timpul manevrarii pamantului si prin eroziunea eoliana de pe solul descoperit.

Emisiile de praf variza de la o zi la alta, in functie de nivelul activitatii, de operatiile specifice si de conditiile meteorologice dominante.

Gazele de ardere sunt generate de arderea combustibililor fosili (in special motorina) in motoarele utilajelor si ale mijloacelor de transport. Poluantii degajajati in atmosfera sunt: oxizi de azot (NO2), oxizi de carbon (CO); oxizi de sulf (SO2); compusi organici volatili (COV), pulberi. Cantitatile de noxe eliberate in atmosfera depind de: puterea, regimul si timpul de functionare al motoarelor, caracteristicile carburantului folosit etc.

In perioada de operare, sursa principala de poluare a aerului va fi o sursa liniara, libera, deschisa, specifica traficului rutier reprezentata de circulatia autovehiculelor, in acest caz nu se pot folosi instalatii de captare – epurare – evacuare a poluantilor.

Poluantii caracteristici traficului rutier sunt:

monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nemetanici (COVnm) dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), metan (CH4), protoxid de azot (N2O) dioxid de sulf (SO2) si amoniac (NH3);

particule rezultate in gazele de esapament ca urmare a arderii carburantilor.

Cantitatea de poluanti generata de mijloacele de transport se va reduce datorita scaderii consumului de carburanti.

- Instalatiile pentru dispersia poluantilor in atmosfera

Sursele de poluare vor fi difuze, se vor intreprinde o serie de actiuni pentru reducerea poluarii aerului, dintre care mentionam:

intretinerea utilajelor, reparatiilor acestora se vor face periodic, conform recomandarilor firmelor producatoare pentru evitarea degajarii suplimentare de noxe in timpul functionarii;

se vor folosi in principal utilaje si echipamente performante care sa nu produca un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;

umectarea cailor de acces si a drumurilor tehnologice in perioada secetoasa si ori de cate ori situatia o impune, in functie de frecventa traficului si conditiile atmosferice, pentru evitarea ridicarii pulberilor fine in atmosfera.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Sursele de zgomot si de vibratii

In perioada de executare a proiectului, sursele de zgomot sunt reprezentate de catre utilaje si mijloacele de transport:

excavator cu cupa – nivel de zgomot: 80 dB (A)

incarcator frontal tip Wolla – nivel de zgomot: 80 dB(A)

autobasculanta avand nivelul de zgomot: 65 dB(A). Zgomotul se propaga in jurul punctelor de lucru de pe amplasament si de-a lungul drumului de acces (DJ161D).

Lp=Lw-10*log(r2)- 8 ↔ Lp = Lw – 20 x log(r)

in care:

Lp – nivelul de zgomot

Lw – puterea acustica

r – distanta fata de sursa de zgomot (se utilizeaza in cazul propagarii zgomotului de

la o sursa punctiforma pe un teren plat).

In perioada de functionare sursele de zgomot vor fi mijloacele de transport ce vor tranzita zona.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratilor

Pentru a se diminua zgomotul si vibratiile generate, sunt recomandate urmatoarele masuri de protectie:

se va asigura dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot);

pentru a nu se depasi limitele de toleranta admise, in perioada de executie, utilajele si mijloacele de transport folosite vor fi supuse procesului de atestare tehnica;

intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de constructie, precum si verificarea periodica a starii de functionare a acestora, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor;

intretinerea si functionarea la parametrii normali ai instalatiilor de prepararea betoanelor si mixturilor asfaltice, precum si verificarea periodica a starii de functionare a acestora contribuie la reducerea nivelului de zgomot in zona de influenta a acestora;

pentru reducerea disconfortului sonor datorat functionarii utilajelor, in perioada de executie, se recomanda ca programul de lucru sa nu se desfasure in timpul noptii, ci doar in perioada de zi intre orele 06.00 – 22.00;

pentru protectia antizgomot, se impune amplasarea unor constructii ale santierului, depozitelor de materii prime, astfel incat acestea sa reprezinte ecrane intre santier si zonele locuit;

pentru reducerea nivelului de zgomot este necesara reducerea la minimum a traficului utilajelor de constructie in apropierea zonelor locuite si folosirea unor rute ocolitoare;

in cazul in care in zonele locuite se inregistreaza niveluri de zgomot ridicate vor fi folosite panouri fonoabsorbante.

Activitatile generatoare de zgomot si vibratii, in perioada de exploatare vor avea un regim puternic temporar si, in plus, vor fi caracterizate de o anumita ritmicitate care se constituie in fapt in scenariul cel mai putin defavorabil pentru speciile de fauna (in special pasari): este cunoscut din literatura de specialitate si din practica curenta faptul ca fauna se retrage in general in prima faza din zonele expuse zgomotelor, insa revine ulterior, nerenuntand la resusele de hrana disponibile, adaptandu-se noilor conditii. In acest proces de adaptare, este mai nefavorabila o situatie in care zgomotele apar sporadic si neregulat, decat una in care se produc dupa un anumit ritm/program.

- Protectia impotriva radiatiilor

- Sursele de radiatii

Realizarea proiectului nu necesita utilizarea de materiale radioactive.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Realizarea proiectului nu necesita utilizarea de materiale radioactive, nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor.

- Protectia solului si subsolului

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice de adancime

La organizarile de santier sursele potentiale de poluare a solului sunt: stationarea utilajelor, alimentarea cu combustibil a utilajelor si mijloacelor de transport si functionarea necorespunzatoare a acestora.

In perioada de executie a proiectului sursele potentiale de poluanti sunt reprezentate de catre rezervoarele cu carburanti si baile de ulei de la utilaje si mijloace de transport in cazul pierderilor accidentale de produse petroliere si de catre depozitarea necorespunzatoare a deseurilor.

In perioada de functionare a investitiei nu vor fi surse de poluare a solului.

- Lucrari si dotari pentru protectia solului si a subsolului

asigurarea starii tehnice corespunzatoare a utilajelor folosite atat pentru evitarea scurgerilor de carburanti si lubrifianti cat si pentru minimizarea emisiilor in aerul atmosferic;

efectuarea eventualelor reparatii in locuri amenajate special, cu platforme betonate (in perimetrul organizarii de santier sau la unitati specializate);

asigurarea protectiei solului in perimetrul organizarii de santier, prin platforme betonate si spatii amenajate pentru depozitarea de carburanti si lubrifianti, cu santi de garda si basa colectoare precum si amenajarea zonei destinate spalarii utilajelor cu o panta suficienta pentru scurgerea si colectarea apelor uzate rezultate;

stocarea combustibililor si uleiurilor in rezervoare etanse;

evitarea ocuparii de terenuri suplimentare fata de cele incluse in proiect, iar in situatiile cand acest lucru se impune din considerente de natura pur tehnica, minimizarea lor;

depozitele de excedent din sapaturi se vor realiza astfel incat sa nu obtureze sectiunile de scurgere a paraielor si se vor imprastia in vederea plantarii;

gestionarea deseurilor prin asigurarea de conditii de eliminare corespunzatoare, pe baza de contracte cu societati specializate sau cu mijloace proprii pana la locatii accesibilie agentilor specializati, avand in vedere amplasamentul lucrarilor;

respectarea proiectului cu privire la elementele geometrice, dimensionarea si amplasarea lucrarilor astfel incat sa fie asigurata scurgerea apelor de pe amplasament fara deteriorarea platformei pistelor si aparitia efectelor erozionale ale solului;

intretinerea periodica a pistei de biciclete in timpul operarii, pentru evitarea degradarii acestuia si aparitiei efectelor de eroziune ale solului.

In timpul perioadei de operare se recomanda curatarea santurilor de pietrele cazute sau de vegetatia ierboasa instalata spontan doar in cazul in care se observa nefunctionalitatea santului prin obturarea sectiunii si apa afecteaza platforma lucrarilor.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Prezentul obiectiv de investitii nu se afla in arii protejate si nu influenteaza starea de conservare a speciilor sau habitatelor sensibile sau de interes. Cele mai apropiate areale sensibile sunt prezentate in capitolul V, subpunctul „arealele sensibile”.

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

In zona realizarii obiectivului de investitii nu au fost puse in evidenta ecosisteme terestre sau acvatice care sa necesita masuri de protectie.

Realizarea lucrarilor prezentate la Cap. III punctul f se vor executa strict in zona studiata si nu va avea un impact negativ asupra ecosistemelor terestre si acvatice din zona.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Pentru protectia biodiversitatii nu sunt necesare lucrari suplimentare fata de cele prevazute in proiect.

Propunem urmatoarele masuri pentru protectia biodiversitatii:

la executia lucrarii se va solicita ca utilajele sa fie verificate tehnic, sa fie de generatie recenta si sa fie dotate cu sisteme de reducere a poluantilor. Transportul materialelor la santier se va realiza pe drumurile existente;

restrangerea pe cat posibil a spatiului de depozitare a materiilor prime pe suprafete rational dimensionate, langa obiectivul de executie;

excedentele de materiale rezultate in urma sapaturilor, vor fi transportate si depozitate, conform acordurilor incheiate cu beneficiarul, in locuri special amenajate (rampe de deseuri sau terenuri scoase din folosinta si avand aceasta destinatie) cu respectarea principiilor ecologice;

evitarea folosirii utilajelor cu vacuum (scurgere), ca de exemplu pompa cu clapeta, intrucat provoaca afanarea stratului portant;

la finalizarea lucrarilor, suprafetele de teren afectate de lucrari se vor reface, se va asterne pamant vegetal.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele

pe amplasamentul lucrarilor care fac obiectul proiectului nu au fost identificate obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura;

lucrarile se afla in intravilanul si extravilanul comunei Unguras;

in urma implementarii proiectului nu se vor genera poluanti care pot afecta asezarile umane.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

se vor respecta cu strictete perimetrul de implementare a proiectului;

nu se vor ocupa suprafete suplimentare pentru depozitarea deseurilor rezultate, depozitarea temporara de material, stationarea/gararea utilajelor;

se vor utiliza utilaje si mijloace de transport cu starea tehnica buna -  cu verificarile tehnice periodice la zi.

se va respecta tehnologia propusa prin proiect.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

Conform H.G. Nr. 856 din august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv cele periculoase, antreprenorul, ca generator de deseuri are obligatia sa tina evidenta lucara a gestiunii acestora, in conformitate cu prevederile Anexei nr.1 a acestei H.G., pentru fiecare tip de deseu.

- Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

amestec de arbusti, ierburi, radacini si pamant vegetal rezultat la curatarea terenului - COD 20 02 01 si 20 02 02 – cca. 3000m3, se va evacua din cadrul santierului intr-o zona indicata de catre beneficiar impreuna cu autoritatile locale;

pamant si pietre din realizarea sapaturilor - COD 17 05 04 cca. 1000m3 va fi utilizat ca material de umplutura;

ambalaj PET ( de la apa potabila ) - COD 15 01 02 – cca. 2kg/luna flacoanele se vor colecta in big-bag si se vor valorifica la agenti economici;

ambalaje - COD 15 01 10* - canistre din plastic goale de la lubrefianti se vor gestona de agentule economic la care se face schimbul de ulei;

nisip si pamant contaminat cu produse petroliere - COD 17 05 03* - pot rezulta numai in cazul pierderilor accidentale, nu se pot estima cantitativ, se vor depozita in container metalic si vor fi evacuate de agent aconomic specializat;

deseu metalic feros (piese uzate) - COD 16 01 17  - cantitatea este variabila in functie de piesele defecte se va gestiona de catre agentul economic care va efectua reparatiile sau va fi valorificat de catre constructor;

deseu metalic neferos (piese uzate) - COD 16 01 18 – cantitatea este variabila in functie de piesele defecte se va gestiona de catre agentul economic care va efectua reparatiile sau va fi valorificat de catre constructor;

deseul menajer - COD 20 03 01 cca 3m3/luna se va colecta in pubela si va fi eliminat de firma de salubrizare.

- Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Gestionarea deseurilor pe perioada lucrarilor necesare proiectului constituie o activitate ce trebuie facuta de catre constructor. Deseurile rezultate vor fi colectate selectiv cu respectarea legislatiei in vigoare. In continuare este prezentata o propunere pentru modul de gestionare a deseurilor:

deseurile de pamant si pietre, vor fi reciclate in lucrarile de terasamente, in umpluturi;

deseurile de nisip si pamant contaminat cu produse petroliere sunt deseuri periculoase, vor fi eliminate de agent economic autorizat;

deseurile menajere sau asimilabile: (in interiorul organizarii de santier), se vor organiza puncte de colectare prevazute cu containere de tip pubela. Periodic, acestea vor fi eliminate prin intermediul firmelor specializate si abilitate. Cantitatea de deseuri generate de o persoana in timpul fazei de constructie este estimata la 0.30kg/zi.

deseurile metalice: se vor colecta temporar in incinta, pe platforma special amenajate. Vor fi valorificate in mod obligatoriu prin unitati specializate de prestari servici;

deseurile materiale de constructii: din punct de vedere al potentialului contaminant, aceste deseuri nu ridica problema deosebite;

deseurile hartie, cartonul, lemnul si plasticul vor fi colectate si depozitate separat de celelelte deseuri, in vederea valorificarii;

acumulatori uzati, filtre ulei, uleiuri de motor, deseuri de vopsele: deseuri cu potential periculos atat asupra mediului inconjurator, cat si a manipulatilor, ce vor fi stocate si depozitate corespunzator in vederea valorificarii. Se va pastra o evidenta stricta si vor fi predate unitatilor de recuperare specializate sau se vor face in cadrul unor firme specializate si autorizate.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a activitatilor. Materialul rezultat va fi evacuat de pe amplasament.

- Planul de gestionare a deseurilor

Antreprenorul va intocmi un plan de management al deseurilor ce va urmari:

reducerea riscurilor pentru mediu si populatie precum si diminuarea cantitatii de deseuri generate;

colectarea selectiva, reciclarea/valorificarea deseurilor si depozitarea acestora in conditii de siguranta;

colectarea selectiva a deseurilor sa va realiza in containere etichetate corespunzator si amplasate pe platforme special amenajate in interiorul organizarii de santier;

transportul deseurilor menajere si a deseurilor inerte sa se realizeze prin interemediul unei firme specializate la cel mai apropiat depozit de deseuri inerte;

depozitarea deseurilor sa nu se faca in apropierea cursurilor de apa sau in apropierea ariilor protejate;

apele uzate de la toaleta ecologica va fi vidanjata.

- Gospodarirea subsantelor si preparatelor chimice periculoase

- Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

Autovehiculele care vor fi implicate in activitatea de construire a lucrarilor proiectate, vor functiona cu combustibili lichizi: benzina si motorina.

In conformitate cu Regulamentul CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogarea Directivelor 67/548/CE si 1999/45/CE, precum si de modificarea Regulamentului CE nr. 1907/2006, benzina si motorina pot fi considerate ca facand parte din categoria 3 a categoriei Lichide inflamabile.

Facem precizarea ca toate autovehiculele vor alimenta in statii de alimentare autorizate. In cazul cisternelor mobile utilizate pentru alimentarea pe santier, revine in sarcina antreprenorului sa aiba in vedere respectarea normelor in vigoare in domeniu si sa aiba toate autorizatiile necesare.

- Modul de gospodarire a subsantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Ambalajele provenite de la aceste materiale vor fi gestionate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in functie de gradul de contaminare a acestora. Antreprenorului ii revine sarcina depozitarii si folosirii in conditii de siguranta a acestor substante. De asemenea, Antreprenorul va trebui sa tina o evidenta stricta a acestor materiale.

Combustibilii lichizi folositi pentru functionarea utilajelor de constructie, vor fi procurati de la statii de distributie a combustibililor autorizate, in cisterne autorizate pentru astfel de transport de produse.

Mixturile asfaltice vor fi aduse in punctul de lucru cu mijloace specifice, autobasculante, direct din statiile de preparare a mixturilor asfaltice. Acestea vor fi direct puse in opera cu ajutorul utilajelor specifice – finisor repartitor mixturi si cilindru compactor.

In perioada de operare, substantele toxice si periculoase pot apare ca urmare a producerii accidentelor rutiere, inclusiv a celor in care sunt implicate vehicule ce transporta substante toxice si periculose. Modul de transport al substantelor toxice si periculoase este reglementat si trebuie respectat de catre transportatori.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

Lucrarile propuse pentru modernizarea pistei de biciclete din comuna Unguras presupune:

  - modernizare pista de biciclete in lungime de 2,00km;

  - realizarea prelungirii podetelor existente;

  - realizarea unei pasarele metalice

  - ziduri de sprijin din blocheti si parapet pietonal de protectie

  - semnalizare rutiera prin indicatoare si marcaje longitudinale.

La kilometrul 1+100 al pistei de biciclete (kilometrul corelat cu pozitia 19+800 a drumului judetean DJ161D) se propune realizarea unei pasarele pentru continuitatea pistei de biciclete.

- Schema statica: Pasarela cu o singura deschidere cu grinzi de metal- deschidere: 13.55m;

- Latimi utile: Partea carosabila=2.00m;

- Lungime totala: 19.40m;

- Lumina: 13.00m;

Pasarela metalica se va realiza din grinzi metalice de tip HEB300 cu lungimea 14.00m pe infrastructuri monolite de tip culee innecata, peste Raul Bandau, avand latimea partii carosabile 2.00m, care sa deserveasca circulatia ciclistilor.

Pasarela s-a proiectat conform EUROCOD SR EN 1991, EUROCOD SR EN 1993 si EUROCOD SR EN 1994 tinandu-se cont convoiul de calcul LM4.

Pasarela din prezenta documentatie are urmatoarele caracteristici:

- Convoaie de dimensionare: LM4 conform EUROCOD;

- Schema statica: Grinzi din metal simplu rezemate;

- Deschidere: 13.55m;

- Latimi utile: Partea carosabila=2.00m;

- Lungime totala: 19.40m;

- Lumina: 13.00m;

In profil transversal:

- Gabarit total: 2.50m dintre care 2 x grinzi parapet (0.25m si 0.25m), si parte carosabila 2.00m;

- Panta transversala tip acoperis 2.50%;

In profil longitudinal:

- Panta longitudinala pe pod: 1.00%

Suprastructura:

- 2 grinzi metalice HEB300 cu lungimea de 14.00m fiecare;

- 0.17-0.20(cm) Placa de suprabetonare din beton C35/45;

- 1cm strat de hidroizolatie;

- 3cm protectie hidroizolatie BA8;

- 4cm protectie hidroizolatie BA8;

Tinad cont de natura terenului si de amplasamentul studiat pentru pista de biciclete s-a luat in calcul o structura rutiera supla dimensionata conform PD 177-2001 “Normativ pentru

dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide”.

Asadar, sistemul rutier peste pista de biciclete va fi urmatorul:

- 4cm strat de uzura din BA8;

- 12cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal 0-63mm;

- 15cm strat de fundatie din balast;

- 10 cm strat de forma din balast;

Pentru consolidarea taluzurilor se vor realiza ziduri de sprijin din blocheti, pe o fundatie rigida din beton. Elevatia acestora va fi variabila in functie de situatia din teren, iar corpul pistei de biciclete va fi consolidat cu pamant armat cu geogrile. Pentru siguranta circulatiei la partea superioara a consolidarii se vor monta parapeti metalici pietonali.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

- Impactul asupra populatiei

Se apreciaza ca activitatea analizata nu va fi de natura a cauza un impact negativ asupra populatiei si asupra sanatatii umane, deoarece natura activitatii propuse nu implica riscuri de producere a unor zgomote puternice sau afectarii calitatii apelor si aerului din zona.

Asupra populatiei aflate pe traseul mijloacelor de transport care vor face aprovizionarea cu materii prime si materiale exista probabilitatea manifestarii unui impact indirect, limitat in timp (pe durata deplasarii) nesemnificativ datorat zgomotului si gazelor de esapament. In perioada de executie a lucrarilor de construire, prin comuna Unguras vor trece mijloacele de transport cu materiale si muncitori. Activitatea se va desfasura numai pe timpul zilei, nu este afectata perioada de odihna. Poluatii emisi nu au caracter cumulativ, sunt din surse mobile, dispersia lor se face pe masura deplasarii.

Prezentul proiect are un impact pozitiv asupra populatiei, realizandu-se cai de acces noi in ceea ce priveste transportul verde in comuna Unguras si anume reteaua de piste de biciclete.

- Impactul asupra sanatatii umane

Prin proiect nu sunt propuse a fi folosite categorii de materiale cu continut potential daunator asupra sanatatii umane.

Zonele de lucru vor fi clar delimitate, organizarea de santier va fi imprejmuita cu restrictionarea accesului, astfel persoanele neautorizate nu vor avea acces la materialele ce se vor folosi pentru executia lucrarilor.

- Impactul asupra biodiversitatii

In contextul lucrarilor de modernizare a pistei de biciclete, se apreciaza ca impactul acestor lucrari asupra florei si faunei locale nu va avea un grad semnificativ si va fi sesizabil, in mare parte, in perioada de executie a lucrarilor.

Astfel un impact negativ, asupra florei si in special faunei din zona, il va reprezenta zgomotul produs in perioada de executie a lucrarilor, care va avansa pe traseu odata cu progresul lucrarilor.

Acest impact poate fi redus si prin respectarea masurilor de protectie mentionate in capitolul VI – c)protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Impactul negativ al zgomotului si vibratiilor produse va disparea odata cu finalizarea lucrarilor de constructie.

Impactul potential al lucrarilor din prezentul proiect asupra florei si faunei, se poate aprecia astfel:

| Cale – mod de actiune | Natura | Durata/perioada De manifestare | Extinderea | Magnitudinea/ Complexitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deranjul produs din perioada de Executie a lucrarilor - zgomot | indirect | Temporar - Pe perioada de executie | localizat | slaba |
| Eventuala degradare a calitatii apei, atat sub aspect fizico-chimic cat si biologic, prin cresterea turbiditatii apei – in perioada de executie | indirect | Temporar - Pe perioada de executie | localizat | slaba |
| Realizare elemente de siguranta a circulatiei si obstructionare trecerii speciilor de interes cinegetic | direct | Permanent – pe Perioada de executie si exploatare | localizata (portiuni de maxim 200m) | foarte slaba |
| Executie dispozitive de scurgere si colectare a apelor | indirect | Permanent – pe perioada de exploatare | localizat | slaba |
| Eventuala degradare a calitatii aerului, atat sub aspect fizico-chimic cat si biologic, prin cresterea concetratiei de pulberi, SOx, NOx, CO, COV, etc. din aer – in perioada de executie | direct | Temporar – Pe perioada de executie | localizat | slaba |

- Impactul asupra solului si subsolului

In perioada de implementare  a proiectului se va manifesta impact negativ nesemnificativ asupra solului prin lucrarile care se vor executa (curatare de vegetatie, sapatura) ce vor duca la

modificare functiunii terenului.

Masuri de prevenire, reducere sau eliminare a impactului se regasesc detaliate in cadrul subcapitolului e) Protectia solului si subsolului din cadrul capitolului VI.

| Cale – mod de actiune | Natura | Durata/perioada De manifestare | Extinderea | Magnitudinea/ Complexitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deversare accidentala de produse petroliere(combustibil, lubrefianti) si/sau acizi (din acumulatori) - deprecierea locala a calitatii solului, respectiv a freaticului, datorita poluarii cu hidrocarburi, acizi | Direct-sol indirect-subsol si freatic | Posibil accidental | localizat | medie |

- Impactul asupra folosintelor/terenurilor

Primaria comunei Unguras va pune la dispozitie un teren pentru amenajarea organizarii de santier si a unei platforme de depozitare provizorie careia dupa folosire i se va reda functionalitatea initiala. Impactul asupra folosintei terenului pe care se va realiza organizarea de santier si platforma pentru depozitare provizorie se va realiza prin decopertarea suprafetelor si acoperirea acestora cu balast. In cadrul obiectivului de investitie s-a realizat proiectul pentru organizarea executiei lucrarilor unde sunt specificate lucrarile temporare ale organizarii de santier precum si zona amplasarii acesteia.

| Cale – mod de actiune | Natura | Durata/perioada De manifestare | Extinderea | Magnitudinea/ Complexitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocuparea provizorie a terenului in vederea desfasurarii lucrarilor | direct | temporar | localizat | slaba |

Dupa terminarea lucrarii constructorul are obligatia sa curete zona de orice deseu rezultat in urma lucrarii.

- Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

In perioada de executie a lucrarilor aferente proiectului poate sa se produca impact negativ nesemnificativ in cazul precipitatiilor insemnate cantitativ. Apele pluviale pot antrena materiale dislocate ducand la cresterea cantitatii de materii in suspensia apei.

In perioada functionarii – calitatea apelor pluviale ce ajung in emisar se va imbunatatii prin reducerea cantitatii de materiale antrenat de pe carosabil rezultand un impact pozitiv minor.

| Cale – mod de actiune | Natura | Durata/perioada De manifestare | Extinderea | Magnitudinea/ Complexitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eventuale scurgeri de combustibili/uleiuri | direct | temporar | localizat | medie |

- Impactul asupra calitatii aerului si climei

| Cale – mod de actiune | Natura | Durata/perioada De manifestare | Extinderea | Magnitudinea/ Complexitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Functionarea utilajelor de constructie Impurificarea aerului cu pulberi, SOx, NOx, CO, COV, etc. Manevrarea pamantului – praf/pulberi | direct | temporar | localizat | slaba |

Pe perioada de executie vor rezulta poluanti pentru aer reprezentati de pulberi si gaze de ardere de la utilajele si masinile care participa la realizarea lucrarilor. Cantitatea de pulberi va fi redusa prin respectarea cu strictete a tehnologiei de executie.

In perioada functionarii impactul va fi pozitiv de magnitudine redusa prin scaderea cantitatii de poluanti generata de mijloacele de transport

- Impactul asupra zgomotelor si vibratiilor

In perioada de executie impactul va fi direct se va manifesta temporar, in zonele situate pe traseul mijloacelor de transport ce fac aprovizionarea cu materii prime si materiale.

| Cale – mod de actiune | Natura | Durata/perioada De manifestare | Extinderea | Magnitudinea/ Complexitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Circularea utilajelor si a mijloacelor de transport de mare tonaj. | direct | temporar | localizat | slaba |

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual

In perioada de executei impactul va fi negativ datorita depozitarii materialelor de constructii in spatii inchise sau pe platforme special amenajate si colectarea deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor intr-o zona special amenajata.

| Cale – mod de actiune | Natura | Durata/perioada De manifestare | Extinderea | Magnitudinea/ Complexitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozitarea materialelor de constructii; Limitarea accesului in zona lucrarilor in cazul folosirii unor panouri netransparente. | direct | temporar | localizat | slaba |

In perioada de functionare impactul va fi pozitiv se permite colectarea deseurilor si igienizarea albiei (daca este cazul), materialele folosite in constructie se vor integra in peisaj.

- Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Impactul direct se va produce asupra solului si subsolului.

Impactul indirect se va datora zgomotului, gazelor de esapament si a pulberilor, va fi negativ, dar nesemnificativ. Pulberile vor sedimenta in vecinatatea perimetrului de exploatare.

Impactul secundar va fi pozitiv se va manifesta asupra lucrarilor cuprinse pentru modernizarea pistei de biciclete, aerului si a confortului populatiei.

Impactul cumulativ nu se va produce.

Impactul pe termen scurt se suprapune impactului direct si indirect.

Impactul permanent se va manifesta asupra solului.

- Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Impactul va avea un caracter local, numai in zonele in care se executa obiectivele proiectate si in zona organizarii de santier. Se apreciaza ca impactul asupra mediului generat de realizarea lucrarilor este nesemnificativ, in special datorita faptului ca aceasta are un caracter provizoriu.

Nu se pune problema extinderii impactului asupra zonelor adiacente, astfel incat sa afecteze factorii de mediu din aceste zone.

- Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este diferita in functie de operatiile tehnologice desfasurate, de conditiile atmosferice, de numarul de utilaje si echipamente aflate simultan in actiune. Proiectul analizat nu prevede lucrari de amploare.

- Probabilitatea impactului

Posibilitatea de aparitie a impactului asupra factorilor de mediu, in perioada de executie, va avea caracter local. Probabilitatea unui impact semnificativ este nula. Toate utilajele si echipamentele aferente prezentei investitii vor avea un grad ridicat de performanta care vor indeplini toate cerintele de mediu aferente, iar executia lucrarilor va fi supravegheata de personal competent si instruit inclusiv in probleme de mediu.

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

In perioada de executie:

durata impactului: impactul este de durata determinata, pe perioada realizarii lucrarilor de constructie cca. 6 luni;

frecventa impactului: lucrarile de constructie se vor derula intr-o etapa compacta a carei durata este precizata in studiul de fezabilitate;

reversibilitatea impactului: impactul asupra solului este ireversibil, intrucat isi modifica functiunea.

In perioada de functionare:

- durata impactului: impactul pozitiv asupra apei si a confortului populatiei va fi pe durata de functionare a activitatii.

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Prin realizarea si functionarea investitiei nu se va produce impact semnificativ asupra mediului.

- Natura transfrontiera a impactului

Cantitatea si natura poluantilor dispersati nu vor produce impact transfrontier. Lucrarile se afla la o distanta de 80-90 km fata de cea mai apropiata frontiera.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusive pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

Prin proiect nu sunt prevazute dotari sau echipamente speciale in sensul: epurarii apelor pluviale, panouri de protectie impotriva zgomotului, etc. In consecinta nu se impune o schema de monitorizare in acest sens. Specificul activitatii nu impune o monitorizare aparte a factorilor de mediu.

Lucrarile de executie vor avea loc cu respectarea conditiilor de protectie a mediului inconjurator:

Se va urmari:

manipularea cu atentie a utilajelor;

respectarea cailor de acces pentru utilaje;

respectarea locului de parcare si de reparatii pentru utilajele terasiere si de transport;

respectarea tehnologiei de executie;

manipularea volumelor de pamant excavat numai in spatiul destinat lucrarilor.

In momentul in care reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului vor decide ca este necesar a fi monitorizati anumiti factori, se vor lua masurile necesare.

- Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Proiectul nu intra sub incidenta Directivelor enumerate.

- Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de

programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ   prin care a fost aprobat.

Proiectul poate fi supus finantarii in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare, din urmatoarele surse:

- Fonduri de la bugetul de stat;

- Credite bancare;

- Credite externe garantate sau contractate de stat;

- Fonduri externe nerambursabile;

- Alte surse legal constituite.

- Lucrari necesare organizarii de santier:

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Primaria comunei Unguras va pune la dispozitie un teren pentru amenajarea organizarii de santier si a unei platforme de depozitare provizorie careia dupa folosire i se va reda functionalitatea initiala.

Pentru asigurarea organizarii de santier sunt necesare: asigurarea imprejmuirii, realizarea platformei pentru depozitarea materialelor, realizarea zonei de parcare utilaje de constructie, baracamentele administrative, pentru muncitor si tip cantina, toalete ecologice, asigurarea utilitatilor (apa, canalizare, energie electrica). Utilitatile pot fi asigurate independent, fara a fi necesare racorduri si bransamente la retelele existente in zona.

Selectarea amplasamentului organizarii de santier va fi facuta avand in vedere respectarea cerintelor de protectie a mediului si a asezarilor umane:

amplasarea in afara zonelor rezidentiale;

amplasarea in afara ariilor naturale protejate;

sa nu implice defrisari sau ocuparea unor terenuri cu valoarea conservativa;

accesul catre sediul organizarii de santier si fronturile de lucru sa se poate face pe drumurile de acces existente;

suprafata de teren ocupata temporar sa fie in apropierea zonelor de lucru.

- Localizarea organizarii de santier

Antreprenorul si beneficiarul vor stabilii de comun acord amplasamentul organizarii de santier.

Lucrarile necesare organizarii de santier constau in amenajarea unei platforme din piatra sparta, imprejmuirea platformei precum si montarea unor containere pentru depozitarea materialelor marunte si pentru birouri. Se va avea in vedere delimitarea si marcarea organizarii de santier, respectarea orelor de program etc.

Se va realiza o imprejmuire a zonelor in care se vor executa lucrarile respective unde se vor depozita materialele de constructie. Imprejmuirea va avea minim 2,00m inaltime realizata din panouri netransparente, prinse intre ele si fixate pe pamant. Se vor asigura vestiare si grup sanitar ecologic, mobil pentru executanti in incinta santierului. Vestiarul pentru muncitori, biroul – se vor organiza intr-o baraca si se vor amplasa stingatoare de incendiu.

Pe santier se vor executa-monta urmatoarele:

- imprejmuire cu sarma si stalpi de lemn- 70.00m;

- platforma din balast- 35.00mc;

- baraca personal- 1 buc.- cu rol de adapostire muncitori;

- baraca materiale- 1 buc.- cu rol de depozitare materiale;

- cuva metalica- 1 buc.- cu rol de depozitare deseuri;

- robinet (cismea)- 1 buc.- cu rol de alimentare cu apa;

- toaleta ecologica (grup sanitar)- 1 buc.;

- dulap PSI complet echipat;

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Impactul asupra mediului va fi unul limitat ca si durata si ca intensitate. Dupa finalizarea lucrarilor, terenul va fi adus la starea initiala. Organizarea de santier se va amenaja astfel incat sa nu aduca prejudicii mediului natural.

In timpul realizarii lucrarilor, constructorul va asigura protectia mediului si conditiile de securitatea muncii pentru muncitorii din santier:

amenajarea spatiilor pentru depozitarea temporara a materialelor;

amenajarea spatiilor pentru stationarea utilajelor si mijloacelor de transport;

acoperirea materialelor pulverulente sau udarea acestora;

stocarea temporara si colectarea deseurilor in containere etanse depozitate in locuri special amenajate.

Eliminarea acestora de pe amplasament se va realiza numai cu mijloace de transport adecvate, prin intermediul firmelor specializate.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Sursele de poluanti in timpul organizarii de santier sunt reprezentate de:

circulatia autovehiculelor si utilajelor;

activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier;

grupurile sanitare.

In cazul in care nu exista posibilitatea racordarii grupurilor sanitare din cadrul organizarii de santier la o retea de canalizare, se vor prevedea toalete ecologice sau fose septice pentru colectarea apelor uzate. Pentru preluarea apelor uzate din cadrul amplasamentuluise va apela la firme specializate in acest sens. Functie de numarul de persoane care vor utiliza apa in scop menajer se va adopta un sistem cu unul sau mai multe bazine vidanjabile, care se vor vidanja periodic.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Dintre masurile prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu amintim:

obligarea constructorului de a realiza organizarea de santier corespunzatoare din punct de vedere al facilitatilor si al protectiei factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafete cat mai mici de teren;

colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor si evacuarea in functie de natura lor pentru depozitare sau valorificare catre serviciile de salubritate, pe baza de contract, tinand cont de prevederile Legii nr.211/2011 privind gestionarea deseurilor industriale reciclate, aprobata prin Legea nr. 456/2001 si Legea nr.426/2001 privind regimul deseurilor pentru aprobarea OUG nr. 78/2000;

depozitarea rationala a materialului rezultat din decolmatari, astfel incat sa fie ocupate suprafete cat mai mici de teren.

- Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

- Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, pentru dezafectarea organizarii de santier se va proceda la:

refacerea vegetatiei in locurile in care aceasta a fost indepartata;

retragerea utilajelor grele din perimetrul organizarii de santier;

rebransarea de la utilitati (alimentare cu apa, energie electrica);

incarcarea modulelor container, anexelor, dotarilor diverse in autocamioane, autoremorci si transportul acestora la bazele constructorului;

evacuarea resturilor de materiale de constructii;

Zonele ocupate temporar de proiect vor fi curatate si nivelate, iar terenul readus la starea initiala. Din punct de vedere al terenului ocupat cu organizarea de santier, aceasta are un caracter temporar, functionand doar in perioada de executie a lucrarilor de modernizare. Dupa finalizare lucrarilor, constructorul va lua masuri pentru redarea in folosinta a terenului pe care a fost organizarea de santier. Astfel, intreaga zona utilizata temporar va fi readusa la starea initial. La finalizarea lucrarilor de modernizare, toate utilajele, deseurile si materialele de constructie vor fi indepartate de pe amplasamentul proiectului.

- Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

In perioada de executie pot aparea o serie de incidente si accidente in care pot fi implicate substante cu risc potential asupra sanatatii populatiei si starii mediului. Masurile si lucrarile aferente pentru prevenirea poluarilor accidentale. In cazul aparitiei unei poluari accidentale, persoana care observa fenomenul anunta imediat seful de santier care dispune masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor si pentru diminuarea efectelor poluarii accidentale. Se actioneaza pentru:

eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala;

limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante;

indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante;

colectarea, transportul si depozitarea intermediara, in conditii de securitate pentru mediu, in vederea recuperarii sau, dupa caz, a neutralizarii sau distrugerii substantelor poluante.

In perioada de operare pot aparea o serie de evenimente ce ar putea afecta atat integritatea mijloacelor de transport, incarcatura acestora precum si mediul incojurator si viata operatorilor. Poluarile accidentale pot aparea si in cazul unor accidente in care sunt implicate diversi combustibili, beton asfaltic, etc. In aceste cazuri responsabilitatea cade in sarcina firmelor transportatoare. Existenta unui plan de interventie in caz de poluari accidentale reprezinta, de asemenea, o buna practica, fiind dublata de o comunicare eficienta cu factorii interesati sau care pot fi eventual afectati. Planul de interventii in caz de poluari accidentale prin continutul sau va asigura proceduri si va descrie mijloacele de interventii rapide si eficiente pentru minimizarea efectelor si remedierea eventualelor daune aduse factorilor de mediu.

Poluarea accidentala este orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale factorilor de mediu prin accident, avarie sau alta cauza asemanatoare, ca urmare a unei erori, omisiuni, neglijente ori calamitati naturale.

Poluarea accidentala este, de cele mai multe ori, de intensitate mare si de scurta durata.

Una dintre masurile importante pentru protectia factorilor de mediu o reprezinta activitatea de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

- Planul de intervenite in caz de poluari accidentale

Planul intocmit va avea caracter de instrument de lucru aplicabil in caz de necesitate. Regulile generale de management operational sunt aplicabile tuturor persoanelor fizice sau juridice care vor desfasura activitati pe amplasamentul santierului. Responsabil cu aplicarea masurilor in caz de poluari accidentale este seful de santier, pentru fiecare amplasament in parte.

In activitatea de intocmire a planului de interventie in caz de poluari accidentale este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:

inventarierea punctelor critice din santier;

stabilirea listei poluantilor potentiali:

identificarea cauzelor care pot genera poluari accidentale: accidente tehnice; defectiuni, avarii; lipsa controlului activitatilor cu risc de poluare - manipulare, spalare, incarcare, descarcare; neglijente/actiuni intentionate; calamitati naturale (inundatii, cutremure, seceta);

stabilirea mijloacelor de interventie (utilaje + materiale) pentru :prevenirea poluarii; inlaturarea efectelor; restabilirea situatiei normale in vederea refacerii ecosistemului afectat.

- Mod de actiune in caz de poluare accidentala

Persoana care observa fenomenul anunta imediat seful de santier. Seful de santier dispune:

anutarea persoanelor sau a colectivelor cu atributii prestabilite pentru combaterea poluarii, in vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor poluarii si pentru diminuarea efectelor acesteia, locale sau din zona;

anuntarea imediata a autoritatilor competente de protectia mediului si apoi informarea periodica asupra desfasurarii operatiunilor de sistare a poluarii prin eliminarea sau anihilarea cauzelor care au produs-o si de combatere a efectelor acesteia.

Persoanele desemnate, cu atributii in combaterea poluarii accidentale actioneaza pentru: eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala, in scopul sistarii ei; limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante; indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante; colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate corespunzatoare pentru mediu, in vederea respectarii sau, dupa caz, a neutralizarii ori distrugerii substantelor poluante.

In vederea prevenirii poluarilor accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

utilajele si mijloacele de transport vor avea starea tehnica buna, vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in funcsiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

se va supraveghea modul de alimentare cu carburanti a utilajelor din cadrul santierului;

nu se va face schimbul de ulei in santier.

Dupa finalizarea lucrarilor, zonele afectate vor fi curatate si nivelate, iar terenul readus la starea initiala, prin acoperirea cu pamant vegetal si plantarea de vegetatie. In cazul unor poluari accidentale datorate defectiunii la utilaje si mijloace de transport soldate cu pierderi de produse petroliere, se va interveni pentru recuperarea acestora in recipienti metalici, remedierea defectiunii si reducerea ariei de raspandire a poluantilor.

- Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

Proiectul: „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN COMUNA UNGURAS, JUDEȚUL CLUJ - REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE LA NIVEL LOCAL” nu cuprinde lucrari de dezafectare/ demolare a unor instalatii.

- Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Nu se aplica proiectului analizat.

- Anexe – piese desenate

Plan de incadrare in zona 1.1			scara 1:15000

Plan de situatie 2.1-2.13				scara 1:500

- Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

- descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X,Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970.

Obiectivul respectiv de investitii, NU INTRA sub incidenta art.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solutia tehnica

Solutia tehnica a fost descrisa detaliat in capitolul III Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect.

Localizarea conform coordonatelor STEREO70

Localizarea lucrarilor care fac obiectul prezentului obiectiv de investitii, in coordonate STEREO70 a fost mentionata mai sus la capitolul (V) – „Descrierea amplasarii proiectului”, subcapitolul (b) - “Localizarea conform coordonatelor STEREO70”.

- numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul proiectului analizat.

- prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului

Nu este cazul proiectului analizat.

- se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar.

Nu este cazul proiectului analizat.

- Impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar.

Nu este cazul proiectului analizat.

- Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de  management bazinale, actualizate:

- Localizarea proiectului

Comuna Unguras este situat în extremitatea nord-estică a judeţului Cluj, identificata prin coordonatele 47º10`81" N, 24º05`71"E, cu o suprafata de 63.92 kmp, la limita cu judeţul Bistriţa-Năsăud într-o zonă care aparţine din punct de vedere geografic părţii nordice a marii unităţi structurale denumită Cîmpia Transilvaniei. Relieful regiunii este unul deluros avînd culmi domoale cu altitudinea medie de 281 m, întretăiate de văile unor mici cursuri de suprafaţă care constituie afluenți ai Vaii Bandau, afluent al Somesului Mic. Localitatea Unguras este amplasata la 18 km de municipiul Dej. Comuna Unguras, are in componenta localitatile: Unguras (resedinta de comuna), Valea Ungurasului, Batin, Darolt si Sicfa;

Conform certificatului de urbanism cu nr. 669 din 23.05.2023 se certifica:

Regimul juridic:

In conformitate cu prevederile P.U.G. Comuna Unguras, imobilul este situat in intravilanul si extravilanul comunei Unguras, satul Unguras. Imobilul apartine domeniului public al judetului Cluj, pozitia nr. 161 cod 1.3.7. din Anexa nr: 1 la H.G. nr. 969/ 2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj precum si al municipiilor; oraselor si comunelor judetului Cluj.

In imaginile de mai jos sunt reprezentate pozitiile kilometrice ale drumului judetean DJ161D precum si inceptul si sfarsitul pistei de biciclete.

Inceput proiect  DJ161 la limita cu UAT Mica

Sfarsit proiect DJ161D sat Unguras

Pista de biciclete se va realiza in lungul drumului judetean DJ161D de la limita cu UAT Mica si pana in satul Unguras intre pozitiile kilometrice 18+700-20+696 pe o lungime de 2,00km (lungimea acesteia nu coincide cu diferenta dintre cele doua pozitii kilometrice, deoarece la kilometrul 19+800 se va realiza o pasarela pentru asigurarea continuitatii pistei, iar traseul in plan este putin deviat pe zona respectiva.

- Bazinul hidrografic:

Comuna Unguras, judetul Cluj se afla in bazinul hidrografic Somes-Tisa.

- Cursuri de apa:

- Bandau (cod cadastral II-1.31.33)

- Corpul de apa

Nu este cazul.

- Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa

- Pentru Râul Someș, și afluenții săi avem următoarele:

- Starea chimica a corpului de apa conform Planului de Management Actualizat al Spațiului Hidrografic Someș-Tisa este – stare chimică  bună.

- Starea ecologica/potentialul ecologic al corpului de apa de suprafata conform Planului de Management Actualizat al Spațiului Hidrografic Someș-Tisa este B: Stare BUNA/POTENTIAL BUN

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz

- Obiectivele de mediu prevăzute în Directiva Cadru Apă reprezintă unul dintre elementele cheie ale acestei reglementări europene, având ca scop protecția pe termen lung, utilizarea și gospodărirea durabilă a apelor.

- Directiva Cadru Apă stabilește în Art. 4 (în special pct. 1) obiectivele de mediu, incluzând în esență următoarele elemente:

pentru corpurile de apă de suprafaţă: atingerea stării ecologice bune şi a stării chimice bune, pentru corpurile de apă naturale, respectiv a potenţialului ecologic bun şi a stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale;

pentru corpurile de apă subterane: atingerea stării chimice bune şi a stării cantitative bune;

reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare şi încetarea sau eliminarea treptată a emisiilor, evacuărilor şi pierderilor de substanţe prioritare periculoase în apele de suprafaţă, prin implementarea măsurilor necesare;

„prevenirea sau limitarea” evacuării de poluanţi în apele subterane prin implementarea de măsuri;

inversarea tendinţelor de creştere semnificativă şi durabilă a concentraţiilor de poluanţi în apele subterane;

nedeteriorarea stării apelor de suprafaţă şi subterane, (art. 4.1.(a) (i), art. 4.1.(b) (i) ale DCA);

pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor prevăzute de legislaţia specifică.

- Pentru corpurile de apa de suprafata:

- Pentru corpurile de apă de suprafaţă din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa prin Planul de management bazinal au fost stabilite obiectivele de mediu aferente, în funcţie şi de categoria corpului de apă de suprafaţă, respectiv: corpuri de apă naturale (râuri), corpuri de apă puternic modificate (râuri, lacuri de acumulare), și corpuri de apă artificiale. Pentru zonele protejate care includ corpuri de apă de suprafaţă, obiectivele sunt cele prevăzute de legislaţia specifică.

- În Planul de Management al Bazinului Hidrografic Someș-Tisa sunt prezentate obiectivele de mediu la nivel de corp de apă de suprafaţă, excepţiile aplicabile corpurilor de apă, precum şi informaţii privind cauzele/ situaţiile de aplicare a excepţiilor.

- Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

- Caracteristicile proiectului:

- proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr. II la punctul 10.b).”proiecte de dezvoltare urbana, inclusive constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto publice, in categoria proiectelor cu potential impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilit daca este necesara evaluarea impactului asupra mediului”

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

- proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

- dimensiunea si conceptia intregul proiect

Solutia proiectata presupune:

  - modernizare pista de biciclete in lungime de 2,00km;

  - realizarea prelungirii podetelor existente;

  - realizarea unei pasarele metalice

  - ziduri de sprijin din blocheti si parapet pietonal de protectie

  - semnalizare rutiera prin indicatoare si marcaje longitudinale.

La kilometrul 1+100 al pistei de biciclete (kilometrul corelat cu pozitia 19+800 a drumului judetean DJ161D) se propune realizarea unei pasarele pentru continuitatea pistei de biciclete.

- Schema statica: Pasarela cu o singura deschidere cu grinzi de metal- deschidere: 13.55m;

- Latimi utile: Partea carosabila=2.00m;

- Lungime totala: 19.40m;

- Lumina: 13.00m;

Pasarela metalica se va realiza din grinzi metalice de tip HEB300 cu lungimea 14.00m pe infrastructuri monolite de tip culee innecata, peste Raul Bandau, avand latimea partii carosabile 2.00m, care sa deserveasca circulatia ciclistilor.

Pasarela s-a proiectat conform EUROCOD SR EN 1991, EUROCOD SR EN 1993 si EUROCOD SR EN 1994 tinandu-se cont convoiul de calcul LM4.

Pasarela din prezenta documentatie are urmatoarele caracteristici:

- Convoaie de dimensionare: LM4 conform EUROCOD;

- Schema statica: Grinzi din metal simplu rezemate;

- Deschidere: 13.55m;

- Latimi utile: Partea carosabila=2.00m;

- Lungime totala: 19.40m;

- Lumina: 13.00m;

In profil transversal:

- Gabarit total: 2.50m dintre care 2 x grinzi parapet (0.25m si 0.25m), si parte carosabila 2.00m;

- Panta transversala tip acoperis 2.50%;

In profil longitudinal:

- Panta longitudinala pe pod: 1.00%

Suprastructura:

- 2 grinzi metalice HEB300 cu lungimea de 14.00m fiecare;

- 0.17-0.20(cm) Placa de suprabetonare din beton C35/45;

- 1cm strat de hidroizolatie;

- 3cm protectie hidroizolatie BA8;

- 4cm protectie hidroizolatie BA8;

Tinad cont de natura terenului si de amplasamentul studiat pentru pista de biciclete s-a luat in calcul o structura rutiera supla dimensionata conform PD 177-2001 “Normativ pentru

dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide”.

Asadar, sistemul rutier peste pista de biciclete va fi urmatorul:

- 4cm strat de uzura din BA8;

- 12cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal 0-63mm;

- 15cm strat de fundatie din balast;

- 10 cm strat de forma din balast;

Pentru consolidarea taluzurilor se vor realiza ziduri de sprijin din blocheti, pe o fundatie rigida din beton. Elevatia acestora va fi variabila in functie de situatia din teren, iar corpul pistei de biciclete va fi consolidat cu pamant armat cu geogrile. Pentru siguranta circulatiei la partea superioara a consolidarii se vor monta parapeti metalici pietonali.

- cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate

Nu este cazul proiectului analizat.

- utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenului, a apei si a biodiversitatii

In cadrul proiectului se va utiliza piatra sparta, balast si agregate minerale (intra in compozitia betonului).

- cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate

amestec de arbusti, ierburi, radacini si pamant vegetal rezultat la curatarea terenului - COD 20 02 01 si 20 02 02 – cca. 3000m3, se va evacua din cadrul santierului intr-o zona indicata de catre beneficiar impreuna cu autoritatile locale;

pamant si pietre din realizarea sapaturilor - COD 17 05 04 cca. 1000m3 va fi utilizat ca material de umplutura;

ambalaj PET ( de la apa potabila ) - COD 15 01 02 – cca. 2kg/luna flacoanele se vor colecta in big-bag si se vor valorifica la agenti economici;

ambalaje - COD 15 01 10* - canistre din plastic goale de la lubrefianti se vor gestona de agentule economic la care se face schimbul de ulei;

nisip si pamant contaminat cu produse petroliere - COD 17 05 03* - pot rezulta numai in cazul pierderilor accidentale, nu se pot estima cantitativ, se vor depozita in container metalic si vor fi evacuate de agent aconomic specializat;

deseu metalic feros (piese uzate) - COD 16 01 17  - cantitatea este variabila in functie de piesele defecte se va gestiona de catre agentul economic care va efectua reparatiile sau va fi valorificat de catre constructor;

deseu metalic neferos (piese uzate) - COD 16 01 18 – cantitatea este variabila in functie de piesele defecte se va gestiona de catre agentul economic care va efectua reparatiile sau va fi valorificat de catre constructor;

deseul menajer - COD 20 03 01 cca 3m3/luna se va colecta in pubela si va fi eliminat de firma de salubrizare.

Gestionarea deseurilor pe perioada lucrarilor necesare proiectului constituie o activitate ce trebuie facuta de catre constructor. Deseurile rezultate vor fi colectate selectiv cu respectarea legislatiei in vigoare. In continuare este prezentata o propunere pentru modul de gestionare a deseurilor:

deseurile de pamant si pietre, vor fi reciclate in lucrarile de terasamente, in umpluturi;

deseurile de nisip si pamant contaminat cu produse petroliere sunt deseuri periculoase, vor fi eliminate de agent economic autorizat;

deseurile menajere sau asimilabile: (in interiorul organizarii de santier), se vor organiza puncte de colectare prevazute cu containere de tip pubela. Periodic, acestea vor fi eliminate prin intermediul firmelor specializate si abilitate. Cantitatea de deseuri generate de o persoana in timpul fazei de constructie este estimata la 0.30kg/zi.

deseurile metalice: se vor colecta temporar in incinta, pe platforma special amenajate. Vor fi valorificate in mod obligatoriu prin unitati specializate de prestari servici;

deseurile materiale de constructii: din punct de vedere al potentialului contaminant, aceste deseuri nu ridica problema deosebite;

deseurile hartie, cartonul, lemnul si plasticul vor fi colectate si depozitate separat de celelelte deseuri, in vederea valorificarii;

acumulatori uzati, filtre ulei, uleiuri de motor, deseuri de vopsele: deseuri cu potential periculos atat asupra mediului inconjurator, cat si a manipulatilor, ce vor fi stocate si depozitate corespunzator in vederea valorificarii. Se va pastra o evidenta stricta si vor fi predate unitatilor de recuperare specializate sau se vor face in cadrul unor firme specializate si autorizate.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a activitatilor. Materialul rezultat va fi evacuat de pe amplasament.

- poluarea si alte efecte negative

Materialele folosite nu contin elemente agresive sau care se pot dizolva in apele pluviale care se scurg;

Organizarea de santier se va realiza in afara zonei de lucru, iar eventualele alimentari cu combustibil ale utilajelor se vor face numai in incinta organizarii de santier pentru a se evita poluarea apelor;

Cele mai importante noxe evacuate in atmosfera sunt gazele de esapament de la masini si utilaje. Acestea sunt verificate periodic prin unitati de service auto, fiind admise in circulatie doar cele corespunzatoare normelor in vigoare.

- riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice;

Nu este cazul proiectului analizat.

- riscurile pentru sanatatea umana - de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice;

Atat executarea cat si exploatarea obiectivului de investitie aferent, nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte riscuri de contaminare si poluare a aerului, cat si riscuri pentru sanatatea umana.

- Amplasarea proiectelor

- utilizarea actuala si aprobata a terenurilor

Obiectivul de investitie il reprezinta realizarea unei piste de biciclete in comuna Unguras.

Conform certificatului de urbanism cu nr. 669 din 23.05.2023 se certifica:

Regimul juridic:

In conformitate cu prevederile P.U.G. Comuna Unguras, imobilul este situat in intravilanul si extravilanul comunei Unguras, satul Unguras. Imobilul apartine domeniului public al judetului Cluj, pozitia nr. 161 cod 1.3.7. din Anexa nr: 1 la H.G. nr. 969/ 2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj precum si al municipiilor; oraselor si comunelor judetului Cluj.

- bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zona si din subteranul acesteia;

Nu este cazul proiectului analizat.

- capacitatea de absorbtie a mediului natural

- Zone umede, zone riverane, guri ale raurilor

Nu este cazul;

- Zone costiere si mediul marin

Proiectul nu este amplasat in zona costiera sau mediu marin;

- Zonele montane si forestiere

Proiectul nu este amplasat in zona montana si forestiera;

- Arii naturale protejate de interes national, comunitar, international

Printre siturile de importanta comunitara aflate in vecinatatea amplasamentului prezentului obiectiv de investitie, se numara:

Somesul Mare intre Mica si Beclean ROSCI0437 – aproximativ 5,13Km spre N;

Somesul Mic ROSCI0394 – aproximativ 7,14 km spre V.

Insa NU INTERSECTEAZA/TRAVERSEAZA nici una din ariile naturale protejate sau de interes comunitar/national/international.

- Zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; zonele prevazute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevererilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica

Proiectul nu este amplasat intr-o astfel de zona;

- Zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri

Proiectul nu este amplasat intr-o astfel de zona;

- Zonele cu o mare densitate a populatiei

Proiectul nu este amplasat intr-o zona cu o densitate mare a populatiei;

- Peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic

Pe amplasamentul lucrarilor care fac obiectul proiectului nu au fost identificate obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura.

- Tipurile si caracteristicile impactului potential

- importanta si extinderea spatiala a impactului - de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata:

Impactul investitiei, din punct de vedere spatial, se manifesta in zona in care se realizeaza proiectul si in imediata vecinatate a acestuia.

- Natura impactului

Impactul direct, pe termen scurt si temporar - se va produce asupra solului, aerului si populatiei.

Impact pe termen lung, pozitiv - se va manifesta asupra populatiei si mediului.

- Natura transfrontaliera a impactului

Cantitatea si natura poluantilor dispersati nu vor produce impact transfrontier. Lucrarile se afla la o distanta de 80-90 km fata de cea mai apropiata frontiera.

- Intensitatea si complexitatea impactului

Magnitudinea si complexitatea impactului generat de proiectul propus, atat din punct de vedere constructiv, cat si din punct de vedere functional, vor fi reduse si nu vor avea o influenta semnificativa asupra factorilor de mediu din zona. Lucrarile de constructii nu au grad ridicat de dificultate sau complexitate;

- Probabilitatea impactului

Probabilitatea impactului asupra factorilor de mediu, in perioada de executie, va avea caracter local. Probabilitatea unui impact semnificativ este nula. Toate utilajele si echipamentele aferente prezentei investitii vor avea un grad ridicat de performanta care vor indeplini toate cerintele de mediu aferente, iar executia lucrarilor va fi supravegheata de personal competent si instruit inclusiv in probleme de mediu;

- Debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului

In perioada de executie:

durata impactului: impactul este de durata determinata, pe perioada realizarii lucrarilor de constructie, respectiv 6 luni:

frecventa impactului: lucrarile de constructie se vor derula intr-o etapa compacta a carei durata este precizata in studiul de fezabilitate;

reversibilitatea impactului: impactul este reversibil cu exceptia solului afectat de lucrarile de amenajare albie, intrucat ulterior finalizarii lucrarilor de executie, vor fi efectuate lucrari specifice de redare a amplasamentului la starea initiala, si anume: evacuarea organizarii de santier (utilajele, instalatiile si autovehiculele de constructie, depozitele temporare, toaletele ecologice); curatarea terenului de pamant, nisip si trasportarea in zona indicata de catre beneficiar; eliminarea deseurilor generate de angajatii de pe santier si deseurile de ambalaje rezultate de la materialele de constructii utilizate. Masurile intreprinse cu scopul evitarii unor situatii accidentale vor impiedica producerea unui impact ireversibil asupra factorilor de mediu.

In perioada de functionare:

durata impactului: impactul pozitiv asupra confortului populatiei va fi pe durata de functionare a activitatii.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate

Nu se va manifesta impact cumulativ.

- Posibilitatea de reducere efectiva a impactului

Masuri avand caracter general:

Pentru perioada de realizare a proiectului, constructorul are obligatia de a realiza toate masurile de protectie a mediului pentru obiectivele poluatoare sau potential poluatoare, din care recomandam:

interzicerea depozitarii necontrolate a deseurilor.

colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (menajere, tehnologice etc.);

alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport sa se faca numai in statii

specializate. Alimentarea utilajelor se va face zilnic, cu recipienti etansi. La alimentarea utilajelor se va exercita un control sever pentru a se preveni in totalitate descarcari accidentale pe amplasament;

- Masuri de reducere a impactului produs de zgomot si vibratii

Pentru perioada de constructie necesara implementarii proiectului analizat recomandam urmatoarele masuri:

desfasurarea lucrarilor strict pe amplasamentele supuse avizarii, astfel rezultand o limitare a zgomotelor produse de trafic in zona;

vor fi utilizate numai utilajele si vehiculele cu inspectia tehnica la zi;

se va respecta programul de lucru pe timpul zilei;

reducerea vitezei autovehiculelor grele in zona de lucru, conducerea preventiva

- a autovehiculelor grele (conducerea calma creeaza mai putin zgomot decat frecventele schimbari de acceleratie si frana).

- Masuri de reducere a impactului asupra aerului

Pe perioada de executie vor rezulta poluanti pentru aer reprezentati de pulberi si gaze de ardere de la utilajele si masinile care participa la realizarea lucrarilor. Cantitatea de pulberi va fi redusa prin respectarea cu strictete a tehnologiei de executie.

In perioada functionarii impactul va fi pozitiv de magnitudine redusa prin scaderea cantitatii de poluanti generata de mijloacele de transport.

Pentru asigurarea unor conditii normale de lucru, sub aspectul protectiei mediului, precum si pentru reducerea la minimum a efectelor agentilor poluanti asupra mediului, se considera necesare o serie de actiuni, dintre care mentionam:

intretinerea utilajelor, reparatiile acestora se vor face periodic, conform

- recomandarilor firmelor producatoare pentru evitarea degajarii suplimentare de noxe in timpul functionarii;

se vor folosi in principal utilaje si echipamente performante care sa nu produca un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise.

Intocmit,

Ing. Găman Cosmin

COMPONENTA C10. FONDUL LOCAL

ANALIZA „DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH)

Activitatile/ lucrarile realizate in cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevazute in Comunicarea Comisiei – Orientari tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

Criteriile DNSH-aplicate proiectului

Taxonomia UE este un sistem de clasificare care stabileste o lista de activitati economice durabile din punct de vedere ecologic. Taxonomia stabileste criteriile pentru a determina daca o activitate economica se califica drept sustenabila din punct de vedere al mediului. Regulamentul UE privind taxonomia descrie un cadru pentru clasificarea activitatilor economice „verzi” sau „durabile” in intreaga UE intr-un mod general. Taxonomia UE creeaza acum reguli clare si conditii-cadru pentru conceptul de durabilitate atunci o economie functioneaza in mod durabil sau ecologic. Drept urmare, aceste companii ies in evidenta pozitiv de concurentii lor si, prin urmare, ar trebui sa beneficieze de prioritate. Legislatia urmareste astfel sa recompenseze si sa promoveze economiile si tehnologiile ecologice printr-un accent pe investitii. Accentul se pune pe urmatoarele sase obiective de mediu:

- Atenuarea la schimbarile climatice;

- Adaptarea la schimbarile climatice;

- Utilizarea sustenabila si protectia resurselor de apa si a celor marine;

- Tranzitia catre o economie circulara;

- Prevenirea si controlul poluarii;

- Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.

Principiul „a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) este o obligatie la nivel european. Astfel ca, in conformitate cu Regulamentele Europene in vigoare, tipurile de actiuni si investitii propuse in cadrul Programelor de finantare trebuie evaluate in functie de potentialul lor de a aduce prejudicii semnificative celor sase obiective de mediu. Principiul DNSH este definit prin Regulamentul privind Taxonomia unde la articolul 17 se defineste ceea ce constituie un prejudiciu semnificativ pentru fiecare dintre cele sase obiective de mediu vizate de Regulament: In cadrul proiectului pot fi definite doua tipuri de activitati care sunt evaluate din punct de vedere a principiilor DNSH:

- Activitatile de construire pe perioada de realizare a proiectului si

- Activitatile desfasurate in perioada de utilizare a proiectului: folosirea pistei de biciclete in scopul care va fi realizata;

- Se considera ca o activitate prejudiceaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor climatice in cazul in care activitatea genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES);

- Constructia nu este destinata extractiei, depozitarii, transportului sau productiei de combustibili fosili. Investitia propusa va sustine mobilitatea urbana verde prin asigurarea infrastructurii pentru transportul verde de tip pista de bicicleta in comuna Unguras, judetul Cluj.

- Activitatile din perioada de utilizare nu au un impact negativ previzibil asupra obiectivului de mediu privind atenuarea schimbarilor climatice.

- Se considera ca o activitate prejudiceaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile climatice in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

- Activitatile din perioada de realizare a proiectului nu au un impact negativ previzibil asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbarile climatice.

Investitia nu va avea impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbarile climatice, luand in considerare efectele directe si efectele primare indirecte de pe parcursul implementarii.

Functie de amplasarea investitiei, au fost determinate vulnerabilitatile din punct de vedere al conditiilor de mediu/ climatice (inundatii, ploi torentiale, temperaturi extreme, etc.).

- In zona clima este continental-moderata, cu temperaturi medii anuale de 4-8℃.

- Nu este o zona dispusa la inundatii, ploi torentiale, temperaturi extreme;

- Pista de biciclisti este supusa traficului cu biciclete cu o viteza de pana la 30km/h. Cresterea vitezei de rulare poate afecta stratul de uzura. Locuitorii comunei trebuie informati cu privire la faptul ca pe acest sistem rutier nu se circula decat cu bicicletele. Structura rutiera a pistei poate fi afectat in timp si de fenomenul de inghet-dezghet;

- Solutiile tehnice avute in vedere sunt in acord cu vulnerabilitatile identificate din punct de vedere al mediului/ climatice;

- Solutiile de adaptare nu afecteaza in mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de rezilienta la riscurile fizice legate de clima a altor persoane, a naturii, a activelor si a altor activitati economice si este in concordanta cu eforturile de adaptare la nivel local.

- Activitatile din perioada de utilizare nu au un impact negativ previzibil asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbarile climatice.

- Se considera ca o activitate prejudiceaza in mod semnificativ utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata si subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine;

- Activitatile perioada de utilizare nu au un impact negativ previzibil asupra obiectivului de mediu privind utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine. Investitia va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, tinand seama atat de efectele directe, cat si de cele primare indirecte pe intreaga durata a ciclului de viata. Nu sunt identificate riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calitatii apei si de stresul hidric.

- Activitatile din perioada de utilizare nu au un impact negativ previzibil asupra obiectivului de mediu privind utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine.

- Se considera ca o activitate prejudiceaza in mod semnificativ economia circulara, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directa sau indirecta a resurselor naturale, la o crestere semnificativa a generarii, a incinerarii sau a eliminarii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative pe termnel lung mediului;

In toate etapele investitiei se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive) si respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

- In implementare, operatorii economici care afecteaza lucrarile de constructii sunt obligati sa se asigure ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati de constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui ale materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

- In perioada de operare nu vor fi generate deseuri periculoase. Se vor asigura toate facilitatile necesare depozitarii/ stocarii temporare a deseurilor generate pana la valorificarea sau eliminarea definitiva. Intr-o prima etapa se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale in vigoare. Petru fiecare tip de deseuri vor fi prevazute masuri de valorificare/ eliminare definitiva prin incheierea de contracte cu firme autorizate in acest sens. Transportul deseurilor catre facilitatile de tratare si eliminare finala se va realiza cu mijloacele firmelor autorizate contractate. Gestionarea deseurilor rezultate atat din faza de operare, cat si cele rezultate la finalul duratei de viata se va realiza in conformitate cu obiectivele de reducere a cantitatilor de deseuri generate si de maximizare a reutilizarii si reciclarii, respectiv in linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel national – Planul national de gestionare a deseurilor (elaborat in baza art.28 al Directivei 2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile ulterioare si aprobat prin Hotararea Guvernului nr.842/2017).

- Se considera ca o activitate prejudiceaza in mod semnificativ prevenirea si controlul poluarii in cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol;

- Activitatile din perioada de realizare a proiectului nu au un impact negativ previzibil asupra obiectivului de mediu privind prevenirea si controlul poluarii; in cadrul activitatilor de construire nu sunt utilizate sau prezente substantele chimice poluante enumerate in regulamentele UE.

- Activitatile din perioada de utilizare nu au un impact negativ previzibil asupra obiectivului de mediu privind prevenirea si controlul poluarii. Investitia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectului de mediu privind prevenirea si controlul poluarii aerului, apei si solului, luand in considerare efectele directe si efectele primare indirecte de pe parcursul implementarii.

- Se considera ca o activitate prejudiceaza in mod semnificativ protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este nociva in mod semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

- Activitatile din perioada de realizare a proiectului nu au un impact negativ previzibil asupra obiectivului de mediu privind protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.

- Activitatile din perioada de utilizare nu au un impact negativ previzibil asupra obiectivului de mediu privind protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor. Investitia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind protectia si refacerea biodiversitatii si ecosistemelor, luand in considerare efectele directe si efectele primare indirecte de pe parcursul implementarii. Investitia va fi realizata in locatii

amplasate in zone din intravilanul si extravilanul comunei Unguras.

Amplasamentul investitiei nu se suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii sau in apropierea acestora (reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale inscrise pe Lista zonelor de biodiversitate, precum si alte zone protejate etc).

Realizarea lucrarilor de constructii nu va afecta: terenuri arabile si terenuri cultivate cu un nivel moderat pana la ridicat al fertilitatii solului si al biodiversitatii sub pamant, terenuri care sa fie recunoscute ca au o valoare ridicata a biodiversitatii si terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de disparitie (flora si fauna) si nici terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte terenuri impadurite sau terenuri care sunt acoperite partial sau integral sau destinate sa fie acoperite de arbori.

Urmare a parcurgere etapelor procesului de evaluare a impactului asupra mediului, ca va fi realizat in conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului se va stabili in clar, de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, daca se preconizeaza vreun efect semnificativ asupra acestui obiect, in conformitate cu prevederile Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica.

Contractantul va respecta in executia lucrarilor si va demonstra prin documente concludente autoritatii contractante MINIM urmatoarele:

- Operatorii care efectueaza infiintarea pistei se vor asigura ca toate componentele si materialele utilizate in lucrarile de infiintare a pistei nu contin azbest si nici substante cu grad mare de risc, identificate pe baza listei de substante care fac obiectul setului de autorizare din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Se vor lua masuri pentru reducerea zgomotului, prafului si emisiilor de poluanti in timpul lucrarilor.

- In etapa realizarii lucrarilor de constructie deseurile rezultate pe timpul executiei vor fi colectate selectiv in functie de caracteristicle lor, transportate la groapa de gunoi ecologica din zona sau reciclate prin transportare in depozitele autorizate sau predate unor operatori economici autorizati in scopul valorificarii lor, dupa caz. Toate deseurile generate in urma proiectului, in toate etapele acestuia, vor fi depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens. Angajatii constructorului vor fi instruiti cu privire la manipularea deseurilor, precum si la modul de sortare a acestora pe categorii, in containerele special prevazute pentru fiecare categorie de deseu.

- Gestionarea deseurilor rezultate se va realiza in linie cu obiectivele de reducere a cantitatilor de deseuri generate si de maximizare a reutilizarii si reciclarii, respectiv in linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel national – Planul national de gestionare a deseurilor (elaborat in baza art.28 al Directivei 2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile ulterioare si aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 842/ 2017)

- Executantul va asigura colectarea separata eficace si eficienta a deseurilor la sursa si trimiterea fractiunilor separate la sursa in vederea pregatirii pentru reutilizare sau reciclare. Sortarea deseurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Constructorul va limita generarea de deseuri in procesele legate de constructie si dezafectare, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari, vor lua in considerare cele mai bune tehnici disponibile si vor sorta deseurile in mod selectiv, pentru a permite indepartarea si manipularea in conditii de siguranta a substantelor si pentru a facilita reutilizarea si reciclarea de inalta calitate prin eliminarea selectiva a materialelor, utilizand sisteme de sortare disponibile pentru deseurile rezultate din activitati de constructie.

- Raportarea la autoritatile de mediu se va face in conformitate cu prevederile legislatiei specifice.

- Constructorul va incheia contracte cu societati autorizate ce vor asigura eliminarea/ valorificare tuturor tipurilor de deseuri generate.

Organizarea de santier: se poate realiza chiar in amplasament, existand la indemana atat sursa de apa cat si de energie electrica, amplasarea acesteia facandu-se cu acordul beneficiarului. Aceste lucrari nu au un caracter definitiv, astfel incat la terminarea obiectivului trebuie sa fie dezafectate in totalitate, iar zonele afectate de organizarea de santier vor fi curatate, in conformitate cu normele de protectie a mediului.

Receptia lucrarilor se va realiza conform legislatiei in vigoare.

Executantul isi asuma remedierea in perioada de garantie ofertata si isi asuma raspunderea conform prevederilor art.30 din Legea nr.10/1995, a tuturor lucrarilor ce urmeaza a fi executate, precum si remedierea lucrarilor existente daca acestea sunt afectate de modul de executie a lucrarilor care fac obiectul prezentului proiect.

Intocmit,

Ing. Găman Cosmin