DRAFT

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.  din 00.00.2024

Ca  urmare a cererii adresate de  SC.SAFI AMBIENT SRL, cu sediul în comuna Feleacu, sat Gheorgheni nr.83, jud.Cluj, înregistrată la APM Cluj  cu numărul 17548/22.08.2024,

În  urma  analizării  documentelor  transmise   şi  a   verificării,  in  baza  HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare şi a Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

Titular: SC.SAFI AMBIENT SRL,

pentru funcţionarea : Atelier fabricare mobilier

Punct de lucru : Str. Cpt.Grigore Ignat, nr.60-62(grajduri), Cluj-Napoca , Judetul Cluj

care prevede desfasurarea urmatoarelor activitati ( conform cod CAEN):

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3101 | Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine | 3612 | Producţia mobilierului pentru birou şi magazine |
| 3102 | Fabricarea de mobilă pentru bucătării | 3613 | Producţia mobilierului pentru bucătării |
| 3109 | Fabricarea de mobile n.c.a | 3614 | Producţia altor tipuri de mobilier |

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor:Cluj

Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală.

Data emiterii: 00.00.2024

Documentaţia conține:

- Autorizaţie de mediu nr.126 din 28.08.2019 emisă de către APM Cluj-în original

- Fişă de prezentare şi declaraţie întocmită de către beneficiar:SC.Safi Ambient SRL

- Contract de închiriere nr.08/01.10.2022 încheiat între SC.NST PARTNERS SRL şi SC.SAFI AMBIENT SRL

-Contract de cumpărare-vânzare nr.19/25.04.2014 privind deșeuri metalice feroase și neferoase, hârtie, carton, plastic, PVC,PET, folie PE, acumulatori auto, DEEE, încheiat cu SC.Gogeco SRL;

-Contract furnizare deşeuri lemn nr.1677.13/08.05.2013 încheiat între SC.Remat Braşov SA şi SC.Egger România SRL;

-Anexa nr.3-Formular încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase pentru deșeuri de rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir(transportator Egger România)

-Bon de cântărire nr.12165751/5010/41 pentru deșeuri de rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir(transportator Egger România);

-Contract vînzare- cumpărare deşeuri industriale reciclabile generate de vânzător prin dezmembrări ori dezafectări de bunuri, încheiat între SC.Safi Ambient SRL şi SC.Remat Braşov SA;

-Contract de prestări servicii de colectare a deşeurilor municipale pentru utilizatorii non-casnici  nr.CJL101CJNAE-002525/07.02.2023,încheiat cu SC.Supercom SA;

-Mediatizare solicitare obţinere autorizaţie de mediu

-Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă

-Factura nr.MAN00010901/21.08.2024 emis de către CN POŞTA ROMÂNĂ SA, în cuantum de 500 lei , reprezentând tarif emitere autorizaţia de mediu

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de Înregistrare- emis de  ORC Cluj, CUI-16266018,  J12/1073/2004

- Certificat constatator nr.110561/09.10.2020  emis de  ONRC pentru ORC Cluj

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi

Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, cu modificările şi completările ulterioare, titularul de activitate fiind direct răspunzător în caz de prejudiciere a ambientului, a stării de sănătate şi confort a populaţiei datorate activităţii obiectivului

I. luarea tuturor măsurilor:

- de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare;

- care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru

neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului

- de utilizare eficientă a energiei;

- pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii;

- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor;

- de  respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;

- de întreţinere în stare perfectă a platformei betonate din incinta obiectivului;

- de asigurare a unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente;

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

- întreţinerea în stare optimă de funcţionare a echipamentelor de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor, a  instalaţiilor şi dotărilor de protecţie a mediului;

- respectarea regulamentelor de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor din dotare

- gestionarea deşeurilor se va face fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră

b) fără a crea disconfort din causa zgomotului sau mirosurilor

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interés special

-eliminarea şi/sau valorificarea deşeurilor colectate/sortate doar către operatori autorizaţi pe bază de contracte încheiate cu aceştia;

-Producatorii de deseuri nepericuloase, unitatile si intreprinderile prevazute la art. 34, producatorii de deseuri periculoase si unitatile si intreprinderile care colecteaza sau transporta deseuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori actioneaza in calitate de comercianti si de brokeri de deseuri periculoase si nepericuloase tin o evidenta cronologica lunara, o publica in format tabelar si o pun la dispozitia agentiei judetene pentru protectia mediului electronic in sistemul pus la dispozitie de ANPM, pana la 15 martie anul urmator raportarii, precum si la cerere autoritatilor competente de control" conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,  Art. 48. - (1)

- în cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor,  se vor lua următoarele măsuri:

• de sistare a funcţionării instalaţiei la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

  - de înregistrare a tuturor acestor incidente şi de păstrare a înregistrărilor privind: defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

  - reluarea activităţii în instalaţia la care s-a produs defecţiunea numai după remedierea acesteia;

- întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a sistemului de canalizare şi a echipamentelor şi instalaţiilor de preepurare a apelor uzate generate pe amplasament pentru a preveni contaminarea solului şi implicit a apei subterane;

- interzicerea evacuării oricărei substanţe sau materii care polueazǎ mediul în apele de suprafaţǎ sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia;

- aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare se va face astfel încît să nu se creeze stocuri care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri; toate materiile prime şi materialele auxiliare vor fi recepţionate, manipulate şi depozitate conform normelor specifice fiecărui material, fişelor tehnice de securitate, unde este cazul, în condiţii de siguranţă pentru personal şi mediu;

-colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf. OUG nr. 92/2021  privind regimul deșeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare

- persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care  autoritatea competentă pentru proteția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respecta un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor

-Producatorii de deseuri nepericuloase, unitatile si intreprinderile prevazute la art. 34, producatorii de deseuri periculoase si unitatile si intreprinderile care colecteaza sau transporta deseuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori actioneaza in calitate de comercianti si de brokeri de deseuri periculoase si nepericuloase tin o evidenta cronologica lunara, o publica in format tabelar si o pun la dispozitia agentiei judetene pentru protectia mediului electronic in sistemul pus la dispozitie de ANPM, pana la 15 martie anul urmator raportarii, precum si la cerere autoritatilor competente de control" conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,  Art. 48. - (1)

- stocarea temporară a deşeurilor pe amplasament este permisă doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);

- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri;

- interzicerea depozitării definitive şi/sau a incinerării oricărui tip de deşeu în incinta obiectivului;

- depozitarea deşeurilor tehnologice (rumeguşul) în spaţii special amenajate şi protejate împotriva împrăştierii de către vânt şi apă

- luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor fişelor

tehnice de securitate ale substanţelor sau preparatelor periculoase utilizate pe amplasament;

- se interzice depozitarea, evacuarea pe sol sau în cursuri de apă a oricăror materii sau reziduuri poluatoare ce pot afecta direct sau indirect calitatea acestora;

- manipularea substanţelor/preparatelor periculoase se va face astfel încât să nu se polueze ecosistemul terestru şi mediul acvatic, respectându-se prevederile fişelor tehnice de securitate; se va asigura îndepărtarea poluanţilor şi refacerea terenului afectat în caz de accident;

- alimentarea utilajelor/instalaţiilor cu carburanţi, schimburile/completările de ulei şi/sau alte operaţiuni care ar putea produce poluarea mediului doar în zone special amenajate în acest sens

- deţinerea unui stoc minim de materiale absorbante şi de neutralizare a eventualelor scurgeri de substanţe/preparate chimice periculoase sau deşeuri periculoase;

- asigurarea cǎ toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manierǎ încît emisiile sǎ nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativǎ a zonelor de agrement, recreaţionale sau de locuit din vecinătatea amplasamentului;

- încadrarea nivelului de zgomot în limitele  prevăzute de SR 10009/2017

-  respectarea ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;

- întreţinerea în stare corespunzătoare a suprafețelor betonate din incinta obiectivului;

- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește”;

- obţinerea/actualizarea tuturor autorizaţiilor/avizelor necesare funcţionării obiectivului;

- se vor respecta condiţiile prevăzute de Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu Legea nr. 515/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

- reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii;

- autorizaţia de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.

17, alin. (3) al O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/

2006, cu modificările şi completările ulterioare

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Ord. nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei integrate de mediu;

- HG nr. 2293/2004 privind gestiunea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase

- HG nr. 427/2004 modificată şi completată cu HG nr. 2183/2004 şi HG nr. 363/2006 pentru aprobarea normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund

- HG nr. 993/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrare lemn rotund

-codificarea deşeurilor se va face conform Deciziei Comisiei Europene 2014/955/ UE din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu toate modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri din ambalaje;

- OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată și completată prin Legea nr. 31/2019;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu toate modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a

acestuia, modificat şi completat de Ordinul nr. 520/2019;

- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu toate modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009 modificată şi aprobată prin Legea 249/2013 şi care transpune prevederile

Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind

răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului, modificată şi aprobată prin  Legea 249/2013;

- Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

- HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

- să respecte  prevederile legale din domeniul protecţiei mediului;

- să notifice Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru

aer, sol sau subsol;

- să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii, pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind respectarea prevederilor autorizaţiei;

- să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizaţiei, să oprească activitatea şi să ia măsurile necesare pentru restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătăţii omului şi asupra mediului; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;

- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, înainte de realizarea modificării; titularului autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorităţii de mediu competente;

- să solicite revizuirea autorizaţiei de mediu la modificări în structura şi/sau profilul de activitate;

- să solicite şi să obţină acordul de mediu pentru orice proiect de investiţii noi, ori de modificare a celor existente, aferente activităţilor cu impact asupra mediului;

- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- titularul de activitate are obligaţia de a se conforma oricăror modificări survenite în legislaţia de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei;

- să solicite în fiecare an şi să obţină viza anuală a autorizaţiei de mediu, conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului şi conform anexei la Ordin nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, art. 5 alin. (4) cu „maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine”;

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală  conform Legii nr. 219/15.11.2019 și a Ordinului  1150/27.05.2020, pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

- Activitatea autorizată

Atelier fabricare mobilier, Cluj-Napoca, str.Cpt.Grigore Ignat nr.60-62(grajduri),

jud.Cluj

1.Dotări (instalaţii, utilaje,mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafaţă totală amplasament: 150 mp

- Cladiri:

Obiectivul este format din:

- Hală betonată cu suprafata de 123,00 mp;

- magazie cu suprafata de 12,00 mp;

- birou  cu suprafata de 12,00 mp.

- Grup sanitar cu suprafata de 3,00 mp

- Utilaje, instalatii, masini, aparate, mijloace de transport utilizate in activitate

1.fierastrau circular pentru formatizat pal – 1 buc;

2.masina aplicat cant-1 buc:

3.freze de mână-3 buc

4.fierăstrău pendular-2 buc

5.bormașină de găurit-4 buc

6.mașină de gaurit multiplă-1 buc

7.sistem de exhaustare  – 2 buc;

  - Capacitate de absorbtie 2000 mc/h

  - Diametrul gurii de absorbtie si de evacuare: 1 x 250 mm respectiv 1x600mm

  - Lungimea tubului de exhaustare = 2.5 ml.

Colectarea rumegușului se realizează în saci-capăt rețea exhaustare

Mijloace de transport

-autoturism Dacia pick-up-1 buc

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de ambalare, mod de depozitare, cantități:

| Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Destinație/Utilizare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pal melaminat-coala | Materie primă | 50,00 | Bucati/luna | Producţie mobilă | rastele metalice, depozit acoperit |
| Şuruburi pentru lemn(eurosuruburi) | Materie auxiliară | 400,00 | Bucati/luna | Producţie mobilă | cutii plastic, depozit acoperit |
| Balamale | Materie auxiliară | 60,00 | Bucati/luna | Producţie mobilă | cutii carton, depozit acoperit |
| Sine culisare(seturi) | Materie auxiliară | 20,00 | Bucati/luna | Producţie mobilă | depozit acoperit |
| Cuie | Materie auxiliară | 0,80 | Kilogram/luna | Producţie mobilă | În role, depozit acoperit |
| Adeziv pe bază de apă pentru lemn(aracet) | Materie auxiliară | 1,50 | Kilogram/luna | Producţie mobilă | spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului |

3.Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Alimentare cu apă- branșament la rețeaua de racordare a municipiului Cluj-Napoca | 1,00 | Metri cubi/lună |
| Canalizare | Evacuare ape uzate menajere- reţeaua internă de canalizare , după care apa uzată menajeră se evacuează în bazin hidroizolat vidanjabil cu V=25mc. | 1,00 | Metri cubi/lună |
| Energie electrică | Alimentare cu energie electrică- branşament la reţeaua electrică existentă în zonă | 100,00 | KWh/lună |
| Energie termică | Încălzirea spaţiilor -pentru hală:1 sobă metalică cu funcţionare pe bază de combustibil solid(lemn).Evacuarea gazelor de ardere şi a fumului se realizează prin intermediul anui coş de fum cu dimensiunile D= 125mm şi Htotal=5m. -pentru birou:calorifer electric | 5,00 | Metri cubi/an |

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activităţii:

Procesul tehnologic de fabricatie a pieselor de mobilier este alcatuit din urmatoarele faze tehnologice:

- transportul materiilor prime si  a materialelor: Transportul materiilor prime- placi de PAL melaminat si a materialelor auxiliare  de la furnizori se face cu mijloace de transport auto proprii.

- descarcarea, manipularea, aranjarea pe tipodimensiuni a materiei prime si a materialelor, se face manual;

- receptia calitativa a materiei prime si a materialelor;

- eliberarea si transportul materiei prime la secția de prelucrare;

- croirea- taierea materialului pe utilaje specifice- circular electric;

- finisarea prin slefuire pe subansamble si repere;

- montarea subansamblelor;

- inspectia finala/controlul produsului;

- ambalarea;

- depozitarea temporara;

- incarcarea manuala in mijloace de transport;

- expeditie-transport cu masinile proprii sau ale clientului.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate ( tip arie, cod arie protejata)

Nu este cazul

5.Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie:

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | Mobilier pentru bucătării | 3,00 | Bucati/luna | Predare la clienţi |
| Alte produse | Mobilier pentru dormitoare | 2,00 | Bucati/luna | Predare la clienţi |

6.Datele referitoare la centrala termica proprie -  dotare,  combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie

Nu este cazul

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare)

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |
| 4605 | Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie |
| 4647 | Comerţ cu ridicata al mobilei, al covoarelor şi a articolelor de iluminat |
| 4759 | Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a în magazine specializate |

- Programul de funcţionare -  ore/zi, zile/săptămână, zile / an.

1 schimb/zi, 8 ore/schimb, 5 zile/săptămână, 260 zile/an

### II. INSTALATIILE, MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIA MEDIULUI

1.Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor in mediu din dotare (pe factori de mediu):

AER: 1 coş de fum la soba metalică

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3101 | Cos evacuare gaze de ardere | 5,00 | 0,125 | 0,125 | Pulberi totale | cos | 100,00 | 416668,00 | 614054,00 |
| 3101 | Cos evacuare gaze de ardere | 5,00 | 0,125 | 0,125 | Monoxid de Carbon | cos | 100,00 | 416668,00 | 614054,00 |
| 3101 | Cos evacuare gaze de ardere | 5,00 | 0,125 | 0,125 | Oxizi de sulf | cos | 100,00 | 416668,00 | 614054,00 |
| 3101 | Cos evacuare gaze de ardere | 5,00 | 0,125 | 0,125 | Oxizi de azot | cos | 100,00 | 416668,00 | 614054,00 |
| 3101 | Cos evacuare gaze de ardere | 5,00 | 0,125 | 0,125 | Carbon Organic Total | cos | 100,00 | 416668,00 | 614054,00 |
| 3101 | Cos evacuare instalație exhaustare 1 | 2,50 | 0,60 | 0,60 | Pulberi Totale | Cos | 100,00 | 416668,00 | 614054,00 |
| 3101 | Cos evacuare instalație exhaustare 2 | 2,50 | 0,25 | 0,25 | Pulberi Totale | cos | 100,00 | 416668,00 | 614054,00 |

APA:

Pretratare ape pe amplasament

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Ape uzate menajere | Bazin hidroizolat vidanjabil cu V=25mc |

Tratare ape pe amplasament

Nu se tratează ape pe amplasament

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

SOL:

-conform Ord. Nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, abrogat parțial prin Ord.nr. 592/2002, modificat prin Legea nr.104/2011

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul

2.Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

- deseuri de tip menajer se colecteaza in pubele inchise si se evacueaza prin serviciul de salubritate.

- deşeurile de tip tehnologic se depozitează temporar în saci , în spațiu special amenajat din cadrul amplasamentului și se valorifică/elimină prin firme specializate şi autorizate1 cos de evacuare gaze arse de la soba pe lemne;

- sistem  de exhaustare

3.Concentratiile  si  debitele  masice  de  poluanţi, nivelul  de  zgomot,  de  radiaţii, admise  la evacuarea  in  mediu,  depăşiri  permise  şi  in  ce  condiţii :

APA

-conform Normativului NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007

AER

-calitatea aerului înconjurător-activitatea desfășurată pe amplasament va respecta prevederile Legii nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate a aerului specifici activității

-pulberi sedimentabile max 17 g/mp/luna , conf. STAS 12574/1987

-emisii conform Ord nr. 462/1993 privind conditiile tehnice privind protectia atmosferei –     emisii pulberi  totale max 50 mg/mc, pentru un debit masic ≥0,5 kg/h

SOL

-conform Ord. Nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului,  modificat prin Legea nr.104/2011

ZGOMOT

-conform SR 10009/2017 privind acustica și limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant stabilește limitele admisibile ale nivelului de zgomot exterior, diferențiate pe zone și spații funcționale, așa cum sunt ele definite în reglementările tehnice specifice privind sistematizarea localităților și protecția mediului.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

-calitatea aerului înconjurător: activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate a aerului specifici activităţii;

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3101 | Cos evacuare gaze de ardere | Pulberi totale | 100,00 | Milligram/normal metru cub | Ord. nr.462/1993 |
| 3101 | Cos evacuare gaze de ardere | Monoxid de Carbon | 250,00 | Milligram/normal metru cub | Ord. nr.462/1993 |
| 3101 | Cos evacuare gaze de ardere | Oxizi de sulf | 2000,00 | Milligram/normal metru cub | Ord. nr.462/1993 |
| 3101 | Cos evacuare gaze de ardere | Oxizi de azot | 500,00 | Milligram/normal metru cub | Ord. nr.462/1993 |
| 3101 | Cos evacuare gaze de ardere | Carbon Organic Total | 50,00 | Milligram/normal metru cub | Ord. nr.462/1993 |
| 3101 | Cos evacuare instalatie exhaustare 1 | Pulberi Totale | 50,00 | Milligram/normal metru cub | Ord. nr.462/1993 |
| 3101 | Cos evacuare instalatie exhaustare 2 | Pulberi Totale | 50,00 | Milligram/normal metru cub | Ord. nr.462/1993 |

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu se monitorizează

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emisi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

Monitorizarea aerului

Nu se monitorizează

Monitorizarea apei

Nu se monitorizează

Monitorizarea apei subterane

Nu se monitorizează

Monitorizarea solului

Nu se monitorizează

Monitorizarea zgomotului

Nu se monitorizează

- 2.Datele ce vor fi raportate  autorităţii  teritoriale  pentru  protecţia  mediului şi periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

-datele solicitate  din prezenta autorizaţie şi/sau datele solicitate de reprezentanţii APM Cluj;

-poluări accidentale , elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă-imediat la Dispecerat APM Cluj, program permanent tel:0766-868594

IV. Modul  de  gospodarire  a  deşeurilor  şi  a  ambalajelor

1.Deşeurile   produse  ( tipuri, compozitie, cantitati ):

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare /eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | personal angajat | 0,25 | Metri cubi/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 |
| 03 01 04* | rumegus, talas, aschii, resturi de scândura si furnir cu continut de substante periculoase | activitate | 15,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 |
| 03 01 05 | rumegus, talas, aschii, resturi ele scândura si furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 | activitate | 130,00 | Metri cubi/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | ambalaje ele hârtie si carton | activitate | 10,00 | Kilogram/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | activitate | 0,25 | Kilogram/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11 |

2.Deseurile colectate  (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa):

Nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune |  | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

3.Deşeurile stocate  temporar  ( tipuri, compozitie, cantitati,  mod de stocare ):

Nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Deșeuri tratate ( valorificate/eliminate ):

Nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.Modul de  transport  al   deşeurilor  şi  măsurile  pentru  protecţia  mediului:

- deşeurile menajere  sunt preluate de firmă de salubritate cu maşini speciale din dotare;

-deşeurile valorificabile - sunt transportate de către firme autorizate cu mijloacele de transport proprii;

- deşeurile de ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase sunt eliminate prin firme specializate autorizate;

6.Mod   de  eliminare ( depozitare  definitivă, incinerare ):

Prin operatori autorizaţi

7.  Monitorizarea   gestiunii  deşeurilor :

- se va ţine o evidenţă a deşeurilor (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile) conform legislaţiei în vigoare

- 8. Ambalajele folosite - tipuri  şi cantitǎţi:

- Nu este cazul

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |

9. Modul de  gospodărire  a  ambalajelor  ( valorificate ) :

- conform Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, completată şi modificată prin OUG nr. 38/2016 şi OU nr. 5/2019;

- - prin operatori autorizaţi;

- - ambalajele care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase se returnează furnizorilor sau se valorifică/elimină prin operatori autorizaţi;

V. Modul  de  gospodărire  a  substanţelor  şi  preparatelor  periculoase

- 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nu este cazul

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2. Modul de gospodărire

....

  - ambalare:nu este cazul

  - transport: nu este cazul

  - depozitare: nu este cazul

  - folosire/comercializare: nu este cazul

- 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul

- 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Se depoziteaza in spatii speciale inchise , separate de restul materialelor;  îndepărtarea poluanţilor şi refacerea terenului afectat în caz de accident cu respectarea prevederilor din fişele tehnice de securitate

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

| Tip | Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone | Cantitatea relevantă (tone) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 |

Instalații de stocare a substanțelor periculoase-nu este cazul

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate-nu este cazul

| Instalații relevante din punct de vedere al securității | Cauze | Efecte |
| --- | --- | --- |

Sisteme de siguranță existente-nu este cazul

| Instalația | Echipamente de funcționare în siguranță |
| --- | --- |

- 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

-se va ţine o evidenţă strictă – cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare- a substanţelor şi preparatelor periculoase inclusiv a recipientelor şi ambalajelor conform OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie,conform art. 44 și Anexei  nr. 8 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de  31 mai anul următor raportării.

-raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, electronic, în sistemul pus la dispoziție de ANPM

-raportare lunară la APM Cluj până în data de 5 a lunii pentru luna anterioară a cantităţilor de deşeuri lemnoase(rumeguş) generate şi gestionate

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 ianuarie - 15 martie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |

Prezenta autorizație de mediu conține 17 (şaptesprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR  EXECUTIV,

Dr.ing.Grigore  CRĂCIUN

ȘEF SERVICIU AAA,

Ing. Anca CÎMPEAN

Întocmit,

ing.Dumitru ULIEŞAN

29.08.2024,